建设项目环境影响报告表

项目名称：新疆茂盛盈宝定制家具材料有限公司年产5000套全房定制家具生产项目

建设单位（盖章）：新疆茂盛盈宝定制家具材料有限公司
编制日期：2018  年 5 月 22 日
国家环保总局制

《建设项目环境影响报告表》编制说明

1、本表由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。本表一式四份，一律打印填写。

2、项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文段作一个汉字）。

3、建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

4、行业类别——按国标填写。

5、总投资——指项目投资总额。

6、主要环境保护目标——指项目周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

7、结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论，同时提出减少环境影响的其他建议。

8、预审意见——由行业主管部门填写意见，无主管部门的项目，可不填。

9、审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。
建设项目基本情况
	项目名称
	新疆茂盛盈宝定制家具材料有限公司年产5000套全房定制家具生产项目

	建设单位
	新疆茂盛盈宝定制家具材料有限公司

	法人代表
	王红山
	联系人
	王红山

	通讯地址
	昌吉高新技术产业开发区

	联系电话
	13999137985
	传真
	/
	邮政

编码
	831100

	建设地点
	昌吉高新技术产业开发区科技大道与如意路交界处

	立项审批

部门
	/
	项目代码
	/

	建设性质
	新建■改扩建□技改□
	行业类别

及代码
	C2110木质家具制造

	占地面积

(平方米)
	3904
	绿化面积

（平方米）
	/

	总投资

(万元)
	550
	其中：

环保投资

（万元）
	8.5
	环保投资占总投资比例
	1.5%

	评价经费

(万元)
	/
	投产日期
	2018年

	工程内容及规模：

一、项目由来

新疆茂盛盈宝定制家具材料有限公司位于昌吉高新区，主要从事全房定制家具生产。公司租用新疆徐工海虹集团工程机械有限公司的厂房建设家具制造项目，项目总投资550万元，生产规模为年产5000套全房定制家具。
根据2013年2月国家发展与改革委员会公布的《国家产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正）和《国家发展改革委关于修改<产业结构调整指导目录（2011年本）>有关条款的决定（国家发改委21号令）》中有关规定，本项目不属于限制类和淘汰类项目，应为允许类。
根据《中华人民共和国环境影响评价法》和国务院第682号令《建设项目环境保护管理条例》，《关于修改（建设项目环境影响评价分类管理名录）部分内容的决定》（生态环境部令第1号），本项目属于第十“家具制造”中不含喷漆工艺的，需要编制环境影响评价报告表，因此受新疆茂盛盈宝定制家具材料有限公司的委托，北京中环博宏环境资源科技有限公司承担了本项目的环境影响评价工作，在现场踏查、收集有关资料的基础上对本项目的环境现状和可能造成的环境影响进行分析后，依照环境影响评价技术导则的要求编制了本项目的环境影响报告表。
二、项目基本情况
项目名称：新疆茂盛盈宝定制家具材料有限公司年产5000套全房定制家具生产项目
建设单位：新疆茂盛盈宝定制家具材料有限公司
建设性质：新建
工程投资：工程总投资550万元。估算项目环保投资为8.5万元，占总投资的1.5%。
建设地点及周边关系：本项目租赁徐工海虹集团工程机械有限公司的厂房一栋和办公生活设施，厂房所在地中心地理坐标为44°6'46.7"北，87°1'14.84"东。徐工海虹集团工程机械有限公司位于昌吉高新技术产业开发区科技大道与如意路交界处，厂区北面为徐工海虹二期建设用地，南面为科技大道，东面为如意路，西面为奥瑞金包装股份有限公司；本项目所在厂区租赁厂房的北侧是下水井管厂生产项目厂房，西侧为保温板生产项目厂房，东侧为的空楼房，南侧为徐工海虹集团工程机械有限公司的库房。地理位置见附图1。
三、项目建设内容
   本项目生产车间为租赁徐工海虹集团工程机械有限公司的一栋厂房（3904m2）。建设一条家具生产线。生产车间根据生产功能分区，从西到东依次为板材切割、封边、打孔、组装、包装区。
 项目工程组成内容具体见表1。
表1  项目工程组成
类别
名称
建设内容
备注
主体工程
生产车间
1层彩板房，占地面积3904㎡。建设一条家具生产线，安装数控裁板锯、三排钻孔机等生产设备。
租赁
公用工程
给水
依托园区自来水管网。
依托原厂区已建工程
排水
依托园区排水管网。
供电
由园区供电，厂内设置配电室。
供暖
依托园区蒸汽管网。
储运工程
原料堆放区
生产厂房分区。
/

成品
生产厂房分区。
环保工程
废气
集气罩+布袋除尘系统
/
噪声
隔声、减振
办公生活设施
办公生活场所
200m2
租赁
四、生产设备

本项目主要生产设备情况见表2。

表2  主要生产设备一览表
序号
设备名称
型号
数量（台）
1

数控裁板锯
KS-829CP

2

2

自动封边机
NB5J

2

3

数控机
E6-1252D
2

4

三排钻孔机
MZ3A
1

5

数控钻孔中心
KN-2312P
1

6

封边机
MJ1130E
1

7

真空覆膜机
FZ2
1
8

木工镂铣床
MX5057
1
9

数控机
E3-1325D
3
10

精密推台锯
MJ6132B
2

11

封边机
NB7CR
1

12

自动双锯片切角机
TC828-A
1

13

四角拼柜机
TC-868A
1

五、产品方案
项目产品方案见表3。

表3  项目产品方案一览表
序号
产品名称
设计能力
1

全套定制家具
5000套/年
六、原辅材料及能源消耗
项目主要原辅材料及能源消耗情况见表4。

表4  主要原辅材料及能源消耗一览表
序号
名称
年用量
备注
1

免漆板
1200m3/a

/

2

配件
20000套/a

包括轴承、配电系统、螺丝、铆钉、滑轮等
3

PVC条
5t/a

/

4

PVC膜
5t/a

5

密度板
25t/a

6

包装膜
5t/a

7

热熔胶
1t/a

七、项目定员、工作制度及年工作天数

项目员工40人，年工作天数300天，每班工作8小时，一天16小时。
八、公用工程

（1）给水
项目用水主要为生活用水，由园区管网供水。项目员工人数40人，人均用水量为80L/人·d，则生活用水总量为3.2m3/d，960m3/a。
综上，项目用水总量为960t/a。
（2）排水
本工程劳动人员均租住在徐工海虹集团工程机械有限公司宿舍楼，生活污水排往园区下水管网，生活污水排放量约768m3/a，
（3）供电
项目供电由园区供电线路统一供电，类比同行业该项目年耗电量约为11万kWh。
（4）供暖
本项目租赁厂房内有暖气，由园区供暖系统统一供暖。
（5）贮运
项目厂外运输主要采取公路运输，并以当地运输力量为主。
九、产业政策符合性

本项目为“[C2110]木质家具制造”项目，根据《产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）》，本项目不属于限制类和淘汰类项目，属于允许类项目。因此，本项目符合国家产业政策。

十、土地利用符合性
项目所在的昌吉高新技术产业开发区于2015年通过规划环境影响评价（新环函[2015]306号，具体见附图1），昌吉高新区功能定位是新疆维吾尔自治区重要先进制造业基地，昌吉州生产性服务业创新中心，将构建以装备制造、生物制药、新材料、食品产业四大战略性新兴产业为主体，以新一代信息技术为新的经济增长点、以低碳节能产业为特色，以教育培训、现代物流、总部经济、安防监控服务、科技金融为主的现代服务业为配套的现代化高新技术产业园区，本项目属于家具制造，项目租赁徐工海虹集团工程机械有限公司位于昌吉高新技术产业开发区规划的工业园区内已有厂房，用地性质为二类工业用地，故本项目符合昌吉高新技术产业开发区功能定位、产业布局和用地规划，因此，本项目选址合理可行。


	与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题：
本项目新建项目，不涉及原有污染情况。



建设项目所在地自然环境社会环境简况

	自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）

一、地理位置

昌吉高新技术产业开发区位于中国西北边陲新疆的天山北麓，距新疆首府乌鲁木齐市以西49公里，距昌吉市12公里（G312国道实际距离），距乌鲁木齐国际机场30公里，距乌鲁木齐为车北站（货运编组站）31公里。
本项目租赁徐工海虹集团工程机械有限公司的厂房一栋和办公生活设施，厂房所在地中心地理坐标为44°6'46.7"北，87°1'14.84"东。徐工海虹集团工程机械有限公司位于昌吉高新技术产业开发区科技大道与如意路交界处，厂区北面为徐工海虹二期建设用地，南面为科技大道，东面为如意路，西面为奥瑞金包装股份有限公司；本项目所在厂区租赁厂房的北侧是下水井管厂生产项目厂房，西侧为保温板生产项目厂房，东侧为的空楼房，南侧为徐工海虹集团工程机械有限公司的库房。地理位置图见附图2。
二、地质、地貌、地形

昌吉市位于头屯河和三屯河冲洪积平原的中上部，地貌类型大体分为南部山地、中部平原、北部沙漠三大部分，整个地势呈南高北低阶梯之势，南北高差4000多米。南部山地为天山山区，中部为冲积平原，北部沙漠属古尔班通古特大沙漠一部分，沙丘为固定和半固定型，丘间地势平坦。地形坡降在乌伊公路以南约为1.0~1.3%，在乌伊公路以北约为6.4%。境内最高峰天格尔峰，海拔4562m。

根据地貌成因类型将该区域划分为侵蚀剥蚀构造地貌和侵蚀堆积地貌两种地貌类型。

1、侵蚀剥蚀构造地貌：分布在南部海拔950~1150m的低山丘陵区，由第三系及第四系下更新统组成，岩性为泥岩、砂岩、砂砾岩及钙质胶结的冰水沉积砂砾岩。山体呈长垣状，与地层走向一致。由于山体的隆起，不断遭受风化剥蚀和侵蚀，形成枝状分布的水沟谷，沟谷断面呈Ⅴ型和箱型，山顶呈浑圆状，相对高差几十米到几百米，岩层较破碎。

2、侵蚀堆积地貌：广布在该区域内，主要为头屯河与三屯河冲洪积扇组成，扇体由厚达几百米到千米以上的第四纪松散堆积物构成。现分三个亚区论述：

（1）山前倾斜平原

由三屯河冲洪积扇与头屯河西部冲洪积扇组成，地形向北微倾，坡降7~13‰，地形总体呈波状起伏。地表被两河扇形水系、冲沟侵蚀切割，切割深度在扇顶部达百米以上，向北切割深度逐渐变小。冲洪积扇上部岩性单一，为粗颗粒的砂砾石等，中部至下部沉积物颗粒逐渐变细并出现双层或多层结构的岩层。

（2）河谷及阶地

分布在头屯河、三屯河现代河谷及其两侧的阶地范围内。组成岩性为卵石、砾石、砂砾石、砂层等，结构松散、透水性好。三屯河山口处发育有六级基座阶地，切割深度136m，中部切割深度5~7m，下部切割深度0.5~1m.上部河谷宽约100~150m，中部河床宽约350~600m，并有河漫滩发育，下部在乌伊公路附近河道呈掌状散流。在山口附近发育的六级河流阶地的高差分别为1.5m、7.5m、34.5m、36.5m、56m、阶面宽度由上部向下部逐渐加宽，平均宽约200~300m。阶地级数向下游方向逐渐减少，至乌伊公路附近仅有二级阶地发育，为内叠堆积阶地。

头屯河扇顶部西岸发育有六级河流基座阶地。各级阶地的垂直高度分别为2m、20m、32m、34m、39m，河床切割深度达127m，上部河谷宽度约200~300m。河流中部有三至四级堆积阶地，并有河漫滩发育，切割深度25~35m，河谷宽约600~1100m。至乌伊公路附近河谷宽约600~700m，仅有二级堆积阶地发育，切割深度3~5m。

（3）山扇间洼地

位于头屯河与三屯河冲洪积扇之间，洼地最低处与冲洪积扇的轴部高差20~30m，在平面上呈椭圆形沿南北方向展布，面积约41.3km2，组成岩性为亚砂土，厚约0.5~1.5m，下伏上更新统冲洪积砂砾石及砂层。

本项目所处位置地势平坦。

三、气候、气象

昌吉高新技术产业开发区处于中纬度欧亚大陆腹地，受地形地势、太阳辐射、下垫面性质、植被、大气环流等影响，南北气候差异很大，属蒸发较大的典型温带大陆性干旱气候，光热充足，降水稀少，蒸发较大，冬季严寒漫长，夏季炎热干燥，气温年（日）温差大，春季多大风，升温快且不稳定，秋季降温迅速，冷空气活动频繁。总体来讲，冬季寒冷夏季热，昼夜温差大；冬长夏短，春秋不明显，具寒冷、干燥、多变的特点。

1、气温

冬冷夏热，年平均气温为6.17℃。一月平均气温-17.5℃，七月平均气温24.6℃；极端最高气温42℃（1975年8月14日）；极端最低气温-38.2℃（1954年12月29日）；年（日）较差：平均年较差为42.1℃，平均日较差为13.2℃。

2、降水

高新区降水稀少，年际变化大，且分布不均匀，年平均降水为183.1毫米，一年中降水量以夏季最多，春季次之，秋季较少，冬季次之；月降水量中以6月份最多，占全年的13.7%。日最大降水量31.2毫米（1975年6月20日），有效雨日10.3天。

3、降雪

冬季积雪期与降雪期基本吻合，稳定积雪期比积雪期略偏晚，最大积雪厚度为39厘米（1967年3月），最大冻土层厚度为1.5米。

四、水系与水文

昌吉高新技术产业开发区内大厚度的第四纪堆积物，为地下水的贮存、运移提供了良好的空间，其中埋藏着丰富的孔隙潜水和承压水，其地下水的形成及埋藏分布规律，受控于该区地质构造，第四纪地层、地貌、岩性及气象水文条件。园区座落于三屯河冲洪积扇中下部，为多层结构的混合水含水层。
三屯河冲洪积扇区顶到扇缘水文地质分带规律很明显，地下水的埋藏及含水层分布有名下的纵向递变规律，山前隐伏断裂构造控制和影响着出山口后地下水的埋藏深度。地下潜水的埋深自扇顶向扇缘方向逐渐变浅；含水层也由单一结构的大厚度结构松散的卵砾石、砂卵砾石潜水含水层过度为多层结构中厚度结构较致密、含不连续亚砂土、亚粘土隔水地层的混合含水层；到冲洪积扇中下部，含水层厚度向扇缘方向继续变薄，隔水层增多，且结构致密、岩层连续，该处含水层以承压含水层为主。
昌吉高新区南部，地下水埋深在26.4~27.8m之间；园区中部地下水埋深在33.2~35.5m之间。钻孔揭露底层深度150m以内含水层厚度为72m左右，含水层岩性以砂砾石为主，多层结构；北部地下水埋深在26.1~31.6m之间，钻孔揭露底层深度200m以内含水层厚度为52m左右，含水层岩性以砾石、砂砾石为主，多层结构；东部地下水埋深在33.8~36.3m之间；钻孔揭露地层深度200m以内含水层厚度为41~120m不等，含水层岩性以砾石。砂卵砾石维护组，多层结构；西部地下水埋深在23.4~28.0m之间，地层深度100m以内钻孔揭露含水层厚度为55m左右，含水层岩性以粉细砂为主，多层结构。
总体来看，园区地下水埋深在23~36m之间，西南部埋深较小，东北部埋深较大，中部埋深也较大，地层深度200m以内含水层厚度大于40m，小于120m，含水层岩性以砂砾石为主，多层结构，富含潜水及承压水，属混合型含水层组。根据昌吉高新区东部的生活垃圾处理厂微承压水井抽水试验资料，该井抽水历时22h40min，地下水位降深7.51m，单位涌水量6.3L/S﹒m，影响半径305m；渗透系数33.71m/d。两眼井抽水试验的结果分别反应园区潜水含水层和承压水层含水层的富水程度较好。
五、土壤、植被

昌吉市地域广大，自然条件复杂，当地土壤受土壤因素、地形地貌因素、降水因素和高山融雪径流以及人为活动的综合影响，土壤侵蚀具有明显的区域分布规律。
1、南部中、高山冻融侵蚀区：主要是中度冻融侵蚀河轻度重力侵蚀。高山区位于寒风化带，海拔3000m以上，相对高差可达500~800m，雪线以上的高山为现代冰川作用和永久积雪所覆盖，植被为高山草甸带，覆盖度在80%以上。中低山区，海拔1500~2800m之间阴坡和半阴坡，天然林大多分布于此，其垂直宽度1300m左右，自然林以云杉为主，也有少量的桦树、山杨。森林的植被覆盖率约为17%。
2、南部前山丘陵强度水蚀中度重力侵蚀区
海拔800~1700m的低山丘陵带，为前山、低山干草原和半荒漠地带，植被稀疏，南北坡降较大，低山沟谷多为风化岩石，表层黄土覆盖，植被较差，保水能力低，在春夏季节经常发生阵发性降水，时间短，汇流快，泥沙随雨水汇流而下，是河流泥沙的主要来源地区。水蚀主要为降雨侵蚀，侵蚀模数5000~8000t/km2·a。
3、南部平原中度水蚀区
该区位于三工滩、阿魏滩以北、乌伊公路以南，包括硫磺沟镇、三工镇、军户农场、二六工乡、榆树沟乡南半部等。处于三屯河、头屯河冲积扇上中部，南北坡度较大，植被覆盖率低。水蚀主要为春季融雪和暴雨侵蚀，侵蚀模数2500~3000t/km2·a。
4、中部平原水蚀和轻度风蚀区
本区包括六工镇、滨湖乡、佃坝乡、大西渠乡、榆树沟镇、二六工乡北半部。处于冲积扇下部及冲积平原的交接地带，地形平坦，但河道下切较深，河谷台地相间分布，局部地形破碎，植被稀疏。水蚀主要为春夏季冰雪融水对河道的冲刷，侵蚀模数2500~3000t/km2·a。一〇一团、一〇三团、一〇五团、共青团和军户农场等地土壤干旱，水源较缺，土壤沙化严重，春季常伴有轻度风蚀，侵蚀模数1000~1500t/km2·a。
5、北部荒漠中度风蚀区
北部沙漠区是古尔班通古特沙漠的一部分，东西宽约30km，南北长约100km，面积为2794.7km2，系固定和半固定沙丘，由新月形沙丘、链垄状沙丘和蜂窝状沙丘组成。沙丘高度一般在20~30m左右，沙丘之间比较平坦，呈条状分布，沙漠浩瀚，人迹罕见。沙漠边缘地区尚有沙漠灌木林，主要分布在北沙窝地带，有梭梭和红柳，覆盖率仅2.5%左右。由于樵采过度，植被遭到破坏，并导致沙漠有逐渐向南推移的趋势。该区主要是中度风蚀区，侵蚀模数2500~5000t/km2·a。
六、自然资源
气候宜人、资源丰富。昌吉国家高新区气候属中温带大陆性气候，年均气温6～7℃，年均日照时数2700小时、无霜期125天。昌吉国家高新区所在的昌吉州盛产棉花、小麦、水稻、糖料、油料、酿酒葡萄、菌草等50多种高效优质农作物。矿产资源主要有煤、石油、天然气、铁、铜、金、玉石等50余种，特别是煤炭、有色金属、石油天然气等资源储量可观，开发潜力巨大。煤炭预测储量4300亿吨，天然气储量在700亿立方米以上，拥有国家第一个200万吨级整装沙漠油田。
七、野生动植物

昌吉市境内野生动植物资源种类众多。野生动植物资源中列入国家重点保护的野生动物有：雪豹、棕熊、羚羊、野马、野驴、马鹿等；野生动植物资源包括木本植物雪岭云杉、落叶松、山杨、桦树、忍冬、白腊、红柳、沙枣、青树、梭梭等多种林木，草本植物苔草、珠芽蓼、鹅冠草、野苜蓿、雀麦、羊芽、骆驼刺等，还有雪莲、贝母、甘草等药用植物。
本项目区无历史文物、古迹保护区和自然风景区。




环境质量状况
	建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等）

一、空气环境质量现状调查与评价
本次大气环境质量现状评价监测数据引用《新疆盛祥弘业家居制造有限公司年产20万张高档床垫及年产30万套床垫原材料生产项目环境影响报告表》，监测时间为2018年3月22日-3月29日，监测点位于项目东北侧300m，该监测数据能反映当前大气环境质量。因此引用的监测数据具有时效性和代表性。本项目监测点位布置示意图详见附图4。

1、监测项目

SO2、NO2、PM10。

2、评价方法

采用单因子污染指数法进行评价，其计算模式为：

Pi=Ci/Coi

式中：Pi—i污染物的单项污染指数；

Ci—i污染物的监测浓度值，mg/m3；

Coi—i污染物的评价标准，mg/m3。

3、评价标准

SO2、NO2、PM10执行《环境空气质量标准》（GB 3095-2012）中的二级标准，评价标准值见表5。
表5  大气环境质量评价标准值

污染物名称
浓度限值
年平均
24小时平均
1小时平均
SO2
0.06

0.15

0.50

NO2
0.04

0.08

0.20

PM10
0.07

0.15

--

4、监测结果

根据引用监测数据，其监测结果见表6。

表6  常规染物现状监测结果汇总表（日均值）
序号
采样时间
PM10
NO2
SO2
1

2018年3月22日
0.110

0.014

0.006

2

2018年3月23日
0.101

0.015

0.006

3

2018年3月24日
0.101

0.014

0.006

4

2018年3月25日
0.104

0.014

0.006

5

2018年3月26日
0.102

0.014

0.007

6

2018年3月27日
0.113

0.013

0.006

7

2018年3月28日
0.113

0.013

0.005

5、评价结果

    根据引用监测数据、采用单因子标准指数法评价方法和《环境影响评价技术导则·大气环境》（HJ2.2-2008）对监测数据统计分析要求，环境质量评价结果见表7。

表7  环境空气质量现状评价结果

监测项目
浓度范围∕（mg∕m3）
标准值∕

（mg∕m3）
最大浓度占标率
超标率
达标情况
PM10
0.101~0.124

0.15

82.7%

0

达标
NO2
0.013~0.017

0.08

21.3%

0

达标
SO2
0.005~0.007
0.15

4.7%

0

达标
非甲烷总烃
0.07~0.13

2.0

6.5%

0

达标
由表7可以看出，评价区域大气环境中SO2、NO2、PM10的24小时平均浓度值最大占标率分别为82.7%、21.3%、4.7%，SO2、NO2、PM10的24小时平均浓度值均符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准要求，说明评价区域大气环境质量较好。

二、水环境质量现状调查与评价
2.1地下水环境质量监测于评价

2.1.1监测点位布设

为反映评价区地下水水环境质量现状，本次评价引用昌吉回族自治州环境监测站监测结果报告单中的监测数据。监测时间为2017年4月10日。

（1）监测布点

昌吉高新技术产业开发区地下引用水源地。

2.1.2评价因子

pH、总硬度、溶解性总固体、硫酸盐、氨氮、氯化物、氟化物、硝酸盐、亚硝酸盐、汞、砷、硒、铜、铅、锌、镉、铁、氰化物、挥发酚、六价铬、高锰酸盐指数、总大肠杆菌。
2.1.3评价方法

评价标准与方法
评价标准：《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准。
评价方法：采用单因子污染指数法进行评价，评价公式：
Pi=Ci/Coi
式中：Pi—某监测点第i种污染物污染指数；
Ci—第i种污染物监测浓度值，单位mg/L；
Coi—第i种污染物评价标准，单位mg/L。
pH值标准指数用下式：
[image: image1.png]pHiE7.08T,

pHz7.08F,

7.0—pH;

8 paj= ———
7.0—pHa
PHi—7.0

S pj= —

PHu—7.0





[image: image2.wmf]F

Q

K

=

——pH值的水质指数，无量纲；


[image: image3.wmf]H

V

p

——pH值的监测值，无量纲；


[image: image4.wmf]d

V

——pH值标准的下限值，无量纲；


[image: image5.wmf]u

V

——pH值标准的上限值，无量纲。
2.1.4评价标准

执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）的Ⅲ类标准。
2.1.5监测与评价结果

区域地下水环境质量现状监测与评价结果见表8。
表8  评价区地下水监测及评价结果          （单位：mg/L,pH无量纲）
项目
标准限值
监测值
Si

超标情况
pH
6.5～8.5

7.78-7.80

/

未超标
高锰酸盐指数
3.0

0.3

0.1

未超标
总硬度
≦450

103

0.29

未超标
氯化物
≦250

36.9

0.11

未超标
溶解性总固体
≦1000

279

0.15

未超标
硫酸盐
≦250

65.2

0.26

未超标
氨氮
≦0.5

0.025

/

未超标
亚硝酸盐氮
≦1

0.009

/

未超标
硝酸盐氮
≦20

＜0.9

0.05

未超标
挥发酚
≦0.002

＜0.0003

/

未超标
氟化物
≦1.0

0.23

0.23

未超标
铬（六价）
≦0.05

0.004

/

未超标
镉
≦0.005

＜0.00005

/

未超标
锌
≦1.0

＜0.00067

/

未超标
铜
≦1.0

＜0.00009

/

未超标
氰化物
≦0.05

＜0.004

/

未超标
汞
0.0001

＜0.00001

/

未超标
砷
0.001

＜0.0003

/

未超标
硒
0.01

＜0.0004

/

未超标
铁
0.3

＜0.00067

/

未超标
铅
0.2

＜0.00009

/

未超标
总大肠菌群
≦100

未检出
/

未超标
从表8可以看出，地下水监测点监测项目中，各项评价因子都未超出《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）的Ⅲ类标准限值，说明区域地下水水质较好。
三、声环境现状调查与评价

3.1监测点位布设

噪声监测采用2018年4月26日对现场的实测数据，在项目区四周边界各布设了一个点位，共布设了4个环境噪声监测点。具体位置见监测点位图4。

3.2评价因子

噪声评价因子为昼间与夜间等效连续A声级。

3.3评价标准

项目区边界声环境质量执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准，标准值为昼间65dB（A），夜间55dB（A）。

3.4监测与评价结果

声环境质量现状监测与评价结果见表9。

表9  厂界声环境质量监测与评价结果统计表    dB（A）
监测点位
监测结果
昼间
昼间标准限值
夜间
夜间标准限值
1.厂界东侧1米处
36.0

65

32.6

55

2.厂界南侧1米处
35.9

31.6

3.厂界西侧1米处
37.0

31.9

4.厂界北侧1米处
36.3

32.8

从监测与评价结果统计表中可以看出，项目区四周边界中东、西、南、北侧边界噪声均可满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）的3类标准限值要求。


评价适用标准

	环境质量标准
	1、大气环境：SO2、NO2、PM10执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）表1中的二级标准要求。

表10  环境空气质量标准的标准限值
污染物名称

标准限值(μg/m3)

标准来源

1小时平均

日平均

年平均

SO2
500
150
60
《环境空气质量标准》（GB3095-2012）表1二级标准要求

NO2
200
80
40
PM10
—

150
100
2、地下水环境：项目所在区域地下水环境质量执行《地下水环境质量标准》（GB/T14848-2017）中的Ⅲ类标准。

表11  地下水质量标准  单位：mg/L，pH无量纲
序号

污染物名称

标准限值(Ⅲ类)

标准来源

1

总硬度

≤450

GB/T14848-2017
2

pH值

6.5～8.5

3

氨氮

≤0.5
4

高锰酸盐指数

≤3

5

硫酸盐

≤250

6

挥发性酚类

≤0.002

7

硝酸盐
≤20

8
亚硝酸盐

≤1
9
溶解性总固体

≤1000

10
氯化物

≤250
11

总大肠菌群

≤3.0（个/L）

3、声环境：项目所在地执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的3类标准。

表12  声环境质量标准单位：dB(A)

标准名称

类别

昼间

夜间

《声环境质量标准》

3
65
55


	污染物排放标准
	1废气：运营期废气执行《大气污染物综合排放标准》表2中无组织排放浓度限值，颗粒物1.0mg/m3。
2、噪声：运营期噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类声环境功能区要求（昼间65dB(A)，夜间55dB(A)）。

3、固体废物：一般工业固体废物贮存执行《一般工业固体废弃物贮存、处置场所污染控制标准》（GB18599-2001）及其修改单中的要求。
　　4、废水：《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）中A级规定；


	总量控制指标
	本项目运营期生活污水经市政污水管网收集后排入昌吉高新海天污水处理厂处理达标后排放。COD及氨氮总量包含在昌吉高新海天污水处理厂总量中，因此不设置COD及氨氮总量控制指标。本项目运营期几乎无大气污染物产生，因此本项目不设总量控制指标。



建设项目工程分析

	工艺流程简述（图示）：

一、施工期工艺流程

项目区是租赁徐工海虹集团工程机械有限公司的厂房。只需简单的设备安装过程，因此，本项目只对营运期进行评价。
二、运营期工艺流程简述

营运期主要工艺流程图如下图5：

[image: image7.jpg],101g|: (Zf“’"”“+2rlo“”«ﬂ



[image: image8.jpg]& o0 emaL]
LA(I):IOIg{ZIOV‘”" }

=



[image: image9.jpg]


[image: image10.jpg]_alr-r)
1000




[image: image6.png]e
2N
I
N e e
[ el ] A A
E R N e
x
pVC 120C
-130C
AT
L
e L
[ 2N
A A L
& E R[N W oE [ BE % N e
T h
'y
PVC Jiit ! IR g
130C
o -150°C







图5  生产工艺流程图

注：本项目封边工序加热温度为120oC~130oC，吸塑工序加热温度为130 oC ~150oC，热熔胶和PVC膜均不发生化学反应，几乎没有工艺废气产生。
家具生产工艺流程如下：
本项目根据订单量外购刨花板、密度板、PVC条、PVC膜、连接件、配件。刨花板经过切割、封边、打孔；密度板经过切割雕刻吸塑工艺后于外购的链接件和配件组装打包成成品。
工艺流程描述：
①备料：
备料工序在生产车间内的备料区进行，根据产品生产需要购入刨花板、密度板、PVC条、PVC膜、连接件、配件。
②加工工序：
（1）切割
利用切割机将外购的刨花板和密度板进行切割成指定规格，该过程会产生粉尘，噪声和固体废物。
（2）雕刻
为了使家具造型美观，还要将密度板进行雕刻，该过程会产生噪声、粉尘和固体废物。
（3）封边、吸塑
为了满足后续的组装、家具的美观，对刨花板用封边机进行封边；对密度板进行吸塑。
（4）打孔
为了方便板材的组装、插接，采用多排钻、打孔机等在已裁好的板材上进行打孔。
加工工序会产生粉尘、废边角料、废木屑、除尘器收尘以及机械噪声。
③部件组装：对家具的部件进行人工组装；
④包装、外售
产品进行包装后，人工进行五金配件安装、部件安装，包装后直接出厂外售。
三、主要污染工序及产排情况
3.1施工期主要污染工序与排污情况

本项目无施工期，只有简单的设备安装过程，只对营运期进行评价。

3.2运营主要污染工序和产排情况

3.2.1运营期污染源强分析
（1）废气

该项目废气主要为板材切割、雕刻、打孔过程产生的粉尘，各个工艺过程中的粉尘通过集气罩收集后最终进入一套布袋除尘装置，预计本项目原材料用量为745t/a，根据经验值，木粉尘的产生量约为木材的1‰，则木粉尘的产生量约为745kg/a，集气罩收集率可达到90%以上，布袋除尘效率可达99%，未被收集的粉尘和布袋除尘净化后的粉尘呈无组织排放到大气当中，总排放量约为81.205kg/a。                                            
（2）废水

本项目生产过程中不需要用水，所以无生产废水产生。
生活污水：项目员工人数40人，本项目依托徐工海虹集团工程机械有限公司的员工宿舍，生活污水排往园区下水管网，生活污水排放量约768m3/a，污水中污染物主要是CODCr：300mg/L、BOD5：150mg/L、SS：100mg/L、NH3-N：40mg/L，年排放量CODCr：230.4kg/a、BOD5：115.2kg/a，SS：76.8kg/a，NH3-N：30.72kg/a。
（3）噪声

项目运营过程中将产生机械噪声。机械噪声源主要来自各类切割机、封边机，雕刻机吸塑机等的设备噪声以及风机等噪声，噪声源强在80~90dB(A)。具体见表13。
表13  项目主要噪声设备源强一览表
序号
设备名称
声级（dB(A)）
1

切割机
80~85
2

覆膜机

85~90
3

封边机

85~90
4

雕刻机

80~85
5
吸塑机
85~90
6
风机

85~90

（4）固废

木材切割工序产生的颗粒物根据项目方提供资料及类比同行业的生产情况，预计本项目原材料用量为745t/a，木屑的产生量约为木材的1℅，年产生量约74.5t/a。切割过程的下脚料约74.5t/a。通过除尘收集装置收集的粉尘约663.795kg/a。总的生产固废产生量约149.7t/a。交由环卫部门统一拉运。
生活垃圾：项目员工人数40人，生活垃圾产生量约为6t/a，交由环卫部门统一拉运。


污染物排放分析
	  内容

类型
	排放源
	污染物名称
	处理前产生浓度及产生量
	排放浓度及排放量
	排放去向

	大气污染物
	板材切割、雕刻、打孔过程产生的粉尘
	无组织粉尘
	745 kg/a
	81.205kg/a
	排入大气

	水污染物
	生活污水
	水量
	768m3/a
	768m3/a
	园区污水管网

	
	
	COD
	300mg/L
	230.4kg/a
	300mg/L
	230.4kg/a
	

	
	
	BOD5
	150mg/L
	115.2kg/a
	150mg/L
	115.2kg/a
	

	
	
	SS
	100mg/L
	76.8kg/a
	100mg/L
	76.8kg/a
	

	
	
	氨氮
	40mg/L
	30.72kg/a
	40mg/L
	30.72kg/a
	

	固体废弃物
	办公生活
	生活垃圾
	6t/a
	6t/a 
	昌吉市垃圾填埋场

	
	生产车间
	除尘器收集的粉尘
	663.795kg
	663.795kg
	昌吉市垃圾填埋场

	
	
	切割过程的边角料等
	74.5t/a
	74.5t/a
	昌吉市垃圾填埋场

	
	
	碎木屑
	74.5t/a
	74.5t/a
	昌吉市垃圾填埋场

	噪声
	本项目噪声主要为切割机、风机等生产设备运行过程中产生的机械噪声，其噪声级为60~80dB（A），经隔声、减震后厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准。
	

	其他
	无。
	

	主要生态影响（不够时可附另页）：

本项目不涉及到施工期影响，只涉及到生产厂房内生产设备的安装和通风设备的安装。根据本项目施工期施工特点，本项目建设几乎不对生态环境造成影响。



环境影响分析

	一、大气环境影响分析

本项目废气主要为板材切割、雕刻、打孔过程产生的粉尘，各个工艺过程中的粉尘通过集气罩收集后最终进入一套布袋除尘装置，处理后排放，外排大气粉尘排放量约81.205kg/a，只要确保环保设施正常运行，就能保证对大气环境影响较小。

二、水环境影响分析

（1）废水处理方式及排放去向

本项目生产过程中不需要用水，所以无生产废水产生。

生活污水：项目员工人数40人，本项目依托徐工海虹集团工程机械有限公司的员工宿舍，不在厂区食宿，生活污水排放量约768m3/a，污水中污染物主要是CODCr：300mg/L、BOD5：150mg/L、SS：100mg/L、NH3-N：40mg/L，年排放量CODCr：230.4kg/a、BOD5：115.2kg/a，SS：76.8kg/a，NH3-N：30.72kg/a。生活污水排往园区下水管网。
综上，本项目的污水排放不会对环境产生生明显影响。

三、固体废物影响分析

本项目固废主要为除尘器收集的粉尘，切割等过程产生的边角料木屑，以及生活垃圾。
木材切割工序产生的颗粒物根据项目方提供资料及类比同行业的生产情况，木屑的产生量约为木材的1℅，年产生量约74.5t/a。切割过程的下脚料约74.5t/a。通过除尘收集装置收集的粉尘约663.795kg/a。总的生产固废产生量约149.7t/a。交由环卫部门统一拉运，最终拉往昌吉市垃圾填埋场。
生活垃圾：项目员工人数40人，生活垃圾产生量约为6t/a，交由环卫部门统一拉运，最终拉往昌吉市垃圾填埋场。
采取上述措施后，运营期间产生的固体废物均得到有效处置，对外环境影响较小。
四、声环境影响分析
机械噪声源主要来自各类切割机、封边机，雕刻机吸塑机等的设备噪声以及风机等噪声，主要噪声源的源强在80~90dB，经过厂房隔声等措施，降噪效果可达到30dB。本次环境影响评价采用《环境影响评价技术导则—声环境》(HJ2.4-2009)中推荐的模式——工业噪声预测计算模式进行预测。
（1）建设项目声源在预测点产生的等效声级贡献值计算

式中：Leqg—建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB(A)；
LAi—i声源在预测点产生的A声级，dB(A)；
LAj—j声源在预测点产生的A声级，dB(A)；
ti—i声源在T时段内的运行时间，s；
tj—j声源在T时段内的运行时间，s；
T—用于计算等效声级，s；
N—室外声源个数；
M—等效室外声源个数。
（2）预测点的A声级计算

式中：LA(r)—预测点的A声级，dB(A)；
Lpi(r)—预测点r处，第i倍频带声压级，dB；
△Li—第i倍频带的A计权网络修正值，dB。
（3）参考点r0到预测点r处之间的户外传播衰减量LP（r）=LP（ro）-（Adiv+Aatm+Abar+Agr+Amisc）
式中：LP（r）——距声源r处的倍频带声压级，dB；
LP（ro）——参考位置ro处的倍频带声压级，dB；
Adiv——几何发散引起的倍频带衰减量，dB；
Aatm——大气吸收引起的倍频带衰减量，dB；
Abar——声屏障引起的倍频带衰减量，dB；
Agr——地面效应引起的倍频带衰减量，dB；
Amisc——其他多方面效应引起的倍频带衰减量，dB；
（4）室内声源等效室外声源后声压级
Lp2i=Lp1i-(TLi+6)

式中：Lp2i—室外i倍频带的声压级，dB；
Lp1i—室内i倍频带的声压级，dB；
TLi—围护结构i倍频带的隔声量，dB。
参数的确定：
①声波几何发散引起的A、声级衰减量Adiv、点声源

②空气吸收衰减量atm


式中：r——为预测点距声源的距离（m）；
r0——为参考位置距离（m）；
α——为每1000m空气吸收系数（dB(A)）。
③遮挡物引起的衰减量Abar
噪声在向外传播过程中将受到厂房外其它车间的阻挡影响，从而引起声能量的较大衰减，具体衰减根据不同声级的传播途径而定。
厂界预测结果如下表14：
表14  本项目声环境叠加预测结果   单位：dB（A）
位置
时间

现状值
最大贡献值

叠加值

标准
2018.5.22
东厂界

昼间
36.0
55

55.5

65

南厂界

35.9
60

61

西厂界

37.0
55

56

北厂界

36.3
53.0

54

根据降噪措施后可知，本项目厂界昼间噪声均可达标，夜间不进行生产。本次评价要求企业对车间内的生产设备合理布局；厂界噪声能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求，对周围声环境影响较小。
综上所述，评价认为项目建成后，产生的噪声对周围的声环境质量影响不大，不会对周围环境产生明显影响。
五、环保投资

项目总投资550万元，项目建设过程中不可避免的会产生一定的环境影响，为防止施工期产生的污染，估算项目环保投资为8.5万元，占总投资的1.5%。环保投资见表15。
表15  环保投资一览表
项目
内容
投资（万元）
运营期降尘

车间排风扇、

1
集气罩
3
布袋除尘装置
4
固废

固废暂存点

0.5

合计
8.5
六、环境管理
建设单位应按照《建设项目环境保护管理条例》中的有关要求，建设单位应当按照生态环境部规定的标准和程序验收环保设施，污染防治设施必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投入运行；并向社会公开，不得弄虚作假，验收合格后方可投产使用。拟建项目的常规监测主要是针对污染源的监测，监测项目根据生产工艺排污状况决定；另外，在必要时做一些厂区内环境监测。
项目环保设施竣工“三同时”验收一览表如表16所示。

表16项目环保设施竣工“三同时”验收一览表
项目

治理措施

验收标准

废气

加工过程粉尘经过集气罩收集到布袋除尘器处理
厂界颗粒物浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值要求
废水

排入园区排水管网
接管标准执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中的A等级标准
噪声

选用低噪音设备，车间合理布局，采取消声、隔声、措施

厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准要求。
固体

废物

生活垃圾集中收集后由市政环卫部门统一收集处理；

一般工业固废由企业统一收集暂存后统一处理；
满足《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599—2001）及其2013年修改单要求



建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

	内容

类型
	排放源

（编号）
	污染物

名称
	防治措施
	预期治理效果

	大气污

染物
	切割、打孔等产生粉尘
	颗粒物
	集气罩+布袋除尘设施
	《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中其他颗粒物无组织排放要求

	水

污

染

物
	生活污水
	COD
	直接排入园区污水管网，最终排入昌吉高新海天污水处理厂
	达标排放

	
	
	BOD5
	
	

	
	
	SS
	
	

	
	
	NH3-N
	
	

	固

体

废

物
	一般工业固废
	废边角料、废木屑
	收集后统一清运
	固体废物得到妥善处置，不滋生二次污染，不外排。

	
	
	除尘器收尘
	
	

	
	办公生活
	生活垃圾
	委托环卫部门清运
	

	噪

声
	机械噪声源主要来自各类切割机、封边机，雕刻机吸塑机等的设备噪声以及风机等噪声，厂界噪声排放满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准要求。

	其他
	无


结论与建议
	环境影响评价结论

一、项目概况

项目名称：新疆茂盛盈宝定制家具材料有限公司年产5000套全房定制家具生产项目

建设单位：新疆茂盛盈宝定制家具材料有限公司

建设性质：新建

工程投资及来源：工程总投资550万元，企业自筹。

建设地点及周边关系：本项目租赁徐工海虹集团工程机械有限公司的厂房一栋和办公生活设施，厂房所在地中心地理坐标为44°6'46.7"北，87°1'14.84"东。徐工海虹集团工程机械有限公司位于昌吉高新技术产业开发区科技大道与如意路交界处，厂区北面为徐工海虹二期建设用地，南面为科技大道，东面为如意路，西面为奥瑞金包装股份有限公司；本项目所在厂区租赁厂房的北侧是下水井管厂生产项目厂房，西侧为保温板生产项目厂房，东侧为的空楼房，南侧为徐工海虹集团工程机械有限公司的库房。

二、环境现状结论

(1)环境空气质量现状评价结论
监测点位SO2、NO2、PM1024h均值浓度均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准的要求。
(2)地下水环境质量现状评价结论
地下水监测点监测项目中，各项评价因子都未超出《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）的Ⅲ类标准限值，说明区域地下水水质较好。
(3)噪声环境质量现状评价结论
项目区昼夜间均满足《声环境质量标准》（GB3096—2008）中3类标准。说明评价区区域内噪声现状总体尚好。
三、环境影响结论
（1）运营期环境影响分析结论
①大气环境影响分析
该项目废气主要为板材切割、雕刻、打孔过程产生的粉尘，各个工艺过程中的粉尘通过集气罩收集后最终进入一套布袋除尘装置，集气罩收集率可达到90%以上，布袋除尘器去除效率为98%，不设排气筒，未被收集的木粉尘通过无组织排放到大气当中，颗粒物浓度能达到《大气污染物综合排放标准》中表2无组织排放的限值。
②水环境影响分析

项目运行过程中无生产废水产生，生活污水排入园区下水管网，对周边水环境无影响。
③固废环境影响分析

本项目固废主要为除尘器收集的粉尘，切割等过程产生的边角料木屑，以及生活垃圾。

木材切割工序产生的颗粒物根据项目方提供资料及类比同行业的生产情况，木屑的产生量约为木材的1%，年产生量约74.5t/a。切割过程的下脚料约74.5t/a。通过除尘收集装置收集的粉尘约663.795kg/a。总的生产固废产生量约149.7t/a。交由环卫部门统一拉运，最终拉往昌吉市垃圾填埋场。

生活垃圾：项目员工人数40人，生活垃圾产生量约为6t/a，交由环卫部门统一拉运，最终拉往昌吉市垃圾填埋场。

采取上述措施后，运营期间产生的固体废物均得到有效处置，对外环境影响较小。

④噪声环境影响分析
根据预测结果可知，本项目厂界昼间噪声均可达标，夜间不进行生产。本次评价要求企业对车间内的生产设备合理布局；厂界噪声能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求，对周围声环境影响较小。
综上所述，评价认为项目建成后，产生的噪声对周围的声环境质量影响不大，不会对周围环境产生明显影响。
（2）环境风险结论
本项目发生事故的类型主要为火灾、爆炸等。本项目严格采取报告中提出的风险防范措施后，可以将事故风险降至最低，将事故的影响程度控制在可接受范围之内。
四、产业政策符合性

根据根据国家发展和改革委员会发布的《产业结构调整指导目录》（2011年本，2013年修正），本工程不是淘汰类和限制类项目，属于允许类项目，项目符合国家的产业政策。
五、土地利用符合性
项目所在的昌吉高新技术产业开发区于2015年通过规划环境影响评价（新环函[2015]306号，具体见附件），昌吉高新区功能定位是新疆维吾尔自治区重要先进制造业基地，昌吉州生产性服务业创新中心，将构建以装备制造、生物制药、新材料、食品产业四大战略性新兴产业为主体，以新一代信息技术为新的经济增长点、以低碳节能产业为特色，以教育培训、现代物流、总部经济、安防监控服务、科技金融为主的现代服务业为配套的现代化高新技术产业园区，本项目属于家具制造，位于昌吉高新技术产业开发区规划的工业园区内，用地性质为二类工业用地，故本项目符合昌吉高新技术产业开发区功能定位、产业布局和用地规划，因此，本项目选址合理可行。
六、环评总结论

本工程符合国家和地方的产业政策，符合区域内规划要求，厂区布局合理，其建设和运营不会对周围环境造成较大的污染影响和不可挽回的生态破坏，当地环境也不对本工程的建设构成制约。在采取了本评价提出的环境影响减缓措施后，从环保角度来说，本工程的建设是可行的。



噪声





成品





包装





连接件





配件









_1588004288.unknown

_1588004289.unknown

_1588004290.unknown

_1588004287.unknown

