
建设项目基本情况 
	项目名称
	新疆红虎防水科技有限公司无机特材配套工艺设备项目

	建设单位
	新疆红虎防水科技有限公司

	法人代表 
	卢坚
	联系人
	卢坚

	通讯地址
	昌吉高新技术产业开发区建材制造区

	联系电话
	13906796279
	传真
	0994-2217588
	邮编
	831100

	建设地点
	昌吉高新技术产业开发区建材制造区

	立项审批部门
	昌吉高新技术产业开发区产业发展科技局
	批准文号
	昌高产发【2018】69号

	建设性质
	新建√  改扩建   技改
	行业类别及代码
	其他建筑材料制造C3139

	占地面积（m2）
	 500m2（在原新疆红虎防水科技有限公司厂区内）
	绿化面积

（m2）
	/

	总投资(万元)
	295.78 
	其中:环保投资

(万元)
	36 
	环保投资占

总投资比例
	12.17%

	评价经费(万元)
	
	预期投产日期
	2018年 10月

	工程内容及规模

1、项目背景

新疆红虎防水科技有限公司已于2012年实际完成年产1000吨的防水卷材生产线，并于2012年通过环保验收（昌吉市环管字【2012】032号），原有审批的项目，还有一条生产线根据市场情况代建。在SBS防水卷材生产中需用石灰石粉原材料，现为外购，为降低生产成本，提高产品质量，需配置相应的制粉设施。通过全面的市场了解，确定配置HC1300（5R4128）超压梯形磨粉系统，能生产出品质极好的超细石灰石粉，可满足生产要求，提升产品质量，有效降低生产成本，同时利用自制的石灰石粉，再掺加30%无机材料，采用振动磨和超细选粉机可以制成超细无机注浆材料，填补新疆市场的空白，市场前景良好。.

按照《中华人民共和国环境影响评价法》和第682号令《建设项目环境保护管理条例》和《建设项目环境影响评价分类管理目录》中的有关规定，本项目应


	进行环境影响评价，并且应编制环境影响评价报告表。为此新疆红虎防水科技有限公司特委托我单位承担此项目的环境影响评价工作。在接受委托后，评价单位即派有关人员对项目区环境进行了实地踏勘和资料收集，在听取本项目主管环保部门的意见后，按有关环评技术规范编制完成本项目环境影响报告表。由建设单位报请环境管理部门审批后作为建设单位在项目建设和运行过程中做好各项环保工作及主管部门环境管理的依据。

2、项目基本情况

2.1 建设地点

本项目位于昌吉市高新技术产业开发区建材制造区新疆红虎防水科技有限公司内，项目区东侧为建设路，南侧为万通人钢构，西侧为新疆荣高鸿骏新材料技术有限公司，北侧为昌祥大道。项目所在地中心地理坐标为：东经87°08′13.4"，北纬44°04′57.2"，距离乌鲁木齐市区约50km，距离乌鲁木齐国际机场约33km，交通、生活便利，地理位置较为理想。项目区地理位置见图1，在高新区的位置见图2。

2.2 建设内容、投资与规模

投资：项目总投资295.78万元。

规模：本项目建设年产35000t的石灰石粉生产线三条，一条年产1500t的超细无机注浆材料生产线。
建设内容：本项目建设内容主要包括原料堆棚等配套辅助工程。本项目主要设备位于室外，不建设厂房。项目区平面布置按照合理利用、统筹规划的原则采取合理化布局，平面布置见图3，本项目主要建筑物组成见表1。

表1  项目组成一览表

序号

建设名称

数量（个）

指标
单位

备注

一

主体工程

1

生产区
1

250
m2
为占地面积，主要是设备安装区域
二
辅助工程
1

办公生活用房

1

1100
m2
依托新疆红虎防水科技有限公司原有厂房
二

储运工程
1
原料堆棚
1
100

m2
钢结构厂房，单层；
三

公用工程
1

供水
依托昌吉高新区给水管网
2

排水
依托昌吉高新区排水管网
3

供电
依托昌吉高新区供电
4

供暖
依托昌吉高新区集中供暖
四

环保工程
1

废气处理设施
4
除尘系统（DMC-96脉冲除尘器）
2

一般工业固废暂存设施

3
厂房设置生产垃圾和生活垃圾收集箱
2.3 主要原辅材料

本项目主要的原料见表2：
表2    主要原材料消耗一览表

序号

原料名称

数量

单位

备注

1

石灰石
36000
t/a
外购
2

水泥粉
600
t/a
外购
2.4 主要工艺设备以及主要产品
本项目主要的工艺设备见表3。
表3   本项目主要工艺设备一览表

序号

设备名称

规格型号
数量

单位

备注

1

电磁振动给料机
G23F

3
台

/
2

超压梯形磨机
HC1300（5R4128）
3
套
包含分级机、鼓风机、提升机、电磁给料机、颚式破碎机、
3

电控柜
配套
3
台

/
4

除尘器
DMC-96
4
台
/
5

振动磨系统
/
1
套

/

本项目主要的产品见表4。
表4   本项目主要工艺设备一览表

序号

产品名称

规格
数量

单位

备注

1

石灰石粉
200目

35000
吨
自用
2

超细无机注浆材料
粒径≤20微克
1500
吨
外售
2.5 公用及辅助设施

2.5.1 给水

给水水源由高新区市政供水管网供给项目用水，水量及水压可满足需要。本项目生产无需用水，绿化依托新疆红虎防水科技有限公司原厂绿化，项目用水主要为生活用水。生活用水量0.2 m3/d（48 m3/a）。

2.5.2 排水及去向

本项目运营期间产生废水主要为生活废水量约为40.8m3/a。生活污水排入园区污水管网，最终进入园区污水处理厂处理。现状园区排水管网已沿项目区周边道路敷设。

2.5.3 供电 
本项目电源由高新区变电站提供10kV架空线引入本项目高压配电室，可满足本项目用电负荷及对供电可靠性的要求。供电参数：电源电压10kV，配电电压380/220V，供电频率50HZ。
2.5.4 供暖

本项目冬季供暖由高新区集中供暖，可以满足项目生活和生产用暖需求。
2.6 劳动定员与工作制度

本项目劳动定员合计约2人；年工作240天，拟采用2班运转工作制，每班8小时。 
2.7 产业政策符合性

本项目不属于《产业结构调整指导目录（2011年本）（修正）》（发改委2013令第21号，2013.2）中的鼓励类、限制类和淘汰类项目，因此属于允许类项目，符合国家当前的产业政策。
与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题：

本项目为新建项目，用地为现新疆红虎防水科技有限公司内空地，不存在原有环境污染情况及相应的环境问题。

建设项目所在地自然环境与社会环境简况

自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性）

1．地理位置

昌吉高新区行政界线东起乌伊公路（G312国道乌鲁木齐至伊宁段）49km处，西至洪沟（昌吉市与呼图壁县行政界线），南距312国道以南1km处，北为S201线（省道榆树沟至克拉玛依-榆克公路）。东西长12km，南北宽4.7km，总面积34 km2。昌吉高新区距乌鲁木齐国际机场32km，距昌吉火车站27km，西距石河子100km。
本项目位于昌吉市高新技术产业开发区建材制造区新疆红虎防水科技有限公司内，项目区东侧为建设路，南侧为万通人钢构，西侧为新疆荣高鸿骏新材料技术有限公司，北侧为昌祥大道。项目所在地中心地理坐标为：东经87°08′13.4"，北纬44°04′57.2"。
2.自然环境概况

2.1 地形、地貌

高新区地形总体上呈南高北低走势，地形总体比较平缓，南侧地面标高最高为572m，北侧地面标高最低为534.27m，南北高程差37.73m，坡度基本小于2%。片区自西向东有三个大的雨水冲沟（最西端冲沟为昌吉市与呼图壁县行政界线）。

项目区所在地在地貌上属于山前冲洪积倾斜平原的下部，地形由南西微倾向北东，地面坡降10‰，海拔高度560m，场地现为空地，微地貌变化不大。

2.2 工程地质

高新区位于三屯河与呼图壁河之间、冲洪积扇中部，处于砾石带和细土带交接部位，故地质结构、地层岩性及水文地质条件均有较大和较快的变化。高新区工程地质条件为：高新区东部与南部覆盖着10~30m的具有大孔性的黄土状亚粘土，属I（轻微）级非自重湿陷性土，中间夹有小于1m的细砂带或细砂透镜体，该区域地面平整，由南向北倾斜，平均坡度为1%，地下水位埋深大于20m，承载力为150~180KPa。高新区西北部地形起伏较大，大孔性的黄土状非自重湿陷性亚粘土厚度在几十公分至10m之间，个别地段砾砂、圆砂及卵砾石等直接出露地表，地基的强度在180~300 KPa之间。昌吉国家高新技术产业开发区地震区划为六度区，七度设防。

项目区场地地基土主要为粉土，地层在水平及垂直方向变化不大，属于均匀建筑场地，场地类别为Ⅱ类，场地土类型为中软场地土，场地无不良地质现象存在，也没有大的活动性构造通过，场地区域稳定性较好，属于可进行工程建设的一般性场地。
2.3水文及水文地质

2.3.1 水文

根据《新疆昌吉工业高新区水资源调查评价报告》及现场实地勘察调查，本项目也包含在高新区以内，区内无地表水体。高新区上游目前已建成水库二座：一是三屯河水库总库容2600×104m3；二是距高新区南约50km的努尔加水库，总库容为6885×104m3，该水库建设主要是与三屯河水库共同承担三屯河的“高水高用”，可控制三屯河3.58亿m3的径流量，将从500m高程以下置换出1.0亿m3水量用于500m高程以上区域的昌吉市城市生活、工业和农业灌区供水。

本项目所在区域无天然地表水体，与头屯河、三屯河及三屯河水库、努尔加水库均无直接水力联系。

2.3.2 水文地质

高新区内大厚度的第四纪堆积物，为地下水的贮存、运移提供了良好的空间，其中埋藏着丰富的孔隙潜水和承压水，其地下水的形成及埋藏分布规律，受控于该区地质构造，第四纪地层、地貌、岩性及气象水文条件。高新区座落于三屯河冲洪积扇中下部，为多层结构的混合水含水层分布区。

三屯河冲洪积扇区自扇顶到扇缘水文地质分带规律很明显，地下水的埋藏及含水层分布有明显的纵向递变规律，山前隐伏断裂构造控制和影响着出山口后地下水的埋藏深度。地下潜水的埋深自扇顶向扇缘方向逐渐变浅；含水层也由单一结构的大厚度结构松散的卵砾石、砂卵砾石潜水含水层过渡为多层结构中厚度结构较致密、含不连续亚砂土、亚粘土隔水地层的混合含水层；到冲洪积扇中下部，含水层厚度向扇缘方向继续变薄，隔水层增多，且结构致密、岩层连续，该处含水层以承压含水层为主。

高新区南部，地下水埋深在26.4～27.8m之间；高新区中部地下水埋深在33.2～35.5m之间。钻孔揭露地层深度150m以内含水层厚度为72m左右，含水层岩性以砂砾石为主，多层结构；高新区北部地下水埋深在26.1～31.6m之间，钻孔揭露地层深度200m以内含水层厚度为52m左右，含水层岩性以砾石、砂砾石为主，多层结构；高新区东部地下水埋深在33.8～36.3m之间，钻孔揭露地层深度200m以内含水层厚度为41～120m不等，含水层岩性以砾石、砂卵砾石为主，多层结构；高新区西部地下水埋深在23.4～28.0m之间，地层深度100m以内钻孔揭露含水层厚度为55m左右，含水层岩性以粉细砂为主，多层结构。

根据《新疆昌吉工业高新区水资源调查评价报告》规划区地下水埋深在23～36m之间，西南部埋深较小，东北部埋深较大，中部埋深也较大，地层深度200m以内含水层厚度大于40m，少于120m，含水层岩性以砂砾石为主，多层结构，富含潜水及承压水，属混合型含水层组。根据计算，规划区地下水水源可开采量为1000×104m3/年～1200×104m3/a，即2.7×104m3/d～3.3×104m3/d。
据高新区地下水等水位线图，高新区内地下水流向为SW至NE方向，与高新区南边界基本垂直，区外地下水顺含水层通道，沿地下水流向侧向补给区内地下水。区外地下水补给源及补给方式主要表现为：三屯河、呼图壁河水流经山前第四纪松散沉积物时大量渗漏，成为扇区地下水主要补给来源，其补给有以下三种方式：一是侧向补给：丘陵地带及三屯河、呼图壁河河床中出露中、下更新统半胶结冰水沉积砂岩、砂砾岩与砂质泥岩互层，砂岩、砂砾岩具有一定的透水性，当河水流经该区段时，大量渗漏形成孔隙裂隙水，再通过山前隐伏断裂从深部直接补给扇区地下水；二是垂直补给：从两河山区水库至渠首站之间，河流流经全新统松散的卵石砾石层，以垂直渗漏方式大量补给地下水；三是渠系渗漏：遍布山前倾斜平原的各级引水系统，几乎将两河所有的河水引入各灌区，在引水过程中，渠系的渗漏也是扇区地下水的补给来源之一。

本项目所处区内地下水埋深为33.8～36.3m，含水层厚度41～120m，含水层由砾石、砂、卵石组成。

2.4 气候、气象

昌吉市地处天山北麓，准噶尔盆地南缘的平原区，为温带大陆性干旱气候类型。其主要特点是：冬冷夏热，气温年较差、日较差大，春、秋温度变化剧烈；降水较少，年际变化不大；春、夏多大风，冬季多阴雾，低碎云天气，冻土深厚。

主要气象参数为：

年平均气温： 8.9℃；
历年极端最低气温： -26.2℃；
历年极端最高气温： 43.5℃；
历年月平均最低气温： -27.8℃；

历年月平均最高气温： 34.1℃；
年平均气压： 952.9hpa；
无霜期： 160～170d；
年平均降水量： 214.6 mm；
年最大蒸发量： 1672.4mm；
相对湿度： 60.1%；
日照参数63%；
年平均风速： 2.1m/s；
年主导风向：西南（SW）风；
最大冻土深度： 150cm；
地震烈度：7度。
3.昌吉高新技术产业开发区简介
3.1功能定位
昌吉高新技术产业开发区功能定位：中国西部地区重要的新兴工业城市之一；新疆天山北坡经济带重要的先进制造业中心。

3.2产业方向
产业方向从昌吉市已经形成具有优势产业群工业结构出发，高新区优先发展的产业是：食品和农副产品加工、机电产品、非金属制品、精细化工、机械制造、建材制造。
3.3公用及环保工程规划情况
3.3.1道路
高新区位于312国道交通走廊上，也是新疆东部和西部联系的必经之地，因此昌吉国家高新技术产业开发区路网规划要考虑与312国道及呼昌公路的衔接和协调。

主干道：昌吉国家高新技术产业开发区内主干道分为干线性主干道和普通主干道，干线性主干道红线宽65m，走向基本与312国道平行。普通主干道红线宽43m，机动车道宽16m，为联系各功能区之间的道路。南北向主干道近期与312国道采用平行交叉方式，通过信号灯控制车辆出入，昌吉国家高新技术产业开发区形成一定规模时，部分交叉口可改造为立体交叉方式通行。干道路网间距约为1600～1800m。

次干道：为保证路网系统的完整，可达性、互补性强，与主干道一起提供最为便捷的交通保障，最大限度的发挥道路网的作用。昌吉国家高新技术产业开发区内次干道红线宽度24m，机动车道宽10m，路网间距为600～700m。

3.3.2给水
根据昌吉高新技术产业开发区总体规划，目前有一个供水厂，给水水源由高新区地下水系统内部挖潜调配解决，规划最高日用水量为2×104m3/d，覆盖面积约34平方公里。近期供水厂二期已在建设规划中。为进一步满足园区用水需求，远期规划是五到十年由位于高新区南面三屯河上游50km处的新建努尔加水库引水解决。

高新区自来水厂作为本项目的供水水源，其供水能力及供水水质完全可满足本项目的用水需求。

3.3.3排水
目前昌吉国家高新技术产业开发区内有污水处理厂2座，本项目所在区域为昌吉高新区水处理（海天污水处理厂）厂纳污范围。
海天污水处理厂位于昌吉高新技术产业开发区西北角312国道南侧，总占地面积193亩，总处理规模12万m³/d，其中一期建设规模3万m³/d，占地63亩。2013年底建成投产使用。污水处理采用“预处理段（两级格栅+曝气沉砂池+事故池）+A2/O脱氮除磷生化池+二沉池+芬顿反应池+絮凝沉淀池+紫外线消毒”工艺，主要建设内容为粗细格栅渠、提升泵房、曝气沉砂池、A2/O生化池、二沉池、芬顿反应池、絮凝沉淀池、紫外线消毒渠、污泥均质池、办公楼等。具体流程为污水重力流经粗格栅去除大颗粒悬浮物，初步分离后进入集水井，经潜污泵提升进入细格栅进一步去除小颗粒悬浮物，粗细格栅截留下来的垃圾外运至垃圾场。污水经细格栅进入平流曝气沉砂池进行砂水分离，同时去除悬浮物，分离出的砂水混合液经螺旋砂水分离器装置提升脱水去除污水中的砂石，砂石干化后外运。沉砂池出水进入厌氧池进行厌氧分解提高可生化性，之后进入生化反应池进行有氧处理，通过好氧微生物降解污水中的有机物无机物及COD。处理过的污水进入二沉池进行沉淀，通过吸泥机把底部污泥排至污泥回流井，污泥回流井中的污泥排至集泥池进行脱水处理或对生化池进行污泥补充。上清液进入芬顿反应池，在PH3~3.5的水体中投加亚铁氧化处理和双氧水进行氧化处理，进一步去除污水的COD。上清液进入絮凝沉淀池，加碱进行中和处理后投加絮凝剂混凝剂去除污水中的悬浮物，通过吸泥机排至集泥池进行脱水处理外运。上清液进入在线消毒渠通过紫外光源杀灭污水中的细菌，最终达标排放。设计进水水质：PH=6.0~9.0、CODcr500mg/l、BOD5300mg/l、SS400mg/l、氨氮40mg/l、总磷≤5mg/l；出水可达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级B标准，即pH=7.0~8.0、CODcr≤60mg/l、BOD5≤20mg/l、SS≤20mg/l、氨氮≤8（15）mg/l、总磷≤1mg/l。
海天污水处理厂一期目前实际处理量为1.5万m³/d，本项目施工期生产废水全部回用不外排，运营期生产废水零排放；生活污水（施工期0.85m³/d，运营期2.55m³/d）合计3.4m³/d；按照典型生活污水水质类比，污水水质BOD5约为200mg/L，CODcr约为300mg/L，SS约为200mg/L，NH3-N约为20mg/L。本项目排放的生活污水中各项污染物浓度均满足《污水综合排放标准》的三级标准，可直接排入开发区排水管网，最后进入开发区污水处理厂集中处理。目前由于排水管网已接至项目区，生活污水可依托网管排入污水处理厂处理。本项目污水排放量及排放浓度均符合昌吉高新技术产业开发区海天污水处理厂设计进水水质及剩余处理量的要求。
因此本项目污水处理依托昌吉高新技术产业开发区海天污水处理厂的处理方案技术可行。
3.3.4供热规划
根据昌吉国家高新技术产业开发区总体规划，目前现有四个集中热源：①金源热力，总热负荷为120t/h；②明德热力，总热负荷为70t/h；③东新供热站，总热负荷为40t/h；④佳益供热站，总热负荷为40t/h。其中：金源热力主要担负启动区及中部综合组团的生活、生产热负荷；明德热力主要担负西侧工业组团及部分中部综合组团的生活、生产热负荷；东新供热站和佳益供热站主要担负南区企业和北区岐峰农机的供热。
本项目生产不需要使用外部热源，冬季不生产。
3.3.5用电规划
昌吉国家高新技术产业开发区内负荷主要为工业用电、仓储用电、公共设施用电及其他用电，其中工业用电占主要部分。通过测算昌吉国家高新技术产业开发区远期电力负荷预测为36.7万KW。

目前昌吉国家高新技术产业开发区有2个变电站，一个为36MVA用电负荷的明德变电站，另一个是分布在建材区的榆树沟变电站。为进一步满足高新区用电负荷量，规划建设一座220KV的变电站。

3.3.6绿化与环卫设施
（1）绿化

昌吉高新技术产业开发区总绿地率达25%以上，主干道道路绿地率40%以上，次干道绿地率25%以上。各产业区块的绿地率不小于15%，并尽量提高至30%，生产装置有特殊要求的除外。

规划昌吉高新技术产业开发区总绿地面积9.01km2；其中公共绿地面积2.50km2，生产防护绿地面积6.51km2。昌吉国家高新技术产业开发区总绿地面积占高新区总用地面积的26.5%。

（2）环卫设施

目前昌吉高新技术产业开发区内设置环境卫生垃圾箱。高新区环卫机构负责区域的环境卫生工作，环卫工作人员为50人。
4.建设项目周围社会环境
本项目位于昌吉市高新技术产业开发区建材制造区新疆红虎防水科技有限公司内，项目区东侧为建设路，南侧为万通人钢构，西侧为新疆荣高鸿骏新材料技术有限公司，北侧为昌祥大道。
环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等）

本次评价大气现状环境监测资料采用新疆新环监测检测研究院（有限公司）对《碳纤维柔性发热电缆、电线电缆建设项目》的监测数据，监测点位于项目区北侧900m，地下水现状环境监测资料引用昌吉回族自治州环境监测站对建材区监测点位的监测数据，声环境现状监测资料由新疆国泰民康职业环境检测实地监测后提供。

1.大气环境质量现状调查及分析

1.1监测点位及时间

大气环境质量现状监测点位于项目区北侧900m，监测时间为2017年2月24日~2017年3月2日。

1.2监测项目及分析方法

监测项目：SO2、NO2、PM10。各项目的采样及分析方法均按照国家环保局颁布的《空气和废气监测分析方法》、《环境监测技术规范》中的有关规定执行。
监测频率：SO2、NO2、PM10一天连续取样时间不少于20h。详见表5。
表5    大气监测采样及分析方法

编号

项目名称

采样吸收方法

分析方法

1

SO2
24小时自动连续监测

甲醛吸收-副玫瑰苯胺分光光度法

2

NO2
24小时自动连续监测

盐酸萘乙二胺分光光度法

3

PM10
24小时自动连续监测

重量法

1.3评价标准

本次环境空气质量现状评价采用《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准，其浓度限值见表6。

表6  《环境空气质量标准》（GB3095-2012）
污染物
取值时间
标准值（μg/m3）
SO2

日平均值
150

NO2
日平均值
80

PM10
日平均值

150

1.3评价方法

本次环评空气质量现状采用浓度占标率评价，计算公式为：


[image: image14.png]1
Z(BL’ +0.252)03 12

(&)




式中：Pi——浓度占标率；

      Ci——污染物i的实测浓度（μg/m3）；
      Coi——污染物i的评价标准（μg/m3）。

1.4 监测结果及分析

项目区大气环境质量监测结果见表7。

                      表7  环境空气现状监测结果           单位：mg/m3
采样点名称

项   目

SO2
占标率Pi（％）

NO2
占标率Pi（％）
PM10
占标率Pi（％）
项目区北侧900m
2月24日

21

14

38

47.5

109

72.67

2月25日
19

12.67

43

53.8

81

54

2月26日
19

12.6

39

48.8

92

61.34

2月27日
20

13.34

40

50

117

78

2月28日
20

13.4

38

47.5

99

66

3月1日
21

14

38

47.5

106

70.67

3月2日
25

16.67

44

55

114

76

标准值

150

/

80

/

150

/

日均值超标率(%)

标率(%)
/

0

/

0

/

0

最大浓度值占标百分比%

/

16.67

/

55

/

72.67

从上表中可以看出:评价区域内PM10、SO2和NO2的日均值浓度均低于标准值，污染物日均值浓度占标率均小于100%，说明评价区域内大气环境质量较好。

2.地下水环境现状调查及分析

本次评价地下水环境质量现状数据引用由新疆合普联科检测技术研究院（有限公司）于2017年10月30日对昌吉高新技术产业开发区自来水厂的检测数据，二者属于同一个水文地质单元。
2.1 评价标准

《地下水质量标准》（GB/T14848-2012）Ⅲ类标准。
2.2  评价方法

采用单项标准指数法，按《地下水质量标准》（GB/T14848—93）中Ⅲ类标准进行评价。评价模型为：


[image: image2.wmf]o

i

i

C

C

S

=


式中：Si—某污染物的标准指数（无量纲）；

Ci—某污染物的实测浓度，mg/L；

Co—某污染物的评价标准值，mg/L。

pH评价方法

对于以评价标准为区间值的水质参数时，其单项标准指数式为：

    pH≤7.0时，     
[image: image3.wmf]7.0p

7.0p

PH

sd

H

S

H

-

=

-


    pH＞7.0时，     
[image: image4.wmf]p7.0

p7.0

PH

su

H

S

H

-

=

-


    式中：SPH——标准指数（无量纲）； pH——为监测值；

          PHsd——地下水标准值中值的下限值（6.5）；

          PHsu——地下水标准中值的上限值（8.5）。
2.3 评价结果及分析

地下水水质监测及评价结果见表8。
表8  地下水水质监测及评价结果 （单位：mg/l，PH值除外）

序号

指  标

单位

标准值

监测值

标准指数

是否超标

1

Ｋ+
/

/
1.09
/
/
2

Na+
mg/L

/
49.82
/
/
3

Ca2+
mg/L

/
21.39
/
/
4

Mg2+
mg/L

/
4.04
/
/
5

CO32-
mg/L

/
0.00
/
/
6

HCO3-
mg/L

/
0.00
/
/
7

pH值
mg/L

6.5～8.5
8.0
0.67
否
8

氨氮
mg/L

≦0.2
＜0.025
＜0.13
否
9

氯化物
mg/L

≦250
35.4
0.14
否
10

硝酸盐
mg/L

≦20
1.1
0.06
否
11

氟化物
mg/L

≦1.0
0.32
0.32
否
12

硫酸盐
mg/L

≦250
72.9
0.29
否
13

亚硝酸盐
mg/L

≦0.1
0.06
0.06
否
14

挥发性酚
mg/L

≦0.002
＜0.002
＜1.00
否
15

氰化物
mg/L

≦0.05
＜0.002
＜0.04
否
16

镉
mg/L

≦0.01
＜0.0005
＜0.05
否
17

砷
mg/L

≦0.05
＜0.001
＜0.02
否
18

汞
mg/L

≦0.001
＜0.0001
＜0.10
否
19

六价铬
mg/L

≦0.05
＜0.004
＜0.08
否
20

总硬度

（以CaCO3计）
mg/L

≦450
116
0.26
否
21

高锰酸盐指数
mg/L

≦3.0
0.8
0.27
否
22

总大肠菌群
mg/L

≦3.0
未检出
/
/
由监测结果可以看出，评价区域地下水水质因子监测指标均满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）III类标准。
3.声环境现状调查与评价

本次评价由采用AWA5680型噪声级计于2017年11月18日监测的数据。
3.1监测布点

为了解项目区声环境质量现状，声环境监测布设4个点位，主要布设在项目厂界四周，昼夜监测一天，对该区域的噪声现状值进行监测。

3.2监测方法和监测时间

监测方法按照《声环境质量标准》（GB3096-2008）的规定执行。环境噪声现状监测点共布设4个监测点，测量等效连续A声级，昼间和夜间分别测量。

3.3评价标准

本项目所在地为工业区，因此采用《声环境质量标准》（GB 3096-2008）中的3类声环境功能限值，标准见表9。

表9  《声环境质量标准》(GB3096-2008)

标准类别

昼间（dB）

夜间（dB）

3

65

55

[image: image1.wmf]0

100%

i

i

C

i

C

P

=´







图4  噪声监测点位示意图

3.4监测及评价结果

监测结果如表10所示。

表10   声环境质量现状监测及评价结果

监测点位

1＃东侧

2＃南侧
3＃西侧

4＃北侧

昼间

夜间
昼间

夜间
昼间

夜间
昼间

夜间
监测值

48
43.3
51.2
46.5
47.9
46
49.5
43.7
标准值

65

55

65

55

65

55

65

55

超标

​—
—
—
—
—
—
—
—
噪声来源

工业噪声

工业噪声

工业噪声

工业噪声

从噪声监测结果表10中可以看出，项目区昼间和夜间噪声监测值均达到了《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的3类标准限值要求，说明区域声环境质量现状较好。

主要环境保护目标（列出名单及保护级别）：

该项目所在位置周围主要为道路和企业，评价范围内无风景名胜、文物古迹、自然保护区等特殊环境敏感区分布。

根据本项目的生产工艺，排污特征以及项目区的环境功能区划，确定本项目的环境质量保护目标为：

1．大气环境：按《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准保护。

2．地下水：按《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中的III类标准保护。

3．声环境：按《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的3类标准保护。
本项目的污染物排放控制目标为：

大气环境：大气污染物排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中二级标准。
2．保护区域的地下水质量，防止本项目实施以后对地下水的污染，污水排放执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准，通过密闭管道，排入昌吉高新区下水管网。

3．声环境：确保本项目厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类类标准，避免对所在区域声环境造成不利影响。

4．固体废物：妥善处理本项目产生的生活垃圾等固体废弃物，避免对所在区域环境造成影响。



评价适用标准

	环

境

质

量

标

准
	1、大气环境：执行《环境空气质量标准》（GB3095-1996）二级标准；
2、水环境：执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中的III类标准；

3、声环境：《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类标准。



	污

染

物

排

放

标

准
	《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准；

2、《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB 12523-2011）中的限值；
3、《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3级标准；
4、《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中二级标准。

	总

量

控

制

指

标
	根据国家环境保护部已颁布的“十三五”期间的总量控制计划，结合本项目所在区域的环境特征及本项目排污情况，本项目无生产废水，生活污水不计入总量控制指标内，因此不建议污染物排放总量控制指标。




建设项目工程分析

	建设项目工程分析
工艺流程简述（图示）：
本项目主要为施工期和运营期，其基本工序及污染工艺流程见图6、图7。
1、施工期:






图5     施工期工艺流程及产污节点图

2、运营期:











     图6  石灰石粉生产工艺及排污流程图
生产工艺说明：
石灰石先经过破碎机破碎，破碎后达到粒径的物料经振动给料机将物料均匀定量连续的送入主机磨室内进行研磨，粉磨后的物料经选分机进行分级，符合细度的物料经随气流经管道进入旋风集粉器内，进行分离收集后为成品，不合格的物料经分析机分离后被甩向桶壁，沿桶壁落下后重新回到磨粉机研磨。整个系统在负压状态下运行，系统粉尘不外溢从而保证现场清洁。










图7  超细无机注浆材料生产工艺及排污流程图
生产工艺说明：
上条生产工艺磨制的石灰石粉，掺加42.5mpa普通水泥，经过振动磨机和超级选粉机，制成超细无机注浆材料。粉尘和气体经过DMC-96脉冲布袋除尘器处理，处理风量5000m3/h，电机功率5.5kw。
主要污染工序
1、施工期污染源分析
1.1 施工期间的污染源包括施工扬尘、噪声、固体废物和生活废水，主要以施工扬尘和施工噪声为主。
大气污染源
施工期大气污染物主要源于施工期扬尘，其主要来源有：

（1）建筑材料（水泥、砂子等）的现场搬运及堆放扬尘；

（2）施工垃圾的清理及堆放扬尘；

（3）施工场地内车辆行驶等产生扬尘污染。

施工扬尘产生量最大时出现在厂房基础施工阶段，由于在该阶段需要各建筑材料共同使用，加上是多风、干燥地区，因此，扬尘的产生量会较大。

1.2 水污染源
施工期间主要的水污染源为施工人员的生活污水，水中主要污染物包括BOD5、CODcr、SS等。

1.3 噪声源
施工期间主要有推土机、挖掘机、混凝土输送泵、振捣器等施工设备和运输车辆产生的噪声，各种施工机械设备产生噪声情况见表11。

表11   施工机械设备产生噪声声源情况

施工阶段

序号

设备名称

噪声级dB(A)

土石方

1

 推土机

82

2

挖掘机

82

3

载重汽车

83

结构

4
混凝土输送泵

75

5

振捣器

80

6

电锯

90

7

电钻

92

8

多功能木工刨

95

1.4 固体废物

施工期固体废物主要来源于施工人员生活产生的生活垃圾、工程废弃建材及废建筑垃圾、弃方。上述固废应加以分类收集，综合利用或统一填埋处理。

2、运营期污染源分析

该项目运营期污染源主要为粉尘、设备噪声、生活污水及生活垃圾等污染源。
2.1大气污染物

本项目运营期大气污染源主要为粉尘。
（1）粉尘

本项目在生产过程中产生的粉尘主要来自于生产石灰石粉以及超细无机注浆材料的各个环节。

根据本项目的可行性研究报告，本项目水泥由仓筒储存，本项目拟建设堆棚储存原料石灰石。本项目堆场中的可起尘部分，主要指粒径为2～10mm（平均粒径为6mm）的石灰石。颗粒只要达到一定风速就会起尘，这种临界风速称为起动风速，它主要同颗粒直径及物料含水率有关。对于露天料堆来说，一般认为，颗粒的起动风速为4.4m/s（50m高处），则其地面风速约为2.94m/s。堆场起尘量与堆料中的含水量关系密切，通常含水量越大，起尘量就越小。

本评价采用修正后的《秦皇岛沙石料装卸中对起尘机理扩散规律的研究》推荐的起尘公式计算：
Qi = 2.1G（Vi-Vo）3×e-0.556W×fi×a

Q = ∑Qi

式中：Qi——i类风速条件下的起尘量，kg/a

      Q——年起尘量，kg/a

      G——储存量，
      Vi——35米上空的风速，m/

      Vo——起动风速，取4.4m/s

      W——含水量，%

      fi——i类风速的年频率
      a ——大气降雨修正系数
本项目所采用的原料为含水量10%左右的石灰石，使用量为36000t/a。依照上述计算公式，同时参考混凝土搅拌站、水泥厂等类型项目中关于堆料场粉尘无组织排放量的计算方法，结合本项目所在区相对干燥和多风的气候特点，堆场逸尘系数采用运输量的0.0005%计，则本项目石灰石堆场产生的无组织粉尘量约为0.18t/a。

环评要求建设单位按照设计文件采用半封闭的料棚储存石灰石，同时在石灰石料堆上用篷布等进行遮盖，石灰石料棚的三面为项目区围墙，可以防止扬尘产生。在采用上述措施后，预计可以去除至少80%以上的扬尘，排放量约为0.036t/a。

本项目在石灰石粉和超细无机注浆材料加工过程中存在扬尘点，会产生粉尘，为有效控制粉尘排放，拟采用技术先进的粉磨设备，同时在相应的扬尘点安装收尘设备。根据本项目的粉尘排放特点，每一条生产线设计采用1台（四条生产线共4台）脉冲除尘器对各扬尘点产生的粉尘进行收集。根据设计文件，本项目拟采用的收尘器参数见表12。

表12   收尘器参数表

序号

位 置

数量

（台）

粉尘产生浓度（mg/Nm3）
粉尘排放浓度（mg/Nm3）
粉尘排放速率(kg/h)
1

石灰石磨粉机
3
1000000

100

0.0752

15
2

超级无机注浆材料振动磨
1

30000

100
0.029

15

合计

/

4
/

/

/

/

本项目设计采用气箱脉冲袋收尘器，以保证各扬尘点的废气粉尘排放浓控制在100mg/Nm3以下，排放浓度和速率满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中新污染源有组织颗粒物排放的要求。各除尘器收下的粉尘回到各自的工艺流程中，不外排。
2.2水污染源

本项目运营期水污染源主要为工作人员生活污水，无生产废水排放。
本项目劳动定员2人，生活用水量依据《新疆维吾尔自治区生活用水定额》中给出的数据，按照100L/人·d计算，本项目生活用水量为0.2 m3/d（48 m3/a），废水排放量按用水量的85%计算，本项目生活污水排放量为40.8 m3/a。

参照《社会区域类环境影响评价》（主编：吴波，编制时间2007年），本项目生活污水中各类污染物浓度为：BOD5 约为200mg/L，CODcr约为400mg/L，SS约为250mg/L，NH3-N约为30mg/L。本项目运营期生活废水达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的三级标准后排入园区排水管网，最终进入污水处理厂集中处理。因此，本项目排放的污水对项目区水环境的影响较小。
表13　生活废水污染物排放统计表

污染物名称
（生活废水40.8m3/a）
CODcr

BOD5
SS

NH3-N
产生浓度（mg/l）

400

200

250

30

污水综合排放标准二级标准（mg/l）

500
300
400
/
排放量（t/a）

0.02
0.01

0.01
0.001
2.3噪声污染源

本项目噪声主要来源于生产设备产生的噪声，声源强度大约为70~95dB（A），具体见下表。
表14   主要设备噪声源强预测表
编号
主要噪声源
位 置
源强dB（A）
特性
1

风  机
生产设备配套设施
85～90
机械噪声
2

空压机
空压机房
86～90
机械噪声
3

破碎机
生产设备配套设施
85～95
机械噪声
4

磨粉机
生产设备配套设施
75～80
机械噪声
5

分级机
生产设备配套设施
70～85
机械噪声
2.4固体废物

本项目建成使用后，固体废物主要来源于生活垃圾。
根据《第一次全国污染源普查城镇生活源产排污系数手册》人均生活垃圾产生量1.0kg/人·天计算，本项目建成后全部工作人员为2人，则本项目一年总的生活垃圾产生量约为0.24t/a，生活垃圾在厂区内定点统一收集后由环卫部门运往昌吉市生活垃圾填埋场处置。



项目主要污染物产生及预计排放情况   
	内容
类型
	排放源
	污染物名称
	处理前产生浓度
及产生量(单位)
	处理后排放浓度
及排放量(单位)

	大
气
污
染
物
	石灰石粉磨设备
	粉 尘
	1000000mg/m3；3780t/a
	100mg/m3；0.378t/a

	
	超级无机注浆材料振动磨
	粉 尘
	30000mg/m3；32.2056t/a
	100mg/m3；0.1073t/a

	
	原料堆棚
	粉 尘
	0.18 t/a
	0.036t/a；厂界浓度＜1mg/m3

	水
污
染
物
	生活污水
40.8m3/a
	CODcr
	400mg/L；0.02t/a
	400mg/L；0.02t/a

	
	
	BOD5
	200mg/L；0.01t/a
	200mg/L；0.01t/a

	
	
	SS
	250mg/L；0.01t/a
	250mg/L；0.01t/a

	
	
	NH3-N
	30mg/L；0.001 t/a
	30mg/L；0.001 t/a

	固
体
废
物
	办公生活区
	生活垃圾
	0.24t/a
	0.24t/a

	
	生产区
	/
	/
	/

	噪
声
	生产区
	  生产设备噪声70～95dB(A)

	主要生态影响(不够时可附另页)

本项目用地为园区规划工业用地，占前为新疆红虎防水科技有限公司厂区空地，项目占地不会对耕地、林地、草场造成不利影响。



环境影响分析

	施工期环境影响简要分析及防治措施：

1、大气环境影响分析与评价

对整个施工期而言，大气环境影响因素主要是施工废气和施工扬尘。

1.1施工废气

施工过程中废气主要来源于施工机械和运输车辆所排放的废气。施工废气主要包括：各种燃油机械的废气排放、运输车辆产生的尾气。主要污染物为：氮氧化物（NOx）、一氧化碳（CO）和碳氢化合物（HC）、油烟等。这些污染物量都很小，影响范围仅局限在施工作业区内，除对施工人员会产生轻微的影响外，对外环境影响不大。
1.2施工扬尘

工程建设施工过程中，产生扬尘的作业有：①土方的挖掘、堆放、回填和清运过程造成的扬尘；②建筑材料如水泥、白灰、砂子等在其装卸、运输、堆放过程中，因风力作用产生的扬尘；③运输车辆往来造成的地面扬尘；④施工垃圾在其堆放和清运过程中产生的扬尘。
施工粉尘（扬尘）的产生及影响程度跟施工季节、施工管理和风力等气候因素有一定关系，如遇干旱大风天气扬尘影响则较为严重。据有关文献研究结果，施工工地上由于运输车辆的行驶产生扬尘约占扬尘总量的60%，在自然风作用下产生的扬尘一般影响范围在150-300m以内。如果在施工期间对车辆行驶的路面实施洒水抑尘，每天适时适量洒水，可使扬尘量减少70%左右，扬尘造成的TSP污染距离可缩小到20-50m范围。此外，围栏对减少施工扬尘污染也有一定作用，相对无围栏时有明显改善。在采取洒水和设置围栏等抑尘措施后，施工扬尘对大气环境不会造成大的影响。

1.3大气污染防治措施

（1）废气防治措施

    加强对施工车辆的检修和维护，严禁使用超期服役和尾气超标的车辆。对施工期进出施工现场车流量进行合理安排，防止施工现场车流量过大。尽可能使用耗油低，排气小的施工车辆，选用优质燃油，减少机械和车辆有害废气排放。施工过程中禁止将废弃的建筑材料作为燃料燃烧，工地食堂应尽量使用清洁燃料。
（2）扬尘防治措施

为使施工过程中产生的粉尘（扬尘）对周围环境空气的影响降低到最小程度，建议采取以下防护措施：
（1）施工场地四周设置围栏，当起风时，可使影响距离缩短；

（2）对施工场地内松散、干涸的表土，经常洒水防止扬尘；

（3）加强回填土方堆放场的管理，采取土方表面压实、定期喷水、覆盖等措施；不需要的泥土、建筑材料弃渣应及时运走；

（4）施工前对进厂车辆应限制车速；

（5）加强运输管理，如散货车不得超高超载、使用有遮盖的运输车辆，以免车辆颠簸物料洒出；散装物料在装卸、运输过程中要用隔板阻挡以防止物料撒落；堆放物料的露天堆场要遮盖；坚持文明装卸；

（6）施工期工程平整场地产生的弃土应集中堆放，严禁任意堆放，注意对开挖处及时进行回填、压实；
（7）合理安排施工计划，根据平面布局，可以对厂址局部提前进行绿化，改善生态景观，减轻扬尘环境影响；

（8）临时性用地使用完毕后应恢复植被，防止水土流失。

2、水环境影响分析与评价

2.1外排水特征
建筑施工废水主要来自施工拌料、养护等施工工序，废水量不大。建筑施工废水为无机废水，除悬浮物含量较高外，一般不含有毒有害物质，这部分废水大多就地蒸发，部分渗入浅部地层，不形成有组织的的外排水；因此施工期的废水对周围环境的影响不大，并随着施工期的完成而消除。

2.2废水污染防治措施
施工期由于施工人员较多，生活用排水量较大。同时为了防止对环境的污染，建设单位应与施工单位密切配合，采取以下措施：
（1）工程施工期间，施工单位应严格执行《建设工程施工场地文明施工及环境管理暂行规定》，对排水进行组织设计，严禁乱排、乱流污染道路、环境；

（2）定期清洁建筑施工机械表面不必要的润滑油及其它油污，对废油应妥善处置；

（3）加强施工机械设备的维修保养，避免在施工过程中燃料油的跑、冒、滴、漏；
（4）在回填土堆放场、施工泥浆产生点以及混凝土搅拌机及输送系统的冲洗废水应设置临时沉沙池，含泥沙雨水、泥浆水经沉沙池沉淀后回用到生产中去；

（5）施工时产生的泥浆水未经处理不得随意排放，不得污染现场及周围环境；

（6）不得随意在施工区域内冲洗汽车，对施工机械进行检修和清洗时必须定点，检修和清洗场地必须经水泥硬化。清洗污水应根据废水性质进行隔渣、隔油和沉淀处理，用于道路的洒水降尘；

（7）施工人员的生活污水，不得随地倾倒，以防污染当地水质，因此在施工场地应设有临时集水池、沉砂池等临时性污水简易处理设施。
3、声环境影响分析与评价

3.1声环境影响分析

建筑施工不同的阶段所用的施工机械不同，对外界环境造成的噪声污染水平也不同，施工期的噪声评价标准执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB 12523-2011）。施工期噪声主要来自不同施工阶段的施工机械产生的非连续性作业噪声，具有阶段性、临时性和不固定性。噪声源为露天源排放的噪声随距离的增加而衰减，对建筑施工场界噪声的评价量为等效声级，由预测模式：

 L(r) = L(r0) - 20lg(r/r0) - ΔL

其中：L(r)、L(r0) — 离声源r和r0（m）距离的噪声值；

ΔL — 噪声传播过程中由屏障、空气吸收等引起的衰减量。
根据类比监测结果，确定拟建项目施工期噪声源强及不同距离的预测值详见表15。
                 表15  施工设备噪声类比及预测结果表       单位：Leq[dB(A)]
施工阶段

主要噪声源

5m

（类比值）

预测值

15m
20m
30m
40m

60m

100m
土石方阶段

推土机、挖掘机、装载机

73

63

61

57

55

51

47
框架、结构、混凝土浇注阶段

振捣棒

77

67

65

61

59

55

51
混凝土输送泵
75
65
63
59
57

53

49
装修阶段

吊车、升降机

68

58

56

52

50

46

42
3.2噪声防治措施

从表21中的数据可以看出，施工机械对周围环境影响较大，在距离声源40m处的位置施工噪声约为50～59 dB(A)。依据《声环境质量标准》（GB 3096-2008）中3类声环境功能区对环境噪声限值的规定（昼间65 dB(A)、夜间55 dB(A)），本项目施工期在夜间施工噪声超标。

为减轻施工噪声的环境影响建议采取的措施如下：
（1）制订施工计划时应避免同时使用大量高噪声设备施工，除此之外，高噪声机械施工时间要安排在日间，严禁在夜间00:00-次日8:00期间施工。若是要在夜间施工，必须到环保局部门办理相关手续；

（2）做好施工机械的维护和保养，有效降低机械设备运转的噪声源强；

（3）合理安排强噪声施工机械的工作频次，合理调配车辆来往行车密度；

（4）做好劳动保护工作，为强噪声源施工机械操作人员配备必要的防护耳塞或耳罩。

（5）施工人员的施工营地尽量布置在距施工场地外60m远处，以减轻施工噪声对其的干扰。

4、固体废物影响分析与评价

4.1固体废物影响分析
施工期的固体废物主要有三类：一是施工建设过程中产生的建筑垃圾；二是建（构）筑物基础开挖时产生的土石方；三是施工人员的生活垃圾。

（1）建筑垃圾：建筑垃圾产生于厂房等建（构）筑物建设，污染源就是施工现场，产生的建筑垃圾需要集中收集堆放，分选后对土石瓦块就地填方，金属、木块等可回收利用的废物回收利用；

（2）施工人员的生活垃圾：生活垃圾主要为就餐后的废饭盒和办公区的少量日常办公垃圾，如果施工期间能及时收集、清理和转运，则不会对当地环境产生明显影响。

4.2固体废物防治措施

施工期应采取以下固废防治措施：

（1）根据施工产生的工程垃圾和渣土的量，分类管理，可利用的渣土尽量在场内周转，就地利用，多余弃土及建筑垃圾应运往当地环卫及城建部门规划的场所统一集中处置，严禁乱倒，以防污染周围水体水质和影响周围环境卫生；

（2）车辆运输散体物料和废弃物时，必须密闭、包扎、覆盖，不得沿途漏撒；运载土方的车辆必须在规定时间内，按指定路段行驶；

（3）在工程竣工以后，施工单位应拆除各种临时施工设施，并负责将工地的剩余建筑垃圾、工程渣土处理干净，做到“工完、料尽、场地清”，建设单位应负责督促施工单位的固体废物处置清理工作。

运营期环境影响分析:

1、大气环境影响分析

本项目运营期大气污染源主要为粉尘。
1.1评价标准

本项目粉尘排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中新污染源有组织颗粒物排放浓度≤120mg/m3；厂界外无组织颗粒物浓度≤1mg/m3的要求。
1.2污染防治措施及影响分析

本项目主要大气污染物为石灰石粉以及超细无机注浆材料加工过程中各扬尘点的粉尘，根据《环境影响评价技术导则—大气环境》（HJ/T2.2-2008）中的推荐模式—Screen 3，选择各扬尘点粉尘为主要污染物，分别计算采取本次评价提出的环保措施后各扬尘点粉尘排放的最大地面浓度占标率Pi（第i个污染物），及第i个污染物的地面浓度达标准限值10%时所对应的最远距离D10%。其中Pi定义为：

       Ci
    Pi= —×100%

       Coi
式中：Pi——第i个污染物的最大地面浓度占标率，%；

Ci——采用估算模式计算出来的第i个污染物的最大地面浓度，mg/m3；

      Coi——第i个污染物的环境空气质量标准，mg/m3。

表16        项目大气污染源参数统计表
污染源

排气筒

高度（m）
排气筒

内径（m）

烟气排放

速率（m3/s）

污染物排放速率（g/s）

烟气出口温度(K)

备 注

石灰石堆场

/

/

/

0.0000027 g/s·m2
293

无组织面源

石灰石磨粉机
15
2.12

20.89

0.0209

363

有组织点源

超级无机注浆材料振动磨
15

0.3

0.81

0.00081

323

有组织点源
表17       主要污染物Pmax和D10%计算结果表

污染源

计算因子

Cmax

(mg/m3)

Pmax

(%)

D10%

（m）
石灰石堆场
粉 尘

0.06179

6.86

164

石灰石磨粉机
粉 尘

0.01779

1.97

350

超级无机注浆材料振动磨
粉 尘

0.01757

1.95

251

采用估算模式对大气污染物Pmax和D10%进行计算，计算结果见表21，按照大气环境影响评价工作级别判定原则，判定本项目环境空气评价级别为三级。

表18    环境空气评价等级判别依据表

评价工作

分级判据

一级

二级

三级

Pmax≥80%且D10%≥5km
其他

Pmax<10%或D10%<污染源距厂界最近距离

本项目情况
粉尘占标率Pmax﹦6.86%，小于10%

评价等级
三  级

本项目大气评价等级为三级，根据导则，本次评价以SCREEN3估算模式的计算结果作本项目大气环境影响预测与分析的依据。

（1）石灰石堆场粉尘
环评要求建设单位按照设计文件采用半封闭的料棚储存原料，同时石灰石堆上用篷布等进行遮盖，原料棚的三面为项目区围墙，可以防止扬尘产生。在采用上述措施后，预计可以去除至少80%以上的原料堆场扬尘，排放量约为0.036 t/a。按照排放量采用估算模式估算结果显示，本项目原料堆棚无组织排放的粉尘最大浓度为0.061791mg/m3，因此厂界处的粉尘排放可以满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中厂界外无组织颗粒物浓度≤1mg/m3的要求，对外环境影响较小。

本项目无组织排放的粉尘厂界浓度达标，因此不设大气防护距离。

根据《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T3840-91）的有关规定，要确定无组织排放源的卫生防护距离，因此本次评价针对粉尘的无组织排放卫生防护距离进行计算，可由下式计算：


式中：Qc－污染物的无组织排放量，kg/h；

Cm－污染物的标准浓度限值，mg/m3；
[image: image5.wmf]
L  －卫生防护距离，m；

r  －生产单元的等效半径，m；

A、B、C、D－计算系数，从GB/T3840-91表5卫生防护距离计算系数中查取，A＝700、B＝0.021、C＝1.85、D＝0.84。
经计算本项目无组织排放粉尘的卫生防护距离按照级差取整数为50m，项目区附近50m范围内目前没有住宅区、学校、医疗机构等，因此本项目选址符合卫生防护距离要求。环评要求，以后本项目厂界外50m范围内不得建设集中居住区、学校、医疗机构等科教文卫单位和食品、医药等对外环境要求较高的企业。
（2）产品加工粉尘

由估算模式计算的各扬尘点加工粉尘的最大落地浓度和其对应的距离以及占标率见表19。

表19    加工各扬尘点粉尘排放估算结果汇总表

污染源

计算因子

Cmax

(mg/m3)

Pmax

(%)

最大落地浓度距离（m）

石灰石磨粉机
粉 尘

0.01779

1.97

350

超级无机注浆材料振动磨
粉 尘

0.01757

1.95

251

本项目石灰石粉加工过程中产生的粉尘浓度比较高，为了有效去除粉尘，建设单位设计采用技术比较成熟先进的配套脉冲袋收尘器来收集粉尘。脉冲袋收尘器集分室反吹和喷吹脉冲袋式除尘器的优点为一体，克服了分室反吹的清灰能力不足、喷吹清灰与过滤同时进行的缺陷，扩大了袋式除尘器的应用范围。该种设备不仅可以净化一般的含尘气体，还能处理入口粉尘浓度达1300g/Nm3的高浓度气体，可以成为O-sepa选粉机、立式磨配套的成品回收设备，广泛用于水泥厂的破碎、包装、库顶、熟料冷却机和各种磨机中各扬尘点的净化处理。脉冲袋收尘器主要具有如下优点：结构紧凑、简单，设计合理，既能够预先去除粉尘中较大的颗粒,又不会降低气流的流速；各个除尘室能够实现单独清灰,不会影响其他部分的正常工作；自动化程度高，除尘效果好，操作使用非常方便。

脉冲袋收尘器一般由壳体、灰斗、排灰装置、支架和脉冲清灰系统等部分组成。当含尘气体从风口进入收尘器后，首先碰到进出风口中间的斜隔板，气流便转向流入灰斗，同时气流速度变慢，由于惯性作用，使用气体中粗颗粒粉尘直接落入灰斗，起到预收尘的作用，进入灰斗的气流随后折而向上通过内部装有金属骨架的滤袋，粉尘被捕集在滤袋的外表面，净化后的气体进入滤袋室上部的清洁室，汇集到出风管排出。收尘器的进风口设在灰斗上，气流进入灰斗后首先碰上进风管端部的挡板，其作用与上述原理相同。收尘器壳体用隔板分隔成若干个独立的收尘室，按照给定的时间间隔对每个收尘室轮流进行清灰。每个收尘室装有一个提升阀，清灰时提升阀关闭，切断通过该收尘室的过滤气流，随即脉冲阀开启，向滤袋内喷入高压空气，以清除滤袋外表面上的粉尘。各收尘室的脉冲喷吹宽度和清灰周期，由专用的清灰程序控制器自动连续进行。脉冲袋收尘器的特点是采用分室轮流进行清灰，即所谓离线清灰。当某一室进行喷吹清灰时，过滤气流被切断，避免了喷吹清灰产生粉尘二次飞扬。所以脉冲袋收尘器能捕集含尘浓度高达1300g/Nm3的气体。
本项目立磨在粉磨石灰石的生产过程中所排放的含尘气体中粉尘的含量预计可以达到1000g/Nm3，采用一般的收尘器难以达到要求。因此设计采用性能技术先进、可靠的脉冲袋收尘器去除粉尘，收集的粉尘回到立磨系统内循环，经热风送入选粉机进行选粉。

综上所述，本项目在加工过程中各扬尘点拟安装的脉冲袋收尘器能够满足本项目的粉尘收集要求，可以使粉尘排放浓度控制在100mg/Nm3以下，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中新污染源有组织颗粒物排放浓度≤120mg/m3的要求；预计排放浓度和速率能够实现达标排放，同时最大落地浓度占标率较小，对大气环境影响不大。

综上所述，在采取本评价要求的各项污染物控制措施后，本项目各类大气污染物均能达标排放，对项目区大气环境产生的影响较小。
2、水环境影响分析

    本项目运营期水污染源主要为工作人员生活污水，无生产废水排放。

2.1评价标准

本项目污水排放执行《污水综合排放标准》（GB8978-96）中三级标准。

2.2污染防治措施及环境影响分析

本项目运营期需生活废水达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的三级标准后排入园区排水管网，最终进入污水处理厂集中处理。因此，本项目排放的污水对项目区水环境的影响较小。
3、声环境影响分析
本项目噪声主要来源于生产设备产生的噪声，声源强度大约为70~95dB（A），具体见表20。
  表20   主要设备噪声源强预测表
编号
主要噪声源
位 置
源强dB（A）
特性
1

风  机
生产设备配套设施
85～90
机械噪声
2

空压机
空压机房
86～90
机械噪声
3

破碎机
生产设备配套设施
85～95
机械噪声
4

磨粉机
生产设备配套设施
75～80
机械噪声
5

分级机
生产设备配套设施
70～85
机械噪声
预测室内声源的扩散衰减和多个噪声源对预测区域的噪声影响。
3.1、预测模式
（1）计算某个室内靠近围护结构处的倍频带声压级：
               
[image: image6.wmf])

/

4

4

/

lg(

10

2

1

1

1

R

r

Q

Lw

L

+

+

=

p


式中：L1 ——某个室内声源在靠近围护结构处产生的倍频带声压级，dB；
Lw1——某个声源的倍频带声功率级，dB；
r1 ——室内某个声源与靠近围护结构处的距离，m；
R——房间常数m2；
Q ——方向因子，无量纲值。
（2）计算出所有室内声源在靠近围护结构处产生的总倍频带声压级：
 
[image: image7.wmf]ú

û

ù

ê

ë

é

=

å

=

N

i

L

i

oct

T

L

1

1

.

0

1

)

(

1

,

10

lg

10

)

(


（3）计算出室外靠近围护结构处的声压级：

[image: image8.wmf])

6

(

)

(

)

(

1

2

+

-

=

TL

T

L

T

L


（4）将室外声压级L2(T)和透声面积换算成等效的室外声源，计算出等效声源第i个倍频带的声功率级Lw​​2：

[image: image9.wmf]S

T

L

L

w

lg

10

)

(

2

2

+

=


式中：S为透声面积，m2。
（5）等效室外声源的位置为围护结构的位置，其倍频带声功率级为Lw ，由此按室外声源方法计算等效室外声源在预测点产生的声级。
（6）计算某个声源在预测点的倍频带声压级：
             
[image: image10.wmf]L

r

r

r

L

r

L

D

-

÷

÷

ø

ö

ç

ç

è

æ

-

=

0

0

lg

20

)

(

)

(


式中：L(r)——点声源在预测点产生的倍频带声压级，dB；
L(r0)——参考位置r0处的倍频带声压级，dB；
R——预测点距声源的距离，m；
r0——参考位置距声源的距离，m；
ΔL——各种因素引起的衰减量(包括声屏障、遮挡物、空气吸收、地面效应等引起的衰减量）。
如果已知声源的倍频带声功率级Lw，且声源可看作是位于地面上的，则

[image: image11.wmf]8

lg

20

)

(

0

0

-

-

=

r

L

r

L

w


（7）由各倍频带声压级合成计算出该声源产生的A声级LA。
（8）计算总声压级
设第i个室外声源在预测点产生的A声级为LAin,i，在T时间内该声源工作时间为tin,i；第j个等效室外声源在预测点产生的A声级为LAout,j，在T时间内
该声源工作时间为Tout,j，则预测点的总等效声级为：
                
[image: image12.wmf]ú

û

ù

ê

ë

é

+

÷

ø

ö

ç

è

æ

=

å

å

=

=

M

j

L

j

out

N

i

L

i

in

j

out

A

i

in

A

t

t

T

T

Leq

1

1

.

0

,

1

1

.

0

,

,

,

10

10

1

lg

10

)

(


式中：T ——计算等效声级的时间；N ——室外声源个数；
M ——等效室外声源个数。
（9）多声源对某个受声点的理论估算方法，是将几个声源的A声级按能量叠加，等效为合声源对某个受声点上的理论声级，其公式为：
                   
[image: image13.wmf]å

=

=

n

i

Li

L

1

1

.

0

)

10

lg(

10

合


式中： L合——受声点总等效声级，dB(A)；N ——声源总数
Li ——第i声源对某预测点的等效声级，dB(A)

3.2、预测结果与评价
利用以上预测公式，综合考虑隔声材料的效果，使室内噪声源通过等效变换成若干等效室外声源，然后计算出与噪声源不同距离处的理论噪声值，再与背景值叠加，得出本项目运行时对厂界噪声环境的影响状况，计算结果见表21。
表21    不同距离噪声预测结果  dB（A）
距声源距离（m）
10

20

30

40

50

贡献值
65.8

56.5

49.7

47.1

44.9

备注
厂界预测按多声源叠加计算。
表22  厂界噪声预测值  dB（A）
测点
编号
昼间各测点声压级dB(A)

夜间各测点声压级dB(A)

贡献值
背景值
预测值
贡献值
背景值
预测值
厂界东面
54.3

52.5

56.1

54.3

43.8

54.7

厂界南面
53.5

54.0

55.6

53.5

43.5

53.8

厂界西面
52.9

53.2

55.2

52.9

42.6

53.2

厂界北面
53.7

52.6

56.2

53.7

42.7

54.0

《工业企业厂界环境噪声排放标准》3类排放限值
昼间≤65 dB(A)

夜间≤55 dB(A)

对照《声环境质量标准》（GB3096-2008）的3类区标准，由表25可以看出，随着距离的增加，对周围环境噪声的影响逐步减小。由表26可知，厂界噪声预测值均能满足（GB12348-2008）《工业企业厂界环境噪声排放标准》3类排放限值昼间≤65dB(A)，夜间≤55dB(A)要求。根据预测结果，本项目运营后产生的噪声对周围环境的影响不大。
3.3声环境污染防治措施
为减少噪声污染，保护工作人员职业健康，本项目尽量选用低噪声设备，对噪声大的排放源，通过设置隔音、消声、吸声和减震等设施，具体防治措施如下：
（1）厂房和门窗材料选用隔声效果好的材料，在噪声传播过程中减少其强度。
  （2）采用的风机等设备安装在设备间内，设备间设隔声门窗，空压机安装消声器降噪。
（3）空压机和管道连接处填塞耐温橡胶或石棉绳、垫等密封材料，以减少机械振动的传递。
（4）设计中尽量选用加工精度高，运行噪声低的设备（如立磨）。
（5）合理厂区布局，加强绿化。
对本项目噪声源采取上述综合降噪措施后，预计厂界噪声可满足《工业企业厂界噪声标准》（GB12348-2008）中3类标准限值〔昼间65 dB（A），夜间55dB（A）〕。 

综上所述，拟建项目运营期产生的噪声对周围环境影响不大。
4、固废废物影响分析

本项目建成使用后，固体废物主要来源于生活垃圾。
本项目建成后生活垃圾产生量约为0.24t/a，生活垃圾在厂区内定点统一收集后由环卫部门运往昌吉市生活垃圾填埋场处置。
综上所述，固体废物的处置应遵循分类原则、回收利用原则、减量化原则、无公害化原则及分散与集中相结合的原则，将不同类型的固体废物进行分类收集、分类处理，作好固废的日常管理工作。在此基础上，采取相应的措施以后，本项目产生的固体废物对环境影响不大。
5、选址合理性分析

本项目结合今后企业发展远景及周边环境现状，从环境保护角度分析厂址的合理性。

（1）厂址条件及区位优势

高新技术产业开发区(新区)在昌吉市区以西12km，距离自治区首府乌鲁木齐市不足50km。高新区（新区）规划范围为规划用地34km2，东起312国道与呼昌公路交汇处，从交汇处沿312国道向西延伸约12 km，西到昌吉与呼图壁交界处，北临呼昌公路，南至312国道以南1 km范围，高新区（新区）呈三角形带状布置。本项目位于高新区内，土地属于高新技术产业开发区现规划的工业用地。从用地规划角度来看，项目选址用地符合昌吉州工业用地规划要求。

项目区所在地在地貌上属于山前冲洪积倾斜平原的下部，地形由南西微倾向北东，地面坡降10‰，海拔高度542-553m，场地现为荒地，微地貌变化不大。场地地基土主要为粉土，场地无不良地质现象存在，也没有大的活动性构造通过，场地区域稳定性较好，属于可进行工程建设的一般型场地，工程地质条件较好。
本项目不在水源保护区、居民集中区，基本农田保护区内，项目所在区域内无重要环境敏感点，条件优越，厂址符合土地用途管理和规划功能要求，且交通十分便利。

（2）与高新技术产业开发区的依托关系

本项目主要依托昌吉高新技术产业开发区的公共设施有：

本项目给水水源为昌吉高新技术产业开发区自来水厂，能够满足生产和生活用水需要。

目前排水管网已接至项目区，生活污水可依托网管排入昌吉高新技术产业开发区海天污水处理厂处理。

本项目电力由高新区电网110KV变电站电路接入。

本项目对外交通依托高新区现有交通道路网络，交通十分便利。
（3）本项目与高新区（新区）规划的符合性分析

昌吉市高新区的规划及环评均已按国家相关规定完成，且经过环境主管部门审核批准。高新区规划有五个工业分区：食品制造区、机械制造区、高新技术区、建材制造区、综合产业区。
本项目属于建材制造类项目，位于上述区域中的建材制造区，符合高新技术产业开发区(新区)的规划。

项目区东南侧300m处为建材区水井，该水井供水仅作为工业用水用，本项目在严格做好生活污水防治工作的情况下，对其影响不大。

（4）本项目与周围企业相容性分析

项目区东侧为建设路，南侧为万通人钢构，西侧为新疆荣高鸿骏新材料技术有限公司，北侧为昌祥大道。项目周边企业对外环境敏感度不高。本项目在采取本次环评中提出的各项环保措施后，能确保各类污染物达标排放，对周边企业的影响不大。本项目在高新区产业分区中的位置图见图8。
本项目属于建材制造类项目，本身对外环境的敏感程度较低，项目区附近的上述企业在严格落实国家和地方各类环保法规制度，加强环保管理的情况下，预计其对本项目产生的影响不大。

经计算本项目无组织排放粉尘的卫生防护距离按照级差取整数为50m，项目区附近50m范围内目前没有住宅区、学校、医疗机构等，因此本项目选址符合卫生防护距离要求。环评要求，以后本项目厂界外50m范围内不得建设集中居住区、学校、医疗机构等科教文卫单位和食品、医药等对外环境要求较高的企业。
综上所述，本项目与周围企业相容性较好，符合昌吉高新技术产业开发区(新区)的规划，建厂地区工程地质环境较好，同时综合考虑厂址的交通区位优势、水电供应等条件，本工程拟选厂址是合理的。
6、清洁生产

清洁生产就是低消耗、低污染、高产出，实现经济效益、社会效益与环境效益相统一的21世纪工业生产的基本模式。其主要内容包括使用清洁能源和清洁材料，采用清洁生产过程，并生产出清洁产品几个方面，要求从生产的源头以及生产全过程实行控制，消除或减少污染物的产生和排放，减低能源消耗，以最小的投入获得最大的产出，实现经济效益、社会效益与环境效益的协调统一。结合项目特点，重点从生产工艺、物料以及能源消耗、污染物产生指标这三个方面论述本项目的清洁生产水平。

生产工艺分析

对项目生产过程而言，清洁生产包括节约原材料和能源。本项目所使用的原材料主要为石灰石和水泥，项目建成后具有一定的规模效益和工艺先进性，生产过程中产生的各类污染物得到有效控制，产品无毒无害，因此整个工艺为国内一般清洁生产水平。
（2）物料及能源消耗分析
本项目属于建筑材料生产项目，生产单位产品消耗的资源及能源较少，物料、能源消耗水平属国内一般清洁生产水平。
（3）污染物产生指标

结合项目自身特点，本项目的污染类型主要是噪声、废气等方面，只要严格实施本评价提出的污染防治措施，则本项目的污染物能够达标排放。

综上所述，本项目在生产工艺、物料能源消耗、污染治理和废物综合利用等方面基本满足清洁生产要求。

7、环保投资

项目拟投资295.78万元，其中环保投资36万元，占投资的12.17%，本项目环保投资概算见表23：

  表23  环保投资一览表

环保投资项目

治理措施

投资（万元）

废气
脉冲袋收尘器（4台）
35
固废

垃圾桶（2个）
0.2
废水

/
/
噪声

消声器、减震器
0.8
合计
36
8. 环保“三同时”验收

本项目环保“三同时”竣工验收要求见表24。

表24  环保验收“三同时”表

环保工程

设施名称

台套数

验收标准

实施时段

废气治理

脉冲袋收尘器
4
《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中的新污染源二级标准
与项目同步实施

噪声治理

主要噪声设备安装消声器、减震垫、厂房隔音等

厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3级标准
固废治理

生活垃圾临时储存、运输设施； 

厂区是否设置垃圾箱等设施暂存生活垃圾，生活垃圾是否送至昌吉市生活垃圾填埋场处置；生产固废是否按环评要求全部回收利用。
排污口规范化

所有废气、废水排放口设置标准取样口及标志牌




建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果 
	内容
类型
	排放源
(编号)
	污染物
名称
	防治措施
	预期治
理效果

	大
气
污
染
物
	石灰石磨粉机
	粉 尘
	安装脉冲袋收尘器
	达标排放，
影响较小

	
	超级无机注浆材料振动磨
	粉 尘
	安装脉冲袋收尘器
	达标排放，
影响较小

	
	原料堆棚
	粉 尘
	建设料棚堆放原料，采用篷布遮盖
	达标排放，
影响较小

	水
污
染
物
	生活污水
	CODcr
	排入下水管网
	达标排放，
影响较小

	
	
	BOD5
	
	

	
	
	SS
	
	

	
	
	NH3-N
	
	

	固
体
废
物
	办公生活区
	生活垃圾
	分类收集，及时清运
	可行

	噪声
	厂界噪声达标

	其他
	/

	生态保护措施及预期效果
该项目建成后表面地表硬化，减少了水土流失，厂区周围种植适合当地的乔木或者灌木绿化厂区，可起到降尘、防噪的作用。



  结论与建议
	1、评价结论                                                                                                                                                                                                                                             

1.1 项目概况

本项目位于昌吉市高新技术产业开发区建材制造区新疆红虎防水科技有限公司内，项目区东侧为建设路，南侧为万通人钢构，西侧为新疆荣高鸿骏新材料技术有限公司，北侧为昌祥大道。本项目建设年产35000t的石灰石粉生产线三条，一条年产1500t的超细无机注浆材料生产线。本项目建设内容主要包括原料堆棚等配套辅助工程。本项目主要设备位于室外，不建设厂房。项目总投资295.78万元。

1.2 工程环境质量现状

大气环境：评价区域内各监测点大气环境质量现状监测SO2、PM10、NO2日均浓度未超出《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准，说明项目所在地大气环境质量较好。
地下水：监测点的地下水水质因子监测指标均满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）III类标准。
声环境：项目区昼间和夜间噪声监测值均达到了《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的3类类标准限值要求，说明区域声环境质量现状整体状况较好。

1.3 施工期环境影响评价结论
本项目建设期主要污染是扬尘、污水、噪声固体废物等。

1.3.1粉尘

施工期产生粉尘的工序较多，施工扬尘将对该地块周边地区产生一定的短期影响。建设单位应该认真执行本次环评提出的扬尘影响减缓措施，以确保将施工期的影响降到最小。

1.3.2废水

施工期的废水主要是来自建筑施工费水和部分工人的生活废水。建筑废水主要来自施工过程中的混凝土搅拌、养护等施工工序，废水量不大。这部分废水大多就地蒸发，部分渗入线层地表，基本不外排，因此施工期的废水对周围环境的影响不大，并随着施工期的完成而消失。生活污水可排入高新区下水管中，为此应在施工前接通下水管道。

1.3.3噪声

施工期间建筑机械噪声值较大，建设方需执行本次环评提出的措施，最大限度的减小施工噪声对外界声环境的影响。

噪声防治措施：

（1）制订施工计划时应避免同时使用大量高噪声设备施工，除此之外，高噪声机械施工时间要安排在日间，严禁在夜间00:00-次日8:00期间施工。若是要在夜间施工，必须到环保局部门办理相关手续；

（2）尽量将强噪声设备（如电锯等）安装在场地南部和西部。同时相对固定的机械设备尽量入棚操作；

（3）做好施工机械的维护和保养，有效降低机械设备运转的噪声源强；

（4）合理安排强噪声施工机械的工作频次，合理调配车辆来往行车密度；

（5）做好劳动保护工作，为强噪声源施工机械操作人员配备必要的防护耳塞或耳罩。

（6）施工人员的施工营地尽量布置在距施工场地外60m远处，以减轻施工噪声对其的干扰。

1.3.4固体废物

施工期需要挖土，运输废土和各种建筑材料（如砂石、水泥、砖、木材等）。工程完工后，会残留不少建筑垃圾。建设单位应严格按照市政管理部门要求及时处置，不得随意倾倒建筑垃圾，制造新的“垃圾堆场”。施工人员在整个施工期间产生的生活垃圾，要收集到指定的垃圾箱内，交由环卫部门及时处理。按有关规定妥善处置后对环境影响不大。

1.4 运营期环境影响评价结论
1.4.1大气环境

本项目运营期大气污染源主要为粉尘。
本项目粉尘排放浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中新污染源有组织颗粒物排放浓度≤120mg/m3；厂界外无组织颗粒物浓度≤1mg/m3的要求。综上所述，采取本评价提出的各项污染防治措施后，本项目大气污染物均达标排放，对项目区所在区域环境空气质量的影响不大。

1.4.2水环境

本项目废水主要来源于生活污水，排入下水管网。对项目区水环境产生影响较小。
1.4.3噪声

本项目投产运行后，厂界噪声达标排放，对项目区声环境影响较小。
1.4.4固体废物

本项目建成使用后，固体废物主要来源于生活垃圾。生活垃圾集中收集到项目区垃圾收集站，由环卫部门运送到垃圾场处理。在采取并严格执行本评价所提出的各项措施的基础上，该项目固体废物对评价区环境影响较小。
1.5产业符合性分析

  本项目不属于《产业结构调整指导目录（2011年本）（修正）》（发改委2013令第21号，2013.2）中的鼓励类、限制类和淘汰类项目，因此属于允许类项目，符合国家当前的产业政策。
1.6选址合理性分析

从本项目发展远景及周边环境现状,与高新技术产业开发区的依托关系,规划的符合性等方面分析，项目拟选厂址基本合理。

1.7 清洁生产分析

本项目属于建材制造项目，根据对工艺技术水平、能源消耗、污染物排放和污染治理水平及废物治理及利用等方面进行分析，项目基本符合清洁生产要求。
1.8环保投资

项目拟投资295.78万元，其中环保投资36万元，占投资的12.17%。

综合分析结果表明，项目运行后对周围环境影响较小。建设方只要严格落实设计和环评报告提出的污染物防治措施和环境保护措施，并加强环保设施的运行维护和管理，保证各种环保设施的正常运行和污染物长期稳定达标排放。在落实并保证以上条件实施的前提下，从环保角度分析，该项目建设是可行的。

2、要求、建议

（1）确保落实各项环保措施，加强环境管理，以保证污染防治达到预计效果；

（2）加强设备的使用和日常维护管理，维持设备处于良好的运转状态，避免因设备运转不正常时噪声的增高；

（3）各种固体废弃物要分类收集储存，即时清运处理；

（4）加强职工的环保教育，提高职工的环保意识。
预审意见：

公  章

经办人：                                    年   月   日
下一级环境保护行政主管部门审查意见：

                                     公 章

经办人：                                   年    月    日

审批意见：

公  章

经办人：                                 年   月    日

注        释

一、本报告表应附以下附件、附图：

附件1  环评委托书

附件2  立项批准文件

附件3  其他与环评有关的行政管理文件

附图1  项目地理位置图

附图2  项目区域位置图

附图3  项目平面布置图
二、如果本报告表不能说明项目产生的污染及对环境造成的影响，应进行专项评价。根据建设项目的特点和当地环境特征，应选下列1-2项进行专项评价。

1、大气环境影响专项评价

2、水环境影响专项评价（包括地表水和地下水）

3、生态影响专项评价

4、声影响专项评价

5、土壤影响专项评价

6、固体废弃物影响专项评价

以上专项评价未包括的可另列专项，专项评价按照《环境影响评价技术导则》中的要求进行。



昌祥大道





N








建


设


路





4#








项目区





新疆荣高鸿骏新材料技术有限公司





1#





3#





2#





万通人钢构





噪声





噪声、废气





噪声、废气





噪声、废气





竣工验收





设备安装





装饰工程





主体工程





基础工程





运行使用





废水、固废





废水、固废





废水、固废





废水、固废





石灰石





噪声





破碎机





噪声





给料机





噪声、粉尘





磨粉机





粗 粉





选 粉





细 粉（集粉器）








产品（注入筒仓储存）





原料仓（石灰石粉、水泥粉）





噪声





电磁振动机





噪声、粉尘





振动磨





粗 粉





噪声、粉尘





超细分级机





产品（注入筒仓储存）





排气筒高


（m）














PAGE  
54

_1234567893.unknown

_1234567897.unknown

_1234567899.unknown

_1234567901.unknown

_1234567902.unknown

_1234567900.unknown

_1234567898.unknown

_1234567895.unknown

_1234567896.unknown

_1234567894.unknown

_1234567891.unknown

_1234567892.unknown

_1234567890.unknown

