
《建设项目环境影响报告表》编制说明

   《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

    1．项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

    2．建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

    3．行业类别——按国标填写。

    4．总投资——指项目投资总额。

    5．主要环境保护目标——指项目周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

    6．结论与建议——给出本项目
达标排放总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其它建议。

    7．预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

    8．审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

建设项目基本情况

	项目名称
	昌吉市威尔达节能科技有限公司节能保温材料生产线项目

	建设单位
	昌吉市威尔达节能科技有限公司

	法人代表
	余川
	联系人
	余川

	通讯地址
	新疆昌吉州昌吉高新技术产业开发区创业大道06-23号地段

	联系电话
	15739636785
	传真
	/
	邮政编码
	832200

	建设地点
	新疆昌吉州昌吉高新技术产业开发区创业大道06-23号地段

	立项审批部门
	昌吉高新区产业发展科技局
	批准文号
	昌高产发[2013]72号

	建设性质
	新建□√改扩建□技改□
	行业类别

及代码
	泡沫塑料制造C2924

	占地面积
	3500m2
	绿化面积
	/

	总投资（万元）
	3000
	环保投资

（万元）
	42
	环保投资占

总投资比例
	1.4%

	评价经费
	/
	预期投产日期
	2018年6月

	工程内容及规模：

一、项目由来

新型节能环保保温板作为最理想的建筑保温材料，市场前景非常广阔。目前的新型保温材料种类较多，常见的新型保温材料有VRD复合板、聚苯乙烯板（EPS）、挤塑聚苯乙烯板（XPS）等，以上保温材料的物理机械性能、保温性能和防火性能均各有优劣。

我国大力推进建筑节能，VRD外墙保温系统新型材料，是以苯板或挤塑板为核心保温层，经特殊复合工艺成型，集保温、防水、装饰功能“三位一体”，具有轻质高强、保温隔热、装饰美观等特性，且施工一次成型。改性苯板是在聚苯乙烯板基础上进行升级的保温材料，目前的石墨聚苯板、真金板、硅质聚苯板，聚合聚苯板都输与改性苯板。VRD复合板具有轻质、防火、遇明火不燃烧、无烟、无毒、无滴落，使用温度围广，低温环境下不收缩、不脆化的特点。由于酚醛泡沫闭孔率高，则导热系数低，隔热性能好，并具有一定的抗水性和水蒸汽渗透性，是较好的保温节能材料，更是暖通制冷工程理想的绝热材料。在此背景下，昌吉市威尔达节能科技有限公司拟投资3000万元在新疆昌吉州昌吉高新技术产业开发区创业大道06-23号地段租赁厂房，建设保温材料生产线，生产喷涂单板、改性苯板及VRD复合板。

根据《中华人民共和国环境影响评价法》和《建设项目环境保护管理条例》（国务院令1998年第253号）的有关规定，本项目应进行环境影响评价；根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》中“十八、橡胶和塑料制品业，47 塑料制品制造”有关规定，本项目无有毒原材料等，属于“其他”，环评类别为报告表。为此，昌吉市威尔达节能科技有限公司委托河北德源环保科技有限公司承担本项目环境影响评价工作。河北德源环保科技有限公司接受委托后，组织开展了对该项目的现场踏勘、资料收集等工作，评价单位通过对调查资料的汇集、分析，按照环境保护等相关法律法规、技术导则要求，编制完成了该项目的环境影响评价报告表，由建设单位报请环境管理部门审批后，将作为建设单位在项目建设和运行过程中做好各项环保工作及主管部门环境管理的技术依据。
二、项目概况

1、项目基本情况

项目名称：昌吉市威尔达节能科技有限公司节能保温材料生产线项目

建设单位：昌吉市威尔达节能科技有限公司
建设性质：新建

建设地点：本项目租赁业盛科技有限公司厂房一栋和办公生活设施，项目厂址所处中心坐标为东经87°03'46.75"，北纬44°05'42.85"。昌吉市威尔达节能科技有限公司位于新疆昌吉州昌吉高新技术产业开发区创业大道06-23号地段，厂区北面克瑞起重，南面为创业大道，隔路为312国道，西面为经三路，东面为格莱雪冰川水制造厂；本项目所在厂区租赁厂房的北面为空地，南面40m为考利特节能保温材料有限公司厂房，西南面100m为厂区内办公生活区，东面为原厂区预留空地。项目区地理位置及周边关系详见图1建设项目地理位置图，图2建设项目周边关系图。 

项目投资：3000万元

租赁厂房占地面积：3500m2
2、建设规模及产品方案

建设三条保温材料生产线，分别为50万m2/a喷涂单板生产线一条、20万m2/a改性苯板生产线一条及30万m2/a VRD复合板生产线一条。产品方案见表1。

      表1                             产品方案

序号

产品名称

规格型号

产量

1

喷涂单板

2.44m×1.22m

50万m2/a

2

改性苯板

20万m2/a

3

VRD复合板

30万m2/a

3、项目组成

本项目一栋生产厂房以及办公生活设施，均租赁业盛科技有限公司。项目供水供电排水等设施依托业盛科技有限公司已建工程。建设内容及组成见表2。

       表2                      项目建设内容及规模

类别

名称

建设内容

备注

主体工程

生产车间

1层彩板房，占地面积3500㎡。建设三条保温材料生产线，分别是喷涂单板生产线、改性苯板生产线及VRD复合板生产线，包括渗透机、光固化机、喷涂机等生产设备。

租赁

公用工程

给水

新鲜水供水来源为园区自来水。

依托租赁厂区已建工程

排水

园区排水管网。
供电

由园区供电，厂内设置配电室。
蒸汽

园区蒸汽管网。

储运工程

原料堆放区

生产厂房分区。

/

成品仓库

生产厂房分区。

办公生活设施

办公生活场所

1栋办公楼，占地面积700m2。
合租

4、主要原辅材料及能源消耗

本项目主要原辅材料及能源消耗详见表3。

表3                       原辅材料及能源消耗一览表

生产线

名称

生产1m2产品消耗量

年消耗量

喷涂单板

单板（硅酸钙板）

1m2
50万m2
UV涂料

0.15kg

75t/a

丙烯酸乳液

0.1kg

50t/a

改性苯板

苯板

1m2
20万m2/a

防火粉

1.5kg

300t/a

灰粉

1.5kg
300t/a
滑石粉

1.5kg
300t/a
水

3.5kg
700t/a
VRD复合板

喷涂单板

1m2
30万m2/a

改性苯板

1m2
30万m2/a

双组份聚氨酯胶

0.06kg

18t/a

丙烯酸乳液
0.4kg

120t/a

生产车间

耗电量（kw·h）
/

300万

烘房

蒸汽量（t）

30万

5、主要设备

本项目主要生产设备详见表4。
     表4                      主要生产设备一览表

生产线

名称

数量

单位

喷涂单板

急抓手

1

个

输送架

7

台
吹扫机

1

台
UV渗透机

1

台
光固化机

1

台
烘道

1

座

辊涂机

2

台

改性苯板

真空渗透一体机
1

台
VRD复合板

全自动复合液压机

1

台

往复机

1

台
覆膜机

1

个

车间

晾板架

50

个

液压模具

20

个

烘房

2

间

6、劳动定员与工作制度

劳动定员：厂区生产职工共15人。
工作制度：全年工作时间为4~10月，共210天，一班制，每班工作8h。
    7、公用及辅助设施

    （1）给水

项目区给水水源由昌吉国家高新技术产业开发区供水管网供给，水量及水压可满足需要。本项目无生产用水，主要为生活用水。本项目员工人数为15人，其居住、就餐、如厕等均在厂房外西侧的办公楼内，厂房车间不设卫生间。生活用水量按100L/人·天计，则生活用水量为1.5m3/d，即315t/a（全年按210天工作日计算）。
（2）排水及去向

本项目主要排水为生活污水。污水排放量以生活用水量80%计算，则生活污水排放量约1.2m3/d，即252t/a。生活污水经管网集中排入污水管网，最终进入昌吉高新科创污水处理厂处理。

（3）供暖

本项目生产时间为4月~10月，冬季不生产，故项目生产车间无供暖需求。

（4）供电

本项目供电由园区的变压器接入租赁厂房新建的配电室，供电电源为昌吉高新区电网。

三、产业政策符合性分析

本项目符合中华人民共和国国家发展与改革委员会《产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）》中第一类“鼓励类”的第十二项“建材”的第3条“新型墙体和屋面材料、绝热隔音材料、建筑防水和密封等材料的开发与生产”，因而符合国家现行产业政策。

四、选址合理性分析

1、规划符合性分析
项目所在的昌吉高新技术产业开发区于2015年通过规划环境影响评价（新环函[2015]306号，具体见附件），昌吉高新区功能定位是新疆维吾尔自治区重要先进制造业基地，昌吉州生产性服务业创新中心，将构建以装备制造、生物制药、新材料、食品产业四大战略性新兴产业为主体，以新一代信息技术为新的经济增长点、以低碳节能产业为特色，以教育培训、现代物流、总部经济、安防监控服务、科技金融为主的现代服务业为配套的现代化高新技术产业园区，本项目属于新材料生产，位于昌吉高新技术产业开发区综合产业园内（见图3昌吉高新区产业分区图），用地性质为一类工业用地（见图4昌吉高新区近期规划建设用地图），故本项目符合昌吉高新技术产业开发区功能定位、产业布局和用地规划。

选址的环境合理性分析

昌吉国家高新技术产业开发区地下水源地，共包括水井14眼，互相之间距离较远，而周围工业企业较多，园区内排水管网设施完善，所有企业产生的生产废水及生活污水均排入市政管网，对地下水源地水质状况影响较小。根据经验值法计算一级保护区半径不得小于200m。根据昌吉国家高新技术产业开发区地下水源地水井分布情况，开发区的土地利用情况、道路分布情况等，将14眼井划分为4组，分别划定保护区。

本项目选址与昌吉高新区第三组地下水源地距离较近。第三组：包括1、4、7、11#共4眼井。一级保护区范围为井群连接线外围200m的多边形区域，但根据保护区的土地利用情况、道路分布情况，对保护区范围做了适当调整，经调整后的一级保护区范围及具体拐点坐标，见图5昌吉国家高新技术产业开发区水源地保护区范围图。一级保护区的周长为4.52km，面积为0.70km2。

本项目生产过程中主要排水为生活污水，达到《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）中A级规定，经市政污水管网收集后排入昌吉高新科创污水处理厂处理达标后排放。本项目厂区内均已做好地面硬化及防渗，采用抗渗等级不低于P1级的抗渗混凝土（渗透系数约0.4×10-7cm/s，厚度不低于20cm）硬化地面。本项目也不取用地下水，项目在加强管理，做好设备维护和厂区地面防渗工作的前提下，项目运营期对地下水的影响较小，因此评价认为本项目选址合理可行。



	与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题：

本项目属于新建项目，不存在原有污染情况和环境问题。




建设项目所在地自然环境、社会环境简况

	自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）：

一、地理位置

    昌吉高新技术产业开发区位于中国西北边陲新疆的天山北麓，距新疆首府乌鲁木齐市以西49公里，距昌吉市12公里（G312国道实际距离），距乌鲁木齐国际机场30公里，距乌鲁木齐为车北站（货运编组站）31公里。本项目租赁业盛科技有限公司生产厂房，位于新疆昌吉州昌吉高新技术产业开发区创业大道06-23号地段，厂房所在地坐标为东经87°03'46.75"，北纬44°05'42.85"。

昌吉市威尔达节能科技有限公司位于新疆昌吉州昌吉高新技术产业开发区创业大道06-23号地段，厂区北面克瑞起重，南面为创业大道，隔路为312国道，西面为经三路，东面为格莱雪冰川水制造厂；本项目所在厂区租赁厂房的北面为空地，南面40m为考利特节能保温材料有限公司厂房，西南面100m为厂区内办公生活区，东面为原厂区预留空地。项目区地理位置及周边关系详见图1建设项目地理位置图、图2建设项目周边关系图。  

二、地质地貌

昌吉市位于头屯河和三屯河冲洪积平原的中上部，地貌类型大体分为南部山地、中部平原、北部沙漠三大部分，整个地势呈南高北低阶梯之势，南北高差4000多米。南部山地为天山山区，中部为冲积平原，北部沙漠属古尔班通古特大沙漠一部分，沙丘为固定和半固定型，丘间地势平坦。地形坡降在乌伊公路以南约为1.0~1.3%，在乌伊公路以北约为6.4%。境内最高峰天格尔峰，海拔4562m。

根据地貌成因类型将该区域划分为侵蚀剥蚀构造地貌和侵蚀堆积地貌两种地貌类型。

1、侵蚀剥蚀构造地貌：分布在南部海拔950~1150m的低山丘陵区，由第三系及第四系下更新统组成，岩性为泥岩、砂岩、砂砾岩及钙质胶结的冰水沉积砂砾岩。山体呈长垣状，与地层走向一致。由于山体的隆起，不断遭受风化剥蚀和侵蚀，形成枝状分布的水沟谷，沟谷断面呈Ⅴ型和箱型，山顶呈浑圆状，相对高差几十米到几百米，岩层较破碎。

2、侵蚀堆积地貌：广布在该区域内，主要为头屯河与三屯河冲洪积扇组成，扇体由厚达几百米到千米以上的第四纪松散堆积物构成。现分三个亚区论述：

（1）山前倾斜平原

由三屯河冲洪积扇与头屯河西部冲洪积扇组成，地形向北微倾，坡降7~13‰，地形总体呈波状起伏。地表被两河扇形水系、冲沟侵蚀切割，切割深度在扇顶部达百米以上，向北切割深度逐渐变小。冲洪积扇上部岩性单一，为粗颗粒的砂砾石等，中部至下部沉积物颗粒逐渐变细并出现双层或多层结构的岩层。

（2）河谷及阶地

分布在头屯河、三屯河现代河谷及其两侧的阶地范围内。组成岩性为卵石、砾石、砂砾石、砂层等，结构松散、透水性好。三屯河山口处发育有六级基座阶地，切割深度136m，中部切割深度5~7m，下部切割深度0.5~1m.上部河谷宽约100~150m，中部河床宽约350~600m，并有河漫滩发育，下部在乌伊公路附近河道呈掌状散流。在山口附近发育的六级河流阶地的高差分别为1.5m、7.5m、34.5m、36.5m、56m、阶面宽度由上部向下部逐渐加宽，平均宽约200~300m。阶地级数向下游方向逐渐减少，至乌伊公路附近仅有二级阶地发育，为内叠堆积阶地。

头屯河扇顶部西岸发育有六级河流基座阶地。各级阶地的垂直高度分别为2m、20m、32m、34m、39m，河床切割深度达127m，上部河谷宽度约200~300m。河流中部有三至四级堆积阶地，并有河漫滩发育，切割深度25~35m，河谷宽约600~1100m。至乌伊公路附近河谷宽约600~700m，仅有二级堆积阶地发育，切割深度3~5m。

（3）山扇间洼地

位于头屯河与三屯河冲洪积扇之间，洼地最低处与冲洪积扇的轴部高差20~30m，在平面上呈椭圆形沿南北方向展布，面积约41.3km2，组成岩性为亚砂土，厚约0.5~1.5m，下伏上更新统冲洪积砂砾石及砂层。

本项目所处位置地势平坦。

三、气候气象

昌吉高新技术产业开发区处于中纬度欧亚大陆腹地，受地形地势、太阳辐射、下垫面性质、植被、大气环流等影响，南北气候差异很大，属蒸发较大的典型温带大陆性干旱气候，光热充足，降水稀少，蒸发较大，冬季严寒漫长，夏季炎热干燥，气温年（日）温差大，春季多大风，升温快且不稳定，秋季降温迅速，冷空气活动频繁。总体来讲，冬季寒冷夏季热，昼夜温差大；冬长夏短，春秋不明显，具寒冷、干燥、多变的特点。

1、气温  

冬冷夏热，年平均气温为6.17℃。一月平均气温-17.5℃，七月平均气温24.6℃； 极端最高气温42℃（1975年8月14日）； 极端最低气温-38.2℃（1954年12月29日）；年（日）较差：平均年较差为42.1℃，平均日较差为13.2℃。

2、降水  

高新区降水稀少，年际变化大，且分布不均匀，年平均降水为183.1毫米，一年中降水量以夏季最多，春季次之，秋季较少，冬季次之；月降水量中以6月份最多，占全年的13.7%。日最大降水量31.2毫米（1975年6月20日），有效雨日10.3天。

3、降雪  

冬季积雪期与降雪期基本吻合，稳定积雪期比积雪期略偏晚，最大积雪厚度为39厘米（1967年3月），最大冻土层厚度为1.5米。

四、水文特征

昌吉高新技术产业开发区内大厚度的第四纪堆积物，为地下水的贮存、运移提供了良好的空间，其中埋藏着丰富的孔隙潜水和承压水，其地下水的形成及埋藏分布规律，受控于该区地质构造，第四纪地层、地貌、岩性及气象水文条件。园区座落于三屯河冲洪积扇中下部，为多层结构的混合水含水层。

三屯河冲洪积扇区顶到扇缘水文地质分带规律很明显，地下水的埋藏及含水层分布有名下的纵向递变规律，山前隐伏断裂构造控制和影响着出山口后地下水的埋藏深度。地下潜水的埋深自扇顶向扇缘方向逐渐变浅；含水层也由单一结构的大厚度结构松散的卵砾石、砂卵砾石潜水含水层过度为多层结构中厚度结构较致密、含不连续亚砂土、亚粘土隔水地层的混合含水层；到冲洪积扇中下部，含水层厚度向扇缘方向继续变薄，隔水层增多，且结构致密、岩层连续，该处含水层以承压含水层为主。

昌吉高新区南部，地下水埋深在26.4~27.8m之间；园区中部地下水埋深在33.2~35.5m之间。钻孔揭露底层深度150m以内含水层厚度为72m左右，含水层岩性以砂砾石为主，多层结构；北部地下水埋深在26.1~31.6m之间，钻孔揭露底层深度200m以内含水层厚度为52m左右，含水层岩性以砾石、砂砾石为主，多层结构；东部地下水埋深在33.8~36.3m之间；钻孔揭露地层深度200m以内含水层厚度为41~120m不等，含水层岩性以砾石。砂卵砾石维护组，多层结构；西部地下水埋深在23.4~28.0m之间，地层深度100m以内钻孔揭露含水层厚度为55m左右，含水层岩性以粉细砂为主，多层结构。

总体来看，园区地下水埋深在23~36m之间，西南部埋深较小，东北部埋深较大，中部埋深也较大，地层深度200m以内含水层厚度大于40m，小于120m，含水层岩性以砂砾石为主，多层结构，富含潜水及承压水，属混合型含水层组。根据昌吉高新区东部的生活垃圾处理厂微承压水井抽水试验资料，该井抽水历时22h40min，地下水位降深7.51m，单位涌水量6.3L/S﹒m，影响半径305m；渗透系数33.71m/d。两眼井抽水试验的结果分别反应园区潜水含水层和承压水层含水层的富水程度较好。
    五、土壤、植被

昌吉市地域广大，自然条件复杂，当地土壤受土壤因素、地形地貌因素、降水因素和高山融雪径流以及人为活动的综合影响，土壤侵蚀具有明显的区域分布规律。

1、南部中、高山冻融侵蚀区：主要是中度冻融侵蚀河轻度重力侵蚀。高山区位于寒风化带，海拔3000m以上，相对高差可达500~800m，雪线以上的高山为现代冰川作用和永久积雪所覆盖，植被为高山草甸带，覆盖度在80%以上。中低山区，海拔1500~2800m之间阴坡和半阴坡，天然林大多分布于此，其垂直宽度1300m左右，自然林以云杉为主，也有少量的桦树、山杨。森林的植被覆盖率约为17%。

2、南部前山丘陵强度水蚀中度重力侵蚀区

海拔800~1700m的低山丘陵带，为前山、低山干草原和半荒漠地带，植被稀疏，南北坡降较大，低山沟谷多为风化岩石，表层黄土覆盖，植被较差，保水能力低，在春夏季节经常发生阵发性降水，时间短，汇流快，泥沙随雨水汇流而下，是河流泥沙的主要来源地区。水蚀主要为降雨侵蚀，侵蚀模数5000~8000t/km2·a。

3、南部平原中度水蚀区

该区位于三工滩、阿魏滩以北、乌伊公路以南，包括硫磺沟镇、三工镇、军户农场、二六工乡、榆树沟乡南半部等。处于三屯河、头屯河冲积扇上中部，南北坡度较大，植被覆盖率低。水蚀主要为春季融雪和暴雨侵蚀，侵蚀模数2500~3000t/km2·a。

4、中部平原水蚀和轻度风蚀区

本区包括六工镇、滨湖乡、佃坝乡、大西渠乡、榆树沟镇、二六工乡北半部。处于冲积扇下部及冲积平原的交接地带，地形平坦，但河道下切较深，河谷台地相间分布，局部地形破碎，植被稀疏。水蚀主要为春夏季冰雪融水对河道的冲刷，侵蚀模数2500~3000t/km2·a。一〇一团、一〇三团、一〇五团、共青团和军户农场等地土壤干旱，水源较缺，土壤沙化严重，春季常伴有轻度风蚀，侵蚀模数1000~1500t/km2·a。

5、北部荒漠中度风蚀区

北部沙漠区是古尔班通古特沙漠的一部分，东西宽约30km，南北长约100km，面积为2794.7km2，系固定和半固定沙丘，由新月形沙丘、链垄状沙丘和蜂窝状沙丘组成。沙丘高度一般在20~30m左右，沙丘之间比较平坦，呈条状分布，沙漠浩瀚，人迹罕见。沙漠边缘地区尚有沙漠灌木林，主要分布在北沙窝地带，有梭梭和红柳，覆盖率仅2.5%左右。由于樵采过度，植被遭到破坏，并导致沙漠有逐渐向南推移的趋势。该区主要是中度风蚀区，侵蚀模数2500~5000t/km2·a。

六、自然资源

    气候宜人、资源丰富。昌吉国家高新区气候属中温带大陆性气候，年均气温6～7℃，年均日照时数2700小时、无霜期125天。昌吉国家高新区所在的昌吉州盛产棉花、小麦、水稻、糖料、油料、酿酒葡萄、菌草等50多种高效优质农作物。矿产资源主要有煤、石油、天然气、铁、铜、金、玉石等50余种，特别是煤炭、有色金属、石油天然气等资源储量可观，开发潜力巨大。煤炭预测储量4300亿吨，天然气储量在700亿立方米以上，拥有国家第一个200万吨级整装沙漠油田。
    七、野生动植物

昌吉市境内野生动植物资源种类众多。野生动植物资源中列入国家重点保护的野生动物有：雪豹、棕熊、羚羊、野马、野驴、马鹿等；野生动植物资源包括木本植物雪岭云杉、落叶松、山杨、桦树、忍冬、白腊、红柳、沙枣、青树、梭梭等多种林木，草本植物苔草、珠芽蓼、鹅冠草、野苜蓿、雀麦、羊芽、骆驼刺等，还有雪莲、贝母、甘草等药用植物。
本项目区无历史文物、古迹保护区和自然风景区。




环境质量状况

	建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等）：

一、大气环境质量现状

本次大气环境质量现状评价监测数据引用《新疆盛祥弘业家居制造有限公司年产20万张高档床垫及年产30万套床垫原材料生产项目环境影响报告表》，监测点位于项目西北侧4.0km，该监测数据能反映当前大气环境质量。因此引用的监测数据具有时效性和代表性。本项目监测点位布置示意图详见图6现状监测布点图。

1、监测项目
SO2、NO2、PM10、非甲烷总烃。
监测时间和频率

本次区域环境现状监测由新疆点点星光环境监测技术服务有限公司承担完成，SO2、NO2、PM10监测24小时平均浓度，每日至少有20小时的采样时间，监测时间为2018年3月22日~3月28日，连续监测7天；非甲烷总烃每天至少获取当地时间的02、08、14、20时4个小时质量浓度值，连续监测4天。监测时同步记录天气状况、环境气压、环境温度、风力、风速、风向等气象资料。

监测分析方法

各项目的采样及分析方法均按原国家环保总局颁布的《空气和废气监测分析方法》、《环境监测技术规范》中的有关规定执行。环境空气监测项目分析方法见表5。

表5                       环境空气监测项目分析方法

序号

污染物名称

分析方法

来源

最低检出限（mg∕m3）

1

SO2
甲醛吸收-副玫瑰苯胺分光光度法
HJ 482-2009
0.004
2

NO2
盐酸萘乙二胺分光光度法
HJ 479-2009
0.003
3

PM10
重量法
HJ 618-2011
0.010
4

非甲烷总烃
气相色谱法
HJ 604-2011
0.04
4、评价方法

采用单因子污染指数法进行评价，其计算公式为：

Pi=Ci/Coi
式中：Pi—i污染物的单项污染指数；

Ci—i污染物的监测浓度值，mg/m3；

Coi—i污染物的评价标准，mg/m3。

5、评价标准

SO2、NO2、PM10执行《环境空气质量标准》（GB 3095-2012）中的二级标准。非甲烷总烃执行《环境质量标准 非甲烷总烃标准限值》（DB13/1557-2012）河北省地方标准二级标准。大气环境质量评价标准值见表6。

表6                       大气环境质量评价标准值                   单位：mg∕m3
污染物名称

浓度限值

年平均

24小时平均

1小时平均

SO2
0.06

0.15

0.50

NO2
0.04

0.08

0.20

PM10
0.07

0.15

--

非甲烷总烃
--
2.0
--
6、监测结果

根据监测数据，其监测结果见表7、表8。

表7                  常规染物现状监测结果汇总表                   单位：mg∕m3
监测点位
序号

采样时间

PM10
NO2
SO2
1#
1

2018年3月22日

0.110
0.014
0.006
2

2018年3月23日

0.101
0.015
0.006
3

2018年3月24日

0.101
0.014
0.006
4

2018年3月25日

0.104
0.014
0.006
5

2018年3月26日

0.102
0.014
0.007
6

2018年3月27日

0.113
0.013
0.006
7

2018年3月28日

0.113
0.013
0.005
2#
1

2018年3月22日

0.122

0.017
0.006
2

2018年3月23日

0.123

0.016
0.006
3

2018年3月24日

0.121

0.016
0.006
4

2018年3月25日

0.120

0.016
0.006
5

2018年3月26日

0.121

0.015
0.006
6

2018年3月27日

0.124

0.016
0.006
7

2018年3月28日

0.123

0.017
0.007
表8                 特征染物现状监测结果汇总表                   单位：mg∕m3
监测点名称

采样时间

非甲烷总烃小时平均浓度
1#
2018年3月22日

14:00-15:00
0.12
20:00-21:00
0.08
2018年3月23日

2:00-3:00
0.07
8:00-9:00
0.07
14:00-15:00
0.07
20:00-21:00
0.09
2018年3月24日

2:00-3:00
0.12
8:00-9:00
0.13
14:00-15:00
0.07
20:00-21:00
0.08
2018年3月25日
2:00-3:00
0.12
8:00-9:00
0.10
2#
2018年3月22日

14:00-15:00
0.08
20:00-21:00
0.08
2018年3月23日

2:00-3:00
0.07
8:00-9:00
0.10
14:00-15:00
0.10
20:00-21:00
0.09
2018年3月24日

2:00-3:00
0.12
8:00-9:00
0.11
14:00-15:00
0.07
20:00-21:00
0.09
2018年3月25日

2:00-3:00
0.12
8:00-9:00
0.09
7、评价结果

    根据本项目监测数据、采用单因子标准指数法评价方法和《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ/T2.2-2008）对监测数据统计分析要求，环境质量评价结果见表9。

     表9                       环境空气质量现状评价结果
监测项目

浓度范围∕（mg∕m3）

标准值∕

（mg∕m3）

最大浓度占标率

超标率

达标情况

PM10
0.101~0.124
0.15

82.7%
0

达标

NO2
0.013~0.017

0.08

21.3%
0

达标

SO2
0.005~0.007
0.15

4.7%
0

达标

非甲烷总烃
0.07~0.13
2.0
6.5%
0

达标

由表9可以看出，评价区域大气环境中SO2、NO2、PM10、非甲烷总烃的24小时平均浓度值最大占标率分别为82.7%、21.3%、4.7%、6.5%，SO2、NO2、PM10的24小时平均浓度值均符合《环境空气质量标准》（GB3095-1996）中的二级标准要求，非甲烷总烃的1小时平均浓度值符合《环境质量标准 非甲烷总烃标准限值》（DB13/1557-2012）河北省地方标准二级标准，说明评价区域大气环境质量较好。

    二、水环境质量现状

1、地表水

项目所在区域周边无地表水体，故不进行地表水环境质量现状评价。

2、地下水

本次地下水环境质量现状评价监测数据引用《昌吉市明空工贸有限责任公司建筑装备及特变电工变压器夹件、油箱生产线项目环境影响报告书》，监测时间为2017年4月10日-4月13日，引用监测数据的监测点位与本项目厂址为同一水文地质单元。

（1）监测项目

pH、总硬度、氨氮、六价铬、溶解性总固体、挥发酚、氯化物、高锰酸盐指数等共8项。

（2）评价标准

采用《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准。

（3）评价方法

评价方法采用单因子指数法，公式如下：[image: image4]
式中：Pi——污染物i的单项污染指数

      Ci——某污染物i的平均浓度值（mg/m3）

      C0i——污染物i的评价标准（mg/m3）

对于以评价标准为区间值的水质参数（如pH为6～9）时，其单项指数式为： 

pHj≤7.0时，

[image: image5]pHj＞7.0时，

[image: image6]式中：Si，j——某污染物的污染指数；

      SpH，j——PH标准指数；

      pHj——j点实测PH值；

      pHsd——标准中pH的下限值；

      pHsu——标准中pH的上限值。

（4）监测及评价结果

根据引用的监测资料，地下水环境质量现状评价结果监测及评价结果见表10。
 表10                     地下水水质监测及评价结果      单位：mg/L（pH除外）

序号

项目

标准值(Ⅲ类)

监测值

单因子指数

1

pH

6.5~8.5

8.2

0.8

2

总硬度

450

121

0.269

3

溶解性总固体

1000

220

0.220

4

氨氮

0.5
0.025

0.125

5

六价铬

0.05

0.004

0.080

6

挥发酚

0.002

0.0003

0.150

7

氯化物

250

43.9

0.176

从表10可以看出，地下水水质监测因子均能满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中的Ⅲ类标准要求，项目评价区域内地下水环境质量良好。

三、噪声环境质量现状

1、布点与监测

根据本项目特点，在租赁厂区外1m的东、西、南、北面布设噪声监测点4个噪声监测布点，详见图6现状监测布点图。

2、监测方法和时间

监测方法按照《声环境质量标准》（GB3096-2008）进行，监测时间为2018年4月10日，分别在昼间和夜间进行监测。

3、监测结果

本次现状监测结果见表11。

  表11                       厂界噪声监测结果统计表            单位：dB(A)

监测点位

厂房东侧1＃
厂房南侧2＃
厂房西侧3＃
厂房北侧4＃
昼间

夜间

昼间

夜间

昼间

夜间

昼间

夜间

2018年4月10日

38.2
31.9
35.9
32.2
36.9
31.0
37.1
30.7
标准值

65

55

65

55

65

55

65

55

    4、声环境现状评价

根据噪声监测数据的统计分析结果，采用与评价标准直接比较的方法，采用监测数据与标准限值对比的方法进行声环境质量现状评价。由表11可知，所有监测点位昼、夜连续等效声级均未超过《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类区标准限值，本项目所在厂区四周的声环境质量较好。


	主要环境保护目标（列出名单及保护级别）：
    本项目租赁业盛科技有限公司厂房，评价范围内无人口集中居住区等环境敏感目标分布。本项目的污染物排放控制目标为：

1、大气环境：保护大气环境质量，不因本项目实施而降低空气质量，使空气质量保持在《环境空气质量标准》（GB 3095-2012）二级标准。

2、水环境：保护项目区所在区域地下水质量，防止本项目实施以后对地下水的污染，生活污水排入下水道的污水水质执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）中A级规定，排入园区污水管网执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的三级标准。

3、声环境：确保项目厂界环境噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准限值，避免对所在区域声环境造成不利影响。

4、固体废物：妥善处理本项目产生的工业固废和生活垃圾等固体废弃物，避免对项目所在区域环境造成影响。



评价适用标准

	环

境

质

量

标

准
	   1、《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准；
   2、《地下水环境质量标准》（GB/T14848-2017）中的Ⅲ类标准；   

   3、《声环境质量标准》（GB3096－2008）中的3类标准。


	污

染

物

排

放

标

准
	《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2的排放标准；

《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）中A级规定；
《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中表4的三级排放标准；

4、《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）；

5、《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准；
6、《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）。

	总量控制指标
	    本项目运营期生活污水经市政污水管网收集后排入昌吉高新科创污水处理厂处理达标后排放。COD及氨氮总量包含在昌吉高新科创污水处理厂总量中，因此不设置COD及氨氮总量控制指标。本项目运营期生产车间无供暖需求，因此本项目不设总量控制指标。


建设项目工程分析

	工艺流程简述（图示）：

    项目工艺流程及产污环节如下图所示。

[image: image1.emf]单板

传送带

UV渗透机

吹扫机

传送带

辊涂机

传送带

光固化机

辊涂机

传送带

烘道

传送带

UV涂料

丙烯酸乳液 废气

废气

布袋收尘器

丙烯酸乳液

输送带

晾板架


图6 喷涂单板工艺流程及产污环节图


[image: image2.emf]苯板

真空渗透一体机

防火粉、灰粉、

滑石粉、水

晾板架

烘房 40℃


图7  改性苯板工艺流程及产污环节图


[image: image3.emf]喷涂单板、改性苯板

液压模具

双组份聚氨酯胶

全自动复合液压机

往复机 仿大理石花纹涂料

25MPa

晾板架

烘房 70-80℃蒸汽加热

覆膜机

VRD复合板

商标

废气

废气

废气


图8  VRD复合板工艺流程及产污环节图

一、工艺流程简述：

1、喷涂单板
    将外购的单板（硅酸钙板）通过抓手工具进入传送带将单板输送至吹扫机，将单板表面粉尘吹扫干净，吹扫下来的粉尘由吹扫机上自带的布袋收尘器收集，吹扫干净后的单板再由输送带输送至UV渗透机，辊涂UV渗透底漆（UV涂料是一种基本无溶剂的涂料，成膜过程中基本无VOC挥发到大气中，UV涂料中的稀释剂不是一般涂料使用的挥发性有机溶剂，而是直接参与固化成膜过程具有反应能力的无挥发性溶剂），渗透机过速平均为6m/min，再经由3m长传送带，将UV渗透底漆辊涂后的单板送入光固化机（温度为40℃~50℃），UV渗透底漆不需要加热干燥，因而在施工时较之常规的热干燥涂料可节省能源75%～90%，UV涂料在紫外线光子照射下固化（UV紫外线灯管），通常只需1秒钟左右或更短时间，可以进行快速连续化作业，大大提高生产效率，UV涂料是一种无溶剂或基本无溶剂的涂料，成膜过程中无VOC挥发到大气中，对环境不造成污染；再经由2个3m传送带送入辊涂机辊涂丙烯酸乳液（无毒、无刺激，对人体无害，符合环保要求，非成膜高光树脂，具有优异的光泽与透明性，抗粘连性能好。）后直接进入烘道烘干，烘道温度为40℃，过速6m/min，再由传送带进入辊涂机辊涂丙烯酸乳液，进入传送带送至晾板架晾至干燥约1天，即为成品喷涂单板。

改性苯板

将外购的防火粉、灰粉、滑石粉等调制防火浆料的原料在厂内原料区分区堆放，与纯净水按一定的比例调配制成防火浆料，此过程仅人工调配过程产生部分粉尘，厂区内定期清扫保持清洁，调配完成的防火浆料为粘稠状液体；将外购的苯板（EPS板）上表面先涂抹上防火浆料后，进入真空渗透一体机上的输送带，以5m/min传送速度输送至真空渗透一体机的真空渗透工段，利用EPS板均匀微细的闭孔结构特点对苯板进行防火性能的改性，在物理作用下（在EPS上表面使用空压机加压、下表面使用真空泵减压，使其上下表面形成较大的压力差），将液态的防火剂渗入到EPS板内部，经由真空箱对上表面已喷涂防火浆料的苯板从下部进行真空吸附，此过程使液态的防火浆料由于真空压差从苯板的上部穿过苯板，完成整体渗透，改善苯板的防火性能，从而达到B级阻燃效果，再经由输送带将完成渗透的改性苯板送至晾板架，本项目冬季不生产，春秋季进入烘房低温40℃烘干3~5小时，夏季可置于室外干燥，干燥时间约1天，即为成品改性苯板。自然风干后，即为成品改性苯板。

3、VRD复合板

以双组份聚氨酯胶作为改性苯板与喷涂单板间的粘合剂，涂于改性苯板与喷涂单板间，将其置于液压模块中，再将液压模块置于全自动复合液压机中的工作平台进行加压复合，液压机工作压强约25兆帕，持续加压3~4小时，即完成复合过程；然后进入喷涂线对复合完成的VRD复合板进行仿大理石喷涂，将仿石多彩连续相与丙烯酸乳液调配好的仿大理石花纹涂料（此过程调配的仿大理石花纹涂料，为纯水性涂料，符合环保要求，施工时无公害产品，因含超高分子元素，几乎不产生有机废气）灌入往复机，将复合完成的VRD复合板放置于往复机的传送带上，以6m/min的传输，由上方的喷枪做往复运动，将仿大理石花纹涂料往复喷涂在VRD复合板上；喷涂后的板材由晾板架送至烘房烘干，烘干温度为70~80℃。本项目共2间烘房，采用蒸汽加热，烘房规格5m×4m×1.8m，共2间烘房。烘干后的VRD复合板进入覆膜机对改性单板的一面进行商标覆膜，即为成品VRD复合板。

二、主要污染工序

1、施工期

本项目生产、生活及办公场所均为向业盛科技有限公司租赁，供电、给水等基础设施完备。本项目施工期不涉及到土石方地的平整清理，土方挖掘、结构及装修施工，只涉及到生产厂房内生产设备的安装和通风除尘设备的安装。根据本项目施工期施工特点，主要为设备安装产生的机械噪声，其将对区域声环境产生短暂影响。施工期对环境的的影响属于局部、短暂和可恢复性的。

2、运营期

（1）废水

本项目运营期废水主要来源为工作人员产生的生活污水。本项目员工人数为15人，其居住、就餐、如厕等均在厂房外西侧的办公楼内，厂房车间不设卫生间。生活用水量按100L/人·天计，则生活用水量为1.5m3/d，即315m3/a（全年按210天工作日计算）。排水率按80%计算，则生活污水排放量约1.2m3/d，即252m3/a。生活污水中的COD浓度约300mg/L，BOD5约180mg/L，SS浓度约150mg/L，NH3-N浓度约25mg/L。则本项目生活污水排放情况见表12。
  表12                       废水源强及排放情况

污染源名称

废水量m3/a

污染物名称

产生情况

排放方式及去向

mg/L

t/a

生活污水

252

COD

300

0.076

园区污水管网收集，最终排入昌吉高新科创污水处理厂
BOD5
180

0.045

SS

150

0.038

NH3-N

25

0.006

废气

①有组织废气

烘房废气：
本项目VRD复合板进入烘房烘干工序，在70~80℃高温下，使VRD复合板上的仿大理石花纹涂料（丙烯酸乳液）在加热条件下，迅速挥发；本项目生产车间设2间烘房，根据生产厂家提供资料，一张复合板上约携带0.4kg涂料，此工段使用丙烯酸类乳液120t/a，丙烯酸属于水性涂料，根据《大气挥发性有机物源排放清单编制技术指南（试行）》（征求意见稿）附录B中，溶剂使用源中的建筑外墙水性涂料的非甲烷总体产生量为120g/kg，则本项目烘房内产生非甲烷总烃14.4t/a，产生速率为8.57kg/h。企业拟在烘房排气扇上安装排气筒，风机风量为10000m3/h，通过排气筒内的活性炭吸附装置处理后（处理效率不低于90%），由1根15m高排气筒排放。

复合废气：

本项目VRD复合板的复合工序作为粘合剂的聚氨酯胶使用量为18t/a，液压过程中会产生有机废气，该部分废气成分比较复杂，以非甲烷总烃计。参考《胶粘剂中总有机挥发物含量的测定》（王滨生，2008）中数据，粘合剂中总挥发性有机物含量最大为0.99%，则非甲烷总烃挥发量为0.18t/a，产生速率为0.106kg/h。企业拟在复合机上方设集气罩，非甲烷总烃通过集气罩收集（收集效率为90%），风机风量为10000m3/h，后与烘房工序经同一套活性炭吸附装置处理（处理效率不低于90%）后由同一根15m高排气筒排放。有组织废气的产生量为0.162t/a，产生速率为0.096kg/h。
本项目烘房工段与复合工段共产生有组织废气14.56t/a，产生速率为8.67kg/h，产生浓度为867mg/m3；经由同一个活性炭吸附装置吸附处理后，由同一根15m高排气筒排放；则有组织排放量为1.46t/a，排放速率为0.87kg/h，排放浓度为87mg/m3；复合工段另有10%集气罩未收集的非甲烷总烃，以无组织形式排放，排放量为0.018t/a。

②无组织废气

本项目在单板喷涂生产线有少量非甲烷总烃产生，主要产生节点为单板经由辊涂机辊涂丙烯酸乳液的过程，根据《大气挥发性有机物源排放清单编制技术指南（试行）》（征求意见稿）附录B中，溶剂使用源中的建筑外墙水性涂料的非甲烷总体产生量为120g/kg，则本项目烘道产生的无组织非甲烷总烃6t/a；复合工段另有10%集气罩未收集的非甲烷总烃，以无组织形式排放，排放量为0.018t/a；UV涂料是一种基本无溶剂的涂料，成膜过程中基本无VOC挥发到大气中，UV涂料中的稀释剂不是一般涂料使用的挥发性有机溶剂，而是直接参与固化成膜过程具有反应能力的无挥发性溶剂，故不计入无组织废气中。则车间内无组织废气产生量为6.018t/a。通过定期开窗通风以减少车间内的无组织非甲烷总烃。

本项目废气排放情况见表13。

表13　　                  废气排放情况一览表
排放源

污染物

废气量

污染物产生

治理措施

污染物排放

浓度

产生量

浓度

产生量

有组织废气

VOCs（以非甲烷总烃计）

14.56t/a

867mg/Nm
 8.67kg/h
活性炭处理装置+15m排气筒排放
 87mg/Nm

 0.87kg/h

无组织废气

6.018t/a

开窗通风
6.018t/a
（3）固废

①生活垃圾：项目劳动定员15人，以每人每天0.5kg计，则生活垃圾产生量约为7.5t/a。

②包装袋：本项目防火粉、灰粉、滑石粉等，以保温材料年产量计算，年消耗原料900t，即36000袋原料，每个空包装带约0.1kg，产生的包装袋约3.6t/a。

③原料桶：本项目UV涂料、丙烯酸乳液为50kg/桶，双组份聚氨酯胶为25kg/桶，年消耗原料共313t，即6620个原料桶，则产生的原料桶6.26t/a。
④废活性炭：本项目生产车间所产生的废气采用活性炭吸附装置处理，类比相关资料，按照活性炭与废气污染物量5:1的比例计算，吸收后废活性炭总重72.8t/a，废活性炭属于HW49危险废物，厂内采用专用桶收集后，委托有资质的危险废物处置单位进行处理。

⑤吹扫粉尘：本项目喷涂单板生产线吹扫机上的布袋收尘器收集的单板吹扫粉尘，每平方米单板约吹扫下50g粉尘，则粉尘产生量约为72.8t/a。此环节产生的粉尘与生活垃圾一并委托环卫部门收集处理。
（4）噪声

本项目的主要噪声声源为生产厂房的真空泵，噪声源强约为75~90dB（A），各噪声源强强度见表14。

表14                    项目主要产噪设备噪声源强一览表

设备名称

源强dB(A)

运转特征

治理措施

降噪效果

真空泵

75~90

连续

基础减振、加装消声器
＞15dB(A)




项目主要污染物产生及预计排放情况

	       内容

类型
	排放源
	污染物名称
	处理前产生浓度及产生量
	排放浓度及排放量
	排放去向

	大气污染物
	烘房、复合机
	生产车间
	非甲烷总烃
	867mg/m3，8.67kg/h
	87mg/m3，0.87kg/h
	排入大气

	
	无组织排放源
	
	
	6.018t/a
	6.018t/a
	

	水污染物
	生活污水
	水量
	252m3/a
	252m3/a
	园区污水管网

	
	
	COD
	300mg/L，0.076t/a
	300mg/L，0.076t/a
	

	
	
	BOD5
	180mg/L，0.045t/a
	180mg/L，0.045t/a
	

	
	
	SS
	150mg/L，0.038t/a
	150mg/L，0.038t/a
	

	
	
	氨氮
	25mg/L，0.006t/a
	25mg/L，0.006t/a
	

	固体废弃物
	办公生活
	生活垃圾
	7.5t/a
	0
	委托环卫部门收集处理

	
	生产车间
	吹扫粉尘
	25t/a
	0
	

	
	
	包装袋
	3.6t/a
	0
	物资部门回收利用

	
	
	原料桶
	6.26t/a
	0
	厂家回收

	
	
	废活性炭
	72.8t/a
	0
	有危险废物处置资质的单位

	噪声
	    本项目噪声主要为真空泵等生产设备运行过程中产生的机械噪声，其噪声级为75~90dB（A）。

	其他
	无。

	主要生态影响（不够时可附另页）：

    本项目不涉及到施工期影响，只涉及到生产厂房内生产设备的安装和通风除尘设备的安装。根据本项目施工期施工特点，本项目建设几乎不对生态环境造成影响。



环境影响分析

	施工期环境影响简要分析:

项目租赁业盛科技有限公司车间投资生产，本项目施工期不涉及到土石方地的平整清理，土方挖掘、结构及装修施工，只涉及到生产厂房内生产设备的安装和通风除尘设备的安装。根据本项目施工期施工特点，主要为设备安装产生的机械噪声，由于施工期较短，设备安装产生的噪声是短暂的，施工结束后随即消失，对周围环境影响较小。施工人员如厕等在厂房西侧附近的办公楼内，生活垃圾等集中收集后由环卫部门清运，施工场地不设临时宿舍。

运营期环境影响分析:

一、水环境影响分析

昌吉国家高新技术产业开发区地下水源地，共包括水井14眼，互相之间距离较远，而周围工业企业较多，园区内排水管网设施完善，所有企业产生的生产废水及生活污水均排入市政管网，对地下水源地水质状况影响较小。根据经验值法计算一级保护区半径不得小于200m。根据昌吉国家高新技术产业开发区地下水源地水井分布情况，开发区的土地利用情况、道路分布情况等，将14眼井划分为4组，分别划定保护区。

本项目选址与昌吉高新区第三组地下水源地距离较近。第三组：包括1、4、7、11#共4眼井，其中1#井距离本项目厂区最近约300米，4#井距离本项目厂区约400米，7#井距离本项目厂区约780米，11#井距离本项目厂区约455米；一级保护区范围为井群连接线外围200m的多边形区域，但根据保护区的土地利用情况、道路分布情况，对保护区范围做了适当调整，经调整后的一级保护区范围及具体拐点坐标，见图5昌吉国家高新技术产业开发区水源地保护区范围图。一级保护区的周长为4.52km，面积为0.70km2。
本项目生产过程中无生产废水产生，只有产生少量生活污水，达到《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）中A级规定，经市政污水管网收集后排入昌吉高新科创污水处理厂处理。本项目厂区内均已做好地面硬化及防渗，采用抗渗等级不低于P1级的抗渗混凝土（渗透系数约0.4×10-7cm/s，厚度不低于20cm）硬化地面。根据评价区水文地质概况可知，拟建厂址位于昌吉国家高新技术产业开发区地下水源地地下水流下游方向，本项目也不取用地下水，项目在加强管理，做好设备维护和厂区地面防渗工作的前提下，本项目的生产运营对地下水的影响较小。
二、大气环境影响分析

1、有组织排放
根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2008）中推荐的的估算模式对车间的有组织非甲烷总烃浓度进行估算，选取的模式为导则中推荐的SCREEN3环境空气质量模式-点源，其估算结果见表15。
表15                    有组织废气估算模式浓度预测结果

序号
距离中心下风向距离（m）
下风向非甲烷总烃预测浓度（mg/m3）

占标率（%）

1

10
0
0.00
2

100
0.02162
1.08
3

100
0.02162
1.08
4

200
0.0287
1.43
5

293
0.02985
1.49
由表15可以看出，本项目生产车间下风向293m处，有组织废气最大落地浓度为0.02985mg/m3，最大占标率为1.49%。则本项目加装活性炭吸附装置及排气筒措施后，废气的有组织排放对周边大气环境影响较小。
2、无组织排放

根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2008）中推荐的的估算模式对车间的无组织有机废气（非甲烷总烃）浓度进行估算，选取的模式为导则中推荐的SCREEN3环境空气质量模式-面源，其估算结果见表16。

表16                    无组织废气估算模式浓度预测结果

序号
距离中心下风向距离（m）
下风向非甲烷总烃预测浓度（mg/m3）

占标率（%）

1

10
0.03802
0.95
2

100
0.1588
3.97
3

100
0.1588
3.97
4

197
0.1723
4.31
由表16可以看出，本项目生产车间下风向197m处，无组织废气最大落地浓度0.1723mg/m3，最大占标率为4.31%，满足《环境空气质量 非甲烷总烃限值》（DB13/1577-2012）厂界浓度限值。
综上，本项目排放废气对周围环境影响不大，只要确保环保设施正常运行，即可保证对大气环境影响较小。
三、声环境影响分析

本项目的主要噪声声源为生产厂房的真空泵等，生产设备运行噪声，噪声值在75～90dB（A）之间。按照噪声源与距离的衰减预测计算，公式如下：

[image: image7]
   式中：L2—预测受声点声级增值，dB(A)；

         L1—主要噪声源的室外等效源强值，dB(A)；

         r—受声点距声源的距离，m。

项目在设备选型过程中充分考虑了声学指标，尽量选用低噪设备，厂房在土建施工中采用隔声、吸音材料处理，设备的安装设计中采用了一系列减振降噪措施；生产车间内部布局合理，生产线布设于生产车间中部，与厂房墙体之间布设有辅助用房、机房、值班室等，一定程度启到了声屏障作用；厂房墙体的隔声、吸音效果较好。因此，厂房外一米处声级比声源声级有大幅降低。叠加声环境质量本底值，项目建成后厂界噪声影响情况见表17。
表17                         本项目声环境叠加预测结果                单位：dB（A）

位置
时间

现状值
最大贡献值
叠加值
标准
2018.4.10
东厂界

昼间
38.2

45.0

45.9

65

南厂界

35.9

22.1

36.1

西厂界

36.9

26.9

37.3

北厂界

37.1

45.0

45.7

本项目厂区位于昌吉州昌吉高新区工业园区内，生产运行时设备的噪声将对厂区内环境有一定影响，评价建议项目在建设过程中选择低噪声设备，并采取相应的隔声减振措施。根据预测结果，本项目噪声值与本底值叠加后，能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类区标准要求，则本项目的实施对厂区周边声环境影响较小。
四、固体废物影响分析

本项目运营期固体废物主要为职工生活垃圾，原料包装袋、包装桶及废活性炭。

1、项目厂区内设垃圾箱收集，委托环卫部门收集处理，符合环境卫生管理要求，对环境影响较小。

2、原料包装袋由物资部门回收综合利用。

3、原料桶由厂家统一回收。
4、定期更换活性炭，厂内采用专用桶收集后，委托有危险废物处置资质的单位处置。

5、本项目喷涂单板生产线吹扫机上的布袋收尘器收集的单板吹扫粉尘，与生活垃圾一并委托环卫部门收集处理。
项目产生的固体废物均得到妥善处置，对周围环境造成影响较小。

五、环境风险分析

根据《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ/T 169-2004)，环境风险评价适用范围为：有毒有害和易燃易爆物质的生产、使用、贮运等的新建、扩建和技术改造项目。建设项目环境风险评价，是对建设项目建设和运行期间发生的可预测突发性事件或事故（一般不包括人为破坏及自然灾害）引起有毒有害、易燃易爆等物质泄漏，所造成的对人身安全与环境的影响和损害，进行评估，提出防范、应急与减缓措施。

本项目营运期中原料及产品无有毒有害、易燃易爆等物质，因此，评价认为该项目生产过程中无重大环境风险，环境风险在可接受范围内。但仍需按国家有关规范设置消防设施，各种用电设备均按照国家的有关标准做好接零接地保护。

操作工人上岗前进行必要的专业技术培训，并制定详细的操作规程。工作工人进行日常的设备维护、保养和检修时，需按照安全规程操作，防止意外事件的发生。

六、环保投资

本项目环保设施投资42万元，占总投资1.4%。项目环保措施及投资见下表18。
   表18                         环保投资分项估算表

污染源

环保设施名称

环保投资（万元）

废气

集气罩、风机、15m排气筒
15
活性炭吸附装置

10

通风换气装置

5

固体废物

垃圾箱
1

废活性炭
专用桶收集
1
噪声

低噪声设备，设备减振措施

10

合计

42
七、项目“三同时”验收

1、验收范围

（1）与本项目有关的各项环境保护设施，包括为污染防治和保护环境建成的或配套的设施、装置、监测手段和各项生态保护设施等。

（2）本报告表和有关文件采取的其他各项环保措施。

 2、验收清单

建设单位应按照《建设项目环境保护管理条例》中的有关要求，建设单位应当按照生态环境部规定的标准和程序验收环保设施，并向社会公开，不得弄虚作假，验收合格后方可投产使用。环保设施竣工验收一览表见表19。
表19                     环保设施“三同时”验收一览表

类别

针对

对象
措施内容

监测项目

验收要求
废水

生活污水

经纳污管网排入昌吉高新科创污水处理厂
/

项目不产生生产废水，生活污水排入园区污水管网。
噪声

设备噪声

选用低噪声设备、设备减振等措施进行降噪

Leq（A）

厂界达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。
固体废物

生活垃圾

设置垃圾收集容器，环卫部门清运

/

符合环境卫生管理要求和综合利用原则。
废包装袋

物资回收部门回收
废包装桶

厂家统一回收

废活性炭

定期更换废活性炭，委托有危险废物处理资质的单位处理

厂内采用专用桶收集
满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）中危险废物贮存要求。
废气

复合机、烘房

集气罩收集、活性炭吸附装置通过同一根15m排气筒排放
非甲烷总烃
满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级排放标准。




建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果
	    内容

类型
	排放源

（编号）
	污染物名称
	防治措施
	预期治理效果

	大气污染物
	复合机、烘房
	非甲烷总烃
	活性炭吸附装置+15m高排气筒
	空气质量保持在《环境空气质量标准》（GB 3095-2012）二级标准

	水污染物
	职工生活污水
	COD
	直接排入园区污水管网，最终排入昌吉高新科创污水处理厂
	达标排放

	
	
	BOD5
	
	

	
	
	SS
	
	

	
	
	氨氮
	
	

	固体废物
	办公生活
	生活垃圾
	委托环卫部门收集处理
	符合环境卫生管理要求和综合利用原则

	
	生产车间
	吹扫粉尘
	
	

	
	
	包装袋
	物资回收部门回收利用
	

	
	
	原料桶
	厂家统一回收
	

	
	
	废活性炭
	厂内采用专用桶收集后，交给有危险废物处置资质的单位
	满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）中危险废物贮存要求。

	噪声
	经隔声、减振措施后，符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准（65/55dB(A)）。

	其他
	    无

	生态保护措施及预期效果：

本项目租赁业盛科技有限公司原有厂房及办公生活设施，现有厂区内已做好地面硬化，厂区内已不存在土壤及植被裸露的情况，基于对环境影响的不可逆性，本项目实施后预计不会对生态环境造成进一步影响。




结论与建议

	项目概况

1、项目名称

昌吉市威尔达节能科技有限公司节能保温材料生产线项目

2、项目地理位置及周边关系

本项目租赁业盛科技有限公司厂房一栋和办公生活设施，项目厂址所在中心坐标为东经87°03'46.75"，北纬44°05'42.85"。昌吉市威尔达节能科技有限公司位于新疆昌吉州昌吉高新技术产业开发区创业大道06-23号地段，厂区北面克瑞起重，南面为创业大道，隔路为312国道，西面为经三路，东面为格莱雪冰川水制造厂；本项目所在厂区租赁厂房的北面为空地，南面40m为考利特节能保温材料有限公司厂房，西南面100m为厂区内办公生活区，东面为原厂区预留空地。

3、建设单位

昌吉市威尔达节能科技有限公司

4、建设性质

新建

5、总投资及资金来源

项目总投资为3000万元，资金全部由企业自筹解决，环保投资占比1.4%。

6、建设内容及生产规模

本项目生产车间为租赁昌吉高新技术产业开发区业盛科技有限公司的一栋3500m2厂房，700 m2办公楼一栋，建设保温材料生产项目。项目生产规格：2.44m×1.22m。建设三条保温材料生产线，分别为50万m2/a喷涂单板生产线一条、20万m2/a改性苯板生产线一条及30万m2/a改性苯板生产线一条。

二、产业政策符合性及选址的可行性

本项目符合中华人民共和国国家发展与改革委员会《产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）》中第一类“鼓励类”的第十二项“建材”的第3条“新型墙体和屋面材料、绝热隔音材料、建筑防水和密封等材料的开发与生产”，因而符合国家现行产业政策。

四、选址合理性分析

1、规划符合性分析
项目所在的昌吉高新技术产业开发区于2015年通过规划环境影响评价（新环函[2015]306号，具体见附件），昌吉高新区功能定位是新疆维吾尔自治区重要先进制造业基地，昌吉州生产性服务业创新中心，将构建以装备制造、生物制药、新材料、食品产业四大战略性新兴产业为主体，以新一代信息技术为新的经济增长点、以低碳节能产业为特色，以教育培训、现代物流、总部经济、安防监控服务、科技金融为主的现代服务业为配套的现代化高新技术产业园区，本项目属于新材料生产，位于昌吉高新技术产业开发区综合产业园内（见图3昌吉高新区产业分区图），用地性质为一类工业用地（见图4昌吉高新区近期规划建设用地图），故本项目符合昌吉高新技术产业开发区功能定位、产业布局和用地规划。

2、选址的环境合理性分析

昌吉国家高新技术产业开发区地下水源地，共包括水井14眼，互相之间距离较远，而周围工业企业较多，园区内排水管网设施完善，所有企业产生的生产废水及生活污水均排入市政管网，对地下水源地水质状况影响较小。根据经验值法计算一级保护区半径不得小于200m。根据昌吉国家高新技术产业开发区地下水源地水井分布情况，开发区的土地利用情况、道路分布情况等，将14眼井划分为4组，分别划定保护区。

本项目选址与昌吉高新区第三组地下水源地距离较近。第三组：包括1、4、7、11#共4眼井。一级保护区范围为井群连接线外围200m的多边形区域，但根据保护区的土地利用情况、道路分布情况，对保护区范围做了适当调整，经调整后的一级保护区范围及具体拐点坐标，见图5昌吉国家高新技术产业开发区水源地保护区范围图。一级保护区的周长为4.52km，面积为0.70km2。

本项目生产过程中主要排水为生活污水，达到《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）中A级规定，经市政污水管网收集后排入昌吉高新科创污水处理厂处理达标后排放。本项目厂区内均已做好地面硬化及防渗，采用抗渗等级不低于P1级的抗渗混凝土（渗透系数约0.4×10-7cm/s，厚度不低于20cm）硬化地面。本项目也不取用地下水，项目在加强管理，做好设备维护和厂区地面防渗工作的前提下，项目运营期对地下水的影响较小，因此评价认为本项目选址合理可行。
三、环境质量现状
1、大气环境：SO2、NO2、PM10、非甲烷总烃污染物24小时平均浓度值均符合《环境空气质量标准》(GB3095-1996)中的二级标准要求，说明评价区域大气环境质量较好。

2、地下水：地下水水质监测因子均能满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中的Ⅲ类标准要求，项目评价区域内地下水环境质量良好。

3、声环境：根据噪声监测数据的统计分析结果，采用与评价标准直接比较的方法，采用监测数据与标准限值对比的方法进行声环境质量现状评价。所有监测点位昼、夜连续等效声级均未超过《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类区标准限值，本项目所在厂区四周的声环境质量较好。
污染防治措施有效性分析
1、废气
综上，本项目排放废气对周围环境影响不大，只要确保环保设施正常运行，就能保证对大气环境影响较小。

2、废水

根据评价区水文地质概况可知，拟建厂址位于昌吉国家高新技术产业开发区地下水源地地下水流下游方向，厂区内地面均已硬化且采取有效的防渗处理。本项目位于昌吉高新区水源地保护区划分范围之外，且本项目运营期无生产废水产生，生产冷却抽真空排水排入到循环冷却水池作为冷却用水补水利用；只有少量生活污水直接排入园区下水管网，故本项目对水环境影响较小。

3、噪声

设备噪声经墙体隔声及距离衰减后，项目各厂界能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准（65/55dB(A)）要求。

4、固废

本项目生活垃圾统一委托环卫部门收集处理；原料包装袋、包装桶和切割产生的边角料由物资回收部门回收综合利用。本项目产生的固体废物进行了合理处置处理，对周围环境影响较小。

总量控制
本项目不设总量控制指标。
环境可行性结论

综上所述，项目建设符合国家政策要求，项目选址及平面布置基本合理。项目运营后，在切实落实各项环保治理措施情况下，各项污染物能够得到有效控制。本项目的建设及运营对环境影响较小，符合清洁生产、总量控制的要求，因此，本评价认为该项目在坚持“三同时”原则并采取相应的环保措施后，从环保角度该项目可行。

建议与要求

严格落实本环评提出的各项环保措施，加强管理，减少无组织粉尘废气的产生。现场人员应做好劳动防护工作，佩戴劳动防护用品。

做好现场环境管理，指定专人负责现场环境治理工作。

3、做好环保设备维护工作，保证环保设施的有效运行。


	预审意见：

公  章

经办：          签发：                             年   月   日



	下一级环境保护行政主管部门审查意见：

                                                     公  章

 经办：          签发：                             年   月   日

	    审批意见：

                                                   公  章

经办：             签发：                        年   月   日

	注        释

一、本报告表应附以下附件、附图：

附件1  项目地理位置

附件2  项目周边关系图

附图3  昌吉高新区产业分区图
附图4  昌吉高新区近期规划建设用地图
附图5  昌吉国家高新技术产业开发区水源地保护区范围图

附图6  现状监测布点图

附件1  项目委托书

附件2  建设项目环境保护审批登记表

附件3  项目立项文件

二、如果本报告表不能说明项目产生的污染及对环境造成的影响，应进行专项评价。根据建设项目的特点和当地环境特征，应选下列1-2项进行专项评价。

1、大气环境影响专项评价

2、水环境影响专项评价（包括地表水和地下水）

3、生态影响专项评价

4、声影响专项评价

5、土壤影响专项评价

6、固体废弃物影响专项评价

以上专项评价未包括的可另列专项，专项评价按照《环境影响评价技术导则》中的要求进行。




� EMBED  \* MERGEFORMAT ���





� EMBED  \* MERGEFORMAT ���





� EMBED  \* MERGEFORMAT ���





� EMBED  \* MERGEFORMAT ���








PAGE  
33

[image: image8.wmf]Coi

Ci

Pi

=

[image: image9.wmf]sd

j

j

PH

pH

pH

S

-

-

=

0

.

7

0

.

7

,

[image: image10.wmf]0

.

7

0

.

7

,

-

-

=

su

j

j

PH

pH

pH

S

[image: image11.wmf]÷

ø

ö

ç

è

æ

-

=

1

2

1

2

lg

20

r

r

L

L

_1234567891.unknown

单板
传送带
UV渗透机
吹扫机
传送带
辊涂机
传送带
光固化机
辊涂机
传送带
烘道
传送带
UV涂料
丙烯酸乳液
废气
废气
布袋收尘器
丙烯酸乳液
输送带

晾板架



_1234567895.vsd
�

喷涂单板、改性苯板


液压模具


双组份聚氨酯胶


全自动复合液压机


往复机


仿大理石花纹涂料


25MPa


晾板架


烘房


70-80℃蒸汽加热


覆膜机


VRD复合板


商标


废气


废气


废气



_1234567896.unknown

_1234567894.vsd
�

苯板


真空渗透一体机


防火粉、灰粉、滑石粉、水


晾板架


烘房


40℃



_1234567892.unknown

_1234567890.unknown

