
建设项目基本情况
	项目名称
	新疆献忠湘味食品有限公司年产50万件膨化食品、调味面制品生产加工项目

	建设单位
	新疆献忠湘味食品有限公司

	法人代表 
	周献忠
	联系人
	周献忠

	通讯地址
	新疆昌吉高新技术产业开发区

	联系电话
	13991964199
	传真
	/
	邮编
	831100

	建设地点
	新疆昌吉高新技术产业开发区

	立项审批部门
	昌吉高新区产业发展科技局
	批准文号
	昌高产发【2018】27号

	建设性质
	√新建  改扩建  技改
	行业类别及代码
	C1431米、面制品制造C1499其他未列明食品制造

	占地面积（m2）
	19933.79m2（30亩）
	绿化面积（m2）
	3079.65

	总投资(万元)
	3500
	其中：环保投资(万元)
	41.5
	环保投资占

总投资比例
	1.19%

	评价经费(万元)
	
	预期投产日期
	2018年10月

	工程内容及规模

1．项目背景

乌鲁木齐市米东区周献忠食品厂成立于2004年11月，主要经营食品的加工与销售，经过多年的经营与发展，公司产品受到了社会与行业的认可。公司配备专业的食品研发团队，不断的推出新品满足消费者不同的需求，凭借雄厚的资本实力，良好的运营能力，目前公司的产品已销售全疆，并深受消费者的好评。

近日乌鲁木齐市米东区周献忠食品厂因响应《乌鲁木齐米东区乡镇工业小区和零星分散工业企业关停及搬迁实施方案》，现已关停；又因目前公司生产场地太小，产量远远不能满足市场需求，故急需新建厂区并扩大生产建设规模。

公司经过充分的市场调研，决定仅仅抓住新疆工业、经济、社会迅猛发展的有利时机，响应国家“一带一路”战略号召，为新疆的经济发展步伐、为昌吉市的经济发展、为昌吉高新区的发展贴砖加瓦，贡献自己的一份力量。




	正是在这种市场条件下，新疆献忠湘味食品有限公司在昌吉高新区食品加工区建设新疆献忠湘味食品有限公司年产50万件膨化食品、调味面制品生产加工项目。

按照《中华人民共和国环境影响评价法》和第682号令《建设项目环境保护管理条例》和《建设项目环境影响评价分类管理目录》中的有关规定，本项目应进行环境影响评价，并且应编制环境影响评价报告表。为此新疆献忠湘味食品有限公司特委托我单位承担此项目的环境影响评价工作。在接受委托后，本单位即派有关人员对本项目区环境进行了实地踏勘和资料收集，在听取本项目主管环保部门的意见后，按有关环评技术规范编制完成了本项目环境影响报告表。由建设单位报请环境管理部门审批后作为建设单位在项目建设和运行过程中做好各项环保工作及主管部门环境管理的依据。

2．项目基本情况

2.1项目名称

新疆献忠湘味食品有限公司年产50万件膨化食品、调味面制品生产加工项目。

2.2建设单位

新疆献忠湘味食品有限公司。

2.3建设性质及建设地点

    建设性质：新建。

建设地点：本项目位于昌吉高新技术产业开发区东二路，项目区东侧为东二路，北侧为新疆天宏润生物科技有限公司，西侧为空地，西南侧为葡萄树，南侧为昌吉市新岸食品有限责任公司。项目区中心地理坐标为：东经87°08′14.42″，北纬44°04′57.95″。项目区地理位置见图1，项目区区域位置见图2。

2.4 建设内容与规模

投资：本项目总投资3500万元，资金来源是企业自筹。

规模：年产50万件膨化食品、调味面制品。
建设内容：项目建设用地19933.79m2（30亩），年产50万件膨化食品、调味面制品，新建生产车间5×1200m2，原料库1×1500m2，成品库房1×1500m2，综合办公楼1×4000m2，职工生活区域1×1500m2，警务室1×80m2，总建筑面积15080m2。详见平面布置示意图3。本项目组成一览表见表1：
表1  项目组成一览表

序号

建设名称

数量（个）

指标
单位

备注

一

主体工程

1

生产车间
5
1200
m2
钢结构厂房；单层
二
辅助工程
m2
1

综合办公楼
1

4000
m2
砖混，6层
2
职工生活区域
1
1500

m2
位于综合办公楼内

3

警务室

1

80

m2
砖混，单层

二

储运工程
1
原料库
1
1500
m2
钢结构厂房；单层
2
成品库房

1
1500

m2
钢结构厂房；单层

三

公用工程
1

供水
依托昌吉高新区给水管网
2

排水
依托昌吉高新区排水管网
3

供电
依托昌吉高新区供电
4

供暖
依托昌吉高新区集中供暖
四

环保工程
1

废气处理设施
1/1
油炸机油烟废气（集气抽风系统+高压静电油烟净化装置+15m高排气筒）

食堂油烟设油烟净化器
2

一般工业固废暂存设施

1/10
厂房设置生产垃圾桶和生活垃圾收集箱
2.5 主要原辅材料

本项目主要的原辅材料见表2：

表2 主要原材料需求一览表
序号

原料名称

单位
数量
备注
原料
淀粉
吨/年
1300
袋装，外购

面粉
吨/年
1300
袋装，外购

食用油

吨/年

350
袋装，外购

辅料

柠檬黄

吨/年

0.25

袋装，外购

日落黄

吨/年

0.25

袋装，外购

小苏打

吨/年

26

袋装，外购

碳铵

吨/年

26

袋装，外购

白糖

吨/年

20

袋装，外购

味精

吨/年

5

袋装，外购

辣椒面

吨/年

5

袋装，外购

包装材料

/

吨/年

200

外购

备注：项目所用原料无《食品添加剂使用标准》（GB2760-2014）中规定的禁用添加剂。

①柠檬黄：柠檬黄又称酒石黄、酸性淡黄、肼黄。化学名称为1-（4-磺酸苯基）-4-（4-磺酸苯基偶氮）-5-吡唑啉酮-3-羧酸三钠盐，为水溶性合成色素。柠檬黄之所以能用做食品药品染色剂，是因为它安全度比较高，基本无毒，不在体内贮积，绝大部分以原形排出体外，少量可经代谢，其代谢产物对人无毒性作用。而它的生产所用原料对氨基苯磺酸、酒石酸及2－萘酚－6－磺酸都是基本无毒的物质。根据《食品添加剂使用标准》（GB2760-2014）膨化食品中最大使用量为0.1g/kg。

②日落黄：落黄（sunset yellow，简称 SY），又名食用黄色5号（日本）、食用黄色3号、夕阳黄、橘黄、晚霞黄，为水溶性偶氮类着色剂。化学名称1-（4′-磺基-1′-苯偶氮）-2-萘酚-6-磺酸二钠盐，分子式C16H10N2Na2O7S2，相对分子质量452.37.一种常用的人工食用色素，性质稳定和价格较低， 广泛用于食品和药物的着色。按照中国的《食品添加剂使用卫生标准》规定，日落黄可用于果汁饮料、碳酸饮料、配制酒、糖果、糕点、果冻、果子酱、西瓜酱罐头、青梅、虾片、植物蛋白饮料及乳酸菌饮料、腌制小菜，但用量受到严格限制。《食品添加剂使用标准》（GB2760-2014）中规定：日落黄可用于果味型饮料（液、固体）、果汁型饮料、汽水、配制酒、糖果、糕点上彩装、红绿丝、罐头、浓缩果汁、青梅、对虾片，最大使用量为0.1g/kg。

③小苏打：碳酸氢钠（NaHCO₃）（Sodium Bicarbonate），俗称“小苏打”、“苏打粉”、“重曹”，白色细小晶体，在水中的溶解度小于碳酸钠。固体50℃以上开始逐渐分解生成碳酸钠、二氧化碳和水，440℃时完全分解。碳酸氢钠是强碱与弱酸中和后生成的酸式盐，溶于水时呈现弱碱性。由于具有这种特性，所以可使其作为食品制作过程中的膨松剂，还可用于医药、养殖业等。

④碳铵：碳酸氢氨，白色斜方晶系或单斜晶系结晶体。无毒，有氨臭，能溶于水、水溶液呈碱性，不溶于乙醇。碳酸氢氨是食品工业中一种应用最广泛的疏松剂，也是汽水饮料中二氧化碳的发生剂。碳酸氢铵分解出的氨气、二氧化碳，可以使食物变得膨松。由于膨胀效果较好，很多膨化食品、泡芙、萨其马等食品都会含有碳酸氢铵。
2.6 主要工艺设备

本项目主要的工艺设备见表3：

表3 主要工艺设备一览表

序号

设备名称

规格（L）
数量（台）
1

蒸煮锅
ZG-600
5
2

压饼机
YB-800-1
1
3

凉饼机
LB-760
1

4
切条机
QT-350
3

5

烘干机
HG-6600
16
6

油炸锅

YZ-300S
5

7

搅拌桶
/
4

8

挤压机
JZ-130

2
9

薯片凉条机
LT-500

2

10

切片机

QB-400

10

11

挤煮机

/
2

12

成型机

/

2

13

立式包装机

CB-388

10

14

电脑多头组合秤
JY-2000

15

15

给袋机
/

6

16

自动膨化机
/

5

2.7 公用及辅助设施

2.7.1 给水

运营期用水主要为生产配料用水、设备冲洗用水、车间地面清洗用水、工作人员生活用水

2.7.2 排水及去向

其用水及排水量一览见下表4：
表4  项目区用水及排水量估算表

序号

项目

用途

用水标准

日用水量

年用水量

排水系数
日排水量
年排水量
1
生活用水

工作人员

100L/人·d

10.0m3/d

3000m3/a

0.8

8m3/d
2400m3/a
2
生产配料水
生产配料
0.96m3/d
0.96m3/d
288m3/a
/

0

0

3

设备清洗水
设备清洗
/
3.5m3/d
1050m3/a
0.8

2.8m3/d
840m3/a
4

车间冲洗废
车间冲洗
3L/m2/周
1m3/d
300m3/a
0.8

0.8m3/d
240m3/a
5

绿化用水

绿化

2L/m2/d
6.16m3/d
1108m3/a
/

0

0

6

合计
/
/
21.62m3/d
5746m3/a
/

11.6m3/d
3480m3/a
本项目运营期间产生废水总量约为3480m3/a。生活污水排入园区污水管网，最终进入园区污水处理厂处理。现状园区排水管网已沿项目区周边道路敷设。
2.7.3 供电
项目区现有用电从变电所10kV专线引入，此变电所可满足该区已有生产、生活和本项目用电负荷及对供电可靠性的要求。

2.7.4 供暖

本项目冬季供暖由高新区集中供暖，可以满足项目生活和生产用暖需求。
2.8 劳动定员与工作制度

本项目劳动定员合计约100人；全年生产天数为300天，每天工作8小时。
2.9 产业政策符合性

本项目不属于《产业结构调整指导目录（2011年本）（修正）》（发改委2013令第21号，2013.2）中的鼓励类、限制类和淘汰类项目，因此属于允许类项目，符合国家当前的产业政策。
2.10厂区平面布置合理性分析
项目占地约30亩，生产区主要有原料成品仓储车间、生产车间等单元，办公生活区主要有办公室、宿舍、食堂等建筑物。在本项目厂区平面布置中，除满足必要的生产工艺流程和良好的生产生活环境外，重点考虑了本项目对周边环境的影响因素。为减少对周围的环境影响，保持清洁的生活环境，对可能产生较大噪声的设备进行集中并靠内侧布置，对不产生噪声或产生较小噪声的房间靠近外侧布置。在厂区内按功能分区设置绿化隔离带，形成比较整洁优美的外观环境。
与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题：

本项目为新建项目，现状为空地，不存在原有污染情况。

建设项目所在地自然环境与社会环境简况

自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性）

1．地理位置

昌吉高新区行政界线东起乌伊公路（G312国道乌鲁木齐至伊宁段）49km处，西至洪沟（昌吉市与呼图壁县行政界线），南距312国道以南1km处，北为S201线（省道榆树沟至克拉玛依-榆克公路）。东西长12km，南北宽4.7km，总面积34 km2。昌吉高新区距乌鲁木齐国际机场32km，距昌吉火车站27km，西距石河子100km。
本项目位于昌吉高新技术产业开发区东二路，项目区东侧为东二路，北侧为新疆天宏润生物科技有限公司，西侧为空地，西南侧为葡萄树，南侧为昌吉市新岸食品有限责任公司。项目区中心地理坐标为：东经87°08′14.42″，北纬44°04′57.95″。
2.自然环境概况

2.1 地形、地貌

高新区地形总体上呈南高北低走势，地形总体比较平缓，南侧地面标高最高为572m，北侧地面标高最低为534.27m，南北高程差37.73m，坡度基本小于2%。片区自西向东有三个大的雨水冲沟（最西端冲沟为昌吉市与呼图壁县行政界线）。

项目区所在地在地貌上属于山前冲洪积倾斜平原的下部，地形由南西微倾向北东，地面坡降10‰，海拔高度560m，场地现为空地，微地貌变化不大。

2.2 工程地质

高新区位于三屯河与呼图壁河之间、冲洪积扇中部，处于砾石带和细土带交接部位，故地质结构、地层岩性及水文地质条件均有较大和较快的变化。高新区工程地质条件为：高新区东部与南部覆盖着10~30m的具有大孔性的黄土状亚粘土，属I（轻微）级非自重湿陷性土，中间夹有小于1m的细砂带或细砂透镜体，该区域地面平整，由南向北倾斜，平均坡度为1%，地下水位埋深大于20m，承载力为150~180KPa。高新区西北部地形起伏较大，大孔性的黄土状非自重湿陷性亚粘土厚度在几十公分至10m之间，个别地段砾砂、圆砂及卵砾石等直接出露地表，地基的强度在180~300 KPa之间。昌吉国家高新技术产业开发区地震区划为六度区，七度设防。

项目区场地地基土主要为粉土，地层在水平及垂直方向变化不大，属于均匀建筑场地，场地类别为Ⅱ类，场地土类型为中软场地土，场地无不良地质现象存在，也没有大的活动性构造通过，场地区域稳定性较好，属于可进行工程建设的一般性场地。
2.3水文及水文地质

2.3.1 水文

根据《新疆昌吉工业高新区水资源调查评价报告》及现场实地勘察调查，本项目也包含在高新区以内，区内无地表水体。高新区上游目前已建成水库二座：一是三屯河水库总库容2600×104m3；二是距高新区南约50km的努尔加水库，总库容为6885×104m3，该水库建设主要是与三屯河水库共同承担三屯河的“高水高用”，可控制三屯河3.58亿m3的径流量，将从500m高程以下置换出1.0亿m3水量用于500m高程以上区域的昌吉市城市生活、工业和农业灌区供水。

本项目所在区域无天然地表水体，与头屯河、三屯河及三屯河水库、努尔加水库均无直接水力联系。

2.3.2 水文地质

高新区内大厚度的第四纪堆积物，为地下水的贮存、运移提供了良好的空间，其中埋藏着丰富的孔隙潜水和承压水，其地下水的形成及埋藏分布规律，受控于该区地质构造，第四纪地层、地貌、岩性及气象水文条件。高新区座落于三屯河冲洪积扇中下部，为多层结构的混合水含水层分布区。

三屯河冲洪积扇区自扇顶到扇缘水文地质分带规律很明显，地下水的埋藏及含水层分布有明显的纵向递变规律，山前隐伏断裂构造控制和影响着出山口后地下水的埋藏深度。地下潜水的埋深自扇顶向扇缘方向逐渐变浅；含水层也由单一结构的大厚度结构松散的卵砾石、砂卵砾石潜水含水层过渡为多层结构中厚度结构较致密、含不连续亚砂土、亚粘土隔水地层的混合含水层；到冲洪积扇中下部，含水层厚度向扇缘方向继续变薄，隔水层增多，且结构致密、岩层连续，该处含水层以承压含水层为主。

高新区南部，地下水埋深在26.4～27.8m之间；高新区中部地下水埋深在33.2～35.5m之间。钻孔揭露地层深度150m以内含水层厚度为72m左右，含水层岩性以砂砾石为主，多层结构；高新区北部地下水埋深在26.1～31.6m之间，钻孔揭露地层深度200m以内含水层厚度为52m左右，含水层岩性以砾石、砂砾石为主，多层结构；高新区东部地下水埋深在33.8～36.3m之间，钻孔揭露地层深度200m以内含水层厚度为41～120m不等，含水层岩性以砾石、砂卵砾石为主，多层结构；高新区西部地下水埋深在23.4～28.0m之间，地层深度100m以内钻孔揭露含水层厚度为55m左右，含水层岩性以粉细砂为主，多层结构。

根据《新疆昌吉工业高新区水资源调查评价报告》规划区地下水埋深在23～36m之间，西南部埋深较小，东北部埋深较大，中部埋深也较大，地层深度200m以内含水层厚度大于40m，少于120m，含水层岩性以砂砾石为主，多层结构，富含潜水及承压水，属混合型含水层组。根据计算，规划区地下水水源可开采量为1000×104m3/年～1200×104m3/a，即2.7×104m3/d～3.3×104m3/d。
据高新区地下水等水位线图，高新区内地下水流向为SW至NE方向，与高新区南边界基本垂直，区外地下水顺含水层通道，沿地下水流向侧向补给区内地下水。区外地下水补给源及补给方式主要表现为：三屯河、呼图壁河水流经山前第四纪松散沉积物时大量渗漏，成为扇区地下水主要补给来源，其补给有以下三种方式：一是侧向补给：丘陵地带及三屯河、呼图壁河河床中出露中、下更新统半胶结冰水沉积砂岩、砂砾岩与砂质泥岩互层，砂岩、砂砾岩具有一定的透水性，当河水流经该区段时，大量渗漏形成孔隙裂隙水，再通过山前隐伏断裂从深部直接补给扇区地下水；二是垂直补给：从两河山区水库至渠首站之间，河流流经全新统松散的卵石砾石层，以垂直渗漏方式大量补给地下水；三是渠系渗漏：遍布山前倾斜平原的各级引水系统，几乎将两河所有的河水引入各灌区，在引水过程中，渠系的渗漏也是扇区地下水的补给来源之一。

本项目所处区内地下水埋深为33.8～36.3m，含水层厚度41～120m，含水层由砾石、砂、卵石组成。

2.4 气候、气象

昌吉市地处天山北麓，准噶尔盆地南缘的平原区，为温带大陆性干旱气候类型。其主要特点是：冬冷夏热，气温年较差、日较差大，春、秋温度变化剧烈；降水较少，年际变化不大；春、夏多大风，冬季多阴雾，低碎云天气，冻土深厚。

主要气象参数为：

年平均气温： 8.9℃；
历年极端最低气温： -26.2℃；
历年极端最高气温： 43.5℃；
历年月平均最低气温： -27.8℃；

历年月平均最高气温： 34.1℃；
年平均气压： 952.9hpa；
无霜期： 160～170d；
年平均降水量： 214.6 mm；
年最大蒸发量： 1672.4mm；
相对湿度： 60.1%；
日照参数63%；
年平均风速： 2.1m/s；
年主导风向：西南（SW）风；
最大冻土深度： 150cm；
地震烈度：7度。
3.昌吉高新技术产业开发区简介
3.1功能定位
昌吉高新技术产业开发区功能定位：中国西部地区重要的新兴工业城市之一；新疆天山北坡经济带重要的先进制造业中心。

3.2产业方向
产业方向从昌吉市已经形成具有优势产业群工业结构出发，高新区优先发展的产业是：食品和农副产品加工、机电产品、非金属制品、精细化工、机械制造、建材制造。
3.3公用及环保工程规划情况
3.3.1道路
高新区位于312国道交通走廊上，也是新疆东部和西部联系的必经之地，因此昌吉国家高新技术产业开发区路网规划要考虑与312国道及呼昌公路的衔接和协调。

主干道：昌吉国家高新技术产业开发区内主干道分为干线性主干道和普通主干道，干线性主干道红线宽65m，走向基本与312国道平行。普通主干道红线宽43m，机动车道宽16m，为联系各功能区之间的道路。南北向主干道近期与312国道采用平行交叉方式，通过信号灯控制车辆出入，昌吉国家高新技术产业开发区形成一定规模时，部分交叉口可改造为立体交叉方式通行。干道路网间距约为1600～1800m。

次干道：为保证路网系统的完整，可达性、互补性强，与主干道一起提供最为便捷的交通保障，最大限度的发挥道路网的作用。昌吉国家高新技术产业开发区内次干道红线宽度24m，机动车道宽10m，路网间距为600～700m。

3.3.2给水
根据昌吉高新技术产业开发区总体规划，目前有一个供水厂，给水水源由高新区地下水系统内部挖潜调配解决，规划最高日用水量为2×104m3/d，覆盖面积约34平方公里。近期供水厂二期已在建设规划中。为进一步满足园区用水需求，远期规划是五到十年由位于高新区南面三屯河上游50km处的新建努尔加水库引水解决。

高新区自来水厂作为本项目的供水水源，其供水能力及供水水质完全可满足本项目的用水需求。

3.3.3排水
目前昌吉国家高新技术产业开发区内有污水处理厂2座，本项目所在区域为昌吉高新区水处理（海天污水处理厂）厂纳污范围。
海天污水处理厂位于昌吉高新技术产业开发区西北角312国道南侧，总占地面积193亩，总处理规模12万m³/d，其中一期建设规模3万m³/d，占地63亩。2013年底建成投产使用。污水处理采用“预处理段（两级格栅+曝气沉砂池+事故池）+A2/O脱氮除磷生化池+二沉池+芬顿反应池+絮凝沉淀池+紫外线消毒”工艺，主要建设内容为粗细格栅渠、提升泵房、曝气沉砂池、A2/O生化池、二沉池、芬顿反应池、絮凝沉淀池、紫外线消毒渠、污泥均质池、办公楼等。具体流程为污水重力流经粗格栅去除大颗粒悬浮物，初步分离后进入集水井，经潜污泵提升进入细格栅进一步去除小颗粒悬浮物，粗细格栅截留下来的垃圾外运至垃圾场。污水经细格栅进入平流曝气沉砂池进行砂水分离，同时去除悬浮物，分离出的砂水混合液经螺旋砂水分离器装置提升脱水去除污水中的砂石，砂石干化后外运。沉砂池出水进入厌氧池进行厌氧分解提高可生化性，之后进入生化反应池进行有氧处理，通过好氧微生物降解污水中的有机物无机物及COD。处理过的污水进入二沉池进行沉淀，通过吸泥机把底部污泥排至污泥回流井，污泥回流井中的污泥排至集泥池进行脱水处理或对生化池进行污泥补充。上清液进入芬顿反应池，在PH3~3.5的水体中投加亚铁氧化处理和双氧水进行氧化处理，进一步去除污水的COD。上清液进入絮凝沉淀池，加碱进行中和处理后投加絮凝剂混凝剂去除污水中的悬浮物，通过吸泥机排至集泥池进行脱水处理外运。上清液进入在线消毒渠通过紫外光源杀灭污水中的细菌，最终达标排放。设计进水水质：PH=6.0~9.0、CODcr500mg/l、BOD5300mg/l、SS400mg/l、氨氮40mg/l、总磷≤5mg/l；出水可达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级B标准，即pH=7.0~8.0、CODcr≤60mg/l、BOD5≤20mg/l、SS≤20mg/l、氨氮≤8（15）mg/l、总磷≤1mg/l。
海天污水处理厂一期目前实际处理量为1.5万m³/d，本项目施工期生产废水全部回用不外排，运营期生产废水零排放；生活污水（施工期0.85m³/d，运营期2.55m³/d）合计3.4m³/d；按照典型生活污水水质类比，污水水质BOD5约为200mg/L，CODcr约为300mg/L，SS约为200mg/L，NH3-N约为20mg/L。本项目排放的生活污水中各项污染物浓度均满足《污水综合排放标准》的三级标准，可直接排入开发区排水管网，最后进入开发区污水处理厂集中处理。目前由于排水管网已接至项目区，生活污水可依托网管排入污水处理厂处理。本项目污水排放量及排放浓度均符合昌吉高新技术产业开发区海天污水处理厂设计进水水质及剩余处理量的要求。
因此本项目污水处理依托昌吉高新技术产业开发区海天污水处理厂的处理方案技术可行。
3.3.4供热规划
根据昌吉国家高新技术产业开发区总体规划，目前现有四个集中热源：①金源热力，总热负荷为120t/h；②明德热力，总热负荷为70t/h；③东新供热站，总热负荷为40t/h；④佳益供热站，总热负荷为40t/h。其中：金源热力主要担负启动区及中部综合组团的生活、生产热负荷；明德热力主要担负西侧工业组团及部分中部综合组团的生活、生产热负荷；东新供热站和佳益供热站主要担负南区企业和北区岐峰农机的供热。
本项目生产不需要使用外部热源，冬季不生产。
3.3.5用电规划
昌吉国家高新技术产业开发区内负荷主要为工业用电、仓储用电、公共设施用电及其他用电，其中工业用电占主要部分。通过测算昌吉国家高新技术产业开发区远期电力负荷预测为36.7万KW。

目前昌吉国家高新技术产业开发区有2个变电站，一个为36MVA用电负荷的明德变电站，另一个是分布在建材区的榆树沟变电站。为进一步满足高新区用电负荷量，规划建设一座220KV的变电站。

3.3.6绿化与环卫设施
（1）绿化

昌吉高新技术产业开发区总绿地率达25%以上，主干道道路绿地率40%以上，次干道绿地率25%以上。各产业区块的绿地率不小于15%，并尽量提高至30%，生产装置有特殊要求的除外。

规划昌吉高新技术产业开发区总绿地面积9.01km2；其中公共绿地面积2.50km2，生产防护绿地面积6.51km2。昌吉国家高新技术产业开发区总绿地面积占高新区总用地面积的26.5%。

（2）环卫设施

目前昌吉高新技术产业开发区内设置环境卫生垃圾箱。高新区环卫机构负责区域的环境卫生工作，环卫工作人员为50人。
4.建设项目周围社会环境
本项目位于昌吉高新技术产业开发区东二路，项目区东侧为东二路，北侧为新疆天宏润生物科技有限公司，西侧为空地，西南侧为葡萄树，南侧为昌吉市新岸食品有限责任公司。
环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等）

本次评价大气现状环境监测资料采用新疆新环监测检测研究院（有限公司）对《碳纤维柔性发热电缆、电线电缆建设项目》的监测数据，监测点位于项目区西北侧2800m，地下水现状环境监测资料引用由新疆合普联科检测技术研究院（有限公司）对昌吉高新技术产业开发区自来水厂的监测数据，声环境现状监测资料由新疆国泰民康职业环境检测实地监测后提供。

1.大气环境质量现状调查及分析

1.1监测点位及时间

大气环境质量现状监测点位于项目区西北侧2800m，监测时间为2017年2月24日~2017年3月2日。

1.2监测项目及分析方法

监测项目：SO2、NO2、PM10。各项目的采样及分析方法均按照国家环保局颁布的《空气和废气监测分析方法》、《环境监测技术规范》中的有关规定执行。
监测频率：SO2、NO2、PM10一天连续取样时间不少于20h。详见表5。
表5    大气监测采样及分析方法

编号

项目名称

采样吸收方法

分析方法

1

SO2
24小时自动连续监测

甲醛吸收-副玫瑰苯胺分光光度法

2

NO2
24小时自动连续监测

盐酸萘乙二胺分光光度法

3

PM10
24小时自动连续监测

重量法

1.3评价标准

本次环境空气质量现状评价采用《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准，其浓度限值见表6。

表6  《环境空气质量标准》（GB3095-2012）
污染物
取值时间
标准值（μg/m3）
SO2

日平均值
150

NO2
日平均值
80

PM10
日平均值

150

1.3评价方法

本次环评空气质量现状采用浓度占标率评价，计算公式为：


[image: image1.wmf]0

100%

i

i

C

i

C

P

=´


式中：Pi——浓度占标率；

      Ci——污染物i的实测浓度（μg/m3）；
      Coi——污染物i的评价标准（μg/m3）。

1.4 监测结果及分析

项目区大气环境质量监测结果见表7。

                      表7  环境空气现状监测结果           单位：mg/m3
采样点名称

项   目

SO2
占标率Pi（％）

NO2
占标率Pi（％）
PM10
占标率Pi（％）
项目区北侧2800m
2月24日

21

14

38

47.5

109

72.67

2月25日
19

12.67

43

53.8

81

54

2月26日
19

12.6

39

48.8

92

61.34

2月27日
20

13.34

40

50

117

78

2月28日
20

13.4

38

47.5

99

66

3月1日
21

14

38

47.5

106

70.67

3月2日
25

16.67

44

55

114

76

标准值

150

/

80

/

150

/

日均值超标率(%)

标率(%)
/

0

/

0

/

0

最大浓度值占标百分比%

/

16.67

/

55

/

72.67

从上表中可以看出:评价区域内PM10、SO2和NO2的日均值浓度均低于标准值，污染物日均值浓度占标率均小于100%，说明评价区域内大气环境质量较好。

2.地下水环境现状调查及分析

本次评价地下水环境质量现状数据引用由新疆合普联科检测技术研究院（有限公司）于2017年10月30日对昌吉高新技术产业开发区自来水厂的检测数据，二者属于同一个水文地质单元。
2.1 评价标准

《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准。
2.2  评价方法

采用单项标准指数法，按《地下水质量标准》（GB/T14848—2017）中Ⅲ类标准进行评价。评价模型为：


[image: image2.wmf]o

i

i

C

C

S

=


式中：Si—某污染物的标准指数（无量纲）；

Ci—某污染物的实测浓度，mg/L；

Co—某污染物的评价标准值，mg/L。

pH评价方法

对于以评价标准为区间值的水质参数时，其单项标准指数式为：

    pH≤7.0时，     
[image: image3.wmf]7.0p

7.0p

PH

sd

H

S

H

-

=

-


    pH＞7.0时，     
[image: image4.wmf]p7.0

p7.0

PH

su

H

S

H

-

=

-


    式中：SPH——标准指数（无量纲）； pH——为监测值；

          PHsd——地下水标准值中值的下限值（6.5）；

          PHsu——地下水标准中值的上限值（8.5）。
2.3 评价结果及分析

地下水水质监测及评价结果见表8。
表8  地下水水质监测及评价结果 （单位：mg/l，PH值除外）

序号

指  标

单位

标准值

监测值

标准指数

是否超标

1

Ｋ+
/

/
1.09
/
/
2

Na+
mg/L

/
49.82
/
/
3

Ca2+
mg/L

/
21.39
/
/
4

Mg2+
mg/L

/
4.04
/
/
5

CO32-
mg/L

/
0.00
/
/
6

HCO3-
mg/L

/
0.00
/
/
7

pH值
mg/L

6.5～8.5
8.0
0.67
否
8

氨氮
mg/L

≦0.2
＜0.025
＜0.13
否
9

氯化物
mg/L

≦250
35.4
0.14
否
10

硝酸盐
mg/L

≦20
1.1
0.06
否
11

氟化物
mg/L

≦1.0
0.32
0.32
否
12

硫酸盐
mg/L

≦250
72.9
0.29
否
13

亚硝酸盐
mg/L

≦0.02
0.06
3.00
是
14

挥发性酚
mg/L

≦0.002
＜0.002
＜1.00
否
15

氰化物
mg/L

≦0.05
＜0.002
＜0.04
否
16

镉
mg/L

≦0.01
＜0.0005
＜0.05
否
17

砷
mg/L

≦0.05
＜0.001
＜0.02
否
18

汞
mg/L

≦0.001
＜0.0001
＜0.10
否
19

六价铬
mg/L

≦0.05
＜0.004
＜0.08
否
20

总硬度

（以CaCO3计）
mg/L

≦450
116
0.26
否
21

高锰酸盐指数
mg/L

≦3.0
0.8
0.27
否
22

总大肠菌群
mg/L

≦3.0
未检出
/
/
由监测结果可以看出，监测点的亚硝酸盐超标，最大标准指数为3，最大超标倍数为2倍。评价区域其他地下水水质因子监测指标均满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）III类标准。亚硝酸盐超标的主要原因为地质原因。
3.声环境现状调查与评价

本次评价由采用AWA5680型噪声级计于2018年4月14日监测的数据。
3.1监测布点

为了解项目区声环境质量现状，声环境监测布设4个点位，主要布设在项目厂界四周，昼夜监测一天，对该区域的噪声现状值进行监测。

3.2监测方法和监测时间

监测方法按照《声环境质量标准》（GB3096-2008）的规定执行。环境噪声现状监测点共布设4个监测点，测量等效连续A声级，昼间和夜间分别测量。

3.3评价标准

本项目所在地为工业区，因此采用《声环境质量标准》（GB 3096-2008）中的3类声环境功能限值，标准见表9。

表9  《声环境质量标准》(GB3096-2008)

标准类别

昼间（dB）

夜间（dB）

3

65

55









图5  噪声监测点位示意图

3.4监测及评价结果

监测结果如表10所示。

表10   声环境质量现状监测及评价结果

监测点位

1＃东侧

2＃南侧
3＃西侧

4＃北侧

昼间

夜间
昼间

夜间
昼间

夜间
昼间

夜间
监测值

43.9
40.9
43.2
41.1
42.6
40.7
48.3
45.4
标准值

65

55

65

55

65

55

65

55

超标

​—
—
—
—
—
—
—
—
噪声来源

工业噪声

工业噪声

工业噪声

工业噪声

从噪声监测结果表9中可以看出，项目区昼间和夜间噪声监测值均达到了《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的3类标准限值要求，说明区域声环境质量现状较好。

4.生态环境现状与评价

    本项目占地为规划工业用地，占前为空地，该区域没有国家及自治区级野生动、植物保护物种分布。
主要环境保护目标（列出名单及保护级别）：

该项目所在位置周围主要为道路和企业，评价范围内无风景名胜、文物古迹、自然保护区等特殊环境敏感区分布。

根据本项目的生产工艺，排污特征以及项目区的环境功能区划，确定本项目的环境质量保护目标为：

1．大气环境：按《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准保护。

2．地下水：按《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中的III类标准保护。

3．声环境：按《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的3类标准保护。
本项目的污染物排放控制目标为：

大气环境：饮食油烟执行《饮食业油烟排放标准（试行）（GB18483-2001）。大气污染物排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中二级标准。
2．保护区域的地下水质量，防止本项目实施以后对地下水的污染，污水排放执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准以及《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）中NH3-N最高允许值中的B级标准45mg/m3，通过密闭管道，排入昌吉高新区下水管网。

3．声环境：确保本项目厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类类标准，避免对所在区域声环境造成不利影响。

4．固体废物：妥善处理本项目产生的生活垃圾等固体废弃物，避免对所在区域环境造成影响。



评价适用标准

	环

境

质

量

标

准
	1．大气环境：执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准；
2．水环境：执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中的III类标准；

3．声环境：执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类标准。



	污

染

物

排

放

标

准
	1.《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中的二级标准；

2.食堂油烟执行《饮食业油烟排放标准（试行）》GB18483-2001），油烟最高允许排放浓度≤2mg/m3。

3.《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的三级标准；
4.《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）中NH3-N最高允许值中的B级标准45mg/m3；
5. 《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB 12523-2011）中的限值；

6.《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准；

7.《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）（2013年修改单）中的有关规定执行;

	总

量

控

制

指

标
	根据国家环境保护部已颁布的“十三五”期间的总量控制计划，结合本项目所在区域的环境特征及本项目排污情况，本项目无生产废水，生活污水不计入总量控制指标内，因此确定项目污染物排放总量控制因子及控制目标值为：
SO2：0.0114t/a ； NOx：0.174t/a。

	建设项目工程分析

工艺流程简述（图示）：

1.施工期:





图6     施工期工艺流程及产污节点图

2.运营期:
   本项目生产膨化食品以及调味面制品，运营期基本工序及污染工艺流程见图7、8。







图7     膨化食品生产工艺及产污图

膨化食品生产工艺说明：

拌面：将面粉、淀粉、白糖、味精等原料按照比例依次配粉拌面，加入11％的水搅拌，搅拌时间：240秒。

蒸煮成型：拌好的面粉倒入蒸煮锅进行蒸煮，蒸煮时间：280-600秒，之后关掉蒸汽并排除残留蒸汽，把经蒸煮、挤压成型的面饼自然冷却后切条或切片，然后进入烘干机烘干，温度控制在50-60℃，烘干时间6-7小时。

油炸：为获得更好的口味，烘干后的半成品进入全自动油炸锅进行油炸处理（油温190℃，时间2-3分钟，采用天然气加热）

调味：经过油炸的产品，加入调配好口味的辅料，搅拌均匀后，即为成品。

包装：将搅拌均匀的成品送入内包间包装后，经传送带送至外包间，由人工进行纸箱包装，然后运往成品库暂存。







图8     调味面制品生产工艺及产污图

调味面制品生产工艺说明：

1）拌面：将面粉、淀粉、白糖、味精等原料按照比例依次配粉拌面，加入11％的水搅拌，搅拌时间：240秒。

2）蒸煮成型：拌好的面粉倒入蒸煮锅进行蒸煮，蒸煮时间：280-600秒，之后关掉蒸汽并排除残留蒸汽，把经蒸煮、挤压成型的面饼自然冷却后切条或切片，然后进入烘干机烘干，温度控制在50-60℃，烘干时间6-7小时。

3）调味：经过油炸的产品，加入调配好口味的辅料，搅拌均匀后，即为成品。

4）包装：将搅拌均匀的成品送入内包间包装后，经传送带送至外包间，由人工进行纸箱包装，然后运往成品库暂存。

主要污染工序及环节：

施工期污染源
1大气污染源
施工期间的污染源包括施工扬尘、噪声、固体废物和生活废水，主要以施工扬尘和施工噪声为主。
施工期大气污染物主要源于施工期扬尘，其主要来源有：

（1）建筑材料（水泥、砂子等）的现场搬运及堆放扬尘；

（2）施工场地的清理及废土堆放运输扬尘；

（3）施工场地内车辆行驶等产生扬尘污染。

施工扬尘产生量最大时出现在基础施工阶段，由于在该阶段需要各建筑材料共同使用，加上是多风、干燥地区，因此，扬尘的产生量比较大。

1.2水污染源
施工期间主要的水污染源为施工人员的生活污水，水中主要污染物包括BOD5、CODcr、SS等。

1.3噪声源
施工期间主要有推土机、挖掘机、夯实机、混凝土输送泵、混凝土搅拌机、振捣器等设备和运输车辆产生的噪声，各种施工机械产生噪声情况见表11。

表11     施工机械设备产生噪声声源情况

序号

设备名称

噪声级dB(A)

1

 推土机

82

2

挖掘机

82

3

载重汽车

83

4

夯实机

85

5

混凝土输送泵

75

6

振捣器

80

7

电锯

90

8

电钻

92

9

多功能木工刨

95

1.4固体废物

施工期固体废物主要来源于施工人员生活产生的生活垃圾、工程废弃建材及废建筑垃圾、弃方。上述固废应加以分类收集，综合利用或统一填埋处理。

运营期污染源分析

    1、大气污染源

本项目运营期产生的大气污染源主要为职工食堂油烟、油炸过程中天然气燃料废气、油烟废气及配料过程中的粉尘。

（1）职工食堂油烟

项目厨房油烟主要来自厂区内食堂排放的废气，具有瞬时排放量大、排放点集中等特点。
食物在烹饪、加工过程中将挥发出油脂、有机质及热分解或裂解产物，从而产生油烟废气。根据类比调查和有关资料显示，目前餐饮人均食用油日用量约30g/人·d，一般油烟挥发量占总耗油量的2-4%，平均为2.83%，则本项目油烟产生量约为0.041t/a。根据类比调查，烹饪油烟浓度一般为8mg/m3，超出了《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）中2.0mg/m3的标准限值要求，因此，应对其进行处理。本环评要求食堂内安装抽油烟机对食堂油烟进行处理，油烟平均去除率按75%计，经过抽油烟机处理后，油烟排放量为0.01025t/a，排放的油烟浓度降为1.6mg/m3，能够达到《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）中2.0mg/m3的标准限值要求，对周围环境影响较小。

油炸锅燃料废气

项目设置5台油炸锅，以天然气为原料，由高新区天然气管道集中供给，根据企业提供资料，每天使用天然气用量约1000m3（30万m3/a），每天油炸时间约为5h，则小时用气量为200m3/h，天然气为清洁能源，根据《环境保护实用数据手册》中的燃气烟气的污染物排放系数，见表12。

表12  天然气燃烧产污系数

烟尘

SO2
NOx
烟气产生量

2.1kg/万m3
0.38 kg/万m3
5.8 kg/万m3
10.5 m3/ m3
按照上表参数，可估算出本项目燃气废气产生量为315万m3。锅炉房年排放污染物量见表13。
表13   锅炉大气污染物排放量表

项目

单位

数值

废气量

万m3
315

烟尘

浓度

mg/Nm3
19.8

排放量

t/a

0.063

SO2
浓度

mg/Nm3
3.62

排放量

t/a

0.0114

NOx
浓度

mg/Nm3
55.25

排放量

t/a

0.174

油炸锅油烟废气

项目膨化食品在油炸过程中会产生油烟，全年食用油用量约为350t/a，即1.17t/d，根据同类项目调查（油炸锅油温达到170℃左右），油烟挥发量占用油量的0.5％，则油炸过程中油烟挥发量为5.85kg/d，1.75t/a，每天油炸时间为5h，则油烟挥发量为1.17kg/h，计划在油炸锅上方设置集气管道，油烟废气经集气管道收集后通过1套高压静电废气净化装置处理后排放，集气率按照90％计，则有组织油烟产生量为1.58t/a，1.053kg/h，油烟净化装置的总风量为30000m3/h，则有组织油烟的产生浓度为35.1mg/m3，油烟净化效率可达95％以上，则有组织油烟的排放量为0.079t/a，0.0527kg/h，排放浓度为1.755mg/m3，净化后的油烟经15m高排气筒排放。

未被收集的油烟排放量为0.17t/a，0.117kg/h，以无组织形式排放，建议车间安装排风扇加强通风。

配料粉尘

粉状原料面粉、淀粉在拌合机中配料、拌和，在拌和过程中加入一定量水（占原料量的11％），此过程中仍会有少量粉尘产生，类比同类项目，粉尘产生量约为原料用量的万分之一，粉状原料用量约为2650t/a，则粉尘产生量为0.265t/a，0.11kg/h，产生量较小，以无组织形式排放。
    2、水污染源

本项目产生的废水主要为设备冲洗用水、地面冲洗用水以及生活用水。

职工生活废水

本项目劳动定员100人，依据《新疆维吾尔自治区生活用水定额》中的数据，按照人均消耗100L/人·d计算，生活用水量10.0m3/d（3000m3/a）；根据《社会区域类环境影响评价》中给出的城市综合污水排放系数，生活废水以生活用水量的80%计算，则生活废水排放量为8m3/d（2400m3/a）。

本项目运营期需首先对食堂废水进行隔油处理，然后与生活废水合并，达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的三级标准和《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）中NH3-N最高允许值中的B级标准45mg/m3后排入园区排水管网，最终进入污水处理厂集中处理。

生产配料用水

项目淀粉、面粉总用量约为2600t/a，配料搅拌时加水量约为原料用量的11％，则配料用水量为0.96m3/d（288m3/a）,其中0.75m3/d（228m3/a）在烘干过程中蒸发，剩余0.21m3/d（60m3/a）进入产品（产品含水率约为2％），无废水外排。

设备清洗用水

项目拌料设备、油炸锅、压饼机、切条机等设备使用完毕后，为避免剩余原辅料在设备中发霉、变质，需用水刷洗以清除设备中残渣，首先采用工具挂掉其表面的残渣，然后再用水清洗，两天轮流清洗一遍，每天清洗用水量为3.5m3/d（1050m3/a），排污系数按0.8计，则排水量为：2.8m3/d（840m3/a）。车间设置隔油池1座，设备冲洗废水经隔油池处理后排放。

车间清洗水

为保持生产车间清洁、卫生，每天生产结束后需对生产车间（原料库、包装库、成品库、打包库仅采用清扫方式清洁，不拖洗）地面进行保洁，生产主要集中在2号车间，需保洁面积约2000m2，用水量按照0.003m3/m2，每周冲洗一遍（每周按照工作6天计算），合计用水量为6m3/周（300m3/a），约1m3/d，排污系数按0.8计，则排水量为4.8m3/周（240m3/a）。

综上分析，本项目用水及排水量见下表，项目废水污染物产生以及排放情况见表14。

表14  项目区用水及排水量估算表

序号

项目

用途

用水标准

日用水量

年用水量

排水系数
日排水量
年排水量
1
生活用水

工作人员

100L/人·d

10.0m3/d

3000m3/a

0.8

8m3/d
2400m3/a
2
生产配料水
生产配料
0.96m3/d
0.96m3/d
288m3/a
/

0

0

3

设备清洗水
设备清洗
/
3.5m3/d
1050m3/a
0.8

2.8m3/d
840m3/a
4

车间冲洗废
车间冲洗
3L/m2/周
1m3/d
300m3/a
0.8

0.8m3/d
240m3/a
5

绿化用水

绿化

2L/m2/d
6.16m3/d
1108m3/a
/

0

0

6

合计
/
/
21.62m3/d
5746m3/a
/

11.6m3/d
3480m3/a
本项目运营期间产生废水总量约为3480m3/a。设备清洗废水与食堂废水经隔油池处理后与生活污水一同排入园区污水管网，最终进入园区污水处理厂处理。现状园区排水管网已沿项目区周边道路敷设。
    3、噪声污染源

本项目的噪声主要来源于油炸锅、烘干机、压饼机、风机、包装机等设备运行时产生的机械噪声，源强为70-80dB（A）。具体见下表。

表15     本工程主要噪声设备源强一览表

序号

设备名称

噪声级dB(A)

1

油炸锅
75
2

烘干机
78
3

压饼机
70
4

风机
80
5
包装机
75

    4、固体废物污染源

本项目的固体废物主要有废包装废物、过滤油渣等生产固废以及生活垃圾。

（1）废油及油渣：膨化食品油炸后需定期过滤后循环使用，此过程中产生废油渣量约为0.3t/a，食用油循环使用1个月后，由于油中杂质增大，继续使用会影响产品质量，需要更换新油，更换的废食用油量约为3t/a，高压静电净化装置以及隔油池收集的废油量约为1.8t/a，合计5.1t/a，均属一般固废，交由有资质单位处理。

（2）废包装材料：类比同类型项目产生情况，废包装材料产生量约为2t/a，企业收集至厂区固废暂存场所后外售处理。

（3）残渣：生产过程中分切产生少量边角料等半成品残渣、不合格产品量约为0.5t/a，可作为饲料外售。

（4）根据《第一次全国污染源普查城镇生活源产排污系数手册》人均生活垃圾产生量1kg/人·天计算，本项目工作人员为100人，则本项目生活垃圾产生量3t/a。

                  


项目主要污染物产生及预计排放情况   

	内容

类型
	排放源
	污染物

名称
	处理前产生浓度

及产生量(单位)
	处理后排放浓度

及排放量(单位)

	大

气

污

染

物
	食堂
	油烟
	 8mg/m3；0.041 t/a
	 1.6 mg/m3；0.01025t/a

	
	油炸锅燃料废气
	烟尘
	19.8mg/m3；0.063 t/a
	19.8mg/m3；0.063 t/a

	
	
	SO2
	3.62mg/m3；0.0114 t/a
	3.62mg/m3；0.0114 t/a

	
	
	NOX
	55.25mg/m3；0.174t/a
	55.25mg/m3；0.174t/a

	
	油炸锅油烟
	有组织
	35.1mg/m3
1.58t/a
	1.76mg/m3
0.079t/a

	
	
	无组织
	0.17t/a
	0.17t/a

	
	配料
	粉尘
	0.265t/a
	0.265t/a

	水

污

染

物
	生活污水（3480t/a）
	CODcr
	400mg/L；1.39t/a
	400mg/L；1.39t/a

	
	
	BOD5
	250mg/L；0.87t/a
	250mg/L；0.87t/a

	
	
	SS
	300mg/L；1.04t/a
	300mg/L；1.04t/a

	
	
	NH3-N
	35mg/L；0.12t/a
	35mg/L；0.12t/a

	
	
	动植物油
	100mg/L；0.35t/a
	100mg/L；0.35t/a

	固

体

废

物
	包装
	废包装材料
	2t/a
	2t/a

	
	分切等生产工序
	残渣
	0.5t/a
	0.5t/a

	
	油炸
	废油及油渣
	5.1t/a
	5.1t/a

	
	职工生活
	生活垃圾
	3t/a
	3t/a

	  噪声
	   生产车间
	本项目的噪声主要来源于油炸锅、烘干机、压饼机、风机、包装机等设备运行时产生的机械噪声，源强为70-80dB（A）。

	主要生态影响(不够时可附另页):

本项目用地为园区规划工业用地，项目占地不会对耕地、林地、草场造成不利影响。且已人工绿化，不会对生态环境产生大的影响。

	环境影响分析

一、施工期环境空气影响分析：
1.大气环境影响分析与评价

对整个施工期而言，大气环境影响因素主要是施工废气和施工扬尘。

1.1施工废气

施工过程中废气主要来源于施工机械和运输车辆所排放的废气。施工废气主要包括：各种燃油机械的废气排放、运输车辆产生的尾气。主要污染物为：氮氧化物（NOx）、一氧化碳（CO）和碳氢化合物（HC）、油烟等。这些污染物量都很小，影响范围仅局限在施工作业区内，除对施工人员会产生轻微的影响外，对外环境影响不大。
1.2施工扬尘

工程建设施工过程中，产生扬尘的作业有：①土方的挖掘、堆放、回填和清运过程产生的扬尘；②建筑材料如水泥、白灰、砂子等在其装卸、运输、堆放过程中，因风力作用产生的扬尘；③运输车辆往来造成的地面扬尘；④施工垃圾在其堆放和清运过程中产生的扬尘。
施工粉尘（扬尘）的产生及影响程度跟施工季节、施工管理和风力等气候因素有一定关系，如遇干旱大风天气扬尘影响则较为严重。据有关文献研究结果，施工工地上由于运输车辆的行驶产生扬尘约占扬尘总量的60%，在自然风作用下产生的扬尘一般影响范围在150~300m以内。如果在施工期间对车辆行驶的路面实施洒水抑尘，每天适时适量洒水，可使扬尘量减少70%左右，扬尘造成的TSP污染距离可缩小到20~50m范围。此外，围栏对减少施工扬尘污染也有一定作用，相对无围栏时有明显改善。在采取洒水和设置围栏等抑尘措施后，施工扬尘对大气环境不会造成大的影响。
1.3大气污染防治措施

1.3.1废气防治措施

加强对施工车辆的检修和维护，严禁使用超期服役和尾气超标的车辆。对施工期进出施工现场车流量进行合理安排，防止施工现场车流量过大。尽可能使用耗油低，排气小的施工车辆，选用优质燃油，减少机械和车辆有害废气排放。施工过程中禁止将废弃的建筑材料作为燃料燃烧，工地食堂应尽量使用清洁燃料。
1.3.2扬尘防治措施

为使施工过程中产生的粉尘（扬尘）对周围环境空气的影响降低到最小程度，建议采取以下防护措施：
（1）施工场地四周设置围栏，当起风时，可使影响距离缩短；

（2）对施工场地内松散、干涸的表土，经常洒水防止扬尘；

（3）加强回填土方堆放场的管理，采取土方表面压实、定期喷水、覆盖等措施；不需要的泥土、建筑材料弃渣应及时运走；

（4）施工前对进厂车辆应限制车速；

（5）加强运输管理，如货车不得超高超载、使用有遮盖的运输车辆，以免车辆颠簸物料洒出；散装物料在装卸、运输过程中要用隔板阻挡以防止物料撒落；堆放物料的露天堆场要遮盖；坚持文明装卸；

（6）施工期工程平整场地产生的弃土应集中堆放，严禁任意堆放，注意对开挖处及时进行回填、压实；
（7）临时性用地使用完毕后应恢复植被，防止水土流失。
2.水环境影响分析与评价

2.1外排水特征
建筑施工废水主要来自施工拌料、养护等施工工序，废水量不大。建筑施工废水为无机废水，除悬浮物含量较高外，一般不含有毒有害物质，这部分废水大多就地蒸发，部分渗入浅部地层，不形成外排水；因此施工期的废水对周围环境的影响不大，并随着施工期的完成而消除。

2.2废水污染防治措施
施工期由于施工人员较多，生活污水排放量较大。同时为了防止对环境的污染，建设单位应与施工单位密切配合，采取以下措施：
（1）工程施工期间，施工单位应严格执行《建设工程施工场地文明施工及环境管理暂行规定》，对排水进行收集处理，严禁乱排、乱流污染道路、环境；

（2）加强施工机械设备的维修保养，避免在施工过程中燃料油的跑、冒、滴、漏；
（3）在回填土堆放场、施工泥浆产生点以及混凝土搅拌机及输送系统的冲洗废水应设置临时沉沙池，含泥沙雨水、泥浆水经沉沙池沉淀后回用到生产中去；

（4）施工时产生的泥浆水未经处理不得随意排放，不得污染现场及周围环境；

（5）施工人员的生活污水，不得随地倾倒，以防污染地下水，因此在施工场地应设有临时集水池、沉砂池等临时性污水简易处理设施。
3.声环境影响分析与评价

3.1声环境影响分析

建筑施工不同的阶段所用的施工机械不同，对外界环境造成的噪声污染水平也不同，施工期的噪声评价标准执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB 12523-2011）。施工期噪声主要来自不同施工阶段的施工机械产生的非连续性作业噪声，具有阶段性、临时性和不固定性。露天排放的噪声随距离的增加而衰减，对建筑施工场界噪声的评价量为等效声级，由预测模式：

L(r) = L（r0） - 20lg（r/r0）-ΔL

其中：L(r)、L(r0) — 离声源r和r0（m）距离的噪声值；

ΔL — 噪声传播过程中由屏障、空气吸收等引起的衰减量。
根据类比监测结果，确定项目施工期噪声源强及不同距离的预测值见表16。
表16     施工设备噪声类比及预测结果表       单位：Leq[dB(A)]
主要噪声源

5m

（类比值）

预测值

15m
20m
30m
40m

60m

100m
推土机、挖掘机、装载机

82

63

61

57

55

51

47
振捣棒

80

68

66

62

60

56

52

混凝土输送泵
75
65
63
59
57

53

49
3.2噪声防治措施

从表16中的数据可以看出，施工机械对周围环境影响较大，在距离声源40m处的位置施工噪声约为55～60 dB(A)。部分设备排放的噪声超过了《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）排放限值[白天70 dB（A），夜间55 dB（A）]，本项目施工期在夜间施工噪声超标。

为减轻施工噪声的环境影响建议采取的措施如下：
（1）制订施工计划时应避免同时使用大量高噪声设备施工；

（2）尽量将强噪声设备（如电锯等）安装在场地南侧。同时相对固定的机械设备尽量入棚操作；

（3）做好施工机械的维护和保养，有效降低机械设备运转的噪声源强；

（4）合理安排强噪声施工机械的工作频次，合理调配车辆来往行车密度；

（5）做好劳动保护工作，为强噪声源施工机械操作人员配备必要的防护耳塞或耳罩。

（6）施工人员的施工营地尽量布置在距施工场地外60m远处，以减轻施工噪声对其的干扰。
4.固体废物影响分析与评价

4.1固体废物影响分析
施工期的固体废物主要有三类：一是施工建设过程中产生的建筑垃圾；二是建（构）筑物基础开挖时产生的土石方；三是施工人员的生活垃圾。

（1）建筑垃圾：施工产生的建筑垃圾需要集中收集堆放，金属、木块等可回收利用的废物回收利用，不可回收利用的统一运送至附近建筑垃圾填埋场填埋处理。

（2）施工人员的生活垃圾：生活垃圾主要为就餐后的废饭盒和办公区的少量日常办公垃圾，如果施工期间能及时收集、清理和转运，则不会对当地环境产生明显影响。
4.2固体废物防治措施

施工期应采取以下固废防治措施：

（1）根据施工产生的工程垃圾和渣土的量，分类管理，可利用的渣土尽量在场内周转，就地利用，多余弃土及建筑垃圾应运往当地环卫及城建部门规划的场所统一集中处置，严禁乱倒，以防污影响周围环境卫生；

（2）车辆运输散装物料和废弃物时，必须覆盖，不得沿途漏撒；运载土方的车辆必须在规定时间内，按指定路段行驶；

（3）在工程竣工以后，施工单位应拆除各种临时施工设施，并负责将工地的剩余建筑垃圾、工程渣土处理干净，做到“工完、料尽、场地清”，建设单位应负责督促施工单位的固体废物处置清理工作。
二、运营期环境影响分析

1．大气环境影响分析
本项目运营期产生的大气污染源主要为职工食堂油烟、油炸过程中天然气燃料废气、油烟废气及配料过程中的粉尘。

（1）职工食堂油烟

项目厨房油烟主要来自厂区内食堂排放的废气，具有瞬时排放量大、排放点集中等特点。
食物在烹饪、加工过程中将挥发出油脂、有机质及热分解或裂解产物，从而产生油烟废气。根据类比调查和有关资料显示，目前餐饮人均食用油日用量约30g/人·d，一般油烟挥发量占总耗油量的2-4%，平均为2.83%，则本项目油烟产生量约为0.041t/a。根据类比调查，烹饪油烟浓度一般为8mg/m3，超出了《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）中2.0mg/m3的标准限值要求，因此，应对其进行处理。本环评要求食堂内安装抽油烟机对食堂油烟进行处理，油烟平均去除率按75%计，经过抽油烟机处理后，油烟排放量为0.01025t/a，排放的油烟浓度降为1.6mg/m3，能够达到《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）中2.0mg/m3的标准限值要求，对周围环境影响较小。

（2）油炸锅燃料废气

项目设置5台油炸锅，以天然气为原料，由高新区天然气管道集中供给，根据企业提供资料，每天使用天然气用量约1000m3（30万m3/a），每天油炸时间约为5h，则小时用气量为200m3/h，根据本项目污染物排放量及烟气排放量，可计算出烟尘浓度为19.8mg/m3，SO2浓度为3.62mg/m3，NOx浓度为55.25mg/m3，大气污染物排放情况一览表见下表17。
表17   大气污染物排放情况一览表
污染物
产生浓度（mg/Nm3）

产生量（t/a）

烟尘
19.8
0.063
SO2
3.62
0.0114
NOx
55.25
0.174
根据工程分析可知，本项目排放的污染物量为：SO2排放量为0.0114t/a；NOX排放量为0.174t/a；烟尘排放量为0.063t/a。天然气为清洁能源，因此本项目烟气达标排放对区域大气环境影响很小。

（3）油炸锅油烟废气

项目膨化食品在油炸过程中会产生油烟，全年食用油用量约为350t/a，即1.17t/d，根据同类项目调查（油炸锅油温达到170℃左右），油烟挥发量占用油量的0.5％，则油炸过程中油烟挥发量为5.85kg/d，1.75t/a，每天油炸时间为5h，则油烟挥发量为1.17kg/h，计划在油炸锅上方设置集气管道，油烟废气经集气管道收集后通过1套高压静电废气净化装置处理后排放，集气率按照90％计，则有组织油烟产生量为1.58t/a，1.053kg/h，油烟净化装置的总风量为30000m3/h，则有组织油烟的产生浓度为35.1mg/m3，油烟净化效率可达95％以上，则有组织油烟的排放量为0.079t/a，0.0527kg/h，排放浓度为1.755mg/m3，净化后的油烟经15m高排气筒排放。

未被收集的油烟排放量为0.17t/a，0.117kg/h，以无组织形式排放，建议车间安装排风扇加强通风。预计油烟废气对周围大气环境影响可以接受。

（4）配料粉尘

粉状原料面粉、淀粉在拌合机中配料、拌和，在拌和过程中加入一定量水（占原料量的11％），此过程中仍会有少量粉尘产生，类比同类项目，粉尘产生量约为原料用量的万分之一，粉状原料用量约为2650t/a，则粉尘产生量为0.265t/a，0.11kg/h，产生量较小，以无组织形式排放。建议操作工人在加料时要减慢加料速度，尽量降低物料落差，减少加料过程中产生的粉尘，另外要定期对车间内进行清扫，由于搅拌机在密闭车间内，通过在车间安装排气扇，加强车间内空气流通，经墙体阻隔后，排放量少，外排的粉尘浓度可以满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2中无组织排放监控浓度限值1.0mg/m3的要求，面粉为无毒无害气体，对周围环境影响较小。
   2．水环境影响分析

本项目运营期水污染源主要为工作人员生活污水，无生产废水排放，绿化用水全部损耗不外排。
2.1评价标准

本项目污水执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的三级标准和《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）中NH3-N最高允许值中的B级标准45mg/m3。

2.2污染防治措施及环境影响分析

本项目产生的废水主要为设备冲洗用水、地面冲洗用水以及生活用水。

本项目运营期间产生废水总量约为3480m3/a。设备清洗废水与食堂废水经隔油池处理后，然后与生活废水合并，达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的三级标准和《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）中NH3-N最高允许值中的B级标准45mg/m3后排入园区排水管网，最终进入污水处理厂集中处理。

综上分析，本项目用水及排水量见下表，项目废水污染物产生以及排放情况见表18。

表18   废水污染物排放情况一览表
污染物
排放浓度（mg/Nm3）

产生量（t/a）

标准值（mg/Nm3）
评价结果
CODcr
400mg/L
1.39t/a
500

达 标
BOD5
250mg/L
0.87t/a
300

达 标
SS
300mg/L
1.04t/a
400
达 标
NH3-N
35mg/L
0.12t/a
35
达 标

动植物油
100mg/L
0.35t/a
100
达 标

本项目运营期间产生废水总量约为3480m3/a。设备清洗废水与食堂废水经隔油池处理后与生活污水一同排入园区污水管网，最终进入园区污水处理厂处理。现状园区排水管网已沿项目区周边道路敷设。因此，本项目排放的污水对项目区水环境的影响较小。
3．声环境影响分析

本项目营运期噪声主要来源于油炸锅、烘干机、压饼机、风机、包装机等运转过程中产生的噪声。类比同类企业生产情况，其车间噪声源强在70~80dB（A）之间见表19。

表19   项目主要噪声源及源强

噪声源

名称

声源

强度

dB（A）

距厂界距离（m）

设备

位置
东

南

西

北

油炸锅
75
50

85

38

120

厂区内
烘干机

78
47

89
40
90
厂区内

压饼机

70
49
85

38

110
厂区内

风机

80
47

90
42
90
厂区内
包装机

75
50

86
38

100

厂区内

预测室内声源的扩散衰减和多个噪声源对预测区域的噪声影响。

3.1预测模式

（1）计算某个室内靠近围护结构处的倍频带声压级：

               
[image: image5.wmf])

/

4

π

4

/

lg(

10

2

1

1

1

R

r

Q

Lw

L

+

+

=


式中：L1 ——某个室内声源在靠近围护结构处产生的倍频带声压级，dB；

Lw1——某个声源的倍频带声功率级，dB；

r1 ——室内某个声源与靠近围护结构处的距离，m；

R——房间常数m2；

Q ——方向因子，无量纲值。

（2）计算出所有室内声源在靠近围护结构处产生的总倍频带声压级：

 
[image: image6.wmf]ú

û

ù

ê

ë

é

=

å

=

N

i

L

i

oct

T

L

1

1

.

0

1

)

(

1

,

10

lg

10

)

(


（3）计算出室外靠近围护结构处的声压级：


[image: image7.wmf])

6

(

)

(

)

(

1

2

+

-

=

TL

T

L

T

L


（4）将室外声级L2(T)和透声面积换算成等效的室外声源，计算出等效声源第i个倍频带的声功率级Lw​​2：


[image: image8.wmf]S

T

L

L

w

lg

10

)

(

2

2

+

=


式中：S为透声面积，m2。

（5）等效室外声源的位置为围护结构的位置，其倍频带声功率级为Lw ，由此按室外声源方法计算等效室外声源在预测点产生的声级。

（6）计算某个声源在预测点的倍频带声压级：

             
[image: image9.wmf]L

r

r

r

L

r

L

D

-

÷

÷

ø

ö

ç

ç

è

æ

-

=

0

0

lg

20

)

(

)

(


式中：L(r)——点声源在预测点产生的倍频带声压级，dB；

L(r0)——参考位置r0处的倍频带声压级，dB；

R——预测点距声源的距离，m；

r0——参考位置距声源的距离，m；

ΔL——各种因素引起的衰减量（包括声屏障、遮挡物、空气吸收、地面效应等引起的衰减量）。

如果已知声源的倍频带声功率级Lw，且声源可看作是位于地面上的，则


[image: image10.wmf]8

lg

20

)

(

0

0

-

-

=

r

L

r

L

w


（7）由各倍频带声压级合成计算出该声源产生的A声级LA。

（8）计算总声压级

设第i个室外声源在预测点产生的A声级为LAin,i，在T时间内该声源工作时间为tin,i；第j个等效室外声源在预测点产生的A声级为LAout,j，在T时间内
该声源工作时间为Tout,j，则预测点的总等效声级为：

                
[image: image11.wmf]ú

û

ù

ê

ë

é

+

÷

ø

ö

ç

è

æ

=

å

å

=

=

M

j

L

j

out

N

i

L

i

in

j

out

A

i

in

A

t

t

T

T

Leq

1

1

.

0

,

1

1

.

0

,

,

,

10

10

1

lg

10

)

(


式中：T ——计算等效声级的时间；N ——室外声源个数；

M ——等效室外声源个数。

（9）多声源对某个受声点的理论估算方法，是将几个声源的A声级按能量叠加，等效为合声源对某个受声点上的理论声级，其公式为：

                   
[image: image12.wmf]å

=

=

n

i

Li

L

1

1

.

0

)

10

lg(

10

合


式中： L合——受声点总等效声级，dB(A)；N ——声源总数

Li ——第i声源对某预测点的等效声级，dB（A）。

3.2预测结果与评价

利用以上预测公式，使室内噪声源通过等效变换成若干等效室外声源，然后计算出与噪声源不同距离处的理论噪声值，得出本项目运行时对厂界噪声环境的影响状况，计算结果见表20、表21。
表20    不同距离噪声预测结果      dB（A）

距声源距离（m）

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

110

120

130

贡献值

62

56

53

50

48

46

45

44

43

42

41

40

39.7

备注

东、南、西、北厂界预测按多声源叠加计算。
表21     厂界噪声预测值          dB（A）

测点

编号

昼间各测点声压级dB(A)

夜间各测点声压级dB(A)

贡献值

贡献值

厂界东面

48.9
0
厂界南面

39.7
0
厂界西面

48
0
厂界北面

41
0
《工业企业厂界环境噪声排放标准》3类排放限制

昼间≤65 dB(A)
夜间≤55 dB(A)
由上表可知，厂界噪声预测值均能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类排放限值昼间≤65dB（A）、夜间≤55dB（A）要求。根据预测结果，本项目运营后产生的噪声对周围环境的影响不大。
4．固体废物影响分析

本项目的固体废物主要有废包装废物、过滤油渣等生产固废以及生活垃圾。

废油及油渣：膨化食品油炸后需定期过滤后循环使用，此过程中产生废油渣量约为0.3t/a，食用油循环使用1个月后，由于油中杂质增大，继续使用会影响产品质量，需要更换新油，更换的废食用油量约为3t/a，高压静电净化装置以及隔油池收集的废油量约为1.8t/a，合计5.1t/a，均属一般固废，交由有资质单位处理。

过滤后的植物油酸价（KOH）不超过5mg/g时，则添加新油循环使用，若油酸价超过5mg/g时即为废油，进行更换，更换频次为1次/月，废油存储于密闭油桶中，置于车间内避光及周围无热源的地方，防止发生火灾，根据2010年《国务院办公厅关于加强地沟油整治和餐厨废弃物管理的意见》（国办发【2010】36号）中对地沟油相关规定：为严防“地沟油”流入食品生产经营单位，为城市（镇）、矿区、旅游景区等餐饮业集中地为重点点取，以食品生产小作坊、小餐馆、餐饮摊点、火锅店和学校食堂、企事业单位食堂、工地食堂等集体食堂为主要对象，加强对食用油购货记录和票证检查，已发查出从非法渠道购进食用油和使用“地沟油”加工食品的行为，对使用“地沟油”的食品生产经营单位依法责令停产停业整顿，直至吊销许可证，涉嫌犯罪的依法移送司法机关，追究刑事责任。

因此，为保证废油绝不流回餐饮行业或其他非法渠道，评价要求本项目油炸工序更换的废油等由专门人员定期清理，用桶装后经相关部门许可或备案的餐厨废弃物收运、处置单位定期清运，并登记入册。

（2）废包装材料：类比同类型项目产生情况，废包装材料产生量约为2t/a，企业收集至厂区固废暂存场所后外售处理。

（3）残渣：生产过程中分切产生少量边角料等半成品残渣、不合格产品量约为0.5t/a，可作为饲料外售。

（4）根据《第一次全国污染源普查城镇生活源产排污系数手册》人均生活垃圾产生量1kg/人·天计算，本项目工作人员为100人，则本项目生活垃圾产生量3t/a。由垃圾桶集中收集后由环卫部门统一运送至垃圾填埋场集中处理。
5.生态环境影响分析

本项目建成后，厂区的绿化面积为3079.65m2。绿地的建设将使项目区的生态环境向良性方向发展，局部地区小气候将有所改善，实现人与自然和谐发展。
6.选址合理性分析

本项目结合今后企业发展远景及周边环境现状，从环境保护角度分析厂址的合理性。

6.1厂址条件及区位优势

高新技术产业开发区在昌吉市区以西12km，距离自治区首府乌鲁木齐市城区中心不足50km。高新区规划范围为规划用地34km2，东起312国道与呼昌公路交汇处，从交汇处沿312国道向西延伸约12 km，西到昌吉与呼图壁交界处，北临呼昌公路，南至312国道以南1km范围，高新区呈三角形带状布置。本项目位于昌吉高新技术产业开发区食品制造区内，项目用地为工业用地，土地属于高新技术产业开发区现规划的工业用地。从用地规划角度来看，项目选址用地符合昌吉市高新技术产业开发区工业用地规划要求。

项目区所在地在地貌上属于山前冲洪积倾斜平原的下部，地形由南西微倾向北东，地面坡降10‰，海拔高度538~542m，场地无不良地质现象存在，也没有大的活动性构造通过，场地区域稳定性较好，属于可进行工程建设的一般型场地，工程地质条件较好。
本项目不在水源保护区、居民集中区，基本农田保护区内，项目所在区域内无重要环境敏感点，条件优越，厂址符合土地用途管理和规划功能要求，且交通十分便利。

6.2与昌吉市高新技术产业开发区的规划规划符合性
昌吉市高新技术产业开发区的规划及环评均已按国家相关规定完成，且经过环境主管部门审核批准。高新区园区主导产业为新材料产业区、生物医药及食品加工产业区、装备制造产业区、精细化工产业区以及其他产业区。

本项目位于昌吉高新区食品加工产业区，本项目生产产品定期外运，物流量较大，符合开发区功能定位，用地性质属于规划的工业用地，因此项目选址符合昌吉高新区总体用地规划。
6.3本项目与周围企业相容性分析

本项目位于昌吉高新技术产业开发区食品加工产业区，项目区东侧为东二路，北侧为新疆天宏润生物科技有限公司，西侧为空地，西南侧为葡萄树，南侧为昌吉市新岸食品有限责任公司。因此对本项目无限制性要求，对外环境敏感度不高。本项目在采取本次环评中提出的各项环保措施后，能确保各类污染物达标排放，对周围企业的影响不大。本项目本身对外环境的敏感程度较低，项目区附近的企业在严格落实国家和地方各类环保法规制度，加强环保管理的情况下，预计其对本项目产生的影响不大。

综上所述，本项目与周围企业相容性较好，符合高新技术产业开发区的规划，建厂地区工程地质环境较好，同时综合考虑厂址的交通区位优势、水电供应等条件，本工程选址是合理的。
7．环保投资

项目拟投资3500万元，其中环保投资41.5万元，占投资的1.19%，本项目环保投资一览表见表22：

      表22  环保投资一览表

环保投资项目

治理措施
投资（万元）

废气
油炸机油烟废气（集气抽风系统+高压静电油烟净化装置+15m高排气筒）
10
配料粉尘（配料间安装排风扇）
2
食堂油烟净化设备（处理效率≥75）
0.5
固废

垃圾桶（10个）、固废暂存处
2
废水

隔油池（10m3）
2
噪声

消声器、减震器
5
生态
绿化
20
合计
41.5
8. 环保“三同时”验收

本项目环保“三同时”竣工验收要求见表23。

                      表23   环保“三同时”竣工验收表

环保工程

设施名称

验收标准

实施时段

废气治理

油炸机油烟废气（集气抽风系统+高压静电油烟净化装置+15m高排气筒）
饮食油烟执行《饮食业油烟排放标准（试行）（GB18483-2001）。

与主体工程同步实施

配料粉尘（配料间安装排风扇）
大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2中无组织排放监控浓度限值1.0mg/m3的要求，
食堂油烟净化设备（处理效率≥75）
饮食油烟执行《饮食业油烟排放标准（试行）（GB18483-2001）。
废水治理
隔油池
《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的三级标准和《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）中NH3-N最高允许值中的B级标准45mg/m3
噪声治理

主要噪声设备安装消声器、减震垫、厂房隔音等
厂界噪声质量满足《声环境质量标准》中3类标准要求

生态治理
绿化
/



建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果
	内容

类型
	排放源

(编号)
	污染物

名称
	防治措施
	预期治

理效果

	大气污染物
	油炸锅
	燃料废气
	采用天然气为原料
	达标排放

	
	
	油烟
	经集气抽风系统+高压静电油烟净化装置+15m高排气筒
	达标排放

	
	食堂
	油烟
	经油烟净化设施处理
	达标排放

	
	配料间
	粉尘
	车间安装排气扇
	达标排放

	水污染物
	生活污水、车间冲洗废水、设备冲洗废水
	CODcr

BOD5
SS

NH3-N

动植物油
	经隔油池处理与生活废水一同后
排入市政下水管网
	达标排放

	固

体

废

物
	办公生活区
	生活垃圾
	分类收集，及时清运
	无害化处理

	
	生产车间
	废包装材料
	收集后出售
	无害化处理

	
	
	废油及油渣
	收集后交由有资质单位处理
	无害化处理

	
	
	残渣
	收集后作为饲料外售
	无害化处理

	噪声
	厂界噪声达标

	生态保护措施及预期效果

项目周围已设置大面积的绿化带，对周围的生态环境有一定的改善作用。同时，利用植物的吸附和阻挡作用，减少项目噪声和汽车尾气对周围环境的影响。


	结论与建议

1．评价结论                                                                                                                                                                                                                         

1.1 项目概况

本项目位于昌吉高新技术产业开发区东二路，项目区东侧为东二路，北侧为新疆天宏润生物科技有限公司，西侧为空地，西南侧为葡萄树，南侧为昌吉市新岸食品有限责任公司。本项目年产50万件膨化食品、调味面制品。项目建设用地19933.79m2（30亩），年产50万件膨化食品、调味面制品，新建生产车间5×1200m2，原料库1×1500m2，成品库房1×1500m2，综合办公楼1×4000m2，职工生活区域1×1500m2，警务室1×80m2，总建筑面积15080m2。

本项目总投资3500万元。
1.2 项目区环境质量现状

大气环境：评价区域内各监测点大气环境质量现状监测SO2、PM10、NO2日均浓度未超出《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准，说明项目所在地大气环境质量较好。
地下水：监测点的亚硝酸盐超标，最大标准指数为3，最大超标倍数为2倍。评价区域其他地下水水质因子监测指标均满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）III类标准。亚硝酸盐超标的主要原因为地质原因。

声环境：项目区昼间和夜间噪声监测值均达到了《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的3类类标准限值要求，说明区域声环境质量现状整体状况较好。

1.3 施工期环境影响评价结论

施工期间的污染源包括施工扬尘、噪声、固体废物和生活废水，主要以施工扬尘和施工噪声为主。
1.3.1大气

施工过程中废气主要来源于施工机械和运输车辆所排放的废气。施工废气主要包括：各种燃油机械的废气排放、运输车辆产生的尾气。污染物量都很小，影响范围仅局限在施工作业区内，除对施工人员会产生轻微的影响外，对外环境影响不大。
在采取洒水和设置围栏等抑尘措施后，施工扬尘对大气环境不会造成大的影响。

1.3.2废水

建筑施工废水主要来自施工拌料、养护等施工工序，废水量不大。施工期的废水对周围环境的影响不大，并随着施工期的完成而消除。
1.3.3噪声

施工期噪声主要来自不同施工阶段的施工机械产生的非连续性作业噪声，具有阶段性、临时性和不固定性。为减轻施工噪声的环境影响建议采取的措施如下：制订施工计划时应避免同时使用大量高噪声设备施工；尽量将强噪声设备（如电锯等）安装在场地南部。同时相对固定的机械设备尽量入棚操作；做好施工机械的维护和保养，有效降低机械设备运转的噪声源强；合理安排强噪声施工机械的工作频次，合理调配车辆来往行车密度；做好劳动保护工作，为强噪声源施工机械操作人员配备必要的防护耳塞或耳罩。施工人员的施工营地尽量布置在距施工场地外60m远处，以减轻施工噪声对其的干扰。
1.3.4固体废物

建筑垃圾：施工产生的建筑垃圾需要集中收集堆放，金属、木块等可回收利用的废物回收利用，不可回收利用的统一运送至附近建筑垃圾填埋场填埋处理。施工人员的生活垃圾：生活垃圾主要为就餐后的废饭盒和办公区的少量日常办公垃圾，如果施工期间能及时收集、清理和转运，则不会对当地环境产生明显影响。
1.4  运营期环境影响评价结论

1.4.1大气环境

职工食堂油烟：项目食堂内安装抽油烟机对食堂油烟进行处理，油烟平均去除率按75%计，经过抽油烟机处理后，油烟排放量为0.01025t/a，排放的油烟浓度降为1.6mg/m3，能够达到《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）中2.0mg/m3的标准限值要求，对周围环境影响较小。

油炸锅燃料废气：根据本项目污染物排放量及烟气排放量，可计算出烟尘浓度为19.8mg/m3，SO2浓度为3.62mg/m3，NOx浓度为55.25mg/m3，本项目排放的污染物量为：SO2排放量为0.0114t/a；NOX排放量为0.174t/a；烟尘排放量为0.063t/a。天然气为清洁能源，因此本项目烟气达标排放对区域大气环境影响很小。

油炸锅油烟废气：项目计划在油炸锅上方设置集气管道，油烟废气经集气管道收集后通过1套高压静电废气净化装置处理后排放，集气率按照90％计，油烟净化装置的总风量为30000m3/h，油烟净化效率可达95％以上，则有组织油烟的排放量为0.079t/a，0.0527kg/h，排放浓度为1.755mg/m3，净化后的油烟经15m高排气筒排放。未被收集的油烟排放量为0.17t/a，0.117kg/h，以无组织形式排放，建议车间安装排风扇加强通风。预计油烟废气对周围大气环境影响可以接受。

配料粉尘：粉状产生量较小，以无组织形式排放。建议操作工人在加料时要减慢加料速度，尽量降低物料落差，减少加料过程中产生的粉尘，另外要定期对车间内进行清扫，由于搅拌机在密闭车间内，通过在车间安装排气扇，加强车间内空气流通，经墙体阻隔后，排放量少，外排的粉尘浓度可以满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2中无组织排放监控浓度限值1.0mg/m3的要求，面粉为无毒无害气体，对周围环境影响较小。
1.4.2水环境

本项目产生的废水主要为设备冲洗用水、地面冲洗用水以及生活用水。设备清洗废水与食堂废水经隔油池处理后，然后与生活废水合并，达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的三级标准和《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）中NH3-N最高允许值中的B级标准45mg/m3后排入园区排水管网，最终进入污水处理厂集中处理。

1.4.3声环境
本项目营运期噪声主要来源于油炸锅、烘干机、压饼机、风机等运转过程中产生的噪声本项目工程投产运行后，根据噪声预测结果，厂界噪声预测值能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类区的排放限值，采用本评价提出的综合降噪措施后，可确保厂界噪声达标排放，因此拟建项目运营期产生的噪声对周围环境影响不大。

1.4.4固体废物

本项目的固体废物主要有废包装废物、过滤油渣等生产固废以及生活垃圾。

废油及油渣：膨化食品油炸后需定期过滤后循环使用，此过程中产生废油渣量约为0.3t/a，食用油循环使用1个月后，由于油中杂质增大，继续使用会影响产品质量，需要更换新油，更换的废食用油量约为3t/a，高压静电净化装置以及隔油池收集的废油量约为1.8t/a，合计5.1t/a，均属一般固废，交由有资质单位处理。

评价要求本项目油炸工序更换的废油等由专门人员定期清理，用桶装后经相关部门许可或备案的餐厨废弃物收运、处置单位定期清运，并登记入册。

（2）废包装材料：类比同类型项目产生情况，废包装材料产生量约为2t/a，企业收集至厂区固废暂存场所后外售处理。

（3）残渣：生产过程中分切产生少量边角料等半成品残渣、不合格产品量约为0.5t/a，可作为饲料外售。

（4）根据《第一次全国污染源普查城镇生活源产排污系数手册》人均生活垃圾产生量1kg/人·天计算，本项目工作人员为100人，则本项目生活垃圾产生量3t/a。由垃圾桶集中收集后由环卫部门统一运送至垃圾填埋场集中处理。
在此基础上，采取相应的措施以后，本项目产生的固体废物对环境影响不大。
1.5产业符合性分析

    本项目不属于《产业结构调整指导目录（2011年本）（修正）》（发改委2013令第21号，2013.2）中的鼓励类、限制类和淘汰类项目，因此属于允许类项目，符合国家当前的产业政策。
1.6环保投资

项目总投资3500万元，其中环保投资41.5万元，占投资的1.19%。
综合分析结果表明，项目运行后对周围环境影响较轻。建设方只要严格落实设计和环评报告提出的污染物防治措施和环境保护措施，并加强环保设施的运行维护和管理，保证各种环保设施的正常运行和污染物长期稳定达标排放。在落实并保证以上条件实施的前提下，从环保角度分析，该项目建设是可行的。

2．要求、建议

   （1）严格执行环保“三同时”制度，确保各类环保设施正常运行，加强环境管理，以保证污染防治达到预计效果；

   （2）加强生产车间排风；

   （3）加强职工的环保教育，提高职工的环保意识；

   （4）关心并积极听取可能受项目环境影响的附近单位的反映，定期向项目最高管理者和当地环保部门汇报项目环境保护工作的情况，同时接受当地环境保护部门的监督和管理。遵守有关环境法律、法规，树立良好的企业形象，实现经济效益与社会效益、环境效益相统一。

预审意见：

公  章

经办人：                                    年   月   日
下一级环境保护行政主管部门审查意见：

                                     公 章

经办人：                                   年    月    日

审批意见：

公  章

经办人：                                 年   月    日

注        释

一、本报告表应附以下附件、附图：

附件1  环评委托书

附件2  其他与环评有关的行政管理文件

附图1  项目地理位置图

附图2  项目区域位置图

    附图3  项目平面布置图

    二、如果本报告表不能说明项目产生的污染及对环境造成的影响，应进行专项评价。根据建设项目的特点和当地环境特征，应选下列1-2项进行专项评价。

1、大气环境影响专项评价

2、水环境影响专项评价（包括地表水和地下水）

3、生态影响专项评价

4、声影响专项评价

5、土壤影响专项评价

6、固体废弃物影响专项评价

以上专项评价未包括的可另列专项，专项评价按照《环境影响评价技术导则》中的要求进行。




真骄傲辣椒酱





天宏润生物科技有限公司





N





4#





东


二


路





空地





1#








项目区





3#





2#





葡萄树





空地(昌吉市新岸食品有限责任公司用地)





噪声





噪声、废气





噪声、废气





噪声、废气





竣工验收





设备安装





装饰工程





主体工程





基础工程





运行使用





废水、固废





废水、固废





废水、固废





废水、固废





粉尘、清洗废水、噪声





切条、切片





加压成型





蒸煮





原料





拌面





成品入库





包装





油炸





烘干





废包装物





油烟、天然气燃烧废气





粉尘、清洗废水、噪声





切条、切片





加压成型





原料





蒸煮





拌面





包装





烘干





调味





成品入库





废包装物








22
1

_1234567893.unknown

_1234567897.unknown

_1234567899.unknown

_1234567900.unknown

_1234567901.unknown

_1234567898.unknown

_1234567895.unknown

_1234567896.unknown

_1234567894.unknown

_1234567891.unknown

_1234567892.unknown

_1234567890.unknown

