
《建设项目环境影响报告表》编制说明

   《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

    1．项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

    2．建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

    3．行业类别——按国标填写。

    4．总投资——指项目投资总额。

    5．主要环境保护目标——指项目周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

    6．结论与建议——给出本项目达标排放总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其它建议。

    7．预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

    8．审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

建设项目基本情况

	项目名称
	新疆盛祥弘业家居制造有限公司年产20万张高档床垫及年产30万套床垫原材料生产项目

	建设单位
	新疆盛祥弘业家居制造有限公司

	法人代表
	林思珍
	联系人
	林思珍

	通讯地址
	新疆昌吉州昌吉高新区科技大道9号综合办公室618室

	联系电话
	13899999960
	传真
	/
	邮政编码
	/

	建设地点
	新疆昌吉州昌吉高新区希望大道与经七路交汇处地块

	立项审批部门
	昌吉高新区产业发展科技局
	批准文号
	昌高产发[2018]22号

	建设性质
	新建□√改扩建□技改□
	行业类别

及代码
	其他家具制造C2190

	占地面积
	22500m2（48亩）
	绿化面积
	1700m2

	总投资（万元）
	9500
	环保投资

（万元）
	90
	环保投资占

总投资比例
	0.95%

	评价经费
	/
	预期投产日期
	2019年12月

	工程内容及规模：

一、项目由来

床垫是为了保证消费者获得健康而又舒适的睡眠而使用的一种介于人体和床之间的物品，床垫材质繁多，不同材料制作的床垫能给人带来不同的睡眠效果。睡眠是健康之本，怎样才能拥有健康的睡眠呢？除了工作、生活、身体、心理等方面的原因外，拥有“卫生、舒适、美观、耐用”的健康寝具是获得高质量睡眠的关键所在。随着物质文明和技术工艺的不断进步，现代人们使用的床垫种类逐渐趋向多元化，主要有：弹簧床垫、棕榈床垫、乳胶床垫、水床垫、气床垫、磁床垫等，在这些床垫中，弹簧床垫占较大的比重。

新疆盛祥弘业家居制造有限公司于2004年9月在乌鲁木齐市新市区工商行政管理局注册成立，公司注册资本为人民币2000万元。本项目在众多种类床垫中，汲取了棕榈床垫、弹簧床垫与海绵优点而结合制成高档床垫，利用新疆独特的地理位置优势，生产床垫远销周边五国。本项目所采用原料天然棕丝、钢丝、海绵等原材料制作优质床垫，以提供更优质的睡眠环境，高档床垫的支撑系统可以根据人体不同重量以及各部位不同重量进行合理调节，重量轻的部位给到舒适、轻柔的海绵，重量大的部位给到强有力的支撑力，保证人体各部位脊椎，腰椎，颈椎都处于同一水平受力。人们对高品质床垫的高需求，加之市场上各类床垫品质良莠不齐，高档床垫的出产尤为重要。在此背景下，新疆盛祥弘业家居制造有限公司拟投资9500在新疆昌吉州昌吉高新区希望大道与经七路交汇处地块新建22500m2生产厂区，用于建设年产20万张高档床垫及年产30万套床垫原材料建设项目。
    根据《中华人民共和国环境影响评价法》和《建设项目环境保护管理条例》（国务院令1998年第253号）有关规定，本项目应进行环境影响评价；根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》中“十、家具制造业27 家具制造”有关规定，本项目属于“其他”，环评类别为报告表。为此新疆盛祥弘业家居制造有限公司委托河北德源环保科技有限公司承担本项目环境影响评价工作。河北德源环保科技有限公司接受委托后，组织开展了对该项目的现场踏勘、资料收集等工作，评价单位通过对调查资料的汇集、分析，按照环境保护等相关法律法规、技术导则要求，编制完成了该项目的环境影响评价报告表，由建设单位报请环境管理部门审批后，将作为建设单位在项目建设和运行过程中做好各项环保工作及主管部门环境管理的技术依据。

    二、项目概况

1、项目基本情况

项目名称：新疆盛祥弘业家居制造有限公司年产20万张高档床垫及年产30万套床垫原材料生产项目
建设单位：新疆盛祥弘业家居制造有限公司
建设性质：新建
建设地点：本项目位于新疆昌吉州昌吉高新区希望大道与经七路交汇处地块，厂区北面为空地；南面为希望大道，隔路为云山钢构厂区；西面为经七路，隔路为空地；东面为海湾吊装厂区背面。厂区所处中心地理坐标为东经87°01'16.81"，北纬44°07'08.94"。项目区地理位置及周边关系详见图1建设项目地理位置图，图2建设项目周边关系图。 
 项目投资：9500万元
 占地面积：22500m2
2、建设规模

本项目拟建3e棕垫生产线一条、弹簧生产线一条、海绵生产线一条、裥花生产线一条、高档床垫加工生产线一条。棕垫、弹簧、海绵、布料生产规模均为30万套/年，高档床垫生产规模为20万张/年。   

3、项目组成

本项目建设内容及组成见表1。

表1                        项目建设内容及规模

类别

名称

建设内容

备注

主体工程

棕垫车间

建设1条棕垫生产线，生产车间建筑面积2591.93㎡，建筑高度8m；厂区内厂房及办公楼均为主体钢结构，二次土建填充。包括棕垫加工缝纫机、一体化压簧机、布袋簧粘胶机等生产设备。

新

建

弹簧车间

建设1条弹簧生产线，生产车间建筑面积1728㎡，建筑高度6m；厂区内厂房及办公楼均为主体钢结构，二次土建填充。主要包括一体化压簧机，串簧机等生产设备。
1#海绵车间

建设1条海绵生产线，1个生产车间，建筑面积为4632.64㎡，建筑高度8m；厂区内厂房及办公楼均为主体钢结构，二次土建填充。
2#海绵车间

建设1条海绵生产线，1个生产车间，建筑面积为1872㎡，建筑高度8m；厂区内厂房及办公楼均为主体钢结构，二次土建填充。
裥花车间

建设1条裥花生产线，生产车间建筑面积1728㎡，建筑高度6m；厂区内厂房及办公楼均为主体钢结构，二次土建填充。
床垫车间

建设1条床垫生产线，生产车间建筑面积2581.93㎡，建筑高度8m。厂区内厂房及办公楼均为主体钢结构，二次土建填充。
辅助工程

综合办公楼

4层砖混结构，建筑面积3582㎡。
公用工程

给水

新鲜水供水来源为园区自来水。

排水

依托园区排水管网。
供电

依托园区供电，生产厂房内设置配电室。
供暖

依托园区供热管网。

储运工程

原料库房

各生产车间内分区堆放。

成品库房

各生产车间内分区堆放。

环保工程

绿化

绿化面积1700㎡。

废气治理设施

集气罩+活性炭吸附装置+不低于15m排气筒。

噪声治理措施

设备减振、厂房隔声。

4、主要原辅材料及能源消耗

本项目主要原辅材料及能源消耗详见表2。

    表2                         原辅材料及能源消耗一览变
生产车间

名称

年消耗量

棕垫车间

天然椰棕丝

300t/a
聚酯纤维

300t/a
弹簧车间

高碳钢丝

3000t/a

粘胶

6t/a

无纺布

30t/a

润滑油

150t/a

海绵车间

醇类

50t/a

酯类

40t/a

填料

5t/a

外用发泡剂

0.5t/a

裥花车间

布料

150t/a

海绵

300t/a

无纺布

30t/a

床垫车间

棕垫

20万套

弹簧

海绵

厂区

耗电量（kw·h）
8000万

5、主要设备

本项目主要生产设备详见表3。

    表3                        主要生产设备一览表

生产车间

名称

数量

单位

备注

棕垫车间

开松机

1

台
梳理机

1

台
RN-6BH

铺网机

1

台
CW-YZD

打板机

1

台

弹簧车间

钢丝送料架

20

台

一体化压簧机

20

台

布袋簧机

4

台

DZ-3

布袋簧粘胶机

2
台
ZJ-D1

打包机

1
台
串簧机
15
台

1#、2#海绵车间

全自动流量计
2

台
泵
2

台
恒温罐
6

台
搅拌罐

6

台
全自动发泡机
2

台
成型箱

2

台
传送带
2

条
物料传送系统
2

座
天车

2

台
横切机

4

台
HSLG-2150

竖切机

2

台
裥花车间

卷布机

2

台
缝纫机

4

台
切割机

1

台
裥花机

10

台
剪裁机

2

台
电脑围边机

10

台
包装机

4

台
床垫车间

电脑围边机

10

台

打边机

20

台

缝纫机

10

台

6、劳动定员与工作制度

劳动定员：厂区生产职工共计100人。
工作制度：全年生产300天，一班制，每班工作8h。
    7、公用及辅助设施

    （1）给水

项目区给水水源由昌吉国家高新技术产业开发区供水管网供给，水量及水压可满足需要。本项目生产用水为冷却用水。本项目员工人数为100人，根据《新疆维吾尔自治区工业和生活用水定额》（2007.7.31）规定，生活用水量按100L/人·天计，则生活用水量为10m3/d，即3000m3/a（全年按300天工作日计算）。本项目绿化面积为1700m3，绿化用水500 m3/亩·a计，则绿化耗水1275m³/a；本项目全年耗水量为4275m³/a。
排水及去向

项目主要排水为生活污水。

生活污水按用水量的80%计，污水排放量为8m3/d（2400m3/a），生活污水经管网集中排入园区污水管网，最终排入昌吉高新科创污水处理厂进行处理。

（3）供暖

本项目供暖由依托园区供热管网。

（4）供电

供电电源为昌吉高新区电网，生产厂房内设置配电室。

项目平面布置

根据规划要求并结合地块特征，平面布置分为2大块，其中厂区西侧为办公楼及员工宿舍；东侧及北侧均为生产车间及库房；厂区大门设计一条主道路为南向北，办公楼与生产车间之间为东向西。本项目平面布置考虑人流、物流的通畅性，该项目平面布置基本合理。平面布置图详见图3建设项目平面布置图。
四、产业政策符合性分析

根据《产业结构调整指导目录（2011年）》（2013年修订），本项目不属于“鼓励类”、“限制类”及“淘汰类”，因此本项目属于允许类项目。因此，项目建设符合国家相关产业政策。
五、选址合理性分析

项目所在的昌吉高新技术产业开发区于2015年通过规划环境影响评价（新环函[2015]306号，具体见附件），昌吉高新区功能定位是新疆维吾尔自治区重要先进制造业基地，昌吉州生产性服务业创新中心，将构建以装备制造、生物制药、新材料、食品产业四大战略性新兴产业为主体，以新一代信息技术为新的经济增长点、以低碳节能产业为特色，以教育培训、现代物流、总部经济、安防监控服务、科技金融为主的现代服务业为配套的现代化高新技术产业园区，本项目属于家具制造，位于昌吉高新技术产业开发区工程机械装备制造产业园区（见图4昌吉高新区产业分区图），用地性质为一类工业用地（见图5昌吉高新区近期规划建设用地图），故本项目符合昌吉高新技术产业开发区功能定位、产业布局和用地规划，因此，本项目选址合理可行。
与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题：

本项目属于新建项目，不存在原有污染情况和环境问题。



建设项目所在地自然环境、社会环境简况

	自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）：

一、地理位置

昌吉高新技术产业开发区位于中国西北边陲新疆的天山北麓，距新疆首府乌鲁木齐市以西49公里，距昌吉市12公里（G312国道实际距离），距乌鲁木齐国际机场30公里，距乌鲁木齐为车北站（货运编组站）31公里。本项目厂区所处中心地理坐标为东经87°01'16.81"，北纬44°07'08.94"。本项目厂址位于新疆昌吉州昌吉高新区希望大道与经七路交汇处地块，厂区北面为空地；南面为希望大道，隔路为云山钢构厂区；西面为经七路，隔路为空地；东面为海湾吊装厂区背面。项目区地理位置及周边关系详见图1 建设项目地理位置图，图2建设项目周边关系图。 

二、地质地貌

昌吉市位于头屯河和三屯河冲洪积平原的中上部，地貌类型大体分为南部山地、中部平原、北部沙漠三大部分，整个地势呈南高北低阶梯之势，南北高差4000多米。南部山地为天山山区，中部为冲积平原，北部沙漠属古尔班通古特大沙漠一部分，沙丘为固定和半固定型，丘间地势平坦。地形坡降在乌伊公路以南约为1.0~1.3%，在乌伊公路以北约为6.4%。境内最高峰天格尔峰，海拔4562m。

根据地貌成因类型将该区域划分为侵蚀剥蚀构造地貌和侵蚀堆积地貌两种地貌类型。

1、侵蚀剥蚀构造地貌：分布在南部海拔950~1150m的低山丘陵区，由第三系及第四系下更新统组成，岩性为泥岩、砂岩、砂砾岩及钙质胶结的冰水沉积砂砾岩。山体呈长垣状，与地层走向一致。由于山体的隆起，不断遭受风化剥蚀和侵蚀，形成枝状分布的水沟谷，沟谷断面呈Ⅴ型和箱型，山顶呈浑圆状，相对高差几十米到几百米，岩层较破碎。

2、侵蚀堆积地貌：广布在该区域内，主要为头屯河与三屯河冲洪积扇组成，扇体由厚达几百米到千米以上的第四纪松散堆积物构成。现分三个亚区论述：

（1）山前倾斜平原

由三屯河冲洪积扇与头屯河西部冲洪积扇组成，地形向北微倾，坡降7~13‰，地形总体呈波状起伏。地表被两河扇形水系、冲沟侵蚀切割，切割深度在扇顶部达百米以上，向北切割深度逐渐变小。冲洪积扇上部岩性单一，为粗颗粒的砂砾石等，中部至下部沉积物颗粒逐渐变细并出现双层或多层结构的岩层。

（2）河谷及阶地

分布在头屯河、三屯河现代河谷及其两侧的阶地范围内。组成岩性为卵石、砾石、砂砾石、砂层等，结构松散、透水性好。三屯河山口处发育有六级基座阶地，切割深度136m，中部切割深度5~7m，下部切割深度0.5~1m.上部河谷宽约100~150m，中部河床宽约350~600m，并有河漫滩发育，下部在乌伊公路附近河道呈掌状散流。在山口附近发育的六级河流阶地的高差分别为1.5m、7.5m、34.5m、36.5m、56m、阶面宽度由上部向下部逐渐加宽，平均宽约200~300m。阶地级数向下游方向逐渐减少，至乌伊公路附近仅有二级阶地发育，为内叠堆积阶地。

头屯河扇顶部西岸发育有六级河流基座阶地。各级阶地的垂直高度分别为2m、20m、32m、34m、39m，河床切割深度达127m，上部河谷宽度约200~300m。河流中部有三至四级堆积阶地，并有河漫滩发育，切割深度25~35m，河谷宽约600~1100m。至乌伊公路附近河谷宽约600~700m，仅有二级堆积阶地发育，切割深度3~5m。

（3）山扇间洼地

位于头屯河与三屯河冲洪积扇之间，洼地最低处与冲洪积扇的轴部高差20~30m，在平面上呈椭圆形沿南北方向展布，面积约41.3km2，组成岩性为亚砂土，厚约0.5~1.5m，下伏上更新统冲洪积砂砾石及砂层。

本项目所处位置地势平坦。

三、气候气象

昌吉高新技术产业开发区处于中纬度欧亚大陆腹地，受地形地势、太阳辐射、下垫面性质、植被、大气环流等影响，南北气候差异很大，属蒸发较大的典型温带大陆性干旱气候，光热充足，降水稀少，蒸发较大，冬季严寒漫长，夏季炎热干燥，气温年（日）温差大，春季多大风，升温快且不稳定，秋季降温迅速，冷空气活动频繁。总体来讲，冬季寒冷夏季热，昼夜温差大；冬长夏短，春秋不明显，具寒冷、干燥、多变的特点。

1、气温  

冬冷夏热，年平均气温为6.17℃。一月平均气温-17.5℃，七月平均气温24.6℃； 极端最高气温42℃（1975年8月14日）； 极端最低气温-38.2℃（1954年12月29日）；年（日）较差：平均年较差为42.1℃，平均日较差为13.2℃。

2、降水  

高新区降水稀少，年际变化大，且分布不均匀，年平均降水为183.1毫米，一年中降水量以夏季最多，春季次之，秋季较少，冬季次之；月降水量中以6月份最多，占全年的13.7%。日最大降水量31.2毫米（1975年6月20日），有效雨日10.3天。

3、降雪  

冬季积雪期与降雪期基本吻合，稳定积雪期比积雪期略偏晚，最大积雪厚度为39厘米（1967年3月），最大冻土层厚度为1.5米。

四、水文特征

昌吉高新技术产业开发区内大厚度的第四纪堆积物，为地下水的贮存、运移提供了良好的空间，其中埋藏着丰富的孔隙潜水和承压水，其地下水的形成及埋藏分布规律，受控于该区地质构造，第四纪地层、地貌、岩性及气象水文条件。园区座落于三屯河冲洪积扇中下部，为多层结构的混合水含水层。

三屯河冲洪积扇区顶到扇缘水文地质分带规律很明显，地下水的埋藏及含水层分布有名下的纵向递变规律，山前隐伏断裂构造控制和影响着出山口后地下水的埋藏深度。地下潜水的埋深自扇顶向扇缘方向逐渐变浅；含水层也由单一结构的大厚度结构松散的卵砾石、砂卵砾石潜水含水层过度为多层结构中厚度结构较致密、含不连续亚砂土、亚粘土隔水地层的混合含水层；到冲洪积扇中下部，含水层厚度向扇缘方向继续变薄，隔水层增多，且结构致密、岩层连续，该处含水层以承压含水层为主。

昌吉高新区南部，地下水埋深在26.4~27.8m之间；园区中部地下水埋深在33.2~35.5m之间。钻孔揭露底层深度150m以内含水层厚度为72m左右，含水层岩性以砂砾石为主，多层结构；北部地下水埋深在26.1~31.6m之间，钻孔揭露底层深度200m以内含水层厚度为52m左右，含水层岩性以砾石、砂砾石为主，多层结构；东部地下水埋深在33.8~36.3m之间；钻孔揭露地层深度200m以内含水层厚度为41~120m不等，含水层岩性以砾石。砂卵砾石维护组，多层结构；西部地下水埋深在23.4~28.0m之间，地层深度100m以内钻孔揭露含水层厚度为55m左右，含水层岩性以粉细砂为主，多层结构。

总体来看，园区地下水埋深在23~36m之间，西南部埋深较小，东北部埋深较大，中部埋深也较大，地层深度200m以内含水层厚度大于40m，小于120m，含水层岩性以砂砾石为主，多层结构，富含潜水及承压水，属混合型含水层组。根据昌吉高新区东部的生活垃圾处理厂微承压水井抽水试验资料，该井抽水历时22h40min，地下水位降深7.51m，单位涌水量6.3L/S﹒m，影响半径305m；渗透系数33.71m/d。两眼井抽水试验的结果分别反应园区潜水含水层和承压水层含水层的富水程度较好。
    五、土壤、植被

昌吉市地域广大，自然条件复杂，当地土壤受土壤因素、地形地貌因素、降水因素和高山融雪径流以及人为活动的综合影响，土壤侵蚀具有明显的区域分布规律。

1、南部中、高山冻融侵蚀区：主要是中度冻融侵蚀河轻度重力侵蚀。高山区位于寒风化带，海拔3000m以上，相对高差可达500~800m，雪线以上的高山为现代冰川作用和永久积雪所覆盖，植被为高山草甸带，覆盖度在80%以上。中低山区，海拔1500~2800m之间阴坡和半阴坡，天然林大多分布于此，其垂直宽度1300m左右，自然林以云杉为主，也有少量的桦树、山杨。森林的植被覆盖率约为17%。

2、南部前山丘陵强度水蚀中度重力侵蚀区

海拔800~1700m的低山丘陵带，为前山、低山干草原和半荒漠地带，植被稀疏，南北坡降较大，低山沟谷多为风化岩石，表层黄土覆盖，植被较差，保水能力低，在春夏季节经常发生阵发性降水，时间短，汇流快，泥沙随雨水汇流而下，是河流泥沙的主要来源地区。水蚀主要为降雨侵蚀，侵蚀模数5000~8000t/km2·a。

3、南部平原中度水蚀区

该区位于三工滩、阿魏滩以北、乌伊公路以南，包括硫磺沟镇、三工镇、军户农场、二六工乡、榆树沟乡南半部等。处于三屯河、头屯河冲积扇上中部，南北坡度较大，植被覆盖率低。水蚀主要为春季融雪和暴雨侵蚀，侵蚀模数2500~3000t/km2·a。

4、中部平原水蚀和轻度风蚀区

本区包括六工镇、滨湖乡、佃坝乡、大西渠乡、榆树沟镇、二六工乡北半部。处于冲积扇下部及冲积平原的交接地带，地形平坦，但河道下切较深，河谷台地相间分布，局部地形破碎，植被稀疏。水蚀主要为春夏季冰雪融水对河道的冲刷，侵蚀模数2500~3000t/km2·a。一〇一团、一〇三团、一〇五团、共青团和军户农场等地土壤干旱，水源较缺，土壤沙化严重，春季常伴有轻度风蚀，侵蚀模数1000~1500t/km2·a。

5、北部荒漠中度风蚀区

北部沙漠区是古尔班通古特沙漠的一部分，东西宽约30km，南北长约100km，面积为2794.7km2，系固定和半固定沙丘，由新月形沙丘、链垄状沙丘和蜂窝状沙丘组成。沙丘高度一般在20~30m左右，沙丘之间比较平坦，呈条状分布，沙漠浩瀚，人迹罕见。沙漠边缘地区尚有沙漠灌木林，主要分布在北沙窝地带，有梭梭和红柳，覆盖率仅2.5%左右。由于樵采过度，植被遭到破坏，并导致沙漠有逐渐向南推移的趋势。该区主要是中度风蚀区，侵蚀模数2500~5000t/km2·a。

六、自然资源

    气候宜人、资源丰富。昌吉国家高新区气候属中温带大陆性气候，年均气温6～7℃，年均日照时数2700小时、无霜期125天。昌吉国家高新区所在的昌吉州盛产棉花、小麦、水稻、糖料、油料、酿酒葡萄、菌草等50多种高效优质农作物。矿产资源主要有煤、石油、天然气、铁、铜、金、玉石等50余种，特别是煤炭、有色金属、石油天然气等资源储量可观，开发潜力巨大。煤炭预测储量4300亿吨，天然气储量在700亿立方米以上，拥有国家第一个200万吨级整装沙漠油田。
    七、野生动植物

昌吉市境内野生动植物资源种类众多。野生动植物资源中列入国家重点保护的野生动物有：雪豹、棕熊、羚羊、野马、野驴、马鹿等；野生动植物资源包括木本植物雪岭云杉、落叶松、山杨、桦树、忍冬、白腊、红柳、沙枣、青树、梭梭等多种林木，草本植物苔草、珠芽蓼、鹅冠草、野苜蓿、雀麦、羊芽、骆驼刺等，还有雪莲、贝母、甘草等药用植物。
本项目区无历史文物、古迹保护区和自然风景区。




环境质量状况

	建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等）：

一、大气环境质量现状

本次大气环境质量现状评价监测点位于项目区上风向200m及项目区下风向200m，本项目监测点位见图6现状监测布点图。

1、监测项目
SO2、NO2、PM10、非甲烷总烃。

监测时间和频率

本次区域环境现状监测由新疆点点星光环境监测技术服务有限公司承担完成，SO2、NO2、PM10监测24小时平均浓度，每日至少有20小时的采样时间，监测时间为2018年3月22日~3月28日，连续监测7天；非甲烷总烃每天至少获取当地时间的02、08、14、20时4个小时质量浓度值，连续监测4天。监测时同步记录天气状况、环境气压、环境温度、风力、风速、风向等气象资料。

监测分析方法

各项目的采样及分析方法均按原国家环保总局颁布的《空气和废气监测分析方法》、《环境监测技术规范》中的有关规定执行。环境空气监测项目分析方法见表4。

表4                       环境空气监测项目分析方法

序号

污染物名称

分析方法

来源

最低检出限（mg∕m3）

1

SO2
甲醛吸收-副玫瑰苯胺分光光度法

HJ 482-2009

0.004
2

NO2
盐酸萘乙二胺分光光度法

HJ 479-2009
0.003
3

PM10
重量法

HJ 618-2011

0.010
4

非甲烷总烃
气相色谱法

HJ 604-2011

0.04
4、评价方法

采用单因子污染指数法进行评价，其计算公式为：

Pi=Ci/Coi
式中：Pi—i污染物的单项污染指数；

Ci—i污染物的监测浓度值，mg/m3；

Coi—i污染物的评价标准，mg/m3。

5、评价标准

SO2、NO2、PM10执行《环境空气质量标准》（GB 3095-2012）中的二级标准。非甲烷总烃执行《环境质量标准 非甲烷总烃标准限值》（DB13/1557-2012）河北省地方标准二级标准。大气环境质量评价标准值见表4。

表4                       大气环境质量评价标准值                   单位：mg∕m3
污染物名称

浓度限值

年平均

24小时平均

1小时平均

SO2
0.06

0.15

0.50

NO2
0.04

0.08

0.20

PM10
0.07

0.15

--

非甲烷总烃

--

2.0

--

6、监测结果

根据监测数据，其监测结果见表5、表6。

表5                  常规染物现状监测结果汇总表                   单位：mg∕m3
监测点位

序号

采样时间

PM10
NO2
SO2
项目区上风向200m

1

2018年3月22日

0.110

0.014

0.006

2

2018年3月23日

0.101

0.015

0.006

3

2018年3月24日

0.101

0.014

0.006

4

2018年3月25日

0.104

0.014

0.006

5

2018年3月26日

0.102

0.014

0.007

6

2018年3月27日

0.113

0.013

0.006

7

2018年3月28日

0.113

0.013

0.005

项目区下风向200m

1

2018年3月22日

0.122

0.017

0.006

2

2018年3月23日

0.123

0.016

0.006

3

2018年3月24日

0.121

0.016

0.006

4

2018年3月25日

0.120

0.016

0.006

5

2018年3月26日

0.121

0.015

0.006

6

2018年3月27日

0.124

0.016

0.006

7

2018年3月28日

0.123

0.017

0.007

表6                 特征染物现状监测结果汇总表                   单位：mg∕m3
监测点名称

采样时间

非甲烷总烃小时平均浓度
项目区上风向200m
2018年3月22日

14:00-15:00
0.12

20:00-21:00

0.08

2018年3月23日

2:00-3:00

0.07

8:00-9:00

0.07

14:00-15:00

0.07

20:00-21:00

0.09

2018年3月24日

2:00-3:00
0.12

8:00-9:00
0.13

14:00-15:00
0.07

20:00-21:00
0.08

2018年3月25日
2:00-3:00

0.12

8:00-9:00

0.10

项目区下风向200m
2018年3月22日

14:00-15:00

0.08

20:00-21:00
0.08

2018年3月23日

2:00-3:00

0.07

8:00-9:00

0.10

14:00-15:00

0.10

20:00-21:00

0.09

2018年3月24日

2:00-3:00

0.12

8:00-9:00

0.11

14:00-15:00

0.07

20:00-21:00

0.09

2018年3月25日

2:00-3:00

0.12

8:00-9:00

0.09

7、评价结果

    根据本项目监测数据、采用单因子标准指数法评价方法和《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ/T2.2-2008）对监测数据统计分析要求，环境质量评价结果见表7。

     表7                       环境空气质量现状评价结果
监测项目

浓度范围∕（mg∕m3）

标准值∕

（mg∕m3）

最大浓度占标率

超标率

达标情况

PM10
0.101~0.124

0.15

82.7%

0

达标

NO2
0.013~0.017

0.08

21.3%

0

达标

SO2
0.005~0.007

0.15

4.7%

0

达标

非甲烷总烃

0.07~0.13

2.0

6.5%

0

达标

由表7可以看出，评价区域大气环境中SO2、NO2、PM10、非甲烷总烃的24小时平均浓度值最大占标率分别为82.7%、21.3%、4.7%、6.5%，SO2、NO2、PM10的24小时平均浓度值均符合《环境空气质量标准》（GB3095-1996）中的二级标准要求，非甲烷总烃的1小时平均浓度值符合《环境质量标准 非甲烷总烃标准限值》（DB13/1557-2012）河北省地方标准二级标准，说明评价区域大气环境质量较好。

    二、水环境质量现状

1、地表水

项目所在区域周边无地表水体，故不进行地表水环境质量现状评价。

2、地下水

本次地下水环境质量现状评价监测数据引用《昌吉市明空工贸有限责任公司建筑装备及特变电工变压器夹件、油箱生产线项目环境影响报告书》，监测时间为2017年4月10日-4月13日，引用监测数据的监测点位与本项目厂址为同一水文地质单元。

（1）监测项目

 pH、总硬度、氨氮、六价铬、溶解性总固体、挥发酚、氯化物、高锰酸盐指数等共8项。

（2）评价标准

采用《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准。

（3）评价方法

评价方法采用单因子指数法，公式如下：[image: image7]
式中：Pi——污染物i的单项污染指数

      Ci——某污染物i的平均浓度值（mg/m3）

      C0i——污染物i的评价标准（mg/m3）

对于以评价标准为区间值的水质参数（如pH为6～9）时，其单项指数式为： 

pHj≤7.0时，

[image: image8]pHj＞7.0时，

[image: image9]式中：Si，j——某污染物的污染指数；

      SpH，j——PH标准指数；

      pHj——j点实测PH值；

      pHsd——标准中pH的下限值；

      pHsu——标准中pH的上限值。

（4）监测及评价结果

根据引用的监测资料，地下水环境质量现状评价结果监测及评价结果见表8。
 表8                     地下水水质监测及评价结果      单位：mg/L（pH除外）

序号

项目

标准值(Ⅲ类)

监测值

单因子指数

1

pH

6.5~8.5

8.2

0.8

2

总硬度

450

121

0.269

3

溶解性总固体

1000

220

0.220

4

氨氮

0.5
0.025

0.125

5

六价铬

0.05

0.004

0.080

6

挥发酚

0.002

0.0003

0.150

7

氯化物

250

43.9

0.176

从表7可以看出，地下水水质监测因子均能满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中的Ⅲ类标准要求，项目评价区域内地下水环境质量良好。

三、噪声环境质量现状

1、布点与监测

根据本项目特点，在项目区厂界外1m的东、西、南、北面布设噪声监测点4个噪声监测布点，详见图6现状监测布点图。

2、监测方法和时间

监测方法按照《声环境质量标准》（GB3096-2008）进行，监测时间为2018年3月22日，分别在昼间和夜间进行监测。

3、监测结果

本次现状监测结果见表9。

  表9                      厂界噪声监测结果统计表            单位：dB(A)

监测点位

厂房东侧1＃
厂房南侧2＃
厂房西侧3＃
厂房北侧4＃
昼间

夜间

昼间

夜间

昼间

夜间

昼间

夜间

2018年3月22日

34.8

33.0

35.6

31.3

32.7

30.6

33.8

32.2

标准值

65

55

65

55

65

55

65

55

    4、声环境现状评价

根据噪声监测数据的统计分析结果，采用与评价标准直接比较的方法，采用监测数据与标准限值对比的方法进行声环境质量现状评价。由表9可知，所有监测点位昼、夜连续等效声级均未超过《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类区标准限值，本项目所在厂区四周的声环境质量较好。


	主要环境保护目标（列出名单及保护级别）：
本项目新建厂区位于新疆昌吉州高新区希望大道与经七路交汇处地块，评价范围内无人口集中居住区等环境敏感目标分布。

本项目的污染物排放控制目标为：

1、保护大气环境质量，不因本项目实施而降低空气质量，使空气质量保持在《环境空气质量标准》（GB 3095-2012）二级标准。

2、水环境：保护项目区所在区域地下水质量，防止本项目实施以后对地下水的污染，生活污水排入下水道的污水水质执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）中A级规定，排入园区污水管网执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的三级标准。

3、声环境：确保项目厂界环境噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准限值，避免对所在区域声环境造成不利影响。

4、固体废物：妥善处理本项目产生的工业固废和生活垃圾等固体废弃物，避免对项目所在区域环境造成影响。




评价适用标准

	环

境

质

量

标

准
	   1、《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准；
   2、《地下水环境质量标准》（GB/T14848-2017）中的Ⅲ类标准；   

   3、《声环境质量标准》（GB3096－2008）中的3类标准。


	污

染

物

排

放

标

准
	《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2的排放标准；

《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）中A级规定；
《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中表4的三级排放标准；

4、《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）；

5、《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准；
6、《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）。

	总量控制指标
	    本项目运营期生活污水经市政污水管网收集后排入昌吉高新科创污水处理厂处理达标后排放。COD及氨氮总量包含在昌吉高新科创污水处理厂总量中，因此不设置COD及氨氮总量控制指标。本项目运营期供暖由园区供热管网供应，因此本项目不设总量控制指标。


建设项目工程分析

	工艺流程简述（图示）：

一、施工期工艺流程简述：

本项目为新建项目，施工期主要包括基础工程、主体工程、设备安装、装饰工程、工程验收直至使用。施工期建设流程及产污环节见图7。
[image: image1.png]BE. Hl BE. BE. EEES

L1 T 1T
ERIE— EBEIE > BEZEHERIE-IERK-ERER
' ' ' '
BEIEK. 25 ia‘?&'ﬁﬂl ia‘?&iﬁi{f
S wrsm EER





图7  施工期主要流程及产污环节图

本项目在施工期间由于建筑施工和装修，不可避免将对周围环境产生影响。建设施工期主要污染因子有：施工废水和生活污水、施工扬尘、噪声、建筑垃圾和生活垃圾等。施工期场地平整会使用推土机、重型卡车等机械设备，施工阶段会产生扬尘，同时产生噪声影响。建筑施工包括土方（挖方、填方）、地基处理与基础施工。推土机、挖掘机、装载机等运行时将产生噪声，同时产生扬尘。

二、运营期工艺流程简述：

1、工艺流程图

项目工艺流程及产污环节如下图所示。


[image: image2.emf]椰棕纤维

开松机

椰棕箱 椰棕纤维

梳理机

铺网机

打板机

产品

固废

废气

噪声


图7  3e棕垫工艺流程及产污环节图
[image: image3.jpg]EBML

.

BRI

EEEE—EHL

B

I —

A

HEERHL

TEN ——> =&





图8  弹簧工艺流程及产污环节图


[image: image4.emf]废气 混合 外用发泡剂

醇类、酯类、填料

恒温罐 水 恒温罐

全自动流量计

发泡

冷却熟化

竖切机

横切机

产品

废气

固废、噪声


图9  海绵工艺流程及产污环节图

[image: image5.jpg]it

B PIEI - — *H ER ‘

HAERL Fgitn





图10  裥花工艺流程及产污环节图

[image: image6.jpg]#E, 88 K2

WERE, BB,
Wt

l

ERRA

(i

ook BE

(I





图11  高档床垫工艺流程及产污环节图

2、工艺流程简述
（1）3e棕垫

首先利用开松机松解椰棕纤维，通过撕扯，使大块的纠结纤维松解变成小块或束状，开松完成后，通过管道进入椰丝箱。开松工序为密闭操作，开松好的原料通过管道进入纤维箱存放。该工序主要产生设备噪声。

将椰棕纤维和聚酯纤维分别进入梳理机，通过梳理机进行梳理。梳理作用是将卷曲状态的纤维束梳理成基本伸直的单纤维状态，同时清除原料中的少量杂质和纤维，并通过本机的杂乱辘使经过梳理后基本伸直并平行排列的纤维在纤网成型过程中改变排列方向，形成具有一定纵横向强力比的纤网。将梳理好的纤维通过铺网机进行铺网。将梳理好的椰棕纤维和聚酯纤维经打板机高温工艺压制而成，过程中不使用胶黏剂，利用聚酯纤维的高温凝结性，经高温冷却后定型而成。生产好的棕垫车间分区堆放，以做床垫加工原材料备用。
（2）弹簧

将原料高碳钢丝经由送料架送至全自动弹簧一体机中，生产出经压缩的弹簧，经布袋簧机将圆柱形弹簧分别装入无纺布袋中，由布袋簧粘胶机将布袋簧的布袋粘合密封，生产出的布袋簧进入打包机压缩成卷打包，送至仓库，此部分布袋簧可作为半成品出口国外，便于储存和运输。另一部分生产出的弹簧用于制作串簧，串簧是将弹簧床垫中的螺旋弹簧连接成整体的工序，经由串簧机将弹簧相邻螺旋弹簧的上下圈分别纵横交错地连接成床垫床网，即床垫的骨架，起到支撑整个床垫平衡的作用。然后用钢丝钳把串簧钢丝两端弯转紧于弹簧圈上，制成串簧，制成的串簧能够牢固站稳，从整体上看，弹簧与弹簧间成为一条直线，生产好的串簧放置于弹簧车间的成品堆放区，以做床垫加工原材料备用。

（3）海绵

将定量的醇类、酯类、填料先进行预混，混合均匀后将物料与水通过管道输送至恒温罐内，恒温罐内温度保持在25℃，各原料罐内的原料通过全自动流量计输由泵送至发泡机中进行发泡。本项目海绵生产工艺采用一步法生产工艺，将各种原料在高速搅拌下，迅速加入成型箱，在成型箱中完成链增长、发泡、交联、固化等反应，从而完成海绵生产；发泡时，泵按照设定的配方将各种原料通过各自的管道进入发泡机同一管道流入生产线，本项目发泡过程在常温常压下进行，液态混合物在发泡后会慢慢膨胀固化，同时在发泡过程中释放出少量热量，故海绵在发泡结束后表面温度略高于常温，大约35℃左右，发泡时间约为20min；生产出的海绵需在生产车间内自然熟化冷却，熟化冷却时间约为5~8h，在发泡、熟化过程中会产生少量的非甲烷总烃；海绵形成后，经由传送带输送至物料传送系统进行初步粗切，由天车运送至竖切机进行竖切，再由横切机进行横切，此过程中会产生少量海绵边角料，最终产品放置于海绵车间的成品堆放区，以做床垫加工原材料备用。

（4）裥花

裥花经过压扁-织造-还原的过程，裥花的原理为裥花机都是以XY-Z型运动的系统，XY轴控制机头的运动，Z轴控制机头的缝制。项目部分切割成型的海绵产品将进入裥花车间进行裥花处理，由切割机将通过卷布机的布料切割出适合的尺寸，铺于海绵上方，将海绵与布料共同通过裥花机后，由缝纫机将其下方与无纺布缝制在一起，做成裥花产品，进入库房，以做床垫加工原材料备用。整个裥花工段无废水、废气产生，只有裥花机的噪声和产品剪裁产生的少量边角料产生，最终产品放置于裥花车间的成品堆放区，以做床垫加工原材料备用。

（5）床垫加工

将制作好的棕垫、串簧、海绵、布料运至床垫加工车间内，在床垫生产车间内，需保证车间内的干燥，摆放物品整洁有序，注意防潮；将棉毡铺盖在串簧制作的床网上，将棕垫置于床网最下层，用棕垫枪沿着床网四边打棕毡钉，在床网中间穿线，使棉毡牢固定位，将布袋簧置于床网上部，再将切割好的海绵作为垫料放在床网上，进行面料夹合，用海绵固定床网的四个角，将裥花布料铺在床垫的两面用扣布钉订紧；用围边机对床垫进行围边，围边要直且平行，转弯以90度为标准，并且转弯要转的细致，将侧布套上床垫四周边，取一条海绵随着围边机一起围边；围边结束后，用风枪将床面的灰尘吹干净，将商标贴在床垫上，用胶纸将床垫的四周密封起来，送入库房。

主要污染工序

一、施工期

1、废气

施工期间大气污染物主要有建筑材料运输、装卸，土石方挖掘、堆放等产生的扬尘、机械设备产生的燃油废气、材料拌合产生的扬尘以及运输车辆产生的汽车尾气、装修期间产生的装修废气等。

（1）扬尘

施工扬尘的起尘量与许多因素有关，包括：基础开挖起尘量、施工渣土堆场起尘量、水泥搬运量、以及起尘高度、采取的防护措施、空气湿度、风速等。

本项目施工过程水泥、砂石、混凝土等建筑材料如运输、装卸、仓库储存方式不当，可能造成洒漏，产生扬尘。因此要求施工方做好扬尘防护工作，缩短施工时间，对开挖土方临时堆放点采取洒水、加盖遮挡设施等防尘控制。加强工地粉状建筑原材料的管理，避免撒漏和漏失，严格遵守《防治城市扬尘污染技术规范》（HJ/T393-2007）的要求，减少裸露地面，防止运输撒落物料、及时清理工地、维护四周环境卫生等。

（2）机械废气

施工期使用的燃油机械设备运行时产生的废气，包括频繁使用机动车辆运输建筑原材料、施工设备及器材、建筑垃圾等，排出的机动车尾气主要污染物是HC、CO、NOx等，对周围大气环境会有一定影响。由于本项目施工期非常短暂，机械废气产生量总体较小，且主要为间歇排放，对周围环境影响不大。

2、废水

施工期会产生施工废水和施工人员生活废水。

（1）施工人员生活污水

本项目施工人员均不在施工场地住宿。项目施工高峰期按施工人数50人计，生活用水定额50L/人.d计取，生活污水按用水量的80%计，则施工期间产生的生活废水为Q=50人×50L/人.d×0.80=2m³/d，排入园区管网。
（2）施工场地及设备冲洗废水
如今的现代化施工广泛使用商品混凝土，拌和用的水洗砂及砾石等一般不在施工现场冲洗，而是在外地购入的成品混凝土，故无施工作业废水产生。混凝土的保养浇水、砌砖的加湿淋水，废水量不大，多为无机废水，除悬浮物含量较高外，一般不含有毒有害物质，产生不了径流，也形成不了有组织排水。这部分废水在施工现场因自然蒸发等原因而消耗，基本没有废污水排放。

3、噪声

工程施工中的固定噪声源主要是振捣棒、砂轮机及其他各类机泵产生的噪声；流动噪声源主要为机动车辆。

施工机械中，振捣棒、砂轮机、电焊机等均属于机械噪声；施工过程一些零星的敲打声、装卸建材的撞击声、施工人员的吆喝声、拆装模板的撞击声等多为瞬间噪声；运输车辆的噪声属于交通噪声。在这些施工噪声中对声环境影响最大的是施工机械噪声。

当多台机械设备同时作业时，产生噪声叠加，根据类比调查，叠加后的噪声通常可增加3～8dB。主要施工机械的噪声源强见表10，物料运输车辆类型及其声级值见表11。

表10     　             主要施工机械噪声表

施工机械名称

振捣棒
砂轮机

电焊机

角向磨光机
电钻
噪声dB（A）

90-105
85-95

80-90

100-115
100-105
表11　                       交通运输车辆噪声

施工阶段

运输内容

车辆类型

声源强度dB（A）

土方阶段

弃土外运

挖掘机、载重车

84～89

底板及结构阶段

钢筋、商品混凝土

混凝土罐车、载重车

80～85

由于项目距离最近的集中居民区超过1km，且施工过程非常短暂，通过分时段控制等方式加强管理，本项目对周边噪声环境影响在可控范围内。

4、固体废物

施工期产生的固体废物主要为施工人员的生活垃圾和施工产生的土石方，建筑以及装修施工产生的建筑垃圾、施工人员产生的生活垃圾。

（1）土石方

本项目基础开挖过程中会产生少量土石方，该部分土石方全部用于场地回填平整并分层压实，可起到地基加固的作用。

（2）建筑垃圾

项目施工期间产生的建筑垃圾，主要包括砂石、石块、碎砖瓦、废木料、废金属、废钢筋等杂物。施工期间产生的废钢材等边角余料应尽量回收，不能回收的经集中收集后由施工单位及时清运至垃圾填埋场，以免影响施工和环境卫生。

（3）生活垃圾

项目施工高峰期施工人员按50人计，生活垃圾按0.050kg/人·d计，施工期间生活垃圾日产生量约2.5kg/d。垃圾经袋装收集后送往委托环卫部门收集处理。
5、生态

整个工程区域占地22500m2，施工过程中必然导致原场地地貌的改变和地表稀疏植被的破坏，随着企业正常运营后，将逐步对厂内进行绿化补偿，可逐渐恢复场地的生态功能，形成新的人工景观。

二、运营期

1、废水

本项目运营期无生产工艺废水产生，仅有项目工作人员生活污水产生。

本项目生活用水量为10m3/d，即3000t/a（全年按300天工作日计算），生活污水按用水量的80%计，污水排放量为8m3/d（2400m3/a），生活污水经污水管网集中排入园区污水管网。生活污水中的COD浓度约300mg/L，BOD5约180mg/L，SS浓度约150mg/L，NH3-N浓度约25mg/L。则本项目生活污水排放情况见表12。
  表12                       生活污水排放情况

污染源名称

废水量m3/a

污染物名称

产生情况

排放方式及去向

mg/L

t/a

生活污水

2400

COD

300

0.72

园区污水管网收集，最终排入昌吉高新科创污水处理厂
BOD5
180

0.43

SS

150

0.36

NH3-N

25

0.06

    2、废气

本项目运营期废气主要为棕垫车间的少量无组织粉尘、弹簧生产使用润滑油产生少量的挥发性有机物和海绵生产产生的挥发性有机物。

（1）棕垫车间

棕垫生产撕扯、梳理环节会产生少量粉尘。

（2）弹簧车间

本项目弹簧生产工艺产生的废气主要来自一体化压簧机压制弹簧过程中弹簧钢丝上的润滑油（防锈油）挥发产生为无组织废气，且产生量极少。

（3）发泡废气

发泡和熟化工段会产生有机废气。发泡和熟化工段上方配套了一个半封闭箱体集气罩，用于收集发泡和熟化过程产生的工艺废气。上述废气经收集后由一套采用“活性炭吸附”处理工艺的废气处理设施进行处理，处理后废气由1个15m高的排气筒排放。

根据国内类似企业监测数据类比，挥发性有机物产生量为0.01kg/t，根据本项目原料用量，本项目生产原料约90.5t/a，本项目所产生VOCs（以非甲烷总烃计）共0.95kg/a。本项目拟在发泡生产线上方安装集气罩进行收集，收集率为90%，收集的VOCs（以非甲烷总烃计）经集气罩收集后，进入活性炭吸附装置进行吸附处理，活性炭吸附装置处理效率为90%，再经由不低于15m排气筒排放。本项目每批次发泡时间及熟化时间合计为9h，每月发泡2批，故年发泡时间为216h。则本项目VOCs（以非甲烷总烃计）产生量为0.95kg/a，产生速率为0.004kg/h，产生浓度为0.4mg/m3，风机风量为1000m3/h，则经集气罩收集，活性炭装置吸收后，则有组织VOCs（以非甲烷总烃计）的排放量为0.09kg/a，排放速率为0.0004kg/h，排放0.04mg/m3。无组织VOCs（以非甲烷总烃计）排放量为0.0004kg/h。本项目废气排放情况见表13。

表13　　                  废气排放情况一览表
排放源

污染物

废气量

污染物产生

治理措施

污染物排放

浓度

产生量

浓度

产生量

有组织废气

VOCs（以非甲烷总烃计）

0.86kg/a
0.4mg/Nm
 0.004kg/h
活性炭处理装置+不低于15m排气筒排放
 0.04mg/Nm

 0.0004kg/h

无组织废气

0.0004kg/h
开窗通风
0.0004kg/h
（4）投料粉尘

海绵生产车间，采用的填料为粉末原料，本项目投料采用封闭式作业的方式，粉尘产生量极少。
3、噪声

本项目的主要噪声声源为生产厂房的一体化压簧机、泵、风机等，噪声源强约为75~100dB（A），各噪声源强强度见表14。

表14                     项目主要产噪设备噪声源强一览表

序号

设备名称

源强dB(A)

运转特征

治理措施

降噪效果

1
一体化压簧机
85~100

连续

基础减震

＞15dB(A)

2
泵

75~85

连续

基础减震

＞15dB(A)

3
风机

75~85

连续

基础减震

＞15dB(A)

4、固废

（1）生活垃圾：本项目劳动定员100人，以每人每天0.5kg计，则生活垃圾产生量约为15t/a，厂区内设置垃圾箱，委托环卫部门收集处理。

（2）废包装袋：本项目所用原料均为外来运输物资，因此本项目会产生一定量的废包装袋，每个空包装带约0.1kg，则废包装袋产生量为16t/a，由物资部门统一回收。

（3）废包装桶：本项目每个空原料桶重约0.5kg，则产生的废原料桶约为2.4t/a，由物资部门统一回收。

（4）海绵边角料：本项目海绵生产线切割过程中会产生废边角料，产生量约占全年生产量的3%，本项目年产海绵约300t/a，则海绵边角料产生量为9t/a，由物资部门统一回收。

（5）裥花工序边角料：本项目裥花车间产生的固体废物主要为碎海绵、布料边角料等，生产每套成品裥花布料约产生0.01kg废料，则裥花工序边角料约产生3t/a，经厂区内集中收集后，由环卫部门统一清运。

（6）废活性炭（危险废物）：本项目海绵生产车间生产发泡工序所产生的废气采用活性炭吸附装置，类比相关资料，按照活性炭与废气污染物量5:1的比例计算，本项目废活性炭的产生量为0.005t/a，根据《国家危险废物名录（2016）》，废活性炭属于HW49危险废物，车间内设立危险废物暂存间，委托有资质的危险废物处置单位进行处理。

（7）润滑油桶（危险废物）：本项目弹簧车间产生的废润滑油桶为危险废物，本项目废润滑油桶属于HW08废矿物油与含矿物油废物。根据厂家提供资料，弹簧车间润滑油用量约为150t/a，润滑油桶规格为50kg/桶，故产生废润滑油桶量约为3000个，车间内设立危险废物暂存间，委托有资质的危险废物处置单位进行处理。

（8）棕垫车间生产过程中，梳理机及铺网机在工作过程中会产生一定量的掉落的纤维，需定期清扫车间，回用于生产，以保持车间内整洁。



项目主要污染物产生及预计排放情况

	   内容

类型
	排放源
	污染物名称
	处理前产生浓度及产生量
	排放浓度及排放量
	排放去向

	大气

污染物
	有组织排放源
	发泡机、熟化
	VOCs（以非甲烷总烃计）
	0.4mg/m3，

0.004kg/h
	0.04mg/m3，

0.0004kg/h
	排入大气

	
	无组织排放源
	梳理机、铺网机
	粉尘
	极少
	极少
	

	
	
	一体化压簧机
	VOCs（以非甲烷总烃计）
	极少
	极少
	

	
	
	发泡机、熟化
	
	0.0004kg/h
	0.0004kg/h
	

	
	
	投料口
	粉尘
	极少
	极少
	

	水污染物
	生活污水
	水量
	2400m3/a
	2400m3/a
	园区污水管网

	
	
	COD
	0.72t/a
	0.72t/a
	

	
	
	BOD5
	0.43 t/a
	0.43 t/a
	

	
	
	SS
	0.36 t/a
	0.36 t/a
	

	
	
	氨氮
	0.06 t/a
	0.06 t/a
	

	固体

废物


	办公生活
	生活垃圾
	15t/a
	0
	环卫部门统一收集处理

	
	生产车间
	废包装袋
	16t/a
	0
	物资回收部门回收

	
	
	废包装桶
	2.4t/a
	0
	

	
	
	海绵边角料
	9t/a
	0
	

	
	
	裥花工序边角料
	3t/a
	0
	环卫部门统一收集处理

	
	
	废活性炭
	0.005t/a
	0
	委托有资质的单位进行处理



	
	
	废润滑油桶
	3000个
	0
	

	噪声
	本项目噪声主要为一体化压簧机、风机等生产设备运行过程中产生的机械噪声，其噪声级为75~100dB（A）。

	主要生态影响（不够时可附另页）：

拟建项目的建设和运营必然导致原场地地貌的改变和地表稀疏植被的破坏，随着企业正常运营后，将逐步对厂内进行绿化补偿，可逐渐恢复场地的生态功能，形成新的人工景观，因此本项目的建设对项目生态环境产生的影响较小。




环境影响分析

	施工期环境影响简要分析:

一、大气环境影响分析
施工期对环境空气造成的污染主要为平整土地、施工材料的运输和装卸将给道路沿线和施工场地带来的扬尘污染。根据类似施工现场汽车运输引起的扬尘现场监测结果可知，距路边50m下风向颗粒物浓度较高，表明施工期车辆运输、装卸扬尘对施工沿线污染严重。对扬尘引起的污染，可以采取定时使用洒水车来给施工场地和道路洒水起到降尘的作用，可大大降低灰尘对环境的影响。项目装修过程不可避免会产生一定量的装修废气，建议建设方采用环保涂料，加强室内通风，避免其对人体和周围环境产生不良影响。施工期废气主要采取以下措施进行控制：
1、施工单位应根据《建设工程施工现场管理规定》的规定设置现场平面布置图、工程概况牌、安全生产牌、消防保卫牌、文明施工牌、环境保护牌、管理人员名单及监督电话牌等。
2、围挡或围栏的设置
在项目边界四周应设置高度2.5米以上的围挡或围栏。对于特殊地点无法设置围挡的，应设置警示牌。
3、土方工程防治措施
土方工程包括土的开挖、运输和填筑等施工过程。遇到干燥、易起尘的土方工程作业时，应辅以洒水压尘，尽量缩短起尘操作时间。遇到四级或四级以上大风天气，应停止土方作业，同时作业处覆以防尘网。
4、建筑材料的防尘管理措施
施工过程中使用水泥、石灰、砂石、涂料、铺装材料等易产生扬尘的建筑材料，堆料场设于远离敏感点的位置。应采取密闭存储、设置围挡或堆砌围墙或采用防尘布苫盖等措施。
5、建筑垃圾的防尘管理措施
施工工程中产生的弃土、弃料及其它建筑垃圾，应及时清运。若在工地内堆置超过一周的，则应采取覆盖防尘布、防尘网，定期喷洒抑尘剂或定期喷水压尘等措施，防止风蚀起尘及水蚀迁移。
6、进出工地的物料、渣土、垃圾运输车辆，应尽可能采用密闭车斗，并保证物料不遗撒外漏，运输水泥的车辆必须使用专用的散装水泥罐车。若无密闭车斗，物料、垃圾、渣土的装载高度不得超过车辆槽帮上沿，车斗应用苫布苫盖严实。苫布边缘至少要遮住槽帮上沿以下15 厘米，保证物料、渣土、垃圾等不露出。车辆应按照批准的路线和时间进行物料、渣土、垃圾的运输。

7、应尽量采用石材、木制等成品或半成品，实施装配式施工，减少因石材、木制品切割所造成的扬尘污染。
8、应设置专职人员负责扬尘控制措施的实施和监督，负责逸散性材料、垃圾、渣土、裸地的密闭、覆盖、洒水作业以及车辆清洗作业等，并记录扬尘控制措施的实施情况。
采取以上措施后，施工期扬尘对周围环境影响不大。
二、水环境影响分析

施工期的废水主要来自施工人员的生活废水和施工场地及设备冲洗废水。施工人员以50人计，每天生活用水量按50L计算，废水量按用水量的80％计，每天排放生活污水为2 m3/d。施工期废水采取以下措施进行控制：

1、施工人员生活污水
本项目施工现场设施工营地，施工期间产生的生活污水排入园区管网。

2、施工场地及设备冲洗废水
修建防渗隔油沉淀池等构筑物。施工期间使用的施工机械和车辆冲洗水可收集后，经隔油沉淀处理后循环使用，不外排。
施工期人员在空间上和时间上都比较分散，且对于场地环境影响短暂。施工机械跑、冒、滴、漏产生的含油废水由于量不大，对环境的影响较小。通过以上措施能满足施工废水及生活废水的处理要求，对周围环境影响不大。

三、声环境影响分析

噪声主要来自施工机械和运输车辆，施工期噪声具有阶段性、临时性和不固定性的特征。由点源噪声衰减公式计算：此处r1=5m，△L1＝20lg(r1/r2)在200 m范围内，超过《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）夜间标准限值55dB(A)的设备主要有挖掘机、冲击式打桩机、载重机等。为减缓施工噪声对环境产生的不利影响，评价要求项目采取以下噪声防治措施：
1、施工机械尽量选用低噪声设备，对产生噪声的施工设备加强维护和维修工作。
2、合理安排工期。
3、高噪声的施工材料加工点（锯木、锯钢筋等）尽量远离场外敏感点，尽量集中在建设地点中央。
4、施工前先修建围墙，既可有效防止扬尘飞逸，又可起到一定的隔声效果。
5、施工单位要加强对职工的教育，提高作业人员的环保意识，坚持科学组织、文明施工。
本项目所在区域位于昌吉州高新区工业园区内，经上述措施治理后，施工期噪声对周围环境影响不大。

四、固体废物影响分析

本项目施工期所采取的固废处理措施主要有：
1、土石方
本项目通过回填压实和用作绿化用土后，可实现土石方就地平衡，无需外运处置。
2、建筑垃圾
建筑垃圾中废钢材等边角余料应尽量回收，不能回收的经集中收集后由施工单位及时清运至垃圾填埋场处理。
3、生活垃圾
施工人员的生活垃圾实行袋装化，厂内定点收集，委托当地环卫部门定期进行清运。采取以上措施后，本项目施工期产生的固废均可得到有效处理，去向明确。

综上所述，项目施工期采取的防护措施是合理的，随着施工期结束，各项不利环境影响也将相继消失，不会对周边环境造成明显破坏和累积性影响。评价认为上述环保措施经济、技术可行，成熟有效。
运营期环境影响分析:

一、水环境影响分析

本项目运营期主要排水为职工的生活污水。本项目劳动定员100人，年工作300天，生活污水以生活用水量的80%计算，排放量约为10m3/d，即3000m3/a，类比相同区域生活污水水质，本项目生活污水污染物主要为COD、BOD5、SS、NH3-N，产生浓度和产生量分别为：300mg/L，0.72t/a；180mg/L，0.43t/a；150mg/L，0.36t/a；25mg/L，0.06t/a。生活污水经园区污水管网收集后排入昌吉高新科创污水处理厂，对周围环境造成影响较小。

二、大气环境影响分析

1、有组织排放
根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2008）中推荐的的估算模式对车间的有组织废气浓度进行估算，选取的模式为导则中推荐的SCREEN3环境空气质量模式-点源，其估算结果见表15。

 表15                   有组织废气估算模式浓度预测结果

序号

距离中心下风向距离(m)

下风向VOCs（以非甲烷总烃计）预测浓度（mg/m3）

占标率

1

10
0
0.00

2

100
8.642E-6
0.00

3

100
8.642E-6
0.00

4

200
1.069E-5
0.00

5

300
1.132E-5
0.00

6
302
1.133E-5
0.00

由表15可以看出，本项目生产车间下风向302m处，有组织非甲烷总烃达到最大落地浓度1.133E-5mg/m3，则本项目加装活性炭吸附装置及排气筒措施后，本项目有组织非甲烷总烃排放对周边大气环境影响较小。

无组织排放

根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2008）中推荐的的估算模式对车间的无组织粉尘及有机废气（非甲烷总烃）浓度进行估算，选取的模式为导则中推荐的SCREEN3环境空气质量模式-面源，其估算结果见表16。

表16                    无组织废气估算模式浓度预测结果

序号
距离中心下风向距离（m）
下风向非甲烷总烃预测浓度（mg/m3）

占标率（%）

1

10
4.074E-5
0.00
2

100
7.814E-5
0.00
3

100
7.814E-5
0.00
4

200
0.0001064
0.01
5

276

0.0001118

0.01

由表16可以看出，本项目生产车间下风向276m处，无组织非甲烷总烃最大落地浓度0.0001118mg/m3，最大占标率为0.01%，满足《环境空气质量 非甲烷总烃限值》（DB13/1577-2012）厂界浓度限值。
综上，本项目排放废气对周围环境影响不大，只要确保环保设施正常运行，就能保证对大气环境影响较小。
三、声环境影响分析

项目营运期噪声源为一体化压簧机、泵、风机等，生产设备运行噪声，噪声值在85~100dB（A）之间。按照噪声源与距离的衰减预测计算，公式如下：

[image: image10]
   式中：L2—预测受声点声级增值，dB(A)；

         L1—主要噪声源的室外等效源强值，dB(A)；

         r—受声点距声源的距离，m。

项目在设备选型过程中充分考虑了声学指标，尽量选用低噪设备，厂房在土建施工中采用隔声、吸音材料处理，设备的安装设计中采用了一系列减振降噪措施；生产车间内部布局合理，生产线布设于生产车间中部，与厂房墙体之间布设有辅助用房、机房、值班室等，一定程度启到了声屏障作用；厂房墙体的隔声、吸音效果较好。因此，厂房外一米处声级比声源声级有大幅降低。叠加声环境质量本底值，项目建成后厂界噪声影响情况见表17。
表17                        本项目声环境叠加预测结果                单位：dB（A）

位置
时间

现状值
最大贡献值

叠加值

标准
2018.3.22
东厂界

昼间
34.8

45.0

45.4

65

南厂界

35.6

38.9

40.6

西厂界

32.7

45.0

45.3

北厂界

33.8

53.0

53.0

本项目厂区位于昌吉州昌吉高新区工业园区内，生产运行时产生的噪声不会对周围环境产生明显影响，但设备的噪声将对厂区内环境有一定影响，评价建议项目在建设过程中选择低噪声设备，并采取相应的隔声减振措施。根据预测结果，本项目噪声值与本底值叠加后，能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类区标准要求。由此可见，本项目的实施对厂区周边声环境影响较小。
四、固体废物影响分析

本项目运营期固体废物主要为生活垃圾、废包装袋、废包装桶、边角料、废活性炭、废润滑油桶等。
1、生活垃圾由环卫部门统一清运处理，符合环境卫生管理要求，对环境影响较小。

2、原料包装袋、废包装桶、海绵边角料由物资回收部门统一回收。

3、裥花工序边角料经厂区内集中收集后，由环卫部门统一清运。
4、废活性炭（危险废物），厂内采用专用桶收集后，委托有资质的危险废物处置单位进行处理。
5、废润滑油桶（危险废物），暂存于危险废物暂存间，由生产厂家回收处理。
综上分析，本项目运营期间产生的固体废物在各环节采取了相应的污染防治措施，且得到了安全处理处置，在加强管理的情况下，固体废物对环境产生影响较小。

五、环境风险分析

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T 169-2004），环境风险评价适用范围为：有毒有害和易燃易爆物质的生产、使用、贮运等的新建、扩建和技术改造项目。建设项目环境风险评价，是对建设项目建设和运行期间发生的可预测突发性事件或事故（一般不包括人为破坏及自然灾害）引起有毒有害、易燃易爆等物质泄漏，所造成的对人身安全与环境的影响和损害，进行评估，提出防范、应急与减缓措施。

本项目评价认为该项目生产过程中无重大环境风险，环境风险在可接受范围内。但仍需按国家有关规范设置消防设施，各种用电设备均按照国家的有关标准做好接零接地保护。

操作工人上岗前进行必要的专业技术培训，并制定详细的操作规程。工作工人进行日常的设备维护、保养和检修时，需按照安全规程操作，防止意外事件的发生。

六、项目验收一览表

1、验收范围

（1）与本项目有关的各项环境保护设施，包括为污染防治和保护环境建成的或配套的设施、装置、监测手段和各项生态保护设施等。

（2）本报告表和有关文件采取的其他各项环保措施。

2、验收清单

建设单位应按照《建设项目环境保护管理条例》中的有关要求，建设单位应当按照生态环境部规定的标准和程序验收环保设施，并向社会公开，不得弄虚作假，验收合格后方可投产使用。环保设施竣工验收一览表见表17。

表17                      环保设施“三同时”验收一览表

类别

针对

对象
措施内容

监测项目

验收要求
废水

生活

污水

经纳污管网排入昌吉高新科创污水处理厂
/

项目不产生生产废水，生活污水排入园区污水管网。
噪声

设备

噪声

选用低噪声设备、设备减震等措施进行降噪

Leq（A）

厂界达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。
固体废物

生活垃圾

设置垃圾收集容器，环卫部门清运

/

符合环境卫生管理要求和综合利用原则
废包装袋

物资回收部门回收
废边角料

废活性炭

委托有危险废物处理资质的单位处理

车间内单独设置危险废物暂存间
满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）中危险废物贮存要求。
废油桶

厂家回收处理
废气

发泡机

集气罩收集、活性炭吸附装置、15m排气筒排放

VOCs（以非甲烷总烃计）

满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级排放标准。
七、环保投资

本项目环保设施投资9500万元，占总投资0.95%。项目环保措施及投资见下表18。
   表18                         环保投资分项估算表

污染源

环保设施名称

环保投资（万元）

固体废物

垃圾箱
5
噪声

低噪声设备，设备减振措施

50

废气

集气罩、风机

10

活性炭吸附装置

10

不低于15m排气筒

5

通风换气装置

10
合计

90




建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

	    内容

类型
	排放源

（编号）
	污染物名称
	防治措施
	预期治理效果

	大气污染物
	一体化压簧机
	无组织废气
	车间内设置排气装置，加强生产车间机械通风
	符合《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）二级排放标准。

	
	梳理机、铺网机
	无组织粉尘
	定期清扫，保持地面干净
	

	
	海绵发泡、熟化
	有组织废气
	集气罩、活性炭吸附装置、不低于15m排气筒排放
	

	
	
	无组织粉尘
	定期清扫，保持地面干净
	

	水污染物
	职工生活污水
	COD
	直接排入园区污水管网，最终排入昌吉高新科创污水处理厂
	达标排放

	
	
	BOD5
	
	

	
	
	SS
	
	

	
	
	氨氮
	
	

	固体废物
	办公生活
	生活垃圾
	委托环卫部门收集处理
	符合环境卫生管理要求和综合利用原则

	
	生产车间
	包装袋
	物资回收部门回收利用
	

	
	
	废包装桶
	
	

	
	
	海绵边角料
	
	

	
	
	裥花边角料
	委托环卫部门收集处理
	

	
	
	废活性炭
	设立危险废物暂存间暂存，委托有危险废物处置资质的单位进行处理
	符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）相关规定。

	
	
	废油桶
	设立危险废物暂存间暂存，厂家回收处理
	

	噪声
	经隔声、减震措施后，符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准（65/55dB(A)）。

	其他
	    无

	生态保护措施及预期效果：

随着企业正常运营后，将逐步对厂内进行绿化补偿，可逐渐恢复场地的生态功能，形成新的人工景观。




结论与建议

	项目概况

1、项目名称

新疆盛祥弘业家居制造有限公司年产20万张高档床垫及年产30万套床垫原材料生产项目

2、项目地理位置及周边关系

本项目新建厂区面积22500㎡，配套生产车间及办公生活设施，厂区所处中心地理坐标为东经87°01'16.81"，北纬44°07'08.94"。本项目为新疆盛祥弘业家居制造有限公司新建厂区位于新疆昌吉州昌吉高新区希望大道与经七路交汇处地块，厂区北面为空地；南面为希望大道，隔路为云山钢构厂区；西面为经七路，隔路为空地；东面为海湾吊装厂区背面。

3、建设单位

新疆盛祥弘业家居制造有限公司

4、建设性质

新建

5、总投资及资金来源

项目总投资为9500万元，资金全部由企业自筹解决，环保投资占比0.95%。

6、建设内容及生产规模

本项目建设棕垫生产线一条、弹簧生产线一条、海绵生产线一条、裥花生产线一条、高档床垫加工生产线一条。棕垫、弹簧、海绵、布料生产规模均为30万套/年，高档床垫生产规模为20万张/年。

二、产业政策符合性及选址的可行性

根据《产业结构调整指导目录（2011年）》（2013年修订），本项目不属于“鼓励类”、“限制类”及“淘汰类”，因此本项目属于允许类项目。因此，项目建设符合国家相关产业政策。
项目所在的昌吉高新技术产业开发区于2015年通过规划环境影响评价（新环函[2015]306号，具体见附件），昌吉高新区功能定位是新疆维吾尔自治区重要先进制造业基地，昌吉州生产性服务业创新中心，将构建以装备制造、生物制药、新材料、食品产业四大战略性新兴产业为主体，以新一代信息技术为新的经济增长点、以低碳节能产业为特色，以教育培训、现代物流、总部经济、安防监控服务、科技金融为主的现代服务业为配套的现代化高新技术产业园区，本项目属于家具制造，位于昌吉高新技术产业开发区工程机械装备制造产业园区，用地性质为一类工业用地，故本项目符合昌吉高新技术产业开发区功能定位、产业布局和用地规划，因此，本项目选址合理可行。

三、环境质量现状

1、大气环境：SO2、NO2、PM10、非甲烷总烃污染物24小时平均浓度值均符合《环境空气质量标准》（GB3095-1996）中的二级标准要求，非甲烷总烃的1小时平均浓度值符合《环境质量标准 非甲烷总烃标准限值》（DB13/1557-2012）河北省地方标准二级标准，说明评价区域大气环境质量较好。

2、地下水：地下水水质监测因子均能满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中的Ⅲ类标准要求，项目评价区域内地下水环境质量良好。

3、声环境：根据噪声监测数据的统计分析结果，采用与评价标准直接比较的方法，采用监测数据与标准限值对比的方法进行声环境质量现状评价。所有监测点位昼、夜连续等效声级均未超过《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类区标准限值，本项目所在厂区四周的声环境质量较好。
四、污染防治措施有效性的分析

1、废气

本项目废气主要为VOCs（以非甲烷总烃计）和少量粉尘，对VOCs（以非甲烷总烃计）采用集尘罩收集后通过活性炭吸附装置，由不低于15m排气筒排放的方式处理，经预测，对周边大气环境影响很小。车间内产生的少量粉尘及时清扫，保持车间内的整洁。
2、废水

本项目无生产废水产生。生活污水产生量很小，直接排入园区污水管网。

3、噪声

本项目营运期噪声主要为一体化压簧机、风机等噪声，由于本项目处于工业园区，周边无集中居民区等敏感点，且项目年运行300天，夜间不工作，经预测，对区域声环境的影响不大。

4、固废

本项目产生的固废均能得到有效处置，去向明确，对周围环境影响较小。

五、环境可行性结论

综上所述，项目建设符合国家政策要求，项目选址及平面布置基本合理。项目运营后，在切实落实各项环保治理措施情况下，各项污染物能够得到有效控制。本项目的建设及运营对环境影响较小，符合清洁生产、总量控制的要求，因此，本评价认为该项目在坚持“三同时”原则并采取相应的环保措施后，从环保角度该项目可行。

六、建议与要求

1、严格落实本环评提出的各项环保措施，加强管理。现场人员应做好劳动防护工作，佩戴劳动防护用品。
2、做好现场环境管理，指定专人负责现场扬尘治理工作。

3、做好环保设备维护工作，定期更换活性炭，保证环保设施的有效运行。

	预审意见：

公  章

经办：          签发：                             年   月   日



	下一级环境保护行政主管部门审查意见：

                                                     公  章

 经办：          签发：                             年   月   日

	    审批意见：

                                                   公  章

经办：             签发：                        年   月   日

	注        释

一、本报告表应附以下附件、附图：

附件1  项目地理位置

附件2  项目周边关系图

附图3  平面布置图
附图4  昌吉高新区产业分区图
附图5  昌吉高新区近期规划建设用地图
附图6  现状监测布点图

附件1  项目委托书

附件2  建设项目环境保护审批登记表

附件3  项目立项文件

二、如果本报告表不能说明项目产生的污 染及对环境造成的影响，应进行专项评价。根据建设项目的特点和当地环境特征，应选下列1-2项进行专项评价。

1、大气环境影响专项评价

2、水环境影响专项评价（包括地表水和地下水）

3、生态影响专项评价

4、声影响专项评价

5、土壤影响专项评价

6、固体废弃物影响专项评价

以上专项评价未包括的可另列专项，专项评价按照《环境影响评价技术导则》中的要求进行。


� EMBED  \* MERGEFORMAT ���





� EMBED  \* MERGEFORMAT ���





� EMBED  \* MERGEFORMAT ���





� EMBED  \* MERGEFORMAT ���








PAGE  
43

[image: image11.wmf]Coi

Ci

Pi

=

[image: image12.wmf]sd

j

j

PH

pH

pH

S

-

-

=

0

.

7

0

.

7

,

[image: image13.wmf]0

.

7

0

.

7

,

-

-

=

su

j

j

PH

pH

pH

S

[image: image14.wmf]÷

ø

ö

ç

è

æ

-

=

1

2

1

2

lg

20

r

r

L

L

_1234567891.unknown

椰棕纤维
开松机
椰棕箱
椰棕纤维
梳理机
铺网机
打板机
产品
固废
废气
噪声



_1234567894.vsd
�

废气


混合


外用发泡剂


醇类、酯类、填料


恒温罐


水


恒温罐


全自动流量计


发泡


冷却熟化


竖切机


横切机


产品


废气


固废、噪声



_1234567895.unknown

_1234567892.unknown

_1234567890.unknown

