《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1、项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

2、建设地点——指项目所在地详细地址、公路、铁路应填写起止地点。

3、行业类别——按国标填写。

4、总投资——指项目投资总额。

5、主要环境保护目标——指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6、结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论，同意提出减少环境影响的其他建议。

7、预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8、审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

### 建设项目基本情况

| 项目名称 | 新建新疆中石化庭州能源销售有限公司昌吉高新区建材市场加油(气)站 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 新疆中石化庭州能源销售有限公司 |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 王树伟 |  | 联系人 |  | 周超 |  |  |
| 通讯地址 | 新疆乌鲁木齐市新市区北京路植物园对过青少年出版社9楼 |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 18119166103 | 传真 |  |  | 邮政编码 |  |  |
| 建设地点 | 昌吉市高新区S201与220乡道交叉路口 |  |  |  |  |  |  |
| 立项审批部门 | 昌吉回族自治州商务局 |  | 批准文号 | 昌吉商发〔2017〕 139号 |  |  |  |
| 建设性质 | √新建 □改扩建 □技改 |  | 行业类别 及代码 | F5265 机动车燃料零售 |  |  |  |
| 占地面积 (平方米) | 5374.44 |  | 绿化面积 (平方米) | 2355 |  |  |  |
| 工程总投资 （万元） | 1760 | 其中：环保投资（万元） | 75 | 环保投资占总投资比例% |  | 4.26% |  |
| 评价经费 （万元） |  | 预期投产 日期 | 2018年12月 |  |  |  |  |
| 工程内容及规模： 1.项目背景 昌吉州地区为推动产业结构调整，提高经济增速，重点支持发展节能环保、新一代信息技术、生物、新能源、新材料等高新技术产业；农产品精深加工产业。重点发展煤炭、煤电、现代煤化工三大产业；大力发展电解铝、高纯铝、电子铝箔、电极箔等铝电子材料，加快形成铝电子材料产业链，重点依托昌吉高新技术产业开发区、准东经济技术开发区统筹协调发展，随着昌吉州工业产业发展将有效拉动天然气、成品油市场需求。 此次新建加油加气站，配合我公司在昌吉州地区现有加油加气站组成一个完善的成品油、天然气销售网络，根据昌吉州重要的地理位置提高中石化在现有成品油、天然气销售市场中的占比，提高中石化在昌吉州地区的影响力。 根据《中华人民共和国环境影响评价法》和国务院[2017]第682号令《国务院关于修改〈建设项目环境保护管理条例〉的决定》和《建设项目环境影响评价分类管理名录》等有关环保法规、政策的要求，建设单位于2018年4月委托河北鑫旺工程建设服务有限公司承担该项目的环境影响报告表的编制工作，环评单位接受委托后，认真研究该项目的有关材料，并进行实地踏勘、调研，收集和核实了有关材料，编制了该项目的环境影响报告表。 2.项目概况 项目名称：新建新疆中石化庭州能源销售有限公司昌吉高新区建材市场加油(气)站 建设单位：新疆中石化庭州能源销售有限公司 项目性质：新建 占地面积：5374.44m2 项目投资：总投资1760万元，为建设单位自筹。 3.建设地点 昌吉市高新区S201与220乡道交叉路口，项目区中心地理坐标E87.12509036，N44.08461571，相见图1地理位置图 4.建设内容及规模 项目占地面积5374.44m2，拟在选址地建设加油加气站一座，其中包括300m2罩棚一座，339.3m2站房一座，配备30m3汽油油罐2个，50m3柴油油罐2个，60m3LNG储罐1台，双枪双油加油机2台，加气机2台。 本项目设计成品油零售量为6000t/a（其中：汽油3500t/a，柴油2500t/a），天然气销售量为300万方。根据《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2012）中规定，加油站总容积大于90m3小于等于150m3，且单罐容积小于等于50m3时为二级站，由于本项目油罐总容积为110m3，故本加油站为二级站（柴油罐容积折半计入油罐总容积）。本项具体建设内容见表1。 表1 项目建设内容 项目; 项目内容; 建设内容; 备注. 主体 工程; 站房; 339.3m2; 新建砖混结构，1层. 罩棚; 300m2; 新建钢结构，1层，四车道. 地埋钢油罐; 2座; 汽油30m3，SF双层卧式油罐. 2座; 柴油50m3，SF双层卧式油罐. 加油机; 2台; 双油双枪. LNG储罐; 1座; 60m3，立式. 加气机; 2台; 三线双枪. 辅助 工程; 回车场地坪; 2000m2; C30水泥地面200mm厚，不含进出口. 公用 工程; 供水管网; /; 依托昌吉高新区基础设施. 排水管网; /. 供电; /. 供暖; /. 消防; 灭火器; 手提干粉灭火器25个，推车干粉灭火器5个，二氧化碳灭火器4个. 消防毯; 5块. 消防沙池; 2m3. 环保 工程; 废气治理; 油气回收系统; 新建. 废水处理; 生活废水收集后排入排水管网; 新建. 固废处理; 危险废物; 委托处理; 储油罐清理及油渣处理委托有资质单位进行. 生活垃圾; 收集设施; 新建. 绿化; 绿化率43.81%; 绿化面积2355m2. 5.主要生产设备及原料供应 项目主要生产设备见表2。 表2 项目主要生产设备一览表 序号; 名称; 规格型号; 数量; 备注. 1; 柴油罐; 50m3; 2座; SF双层卧式埋地卧式. 2; 汽油罐; 30m3; 2座; SF双层卧式埋地卧式. 3; 加油机; 自吸式双枪税控加油机; 2台; /. 4; LNG储罐; 60 m3; 1座; 立式. 5; LNG泵撬; /; 1台; /. 6; L-CNG撬; /; 1台; /. 7; CNG储气瓶组; /; 1组; /. 8; 高压汽化器撬; /; 1台; /. 9; CNG加气机; /; 2台; /. 10; LNG加气机; /; 1台; /. 11; 监控系统; /; 1套; /. 12; 液位仪; /; 5台; /. 13; 卸油油气回收装置; /; 1套; /. 14; 加油（气）油气回收装置; /; 4台; /. 6.总平面布置 项目位于昌吉市高新区S201与220乡道交叉路口，项目区中心地理坐标E87.12509036，N44.08461571。加油站进出口朝向北侧昌祥大道，北侧隔路为空地，西侧200m隔空地为上移户村，南侧为空地，东侧隔空地为园区企业。 项目加油站整体区域呈梯形，加油站进出口朝向北侧昌祥大道，罩棚位于项目区中央，站房接罩棚位于项目南侧，西侧为LNG罐区及配套设施，汽油、柴油罐区位于项目东南角，东侧为充电桩预留地，项目四周围绕10m宽绿地。详见图2项目平面布置图。 7.公用工程 7.1给水 项目依托现有园区自来水给水管网引入，可以保证生活给水及消防用水。 7.2排水 项目产生的废水主要为生活污水及场地冲洗水，生活污水产生量为379.6m3/a，场地冲洗水全部自然蒸发。因此项目产生的废水为生活污水，直接排入园区下水管网。 7.3供热 本项目供暖依托园区供热管网。 7.4供电 项目供电等级三级，由园区电网直接接入。加油（气）站合计用电负荷为160.8Kw。 7.5消防 根据设计要求，场站共布设手提干粉灭火器25个，推车干粉灭火器5个，二氧化碳灭火器4个，用于突发应急火灾。 8.工作制度及员工人数 工作制度为三班制，每班8小时；年运营365天。 本项目劳动定员总数为13人，其中管理人员1人，操作人员及安全员12人。 |
| 与本工程有关的原有污染情况及主要环境问题： 本项目为新建项目，无与本项目有关的污染源情况。本项目评价区域内无自然保护区、风景名胜区、饮用水水源保护区等生态敏感区，不涉及环境制约因素。 |  |  |  |  |  |  |  |

### 建设项目所在地自然环境社会环境简况

自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）： 1、地理位置 昌吉市隶属于昌吉回族自治州，位于天山北麓，准噶尔盆地南缘，地处亚欧大陆腹地，东经86°24′～87°37′，北纬43°06′～45°20′之间。南北长约260km，东西宽约30km，总面积8215km2。东隔头屯河与乌鲁木齐市相邻，距乌鲁木齐市35km，距乌鲁木齐国际机场18km，西以红沟为界与呼图壁县相邻，南以天山山地的阿斯克达板山脊为界，与新疆巴音郭楞蒙古自治州和静县相接，北和新疆塔城地区和布克赛尔县、阿勒泰地区福海县接壤。312国道、第二座亚欧大陆桥和乌奎高速公路穿境而过，交通运输便利，是通向北疆各地的交通要道。 项目位于昌吉市高新区S201与220乡道交叉路口，项目区中心地理坐标E87.12509036，N44.08461571，位于昌吉市西侧约12km。加油站进出口朝向北侧昌祥大道，北侧隔路为空地，西侧200m隔空地为上移户村，南侧为空地，东侧隔空地为园区企业。 2、地形、地貌 昌吉市位于天山东西复杂构造带，北缘之次级构造——乌鲁木齐拗陷带内，西北部与呼图壁隆起衔接，南邻北天山向斜褶皱带，新构造运动仅在市区以南的低山丘陵地带较为发育，市区大部分地带构造简单，地表和中部均无断裂通过，昌吉市区平均海拔高度560～645m。 昌吉市地貌类型大体分为南部山地、中部平原、北部沙漠三大部分，整个地势呈南高北低阶梯之势，南北高差4000m左右。昌吉市城区位于头屯河和三屯河洪积冲积平原的中上部。地形特征为南高北低，西高东低，总体上由西南方向向东北方向倾斜。地形坡降在乌伊公路以南约为10～13‰，在乌伊公路以北坡降为6～9‰。市区北部一般为地势低洼的沼泽地形，市区地面平整无大的地形起伏。市区地形高程560～650m，城区中心高程580m。 3、工程地质 昌吉市所处I 级大地构造单元，为天山—兴安地槽系，II 级构造单元为北天山地槽系，其中又可分为北天山优地槽褶皱带及准噶尔地块和中天山隆起三个亚Ⅱ级构造单元。中天山隆起带未分出III 级构造单元。北天山优地槽褶皱带，可分出依连哈比尔求复背斜、博罗霍洛复背斜两个III 级构造单元。准噶尔地块可分为乌鲁木齐山前坳陷和准噶尔盆地新生带掩盖区两个Ⅲ级构造单元。 昌吉市地貌类型大体分为山地、平原、沙漠三大部分。整个地势为南高北低，呈阶梯状，南北高差4000 多米。南部山地为天山山区，天格尔山等55 个海拔400米以上的山峰横空矗立。中部为冲积平原，北部沙漠属古尔班通古特大沙漠一部分，沙丘为固定半固定型，丘间地势平坦。 本工程拟建地点地势平坦，所在地抗震设防烈度为7 度，设计基本地震加速度为0.15g，地震分组为第二组。 4、水文地质 开发区内大厚度的第四纪堆积物，为地下水的贮存、运移提供了良好的空间， 其中埋藏着丰富的孔隙潜水和承压水，其地下水的形成及埋藏分布规律，受控于该区地质构造，第四纪地层、地貌、岩性及气象水文条件。开发区座落于三屯河冲洪积扇中下部，为多层结构的混合水含水层。开发区地下水埋深在23~36 田之间，西南部埋深较小，东北部埋深较大，中部埋深也较大，地层深度200 米以内含水层厚度大于40 米，小于120 米，含水层岩性以砂砾石为主，多层结构，富含潜水及承压水，属混合型含水层组，富水程度较好。 项目区内地下水流向为SW 至NE 方向，区外地下水顺含水层通道，沿地下水流向侧向补给区内地下水。 5、气象条件 项目区处于中纬度欧亚大陆腹地，受地形地热、太阳辐射、下垫面性质、材料、大气环流等影响，南北气候差异有很大，属蒸发较大的典型温带大陆性干旱气候，光热充足，降水稀少，蒸发较大，冬季严寒温长，夏季炎热干燥，气温年（日）温差较大，春季多大风，升温快且不稳定，秋季降温迅速，冷空气活动频繁。总体来讲，冬季寒冷夏季热，昼夜温差大；冬长夏短，春秋不明显，具寒冷、干燥多变的特点。 项目区气候属中温带大陆性气候，年均气温6~7℃，一月平均气温-17.5℃，七月平均气温24.6℃，极端最高气温42℃，极端最低气温-38℃，年（日）较差：平均年较差为42.1℃，平均日较差为13.2℃；年无霜期为160~190 天。 当地自然、气象条件，见表3。 表3 自然、气象条件表 序号; 自然、气象要素; 单位; 数值; 备注. 1; 气温(干球温度）. 1.1; 年平均温度; °C; 7.8. 1.2; 年平均最高温度; °c; 13.1. 1.3; 年平均最低温度; °c; -0.1. 1.4; 极端最高温度; °c; 2.6. 1.5; 极端最低温度; V; -38.2. 1.6; 历年月平均最高气温; °c; 34.1. 1.7; 历年月平均最低气温; °c; -27.8. 2; 降水量. 2.1; 历年全年平均降水量; mm; 181.7. 3; 冻深. 3.1; 最大冻土深度; cm; 150. 4; 风. 4.1; 年主导风向; 西南（SW). 4.2; 历年全年平均风速; m/s; 2.1. 5; 气压. 5.1; 年平均气压; hPa; 953.2. 6; 抗震烈度. 6.1; 抗震烈度; 7度.

### 环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等） 1、大气环境质量现状调查及分析 本次大气环境质量常规污染物现状引用《新疆华新宝源新型建材有限碳纤维柔韧性发热电缆及电线电缆建设项目》中相关大气监测数据。监测点为新疆昌吉高新技术产业发展区建材区内，监测点位于本项目东侧750m。监测时间为2017年2月24日-2017年3月2日，连续监测7天，监测项目为SO2、NO2、PM10。项目环境监测布点情况如图3所示。监测结果及评价统计汇总表见表4。 表4 环境空气质量常规污染物现状监测值 单位：mg/m3 监测日期; SO2; Pi; NO2; Pi; PM10; Pi. 2017.2.24; 0.021; 0.14; 0.038; 0.48; 0.109; 0.73. 2017.2.25; 0.019; 0.13; 0.043; 0.54; 0.081; 0.54. 2017.2.26; 0.019; 0.13; 0.039; 0.49; 0.092; 0.61. 2017.2.27; 0.020; 0.13; 0.040; 0.50; 0.117; 0.78. 2017.2.28; 0.020; 0.13; 0.038; 0.48; 0.099; 0.66. 2017.3.1; 0.021; 0.14; 0.038; 0.48; 0.106; 0.71. 2017.3.2; 0.025; 0.17; 0.044; 0.55; 0.114; 0.76. 标 准 值; 0.15; 0.08; 0.15. 日均值超标率(%) 标率(%); 0; 0; 0. 最大浓度值占标百分比%; 17; 55; 78. 根据上表显示，评价区域内SO2、NO2、PM10浓度值均可以满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求，评价区域环境空气质量良好。 2、水环境质量现状及评价 2.1 地表水质量现状调查与评价 项目区周边无地表水体，因此不对项目区地表水质量进行现状调查与评价。 2.2 地下水质量现状调查及评价 本项目水环境质量现状引用《昌吉回族自治州环境监测站监测结果报告单》（报告单编号：水2015-213-X），监测时间为2015年7月9日，监测地点为昌吉高新技术产业发展区地下水井，监测点位于本项目西侧5.5km，详见监测布点图。监测项目为pH、总硬度、溶解性总固体、硫酸盐、氨氮、氯化物、氟化物、硝酸盐氮、亚硝酸盐氮、汞、砷、硒、铜、铅、锌、镉、铁、锰、氰化物、挥发酚、六价铬、高锰酸盐指数、总大肠菌群、阴离子表面活性剂共24项。。监测结果见表5。 表5 地下水现状调查结果 序号; 检测项目; 检测结果; 标准限值. 1; pH; 7.78-7.80; 6.5~8.5. 2; 总硬度; 103; ≤450. 3; 溶解性总固体; 279; ≤1000. 4; 硫酸盐; 65.2; ≤250. 5; 氨氮; 0.025; ≤0.5. 6; 氯化物; 36.9; ≤250. 7; 氟化物; 0.23; ≤1.0. 8; 硝酸盐氮; 0.9; ≤20.0. 9; 亚硝酸盐氮; ＜0.009; ≤1.0. 10; 汞; ＜0.00001; ≤0.001. 11; 砷; ＜0.0003; ≤0.01. 12; 硒; ＜0.0004; ≤0.01. 13; 铜; 0.00009; ≤1.0. 14; 铅; ＜0.00009; ≤0.005. 15; 锌; ＜0.00067; ≤1.0. 16; 镉; ＜0.00005; ≤0.005. 17; 铁; ＜0.00067; ≤0.3. 18; 锰; 0.00059; ≤0.1. 19; 氰化物; ＜0.004; ≤0.05. 20; 挥发酚; ＜0.0003; ≤0.002. 21; 六价铬; ＜0.004; ≤0.05. 22; 高锰酸盐指数; 0.6; /. 23; 总大肠菌群; 未检出; 不得检出. 24; 阴离子表面活性剂; ＜0.050; ≤0.03. 从表5监测结果可知，该地区地下水各项污染物监测指标均符合《地下水环境质量标准》（GB/T14848-2017）中的Ⅲ类标准。 3、噪声环境质量现状及评价 3.1监测布点 为了解项目区声环境质量现状，通过对本次改建项目的实地调查，根据本项目周边敏感点的实际情况，确定本项目声环境监测布设4个点位，分别位于项目区四周（噪声监测布点详见项目监测布点图），作为本次声环境质量现状的监测点，进行昼、夜间噪声监测。 3.2监测方法和监测时间 监测方法按照《声环境质量标准》（GB3096-2008）的规定执行。环境噪声现状监测点共布设4个监测点，测量等效连续A声级，每个测点测量时间应符合昼间（6:00～22:00）和夜间（22:00～6:00），监测频次为每个监测点连续读取100个数据代表该点的噪声分布，昼间和夜间分别测量，监测采用AWA6218B型噪声级计于2018年4月15日监测。 3.3评价标准和监测结果 评价标准：根据《声环境质量标准》（GB3096-2008），项目区位于于昌吉市高新区乡道旁，故采用《声环境质量标准》（GB 3096-2008）中的2类标准，环境噪声标准值及现状监测结果值见表6。 表6 建设项目噪声现状监测及评价结果 单位：dB（A） 监测点位; 标准值昼间/夜间; 监测值昼间/夜间; 噪声源. 1#; 60/50; 49.4/42.5; 风声. 2#; 60/50; 45.8/38.8; 风声. 3#; 60/50; 48.8/41.2; 风声. 4#; 60/50; 49.4/42.6; 交通. 从表6的噪声监测结果可以看出，项目区1#、2#、3#、4#各监测点位昼夜间的噪声检测值均符合《声环境质量标准》（GB 3096-2008）中2类标准,项目区声环境质量较好。

主要环境保护目标（列出名单及保护级别）： 项目位于昌吉市高新区S201与220乡道交叉路口，项目区中心地理坐标E87.12509036，N44.08461571。加油站进出口朝向北侧昌祥大道，北侧隔路为空地，西侧200m隔空地为上移户村，南侧为空地，东侧隔空地为园区企业。根据现场勘查，本次评价确定项目区主要环境保护目标如下： 空气环境：保护项目区所在的区域环境空气质量，不因本项目实施而降低空气质量级别，使项目区大气环境保持《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求； 水环境：保证项目区所在区域地下水质量在现状基础上不会受到不利影响，确保水质满足《地下水质量标准》(GB/T14848-1993)中Ⅲ类标准要求； 固体废物：妥善处理本项目产生的生产、生活垃圾等固体废弃物，避免对所在区域环境造成影响。 声环境：保护建设区域的声环境，使项目所在地声环境满足《声环境质量标准》(GB3096-2008)中的2类标准限值。 生态环境：保护项目区生态环境不受破坏，防止水土流失。 根据现场调查，拟建项目周围的环境敏感点和环境保护对象主要为周边的居民区，详见表7、图5项目环境保护目标图。 表7 主要环境敏感目标 环境 要素; 环境保护目标; 方位与最近距离（m）; 人数; 影响 因素; 保护级别. 环境空气 水环境 声环境; 上移户村住户; W 200m; 500; 废气 废水 噪声; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准 《地下水质量标准》（GB/T14848-1993）III类标准 《声环境质量标准》(GB3096-2008)中的2类标准.

### 评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | （1）《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准； （2）《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中的Ⅲ类标准； （3）《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类功能区标准。 |
| --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 | （1）《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中非甲烷总烃的无组织排放标准； （2）《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准； （3）《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类及4a类标准限值； （4）《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其2013修改单。 |
| 总 量 控 制 | 本项目运营期间主要大气污染物为非甲烷总烃，且为无组织排放，故建议本项目不设置大气污染物总量控制指标。污水排放主要为生活污水，且排入市政排水管网，项目不单独申请水污染物总量指标。 |

### 建设项目工程分析

1、施工期工程分析 1.1施工期工艺流程分析 本工程属于新建项目，施工过程中对外环境将会造成一定的影响，但采取一定措施可将施工期对环境的影响减小至最低限度。施工期工艺流程及产污情况见下图6。 图6 施工期工艺流程及产污环节图 1.2施工期污染物源强分析 （1）废气 本项目施工期不设水泥搅拌场，使用商混水泥。项目施工期的大气污染物主要来自施工过程扬尘、废气。 施工期扬尘的主要原因是露天堆场和裸露场地的风力扬尘。由于施工的需要，一些建材需露天堆放；一些施工点表层土壤需人工开挖、堆放，在气候干燥又有风的情况下会产生扬尘。这类扬尘的主要特点是与风速等气象条件有关，也与尘粒本身的沉降速度有关，主要影响范围在扬尘点下风向近距离范围内。 其次，项目施工过程所使用的工程机械主要以柴油为燃料，重型机械尾气排放量较大，故尾气排放也使项目所在区域内的大气环境受到污染。运输车辆在施工场地内和运输沿线道路均会排放少量汽车尾气。尾气中主要污染物有CO、NO2、THC等，对周围环境也将造成一定影响。 （2）废水 施工期废水主要为工地生活污水和施工废水。 ①生活污水 施工期间，施工人员及工地管理人员约60人，工地生活用水量按60L/人d计，用水量为3.6m3/d，以排放系数0.8计，排放量约为2.88m3/d。 ②施工废水 施工期废水主要来自清洗机械和车辆产生的废水。 （3）噪声 施工期噪声主要来源于施工现场的各类机械设备和物料运输的车辆噪声，主要噪声源及其声级见表8。 表8 施工期主要噪声源及其声级值 单位：dB（A） 序号; 声源; 声源强度; 序号; 声源; 声源强度. 1; 挖土机; 78-96; 6; 电钻; 90～100. 2; 大型载重车; 84-89; 7; 电锤; 90～95. 3; 打桩机; 95-105; 8; 多功能木工刨; 70～80. 4; 角向磨光机; 90～95; 9; 切砖机; 90～100. 5; 电钻; 90～100. （4）固体废物 工程产生的弃土主要来源于基础开挖后未能回填的土方，应尽量回用于项目绿地和道路等建设，剩余的弃土应运至城建部门指定的需进行填方的地点。建筑垃圾主要来自施工作业，包括砂石、石块、碎砖瓦、废木料、废金属、废钢筋等杂物。高峰时施工人员及工地管理人员约60人，工地生活垃圾按0.4kg/人•天计，产生量为24kg/d。 2、运营期工艺流程 2.1运营期工艺流程分析 (1)加油工艺流程 ①卸油工艺流程 油罐车 油罐 呼吸阀 地面 阻火器 废气 卸油管 卸油油气回收管 地面 图7 卸油工艺及产污环节图 工艺说明： 装载有成品油的油罐车通过软管和导管，将成品油卸入加油站地埋式储油罐内，油罐车卸油采用密闭卸油工艺（配套建设油气回收系统），通过专用胶管与密闭卸油管道连接，进行自流卸油。油罐车将油品卸入站内储罐时产生大量油蒸汽，同时油罐车产生噪声。可利用油气回收系统对油气进行回收，这样将减轻资源浪费，降低环境污染，提高了加油站的资源再利用。此过程中油气回收是指油罐车卸油时采用密封式卸油，减少油气向外界逸散。基本原理是：油罐车卸下一定数量的油品，就需吸入大致相等的气体补气，而加油站内的埋地油罐也因注入油品而向外排出相当数量的油气，此油气经过导管重新输回油罐车内，完成油气循环的卸油过程。回收到油罐车内的油气，则由油罐车带走 成品油在储存过程时，由于环境温度的变化和罐内压力的变化，使得罐内逸出的烃类气体通过罐顶的呼吸阀排入大气，这种现象称为储油罐大小呼吸。当罐内压力增大，烃类经过阻火器顶开呼吸阀排入大气中，随之罐内压力降低，呼吸阀自动关闭，阻断空气进入油罐，避免威胁油罐安全。 ②加油工艺流程 油罐 地面 油枪 油气 加油油气回收管 地面 加油机 车辆 废气 图8 加油工艺流程及产污环节图 工艺说明： 加油机本身自带的泵将油品由储油罐吸到加油机内，加油机发油采用自吸式油枪的配套加油工艺，地埋式储油罐内的油品由加油机自吸泵通过管道输送至加油机向汽车加油，产生油气。油气回收是指汽车加油时，利用加油枪上的特殊装置，将原本会由汽车油箱逸散于空气中的油气，经加油枪、抽气马达、回收入油罐内，同时产生噪声。项目使用的回收装置为真空辅助式油气回收系统。真空辅助式油气回收系统的工作原理是利用外加的辅助动力（真空马达）在加油运转时产生约35~40英寸水柱或65~75英寸水柱（8.7~10.0KPa或16.2~18.7KPa）的中央真空压力，通过回收管、回收油枪将油气回收。当油罐内压力过大时，油罐通气孔上的真空压力帽会自动打开，由排气口排出过压的气体。 根据《加油站大气污染物排放标准》（GB20952-2007），项目采用浸没式密闭卸油的方式，卸油管出油口距罐底高度小于200mm。油罐设置防溢措施，油料达到油罐容量的90%，会自动触发高液位报警装置；油料达到油罐容量的95%，自动停止油料继续进罐。为防止在卸油过程中油料挥发产生的油气进入大气造成污染物，加油站卸油及加油过程中均设置油气回收装置。目前，我国加油加气站安装油气回收装置，主要是针对汽油和天然气的油气回收。因为汽油油质轻、轻质组分多、挥发量大，而且不利于安全，则柴油不需要油气回收，且柴油油气回收效率几乎为零。 (2)LNG加气工艺流程 本项目使用的LNG为经过脱硫、脱水的净化天然气，本项目不需要脱硫脱水。LNG加气站工艺流程分为卸车流程、升压流程、加气流程、卸压流程等四部分。 ①卸车流程 把汽车槽车内的LNG转移至LNG加气站的储罐内，使LNG经过泵从储罐上、下进液管分别进入LNG储罐。卸车有3中方式：增压器卸车、泵卸车、增压器和泵联合卸车，本项目采用增压器和泵联合卸车方式。 现将LNG槽车和LNG储罐的空相空间连通，然后断开，在卸车的过程中通过增压器增大槽车的气相压力，用泵将槽车内的LNG卸入储罐，卸完车后需要给槽车卸压，排出的气体量约为120Nm3，放散时间约1h，接入站区LNG储罐卸压系统经EAG加热器加热后放散。 ②升压流程 LNG车辆发动机需要车载气瓶内饱和液体压力较高，一般在0.4~0.8MPa，而运输和储存需要LNG饱和液体压力越低越好。所以再给汽车加气之前须对储罐中的LNG进行升压升温。LNG加气站储罐升压的目的是得到一定压力的饱和液体，在升压的同时饱和温度相应升高。LNG加气站的升压采用下进气方式，升压方式可以通过增压器升压，也可以通过增压器与泵联合使用进行升压。增压器升压有点事不耗电，缺点事升压时间长，理论需要五个多小时。增压器和泵联合升压有点事升压时间短，减少防控损失，缺点事需要电耗。设计采用增压器和泵联合升压并且加大增压器的传热面积，大大缩短升压时间，只需一个多小时，从而确保加气时间。 ③加液流程 向汽车加注LNG时，LNG加气站储罐中的饱和LNG首先通过潜液泵加压，然后由加液机给汽车加液。采用双管加气，这在储气瓶为上进液喷淋式，加进去的LNG直接吸收欧车载气瓶内气体的热量，使瓶内压力降低，减少防控气体，并提高了加气速度。加注过程中车载气瓶里的BOG在压力作用下通过加气枪的气相管回到LNG储罐。 在原料LNG卸车和加液时，需要在使用高压汽化器同时使用BOG加热器将气化的天然气进行加热，使其温度大于-107℃，避免对后面管材的影响。 ④卸压流程 由于系统漏热以及外界带进的热量，致使LNG气化产生的气体，会使系统压力升高。当系统压力大于设定值（0.1MPa）时，系统中的安全阀打开，释放系统中的气体，降低压力，保证系统安全。通过对目前国内外先进工艺的LNG加气站的调查了解，正常工作状态下，系统的放空与操作过程和流程设计有很大关系。操作和设计过程中尽量减少使用增压器。设计中由于系统漏热所带进系统的热量，先通过给LNG加气站储罐内的液体升温，从分利用自然产生的热量，减少人为产生的热量，从而减少防空气体的量。操作过程中如果需要给储罐增压时，应该在车辆加气前两个小时，根据储罐液体压力情况进行增压。 图9 LNG加气工艺流程及产污节点图 (3)CNG加气工艺流程 CNG加气：利用LNG低温高压柱泵塞泵将LNG增压到25MPa；经高压汽化器吸收空气中的热能加热LNG汽化，使其变成高压天然气CNG，完成由低温变成常温的过程，然后经顺序控制盘进行储气与售气。 LNG罐 增压至25 MPa 高压汽化器吸热汽化 外售 噪音 噪音、废气 图10 CNG加气工艺流程及产污节点图 2.2主要污染工序与污染物 2.2.1 废气 本项目运营期主要大气污染物为卸油、储存、加油过程中无组织排放的非甲烷总烃、LNG运营过程放散尾气和汽车尾气。 （1）无组织非甲烷总烃 成品油的输送、储存、加油过程将有一定量的烃类物质以气态形式逸出，对周围环境空气产生影响。储油罐在装卸料时或静置时，由于环境温度的变化和罐内压力的变化，使得罐内逸出的烃类气体通过罐顶的呼吸阀排入大气，这种现象称为储油罐大小呼吸。 据建设单位提供的资料，本项目每年加油量为6000t/a，其中汽油加油量为3500t/a（4861m3/a），项目加油站采用卧式埋地储油罐，则汽油烃类有害气体的排放量见表9。 表9 项目工程烃类有害气体排放量一览表 项目; 排放系数; 通过量或转过量 （m3/a）; 烃排放量 （kg/a）. 储油罐; 呼吸损失; 0.12kg/m3通过量; 4861; 583.32. 装料损失; 0.88kg/m3通过量; 4277.68. 油罐车; 卸料损失; 0.60kg/m3通过量; 2916.60. 加油站; 加油作业损失; 0.11kg/m3通过量; 534.71. 作业跑冒滴漏损失; 0.084kg/m3通过量; 408.32. 合计; 8720.63. 本项目对装卸油过程和加油过程设置油气回收装置，其中装卸油过程产生的油气基本全部回收利用，加油过程产生的油气通过采用油气回收装置油气回收率约为90%，未回收的油气以组织形式在项目区排放。油罐呼吸及跑冒滴漏造成的油气损失无法收集，以无组织形式在项目区排放。 综合考虑，项目产生的无组织非甲烷总烃通过油气回收系统收集后综合处理效率为80%，则项目无组织非甲烷总烃的排放量约为1.74t/a。 （2）LNG放散尾气： BOG废气：本项目产生的BOG废气包括LNG储罐卸压和槽车卸车后卸压的BOG，放散时统称EAG，储罐蒸发产生的BOG量较小，在正常运行情况下可用于加液过程中加压，在加气车辆较少的情况下，需进行放散，放散量为15m3/d，放散时间约20min，通过本项目设置的1台EAG加热器加热后进入低压放散管放散；卸车时产生的BOG量较多，约120m3/次，放散时间约1h，储罐和槽车卸车BOG同时放散时最大量不超过140m3/次，通过接入站区LNG储罐卸压系统经EAG加热器加热后经低压放散口放散，本项目槽车运送周期为1次(2车)/3d，放散周期也为1次(2车)/3d。 检修废气：本项目每年度需进行一次检修，检修时各管道内气体均需放散，放散气通过EAG加热器加热后放散，最大放适量不超过140 m3，持续时间不超过1h。 本项目最大放适量为16200 m3/a，放散次数约为120次/a，最大量不超过140 m3/次，主要污染物为甲烷排放量为15615.18 m3/a，10.306t/a。 （3）汽车尾气 进入加油站的汽车会产生少量的汽车尾气，主要污染因子为CO、HC、NO2等。汽车尾气排放量与汽车在加油站内的行驶时间和车流量有关。根据油品销售量计算，平均每日进入加油站的汽车量约为300辆。 2.2.2 废水 项目污水主要是加油站职工产生的少量生活污水和地面冲洗废水。 （1）生活污水 项目员工13人，用水量以100L/人·d计，则生活用水量为1.3m3/d（即474.5m3/a），污水产生量以用水量的80%计，污水排放量为1.04 m3/d（即379.6m3/a）。污水中主要污染物为COD、SS、BOD、氨氮等，排入园区污水管网。 （2）地面冲洗废水 根据可研，加气站（L+CNG）用水量为600m3/a，则除去生活用水外，地面冲洗用水约125m3/a，用于站区降尘，无漫流产生，自然蒸发，无废水量产生。 （3）地下水 本项目对地下水环境的影响主要为储油罐、加油区、输油管线如果发生油品泄漏或渗漏将对地下水环境造成污染。对此，应该采取源头控制措施，工艺、管道、设备、污水处理及储存采取污染防控措施，将污染物的跑、冒、滴、漏降到最低限度。除了严格按防渗设计要求进行施工外，应加强防渗措施的日常维护，使防渗措施达到应有的防渗效果。同时，企业应加强生产设施的环保设施的管理，避免废水及油品的跑、冒、滴、漏。 2.2.3 噪声污染源分析 该项目营运期间，噪声主要来自加油机、油罐车以及加油机动车辆等产生的噪声，主要产生噪声设备详见下表。 表10 主要设备噪声声级 序号; 噪声源; 设备数量（台）; 声级值dB（A）. 1; 加油机; 5台; 65～75. 2; 潜油泵; 5台; 65～75. 3; 机动车辆; /; 70～75. 2.2.4 固体废弃物污染源分析 加油站营运过程中产生的固体废物主要为废油渣、员工产生的生活垃圾。 （1）废油渣：储油罐每1年清洗一次，清洗废物为0.5t/次。加油(气)站委托乌鲁木齐伟林顺安石油设备技术服务有限公司进行清罐工作，处理产生的废物由该公司清运处理。油罐清洗协议见附件。 （2）站内加气使用压缩机过程中会产生废压缩机油，根据类比，每台压缩机产生废机油0.03t/a，则加油（气）站生产的废机油为0.06 t/a。 （3）生活垃圾：项目定员13人，生活垃圾排放量按1kg/人·d计，则该加油站员工每天产生生活垃圾的量为13kg，年产生垃圾量为4.745t。

### 项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 | 污染物名称 | 处理前产生浓度 及产生量 |  | 处理后排放浓度 及排放量 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 卸油、储油、加油 | 非甲烷总烃 | 8.72t/a |  | 1.74t/a |  |
|  | 汽车尾气 | HC、CO、NO2 | 少量 |  | 少量 |  |
| 水污染物 | 生活污水 379.6t/a | COD | 400mg/L | 0.152t/a | 400mg/L | 0.152t/a |
|  |  | BOD5 | 280mg/L | 0.106t/a | 280mg/L | 0.106t/a |
|  |  | SS | 250mg/L | 0.095t/a | 250mg/L | 0.095t/a |
|  |  | 氨氮 | 30mg/L | 0.011t/a | 30mg/L | 0.011t/a |
| 固体废弃物 | 油罐清洗 | 废油渣、废水 | 0.5t/a |  | 委托有资质的单位 负责 |  |
|  | 压缩机 | 废机油 | 0.06t/a |  |  |  |
|  | 生活区 | 生活垃圾 | 4.745t/a |  | 环卫部门统一清运 |  |
| 噪声 | 机、泵 | 噪声 | 55～70dB(A) |  | 昼≤60dB(A) 夜≤50dB(A) |  |
| 主要生态影响 本项目周边无生态环境敏感物种和景观，对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，所以实施后对该区域生态环境造成的影响很小。 |  |  |  |  |  |  |

### 环境影响分析

1、施工期环境影响分析 1.1施工期大气环境影响分析 （1）土方、材料堆场扬尘影响分析 施工期扬尘的一个主要因素是露天堆场和裸露场地的风力扬尘。由于施工的需要，一些建材需露天堆放；一些施工点表层土壤需人工开挖、堆放，在气候干燥又有风的情况下，会产生扬尘，其扬尘可按堆场起尘的经验公式计算： 其中：Q——起尘量，kg/吨·年； V50——距地面50m处风速，m/s； V0——起尘风速，m/s； W——尘粒的含水率，%。 V0与粒径和含水率有关，因此，减少露天堆放和保证一定的含水率及减少裸露地面是减少风力起尘的有效手段。尘粒在空气中的传播扩散情况与风速等气象条件有关，也与尘粒本身的沉降速度有关。不同粒径的尘粒的沉降速度见表11。由表可知，尘粒的沉降速度随粒径的增大而迅速增大。当粒径为250μm时，沉降速度为1.005m/s，因此可以认为当尘粒大于250μm时，主要影响范围在扬尘点下风向近距离范围内，而真正对外环境产生影响的是一些微小尘粒。 表11 不同粒径尘粒的沉降速度 粒径，μm; 10; 20; 30; 40; 50; 60; 70. 沉降速度，m/s; 0.003; 0.012; 0.027; 0.048; 0.075; 0.108; 0.147. 粒径，μm; 80; 90; 100; 150; 200; 250; 350. 沉降速度，m/s; 0.158; 0.170; 0.182; 0.239; 0.804; 1.005; 1.829. 粒径，μm; 450; 550; 650; 750; 850; 950; 1050. 沉降速度，m/s; 2.211; 2.614; 3.016; 3.418; 3.820; 4.222; 4.624. （2）施工车辆扬尘影响分析 据有关文献资料介绍，车辆行驶产生的扬尘占总扬尘的60%上。车辆行驶产生的扬尘，在完全干燥情况下，可按下列经验公式计算： 式中：Q——汽车行驶的扬尘，kg/km·辆； V——汽车速度，km/hr； W——汽车载重量，吨； P——道路表面粉尘量，kg/m2。 表12为一辆10吨卡车，通过一段长度为1km的路面时，不同路面清洁程度，不同行驶速度情况下的扬尘量。 表12 在不同车速和地面清洁程度的汽车扬尘（单位：kg/辆·km） P 车速; 0.1 (kg/m2); 0.2 (kg/m2); 0.3 (kg/m2); 0.4 (kg/m2); 0.5 (kg/m2); 1 (kg/m2). 5(km/hr); 0.051056; 0.085865; 0.116382; 0.144408; 0.170715; 0.287108. 10(km/hr); 0.102112; 0.171731; 0.232764; 0.288815; 0.341431; 0.574216. 15(km/hr); 0.153167; 0.257596; 0.349146; 0.433223; 0.512146; 0.861323. 25(km/hr); 0.255279; 0.429326; 0.58191; 0.722038; 0.853577; 1.435539. 由此可见，在同样路面清洁程度条件下，车速越快，扬尘量越大；而在同样车速情况下，路面越脏，则扬尘量越大。因此限速行驶及保持路面的清洁是减少汽车扬尘的有效手段，建议工程施工期对道路保持每日不低于四次的洒水降尘频率。 （3）设备燃料废气及运输车辆尾气影响分析 施工机械和运输车辆以柴油为燃料，会产生一定量废气，包括CO、THC、NOX等，考虑其排放量不大，影响范围有限，对环境影响较小。 1.2施工期水环境影响分析 施工期的污水主要有两个来源，一是来自建筑施工废水，二是施工人员的生活污水。 建筑施工废水主要为清洗机械和车辆产生的废水，经沉淀后循环使用，不外排。由于施工期废水量很小，不会对区域水环境造成影响。 本项目施工人员将产生生活污水，其主要污染物是COD、BOD5及SS。施工单位应落实合理有效的导流和处理措施，禁止污水未经处理达标排入周边水体，避免对施工场地和周边水环境造成明显不良影响. 1.3施工期声环境影响分析 施工噪声主要由土方阶段的挖掘机、推土机、翻斗车，基础阶段的移动式空压机、吊车、平地机等，结构施工阶段的主要噪声源包括混凝土搅拌机、汽车吊车等，以及各施工阶段的各种运输车辆所造成的，各类噪声声级在80-90dB（A）之间。施工期一般昼间作业，且施工期较短，对周围环境的不利影响将随着施工期的结束而终止。 1.4施工期固废影响分析 施工期固体废物主要为施工人员的生活垃圾和施工产生的废渣土等。尽管这类固体废弃物并非有毒有害物质，也应做到建筑废料的及时清运，以避免此类垃圾装卸、大风天气时产生的扬尘对环境的影响。生活垃圾可用垃圾桶收集后由环卫工人运送到指定垃圾场消纳处理；对施工中的拆迁垃圾、弃土等清运至城市建筑垃圾填埋场作无害化处置。另外，为保护该区地下水，禁止利用生活垃圾和废弃物回填沟、坑等。 1.5施工期生态环境影响分析 在项目建设期基础工程施工中，挖、填土方作业带来一定的水土流失及植被破坏，对工程区域生态环境造成短暂破坏。 2、施工期污染防治措施 2.1大气防治措施 工程施工期间，土方挖掘、装卸和运输过程产生扬尘会对所在区域的大气环境质量造成一定影响。同时扬尘的产生及影响程度与风力大小和气候因素有一定关系。为改善项目周边环境空气质量，着力解决环境空气中可吸入颗粒物（PM10）浓度超标等突出问题，应做到以下几点： （1）开挖，施工过程中，应洒水使作业面保持一定的湿度；填土方时，在表层土质干燥时也应适当洒水。 （2）散装水泥、沙子和石灰等易生扬尘的建筑材料不得随意露天堆放，应设置专门的堆场，且堆场四周有围挡结构。 （3）对施工现场和建筑体分别采取围栏、设置工棚、覆盖遮蔽等措施，阻隔施工扬尘污染；遇4级以上风力应停止土方等扬尘类施工，并采取有效的防尘措施。 （4）运输建筑材料和设备的车辆不得超载，运输沙土、水泥、土方的车辆必须采取加盖篷布等防尘措施，防止物料沿途抛撒导致二次扬尘。 （5）施工场地出入口，配备专门的清洗设备和人员，负责对出入工地的运输车辆及时冲洗，不得携带泥土驶出施工场地；同时，对施工点周围应采取绿化及地面临时硬化等防尘措施。 2.2施工期噪声污染防治措施 施工期噪声具有临时性、阶段性和不固定性等特点，随着施工的结束，项目施工期噪声对周围声环境的影响就会停止。但是由于施工机械均为强噪声源，施工期间噪声影响范围较大，因此必须采取以下措施，严格管理。 （1）执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）噪声限值； （2）在工地布置时应考虑将高噪声设备安置在离敏感点相对较远的一侧，并设立简单屏蔽以减少噪声源的影响范围。运输车辆的进出应确定固定运输路线，保持行驶道路平坦，减少车辆的颠簸噪声和产生振动； （3）合理制定施工计划，一定要严格控制和管理产生噪声的设备的使用时间，尽可能避免在同一区段安排大量强噪声设备同时施工。 2.3施工期固废污染防治措施 在施工期固体废弃物的处置过程中，采取如下管理措施： （1）施工单位应当设置密目网，防止和减少施工中物料、建筑垃圾和渣土等外逸；渣土尽量在场内周转，就地用于绿化、道路生态景观建设等，必须外运的弃土以及建筑垃圾应运至专门的建筑垃圾场填埋；生活垃圾交环卫部门收集。 （2）在施工场地设置专人兼管建筑垃圾、建筑材料的堆放、清运和处置，堆放场地应远离居民区，并避开居民区的上风向，建筑垃圾、工程土渣应及时清运，在48小时内不能完成清运的，应当在施工工地内设置临时堆放场，临时堆放场应当采取围挡、遮盖、洒水、喷洒覆盖剂或其他防尘措施； （3）在工程竣工后，施工单位应拆除各种临时施工设施，并负责将工地的剩余建筑垃圾、工程渣土处理干净，做到“工完、料尽、场地清”，建设单位应负责督促施工单位的固体废弃物处置清理工作。 2.4施工期生态环境污染防治措施 为减少施工场地水土流失量，应采取如下措施：通过采取动土前在项目周边建临时围墙、及时清运弃土、及时夯实回填土、及时绿化、施工道路采用硬化路面；在施工场地建排水沟，防止雨水冲刷场地，并在排水沟出口设沉淀池，使雨水经沉淀池沉清后再排入市政雨水管网等措施，尽力减少施工期水土流失。 通过采取以上措施后，大大减少了因施工造成水土流失，将对生态环境的影响降至最低，且施工期影响是短暂的。因此，本工程施工期不会对所在区域生态环境造成明显影响。 3、营运期环境影响分析 3.1大气环境影响分析 根据项目工艺流程分析，项目运行期大气污染物主要为卸油、储存、加油过程中产生的非甲烷总烃以及过往加油车辆的汽车尾气。 （1）非甲烷总烃 项目营运期间主要是油罐车卸油、储油罐储油、加油作业等过程造成非甲烷总烃逸出，对大气环境产生一定的影响。 根据《加油站大气污染物排放标准》（GB20952-2007）的要求，加油站卸油、储油和加油时排放的油气，应采用以密闭收集为基础的油气回收方法进行控制，油气回收系统的气液比均应大于1.0和小于等于1.2范围内。处理装置的油气排放浓度应小于等于25g/m3，排放口距地面高度应不低于4m，排放浓度每年至少检测1次。卸油应采用浸没式卸油方式，卸油管出油口距罐底高度应小于200mm。储油油气密闭性的部件，包括油气管线和所联接的法兰、阀门以及其他部件都应保证在小于750Pa时不漏气。加油产生的油气应采用真空辅助方式密闭收集。 本加油站油气回收装置正常运作后，采用密闭卸油及加油枪油气回收，在每个地埋式地下油罐储罐中单独设置通气管，并装有加卸油油气回收系统及阻火器，油气回收系统的油气回收率是95%，挥发烃的排放量非常小。本加油站站址开阔，空气流动良好，不会出现光化学烟雾污染现象，周界外浓度最高点低于《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中的新污染源无组织排放物大气污染物非甲烷总烃的排放限值4.0mg/m3，对周围环境空气质量影响较小。 （2）放散气的环境影响 放散天然气经EAG系统加热后，使比空气更重的天然气比重变低，密度低于空气，再由放散管排放。由于排放量小，天然气相对空气的比重较低，放散天然气会迅速进入大气层而不会聚集。本项目设放散塔高度为6m，与站房距离为超过14m，与周边最近的居民点超过140m，放散塔的设置满足《液化天然气（LNG）汽车加气站设计与施工规范》中相关规定，放散废气等以罐区为中心设置50m的卫生防护距离，在该防护距离内，没有敏感区和人员居住区，因此放散废气对周围居民影响较小。 （3）汽车尾气 汽车进站加油的过程中，汽车低速行驶尾气排放造成大气污染。加强管理可有效降低汽车尾气排放量。 3.2 水环境影响分析 本项目水源引自园区给水管网，给水水源符合生产生活水质、水量、水压的要求。项目外排废水主要为生活污水，可满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的三级标准，污水排入园区排水管网。 3.3声环境影响分析 本项目的主要噪声源为加油机、油罐车以及加油机动车辆等产生的噪声，声压级约为65~75dB(A)。经过基础减震、建筑围墙隔声降噪处理后，噪声源强降低20dB(A)以上。降噪后的噪声设备可近似视为点声源处理，其距离衰减模式如下： 其中：为设备噪声源强； 为噪声衰减量。 其中：r为噪声源与受点间的距离(m)；表示由距离引起的衰减值(dB)；表示由空气吸收引起的衰减值(dB)，r＜200m时，此值为零。 本项目各设备在厂界处噪声贡献值一览表见表13。 表13 各设备在厂界处噪声贡献值一览表 名称; 西厂界dB(A); 南厂界dB(A); 东厂界dB(A); 北厂界dB(A). 加油机; 35; 51; 35; 23. 潜油泵; 29; 39; 29; 22. 机动车辆; 33; 43; 33; 23. 噪声叠加值; 37; 52; 37; 26. 标准值dB(A); 本项目只白天进行生产，执行标准昼间：60. 因此预测厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类功能区标准的要求，工程噪声对周围环境影响不大。 建议本项目在营运过程中从以下几个方面对现有噪声治理措施进行完善。 （1）加强管理，要求进出加油站的机动车进站时减速、禁止鸣笛、加油时车辆熄火和平稳启动等。 （2）加强厂区绿化，绿化树种应乔、灌、草相结合，在美化厂区景观的同时隔声降噪。 3.4固废影响分析 本项目产生的固体废弃物为工作人员产生的生活垃圾，产生量为4.745t/a，加油站内已经设立专门的垃圾收集箱。清罐废液、油泥的产生量为0.5t/a，站内加气使用压缩机过程中会产生废压缩机油，根据类比，每台压缩机产生废机油0.03t/a，则加油（气）站生产的废机油为0.06 t/a。由乌鲁木齐伟林顺安石油设备技术服务有限公司在清洗油罐时收集并运走处理。 4. 产业政策相符性分析 根据国家发展和改革委会《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013修正版），本项目属于“鼓励类”中的“原油、天然气、液化天然气、成品油的储运和管道输送设施及网络建设”，因此本项目符合国家的产业政策。 5.选址合理性分析 站址的选择，应当符合城市规划，环境保护和防火安全的要求，与周围建筑物之间的安全距离在符合《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2012）（2014年局部修订版）的规定，综合考虑交通便利、油料供应，配套市政公用设施等因素要求。 根据《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2012）（2014年局部修订版）中第四“站址选择”中要求，二级加油站对应的三类建筑保护距离为20m，项目200m范围内无建筑物，满足《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2012）（2014年局部修订版）中安全距离要求。 综上所述，项目区选址基本合理。 6.项目平面布置合理性分析 目加油站整体区域呈梯形，加油站进出口朝向北侧昌祥大道，罩棚位于项目区中央，站房接罩棚位于项目南侧，西侧为LNG罐区及配套设施，汽油、柴油罐区位于项目东南角，东侧为充电桩预留地，项目四周围绕10m宽绿地。项目平面布置能保证各项工作顺利进行，且加油站平面布置严格按照《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2012）的要求进行。 表14 项目加油站选址与规范对比情况 序号; 标准要求; 本项目情况; 符合程度. 1; 应符合城镇规划、环保及防火安全要求，并应选在交通便利的地方; 符合当地规划、环保及防火要求，交通便利; 符合. 2; 一级加油站不宜建在城市建成区; 二级，位于城市建成区; 符合. 3; 城市建成区内的加油加气站，宜靠近城市道路，但不宜选在城市干道的交叉路口附近。; 靠近城市道路，且不在城市干道的交叉路口附近; 符合. 4; 埋地汽油罐、汽油加油机、通气管管口距重要公共建筑物距离＞35m 埋地柴油罐、柴油加油机、通气管管口距重要公共建筑物距离＞25m; 距离最近的上移户乡200m; 符合. 5; 埋地汽油罐距明火或散发火花地点＞17.5m，汽油加油机、通气管管口距离＞12.5m 埋地柴油罐距明火或散发火花地点＞12.5m，柴油加油机、通气管管口距离＞10m; 周围无明火或火花地点; 符合. 6; 埋地汽油罐距民用建筑二类保护物＞11m，汽油加油机、通气管口距离＞8.5m 埋地柴油罐、柴油加油机、通气管管口距民用建筑二类保护物＞6m; 距离居民住宅及车站均大于20m; 符合. 7; 埋地汽油罐距甲乙类物品生产厂房、库房和甲乙类液体储罐＞15.5m，汽油加油机、通气管口距离＞12.5m埋地柴油罐距甲乙类物品生产厂房、库房和甲乙类液体储罐＞11m，柴油加油机、通气管口距离＞9m; 周边无甲乙类物品生产厂房、库房，甲乙类液体储罐; 符合. 8; 埋地汽油罐距离城市快速路、主干路＞5.5m，汽油加油机、通气管管口距离＞5m 埋地柴油罐、柴油加油机、通气管管口距离城市快速路、主干路＞3m; 埋地油罐、通气管管口以及加油机距离道路＞10m; 符合. 9; 埋地油罐、加油机、通气管管口距离架空通信线和通信发射塔＞5m; 加油站距离最近信号发射塔＞20m; 符合. 10; 埋地汽油罐距离有绝缘层架空电力线路＞0.75倍杆高，汽油加油机、通气管管口距离＞5m 埋地柴油罐距离有绝缘层架空电力线路＞0.5倍杆高，柴油加油机、通气管管口距离＞5m; 周边无架空电力线路; 符合. 综上所述，本项目选址是可行的。 9. 环保投资估算 加油（气）总投资1760万，环保投资为75万元，主要用于油气回收系统、防渗及生活垃圾收集设施等。环保投资占总投资的4.26%，具体内容见表15。 表15 工程环保投资一览表 类别; 工程项目; 投资额（万元）; 备注. 废气治理; 卸油油气; 卸油油气回收系统; 50; 新建. 加油油气; 加油油气回收系统; 新建. 废水治理; 生活废水; 排水接入园区排水管网; 1; 新建. 地面冲洗废水; 混凝土防渗; 4; 新建. 储油罐; 储油罐下部防渗; 5; 新建. 固废治理; 生活垃圾; 生活垃圾收集设施; 1; 新建. 废油渣、清罐废液; 委托有资质单位处理; 2; 新建. 噪声治理; 加油机; 减震降噪、隔声消声措施; 4; 新建. 生态保护; 绿化; 站区绿化面积2355m2; 8; 新建. 合计; 75万元. 10. 项目竣工环保验收 本项目为新建工程，拟建项目各项污染治理措施必须严格执行“三同时”制度，环保设施“三同时”竣工验收一览表见表16。 表16 “三同时”竣工验收一览表 验收对象; 环保要求; 验收标准. 挥发性 烃类废气; 油气回收装置4套; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中非甲烷总烃的无组织排放标准. 噪声治理; 加油机减振、降噪措施; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准. 油泥、废机油; 环保台账; 有处置资质的单位进行处置.

### 建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 （编号） | 污染物名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 | 卸油（气）、储油（气）、加油（气） | 非甲烷总烃 | 二级油气 回收系统 | 达到《加油站大气污染物排放标准》（GB20952-2007） |
|  | 汽车尾气 | HC、CO、NO2 | 加强管理 | 减轻对大气环境的影响 |
| 水 污 染 物 | 生活污水 | COD、BOD、SS、氨氮 | 排入下水管网 | 达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准 |
| 固 体 废 弃 物 | 油罐清洗 | 废油渣、废水 | 委托有资质的单位负责清理、回收 | 对环境影响较小 |
|  | 压缩机 | 废压缩机油 |  |  |
|  | 生活垃圾 | 生活垃圾 | 生活垃圾分类收集，委托环卫部门清运 |  |
| 噪 声 | 加油机 车辆 | 噪声 | 减振、消声措施 | 达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》2类标准 |
| 生态保护措施及预期效果 尽量减少水泥沥青覆盖地表，加大绿化面积，实行乔、灌、草相结合，以乔木为主，并注意绿化植物的多样性和适应性，同时注意与周围生态景观保持一致，实施平面绿化和主体绿化相结合，保持自然性，并与周围景观相融合，协调一致，形成生物进出廊道，提高生态效应。 经合理绿化并采用积极有效的生态保护措施，生态环境的影响将会降低到最低水平。 |  |  |  |  |

### 环境风险评价

1. 评价目的 分析和预测该项目存在的潜在危险、有害因素，工程运行期间可能发生的突发性事件和事故（一般不包括人为破坏及自然灾害），引起易燃易爆物质泄漏，可能造成的人身安全与环境影响损害程度，提出合理可行的防范、应急与减缓措施，以使本项目的环境风险尽可能降到最低。 2. 评价重点 分析、预测和评估该项目发生事故时对项目周围区域可能造成的影响程度和范围，并提出预防事故发生的措施。 3. 主要物料的危险、有害因素分析 本加油站储存的油品为汽油和柴油，储存的气体为天然气，均为烃类混合物，其危险特性和理化性质等分别如表17表18和表19所示。 表17 汽油的理化性质及危险特性表 理化性质. 外观及性状; 无色或淡黄色易挥发液体，具有特殊臭味. 熔点（℃）; ＜-60; 相对密度（水=1）; 0.70-0.79. 闪点（℃）; -50; 相对密度（空气=1）; 3.5. 引燃温度（℃）; 415-530; 爆炸上限%（V/V）; 6.0. 沸点（℃）; 40-200; 爆炸下限%（V/V）; 1.3. 溶解性; 不溶于水、易溶于苯、二硫化碳、醇、易溶于脂肪. 主要用途; 主要用作汽油机的燃料，用于橡胶、制鞋、印刷、制革、等行业，也可用作机械零件的去污剂. 危险性概述. 危险性类别; 第3.1类低闪点易燃液体; 燃爆危险; 易燃. 侵入途径; 吸入、食入、经皮吸收; 有害燃烧产物; 一氧化碳、二氧化碳. 健康危害; 主要作用于中枢神经系统，急性中毒症状有头晕、头痛、恶心、呕吐、步态不稳、共济失调。高浓度吸入出现中毒性脑病。极高浓度吸入引起意识突然丧失，反射性呼吸停止及化学性肺炎。可致角膜溃疡、穿孔、甚至失明。皮肤接触致急性接触性皮炎或过敏性皮炎。急性经口中毒引起急性胃肠炎，重者出现类似急性吸入中毒症状。慢性中毒：神经衰弱综合症，周围神经病，皮肤损害. 环境危害; 该物质对环境有危害，应特别注意对地表水、土壤、大气和饮用水的污染. 稳定性及化学活性. 稳定性; 稳定; 避免接触的条件; 明火、高热. 禁配物; 强氧化剂; 聚合危害; 不聚合. 分解产物; 一氧化碳、二氧化碳. 毒理学资料. 急性毒性; LD50 67000mg/kg（小鼠经口），（120号溶剂汽油） LC50 103000mg/m3小鼠，2小时（120号溶剂汽油）. 急性中毒; 高浓度吸入出现中毒性脑病。极高浓度吸入引起意识突然丧失、反射性呼吸停止和化学性肺炎。可致角膜溃疡、穿孔，甚至失明。皮肤接触致急性接触性皮炎或过敏性皮炎。急性经口中毒引起急性胃肠炎；重者出现类似急性吸入中毒症状. 慢性毒性; 神经衰弱综合症，周围神经病，皮肤损害. 刺激性; 人经眼：140ppm（8小时），轻度刺激. 最高容许浓度; 300mg/m3. 表18 柴油的理化性质及危险特性表 理化性质. 外观及性状; 稍有粘性的棕色液体. 闪点（℃）; 45-55; 相对密度（水=1）; 0.87-0.90. 沸点（℃）; 200-350; 爆炸上限%（V/V）; 4.5. 自燃点（℃）; 257; 爆炸下限%（V/V）; 1.5. 溶解性; 不溶于水、易溶于苯、二硫化碳、醇、易溶于脂肪. 主要用途; 用作柴油机的燃料等. 危险性概述. 危险性类别; 第3.3类高闪点易燃液体; 燃爆危险; 易燃. 侵入途径; 吸入、食入、经皮吸收; 有害燃烧产物; 一氧化碳、二氧化碳. 环境危害; 该物质对环境有危害，应特别注意对地表水、土壤、大气和饮用水的污染. 稳定性及化学活性. 稳定性; 稳定; 避免接触的条件; 明火、高热. 禁配物; 强氧化剂; 聚合危害; 不聚合. 分解产物; 一氧化碳、二氧化碳. 毒理学资料. 急性毒性; LD50 7500mg/kg（大鼠经口） 兔经皮LD ＞5ml/kg. 急性中毒; 皮肤接触柴油可引起接触性皮炎、油性痤疮，吸入可引起吸入性肺炎，能经胎盘进入胎儿血中. 慢性毒性; 柴油废气可引起眼、鼻刺激症状，头痛. 刺激性; 具有刺激作用. 最高容许浓度; 无. 表19 天然气的理化性质及危险特性表 标识; 中文名：天然气、沼气; 英文名：Natursl gsa. 分子式：无资料; 分子量; UN编号：1971. 危险性类别 第2.1类易燃气体; CAS号：—; 危规号：21007. 理化性质; 性状：无色、无臭气体. 主要用途：是重要的有机化工原料，可作制造炭黑、合成氨、甲醇以及其他有机化合物，亦是优良的燃料。. 最大爆炸压力/Mpa 0.717; 溶解性：溶于水. 沸点/℃-160; 相对密度: (水=1) 约0.45 (液化). 熔点/℃-182.5; 燃烧热值(kj/mol ): 803. 燃烧热值(kj/mol ): 803. 临界温度/C :-82.6; 临界压力/Mpa:4.62. 燃烧爆炸 危险性; 燃烧性: 易燃; 燃烧分解产物: CO、CO. 闪点/℃ 无资; 火灾危险性：甲. 料爆炸极限5~14%; 聚合危害不聚合. 引燃温度/℃482~632; 稳定性稳定. 最大爆炸压力/Mpa 0.717; 禁忌物 强氧化剂、卤素. 最小点火能(mj) :0.28; 燃烧温度(C) :2020. 危险特性与空气混合能形成爆炸性混合物，遇明火、高热极易燃烧爆炸。与氟、氯等能发生剧烈的化学反应。其蒸气遇明火会引着回燃。若遇高热，容器内压增大，有开裂和爆炸. 灭火方法切断气源。若不能立即切断源，则不允许熄灭正在燃烧的气体，喷水冷却容器，可能的话将容器从火场移至空旷处。雾状水、泡沫、二氧化碳。灭火器泡沫、干粉、二氧化碳、砂土. 毒性; 接触限制 中国MAC: 未制订标准; 前苏联MAC: 未制订标准 美国TLV-TWA: 未制订标准;美国TLV-STEL; 未制订标准. 对人体危害; 侵入途径吸入 健康危害急性中毒时，可有头昏、头痛、呕吐、乏力甚至昏迷。病程中尚可出现精神症状，步态不稳，昏迷过程久者，醒后可有运动性失语及偏瘫。长期接触天然气者，可出现神经衰弱综合症。. 急救; 吸入脱离有毒环境，至空气新鲜处，给氧，对症治疗。注意防治脑水肿。. 防护; 工程控制密闭操作。提供良好的自然通风条件。呼吸系统防护: 高浓度环境中，佩戴供气式呼吸器。眼睛防护:一般不需要特殊防护，高浓度接触时可戴化学安全防护眼睛。防护服: 穿防静电工作服. 泄漏处理; 切断火源。戴自给式呼吸器，穿一般消防防护服。合理通风，禁止泄露物进入受限制的空间(如下水道等)，以避免发生爆炸。切断气源，喷洒雾状水稀释，抽排(室内) 或强力通风(室外)。漏气容器不能再用，且要经过技术处理以清除可能剩下的气体。. 储运; 易燃压缩气体。储存于阴凉、干燥、通风良好的不燃库房。仓温不宜超过30C。远离火种、热源。防止阳光直射。应与氧气、压缩空气、卤素(氟、氯、溴)、氧化剂等分开存放。储存间内的照明、通风等设施应采用防爆型。名是储罐存放，储罐区域要有禁火标志和防火防爆技术措施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。槽车运送时要灌装适量，不可超压超量运输。搬运时轻装轻卸，防止钢瓶及附件破损. 4. 重大危险源识别 根据《建设项目环境风险评价技术导则》，汽油属于易燃液体，但其闪点较高，且本项目采用地埋式储存，储罐周围处于缺氧条件，因此即使遇明火也不会产生整个储罐的爆炸事故。因此只考虑油品的泄露和汽油的火灾爆炸事故。 依据《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2009）及根据国家安监局《关于开展重大危险源监督管理工作的指导意见》（安监督协调字[2004]56号）对本加油站的装置和设备进行辨识。依据《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2009），汽油储存区的临界量为200t，柴油属于“23℃≤闪点＜61℃”的易燃液体，其临界量为5000t。本项目汽油储罐2个，单罐储油量为30m3，柴油储罐2个，单罐储油量为50m3，共计汽油储量60m3（54t）、柴油储量50m3（42.5t）。因此，本加油站不构成重大危险源。 5. 事故类型和事故原因 5.1 事故类型 加油站主要从事机动车燃料的零售业活动。在机动车燃料使用和储存过程中，燃料物质的易燃性及使用与储存的各个功能单元，都存在着可能发生潜在事故的风险。其事故类型主要是易燃物质泄漏、火灾燃烧或起火爆炸三种类型。 5.2事故原因分析 根据目前国内外关于发生火灾爆炸事故统计分析的有关资料，发生此类事故的原因，按照发生事故的频次顺序，主要有以下四类： （1）机械故障（包括设备质量缺陷）产生的事故，占34.2%； （2）碰撞事故造成的占26.8%； （3）人为因素（包括违章操作、工作失误等）引起的占22.8%； （4）环境因素（雷电击等）发生的占16.2%。 从当前的实际情况来看，随着科学技术和工艺水平的提高，在生产、运输、贮存设备设计和制造方面的缺陷事故隐患日益减少，而加油站运行管理和人员素质等人为因素造成的溢油事故己成为突出的因素。 上述引发事故的四种因素，前两种可通过采用合格设备、勤检勤修等措施避免或降低风险，第三种可以通过加强科学管理和人员培训来尽量消除隐患，而第四种情况则应通过建设有效的防雷设施尽量加以避免。 6 最大可信事故概率分析 本次对加油站风险事故的分析评价采取类比定性分析的方法，从调查事故案例分析其可信事故概率。 6.1 事故案例调查 （1）粗心大意，违规操作，导致火灾 某加油站一台90#汽油加油机旁，停靠了一辆面包车准备加油，一名加油员将加油枪插入汽车油箱开始给油后，加油员离开加油机到另一处为另一车辆加油。这时司机以为油箱已加满，便将车发动向站内洗车地点驶去，造成加油机皮管被拖曳而将加油机倾倒，致使加油机内电气配线拉断，引燃汽油发生火灾事故。 （2）违规卸油，无责任心，酿成大火 2001年6月22日，某石油公司下属一加油站3号油罐正在接卸一车97号汽油。21时40分左右，油罐突然起火，火势迅速蔓延成大面积火灾，经过4小时15分钟大火才被扑灭。4台加油机、油罐等设施全部烧毁，卸油工被烧成重伤。 事故原因分析：卸油工违章将卸油胶管插到量油孔形成喷溅式卸油，使大量汽油溢出，并产生油蒸汽；溢油沿地面流淌，流进加油机管沟和地面；出现漏油后，卸油工未采取处理措施，而是继续违规卸油，酿成事故。 （3）违犯操作规程，造成人员中毒事故 2003年1月12日下午19时52分，某消防五中队接到命令，某汽车运输公司加油站3名工人在清洗油罐时中毒昏迷，被困在油罐，情况危急。消防队员迅速前往出事地点，20时许赶到现场。在条件相当困难的情况下，历经50分钟的抢险战斗，3名工人全部脱险，但在抢救过程中有6名消防队员却出现不同程度的油气中毒现象，其中2人中毒较重。 以上事故案例调查分析表明，在加油站典型事故案例中，发生事故较多的环节在卸油过程。事故原因是多方面的，有加油站建站存在的安全隐患、有安全管理不到位、安全措施不到位、违犯操作规程、违章作业等原因，人为因素引发的事故是主要原因，而且发生火灾、爆炸事故较多。 6.2 最大可信事故概率 本项目的最大可信事故概率，是事故防范的根本出发点。类比我国石油化工行业对风险事故的分析结果来看，有易燃易爆化学品建设项目存在的潜在危险最大可信事故概率约为1×10-5次/年。 7. 环境影响分析 7.1 危险物质泄漏影响分析 本项目若发生危险物质泄漏，大体上有两种情况：一是在输油管线、加油机、卸油台处出现微量或少量的泄漏，造成加油站区空气中烃类含量的升高。在这种情况下，产生的大气污染物（主要是烃类气体和烟尘）对环境的影响是较小的或轻微的。二是泄漏发生在储油罐，则在高温天气下油品蒸发会有一定数量的烃类气体扩散在大气环境中，造成局部区域空气中烃类含量升高，尤其在下风向是受到污染影响的主要区域。 7.2 火灾影响分析 根据案例调查中发生的事故和对加油站环境风险因素的识别，发生小的火灾燃烧事故一般仍可能出现在输油管线、加油机、卸油台这些功能单元，但引起大火或爆炸燃烧的可能性较少。火灾事故多属于生产安全事故，其影响主要是烧毁损坏生产设施，造成人员伤害和财产损失，但其影响总体上是比较小的。 7.3 爆炸影响分析 加油站若发生爆炸事故应属于较大的风险事故，主要是发生在储油罐区的可能性较大。储油罐发生油品的大量泄漏是产生火灾爆炸的主要诱因，火灾爆炸的影响会产生大量的烃类烟气，出现烃类气体和燃油黑烟对大气环境的污染影响，其下风向的一定区域的人群、树木等都会遭受不同程度的危害；爆炸发生源附近10m以内受到爆炸冲击破、光热的辐射危害，造成人身伤亡、损害，以及附近农作物、林木果树的损毁；爆炸会造成储油罐、房屋及各种设施的毁坏，这一切会使人民生命财产遭受重大损失。 8. 环境风险管理 本项目作为加油站，主要从事机动车燃料的零售业，销售的汽油、柴油均为具有一定毒性的易燃易爆危险化学品，遇火苗会发生爆炸，具有潜在的危险性。因此，应采取必要的事故防范措施，以控制和减少对环境的危害。 8.1 风险防范措施 从加油站风险事故的起因分析，人为因素往往是事故发生的主要原因。因此进行严格管理，是预防事故发生的重要环节。主要包括以下方面： （1）加强对职工进行风险意识和环境意识教育，提高对防范风险事故重要性的认识，提高员工的工作责任心和主动性。 （2）对汽油、柴油储存设施和场所应建立健全规章制度，加强管理。使每个职工明确本岗位具有较大风险因素的重点部位、输油管道、阀门及各个接口，作为进行重点检查和监督的部位。严格对储存设施、输油管线等具有风险的功能单元进行管理和安全检查，建立巡检制度，确保安全运行。 （3）建立健全岗位责任制，严格各项操作规程，对操作人员进行系统的岗位培训，使其能够熟悉工作岗位责任和操作规程。 （4）对使用的各种设备、材料应按规章进行认真的检查、验收。严防各环节使用不合格的设备和物料，确保加油区与储油罐区完全隔离，避免风险发生。 （5）设备运行中，本岗位操作人员应对易泄漏点、事故易发部位进行及时检查，要确定专门人员进行定期巡检，杜绝事故隐患，发现问题及时进行处理并向有关部门报告。 （6）加强个人防护，为操作人员提供必要的防护用具或防毒面具，并根据工作环境特点配备必要的防护用具或用品。 （7）建立与有关医疗部门和救护机构的联系方式，以防不测。 8.2 风险应急预案 8.2.1 应急预案要求 制定事故风险防范和应急对策，最重要的是成立应急组织机构，并坚持“主动预防，积极抢救”的原则，应能够处理有毒有害气体泄漏、爆炸等突发事故，快速的反应和正确的处理措施是处理突发事故和灾害的关键。 通过现场调查，本项目未制定环境风险应急预案，建议立即予以整改。 8.2.2 应急预案主要内容 根据《建设项目环境风险评价技术导则》的要求，本项目的环境保护应急预案，应包括以下方面的内容： （1）制定应急计划 ①确定危险目标的应急计划区，包括生产装置区、管道、卸油台、储罐区及环境保护目标。 ②规定应急预案的级别及分级响应的程序，即根据确定的不同级别，规定不同级别的响应程序，以便应对可能出现的应急事故。 （2）成立应急组织机构 应急指挥机构，应按本单位具体情况落实相应的工作人员。 （3）应急预案分级响应条件 按照事故严重程度制定相应的应急预案。 （4）建立应急救援保障系统 包括应急救援设施、应急救援设备与所需的各类器材，保障物资储备。 （5）规定应急联络方式 主要是规定应急状态下与有关方面的报警通讯方式、通知方式和交通保障及交通管制，确保应急救援工作顺利进行。 （6）规定应急救援控制措施 应急救援控制措施包括环境监测、救援及现场控制。实施应急救援应由专业队伍负责对事故现场进行侦察监测，对事故性质、参数与后果进行评估，为指挥部门提供决策依据。 （7）规定事故现场控制措施 包括事故现场的应急检测、防护措施、清除泄漏污染物的措施和所需的器材。要根据事故预案的级别，规定事故现场、邻近区域的范围、控制防火区域的大小，控制和清除污染的措施及所需要的设备。 （8）制定事故现场应急组织计划 包括事故现场人员的撤离、疏散组织计划。对事故现场及事故现场邻近区域、受事故影响区域人员及公众依据毒物性质，制定毒物应急剂量控制规定，制定撤离组织计划及救护计划，规定医疗救护与公众健康方案。 （9）规定应急事故解除程序 包括事故应急救援关闭程序与恢复措施。 （10）制定应急培训计划 应急培训计划是在应急预案制定落实期间，提高人员应急意识的一项措施。在应急计划制定后，应在平时组织安排人员进行应急培训与应急演练。 （11）进行公众教育和发布有关信息 应在平时组织对邻近地区公众开展教育，有必要时应对公众进行应急培训，并发布有关的信息。 本项目的环境应急预案主要内容摘要见表20。 表20 本项目环境风险应急预案主要内容摘要一览表 序号; 项目; 内容及要求. 1; 应急计划区; 危险源：油罐、输油管、卸油台、加油机； 保护目标：站房、附近居民。. 2; 应急组织机构; 建立两级应急组织：车间级、厂级机构，各级主要负责人为应急计划第一责任人. 3; 预案分级响应条件; 依据事故的严重程度制定相应的应急预案. 4; 应急抢救保障; 配备所需的各种应急救援设施、器材. 5; 报警、通讯联络方式; 逐一列出应急状态下需要联系的主要单位的报警、联系方式、地点、电话号码及相应的救援、消防方法，获得支援. 6; 应急环境监测、抢险、抢救及控制措施; 组织专业队伍对事故现场进行检查检测，制定现场清除污染物和控制的措施. 7; 紧急撤离、疏散计划; 事故现场受事故影响的区域人员及公众对有毒有害物质应急剂量控制规定，制定紧急撤离组织计划和救援计划. 8; 应急救援解除程序与恢复措施; 制定应急状态终止程序 制定事故现场善后处理、恢复程序. 9; 应急培训计划; 定期安排有关人员进行培训和演练. 10; 公众教育和信息; 对厂区附近开展公众教育、排训和发布有关信息.

### 结论与建议

结论： 1. 项目简介 新建新疆中石化庭州能源销售有限公司昌吉高新区建材市场加油(气)站项目位于昌吉市高新区S201与220乡道交叉路口。项目占地面积5374.44m2，设有砖混结构站房一座、钢架结构雨棚一座，地埋卧式油罐4座（包括50m3柴油罐2座，30m3的汽油罐2座，LNG储罐60 m3，CNG储气瓶组3.9m3）。 项目总投资1760万元，其中环保投资为75，占总投资的4.26%。 2. 产业政策符合性 根据国家发展和改革委会《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013修正版），本项目属于“鼓励类”中的“原油、天然气、液化天然气、成品油的储运和管道输送设施及网络建设”，因此本项目符合国家的产业政策。 3. 项目所在地环境质量现状 （1）评价区环境空气SO2、NO2、PM10、PM2.5日均浓度满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准的要求。非甲烷总烃达到《大气污染物综合排放标准详解》中标准。 （2）评价区地下水各项监测因子均能满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中的Ⅲ类标准要求。 （3）项目区南侧和西侧昼夜间噪声监测值均符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类区标准限值，项目区北侧和南侧满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的4a类区标准限值场地噪声接近背景噪声值。 4. 环境影响结论 加油（气）站完善本环评中提出的污染防治措施后，对周围环境影响不大，不改变所在区域现有的环境功能。 （1）环境空气影响： 在各项治理措施正常工作情况下，本项目大气污染物排放经距离扩散后，对评价区环境空气质量影响很小。 （2）水环境影响 根据废水产生及排放方案，本项目生活污水产生量为1.04m3/d，污染物浓度可以达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准值，排入市政下水管网，由污水处理厂集中处理，对厂址区域水环境影响不大。 （3）声环境影响分析 本项目已建成投产，根据对本项目厂界四周的噪声监测数据，厂界四周噪声值昼间可以控制在60dB（A）以下，夜间可以控制在50dB（A）以下，可以满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准的要求。 （4）固废影响分析 加油站运行中产生的生活垃圾由环卫部门清运；清罐废液、油泥等危险废物，由有资质单位在油罐清洗时运走处置。 项目产生各类固体废物均能得到妥善处置或综合利用，不会对周围环境造成不利影响。 （5）环境风险分析 本项目的主要环境风险为柴油和汽油的泄漏、火灾燃烧或起火爆炸。项目通过采取相应的风险防范措施与应急处理措施并且完善环境风险应急预案后，可以将本项目的风险降到较低的水平，本项目的环境风险可以接受。 5. 总量控制 本项目运营期间主要大气污染物为非甲烷总烃，且为无组织排放，故建议本项目不设置大气污染物总量控制指标。污水排放主要为生活污水，且排入市政排水管网，项目不单独申请水污染物总量指标。 6. 综合评价结论 综上所述，本项目符合国家产业政策，符合兵团第十二师城乡规划，项目选址合理。建设单位严格落实本评价报告提出的各项污染防治措施及风险防范措施后，可实现污染物达标排放。环保措施落实后项目生产对评价区环境不会产生明显的影响，因此从环境保护的角度考虑，该项目是可行的。 7. 要求 （1）保证油气回收系统的正常运行，减少油气无组织排放对大气环境的影响。 （2）在整改期限内编制完成环境风险应急预案并进行备案。 （3）加强管理，建立健全环保规章制度，加强各项治污设施的定期检修和维护工作。 预审意见: 公 章 经办人: 年 月 日

下一级环境保护行政主管部门审查意见: 公 章 经办人: 年 月 日

审批意见: 公 章 经办人: 年 月 日