## 建设项目基本情况

| 项目名称 | 实木集成材生产加工项目 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 新疆德林兴木业有限公司 |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 李伟 |  |  | 联系人 | 李伟 |  |  |
| 通讯地址 | 新疆昌吉州昌吉高新技术产业开发区科技大道9号 |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 13319825698 |  | 传真 | / | 邮政编码 | 831100 |  |
| 建设地点 | 昌吉高新技术产业开发区 |  |  |  |  |  |  |
| 立项审批部门 | 昌吉高新区产业发展科技局 |  |  | 批准文号 | 昌高产发[2018]37号 |  |  |
| 建设性质 | 新建 改扩建□ 技改□ |  |  | 行业类别 及代码 | 胶合板制造C2021 |  |  |
| 占地面积（m2） | 10000 |  |  | 绿化面积 （m2） | / |  |  |
| 总投资 （万元） | 2000 | 其中环保投资（万元） |  |  | 环保投资占总投资比例（%） |  |  |
| 评价经费（万元） | / | 投产日期 |  |  | 2018年6月 |  |  |
| 工程内容及规模 1、项目背景 新疆德林兴木业有限公司成立于2015年9月，注册资金1000万元人民币，是集松木、榆木等实木板材研发、生产、销售、家具制造于一体的材料企业。 新疆德林兴木业有限公司自成立以来，专心于各类集成材的研制、开发、生产与销售的工作，在两年多的时间里，通过努力取得了现在非常骄人的成绩，现产品已经进入成熟期，产品主要销往全疆各县市、山东、河北、四川、上海、广州等地，并出口哈萨克斯坦与俄罗斯，产品得到了各界使用者的好评与认可。 公司生产各类集成材产品，借助昌吉高新区的资源优势，可让产品走出新疆、走向全国，响应国家环保要求，做到生产环保与产品环保。基于此背景，公司于昌吉高新技术产业开发区新建本项目。项目对推动昌吉州乃至全疆集成材生产水平，有着十分重要的现实意义。 按照《中华人民共和国环境保护法》、《建设项目环境保护管理条例》（国务院令2017年 第682号）以及《中华人民共和国环境影响评价法》（2016年修订）中第十六条“国家根据建设项目对环境的影响程度，对建设项目的环境影响评价实行分类管理，建设单位应按照规定组织编制环境影响评价报告书、环境影响报告表或者填报环境影响登记表”。根据以上法律法规及相关规定，本项目需进行环境影响评价。 根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（环境保护部令第44号），本项目为人造板制造，项目年生产集成材2万立方，项目类别为“九、木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业”中“25 人造板制造”的“其他”类，环评类别为“报告表”。因此，本项目应编制建设项目环境影响报告表。 我单位受新疆德林兴木业有限公司的委托，承担了该项目的环境影响评价工作。接受委托后，公司即派环评人员赴现场进行实地踏勘，对评价区范围的自然环境、社会环境、周边环境概况进行了调查，收集了当地水文、地质、气象以及环境现状等资料。环评人员在此基础上遵循有关环评规定，编制完成《年产2万立方实木集成材的生产加工环境影响报告表》，提交环境主管部门审批。 2、项目建设地点 本项目选址位于昌吉国家高新技术产业开发区，项目用地为租赁新疆斯威克电子有限公司（已搬迁）的空厂区。项目区北侧为辉煌大道，隔辉煌大道为高新区小微创业园；南侧为恒晟能源有限公司；西侧为新疆三维丝环保科技有限公司；东侧为光生源智能电气产业园。项目区中心地理坐标为44°6′47″N，87°2′15″E。 地理位置详见附图1，卫星影像图见附图2，项目在昌吉高新技术产业开发区位置详见附图4，昌吉高新区技术产业开发区总体规划图见附图5。 3、生产规模 本项目用地为租赁新疆斯威克电子有限公司（已搬迁）的空厂区，占地面积10000m2，本项目建成以后，年生产2万立方集成材。 4、建设内容 本项目于2018年5月开始设备安装工作，预计2018年7月可投入运营。 本项目租赁厂区总面积10000m2，其中：租赁标准化生产车间6100m2，租赁原料库场2000m2，租赁成品库场1000m2，租赁办公及生活配套设施300m2，租赁职工生活区520m2，租赁警务室80m2。 具体租赁建筑设施内容见表1： 表1 主要建筑设施一览表 序号; 项目; 数量; 单位; 占地面积; 备注. 1; 标准化生产车间; 1; m2; 6100; 租用厂房. 2; 原料库场; 1; m2; 2000; 租赁厂房外搭建. 3; 成品库场; 1; m2; 1000; 租赁厂房外搭建. 4; 办公及生活配套设施; 1; m2; 300; 租用. 5; 职工生活区; 1; m2; 520; 租赁新疆斯威克电子有限公司已建成的职工食堂以及职工娱乐室. 6; 警务室; 1; m2; 80; 租用. 7; 合计; 6; m2; 10000. 该项目由主体工程，辅助工程，公用工程，环保工程组成，主要建设内容见表2。平面布置图见附图3。 表2 本项目工程组成表 序号; 建设内容; 内容及规模; 结构类型. 1; 项目总占地面积; 总占地面积为10000m2; /. 2; 主体工程; 生产车间; 生产车间1间，总面积6100m2; 钢结构. 3; 辅助工程; 原料库场; 原料库场1座，总面积2000m2; /. 4; 成品库场; 成品库场1座，总面积1000m2; /. 5. 6; 办公及生活配套设施; 包括办公区、职工休息室、厕所等总面积合计300m2; 钢结构. 7; 职工生活区; 职工食堂、职工娱乐室等合计520m2; 框架. 8; 警务室; 警务室一座80m2; 砖混. 9; 公用工程; 供水系统; 园区供水管网，年用水量750m3; /. 10; 排水系统; 排水采用雨污分流制，生产过程不产生废水，生活污水经排入园区污水管网; /. 11; 供电系统; 园区供电电网，供电量为157.5万kWh/a; /. 12; 供热系统; 本项目供热由园区统一提供; /. 13; 环保工程; 废水治理; 食堂废水通过隔油池隔油处理后排入项目区排水管网，生活污水排入项目区排水管网，最终排入园区污水处理厂; /. 噪声治理; 选用低噪声设备，采取减振、密闭、隔声、消声等处理措施; 新建. 废气治理; 甲醛废气：车间设置排风扇，强制通风； 木屑粉尘：通过布袋除尘器进行收集沉降后经15m高排气筒排放； 无组织粉尘：设置排风扇，强制通风； 餐饮油烟：职工食堂油烟通过油烟净化器净化后外排。; 新建. 固废治理; 危废暂存后交由有处理资质的单位、一般固废定期清运。; 新建. 14; 绿化面积; 租赁场地已有绿化; /. 5、主要生产设备 本项目主要生产设备见表3。 表3 生产设备一览表 序号; 设备名称; 数量（套、台）; 单价（万）. 1; 单片锯、多片锯、断料锯; 6台; 3万. 2; 指压一体机; 13台; 10万. 3; 刨砂机; 2套; 5万. 4; 热压机; 12台; 10万. 5; 涂胶机; 24台; 5.5万. 6; 预压机; 12台; 5万. 7; 叉车; 12辆; 6万. 合 计; 81; 542万元. 6、主要原辅料及能耗 本项目主要产品为集成材，其中榆木集成材2000m3，桦木集成材2000m3，樟子松集成材3000m3，杨木集成材5000m3，其他集成材8000m3。产品原料辅料消耗情况见表4 表4 原料、辅料消耗一览表 序号; 类别; 消耗量; 来源. 1; 原料; 原木料; 20000m3/a; 外购. 2; 辅料; 树脂胶; 200t/a; 外购. 本项目所用树脂胶为E0级环保脲醛树脂胶，根据业主提供的信息，游离甲醛的含量约为0.025%，能够满足《木材工业胶粘剂用脲醛、酚醛、三聚氰胺甲醛树脂标准》（GBT14732-2006）的相关要求，游离甲醛含量≤0.3%。 脲醛树脂一般为水溶性树脂，较易固化，固化后的树脂无毒、无色、耐光性好，长期使用不变色，热成型时也不变色。由于胶合强度高、固化快、操作性好、生产成本低、原料丰富易得等一系列优点而得到广泛应用。 本项目主要能源消耗种类为生产生活用电，生活用水。具体消耗量见表5。 表5 能源消耗一览表 序号; 类别; 年消耗量; 单位; 来源. 1; 生活用电; 17.5; 万K·wh; 园区电网. 2; 生产用电; 140; 万K·wh; 园区电网. 3; 生活用水; 750; m3; 园区供水管网. 7、公用工程 (1)供水 本项目给水水源由市政供水管网供给，本项目生产过程不使用水，员工就餐依托租赁的原新疆斯威克电子有限公司职工食堂。用水主要为食堂用水以及卫生间洗手如厕用水。 本项目建成后劳动定员50名，根据《新疆维吾尔自治区生活用水定额》中提供的用水定额，其中生活用水按100L/人·d计，全年生产天数为250d，生活用水量为5m3/d（750m3/a）。 - 排水 本项目运营期污水主要为职工如厕及洗手等废水，生活污水排入项目区排水管网，最终排入园区污水处理厂。 - 供电 本项目电源由园区供电电网接入，可以满足本项目用电需求。 - 供暖 ### 根据项目特点，本项目冬季不生产，冬季值班人员及设备设施供暖依托园区集中供暖。 8、总投资及资金来源 总投资：总投资2000万元，其中固定资金1000万元，流动资金1000万元。 资金来源：项目所需资金全部由企业自筹解决。 9、劳动定员及工作制度 劳动定员：项目建成后劳动定员为50人，根据该行业特点，本项目年营运时间250天（6000h），每日工作时间为24h，三班两运转。 10、产业政策分析 根据国家发展和改革委员会发布的《产业结构调整指导目录》（2011年本）（修正）的相关规定，该项目不属于鼓励类、限制类和淘汰类，为允许类，符合国家有关法律、法规和政策规定；建设项目行业类别、生产工艺、产品、生产设备不涉及限制类和淘汰类，因此，项目建设符合国家的产业政策。 与该项目有关的原有污染物情况及主要环境问题 本项目为新建项目，租赁新疆斯威克电子有限公司（已搬迁）厂区，无与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题。 |

## 建设项目所在地自然环境简况

自然环境简况（地理位置、地形地貌、地质构造、气候气象、水文地质、生态环境等）： 1、地理位置 昌吉高新区行政界线东起乌伊公路（G312国道乌鲁木齐至伊宁段）49km处，西至洪沟（昌吉市与呼图壁县行政界线），南距312国道以南1km处，北为S201线（省道榆树沟至克拉玛依-榆克公路）。东西长12km，南北宽4.7km，总面积34 km2。昌吉高新区距乌鲁木齐国际机场32km，距昌吉火车站27km，西距石河子100km。 本项目选址位于昌吉国家高新技术产业开发区，项目用地为租赁新疆斯威克电子有限公司（已搬迁）的空厂房。项目区北侧为辉煌大道，隔辉煌大道为高新区小微创业园；南侧为恒晟能源有限公司；西侧为新疆三维丝环保科技有限公司；东侧为光生源智能电气产业园。项目区中心地理坐标为44°6′47″N，87°2′15″E。 2、地形、地貌 高新区地形总体上呈南高北低走势，地形总体比较平缓，南侧地面标高最高为572m，北侧地面标高最低为534.27m，南北高程差37.73m，坡度基本小于2%。片区自西向东有三个大的雨水冲沟（最西端冲沟为昌吉市与呼图壁县行政界线）。 项目区所在地在地貌上属于山前冲洪积倾斜平原的下部，地形由东南微倾向西北，海拔高度554~560m，场地地势平坦，微地貌变化不大。 3、工程地质 高新区位于三屯河与呼图壁河之间、冲洪积扇中部，处于砾石带和细土带交接部位，故地质结构、地层岩性及水文地质条件均有较大和较快的变化。高新区工程地质条件为：高新区东部与南部覆盖着10~30m的具有大孔性的黄土状亚粘土，属I（轻微）级非自重湿陷性土，中间夹有小于1m的细砂带或细砂透镜体，该区域地面平整，由南向北倾斜，平均坡度为1%，地下水位埋深大于20m，承载力为150~180KPa。高新区西北部地形起伏较大，大孔性的黄土状非自重湿陷性亚粘土厚度在几十公分至10m之间，个别地段砾砂、圆砂及卵砾石等直接出露地表，地基的强度在180~300KPa之间。昌吉国家高新技术产业开发区地震区划为六度区，七度设防。 项目区场地地基土主要为粉土，地层在水平及垂直方向变化不大，属于均匀建筑场地，场地类别为Ⅱ类，场地土类型为中软场地土，场地无不良地质现象存在，也没有大的活动性构造通过，场地区域稳定性较好，属于可进行工程建设的一般性场地。 4、水文及水文地质 （1）水文 根据《新疆昌吉工业高新区水资源调查评价报告》及现场实地勘察调查，高新区也包含本项目区内无地表水体。高新区上游目前已建成水库二座：一是三屯河水库总库容2600×104m3；二是距高新区南约50km的努尔加水库，总库容为6885×104m3，该水库建设主要是与三屯河水库共同承担三屯河的“高水高用”，可控制三屯河3.58亿m3的径流量，将从500m高程以下置换出1.0亿m3水量用于500m高程以上区域的昌吉市城市生活、工业和农业灌区供水。 本项目所在区域无天然地表水体，与头屯河、三屯河及三屯河水库、努尔加水库均无直接水力联系。 （2）水文地质 高新区内大厚度的第四纪堆积物，为地下水的贮存、运移提供了良好的空间，其中埋藏着丰富的孔隙潜水和承压水，其地下水的形成及埋藏分布规律，受控于该区地质构造，第四纪地层、地貌、岩性及气象水文条件。高新区座落于三屯河冲洪积扇中下部，为多层结构的混合水含水层分布区。 三屯河冲洪积扇区自扇顶到扇缘水文地质分带规律很明显，地下水的埋藏及含水层分布有明显的纵向递变规律，山前隐伏断裂构造控制和影响着出山口后地下水的埋藏深度。地下潜水的埋深自扇顶向扇缘方向逐渐变浅；含水层也由单一结构的大厚度结构松散的卵砾石、砂卵砾石潜水含水层过渡为多层结构中厚度结构较致密、含不连续亚砂土、亚粘土隔水地层的混合含水层；到冲洪积扇中下部，含水层厚度向扇缘方向继续变薄，隔水层增多，且结构致密、岩层连续，该处含水层以承压含水层为主。 高新区南部，地下水埋深在26.4～27.8m之间；高新区中部地下水埋深在33.2～35.5m之间。钻孔揭露地层深度150m以内含水层厚度为72m左右，含水层岩性以砂砾石为主，多层结构；高新区北部地下水埋深在26.1～31.6m之间，钻孔揭露地层深度200m以内含水层厚度为52m左右，含水层岩性以砾石、砂砾石为主，多层结构；高新区东部地下水埋深在33.8～36.3m之间，钻孔揭露地层深度200m以内含水层厚度为41～120m不等，含水层岩性以砾石、砂卵砾石为主，多层结构；高新区西部地下水埋深在23.4～28.0m之间，地层深度100m以内钻孔揭露含水层厚度为55m左右，含水层岩性以粉细砂为主，多层结构。 根据《新疆昌吉工业高新区水资源调查评价报告》规划区地下水埋深在23～36m之间，西南部埋深较小，东北部埋深较大，中部埋深也较大，地层深度200m以内含水层厚度大于40m，少于120m，含水层岩性以砂砾石为主，多层结构，富含潜水及承压水，属混合型含水层组。根据计算，规划区地下水水源可开采量为1000×104m3/年～1200×104m3/a，即2.7×104m3/d～3.3×104m3/d。 据高新区地下水等水位线图，高新区内地下水流向为SW至NE方向，与高新区南边界基本垂直，区外地下水顺含水层通道，沿地下水流向侧向补给区内地下水。区外地下水补给源及补给方式主要表现为：三屯河、呼图壁河水流经山前第四纪松散沉积物时大量渗漏，成为扇区地下水主要补给来源，其补给有以下三种方式：一是侧向补给：丘陵地带及三屯河、呼图壁河河床中出露中、下更新统半胶结冰水沉积砂岩、砂砾岩与砂质泥岩互层，砂岩、砂砾岩具有一定的透水性，当河水流经该区段时，大量渗漏形成孔隙裂隙水，再通过山前隐伏断裂从深部直接补给扇区地下水；二是垂直补给：从两河山区水库至渠首站之间，河流流经全新统松散的卵石砾石层，以垂直渗漏方式大量补给地下水；三是渠系渗漏：遍布山前倾斜平原的各级引水系统，几乎将两河所有的河水引入各灌区，在引水过程中，渠系的渗漏也是扇区地下水的补给来源之一。 本项目所处区内地下水埋深为33.8～36.3m，含水层厚度41～120m，含水层由砾石、砂、卵石组成。 5、气候、气象 昌吉市地处天山北麓，准噶尔盆地南缘的平原区，为温带大陆性干旱气候类型。其主要特点是：冬冷夏热，气温年较差、日较差大，春、秋温度变化剧烈；降水较少，年际变化不大；春、夏多大风，冬季多阴雾，低碎云天气，冻土深厚。 主要气象参数为： 年平均气温： 8.9℃ 历年极端最低气温： -26.2℃ 历年极端最高气温： 43.5℃ 历年月平均最低气温： -27.8℃ 历年月平均最高气温： 34.1℃ 年平均气压： 952.9hpa 无霜期： 160～170d 年平均降水量： 214.6 mm 年最大蒸发量： 1672.4mm 相对湿度： 60.1% 日照参数： 63% 年平均风速： 2.1m/s 年主导风向 西南（SW）风 最大冻土深度： 150cm 6、昌吉高新技术产业开发区简介 6.1功能定位 昌吉高新技术产业开发区功能定位：中国西部地区重要的新兴工业城市之一；新疆天山北坡经济带重要的先进制造业中心。 6.2产业方向 产业方向从昌吉市已经形成具有优势产业群工业结构出发，高新区优先发展的产业是：食品和农副产品加工、机电产品、非金属制品、精细化工、机械制造、建材制造。 6.3公用及环保工程规划情况 （1）道路 高新区位于312国道交通走廊上，也是新疆东部和西部联系的必经之地，因此 昌吉国家高新技术产业开发区路网规划要考虑与312国道及呼昌公路的衔接和协调。 主干道：昌吉国家高新技术产业开发区内主干道分为干线性主干道和普通主干道，干线性主干道红线宽65m，走向基本与312国道平行。普通主干道红线宽43m，机动车道宽16m，为联系各功能区之间的道路。南北向主干道近期与312国道采用平行交叉方式，通过信号灯控制车辆出入，昌吉国家高新技术产业开发区形成一定规模时，部分交叉口可改造为立体交叉方式通行。干道路网间距约为1600～1800m。 次干道：为保证路网系统的完整，可达性、互补性强，与主干道一起提供最为便捷的交通保障，最大限度的发挥道路网的作用。昌吉国家高新技术产业开发区内次干道红线宽度24m，机动车道宽10m，路网间距为600～700m。 （2）给水 根据昌吉国家高新技术产业开发区总体规划，目前有一个供水厂，给水水源由高新区地下水系统内部挖潜调配解决，规划最高日用水量为2×104m3/d，覆盖面积约34平方公里。近期供水厂二期已在建设规划中。为进一步满足园区用水需求，远期规划是五到十年由位于高新区南面三屯河上游50km处的新建努尔加水库引水解决。 高新区自来水厂作为本项目的供水水源，其供水能力及供水水质完全可满足本项目的用水需求。 （3）排水 目前昌吉国家高新技术产业开发区内有污水处理厂2座，本项目所在区域为第二污水处理厂纳污范围。 第二污水处理厂（昌吉海天污水处理有限公司）位于昌吉高新技术产业开发西北角312国道南侧，总占地面积193亩，总处理规模12 万m³/d，其中一期建设规模3万m³/d，占地63亩。2013年底建投产使用。污水处理采用“预处理段（两级格栅+曝气沉砂池+事故池）+ A2/O脱氮除磷生化池+二沉池+芬顿反应池+絮凝沉淀池+紫外线消毒”工艺，主要建设内容为粗细格栅渠、提升泵房、曝气沉砂池、A2/O生化池、二沉池、芬顿反应池、絮凝沉淀池、紫外线消毒渠、污泥均质池、办公楼等。具体流程为污水重力流经粗格栅去除大颗粒悬浮物，初步分离后进入集水井，经潜污泵提升进入细格栅进一步去除小颗粒悬浮物，粗细格栅截留下来的垃圾外运至垃圾场。污水经细格栅进入平流曝气沉砂池进行砂水分离，同时去除悬浮物，分离出的砂水混合液经螺旋砂水分离器装置提升脱水去除污水中的砂石，砂干化后外运。沉砂池出水进入厌氧池进行厌氧分解提高可生化性，之后进入生化反应池进行有氧处理，通过好氧微生物降解污水中的有机物无机物及COD。处理过的污水进入二沉池进行沉淀，通过吸泥机把底部污泥排至污泥回流井，污泥回流井中的污泥排至集泥池进行脱水处理或对生化池进行污泥补充。上清液进入芬顿反应池，在 PH 3~3.5 的水体中投加亚铁氧化处理和双氧水进行氧化处理，进一步去除污水的COD。上清液进入絮凝沉淀池，加碱进行中和处理后投加絮凝剂混凝剂去除污水中的悬浮物，通过吸泥机排至集泥池进行脱水处理外运。上清液进入在线消毒渠通过紫外光源杀灭污水中的细菌，最终达标排放。设计进水水质：PH=6.0~9.0、CODcr 500mg/L、BOD5 300mg/L、SS 400mg/L、氨氮40mg/L、总磷≤5mg/L；出水可达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级B标准，即pH=7.0~8.0、CODcr≤60mg/L、BOD5≤20mg/L、SS≤20mg/L、氨氮≤8（15）mg/L、总磷≤1mg/L。 本项目生活污水排入高新区排水管网，水最终排入污水处理厂处理。 （4）供热规划 根据昌吉国家高新技术产业开发区总体规划，目前现有四个集中热源：①金源热力，总热负荷为120t/a；②明德热力，总热负荷为70t/a；③顺涛益华热源厂，总热负荷为80t/h。其中：金源热力主要担负启动区及中部综合组团的生活、生产热负荷；明德热力主要担负西侧工业组团及部分中部综合组团的生活、生产热负荷；顺涛益华热源厂主要担负南区企业和北区岐峰农机的供热。 （5）用电规划 昌吉国家高新技术产业开发区内负荷主要为工业用电、仓储用电、公共设施用电及其他用电，其中工业用电占主要部分。通过测算昌吉国家高新技术产业开发区远期电力负荷预测为36.7万KW。 目前昌吉国家高新技术产业开发区有2个变电站，一个为36MVA用电负荷的明德变电站，另一个是分布在建材区的榆树沟变电站。为进一步满足高新区用电负荷量，规划建设一座220KV的变电站。 本项目电力由高新区10KV变电站电路接入，经厂区内变电设施变电后用于厂区生产和生活。 （6）绿化与环卫设施 ①绿化 昌吉高新技术产业开发区总绿地率达25%以上，主干道道路绿地率40%以上，次干道绿地率25%以上。各产业区块的绿地率不小于15%，并尽量提高至30%，生产装置有特殊要求的除外。 规划昌吉国新技术产业开发区总绿地面积9.01km2；其中公共绿地面积2.50km2，生产防护绿地面积6.51km2。 昌吉国家高新技术产业开发区总绿地面积占高新区总用地面积的26.5%。 ②环卫设施 目前昌吉高新技术产业开发区内设置环境卫生垃圾箱。高新区环卫机构负责区域的环境卫生工作，环卫工作人员为50人。

## 环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地下水、声环境、生态环境等）： - 大气环境质量现状监测与评价 本次评价环境空气质量现状监测数据引用由新疆国泰民康职业环境检测评价有限责任公司于2017年4月7日~4月13日对《昌吉市明空工贸有限公司建筑装备及特变电工变压器夹件、油箱生产线项目》的大气监测数据，监测地点位于项目区东北侧约1.15km处。 1.1 监测点位 监测地点位于项目区东北侧约1.15km处。 1.2 监测项目 SO2、NO2、PM10。 1.3 分析方法、依据 采样方法和分析方法均执行《空气和废气监测分析方法》第四版和《环境监测技术规范》中有关内容，具体分析方法及方法最低检出限详表6。 表6 大气监测采样及分析方法 监测项目; 分析方法; 分析方法检出限（mg/Nm3）; 方法来源. SO2; 甲醛吸收液 付玫瑰苯胺分光光度法; 0.003; HJ482-2009. NO2; 对氨基苯磺酸吸收液 盐酸奈乙二胺分光光度法; 0.010; HJ483-2009. PM10; 重量法; 0.001; HJ 618-2011. 1.4评价标准 项目区属二类功能区，大气环境质量现状SO2、NO2、PM10。执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准，标准值见表7。 表7 大气环境质量标准 单位：μg /m3 污 染 物; SO2; NO2; PM10. 取值时间; 日平均; 日平均; 日平均. 浓度限值; 150; 80; 150. 1.5 评价方法 本评价采用浓度占标率来评价项目区空气环境质量。其公式为： P maxi= C maxi/Coi 式中：P maxi——污染物i的最大浓度占标率，%； C maxi——污染物i的实测最大浓度，mg/m3； Coi——污染物i的环境空气质量标准，mg/m3。 超标率计算公式如下： 超标率=超标数据个数∕总监测数据个数×100% 1.6 监测结果 项目区SO2、NO2、PM10环境质量监测结果见表8。 表8 SO2、NO2、PM10监测结果统计表 单位：mg/m3 采样日期; PM10; SO2; NO2. 1#; 2#; 1#; 2#; 1#; 2#. 2017年4月7日; 0.047; 0.056; 0.028; 0.030; 0.035; 0.038. 2017年4月8日; 0.059; 0.048; 0.032; 0.033; 0.036; 0.036. 2017年4月9日; 0.061; 0.067; 0.033; 0.033; 0.035; 0.034. 2017年4月10日; 0.045; 0.054; 0.026; 0.031; 0.042; 0.037. 2017年4月11日; 0.060; 0.056; 0.029; 0.029; 0.033; 0.033. 2017年4月12日; 0.053; 0.066; 0.022; 0.023; 0.031; 0.042. 2017年4月13日; 0.059; 0.059; 0.034; 0.031; 0.032; 0.038. 1.7评价结果 大气环境现状评价结果见表9。 表9 SO2、NO2、PM10评价结果统计表 单位：mg/m3 监测点位; 项目; 标准; 日均值范围; 占标率∕范围(%); 超标率 （%）; 达标情况. 1#; PM10; 0.15; 0.045-0.061; 30-40.67; 0; 达标. SO2; 0.15; 0.022-0.034; 14.67-22.67; 0; 达标. NO2; 0.08; 0.031-0.042; 38.75-52.5; 0; 达标. 2#; PM10; 0.15; 0.048-0.066; 32-44.67; 0; 达标. SO2; 0.15; 0.023-0.033; 15.33-20.67; 0; 达标. NO2; 0.08; 0.033-0.042; 41.25-52.5; 0; 达标. 从上表中可以看出，评价区域内环境空气中PM10、SO2和NO2，污染物日均值浓度均低于标准值，项目区域空气质量符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准要求，空气质量良好。 2、地下水质量现状监测与评价 本次评价地下水环境质量现状数据引用由国泰民康职业环境检测评价有限责任公司于2017年4月20日对昌吉高新技术产业开发区自来水厂的检测数据，二者属于同一个水文地质单元。 #### 2.1评价标准 《地下水质量标准》（GB/T14848-93）中的Ⅲ类标准。 #### 2.2评价方法 采用单项标准指数法，按《地下水质量标准》（GB/T14848-93）中的Ⅲ类标准进行评价。评价模型为： 式中：Si—某污染物的标准指数（无量纲）； Ci—某污染物的实测浓度，mg/L； Co—某污染物的评价标准值，mg/L。 #### 2.3评价结果及分析 地下水水质监测及评价结果见表10。 表10 地下水水质监测及评价结果 单位：mg/L，pH值除外 序号; 指 标; 单位; 标准值; 监测值; 污染 指数; 是否超标. 1; pH值（无量纲）; /; 6.5～8.5; 8.20; 0.8; 否. 2; 总硬度 （以CaCO3计）; mg/L; ≦450; 121; 0.27; 否. 3; 溶解性总固体; mg/L; ≦1000; 220; 0.22; 否. 4; 铜; mg/L; ≦1.0; <0.05; 0.05; 否. 5; 锌; mg/L; ≦1.0; <0.02; 0.02; 否. 6; 氨氮; mg/L; ≦0.2; 0.025; 0.125; 否. 7; 氯化物; mg/L; ≦250; 43.9; 0.176; 否. 8; 铁; mg/L; ≦0.3; <0.03; 0.1; 否. 9; 锰; mg/L; ≦0.1; <0.01; 0.1; 否. 10; 挥发酚; mg/L; ≦0.002; <0.0003; 0.15; 否. 11; 高锰酸盐指数; mg/L; ≦3.0; <0.5; 0.167; 否. 由监测结果可以看出，评价区域地下水11项水质因子监测指标均满足《地下水质量标准》（GB/T14848-93）Ⅲ类标准，由此可见，项目区地下水水质较好。 3、噪声环境质量现状 3.1 噪声评价标准 本次评价标准执行《声环境质量标准》（GB3096-2008），标准值见表11。 表11 《声环境质量标准》 等效声级Leq[dB（A）] 类 别; 昼 间; 夜 间. 0类（康复疗养区）; 50; 40. 1类（居民区、文化教育区）; 55; 45. 2类（居住、商业、工业混合区）; 60; 50. 3类（工业集中区）; 65; 55. 4; 4a类（高速路、公路）; 70; 55. 4b类（铁路干线两侧）; 70; 60. 本项目选址位于昌吉国家高新技术产业开发区，项目用地为租赁新疆斯威克电子有限公司（已搬迁）的空厂房，项目区声环境功能区属于3类区，因此项目区声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的3类标准，即昼间65dB（A），夜间55dB（A）。 3.2 监测布点 本项目在厂界四周1m处各布设了1个噪声监测点。监测时间为2018年4月5日。 3.3 监测结果 监测结果见表12。 表12 噪声监测结果 单位：dB（A） 监测点; 昼间; 夜间. 监测值; 标准值; 监测值; 标准值. 1#东边界; 45.3; 65; 40.1; 55. 2#南边界; 44.3; 65; 41.2; 55. 3#西边界; 45.4; 65; 40.3; 55. 4#北边界; 44.2; 65; 41.3; 55. 3.4 评价结果 从以上的监测结果可以看出，项目区各监测点昼夜间噪声值均达到了《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的3类噪声标准的要求，因此评价区域的声环境质量较好。 4、生态环境质量现状调查与评价 本项目选址位于昌吉国家高新技术产业开发区，项目用地为租赁新疆斯威克电子有限公司（已搬迁）的空厂房，由于受工业园区开发建设的影响，植被主要以人工植被为主，种类为常见的树木花草，分布在道路两侧及房屋前后，在未被占用的土地上分布有常见的旱生植被。野生动物为伴人型物种，如鸟类的麻雀、家燕等，啮齿类的鼠类等，无国家及自治区保护物种分布。 主要环境保护目标 本项目位于昌吉高新技术产业开发区内，项目评价范围内无风景名胜、文物古迹、自然保护区、人口集中居住区等环境敏感目标分布。 根据本项目的生产工艺，排污特征以及项目区的环境功能区划，确定本项目的环境保护目标为： （1）大气环境：按《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准保护。 （2）地下水：按《地下水质量标准》（GB/T14848-93）中的III类标准保护。 （3）声环境：按《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的3类标准保护。 本项目的污染物排放控制目标为： （1）大气环境：确保项目运营期间所在区域环境空气质量，不因本项目实施而降低空气质量级别，使该区域环境空气质量仍能达到《环境空气质量标准》（3095-2012）二级标准。 （2）水环境：保护区域的地下水环境，防止本项目的实施而污染项目所在区域水环境。 （3）声环境：确保本项目厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3级标准，避免对所在区域声环境造成不利影响。 （4）固体废物：妥善处理本项目产生的固废和生活垃圾等固体弃物，一般固废处置满足《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其修改单，避免对所在区域环境造成影响。危险废物处置满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单，避免危险废物对所在区域环境造成影响。

## 评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | - 1、大气环境质量标准 建设项目区域执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准； 表13 各项污染物浓度限值 单位：ug/m3 污染物名称; 取值时间; 浓度限值; 标准来源. SO2; 年平均; 60; 《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中二级标准. 24小时平均; 150. 1小时平均; 500. NO2; 年平均; 40. 24小时平均; 80. 1小时平均; 200. PM10; 年平均; 70. 24小时平均; 150. 2、地下水环境质量标准 建设项目区域地下水执行《地下水质量标准》（GB/T14848-93）Ⅲ类标准； 表14 各项污染浓度限值 单位：mg/L，pH值除外 序号; 污染物名称; 标准限值; 标准来源. 1; pH值（无量纲）; 6.5～8.5; 《地下水质量标准》（GB/T14848-93）Ⅲ类标准. 2; 总硬度 （以CaCO3计）; ≦450. 3; 溶解性总固体; ≦1000. 4; 铜; ≦1.0. 5; 锌; ≦1.0. 6; 氨氮; ≦0.2. 7; 氯化物; ≦250. 8; 铁; ≦0.3. 9; 锰; ≦0.1. 10; 挥发酚; ≦0.002. 11; 高锰酸盐指数; ≦3.0. 3、声环境质量标准 建设项目区域声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类区标准。 表15 环境噪声标准限值 单位：dB（A） 类别; 昼间; 夜间. 3; 65; 55. |
| --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 | - 1、粉尘废气、甲醛排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中的“新污染源、二级标准”，见表16。 表16 GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》二级标准 污染物; 最高允许排放浓度（mg/m3）; 最高允许排放速率; 无组织排放监控浓度限值. 排气筒高度（m）; 二级标准 （kg/h）; 监控点; 浓度限值 （mg/m3）. 颗粒物; 120; 15; 3.5; 周界外浓度最高点; 1.0. 甲醛; /; /; /; 周界外浓度最高点; 0.20. - 2、食堂油烟执行《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）（试行）小型最高允许排放浓度2.0mg/m3，净化设施最低去除效率60%。 - 3、厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类区标准。 表17 工业企业厂界环境噪声排放限值 单位：dB（A） 厂界外声环境功能区类别; 时段. 昼间; 夜间. 3; 65; 55. 4、固废排放执行标准 - 一般工业固废执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其修改单。 - 危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单。 |
| 总 量 控 制 指 标 | 根据该项目的排污状况及环保行政主管部门对总量控制提出的要求，提出总量控制指标如下，仅供环保行政主管部门参考。 （1）废水 本项目废水主要为职工生活废水，生活废水排入园区污水管网汇集至园区污水处理厂进行处理。根据项目特点，不设置废水总量控制指标。 - （2）废气 根据国家规定的总量控制污染物种类，结合本项目的排污特点、所在区域的环境质量现状等因素综合考虑，根据项目特点，不设置废气总量控制指标。 |

## 建设项目工程分析

工艺流程简述（图示）： - 施工期工艺流程 本项目生产车间为租赁新疆斯威克电子有限公司（已搬迁）的空厂房，厂房已经建成，施工期已经结束，本项目仅需将购置设备安置即可。因此，本项目不对施工期进行分析评价。 - 二、生产工艺流程及产污环节： 本项目产品为集成材，主要生产工艺流程及产污环节如下图。 图1 桥架生产工艺流程及产污环节图 工艺流程说明 将外购原料（各种原木料）置于原料堆场干燥，干燥完成后锯解刨光，根据尺寸开椎，将连接处涂胶，打开热压机进行热压胶合（不同品种的胶合板对压机的性能有不同的要求：普通胶合板、航空胶合板、塑料贴面板、木材层积塑料板、船舶胶合板的制造所要求的压力依次增大），胶合后的材料再次进行涂胶，用以面拼，抛光集成的板材，将多余边角锯除，由工人对产品进行检验，合格后叉车运输至成品库。 主要污染工序 1、施工期污染分析 本项目生产车间为租赁新疆斯威克电子有限公司（已搬迁）的空厂房，厂房已经建成，施工期已经结束，本项目仅需将购置设备安置即可。因此，本项目不对施工期进行分析评价。 2、运营期污染分析 2.1、运营期废水污染源分析 本项目用水主要为生活用水。生产过程不需要用水。 2.1.1、生活用水 根据建设单位提供资料，项目建成后，职工人数为50人，职工就餐由职工食堂提供，食堂设置隔油池对食堂废水进行隔油处理后排入污水管网。 按每人每天用水量100L计，生活用水的总用水量为5m3/d，即750m3/a。生活污水的产生量按用水量的80%计，则生活污水产生量为600m3/a。（本项目全年工作250天）。生活污水排入项目区排水管网，最终排入园区污水处理厂。 综上，本项目总用水量约为750m3/a，其中废水产生量为600m3/a。 本项目废水污染源及主要污染因子见表18 表18 废水污染源及主要污染因子 项目; 废水量; COD; BOD5; SS; NH3-H; 动植物油. 生活污水. 生活污水产生浓度（mg/L）; /; 350; 180; 200; 30; 80. 产生量（t/a）; 600; 0.21; 0.108; 0.12; 0.018; 0.048. 2.2、运营期环境空气污染源分析 本项目生产过程中产生的污染主要为锯边、锯解工序产生的粉尘，涂胶工序、热压工序产生的甲醛废气，以及职工食堂产生的餐饮油烟。 （1）锯边、锯解粉尘 锯边、锯解时产生粉尘，根据《工业污染物产排污系数手册（2010修订）》中2011锯材加工业，参照“2011锯材加工业产排污系数表”，锯材厚度≤35毫米，锯边原木的工业粉尘产生系数为0.321kg/（立方米产品），项目年产2万立方米集成材，锯边、锯解粉尘量为6.42t/a。 企业拟在锯边、锯解粉尘产生部位设集气罩（集气罩风机风量≥2000m3/h），产生的木屑粉尘通过管道抽送至末端布袋除尘器净化后通过15m高排气筒排放。锯边工序、锯解工序以每天工作24小时，年工作250d（6000h）计。集尘罩收集效率约为95%，剩余5%粉尘在车间内无组织排放。 无组织排放粉尘：排放速率以及排放量为0.054kg/h，0.321t/a。通过加设通风设备（排气扇）并结合自然通风，将粉尘排除车间外。项目面源尺寸为95m×65m，根据导则推荐模式SCREEN3进行估算，计算过程如下图所示。 图2 SCREEN3无组织粉尘污染源参数 图3 SCREEN3无组织粉尘污染物参数 SCREEN3估算模式计算无组织粉尘落地浓度结果见下表。 表19 无组织粉尘落地浓度预测表 序号; 算法; 相对高度; 距离（m）; TSP（mg/m3）. 1; 简单地形; 0; 10; 0.03548. 2; 简单地形最大值; 0; 87; 0.07531. 3; 简单地形; 0; 100; 0.07355. 4; 简单地形; 0; 100; 0.07355. 5; 简单地形; 0; 200; 0.0466. 6; 简单地形; 0; 300; 0.03291. 7; 简单地形; 0; 400; 0.02516. 8; 简单地形; 0; 500; 0.0201. 9; 简单地形; 0; 600; 0.01644. 10; 简单地形; 0; 700; 0.01366. 11; 简单地形; 0; 800; 0.01161. 12; 简单地形; 0; 900; 0.009995. 13; 简单地形; 0; 1000; 0.008699. 14; 简单地形; 0; 1100; 0.007674. 15; 简单地形; 0; 1200; 0.006829. 16; 简单地形; 0; 1300; 0.006118. 17; 简单地形; 0; 1400; 0.005523. 18; 简单地形; 0; 1500; 0.005011. 19; 简单地形; 0; 1600; 0.004573. 20; 简单地形; 0; 1700; 0.004195. 由上表可知，项目粉尘排放最大落地浓度为0.075mg/m3，能够满足《大气污染物综合排放标准》（GB16927-1996）表2中无组织排放标准要求，周界外浓度最高点≤1.0mg/m3，因此不会对项目区空气环境造成明显不利影响。 有组织排放粉尘：集气罩收集到的粉尘量量为6.099t/a，布袋除尘器效率大于99%，则收集的粉尘经布袋除尘器处理后，再经15m高排气筒排放，粉尘的排放速率约为0.01kg/h，排放浓度为5.08mg/m3，排放量为0.061t/a。 （2）甲醛废气 本项目使用的胶为脲醛树脂胶，脲醛树脂胶是尿素和甲醛反应生成的水溶性初期缩合物，典型的脲醛树脂胶浓度约为50%，含10~20份小麦粉，固化剂氯化铵1~2份。粘结后冷压1h后热压，热压时间由产品类型决定。 涂胶、热压过程，集成材内部较高的湿度和温度加速了脲醛树脂胶的水解，脲醛树脂胶的水解会产生游离态甲醛，对空气环境和作业工人造成危害。集成材制造中，脲醛树脂的性能需达到《木材工业胶粘剂用脲醛、酚醛、三聚氰胺甲醛树脂》（GB/T14732-2006）中液状脲醛树脂质量指标。详见下表。 表20 液状脲醛树脂质量指标（GB/T14732-2006） 指标名称; 外观; pH值; 固体含量; 游离甲醛含量. 单位; 无色、白色或淡黄色无杂质均匀液体; 7.0~9.5; %; %. 指标; ≥46.0; ≤0.3. 根据业主提供的资料，本项目使用的E0级脲醛树脂胶游离甲醛含量约为0.025%，其游离甲醛含量远低于《木材工业胶粘剂用脲醛、酚醛、三聚氰胺甲醛树脂》（GB/T14732-2006）规定的集成材用改性脲醛树脂胶游离甲醛含量≤0.3%，具有环保、低甲醛的特点。 一般情况下，游离甲醛有80%在涂胶，热压等工序中散发，20%在储存及日后的使用中缓慢挥发。项目年使用脲醛树脂胶约200t，则全场甲醛气体的产生量0.04t/a，产生量较小，无组织排放，排放速率为0.0067kg/h。 通过加设通风设备（排风扇）并结合自然风，使得废气快速排除车间稀释扩散，同时应加强租赁厂区的原有绿化以缓解甲醛对外围空气的影响。项目面源尺寸95m×65m，根据导则推荐模式SCREEN3进行估算，估算过程见下图。 图4 SCREEN3无组织甲醛污染源参数 图5 SCREEN3无组织甲醛污染物参数 SCREEN3估算模式计算无组织粉尘落地浓度结果见下表。 表21 无组织甲醛落地浓度预测表 序号; 算法; 相对高度; 距离（m）; 甲醛（mg/m3）. 1; 简单地形; 0; 10; 0.003922. 2; 简单地形最大值; 0; 65; 0.005703. 3; 简单地形; 0; 100; 0.003515. 4; 简单地形; 0; 100; 0.003515. 5; 简单地形; 0; 200; 0.001448. 6; 简单地形; 0; 300; 0.0008141. 7; 简单地形; 0; 400; 0.0005214. 8; 简单地形; 0; 500; 0.0003662. 9; 简单地形; 0; 600; 0.000274. 10; 简单地形; 0; 700; 0.0002148. 11; 简单地形; 0; 800; 0.0001743. 12; 简单地形; 0; 900; 0.0001452. 13; 简单地形; 0; 1000; 0.0001234. 14; 简单地形; 0; 1100; 0.0001068. 15; 简单地形; 0; 1200; 0.0000938. 16; 简单地形; 0; 1300; 0.00008325. 17; 简单地形; 0; 1400; 0.00007462. 18; 简单地形; 0; 1500; 0.00006748. 19; 简单地形; 0; 1600; 0.00006148. 20; 简单地形; 0; 1700; 0.00005639. 由上表可知，项目甲醛排放最大落地浓度为0.0057mg/m3，能够满足《大气污染物综合排放标准》（GB16927-1996）表2中无组织排放标准要求，周界外浓度最高点小于0.20mg/m3，因此不会对空气环境造成明显的不利影响。 （3）餐饮油烟 本项目设有厨房1间，内有灶头1个，采用天然气作为热源进行烹饪，属清洁能源。食堂每日用餐员工人数为50人，以每人每天消耗油脂0.04kg/d计，则年消耗油脂0.5t/a，油烟产生量以油脂量的3%计，则食堂年产生油烟量为0.015t/a，食堂设置风机风量1000m3/h、净化效率为60%的油烟净化器，则外排油烟量为0.006t/a，排放浓度为1mg/m3，排放浓度小于《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）（试行）小型最高允许排放浓度2.0mg/m3。通过厨房内专用排烟通道至屋顶外排。因此不会对空气环境造成明显的不利影响。 2.3、运营期噪声污染源分析 本项目运营期间，噪声主要是来自生产车间的设备噪声，主要产生噪声的设备见表22。 表22 主要设备噪声声级 序号; 设备名称; 数量; 声级值dB（A）. 1; 单片锯、多片锯、断料锯; 6台; 85~90. 2; 指压一体机; 13台; 80~85. 3; 刨砂机; 2套; 80~90. 4; 热压机; 12台; 75~80. 5; 涂胶机; 24台; 75~80. 6; 预压机; 12台; 75~80. 7; 叉车; 12辆; 80~85. 2.4、运营期固体废物污染源分析 本项目运营期间，固体废弃物主要是废润滑油、废油桶、含油抹布、职工生活垃圾等。锯边、锯解过程产生的木屑集中收集，经过热压、胶合后重新使用。不作为废料处理。 （1）一般固体废物 ①生活垃圾 本项目职工50人，职工生活垃圾按人均每天产生0.5kg计，则生活垃圾产生量为6.25t/a（全年按250计），职工生活垃圾分类收集，可回收部分出售予废品回收公司，不可回收部分送至运往园区指定的垃圾填埋场卫生填埋。 （2）危险废物 根据《国家危险废物名录》（2016年版）中规定，本项目生产设备定期更换的废机油和擦拭机械设备产生的含油抹布、以及机油废包装桶均属于危险废物。项目危险废物识别见表23。 表23 项目危险废物识别表 序号; 危险废物名称; 《国家危险废物名录》（2016年版）中规定. 废物类别; 行业来源; 废物代码; 危险废物; 危险特性. 1; 废机油; HW08废矿物油与含矿废物; 非特定行业; 900-249-08; 其他生产、销售、使用过程中产生的废矿物油及含矿物油废物; T，I. 2; 废油桶; HW49其他废物; 非特定行业; 900-041-49; 含有或沾染毒性、感染性危险废物的废气包装物、容器、过滤吸附介质; T/In. 3; 含油抹布. ①含油抹布 本项目在设备检修保养过程中会产生少量含油抹布，参考同类型同规模的企业类比可知，产生量约为0.1t/a，含油抹布为危险废物，根据2016年发布的《危险废物豁免管理清单》可知，含油抹布全过程不按危险废物管理。直接混入生活垃圾，随生活垃圾送至运往园区指定的垃圾填埋场卫生填埋。 ②废机油、废油桶等 本项目在设备检修保养过程中产生废机油、废油桶，根据所用原辅材料及同类型同规模的企业类比分析计算，其产生量约为0.2t/a，废机油、废油桶属于危险固废，企业按规范建立危险固废贮存间，交由有危废处理资质的单位进行处置。

## 项目主要污染物产生及排放情况

| 内容 类型 | 排放源 （编号） | 污染物 名称 | 处理前产生的浓度及产生量（单位） | 排放浓度及排放量 （单位） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 排气筒 | 粉尘 | 6.099t/a | 0.01kg/h；0.061t/a |
|  | 生产车间 | 无组织粉尘 | 0.321t/a | 0054kg/h；0.321t/a |
|  |  | 无组织甲醛 | 0.04t/a | 0.0067kg/h；0.04t/a |
|  | 职工食堂 | 餐饮油烟 | 0.015t/a | 1mg/m3；0.006t/a |
| 水 污 染 物 | 生活废水 | COD | 350mg/L；0.21t/a | 350mg/L；0.21t/a |
|  |  | BOD5 | 180mg/L；0.108t/a | 180mg/L；0.108t/a |
|  |  | SS | 200mg/L；0.12t/a | 200mg/L；0.12t/a |
|  |  | 氨氮 | 30mg/L；0.018t/a | 30mg/L；0.018t/a |
|  |  | 动植物油 | 80mg/L；0.048t/a | 80mg/L；0.048t/a |
| 固 体 废 物 | 生产过程 | 含油抹布 | 0.1t/a | 清运至垃圾填埋场0.1t/a |
|  |  | 废润滑油、废油桶 | 0.2t/a | 交由有危废处理资质的单位处理0.2t/a |
|  | 办公生活 | 职工生活垃圾 | 6.25t/a | 清运至垃圾填埋场6.25t/a |
| 噪声 | 本项目主要噪声为生产设备机械噪声以及运输车辆噪声，各主要噪声源的噪声声级75~90dB（A） |  |  |  |
| 主要生态影响 本项目建成运营后，生产及生活过程中产生的各种污染物通过切实有效的治理措施进行处理，对周围生态环境的影响比较小。 |  |  |  |  |

## 环境影响分析

施工期环境影响分析： 本项目为租赁已建成厂区，施工期已结束。经现场踏勘，现状无施工期遗留问题。 运营期环境影响分析： 1、运营期大气环境影响分析 本项目生产过程中产生的污染主要为锯边、锯解工序产生的粉尘，涂胶工序、热压工序产生的甲醛废气，以及职工食堂产生的餐饮油烟。 （1）锯边、锯解粉尘 根据工程分析可知，锯边、锯解粉尘产生量为6.42t/a。 企业拟在锯边、锯解粉尘产生部位设集气罩（集气罩风机风量≥2000m3/h），产生的木屑粉尘通过管道抽送至末端布袋除尘器净化后通过15m高排气筒排放。锯边工序、锯解工序以每天工作24小时，年工作250d（6000h）计。集尘罩收集效率约为95%，剩余5%粉尘在车间内无组织排放。 无组织排放粉尘：排放速率以及排放量为0.054kg/h，0.321t/a。车间定期洒水清扫降低无组织粉尘排放量，通过加设通风设备（排气扇）并结合自然通风，将粉尘排除车间外。项目面源尺寸为95m×65m，根据导则推荐模式SCREEN3进行估算，项目粉尘排放最大落地浓度为0.075mg/m3，能够满足《大气污染物综合排放标准》（GB16927-1996）表2中无组织排放标准要求，周界外浓度最高点≤1.0mg/m3，因此不会对项目区空气环境造成明显不利影响。 有组织排放粉尘：集气罩收集到的粉尘量量为6.099t/a，布袋除尘器效率大于99%，则收集的粉尘经布袋除尘器处理后，再经15m高排气筒排放，粉尘的排放速率约为0.01kg/h，排放浓度为5.08mg/m3，排放量为0.061t/a。满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中的“新污染源、二级标准”。对项目区周边大气环境影响较小。 （2）甲醛废气 根据工程分析可知，本项目甲醛气体的产生量0.04t/a，产生量较小，无组织排放，排放速率为0.0067kg/h。 通过加设通风设备（排风扇）并结合自然风，使得废气快速排除车间稀释扩散，同时应加强租赁厂区的原有绿化以缓解甲醛对外围空气的影响。项目面源尺寸95m×65m，根据导则推荐模式SCREEN3进行估算，项目甲醛排放最大落地浓度为0.0057mg/m3，能够满足《大气污染物综合排放标准》（GB16927-1996）表2中无组织排放标准要求，周界外浓度最高点小于0.20mg/m3，因此不会对空气环境造成明显的不利影响。 （3）防护距离 采用导则推荐的大气环境防护距离估算模式计算，本项目无组织排放的甲醛未出现超标点，项目不设大气环境防护距离。 根据《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T13201-91）中卫生防护距离计算公式计算本项目无组织排放的废气卫生防护距离，其余有组织排放源不考虑卫生防护距离。 卫生防护距离L按下式计算： 式中：Cm——标准浓度限值（mg/m3）； Qc——工业企业有害气体无组织排放量可以达到的控制水平（kg/h）； r——有害气体无组织排放源所在生产单元的等效半径（m）； L——工业企业所需的卫生防护距离（m）； A、B、C、D——卫生防护距离计算系数。 根据工业企业所在地区近五年平均风速及《制定地方大气污染物排放标准原则与方法》的规定，选择的参数为：A=470、B=0.021、C=1.85、D=0.84。 按照最不利情况选定参数，具体数值见表24。 表24 卫生防护距离计算结果 污染源; 污染因子; 排放量（kg/h）; 标准限值（mg/m3）; 平均风速（mg/m3）; 计算系数; L（m）. A; B; C; D; 计算值. 生产 车间; 甲醛; 0.0067; 0.05; 2.1; 470; 0.021; 1.85; 0.84; 50. 根据计算结果，本项目废气卫生防护距离为50m。 根据现场调查，项目区周边2.5km范围内无居民定居点、医院、学校。故本项目甲醛对项目区大气环境的影响不大。 综上所述，本项目产生的废气经有效处理后能达标排放，对周边环境产生的不利影响较小。 2、水环境影响分析 2.1、隔油池 根据建设单位提供资料，项目建成后，职工人数为50人，职工食堂废水通过隔油池隔油处理后排入污水管网。 - （1）隔油池设置的必要性 - 由于餐饮废水中油脂含量较高，废水直接排入污水管网会造成下游污水处理厂负荷增加，污泥活性降低，冬季油脂凝结，会造成污水管堵塞。故本项目职工食堂需设置隔油池。 - （2）隔油池设计规范 - ①含食用油污水在池内的流速不得大于0.005m/s。 - ②含食用油污水在池内的停留时间宜为2~10min。 - ③人工除油的隔油池内存油部分的容积不得小于该池有效容积的25%。 - ④隔油池应设活动盖板，进水管应考虑清通的可能性。 - ⑤隔油池出水管管底至池低的深度不得小于0.6m。 - （3）本项目隔油池的设计要求 - 考虑本项目的用餐人数为50人，食堂用水量以2m3/d计，则本项目隔油池的设计流量0.64m3/h，设计有效容积应为2.4m3。隔油池的处理效率应在60%以上。 - （4）隔油池设置的可行性分析 - 隔油池目前施工工艺成熟，施工过程简单，施工成本较低，项目建设过程中可直接施工建设完成。隔油池结构简单，油水处理成本较低，无需额外动力，日常维护较为简单，使用周期较长。综上所述，本项目设置隔油池处理职工食堂含油污水措施可行，经济合理。 2.2、建设项目生活污水 本项目生活用水按每人每天用水量100L计，则生活用水的总用水量为5m3/d，即750m3/a。生活污水的产生量按用水量的80%计，则生活污水产生量为600m3/a。（本项目全年工作250天）。生活污水排入项目区排水管网，最终排入园区污水处理厂。 根据相关资料和相同规模、相同类型的行业类比分析可知，本项目污水水质情况如表25。 表25 建设项目污水水质情况 项目; 废水量; COD; BOD5; SS; NH3-H; 动植物油. 生活污水. 生活污水产生浓度（mg/L）; /; 350; 180; 200; 30; 80. 产生量（t/a）; 600; 0.21; 0.108; 0.12; 0.018; 0.048. 由上表可知，本项目污水水质较为简单，生活污水排入园区污水管网，进入下游园区污水处理厂统一处理，对当地水环境基本不造成影响。 3、声环境影响分析 本项目建成后，调查所有声源种类（包括设备型号）与数量、各声源的空间位置、声源的作用时间等，采用类比测量法与引用现有数据相结合确定声源的声功率级。本次噪声评价厂界按整个厂界计算，将厂界内所有声源的声级叠加，以厂区的中心作为声源原点。简化为单个室外的点声源进行预测。 项目噪声主要来自车间生产设备。建设单位优先选用低噪声型号设备，所用设备均分布在厂房内部，合理布局。设备安装时设置减震基座，通过车间隔音，达到距离衰减、隔声降噪的效果。 本项目主要噪声源强及治理措施见表26。 表26 主要噪声源强及治理措施一览表 序号; 设备名称; 数量; 声级值dB（A）; 治理措施; 降噪效果dB（A）. 1; 单片锯、多片锯、断料锯; 6台; 85~90; 设备设置减震基座，加强设备维护保养，车间隔声; 15~20. 2; 指压一体机; 13台; 80~85; 15~20. 3; 刨砂机; 2套; 80~90; 15~20. 4; 热压机; 12台; 75~80; 15~20. 5; 涂胶机; 24台; 75~80; 15~20. 6; 预压机; 12台; 75~80; 15~20. 7; 叉车; 12辆; 80~85; 选用低噪声叉车; 5~10. 3.1、预测模式 （1）计算某个室内靠近围护结构处的倍频带声压级： 式中：L1 ——某个室内声源在靠近围护结构处产生的倍频带声压级，dB； Lw1——某个声源的倍频带声功率级，dB； r1 ——室内某个声源与靠近围护结构处的距离，m； R——房间常数m2； Q ——方向因子，无量纲值。 （2）计算出所有室内声源在靠近围护结构处产生的总倍频带声压级： （3）计算出室外靠近围护结构处的声压级： （4）将室外声级L2(T)和透声面积换算成等效的室外声源，计算出等效声源第i个倍频带的声功率级Lw2： 式中：S为透声面积，m2。 （5）等效室外声源的位置为围护结构的位置，其倍频带声功率级为Lw ，由此按室外声源方法计算等效室外声源在预测点产生的声级。 （6）计算某个声源在预测点的倍频带声压级： 式中：L(r)——点声源在预测点产生的倍频带声压级，dB； L(r0)——参考位置r0处的倍频带声压级，dB； R——预测点距声源的距离，m； r0——参考位置距声源的距离，m； ΔL——各种因素引起的衰减量(包括声屏障、遮挡物、空气吸收、地面效应等引起的衰减量）。 如果已知声源的倍频带声功率级Lw，且声源可看作是位于地面上的，则 （7）由各倍频带声压级合成计算出该声源产生的A声级LA。 （8）计算总声压级 设第i个室外声源在预测点产生的A声级为LAin,i，在T时间内该声源工作时间为tin,i；第j个等效室外声源在预测点产生的A声级为LAout,j，在T时间内 该声源工作时间为Tout,j，则预测点的总等效声级为： 式中：T ——计算等效声级的时间；N ——室外声源个数； M ——等效室外声源个数。 （9）多声源对某个受声点的理论估算方法，是将几个声源的A声级按能量叠加，等效为合声源对某个受声点上的理论声级，其公式为： 式中： L合——受声点总等效声级，dB(A)；N ——声源总数 Li ——第i声源对某预测点的等效声级，dB(A) #### 3.2、预测结果与评价 利用以上预测公式，应用过程中根据具体情况作必要简化，使室内噪声源通过等效变换成若干等效室外声源，然后计算出与噪声源不同距离处的理论噪声值，再与背景值叠加，得出本项目运行时对厂界噪声环境的影响状况。计算结果见表27。 表27 厂界噪声预测值 dB（A） 测点 编号; 昼间各测点声压级dB(A); 夜间各测点声压级dB(A). 贡献值; 背景值; 预测值; 贡献值; 背景值; 预测值. 厂界东面; 51.8; 45.3; 52.7; 51.8; 40.1; 52.1. 厂界南面; 48.1; 44.3; 49.6; 48.1; 41.2; 48.9. 厂界西面; 51.8; 45.4; 52.7; 51.8; 40.3; 52.1. 厂界北面; 39.8; 44.2; 45.6; 39.8; 41.3; 43.6. 《工业企业厂界环境噪声排放标准》3类排放限制; 昼间≤65 dB(A); 夜间≤55 dB(A). 由表27可知，厂界噪声预测值均能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类排放限值昼间≤65dB(A)，夜间≤55dB(A)要求。根据预测结果，本项目运营后产生的噪声对周围环境的影响不大。 综上所述，建设项目噪声排放对周围的环境影响较小，噪声防止措施可行。企业在生产过程中应注意加强设备噪声治理，在项目新建过程中应重视减震工程的设计及施工质量。确保厂界噪声达标，不影响周边环境。 4、固体废弃物环境影响分析 本项目生产过程中产生的含油抹布、生活垃圾运至园区指定的垃圾填埋场卫生填埋。废料集中收集后外售于废品回收公司，废润滑油、废油桶为危险废物，废物类别HW08，应交由具备危险废物处理资质的单位进行处置。 本项目产生的固体废弃物种类和数量见表28。 表28 固体废弃物产生及处置情况一览表 序号; 名称; 产量; 来源; 处置办法. 1; 含油抹布; 0.1t/a; 生产车间; 卫生填埋. 2; 废润滑油、废油桶; 0.2t/a; 交由危废处理资质单位进行处置. 3; 生活垃圾; 6.25t/a; 生活办公; 分类收集后卫生填埋. 由上表可知，建设项目固体废弃物经以上方法处理后，不会对周围环境造成不良影响。 4.1、废润滑油、废油桶的储运 废润滑油、废油桶为危险废物，根据《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）的相关要求，废润滑油、废油桶在厂区内暂存应满足以下要求。 （1）盛装废润滑油的容器衬里不应与润滑油发生反应，并应完好无损。 （2）废润滑油应盛装在开孔直径不超过70mm并有放气孔的容器中。 （3）危废暂存处应防风、防雨、防晒。 （4）危废暂存处基础必须防渗，防渗层为至少1米厚粘土层（渗透系数≤10-7厘米/秒），或2毫米厚高密度聚乙烯，或至少2毫米厚的其它人工材料，渗透系数≤10-10厘米/秒。 （5）企业应与危废回收单位签订回收协议，废润滑油、废油桶运输过程均交由危废回收单位进行，严禁排入园区污水管网，严禁私拉私运。 （6）危废暂存处应设置警示标示。 企业应制定并向所在地环境行政主管部门备案危险废物管理计划（包括减少危险废物产生量和危害性的措施以及危险废物贮存、利用、处置措施），向所在地环境保护行政主管部门申报危险废物产生种类、产生量、流向、贮存等有关资料。应针对危险废物的产生、收集、贮存、运输、利用、处置，制定意外事故防范措施和应急预案，向所在地环境行政主管部门备案。本项目在运营过程中产生的危险废物，必须按照国家有关规定申报登记。 5、项目选址合理性分析 本项目结合今后企业发展远景及周边环境现状，从环境保护角度分析厂址的合理性。 ①厂址条件及区位优势 高新技术产业开发区在昌吉市区以西12km，距离自治区首府乌鲁木齐市城区中心不足50km。高新区规划范围为规划用地34km2，东起312国道与呼昌公路交汇处，从交汇处沿312国道向西延伸约12 km，西到昌吉与呼图壁交界处，北临呼昌公路，南至312国道以南1 km范围，高新区呈三角形带状布置。本项目位于高新区建材区内，土地属于高新技术产业开发区现规划的工业用地。从用地规划角度来看，项目选址用地符合昌吉州工业用地规划要求。 项目区所在地在地貌上属于山前冲洪积倾斜平原的下部，地形由南西微倾向北东，海拔高度554~560m，场地现为规划建设土地，地势平坦，微地貌变化不大。场地无不良地质现象存在，也没有大的活动性构造通过，场地区域稳定性较好，属于可进行工程建设的一般型场地，工程地质条件较好。 本项目不在水源保护区、居民集中区，基本农田保护区内，项目所在区域内无重要环境敏感点，条件优越，厂址符合土地用途管理和规划功能要求，且交通十分便利。 ②本项目与周围企业的相容性分析 本项目位于昌吉高新技术产业开发区内，周围都是工业企业，对外环境敏感度不高。本项目在采取本次环评中提出的各项环保措施后，能确保各类污染物达标排放，对周围企业的影响不大。本项目本身对外环境的敏感程度较低，项目区附近的企业在严格落实国家和地方各类环保法规制度，加强环保管理的情况下，预计其对本项目产生的影响不大。 ③本项目与昌吉高新技术产业开发区规划符合性分析 根据昌吉高新技术产业开发区总体规划（2014-2030年）可知，昌吉高新区规划形成“一心、一轴、三带、多园多组团”的规划结构。园区主导产业为新材料产业区、生物医药及食品加工产业区、装备制造产业区、精细化工产业区以及其它产业区。本项目入住昌吉高新技术产业开发区综合产业园区内（管理服务、装备制造、建材加工），符合园区总体规划。 综上所述，本项目与周围企业相容性较好，厂区所在地工程地质环境较好，同时综合考虑厂址的交通区位优势、水电供应等条件，本工程选址是合理的。 6、环境管理与监测体系 6.1、环境体制与机构 本项目建成后，由厂长主管环保工作，负责企业的环卫工作。应成立专门环境管理办公室负责环境档案的建立和环境制度的落实。环境监测由当地环境监测站或具备环境监测资质的单位进行监测，监控污染物排放及环保设施的运转状况。 6.2、管理职责 （1）贯彻执行国家、省级、地方各项环保政策、法规、标准，根据本场实际，编制环境保护规划和实施细则，并组织实施，监督执行。 （2）组织和管理全厂的污染治理工作，负责环保治理设施的运行及管理工作，建立污染物浓度和排放总量双项控制制度，并彻底做到各项污染物达标排放。 （3）定期进行全厂环境管理人员的环保知识和技术培训工作。 （4）通过技术培训，不断提高治理设施的处理水平和可操作性。 （5）做好常规环境统计工作，掌握各项治理设施的运行状况。 （6）科学组织生产调度。通过及时全面了解生产情况，均衡组织生产，使生产各环节协调进行，加强环境保护工作调度，做好突发事故时防止污染的应急措施，使生产过程的污染物排放达到最低限度。 （7）加强物资管理。加强物资管理实行无害保管、无害运输、限额发放、控制消耗定额、保证原材料质量也会对减少排污量起一定作用。 （8）设备管理。合理使用设备，加强对设备的维护和修理，改造设备的结构，杜绝设备和管道的跑、冒、漏现象，防止有害物质的泄漏。 （9）废弃物管理。针对项目营运期产生的生活垃圾，应集中收集及时处理，严禁长时间在厂区堆存污染环境。针对项目营运期产生的危险废物应严格按照危险废物管理办法严格贮存，及时交由相关危险废物处置单位进行处置。 6.3、监测内容及监测频次 针对本项目营运期产生的污染物，企业应按时进行监测，监测报告报当地环境主管部门备案，具体监测内容及频次见表29。 表29 项目营运期监测内容及频次 序号; 监测对象; 监测内容; 监测频次; 备注. 1; 废气; 粉尘浓度、甲醛; 每年一次; 监测单位应具备相应监测资质. 2; 噪声; 连续等效A声级; 每年一次. 根据上表，企业应针对排放的废气、噪声监测应每年进行一次，应在项目正常运营时进行监测。监测报告应及时报备当地环境主管部门。 7、环境风险分析 7.1、评价目的 环境风险评价的目的是分析建设项目存在的潜在危险、有害因素，建设项目建设和运行期间可能发生的突发性事件或事故（一般不包括人为破坏及自然灾害），引起有毒有害和易燃易爆等物质泄漏，所造成的人身安全与环境影响和损害程度，提出合理可行的防范、应急与减缓措施，以使建设项目事故率、损失和环境影响达到可接受水平。 （1）根据项目特点，对运行过程中存在的各种事故风险因素进行识别； （2）针对可能发生的主要事故分析有毒、易燃、易爆物质泄漏到环境中所导致的后果（包括自然环境和社会环境），以及应采取的减缓措施； （3）完善安全设计，降低事故发生的可能性，减少人员生命、财产的损失和对环境的影响，以合理的成本实现安全生产； （4）有针对性地提出切实可行的事故应急处理计划和应预案，以及现场监控报警系统。 7.2、评价等级 《建设项目环境风险评价技术导则》HJ/T169-2004中规定，根据评价项目的物质危险性和功能单元重大危险源判定结果以及环境敏感程度等因素，判定风险评价工作等级。 根据《重大危险源辩识》（GB18218-2014），重大危险源辨识指标有两种情况： （1）单元内存在的危险物质为单一品种，则该物质的数量即为单元内危险物质的总量，若等于或超过相应的临界量，则定为重大危险源。 （2）单元内存在的危险物质为多品种时，则按下式计算，若满足下式，则定为重大危险源。 q1/Q1+q2/Q2+…+qn/Qn≥1 式中： q1， q2…，qn为每种危险物质实际存在量，t。 Q1，Q2…Qn为与各危险物质相对应的生产场所或贮存区的临界量，t。 本项目涉及的危险物质为主要为废润滑油，其储存量和临界量见表30。 表30 项目重大危险源辨识 序号; 物质名称; 性质; 装置; 临界判别量（t）; 项目最大储存量（t）. 1; 废润滑油; 易燃性质; 生产区; 5000; 0.2. 从上表可以看出，本项目在生产区的危险废物不构成重大危险源。 7.3、风险源项识别 （1）废润滑油 废润滑油具有健康危害特性，吸入或者误食会出现乏力、头晕、头痛、恶心等症状，严重者可能引起油脂性肺炎。长期接触会引起油脂性皮炎和油性痤疮。 废润滑油具有环境危害，处置不但可能会污染空气、水体或者土壤。 废润滑油具有燃爆特性，闪点约为67℃，引燃温度约为248℃，遇明火高热可燃。 7.4、风险事故及其影响分析 （1）运输过程 运输系统中对环境造成风险的最可能诱发因素是物质在运输过程中发生的交通事故。据报道，汽车每行驶百公里事故发生概率为百万分之二。事故发生时可能造成物质洒落、抛出至大气、水体或陆域，造成重大环境污染，交通阻塞，甚至造成人员伤亡。 废润滑油在运输过程可能因交通事故泄露，污染空气、水体和土壤，因本项目年产生废润滑油约为0.2t，量极少，因交通事故泄露不会造成大面积的污染，发生事故后及时按照应急预案中的应对措施积极应对，废润滑油在运输过程发生事故不会造成大面积的环境公害。 废润滑油具备易燃性，故在交通运输过程中因交通事故引发爆燃的可能性较大，发生爆燃会造成人员损伤，大气污染。 （2）储存过程 废润滑油在贮存过程中可能会由于泄露、密封不严格而污染大气、土壤。或者因贮存不当引发爆燃。 7.5、环境风险防范措施 为避免风险事故，尤其是避免风险事故发生后对环境造成严重的污染，建设单位应树立并强化环境风险意识，增加对环境风险的防范措施，并使这些措施在实际工作中得到落实。为进一步减少事故的发生，减缓该项目运营过程中对环境的潜在威胁，建设单位应采取综合防范措施，并从技术、工艺、管理等方面对以下几方面予以重视： （1）该项目客观上存在着一定的不安全因素，对周围环境存在着潜在的威胁。发生环境安全事故后，对周围环境有严重的损害，所以在贯彻“安全第一，预防为主”的方针同时，应树立环境风险意识，强化环境风险责任，体现出环境保护的内容。 （2）建立严格的环境管理制度及操作规程，严格培训操作人员，严格遵守各项规章制度。 （3）确保各项环保治理措施切实可行，并保证治理设施正常运行，且做到达标排放。 （4）定期检查和维修环保治理设施，及时发现问题及时解决，使事故发生率降至最低。 （5）运输过程中严格按照危险物品运输的有关管理要求，采用专用运输车并贴上显著标志，驾驶人员要求驾驶技术好且能严格遵守交规。 （6）各类危险物品在运输过程中严禁混装，以防不同性质间的危险物品相互反应或发生爆炸等。 （7）危险废品贮存间应严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）设计、建设、管理、运行。 根据本项目污染物特性，本项目应建立独立的环境风险应急预案，并报备地环境主管部门备案。 8、平面布局合理性分析 本项目总用地10000m2，生产工段位于厂区南侧，原料及产品储存区位于厂区中部，职工生活区位于厂区北侧。详见附图3。 （1）本项目总图布置设计规整紧凑，功能区清楚，各功能区间衔接适当，物流顺畅，符合《工业企业总平面设计规范》(GB50187-93）的要求。 （2）厂内交通道路分布合理，可实现人流物流分离，利于厂内秩序和安全生产要求，各功能区间由道路间隔同时形成厂内道路网，各建筑之间留有足够的安全防护间距，便于检修和人员活动，一旦发生危险时利于消防、安全疏散。因此，厂区平面布置符合安全生产的基本要求。 （3）噪声源相对集中的场地均安排在厂区南部，与厂边界均保持有较大距离，为实现厂界噪声达标创造了有利条件。 （4）项目地常年风向为西南风。本项目办公生活区相对于生产车间和辅助生产设施区处于最大风频风向的侧风向，有利于减少受本厂生产产生的废气影响。 综上所述，项目厂区平面布置从环境保护角度考虑基本合理。 9、环境保护投资估算 本项目环保投资23万元，占总投资的1.15%。主要用于厂区污水处理、废气治理、隔声和降噪设施的建设、危险固废堆场等。环境保护投资估算详见表31。 表31 环境保护投资估算一览表 序号; 项目; 环保设施; 投资额（万元）. 1; 废水; 集中收集、雨污分流、食堂隔油池、生活废水排入园区管网; 1. 2; 废气; 布袋除尘设备及集气罩一套; 8. 15m高排气筒一座; 5. 车间强制通风; 1.5. 油烟净化器一套; 1.5. 3; 噪声; 选用低噪声设备，采取减震、密闭、隔声、消声等措施; 2. 4; 固废; 生活垃圾箱; 0.5. 危险固废暂存堆场（需做好防渗漏、防雨淋等措施）; 2.5. 垃圾定期清运; 1. 5; 生态保护; 厂车间地面硬化; 租用厂房已硬化不计入环保投资. 6; 总计; 22.5. 10、环保竣工验收 根据《建设项目环境保护管理条例（修订草案征求意见稿）》相关要求，建设单位应当依据建设项目环境影响报告表及其审批意见，委托第三方机构对建设项目环境保护设施及措施落实情况进行调查，编制建设项目环境保护设施和措施竣工验收报告，经验收合格后，项目方可正式投入生产或使用。项目三同时竣工验收一览表见表32。 表32 环保“三同时”竣工验收一览表 序号; 名称; 验收对象; 内容、规模及数量; 预期效果. 1; 废气; 有组织排放; 1、布袋除尘器处理效率≥99% 2、布袋除尘器风机风量≥2000m3/h 3、油烟净化器净化效率≥60%; 粉尘排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中的“新污染源、二级标准”相关要求。 餐饮油烟满足《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）（试行）相关要求。. 无组织排放; 车间内强制通风; 排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中的“新污染源、二级标准”相关要求. 2; 废水; 雨污分流管网; 食堂设置隔油池、排水管按照雨污分流布设、生活污水集中收集排入园区污水管网。; 做到雨污分流、生活污水不外排. 3; 噪声; 设备噪声; 减振、隔音、合理布局等措施; 达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求. 4; 固废; 生活垃圾; 分类回收、卫生填埋; 处置率100%. 5; 含油抹布; 卫生填埋. 6; 废润滑油、废油桶; 危险废物暂存间暂存，交由有处理资质的单位处理. 7; 生态; 绿化; 车间内部硬化; /.

## 建设项目采取的防治措施及治理效果

| 内容 类型 | 排放源 （编号） | 污染物名称 | 防治措施 | 治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 排气筒 | 粉尘 | 集气罩收集至布袋除尘器净化后通过15m排气筒高空排放 | 满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中的“新污染源、二级标准”的相关要求 |
|  | 无组织排放 | 粉尘 | 车间通风，车间内定期洒水降尘 |  |
|  |  | 甲醛 | 车间通风，加强厂区绿化 |  |
|  | 职工食堂 | 餐饮油烟 | 经油烟净化设施净化后高空 | 餐饮油烟满足《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）（试行）相关要求。 |
| 水 污 染 物 | 生活污水 | COD、BOD5、SS、氨氮、动植物油等 | 食堂设置隔油池、生活污水集中统一进入园区污水管网，由下游园区污水处理厂进行处理 | 生活污水不外排，对当地水环境无影响 |
| 固 体 废 弃 物 | 生产车间 | 含油抹布 | 集中收集、定期清运 | 对环境影响较小 |
|  |  | 危险废物（废润滑油、废油桶） | 交由有危废处理资质的单位进行处置 |  |
|  | 办公生活 | 生活垃圾 | 分类收集、定期清运 |  |
| 噪 声 | 生产设备 | 噪声 | 选用低噪声设备，采取减震、密闭、隔声、消声等处理措施 | 达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准 |
| 其 他 | 无 |  |  |  |
| 生态保护措施及预期效果： 项目运营期间，应注重环保措施，以减少生产对项目区生态环境的影响。在措施合理的情况下，对区域生态环境有一定的改善作用。项目外排的污染物经相应的有效的措施处理后，对附近的空气、水体、土壤和植被等基本无大的影响。 |  |  |  |  |

## 结论与建议

一、结论 1、项目概况 本项目位于昌吉高新技术产业开发区内，租赁租赁新疆斯威克电子有限公司（已搬迁）的空厂区，占地面积10000m3，项目总投资2000万元，其中环保投资为23万元，占总投资的1.15%。本项目建成以后，年生产集成材2万m3。 2、环境现状评价 2.1、大气环境现状评价 评价区域内大气环境监测结果表明，评价区域内大气环境监测结果表明，项目区SO2、NO2及PM10的及日均浓度均较低，污染物日均值浓度占标率均小于100%，达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准。 2.2、水环境现状评价 评价区域地下水各项水质因子监测指标均满足《地下水质量标准》（GB/T14848-93）III类标准，由此可见，项目区地下水水质较好。 2.3、声环境现状评价 建设项目所在地新疆昌吉高新技术产业开发区环境噪声达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准，项目所在区域声环境质量良好。 3、环境影响评价结论 本项目新疆斯威克电子有限公司（已搬迁）的空厂区，厂区已经建成，施工期已经结束，本项目仅需将购置设备安置即可。因此，本项目不对施工期进行分析评价。 3.1、大气环境影响评价结论 无组织排放粉尘：排放速率以及排放量为0.054kg/h，0.321t/a，能够满足《大气污染物综合排放标准》（GB16927-1996）表2中无组织排放标准要求，周界外浓度最高点≤1.0mg/m3，因此不会对项目区空气环境造成明显不利影响。 有组织排放粉尘：收集到的粉尘量量为6.099t/a，布袋除尘器效率大于99%，则收集的粉尘经布袋除尘器处理后，再经15m高排气筒排放，粉尘的排放速率约为0.01kg/h，排放浓度为5.08mg/m3，排放量为0.061t/a。满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中的“新污染源、二级标准”。对项目区周边大气环境影响较小。 甲醛废气：甲醛气体的产生量0.04t/a，产生量较小，无组织排放，排放速率为0.0067kg/h。项目甲醛排放最大落地浓度为0.0057mg/m3，能够满足《大气污染物综合排放标准》（GB16927-1996）表2中无组织排放标准要求，周界外浓度最高点小于0.20mg/m3，因此不会对空气环境造成明显的不利影响。 本项目应设置50m卫生防护距离。 综上所述，本项目产生的废气经有效处理后能达标排放，对周边大气环境产生的不利影响较小。 3.2、水环境影响评价结论 本项目运营期废水生活污水，主要污染物为COD、BOD5、SS、氨氮等，其水质较为简单，排放量约为600m3/a。排入园区污水管网，交由园区污水处理厂进行处理，不外排。对当地水环境基本无影响。 3.3、声环境影响评价结论 本项目通过优先选用低噪声设备，噪声源较大的设备安装消声底座并布置在厂房内部。 经采取上述措施后，项目厂界贡献值可达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准，即昼间≤65dB（A），夜间≤55dB（A）。 3.4、固体废弃物环境影响评价结论 本项目运营期间，固体废弃物主要有设备检修保养产生的废润滑油、含油抹布以及职工生活垃圾。 生产过程中产生的废润滑油、废油桶贮存在危废贮存间，定期交由有处理资质的单位进行处理，含油抹布可混入生活垃圾处理，送至昌吉高新技术产业开发区指定的垃圾填埋场卫生填埋。 固体废弃物的处置应遵循无害化、减量化、资源化的原则，实行分类收集、分类处理，固废暂存场所应做好防日晒、防雨淋、防渗漏的安全防护措施。 在采取上述措施后，运营期产生的固体废弃物均得到了合理的处置，对环境影响较小。 4、其他分析结论 4.1、选址合理性 本项目位于昌吉高新技术产业开发区内，除厂区东侧昌吉市康宁医院（临时租赁用房，近期内拟搬迁）外，周围都是工业企业，对外环境敏感度不高。本项目在采取本次环评中提出的各项环保措施后，能确保各类污染物达标排放，对周围企业的影响不大。本项目本身对外环境的敏感程度较低，项目区附近的企业在严格落实国家和地方各类环保法规制度，加强环保管理的情况下，预计其对本项目产生的影响不大。 综上所述，本项目与周围企业相容性较好，厂区所在地工程地质环境较好，同时综合考虑厂址的交通区位优势、水电供应等条件，本工程选址是合理的。 4.2、产业政策符合性 根据国家发展和改革委员会发布的《产业结构调整指导目录》（2011年本）（修正）的相关规定，该项目不属于鼓励类、限制类和淘汰类，为允许类，符合国家有关法律、法规和政策规定；建设项目行业类别、生产工艺、产品、生产设备不涉及限制类和淘汰类，因此，项目建设符合国家的产业政策。 4.3、总量控制 根据该项目的排污状况及环保行政主管部门对总量控制提出的要求，提出总量控制指标如下，仅供环保行政主管部门参考。 （1）废水 本项目废水主要为职工生活废水，生活废水排入园区污水管网汇集至园区污水处理厂进行处理。根据项目特点，不设置废水总量控制指标。 - （2）废气 根据国家规定的总量控制污染物种类，结合本项目的排污特点、所在区域的环境质量现状等因素综合考虑，根据项目特点，不设置废气总量控制指标。 4.4、环保投资 本项目总投资2000万元，其中环保投资23万元，占总投资的1.15%。 5、环境影响评价总结论 通过对本项目施工期和运营期形成的各方面污染进行分析论证，结果表明：项目选取工艺符合产业政策要求；在采取切实有效的污染防治措施的前提下，项目施工期运营期排放的污染物不会对相关区域的环境造成明显污染或不良影响。项目实施后，市场前景广阔，经济效益明显。同时建设项目具有环境可行性。 建设单位在严格落实本环评所提出的各项环保措施的前提下，从环保的角度来看，建设项目是可行的。 二、要求和建议 1、要求 （1）严格落实本环评提出各项环保措施，确保各污染物达标排放。 （2）制定环保设施操作管理规程，建立健全各项环保岗位责任制，确保环保设施正常、稳定运行，防止污染事故发生，一旦发生事故排放，应立即停止生产系统的生产，并组织维修，待系统正常运转后，方能正常生产。 2、建议 （1）切实加强各项环保设施的日常维护管理，定期检查运行情况，确保处理效果，尽量减轻各项污染物排放，以减轻对环境的影响。 （2）加强环境管理，保证污染防治措施的正常运行，定期进行环境保护教育，提高全厂职工的环境意识，制订严格而可行的环保指标作为考核的依据，保持该区域环境良好的局面。

预审意见: 公 章 经办人： 年 月 日 下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公 章 经办人： 年 月 日 审批意见： 公 章 经办人： 年 月 日 注 释 一、本报告表应附以下附件、附图： 附件1 立项批准文件 附件2 其他与环评有关的行政管理文件 附图1 项目地理位置图（应反映行政区划、水系、标明纳污口位置和地形地貌等） 附图2 项目平面布置图 附图3 卫星影像图 二、如果本报告表不能说明项目产生的污染及环境造成的影响，应进行专项评价。根据建设项目的特点和当地环境特征，应选下列1-2项进行专项评价。 1、大气环境影响专项评价 2、水环境影响专项评价（包括地表水和地下水） 3、生态影响专项评价 4、声影响专项评价 5、土壤影响专项评价 6、固体废弃物影响专项评价 以上专项评价未包括的可另列专项，专项评价按照《环境影响评价技术导则》中的要求进行。