建设项目基本情况

	项目名称
	年产2万吨多（单）晶冰糖及赤砂糖项目

	建设单位
	新疆正德糖业发展有限公司

	法人代表
	柴彦龙
	联系人
	柴彦龙

	通讯地址
	昌吉国家高新技术产业开发区

	联系电话
	13319823636
	邮政编码
	831100

	建设地点
	昌吉国家高新技术产业开发区

	立项审批部门
	昌吉国家高新技术产业开发区产业发展科技局
	批准文号
	昌高产发〔2018〕42号

	建设性质
	新建 eq \o\ac(□,√)改扩建□技改□
	行业类别

及代码
	C1340 制糖业

	占地面积

（平方米）
	18401.7
	绿化面积

（平方米）
	2800

	总投资

（万元）
	6000
	其中：环保投资（万元）
	15
	环保投资占总投资比例（%）
	0.25%

	评价经费

（万元）
	/
	预期投产日期
	2018年10月

	工程内容及规模

1. 项目背景

糖是人体必须的三大养分（糖、蛋白质、脂肪）之一。食糖是一种天然的营养食品和甜味剂，它既是人们日常生活中不可或缺的直接消费品，又是食品、医药等行业的必须原料。我国是世界第三位的食糖生产和消费国，年产量和消费量都在1000万吨左右，其中白砂糖占食糖总量的90%左右。现阶段新疆的制糖企业主要生产白砂糖，精糖产量很少，不到总产糖量的1%，上规模冰糖厂仅有三家，总生产规模约为5000t/a，三家的产量还不能满足新疆本地的需求，市场呈现供不应求的局面。再加之西北地区少数民族本身对冰糖十分喜爱，银川、西宁、兰州等地的冰糖均是供不应求的状态。新疆正德糖业发展有限公司紧抓市场机遇在昌吉国家高新技术产业开发区新建年产2万吨冰糖及赤砂糖项目，具有较好的市场前景。

根据《中华人民共和国环境影响评价法》和环保部第44号令《建设项目环境影响评价分类管理名录》中的相关规定，本项目使用白砂糖作为生产原料，不涉及原糖生产，应编制环境影响报告表。新疆正德糖业发展有限公司委托我公司承担该项目的环境影响评价工作。在接受委托后，我公司安排技术人员进行了现场踏勘并收集了有关资料，在此基础上编制完成报告表，就项目建设期及营运期对环境产生的影响和采取的控制措施等方面进行分析、预测与评价。评价报告经环保主管部门审批通过后，将作为本项目环境管理的依据。

2. 项目概况

项目名称：年产2万吨多（单）晶冰糖及赤砂糖项目。

建设单位：新疆正德糖业发展有限公司。
建设性质：新建。

建设地点：项目位于昌吉国家高新技术产业开发区创新大道与祥和路的交汇处东北侧，目前为待建空地，项目区东侧为待建空地，南侧紧邻昌吉葡萄树食品有限公司厂区，西侧为园区规划道路（祥和路）及林地，北侧为真椒傲辣椒酱有限公司及天宏润生物科技有限公司厂区；项目区中心地理坐标为东经87°05'50.91"，北纬44°04'25.40"，地理位置详见附图1。

建设规模：项目总占地18401.7m2。主要建筑内容包括生产车间、仓库、综合办公楼及其他配套设施等，生产规模为年产6000t多晶冰糖、12000t单晶冰糖、和2000t赤砂糖。
项目总投资：总投资为6000万元，环保投资15万元，全部为企业自筹。
3. 主要工程设施

主要建筑物

    本项目总占地面积为18401.7m2，用地南北向长161m，东西向宽114m，总建筑面积为14080m2，绿化率约为15.2%。主要建筑物如下表1所示。

表1  主要建筑物一览表

工程类别

项目名称

内容及规模
备注

主体工程

生产车间
 1#车间6413.95m2；

2#车间5068.76m2
新建
仓库
780.17m2
新建
综合办公楼

二层共1020.3m2
新建
辅助工程
值班室

80 m2
新建
公共工程

供水系统

供水管网
园区自来水厂
排水系统

排水管网
园区污水管网
供电系统

变压器及配电室
园区集中供电
供热系统
供热管网
园区集中供热
环保工程
车间通风换气系统

/

（2）主要生产设备

本项目两个生产车间共设三条生产线，分别生产单晶冰糖、多晶冰糖和赤砂糖。单晶冰糖生产线设备包括化糖锅、糖液储存罐、单晶冰糖摇糖机组、全自动温控机组、出糖车、甩干机组、震动筛烘干设备、给袋式包装机；辅助设备包括冷却塔、食品检疫检验设备、智能监控系统、变配电设备、运输车。多晶冰糖生产线包括蒸汽分气缸、化糖锅、煮糖锅、结晶槽、冷却设备、干燥房、单晶制种机自动或者半自动包装设备、运输车。赤砂糖生产线包括化糖锅、反砂机、离心机、搅拌机、卷膜包装机。主要生产设备情况见表2。

表2  主要生产设备一览表
序号
设备名称
设备数量
单位

备注
1

化糖锅
13
台
2
煮糖锅
2
台
3
糖液储存罐
15
台
4
单晶罐
36
套
5
出糖车
4
台
6
离心甩干机
2
台
7
震动筛
2
台
8
烘干设备
2
台
9
给袋式包装机
3
台
10
冷却塔
1
套
11
食品检验设备
1
套
12
智能监控系统
5
套
13
变配电设备
1
台
14
单晶制种机

1

台

15
结晶槽

300

台

16
干燥设备

1

套

17
反砂机

2

台

18
搅拌机

2

台

19
运输车
8
辆
4. 产品方案及原辅材料消耗

4.1 产品方案

本项目主要产品为多晶冰糖、单晶冰糖和赤砂糖，具体产品方案见表3。

表3  项目产品产量一览表

名称

预计年产量
单位
备注

多晶冰糖
6000
吨
包装外售

单晶冰糖
12000
吨
包装外售
赤砂糖
2000
吨
包装外售
4.2 主要原辅料消耗

本项目使用的主要原料为白砂糖，从本地糖厂购买。具体用量情况见下表4。
表4  原辅材料用量一览表

名称

预计年用量
单位
备注

白砂糖
19000
吨
本地糖厂购买

包装袋
15
吨
外购
水
2459.6
吨
园区管网供水
电

120

万度

市政供电
蒸汽

7300

吨

园区供蒸汽
4.3 储运工程

    本项目设原料堆放仓库一座1500m2、成品仓库一座1500m2，均设于车间内部，另建780m2仓库一座，用于堆放包装物、托盘等其他物品。所有物料均堆放于室内，室外不设物料堆场。
5. 项目周边现状及平面布置

本项目位于昌吉国家高新技术产业开发区食品生物科技园，厂区整体呈长方形，厂区内北侧为生活办公仓储区，南侧为生产区，出入口设于西侧与园区道路相连，厂区平面布置图见附图2。
项目区东侧为待建空地，南侧紧邻昌吉葡萄树食品有限公司厂区，西侧为园区规划道路（祥和路）及林地，北侧为真椒傲辣椒酱有限公司及天宏润生物科技有限公司厂区，项目用地性质为工业用地，交通方便，区位优势明显。项目周边200m内无环境敏感目标，项目周边关系见附图3。
6. 公用工程

6.1给水

本项目给水由高新区供水管网供给，水量、水质完全满足生产、生活需求。

本项目生产用水主要为冰糖结晶冷却水，用水量约为20t/a，除去蒸发损耗外全部回用于生产。

项目区生活用水主要为员工日常办公、生活用水及餐饮废水。项目共有员工约40人，均不在厂区住宿，每人每天用水按100L计，生活用水量为1460t/a。

本项目绿化面积2800m2，绿化用水按1.5L/m2·次计算，每日浇水一次，每年浇水180天，则厂区绿化用水量为756t/a。

其他未预见用水按以上用水总量的10%计，则未预见用水量为223.6t/a

综上，本项目年总用水量为2459.6t。

6.2排水

项目生产用水循环利用，不外排。排水主要为生活废水及未预见排水，废水排放量按生活用水及未预见用水总量1683.6t/a的80%计，总排放量为1346.88t/a，直接排入园区污水管网，进入高新海天污水处理厂集中处理。该污水处理厂于2013年建设，服务范围为高新区企业及榆树沟镇的生产、生活污水，处理工艺是通过“预处理+A2O+芬顿反应+絮凝沉淀+紫外杀菌”等具体处理后，出水可达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级B标准，污水处理厂正进行提标改造，近期出水水质达到一级A标准。处理规模为3万m3/d，本项目生活污水排放量较小，不会对污水处理厂造成冲击。
6.3供电

厂区用电由园区电网供给，内设主变压器1台，容量大于250kVA，可充分满足项目需要。

6.4供热
本项目生产用蒸汽及冬季供暖由高新区配套热电联产项目蒸汽管网集中供应。
7. 劳动定额、工作制度

项目职工定员40人，每天三班，每班8小时工作制，全年工作365天。
本项目有关的原有污染情况及主要环境问题：

本项目为新建项目，项目用地为待建空地，不存在与本项目有关的原有污染情况及环境问题。



建设项目所在地自然环境简况

	自然环境概况（地形、地貌、气候、气象、水文、地质、植被、生物多样性等）

1. 地理位置

昌吉市是昌吉回族自治州首府，位于天山北坡中段，准噶尔盆地南缘。地理位置介于东经86°24′33″—87°37′00″及北纬47°06′30″—45°20′00″之间。辖区东以头屯河为界，距乌鲁木齐市区30km；西界洪沟，与呼图壁县接壤，南屏天山，以天山山脉的阿斯可达板山脊与巴音郭楞蒙古自治州和静县为界；北抵沙漠，以古尔通古特沙漠与塔城地区和布克塞尔县、阿勒泰地区福海县相连。

昌吉国家高新技术产业开发区位于昌吉市区以西12km，北至S201胡克公路、南至G312国道以南1km,东距乌鲁木齐市中心49km。距离乌鲁木齐国际机场32km，距离昌吉火车站27km，距离石河子100km。

本项目位于昌吉国家高新技术产业开发区创新大道与祥和路的交汇处东北侧，厂区中心地理坐标为东经87°05'50.91"，北纬44°04'25.40"。
2. 地形、地貌

昌吉市位于头屯河和三屯河冲洪积平原的中上部，地貌类型大体分为南部山地、中部平原、北部沙漠三大部分，整个地势呈南高北低阶梯之势，南北高差4000m。南部山地为天山山区，中部为冲击平原，北部沙漠属古尔班通古特沙漠一部分，沙丘为固定和半固定型，丘间地势平坦。地形坡降在乌伊公路以南约1.0-1.3%，在乌伊公路以北约6.4%。境内最高峰天格尔峰，海拔4562m。

昌吉国家高新技术产业开发区地形总体上呈南高北低走势，地形总体比较平缓，南侧地面标高最高为572m，北侧地面标高最低为534.27m，南北高程差37.73m，坡度基本小于2%。片区自西向东有三个大的雨水冲沟（最西端冲沟为昌吉市与呼图壁县行政界线）。

本项目所在昌吉国家高新技术产业开发区位于中部冲积平原。

3. 工程地质

昌吉国家高新技术产业开发区位于三屯河与呼图壁河之间、冲洪积扇中部，处于砾石带和细土带交接部位，故地质结构、地层岩性及水文地质条件均有较大和较快的变化。高新区东部与南部覆盖着10-30m的具有大孔性的黄土状亚粘土，属I（轻微）级非自重湿陷性土，中间夹有小于1m的细砂带或细砂透镜体，该区域地面平整，由南向北倾斜，平均坡度为1％，地下水位埋深大于20m，承载力为150—180 KPa。开发区西北部地形起伏较大，大孔性的黄土状非自重湿陷性土亚粘土厚度在几十公分至10m之间，各别地段砾砂、圆砂及卵砾石等直接出露地表，地基有足够的强度在180—300 KPa之间。
本项目地质结构属于湿陷性黄土。
4. 水文地质

昌吉国家高新技术产业开发区座落于三屯河冲洪积扇中下部，为多层结构的混合水含水层。高新区地下水西南部埋深较小，东北部埋深较大，中部埋深也较大，地层深度200m以内含水层厚度大于40m，小于120m，含水层岩性以砂砾石为主，多层结构，富含潜水及承压水，属混合型含水层组，并且高新区潜水含水层和承压水含水层的富水程度较好。 
5. 气候气象

昌吉国家高新技术产业开发区处于中纬度欧亚大陆腹地，受地形地势、太阳辐射、下垫面性质、植被、大气环流等影响，南北气候差异很大，属蒸发较大的典型温带大陆性干旱气候，光热充足，降水稀少，蒸发较大，冬季严寒漫长，夏季炎热干燥，气温年（日）温差大，春季多大风，升温快且不稳定，秋季降温迅速，冷空气活动频繁。总体来讲，冬季寒冷夏季热，昼夜温差大；冬长夏短，春秋不明显，具寒冷、干燥、多变的特点。该区域全年平均气温6.17℃，一月平均气温为-17.5℃，七月平均气温为24.7℃。极端最高气温42℃，极端最低气温-38.2℃。自然降水极少，年平均降水量200mm，年平均蒸发量2300mm以上，降水对土壤水分的补充仅起辅助作用。年积雪天数为90d，积雪最大厚度为0.5m。区域内东西风居多，风力不大，冬季和早春受乌鲁木齐东南风影响，区域内多东南风和西南风，最大风速30m/s。

6. 植被、生物多样性

昌吉市高新区规划范围内野生植被稀少，植被主要是分布在道路中间及两侧的绿化树木及草本植物，受人为活动影响，野生动物极为罕见，常见种为小型动物啮齿类、爬行类、鸟类昆虫等。园区所在区域无珍稀、濒危及国家保护物种分布。

昌吉国家高新技术产业开发区概况

1. 规划位置及范围

昌吉国家高新技术产业开发区位于榆树沟镇，地处天山北麓准噶尔盆地边缘，东经87°00′-87°07′，北纬44°00′-44°08′。规划建设用地总面积42.5km2，园区东到榆树沟镇行政边界，西到呼图壁边界，南到创新大道和乌奎高速路，北到S201省道和科兴路。距昌吉市西郊13km，东距乌鲁木齐49km，西与呼图壁县相连，南临农六师军户农场。

2. 产业定位

从昌吉市已经形成具有优势产业群工业结构出发，高新区优先发展的产业是：食品和农副产品加工、机电产品、非金属制品、精细化工、机械制造，建材制造。本项目为食品加工项目，属于高新区优先发展的产业之一，符合高新区的产业布局。本项目在高新区产业布局图中的位置如附图4所示。
3. 公用及环保工程规划情况

3.1道路
主干道：昌吉国家高新技术产业开发区内主干道分为干线性主干道和普通主干道，干线性主干道红线宽65m，走向基本与312国道平行。普通主干道红线宽43m，机动车道宽16m，为联系各功能区之间的道路。南北向主干道近期与312国道采用平行交叉方式，通过信号灯控制车辆出入，昌吉国家高新技术产业开发区形成一定规模时，部分交叉口可改造为立体交叉方式通行。干道路网间距约为1600～1800m。

次干道：昌吉国家高新技术产业开发区内次干道红线宽度24m，机动车道宽10m，路网间距为600～700m。

3.2给水
根据昌吉国家高新技术产业开发区总体规划，目前有一个供水厂，给水水源由高新区地下水系统内部挖潜调配解决，规划最高日用水量为2×104m3/d，覆盖面积约34km2。为进一步满足园区用水需求，规划是五年内由位于高新区南面三屯河上游50km处的努尔加水库引水解决。

高新区自来水厂作为本项目的供水水源，其供水能力及供水水质完全可满足本项目的用水需求。

3.3排水

目前，高新海天污水处理厂（原高新科创污水处理厂）已投入运行四年，处理污水量为3.0万m3/d，以生活污水和食品加工、农产品加工废水为主。设计进水水质：pH=6.0-9.0、CODcr500-600mg/l、BOD5 200-250mg/l、SS 250-300mg/l、氨氮30-40mg/l、总磷≤3mg/l；出水可达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级B标准，即pH=6.0-9.0、CODcr≤60mg/l、BOD5≤20mg/l、SS≤20mg/l、氨氮≤8（15）mg/l、总磷≤1mg/l。配套建设污水管网约130km，工程总投资21374.27万元，其中环保投资325万元。

    本项目仅产生少量生活污水，成分较为简单，可满足《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T 31962-2015)，可达到园区污水处理厂入管要求，且产生量小，不会对污水处理厂造成冲击。

3.4供热

昌吉国家高新技术产业开发区目前设置三个集中热源：①金源热力（区域锅炉房，燃煤），担负启动区及中部综合组团的生活、生产热负荷，总热负荷为120t/a。②明德热力（区域锅炉房，燃气或燃煤），担负西侧工业组团及部分中部综合组团的生活、生产热负荷，总热负荷为70t/a。③大唐新疆发电有限公司（燃气），作为清洁能源替代工程，可满足园区南区、北区和榆树沟区的生产用蒸汽和采暖需求，逐步实现园区燃煤锅炉关停。
3.5供电

昌吉国家高新技术产业开发区内负荷主要为工业用电、仓储用电、公共设施用电及其他用电，其中工业用电占主要部分。经测算昌吉国家高新技术产业开发区远期电力负荷预测为36.7万kW。

本项目电力由高新区10kV变电站电路接入，经厂区内变电设施变电后用于厂区生产和生活。

4. 规划环评情况
2015年1月5日，昌吉国家高新技术产业开发区总体规划（2014-2030）环境影响报告书通过新疆维吾尔族自治区环境保护厅组织的审查会，并取得《关于昌吉国家高新技术产业开发区总体规划（2014-2030）环境影响报告书的审查意见》（新环函[2015]306号），见附件。
本项目属于食品加工类项目，位于昌吉高新区食品与生物产业园内，项目地周边均为食品加工、生物科技类企业，可见本项目的建设符合园区规划，产业布局合理。目前本项目区所在地园区道路、各类管网等基础设施已基本到位，污水处理厂、垃圾填埋场等环保设施已投入运营多年，因此，本项目已具备建设条件。




环境质量状况

＜0.

	8


	22
	高锰酸盐指数

	0.67
	≤3.0

	0.22

	23
	总大肠杆菌群（个）/L）

	未检出

	≤3.0

	/



	水质调查共23项指标，由表9中的评价结果可以看出各项监测指标单因子指数均小于1，符合《地下水质量标准》（GB/T14848-93）中Ⅲ类标准，说明该区地下水水质情况较好。

3. 声环境质量现状及分析

3.1监测方法及监测点位

监测方法：按照《声环境质量标准》（GB3096-2008）的规定执行。监测仪器为AWA5688多功能声级计，测量前后均用声级标准器进行校准。

监测时间：本项目委托新疆绿格洁瑞环境检测有限公司于2018年3月10日对项目所在地东、南、西、北四个方向进行监测。

3.2 评价标准与评价方法

该项目1#、2#、3#、4#监测点执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）标准中3类噪声限值；具体噪声限值见表10。

表10  环境噪声限值             单位：dB(A)

类    别

昼   间

夜  间

0安静区域

50

40

1居住、文教区

55

45

2居住、商业、工业混杂区

60

50

3工业区

65

55

4交通

4a（公路、航道）

70

55

4b（铁路）

70

60

3.3 监测及评价结果


噪声现状监测及评价结果见表11。

表11  建设项目噪声现状监测结果
监测位置
监测值及标准值
监测值（昼间）

标准值

监测值（夜间）

标准值

东面1#
45.5
65

41.2
55

南面2#
45.3
41.5
西面3#
44.7
40.7
北面4#
44.8
40.6
由表11可以看出，评价区域声环境现状等效声级均未超过《声环境质量标准》（GB3096―2008）中的3类标准值，说明评价区内现状声环境质量较好。

4. 生态环境现状调查

项目周边区域内植被较为单一，主要为人工种植植物，植被覆盖率较高；项目区自然植被较少，分布稀疏且不均匀，无国家和自治区重点保护野生动物。
主要环境保护目标（列出名单及保护级别）：

本项目选址位于昌吉国家高新技术产业开发区创新大道与祥和路交汇处东北侧，为新建项目。环境保护目标确定为保护项目所在区域的大气、水及声环境。本次评价确定主要环境保护目标如下：

1. 空气环境：保护项目区所在的区域环境空气质量，保持在现有水平；不因该项目的建设而降低空气质量级别，使该区域环境空气质量仍能达到《环境空气质量标准》（GB3095－2012）二级标准；

2. 水环境：保护建设区域的水环境。根据项目主要的污染物特征和该区域的自然环境条件分析，保证不因项目建设而污染厂址区域地下水环境。确保地下水控制在《地下水质量标准》(GB/T14848-93)中的Ⅲ类标准内；

3. 声环境：重点控制运营期生产噪声，确保噪声控制在《声环境质量标准》（GB3096-2008）的3类标准，厂界外声环境质量基本不受项目生产影响；

4. 固体废物：本项目产生的固体废物应作到合理有效的处置，确保区域环境卫生不受影响；

5. 景观、生态环境：工程建筑景观等符合与其功能区划相适应的景观、环境美学要求。




评价适用标准

	环

境

质

量

标

准
	1. 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准

2. 《地下水质量标准》（GB/T14848-1993）中Ⅲ类标准

3. 《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类标准

	污

染

物

排

放

标

准
	1. 废气：施工期扬尘污染物排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准；餐饮废气排放执行《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）中表2排放限值
2. 废水：生活污水排入园区排污管网，执行《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T 31962-2015)
3. 噪声：建筑施工场界噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中限值标准；运营期噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准

4. 固体废物：执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）（修改单）中相关标准。

	总

量

控

制

指

标
	本项目运营期生活污水经市政污水管网收集后排入高新海天污水处理厂处理达标后排放。COD及氮总量包含在高新海天污水处理厂总量中，因此不设置COD及氨氮总量控制指标。本项目运营期供汽及供暖由园区热源供应，且运营期几乎无大气污染物产生。因此本项目不设总量控制指标。


建设项目工程分析

	一、工艺流程及产污环节简述

     1. 施工期
本项目施工期工艺流程及产污环节如图6所示。

 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



图6 施工期工艺流程及产污环节图
工艺流程简述：

（1）土地平整及基础工程施工

包括土方（挖方、填方）、地基处理（岩土工程）与基础工程施工。基础工程挖土方量会大于回填方量，在施工阶段会有弃土产生；挖掘机、打夯机、装载机等运行时将主要产生噪声，同时产生扬尘。

（2）主体工程及附属工程施工

将产生混凝土输送泵、混凝土振捣棒、卷扬机、钢筋切割机等施工机械的运行噪声；在挖土、堆场、建材搬运和汽车运输过程中会产生扬尘等环境问题。

（3）装饰工程施工及设备安装

在对构筑物的室内外进行装修时，钻机、电锤、切割机等产生噪声；油漆、喷涂、建筑及装饰材料等产生废气；废弃物料及极少量的洗涤污水；设备到厂安装过程中会产生噪音、设备包装物等固体废弃物。
2. 运营期

本项目主要产品为多晶冰糖、单晶冰糖和赤砂糖，生产工艺流程及产污环节如图7所示：


[image: image6]
图7 运营期工艺流程及产污环节图

工艺流程简述：

（1）化糖：项目所使用的原料为白砂糖，用蒸汽加热溶解，化糖过程中所需的热量由园区集中供应的蒸汽提供。化糖过程中产生废蒸汽。

（2）多晶冰糖后续工艺：加热溶解的糖浆经煮糖、绷线后自然冷却结晶得到多晶冰糖，干燥、检验后包装入库。煮糖、干燥过程中使用蒸汽作为热源，产生废蒸汽，包装过程中产生少量包装固废。

（3）单晶冰糖后续工艺：将糖浆经制种后进入单晶罐内进行摇糖结晶，结晶完成后进行离心甩干后经筛分检验后包装入库，未结晶糖母液用于制备赤砂糖。单晶摇糖及甩干筛分过程中产生设备运行噪声，包装过程中产生少量包装固废。

（4）赤砂糖后续工艺：将单晶冰糖生产过程中留下的糖液经加热浓缩反砂后甩干，搅拌成型即得赤砂糖，经检验合格后包装入库。反砂过程中产生废蒸汽，离心甩干过程中产生设备运行噪声，包装过程中产生少量包装固废。

二、主要污染因素及污染源强分析

1. 施工期

本项目施工期主要污染为施工扬尘、机械废气及装修废气，施工人员产生的生活污水以及施工废水、施工机械噪声、固体废物等。 

1.1 废气

（1）施工扬尘：由于工程开挖土石方、车辆运输、装卸建筑材料时将产生扬尘，施工期扬尘污染会造成大气中 TSP 值增高，影响起尘量的因素包括：基础开挖起尘量、施工渣土堆场起尘量、进出车辆泥砂量、以及起尘高度。

根据《新疆维吾尔自治区大气污染防治行动计划实施方案》（新政发〔2014〕35号），本项目建筑施工、道路施工场地周边应全封闭设置围挡墙、湿法作业，严禁敞开式作业。施工现场道路应进行地面硬化，禁止现场搅拌混凝土、砂浆，渣土运输车辆采取密闭措施。

施工中应尽量减少建筑材料运输过程中的洒漏，运输车辆装载量适当，各类运输车辆驶出施工工地前应进行冲洗，避免大量尘土由车辆带入道路，尽量减少进出车辆的次数，及时清除路面渣土，减少扬尘对环境空气的影响。

（2）机械废气：施工阶段频繁使用机动车辆运输建筑材料、设备和建筑机械设施的运转，均会排放一定量的CO、NOx以及THC等大气污染物。由于其属间断性无组织排放，特点是排放量小，加之施工场地开阔，扩散条件良好，因此对其不加处理也可达到相应的排放标准。只要加强运输车辆和施工机械的保养，使用优质燃料，其废气产生量较小，基本可以不考虑其对环境的影响。

（3）装修废气：装修废气主要产生于室内外装修阶段，主要污染因子是作为稀释剂的二甲苯，此外还有较少量的醋酸丁酯、乙醇、丁醇等，此类废气的排放属无组织排放。装修阶段的装修废气排放周期短，作业点分散，装修期间应加强室内的通风换气，装修结束完成以后也应每天通风换气一至二个月才能运营。

本环评要求建设单位在装修期间应采用优质环保的装修材料，减少废气中的有害物质的排放。

1.2 废水 
施工初期，场地平整、房屋地基的开挖和混凝土养护等，将产生浑浊的施工废水；燃油动力机械是施工作业的主要机具，在冲洗和维护时，将产生少量含SS和石油类的废水；施工人员和现场管理人员将产生生活污水。

（1）施工废水：工地施工废水主要是混凝土养护废水、工地出入车辆冲洗水以及设备清洗废水，产生量约为6m3/d，主要污染因子浓度为COD：120mg/L、SS：400~1000mg/L；其中冲洗含油废水预计为3m3/d，主要污染物为石油类，浓度约为12mg/L。要求施工单位不得现场搅拌混凝土，在施工场地出入口附近设置不小于5m3的冲洗废水沉淀池，将冲洗车辆等产生的废水沉淀处理后回用，以减少对环境的污染程度。

（2）生活污水：施工高峰期施工人员最大量为20人，施工人员生活水量按120L/(人·d)计算，污水排放系数取0.8，日排放生活污水约为1.92m3/d。 主要污染物为COD：约350mg/L，BOD5：约250mg/L，SS：约150mg/L，NH3-N：30mg/L。要求施工单位在施工营地附近设置不小于5m3的生活废水收集池并配套相应管道收集施工人员产生的生活废水，生活污水经简单处理后可用于工地抑尘、绿化，项目优先建设下水管网，待场内管线铺设接入园区污水管网后，施工期生活污水直接排入园区污水管网，汇入高新海天污水处理厂集中处理。
1.3 噪声 

施工噪声贯穿于施工的全过程，施工阶段的主要噪声设备有打桩机、挖掘机、塔吊、混凝土振捣器、运输车辆等设备的噪声以及作业器具碰撞产生的噪声，源强一般在80-105dB（A）。凡是噪声达到85dB（A）以上的作业，禁止夜间及中午施工。如果工艺要求必须连续作业的强噪声施工，应首先征得当地环保、城管等主管部门的同意，并及时公告周围的居民和单位，以免发生噪声扰民纠纷。只要合理安排施工工序并文明施工，施工期间的场界噪声可以达到国家的标准要求。 

1.4固体废物 

施工期间产生的固体废物主要是建设施工及装修过程中产生的建筑垃圾、包装废物、施工人员的生活垃圾。建筑垃圾主要来自施工作业，包括废木料、废金属、废钢筋、废包装物等杂物，钢筋混凝土结构按每平方米0.03t，后续建设过程中共产生建筑垃圾52.5t。废金属、废钢筋、非包装物等回收利用，废建筑材料运至当地环卫部门指定的建筑垃圾堆放场。施工人员生活垃圾（按1kg/(人·d) 计，施工阶段施工人员最多为20人，则产生量为20kg/d），施工单位应在施工场地出入口附近设置垃圾箱，并主动联系环卫部门及时清运处置。
2. 运营期

2.1 废气

（1）生产废气：本项目所需生产用热由园区热源集中供应，生产过程中产生的废气主要来源于加热、溶解、烘干等工序产生（逸散）的水蒸汽，本项目在车间内设置了集气排风系统，废水蒸汽经收集后由屋顶排气扇排出车间。水蒸气无毒无害无味，本环评中不将其列入污染物核算。

（2）食堂餐饮废气：项目运营期共有员工40人，仅在项目区吃饭，不住宿，在项目区接入园区天然气管网前，厨房使用液化气作为能源，预计每月使用液化气30kg，天然气和液化气均属于清洁能源，且本项目用量较少，燃烧后产生的污染物很少，完全可以做到达标排放。

根据类比调查，食用油用量平均按0.03kg/（人·d）计，年工作日365d，则厨房日耗油量1.2kg/d，年耗油量438kg/a。食用油的成烟量按总用量的3%计，则油烟产生量约为36g/d，13.14kg/a。项目计划安装1套合格的油烟净化装置（净化率达60%以上），油烟经过净化处理后由厨房专用烟道引至楼顶排放。油烟净化器排风量按《饮食业油烟排放标准》（GB 18483-2001）规定的基准排风量2000m3/h计算，项目运营期人员三班倒，食堂供应三餐，排风时间按4.5h计，则排风量为9000m3/d，油烟产生量约36g/d，则油烟产生浓度为4mg/m3。经油烟净化器处理后（净化率按60%计），本项目油烟排放量为14.4g/d，5.256kg/a；油烟排放浓度为1.6mg/m3，能够达到《饮食业油烟排放标准》（GB 18483-2001）表2中2.0mg/m3的标准限值要求。
（3）汽车尾气

汽车尾气主要含有CO、CH、NOx、CO2及颗粒物等。根据工程设计，本项目不设机动车地下停车场，设置树阵式地面绿化停车位30个，地面停车场汽车排放的废气易于扩散且排放量较小，可不考虑对周边大气环境的影响。

2.2 废水

本项目采用蒸汽熔化白砂糖，生产过程中仅在单晶冰糖冷却时需要少量冷却用水，因水中含有糖分，此部分水循环使用最终糖分凝结为赤砂糖，水分蒸发损耗，无生产废水排放，仅排放少量生活污水。生活用水按100L/（人·d）计算，本项目劳动定员40人，年工作约365d，则生活用水量为1460t/a。生活污水排放量按用水量的80%计，则拟建项目生活用水排放量为1168t/a。根据多年对城市污水排放口监测统计结果，生活污水中污染物的平均值分别为COD 350mg/L、BOD5 250 mg/L、SS 150 mg/L、NH3-N 30 mg/L，符合《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T 31962-2015)，可直接排入园区排水管网，汇入高新海天污水处理厂处理。
项目年排生活污水1168 t，主要污染物产排量详见表12。

表12  拟建项目生活污水污染物产排情况表
项   目

COD

BOD5
SS
氨氮

排水量（t/a）

污染物产排浓度（mg/L）

350

250
150
30
1168
污染物产排量（t/a）

0.409
0.292
0.175
0.035
2.3 噪声

本项目不设置空压机等高噪音设备，运营期产生的噪音主要是化糖锅、单晶罐和离心甩干机等设备的运行噪声。根据类比及相关资料，各设备平均噪声级见表13。

表13 主要设备平均噪声级      单位：dB(A)

序号

设备名称

噪声值

备注

1

化糖锅

75-80

连续噪声

2

单晶罐

60-70

连续噪声

3

离心甩干机

70-80

连续噪声

2.4 固体废物

本项目的固体废物主要来自三个方面，原辅材料拆封及产品包装过程中产生的废包装物、员工的生活垃圾及厨余垃圾。

（1）废包装物：生产过程中会产生一些原辅材料的包装袋及产品废包装袋，预计产生量约为1.5t/a，属于一般固废，交废品收购站回收处理，无法回收的部分交由环卫部门处置。

（2）生活垃圾：运营期共有员工40人，均不在厂区住宿，垃圾产生量按每人每天0.5kg计，则生活垃圾产生量为20kg/d，7.3t/a，本项目在厂区内设置一个垃圾船，生活垃圾交由环卫部门集中清运处置。




项目主要污染物产生及预计排放情况

	  内容

类型
	时段
	排放源

（编号）
	污染物

名称
	产生浓度及产生量
	排放浓度及排放量

	大气污染物
	施工期
	土石方开挖、交通运输等活动
	颗粒物
	少量
	少量，施工结束消失

	
	
	厂房装修
	二甲苯等
	少量
	少量，施工结束消失

	
	
	施工机械
	CO、NOX
	少量
	少量，施工结束消失

	
	营运期
	职工食堂
	餐饮油烟
	4mg/m3；13.14kg/a
	1.6mg/m3；5.256kg/a

	
	
	汽车尾气
	CO、NOx
	少量
	少量

	水

污

染

物
	施工期
	施工废水

（6m3/d）
	SS
	400-1000mg/L
	沉淀后回用

	
	
	生活污水

（1.92m3/d）
	CODCr
BOD5
SS

NH3-N
	少量
	沉淀后用于厂区绿化

	
	营运期
	生活污水

（1168m3/a）
	COD

BOD5
SS

NH3-N
	350mg/L; 0.409t/a

250mg/L; 0.292t/a 

150mg/L; 0.175t/a

30mg/L; 0.035t/a
	350mg/L; 0.409t/a

250mg/L; 0.292t/a 

150mg/L; 0.175t/a

30mg/L; 0.035t/a

	固

体

废

物
	施工期
	建筑垃圾
	一般固废
	52.5t
	分类后清运至当地政府指定地点处置

	
	
	施工人员
	生活垃圾
	20kg/d
	交由环卫部门清运处置

	
	营运期
	生产固废
	废包装物
	1.5t/a
	交废品回收站回收

	
	
	生活固废
	生活垃圾
	7.3t/a
	交由环卫部门清运处置

	
	
	厨房
	厨余垃圾
	1.2t/a
	交当地村民饲养牲畜

	噪

声
	营运期噪声源为生产设备运行时所产生的噪声，噪声声级为60-80dB(A)，预计通过安装减震垫，再经厂房隔声和距离衰减后，厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。

	主要生态影响（不够时可另附页）：

本项目对生态的影响主要在项目建设施工期，由于场地开挖和回填，破坏了场地原有的地貌和植被，扰动土壤表土结构，降低土体抗蚀能力，造成侵蚀加剧。随着施工期的结束，这方面的影响可以有效的控制。本项目处于工业园区内，周边已建成同一行业多家企业，项目区内植被稀少，无珍稀动植物。通过项目的建设，增加一定人工绿化，可使项目区整个生态系统由自然生态系统向以人及其它生物共同为中心的复合生态系统转变。




环境影响分析

	一、施工期环境影响分析：

1. 施工大气环境影响分析

施工期间，大气环境污染源主要有施工扬尘、施工机械尾气、装修有害气体污染，其环境影响分析如下：

（1）裸露地面扬尘

项目施工阶段地基开挖、回填土方会形成大面积裸露地面，使各种沉降在地表上的气溶胶粒子等成为扬尘的天然来源，在进行施工建设时极易形成扬尘颗粒物并进入大气环境中，对周围环境空气质量造成影响。

（2）粗放施工造成的建筑扬尘

施工场地建筑堆料及运输抛洒等建筑扬尘在施工高峰期会不断增多，是造成扬尘污染主要原因之一。施工过程如果环境管理措施不够完善，进行粗放式施工，现场建筑垃圾、渣土不及时清理、覆盖、洒水灭尘，出入场地运输车辆不及时冲洗、篷布遮盖等，均易产生建筑扬尘。

施工扬尘粒径较大、沉降快，一般影响范围较小。对于无组织排放施工扬尘，本次环境影响评价采用类比法。表14为某施工场地实测资料。

表14     施工期环境空气中TSP监测结果

监测点位

上风向

下风向

1号点

2号点

3号点

4号点

5号点

距尘源距离

20m

10m

50m

100m

200m

浓度值（mg/m3）

0.244～0.269

2.176～3.435

0.856～1.491

0.416～0.513

0.250～0.258

参考标准值

1.0mg/m3
注：参考无组织排放监控浓度值。

参照《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中无组织粉尘监控点TSP浓度标准限值（≤1.0mg/m3），从表14可以看出：

a、施工场地及其下风向距离50m范围内，环境空气中TSP超标0.612~1.222倍（为下风向监测值减去上风向监测值与标准值相比结果）。

b、施工场地至下风向距离50m～100m内，环境空气中TSP含量是其上风向监测结果的0.172~0.244倍；100m至下风向距离200m处环境空气中TSP含量趋近于其上风向背景值。

由此可见，施工扬尘环境空气影响主要在下风向距离200m范围内，超标影响在下风向距离100m内。该项目所在区域全年多偏东北风，据现场调查，施工期拟建场地四周场界100m范围内无敏感点，施工过程中对周边敏感点影响较小，受扬尘污染影响较小，但为了保证敏感点环境质量不受其影响，施工过程中仍应采取洒水抑尘措施，并将产尘设备设置在离敏感点较远的位置等措施。在采取上述措施后，施工扬尘不会对敏感点产生明显影响。

（3）道路扬尘

物料运输过程中车辆沿途洒落于道路上的沙、土、灰、渣和建筑垃圾，以及沉积在道路上其它排放源排放的颗粒物，经来往车辆碾压后也会导致粒径较小的颗粒物进入空气，形成二次扬尘。据调查，一般施工场地内部道路往往为临时道路，如不及时采取路面硬化等措施，在施工物料运输过程会造成路面沉积颗粒物反复扬起、沉降，极易造成新的污染。

有关调查资料显示，施工工地扬尘主要产生在运输车辆行驶过程，约占扬尘总量的60%。在完全干燥情况下，一辆10t卡车通过一段长度为1km路面时，不同路面清洁程度，不同行驶速度下的扬尘量按经验公式计算后的路表粉尘量见表15。

表15     不同车速和地面清洁程度的汽车扬尘（单位：kg/辆·km）

路表粉尘量

车 速

0.1

(kg/m2)

0.2

(kg/m2)

0.3

(kg/m2)

0.4

(kg/m2)

0.5

(kg/m2)

1.0

(kg/m2)

5（km/h）

0.051

0.086

0.116

0.144

0.171

0.287

10（km/h）

0.102

0.172

0.233

0.89

0.341

0.574

15（km/h）

0.153

0.258

0.349

0.433

0.512

0.861

25（km/h）

0.255

0.429

0.582

0.722

0.854

1.436

由表15可见，在同样路面清洁程度条件下，车速越快，扬尘量越大；而在同样车速情况下，路面越脏，则扬尘量更大。该项目规划施工出入位于项目西侧，场地内已铺设有硬化的施工道路用于运输，对出入施工场地车辆进行冲洗、限速行驶及保持路面清洁是减少和防止汽车扬尘的有效手段。

施工扬尘污染防治措施

①建设项目在施工期间，设置施工标志牌、现场平面布置图和安全生产、消防保卫、环境保护、文明施工制度板及扬尘投诉举报电话，明确环保责任单位和负责人，接受社会监督。施工所有作业人员进行工地扬尘预防治理知识培训，未经培训严禁上岗。

②项目建设期间，在工地边界按规范设置不低于1.8米的围墙或硬质密闭围挡，围挡底端设置防溢座。

③施工现场设置固定垃圾存放点，垃圾分类集中堆放并覆盖。

④施工现场对运输土方、渣土等散装货物的车辆车斗用苫布遮盖或者采用密闭车斗。

⑤施工现场出入口及场内主要道路必须硬化，对工地内部道路、场地要进行硬化或半硬化，其余场地必须绿化或固化，严禁使用其他软质材料铺设。

⑥施工现场出入口建议配备专门的清洗设备和人员负责对出入施工场地口运输车辆车体和车轮及时冲洗、净化处理，保证运输车辆不得携带泥土驶出工地。

⑦施工现场集中堆放的土方必须覆盖，对易引起扬尘的物料采用绿色遮阳网、密目网进行全部覆盖，严禁裸露。

⑧对施工现场的水泥及其它粉尘类建筑材料必须密闭存放或覆盖，严禁露天放置。

⑨在装修期间，工地内建筑上层具有粉尘逸散性的工程材料、土方或废弃物输送至地面或地下楼层时，应从电梯孔道、建筑内部管道或密闭输送管道输送。

同时，施工单位应合理布设易产生粉尘的机械设备，使其尽量靠近中部位置，对距离施工场地较近的四周设置围挡，最大限度减少施工期扬尘对附近环境的影响。

采取以上措施后，施工机械废气对周围敏感点影响较小。

（5）施工机械废气影响分析

施工建设期间，废气主要来自施工机械排放废气、各种物料运输车辆排放汽车尾气等。车辆尾气中主要污染物为CO、NOx及碳氢化合物等，间断运行，工程在加强施工机械、车辆等运行管理与维护保养情况下，可减少尾气排放对环境的污染，对环境影响小。

加强对施工车辆的保养，确保施工车辆尾气达到《非道路移动机械用柴油机排气污染物排放限值及测量方法》（GB20891-2014）中的第Ⅲ阶段标准限值。

采取以上措施后，施工机械废气对周围敏感点影响较小。

2. 施工期声环境影响分析

项目施工期噪声主要来源于施工机械，如推土机、挖掘机、静压打桩机、电锯等。虽然施工噪声仅在施工期的土建施工阶段产生，随着施工的结束而消失，但由于噪声较强，将会对周围声环境产生严重影响，极易引起人们的反感与不适，所以必须重视对施工期噪声的控制。

施工机械中除各种运输车辆外，一般可视作固定声源。根据《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）的规定，经计算，各施工阶段主要设备噪声级及最大超标范围见表16。
表16   施工机械环境噪声源及噪声影响预测结果表

施工

阶段

设备名称

声级

dB(A)

距声源

距离(m)

评价标准dB (A)

最大超标范围(m)

昼 间

夜 间

昼 间

夜 间

拆迁、土石方

阶段

翻斗机

83～89

3

70

55

22

118

推土机

90

5

70

55

51

282

装载机

86

5

70

55

31

176

挖掘机

85

5

70

55

28

157

基础施工阶段

工程钻机

81

15

70

55

53

296

静压式打桩机

80

15

70

55

47

268

吊  车

73

15

70

55

22

120

移动式空压机

92

3

70

55

38

213

结构施工阶段

吊  车

73

15

70

55

22

120

振捣棒

93

1

70

55

14

80

电  锯

103

1

70

55

45

252

装修

阶段

吊  车

73

15

70

55

22

120

升降机

78

1

70

55

3

14

切割机

88

1

70

55

8

45

建筑物施工期主要为露天作业，施工场地内机械设备大多属于移动声源，要准确预测施工场地各场界噪声值较为困难，因此本次影响评价仅针对各噪声源单独作用时的超标范围进行预测。

由表16可以看出，施工机械噪声由于噪声级较高，在空旷地带声传播距离较远，土石方施工阶段响较大的噪声源主要是推土机，昼、夜最大影响范围在51、282m，基础施工阶段影响最大的噪声源为工程钻机，昼间最大影响范围在53m内，夜间最大影响范围在296m范围内。结构施工阶段昼间、夜间影响较大的噪声源主要是电锯，昼间最大影响范围在45m内，夜间最大影响范围在252m范围内。装修阶段昼间、夜间影响较大的噪声源主要是吊车，昼间最大影响范围在22m内，夜间最大影响范围在120m范围内。

为此环评要求项目施工应严格控制高噪声设备的运行时段，并按照《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）要求，并采取以下防治措施：

① 选用低噪声施工机械，严格限制或禁止使用高噪声设备，推行混凝土灌注桩和静压桩等低噪音新工艺，以减少噪声周围环境的影响。

②根据项目周围实际，不同季节合理安排施工计划，尽可能避开午休时间动用高噪声设备，禁止夜间（00：00～08：00）进行产生环境噪声污染的建筑施工作业，避免扰民。确应特殊需要必须连续作业的，必须经昌吉高新区环境保护局同意，且必须公告附近居民。

③ 为了不影响居民的正常生活，环评要求建设单位在施工过程中，合理布局施工场地，高噪声设备尽量放在场地东侧位置，减少对四周居民的影响；严格管理产噪设备特别是高噪声设备，文明施工，降低人为噪声影响，使施工场界噪声符合GB12523-2011中的有关规定。

④ 对位置相对固定的施工机械，如切割机、电锯等，应将其设置在专门的工棚内，同时选用低噪声设备，并采取一定的措施，控制施工机械噪声符合GB12523-2011，做到施工场界噪声达标排放。

建议建设单位在项目四周边界施工现场设置一些临时的屏障设施，阻挡噪声的传播，同时禁止在夜间实施爆破、打击打桩等高噪声、强振动的建筑施工作业。同时做好拆迁期间的噪声防治措施，采用低噪设备、设置屏障等。

在采取相应降噪措施的情况下，对周围居民影响较小。

3. 施工期水环境影响分析

工地施工废水预计为3m3/d（包括建筑、养护），主要污染因子浓度为COD：120mg/L、SS：400~1000mg/L；冲洗含油废水预计为3m3/d，主要污染物为石油类，浓度约为12mg/L；日排放生活污水约为1.92m3/d，主要污染物为COD、SS、BOD5及NH3-N；如不进行有效的收集处理会对收纳水体产生一定的影响。

（1）建筑施工废水防治措施：

施工期废水主要包括基础工程、混凝土工程会产生少量灰浆水、砼养护废水、设备清洗、暴雨地表径流冲刷浮土、建筑砂石、垃圾、进出车辆冲洗等建筑废水、弃土等夹带大量的泥沙，肆意排放会造成周边排水沟渠堵塞污染水体，必须妥善安置。本项目施工废水预计为6m3/d。

①施工期应设置不小于5m3沉淀池，采用静置2h或加絮凝剂（FeSO4、Al(SO4)、FeCl3等）进行混凝沉淀的处理方法，澄清后回用于施工中，不外排。

②应在施工开挖作业面周围设置雨水沟，将作业区地面雨水排入周边绿化带，减少雨水对施工面的冲刷，减少施工废水的产生量。

（2）含油废水防治措施：

施工材料如油料、化学品等有害物质堆放场地应设围挡措施，并加蓬布以减少雨水冲刷造成的污染。

采用施工过程控制。清洁生产的方案进行含油污水的控制：

①尽量选用先进的设备、机械、以有效的减少跑、冒、滴、漏的数量及机械维修次数，从而减少含油污水的产生量。在不可避免的跑、冒、滴、漏过程总尽量采用固态吸油材料（如棉纱、木屑、吸油纸等），将废油收集转化到固态物质中，避免产生过多的含油污水，对渗漏到土壤的油污应及时利用刮削装置收集封存，运至有资质的处理场集中处理。

②机械、设备及运输车辆的维修保养集中于各路段处的维修店进行，以方便含油污水的收集；在不能集中进行的情况下，由于含油污水产生量一般不大于0.5m3/d，因此可全部用固态吸油材料吸收混合后封存外运。

③施工期的机械修理及维护应送至拟建项目附近的现有的各类机修企业委托修理和维护，不在施工现场设置机修场所。

③对收集的浸油废料采取打包密封后，外运到附近具备这类废物处置资质的处置场。

（3）生活污水防治措施

施工场地设置生活污水沉淀池对生活污水进行处理。施工生活污水主要为盥洗污水，排放量约为1.92m3/d，主要污染物为COD、SS等。施工期设置一个不小于5m3的污水沉淀池，施工期生活污水经过沉淀池对生活污水进行处理后，用于施工场地的抑尘及绿化，施工过程中应优先铺设完成场内下水管线并及时接入园区管网，待管线接入后，施工期生活污水排入园区下水管网，以减少生活污水排放对附近水体的影响。
（4）地下水污染防治措施

为了将区域所排废水对地下水的影响降至最低限度，建议采取以下措施：

①拟建项目所有输水、排水管道等必须采取防渗措施，杜绝各类废水下渗的通道。另外，应严格用水和废水的管理，强调节约用水、防止污水“跑、冒、滴、漏”，确保污水处理系统的衔接。

②提高绿化率和优化绿地设计，实施加大降水入渗量，增加地下水涵养量的措施。此外，人行道可使用透水砖或植草砖铺设，下面用透水材料铺垫，孔隙间种植草本植物，这样既增加了绿地面积，又增加了雨水下渗量。

③施工中应加强项目施工管理，在原料堆放场地边界设边沟，避免污染地下水。道路设计和施工中重视产生废水的系统，做好基础和地秤防渗（固化），严格实施“清污分流”，防止污水渗漏污染地下水。

采取以上废水处理措施，施工期废水不会对地下水造成明显影响，环境可以接受。

4. 施工期固体废弃物环境影响分析

施工期固体废物主要为施工过程产生的建筑垃圾、房屋装饰过程中产生的废包装物及施工人员生活垃圾。

建筑垃圾主要来自施工作业，包括废木料、废金属、废钢筋等杂物，钢筋混凝土结构按每平方米0.03t，后续建设过程中共产生建筑垃圾52.5t。废金属、废钢筋等回收利用，根据《城市建筑垃圾管理规定》中明确要求“任何单位和个人不得随意倾倒、抛撒或者堆放建筑垃圾”。因此环评要求施工方将废建筑材料运至当地市政部门指定的建筑垃圾处理场进行处置，严禁乱堆乱放。

施工人员生活垃圾（按1kg/（人·d） 计，施工阶段施工人员最多为20人，则产生量为20kg/d），施工单位应在施工场地出入口附近设置垃圾箱，并主动联系环卫部门及时清运处置。拟建项目装修期间将会产生废弃装修材料，此类固废主要由包装纸、塑料、玻璃、砖块、木块等组成。包装纸统一收集后外卖给废品公司回收利用；其他装修垃圾和建筑垃圾一起统一运往城建及环卫部门制定地点集中堆存。

施工期固体废物能够全部处理，不直接对外排放，对周围环境质量无影响。

5. 施工期生态环境影响

项目占地面积为18401.7m2，项目施工将改变原有地表形态，造成土地利用性质永久改变，平整场地将破坏地表植被土壤结构。开挖土方遇雨水冲刷会引起冲蚀流失，破坏周边土地，裸露地坡体极易被降水冲刷形成沟蚀，并会造成局部地水土流失，从而影响到区域生态系统的变化或引发相关环境问题。为将这些负面影响降到最小程度，实现开发建设与生态保护协调发展，在工程实施全过程中，采取一定的环保对策与措施，是工程设计中必不可少的工作。为此提出以下要求：

（1）项目建设从设计到施工，都应始终坚持节约用地的原则，最大限度减少临时用地；

（2）强化生态环境保护意识，严格控制施工作业区，不得随意扩大范围，必须减少对附近植被和道路的破坏；

（3）物料、堆土应就近选择平坦地段集中堆放，要设土工布围栏、截排水沟等；

（4）对临时开挖土方实行分层堆放，全部表土都应分开堆放并标注清楚，至少地表0.3m厚的土层应被视作表土。填埋时，也应分层回填，尽可能保持原有地表植被的生长环境、土壤肥力，以便于今后开展环境绿化。

项目建成后，随着对厂区内外空地和道路两侧环境绿化措施实施，对周围的生态环境将产生一定恢复和改善作用。

6. 施工现场水土流失影响分析及措施

（1）水土流失的影响

施工过程中，不可避免的要临时占地、破坏部分植被，使这部分土地直接裸露于地表，在下雨时会加重水土流失。另外，工程建设期场地平整、土石方的开挖、地表的裸露，填方造成的土堆不能及时清理等，将扰动表土结构，原有的地表层受到破坏，土壤松动，抗蚀能力减弱，在地表径流作用下，会造成水土流失，加大水土流失量。

因此，应采取项目建设从设计到施工，都应始终坚持节约用地的原则，土石方工程尽量移挖作填，要做到少取土，少弃土，最大限度减少临时用地。工程施工期土石方应做到随挖随运，随填随压，不留松石土，以减少施工期水土流失和尘土飞扬。

（2）水土流失保护措施

①排水措施

下雨天易形成较大的地面径流，因此，在土地平整及土方施工中，应加强施工场地的路面建设，创造施工场地良好的排水条件，减少雨水冲刷和停留时间。

②绿化措施

植被可以阻止水土流失，植物的地上部分可以拦截降水，减轻雨滴溅击，削弱降水对土壤的破坏作用，植物根系有穿插、缠绕和盘结土地的作用，可以增加土壤根孔，丰富土壤有机质，改善土壤结构，增加土壤的渗透性能，从而加强土壤的抗蚀抗冲作用。

建设过程中尽量减少对植被的破坏，同时对开发建设形成的裸露土地尽快恢复植被，既可起到水土保持、防止土壤侵蚀作用，又可起到降噪和吸附尘埃的作用。

③拦挡措施

在施工过程中进行一些土地处理措施如平整、压实、建立沉砂池等措施，可有效控制雨水对土壤的侵蚀。对弃渣或堆渣等固体废物，必须有专门的存放场地，并采取拦挡措施，修建挡土墙或拦沙坝。

a.施工时间选择

本项目在建设施工期间，有裸露地表，容易形成水土流失面，建议建设方避免在雨季进行土方开挖而造成大量的水土流失。

b.施工结束后的植被恢复

在主体工程完工后，除按照设计要求做好工程防护外，还应按照规划在项目区域内进行大面积绿化。

c.施工人员素质的提高

在施工期间要对施工人员进行有关环境保护的宣传和讲解，提高他们保护环境的意识，积极保护当地环境。
二、营运期环境影响分析：

1. 营运期大气环境影响分析

本项目运行过程中废气主要包括废蒸汽和食堂餐饮废气。

（1）废蒸汽

产品生产过程中会产生（逸散）一定量的废蒸汽，通过车间集气排风系统由屋顶排气扇向外排出。废蒸汽无毒无害无味，对周围环境影响较小。

（2）食堂餐饮废气

食堂餐饮废气包括液化气（天然气）燃烧产生的废气和餐饮油烟。

液化气和天然气均属于清洁能源，燃烧后产生的污染物很少，本项目预计每月使用液化气30kg，根据类比分析，每年液化气燃烧产生的SO2为0.028kg/a，TSP为0.034kg/a，可见污染物排放量很少，完全可以做到达标排放，对环境影响较小。

食用油用量平均按0.03kg/（人·d）计，年工作日365d，则厨房日耗油量1.2kg/d，年耗油量438kg/a。食用油的成烟量按总用量的3%计，则油烟产生量约为36g/d，13.14kg/a。项目计划安装1套合格的油烟净化装置（净化率达60%以上），油烟经过净化处理后由厨房专用烟道引至楼顶排放。油烟净化器排风量按《饮食业油烟排放标准》（GB 18483-2001）规定的基准排风量2000m3/h计算，项目运营期人员三班倒，食堂供应三餐，排风时间按4.5h计，则排风量为9000m3/d，油烟产生量约36g/d，则油烟产生浓度为4mg/m3。经油烟净化器处理后（净化率按60%计），本项目油烟排放量为14.4g/d，5.256kg/a；油烟排放浓度为1.6mg/m3，能够达到《饮食业油烟排放标准》（GB 18483-2001）表2中2.0mg/m3的标准限值要求。可见本项目油烟排放量较小，排放浓度满足标准限值要求，加之油烟自然扩散，对周边大气环境影响较小。
综合以上因素分析认为，项目运营期废气对评价区域环境影响较小，不会造成评价区域环境空气质量超标，对周围大气环境影响较小。

2. 营运期水环境影响分析

本项目用水主要包括生产用水、生活用水和绿化用水。

生产过程中仅单晶冰糖冷却时需要少量冷却水，年用水量约为20t，生产用水循环使用，除蒸发损耗外均进入产品，无生产废水排放。绿化用水全部渗透进入土壤或蒸发损耗，不排放。本项目仅排放生活废水。生活用水按100L/（人·d）计算，本项目劳动定员40人，年工作约365d，则生活用水量为1460t/a。生活污水排放量按用水量的80%计，则拟建项目生活用水排放量为1168t/a。根据多年对城市污水排放口监测统计结果，生活污水中污染物的平均值分别为COD 350mg/L、BOD5 250 mg/L、SS 150 mg/L、NH3-N 30 mg/L，符合《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T 31962-2015)，可直接排入园区排水管网，汇入高新海天污水处理厂处理。高新海天污水处理厂于2013年建设，服务范围为高新区企业及榆树沟镇的生产、生活污水，处理工艺是通过“预处理+A2O+芬顿反应+絮凝沉淀+紫外杀菌”等具体处理后，出水可达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级B标准，处理规模为3万m3/d，本项目生活污水排放量较小，不会对污水处理厂造成冲击。
综上所述，本项目营运期仅排放生活污水，排放量约1168t/a，全部纳管排入高新区污水管网，汇入高新海天污水处理厂集中处理，对周边水环境影响较小。

3. 营运期声环境影响分析

本项目运行后噪声源主要有化糖锅、单晶罐和离心甩干机等生产设备，噪声源强一般在60-80dB(A)之间，当声源的大小与测试距离相比小得多时可以将此声源看作点声源，声源噪声随距离衰减的计算公式如下：


[image: image7.wmf])

10

1

lg(

10

1

.

0

��

Ai

L

i

i

eqg

t

T

L

=


式中：Leqg—建设项目声源在预测点的等声级贡献值，dB（A）；

      LAi—i声源在预测点产生的A声级，dB（A）；

      T—预测计算的时间段，s；

      ti—i声源在T时间段内的运行时间，s。

表17    厂界噪声贡献值（dB）

设备噪声（dB）

80
治理降噪后源强值（dB）

75

墙壁隔声量（dB）

/

距最近厂界距离（m）

15

距离衰减量（dB）

25

总衰减值（dB）

30
贡献值（dB）

50

厂界执行标准

昼间

65(dB)

夜间

55(dB)

是否满足达标排放要求

是

由工程分析可知，项目噪声源主要为设备噪声。根据表17数据可知，在按照环评要求对各个噪声源采取厂房屏蔽、消音、减震等措施后，噪音可降低5~10dB（A），加上距离衰减，厂界噪声排放可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准的要求，对项目周边声环境影响较小。
4. 营运期固体废物环境影响分析

本项目营运期产生的固体废物主要有废包装物、生活垃圾和厨余垃圾。

废包装物产生量约为1.5t/a，属一般固废，交废品收购站回收处理，无法回收的部分交由环卫部门处置。生活垃圾产生量约为7.3t/a，收集到厂区内垃圾船中，交环卫部门集中清运，送昌吉市垃圾填埋场卫生填埋。

综上，项目运营期产生的各类固体废物都能得到妥善处置，项目位于园区内，生活垃圾具有市政集中清运处置的条件。项目落实上述措施后，固体废弃物对周围环境影响不大。

5. 环境风险分析

由于糖类属于可燃物品，本项目潜在的环境风险主要是突发火灾引起的有害物质事故性排放。在建设和生产过程中，建设方应加强管理和消防设施的建设，根据资料，本项目工程建筑耐火等级为二级，各建筑物留有足够的防火间距，并确保消防车辆能畅通无阻地进行灭火作业；建筑材料上，墙、柱、梁均采用非可燃材料，同时，厂区内设环状消防管网、并在建筑物适当部位设置灭火器。

除此之外，本环评建议以下加强消防的措施：

（1）建立防火安全制度。

（2）严格控制火源：a.厂区建立集中吸烟区；b.严格执行动火审批制度；c.严禁乱拉乱接电源电器，严防电器线路引起火灾；d.严格执行“十不烧”的规定。

（3）按防火平面布置图，落实消防器材，挂设防火标志。

（4）建立一支由厂长、技术人员、工人组成义务消防队。

（5）加强防火安全教育，并在宣传黑板上宣传发生火灾事故的教训。

（6）加强定期防火检查，更换灭火器药剂。

（7）厂区明确划分用火作业，易燃易爆材料堆积场、仓库、易燃废品集中站等区域。

（8）厂区夜间配备照明设备，并保持消防通道畅通，安排义务消防队值班。

（9）制定火灾应急预案并经常演练，加强工作人员的安全意识，宣传火灾急救措施，定期检查生产设备、各类仪表，规范工作人员的生产操作。

建设方落实以上措施后，本项目的环境风险可控。

6. 产业政策及规划选址符合性分析

本项目为国民经济行业类别中的C1340 制糖业，属于糖制品加工，经检索国家发改委《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正），本项目不属于国家“限制类”或“淘汰类”项目，属于允许建设类，符合国家产业政策。

根据《昌吉国家高新技术产业开发区发展规划（2014-2030年）》，园区规划以输变电装备、农牧机械装备、工程机械装备为主的先进装备制造业；以农副产品深加工、清真食品为主的生物科技和食品产业；以铝深加工产业链为主的新材料产业；以教育培训、现代物流、总部经济、安防监控服务、科技金融等现代服务业为配套的行业发展格局。本项目属于食品产业，符合高新区产业规划。
项目选址位于昌吉国家高新技术开发区食品与生物科技产业园内（见附图4），项目区周边均为食品制造类企业，项目选址与园区规划相符，符合高新区入园要求。

7. 总平面布局合理性分析
根据现场踏勘及查阅设计资料可知，项目区北面为生活、办公区，南面为生产区，出入口设于西侧与祥和路相连。项目根据地块形状，建筑朝向，周围环境，外围交通条件及工程生产规模和企业生产特点，并结合自然条件等因素进行总平面布置，同时，充分满足生产、运输、安全、环保、节能、消防等要求，高新区常年主导风向为西北风，本项目将办公生活区布置在项目区的北面，生产区布置在南面，出入口布置在西北角，可避免生产过程中产生的废蒸汽、异味对办公生活区的干扰，若发生火灾等特殊情况时可减轻污染物对人员聚集区的影响，有利于人员撤离。因此，从环保的角度看，本项目总平面布置总体合理。
8. 环保投资

本项目总投资6000万元，环保投资约15万元，占总投资的0.25%，环保投资明细见下表18。
表18  环保投资估算表

序号

环保工程或设施

环保投资（万元）

1

隔声门窗、减震垫

1.5
2

垃圾分类桶、垃圾船
2.0
3

厨房油烟净化器
3.0
4

车间集气排风系统

6.0

5
建设期污水沉淀池
2.5
总计

15.0

9. 建设项目环境保护“三同时”验收

根据《建设项目环境保护管理条例》、《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》及《建设项目竣工环境保护验收技术规范》的规定，该项目必须进行竣工环境保护验收。

项目建成试运营期间，建设单位应及时组织“三同时”竣工验收，并进行环境质量及污染物排放情况的验收监测工作。验收监测的主要内容见表19。

表19 建设项目环境保护竣工验收一览表

项目

内容

防治措施

规模

数量

验收要求

废气
餐饮油烟
油烟经油烟净化器净化后由烟道通至屋顶向外排放
5.256kg/a
一套
达到《饮食业油烟排放标准》（GB 18483-2001）表2中2.0mg/m3的标准限值要求
废水
生活污水

经园区管网排入污水处理厂

1168t/a
/

《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T 31962-2015)

固废

生活垃圾

要求设置生活垃圾箱（桶），固定地点堆放，分类收集，定期由环卫部门集中处理，全部运至昌吉市生活垃圾填埋场卫生填埋

垃圾船一个，垃圾桶若干
验收内容满足要求

生产固废

废包装物交废品回收站回收
噪声

设备噪声

隔声门窗、设备减震

厂界噪音满足《工业企业厂界噪声排放标准》（GB12348-2008）的3类标准限值的要求

环境管理

环保手续

按环保部门有关规定办理相关手续

环保设施

符合环保“三同时”规定，运行正常




建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

	   内容

类型
	排放源

（编号）
	污染物

名称
	防治措施
	预期治理效果

	大气污染物
	施工期
	建筑施工、物料运输
	扬尘、颗粒物
	洒水抑尘、车辆冲洗
	对周围环境影响较小

	
	营运期
	餐饮废气
	油烟
	经油烟净化器净化处理后通过专用烟道通至屋顶外排
	符合《饮食业油烟排放标准》的要求

	水污染物
	施工期
	施工废水
	SS、石油类
	沉淀后回用
	不对周边水体及地下水造成影响

	
	
	生活废水
	COD、SS、NH3-N、BOD5
	沉淀后用于厂区道路抑尘、绿化
	

	
	营运期
	生活污水
	COD、SS、NH3-N、BOD5
	排入园区污水管网，汇入高新海天污水处理厂处理
	符合《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T 31962-2015)

	固体废物
	施工期
	建筑垃圾
	运至指定垃圾处理厂
	符合环保要求

	
	
	生活垃圾
	设置生活垃圾箱（桶）定期由园区环卫部门清运至昌吉市垃圾卫生填埋场进行无害化处理
	无害化处置

	
	营运期
	生活垃圾
	
	

	
	
	包装固废
	出售给废品回收站
	资源化利用

	噪声
	设备噪声
	通过加装减震垫等措施及厂房隔声和距离衰减，可使厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准，对环境影响不大。

	生态保护措施及预期效果：

项目建成后绿化率达到15%以上，对于美化环境，改善自然生态景观，改善当地环境空气质量等十分有益。




结论与建议
	一、结论

1. 项目概况

项目名称：年产2万吨多（单）晶冰糖及赤砂糖项目。

建设单位：新疆正德糖业发展有限公司。
建设地点：项目位于昌吉国家高新技术产业开发区创新大道与祥和路的交汇处东北侧，目前为待建空地；项目区中心地理坐标为东经87°05'50.91"，北纬44°04'25.40"。
建设内容及规模：项目总占地面积为18401.7m2，用地南北向长161m，东西向宽114m，总建筑面积为13363.18m2。建设生产车间两座，仓库一座，综合办公楼一座，配套附属设施。配置生产线三条，分别生产单晶冰糖预计12000t/a，多晶冰糖预计6000t/a，赤砂糖预计2000t/a。
投资：总投资6000万元，全部由企业自筹。

2. 环境质量现状评价结论

（1）项目所在区域大气中PM10、SO2和NO2单因子污染指数均小于1，未超过《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准，说明项目区空气质量良好。
（2）项目所在区域地下水各项监测指标单因子污染指数均小于1，符合《地下水质量标准》（GB/T14848-93）中Ⅲ类标准，说明该区地下水水质情况较好。

（3）项目区各监测点位实测的噪声等效声级均未超过《声环境质量标准》（GB3096―2008）中的3类标准值，说明评价区内声环境质量较好。

3. 环境影响分析评价结论

3.1 施工期环境影响分析评价结论
本项目施工期主要污染如下几个方面：

（1）大气：施工期间，大气环境污染源主要有施工扬尘、施工机械尾气、装修有害气体污染，随着施工期结束影响消失。

（2）废水：施工期施工废水经沉淀池沉淀后回用，生活废水前期经收集简单沉淀处理后用于园区抑尘和绿化处理，后期接入园区污水管网，不会影响到周边水体环境。

（3）噪声：施工噪声对项目周边影响较大，为减小噪声对该区域的污染，施工单位在施工期内，必须遵照国家环保局的相关规定，在施工前向环保部门申请登记，并服从环保有关部门的监督。

（4）固废：施工期固体废物主要为施工过程产生的建筑垃圾、房屋装饰过程中产生的废包装物及施工人员生活垃圾。废建筑材料运至当地市政部门指定的建筑垃圾处理场进行处置，生活垃圾及时由当地环卫部门清运。包装纸统一收集后外卖给废品公司回收利用；其他装修垃圾和建筑垃圾一起统一运往城建及环卫部门制定地点集中堆存。施工期固体废物能够全部处理，不直接对外排放，对周围环境质量无影响。
3.2 营运期环境影响分析评价结论
（1）大气环境影响分析评价结论

本项目运行过程中废气主要包括废蒸汽和食堂餐饮废气。废蒸汽无毒无害无味，通过车间集气排风系统由屋顶排气扇向外排出，对周围环境影响较小。餐饮油烟经过净化处理后由厨房专用烟道引至楼顶排放，排放浓度能够达到《饮食业油烟排放标准》（GB 18483-2001）表2中2.0mg/m3的标准限值要求，对周边大气环境影响较小。
（2）水环境影响分析评价结论

项目营运期无生产废水排放，仅排放生活污水，排放量约1168t/a，水质满足《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T 31962-2015)，全部纳管排入高新区污水管网，汇入高新海天污水处理厂集中处理，对周边水环境影响较小。
（3）声环境影响分析结论

项目营运期对各个噪声源采取厂房屏蔽、消音、减震等措施后，噪音可降低5~10dB（A），加上距离衰减，厂界噪声排放可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准的要求，对项目周边声环境影响较小。

（4）固废环境影响分析评价结论

项目运营期产生的各类固体废物都能得到妥善处置，项目位于园区内，生活垃圾具有市政集中清运处置的条件，固体废弃物对周围环境影响不大。

4. 产业政策及规划选址符合性分析结论

本项目为国民经济行业类别中的C1340 制糖业，属于糖制品加工，经检索国家发改委《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正），本项目不属于国家“限制类”或“淘汰类”项目，属于允许建设类，符合国家产业政策。

根据《昌吉国家高新技术产业开发区发展规划（2014-2030年）》，园区规划以输变电装备、农牧机械装备、工程机械装备为主的先进装备制造业；以农副产品深加工、清真食品为主的生物科技和食品产业；以铝深加工产业链为主的新材料产业；以教育培训、现代物流、总部经济、安防监控服务、科技金融等现代服务业为配套的行业发展格局。本项目属于食品产业，符合高新区产业规划。
项目选址位于昌吉国家高新技术开发区食品与生物科技产业园内（见附图4），项目区周边均为食品制造类企业，项目选址与园区规划相符，符合高新区入园要求。
根据《产业结构调整指导目录(2011年)》(2013年修订)，本项目属于允许类项目，符合国家产业政策。

5. 总平面布局合理性分析结论

本项目将办公生活区布置在项目区的北面，生产区布置在南面，出入口布置在西北角，可避免生产过程中产生的废蒸汽、异味对办公生活区的干扰，若发生火灾等特殊情况时可减轻污染物对人员聚集区的影响，有利于人员撤离。因此，从环保的角度看，本项目总平面布置总体合理。
6. 环境风险评价结论

本项目潜在环境风险主要是突发火灾引起的有害物质事故性排放，设计采取了有效的安全措施，在管理、控制及监督方面具备成熟的降低事故风险措施。因此，本项目安全性将得到有效的保证，环境风险事故的发生概率较小，环境风险属可接受水平。

综上，本建设项目符合国家产业政策，选址合理，建成后对促进本地区经济发展有一定促进作用。建设单位在严格执行建设项目环境保护“三同时”制度、切实落实各项污染防治措施、环境风险控制措施，并加强生产和污染治理设施的运行管理、保证各种污染物达标排放的前提下，本项目对周围环境质量影响较小，符合国家、地方的环保标准，从环境保护角度来看，本项目的建设是可行的。
二、要求与建议

（1）根据环评要求，建设单位落实“三废治理”费用，做到专款专用，项目实施后应保证足够的环保资金，确保污染防治措施有效地运行，保证污染物达标排放；

（2）加强环境管理和宣传教育，提高员工环保意识；

（3）搞好厂区的绿化、美化、净化工作； 

（4）加强生产管理，实施清洁生产，从而减少污染物的产生量；

（5）合理生产布局，建立设备管理网络体系，形成保证设备正常运行和正常维修保养的一系列工程程序，确保设备完好，尽可能减少污染物排放量；

（6）关心并积极听取可能受项目环境影响的附近居民等人员；单位的反映，定期向项目最高管理者和当地环保部门汇报项目环境保护工作的情况，同时接受当地环境保护部门的监督和管理。遵守有关环境法律；法规，树立良好的企业形象，实现经济效益与社会效益；环境效益相统一；

（7）建设单位应作好防范措施，防治废气、噪声扰民；一旦出现相关投诉，项目应立即停止生产并协调处理相关投诉，采取有效措施；

（8）今后若企业的规模扩大，经营业务发生重大变更，都必须重新进行环境影响评价，并征得环保部门审批同意后方可实施。



	审批意见：

                                             公   章

  经办人：                               年     月     日




噪声、粉尘、固废





土地平整








基础施工





主体施工





附属设施修建





噪声、粉尘、固废、废水





建筑装饰与设备安装





清场





投入使用





噪声、废气、固废、废水





噪声、废气、固废、废水





噪声、固废





噪声、废气、固废、废水





废蒸汽





白砂糖





化糖





蒸汽





煮糖





绷线





结晶





蒸汽





多晶冰糖





干燥





成品检验





包装入库





制种





单晶摇糖





成型





甩干筛分





成品检验





包装入库





单晶糖母液





反砂





蒸汽





离心甩干





搅拌成型





单晶冰糖





赤砂糖





成品检验





包装入库





废蒸汽





废蒸汽





噪声





噪声





噪声





包装固废





包装固废





包装固废










_1234567891.unknown

_1234567892.unknown

_1234567893.unknown

_1234567890.unknown

