
《建设项目环境影响报告表》编制说明

    《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

    1．项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

    2．建设地点——指项目所在地详细地址， 公路、铁路应填写起止地点。

    3．行业类别——按国标填写。

    4．总投资——指项目投资总额。

    5．主要环境保护目标——指项目周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

    6．结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其它建议。

    7．预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

    8．审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。
目  录

一、建设项目基本情况
1
二、建设项目所在地自然环境简况
8
三、环境质量状况
19
四、评价适用标准
25
五、建设项目工程分析
26
六、项目主要污染物产生及预计排放情况
32
七、环境影响分析
33
八、建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果
48
九、结论和建议
49


建设项目基本情况

	项目名称
	新疆新洋丰肥业有限公司10万吨/年大量元素水溶肥项目

	建设单位
	新疆新洋丰肥业有限公司

	法人代表
	杨华锋
	联系人
	余德智

	通讯地址
	新疆昌吉市昌吉高新技术产业开发区科技大道9号

	联系电话
	13581328026
	邮政编码
	831100

	建设地点
	新疆昌吉州昌吉高新技术产业开发区腾飞大道

	立项审批部门
	昌吉高新技术产业开发区产业发展科技局
	批准文号
	昌高产发[2018]21号

	建设性质
	新建 eq \o\ac(□,√) 改扩建□ 技改□
	行业类别

及代码
	复混肥料制造C2624

	占地面积

（平方米）
	53333.6
	绿化面积

（平方米）
	6123.75

	总投资

(万元)
	10283.17
	其中：环保

投资(万元)
	25
	环保投资占总投资比例
	0.2%

	评价经费

(万元)
	/
	投产日期
	2018年10月

	工程内容及规模

1.项目背景

随着中国农业的集约化、规模化发展，水资源的进一步匮乏以及大型农场不断涌现，滴管、喷灌节水设施农业面积迅速扩大。在业内，越来越多政府部门、专家学者、技术推广部门、农业从业者认识到了水溶肥和水溶肥产业的重要性。水溶肥是符合更加环保、更加可持续快速发展，受人们生活水平逐步提高、人口增长较快等因素的影响，对粮食和农作物产量及品质需求的不断提高，一场新的生态农业革命中，水溶肥扮演了至关重要的角色。目前，水溶肥正处在由过去传统喷施、冲施，向大田批量化应用的转折点，水溶肥将成为未来废料发展的一个趋势。    

根据《中华人民共和国环境影响评价法》和《建设项目环境保护管理条例》以及相关环境保护管理的规定，该项目应进行环境影响评价。根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》中项目属于“十五、化学原料和化学制品制造业”，类别中规定“37、肥料制造”化学肥料（单纯混合和分装的除外）做报告书，其他做把告表。本项目年生产水溶肥10万t，仅进行单纯混合和分装，因此编制报告表。为此，新疆新洋丰肥业有限公司委托我单位承担该项目环境影响评价工作。接受委托后，我单位项目组成员进行现场踏勘收集资料并在此基础上遵循有关环评规定，编制完成了该项目的环境影响报告表。本报告表在呈报环境保护行政主管部门审批后，可作为建设单位在工程实施过程中内部环境管理的法定文献，也作为今后环保行政主管部门环境管理依据。

2.项目概况

2.1项目名称

新疆新洋丰肥业有限公司10万吨/年大量元素水溶肥项目。
2.2建设单位

   新疆新洋丰肥业有限公司。
2.3建设性质

    新建。
2.4建设地点

项目位于新疆昌吉州昌吉高新技术产业开发区腾飞大道。地理坐标：N44°7′15″，E87°2′10″。项目区东侧为如意路，北侧为腾飞大道；南侧为空地；西侧为实木板厂。具体位置见附图1地理位置示意图及附图2项目区卫星示意图。
2.5投资规模

本项目工程总投资10283.17万元，资金均由企业自筹。

2.6生产制度及劳动定员

本项目全年生产180天，采取每天3班、每班8小时的生产制度，劳动定员为70人，均在厂区食宿。

2.7公用工程

（1）给水

本项目用水主要为生活用水。水源利用项目地自来水水源。厂区内员工70人，根据《建筑及排水设计规范》中的相关用水参考值，员工按每人每班用水按100L计算，项目区生活用水量7m3/d（1260m3/a）；绿化面积6123.75m2，用水量按3L/m2·d计算，用水量为3307m3/a。本项目运营期总用水量为4567m3/a，由项目区自来水供水管网供给，水量、水压及水质可满足本项目用水需求。
（2）排水

生活污水量按生活用水量的85% 计，生活污水量为5.95m3/d(1071m3/a)，餐饮废水需经隔油池处理后与生活污水一并排入昌吉国家高新技术产业开发区下水管网，最终进入昌吉高新科创污水处理有限公司污水处理厂。

昌吉高新科创污水处理有限公司位于规划区西北角，312国道南侧，总占地面积约13万m2，已建设规模为处理污水量3.0万m3/d，2012年5月25日开工建设，2013年11月15日建成试运行。根据污水厂进水水质及出水水质要求，污水处理采取“预处理段（两级格栅+曝气沉砂池+事故池）+A2/O脱氮除磷生化池+二沉池+芬顿反应池+絮凝沉淀+紫外线消毒”工艺，设计进水水质：pH=6.0-9.0、CODcr 500-600 mg/L、BOD5 200-250 mg/L、SS 250-300 mg/L、氨氮30-40 mg/L、总磷≤3 mg/L；出水可达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级B标准，即pH=6.0-9.0、CODcr≤60 mg/L、BOD5≤20 mg/L、SS≤20 mg/L、氨氮≤8（15）mg/L、总磷≤1mg/L。

本项目生活污水量为1071m3/a，产生量较小且污染物浓度较小，因此昌吉高新科创污水处理有限公司污水处理量可满足本项目的需求。
（3）供电
本项目电力依托昌吉高新区电网，由厂址附近10kV高压线路引入，低压电源引自10/0.4kV的变压器，配电室设置低压开关柜及控制装置，放射式向生产线用电设备及照明供电。电力稳定供应时，可满足项目用电负荷及对供电可靠性要求；停电或短暂断电时，项目区设置的应急发电机可满足项目区暂时的电力供应。

（4）供热

根据现场勘查及业主提供的资料，项目冬季供暖由高新区新疆东新热力提供，可满足需求。

建设规模及建设内容

项目总建筑面积15815.53m2。本项目建设库房5栋，厂房1栋，以及辅助设施：新建办公楼、研发楼、门房等设施。

表1    项目内容组成表

建筑类型
项目内容

规模

备注

主体工程

库房

共11311.2m2，5栋，高8m
新建
厂房

2078.16m2，1栋，高8m，其中水溶肥装置层高约20.5m
新建
辅助工程

办公楼

1316.15m2，三层
新建
研发楼

1018m2，三层
新建

门房

27m2，砖混结构
新建

配电室

30m2，砖混结构
新建

消防泵房

35m2，砖混结构
新建
公用工程

给水

昌吉国家高新技术产业开发区供水管网供给

新建
排水

排入昌吉国家高新技术产业开发区下水管网，最终进入昌吉高新科创污水处理有限公司污水处理厂

新建
供暖
利用集中供暖，由高新区新疆东新热力提供
新建

供电

昌吉国家高新技术产业开发区供电系统

新建
环保工程

废气
粉尘通过布袋除尘器处理后排放，氨气通过加强车间内通风进行处理；油烟经油烟净化装置处理后通至食堂屋顶专用烟道外排；汽车尾气加强管理，加强绿化
新建

废水

食堂餐饮废水经隔油池预处理后与生活污水一并排入昌吉国家高新技术产业开发区下水管网，最终进入昌吉高新科创污水处理有限公司污水处理厂

新建
噪声

项目选用低噪声、低振动设备，并采取隔声、减振、吸声等措施，再经建筑物隔声及距离衰减后，厂界噪声达标排放

新建

固废

固体废物分类收集

新建

总平面布置

本项目分为储存区、生产区和办公生活区。其中储存区主要位于项目区南侧，生产区位于项目区中部。办公生活区位于项目区东侧，位于生产区侧风向，生产过程对生活区影响较小。项目区主出入口位于项目区东北侧，便于原料和产品运输。综上所述，项目区平面布置功能分区明确，集中紧凑，满足生产工艺流程要求，便于本项目生产管理及运输，项目区平面布置图见附图3。

生产规模

本项目主要为年生产水溶肥10万t。

6.生产设备
表2    主要生产设备一览表

序号
名称及规格
材 质
数 量（台）
备 注
   1

原料贮运叉车
/
3

原料贮运
2

尿素破碎机
304

2

原料贮运
3

带式给料计量秤
304

7

原料贮运
4

带式输送机
B=650  长度～45m

304+R

1

原料贮运
5

配料袋式除尘器
304

1

原料贮运
6

引风机
304

1

原料贮运
7

压缩空气缓冲罐
304

1

水溶肥框架
8

混合机
304

1

水溶肥框架
9

斗式提升机
304

3

水溶肥框架
10

主框架带式输送机
304+R

1

水溶肥框架
11

埋刮板输送机
304

2

水溶肥框架
12

筛分机
304

2

水溶肥框架
13

空压机
304

2

水溶肥框架
14

主框架三通阀
304

1

水溶肥框架
15

主框架袋式除尘器
304

1

水溶肥框架
16

主框架电动葫芦
304

1

水溶肥框架
17

成品带式输送机
304+R

1

包装贮运
18

包装楼三通阀
304

1

包装贮运
19

称重贮斗
304

2

包装贮运
20

包装机组
304

2

包装贮运
21

包装楼袋式除尘器
304

1

包装贮运
22

机械手码垛机组
304

2

包装贮运
23

包装楼电动葫芦
304

1

包装贮运
24

成品贮运叉车
    /
2

包装贮运
合计
42
7.主要原辅材料

本项目主要原辅材料消耗情况见下表。

表3    主要原辅材料一览表

原辅料

1t产品配比情况

年消耗量104t

硫酸钾（45%K2O）
0.134
1.34
氯化钾（60%K2O）
0.04
0.4
工业磷酸一铵（60.5%P2O5 ，11.5%N）
0.485
4.85
尿素（46.3%N）
0.061
0.61
硫酸铵（21%N）
0.25
2.5
微肥
0.03
0.3
8.产业政策合理性分析

根据国家发展和改革委员会发布的《产业结构调整指导目录》（2011年本，2013年修正）（国家发改委会第21号令，2013.2.16），本项目本项目不属于鼓励类、限制类和淘汰类，视为允许类，符合国家产业政策。


	与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题：
本项目为新建项目，不存在原有环境污染情况及相应的环境问题。




建设项目所在地自然环境简况园区简况
	自然环境简况(地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等)：

1.地理位置

昌吉市隶属于昌吉回族自治州，位于天山北麓，准噶尔盆地南缘，地处亚欧大陆腹地，东经86°24′～87°37′，北纬43°06′～45°20′之间。南北长约260km，东西宽约30km，总面积8215km2。东隔头屯河与乌鲁木齐市相邻，距乌鲁木齐市35km，距乌鲁木齐国际机场18km，西以红沟为界与呼图壁县相邻，南以天山山地的阿斯克达板山脊为界，与新疆巴音郭楞蒙古治州和静县相接，北和新疆塔城地区和布克赛尔县、阿勒泰地区福海县接壤。312国道、第二座亚欧大陆桥和乌奎高速公路穿境而过，交通运输便利，是通向北疆各地的交通要道。

昌吉国家高新技术产业开发区位于昌吉市区以西12km，北至呼克公路，南至312国道以南1km，东距乌鲁木齐市市中心49km，距乌鲁木齐国际机场仅32km，距离昌吉火车站27km，西距石河子100km。312国道和201省道两条重要的对外交通道路东西向穿区而过，亚欧大陆桥北疆铁路和乌奎高速公路距高新区以南3-5km处经过，铁路和公路网使昌吉高新区形成了承东启西、联南络北、吸引四面、辐射八方之势。高新区紧邻准东国家级煤化工基地，具有承接煤化工产业发展的优良秉赋，拥有雄厚的土地资源。以乌鲁木齐市为龙头的天山北坡经济带汇聚了新疆工业发展的资源、资本、技术、信息、人才等生产要素。
项目位于新疆昌吉州昌吉高新技术产业开发区腾飞大道。地理坐标：N44°7′15″，E87°2′10″。项目区东侧为如意路，北侧为腾飞大道；南侧为空地；西侧为实木板厂。
2.地形、地貌

昌吉市位于头屯河和三屯河冲洪积平原的中上部，地貌类型大体分为南部山地、中部平原、北部沙漠 三大部分，整个地势呈南高北低阶梯之势，南北高差4000多米。南部山地为天山山区，中部为冲积平原，北部沙漠属古尔班通古特大沙漠一部分，沙丘为固定和半固定型，丘间地势平坦。地形坡降在乌伊公路以南约为1.0-1.3%，在乌伊公路以北约为6.4%。境内最高峰天格尔峰，海拔4562m。

根据地貌成因类型将该区域划分为侵蚀剥蚀构造地貌和侵蚀堆积地貌两种地貌类型。

【侵蚀剥蚀构造地貌】 分布在南部海拔950-1150m的低山丘陵区，由第三系及第四系下更新统组成，岩性为泥岩、砂岩、砂砾岩及钙质胶结的冰水沉积砂砾岩。山体呈长垣状，与地层走向一致。由于山体的隆起，不断遭受风化剥蚀和侵蚀，形成枝状分布的水沟谷，沟谷断面呈Ⅴ型和箱型，山顶呈浑圆状，相对高差几十米到几百米，岩层较破碎。

【侵蚀堆积地貌】 广布在该区域内，主要为头屯河与三屯河冲洪积扇组成，扇体由厚达几百米到千米以上的第四纪松散堆积物构成。现分三个亚区论述：

（1）山前倾斜平原

由三屯河冲洪积扇与头屯河西部冲洪积扇组成，地形向北微倾，坡降7-13‰，地形总体呈波状起伏。地表被两河扇形水系、冲沟侵蚀切割，切割深度在扇顶部达百米以上，向北切割深度逐渐变小。冲洪积扇上部岩性单一，为粗颗粒的砂砾石等，中部至下部沉积物颗粒逐渐变细并出现双层或多层结构的岩层。

（2）河谷及阶地

分布在头屯河、三屯河现代河谷及其两侧的阶地范围内。组成岩性为卵石、砾石、砂砾石、砂层等，结构松散、透水性好。三屯河山口处发育有六级基座阶地，切割深度136m，中部切割深度5-7m，下部切割深度0.5-1m.上部河谷宽约100-150m，中部河床宽约350-600m，并有河漫滩发育，下部在乌伊公路附近河道呈掌状散流。在山口附近发育的六级河流阶地的高差分别为1.5m、7.5m、 34.5m、 36.5m、 56m、阶面宽度由上部向下部逐渐加宽，平均宽约200-300m。阶地级数向下游方向逐渐减少，至乌伊公路附近仅有二级阶地发育，为内叠堆积阶地。

头屯河扇顶部西岸发育有六级河流基座阶地。各级阶地的垂直高度分别为2m、20m、32m、34m. 39m，河床切割深度达127m，上部河谷宽度约200-300m。河流中部有三至四级堆积阶地，并有河漫滩发育，切割深度25-35m，河谷宽约600-1100m。至乌伊公路附近河谷宽约600-700m，仅有二级堆积阶地发育，切割深度3-5m。

（3）山扇间洼地

位于头屯河与三屯河冲洪积扇之间，洼地最低处与冲洪积扇的轴部高差20-30m，在平面上呈椭圆形沿南北方向展布，面积约41.3km2，组成岩性为亚砂土，厚约0.5-1.5m，下伏上更新统冲洪积砂砾石及砂层。
昌吉高新技术产业开发区位于昌吉市西北处，高新区（新区）地形总体上呈南高北低走势，地形总体比较平缓，南侧地面标高最高为572m，北侧地面标高最低为534.27m，南北高程差37.73m，坡度基本小于2%。片区自西向东有三个大的雨水冲沟（最西端冲沟为昌吉市与呼图壁县行政界线）。

项目区所在地在大的地貌上属于山前冲洪积倾斜平原的下部，地形较为平坦。
3.气候气象
昌吉市属大陆性中温带干旱气候区。冬季严寒，夏季酷热，光照充足。主要气候要素如下：
年平均气温                        7.2 ℃
最冷月平均气温（1月）            -14.8 ℃
最热月平均气温（7月）            25.7 ℃
极端最高气温                      42 ℃
极端最低气温                      -37.5 ℃
年平均相对湿度                    60%
年均最高相对湿度                  80%
年均最低相对湿度                  39%
年平均气压                        950.2 mb

月平均最高气压（7月）            959.4 mb

月平均最低气压（8月）            938.4 mb

全年主导风向                     SW
夏季主导风向及频率               NW  18%

冬季主导风向及频率               SSE  17%

年平均风速                       2.2 m/s

夏季平均风速                     2.8 m/s

冬季平均风速                     1.2 m/s

地面10 m高处10 min最大平均风速  2.7 m/s

地面10 m高处10 min最大瞬时风速  20.7 m/s

年平均降水量                     221.3 mm

月最大降水量                     92.2 mm

日最大降水量                     45.4 mm

一次暴雨（60 min）最大降水量     428.3 mm

最大积雪深度                     380 mm

年日照时数                       2808 h

年蒸发量                         1993-2511 mm

沙暴日数（水平能见度小于1000 m） 2.9 d/a。
4.水文及水文地质

（1）水文
昌吉市境内有大小冰川158条，面积60km2，水储总量19.88亿m3，为昌吉市的天然固体水库。发源于天山北麓高山冰川的三屯河、头屯河两条河流自南向北贯穿全市，年径流量5.46亿m3。建有三屯河水库和头屯河水库，库容分别为3500万m3和750万m3。头屯河、三屯河均属于季节性积雪融化补给和冰川融水补给为主，时空分配不均，年变幅大，汛期多在7-8月，枯水期多在12-1月，两条河系汛期最大流量达61-81m3/s，枯水期流量仅为2-2.3 m3/s。
头屯河，故名昌吉河，是界于昌吉和乌鲁木齐之间的一条界河，发源于天格尔达坂的北麓，由位于高中山带的七大支流汇集而成，经过乔楞格尔、八一农学院林场、金涝坝、庙尔沟、硫磺沟，由西南向东北，穿过山涧，于哈地坡流出山口，穿过山前平原，流入西戈壁，全长179km，平均宽度244m，集水面积1562km2，流域面积2884km2，头屯河年均径流量2.34亿m3，最大径流量3.148亿m3（1996），最小补流量1.63亿m3(1974年)，年平均流量7.42m3/s，属老年期河床，水位标高为573.457m。

三屯河发源于天山支脉的天博格尔峰达山北坡，上游有大小屯河组成，在努尔加牧业村附近汇合，由南向北汇入各山涧支流，形成三屯河的主流，流出山口后进入平原灌区。河长260km，多年平均径流量3.58×108m3，多年平均流速11.34m3/s；流域汇水面积为1636km2，河流流量年际变化较大，洪枯悬殊，水量不稳，主要靠山区的降水和冰雪消融补给。本项目位于三屯河西面约10km处。

根据《新疆昌吉工业高新区（新区）水资源调查评价报告》及现场实地勘察调查高新区（新区）也包含本项目区内无地表水体。高新区（新区）上游目前已建成水库二座：一是三屯河水库总库容2600×104m3；二是距高新区（新区）南约50km的努尔加水库，总库容为6885×104m3，该水库建设主要是与三屯河水库共同承担三屯河的“高水高用”，可控制三屯河3.58亿m3的径流量，将从500m高程以下置换出1.0亿m3水量用于500m高程以上区域的昌吉市城市生活、工业和农业灌区供水。
（2）水文地质
昌吉州境内地下水主要分布于平原区，类型属潜水和承压水，年平均资源量13.09×108m3/a，开采量为10.60×108m3/a，实际开采量8.62×108m3/a，其中：农业利用率为81.17%，工业利用率为13.57%，生活利用率为4.72%，年平均地下水资源量与开采量的地域分布为西多东少，仅昌吉市、呼图壁、玛纳斯三县市就占全州的50%左右。地下水的补给，山区以降水、山谷雪水渗漏为补给源，平原以降雨、河道水渗入、渠道水渗入和山区地下水的侧向补给为补给源，沙漠以降雨、凝结水及平原区地下水的侧向补给为主。地下水总的径流规律是山区由南向北流，平原地下水以北偏西方流入沙漠，沙漠地下水以滞缓的速度向西北方向沙漠深处流动。

高新区（新区）内大厚度的第四纪堆积物，为地下水的贮存、运移提供了良好的空间，其中埋藏着丰富的孔隙潜水和承压水，其地下水的形成及埋藏分布规律，受控于该区地质构造，第四纪地层、地貌、岩性及气象水文条件。高新区（新区）座落于三屯河冲洪积扇中下部，为多层结构的混合水含水层。

三屯河冲洪积扇区自扇顶到扇缘水文地质分带规律很明显，地下水的埋藏及含水层分布有明显的纵向递变规律，山前隐伏断裂构造控制和影响着出山口后地下水的埋藏深度。地下潜水的埋深自扇顶向扇缘方向逐渐变浅；含水层也由单一结构的大厚度结构松散的卵砾石、砂卵砾石潜水含水层过渡为多层结构中厚度结构较致密、含不连续亚砂土、亚粘土隔水地层的混合含水层；到冲洪积扇中下部，含水层厚度向扇缘方向继续变薄，隔水层增多，且结构致密、岩层连续，该处含水层以承压含水层为主。

高新区（新区）南部，地下水埋深在26.4～27.8m之间；高新区（新区）中部地下水埋深在33.2～35.5m之间。钻孔揭露地层深度150m以内含水层厚度为72m左右，含水层岩性以砂砾石为主，多层结构；高新区（新区）北部地下水埋深在26.1～31.6m之间，钻孔揭露地层深度200m以内含水层厚度为52m左右，含水层岩性以砾石、砂砾石为主，多层结构；高新区（新区）东部地下水埋深在33.8～36.3m之间，钻孔揭露地层深度200m以内含水层厚度为41～120m不等，含水层岩性以砾石、砂卵砾石为主，多层结构；高新区（新区）西部地下水埋深在23.4～28.0m之间，地层深度100m以内钻孔揭露含水层厚度为55m左右，含水层岩性以粉细砂为主，多层结构。

根据《新疆昌吉工业高新区（新区）水资源调查评价报告》规划区地下水埋深在23～36m之间，西南部埋深较小，东北部埋深较大，中部埋深也较大，地层深度200m以内含水层厚度大于40m，少于120m，含水层岩性以砂砾石为主，多层结构，富含潜水及承压水，属混合型含水层组。根据计算，规划区地下水水源可开采量为1000×104m3/年～1200×104m3/a，即2.7×104m3/d～3.3×104m3/d。
据高新区（新区）地下水等水位线图，高新区（新区）内地下水流向为SW至NE方向，与高新区（新区）南边界基本垂直，区外地下水顺含水层通道，沿地下水流向侧向补给区内地下水。区外地下水补给源及补给方式主要表现为：三屯河、呼图壁河水流经山前第四纪松散沉积物时大量渗漏，成为扇区地下水主要补给来源，其补给有以下三种方式：一是侧向补给：丘陵地带及三屯河、呼图壁河河床中出露中、下更新统半胶结冰水沉积砂岩、砂砾岩与砂质泥岩互层，砂岩、砂砾岩具有一定的透水性，当河水流经该区段时，大量渗漏形成孔隙裂隙水，再通过山前隐伏断裂从深部直接补给扇区地下水；二是垂直补给：从两河山区水库至渠首站之间，河流流经全新统松散的卵石砾石层，以垂直渗漏方式大量补给地下水；三是渠系渗漏：遍布山前倾斜平原的各级引水系统，几乎将两河所有的河水引入各灌区，在引水过程中，渠系的渗漏也是扇区地下水的补给来源之一。

本项目所在地潜水埋深大于26m，本项目对其无影响。
5.地质概况
（1）区域地质

高新区（新区）位于三屯河与呼图壁河之间、冲洪积扇中部，处于砾石带和细土带交接部位，故地质结构、地层岩性及水文地质条件均有较大和较快的变化。高新区（新区）工程地质条件为：高新区（新区）东部与南部覆盖着10-30m的具有大孔性的黄土状亚粘土，属I（轻微）级非自重湿陷性土，中间夹有小于1m的细砂带或细砂透镜体，该区域地面平整，由南向北倾斜，平均坡度为1%，地下水位埋深大于20m，承载力为150-180KPa。高新区（新区）西北部地形起伏较大，大孔性的黄土状非自重湿陷性亚粘土厚度在几十公分至10m之间，个别地段砾砂、圆砂及卵砾石等直接出露地表，地基的强度在180-300 KPa之间。昌吉高新技术产业高新区（新区）地震区划为六度区，七度设防。场区地震设防烈度为Ⅶ度，设计基本地震加速度值为0.15g，特征周期为0.35s，标准冻土深度1.5 m。

（2）工程地质

本项目处在荒地地区，纵坡不大。场地土类型为中软场地土，场地无不良地质现象存在，也没有大的活动性构造通过，场地区域稳定性较好，属于可进行工程建设的一般性场地。

6.地震
 根据国家质量技术监督局2001年版1/400万《中国地震动峰值加速度区划图》（GB18306～2001），项目区50年超越概率10%的地震动峰值加速度为0.2g，对应的地震基本烈度为Ⅷ度。
昌吉国家高新技术产业开发区简况
1.功能定位

昌吉国家高新技术产业开发区是中国西部地区重要的新兴工业基地之一，同时也是新疆天山北坡经济带重要的现代工业制造中心。

2.产业方向


从昌吉市已经形成具有优势产业群工业结构出发，高新区优先发展的产业是：农副产品加工业、生物产业、机械装备制造业和新材料加工业。

3.公用及环保工程规划情况

3.1交通

昌吉国家高新区地处“丝绸之路”经济带和国家“乌昌石”城市群战略核心区域。第二座亚欧大陆桥、312国道、216国道、吐乌大高等级公路、乌奎高速公路穿境而过。是连接天山南北、沟通新疆与内地的重要交通枢纽，是连接中西亚及欧洲市场的黄金枢纽和桥头堡。随着乌鲁木齐机场迁建、乌昌大道二期和乌昌城际轻轨项目的启动，昌吉高新区将形成空运、铁路、高速公路等现代交通方式一体的大交通、大流通格局，区位优势将更加明显和突出。高新区位于312国道交通走廊上，是新疆东部和西部联系的必经之地，因此昌吉国家高新技术产业开发区路网规划要考虑与312国道及呼昌公路的衔接和协调。
主干道：昌吉国家高新技术产业开发区内主干道分为干线性主干道和普通主干道，干线性主干道红线宽65m，走向基本与312国道平行。普通主干道红线宽43m，机动车道宽16m，为联系各功能区之间的道路。南北向主干道近期与312国道采用平行交叉方式，通过信号灯控制车辆出入，高新区形成一定规模时，部分交叉口可改造为立体交叉方式通行。干道路网间距约为1600～1800m。

次干道：为保证路网系统的完整，可达性、互补性强，与主干道一起提供最为便捷的交通保障，最大限度的发挥道路网的作用。昌吉国家高新技术产业开发区内次干道红线宽度24m，机动车道宽10m，路网间距为600～700m。

3.2给水
昌吉国家高新技术产业开发区目前有一个供水厂，给水水源由高新区地下水系统内部挖潜调配解决，规划供水规模为5万m3/d，水厂占地面积为5万m2，覆盖面积约34平方公里。为进一步满足开发区用水需求，近期第二座供水厂已在建设规划中，在规划区南部新建地表水厂一座，近期供水规模为8万m3/d，水厂占地面积约12万m2，总投资约为2.1亿元。规划五到十年由位于高新区南面三屯河上游50km处的新建努尔加水库地表水作为主要水源，引水解决。
建设努尔加水库原水管，引水到高新区南部的地表水厂，引水管径为 DN1000，设计成双管。水厂的出水主干管径分别为DN1200和DN1000。沿 312 国道两侧敷设DN600-800的供水干管，区内供水干管沿主干道敷设，干管管径为DN400-DN1000。给水管网敷设成环状，管道敷设在非机动车道、人行道或绿化带下面。经估算，近期供水管道总投资约为9287万元。 

3.3排水

昌吉高新科创污水处理有限公司位于规划区西北角，312国道南侧，总占地面积约13万m2，已建设规模为处理污水量3.0万m3/d，2012年5月25日开工建设，2013年11月15日建成试运行。根据污水厂进水水质及出水水质要求，污水处理采取“预处理段（两级格栅+曝气沉砂池+事故池）+A2/O脱氮除磷生化池+二沉池+芬顿反应池+絮凝沉淀+紫外线消毒”工艺，设计进水水质：pH=6.0-9.0、CODcr 500-600 mg/L、BOD5 200-250 mg/L、SS 250-300 mg/L、氨氮30-40 mg/L、总磷≤3 mg/L；出水可达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级B标准，即pH=6.0-9.0、CODcr≤60 mg/L、BOD5≤20 mg/L、SS≤20 mg/L、氨氮≤8（15）mg/L、总磷≤1mg/L。配套建设污水管网约130km，工程总投资21374.27万元，其中环保投资325万元。

昌吉高新科创污水处理有限公司污水处理量可满足本项目的需求。

3.4供热规划

根据昌吉国家高新技术产业开发区总体规划，目前设置四个集中热源：①昌吉金源热力（区域锅炉房，燃煤），担负启动区及中部综合组团的生活、生产供热，总供热能力为120t；②昌吉高新明德热力（区域锅炉房，燃气或燃煤），担负西区工业组团及部分中部综合组团的生活、生产供热，总供热能力为70t；③新疆东新热力（区域锅炉房，燃煤），主要担负南区（高新技术产业区）和榆树沟镇居民的生活、生产供热，总供热能力为40t。

3.5供电规划

昌吉国家高新技术产业开发区内负荷主要为工业用电、仓储用电、公共设施用电及其他用电，其中工业用电占主要部分。通过测算昌吉国家高新技术产业开发区远期电力负荷预测为36.7万KW。

目前昌吉国家高新技术产业开发区有2个变电站，一个为36MVA用电负荷的明德变电站，另一个是分布在榆树沟建材区的榆树沟变电站。为进一步满足高新区用电负荷量，规划建设一座220KV的变电站。

本项目电力是由榆树沟变电站的电路接入，可满足项目用电负荷的需求。

3.6昌吉国家高新技术产业开发区绿化与环卫设施

 （1）昌吉国家高新技术产业开发区绿化

昌吉国家高新技术产业开发区总绿地率达25%以上，主干道道路绿地率40%以上，次干道绿地率25%以上。各产业区块的绿地率不小于15%，并尽量提高至30%，生产装置有特殊要求的除外。

昌吉国家高新技术产业开发区规划总绿地面积9.01km2，占高新区总用地面积的26.5%，其中公共绿地面积2.50km2，生产防护绿地面积6.51km2。

    （2）昌吉国家高新技术产业开发区内环卫设施

目前昌吉国家高新技术产业开发区内仅设置环境卫生垃圾箱。有独立用地的大型单位、市场要根据需要组建自己的环卫机构负责本区域的环境卫生工作。环卫工作人员为50人。

随着昌吉国家高新技术产业开发区基础设施的不断完善，将为本项目的建设提供一个良好的社会环境。

4.经济发展

高新区成立以来，得到了各级党委、政府的关注和支持，初步形成了以新区56平方公里建成区为主、市区11.26平方公里为辅的一体两翼、并驾齐驱、共同发展的模式。以《昌吉国家高新区产业发展规划》统领产业发展方向的同时，抢抓丝绸之路经济带战略的实施，迅速做大做强先进装备制造、新材料、生物科技三大支柱产业，着力打造丝绸之路经济带上特色装备制造和向西出口基地，西北乃至中亚地区最大的输变电装备制造基地、新疆重要的工程机械制造基地和国家绿色有机清真食品加工出口基地。
 2016年实现地区生产总值36亿元，增长49.1%；工业总产值122.6亿元，增长44.9%；增加值28.51亿元，增长45.7%；固定资产投资60.8亿元，增长51.3%；招商引资到位资金60.23亿元，增长50.5%。2016年预计实现地区生产总值51.1亿元，增长38%；工业总产值达到166.8亿元，增长36.1%；增加值38.4亿元，增长34.7%；固定资产投资79亿元，增长30%；招商引资到位资金78亿元，增长30%。公共财政收入1.83亿元，增长20%。
昌吉国家高新技术产业开发区力争到“十二五”末，工业总产值达到400亿元，年均增长43%；地区生产总值突破100亿元；培育和创建高新技术企业30家；创建国家示范生产力促进中心1家，自治区级生产力促进中心2家；财政收入超15亿元，年均增长62%；进出口贸易总额达到3亿美元；五年累计完成固定资产投资400亿元，把其打造成为昌吉州未来可持续发展的“发动机”。

5.公共管理与公共服务设施布局规划

公共管理和公共服务设施的规划依托高新区现有的管委会和榆树沟镇的公共服务设施基础，结合整体空间结构规划，分级布置行政办公用地、文化设施用地、教育设施用地和体育设施用地。镇区规划公共管理和公共服务设施用地面积 155.36 公顷，占镇区建设用地的7.44%。

 5.1行政办公用地

在集镇区规划行政办公用地分三个层次；随着高新区的扩展完善，高新区的行政管理机构也在进一步完善，规划在核心区的光明路西侧预留一定的行政办公用地；再次在榆树沟镇区结合现有的镇政府规划集中的行政办公用地，最后居住区的中心即3至5万人的片区设置一处供街道办使用的行政办公用地，规划共布置8处街道办。规划行政办公用地22.27公顷，占集镇区建设用地的1.07%。

 5.2文化设施用地

该生活服务区依托榆树沟镇区，考虑在镇区已有一定的文化娱乐设施，规划要求在原有基础上完善和充实，在科教园区及总部经济区各新增一处文化设施用地，满足整体文化活动的需求。规划文化设施用地15.6公顷，占集镇区建设用地的0.75%；规划的文化设施用地主要建设高新区历史官、图书馆、影视厅、展览中心、文化活动中心等设施，以满足居民、企业职工、科教研发组团、教职工日常文化娱乐生活的需要。

 5.3教育科研用地
在高新区内规划安排了教育产业园和科研孵化基地，在集镇区内重点安排为居民配套的中小学教育设施，规划按《城市居住区规划设计规范》配套中小学用地。规划教育科研用地75.71公顷，占集镇区建设用地的3.63%。

5.4体育用地

在榆树沟镇区西侧和核心区各规划一处体育设施用地，集中建设体育场馆，规划布置的体育设施用地17.54公顷，占集镇区建设用地的0.84%，满足居民体育健身要求，其他小型便民的体育设施结合中央绿带布置，不单独划地，为每个片区的居民服务。

5.5医疗卫生用地

在核心区和榆树沟镇附近，结合居住人口的密度安排，规划四所综合性医院。为居住区和工业园服务，占地面积为17.7公顷，占镇区建设用地的0.85%。

6.建设项目周围社会环境

本项目建设地点位于昌吉国家高新技术产业开发区内，项目区及附近没有名胜古迹及文物遗址、无重要的人文和重要的旅游资源、无珍稀动、植物资源和文教卫生等敏感目标分布。


环境质量状况

	建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题(环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等)： 

根据本项目的建设规模、地理位置及功能性质，对大气环境、水环境、声环境质量现状进行调查和评价。详见附图4监测布点图。
1.环境空气质量现状调查及评价
本次评价引用新疆国泰民康职业环境检测评价有限责任公司2017年7月4日—7月10日对《新疆华意丰有限公司年产5000吨饲料动物源性油脂建设项目》的监测数据，监测点位位于项目区东南侧2km处，设置1个监测点位。

1.1监测项目及监测分析方法
根据项目特点和该地区大气污染特点，确定本次评价环境空气质量现状监测项目为：SO2、NO2、PM10三项，采样方法及样品分析方法均按《环境监测技术规范》和《空气和废气监测分析方法》执行。
1.2评价标准
本次环境空气质量现状评价采用《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准，SO2、NO2、PM10标准浓度限值详见表4。

表4    标准浓度限值     单位：mg/m³

污染物名称
浓度限值
年平均
24小时平均
1小时平均
SO2
0.06

0.15

0.50

NO2
0.04

0.08

0.20

PM10
0.07

0.15

--

1.3评价方法
本次采用浓度占标率评价项目区环境空气质量，计算公式如下：
Pi=（Ci/Coi）×100%

式中：Pi——污染物i的浓度占标率，%；
      Ci——污染物i的实测浓度，mg/m³；
      Coi——污染物i的环境空气质量标准，mg/m³。
超标率计算公式如下：
超标率=超标数据个数∕总监测数据个数×100%

1.4监测结果
SO2、NO2、PM10三项评价因子24小时平均浓度监测结果见表5。
表5     环境空气质量现状监测结果      单位：mg/m³
序号

采样时间

SO2
NO2
PM10
1

2017年7月4日
0.008
0.031
0.086
2

2017年7月5日
0.014
0.040
0.092
3

2017年7月6日
0.011
0.039
0.082
4

2017年7月7日
0.014
0.032
0.099
5

2017年7月8日
0.018
0.045
0.087
6

2017年7月9日
0.014
0.037
0.089
7

2017年7月10日
0.012
0.033
0.099
1.5环境空气质量现状评价
具体评价结果见表6。
表6    环境空气质量现状评价结果
监测项目
浓度范围∕（mg∕m³）
标准值∕

（mg∕m³）
最大浓度占标率∕%

超标率
达标
情况
SO2
0.008～0.018
0.15

12
0

达标
NO2
0.031～0.045
0.08

56.3
0

达标
PM10
0.082～0.099
0.15

66
0

达标

由表6可以看出，评价区域大气环境中SO2、NO2、PM10污染物24小时浓度值最大占标率小于100%、超标率为零，说明监测点PM10、SO2、NO2在监测期间的24小时平均浓度值均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准限值，因此，项目所在区域大气环境质量良好。
2水环境质量现状调查与评价

2.1 地表水

根据现场调查，本工程所在区域评价范围内无地表水，在此不对地表水做水环境现状监测与评价。

    2.2 地下水
本工程水质监测引用由新疆国泰民康职业环境检测评价有限责任公司监测，对昌吉市明空工贸有限公司建筑装备及特变电工变压器夹件、油箱生产线项目附近水井进行调查。监测点位位于本项目区周边3km范围内，可用作类比分析评价数据资料来分析评价本项目区地下水环境质量现状。监测时间为2017年4月10日至4月13日。

（1）监测项目及分析方法
监测项目：pH、总硬度、氨氮、六价铬、溶解性总固体、挥发酚、氯化物、高锰酸盐指数等8项。
分析方法：采样及分析方法依照国家环保局《环境水质监测质量保证手册》和《水和废水监测分析方法》的规定进行。
（2）评价标准
评价标准选用《地下水质量标准》（GB/T14848-93）中的Ⅲ类标准。
（3）评价方法
采用单因子污染指数法对监测结果进行评价。其单项水质参数i在第j点的标准指数为：

[image: image7.png]RE ALEN ATHH ATHH AIHRH

&A

AL#H &R
R TR N A R
R || R | R | ER | REY | R

f
WAL

f

itz ik HA R it WA
SRHE| SRR SRR (ARIR| |AREHE| SRR

f

t

to

f

!

HRABEH

'

AR

i

HEL}
!

a%





对于以评价标准为区间值的水质参数（如pH为6-9）时，其单项指数式为：
pHj≤7.0时，
[image: image2.wmf]sd

j

j

PH

PH

PH

S

-

-

=

0

.

7

0

.

7

,


pHj＞7.0时，
[image: image3.wmf]0

.

7

0

.

7

,

-

-

=

su

j

j

PH

PH

PH

S


式中：Si，j——某污染物的污染指数；
      Cij——某污染物的实际浓度，mg/l；
      Csi——某污染物的评价标准，mg/l；
      SPH，j——pH标准指数；
      pHj——j点实测pH值；
      pHsd——标准中pH的下限值；
      pHsu——标准中pH的上限值。
（4）监测及评价结果
各水质因子监测及评价结果见表7。
表7    水环境质量监测及评价结果   （单位：mg/L，pH无量纲）

序号

项目

检测值
标准值
污染指数
1

pH

8.20

6.5-8.5

0.80

2

总硬度

121

≤450

0.269

3

氨氮

＜0.025

≤0.2

0.125

4

六价铬

＜0.004

≤0.05

0.080

5

溶解性总固体

220

≤1000

0.220

6

挥发酚

＜0.0003

≤0.002

0.150

7

氯化物

43.9

≤250

0.176

8

高锰酸盐指数

＜0.5

≤3.0

0.167

从表7可以看出，各项监测指标均满足《地下水质量标准》（GB/T14848-93）中的Ⅲ类标准的要求，区域地下水环境质量相对较好。

3声环境质量现状调查与评价

3.1监测时间
2018年3月26日。
3.2监测范围
噪声环境现状监测范围为项目厂界外1m处。
3.3监测方法
监测方法按照《声环境质量标准》（GB3096-2008）规定执行。监测仪器为AWA5680多功能声级计，测量前后使用声校准器校准，测量仪器的示值偏差不得大于0.5dB（A），否则测量无效。测量时传声器距地面1.2m，测量时传声器应加防风罩，昼间和夜间分别测量。
3.4评价标准
本项目声环境质量评价标准执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的3类标准，环境噪声限值，见表8。
表8    环境噪声标准      单位：dB（A）

声环境功能区类别
时段
昼 间
夜 间
3类（工业生产、仓储物流为主要功能的区域）
65

55

3.5监测点位布设
本项目声环境质量现状监测委托新疆国泰民康职业环境检测评价有限责任公司监测，依照《声环境质量标准》（GB3096-2008）和《环境监测技术规范》进行噪声监测，共布设四个监测点，即项目区东、南、西和北侧各布设一个，1#、2#、3#和4#。

3.6监测及评价结果
本项目声环境质量现状监测及评价结果见表9。
表9    声环境质量现状监测及评价结果      单位：dB（A）

监测点编号
监测点方位
监测结果及评价
昼间
夜间
是否超标
测量时间
测量值
测量时间
测量值
1#

项目区东侧
13:28
41.8
00:51
40.2
否
2#

项目区南侧
12:40
41.3
00:18
39.6
否
3#

项目区西侧
13:03
40.3
00:29
38.8
否
4#

项目区北侧
13:18
39.8
00:39
38.6
否
3类（环境噪声限值）
65

55

/

由表9的监测及评价结果可以看出，评价区域各监测点昼、夜间噪声值均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的3类标准限值，由此可见，项目区周围声环境质量良好。
4生态环境现状调查
项目位于新疆昌吉州昌吉高新技术产业开发区腾飞大道，有少量常见草本植物，生物多样性较低，绿化水平低，没有国家及自治区级野生动、植物保护物种分布。


	主要环境保护目标(列出名单及保护级别)：

项目位于新疆昌吉州昌吉高新技术产业开发区腾飞大道。地理坐标：N44°7′15″，E87°2′10″。项目区东侧为如意路，北侧为腾飞大道，南侧为空地，西侧为实木板厂。
评价范围内无自然保护区、风景旅游点和文物古迹等需要特殊保护对象，根据本项目排污特点及标准和外环境特征确定环境保护目标如下：

1．大气环境：本项目运营期间产生的废气通过采取措施后达标排放，确保项目所在区域的环境空气质量满足《环境空气质量标准》（GB3095－2012）中的二级标准要求； 
2．声环境：通过减振、隔声等措施，保护目标主要是区域声环境质量应达到国家《声环境质量标准》（GB3096-2008）规定3类标准； 
3．水环境：项目餐饮废水经隔油池预处理后与生活污水一并排入昌吉国家高新技术产业开发区下水管网，最终进入昌吉高新科创污水处理有限公司污水处理厂，保证项目所在地地下水达到《地下水质量标准》（GB/T14848-93）Ⅲ类标准。

4．妥善处理本项目产生的固体废弃物，避免对所在区域环境造成影响，保证项目区环境不因本项目建设而降低等级。



评价适用标准

	环

境

质

量

标

准
	1 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准；

2 《地下水质量标准》（GB/T14848-93）的Ⅲ类标准；
3 《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类标准值。

	污

染

物

排

放

标

准
	1 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2中新污染源大气污染物无组织排放监控浓度限值和二级排放标准；

2 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中表1恶臭污染物厂界标准值二级（新扩改建）标准中氨气的标准限值1.5mg/m3；
3 《饮食业油烟排放标准》（试行）（GB18483-2001）中油烟2mg/m3的最高允许排放浓度限值标准的要求；
4 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准；

5 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类声环境功能区环境噪声排放限值标准；

6 《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）中及修改单标准；

	总

量

控

制

指

标
	根据国家总量控制指标，并结合本项目排污特点、所在区域环境质量现状等因素综合考虑，本次环评不建议项目设总量控制指标。


建设项目工程分析

	工艺流程简述（图示）

施工期：
[image: image1.wmf]si

ij

j

i

C

C

S

=

,


图2   施工期工艺流程图
营运期：
[image: image6.emf] 

配麦器  





图2   运营期工艺流程图
本项目大量元素水肥物理拟选择以12-30-10-TE的典型配方，工艺流程简述如下：

采用硫酸铵、尿素、工业磷酸一铵、硫酸钾、氯化钾、微肥为主要原料，各种原料人工将物料分别投入配料斗，配料斗下方设置带式给料计量装置，其中尿素等颗粒较大的物料要经过破碎机破碎后进入计量装置，各物料经准确计量后，通过带式输送机进行收集，带式输送机头部将物料抛入斗提机进行初步混合，再经斗式提升机输送至混合机再混合，混合均匀的物料通过带式输送机送至包装漏斗，再进入包装系统进行包装。
主要污染工序：
施工期

建设项目施工期间，会产生生活污水、生活垃圾、扬尘、建材运输车辆的尾气和噪声以及临时占地等，均会对环境造成一定的影响。但施工期的环境影响为阶段性影响，工程建设完成后，除部分永久性占地为持续性影响外，其余环境影响会消失。

1.1废气

在施工阶段，需频繁使用机动车辆运输建筑原材料、施工设备、器材及建筑垃圾，排出的机动车尾气主要污染物是HC、CO、NOx等，同时车辆运行、装卸建筑材料时将产生扬尘。

施工扬尘污染主要造成大气中TSP值增高，根据类比资料，施工扬尘的起尘量与许多因素有关。影响起尘量的因素包括：基础开挖起尘量、施工渣土堆场起尘量、进出车辆带泥砂量、水泥搬运量、以及起尘高度、采取的防护措施、空气湿度、风速等。

1.2施工期废水

施工期废水主要为工地建筑工人产生的生活污水和工程废水。

1.2.1施工期生活污水

施工期间进场施工人数约为60人左右。施工期间，工地设简易住宿、厕所，工地生活用水按0.1m3/人·d计，用水量为6m3/d，排放系数以0.85计，排放量约为5.1m3/d，该项目施工期为5个月，总排放量为765m3/a。施工期生活污水排入下水管网。

1.2.2工程废水

工程废水包括进出施工场地的车辆清洗废水及泥浆水等工程废水，主要污染物是SS、石油类，水量较少。混凝土搅拌废水经过沉淀池沉淀后循环使用，不排放。通过以上措施可保证施工期废水无乱排现象。

1.3施工噪声

施工期间主要有挖掘机、电锯、电钻等施工设备和运输车辆产生的噪声，各种施工机械设备产生噪声情况见表10。

表10    施工机械设备产生噪声声源情况

序号

设备名称

噪声级dB(A)

1

挖掘机

84

2

载重汽车

83

3

电锯

91

4

电钻

90

5

电焊机

85
1.4固废

施工期会产生弃土、建筑垃圾、生活垃圾等固体废物。基础工程挖土方量与回填土方量工程弃土在场内周转，除就地平衡、用于绿地和道路等建设外，将产生一定的外运弃土。建筑垃圾主要包括砂石、石块、碎砖瓦、废木料、废金属、废钢筋等杂物，收集后堆放于指定地点，由施工方统一清运。

施工高峰期施工人员及工地管理人员约60人，工地生活垃圾按0.5kg/人d计，产生量约为30kg/d，施工期排放量4.5t。

运营期

2.1废水

根据工艺流程本项目无生产废水。

厂区内员工70人，根据《建筑及排水设计规范》中的相关用水参考值，员工按每人每班用水按100L计算，项目区生活用水量7m3/d（1260m3/a）。生活污水量按生活用水量的85% 计，生活污水量为5.95m3/d（1071m3/a)。其中餐饮废水经隔油池预处理后，与生活污水一并排入昌吉国家高新技术产业开发区下水管网，最终进入昌吉高新科创污水处理有限公司污水处理厂，水质满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级排放标准。废水中主要污染物为CODcr、BOD5、SS、氨氮等，其产生浓度及产生量见下表：

表11    污水浓度一览表

污染物名称
产生浓度（mg/L）
产生量（t/a）
排放浓度（mg/L）

排放量（t/a）

SS

200
0.214

200
0.214
BOD5
200
0.214

200
0.214
CODcr
400
0.428

400
0.428
NH3-N

25
0.027

25
0.027
2.2废气

运营期产生的废气主要是车间废气、汽车尾气和食堂油烟。

车间废气

本项目在投料、破碎及混合工序均会产生少量的粉尘和尿素挥发产生的NH3。粉尘产生量按原材料的0.01%计，则本项目粉尘的产生量为10t/a，通过对产尘设备上方分别设集气罩，收集的粉尘通过布袋除尘器处理，通过15m以上排气筒高空排放。集气罩粉尘收集率为90%，除尘器除尘效率为99%，设计风机总量为5000m3/h，则项目粉尘有组织排放量和排放浓度分别为0.09t/a和12.5mg/m3，粉尘无组织排放量约为1t/a。经处理后其排放浓度及排放速率均可达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中新污染源大气污染物排放限值中的二级标准中最高允许排放速率3.5kg/h、最高允许排放浓度120mg/m3以及无组织排放浓度厂界外浓度最高点1.0mg/m3，且满足《工作场所有害因素职业接触限值》中粉尘浓度限值，对人体健康影响较小。

    本项目运输过程中会有粉尘泄露出来。经类比项目同类型项目的实际情况，无组织监控浓度限值周界外浓度最高点颗粒物浓度≤1.0mg/m3。
本项目尿素挥发会产生少量氨气，通过同类项目类比，氨气的产生量为0.2t/a，产生速率约为0.14kg/h，产生浓度约为0.27mg/m3，通过加强车间内通风，车间氨气能满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中表1恶臭污染物厂界标准值二级（新扩改建）标准中氨的标准限值1.5mg/m3，对周围环境空气影响较小。
汽车尾气

车辆在项目区内道路上怠速和慢速行驶及在地上露天停车泊位停开时将会产生并排放尾气，该尾气包括排气管尾气、曲轴箱漏气及油箱泄漏气等。车辆产生并排放尾气属流动、间歇、不定量、无组织排放，其中主要污染因子为CO、CmHn、NOx等。
本项目拟设地上露天停车位29个，车辆以小型机动车辆为主，车辆多以汽油作为燃料。按照每辆车每天进出2次、每次进出3min、每分钟耗油0.1kg/辆计算，估算车辆尾气中主要污染因子的排放浓度及排放量见表12。

表12   车辆尾气中主要污染因子的排放浓度及排放量

污染物

CO

NOx
CmHn
排放浓度（mg/L）

0.031
0.001
0.004
排放量（t/a）

0.03
0.01
0.05
由表12可知，项目建成后，汽车尾气对环境有一定影响。由于汽车尾气属于无组织、间歇排放的流动污染源，且地面停车场周围开阔，空气流动性好、易扩散，对周围大气环境影响不大。
油烟

根据对城镇居民用油情况的调查，目前城镇居民人均食用油日用量约60g/人·d，本项目定员70人，全年连续生产180d，则本项目食用油总用量约4.2kg/d（0.756t/a）。根据对餐饮业的调查，油烟挥发量一般占食用油用量的2-4%，但来自本项目食堂的油烟挥发量应低于纯餐饮业单位油烟挥发量，故本项目食堂油烟挥发量按2%计算。本项目油烟产生量估算结果见表12。
表12    油烟量估算结果

类型

规模

（人）

食用油总用量

（t/a）

油烟挥发系数

（%）
油烟产生量

（t/a）

食堂
70

0.756
2
0.015
本项目运营期间油烟挥发量即油烟产生量约0.015t/a，后堂含3个灶头（风量为1000m3/h），烹饪时间按5h/d计算，全年连续工作180d，则油烟产生浓度约5.6mg/m3。为满足《饮食业油烟排放标准》（试行）（GB18483-2001）中油烟2mg/m3的最高允许排放浓度限值标准的要求，因此要求食堂配备油烟净化器（净化效率≥75%）对油烟进行净化处理后再由通至食堂屋顶专用烟道外排，经净化处理后，本项目运营期间油烟排放量约0.004t/a，其排放浓度约1.5mg/m3，对项目区及周边区域内大气环境及人群健康产生影响较小。 

2.3噪声

本项目的主要噪声源为生产设备，噪声源强约为75-95dB(A)。本项目主要噪声设备声级值见下表。

表13    噪声设备一览表
序号

高噪声设备名称

单台噪声值（dB（A））

1
尿素破碎机
85-95
2
带式输送机
85-95

3
配料袋式除尘器
80-90

4
混合机
80-90

5
斗式提升机
75-85

6
主框架带式输送机
75-85

7
埋刮板输送机
75-85

8
筛分机
85-95

9
空压机
75-85

10
主框架袋式除尘器
80-90

11
主框架电动葫芦
75-85

12
成品带式输送机
75-85

13
包装楼袋式除尘器
80-90

2.4固废

项目固体废物主要为废包装材料、收集的粉尘及生活垃圾。
废包装材料

废包装材料的产生量按产品的0.03%计算，本项目废包装材料产生量为30t/a。产生的废包装材料集中收集后出售给废品回收企业，对环境影响较小。

收集的粉尘

本项目布袋除尘器收集到的粉尘为0.89t/a，集中收集后回用于生产。

（3）生活垃圾
项目劳动定员70人，以每人每天0.5kg计，则生活垃圾产生量约6.3t/a，集中收集后交由环卫工人拉运至垃圾填埋场卫生填埋。


项目主要污染物产生及预计排放情况
	内容

类型
	排放源
	污染物名称
	处理前产生浓度及产生量
	排放浓度及排放量

	大气污染物
	营运期
	粉碎机混合过程中
	粉尘
	10t/a  
	0.09t/a 

	
	
	
	NH3
	0.2t/a 
	0.2t/a

	
	
	烹饪过程中
	油烟
	0.015t/a 5.6mg/m3
	0.004t/a 1.5mg/m3  

	
	
	汽车停开过程中
	汽车尾气
	少量
	少量

	水

污

染

物
	运营期
	生活污水

（1071m3/d）
	SS
	200mg/L

0.214t/a
	200mg/L

0.214t/a

	
	
	
	BOD5
	200mg/L

0.214t/a
	200mg/L

0.214t/a

	
	
	
	CODcr
	400mg/L

0.428t/a
	400mg/L

0.428t/a

	
	
	
	NH3-N
	25mg/L

0.027t/a
	25mg/L

0.027t/a

	固

体

废

物
	营运期
	固体废物
	废包装材料
	30t/a
	0t/a

	
	
	
	收集的粉尘
	0.89t/a
	0t/a

	
	
	
	生活垃圾
	6.3t/a
	6.3t/a

	噪声
	营运期
	本项目营运期主要为生产设备运行，其噪声源强在75-95dB(A)左右。

	其

他
	/

	主要生态影响（不够时可附另页）

本项目占用土地为工业用地，已清理平整，基本无自然植被分布和野生动物活动。生产过程中污染物的排放量不大，只要落实相应的环保治理措施，加强管理，则本项目不会对企业周边的植被等生态环境产生明显的影响。




环境影响分析
	施工期环境影响简要分析：

1.大气环境影响分析
（1）扬尘污染分析

该项目建设施工过程中的大气污染主要来自于施工场地的扬尘。在整个施工期，产生扬尘的作业有土地平整、开挖、回填、道路浇注、建材运输、建筑垃圾堆放、装卸和混凝土搅拌等过程，如遇干旱无雨季节，加上大风，施工扬尘将更严重。据有关调查显示，施工工地的扬尘主要是由运输车辆的行驶产生，约占扬尘总量的60%，其产生量与道路路面清洁程度及车辆行驶速度有关。由此可见，在同样路面清洁情况下，车速越快，扬尘量越大；而在同样车速情况下，路面清洁度越差，则扬尘量越大。因此，限速行驶及保持路面清洁，是减少汽车扬尘的有效手段。

根据类比调查，一般情况下，施工场地、施工道路在自然风作用下产生的扬尘所影响的范围在100m以内。如果在施工期间对车辆行驶的路面实施洒水抑尘，每天洒水4-5次，可使扬尘减少70-80%左右，并可将TSP 污染距离缩小到20-50m范围内。
（2）车辆尾气分析

施工机械所排放的废气在空间上和时间上具有较集中的特点，在局部的范围内污染物的浓度较高。在施工现场，会有如挖掘机、载重卡车等施工机械大量进入。据交通部公路研究所的测算，以载重卡车为例，测得每辆卡车的尾气中含CO 37.23g/km·辆，CnHm15.98g/km·辆，NOX16.83g/km·辆。这些施工机械所排放的废气以无组织面源的形式排放，会对城区的大气环境造成不利影响，但施工结束后，废气影响也随之消失，不会造成长期的影响。

2.水污染影响分析

施工期的废水主要来自建筑施工废水和工人生活废水。建筑施工废水主要来自施工过程的清洗、养护等施工工序，废水量不大。建筑施工废水多为无机废水，除悬浮物含量较高外，一般不含有毒有害物质，这部分废水经沉淀池沉淀澄清后回用，不外排。经甲方介绍，本项目拟建区域污水管网完善，因此在施工期产生的生活废水经隔油池处理后全部排入污水管网，因此施工期的废水对周围环境的影响不大，并随着施工期的完成而消除。

3.声环境影响分析

（1）噪声源分析

本项目施工期间噪声源主要为各种施工机械设备和施工运输车辆，其产生的噪声排放具有间歇、阵发、流动等特性。通过类比调查，本项目施工期间主要噪声源噪声强度见表143。

表14   施工期主要噪声源噪声强度一览表

噪声源

挖掘机

电焊机

载重汽车

电钻

噪声强度[dB(A)]

80-95
85-95

75-85

88-95

由表14可以看出，施工期间各种施工机械设备和施工运输车辆产生的噪声强度均较高，并且在实际施工过程中，往往是多种施工机械设备及施工运输车辆同时运行工作，各种噪声源产生的噪声相互叠加后其噪声强度将更高，其辐射影响范围和程度也更大，对施工场地及其周边附近区域声环境及施工人员和声环境敏感保护目标产生较大影响。

（2） 噪声环境影响分析

噪声污染是施工期间主要污染因素之一，其污染程度主要与使用施工设备和运输车辆选型及施工单位施工管理水平相关。

考虑本项目施工期间主要噪声源对周边声环境及人群产生影响同时仅考虑噪声源产生噪声传至不同距离处衰减后噪声对周边声环境敏感保护目标产生的影响。

噪声预测模式为：

LA(r)= LA(r0)-（Adiv+Aatm +Abar +Aexc）

式中：LA(r)：距噪声源r处A声级，dB(A)；

      LA(r0)：参考位置r0处A声级，dB(A)；

      Adiv：声波几何发散引起A声级衰减量，Adiv=20lg（r/r0），dB(A)；

      Aatm：空气吸收引起A声级衰减量，Aatm=α（r-r0）/1000；
Abar：声屏障引起A声级衰减量，一般取值20dB(A)，dB(A)；

      Aexc：附加A声级衰减量，Aexc=5lg（r/r0），dB(A)。

根据噪声预测模式计算得出施工期间主要噪声源产生噪声在不同距离处衰减后噪声值见表15，《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）见表16。

表15  施工期主要噪声源产生噪声在不同距离处衰减后噪声值一览表    单位：dB(A)
噪声源

5m

10m

20m

40m

50m

100m

150m

200m

300m

挖掘机

84

76

69

61

59

51

47

43

39

电钻

90

82

75

67

65

57

53

49

45

电焊机

85

77

70

62

60

52

48

44

40

运输车辆

90

82

75

67

65

57

53

49

45

表16  《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）    单位：dB（A）

项目

昼间

夜间

建筑施工场界环境噪声

70

55

比较表15和表16后可以看出，各种施工设备和运输车辆产生的噪声值均较高，昼间噪声值超过《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中的相关标准要求情况出现在距噪声源40m范围内，夜间噪声值超过《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中的相关标准要求情况出现在距噪声源150m范围内。

加强施工管理，严格按照《建筑施工场界环境噪声排放限值》（GB12523-2011）中相关限值的要求进行施工；合理制定施工计划，合理安排施工进程、时段及工序，尽可能缩短施工期，在施工现场周围加设围挡设施；合理安排施工机械设备的作业时间和安置位置；做好施工人员个体噪声防护措施，如佩戴耳罩等防噪装备；采用低噪声施工工艺并选用低噪声施工机械设备和施工运输车辆。

通过上述措施，本项目对周边声环境影响不大。
4.固体废物影响分析

（1）固体废物影响分析

施工期的固体废物主要有两类：一是施工建设过程中产生的建筑垃圾；二是施工人员的生活垃圾。

①建筑垃圾：建筑垃圾产生于方砖场地等建（构）筑物建设，污染源就是施工现场，产生的建筑垃圾需要集中收集堆放，及时拉运至指定垃圾填埋场填埋；
②施工人员的生活垃圾：生活垃圾主要为就餐后的废饭盒和办公区的少量日常办公垃圾，集中收集后交由环卫工人定期拉运，则不会对当地环境产生明显影响。

（2）固体废物处置措施

施工期应采取以下固废防治措施：建筑垃圾应运往当地环卫及城建部门规划的场所统一集中处置，严禁乱倒，以防污染周围水体水质和影响周围环境卫生；车辆运输散体物料和废弃物时，必须密闭、包扎、覆盖，不得沿途漏撒；运载土方的车辆必须在规定时间内，按指定路段行驶；在工程竣工以后，施工单位应拆除各种临时施工设施，并负责将工地的剩余建筑垃圾、工程渣土处理干净，做到“工完、料尽、场地清”，建设单位应负责督促施工单位的固体废物处置清理工作。

    5.生态影响分析及保护措施
施工期对项目区土壤生态环境的影响主要是永久性占用土地使土地使用功能发生改变，对土壤的机械扰动造成土壤物理特征和结构的改变，表现出土壤质地粘重、结构变差、同一层次土壤松紧度增大、根系变少、容重增大、土壤pH值降低、酸性增强等特点。

随着施工场地开挖、填方、平整，土壤松动，致使地表大面积裸露，施工过程中挖方及填方过程中形成的土堆如果不能及时清理，遇到较大降雨冲刷或大风吹蚀，易发生水土流失。施工过程中造成的植被破坏在一段时间内难以恢复，使项目选址区内的土壤失去了天然的保护伞，增大了水土流失的可能性。

根据施工活动对项目区生态环境的影响方面，为有效控制施工活动的不良影响，维护区域生态环境，在施工期间应保证下列措施的实施：

（1）合理布置施工规划，精心组织施工管理，严格控制占地面积，将施工区域控制在最小范围内，施工结束及时清理平整施工场地；

（2）加强对土石方在施工场地内堆存、回填、装卸、运输等方面的管理，如：对在施工场地内堆存时间较长的土石方采取遮盖、围挡、洒水等措施；及时就地回填土石方，并按照原有土层顺序进行回填；

（3）为减少水土流失，严禁随意破坏施工场地内外植被，减少挖填作业，并对施工中开挖裸露地表进行覆盖；

（4）施工完毕及时进行场地清理平整及土壤植被恢复，以植被护土，从而防止或减轻水土流失，土壤植被恢复以绿化为主，绿化措施应结合当地气候特点，以常绿植物为主，并与当地地形相协调；
（5）做好现场施工人员的宣传、教育、管理等工作。

营运期环境影响分析：

1．大气环境影响分析

运营期产生的废气主要是车间废气、汽车尾气和食堂油烟。

1.1车间废气

本项目在投料、破碎及混合工序均会产生少量的粉尘和尿素挥发产生的NH3。粉尘产生量按原材料的0.01%计，则本项目粉尘的产生量为10t/a，通过对产尘设备上方分别设集气罩，收集的粉尘通过布袋除尘器处理，通过15m以上排气筒高空排放。集气罩粉尘收集率为90%，除尘器除尘效率为99%，设计风机总量为5000m3/h，则项目粉尘有组织排放量和排放浓度分别为0.09t/a和12.5mg/m3，粉尘无组织排放量约为1t/a。经处理后其排放浓度及排放速率均可达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中新污染源大气污染物排放限值中的二级标准中最高允许排放速率3.5kg/h、最高允许排放浓度120mg/m3以及无组织排放浓度厂界外浓度最高点1.0mg/m3，且满足《工作场所有害因素职业接触限值》中粉尘浓度限值，对人体健康影响较小。为保证工作人员的身体健康，建设单位需对工作人员发放个人防护装备，如口罩、防护眼镜等。
    本项目运输过程中会有粉尘泄露出来。经类比项目同类型项目的实际情况，无组织监控浓度限值周界外浓度最高点颗粒物浓度≤1.0mg/m3，本项目要求建设单位对输送带进行密闭，减少粉尘的产生，对项目区周边环境影响较小。
本项目尿素挥发会产生少量氨气，通过同类项目类比，氨气的产生量为0.2t/a，产生速率约为0.14kg/h，产生浓度约为0.27mg/m3，通过加强车间内通风，车间氨气能满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中表1恶臭污染物厂界标准值二级（新扩改建）标准中氨的标准限值1.5mg/m3，对周围环境空气影响较小。
1.2汽车尾气

在运输的过程中会产生少量汽车尾气。车辆在项目区内道路上怠速和慢速行驶时将会产生并排放尾气，该尾气包括排气管尾气、曲轴箱漏气及油箱泄漏气等。车辆产生并排放尾气属流动、间歇、不定量、无组织排放，其中主要污染因子为CO、CmHn、NOx等。

本项目建成后，汽车尾气对环境有一定影响。汽车尾气属于无组织、间歇排放的流动污染源，且地面停车场周围开阔，空气流动性好、易扩散，对周围大气环境影响不大。

建议加强绿化，不仅能美化环境，且对降低大气污染物浓度具有一定作用。为进一步减少车辆尾气产排量，降低其对项目区及周边区域大气环境产生的影响程度和范围，要求合理布局，在出入口以及项目区内合理设置路标指示牌，避免车辆在出入口集中进出而造成堵塞。
1.3油烟

本项目运营期间油烟挥发量即油烟产生量约0.015t/a，后堂含3个灶头（风量为1000m3/h），烹饪时间按5h/d计算，全年连续工作180d，则油烟产生浓度约5.6mg/m3。为满足《饮食业油烟排放标准》（试行）（GB18483-2001）中油烟2mg/m3的最高允许排放浓度限值标准的要求，因此要求食堂配备油烟净化器（净化效率≥75%）对油烟进行净化处理后再由通至食堂屋顶专用烟道外排，经净化处理后，本项目运营期间油烟排放量约0.004t/a，其排放浓度约1.5mg/m3，对项目区及周边区域内大气环境及人群健康产生影响较小。 
1.4大气环境防护距离计算

根据《环境影响评价大气评价导则》HJ2.2-2008中的规定和推荐的模式进行大气环境防护距离计算。无组织排放有害气体的生产单元（生产区、车间、工段）与居民区之间应设置大气环境防护距离，有害气体需设置的大气防护距离采用导则推荐的大气环境防护距离计算模式计算。

本项目对无组织污染物粉尘的大气环境防护距离计算结果见下表。

表17    大气环境防护距离计算结果

污染物

所在车间

面源有效高度（m）

面源宽度（m）

面源长度（m）

Cm

（mg/Nm3）

污染物排放速率Qc（kg/h）
L（m）

大气环境防护距离（m）

粉尘
生产区
8
24.74

84
0.9

0.09
无超标点

0

氨气
生产区

8

24.74
84

0.2
0.14

无超标点
0
     根据项目的无组织排放量计算各单元污染物的大气环境防护距离，根据HJ2.2-2008大气环境防护距离定义及确定原则，确定本项目无需设置大气环境防护距离。

1.6卫生防护距离预测

项目排放无组织废气粉尘，按照规定，需设置卫生防护距离，本环评采用《制定大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T13201-91）推荐的方法进行卫生防护距离的计算，计算公式为：

[image: image4.png]2 _1
c I(BLC+02572)”L”




式中：Cm——标准浓度限值，mg/m3；

      L——工业企业所需卫生防护距离，m；

      r——有害气体无组织排放源所在生产单元的等效半径，m。根据该生产单元占地面积S（m2）计算，r=(S/π)0.5；

    A，B，C，D—卫生防护距离计算系数，无因次，根据项目所在地所在地区近五年平均风速及工业企业大气污染源构成类别确定；v=2.2m/s，L≤ 1000m，工业企业大气污染源构成类型为II 类，取值A=350，B=0.021，C=1.85，D=0.84。

    Qc——工业企业有害气体无组织排放量可以达到的控制水平，kg/h。

表18    卫生防护距离计算表
排放源

污染因子

占地面积（m2）

无组织排放速率（kg/h）

标准

（mg/m3）

计算距离

（m）

卫生防护距离（m）

项目区

粉尘
2078.16
0.09
1.0
0.07
50

项目区
氨气

2078.16

0.14

0.2
2.1
50
经计算，根据规定本项目生产车间设置100m卫生防护距离。经调查，项目区周边无敏感点。本项目通过合理布局，可以确保污染源与周围满足卫生防护距离要求。

2．水环境影响分析

根据工艺流程本项目无生产废水。

厂区内员工70人，根据《建筑及排水设计规范》中的相关用水参考值，员工按每人每班用水按100L计算，项目区生活用水量7m3/d（1260m3/a）。生活污水量按生活用水量的85% 计，生活污水量为5.95m3/d（1071m3/a)。其中餐饮废水需经隔油池处理后与生活污水一并排入昌吉国家高新技术产业开发区下水管网，最终进入昌吉高新科创污水处理有限公司污水处理厂，水质满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级排放标准。
通过上述措施，对周边水环境影响较小。

3．声环境影响分析

（1） 噪声源调查分析

本项目产生的噪声主要来源于输送机、破碎机、除尘器、空压机和混合机等运行时产生的设备噪声，噪声值约为75-95dB（A）之间，经基础减振、车间墙壁隔音等措施，可降低噪声。设备只在白天运行，夜间不运行。

（2） 噪声环境影响预测及分析评价

本次噪声环境影响预测按照全部噪声源同时运转时产生噪声对项目区边界处声环境产生影响的极端情况进行预测。
由于距离衰减、空气吸收、地面反射等因素作用，主要噪声源产生噪声强度呈现随传播距离增大而衰减规律，噪声衰减预测模式为：
Lp=Lw-20lgr-K
式中：Lp：距噪声源r处A声级，dB(A)；

Lw：噪声源A声级，dB(A)；

r：距噪声源距离，m；

K：半自由空间常数，取值为8。

多个噪声源对某个受声点上总声级的理论估算方法是将多个噪声源A声级按照能量迭加后等效为多个噪声源对某个受声点上理论总声级，噪声迭加计算公式为：
[image: image5.wmf]å

=

=

n

i

Li

L

1

1

.

0

)

10

lg(

10

合


式中：L合：某个受声预测点上总等效A声级，dB(A)；

Li：第i个噪声源对某个受声预测点上等效A声级，dB(A)；

N：噪声源总数。

利用上述预测模式和计算公式，使多个噪声源通过能量迭加变换成等效噪声源，并可计算出不同距离处噪声源产生噪声对项目区边界声级的贡献量，计算结果见表19。本项目设备每天运行24h。

表19   项目区边界噪声预测结果一览表    单位：dB(A)
项目

东侧

南侧

西侧

北侧

昼间

夜间

昼间

夜间

昼间

夜间

昼间

夜间

贡献值

49.6
49.6
48.3
48.3
52.4
52.4
50.6
50.6
背景值
41.8
40.2
41.3
39.6
40.3
38.8
39.8
38.6
预测值
50.2
50.1
49.1

48.8
52.4
52.4
50.6
50.6
标准值

65

55

65

55

65

55

65

55

超标情况

达标
达标
达标
达标
达标
达标

达标

达标

由表19可以看出，项目区边界噪声预测值昼间在49.1-52.4dB(A)之间，夜间为48.8-52.4dB(A)之间，项目区四周无集中居住区、学校、医院等声环境敏感保护目标，满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准的要求。
（3）噪声污染防治措施

    ① 对噪声防治采用综合治理方法，首先从声源上加以控制，采用必要的减振、消音、隔声、吸声、绿化等措施，将环境噪声控制在规定标准内。

    ② 尽量选用低噪声设备。
    ③ 加强对职工的个人防护和保护，如佩戴防噪耳罩等。
    ④ 原料、产品的卸载、输送尽量避免在夜间进行，缓解对区域声环境影响。

    ⑤ 在厂区总体布置中注意防噪间距，同时加强绿化，减少噪声污染。
4．固体废物环境影响分析

项目固体废物主要为废包装材料、收集的粉尘及生活垃圾。
（1）废包装材料

废包装材料的产生量按产品的0.03%计算，本项目废包装材料产生量为30t/a。产生的废包装材料集中收集后出售给废品回收企业，对环境影响较小。

（2）收集的粉尘

本项目布袋除尘器收集到的粉尘为0.89t/a，集中收集后回用于生产。

（3）生活垃圾

项目劳动定员70人，以每人每天0.5kg计，则生活垃圾产生量约6.3t/a，集中收集后交由环卫工人拉运至垃圾填埋场卫生填埋。

综上所述，固体废物的处置应遵循分类原则、回收利用原则、减量化原则、无公害化原则及分散与集中相结合的原则，将不同类型的固体废物进行分类收集、分类处理，作好固废的日常管理工作。在此基础上，采取相应的措施以后，本项目产生的固体废物对环境影响不大。
5.可行性分析
（1）产业政策

根据国家发展和改革委员会发布的《产业结构调整指导目录》（2011年本，2013年修正）（国家发改委会第21号令，2013.2.16），本项目不属于鼓励类、限制类和淘汰类，视为允许类，符合国家产业政策。
（2）与高新区总体规划符合性分析

从昌吉市已经形成具有优势产业群工业结构出发，高新区优先发展的产业是：农副产品加工业、生物产业、机械装备制造业和新材料加工业，并打造成为基础设施配套完善、资源循环利用率高、生态环境较好的新型工业园区。本项目利用有机原料生产水溶肥，符合工业园区产业定位。

（3）选址
项目位于新疆昌吉州昌吉高新技术产业开发区腾飞大道。地理坐标：N44°7′15″，E87°2′10″。项目区东侧为如意路，北侧为腾飞大道；南侧为空地；西侧为实木板厂。本项目建成后生产水溶肥，均满足污染物排放标准，对周边环境影响较小。项目区及周边邻近区域内环境质量现状良好。本项目原辅料由相关生产企业充足购进，项目区及周边区域内交通运输便利畅通，不仅原料供应充足，满足本项目原料需求。故本项目选址合理。

（4）平面布置

本项目分为储存区、生产区和办公生活区。其中储存区主要位于项目区南侧，生产区位于项目区中部。办公生活区位于项目区东侧，位于生产区侧风向，生产过程对生活区影响较小。项目区主出入口位于项目区东北侧，便于原料和产品运输。综上所述，项目区平面布置功能分区明确，集中紧凑，满足生产工艺流程要求，便于本项目生产管理及运输。
（5）功能规划

根据本项目区所在区域环境功能区划，大气环境功能区划为二类区，地下水环境功能区划为III类水体，声环境功能区划为3类区，本项目建成投入运营后产生各种污染物通过采取相应防治处置措施后均能够实现达标排放，不会发生改变区域环境功能类别的影响，符合本项目所在区域环境保护规划的要求。

综上所述，本项目符合国家、自治区及地方当前产业政策，符合当地产业发展规划及本项目所在区域的环境保护规划的要求。因此，本项目的建设实施是可行的。

清洁生产

清洁生产是将污染物消除或者消减在生产过程中，使生产末端处于无废或者少废状态的一个全新生产工艺，它着重于生产过程控制和源头消减，通过清洁的生产工艺、强化管理等种种手段，在生产过程中减少污染物的产生。通过对原料进行充分利用、节约能源，努力实现废物最小化和效益最小化，是深化工业污染防治的实现可持续发展的根本途径。推进清洁生产就是使改变高耗能、高投入的资源型生产模式，用最小的环境代价获取最大的发展。

根据《中华人民共和国清洁生产促进法》，企业在进行技术改造过程中，应当采取以下清洁生产措施：

①采用无毒、无害或者低毒、低害的原料，代替毒性大、危害严重的原料。

②采用资源利用率高，污染物产生量少的工艺和设备，代替资源利用率低、污染物产生多的工艺和设备。

③对生产过程中产生的废物进行综合利用或者循环利用。

④采用能够达到国家或者地方规定的污染物排放标准和污染物排放总量控制指标的污染防治技术。

根据以上清洁生产的基本原则，本环评通过现场调查勘察与污染物排放的类比分析的基础上，从自然资源利用、选用设备的先进程度，节能降耗、文明施工、环境管理等方面对清洁生产进行综合分析。

本项目建成后，拟建在清洁生产方面采取以下措施：

（1）能源利用

项目生产过程中的能源为电，属清洁能源；粉尘经布袋除尘器处理后达标排放；

（2）污染物治理的合理性

本项目运营期无生产废水排放，餐饮废水经隔油池预处理后与生活污水一并排入污水处理厂处理；

（3）固废资源化利用

项目固体废物中粉尘集中收集后回用于生产，废包装材料集中收集后出售给废品回收企业。

从以上分析得出，本项目清洁生产属于一般水平。

7.风险分析 

7.1 风险识别与分析

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2004）第4.2.3.1节中确定评价工作级别的方法，本项目属于非重大危险源，且原料属于一般毒性危险性物质，因此判定本项目环境风险评价等级为二级，详见表20，评价范围为项目周围3km区域。评价主要工作内容为风险识别、源项分析和对事故影响进行简要分析，提出防范、减缓和应急措施。

表20   主要风险事故发生的概率与事故发生的频率
分类

剧毒危险性物质

一般毒性危险性物质

可燃、易燃危险性物质

爆炸危险性物质

重大危险源

一

二

一

一

非重大危险源

二

二

二

二

环境敏感地区

一

一

一

一

7.2源项分析

本项目无重大危险源，主要风险为火灾风险。
7.3风险管理与应急预案

在企业应急指挥部之下组织应急救援小组、紧急疏散小组、警戒治安小组、物资保障小组、医疗救护小组和妥善处置小组等6个应急工作小组。

（1）应急救援小组由厂内经过培训的兼职抢险人员组成，负责在紧急状态下的从事工厂发生的各类安全生产事故现场抢险作业，力争在第一时间控制或消除危险或事故，如事故情况严重，则须立即请求当地专业救援队伍支援；

（2）紧急疏散小组负责对现场及周围人员进行防护指导和紧急疏散人员；

（3）警戒治安小组负责在事故现场周围设置安全警戒线、禁止无关人员、车辆进入事故现场和危险区域，对疏散区域进行治安巡逻；

（4）物资保障小组负责组织抢险物资、工器具和后勤生活物资的供应，组织车辆运送抢险物资；

（5）医疗救护小组负责现场受伤人员的搜救和紧急处理，对受伤人员进行紧急救治并护送重伤人员至医院作进一步治疗；

（6）妥善处置小组负责现场处置、伤亡善后工作。负责事故现场应急行动结束后的消除和恢复工作。负责人员安置、补偿，征用物资补偿，灾后清理与处理等事项。
7.4项目风险评价结论与建议

本项目不构成重大风险源，本项目的环境风险主要为原料遇明火产生的爆炸、火灾风险，及其引发的次生环境污染。通过采取相应的风险防范措施，事故风险发生的概率很小。因此本项目事故风险属于可接受水平。
8.环境管理与监测计划
8.1环境管理

本项目建成运营实施后有效的环境管理机制，保障项目区周边生态环境不因本项目运营对周围生态环境造成较大影响。

（1）管理机构：新疆新洋丰肥业有限公司。

（2）管理任务：贯彻国家及环保部门的方针、政策、法规条例，落实环保投资，对工程环保措施的执行进行监督检查，制定环境保护管理办法，并监督实施，加强对人员进行环境保护宣传教育，增强人员环保意识。

①要求合理布局，减少粉尘和氨气对周边环境的影响。

②生活垃圾集中收集后交由环卫工人拉运至垃圾填埋场卫生填埋；废包装袋外售给废品回收企业。

③加强绿化，美化项目区环境。
表21    环境保护监管计划一览表

工程名称
环保措施
实施单位
监管单位
实施时段
负责人
生产废气、油烟、汽车尾气
粉尘通过布袋除尘器处理后排放，氨气通过加强车间内通风进行处理，输送带进行密闭；油烟经油烟净化装置处理后通至食堂屋顶专用烟道外排；汽车尾气加强管理，加强绿化
建设单位
当地
环保部门
环评
批复后
法人
生活污水

餐饮废水需经隔油池预处理后与生活污水一并排入昌吉国家高新技术产业开发区下水管网，最终进入昌吉高新科创污水处理有限公司污水处理厂
噪声

① 对噪声防治采用综合治理方法，首先从声源上加以控制，采用必要的减振、消音、隔声、吸声、绿化等措施，将环境噪声控制在规定标准内；② 尽量选用低噪声设备；③ 加强对职工的个人防护和保护，如佩戴防噪耳罩等；④ 原料、产品的卸载、输送尽量避免在夜间进行，缓解对区域声环境影响；⑤ 在厂区总体布置中注意防噪间距，同时加强绿化，减少噪声污染。
废包装袋、粉尘及生活垃圾
生活垃圾集中收集后交由环卫工人拉运至垃圾填埋场卫生填埋；粉尘经集中收集后回用于生产；废包装材料集中收集后出售给废品回收企业
8.2 环境监测计划

环境监测是环保工作重要组成部分，它是弄清污染物来源、性质、数量和分布，正确评价环境质量和处理装置效果必不可少的手段。要求建设单位监测任务委托专业环境监测站承担，并要求与对方签订协议，明确监测范围、监测项目及监测频次。

本项目竣工验收时污染源监测和运营期间常规污染源监测工作可委托专业环境监测单位定期进行，并将监测结果上报环保局。本项目环境监测计划见表22。
表22    环境监测计划一览表

监测

阶段

监测

类别

监测点位

监测项目

监测频率

监测

时间

采样时间

实施

机构

监督

机构

运

营

期

废气

项目区

粉尘、NH3
每年1次随机抽查

1天

每天1次

专业

环境

监测单位
环保

局

噪声

厂界外

1m处

厂界噪声

（等效

A声级）

每年1次

随机抽查

1天

每天昼、夜

间各1次

9.环保投资

本项目总投资10283.17万元，其中环保投资约25万元，占总投资的0.2%，具体环保投资估算见表23。      

表23    环保投资估算  

项目
治理对象
治理措施
投资
（万元）
废气
生产废气、油烟、汽车尾气
粉尘通过布袋除尘器处理后排放，氨气通过加强车间内通风进行处理，输送带进行密闭；油烟经油烟净化装置处理后通至食堂屋顶专用烟道外排；汽车尾气加强管理，加强绿化
15
废水
生活污水

餐饮废水需经隔油池预处理后与生活污水一并排入昌吉国家高新技术产业开发区下水管网，最终进入昌吉高新科创污水处理有限公司污水处理厂
2

噪声
机械噪声
采用隔声、减振等措施
5
固废
废包装袋、粉尘及生活垃圾
生活垃圾集中收集后交由环卫工人拉运至垃圾填埋场卫生填埋；粉尘经集中收集后回用于生产；废包装材料集中收集后出售给废品回收企业
3
合计
25
总投资
10283.17

占总投资（%）
0.2%

10.环境监控

本项目必须严格执行“三同时”制度，具体计划见表24。

表24    环境保护“三同时”竣工验收一览表

工程类别

治理措施

验收标准

废气

粉尘通过布袋除尘器处理后排放，氨气通过加强车间内通风进行处理，输送带进行密闭；油烟经油烟净化装置处理后通至食堂屋顶专用烟道外排；汽车尾气加强管理，加强绿化
《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2中新污染源大气污染物无组织排放监控浓度限值和二级排放标准；《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中表1恶臭污染物厂界标准值二级（新扩改建）标准中氨的标准限值1.5mg/m3；《饮食业油烟排放标准》（试行）（GB18483-2001）中油烟2mg/m3的最高允许排放浓度限值标准的要求
废水

餐饮废水需经隔油池预处理后与生活污水一并排入昌吉国家高新技术产业开发区下水管网，最终进入昌吉高新科创污水处理有限公司污水处理厂
《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中表4中三级排放标准

噪声

① 对噪声防治采用综合治理方法，首先从声源上加以控制，采用必要的减振、消音、隔声、吸声、绿化等措施，将环境噪声控制在规定标准内；② 尽量选用低噪声设备；③ 加强对职工的个人防护和保护，如佩戴防噪耳罩等；④ 原料、产品的卸载、输送尽量避免在夜间进行，缓解对区域声环境影响；⑤ 在厂区总体布置中注意防噪间距，同时加强绿化，减少噪声污染。
《工业企业厂界环境噪声排放标准》

（GB12348-2008）中3类声环境功能区环境噪声排放限值标准

固废
生活垃圾集中收集后交由环卫工人拉运至垃圾填埋场卫生填埋；粉尘经集中收集后回用于生产；废包装材料集中收集后出售给废品回收企业
《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）中及修改单标准



建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

	内容

类型
	排放源

(编号)
	污  染

物名称
	防治措施
	预期治

理效果

	大气

污染物
	生产过程
	粉尘、氨气
	粉尘通过布袋除尘器处理后排放，氨气通过加强车间内通风进行处理，输送带进行密闭
	达标排放

	
	
	油烟
	油烟经油烟净化装置（净化效率≥75%）处理后通至食堂屋顶专用烟道外排
	

	
	
	汽车尾气
	加强管理、加强绿化
	

	水污

染物
	生活污水
	COD、BOD5、SS等
	餐饮废水需经隔油池预处理后与生活污水一并排入昌吉国家高新技术产业开发区下水管网，最终进入昌吉高新科创污水处理有限公司污水处理厂
	达标排放

	固体

废物
	运营期
	废包装袋、粉尘及生活垃圾
	生活垃圾集中收集后交由环卫工人拉运至垃圾填埋场卫生填埋；粉尘经集中收集后回用于生产；废包装材料集中收集后出售给废品回收企业
	达标排放

	噪

声
	施工期
	在施工建设阶段，主要的噪声源是各类机械噪声和车辆噪声，对施工期噪声采取限制作业时间，加强施工管理等措施，确保施工噪声满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）的要求。

	
	营运期
	    本项目营运期无较大噪声源，主要为生产设备产生的噪声，其噪声源强在75-95dB(A)，运营期间加强管理，不会对周围环境产生太大的影响。

	生态
	为改善和美化场区环境，减少灰尘，充分发挥草木特有的调温、调湿、吸尘的作用，在厂房及附属建筑物周围，以及道路两侧的空地均种植适于当地气候、易于成活、有一定观赏价值的的树木，并种植草皮、乔木和灌木。



结论与建议

	结论

1.项目概况
（1）项目名称：新疆新洋丰肥业有限公司10万吨/年大量元素水溶肥项目；

（2）建设性质：新建；

（3）建设单位：新疆新洋丰肥业有限公司；

（4）建设地点：新疆昌吉州昌吉高新技术产业开发区腾飞大道；
（5）工程总投资：本项目工程总投资10283.17万元，资金均由企业自筹。
（6）建设内容

项目总建筑面积15815.53m2。本项目建设库房5栋，厂房1栋，以及辅助设施：新建办公楼、研发楼、门房等设施。
（7）产内容及规模

本项目主要为年生产水溶肥10万t。

（8）预期投产日期

预期投产日期为2018年10月。
（9）环保投资

本项目环保投资为13万元，占总投资的0.1%。

2.产业政策及规划符合性

根据国家发展和改革委员会发布的《产业结构调整指导目录》（2011年本，2013年修正）（国家发改委会第21号令，2013.2.16），本项目不属于鼓励类、限制类和淘汰类，视为允许类，符合国家产业政策。
3.环境现状评价结论

（1）大气环境质量现状评价结论

评价区域大气环境中SO2、NO2、PM10污染物24小时浓度值最大占标率小于100%、超标率为零，说明监测点PM10、SO2、NO2在监测期间的24小时平均浓度值均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准限值，因此，项目所在区域大气环境质量良好。

（2）地下水环境质量现状评价结论

各项监测指标均满足《地下水质量标准》（GB/T14848-93）中的Ⅲ类标准的要求，区域地下水环境质量相对良好。

（3）声环境质量现状评价结论

评价区域各监测点昼、夜间噪声值均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的3类标准限值，由此可见，项目区周围声环境质量良好。

4.环境影响结论

4.1施工期环境影响评价结论

建设项目施工期间，会产生生活污水、生活垃圾、扬尘、建材运输车辆的尾气和噪声以及临时占地等，均会对环境造成一定的影响。但施工期的环境影响为阶段性影响，工程建设完成后，除部分永久性占地为持续性影响外，其余环境影响会消失。

4.2运营期环境影响评价结论

（1）大气环境

本项目在投料、破碎及混合工序均会产生少量的粉尘和尿素挥发产生的NH3。粉尘产生量按原材料的0.01%计，则本项目粉尘的产生量为10t/a，通过对产尘设备上方分别设集气罩，收集的粉尘通过布袋除尘器处理，通过15m以上排气筒高空排放。集气罩粉尘收集率为90%，除尘器除尘效率为99%，设计风机总量为5000m3/h，则项目粉尘有组织排放量和排放浓度分别为0.09t/a和12.5mg/m3，粉尘无组织排放量约为1t/a。经处理后其排放浓度及排放速率均可达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中新污染源大气污染物排放限值中的二级标准中最高允许排放速率3.5kg/h、最高允许排放浓度120mg/m3以及无组织排放浓度厂界外浓度最高点1.0mg/m3，且满足《工作场所有害因素职业接触限值》中粉尘浓度限值，对人体健康影响较小。为保证工作人员的身体健康，建设单位需对工作人员发放个人防护装备，如口罩、防护眼镜等。
    本项目运输过程中会有粉尘泄露出来。经类比项目同类型项目的实际情况，无组织监控浓度限值周界外浓度最高点颗粒物浓度≤1.0mg/m3，本项目要求建设单位对输送带进行密闭，减少粉尘的产生，对项目区周边环境影响较小。
本项目尿素挥发会产生少量氨气，通过同类项目类比，氨气的产生量为0.2t/a，产生速率约为0.14kg/h，产生浓度约为0.27mg/m3，通过加强车间内通风，车间氨气能满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中表1恶臭污染物厂界标准值二级（新扩改建）标准中氨的标准限值1.5mg/m3，对周围环境空气影响较小。
本项目建成后，汽车尾气对环境有一定影响。汽车尾气属于无组织、间歇排放的流动污染源，且地面停车场周围开阔，空气流动性好、易扩散，对周围大气环境影响不大。

本项目运营期间油烟挥发量即油烟产生量约0.015t/a，后堂含3个灶头（风量为1000m3/h），烹饪时间按5h/d计算，全年连续工作180d，则油烟产生浓度约5.6mg/m3。为满足《饮食业油烟排放标准》（试行）（GB18483-2001）中油烟2mg/m3的最高允许排放浓度限值标准的要求，因此要求食堂配备油烟净化器（净化效率≥75%）对油烟进行净化处理后再由通至食堂屋顶专用烟道外排，经净化处理后，本项目运营期间油烟排放量约0.004t/a，其排放浓度约1.5mg/m3，对项目区及周边区域内大气环境及人群健康产生影响较小。

根据规定本项目生产车间设置50m卫生防护距离。经调查，项目区周边无敏感点。本项目通过合理布局，可以确保污染源与周围满足卫生防护距离要求。
（2）水环境

餐饮废水经隔油池预处理后，与生活污水一并排入昌吉国家高新技术产业开发区下水管网，最终进入昌吉高新科创污水处理有限公司污水处理厂，水质满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级排放标准。通过上述措施，对周边水环境影响较小。
（3）噪声

项目区边界噪声预测值昼间在49.1-52.4dB(A)之间，夜间为48.8-52.4dB(A)之间，项目区四周无集中居住区、学校、医院等声环境敏感保护目标，满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准的要求。

（4）固体废物

 废包装材料的产生量按产品的0.03%计算，本项目废包装材料产生量为30t/a。产生的废包装材料集中收集后出售给废品回收企业，对环境影响较小。

本项目布袋除尘器收集到的粉尘为0.89t/a，集中收集后回用于生产。

项目劳动定员70人，以每人每天0.5kg计，则生活垃圾产生量约6.3t/a，集中收集后交由环卫工人拉运至垃圾填埋场卫生填埋。

综上所述，固体废物的处置应遵循分类原则、回收利用原则、减量化原则、无公害化原则及分散与集中相结合的原则，将不同类型的固体废物进行分类收集、分类处理，作好固废的日常管理工作。在此基础上，采取相应的措施以后，本项目产生的固体废物对环境影响不大。

5.选址合理性分析

项目位于新疆昌吉州昌吉高新技术产业开发区腾飞大道。地理坐标：N44°7′15″，E87°2′10″。项目区东侧为如意路，北侧为腾飞大道；南侧为空地；西侧为实木板厂。本项目建成后生产水溶肥，均满足污染物排放标准，对周边环境影响较小。项目区及周边邻近区域内环境质量现状良好。本项目原辅料由相关生产企业充足购进，项目区及周边区域内交通运输便利畅通，不仅原料供应充足，满足本项目原料需求。故本项目选址合理。
6.综合评价结论

综上所述，本项目符合国家产业政策，项目建成后，对区域的大气、地下水、声环境及生态环境的影响轻微，不会导致评价区域环境功能明显改变，没有明显的环境制约因素。该项目应严格按照报告表提出的施工期污染防治及生态保护措施要求，加强环境管理，严格执行环保验收制度，实现污染物达标排放和生态有效保护，将项目对环境的影响降低到最低程度，从环境保护的角度看，该项目的建设是可行的。

7．建 议

（1）严格执行环保“三同时”制度，确保各类环保设施正常运行，加强环境管理，以保证污染防治达到预计效果；

   （2）为加强个体职工的防护，应加强车间通风；同时作业人员可以采用口罩等个人防护措施；
（3）加强职工的环保教育，提高职工的环保意识；

（4）关心并积极听取可能受项目环境影响的附近单位的反映，定期向项目最高管理者和当地环保部门汇报项目环境保护工作的情况，同时接受当地环境保护部门的监督和管理。遵守有关环境法律、法规，树立良好的企业形象，实现经济效益与社会效益、环境效益相统一。


	预审意见:

                                                公  章

经办人：                                        年     月     日

	下一级环境保护行政主管部门审查意见：

公  章

经办人：                                        年     月     日



	审批意见：

                                               公  章

经办人：                                      年     月     日



	注释

一、本报告表应附以下附件、附图：

附件1  委托书
    附件2  其他与环评有关的行政管理文件

附图1  项目相关附图

二、如果本报告表不能说明项目产生的污染及环境造成的影响，应进行专项评价。根据建设项目的特点和当地环境特征，应选下列1-2项进行专项评价。

    1、大气环境影响专项评价

    2、水环境影响专项评价（地下水）

    3、生态影响专项评价

    4、声影响专项评价

    5、土壤影响专项评价

    6、固体废物影响专项评价


    以上专项评价未包括的可另列专项，专项评价按照《环境影响评价技术导则》中的要求进行。




基础施工阶段





结构施工�阶段





装修阶段





土石方阶段





使用





噪声、粉尘、废水、建筑垃圾





噪声、建筑垃圾





废气、噪声





废气、噪声





废气、噪声





废气、噪声





混合机





称重贮斗





包装










