
《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1、项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

2、建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3、行业类别——按国标填写。

4、总投资——指项目投资总额。

5、主要环境保护目标——指项目周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6、结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其它建议。

7、预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8、审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

项目建设基本情况

	项目名称
	新疆天山面粉（集团）有限责任公司小麦粉深加工建设项目

	建设单位
	新疆天山面粉（集团）有限责任公司

	法人代表
	吴兴文
	联系人
	马建秀

	通讯地址
	新疆昌吉市健康西路27号

	联系电话
	13039428588
	邮政编码
	831100

	建设地点
	新疆昌吉州昌吉高新技术产业开发区E-17地块

	立项审批部门
	昌吉高新技术产业开发区产业发展科技局
	备案文号
	昌高产发 [2018]16号

	建设性质
	新建
	行业类别

及代码
	谷物磨制C1310

	占地面积

（平方米）
	86667.10m2（130亩）
	绿化面积

（平方米）
	30333.46

	总投资

（万元）
	18718.7
	其中：环保投资（万元）
	18.7
	环保投资占总投资比例（%）
	0.10

	评价经费

（万元）
	
	预期投产

日期
	2018年10月

	工程内容及规模：

1.项目背景
农业是新疆重要的基础产业，在国民经济和社会发展中有着特殊重要的地位。发展农产品加工业，对提升新疆农业市场化、产业化水平和经营层次，调整农业产业结构，转变发展方式，促进农业增效、农民增收、农村繁荣，吸纳农村富余劳动力就业，有着非常重要的作用。也是统筹城乡发展，加速新型工业化、农牧业现代化、新型城镇化，促进新疆跨越式发展和长治久安的重要保证。近些年来，随着特色优势资源转换战略的深入实施，新疆国家粮食安全后备基地、优质商品棉基地、特色林果业基地、优质畜产品基地四大基地建设初见成效，为农产品加工业的发展奠定了坚实的物质基础。在各级党委、政府的大力支持、鼓励和引导下，一批农产品加工龙头企业逐步成长和壮大，新疆农产品加工业得到了长足发展。但由于多种因素的制约，新疆农产品加工增值和整体利用水平仍然较低，农产品精深加工企业规模小、数量少、产业链短、加工转化率不高，农产品加工业尤其是精深加工业仍然处于较低水平。

目前，新疆虽然已有一些规模化的面粉加工企业，在西北五省区占有一定市场份额，但在全国知名度并不高，尤其在北京、上海、广州等城市还没有得到消费者认可。一方面，自治区面粉加工企业整体产品结构不合理，大多数都是25公斤、10公斤的大包装，而1公斤、2公斤的小包装很少，更没有精品包装，难以进到高端市场；另一方面，新疆远离内地消费市场，运输距离长，成本高。据了解，新疆每公斤面粉运到陕西西安成本增加3.5元，运到北京增加4元，运到海南增加6元。虽然运输成本高，但是新疆光热资源丰富，生长周期长，有利于干物质的积累与品质的提高，而耕作土壤无污染，为规模化、标准化生产优质小麦提供了良好的环境。这些都是与内地同类企业竞争的优势。发挥新疆绿色有机小麦面粉的优势，合理调整产品包装规格，增加面粉附加值和便利性，开拓内地大城市高端市场，这是新疆面粉走出去的突破口。

近年来优质专用小麦的面积在逐年增加。2005年新疆首次进入全国优质小麦良种示范省区。随着社会的进步和人民生活水平不断提高，以及社会生活节奏的加快，人们的膳食习惯也在逐步改变。在膳食结构中，加工食品所占的比重越来越大。面包、速食方便面等食品已成为日常餐桌上的常见食品。这些加工食品对面粉品质提出了一些特殊的要求，一方面，要求小麦所含的营养成分要均衡合理，另一方面，小麦的一次加工性能（面粉加工）和二次食品加工性能要求提高。推动了优质专用小麦生产加工业的发展。新疆天山面粉集团利用当地优质小麦资源优势，采用小麦作为原料进行面粉加工。

新疆天山面粉（集团）有限责任公司是新疆优质小麦产业化龙头企业，是新疆小麦面粉加工产销量最大、经济实力最强，带动优质小麦发展面积最大的龙头企业。2017年公司职工总数343人，总资产为35000万元，固定资产15000万元，净资产10000万元，注册资本7800万元。新疆天山面粉（集团）有限责任公司现拥有9家分子公司，分别在昌吉、乌市北站、奇台、库尔勒、石河子、额敏、塔城、疏勒、西安建有生产加工基地。近年来，企业积极实行集团发展战略，实施资产重组优化，走低成本扩张之路，并与2016年9月引进了陕西省大农口系统最大的国有企业—陕西粮农集团作为战略投资合作伙伴。集团公司拥有国内外最先进的小麦粉自动化设备和技术，疆内有八条先进面粉加工生产线，一条是瑞士布勒公司进口全套生产设备，其余七条为国产先进设备，日加工小麦能力为2100吨，年加工小麦能力为60万吨。

集团公司主要经营业务为：面粉加工、销售；小麦收购（指定区域内）；农副产品购销（除棉花）；面粉加工技术服务；面粉加工设备租赁；食品加工销售；食用油脂加工销售。天山面粉坚持以人为本，发展绿色营养食品，安全健康，力争向消费者提供零缺陷的质量保证为宗旨，通过引进国外先进的检测仪器，提升企业内部管理，严格质量检测控制，获得了以下荣誉：“天山”牌面粉先后荣获新疆名牌产品、新疆首届著名商标、全国食品博览会名优产品、自治区消费者协会推荐产品、新疆粮食行业协会放心粮油等荣誉称号；2001年被中国粮食行业协会评为“放心面”；2000年4月经国家绿色食品发展中心认定为“绿色食品”；2002年8月经国家质量监督检验检疫总局确定为“国家免检产品”；2004年9月“天山牌”小麦粉被国家质量监督检验检疫总局评为“中国名牌产品”。

公司在昌吉州和新疆其它地州建有100万亩优质小麦基地。依托优越的地理位置，得天独厚的自然条件，生产出的天山面粉具有蛋白质含量高，灰份低，色泽好，制成的面食口感纯正，有天然麦香味，享有很高的市场声誉，深受广大消费者的喜爱。

新疆天山面粉（集团）有限责任公司根据产品的市场需求，设计不同包装、配方及价格，使产品系列化、种类多元化。目前公司生产经营规模不断扩大，产品质量持续稳定，市场份额不断增加，越来越赢得广大客户的青睐，其生产的“天山”牌系列面粉，畅销疆内的伊犁、博乐、乌苏、奎屯、石河子、乌鲁木齐、吐鲁番及库尔勒等地。

根据《中华人民共和国环境保护法》、《建设项目环境保护管理条例》（国务院第253号令）、《建设项目环境影响评价分类管理名录》和《中华人民共和国环境影响评价法》中有关规定和要求，该建设项目应编制环境影响评价报告表。我单位乌鲁木齐市天辰创展工程咨询有限公司受新疆天山面粉（集团）有限责任公司的委托，承担了本项目的环境影响评价工作，在实地踏勘、收集有关资料的基础上，编制了本环境影响报告表，以作为有关管理部门决策的依据。
2.项目概况

（1）项目名称

新疆天山面粉（集团）有限责任公司小麦粉深加工项目

（2）建设单位

新疆天山面粉（集团）有限责任公司

（3）建设地点

项目区位于新疆昌吉州昌吉高新技术产业开发区。其地理坐标为北纬44°03′53″ ，东经 87°07′30″，项目区的具体位置详见地理位置图1。

根据现场勘查，项目区东侧为仓储预留用地；南侧为创新大道；西侧为东四路；北侧为仓储预留用地。项目区外环境关系图详见图2。

（4）总投资及资金来源

项目总投资为18718.7亿元，其中固定资产投资14977.9万元，流动资金2838.3万元，资金拟采用企业自筹和银行贷款相结合的方式解决。
（5）劳动定员及工作制度

本项目劳动定员为80人，旺季还招收季节工，劳动定员预计可达到248人，年工作220天，每天采取三班倒，每班八小时，冬季不生产。

3.建设内容

建设规模：依据企业发展规划，本项目是集粮食初加工、深加工于一体的粮油综合加工项目，拟占地130亩。

建设内容：新建日处理 1000 吨小麦粉生产线，新建日产 80 吨 特色主食产业化项目，包括新鲜面剂子、馒头、包子、各类干鲜面 制品，及凉皮、凉面、面包等各类烘培食品。新建年处理原料 700 吨小麦胚芽油精炼油脂生产线。

各构筑物面积见下表1。

表1                  项目土建及主要建筑物一览表
序号

工程名称

建设性质

(新建)

建设面积

(平方米)

单位造价

(元/平方米)

投资额

(万元)
1
主体工程
22326.95
3349.0
1.1

制粉车间

新建

17282.95

1500

2592.4

1.2

面制品车间

新建

3100.00

1500

465.0

1.3

小麦胚芽油压榨车间
新建

648.00

1500

97.2

1.4

小麦胚芽油精炼车间
新建

1296.00

1500

194.4

2
辅助工程
12132.00
1550.5
2.1

成品库

新建

5400.00

1100

594.0

2.2

冷库

新建

2700.00

1900

513.0

2.3

材料库

新建

1728.00

1100

190.1

2.4

修理间/备件库
新建

1152.00

1100

126.7

2.5

品控/检测中心
新建

1152.00

1100

126.7

3
配套工程
1512.00
302.4
3.1

办公楼

新建

1512.00

2000

302.4

4
室外工程
37333.33
787.1
4.1

门卫、警备室、卫生 间、车库

新建

808.00

500

40.4

4.2

道路、硬化

新建

24000.00

200

480.0

4.3

绿化

新建

13333.33

200

266.7

合计
73304.28
5989.0
4.生产规模及原料来源

（1）生产规模

本项目日处理1000吨小麦专用粉。见表2

表 2                      项目规模及产品一览表
项目名称
年处理量（万吨）
产品结构
产 量（万吨/年）
日处理小麦 1000 吨 专用粉加工车间
22
专用粉
14.69
特色专用粉
1.81
麸皮、次粉
5.43
小麦胚芽
0.07
日产 80 吨特色主食 生产车间
2
馒头
0.5
包子
0.5
面包
0.5
干鲜面
0.5
小麦胚芽油生产

车间
0.07
小麦胚芽油
0.007
（2）原料来源及产品

主要工艺技术指标见表3。                                                              
表3                       主要工艺技术指标

序号

指标名称

工艺技术参数

一

清理工段

1

小麦

符合国家标准，标准号1351-1999

2

沙石

3‰

3

润麦

时间24-42小时，水份14.5-15.5%

4

质量

尘荞沙石<0.3%，其中砂石<0.03%、糖类<0.5%、

灰分降低不小于0.06%

二

制粉工段

1

磨粉机

平均流量75-130公斤/cm  24h

2

高方筛

平均流量1.2-1.5吨/ m2   24h

3

刷麸机

单位处理量4-10吨/ m2   24h

4

清粉机

单位流量70-270公斤/ cm  24h

5

出粉率

≥75%

6

麸皮、次粉率
≤26%

7

麦胚率

0.8%

8

粉尘

＜50mg/ m³
本项目主要原料来源见表3。

表4                       主要原料及物料平衡

名称

性质

数量数

备注

原料

小麦

220000t/a

由当地收购

产品

小麦面粉（出粉率83.3%）

165000万t/a

成品

副产品

麸皮、次粉（麸皮、次粉率16.21%）

54300t/a

外售给饲料公司

生产饲料

5.主要生产设备
主要设备详见表5。

表5                      主要设备一览表

序号

设备名称

型号

数量（台）

一

粉间设备

1

磨粉机

MDDK
18
2

磨粉机电机及三角带

-
36
3

高方平筛

FSFG6*24C
8
4

打麸机
FFPD45*2
2
5

打麸机
FFPD45
2
6

清粉机
FQFD50*2*3
12
7

松粉机
FSZJ.43（51）
11
8

脉冲除尘器

TBLM.130
4
9

罗茨风机
D=80
2

10

高压风机

TY7.7-1.5A
2
11

低压风机
4-72-5A
2
12

磨粉机磁选器

TCXT.150*200
36
13
关风器

GFY.9

22

14

关风器

GFY.7

26

15

  关风器传动

3

16

减速电机

10

17

面粉收集刮板

LSS.25

1

18

面粉收集刮板

LSS.20

3

19

面粉提升机

TDTG40/18

2

20

面粉提升机

TDTG30/13

1

21

绞龙回粉器

2

22

一皮计量秤

10T/H

1

23

空气压缩机

3.6立方

2

24

气罐，油水分离器

2.0立方

1

25

冷干机

2.0立方

1

二

入出仓设备

1

F1.2面粉计量秤

8T/H

2

2

秤下关风器

20L

2

3

F0.3面粉计量秤

5T/H

1

4

秤下关风器

13L

1

5

次粉入仓计量秤

3T/H

1

6

秤下关风器

9L

1

7

麸皮入仓计量秤

3T/H

1

8

秤下关风器

13L

1

9

面粉入仓提升机

TDTG40/18

2

10

面粉入仓提升机

TDTG30/13

1

11

面粉入仓绞龙

LSS.25

5

12

气动闸门

250*250

12

13

0.12圆管绞龙

TWLL.20

16

14

仓底卸料器预埋件

D=180

12

15

仓底卸料器

D=180

12

16

麸皮出仓器预埋件

4

17

麸皮出仓器

4

18

麸皮圆管绞龙

4

19

面粉出仓检查筛

FSFS.1*10

2

20

料位器

32

三
面粉和麸皮包装设备

1

双工位麸皮打包机

DCS-50F

1

2

双工位面粉打包机

DCS-10D
1

3

双工位面粉打包机

DCS-25D
1

4

F3面粉打包机

DCS-25D
1

5

磁选器

TCXT.20

1

四
非标设备（制粉部分）

1
清粉机除尘风网二组

72

2

高压风网二组（包括气动蝶阀）

3

管道、视镜、拨斗、粉收集绞龙旋转管拨斗等

4

罗茨风机管道

2

5

空压机气路及管件

2

6

筛绢、筛网、粘胶等

12

7

清理块、推料块和布筒等

6.平面布置方案及合理性分析

厂内平面布置情况如下：

仓储区：小麦钢板立筒仓库位于厂区的北侧，平房仓库位于厂区的西南角。

生产区：位于整个项目区中部，生产厂房主要是面粉生产车间。

配套设施区：主要为门卫、警备室和办公室等，位于项目区的南侧。

各区块之间通过道路连接，厂区建设高实体围墙与外界隔开，大门位于东侧和南侧位置，大门主要用于人流和成品运出；办公楼位于项目区的东南角，前面布置广场绿地，由主大门进入厂区，可直接到达办公楼，生产车间与绿地、景观毗邻相依，美化了厂区环境。

项目平面布置合理，在选址和环境方面的安全条件以及在工艺、设施方面的安全生产条件符合国家有关法律法规、规范标准的要求。

具体平面布置见附图3。

7.项目公用设施

7.1给水

项目区给水水源由昌吉国家高新技术产业开发区供水管网供给，水量及水压可满足需要。本项目用水主要为生活用水、生产用水和绿化用水。

7.2排水及去向
本项目生产用水为循环用水，不外排，主要外排废水为生活废水，排入昌吉国家高新技术产业开发区下水管网，最终进入高新技术开发区污水处理厂。生活污水以生活用水量85%计算，排放量约为6.8m³/d（2244m³/a）。
7.3供电

本项目电力依托昌吉高新区电网，由厂址附近10kV高压线路引入，低压电源引自10/0.4kV的变压器，配电室设置低压开关柜及控制装置，放射式向生产线用电设备及照明供电。电力稳定供应时，可满足项目用电负荷及对供电可靠性要求；停电或短暂断电时，项目区设置的应急发电机可满足项目区暂时的电力供应。

7.4供暖

根据现场勘查及业主提供的资料，项目冬季供暖由高新区第三热源提供。
8.选址合理性分析
本项目选址于新疆昌吉州昌吉高新技术产业开发区E-17号。其地理坐标为北纬44°03′53″，东经 87°07′30″，项目区东侧为仓储预留用地；南侧为创新大道；西侧为东四路；北侧为仓储预留用地。

建设地点地势平坦，附近无污染源，环境良好。

（1）项目区所在地交通便利，项目区东侧、南侧、西侧均临近道路，附近无风景名胜区、自然保护区等环境敏感区，无重点环境保护目标；

（2）本项目各项污染物均达标排放，对周围环境影响甚微。粉尘经脉冲除尘器处理后达标排放，生活废水排入园区污水管网，生产固废和生活垃圾由环卫部门统一清运，对环境影响很小；

（3）项目区用水、用电、排水等均能得到满足，场地平整，建设项目投资环境条件良好；

（4）本项目位于昌吉高新技术产业开发区，该区优先发展的产业是：农副产品加工业、生物产业、机械装备制造业和新材料加工业。本项目为面粉加工，符合园区定位。

综上所述，本项目选址较为合理，具备项目建设条件。
9.产业政策相符性分析

对照国家产业政策和《国家发改委产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修订），本项目属于鼓励类中“十九、轻工中31条‘营养健康型大米、小麦粉（食品专用米、发芽糙米、留胚米、食品专用粉、全麦粉及营养强化产品等）及制品的开发生产；传统主食工业化生产；杂粮加工专用设备开发与生产’”。且符合国家有关法律、法规和政策规定的，因此本项目符合国家的产业政策。
与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题：

本项目为新建项目，不存在原有环境污染情况及相应的环境问题。




建设项目所在地自然环境社会环境简况

	自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）：

1、地理位置

昌吉市隶属于昌吉回族自治州，位于天山北麓，准噶尔盆地南缘，地处亚欧大陆腹地，东经86°24′～87°37′，北纬43°06′～45°20′之间。南北长约260km，东西宽约30km，总面积8215km2。东隔头屯河与乌鲁木齐市相邻，距乌鲁木齐市35km，距乌鲁木齐国际机场18km，西以红沟为界与呼图壁县相邻，南以天山山地的阿斯克达板山脊为界，与新疆巴音郭楞蒙古治州和静县相接，北和新疆塔城地区和布克赛尔县、阿勒泰地区福海县接壤。312国道、第二座亚欧大陆桥和乌奎高速公路穿境而过，交通运输便利，是通向北疆各地的交通要道。

昌吉国家高新技术产业开发区位于昌吉市区以西12km，北至呼克公路，南至312国道以南1km，东距乌鲁木齐市市中心49km，距乌鲁木齐国际机场仅32km，距离昌吉火车站27km，西距石河子100km。312国道和201省道两条重要的对外交通道路东西向穿区而过，亚欧大陆桥北疆铁路和乌奎高速公路距高新区以南3-5km处经过，铁路和公路网使昌吉高新区形成了承东启西、联南络北、吸引四面、辐射八方之势。高新区紧邻准东国家级煤化工基地，具有承接煤化工产业发展的优良秉赋，拥有雄厚的土地资源。以乌鲁木齐市为龙头的天山北坡经济带汇聚了新疆工业发展的资源、资本、技术、信息、人才等生产要素。
项目区位于新疆昌吉州昌吉高新技术产业开发区。其地理坐标为北纬44°03′54.17″ ，东经 87°07′42.54″，项目区东侧为仓储预留用地；南侧为创新大道；西侧为东四路；北侧为仓储预留用地。

项目所在地交通便利，地理位置优越。

2、地形、地貌

昌吉市位于头屯河和三屯河冲洪积平原的中上部，地貌类型大体分为南部山地、中部平原、北部沙漠 三大部分，整个地势呈南高北低阶梯之势，南北高差4000多米。南部山地为天山山区，中部为冲积平原，北部沙漠属古尔班通古特大沙漠一部分，沙丘为固定和半固定型，丘间地势平坦。地形坡降在乌伊公路以南约为1.0-1.3%，在乌伊公路以北约为6.4%。境内最高峰天格尔峰，海拔4562m。

根据地貌成因类型将该区域划分为侵蚀剥蚀构造地貌和侵蚀堆积地貌两种地貌类型。

【侵蚀剥蚀构造地貌】 分布在南部海拔950-1150m的低山丘陵区，由第三系及第四系下更新统组成，岩性为泥岩、砂岩、砂砾岩及钙质胶结的冰水沉积砂砾岩。山体呈长垣状，与地层走向一致。由于山体的隆起，不断遭受风化剥蚀和侵蚀，形成枝状分布的水沟谷，沟谷断面呈Ⅴ型和箱型，山顶呈浑圆状，相对高差几十米到几百米，岩层较破碎。

【侵蚀堆积地貌】 广布在该区域内，主要为头屯河与三屯河冲洪积扇组成，扇体由厚达几百米到千米以上的第四纪松散堆积物构成。现分三个亚区论述：

（1）山前倾斜平原

由三屯河冲洪积扇与头屯河西部冲洪积扇组成，地形向北微倾，坡降7-13‰，地形总体呈波状起伏。地表被两河扇形水系、冲沟侵蚀切割，切割深度在扇顶部达百米以上，向北切割深度逐渐变小。冲洪积扇上部岩性单一，为粗颗粒的砂砾石等，中部至下部沉积物颗粒逐渐变细并出现双层或多层结构的岩层。

（2）河谷及阶地

分布在头屯河、三屯河现代河谷及其两侧的阶地范围内。组成岩性为卵石、砾石、砂砾石、砂层等，结构松散、透水性好。三屯河山口处发育有六级基座阶地，切割深度136m，中部切割深度5-7m，下部切割深度0.5-1m.上部河谷宽约100-150m，中部河床宽约350-600m，并有河漫滩发育，下部在乌伊公路附近河道呈掌状散流。在山口附近发育的六级河流阶地的高差分别为1.5m、7.5m、 34.5m、 36.5m、 56m、阶面宽度由上部向下部逐渐加宽，平均宽约200-300m。阶地级数向下游方向逐渐减少，至乌伊公路附近仅有二级阶地发育，为内叠堆积阶地。

头屯河扇顶部西岸发育有六级河流基座阶地。各级阶地的垂直高度分别为2m、20m、32m、34m. 39m，河床切割深度达127m，上部河谷宽度约200-300m。河流中部有三至四级堆积阶地，并有河漫滩发育，切割深度25-35m，河谷宽约600-1100m。至乌伊公路附近河谷宽约600-700m，仅有二级堆积阶地发育，切割深度3-5m。
（3）山扇间洼地

位于头屯河与三屯河冲洪积扇之间，洼地最低处与冲洪积扇的轴部高差20-30m，在平面上呈椭圆形沿南北方向展布，面积约41.3km2，组成岩性为亚砂土，厚约0.5-1.5m，下伏上更新统冲洪积砂砾石及砂层。
昌吉高新技术产业开发区位于昌吉市西北处，高新区（新区）地形总体上呈南高北低走势，地形总体比较平缓，南侧地面标高最高为572m，北侧地面标高最低为534.27m，南北高程差37.73m，坡度基本小于2%。片区自西向东有三个大的雨水冲沟（最西端冲沟为昌吉市与呼图壁县行政界线）。

项目区所在地在大的地貌上属于山前冲洪积倾斜平原的下部，地形较为平坦。
3、气候、气象

昌吉市地处天山北麓，准噶尔盆地南缘的平原区，为温带大陆性干旱气候类型。其主要特点是：冬冷夏热，气温年较差、日较差大，春、秋温度变化剧烈；降水较少，年际变化不大；春、夏多大风，冬季多阴雾，低碎云天气，冻土深厚。

主要气象参数为：

年平均气温：                    8.9℃

历年极端最低气温：              -26.2℃

历年极端最高气温：              43.5℃

历年月平均最低气温：            -27.8℃  

历年月平均最高气温：            34.1℃

年平均气压：                    952.9hpa

无霜期：                        160～170d

年平均降水量：                  214.6 mm

年最大蒸发量：                  1672.4mm

相对湿度：                      60.1%

日照参数：                      63%

年平均风速：                    2.1m/s

年主导风向                      西南（SW）风

最大冻土深度：                  150cm

地震烈度：                      7度

4、水文及水文地质

4.1水文

昌吉市境内有大小冰川158条，面积60km2，水储总量19.88亿m3，为昌吉市的天然固体水库。发源于天山北麓高山冰川的三屯河、头屯河两条河流自南向北贯穿全市，年径流量5.46亿m3。建有三屯河水库和头屯河水库，库容分别为3500万m3和750万m3。头屯河、三屯河均属于季节性积雪融化补给和冰川融水补给为主，时空分配不均，年变幅大，汛期多在7-8月，枯水期多在12-1月，两条河系汛期最大流量达61-81m3/s，枯水期流量仅为2-2.3 m3/s。
头屯河，故名昌吉河，是界于昌吉和乌鲁木齐之间的一条界河，发源于天格尔达坂的北麓，由位于高中山带的七大支流汇集而成，经过乔楞格尔、八一农学院林场、金涝坝、庙尔沟、硫磺沟，由西南向东北，穿过山涧，于哈地坡流出山口，穿过山前平原，流入西戈壁，全长179km，平均宽度244m，集水面积1562km2，流域面积2884km2，头屯河年均径流量2.34亿m3，最大径流量3.148亿m3（1996），最小补流量1.63亿m3(1974年)，年平均流量7.42m3/s，属老年期河床，水位标高为573.457m。

三屯河发源于天山支脉的天博格尔峰达山北坡，上游有大小屯河组成，在努尔加牧业村附近汇合，由南向北汇入各山涧支流，形成三屯河的主流，流出山口后进入平原灌区。河长260km，多年平均径流量3.58×108m3，多年平均流速11.34m3/s；流域汇水面积为1636km2，河流流量年际变化较大，洪枯悬殊，水量不稳，主要靠山区的降水和冰雪消融补给。本项目位于三屯河西面约10km处。

根据《新疆昌吉工业高新区（新区）水资源调查评价报告》及现场实地勘察调查高新区（新区）也包含本项目区内无地表水体。高新区（新区）上游目前已建成水库二座：一是三屯河水库总库容2600×104m3；二是距高新区（新区）南约50km的努尔加水库，总库容为6885×104m3，该水库建设主要是与三屯河水库共同承担三屯河的“高水高用”，可控制三屯河3.58亿m3的径流量，将从500m高程以下置换出1.0亿m3水量用于500m高程以上区域的昌吉市城市生活、工业和农业灌区供水。
4.2水文地质

昌吉州境内地下水主要分布于平原区，类型属潜水和承压水，年平均资源量13.09×108m3/a，开采量为10.60×108m3/a，实际开采量8.62×108m3/a，其中：农业利用率为81.17%，工业利用率为13.57%，生活利用率为4.72%，年平均地下水资源量与开采量的地域分布为西多东少，仅昌吉市、呼图壁、玛纳斯三县市就占全州的50%左右。地下水的补给，山区以降水、山谷雪水渗漏为补给源，平原以降雨、河道水渗入、渠道水渗入和山区地下水的侧向补给为补给源，沙漠以降雨、凝结水及平原区地下水的侧向补给为主。地下水总的径流规律是山区由南向北流，平原地下水以北偏西方流入沙漠，沙漠地下水以滞缓的速度向西北方向沙漠深处流动。

高新区（新区）内大厚度的第四纪堆积物，为地下水的贮存、运移提供了良好的空间，其中埋藏着丰富的孔隙潜水和承压水，其地下水的形成及埋藏分布规律，受控于该区地质构造，第四纪地层、地貌、岩性及气象水文条件。高新区（新区）座落于三屯河冲洪积扇中下部，为多层结构的混合水含水层。

三屯河冲洪积扇区自扇顶到扇缘水文地质分带规律很明显，地下水的埋藏及含水层分布有明显的纵向递变规律，山前隐伏断裂构造控制和影响着出山口后地下水的埋藏深度。地下潜水的埋深自扇顶向扇缘方向逐渐变浅；含水层也由单一结构的大厚度结构松散的卵砾石、砂卵砾石潜水含水层过渡为多层结构中厚度结构较致密、含不连续亚砂土、亚粘土隔水地层的混合含水层；到冲洪积扇中下部，含水层厚度向扇缘方向继续变薄，隔水层增多，且结构致密、岩层连续，该处含水层以承压含水层为主。

高新区（新区）南部，地下水埋深在26.4～27.8m之间；高新区（新区）中部地下水埋深在33.2～35.5m之间。钻孔揭露地层深度150m以内含水层厚度为72m左右，含水层岩性以砂砾石为主，多层结构；高新区（新区）北部地下水埋深在26.1～31.6m之间，钻孔揭露地层深度200m以内含水层厚度为52m左右，含水层岩性以砾石、砂砾石为主，多层结构；高新区（新区）东部地下水埋深在33.8～36.3m之间，钻孔揭露地层深度200m以内含水层厚度为41～120m不等，含水层岩性以砾石、砂卵砾石为主，多层结构；高新区（新区）西部地下水埋深在23.4～28. 0m之间，地层深度100m以内钻孔揭露含水层厚度为55m左右，含水层岩性以粉细砂为主，多层结构。

根据《新疆昌吉工业高新区（新区）水资源调查评价报告》规划区地下水埋深在23～36m之间，西南部埋深较小，东北部埋深较大，中部埋深也较大，地层深度200m以内含水层厚度大于40m，少于120m，含水层岩性以砂砾石为主，多层结构，富含潜水及承压水，属混合型含水层组。根据计算，规划区地下水水源可开采量为1000×104m3/年～1200×104m3/a，即2.7×104m3/d～3.3×104m3/d。
据高新区（新区）地下水等水位线图，高新区（新区）内地下水流向为SW至NE方向，与高新区（新区）南边界基本垂直，区外地下水顺含水层通道，沿地下水流向侧向补给区内地下水。区外地下水补给源及补给方式主要表现为：三屯河、呼图壁河水流经山前第四纪松散沉积物时大量渗漏，成为扇区地下水主要补给来源，其补给有以下三种方式：一是侧向补给：丘陵地带及三屯河、呼图壁河河床中出露中、下更新统半胶结冰水沉积砂岩、砂砾岩与砂质泥岩互层，砂岩、砂砾岩具有一定的透水性，当河水流经该区段时，大量渗漏形成孔隙裂隙水，再通过山前隐伏断裂从深部直接补给扇区地下水；二是垂直补给：从两河山区水库至渠首站之间，河流流经全新统松散的卵石砾石层，以垂直渗漏方式大量补给地下水；三是渠系渗漏：遍布山前倾斜平原的各级引水系统，几乎将两河所有的河水引入各灌区，在引水过程中，渠系的渗漏也是扇区地下水的补给来源之一。

本项目所在地潜水埋深大于26m，本项目对其无影响。
5、地质概况

5.1 区域地质

高新区（新区）位于三屯河与呼图壁河之间、冲洪积扇中部，处于砾石带和细土带交接部位，故地质结构、地层岩性及水文地质条件均有较大和较快的变化。高新区（新区）工程地质条件为：高新区（新区）东部与南部覆盖着10-30m的具有大孔性的黄土状亚粘土，属I（轻微）级非自重湿陷性土，中间夹有小于1m的细砂带或细砂透镜体，该区域地面平整，由南向北倾斜，平均坡度为1%，地下水位埋深大于20m，承载力为150-180KPa。高新区（新区）西北部地形起伏较大，大孔性的黄土状非自重湿陷性亚粘土厚度在几十公分至10m之间，个别地段砾砂、圆砂及卵砾石等直接出露地表，地基的强度在180-300 KPa之间。昌吉高新技术产业高新区（新区）地震区划为六度区，七度设防。场区地震设防烈度为Ⅶ度，设计基本地震加速度值为0.15g，特征周期为0.35s，标准冻土深度1.5 m。

5.2工程地质

本项目处在荒地地区，纵坡不大。场地土类型为中软场地土，场地无不良地质现象存在，也没有大的活动性构造通过，场地区域稳定性较好，属于可进行工程建设的一般性场地。

6、地震

    根据国家质量技术监督局2001年版1/400万《中国地震动峰值加速度区划图》（GB18306～2001），项目区50年超越概率10%的地震动峰值加速度为0.2g，对应的地震基本烈度为Ⅷ度。

社会环境简况（社会经济结构、教育、文化、文物保护等）：
    1、功能定位
昌吉国家高新技术产业开发区是中国西部地区重要的新兴工业基地之一，同时也是新疆天山北坡经济带重要的现代工业制造中心。

2、产业方向


从昌吉市已经形成具有优势产业群工业结构出发，高新区优先发展的产业是：农副产品加工业、生物产业、机械装备制造业和新材料加工业。

3、公用及环保工程规划情况

 3.1交通
昌吉国家高新区地处“丝绸之路”经济带和国家“乌昌石”城市群战略核心区域。第二座亚欧大陆桥、312国道、216国道、吐乌大高等级公路、乌奎高速公路穿境而过。是连接天山南北、沟通新疆与内地的重要交通枢纽，是连接中西亚及欧洲市场的黄金枢纽和桥头堡。随着乌鲁木齐机场迁建、乌昌大道二期和乌昌城际轻轨项目的启动，昌吉高新区将形成空运、铁路、高速公路等现代交通方式一体的大交通、大流通格局，区位优势将更加明显和突出。高新区位于312国道交通走廊上，是新疆东部和西部联系的必经之地，因此昌吉国家高新技术产业开发区路网规划要考虑与312国道及呼昌公路的衔接和协调。
主干道：昌吉国家高新技术产业开发区内主干道分为干线性主干道和普通主干道，干线性主干道红线宽65m，走向基本与312国道平行。普通主干道红线宽43m，机动车道宽16m，为联系各功能区之间的道路。南北向主干道近期与312国道采用平行交叉方式，通过信号灯控制车辆出入，高新区形成一定规模时，部分交叉口可改造为立体交叉方式通行。干道路网间距约为1600～1800m。

次干道：为保证路网系统的完整，可达性、互补性强，与主干道一起提供最为便捷的交通保障，最大限度的发挥道路网的作用。昌吉国家高新技术产业开发区内次干道红线宽度24m，机动车道宽10m，路网间距为600～700m。

 3.2给水
昌吉国家高新技术产业开发区目前有一个供水厂，给水水源由高新区地下水系统内部挖潜调配解决，规划供水规模为5万m³/d，水厂占地面积为5万m2，覆盖面积约34平方公里。为进一步满足开发区用水需求，近期第二座供水厂已在建设规划中，在规划区南部新建地表水厂一座，近期供水规模为8万m³/d，水厂占地面积约12万m2，总投资约为2.1亿元。规划五到十年由位于高新区南面三屯河上游50km处的新建努尔加水库地表水作为主要水源，引水解决。
建设努尔加水库原水管，引水到高新区南部的地表水厂，引水管径为 DN1000，设计成双管。水厂的出水主干管径分别为DN1200和DN1000。沿 312 国道两侧敷设DN600-800的供水干管，区内供水干管沿主干道敷设，干管管径为DN400-DN1000。给水管网敷设成环状，管道敷设在非机动车道、人行道或绿化带下面。经估算，近期供水管道总投资约为9287万元。 

 3.3排水

昌吉高新科创污水处理有限公司位于规划区西北角，312国道南侧，总占地面积约13万m2，已建设规模为处理污水量3.0万m³/d，2012年5月25日开工建设，2013年11月15日建成试运行。根据污水厂进水水质及出水水质要求，污水处理采取“预处理段（两级格栅+曝气沉砂池+事故池）+A2/O脱氮除磷生化池+二沉池+芬顿反应池+絮凝沉淀+紫外线消毒”工艺，设计进水水质：pH=6.0-9.0、CODcr 500-600 mg/L、BOD5 200-250 mg/L、SS 250-300 mg/L、氨氮30-40 mg/L、总磷≤3 mg/L；出水可达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级B标准，即pH=6.0-9.0、CODcr≤60 mg/L、BOD5≤20 mg/L、SS≤20 mg/L、氨氮≤8（15）mg/L、总磷≤1mg/L。配套建设污水管网约130km，工程总投资21374.27万元，其中环保投资325万元。

昌吉高新科创污水处理有限公司污水处理量可满足本项目的需求。

 3.4供热规划
根据昌吉国家高新技术产业开发区总体规划，目前设置四个集中热源：①昌吉金源热力（区域锅炉房，燃煤），担负启动区及中部综合组团的生活、生产供热，总供热能力为120t；②昌吉高新明德热力（区域锅炉房，燃气或燃煤），担负西区工业组团及部分中部综合组团的生活、生产供热，总供热能力为70t；③新疆东新热力（区域锅炉房，燃煤），主要担负南区（高新技术产业区）和榆树沟镇居民的生活、生产供热，总供热能力为40t。

本项目冬季供热由新疆东新热力有限公司供给，可满足本项目用热需求。

 3.5供电规划

昌吉国家高新技术产业开发区内负荷主要为工业用电、仓储用电、公共设施用电及其他用电，其中工业用电占主要部分。通过测算昌吉国家高新技术产业开发区远期电力负荷预测为36.7万KW。

目前昌吉国家高新技术产业开发区有2个变电站，一个为36MVA用电负荷的明德变电站，另一个是分布在榆树沟建材区的榆树沟变电站。为进一步满足高新区用电负荷量，规划建设一座220KV的变电站。

本项目电力是由榆树沟变电站的电路接入，可满足项目用电负荷的需求。

 3.6昌吉国家高新技术产业开发区绿化与环卫设施

 （1）昌吉国家高新技术产业开发区绿化

昌吉国家高新技术产业开发区总绿地率达25%以上，主干道道路绿地率40%以上，次干道绿地率25%以上。各产业区块的绿地率不小于15%，并尽量提高至30%，生产装置有特殊要求的除外。

昌吉国家高新技术产业开发区规划总绿地面积9.01km2，占高新区总用地面积的26.5%，其中公共绿地面积2.50km2，生产防护绿地面积6.51km2。

    （2）昌吉国家高新技术产业开发区内环卫设施

目前昌吉国家高新技术产业开发区内仅设置环境卫生垃圾箱。有独立用地的大型单位、市场要根据需要组建自己的环卫机构负责本区域的环境卫生工作。环卫工作人员为50人。

随着昌吉国家高新技术产业开发区基础设施的不断完善，将为本项目的建设提供一个良好的社会环境。

4、经济发展

高新区成立以来，得到了各级党委、政府的关注和支持，初步形成了以新区56平方公里建成区为主、市区11.26平方公里为辅的一体两翼、并驾齐驱、共同发展的模式。以《昌吉国家高新区产业发展规划》统领产业发展方向的同时，抢抓丝绸之路经济带战略的实施，迅速做大做强先进装备制造、新材料、生物科技三大支柱产业，着力打造丝绸之路经济带上特色装备制造和向西出口基地，西北乃至中亚地区最大的输变电装备制造基地、新疆重要的工程机械制造基地和国家绿色有机清真食品加工出口基地。
 2016年实现地区生产总值36亿元，增长49.1%；工业总产值122.6亿元，增长44.9%；增加值28.51亿元，增长45.7%；固定资产投资60.8亿元，增长51.3%；招商引资到位资金60.23亿元，增长50.5%。2016年预计实现地区生产总值51.1亿元，增长38%；工业总产值达到166.8亿元，增长36.1%；增加值38.4亿元，增长34.7%；固定资产投资79亿元，增长30%；招商引资到位资金78亿元，增长30%。公共财政收入1.83亿元，增长20%。
昌吉国家高新技术产业开发区力争到“十二五”末，工业总产值达到400亿元，年均增长43%；地区生产总值突破100亿元；培育和创建高新技术企业30家；创建国家示范生产力促进中心1家，自治区级生产力促进中心2家；财政收入超15亿元，年均增长62%；进出口贸易总额达到3亿美元；五年累计完成固定资产投资400亿元，把其打造成为昌吉州未来可持续发展的“发动机”。

5、公共管理与公共服务设施布局规划

公共管理和公共服务设施的规划依托高新区现有的管委会和榆树沟镇的公共服务设施基础，结合整体空间结构规划，分级布置行政办公用地、文化设施用地、教育设施用地和体育设施用地。镇区规划公共管理和公共服务设施用地面积 155.36 公顷，占镇区建设用地的7.44％。

 5.1行政办公用地

在集镇区规划行政办公用地分三个层次；随着高新区的扩展完善，高新区的行政管理机构也在进一步完善，规划在核心区的光明路西侧预留一定的行政办公用地；再次在榆树沟镇区结合现有的镇政府规划集中的行政办公用地，最后居住区的中心即3至5万人的片区设置一处供街道办使用的行政办公用地，规划共布置8处街道办。规划行政办公用地22.27公顷，占集镇区建设用地的1.07％。

 5.2文化设施用地

该生活服务区依托榆树沟镇区，考虑在镇区已有一定的文化娱乐设施，规划要求在原有基础上完善和充实，在科教园区及总部经济区各新增一处文化设施用地，满足整体文化活动的需求。规划文化设施用地15.6公顷，占集镇区建设用地的0.75％；规划的文化设施用地主要建设高新区历史官、图书馆、影视厅、展览中心、文化活动中心等设施，以满足居民、企业职工、科教研发组团、教职工日常文化娱乐生活的需要。

 5.3教育科研用地

在高新区内规划安排了教育产业园和科研孵化基地，在集镇区内重点安排为居民配套的中小学教育设施，规划按《城市居住区规划设计规范》配套中小学用地。规划教育科研用地75.71公顷，占集镇区建设用地的3.63％。

 5.4体育用地

在榆树沟镇区西侧和核心区各规划一处体育设施用地，集中建设体育场馆，规划布置的体育设施用地17.54公顷，占集镇区建设用地的0.84%，满足居民体育健身要求，其他小型便民的体育设施结合中央绿带布置，不单独划地，为每个片区的居民服务。

 5.5医疗卫生用地

在核心区和榆树沟镇附近，结合居住人口的密度安排，规划四所综合性医院。为居住区和工业园服务，占地面积为17.7公顷，占镇区建设用地的0.85％。

6、建设项目周围社会环境

本项目建设地点位于昌吉国家高新技术产业开发区内，项目区及附近没有名胜古迹及文物遗址、无重要的人文和重要的旅游资源、无珍稀动、植物资源和文教卫生等敏感目标分布。




环境质量状况

	环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等）

1、环境空气质量现状调查与评价
本次评价引用新疆国泰民康职业环境检测评价有限责任公司2017年3月8日—3月14日对项目区西侧2.5km处的亚中集团商混站的监测数据，设置1个监测点位。

本项目监测点位布置示意图详见附图4。

1.1监测项目及监测分析方法
根据项目特点和该地区大气污染特点，确定本次评价环境空气质量现状监测项目为：SO2、NO2、PM10三项，采样方法及样品分析方法均按《环境监测技术规范》和《空气和废气监测分析方法》执行。
1.2评价标准
本次环境空气质量现状评价采用《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准，SO2、NO2、PM10标准浓度限值详见表5。

 表5                              标准浓度限值                   单位：mg/m³

污染物名称
浓度限值
年平均
24小时平均
1小时平均
SO2
0.06

0.15

0.50

NO2
0.04

0.08

0.20

PM10
0.07

0.15

--

1.3评价方法
本次采用浓度占标率评价项目区环境空气质量，计算公式如下：
Pi=（Ci/Coi）×100%

式中：Pi——污染物i的浓度占标率，%；
      Ci——污染物i的实测浓度，mg/m³；
      Coi——污染物i的环境空气质量标准，mg/m³。
超标率计算公式如下：
超标率=超标数据个数∕总监测数据个数×100%

1.4监测结果
SO2、NO2、PM10三项评价因子24小时平均浓度监测结果见表6。
表6                      环境空气质量现状监测结果                单位：mg/m³
序号

采样时间

SO2
NO2
PM10
1

2017年3月8日
0.024

0.033

0.047

2

2017年3月9日
0.018

0.032

0.056

3

2017年3月10日
0.022

0.028

0.059

4

2017年3月11日
0.021

0.025

0.044

5

2017年3月12日
0.020

0.028

0.049

6

2017年3月13日
0.023

0.027

0.064

7

2017年3月14日
0.027

0.034

0.066

1.5环境空气质量现状评价
具体评价结果见表7。
表7                        环境空气质量现状评价结果
监测项目
浓度范围∕（mg∕m³）
标准值∕

（mg∕m³）
最大浓度占标率∕%

超标率
达标
情况
SO2
0.018～0.027
0.15

18
0

达标
NO2
0.025～0.034
0.08

42.5
0

达标
PM10
0.044～0.066
0.15

44

0

达标

由表7可以看出，评价区域大气环境中SO2、NO2、PM10污染物24小时浓度值最大占标率小于100%、超标率为零，说明监测点PM10、SO2、NO2在监测期间的24小时平均浓度值均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准限值，因此，项目所在区域大气环境质量良好。
2、水环境质量现状调查与评价
2.1 地表水

根据现场调查，本工程所在区域评价范围内无地表水，在此不对地表水做水环境现状监测与评价。所以，本项目不对地表水环境现状进行监测与评价。

    2.2 地下水

    2.2.1 监测时间及监测地点
本次水环境质量现状监测引用新疆国泰民康职业环境检测评价有限责任公司于2017年4月10日—4月13日对《昌吉市明空工贸有限责任公司建筑装备及特变电工变压器夹件、油箱生产线项目环境影响报告书》中的地下水监测数据。本项目与其属于同一水文地质单元。  

    2.2.2 监测内容

项目选取有代表性的pH、总硬度、氨氮、六价铬、溶解性总固体、挥发酚、氯化物、高锰酸盐指数等共8项。

    2.2.3 评价标准
本次水环境现状评价采用《地下水质量标准》（GB/T14848—93）Ⅲ类标准。

    2.2.4 评价方法
评价方法采用单因子污染指数法，公式如下：

           S=Ci/Coi

式中：S—污染物的单项污染指数；

      Ci—污染物的监测浓度值，mg/L；

Coi—i污染物的评价标准，mg/L；

pH值评价方法

对于以评价标准为区间值的水质参数时，其单项指数式为:

pHj≤7.0时；
[image: image1.wmf]sd

j

j

pH

pH

pH

S

-

-

=

0

.

7

0

.

7

,


pHj>7.0时；
[image: image2.wmf]0

.

7

0

.

7

,

-

-

=

su

j

j

pH

pH

pH

S


式中：SpH，j—pH标准指数；

pHj—j点实测pH值；

pHsd—标准中的pH值的下限值（6.5）；

pHsu—标准中的pH值的上限值（8.5）

    2.2.5地下水标准值及评价结果

地下水标准值及评价结果见表8。

表8                            地下水监测评价结果                 单位：mg/L

序号

项目

标准值(Ⅲ类)
监测结果
评价结果

1

pH

6.5~8.5

8.2

0.8

2

总硬度

450

121

0.269

3

溶解性总固体

1000

220

0.220

4

氨氮

0.2
0.025

0.125

5

六价铬
0.05

0.004
0.080

6

挥发酚
0.002

0.0003
0.150

7

氯化物

250

43.9

0.176

8

高锰酸盐指数

3.0

0.5
0.167

    评价结果表明，区域地下水监测的各项评价因子均能满足《地下水质量标准》（GB/T14848-93）的Ⅲ类标准，说明项目区地下水环境较好。
3声环境质量现状调查与评价
3.1监测时间
2017年8月1日
3.2监测范围
噪声环境现状监测范围为项目厂界外1m处。
3.3监测方法
监测方法按照《声环境质量标准》（GB3096-2008）规定执行。监测仪器为AWA5680多功能声级计，测量前后使用声校准器校准，测量仪器的示值偏差不得大于0.5dB（A），否则测量无效。测量时传声器距地面1.2m，测量时传声器应加防风罩，昼间和夜间分别测量。
3.4评价标准
本项目声环境质量评价标准执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的3类标准，环境噪声限值，见表9
表9                           环境噪声标准                    单位：dB（A）

声环境功能区类别
时段
昼 间
夜 间
3类（工业生产、仓储物流为主要功能的区域）
65

55

3.5监测点位布设
本项目声环境质量现状监测委托新疆国泰民康职业环境检测评价有限责任公司监测，依照《声环境质量标准》（GB3096-2008）和《环境监测技术规范》进行噪声监测，共布设四个监测点，即项目区东、南、西和北侧各布设一个，1#、2#、3#和4#。

3.6监测及评价结果
本项目声环境质量现状监测及评价结果见表10。

表10                        声环境质量现状监测及评价结果        单位：dB（A）
监测点编号
监测点方位
监测结果及评价
昼间
夜间
是否超标
测量时间
测量值
测量时间
测量值
1#

项目区东侧
13:20
46.2

00:17
38.6

否
2#

项目区南侧
13:32
47.2

00:25
39.8

否
3#

项目区西侧
13:39
45.7

00:32
38.2

否
4#

项目区北侧
13:52
44.9

01:42
37.6

否
3类（环境噪声限值）
65

55

/

由表10的监测及评价结果可以看出，评价区域各监测点昼、夜间噪声值均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的3类标准限值，由此可见，项目区周围声环境质量良好。

4、生态环境现状调查
本项目占地为昌吉高新区吉礼路以西，开拓大道以北，有少量常见草本植物，生物多样性较低，绿化水平低，没有国家及自治区级野生动、植物保护物种分布。
主要环境保护目标（列出名单及保护级别）：
根据项目所处地理位置、施工期和运营期排污特征，根据现场勘查，确定本环评的主要环境保护目标为：
1.保护项目区域环境空气质量控制在目前的级别，使其环境空气质量不因本项目的建设而下降。大气环境达到《环境空气质量标准》（GB 3095-2012）中二级标准。
2.保护建设区域的水环境。根据项目主要的污染物特征和该区域的自然环境条件分析，保证不因项目建设而污染区域地下水环境。确保地下水达到《地下水质量标准》（GB/T14848-93）中Ⅲ类标准。
3.保护建设项目所在区域声环境不受影响，达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类标准，尽量减小建设施工噪声对周围环境的影响。

4.保护建设项目所在区域环境卫生，确保项目产生的固体废弃物得到妥善处置。

5.保护项目所在区域原有植被，确保项目所在区域生态环境不受较大影响。




评价适用标准
	环
境
质
量
标
准
	《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准
《地下水质量标准》（GB/T14848-1993）中Ⅲ类标准
《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类区标准

	污
染
物
排
放
标
准
	《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）
《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中二级标准

《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准
《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348—2008）3类标准


	总
量
控
制
指
标
	综合考虑本项目的排污特点、所在区域的环境质量现状等因素，本次环评不建议申请总量控制指标。



建设项目工程分析
	工艺流程简述（图示）：

本项目属新建项目，故工程分析分施工期和运营期两部分进行。

1.施工期工艺流程

[image: image11.emf] 

配麦器  


图1  施工期工艺流程图

建设项目施工期间，会产生生活污水、生活垃圾、扬尘、建材运输车辆的尾气和噪声以及临时占地等，均会对环境造成一定的影响。但施工期的环境影响为阶段性影响，工程建设完成后，除部分永久性占地为持续性影响外，其余环境影响会消失。

1.1废气

在施工阶段，需频繁使用机动车辆运输建筑原材料、施工设备、器材及建筑垃圾，排出的机动车尾气主要污染物是HC、CO、NOx等，同时车辆运行、装卸建筑材料时将产生扬尘。

施工扬尘污染主要造成大气中TSP值增高，根据类比资料，施工扬尘的起尘量与许多因素有关。影响起尘量的因素包括：基础开挖起尘量、施工渣土堆场起尘量、进出车辆带泥砂量、水泥搬运量、以及起尘高度、采取的防护措施、空气湿度、风速等。

1.2施工期废水

施工期废水主要为工地建筑工人产生的生活污水和工程废水。

1.2.1施工期生活污水

施工期间进场施工人数约为60人左右。施工期间，工地设简易住宿、食堂、厕所，工地生活用水按0.1m³/人·d计，用水量为6m³/d，排放系数以0.85计，排放量约为5.1m³/d，该项目施工期为12个月，总排放量为1836m³/a。施工期生活污水排入园区管网，并对食堂废水进行隔油处理。

1.2.2工程废水

工程废水包括进出施工场地的车辆清洗废水及泥浆水等工程废水，主要污染物是SS、石油类，水量较少。混凝土搅拌废水经过沉淀池沉淀后循环使用，不排放。通过以上措施可保证施工期废水无乱排现象。

1.3施工噪声

施工期噪声主要来自施工机械噪声、施工作业噪声和运输车辆噪声。施工机械噪声由施工机械产生，如挖土机械、升降机等，多为点声源；施工作业噪声主要指一些零星的敲打声、装卸建材的撞击声、施工人员的吆喝声、拆装模板的撞击声等，多为瞬间噪声；运输车辆的噪声属于交通噪声。在这些施工噪声中对声环境影响最大的是施工机械噪声。建设期主要施工机械设备的噪声源强见表11。

表11                        施工期噪声声源强度表

施工阶段

噪声源

声源强度[dB（A）]

土石方阶段

挖土机

78～96

冲击机

95

空压机

75～85

卷扬机

90～105

压缩机

75～88

底板与结构阶段

振捣器

100～105

电锯

100～105

电焊机

90～95

空压机

75～85

装修、安装阶段
电钻

100～105

电锤

100～105

手工钻

100～105

无齿锯

105

多功能木工刨

90～100

云石机

100～110

角向磨光机

100～115

表12                           交通运输车辆噪声

施 工 阶 段

运 输 内 容

车 辆 类 型

声源强度[dB（A）]

土方阶段

弃土外运

大型载重车

84～89

底板及结构阶段
钢筋、商品混凝土

混凝土罐车、载重车

80～85

装修阶段

各种装修材料及必备设备
轻型载重卡车

75～80

1.4固废

施工期会产生弃土、建筑垃圾、生活垃圾等固体废物。基础工程挖土方量与回填土方量工程弃土在场内周转，除就地平衡、用于绿地和道路等建设外，将产生一定的外运弃土。建筑垃圾主要包括砂石、石块、碎砖瓦、废木料、废金属、废钢筋等杂物，收集后堆放于指定地点，由施工方统一清运。

施工高峰期施工人员及工地管理人员约60人，工地生活垃圾按0.5kg/人d计，产生量约为30kg/d，施工期排放量10.8t。

2.运营期工程分析

2.1生产工艺技术方案





 
[image: image3]


面粉生产工艺流程图

2.1.1专用粉生产工艺

本车间年加工小麦16.5万吨，生产小麦专用面粉22万吨。面粉加工车间，包括原粮接收、原粮初清、小麦搭配与调质、小麦清理、小麦制粉、面粉散存、配粉（面粉后处理），实现生产过程无污染物排放，达到洁净生产。根据项目总体要求，本设计产品主要以专用粉为主。

（1）原粮接收与初清工段

原粮接收能力为200吨/小时，原粮卸到下粮坑，经初清理，提升分别进入毛麦储存仓。预清理和毛麦清理单独设置三层清理车间内，采用圆筒初清筛、旋振筛、磁选等初清设备，有效的去除原粮接收时的杂质。

（2）清理工段

采用了三筛、三打麦、二去石、一碾刷、多风选、一色选、一精选、三着水工序的先进清理工序。整个清理工艺中注重筛选、小麦表面处理、风选、小麦分选技术等，以确保小麦清理纯净，采用碾刷机，可减少90%以上的农药残留、微生物含量，加之完善的配麦及调质工艺，使入磨净麦达到最佳的制粉效果。

（3）制粉工段

制粉工艺采用六皮七心二渣二尾、九道清粉、中后路打刷麸等先进完善的制粉工艺。本工艺具有产品质量好、出率高、产量高、电耗低、投资省、易操作等优点。制粉过程 “强化物料分级”、“注重清粉效果”，使制粉工艺更加完善。

（4）面粉后处理工段

面粉后处理系统设置基础粉仓、配粉仓、面粉打包仓。基础面粉经输送设备进入配粉仓，本项目配粉采用粗配粉（容积式）和精配粉（又叫重量式）两种形式。

粗配粉的工艺较简单，配粉精度较低，适合较简单的面粉搭配及少量添加剂的添加。其工艺过程为：基础粉仓→调速螺旋式给料器→面粉输送绞龙→面粉检查筛→产品计量包装。

精配粉的工艺过程较完善，其配粉精度较高，适合配制等级较高的专用面粉、营养强化面粉及预混合面粉。其生产工艺为：基础粉仓→螺旋给料器→配粉仓→配粉称→混合机→缓冲仓→面粉检查筛→产品计量包装。

（5）打包工段

打包机设置在打包间二楼。成品面粉经输送设备入打包粉仓进行打包，打包后的成品入成品库码放或进行散装散发、在线打包、在线装车。具有面粉储存、在线打包、集中打包等功能，设置简配、预混合设施，根据面粉质量要求灵活掌握，为各种专用面粉的配置提供了必要的基础条件。

（6）PLC自动控制

按工艺图纸将整个控制系统划分为初清、毛麦清理、净麦清理、制粉、配粉、下脚粉碎等几个工艺段，各段按工艺要求可分别启停。

①从MCC电动机控制柜进线柜的主开关出线开始，完成面粉车间所有设备的电气系统的设计、原材料采购、元气件组装、运输、现场安装、检测、调试和员工培训。

②连接MCC控制柜到现场设备之间的动力电缆及MCC柜、现场操作箱、电脑操作台、PLC柜、现场传感器之间的控制电缆，以及计算机与PLC、现场仪表间的通讯电缆。

提供一整套自动控制系统，包括PLC模块、端子、电源、内部接线、UPS电源、显示器、工控机、键盘鼠标、打印机。

2.2.2干鲜面生产工艺

面粉+保鲜剂（食用碱或盐、食用酒精等）+水→和面→熟化→轧皮→切条→风干→紫外线杀菌→包装



干鲜面生产工艺流程图
2.2.3馒头生产工艺



馒头生产工艺流程图

2.2.4小麦胚芽油生产工艺

小麦胚芽油生产工艺是通过预处理、浸出的方式进行的，然后将预榨和浸出生产的毛油进行化学和物理精炼，以获得满足市场需求的品质，达到食用油要求。

本项目采用4号溶剂（主要成分为液化丙烷、丁烷）浸出技术，该技术利用4号溶剂在常温常压下为气体、加压后为液态的特点，萃取胚芽油脂。其优势为投资及操作成本远低于超临界CO2萃取法，也不破坏油料营养素，无“三废”排放，浸出毛油色淡质优。

工艺流程

[image: image4.wmf]
（2）工艺说明

①预处理  因小麦胚芽本身体积细小，在分离时常常混杂有面粉、麸皮之类的杂质，必须在提油前预先清理掉，否则会影响胚芽油的得率。

②烘干  小麦胚芽一般情况下含水量高，不利于胚芽生产的后序处理，采用蒸汽烘干，使其水分含量达到12％左右。

③预压榨   经软化、蒸炒处理过的小麦胚芽预压榨，出部分压榨小麦胚芽油。

④浸出  将烘干的胚芽置于浸出罐中，控制温度在40℃左右，压力为0.3～0.8MPa，浸出罐装料量为60％，泵入4号溶剂浸出小麦胚芽油，4号溶剂体积与小麦胚芽质量的比为1：1。浸出完成后，在真空下分别脱除胚芽粕和毛油中的溶剂，溶剂液化后可循环使用。脱溶剂的工艺条件为：溶剂-混合油浓度为15％～20％，温度为30℃ ；1号蒸发器温度为30℃，1 号脱溶剂后浓度为60％; 2号蒸发器温度为30℃，2号脱溶剂后浓度为95％，毛油残留溶剂低于500mg/kg；胚芽粕温度为80～100℃，脱溶塔温度为80～100℃，真空度一0.095MPa，脱脂粕残留油脂≤1.2％。

⑤精制  测定胚芽毛油酸价，若酸价高于4mgKOH /100g，则需进行皂化脱酸处理；若低于该值可不经过皂化脱酸，直接进行脱胶工序，待脱臭后用分子蒸馏法去除游离脂肪酸。

⑥皂化：将胚芽毛油置于皂化锅中，用低浓度碱进行二次喊炼脱酸，使用NaOH浓度为10％的溶液。

⑦洗涤：将水洗锅中的脱酸油升温至40～50℃，控制搅拌速度为60r/min，加入同温度的水进行水洗，加水量为脱酸油重的10％，每次洗涤30～40min，一共洗涤2～4次，直至洗涤水呈中性时止。每次洗涤后，静置2～3h，然后放出下层洗涤水，将上层油泵入脱胶锅。

⑧脱胶、脱蜡 ：在搅拌下向胚芽毛中加入4％～5％的热水和0.8％的磷酸，升温60℃并保持1h，离心分离除去胶质。将脱胶油加热至90℃，缓慢添加7％的酸性白土，在90～110℃处理45min，趁热过滤，收集过滤液，进行冬化处理，除去蜡质。

⑨脱臭 ：将脱去蜡质的胚芽油泵入脱臭锅中进行真空脱臭，脱臭条件是温度160～180℃、真空度200～400Pa，直接蒸汽压力0.3MPa、间接蒸汽压力0.7MPa下进行1～3h。

最后，将真空脱臭的胚芽油冷却，即获得精制小麦胚芽油。
主要污染工序
1.施工期主要污染工序
建设项目施工期间，产生的生活污水、生活垃圾、建筑垃圾、扬尘、弃土、建材运输车辆的尾气和噪声等，均会对环境造成一定的影响。但施工期的环境影响为阶段性影响，工程建设完成后，除部分永久性占地为持续性影响外，其余环境影响会随施工期的结束而消失。

施工建设阶段产生的污染物：

1.1废气

施工阶段，需频繁使用机动车辆运输建筑原材料、施工设备、器材及建筑垃圾，排出的机动车尾气主要污染物是HC、CO、NOx等，同时车辆运行、装卸建筑材料时将产生扬尘。

施工扬尘污染主要造成大气中TSP值增高，根据类比资料，施工扬尘的起尘量与许多因素有关。影响起尘量的因素包括：基础开挖起尘量、施工渣土堆场起尘量、进出车辆带泥砂量、水泥搬运量、以及起尘高度、采取的防护措施、空气湿度、风速等。
1.2施工期废水

施工期废水主要为工地建筑工人产生的生活污水和工程废水。

施工期间进场施工人数约为80人左右。施工期间，工人均为当地的农户，不在厂区食宿，因此建有简易的防渗化粪池，工地生活用水按0.1m³/人·d计，用水量为2m³/d，排放系数以0.8计，排放量约为1.7m³/d，该项目施工期为3个月，总排放量为153m³。针对施工期施工人员日常生活排放的生活废水，先在厂区内建好园区污水管网，以防止施工时施工人员的生活污水随意排放。
工程废水包括进出施工场地的车辆清洗产生的泥浆水等工程废水，主要污染物是SS、石油类，水量较少。混凝土为商品混凝土，无需现场搅拌，无搅拌废水产生。养护废水蒸发消失，无集中废水产生。

1.3施工噪声

施工期噪声主要来自施工机械噪声、施工作业噪声和运输车辆噪声。施工机械噪声由施工机械产生，如挖土机械、升降机等，多为点声源；施工作业噪声主要指一些零星的敲打声、装卸建材的撞击声、施工人员的吆喝声、拆装模板的撞击声等，多为瞬间噪声；运输车辆的噪声属于交通噪声。在这些施工噪声中对声环境影响最大的是施工机械噪声。建设期主要施工机械设备的噪声源强见表12，物料运输车辆类型及其声级值见表13。

表13　                      　施工期噪声声源强度表

施工阶段

声  源

声源强度[dB（A）]

土石方阶段

挖土机

78～96

冲击机

95

空压机

75～85

卷扬机

90～105

底板与结构阶段
振捣器

100～105

电锯

100～105

电焊机

90～95

空压机

75～85

装修、安装阶段
电钻

100～105

电锤

100～105

手工钻

100～105

无齿锯

105

多功能木工刨

90～100

角向磨光机

100～115

表14　                        交通运输车辆噪声

施 工 阶 段

运 输 内 容

车 辆 类 型

声源强度[dB（A）]

土方阶段

弃土外运

大型载重车

84～89

底板及结构阶段

钢筋、商品混凝土

混凝土罐车、载重车

80～85

装修阶段

各种装修材料及必备设备

轻型载重卡车

75～80

1.4固体废物  

施工期会产生弃土、建筑垃圾、生活垃圾等固体废物。基础工程挖土方量与回填土方量工程在场内周转，除就地平衡、用于绿地和道路等建设外，将产生一定的外运弃土。建筑垃圾主要包括砂石、石块、碎砖等，收集后堆放于指定地点，由施工方统一清运至园区建筑垃圾填埋场统一处理或用于筑路、填坑。
施工高峰期施工人员及工地管理人员约80人，工地生活垃圾按0.5kg/人·d计，产生量约为10kg/d，施工期排放量为0.9t。在厂区设置垃圾临时暂存处，并对其进行防渗处理，并由当地的环卫部门定期清运。

2.运营期主要污染工序
（1）废气

1）清理过程粉尘

项目购进的原粮中含有少量轻杂质，利用输送设备和筛理设备对原粮进行接收和初清处理过程会产生粉尘。根据项目工艺及环保要求，本项目在投料口上方设集尘罩，在高效振动筛、去石机及提升机上设置吸风点，通过风机引入脉冲布袋除尘器处理，处理后的粉尘经排气筒引至房顶高空排放。脉冲布袋除尘器效率为95%，类比同类企业粉尘产生量约为粮食总重的0.1‰，本项目年消耗小麦22万t，故粉尘总产生量为22t/a，经除尘器处理后，则粉尘排放浓度为41.67mg/m3，排放量为1.1t/a，排放速率为0.208kg/h。

2）制粉间粉尘

本项目小麦制粉过程中会产生粉尘，需安装脉冲布袋除尘器进行处理，处理后的粉尘经排气筒引至房顶高空排放，除尘效率为99%。粉尘产生量为110t/a，粉尘处理后浓度为41.67mg/m3，粉尘排放量为1.1t/a，排放速率为0.208kg/h。

3）粉后处理粉尘

项目粉后处理包括计量、配粉、打包过程均会产生粉尘，需在此过程安装收尘系统，通过风机引入脉冲布袋除尘器处理，处理后的粉尘经排气筒引至房顶高空排放，除尘效率为95%。粉尘产生量为54.98t/a，粉尘处理后浓度为104.13mg/m3，粉尘排放量为2.749t/a，排放速率为0.529kg/h。

4）挥发的溶剂油

本项目生产过程中挥发的溶剂油量很少，经过空气稀释扩散后浓度会很快降低，厂界无组织排放的非甲烷总烃浓度能够达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中非甲烷总烃无组织排放厂界浓度≤4mg/m3，对大气环境影响较小。
（2）废水
1）生活废水

本项目劳动定员为80人，均不在厂区食宿，根据厂区实际生产能力，年工作220d。生活污水以生活用水量85%计算，排放量约为6.8m³/d（2244m³/a）。
2）浸出用水

本项目冷凝器主要对溶剂油进行冷却，溶剂油与冷却水分别有不同的管道走向，故冷凝器中的水不含油脂及脂肪酸等，产生的主要为间接冷却水，循环水池与冷凝器相连，所有的水全部循环使用，不外排，循环水池均为砼砌成，具有防渗的作用，对周围环境影响较小。

3）水洗用水
根据相关资料，水洗5t油需用水400kg，则本项目年生产0.007万t麦胚芽油，需用水量为5.6t/a，经静置沉降与油分离，产生废水量为5.6t/a，分离后的废水全部排入皂脚池与皂脚（油脚）充分混合，由建设方统一收集后出售给相关单位回收处理。
（3）噪声
本项目产生噪声的设备主要有风机、打麦机、震动筛子、磨粉机、粉碎机等机械设备工作时候所产生的噪声，噪声声级在75—85dB(A)之间。

（4）固体废弃物
1）废包装

本项目废包装主要来源于原辅材料拆分、面粉产品、食品、油包装过程产生的破损废包装等，产生量约为1.5t/a，废包装为可回收利用资源，由项目区工作人员集中收集后外售废品回收站，不外排，实现资源化利用。

2）附属产品

本项目小麦加工过程中会产生部分的附属产品，本项目年加工22万t小麦，年生产16.5万t面粉，其附属产品麦麸5.43万t/a，集中收集后外售用于加工牲畜饲料，实现资源化利用，不外排。

3）杂质

本项目小麦加工过程中在筛选、初清、去石等过程中会产生部分杂质（土块、石块、杂质等），经除尘器收集后约为20.9t/a，集中收集后运至填埋场进行填埋处理。

4）粉尘

本项目在面粉生产过程会产生部分粉尘，车间内需安装脉冲除尘器进行收尘处理，在此过程中收集的粉尘量为161.31t/a，由工作人员定期清理集中收集后外售生产饲料，运输过程进行毡布遮盖处理，严禁敞运、乱排。

5）皂脚

本项目在生产阶段产生皂脚量约为5t/a，由建设方统一收集后出售与当地相关收集单位，经过加工处理后可用于生产化妆品、肥皂等，不外排，实现资源回收利用，对周围环境影响较小。

6）生活垃圾
项目区产生生活垃圾为13.2t/a。产生的生活垃圾定点袋装收集后依托当地的环卫部门定期进行清运，不对外随意排放，对当地环境基本无影响。




项目主要污染物产生及预计排放情况
	内容

类型
	排 放 源
	主要污染物
名称
	处理前产生浓度及产生量（单位）
	处理后排放浓度及
排放量（单位）

	大气污染物
	清理单元
	粉尘
	22t/a
	41.67mg/m³，1.1t/a

	
	制粉单元
	
	110t/a
	41.67mg/m³，1.1t/a

	
	配粉、打包
	
	54.98t/a
	104.13mg/m³，2.749t/a

	
	生产车间
	
	无组织粉尘排放量为4.949t/a

	水
污
染
物
	生活废水

（2244m³/a）
	COD
	400mg/L，0.9t/a
	400mg/L，0.9t/a

	
	
	BOD5
	200mg/L，0.045t/a
	200mg/L，0.045t/a

	
	
	SS
	220mg/L，0.049t/a
	220mg/L，0.049t/a

	
	
	氨氮
	25mg/L，0.056t/a
	25mg/L，0.056t/a

	固
体
废
物
	生产固废
	杂质
	20.9t/a
	20.9t/a

	
	
	粉尘
	161.31t/a
	0t/a

	
	
	废包装
	1.5t/a
	0t/a

	
	
	皂脚
	5t/a
	0t/a

	
	生活固废
	生活垃圾
	13.2t/a
	13.2t/a

	噪
声
	本项目噪声主要来源于生产车间，源强在75-85dB（A）之间，经治理后，厂界的噪声值昼间＜65dB(A)，夜间＜55dB(A)。

	其他
	

	主要生态影响：

本项目位于新疆昌吉州昌吉高新技术产业开发区E-16地块。项目生态影响主要在施工期。施工期可能对生态环境产生的影响主要体现在：改变土地原有功能，施工现场因开挖地基将改变原有地表形态，引起扬尘。由于地表土被破坏，建设区逢雨天地表泥泞，遇刮风则灰尘满天，这种由于施工造成的环境污染对项目区本身和周围区域影响较大。

施工期完成后，本项目将采取厂区内绿化措施，绿化面积30532.5平方米，将弥补施工期对原有地表土的扰动影响，在采取绿化环保措施后，本项目对项目区生态的影响将很小。




环境影响分析

	施工期环境影响分析：

1.大气环境影响分析

（1）扬尘污染分析

该项目建设施工过程中的大气污染主要来自于施工场地的扬尘。在整个施工期，产生扬尘的作业有土地平整、开挖、回填、道路浇注、建材运输、建筑垃圾堆放、装卸和混凝土搅拌等过程，如遇干旱无雨季节，加上大风，施工扬尘将更严重。据有关调查显示，施工工地的扬尘主要是由运输车辆的行驶产生，约占扬尘总量的60%，其产生量与道路路面清洁程度及车辆行驶速度有关。由此可见，在同样路面清洁情况下，车速越快，扬尘量越大；而在同样车速情况下，路面清洁度越差，则扬尘量越大。因此，限速行驶及保持路面清洁，是减少汽车扬尘的有效手段。

根据类比调查，一般情况下，施工场地、施工道路在自然风作用下产生的扬尘所影响的范围在100m以内。如果在施工期间对车辆行驶的路面实施洒水抑尘，每天洒水4-5次，可使扬尘减少70-80%左右，并可将TSP 污染距离缩小到20-50m范围内。环评建议采取以下措施：

①在施工过程中，作业场地尽量布置在远离居民区一侧，靠近居民区一侧将采取围挡、围护以减少扬尘扩散，围挡、围护对减少扬尘对环境的污染有明显作用，当风速为2.5m/s时可使影响距离缩短40%。在施工现场周围，连续设置不低于1.5m高的围挡，并做到坚固美观。

②在施工场地安排员工定期对施工场地洒水以减少扬尘量，洒水次数根据天气状况而定，一般每天洒水1~2次，若遇到大风或干燥天气可适当增加洒水次数。

③对运输建筑材料及弃方的车辆加盖蓬布减少洒落。同时，车辆进出、装卸场地时应用水将轮胎冲洗干净。

④使用商品混凝土，尽量避免在大风天气下进行施工作业。

⑤在施工场地上设置专人负责弃土、建筑材料的处置、清运和堆放，堆放场地加盖蓬布或洒水，防止二次扬尘。

⑥对弃土应及时处理、清运，多余土方可回用于绿化带建设，以减少占地，防止扬尘污染，改善施工场地的环境。
（2）车辆尾气分析

施工机械所排放的废气在空间上和时间上具有较集中的特点，在局部的范围内污染物的浓度较高。在施工现场，会有如挖掘机、载重卡车等施工机械大量进入。据交通部公路研究所的测算，以载重卡车为例，测得每辆卡车的尾气中含CO37.23g/km·辆，CnHm15.98g/km·辆，NOX16.83g/km·辆。这些施工机械所排放的废气以无组织面源的形式排放，会对城区的大气环境造成不利影响，但施工结束后，废气影响也随之消失，不会造成长期的影响。

2.水污染影响分析

施工期的废水主要来自建筑施工废水和工人生活废水。建筑施工废水主要来自施工过程的清洗、养护等施工工序，废水量不大。建筑施工废水多为无机废水，除悬浮物含量较高外，一般不含有毒有害物质，这部分废水经沉淀池沉淀澄清后回用，不外排。经甲方介绍，本项目拟建区域污水管网完善，因此在施工期产生的生活废水经隔油池处理后全部排入污水管网，因此施工期的废水对周围环境的影响不大，并随着施工期的完成而消除。

3.声环境影响分析

（1）主要施工噪声源

噪声扰民是施工工地最为严重的污染因素，主要有设备噪声、机械噪声。施工设备噪声主要是铲车、装载车等设备的发动机噪声及电锯噪声；机械噪声主要是液压打桩机噪声、机械挖掘土石噪声、搅拌机的材料撞击声等。装修阶段，主要是使用电锯、电刨、切割机、磨石机等设备时产生的噪声。

此外，建设项目施工期间，道路来往车辆增多，引起交通噪声值的升高。因此，必须尽可能把施工期噪声影响减到最小，尤其是夜间施工，必须采取措施严加控制。施工单位须遵法定的施工时间，禁止中午（13∶30~15∶30）和夜间（24∶00~次日08∶00）进行有噪声污染的建筑施工作业。各类施工机械噪声声级值见表15。

表15                    各种施工机械设备的噪声源强               单位：dB(A)
序号
主要噪声源
测点距施工设备距离(m)

Leqmax

1

移动式吊车
4

90

2

翻斗车
1

86～90

3

电焊机
1

90

4

推土机
1

82～90

5

木工机械
1

100～110

6

载重机
1

89

（2）施工期噪声影响预测模式

本项目施工噪声源可近似作为点源处理，根据点源噪声衰减模式，可估算其施工期间离噪声源不同距离处的噪声值，预测模式如下：
[image: image5.wmf]L

r

r

L

L

D

-

-

=

1

2

1

2

lg

20


式中：[image: image6.wmf]2

L

(点声源在预测点产生的声压级；
[image: image7.wmf]1

L

(点声源在参考点产生的声压级；
[image: image8.wmf]2

r

(预测点距声源的距离；
[image: image9.wmf]1

r

(参考点距声源的距离；
[image: image10.wmf]L

D

(各种因素引起的衰减量(包括声屏障、空气吸收等引起的衰减量)
对两个以上多个声源同时存在时，其预测点总声级采用下面公式：
Leq=10Log((100.1Li)

式中： Leq(预测点的总等效声级，dB(A)；
  Li(第i个声源对预测点的声级影响，dB(A)。
（3）施工期噪声影响预测结果

在不考虑各种衰减影响情况下，利用模式可模拟计算得到各施工机械在不同距离处的噪声影响值，具体结果详见表16。

表16                  各种施工机械在不同距离处的噪声预测值         单位：dB(A)
施工
阶段
施工机械
距机械不同距离处的声压级(dB)

噪声限值
1m

10m

20m

30m

50m

100m

昼间
夜间
土石方
挖掘机
90

70

64

60

56

50

75

55

载重机
89

49

63

59

55

49

75

55

推土机
90

70

64

60

56

50

75

55

翻斗机
90

70

64

60

56

50

75

55

打桩
液压打桩机
100

80

74

70

66

60

85

禁止施工
结构
木工机械(电锯)
110

90

84

80

76

70

70

55

装修
轮胎吊
90

70

64

60

56

50

65

55

将施工中的几种主要设备的噪声值分别代入噪声预测模式进行计算，计算结果列入表17。现场施工时具体投入多少台设备很难预测，假设有5种设备同时使用，将所产生的噪声叠加后预测对某个距离的总声压级，计算结果列入表17。

表17                        单台设备噪声预测值  (dB)

序

号

机械

类型

噪声预测值

5 m

10m

20 m

40 m

50 m

100m

150m

200 m

300m

40m

1

推土机

87

81

75

69

67

61

57.5

55

51.4

48.9

2

车载起重机
96

90

84

78

76

70

66.5

64

60.4

57.9

3

液压挖掘机

85

79

73

67

61

55

55.5

53

49.3

46.9

4

卡车

91

85

79

73

71

65

61.5

59

55.4

52.9

5

搅拌机

91

85

79

73

71

65

61.5

59

55.4

52.9

表18              多台设备同时运转到达预定地点距离的总声压级
距  离
5 m
10 m
20 m
40 m
50 m
100 m
150 m
200 m
300 m
400 m
总声压级dB(A)

98.6

92.6

86.6

80.7

78.6

72.5

69.1

66.6

63.3

60.5

（4）施工期噪声影响分析与评价

施工期执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB 12523-2011)所对应的标准限值，本环评要求夜间禁止施工，《建筑施工场界噪声环境噪声排放标准》(GB 12523-2011)具体标准限值见表19。
表19                建筑施工场界噪声环境噪声排放标准 dB(A)

昼间
夜间
噪声限值
70

55

昼间噪声不得超过噪声限值15 dB(A)。

4.固体废物影响分析

本项目施工期的固体废弃物主要是弃土、建筑垃圾、装修垃圾以及生活垃圾等。建筑垃圾中弃土是其中最主要的，其次是碎砖瓦、残缺的钢筋砼、废木料、废钢筋、多余的水泥混凝土等。施工期产生的建筑垃圾及施工人员的生活垃圾在遇大风干燥天气时，将产生扬尘。生活垃圾在气温适宜的条件下则会滋生蚊虫、产生恶臭、传播疾病，对周围环境产生不利影响。
运营期环境影响分析：

1.大气环境影响分析

（1）生产粉尘

1）清理过程粉尘

项目购进的原粮中含有少量轻杂质，利用输送设备和筛理设备对原粮进行接收和初清处理过程会产生粉尘。根据项目工艺及环保要求，本项目在投料口上方设集尘罩，在高效振动筛、去石机及提升机上设置吸风点，通过风机引入布袋除尘器处理，处理后的粉尘经15m高排气筒引至房顶高空排放。布袋除尘器效率为95%，粉尘产生量约为粮食总重的0.1‰，本项目年消耗小麦22万t，故粉尘总产生量为22t/a，经除尘器处理后，则粉尘排放浓度为41.67mg/m3，排放量为1.1t/a，排放速率为0.208kg/h，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中二级标准。
2）制粉间粉尘

本项目小麦制粉过程中会产生粉尘，需安装脉冲布袋除尘器进行处理，处理后的粉尘经15m高排气筒引至房顶高空排放，除尘效率为99%，粉尘产生量约为原材料的0.5‰，本项目年消耗小麦22万t，故粉尘总产生量为110t/a，经除尘器处理后，则粉尘排放浓度为41.67mg/m3，排放量为1.1t/a，排放速率为0.208kg/h，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中二级标准。
3）粉后处理粉尘

项目粉后处理包括计量、配粉、打包过程均会产生粉尘，需在此过程安装收尘系统，通过风机引入脉冲布袋除尘器处理，处理后的粉尘经15m高排气筒引至房顶高空排放，除尘效率为95%。起尘量约为总产量的3‰，粉尘产生量为54.98t/a，经除尘器处理后排放浓度为103.13mg/m3，粉尘排放量为2.749t/a，排放速率为0.521kg/h。处理后的粉尘排放浓度均满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准要求（120mg/m3）。

4）卫生防护距离计算
本次评价对其卫生防护距离进行计算，计算公式采用《制定地方大气污染物排放标准的技术原则和方法》（GB13201-91）规定的方法：

          Qc / Cm=1/A(BLC+0.25r2)0.50LD

Qc——工业有害气体无组织排放量可以达到的控制水平，kg/h；

Cm——标准浓度限值，mg/m3；

L ——工业企业所需的卫生防护距离，m；

r ——有害气体无组织排放源所在生产单元的等效半径，m；根据生产单元的占地面积S（m2）计算，r =(S/π)0.50；

A、B、C、D——卫生防护距离计算系数。由《制定地方大气污染物排放标准的技术原则和方法》（GB13201-91）中查取。
经计算，粉尘的卫生防护距离为2.438/8.066m，按照取整的原则，本项目卫生防护距离取50m。卫生防护距离范围内无其他学校、文教、医疗、政府机关等人群聚集区或环境敏感点。
本项目粉尘均已达标排放，为进一步减少粉尘对周围环境的影响，达到卫生防护距离的要求，环评要求项目区四周种植绿化带，绿化带可沿着围墙种植，通过建设方采取相关措施后，本项目排放的粉尘可有效的减少，并要求今后此防护距离内也应禁止建设上述敏感建筑物。
（2）挥发的溶剂油

本项目生产过程浸出环节采用4号溶剂，该溶剂成分为液化丁烷，浸出该过程挥发的溶剂油量很少，建议厂区内安装排风扇，加强空气流通性，厂区四周进行绿化，经过空气稀释扩散后浓度会很快降低，厂界无组织排放的非甲烷总烃浓度能够达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中非甲烷总烃无组织排放厂界浓度≤4mg/m3，对大气环境影响较小。
2.水环境影响分析
（1）生产用水

1）浸出用水

本项目冷凝器主要对溶剂油进行冷却，溶剂油与冷却水分别有不同的管道走向，故冷凝器中的水不含油脂及脂肪酸等，产生的主要为间接冷却水，循环水池与冷凝器相连，所有的水全部循环使用，不外排，循环水池均为砼砌成，具有防渗的作用，对周围环境影响较小。

2）水洗用水
本项目水洗是利用磷脂等胶质的亲水性，在搅拌下将热水加入油中，使磷脂吸水膨胀凝聚，膨胀后的油脂能吸附油脂中的其他胶质，使胶质在油中的溶解度降低，经静置沉降与油分离。

根据相关资料，水洗5t油需用水400kg，则本项目年生产0.007万t麦胚芽油，需用水量为5.6t/a，经静置沉降与油分离，产生废水量为5.6t/a，分离后的废水全部排入皂脚池与皂脚（油脚）充分混合，由建设方统一收集后出售给相关单位回收处理。
（2）生活用水

项目区给水水源由昌吉国家高新技术产业开发区供水管网供给，水量及水压可满足需要。项目工作人员80人，生活用水主要为厂区内员工卫生用水和食堂用水，根据《新疆维吾尔自治区生活用水定额》中给出的数据，按人均消耗100L/d计算，一年工作330d，生活用水量约8m³/d（2640m³/a）。根据《建筑给水排水设计规范》，项目区绿化用水约为2L/ ㎡.d（绿化时间按150d计算），厂区规划绿化面积为3655.77㎡，则用水量为1096.7m³/a，项目总用水量为3736.7m³/a。

本项目为农产品精深加工项目，产品生产采用干法生产工艺，生产过程中无废水产生。绿化用水全部损耗，故本项目外排污水主要为工作人员生活污水、雨污水，排入昌吉国家高新技术产业开发区下水管网，最终进入昌吉国家高新技术产业开发区污水处理厂。生活污水以生活用水量85%计算，排放量约为6.8m³/d（2244m³/a）。

3.噪声环境影响分析
（1）噪声源

项目生产运行时，噪声主要为风机、打麦机、震动筛子、粉粹机、磨粉机等机械设备工作时产生的噪声。根据类比分析，这些设备在运行时产生噪声的强度在75-85dB（A）左右。主要噪声源强见表20。
表20                        项目噪声源情况表

噪声源

所在位置

声级值dB(A)

防治措施

风机

生产车间

85

厂房隔声、加装减震、隔声设施

   打麦机

85

高效振动筛

80

气压磨粉机

80

磨粉机电机

80

卧式打麸机

75

（2）预测方法

噪声源均布置在室内，其对厂界外的声环境影响采取《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2009）中的噪声预测模式。

由于在声波传播的过程中，通过距离衰减、空气吸收衰减到达厂界外，故实际衰减量要低于其预测衰减量，即实际噪声值将略低于其预测值。

（3）噪声排放标准

厂界噪声标准采用《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准，其标准值见表21。
表21                        噪声评价标准                       单位：dB（A）

采用标准

类  别

昼  间

夜  间

工业企业厂界环境噪声排放标准

3

65

55

（4）噪声影响预测模式

机器设备的噪声经厂房建筑物的屏蔽作用传受到各受声点，因受传播距离、阻挡物的反射与屏障，空气吸收等因素的影响，会使其衰减。由声源预测模式计算：

L2=L1-20lg(r2/r1)

式中：L2——距源r2 m处噪声级，dB(A)；

L1——距源r1 m处噪声级，dB(A)。

该厂主要噪声源为风机、打麦机、震动筛子、粉粹机、磨粉机等设备产生的噪声。根据以上模式对主要声源噪声衰减进行预测。详见噪声衰减预测结果表22。
表22                    项目噪声设备及噪声衰减预测结果              单位：dB(A)

设备名称

噪声源

dB(A)
降噪措施

降噪效果

dB(A)
距源不同距离噪声衰减值dB(A)
1m

5m

10m

20m

30m

风机

85

采取减振、隔声措施

20

65

51

45

39

35

打麦机

85

20

65

51

45

39

35

高效振动筛

80
20

60
46
40
34
30
气压磨粉机

80
20

60
46
40
34
30
磨粉机电机

80
20

60
46
40
34
30
卧式打麸机

75

20

55

41

35

29

25

（5）噪声影响预测结论及措施
从上表预测结果可知，本项目生产设备均安装于室内，通过对高产噪设备采取减振、隔声措施以及墙体隔声、距离衰减后厂界噪声排放能够达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准的要求。因此，生产车间内的噪声对周围声环境影响不大。

为有效减少生产设备对厂区职工的影响，环评建议建设方采取如下措施：

① 在满足工艺要求的前提下优先选择高效、低噪声设备，并在设备安装中做减振处理，同时加强运营期间对各种机械的维修保养，保持其良好的运行效果；

② 在设计中做到合理布局，这些产噪设备全在生产车间内，充分利用厂内建筑物的隔声作用，使产噪设备对周围环境的影响减轻；

③ 建议建设单位合理安排工序，把噪声影响降低在最低限度；

④ 车间内高噪声设备合理分布，避免集中放置，必要时对于产生噪声较高的设备设置专门隔声设备房的措施；

⑤ 对开、停工和检修时产生的临时噪声也考虑采取相应治理措施；

⑥ 加强运输车辆管理，合理安排进出厂区的时间，避免同一时段同时多台进出和夜间进出，同时对进出厂内的车辆禁止鸣笛，进行规范化管理；

⑦ 在生产区外面种植绿化带；

⑧ 为了保护场内工人听力不受损害，本环评要求建设方按劳动保护措施，给操作工人发放生产专用耳塞等防护措施。
4.固体废弃物影响分析
项目区运营过程中产生的固体废物主要为生产固废和生活垃圾。
1）废包装

本项目废包装主要来源于原辅材料拆分、面粉产品、食品、油包装过程产生的破损废包装等，产生量约为1.5t/a，废包装为可回收利用资源，由项目区工作人员集中收集后外售废品回收站，不外排，实现资源化利用。

2）附属产品

本项目小麦加工过程中会产生部分的附属产品，本项目年加工22万t小麦，年生产16.5万t面粉，其附属产品麦麸5.43万t/a，集中收集后外售用于加工牲畜饲料，实现资源化利用，不外排。

3）杂质

本项目小麦加工过程中在筛选、初清、去石等过程中会产生部分杂质（土块、石块、杂质等），经除尘器收集后约为20.9t/a，集中收集后运至填埋场进行填埋处理。

4）粉尘

本项目在面粉生产过程会产生部分粉尘，车间内需安装脉冲除尘器进行收尘处理，在此过程中收集的粉尘量为161.31t/a，由工作人员定期清理集中收集后外售生产饲料，运输过程进行毡布遮盖处理，严禁敞运、乱排。

5）皂脚

皂脚是碱炼动植物油脂时的副产品，是脱酸工段的产物，皂脚中主要含脂肪酸盐，即油脂中的游离脂肪酸与氢氧化钠反应生成的脂肪酸钠。皂脚含有较少的中性油及较多的色素和电解质。

本项目在生产阶段产生皂脚量约为5t/a，由建设方统一收集后出售与当地相关收集单位，经过加工处理后可用于生产化妆品、肥皂等，不外排，实现资源回收利用，对周围环境影响较小。

6）生活垃圾
项目区产生生活垃圾为6t/a。产生的生活垃圾定点袋装收集后依托当地的环卫部门定期进行清运，不对外随意排放，对当地环境基本无影响。

5.环境风险分析

本项目运营期存在的主要风险为制冷剂的泄露，面粉、粉尘的爆炸火灾事故，成品油的泄露引起的火灾等事故。

（1）制冷剂风险分析
项目制冷设备选用二氟一氯甲烷（R22）作为冷酶剂用于制冷压缩机。R22在常温下为无色，近似无味的气体，不燃烧、不爆炸、无腐蚀，是安全的制冷剂，安全分类为A1；加压可液化为无色透明的液体。R22的化学稳定性和热稳定性均很高，特别是在没有水份存在的情况下，在200℃以下与一般金属不起反应。在水存在时，仅与碱缓慢起作用，其具体的性质见下表：
表23    R22性质一览表
分子量
86.48
沸点℃
-40.82
相对密度（30℃），液体，g/cm3
1.177
熔点℃
-160.00
临界温度℃
96.15
临界压力MPA
4.75
破坏臭氧层潜能值（ODP）
0.045
全球变暖系数值（GWP）
1700
冰点℃
---
液体比热30℃，[KJ/(Kg·℃)]
0.31
饱和液体密度30℃，(g/cm3)
1.174
等压蒸气比热(Cp)，30℃及101.3kPa[KJ/(Kg·℃)]
0.16
临界密度，g/cm3
0.526
沸点下蒸发潜能，KJ/Kg
233.5
由以上分析可以看出，R22是一种比较安全的制冷剂，因此本环评仅对R22风险作简要分析。
1）发生R22泄漏的常见原因
R22使用过程中有可能导致外泄，发生R22泄漏的常见原因是由于管理不善，工人违章操作以及设备、容器陈旧，管道破裂，阀门损漏，钢瓶或贮槽、贮罐爆炸或运输不当，贮罐暴晒等导致生产性事故或意外事故所造成。
2）R22泄漏事故预防措施
对于R22泄漏应加强管理，制定相应的管理、使用、维护、安全预案，库房实施专人专管，并及时检漏。
3）停电措施
对于停电突发事件，要求建设方自备发电机，在停电时发电机能自动启动进行发电，以保证设备正常运营，不影响生产。
（2）毛油、成品油风险分析

本项目半成品和成品为可燃、易燃物品，而且在生产工艺过程本身也存在着一定的火灾隐患。根据以上内容对本项目进行风险识别，分析其能产生风险的类型及其原因，具体见下表：

表24     风险识别表

识别范围

风险类型

运输过程

交通事故产生的泄漏

贮原辅材料仓库

火灾、爆炸

贮成品油

火灾、爆炸

预处理、浸出车间等

废气处理设施不正常运行产生污染物超标

（3）面粉、粉尘风险影响分析

面粉生产过程中会产生大量粉尘，粉尘中有很大部分遇火源或其它能量源易发生燃烧爆炸，如果生产过程中粉尘防治措施不当，或者发生突发事故导致大量粉尘泄漏，使粉尘与空气形成粉尘云，在一定条件下就会发生燃烧爆炸。面粉加工是粉尘的火灾爆炸事故多发地之一。因此要做好粉尘爆炸的预防和火灾扑救措施，主要预防措施有以下几条：

1）消除粉尘源

采用良好的除尘设施来控制厂房内的粉尘是首要的，可用的措施有封闭设备，通风排尘、抽风排尘或润湿降尘等。粉尘车间各部位应平滑，尽量避免设置一些其他无关设施。管线等尽量不要穿越粉尘车间，宜在墙内敷设，防止粉尘积聚，另外，在条件允许下，在粉尘车间喷雾状水，在被粉碎的物质中增加水分也能促使粉尘沉降，防止形成粉尘云。在车间内做好清洁工作，及时人工清扫，也是消除粉尘源的好方法。

2）严格控制点火源

消除点火源是预防粉尘爆炸的最实用、最有效的措施。在常见点火源中，电火花、静电、摩擦火花、明火、高温物体表面、焊接切割火花等是引起粉尘爆炸的主要原因。因此，应对此高度重视。此类场所的电气设备应严格按照《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》进行设计、安装，达到整体防爆要求，尽量不安装或少安装不易产生静电，撞击不产生火花的材料制作，并采取静电接地保护措施。被粉碎的物质必须经过严格筛选、去石和吸铁处理，以免杂质进入粉碎机内产生火花。需要指出的是，近几年因集尘设施粉尘清理不及时，长期运转积热引起的火灾事故屡有发生，这也应引起人们的重视。

3）采取可靠有效的防护措施

为减小爆炸的破坏性可设置泄压装置，如对车间采用轻质屋顶、墙体或增开门窗等。但应注意，泄压装置宜靠近易发生爆炸的部位，不要面向人员集中的场所和主要交通要道；为减少助燃气体含量，在粉尘与助燃气体混合气中添加惰性气体（如N2），减少氧含量，也是可行方法之一。也可以采用先进的粉尘爆炸抑制装置，避免事故的发生。另外加强工作人员的安全教育，加大管理力度，及时清扫、检修设备也是必不可少的防护措施。

除此之外，还应做到以下两点来预防粉尘燃烧爆炸事故的发生：

建立严格的环境管理制度及操作规程，严格培训操作人员，严格遵守各项规章制度；

建立一套完整的应急方案及应急处理事故的队伍，一旦发生意外，处惊不变，能迅速地解决问题和处理事故现场，使环境损失、经济损失、人员伤亡等降至最小。

4）消防

①各承重构件及建筑墙体的耐火性能满足规范要求；

②安全疏散：安全疏散距离和疏散宽度按规范要求设置；

③灭火器的规格和数量按规范要求的位置配备。
（4）环境风险防范措施
为使环境风险减小到最低限度，必须加强环境风险管理，制定完备、可靠的安全防范措施，尽可能降低项目环境风险事故发生的概率。本环评报告针对该棉籽加工厂实际情况，为降低环境风险事故的发生，建议企业采取以下事故防范措施：
1）对生产中产生易燃的工艺装置必须加强管理，防止火灾，设计必须符合规范、规定，对这类设备要设置防范措施，并实施有效的控制，防止事故发生；
2）对产生易燃场所，设有安全监测、工业电视探头监视等以保证生产的指挥、调度、操作有一个良好的条件及环境；
3）在生产过程中对产生易燃的环节注意监控，设置一定的灭火装置，以保障在万一事故发生时能及时处理与补救，并在处理过程中能够控制事故的影响及扩大，同时又要便于事故后恢复生产；
4）在安全第一的前提下，设计对安全可靠、技术先进、经济合理三者作综合性的统筹考虑；在初步设计和施工图设计中各个阶段统一考虑，同步实施；
5）在工艺流程设计中应尽量考虑选用无毒的原料，以减少工艺过程中对操作人员的职业危害，使作业环境达到工业卫生标准的要求；
6）工艺流程设计尽量采用先进技术和合理的工艺流程，尽量减少操作人员的劳动强度；
7）工厂和生产装置中的生活设施设计，应保证操作人员的作业和生产环境的卫生要求；
8）在日常生产中，应加强对设备、管道、泵、阀等的巡视检修，以便及时发现问题及时处理；
9）生产操作人员必须经过严格的岗位培训和训练，提高操作水平和操作熟练程度，避免因误操作引起事故。另外，对生产操作人员还要加强安全教育，提高其责任心；
10）以各生产装置为单位，组织工人和技术人员对本装置易发生事故的部位、事故类型及后果、事故的防范与处置等进行分析，并编印成安全手册，以提高安全操作水平和处置突发事故的应变能力。
（5）应急预案的建立

针对以上的分析，建设单位在项目实施后应该建立相应的环境风险事故应急预案。应急预案所要求的基本内容可参照表25中的相关内容。
表25   应急预案内容

序号

项目

内容及要求

1

应急计划区

危险目标(装置区、储罐区)，环境保护目标

2

应急组织机构、人员

工厂、地区应急组织机构、人员

3

预案分级响应条件

规定预案的级别及分级响应程序

4

应急救援保障

应急设施，设备与器材等

5

报警、通讯联络方式

规定应急状态下的报警通讯方式、通知方式和交通保障、管制

6

应急环境监测、抢险、
救援及控制措施

由专业队伍负责对事故现场进行侦查监测，对事故性质、参数与后果进行评估，为指挥部门提供决策依据

7

应急检测、防护措施、
清除泄漏措施和器材

事故现场、邻近区域、控制防火区域，控制和清除污染措施及相应设备

8

人员紧急撤离、疏散，应急剂量
控制、撤离组织计划

事故现场、工厂邻近区、受事故影响的区域人员及公众对毒物应急剂量控制规定，撤离组织计划及救护，医疗救护与公众健康

9

事故应急救援关闭程序
与恢复措施

规定应急状态终止程序

事故现场上后处理，恢复措施

邻近区域解除事故警戒及善后恢复措施

10

应急培训计划

应急计划制定后，平时安排人员培训与演练

11

公众教育和信息

对工厂邻近地区开展公众教育、培训和发布有关信息

6.环境管理

（1）加强对管理人员的教育

要经常加强对环保管理人员的教育，包括业务能力、操作技术、环保管理知识的教育，以增强他们的环保意识，提高管理水平。

（2）加强生产全过程的环境管理

建设单位应加强全过程的环境管理，始终贯彻清洁生产，节约原材料和能源，减少所有废弃物的数量，严格杜绝废水的排放。

（3）加强污染物处理装置的管理

项目正式投产前，必须切实做好各项处理设备的选型、安装、调试，对各环保处理设施，要加强管理，及时维修。定期保养，保证处理设施正常运行。

（4）建立健全管理制度

要正确处理好发展生产和保护环境的同步关系，把经济效益和环境效益结合起来。要把环境管理作为企业管理的一个组成部分，并贯穿于生产全过程，将环境指标纳入生产计划指标，制订与其相适应的管理规章制度。

7.选址合理性分析
本项目选址于新疆昌吉州昌吉高新技术产业开发区吉礼路以西、开拓大道以北。其地理坐标为北纬44°03′54.17″   东经 87°07′42.54″，项目区东侧为吉礼路；南侧为开拓大道；西侧为东四路；北侧为公路管理局。

建设地点地势平坦，附近无污染源，环境良好。
（1）项目区所在地交通便利，附近无风景名胜区、自然保护区等环境敏感区，无重点环境保护目标。
（2）本项目各项污染物均达标排放，对周围环境影响甚微。粉尘经脉冲除尘器处理后达标排放，生活废水排入园区污水管网，生产固废和生活垃圾由环卫部门统一清运，对环境影响很小。
综上所述，本项目选址较为合理，具备项目建设条件。
8.产业政策相符性分析

对照国家产业政策和《国家发改委产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修订），本项目属于鼓励类中“十九、轻工31条‘营养健康型大米、小麦粉（食品专用米、发芽糙米、留胚米、食品专用粉、全麦粉及营养强化产品等）及制品的开发生产；传统主食工业化生产；杂粮加工专用设备开发与生产’”。且符合国家有关法律、法规和政策规定的，因此本项目符合国家的产业政策。
9.环保投资估算
本项目环保投资总计为18.7万元，占项目总投资的0.10％。本项目环保投资统计见表26。

表26                          环保投资统计表
序号

项目名称

环保措施

投资估算（万元）

运

营

期

1

粉尘

脉冲除尘器（4台）、排气扇（4台）

9.7

3

噪声

隔声、消声、减震
2

4

固废

生活垃圾箱、暂存桶

1

5

废水

循环水池

1

6

环境绿化
5

合  计

18.7

占项目总投资（％）

0.10

10.“三同时”验收一览表

建设项目必须严格执行“三同时”制度，具体计划见表27。

表27                        环境治理措施及验收计划
工程名称
污染源名称
环保设施
验收标准
废气

粉尘

脉冲袋式除尘器、

排气扇
《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中的二级标准
固废

生活垃圾

垃圾箱

-

噪声
生产设备运行时
防振橡胶垫及减振基础
《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的昼间3类标准的要求




建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果
	内容
类型
	排放源
(编号)
	污染物


名称
	防治措施
	预期治理效果

	大气污染物
	生产车间
	粉尘
	安装脉冲除尘器（四台）
	达标排放

	
	
	
	无组织粉尘经排气扇后排放
	达标排放

	
	
	非甲烷总烃
	安装排风扇
	达标排放

	水污染物
	生活废水
	COD、BOD5、SS 、NH3-N
	经园区污水管网收集
	达标排放

	固体废弃物
	生产固废
	杂质
	环卫部门统一清运
	环卫部门统一清运

	
	生活垃圾
	生活垃圾
	
	

	
	脉冲袋式除尘器收集的粉尘
	粉尘
	外售给饲料公司生产饲料
	有效处置

	
	生产过程过程
	皂脚
	出售相关单位
	有效处置

	噪声
	设备噪声

	安装减震垫、消声器等，经隔音门窗隔音、绿化带等
	满足《工业企业厂界环境噪声排放》（GB12348-2008）中的3类排放限值要求。

	其他
	

	生态保护措施及预期效果：

项目运营期间，应主动接受环保部门的监督管理，并做好项目区生态环境保护工作。

项目实施过程中产生的生活污水和固体废弃物应严格按照国家规定和标准达标排放，对项目所在区域的空气、水体、土壤和植被等基本无影响。



结论与建议
	结 论
1.项目概况

项目区位于新疆昌吉州昌吉高新技术产业开发区。其地理坐标为北纬44°03′53″，东经 87°07′30″。项目区东侧为仓储预留用地；南侧为创新大道；西侧为东四路；北侧为仓储预留用地。

项目总投资：18718.7亿元，劳动定员为80人，旺季还招收季节工，年工作220天，每天采取三班倒，每班八小时，冬季不生产。

建设规模：依据企业发展规划，本项目是集粮食初加工、深加工于一体的粮油综合加工项目，拟占地130亩。项目投产后，各类专用粉年产量将达到16.5万吨，年转化当地优质小麦22万吨。
建设内容：新建日处理 1000 吨小麦粉生产线，新建日产 80 吨 特色主食产业化项目，包括新鲜面剂子、馒头、包子、各类干鲜面 制品，及凉皮、凉面、面包等各类烘培食品。新建年处理原料700吨小麦胚芽油精炼油脂生产线。

本项目地理位置优越，交通基础设施齐全，人员物流集中，社会公共基础条件优越。
2.环境质量现状评价
（1）评价区域监测点环境空气质量指标中NO2、SO2、PM10符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准，项目区环境空气质量良好。
（2）地下水各水质指标均满足《地下水质量标准》（GB/T14848-93）中Ⅲ类标准，地下水环境质量良好。
（3）本项目区声环境质量良好，均达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类标准。故该项目区声环境质量现状较好。

3.环境影响分析

（1）大气环境影响分析
1）清理过程粉尘

项目购进的原粮中含有少量轻杂质，利用输送设备和筛理设备对原粮进行接收和初清处理过程会产生粉尘。根据项目工艺及环保要求，本项目在投料口上方设集尘罩，在高效振动筛、去石机及提升机上设置吸风点，通过风机引入布袋除尘器处理，处理后的粉尘经15m高排气筒引至房顶高空排放。布袋除尘器效率为95%，粉尘产生量约为粮食总重的0.1‰，本项目年消耗小麦22万t，故粉尘总产生量为22t/a，经除尘器处理后，则粉尘排放浓度为41.67mg/m3，排放量为1.1t/a，排放速率为0.208kg/h，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中二级标准。
2）制粉间粉尘

本项目小麦制粉过程中会产生粉尘，需安装脉冲布袋除尘器进行处理，处理后的粉尘经15m高排气筒引至房顶高空排放，除尘效率为99%，粉尘产生量约为原材料的0.5‰，本项目年消耗小麦22万t，故粉尘总产生量为110t/a，经除尘器处理后，则粉尘排放浓度为41.67mg/m3，排放量为1.1t/a，排放速率为0.208kg/h，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中二级标准。
3）粉后处理粉尘

项目粉后处理包括计量、配粉、打包过程均会产生粉尘，需在此过程安装收尘系统，通过风机引入脉冲布袋除尘器处理，处理后的粉尘经15m高排气筒引至房顶高空排放，除尘效率为95%。起尘量约为总产量的3‰，粉尘产生量为54.98t/a，经除尘器处理后排放浓度为103.13mg/m3，粉尘排放量为2.749t/a，排放速率为0.521kg/h。处理后的粉尘排放浓度均满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准要求（120mg/m3）。

4）挥发的溶剂油

本项目生产过程浸出环节采用4号溶剂，该溶剂成分为液化丁烷，浸出该过程挥发的溶剂油量很少，建议厂区内安装排风扇，加强空气流通性，厂区四周进行绿化，经过空气稀释扩散后浓度会很快降低，厂界无组织排放的非甲烷总烃浓度能够达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中非甲烷总烃无组织排放厂界浓度≤4mg/m3，对大气环境影响较小。
（2）水环境影响分析
1）浸出用水

本项目冷凝器主要对溶剂油进行冷却，溶剂油与冷却水分别有不同的管道走向，故冷凝器中的水不含油脂及脂肪酸等，产生的主要为间接冷却水，循环水池与冷凝器相连，所有的水全部循环使用，不外排，循环水池均为砼砌成，具有防渗的作用，对周围环境影响较小。

2）水洗用水
本项目水洗是利用磷脂等胶质的亲水性，在搅拌下将热水加入油中，使磷脂吸水膨胀凝聚，膨胀后的油脂能吸附油脂中的其他胶质，使胶质在油中的溶解度降低，经静置沉降与油分离。

根据相关资料，水洗5t油需用水400kg，则本项目年生产0.007万t麦胚芽油，需用水量为5.6t/a，经静置沉降与油分离，产生废水量为5.6t/a，分离后的废水全部排入皂脚池与皂脚（油脚）充分混合，由建设方统一收集后出售给相关单位回收处理。
3）生活废水

本项目外排污水主要为工作人员生活污水、雨污水，排入昌吉国家高新技术产业开发区下水管网，最终进入昌吉国家高新技术产业开发区污水处理厂。满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准，外排于当地的园区污水管网，对当地的水环境影响较小。
（3）声环境影响分析
项目生产运行时，噪声主要为风机、打麦机、震动筛子、磨粉机、空压机等机械设备工作时产生的噪声。项目通过合理布置设备、墙体隔声、距离衰减等措施处理。厂界噪声能达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准。项目噪声对周边噪声环境影响不大。

（4）固体废物

1）废包装

本项目废包装主要来源于原辅材料拆分、面粉产品、食品、油包装过程产生的破损废包装等，产生量约为1.5t/a，废包装为可回收利用资源，由项目区工作人员集中收集后外售废品回收站，不外排，实现资源化利用。

2）附属产品

本项目小麦加工过程中会产生部分的附属产品，本项目年加工22万t小麦，年生产16.5万t面粉，其附属产品麦麸5.43万t/a，集中收集后外售用于加工牲畜饲料，实现资源化利用，不外排。

3）杂质

本项目小麦加工过程中在筛选、初清、去石等过程中会产生部分杂质（土块、石块、杂质等），经除尘器收集后约为20.9t/a，集中收集后运至填埋场进行填埋处理。

4）粉尘

本项目在面粉生产过程会产生部分粉尘，车间内需安装脉冲除尘器进行收尘处理，在此过程中收集的粉尘量为161.31t/a，由工作人员定期清理集中收集后外售生产饲料，运输过程进行毡布遮盖处理，严禁敞运、乱排。

5）皂脚

皂脚是碱炼动植物油脂时的副产品，是脱酸工段的产物，皂脚中主要含脂肪酸盐，即油脂中的游离脂肪酸与氢氧化钠反应生成的脂肪酸钠。皂脚含有较少的中性油及较多的色素和电解质。

本项目在生产阶段产生皂脚量约为5t/a，由建设方统一收集后出售与当地相关收集单位，经过加工处理后可用于生产化妆品、肥皂等，不外排，实现资源回收利用，对周围环境影响较小。

6）生活垃圾
项目区产生生活垃圾为6t/a。产生的生活垃圾定点袋装收集后依托当地的环卫部门定期进行清运，不对外随意排放，对当地环境基本无影响。
（5）总量控制指标分析

综合考虑本项目的排污特点、所在区域的环境质量现状等因素，本次环评不建议申请总量控制指标。
（6）风险分析结论

本项目在运行过程中存在一定的爆炸风险及其引起的次生环境问题，建设方在采取一定防范措施后能将风险减小到最低。
（7）环保投资
本项目环保投资共计18.7万元，占总投资的0.10％。建设单位应在环境保护主管部门监督管理下，坚持实行“三同时”制度，认真落实各项环保治理措施，确保各项环保指标达到设计要求。
建 议

本项目应认真落实上述各项环境保护措施，加强环境管理工作，做到“三同时”，并提出以下建议：
（1）严格按照工程设计及环评提出的各项环保措施进行设计施工，确保本项目的环保设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用，确保环保资金的投入；

（2）加强设备维护保证各项环保设施的正常运转；

（3）加强污染源的日常监测工作，发现问题及时采取措施，并按程序上报环保行政主管部门；

（4）根据行业特点，切实加强对生产工人的劳动保护；

（5）加强生产工作的日常管理，提高清洁生产的水平，不断改进各种节能措施；
（6）建议安全生产、公安消防、劳动卫生、环保等主管部门加大对本项目的管理和执法力度；
（7）工程建成投产后，项目区的永久道路、公管理区应要进行绿化，种植适应性和抗污染力强、病虫害少的树种。



基础施工阶段





结构施工�阶段





装修阶段





土石方阶段





使用





噪声、粉尘、废水、建筑垃圾





噪声、建筑垃圾





原粮接收





小麦搭配与调质





原粮初清





面粉散存





小麦制粉





小麦清理





打包





精配粉





粗配粉





配粉





粉尘、噪声





粉尘、噪声





固废





原材料面粉





熟化





和面





风干





切条





轧皮





包装





固废





杀菌





固废





粉尘





蒸汽





原材料面粉、酵母





出面





和面





排放





翻旋整形





成型





醒蒸





上醒蒸机





托盘、垫布





粉尘





废气





固废





固废





固废








46
1

_1234567891.unknown

_1234567892.dwg

_1234567890.unknown

