
《建设项目环境影响报告表》编制说明

   《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

    1．项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

    2．建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

    3．行业类别——按国标填写。

    4．总投资——指项目投资总额。

    5．主要环境保护目标——指项目周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

    6．结论与建议——给出本项目
达标排放总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其它建议。

    7．预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

    8．审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

建设项目基本情况

	项目名称
	新疆大众蓝天保温材料有限公司新型聚苯乙烯保温板与酚醛树脂泡沫板生产项目

	建设单位
	新疆大众蓝天保温材料有限公司

	法人代表
	何中昌
	联系人
	何中昌

	通讯地址
	新疆昌吉州昌吉高新技术产业开发区创业大道29号

	联系电话
	15099113008
	传真
	/
	邮政编码
	832200

	建设地点
	新疆昌吉州昌吉高新技术产业开发区创业大道06-23号地段

昌吉威尔达节能科技有限公司厂区内

	立项审批部门
	/
	批准文号
	/

	建设性质
	新建□√改扩建□技改□
	行业类别

及代码
	泡沫塑料制造C2924

	占地面积
	2000m2
	绿化面积
	/

	总投资（万元）
	1000
	环保投资

（万元）
	11
	环保投资占

总投资比例
	1.1%

	评价经费
	/
	预期投产日期
	2018年2月

	    工程内容及规模：

    一、项目由来

    新型节能环保保温板作为最理想的建筑保温材料，市场前景非常广阔。目前的新型保温材料种类较多，常见的新型保温材料有热固型改性聚苯板（TPS）、聚苯乙烯板（EPS）、挤塑聚苯乙烯板（XPS）、石墨聚苯乙烯板（SEPS）、聚氨酯泡沫塑料板（PU）、酚醛树脂泡沫塑料板（PF）等，以上保温材料的物理机械性能、保温性能和防火性能均各有优劣。

    酚醛树脂泡沫塑料板（PF）由酚醛泡沫材料制成。酚醛泡沫素有“保温材料之王”的美称，是新一代保温防火隔音材料。酚醛泡沫材料属高分子有机铝箔泡沫产品，是由热固性酚醛树脂发泡而成。它具有轻质、防火、遇明火不燃烧、无烟、无毒、无滴落，使用温度围广，低温环境下不收缩、不脆化的特点。由于酚醛泡沫闭孔率高，则导热系数低，隔热性能好，并具有一定的抗水性和水蒸汽渗透性，是较好的保温节能材料，更是暖通制冷工程理想的绝热材料。挤塑聚苯乙烯板（XPS）是经有特殊工艺连续挤出发泡成型的材料，其表面形成的硬膜均匀平整，内部完全闭孔发泡连续均匀，成蜂窝状结构，因此具有高抗压，轻质，不吸水，不透气耐磨，不降解的特性。在此背景下，新疆大众蓝天保温材料有限公司拟投资1000万元在新疆昌吉州昌吉高新技术产业开发区创业大道06-23号地段租赁昌吉威尔达节能科技有限公司厂房，建设保温材料生产线，生产酚醛树脂泡沫塑料板、挤塑聚苯乙烯泡沫塑料板。
    根据《中华人民共和国环境影响评价法》和《建设项目环境保护管理条例》（国务院令1998年第253号）以及《建设项目环境影响评价分类管理名录》（中华人民共和国环境保护部令第44号）的有关规定，本项目应进行环境影响评价，编制环境影响报告表，为此，新疆大众蓝天保温材料有限公司委托中南安全环境技术研究院股份有限公司承担本项目环境影响评价工作。中南安全环境技术研究院股份有限公司接受委托后，组织开展了对该项目的现场踏勘、资料收集等工作，评价单位通过对调查资料的汇集、分析，按照环境保护等相关法律法规、技术导则要求，编制完成了该项目的环境影响评价报告表，由建设单位报请环境管理部门审批后，将作为建设单位在项目建设和运行过程中做好各项环保工作及主管部门环境管理的技术依据。
    二、项目概况

1、项目基本情况

项目名称：新疆大众蓝天保温材料有限公司新型聚苯乙烯保温板与酚醛树脂泡沫板生产项目
建设单位：新疆大众蓝天保温材料有限公司
建设性质：新建
建设地点：本项目租赁昌吉威尔达节能科技有限公司厂房一栋和办公生活设施，厂房所在地坐标为东经87°03'44.85"，北纬44°05'38.70"。昌吉威尔达节能科技有限公司位于新疆昌吉州昌吉高新技术产业开发区创业大道06-23号地段，厂区为北面华盛坤包装厂后部厂房，南面为创业大道，隔路为312国道，西面为经三路，东面为格莱雪冰川水制造厂；本项目所在厂区租赁厂房的北面10m为新疆考力特节能有限公司生产厂房，南面10m为创业大道，隔路为312国道，西面20m为厂区内办公生活区，东面为原厂区预留空地。项目区地理位置及周边关系详见《附图1 建设项目地理位置示意图》《附图2 建设项目周边关系示意图》。 

    项目投资：1000万元
    租赁厂房占地面积：2000m2
2、建设规模及产品方案

    建设两条保温材料生产线，分别为7万m3/a挤塑聚苯乙烯板（XPS）生产线一条、4万m3/a酚醛树脂泡沫塑料板（PF）生产线一条，产品方案见表1。

      表1                             产品方案

序号

产品名称

规格型号（单位：米）

产量

1

酚醛树脂泡沫塑料板（PF）
1.2×0.6×0.02

至1.2×0.6×0.1

4万m3/a

2

挤塑聚苯乙烯板（XPS）
7万m3/a

3、项目组成

本项目生产车间为租赁昌吉威尔达节能科技有限公司的一栋厂房。办公生活设施租赁昌吉威尔达节能科技有限公司的办公生活场所，位于租赁厂房西南侧约60m处。项目供水供电排水等设施依托原厂区已建工程。

建设内容及组成见表2。

       表2                      项目建设内容及规模

类别

名称

建设内容

备注

主体工程

生产车间

1层彩板房，占地面积2000㎡。建设两条保温材料生产线，分别是挤塑聚苯乙烯板生产线、酚醛树脂泡沫塑料板生产线，包括发泡机、挤出机等生产设备。

租赁

公用工程

给水

新鲜水供水来源为园区自来水。

依托原厂区已建工程

排水

园区排水管网。
供电

由园区供电，厂内设置配电室。
储运工程

原料堆放区

生产厂房分区。

/

成品仓库

生产厂房分区。

/

办公生活设施

办公生活场所

1栋办公楼，占地面积700m2。
合租

4、主要原辅材料及能源消耗

本项目主要原辅材料及能源消耗详见表3、表4。
    表3                      酚醛树脂泡沫塑料板（PF）

名称

生产1m3产品消耗量

年消耗量

酚醛树脂（50kg/桶）

25kg

1000t
发泡剂（正戊烷）

2kg

80t
固化剂

15kg

600t
耗电量（kw·h）
30

120万

     表4                         挤塑聚苯乙烯板（XPS）

名称

生产1m3产品消耗量

年消耗量

可发级聚苯乙烯泡沫颗粒（25kg/袋）

25kg

1750 t
辅料（色母粒）

7kg

490 t
耗电量（kw·h）
30

210万

     5、主要设备

本项目主要生产设备详见表5、表6。
     表5                       酚醛板主要生产设备一览表

序号

名称

数量

单位

1

电保温房
1
座
2

24m加热带
1
条
3

泵
1
台
4

切割机
1
台
     表6                        挤塑板主要生产设备一览表

序号

名称

数量

单位

1

发泡剂高压注入系统
1
套
2

喂料系统
1
套
3

75平行双螺旋挤出机
1
组
4

150挤出机
1
组
5

换气网
1
个
6

模具
1
套
7

定型牵引机组
1
组
8

输送架
1
个
9

边条切割机
1
个
10

长度切割锯
1
个
6、劳动定员与工作制度

劳动定员：厂区生产职工共计20人。
工作制度：全年工作时间为4~10月，共210天，两班制，每班工作8h。
    7、公用及辅助设施
    （1）给水

项目区给水水源由昌吉国家高新技术产业开发区供水管网供给，水量及水压可满足需要。本项目生产用水为冷却水循环不外排，主要排水主要为生活用水。本项目员工人数为20人，其居住、就餐、如厕等均在厂房外西侧的办公楼内，厂房车间不设卫生间。生活用水量按100L/人·天计，则生活用水量为2000L/d，即420t/a（全年按210天工作日计算）。
（2）排水及去向

本项目生产废水主要为冷却排水，经循环水池冷却后循环利用，不排放，本项目外排废水为生活废水，生活污水排入昌吉国家高新技术产业开发区下水管网，最终进入昌吉国家高新技术产业开发区污水处理厂处理。生活污水排放量以生活用水量80%计算，则生活污水排放量约1600L/d，即336t/a。

（3）供暖

本项目生产时间为4月~10月，冬季不生产，故项目生产车间无供暖需求，职工办公室及宿舍采暖由市政供应。

（4）供电

本项目供电由现厂区的变压器接入租赁厂房新建的配电室，供电电源为昌吉高新区电网。

三、产业政策符合性分析

本项目符合中华人民共和国国家发展与改革委员会《产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）》中第一类“鼓励类”的第十二项“建材”的第3条“新型墙体和屋面材料、绝热隔音材料、建筑防水和密封等材料的开发与生产”，因而符合国家现行产业政策。

四、选址合理性分析

本项目位于昌吉高新技术产业开发区起步区内，租赁昌吉威尔达节能科技有限公司的一栋厂房及办公楼。项目所在的昌吉高新技术产业开发区于2015年通过规划环境影响评价（新环函[2015]306号，具体见附件），开发区发展定位为：以装备制造业、新材料产业、生物科技和食品产业为主，配套现代服务业，将园区打造成全区重要先进制造业基地，昌吉州生产性服务业创新中心。本项目属于新材料产业，位于起步区，见《图3昌吉高新区近期（2014~2020年）重点建设区域图》，用地性质为工业用地，见《图4昌吉高新区总体规划图》，符合昌吉高新技术产业开发区产业定位、产业布局和用地规划，因此，本项目选址合理可行。
与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题：

本项目属于新建项目，不存在原有污染情况和环境问题。



建设项目所在地自然环境、社会环境简况

	自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）：

一、地理位置

    昌吉高新技术产业开发区位于中国西北边陲新疆的天山北麓，距新疆首府乌鲁木齐市以西49公里，距昌吉市12公里（G312国道实际距离），距乌鲁木齐国际机场30公里，距乌鲁木齐为车北站（货运编组站）31公里。本项目租赁生产厂房位于新疆昌吉州昌吉高新技术产业开发区创业大道06-23号地段昌吉威尔达节能科技有限公司厂区内，厂房所在地坐标为东经87°03'44.85"，北纬44°05'38.70"。
昌吉威尔达节能科技有限公司，位于新疆昌吉州昌吉高新技术产业开发区创业大道06-23号地段，厂区北面为华盛坤包装厂后部厂房，南面为创业大道，隔路为312国道，西面为经三路，东面为格莱雪冰川水制造厂；本项目所在厂区租赁厂房的北面10m为新疆考力特节能有限公司生产厂房，南面10m为创业大道，隔路为312国道，西面20m为厂区内办公生活区，东面为原厂区预留空地。项目区地理位置及周边关系详见《附图1 建设项目地理位置示意图》《附图2 建设项目周边关系示意图》。 

二、地质地貌
昌吉市位于头屯河和三屯河冲洪积平原的中上部，地貌类型大体分为南部山地、中部平原、北部沙漠三大部分，整个地势呈南高北低阶梯之势，南北高差4000多米。南部山地为天山山区，中部为冲积平原，北部沙漠属古尔班通古特大沙漠一部分，沙丘为固定和半固定型，丘间地势平坦。地形坡降在乌伊公路以南约为1.0~1.3%，在乌伊公路以北约为6.4%。境内最高峰天格尔峰，海拔4562m。

根据地貌成因类型将该区域划分为侵蚀剥蚀构造地貌和侵蚀堆积地貌两种地貌类型。

（1）侵蚀剥蚀构造地貌：分布在南部海拔950~1150m的低山丘陵区，由第三系及第四系下更新统组成，岩性为泥岩、砂岩、砂砾岩及钙质胶结的冰水沉积砂砾岩。山体呈长垣状，与地层走向一致。由于山体的隆起，不断遭受风化剥蚀和侵蚀，形成枝状分布的水沟谷，沟谷断面呈Ⅴ型和箱型，山顶呈浑圆状，相对高差几十米到几百米，岩层较破碎。

（2）侵蚀堆积地貌：广布在该区域内，主要为头屯河与三屯河冲洪积扇组成，扇体由厚达几百米到千米以上的第四纪松散堆积物构成。现分三个亚区论述：

①山前倾斜平原

由三屯河冲洪积扇与头屯河西部冲洪积扇组成，地形向北微倾，坡降7~13‰，地形总体呈波状起伏。地表被两河扇形水系、冲沟侵蚀切割，切割深度在扇顶部达百米以上，向北切割深度逐渐变小。冲洪积扇上部岩性单一，为粗颗粒的砂砾石等，中部至下部沉积物颗粒逐渐变细并出现双层或多层结构的岩层。

②河谷及阶地

分布在头屯河、三屯河现代河谷及其两侧的阶地范围内。组成岩性为卵石、砾石、砂砾石、砂层等，结构松散、透水性好。三屯河山口处发育有六级基座阶地，切割深度136m，中部切割深度5~7m，下部切割深度0.5~1m.上部河谷宽约100~150m，中部河床宽约350~600m，并有河漫滩发育，下部在乌伊公路附近河道呈掌状散流。在山口附近发育的六级河流阶地的高差分别为1.5m、7.5m、34.5m、36.5m、56m、阶面宽度由上部向下部逐渐加宽，平均宽约200~300m。阶地级数向下游方向逐渐减少，至乌伊公路附近仅有二级阶地发育，为内叠堆积阶地。

头屯河扇顶部西岸发育有六级河流基座阶地。各级阶地的垂直高度分别为2m、20m、32m、34m、39m，河床切割深度达127m，上部河谷宽度约200~300m。河流中部有三至四级堆积阶地，并有河漫滩发育，切割深度25~35m，河谷宽约600~1100m。至乌伊公路附近河谷宽约600~700m，仅有二级堆积阶地发育，切割深度3~5m。

③山扇间洼地

位于头屯河与三屯河冲洪积扇之间，洼地最低处与冲洪积扇的轴部高差20~30m，在平面上呈椭圆形沿南北方向展布，面积约41.3km2，组成岩性为亚砂土，厚约0.5~1.5m，下伏上更新统冲洪积砂砾石及砂层。

本项目所处位置地势平坦。

三、气候气象

昌吉高新的技术产业开发区处于中纬度欧亚大陆腹地，受地形地势、太阳辐射、下垫面性质、植被、大气环流等影响，南北气候差异很大，属蒸发较大的典型温带大陆性干旱气候，光热充足，降水稀少，蒸发较大，冬季严寒漫长，夏季炎热干燥，气温年（日）温差大，春季多大风，升温快且不稳定，秋季降温迅速，冷空气活动频繁。总体来讲，冬季寒冷夏季热，昼夜温差大；冬长夏短，春秋不明显，具寒冷、干燥、多变的特点。

（1）气温  

冬冷夏热，年平均气温为6.17℃。一月平均气温-17.5℃，七月平均气温24.6℃； 极端最高气温42℃（1975年8月14日）； 极端最低气温-38.2℃（1954年12月29日）；年（日）较差：平均年较差为42.1℃，平均日较差为13.2℃。
（2）降水  

高新区降水稀少，年际变化大，且分布不均匀，年平均降水为183.1毫米，一年中降水量以夏季最多，春季次之，秋季较少，冬季次之；月降水量中以6月份最多，占全年的13.7%。日最大降水量31.2毫米（1975年6月20日），有效雨日10.3天。

（3）降雪  

冬季积雪期与降雪期基本吻合，稳定积雪期比积雪期略偏晚，最大积雪厚度为39厘米（1967年3月），最大冻土层厚度为1.5米。

四、水文特征

昌吉高新技术产业开发区内大厚度的第四纪堆积物，为地下水的贮存、运移提供了良好的空间，其中埋藏着丰富的孔隙潜水和承压水，其地下水的形成及埋藏分布规律，受控于该区地质构造，第四纪地层、地貌、岩性及气象水文条件。园区座落于三屯河冲洪积扇中下部，为多层结构的混合水含水层。

三屯河冲洪积扇区顶到扇缘水文地质分带规律很明显，地下水的埋藏及含水层分布有名下的纵向递变规律，山前隐伏断裂构造控制和影响着出山口后地下水的埋藏深度。地下潜水的埋深自扇顶向扇缘方向逐渐变浅；含水层也由单一结构的大厚度结构松散的卵砾石、砂卵砾石潜水含水层过度为多层结构中厚度结构较致密、含不连续亚砂土、亚粘土隔水地层的混合含水层；到冲洪积扇中下部，含水层厚度向扇缘方向继续变薄，隔水层增多，且结构致密、岩层连续，该处韩式曾以承压含水层为主。

昌吉高新区南部，地下水埋深在26.4~27.8m之间；园区中部地下水埋深在33.2~35.5m之间。钻孔揭露底层深度150m以内含水层厚度为72m左右，含水层岩性以砂砾石为主，多层结构；北部地下水埋深在26.1~31.6m之间，钻孔揭露底层深度200m以内含水层厚度为52m左右，含水层岩性以砾石、砂砾石为主，多层结构；东部地下水埋深在33.8~36.3m之间；钻孔揭露地层深度200m以内含水层厚度为41~120m不等，含水层岩性以砾石。砂卵砾石维护组，多层结构；西部地下水埋深在23.4~28.0m之间，地层深度100m以内钻孔揭露含水层厚度为55m左右，含水层岩性以粉细砂为主，多层结构。

总体来看，园区地下水埋深在23~36m之间，西南部埋深较小，东北部埋深较大，中部埋深也较大，地层深度200m以内含水层厚度大于40m，小于120m，含水层岩性以砂砾石为主，多层结构，富含潜水及承压水，属混合型含水层组。根据昌吉高新区东部的生活垃圾处理厂微承压水井抽水试验资料，该井抽水历时22h40min，地下水位降深7.51m，单位涌水量6.3L/S﹒m，影响半径305m；渗透系数33.71m/d。两眼井抽水试验的结果分别反应园区潜水含水层和承压水层含水层的富水程度较好。
    五、土壤、植被

昌吉市地域广大，自然条件复杂，当地土壤受土壤因素、地形地貌因素、降水因素和高山融雪径流以及人为活动的综合影响，土壤侵蚀具有明显的区域分布规律。

1、南部中、高山冻融侵蚀区：主要是中度冻融侵蚀河轻度重力侵蚀。高山区位于寒风化带，海拔3000m以上，相对高差可达500~800m，雪线以上的高山为现代冰川作用和永久积雪所覆盖，植被为高山草甸带，覆盖度在80%以上。中低山区，海拔1500~2800m之间阴坡和半阴坡，天然林大多分布于此，其垂直宽度1300m左右，自然林以云杉为主，也有少量的桦树、山杨。森林的植被覆盖率约为17%。

2、南部前山丘陵强度水蚀中度重力侵蚀区

海拔800~1700m的低山丘陵带，为前山、低山干草原和半荒漠地带，植被稀疏，南北坡降较大，低山沟谷多为风化岩石，表层黄土覆盖，植被较差，保水能力低，在春夏季节经常发生阵发性降水，时间短，汇流快，泥沙随雨水汇流而下，是河流泥沙的主要来源地区。水蚀主要为降雨侵蚀，侵蚀模数5000~8000t/km2·a。

3、南部平原中度水蚀区

该区位于三工滩、阿魏滩以北、乌伊公路以南，包括硫磺沟镇、三工镇、军户农场、二六工乡、榆树沟乡南半部等。处于三屯河、头屯河冲积扇上中部，南北坡度较大，植被覆盖率低。水蚀主要为春季融雪和暴雨侵蚀，侵蚀模数2500~3000t/km2·a。

4、中部平原水蚀和轻度风蚀区

本区包括六工镇、滨湖乡、佃坝乡、大西渠乡、榆树沟镇、二六工乡北半部。处于冲积扇下部及冲积平原的交接地带，地形平坦，但河道下切较深，河谷台地相间分布，局部地形破碎，植被稀疏。水蚀主要为春夏季冰雪融水对河道的冲刷，侵蚀模数2500~3000t/km2·a。一〇一团、一〇三团、一〇五团、共青团和军户农场等地土壤干旱，水源较缺，土壤沙化严重，春季常伴有轻度风蚀，侵蚀模数1000~1500t/km2·a。

5、北部荒漠中度风蚀区

北部沙漠区是古尔班通古特沙漠的一部分，东西宽约30km，南北长约100km，面积为2794.7km2，系固定和半固定沙丘，由新月形沙丘、链垄状沙丘和蜂窝状沙丘组成。沙丘高度一般在20~30m左右，沙丘之间比较平坦，呈条状分布，沙漠浩瀚，人迹罕见。沙漠边缘地区尚有沙漠灌木林，主要分布在北沙窝地带，有梭梭和红柳，覆盖率仅2.5%左右。由于樵采过度，植被遭到破坏，并导致沙漠有逐渐向南推移的趋势。该区主要是中度风蚀区，侵蚀模数2500~5000t/km2·a。

六、自然资源

    气候宜人、资源丰富。昌吉国家高新区气候属中温带大陆性气候，年均气温6～7℃，年均日照时数2700小时、无霜期125天。昌吉国家高新区所在的昌吉州盛产棉花、小麦、水稻、糖料、油料、酿酒葡萄、菌草等50多种高效优质农作物。矿产资源主要有煤、石油、天然气、铁、铜、金、玉石等50余种，特别是煤炭、有色金属、石油天然气等资源储量可观，开发潜力巨大。煤炭预测储量4300亿吨，天然气储量在700亿立方米以上，拥有国家第一个200万吨级整装沙漠油田。
    七、野生动植物

昌吉市境内野生动植物资源种类众多。野生动植物资源中列入国家重点保护的野生动物有：雪豹、棕熊、羚羊、野马、野驴、马鹿等；野生动植物资源包括木本植物雪岭云杉、落叶松、山杨、桦树、忍冬、白腊、红柳、沙枣、青树、梭梭等多种林木，草本植物苔草、珠芽蓼、鹅冠草、野苜蓿、雀麦、羊芽、骆驼刺等，还有雪莲、贝母、甘草等药用植物。
本项目区无历史文物、古迹保护区和自然风景区。



	社会环境简况（社会经济结构、教育、文化、文物保护等）：
一、行政区划

昌吉市行政辖区内有市属的六乡四镇，其中五个农业乡，一个牧业乡，即榆树沟镇、三工镇、硫磺沟镇和大西渠乡、滨湖乡、六工镇、二六工乡、佃坝乡、阿什里乡、庙尔沟乡。五个办事处，即一个农区办事处、三个街道办事处、一个矿区办事处。一个国营农场，即园艺场。46个小农场，另外，还有兵团农六师五个团场，即一○一团、一○三团、一○五团、共青团和军户农场。

二、人口概况

昌吉市居民有32个民族组成，主要民族有汉、回、维吾尔、哈萨克、蒙、满、锡泊等。1998年总人口33.87万人，其中城镇人口19.2万人，农村人口14.67万人。全年人口自然增长率为11.76‰。人口密度为41.4人/平方公里，但在区域上分布不均，南部山区和北部沙漠边缘人烟稀少，老龙河地区和阿什里乡每平方公里只有1人和2.5人，而昌吉城区人口密集为7329人/平方公里。

三、社会经济

“十二五”期间，园区总体经济规模实现了跨越式增长，工业总产值和工业增加值均翻两倍多。2015年实现工业总产值160.8亿元，年均增速达到37.2%；实现工业增加值36.11亿元，年均增速达到36.5%。完成固定资产投资64.2亿元，五年累计完成240亿元。累计招商引资合同签约额600亿元，实施招商引资项目169个，到位资金306亿元。实现进出口贸易额1400万美元。截止2015年底，入园企业总数达到324户，规模以上企业达到69户，其中产值超亿元企业43户。新华能、西部节水等l2家企业纳入自治州工业创新50强企业，众豪钒业、斯威克等4家企业纳入自治区“两化融合”示范企业。

昌吉国家高新区地处“丝绸之路”经济带和国家“乌昌石”城市群战略核心区域。第二座亚欧大陆桥、312国道、216国道、吐乌大高等级公路、乌奎高速公路穿境而过。是连接天山南北、沟通新疆与内地的重要交通枢纽，是连接中西亚及欧洲市场的黄金枢纽和桥头堡。随着乌鲁木齐机场迁建、乌昌大道二期和乌昌城际轻轨项目的启动，昌吉高新区将形成空运、铁路、高速公路等现代交通方式一体的大交通、大流通格局，区位优势将更加明显和突出。高新区位于312国道交通走廊上，是新疆东部和西部联系的必经之地，因此昌吉国家高新技术产业开发区路网规划要考虑与312国道及呼昌公路的衔接和协调。

主干道：昌吉国家高新技术产业开发区内主干道分为干线性主干道和普通主干道，干线性主干道红线宽65m，走向基本与312国道平行。普通主干道红线宽43m，机动车道宽16m，为联系各功能区之间的道路。南北向主干道近期与312国道采用平行交叉方式，通过信号灯控制车辆出入，高新区形成一定规模时，部分交叉口可改造为立体交叉方式通行。干道路网间距约为1600～1800m。

次干道：为保证路网系统的完整，可达性、互补性强，与主干道一起提供最为便捷的交通保障，最大限度的发挥道路网的作用。昌吉国家高新技术产业开发区内次干道红线宽度24m，机动车道宽10m，路网间距为600～700m。

项目区及附近没有名胜古迹及文物遗址、无重要的人文和重要的旅游资源、无珍稀动、植物资源和文教卫生等敏感目标分布。




环境质量状况

	建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等）：

一、大气环境质量现状

本次大气环境质量现状评价监测数据引用《新疆华意丰饲料有限公司年产5000吨饲料动物源性油脂建设项目环境影响报告表》，监测时间为2017年7月4日-7月10日，监测点位于项目北侧1.7km，该监测数据能反映当前大气环境质量。因此引用的监测数据具有时效性和代表性。本项目监测点位布置示意图详见《图5 项目区监测布点图》。

1、监测项目
SO2、NO2、PM10。
2、评价方法

采用单因子污染指数法进行评价，其计算公式为：

Pi=Ci/Coi
式中：Pi—i污染物的单项污染指数；

Ci—i污染物的监测浓度值，mg/m3；

Coi—i污染物的评价标准，mg/m3。

3、评价标准

SO2、NO2、PM10执行《环境空气质量标准》（GB 3095-2012）中的二级标准。

大气环境质量评价标准值见表7。

表7                       大气环境质量评价标准值                   单位：mg∕m3
污染物名称

浓度限值

年平均

24小时平均

1小时平均

SO2
0.06

0.15

0.50

NO2
0.04

0.08

0.20

PM10
0.07

0.15

--

4、监测结果

根据引用监测数据，其监测结果见表8。

表8                 常规染物现状监测结果汇总表（日均值）           单位：mg∕m3
序号

采样时间

SO2
NO2
PM10
1

2017年7月4日

0.008

0.031

0.086

2

2017年7月5日

0.014

0.040

0.092

3

2017年7月6日

0.011

0.039

0.082

4

2017年7月7日

0.014

0.032

0.099

5

2017年7月8日

0.018

0.045

0.087

6

2017年7月9日

0.014

0.037

0.089

7

 2017年7月10日

0.012

0.033

0.099

5、评价结果

    根据引用监测数据、采用单因子标准指数法评价方法和《环境影响评价技术导则·大气环境》（HJ/T2.2-2008）对监测数据统计分析要求，环境质量评价结果见表9。

     表9                       环境空气质量现状评价结果

监测项目

浓度范围∕（mg∕m3）

标准值∕

（mg∕m3）

最大浓度占标率∕%

超标率

达标情况

SO2
0.008～0.018

0.15

12

0

达标

NO2
0.031～0.045

0.08

56.25

0

达标

PM10
0.082～0.099

0.15

66

0

达标

由表9可以看出，评价区域大气环境中SO2、NO2、PM10污染物24小时平均浓度值最大占标率分别为12%、56.25%和66%，SO2、NO2、PM10污染物24小时平均浓度值均符合《环境空气质量标准》(GB3095-1996)中的二级标准要求，说明评价区域大气环境质量较好。

    二、水环境质量现状

1、地表水

项目所在区域周边无地表水体，故不进行地表水环境质量现状评价。

2、地下水

本次地下水环境质量现状评价监测数据引用《昌吉市明空工贸有限责任公司建筑装备及特变电工变压器夹件、油箱生产线项目环境影响报告书》，监测时间为2017年4月10日-4月13日，引用监测数据的监测点位与本项目厂址为同一水文地质单元。

（1）监测项目
pH、总硬度、氨氮、六价铬、溶解性总固体、挥发酚、氯化物、高锰酸盐指数等共8项。

（2）评价标准

采用《地下水质量标准》（GB/T14848—93）Ⅲ类标准。

（3）评价方法

评价方法采用单因子指数法，公式如下：[image: image1]
式中：Pi——污染物i的单项污染指数

      Ci——某污染物i的平均浓度值（mg/m3）

      C0i——污染物i的评价标准（mg/m3）

对于以评价标准为区间值的水质参数（如pH为6～9）时，其单项指数式为： 

pHj≤7.0时，

[image: image2]pHj＞7.0时，

[image: image3]式中：Si，j——某污染物的污染指数；

      SpH，j——PH标准指数；

      pHj——j点实测PH值；

      pHsd——标准中pH的下限值；

      pHsu——标准中pH的上限值。

（4）监测及评价结果

根据引用的监测资料，地下水环境质量现状评价结果监测及评价结果见表10。
 表10                     地下水水质监测及评价结果      单位：mg/L（pH除外）

序号

项目

标准值(Ⅲ类)

监测值

单因子指数

1

pH

6.5~8.5

8.2

0.8

2

总硬度

450

121

0.269

3

溶解性总固体

1000

220

0.220

4

氨氮

0.2

0.025

0.125

5

六价铬

0.05

0.004

0.080

6

挥发酚

0.002

0.0003

0.150

7

氯化物

250

43.9

0.176

8

高锰酸盐指数

3.0

0.5

0.167

从表10可以看出，地下水水质监测因子均能满足《地下水质量标准》（GB/T14848-93）中的Ⅲ类标准要求，项目评价区域内地下水环境质量良好。

三、噪声环境质量现状

（1）布点与监测

根据本项目特点，在租赁厂房外1m的东、西、南、北面布设噪声监测点4个噪声监测布点，详见《图5 项目区监测布点图》。

（2）监测方法和时间

监测方法按照《声环境质量标准》（GB3096-2008）进行，监测时间为2017年8月28日，分别在昼间和夜间进行监测。

（3）监测结果

本次现状监测结果见表11。

  表11                       厂界噪声监测结果统计表            单位：dB(A)

监测点位

厂房东侧1＃
厂房南侧2＃
厂房西侧3＃
厂房北侧4＃
昼间

夜间

昼间

夜间

昼间

夜间

昼间

夜间

8月28日监测值

41.7
35.3
44.9
36.2
44.6
36.6
43.5
35.6
标准值

65

55

65

55

65

55

65

55

    （4）声环境现状评价

根据噪声监测数据的统计分析结果，采用与评价标准直接比较的方法，采用监测数据与标准限值对比的方法进行声环境质量现状评价。由表11可知，所有监测点位昼、夜连续等效声级均未超过《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类区标准限值，本项目所在厂区四周的声环境质量较好。


	主要环境保护目标（列出名单及保护级别）：
    本项目租赁位于昌吉高新技术产业开发区的昌吉威尔达节能科技有限公司厂房，评价范围内无人口集中居住区等环境敏感目标分布。

　　本项目的污染物排放控制目标为：

    （1）保护大气环境质量，不因本项目实施而降低空气质量，使空气质量保持在《环境空气质量标准》（GB 3095-2012）二级标准。

    （2）水环境：保护项目区所在区域地下水质量，防止本项目实施以后对地下水的污染，污水排放执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的三级标准。

    （3）声环境：确保项目厂界环境噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准限值，避免对所在区域声环境造成不利影响。

    （4）固体废物：妥善处理本项目产生的工业固废和生活垃圾等固体废弃物，避免对项目所在区域环境造成影响。




评价适用标准

	环

境

质

量

标

准
	   1、《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准。
   2、《地下水环境质量标准》（GB/T14848-93）中的Ⅲ类标准。   
   3、《声环境质量标准》（GB3096－2008）中的3类标准，即昼间≤65dB(A)，夜间≤55dB(A)。



	污

染

物

排

放

标

准
	1、 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2的排放标准；

2、 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中表4的三级排放标准；

3、《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）；

4、《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准（65/55dB(A)）。

5、《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）。

	总量控制指标
	    本项目运营期生活污水经市政污水管网收集后排入昌吉市经济技术产业开发区污水处理厂处理达标后排放。COD及氮总量包含在经济技术产业开发区污水处理厂总量中，因此不设置COD及氨氮总量控制指标。本项目运营期供暖由园区热源供应，且运营期几乎无大气污染物产生。因此本项目不设总量控制指标。


建设项目工程分析

	工艺流程简述（图示）：
    项目工艺流程及产污环节如下图所示。
[image: image4][image: image5.wmf]0

.

7

0

.

7

,

-

-

=

su

j

j

PH

pH

pH

S


[image: image6.wmf]sd

j

j

PH

pH

pH

S

-

-

=

0

.

7

0

.

7

,

[image: image7.wmf]÷

ø

ö

ç

è

æ

-

=

1

2

1

2

lg

20

r

r

L

L

[image: image8.wmf]Coi

Ci

Pi

=









图6 酚醛树脂泡沫塑料板（PF）工艺流程及产污环节图















图7  挤塑聚苯乙烯板（XPS）工艺流程及产污环节图
一、工艺流程简述：
1、酚醛树脂泡沫塑料板（PF）

    由计量泵按配方比理将酚醛树脂和固化剂加入到电保温房里发泡，温度加热至200℃，发泡剂为正戊烷，是使对象成孔的物质，经过加热分解后能释放出二氧化碳和氮气等气体，并在聚合物组成中形成细孔的化合物，由泵均匀喷洒到两层纺布中间，经过24m加热带后成型，加热带温度为200℃，整个生产线全程需2小时，反应温度高和时间长均有利于减少酚醛树脂中游离甲醛含量，甲醛和苯酚在低温下主要发生加成反应，在高温下主要发生缩合反应，在200℃下能够减少酚醛泡沫板中的游离酚和游离醛的含量。成型后的板材经过切割机按尺寸切割，成品检测合格后入库。
2、挤塑聚苯乙烯板（XPS）
聚苯乙烯（PS）颗粒与色母粒等添加剂经计量混配后，通过喂料机进入一阶挤出机组进行熔融塑化并搅拌，并通过持续注入发泡剂来快速混炼加压，然后挤出通过液压换网器，把流体聚合物中的杂质过滤出来，接着混合物被推送到二阶挤出机组，进一步地充分混合并降温，在此阶段对聚合物的温度和压力进行精确控制，而后被挤出有特定流道的模具，此时混在聚合物中保持高压的发泡剂在瞬间压力释放，发泡剂气化形成很多各自独立的微小气泡，被包裹在聚苯乙烯膜泡内，经冷却定型形成截面均匀、闭孔蜂窝状的板材，接着是整平机组和牵引输送辊道，然后经过切割系统得到预定尺寸的挤塑板。

二、主要污染工序

1、施工期

本项目生产、生活及办公场所均为向昌吉威尔达节能科技有限公司租赁，供电、给水等基础设施完备。本项目施工期不涉及到土石方地的平整清理，土方挖掘、结构及装修施工，只涉及到生产厂房内生产设备的安装和通风除尘设备的安装。根据本项目施工期施工特点，主要为设备安装产生的机械噪声，其将对区域声环境产生短暂影响。施工期对环境的的影响属于局部、短暂和可恢复性的。

2、运营期

（1）废水
生产用水为冷却排水经循环水池冷却后循环利用，不外排，故无生产废水外排。

生活污水：运营期废水主要来源为工作人员产生的生活污水。本项目员工人数为20人，其居住、就餐、如厕等均在厂房外西侧的办公楼内，厂房车间不设卫生间。生活用水量按100L/人·天计，则生活用水量为2000L/d，即420t/a（全年按210天工作日计算）。排水率按80%计算，则生活污水排放量约1600L/d，即336 t/a。生活污水中的COD浓度约300mg/L，BOD5约180mg/L，SS浓度约150mg/L，NH3-N浓度约25mg/L。
  表12                       废水源强及排放情况

污染源名称

废水量m3/a

污染物名称

产生情况

排放方式及去向

mg/L

t/a

生活污水

336
COD

300

0.1

开发区污水处理厂

BOD5
180

0.06

SS

150

0.05

NH3-N

25

0.0084

    （2）废气
①粉尘

本项目酚醛板的原料均为液体，挤塑板的原料可发级聚苯乙烯泡沫颗粒及辅料色母粒均为颗粒状，故本项目两条生产线均几乎不产生粉尘，应在生产车间内定时清扫以保持地面卫生。
②生产废气
酚醛板：

酚醛板的生产工艺中，酚醛树脂具有化学稳定性和耐热性，发泡工序的温度控制在200℃发泡，查阅相关资料可知，酚醛树脂的分解温度为300℃，故加热温度没有达到酚醛树脂的分解温度。

酚醛板的生产工艺中固化剂的分解温度在150℃，在200℃下产生二氧化碳、一氧化碳和水，且用量较少，可不计入有机废气中。

酚醛板的生产工艺中以正戊烷作为发泡剂，绝大部分形成气泡留在泡沫材料内，少量挥发，挥发量约占原料使用量的0.1%。发泡过程中会产生有机废气，产生废气以非甲烷总烃计，生产酚醛板共使用80t/a发泡剂，则发泡产生的非甲烷总烃为0.08t/a，项目年生产210天，每天工作16小时，则非甲烷总烃产生速率为0.024kg/h，为无组织排放，达到《大气污染物排放标准》表2的无组织排放标准。

    挤塑板：
挤塑板的生产工艺中，可发性聚苯乙烯在预发泡和打板机成型过程中会有非甲烷总烃产生为无组织排放，聚苯乙烯为高分子有机聚合物，为无毒、无害材料，其裂解温度为330~380℃，本项目利用可发级聚苯乙烯泡沫颗粒生产挤塑板，聚苯乙烯为高分子有机聚合物，为无毒、无害材料，其裂解温度为330~380℃，而本项目生产温度在200℃左右，因此在生产过程中不存在聚苯乙烯分解产生有机废气。但因为聚苯乙烯泡沫颗粒原料存在游离的苯等（主要是聚苯乙烯或聚苯乙烯泡沫颗粒生产中没有反应完全存在产品中），在加热到一定条件下从产品中挥发出来。本项目聚苯乙烯泡沫颗粒原料存在游离的苯等挥发性杂质极少。

挤塑板生产工艺中所用的辅料色母粒，是一种高分子新型着色剂，产生的废气极少，挤出时可不考虑挥发。
     表13                          无组织废气排放源强

污染源的位置

污染物

排放量（t/a）

排放速率（kg/h）

源的释放高度（m）

矩形面源的长度（m）

矩形面源的宽度（m）

生产车间

非甲烷总烃

0.08
0.024
12

84

23

    ③油烟废气

本项目劳动定员20人，其食用油量平均按0.05kg/p·d计算，该项目年耗油量为1kg/d，即210kg/a。根据类比项目调查，油的平均挥发量为总耗油量的2%，经计算，项目年产生油烟量为0.02kg/d，即4.2kg/a。本项目采用1台油烟净化机，排风量为2000m3/h·台，每天工作2小时计算，油烟去除效率按60%计算。
表14                        项目油烟排放情况一览表

类型

规模

油烟产生量

产生浓度

去除效率

油烟排放量

排放浓度

油烟

小型

0.02kg/d
0.625mg/m3
60%

0.008kg/d
0.25mg/m3
本项目产生的大气污染物经上述处理措施后可以达标排放，对外环境影响较小。
（3）固废
①包装袋：本项目发泡级聚苯乙烯颗粒、色母粒每袋25kg，以保温材料年产量计算，年消耗原料2240t，即89600袋原料，每个空包装带约0.1kg，产生的包装袋约8.96t/a，由物资回收部门统一回收。
原料桶：本项目酚醛树脂、发泡剂、固化剂均为50kg/桶，年消耗原料共1680t，即33600个原料桶，每个空桶约0.5kg，则产生的原料桶16.8t/a，由厂家统一回收。
②生活垃圾：项目劳动定员20人，以每人每天0.5kg计，则生活垃圾产生量约为2.1t/a。

（4）噪声
本项目的主要噪声声源为生产厂房的发泡机、切割机、挤塑机、搅拌机、牵引机等，噪声源强约为60~80dB（A），各噪声源强强度见表16。

表15                            主要噪声源强

噪声源

保温房
切割机

挤出机
泵
牵引机
源强dB（A）

70
75

75
75

70
表16                    项目主要产噪设备噪声源强一览表

序号

设备名称

源强dB(A)

运转特征

治理措施

降噪效果

1

保温房
60~75

连续

基础减震

＞15dB(A)

2

切割机

70~80
连续

基础减震

＞15dB(A)

3

挤出机

70~80

连续

基础减震

＞15dB(A)

4

泵
70~80
连续

基础减震

＞15dB(A)

5
牵引机
65~75
连续

基础减震

＞15dB(A)

3、环境风险分析

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2004）及《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2009）等相关资料，项目营运过程中不涉及有毒有害和易燃易爆物质的生产、使用和贮存，无重大环境风险源。




项目主要污染物产生及预计排放情况

	       内容

类型
	排放源
	污染物名称
	处理前产生浓度及产生量
	排放浓度及排放量
	排放去向

	大气污染物
	无组织排放源
	生产车间
	非甲烷总烃
	0.08t/a
	0.024t/a
	排入大气

	
	
	厨房炒菜
	油烟废气
	0.625mg/m3
	0.25 mg/ m3
	

	水污染物
	生活污水
	水量
	336 m3/a
	336m3/a
	园区污水管网

	
	
	COD
	300mg/L，0.1t/a
	300mg/L，0.1t/a
	

	
	
	BOD5
	180mg/L，0.06t/a
	180mg/L，0.06t/a
	

	
	
	SS
	150mg/L，0.05t/a
	150mg/L，0.05t/a
	

	
	
	氨氮
	25mg/L，0.0084t/a
	25mg/L，0.0084t/a
	

	固体废弃物
	办公生活
	生活垃圾
	2.1t/a
	0
	昌吉市垃圾填埋场

	
	生产车间
	包装袋
	8.96t/a
	0
	物资部门回收利用

	
	
	原料桶
	16.8t/a
	0
	厂家回收

	噪声
	    本项目噪声主要为挤塑机、切割机等生产设备运行过程中产生的机械噪声，其噪声级为60~80dB（A），经隔声、减震后厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准。
	

	其他
	无。
	

	主要生态影响（不够时可附另页）：

    本项目不涉及到施工期影响，只涉及到生产厂房内生产设备的安装和通风除尘设备的安装。根据本项目施工期施工特点，本项目建设几乎不对生态环境造成影响。



环境影响分析

	施工期环境影响简要分析:
项目租赁昌吉威尔达节能科技有限公司车间投资生产，本项目施工期不涉及到土石方地的平整清理，土方挖掘、结构及装修施工，只涉及到生产厂房内生产设备的安装和通风除尘设备的安装。根据本项目施工期施工特点，主要为设备安装产生的机械噪声，由于施工期较短，设备安装产生的噪声是短暂的，施工结束后随即消失，对周围环境影响较小。施工人员如厕等在厂房西侧附近的办公楼内，生活垃圾等集中收集后由环卫部门清运，施工场地不设临时宿舍。
运营期环境影响分析:

一、水环境影响分析

本项目运营期无生产工艺废水产生，生产冷却抽真空排水排入到循环冷却水池作为冷却用水补水利用。
本项目劳动定员20人，年工作210天，生活污水及生活用水量的80%计算，排放量约为336t/a，即1600L/d，类比相同区域生活污水水质，本项目生活污水污染物主要为COD、BOD5、SS、NH3-N，产生浓度和产生量分别为：300mg/L，0.1t/a；180mg/L，0.06t/a；150mg/L，0.05t/a；25mg/L，0.0084t/a。生活污水经收集后排入开发区污水处理厂进行处理，对周围环境造成的影响较小。

二、大气环境影响分析

①粉尘

本项目酚醛板的原料均为液体，挤塑板的原料可发级聚苯乙烯泡沫颗粒及辅料色母粒均为颗粒状，故本项目两条生产线均不产生粉尘，应在生产车间内定时清扫以保持地面卫生。
②车间生产废气

酚醛板：

酚醛板的生产工艺中，酚醛树脂具有化学稳定性和耐热性，发泡工序的温度控制在200℃发泡，查阅相关资料可知，酚醛树脂的分解温度为300℃，故加热温度没有达到酚醛树脂的分解温度。

酚醛板的生产工艺中固化剂的分解温度在150℃，在200℃下产生二氧化碳、一氧化碳和水，且固化剂用量较少，可不计入有机废气中。

酚醛板的生产工艺中以正戊烷作为发泡剂，绝大部分形成气泡留在泡沫材料内，少量挥发，挥发量约占原料使用量的0.1%。发泡过程中会产生有机废气，产生废气以非甲烷总烃计，生产酚醛板共使用80t/a发泡剂，则发泡产生的非甲烷总烃为0.08t/a，项目年生产210天，每天工作16小时，则非甲烷总烃产生速率为0.024kg/h，为无组织排放，达到《大气污染物排放标准》表2的无组织排放标准。

    挤塑板：

挤塑板的生产工艺中，可发性聚苯乙烯在预发泡和打板机成型过程中会有非甲烷总烃产生为无组织排放，聚苯乙烯为高分子有机聚合物，为无毒、无害材料，其裂解温度为330~380℃，本项目利用可发级聚苯乙烯泡沫颗粒生产挤塑板，聚苯乙烯为高分子有机聚合物，为无毒、无害材料，其裂解温度为330~380℃，而本项目生产温度在200℃左右，因此在生产过程中不存在聚苯乙烯分解产生有机废气。但因为聚苯乙烯泡沫颗粒原料存在游离的苯等（主要是聚苯乙烯或聚苯乙烯泡沫颗粒生产中没有反应完全存在产品中），在加热到一定条件下从产品中挥发出来。本项目聚苯乙烯泡沫颗粒原料存在游离的苯等挥发性杂质极少。

挤塑板生产工艺中所用的辅料色母粒，是一种高分子新型着色剂，产生的废气极少，挤出时可不考虑挥发。

根据《环境影响评价技术导则》（大气环境）（HJ2.2-2008）中推荐的的估算模式对车间的无组织粉尘浓度进行估算，选取的模式为导则中推荐的SCREEN3环境空气质量模式-面源，其估算结果见表17。
表17                    无组织废气估算模式浓度预测结果

序号
距离中心下风向距离(m)
下风向粉尘预测浓度（mg/m3）

1
10

0.0003412

2
100

0.001814

3
100

0.001814

4
132

0.002057

5
200

0.001956

    由表17可以看出，本项目生产车间下风向非甲烷总烃无组织排放最大浓度为0.002057mg/m3，厂界浓度达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中排放限值的要求（非甲烷总烃排放限值为4mg/m3）。

综上，本项目排放废气对周围环境影响不大，只要确保环保设施正常运行，就能保证对大气环境影响较小。

三、声环境影响分析

本项目的主要噪声声源为生产厂房的发泡机、切割机、挤塑机、搅拌机、牵引机等，生产设备运行噪声，噪声值在60～80dB（A）之间。
由于设备均安置在车间内部，选用低噪声设备、车间墙体采用隔声材料等措施进行降噪，经上述措施后可降噪15dB（A）以上，对厂界噪声贡献值为50～65dB（A）。设备噪声经墙体隔声及距离衰减后，项目各厂界能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准（65/55dB(A)）（夜间不生产）要求。
厂房边界噪声取限值65dB（A），按照噪声源与距离的衰减预测计算，公式如下：


   式中：L2—预测受声点声级增值，dB(A)；

         L1—主要噪声源的室外等效源强值，dB(A)；

         r—受声点距声源的距离，m。

根据噪声衰减公式对噪声源在不同距离的衰减量进行计算得出本项目噪声贡献值，结果见表18。

表18                       不同距离噪声衰减预测值                  单位dB(A) 

距离(m)

1

5

20

40

50

60

90

100

120

180

200

(L[dB(A)]

0

14

12

6

2

2

1

3

2

2

2

Li

65

51

39

33

31

29

26

25

23

20

19

厂界西侧约20m处有一栋办公楼，厂房距离最近厂界有20m，且厂界外为道路，由上表可以看出，本项目产生的噪声在办公楼这个环境敏感点的噪声贡献值为39dB(A)，对其声环境影响较小。

综上所述，在采取相应噪声防治措施后，项目营运噪声不会对周围声环境产生污染影响。

四、固体废物影响分析

本项目运营期固体废物主要为职工生活垃圾，原料包装袋及包装桶。

（1） 生活垃圾由环卫部门及时清运至昌吉市生活垃圾填埋场，符合环境卫生管理要求，不会产生堆存占地等方面的问题，对环境影响较小。

（2） 原料包装袋由物资回收部门回收综合利用。

（3） 原料桶由厂家统一回收。
项目产生的固体废物均得到妥善处置，不会对周围环境造成影响。

五、环境风险分析

根据《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ/T 169-2004)，环境风险评价适用范围为：有毒有害和易燃易爆物质的生产、使用、贮运等的新建、扩建和技术改造项目。建设项目环境风险评价，是对建设项目建设和运行期间发生的可预测突发性事件或事故（一般不包括人为破坏及自然灾害）引起有毒有害、易燃易爆等物质泄漏，所造成的对人身安全与环境的影响和损害，进行评估，提出防范、应急与减缓措施。

本项目营运期中原料及产品无有毒有害、易燃易爆等物质，因此，评价认为该项目生产过程中无重大环境风险，环境风险在可接受范围内。但仍需按国家有关规范设置消防设施，各种用电设备均按照国家的有关标准做好接零接地保护。

操作工人上岗前进行必要的专业技术培训，并制定详细的操作规程。工作工人进行日常的设备维护、保养和检修时，需按照安全规程操作，防止意外事件的发生。

六、项目“三同时”验收一览表

    1、验收范围

    （1）与本项目有关的各项环境保护设施，包括为污染防治和保护环境建成的或配套的设施、装置、监测手段和各项生态保护设施等。

    （2）本报告表和有关文件采取的其他各项环保措施。

    2、验收清单

建设单位应按照《建设项目环境保护设施竣工验收管理规定》中的有关要求，及时向项目环保主管部门提出环保设施竣工验收申请，进行验收。环保设施竣工验收一览表见表19。
表19                     环保设施“三同时”验收一览表

类别

针对

对象
措施内容

监测项目

执行标准
废水

生活

污水

经纳污管网排入开发区污水处理厂

/

进入纳污管网水质达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)表4中三级排放标准
噪声

设备

噪声

选用低噪声设备、设备减震等措施进行降噪

Leq（A）
厂界达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准（夜间不生产）

固体废物

生活垃圾

设置垃圾收集容器，环卫部门清运

/

符合环境卫生管理要求和综合利用原则
废包装袋

物资回收部门回收利用
/

废包装桶
厂家统一回收
/

废气

车间有机废气

活性炭吸附处理

非甲烷总烃

本项目生产车间下风向非甲烷总烃无组织排放浓度达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中排放限值的要求（非甲烷总烃排放限值为4mg/m3）。

七、环保投资

本项目环保设施投资11万元，占总投资5.5%。项目环保措施及投资见下表20。
   表20                         环保投资分项估算表

污染源

环保设施名称

环保投资（万元）

固体废物

生活垃圾收集处理

1

噪声

低噪声设备，设备减振措施

10

合计

11



建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

	    内容

类型
	排放源

（编号）
	污染物名称
	防治措施
	预期治理效果

	大气污染物
	发泡和压膜成型过程等工序
	有机废气
	开窗通风、员工佩戴口罩
	空气质量保持在《环境空气质量标准》（GB 3095-2012）二级标准

	水污染物
	职工生活污水
	COD
	排入昌吉高新区污水处理厂
	达标排放

	
	
	BOD5
	
	

	
	
	SS
	
	

	
	
	氨氮
	
	

	固体废物
	办公生活
	生活垃圾
	昌吉市垃圾填埋场
	符合环境卫生管理要求和综合利用原则

	
	生产车间
	包装袋
	物资回收部门回收利用
	

	
	
	原料桶
	厂家统一回收
	

	噪声
	经隔声、减震措施后，符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准（65/55dB(A)）。

	其他
	    无

	生态保护措施及预期效果：

/




结论与建议

	1、 项目概况

（1）项目名称

新疆大众蓝天保温材料有限公司新型聚苯乙烯保温板与酚醛树脂泡沫板生产项目
（2）项目地理位置及周边关系

本项目租赁昌吉威尔达节能科技有限公司厂房一栋和办公生活设施，厂房所在地坐标为东经87°03'44.85"，北纬44°05'38.70"。昌吉威尔达节能科技有限公司位于新疆昌吉州昌吉高新技术产业开发区创业大道06-23号地段，厂区为北面华盛坤包装厂后部厂房，南面为创业大道，隔路为312国道，西面为经三路，东面为格莱雪冰川水制造厂；本项目所在厂区租赁厂房的北面10m为新疆考力特节能有限公司生产厂房，南面10m为创业大道，隔路为312国道，西面20m为厂区内办公生活区，东面为原厂区预留空地。 

（3）建设单位

新疆大众蓝天保温材料有限公司
（4）建设性质

新建

（5）总投资及资金来源

项目总投资为1000万元，资金全部由企业自筹解决，环保投资占比1.1%。

（6）建设内容及生产规模

本项目生产车间为生产租赁昌吉高新技术产业开发区租赁昌吉威尔达节能科技有限公司厂房一栋2000m2厂房，700 m2办公楼一栋，建设保温材料生产项目。项目生产规格：1.2m×0.6m×0.02m至1.2m×0.6m×0.1m，三种保温板通用。年产保温材料15m3/a。

二、产业政策符合性及选址的可行性

本项目符合中华人民共和国国家发展与改革委员会《产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）》中第一类“鼓励类”的第十二项“建材”的第3条“新型墙体和屋面材料、绝热隔音材料、建筑防水和密封等材料的开发与生产”，因而符合国家现行产业政策。

本项目位于昌吉高新技术产业开发区起步区内，租赁昌吉威尔达节能科技有限公司的一栋厂房及办公楼。项目所在的昌吉高新技术产业开发区于2015年通过规划环境影响评价（新环函[2015]306号，具体见附件），开发区发展定位为：以装备制造业、新材料产业、生物科技和食品产业为主，配套现代服务业，将园区打造成全区重要先进制造业基地，昌吉州生产性服务业创新中心。本项目属于新材料产业，位于起步区，见《图3昌吉高新区近期（2014~2020年）重点建设区域图》，用地性质为工业用地，见《图4昌吉高新区总体规划图》，符合昌吉高新技术产业开发区产业定位、产业布局和用地规划，因此，本项目选址合理可行。

三、环境质量现状

大气环境：SO2、NO2、PM10污染物24小时平均浓度值均符合《环境空气质量标准》(GB3095-1996)中的二级标准要求，说明评价区域大气环境质量较好。

地下水：地下水水质监测因子均能满足《地下水质量标准》（GB/T14848-93）中的Ⅲ类标准要求，项目评价区域内地下水环境质量良好。

声环境：根据噪声监测数据的统计分析结果，采用与评价标准直接比较的方法，采用监测数据与标准限值对比的方法进行声环境质量现状评价。所有监测点位昼、夜连续等效声级均未超过《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类区标准限值，本项目所在厂区四周的声环境质量较好。
4、 营运期环境影响
1、废气
无组织废气

酚醛板：

酚醛板的生产工艺中，酚醛树脂具有化学稳定性和耐热性，发泡工序的温度控制在200℃发泡，查阅相关资料可知，酚醛树脂的分解温度为300℃，故加热温度没有达到酚醛树脂的分解温度。

酚醛板的生产工艺中固化剂的分解温度在150℃，在200℃下产生二氧化碳、一氧化碳和水，且固化剂用量较少，可不计入有机废气中。

酚醛板的生产工艺中以正戊烷作为发泡剂，绝大部分形成气泡留在泡沫材料内，少量挥发，挥发量约占原料使用量的0.1%。发泡过程中会产生有机废气，产生废气以非甲烷总烃计，生产酚醛板共使用80t/a发泡剂，则发泡产生的非甲烷总烃为0.08t/a，项目年生产210天，每天工作16小时，则非甲烷总烃产生速率为0.024kg/h，为无组织排放，达到《大气污染物排放标准》表2的无组织排放标准。

    挤塑板：

挤塑板的生产工艺中，可发性聚苯乙烯在预发泡和打板机成型过程中会有非甲烷总烃产生为无组织排放，聚苯乙烯为高分子有机聚合物，为无毒、无害材料，其裂解温度为330~380℃，本项目利用可发级聚苯乙烯泡沫颗粒生产挤塑板，聚苯乙烯为高分子有机聚合物，为无毒、无害材料，其裂解温度为330~380℃，而本项目生产温度在200℃左右，因此在生产过程中不存在聚苯乙烯分解产生有机废气。但因为聚苯乙烯泡沫颗粒原料存在游离的苯等（主要是聚苯乙烯或聚苯乙烯泡沫颗粒生产中没有反应完全存在产品中），在加热到一定条件下从产品中挥发出来。本项目聚苯乙烯泡沫颗粒原料存在游离的苯等挥发性杂质极少。

挤塑板生产工艺中所用的辅料色母粒，是一种高分子新型着色剂，产生的废气极少，挤出时可不考虑挥发。

综上，本项目排放废气对周围环境影响不大，只要确保环保设施正常运行，就能保证对大气环境影响较小。

2、废水

本项目运营期无生产工艺废水产生，生产冷却抽真空排水排入到循环冷却水池作为冷却用水补水利用。
本项目劳动定员20人，年工作210天，生活污水及生活用水量的80%计算，排放量约为336t/a，即1600L/d，类比相同区域生活污水水质，本项目生活污水污染物主要为COD、BOD5、SS、NH3-N，产生浓度和产生量分别为：300mg/L，0.1t/a；180mg/L，0.06t/a；150mg/L，0.05t/a；25mg/L，0.0084t/a。生活污水经收集后排入开发区污水处理厂进行处理，对周围环境造成的影响较小。

3、噪声

设备噪声经墙体隔声及距离衰减后，项目各厂界能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准（65/55dB(A)）（夜间不生产）要求。

4、固废

本项目生活垃圾统一收集后至昌吉市垃圾填埋场处置；原料包装袋、包装桶和切割产生的边角料由物资回收部门回收综合利用。本项目产生的固体废物进行了合理处置处理，对周围环境影响较少。



	预审意见：

公  章

经办：          签发：                             年   月   日



	下一级环境保护行政主管部门审查意见：

                                                     公  章

 经办：          签发：                             年   月   日

	    审批意见：

                                                   公  章

经办：             签发：                        年   月   日

	注        释

一、本报告表应附以下附件、附图：

附件1  项目地理位置

附件2  项目周边关系图

附图3  高新区近期重点建设区域图
附图4  昌吉高新区总体规划图

附图5  监测布点图

附件1  项目委托书

附件2  建设项目环境保护审批登记表

附件3  项目立项文件

二、如果本报告表不能说明项目产生的污染及对环境造成的影响，应进行专项评价。根据建设项目的特点和当地环境特征，应选下列1-2项进行专项评价。

1、大气环境影响专项评价

2、水环境影响专项评价（包括地表水和地下水）

3、生态影响专项评价

4、声影响专项评价

5、土壤影响专项评价

6、固体废弃物影响专项评价

以上专项评价未包括的可另列专项，专项评价按照《环境影响评价技术导则》中的要求进行。





噪声、废气





� EMBED Equation.3 \* MERGEFORMAT ���





� EMBED Equation.3 \* MERGEFORMAT ���





� EMBED Equation.3 \* MERGEFORMAT ���








固化

















噪声、粉尘、固废























可发级聚苯乙烯泡沫颗粒、色母








产品





粉尘





二次牵引





冷却





一次牵引








废气、噪声





挤出





200℃电加热











搅拌





噪声





计量投料





废气








挤压成型





噪声、废气



































酚醛树脂、固化剂








� EMBED Equation.3 \* MERGEFORMAT ���





横刀切





发泡剂





发泡





噪声、废气、粉尘





切割





纵刀切





噪声、粉尘、固废








产品








PAGE  
1

_1234567891.unknown

_1234567892.unknown

_1234567893.unknown

_1234567890.unknown

