# 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：      刨花板技术改造项目

建设单位（盖章）：新疆鑫汇众新型板业有限公司

编制日期：            2022年2月

中华人民共和国生态环境部制

# 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 刨花板技术改造项目 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2111-652312-04-02-450667 |  |  |  |
| 建设单位联系人 | 唐俊娟 | 联系方式 |  | 18094842575 |
| 建设地点 | 新疆昌吉州昌吉市高新技术产业开发区北环西路11号 |  |  |  |
| 地理坐标 | （ 87 度 02分 41.844 秒， 44度 07 分18.950 秒） |  |  |  |
| 国民经济 行业类别 | 刨花板制造 （C2023） | 建设项目 行业类别 | 十七、木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 20 34 人造板制造202 其他 |  |
| 建设性质 | 新建（迁建） 改建 扩建 ✓技术改造 | 建设项目 申报情形 | ✓首次申报项目 不予批准后再次申报项目 超五年重新审核项目 重大变动重新报批项目 |  |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | 昌吉高新技术产业开发区产业发展科技局 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 昌高产发[2021]90号 |  |
| 总投资（万元） | 3500 | 环保投资（万元） | 123.8 |  |
| 环保投资占比（%） | 3.54 | 施工工期 | 1个月 |  |
| 是否开工建设 | ✓否 是： | 用地（用海） 面积（m2） | 0（不新增占地面积） |  |
| 专项评价设置情况 | 依据《建设项目环境影响报告表编制技术指南-污染影响类》专项评价设置原则表，本项目运营期产生甲醛废气，属于《有毒有害大气污染物名录》的污染物，且厂界外500米范围内有环境空气保护目标（新户村），需设置大气专项评价。 |  |  |  |
| 规划情况 | 规划文件名称：《昌吉高新技术产业开发区总体规划（2014-2030年）》 根据规划，昌吉高新技术产业开发区规划建设用地总面积51.00km2。东到榆树沟镇行政边界，西到呼图壁边界，南到创新大道和乌奎高速路，北到S201省道和科兴路。 |  |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | 2015年1月5日，昌吉高新技术产业开发区总体规划（2014-2030）环境影响报告书通过新疆维吾尔自治区环境保护厅组织的审查会，并于2015年3月31日取得《关于昌吉高新技术产业开发区总体规划（2014-2030）环境影响报告书的审查意见》（新环函[2015]306号） |  |  |  |
| 规划及规划环境 影响评价符合性分析 | 1 与《昌吉高新技术产业开发区总体规划（2014-2030）》符合性分析 （1）园区规划范围符合性分析 根据《昌吉高新技术产业开发区总体规划（2014-2030）》，建设用地范围东到榆树沟镇行政边界，西到与呼图壁边界，南到乌奎高速路，北到S201省道和新材料产业园边界。 本项目位于新疆昌吉州昌吉市高新技术产业开发区北环西路11号，符合园区规划范围。 （2）园区规划发展定位符合性分析 昌吉高新技术产业开发区构建以装备制造、生物制药、新材料、食品产业四大战略性新兴产业为主体，以新一代信息技术为新的经济增长点、以低碳节能产业为特色，以教育培训、现代物流、总部经济、安防监控服务、科技金融为主的现代服务业为配套的现代化高新技术产业园区。是新疆自治区重要先进制造业基地，昌吉州生产性服务业创新中心。 本项目刨花板制造技术改造项目，厂区现有项目涉及脲醛树脂胶制造，位于精细化工区，与园区的产业发展规划相符，符合其入园行业要求。项目与园区规划布局图位置关系图见附图7。 （3）用地符合性分析 本项目位于昌吉高新技术产业开发区，新疆鑫汇众新型板业有限公司内部，项目用地为园区规划的二类工业用地，不属于国土资源部和国家发改委《限制用地项目目录（2012 年本）》和《禁止用地项目目录（2012 年本）》中限制类与禁止类项目，也不属于其它相关法律法规要求淘汰和限制的产业，符合园区用地规划要求。项目与园区土地利用位置图见附图6。 2 与《昌吉高新技术产业开发区总体规划（2014-2030）环境影响报告书》的符合性分析 根据《昌吉高新技术产业开发区总体规划（2014-2030）环境影响报告书》要求，禁止不符合国家经济政策、环保政策、技术政策及工业园区的产业定位的；废水含难降解的有机物、“三致”污染物、重金属等物质含量高的项目；废水经预处理达不到园区污水处理厂接纳标准的项目；污染严重的“十五小”、及“新五小”企业项目；污染难以治理或环保设施不稳定达标的项目入园。 本项目产生的废气稳定达标排放，噪声采用减震降噪达标排放，固体废物根据相关技术要求妥善处理。综上，项目投产后各污染物均能做到稳定达标排放，项目建设符合规划环评相关要求。 |  |  |  |
| 其他符合性分析 | 1、产业政策符合性分析 本项目属于人造板制造类别，属于《产业结构调整指导目录（2019 年本）》中的“鼓励类一、农林业-39、木、竹、草（包括秸秆）人造板及其复合材料技术开发及应用”。 项目生产过程中未使用国家明令禁止的淘汰类和限制类的工艺和设备，符合国家的产业政策。 2、 “三线一单”符合性分析 本项目与“三线一单”符合性分析见表1-1。 表1-1“三线一单”符合性分析一览表 内容; 本项目工程概况; 符合性. 生态保护红线; 根据目前新疆维吾尔自治区生态保护红线成果，本项目位于昌吉国家高新技术产业开发区，周边无自然保护区、饮用水水源地等生态保护目标，符合生态红线要求。; 符合. 资源利用上线; 项目建设过程中所利用的资源主要为水、电、天然气，均为清洁能源，项目建成后通过多方面管理，采取合理可行的防治措施，以“节能、降耗、减污”为目标，有效的控制污染。项目的水、电、天然气等资源利用不会突破区域的资源利用上线。; 符合. 环境质量底线; 大气环境：本项目生产过程中大气污染物达标排放，排放总量少，对周围环境影响小。 声环境：项目无较大的噪声源，声环境质量良好。 综上，本项目符合当地环境质量底线要求。; 符合. 生态环境准入清单; 本项目产生的废气、噪声及固废均能得到妥善处置，符合昌吉州高新区环保政策。; 符合. 3、与《关于加强乌鲁木齐、昌吉、石河子、五家渠区域环境同防同治的意见》相符性分析 乌昌石区域包括乌鲁木齐市七区一县、昌吉市、阜康市、石河子市、五家渠市、玛纳斯县、呼图壁县、沙湾县、生产建设兵团第六师、第八师、第十二师，总面积6.9万km2左右。区域内建成区及周边敏感区域为重点区域，总面积1.7万km2左右。 意见要求严格污染物排放浓度，认真落实《重点区域大气污染物排放特别限值的公告》（环保厅2016第45号），钢铁、石化、火电、水泥等行业和燃煤锅炉严格执行重点行业污染物排放特别限值要求。其他工业企业一律执行国家最新污染物排放标准，减少污染物排放总量。 本项目位于昌吉高新技术产业开发区，处于乌鲁木齐、昌吉、石河子、五家渠区域环境同防同治的重点区域。本项目为消防器材加工项目，不属于钢铁、石化、火电、水泥等重点行业。项目排放的污染物均达到国家最新污染物排放标准，污染物排放量较少，符合《关于加强乌鲁木齐、昌吉、石河子、五家渠区域环境同防同治的意见》相关要求。 4、与《关于印发<自治区打赢蓝天保卫战三年行动计划（2018-2020年）>的通知》相符性分析 《行动计划》提出六方面任务措施，其中第五是实施重大专项行动，大幅降低污染物排放。开展重点区域秋冬季攻坚行动，打好柴油货车污染治理攻坚战，开展工业炉窑治理专项行动，实施挥发性有机物专项整治。第六是强化区域联防联控，有效应对重污染天气。建立完善区域大气污染防治协作机制，加强重污染天气应急联动，夯实应急减排措施。 本项目位于乌鲁木齐、昌吉、石河子、五家渠区域环境同防同治的重点区域，项目运营期产生的颗粒物经旋风+袋式除尘器处理后达标排放，产生的有机废气经蓄热式热力燃烧炉处理后达标排放。符合行动计划要求。 5、与《新疆维吾尔自治区新型工业化“十三五”发展规划》(2016-2020)相符性分析 表1-2 与《新疆维吾尔自治区新型工业化“十三五”发展规划》(2016-2020)相符性分析 分类; 规划内容; 本项目实际; 符合性. 轻工业; 推动塑料制品、造纸、家居用品、皮革等产业改造提升；积极支持发展民族特色手工业、旅游产品等劳动密集型产业。尽快形成一批布局合理、产业联动的特色产业集群和“小巨人”企业。支持就业容量大的小微企业、专业合作组织及个体工商户为主的轻工产业发展，夯实轻工业“惠及民生、活跃市场”的产业基础作用; 本项目属于刨花板行业，属于小微企业，属于支持发展产业; 符合. 6、与《“十三五”挥发性有机物污染防治工作方案》相符性分析 表1-3 与《“十三五”挥发性有机物污染防治工作方案》相符性分析 规划内容; 本项目实际; 符合性. 加快推进“散乱污”企业综合整治; 项目不属于散乱污企业; 符合. 严格建设项目环境准入。提高 VOCs 排放重点行业环保准入门槛，严格控制新增污染物排放量。重点地区要严格限制石化、化工、 包装印刷、工业涂装等高 VOCs 排放建设项目。新建涉 VOCs 排放的工业企业要入园区。新、改、扩建涉 VOCs 排放项目，应从 源头加强控制，使用低（无）VOCs 含量的原辅材料，加强废气收集， 安装高效治理设施。; 项目不属于高VOCs排放项目，项目为新建涉VOCs企业，建设地点位于产业园区内；项目产生的有机废气经收集后，通过蓄热式热力燃烧炉处理后高空排放; 符合. 加快推进化工行业 VOCs 综合治理。加大制药、农药、煤化工 （含现代煤化工、炼焦、合成氨等）、橡胶制品、涂料、油墨、胶粘剂、染料、化学助剂（塑料助剂和橡胶助剂）、日用化工等化工行业 VOCs治理力度。推广使用低（无）VOCs 含量、低反应活性的原辅材料和产品。; 项目不属于上述化工行业，项目使用低VOCs 含量、低反应活性的原辅材料。; 符合. 加强无组织废气排放控制，含VOCs 物料的储存、输送、投料、卸料，涉及 VOCs 物料的生产及含 VOCs 产品分装等过程应密闭操作。反应尾气、蒸馏装置不凝尾气等工艺排气，工艺容器的置换气、吹扫气、抽真空排气等应进行收集治理。; 项目设置集气罩收集挥发性有机物，生产过程车间密闭; 符合. 7、与《新疆维吾尔自治区生态环境厅关于自治区加快解决当前挥发性有机物治理突出问题的通知》相符性分析 表1-4 与《新疆维吾尔自治区生态环境厅关于自治区加快解决当前挥发性有机物治理突出问题的通知》相符性分析 规划内容; 本项目实际; 符合性. 组织企业自行完成一轮排查工作。各地（州、市）按照《通知》要求，在完成重点任务和问题整改“回头看”的基础上，结合本地特色产业，组织企业按照《挥发性有机物治理突出问题排查整治工作要求》（附件1）从挥发性有机液体储罐、装卸、敞开液面、泄漏检测与修复（LDAR）、废气收集、废气旁路、治理设施、加油站、非正常工况、产品VOCs含量等10个关键环节，认真对照大气污染防治法、排污许可证、相关排放标准和产品VOCs含量限值标准等开展排查整治，对排查出的突出问题形成VOCs突出问题排查清单（附件2）和治理台账（附件3），需要实施工程项目整治的，形成治理项目清单（附件4），对照中央、自治区大气污染防治资金申报要求开展治理项目申报入库。; 要求本项目建成后，企业组织自我排查；; 符合. 各地应加强对企业自行监测的监督管理，提高企业自行监测数据质量，联合有关部门对第三方监测（检测）机构实施“双随机、一公开”监督抽查。安装联网情况清单2021年10月底前报送，工作开展情况纳入工作总结。自治区执法局、污染物监控与信息中心、监测总站将VOCs重点排污单位自动监测设备建设联网情况纳入例行检查和执法监测。; 企业为简化管理，不需安装自动监测设施；企业已制定环境监测计划，要求企业后期定期监测与上报; 符合. 8、与《关于开展自治区 2021 年度夏秋季大气污染防治“东病夏治”工作的通知》相符性分析 表1-5 与《关于开展自治区 2021 年度夏秋季大气污染防治“东病夏治”工作的通知》相符性分析 规划内容; 本项目实际; 符合性. 严格施工扬尘监管；实施扬尘综合治理，严格堆场扬尘监管，夯实混凝土搅拌站堆场、施工工地弃土场等扬尘监管责任，提升综合防控水平。加强道路扬尘整治，大力推进道路清扫保洁机械化作业。严格渣土运输车辆密闭管理，严禁渣土运输车辆带泥上路，强化渣土运输企业诚信考核。; 项目为技术改造项目，产生扬尘较少，采用水喷淋等措施处理; 符合. 开展锅炉综合整治，加大散煤治理力度; 项目不涉及煤炭使用; 符合. 推进企业VOCs综合整治。推进实施含VOCs产品源头替代工程，加大低(无)VOCs含量涂料、油墨、胶粘剂等源头替代力度。全面落实VOCs无组织排放等标准要求，开展储罐综合治理、污水逸散有机废气专项治理。针对石化、化工、工业涂装、包装印刷等重点行业废气排放旁路开展摸排并建立清单,取消非必要旁路,因安全生产确需保留的，应通过铅封、安装自动监控设施等方式加强监管。继续实施泄漏检测与修复( LDAR )，化工园区完善LDAR管理平台。推动企业实施生产过程密闭化、连续化、自动化技术改造，强化生产工艺环节的有机废气收集。对采用单一光氧、低温等离子、活性碳吸收和不符合安全生产要求的处理设施进行升级改造。各地（州、市）要建立本地区 VOCs排放污染源清单，制定实施VOCs排放重点企业综合整治计划，重点区域在10月底前完成。对涉VOCs排放的企业集群,推进同类企业污染物集中处理。; 项目建设地点位于产业园区内；项目使用低VOCs 含量、低反应活性的原辅材料； 项目设置集气罩收集挥发性有机物，生产过程车间密闭；项目产生的有机废气经收集后，通过蓄热式热力燃烧炉处理后高空排放；; 符合. 9、项目与《新疆维吾尔自治区“三线一单”生态环境分区管控方案》符合性分析 表1-6 《新疆维吾尔自治区“三线一单”生态环境分区管控方案》符合性 内容; 符合性分析. (四)划分环境管控单元。 自治区共划定1323个环境管控单元，分为优先保护单元、重点管控单元和一般管控单元三类，实施分类管控。; 优先保护单元465个，主要包括生态保护红线区和生态保护红线区以外的饮用水水源保护区、水源涵养区、防风固沙区、土地沙化防控区、水土流失防控区等一般生态空间管控区。生态保护红线区执行生态保护红线管理办法的有关要求；一般生态空间管控区应以生态环境保护优先为原则，开发建设活动应严格执行相关法律、法规要求，严守生态环境质量底线，确保生态功能不降低。; 项目位于昌吉高新产业技术开发区，根据昌吉回族自治州“三线一单”生态环境分区管控方案，项目属于重点管控单元，编码为ZH65230120002。 本项目位于新疆昌吉州昌吉市高新技术产业开发区北环西路11号，产生废气达标排放；噪音经隔声减震后排放；本项目的建设已加强污染物排放管控和环境风险防控，不会对生态环境造成影响。. 重点管控单元699个，主要包括城镇建成区、工业园区和开发强度大、污染物排放强度高的工业聚集区等。重点管控单元要着力优化空间布局，不断提升资源利用效率，有针对性地加强污染物排放管控和环境风险防控，解决生态环境质量不达标、生态环境风险高等问题。 一般管控单元159个，主要包括优先保护单元和重点管控单元之外的其它区域。一般管控单元主要落实生态环境保护基本要求，推动区域环境质量持续改善。. (五)落实生态环境分区管控要求。以环境管控单元为基础，从空间布局约束、污染物排放管控、环境风险防控和资源利用效率四个方面严格环境准入; 基于新疆各地自然地理条件、资源环境禀赋、经济社会发展状况的差异性，将全区划分为七大片区，包括北疆北部(塔城地区、阿勒泰地区)、伊犁河谷、克奎乌-博州、乌昌石、吐哈、天山南坡(巴州、阿克苏地区)和南疆三地州片区。北疆北部片区重点突出阿尔泰山、准噶尔西部山地等水源涵养功能和生物多样性功能维护、额尔齐斯河和额敏河环境风险防控;伊犁河谷片区重点突出西天山水源涵养功能和生物多样性功能维护、伊犁河环境风险防控、城镇大气污染控制;克奎乌-博州片区重点突出大气污染治理、生物多样性维护和荒漠化防治;乌昌石片区重点突出大气污染治理、资源能源利用效率提升;吐哈片区重点突出荒漠化防治、水资源利用效率提升;天山南坡片区重点突出塔里木盆地北缘荒漠化防治、保障生态用水和博斯腾湖综合治理;南疆三地州片区重点突出塔里木盆地南缘荒漠化防治、土地利用效率和水资源利用效率提升。; 本项目属于乌昌石片区，乌昌石片区重点突出大气污染治理、资源能源利用效率提升。. 10、项目与昌吉回族自治州“三线一单”生态环境分区管控方案及生态环境准入清单符合性分析 项目位于昌吉高新产业技术开发区，根据昌吉回族自治州“三线一单”生态环境分区管控方案，项目属于重点管控单元，编码为ZH65230120002。 表1-7项目与“昌吉回族自治州“三线一单”生态环境分区管控方案及生态环境准入清单”符合性分析一览表 管控单元名称; 管控要求; 项目情况; 符合性. 昌吉高新产业技术开发区; 空间布局约束; 1、执行自治区、乌昌石片区总体准入要求中关于重点管控单元空间布局约束的准入要求。 2、入园企业需符合园区产业发展定位，产业发展以装备制造、新材料产业、生物科技、食品产业、现代服务业为主导。 3、以水定产，严格限制发展高耗水、环境影响较大的行业。; 1、项目建设符合自治区、乌昌石片区重点管控单元空间布局约束准入要求； 2、项目符合园区产业定位。 3、本项目不属于高耗水、环境影响大的行业; 符合. 污染物排放管控; 1、执行自治区、乌昌石片区总体准入要求中关于重点管控单元污染物排放管控的准入要求。 2、新（改、扩）建项目应执行最严格的大气污染物排放标准。 3、PM2.5年均浓度不达标城市，禁止新（改、扩）建未落实SO2、NOx、烟粉尘、挥发性有机物（VOCs）等四项大气污染物总量指标昌吉州区域内倍量替代的项目。 4、严格限制石化、化工、包装印刷、工业涂装等高VOCs排放建设项目，严格涉VOCs建设项目环境影响评价，实行区域内VOCs排放倍量削减替代，并将替代方案落实到企业排污许可证中，纳入环境执法管理。新、改、扩建涉VOCs排放项目，应从源头加强控制，使用低（无）VOCs含量的原辅材料，加强废气收集，安装高效治理设施。; 1、项目建设符合自治区、乌昌石片区重点管控单元污染物排放管控准入要求； 2、本项目大气污染物排放标准均执行最严标准。 3、本项目所在区域PM2.5年均浓度不达标，本项目排放烟粉尘、VOCs均实施倍量替代消减。 4、项目为刨花板技术改造项目，项目不属于石化、化工、包装印刷、工业涂装等高VOCs排放建设项目；项目产生的VOCs 经RTO蓄热式焚烧炉处理后达标排放； 5、项目实行VOCs倍量替代方案，要求企业后续依法变更排污许可; 符合. 环境风险防控; 1、执行自治区、乌昌石片区总体准入要求中关于重点管控单元环境风险防控的准入要求。 2、严格落实错峰生产方案和重污染天气应急响应措施。 3、生产、使用、贮存、运输、回收、处置、排放有毒有害物质的单位和个人，应当采取措施，防止有毒有害物质渗漏、流失、扬散，避免土壤受到污染。; 1、项目建设符合自治区、乌昌石片区总体准入要求中关于重点管控单元环境风险防控的准入要求。 2、本项目位于昌吉高新技术产业开发区，符合环境风险防控要求 3、项目采取措施防止有毒有害物质泄露、渗漏、流失、扬散; 符合. 资源利用效率; 1、执行自治区、乌昌石片区总体准入要求中关于重点管控单元资源利用效率的准入要求（表2-3A6.4、表3.4-2 B4）。 2、污水处理率达到90%以上，中水回用率达到95%以上。 3、逐步停止开采地下水，优先使用地表水，地下水水源逐步转为备用水源。 4、工业固体废物综合利用率达到90%以上。 5、提高清洁能源使用占比，减少化石燃料使用量。 6、园区水资源开发总量、土地投资强度、能耗消费增量等指标应达到水利、国土、能源等部门相应要求。; 1、本项目符合自治区、乌昌石片区总体准入要求中关于重点管控单元资源利用效率的准入要求 2、项目废水排入昌吉高新区污水处理站处理； 3、项目工业固体废物合理处置； 4、项目使用清洁能源 5、项目使用园区供水；土地利用符合园区规划; 符合. 综上所述，该项目的建设符合国家产业政策，工程选址合理，平面布置合理，具有环境可行性。 |

# 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 一、项目背景 新疆鑫汇众新型板业有限公司成立于2013年03月19日，注册地位于新疆昌吉州昌吉市高新技术产业开发区北环西路11号，法定代表人为聂小军。经营范围包括刨花板制造、销售；浸渍胶膜纸饰面人造板的制造与销售；其他再生物资的回收与批发，建材、机械设备、五金产品及电子产品的批发等。厂区对现有年产10m3/a刨花板生产线进行升级改造，项目建成后可替代原生产线，建成年产8万m3/a定向刨花板（OSB）项目。 根据《中华人民共和国环境影响评价法（2018年修正版）》及其它有关建设项目环境保护管理的规定，本项目需进行环境影响评价。依据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版）中的有关规定，判定本项目属于名录中“十七、木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 20—34、人造板制造 202—其他”，故本项目应编制环境影响报告表。 表2-1 建设项目环境影响评价分类管理目录 环评类别 项目类别; 报告书; 报告表; 登记表. 十七、木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 20. 34 人造板制造 202; 年产20万立方米及以上的; 其他; /. 为此，新疆鑫汇众新型板业有限公司委托我单位承担本项目的环境影响评价工作。接受委托后，我单位立即派有关技术人员进行现场踏勘和资料收集，按照环境影响评价技术导则和规范要求，编制完成该项目环境影响报告表。 二、新建项目工程 1、项目概况 本项目总投资3500万元，对厂区现有生产线进行升级改造，产品由刨花板升级为定向刨花板，项目购置旋切机、环刨机、打碎机、刨花湿料仓、木片湿料仓、干燥系统、热风除尘系统、计量传动料仓、大辊筒高效施胶机、定向刨花板铺装机等设备。改造完成后可实现年产8万m3定向刨花板。 项目主要技改内容如下： ①原削片机与刨片机更新为旋切与环刨机+打碎机 ②新增刨花湿料仓、木片湿料仓等设备 ③将现有混合干燥改为芯料与面料分开干燥，将现有混合干燥机改为风阻更小、更宜出料的扩张下料式干燥机；新加一套面料干燥系统与热风除尘系统； ④将现有两台干筛改为辊筒筛 ⑤将现有芯面料固定料仓改为计量传动料仓 ⑥将现有芯面料拌胶机改为大辊筒高效施胶机 ⑦将现有刨花板铺装机改为专业OBS铺装机 ⑧停用现有砂光工序 2、建设内容 项目名称：刨花板技术改造项目 建设性质：技术改造 建设单位：新疆鑫汇众新型板业有限公司 建设地点：拟建项目位于新疆昌吉州昌吉市高新技术产业开发区北环西路11号，地理位置中心坐标为E87°02′41.844″， N44°07′18.950″。项目利用厂区现有土地，不新增用地。厂区北侧为S201道路，西侧为新疆澳唯克涂料制造有限公司，南侧为昌吉市金茂化工有限责任公司，东侧为新疆索科斯新材料有限公司。具体建设地点见附图1，项目周边环境概况见附图2，项目敏感目标见附图3。 4、建设项目组成 拟建项目组成情况见表2-2。 表2-2 项目工程组成 名称; 项目; 规模及建设内容; 备注. 主体工程; 刨花车间; 1层，建筑面积2400m2，轻钢结构，用于刨花工序; 依托现有. 热风干燥车间; 1层，建筑面积2226m2，轻钢结构，用于干燥工序; 依托现有. 施胶车间; 1层，建筑面积850m2，轻钢结构，用于施胶工序; 依托现有. 辅助工程; 原料堆场; 1层，建筑面积2845m2，简易工棚; 依托现有. 成品库; 1层，建筑面积2880m2，轻钢结构; 依托现有. 办公生活区; 2层，建筑面积1100m2，砖混结构; 依托现有. 锅炉房/导热油炉房; 1层，建筑面积210m2，轻钢结构，内设天然气导热油锅炉一台; 依托现有. 配件库及机修间; 1层，建筑面积120m2，砖混结构; 依托现有. 公用工程; 供电; 依托新疆鑫汇众新型板业有限公司供电管网供给; 依托现有. 供水; 依托新疆鑫汇众新型板业有限公司供水管网供给; 依托现有. 环保工程; 废气; 干燥工序废气分别经2套脉冲袋式除尘器处理后由排气筒DA002排放；; 新增1套除尘系统. 刨片筛分工序产生颗粒物经2套集气罩+1套“旋风除尘+脉冲袋式除尘器”处理；锯边工序颗粒物经1套集气罩+1套“旋风除尘+脉冲袋式除尘器”处理； 截边工序颗粒物经1套集气罩+1套“旋风除尘+脉冲袋式除尘器”处理； 上述废气经处理后合并引至现有排气筒DA004排放；; 依托现有. 施胶、铺装、预压、热压工序产生的VOCs和甲醛，经4套集气罩+1套“RTO蓄热式焚烧炉”处理后经现有排气筒DA005排放；; 依托现有. 噪声治理; 选用低噪声设备，采取墙体隔声、基础减振装置等措施; 新建. 固废治理; 边角料收集后回用于生产; 依托现有危废暂存间（35.7m2）. 不合格品收集后回用于生产. 粉尘收集后回用于生产. 废导热油收集后暂存于危废间，定期委托有资质单位处理. 拟建项目主要经济技术指标见表2-3。 表2-3 拟建项目主要经济技术指标一览表 序号; 名称; 单位; 数量. 1; 总占地面积; m2; 46690（不新增占地面积）. 2; 总建筑面积; m2; 15071（不新增建筑面积）. 3; 年工作天数; d; 300. 4; 年生产小时数; h; 7200. 5; 新增员工人数; 人; 0. 5、主要设备 拟建项目主要设备情况见表2-4。 表2-4 拟建项目主要设备一览表 序号; 设备名称; 规格型号; 单位; 数量. 1; OSB环刨机; BX4616; 台; 2. 2; 木心截断机; BCX1300; 台; 1. 3; 刨花湿料仓; 40立方; 台; 2. 4; 木片干料仓; 40立方; 台; 2. 5; 扩张下料式干燥机; 型号3320; 台; 2. 6; 面料干燥系统与热风除尘系统; /; 套; 1. 7; 辊筒筛; 型号3070; 台; 1. 8; 计量传动料仓; GF1300; 台; 2. 9; 大辊筒高效施胶机; 型号2270; 台; 2. 10; 专业OSB铺装机; 型号OSF2T; 台; 4. 11; 重物分离器; BZ1024; 台; 1. 12; 旋切机; 型号2990; 套; 3. 13; 找圆机; 型号2900; 套; 1. 14; 扒皮机; /; 套; 1. 拟建项目设备变动情况如下： 表2-5 项目设备变动情况一览表 序号; 原设备名称; 型号; 数量; 变动情况; 设备名称; 型号; 数量. 1; 刨花湿料仓; 新增; 40立方; 2. 2; 木片湿料仓; 40立方; 2. 3; 面料干燥系统; /; 1. 4; 木心截断机; BCX1300; 1. 5; 重物分离器; BZ1024; 1. 6; 找圆机; 型号2900; 1. 7; 扒皮机; /; 1. 8; 袋式除尘器; /; 1. 9; 鼓式削片机; BX218D; 1; 更新; 旋切机; 2990型; 3. 10; 环式刨片机; BX4612-5; 1; OSB环刨机; BX4616; 2. 11; 单通道干燥机; BG218; 1; 扩张下料式干燥机; /; 1. 12; 矩形摆筛; BF14120; 2; 辊筒筛; 型号3070; 1. 13; 芯面料固定料仓; 1; 计量传动料仓; GF1300; 2. 14; 环形拌胶机; BS125; 1; 大辊筒高效施胶机; 型号2270; 2. 15; 钻石辊铺装机; BP3113/8C; 1; 专业OBS铺装机; 型号OSF2T; 4. 16; 砂光工序设备; /; 25; 停用. 6、主要原辅材料 拟建项目主要原辅材料及用量见表2-6。 表2-6 主要原辅材料用量 序号; 材料名称; 全年消耗量; 来源. 1; 原生态木; 80000m3. 2; 脲醛树脂胶; 6749t; 厂区生产线提供. 来源：本项目使用的脲醛树脂胶由厂区生产线供给。 拟建项目原辅材料变动情况： 表2-7 主要原辅材料变动情况 序号; 材料名称; 技改后项目用量; 现有项目用量; 变动情况; 生产线. 1; 原生态木; 80000m3; 10000 m3; -2000m3; 刨花板生产线. 2; 脲醛树脂胶; 6749t; 7679; -930m3. 3; 天然气; 922500m3; 922500 m3; 无变动. 4; 导热油; 2.5t; 2.5t; 无变动. 原辅材料理化性质： （1）脲醛树脂胶 无色透明粘液，以甲醛和尿素为主要原料，粘度0.25~0.4Pa.s，易固化，耐弱酸弱碱及油脂。本项目所用脲醛胶性能达到《木材工业胶粘剂用脲醛、酚醛、三聚氰胺甲醛树脂》（GB/T 14732-2017）中脲醛树脂质量指标，游离甲醛含量须≤0.3%。 表2-7 脲醛树脂胶质量指标一览表 性质; 数值; 备注. 外观; 透明或乳白色液体; /. 摩尔比U/F; 1:1.3-1.4; /. 树脂含量; 52±2%; /. pH值（20℃）; 7.0-8.0; /. 比重（20℃）; 1.18-1.20; /. 游离甲醛含量; ≤0.15%; 胶合板用脲醛树脂. 水溶性（25℃）; ≥0.8倍; /. 7、项目总平面布置 （1）平面布置方案 项目根据项目的地理位置特点和地形地势以及气象条件等情况对厂区建筑物进行了较为合理的分布。本项目为技术改造项目，不改变厂区现有布局。 该企业北侧和南侧各设置进出口1个，人流、物流分开设置。北侧主要为人流出入口；南侧主要为物流出入口。厂区主要分为办公生活区、生产区和原材料堆场三大部分组成：办公生活区主要由办公楼、宿舍、餐厅、浴室和绿化区域组成，位于厂区东北侧；生产区由制胶车间、施胶车间、主生产车间、锅炉房、库房等组成，位于厂区西侧；原材料堆场位于厂区的东南部。厂区道路采用混凝土路面，主要通道宽6m，辅道为4m；消防通道呈环形布置，车间与仓库之间布置回车场地，回车半径约12m。 （2）平面布置合理性分析 ①本项目厂区内分区基本明确，布局紧凑工艺流程通畅，功能分区合理，保证有良好的生产联系和工作环境。各生产环节连接紧凑，物料输送距离短，便于节能降耗，减少物料流失，提高生产效率。 ②本项目产生的废气，经处理达标后，对人员基本没有影响。 ③选用低噪声设备，并且在设备上采取了减振、隔声等措施。在采取降噪措施后，项目产生的噪声对厂界周围环境影响较小。 通过以上分析，本项目分区明确，总平面布置较好的满足了工艺流程的顺畅性，体现了物料输送的便捷性，使物料在厂区内的输送简单化，方便了生产；采取有效的治理措施后，生产废气和设备运转噪声对办公生活区的影响均较小；总图布置基本合理。本项目总平面布置见附图 4。 8、公用工程 （1）给水 项目无生产用水；项目不新增劳动定员，无生活用水。 综上所述，拟建项目无新增用水量。 （2）供电 项目用电依托新疆鑫汇众新型板业有限公司供电管网供给。 9、劳动定员及生产时数 项目无新增劳动定员，现有劳动定员50人，年生产天数300天，每天生产8小时，年运行2400小时。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 一、施工期 本项目为技改项目，不进行大的土方建设，项目施工期工艺流程及产排污环节如下。 图2-1 施工期工艺流程及产污环节图 1、废气 本项目施工期大气污染物主要为施工扬尘、道路运输扬尘、施工机械燃油废气。主要的污染物为 CO、NOx、TSP、THC等。 2、废水 施工期废水主要为施工人员生活污水以及施工废水。 3、固体废弃物 本项目施工期固体废弃物主要有建筑垃圾和施工人员生活垃圾等。 4、噪声 施工阶段的噪声主要来自于各种施工机械的噪声。 二、营运期 项目投入运营后，生产工艺流程和及排污节点见下图。 、废水 图2-2 工艺流程及排污节点图 工艺流程简介： （1）芯料制作 外购小原木经切断、刨片工序形成湿芯料，运送至湿芯料仓暂存；刨片工序会产生刨片粉尘G1； 湿芯料经热风干燥后形成干芯料，在此过程会产生干燥废气G2； 干芯料输送至干芯料仓备用。 （2）面料制作 外购大原木经旋切形成湿面料，运送至湿面料仓暂存； 湿面料经热风干燥后形成干面料，在此过程会产生干燥粉尘G3； 干面料进行滚筒筛分，较小的不合格品输送至干芯料仓作为芯料使用；合格的干面料输送至干面料仓备用；在此过程会产生筛分粉尘G4； （3）成型压制 施胶、铺装：芯料与面料分别经施胶机进行施胶，后铺装成型，在此过程会产生施胶废气G5，主要成分为VOCs和甲醛； 预压：铺装后半成品输送至预压机预压，在此过程会产生预压废气G6，主要成分为VOCs和甲醛； 锯边截长：将冷压成型的板坯横截成等长度的板，同时截齐两侧侧边，在此过程会产生锯边粉尘G7。截下的边料与铺装不合格的板坯一同回收回用。 热压：冷压板由装板机自动送入热压机，压制成满足工艺要求的密度，同时胶粘剂固化，使其成为毛板，热压热源为来自锅炉房的导热油炉。在此过程会产生热压废气G8，主要成分为VOCs和甲醛； 截边对齐：毛板从热压机出来后，在压制过程中其四边均呈毛刺状，需要进行锯齐，然后通过检厚和称重，不合格毛板被剔出生产线，作为等外品出售，合格品送至冷却机进行冷却，然后堆垛并送至中间贮存区存放，使其继续自然冷却，经包装后由叉车送往成品库贮存。在此过程会产生截边粉尘G9。 主要污染因素： 1、废气：刨片、筛分、锯边、截边产生的粉尘；干燥工序产生的粉尘和VOCs；施胶、预压、热压产生的VOCs和甲醛； 3、固废：主要为废边角料、不合格品、收集粉尘、废导热油； 4、噪声：主要为设备运行噪声。 |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 一、厂区现有工程简介 厂区现有年产10万m³刨花板生产线。 1、项目现有工程三同时情况 表2-8 现有项目情况一览表 序号; 项目名称; 批复文号; 验收时间. 1; 新疆鑫汇众新型板业有限公司年产10万方刨花板项目; 昌高环管字[2013]002号; 2014年2月. 2、现有工程组成 企业占地面积10239.24m2，总建筑面积5268.03m2。 表2-9 现有工程组成一览表 名称; 项目; 规模及建设内容. 主体工程; 刨花车间; 1层，建筑面积2400m2，轻钢结构. 热风干燥车间; 1层，建筑面积2226m2，轻钢结构. 施胶车间; 1层，建筑面积850m2，轻钢结构. 制胶车间; 1层，建筑面积2100m2，轻钢结构. 砂光车间; 1层，建筑面积980m2，轻钢结构. 辅助工程; 原料堆场; 1层，建筑面积2845m2，简易工棚. 尿素储存区; 1层，建筑面积210m2，轻钢结构. 成品库; 1层，建筑面积2880m2，轻钢结构. 办公生活区; 2层，建筑面积1100m2，砖混结构. 锅炉房/导热油炉房; 1层，建筑面积210m2，轻钢结构，内设天然气导热油锅炉一台. 配件库及机修间; 1层，建筑面积120m2，砖混结构. 公用工程; 供电; 依托新疆鑫汇众新型板业有限公司供电管网供给. 供水; 依托新疆鑫汇众新型板业有限公司供水管网供给. 排水; 生活污水经收集后排入化粪池预处理，处理后排入昌吉高新海天污水处理厂处置. 环保工程; 废气; 锅炉废气经排气筒DA001排放. 干燥阶段废气经袋式除尘器处理后，引至排气筒DA002排放. 刨片阶段废气经袋式除尘器处理后引至排气筒DA004排放. 施胶、铺装、预压、热压、截断工序废气经UV光氧+活性炭吸附装置+水幕除尘装置处理后引至排气筒DA005排放. 制胶工序废气经UV光氧+活性炭吸附装置处理后引至排气筒DA006排放. 砂光废气经2套袋式除尘器处理后引至排气筒DA007、DA008排放. 噪声治理; 选用低噪声设备，采取墙体隔声、基础减振装置等措施. 固废治理; 废边角料、不合格品：收集后回用于生产线. 除尘器粉尘：收集后回用于生产线. 生活垃圾：经厂区垃圾桶分类收集后，定期委托环卫部门清运. 废UV灯管：收集后暂存于危废间，定期委托有资质单位处理. 废活性炭：收集后暂存于危废间，定期委托有资质单位处理. 3、产品方案 表2-10 现有工程产品方案一览表 序号; 产品名称; 年产量. 1; 刨花板; 10万m³. 4、原辅材料 表2-11 原辅材料一览表 序号; 原料名称; 数量; 单位; 来源. 1; 刨花、枝桠材、锯末; 10万; m³/a; 本地采购. 2; 尿素; 2400; t/a; 本地采购. 3; 甲醛; 4200; t/a; 本地采购. 4; 甲酸; 2; t/a; 本地采购. 5; 聚乙烯醇; 12; t/a; 本地采购. 6; 氯化铵; 135; t/a; 本地采购. 7; 天然气; 922500; m3/a; 管网供给. 8; 导热油; 2.5; t/a; 本地采购. 5、现有工程主要设备 表2-12 厂区现有主要设备 序号; 名称; 规格型号; 单位; 数量; 备注. 备料工段. 1; 上料皮带运输机; BZY1170; 台; 2; 宽700mm，V=38m/min. 2; 鼓式削片机; BX218D; 台; 1; 刀辊直径800mm、产能38 m³/h. 3; 出料皮带运输机; BZY1165; 台; 2; 宽 650mm，V=48m/min. 4; 皮带运输机（一）; BZY1165; 台; 2; 宽 650mm，V=48m/min. 5; 环式刨片机; BX4612-5; 台; 1; 刀 环 直 径 1200mm 、 产 能 4t/h. 6; 粉碎机; 台; 3. 7; 槽型皮带运输机; BZY1165; 台; 1; 宽 650mm，V=60m/min. 8; 刨片除尘风送系统; 套; 1. 8.1; 风机; 4-72 NO.0.8D; 台; 2. 8.2; 旋风分离器; BFL-1200; 台; 2. 8.3; 星型下料器; BXL40; 台; 2. 8.4; 支架和管道; 套; 2. 刨花锯末部分. 1; 皮带运输机; BZY1165; 台; 1; 宽 650mm，V=48m/min. 2; 分选筛; BFL1120; 台; 1; 直径 1200mm. 干燥分选部分. 1; 槽型皮带运输机; BZY1180; 台; 1; 宽 800mm，V=60m/min. 2; 进料星型下料器; BXL120; 台; 2. 3; 热风干燥系统; 套; 1. 3.1; 热风炉; 600 大卡; 台; 1. 3.2; 单通道干燥机; BG218; 台; 1. 3.3; 风机; Y5-48; 台; 1. 3.4; 旋风分离器; BFL-4500; 套; 2. 3.5; 支架和管道; 套; 2. 3.6; 旋风分离器; BFL-3500; 套; 2. 3.7; 星型下料器; BXL61; 台; 2. 4; 螺旋运输机; BZY2168/9; 台; 1. 5; 正反螺旋运输机; BZY2150/6.7; 台; 1. 6; 矩形摆筛; BF14120; 台; 2; 筛分面积 20 ㎡. 7; 螺旋运输机; BZY2140/7.5; 台; 2. 8; 打磨螺旋运输机; BZY2140/7.5; 台; 1. 9; 螺旋运输机; BZY2130/5.7; 台; 1. 10; 打磨机; BX5612; 台; 1. 粉碎机; 台; 1. 11; 螺旋运输机; BZY2130/3; 台; 1. 12; 打磨风送系统; 套; 1. 12.1; 风机; 9-19NO.12.5D; 台; 2. 12.2; 旋风分离器; BFL-1800; 套; 2. 12.3; 星型下料器; BXL61; 台; 2. 12.4; 支架和管道; 套; 2. 12.5; 布袋除尘器内部部件; 16SLC300; 台; 1. 12.6; 星型下料器; BXL51; 台; 1. 13; 表料料仓出料器; BLC2350; 台; 1. 14; 表料风送系统; 套; 1. 14.1; 风机; 9-26NO.12.5D; 台; 1. 14.2; 旋风分离器; BFL-2000; 套; 1. 14.3; 星型下料器; BXL61; 台; 1. 14.4; 支架和管道; 套; 1. 14.5; 布袋除尘器内部部件; 16SLC400; 台; 1. 14.6; 星型下料器; BXL51; 台; 1. 15; 螺旋运输机; BZY2150; 台; 1. 16; 计量料仓; BLC2805; 台; 1. 17; 环形拌胶机; BS125; 台; 1. 18; 芯层料仓出料器; BLC2350; 台; 1. 19; 芯料风送系统; 套; 1. 19.1; 风机; 9-26NO.12.5D; 台; 1. 19.2; 旋风分离器; BFL-2500; 套; 1. 19.3; 星型下料器; BXL91; 台; 1. 19.4; 支架和管道; 套; 1. 19.5; 布袋除尘器内部部件; 62SLC400; 台; 1. 19.6; 星型下料器; BXL51; 台; 1. 20; 螺旋运输机; BZY2150; 台; 1. 21; 计量料仓; BLC2805; 台; 1. 22; 环形拌胶机; BS125; 台; 1. 23; 储胶罐; 只; 3. 铺装预压成型运输工段. 1; 皮带运输机; BZY1180; 台; 1; 宽 800mm，V=60m/min. 2; 钻石辊铺装机; BP3113/8C; 台; 1. 3; 铺装尾气回收系统; 套; 1. 3.1; 风机; 9-26NO.12.5D; 台; 1. 3.2; 旋风分离器; BFL-2500; 套; 1. 3.3; 星型下料器; BXL40; 台; 1. 3.4; 支架和管道; 套; 1. 3.5; 布袋除尘器内部部件; 46SLC250; 台; 1. 3.6; 星型下料器; BXL51; 台; 1. 4; 齐边横截回收系统; 套; 1. 4.1; 风机; MQS5-54NO.10C; 台; 1; 右 90°. 4.2; 旋风分离器; BFL-2000; 套; 1. 4.3; 星型下料器; BXL61; 台; 1. 4.4; 支架和管道; 套; 1. 4.5; 布袋除尘器内部部件; 46SLC400; 台; 1. 4.6; 星型下料器; BXL51; 台; 1. 5; 三段式连续预压机; BY8314/2E; 台; 1. 5.1; 皮带运输机; BZY1150; 台; 1; 带宽 800mm. 5.2; 螺旋运输机; BZY2130/4; 台; 1; 螺旋直径 300mm. 6; 纵向齐边锯; BC113F; 台; 1. 7; 横截锯; BHJ11140-40C; 台; 1. 8; 同步运输机; BPT1400-60A; 台; 1. 9; 加速运输机; BPT1400-60A; 台; 1. 10; 手动翻板机构; 套; 1. 11; 称重快速运输机; BPK1400-60A; 台; 1. 12; 快速运输机; BPK1400-60A; 台; 12. 13; 装板运输机; BPZ1400-60A; 台; 1. 三; 热压工段. 1; 无垫板装板机; BZX124×8-22; 台; 1; 22 层；1200 吨. 2; 热压机; BY124×8-12（22）; 台; 1. 2.1; 排汽风机; GD30K2NO.8C; 套; 2. 2.2; 排气罩; 套; 2. 3; 无垫板卸板机; BZX144×8-22; 台; 1. 4; 卸板运输机; BZY1140/5.5; 台; 1. 冷却锯边工段. 1; 翻板冷却机 A; BLF124×8/134; 台; 1. 2; 过度斜滚筒运输机; BZY3013/3.9B; 台; 1. 3; 翻板冷却机 B; BLF124×8/134; 台; 1. 4; 斜滚筒运输机; BZY3013/3.9B; 台; 1. 5; 纵横锯边机组; BC3323×8E; 台; 1. 6; 纵横锯边、边条粉碎除尘系统; 套; 1. 6.1; 风机; MQS5-54NO.8C; 台; 1; 右 90°. 6.2; 旋风分离器; BFL-2000; 套; 1. 6.3; 星型下料器; BXL61; 台; 1. 6.4; 支架和管道; 套; 1. 6.5; 布袋除尘器内部部件; 46SLC400; 台; 1. 6.6; 星型下料器; BXL51; 台; 1. 6.7; 皮带运输机; 40; 台; 2; 带宽 800mm. 6.8; 粉碎机; BXQ355/5; 台; 1. 7; 斜滚筒运输机; BZY3013/6.4; 台; 1. 8; 堆垛机; BDD114-02A; 台; 1. 9; 横向辊式升降台; BSJ154×8.3; 台; 2. 10; 横向地辊运输机; BZY3325/4; 台; 2. 砂光工段. 1; 地辊运输机; BZY3325/6; 台; 1. 2; 横向液压升降台; BSJ144×8/3; 台; 1. 3; 推板机; BZY8214B; 台; 1. 4; 进板机; BZY3012/5; 台; 1. 5; 砂光机; 台; 2. 6; 辊筒运输机; BZY3612/2.4; 台; 1. 7; 出板机; BZY3613/5; 台; 1. 8; 堆垛机; BDD114-02A; 台; 1. 9; 横向液压升降台; BSJ144×8/3; 台; 1. 10; 横向地辊运输机; BZY3325/4; 台; 2. 11; 砂光除尘系统; 套; 1. 11.1; 风机; MQS5-54NO.8C; 台; 1; 右 90°. 11.2; 旋风分离器; BFL-2800; 套; 2. 11.3; 星型下料器; BXL61; 台; 2. 11.4; 支架和管道; 套; 1. 11.5; 布袋除尘器内部部件; 62SLC300; 台; 1. 11.6; 星型下料器; BXL51; 台; 4. 12; 砂光粉料仓; BLC100; 台; 1; 双螺旋出料 3 套. 配电控制柜（箱）. 1; 备料工段机械电控系统; 套; 1. 2; 铺装机电控系统; 套; 1. 3; 预压、运输机械电控系统; 套; 1. 4; 热压装卸工段电控系统; 套; 1. 5; 冷却锯边工段电控系统; 套; 1. 6; 砂光辅机电控系统; 套; 1. 制胶车间. 1; 反应釜; 35 m3; 只; 1. 2; 减速机; SEW; 台; 1. 3; 冷凝器; 40m3; 台; 1. 4; 甲醛过滤器; 0.3 m3; 只; 1. 5; 胶过滤器; 0.5 m3; 只; 1. 6; 下端加料斗; 1 m3; 只; 1. 7; 电控系统; HDK2220; 套; 1. 8; 甲醛泵; KQWH80-160; 台; 2. 9; 胶泵; KQWH80-160; 台; 2. 10; 风机; 4-72/3.6A; 台; 1. 11; 电动葫芦; 0.8t; 台; 1. 12; 甲醛计量电子秤; 90t，xk3123; 台; 1. 13; 酸溶解槽; 1 m3; 个; 1. 14; 碱溶解槽; 1 m3; 个; 1. 15; 酸碱计量槽; 100L; 台; 2. 16; 螺旋机; 0.25m3/h; 台; 1. 17; 下端料斗; 1 m3; 只; 1. 18; 尿素旋转溜槽; 只; 1. 甲醛储罐区. 1; 甲醛储罐; 50 m3; 个; 3. 九; 锅炉. 1; 有机热载体锅炉; YY（Q)W-4100YQ; 台; 1; 额定热功率（kW）:4100 设计压力(MPa):1. 2; 有机热载体锅炉; YY（Q)W-99YQ; 台; 1; 额定热功率（kW）:99 设计压力(MPa):0.8. 3; 天然气热风炉; ZRFQ-7000Q; 台; 1. 4; 燃烧器（热风炉）; DB6; 台; 1; 热风炉自带. 5; 强混式多燃料混合燃烧器; 程序控制PLC-S7200 高能点火GYDQ-12 火焰检测器：QRA2m 风机G6-41-11NO5.4A; 台; 1. 6; 控制柜; 套; 3; 锅炉自带、燃烧器自带. 7; 导热油储罐; BR; 台; 1. 8; 高位膨胀槽; BR; 台; 1. 9; 注油泵; 40-160A; 台; 1. 10; 高温循环泵; WRY-100-65-200B; 台; 2. 11; 天然气管道; 无缝钢管; 米; 210. 12; 风机; BT35-11/5; 台; 3. 13; 调压箱; GTX-100; 台; 1. 十; 其他. 1; 叉车; CPCD38、CPC30; 辆; 4. 2; 制氮系统; /; 套; 1; 含压缩空气储罐、安全阀、压力表. 3; 箱式变压器; 2000KVA; 台; 1. 4; 箱式变压器; 630KVA; 台; 1. 5; 杆式变压器; /; 台; 1. 6; 配电柜; /; 台; 若干. 6、现有工程给排水 企业现有工程用水主要为制胶用水和生活用水。 ①制胶用水：根据企业提供资料，项目制胶用水水量约为500m3/a。 ②生活用水：根据企业提供资料，项目生活用水为2.5m3/d，年用水量约750 m3/a。 排水：职工生活污水年产生量约600m3/a。经化粪池预处理后出水水质氨氮满足《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）B 等级标准，其他指标满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后排入昌吉高新海天污水处理站深度处理。 二、现有工程简介 1、工艺流程及产污环节： （1）刨花板生产线 图2-3 刨花板生产工艺 刨花板是将小径木、枝桠木、木材加工剩余物等木质原料或棉桔杆等非木质原料，经拌胶后压制而成的一种人造板，刨花板设备根据刨花板生产工艺分削片机、刨片机、干燥机、预压机、横截机、热压机、锯边机、砂光机、贴面机等。 刨花板生产工艺分为刨花制备工段、干燥筛分工段、调供胶工段、施胶工段、成型热压工段、锯边工段、砂光工段、贴面工段、电控系统等。 ①刨花制备工段 木材原料运至厂内，按树种分别堆放。木材、枝丫等短小材，送鼓式削片机的上料皮带运输机。由削片机削成的合格木片，经出料皮带运输机和斗式提升机送到木片料仓作中间贮存。木片再经环式刨片机制成合格刨花，并风送到湿刨花料仓。 ②干燥筛分工段 湿料仓定量输出的刨花，经螺旋运输机送入转子式干燥机。干燥后的刨花再由螺旋运输机送往筛选机进行筛选。干燥机的出料螺旋运输机上设火花探测装置，一旦报警，干物料可自动排出系统外。经筛选出的粗刨花进入再碎机再次加工，并与筛出的中粗刨花一起，由螺旋运输机送往气流分选机进行分选。筛选出的合格细料风送到表层刨花料仓。气流分选机分选出的合格料风送至芯层刨花料仓作中间贮存。分选出的粗料进入打磨机再碎，然后与筛出的细刨花合并，风送至表层刨花料仓。根据生产不同板厚度表、芯层刨花的不同比例，可定量转送部分中粗刨花到打磨机，制成表层刨花。 ③调供胶工段 包括石蜡乳液及固化剂溶液的制备和输送，添加剂的贮存和混合胶制备及施加系统。表、芯层混合胶在集中式调胶机中配置，混合胶的制备和施加系统设PLC程序控制，按工艺规程实行自动计量、连续配置、定量施加，并可进行调节。 ④施胶工段 表、芯层刨花分别施胶。刨花由料仓定量输出，经过振动出料器，并经计量装置连续称重后，均衡进入环式拌胶机。拌胶机使进入的刨花与雾化的胶液充分拌和，均匀着胶，按刨花输送量的变化自动调节施胶量，以保持工艺设定的胶料比恒定。 ⑤成型热压工段 施胶后的表、芯层刨花由皮带运输机送往移动式气流铺装机，两组相向的气流喷嘴将刨花吹出，在成型运输机的网带上，形成上、下表面细密均匀、具渐变结构的刨花板坯。成型的刨花板坯由横截锯截成所需长度，碎料经风送系统送回铺装机。单层热压机完成热压后，成型运输机同步将毛板运出压机、板坯送入压机，同时铺装机亦同向快速移动，到位后开始新一块板坯的铺装。不合格的板坯可经回收装置送回湿料仓再利用。 ⑥锯边工段 压制后的毛板进入带秤的出板棍筒运输机，对中并称重。经对中并称重的毛板进入纵、横锯边机，将毛板锯成齐边板。齐边碎料也可送回湿料仓。齐边板由辊筒运输机经堆垛对中机、液压升降台堆垛后送入叉车辊台，并由叉车送往中间贮存。 ⑦砂光工段 经存放的板再送砂光系统。砂光系统由液压升降台、辊筒运输机、宽带砂光机等组成。砂光后的成品板经检验、分等后送成品库。 ⑧贴面工段 将计划贴面的成品刨花板、装饰纸码放整齐，调整热压机温度，并确认压机内无杂物。用一张废基材进行预热，预热完成后，将基材放至操作台上，表面清理后将装饰纸卷起平铺在版面上，送入压机内。热压完成后放至另一面操作台上，进行第二面表面清理，然后铺纸热压，待到时间后出板、刮边、检查各方面质量，码放整齐。如有质量不合格另行码放。 （2）脲醛树脂胶生产线 表2-4 脲醛树脂胶工艺流程及产排污环节 ①把37%含量的甲醛溶液打入反应釜，开搅拌，开汽升温，加入PVA; ②升温至40度,等PVA溶解，调 PH=8.5，加尿素U1，加助剂225公斤(9袋)； ③缓慢升温至85-86度,保温30分钟，PH=6.5-7.0； ④降温到85-86度，调酸，调PH=4.8左右，调酸时间20分钟左右，反应温度控制在92-94度； ⑤调酸好后，反应开始计时，每10分钟测一次粘度,当粘度达到19秒时(涂4杯热胶粘度)，此次反应时间控制在60-80分钟，加碱调PH=6.2左右，加尿素U2,继续反应，温度在85-90度，当粘度到达20秒后(热胶粘度)，此次反应时间控制在20-30分钟，调PH=7.5，降温到82度，加尿素U3，保温30分钟； ⑥保温时间到后，调PH=7.5，降温至70度，加U4和助剂150kg (6袋)，保温10分钟，降温到45度以下,调PH=8.0左右，取样，放胶。； 2、污染物排放情况 （1）废气 ①燃气锅炉废气：主要成分为烟尘、SO2、NOx，燃气锅炉设置低氮燃烧装置，产生废气经排气筒DA001排放。根据企业提供例行监测数据，排气筒DA001颗粒物排放浓度为7.8-9.4mg/m3；SO2排放浓度11-13 mg/m3；NOx排放浓度37-49 mg/m3；林格曼黑度＜1；满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中表3大气污染物特别排放限值中燃气锅炉排放浓度限值要求。 ②干燥阶段废气：主要成分为颗粒物，经袋式除尘器处理后，引至排气筒DA002排放。根据企业提供例行监测数据，排气筒DA002颗粒物排放浓度为57.4-59.4mg/m3；满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2排放限值要求（120mg/m3）。 ③刨片阶段废气：主要成分为颗粒物，经袋式除尘器处理后引至排气筒DA004排放。根据企业提供例行监测数据，排气筒DA004颗粒物排放浓度为53.2-61.5mg/m3；满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2排放限值要求（120mg/m3）。 ④施胶、铺装、预压、热压、截断工序废气：主要成分为VOCs、甲醛、颗粒物，经UV光氧+活性炭吸附+水幕除尘装置处理后引至排气筒DA005排放。根据企业提供例行监测数据，排气筒DA005颗粒物排放浓度为59.7-66.9mg/m3；VOCs排放浓度1.01-1.06 mg/m3；甲醛排放浓度15.684-16.831 mg/m3。颗粒物排放浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级排放限值要求（120mg/m3）。VOCs、甲醛排放浓度《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表 2 中二级排放限值要求（VOCs 120mg/m3、甲醛 25mg/m3）。 ⑤制胶工序废气：主要成分为甲醛，经UV光氧+活性炭吸附装置处理后引至排气筒DA006排放。根据企业提供例行监测数据，排气筒DA006颗甲醛排放浓度15.181-16.976mg/m3。甲醛排放浓度《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表 2 中二级排放限值要求（甲醛 25mg/m3）。 ⑥砂光废气：主要成分为颗粒物，经2套袋式除尘器处理后引至排气筒DA007、DA008排放。根据企业提供例行监测数据，排气筒DA007颗粒物排放浓度为72.2-79.5mg/m3；排气筒DA008颗粒物排放浓度为76.1-80.9mg/m3；颗粒物排放浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级排放限值要求（120mg/m3）。 无组织废气主要为颗粒物、VOCs和甲醛。根据企业提供例行监测数据，厂界颗粒物排放浓度为0.484-0.667mg/m3；VOCs排放浓度1.05-1.24 mg/m3；甲醛排放浓度0.057-0.086 mg/m3。无组织颗粒物、VOCs、甲醛排放浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表 2 中限值。 （2）废水 本项目营运期废水主要为职工生活污水。职工生活污水年产生量约600m3/a。经化粪池预处理后出水水质氨氮满足《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）B 等级标准，其他指标满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后排入昌吉高新海天污水处理站深度处理。 （3）固废 本项目运营期产生的固体废物主要为一般固废、危险废物和生活垃圾。 ①一般固废 废边角料、不合格品：产生量约为521.1t/a，收集后回用于生产线 除尘器粉尘：产生量约为210.3t/a，收集后回用于生产线 ②生活垃圾：产生量约为3.5t/a，经厂区垃圾桶分类收集后，定期委托环卫部门清运； ③危险废物 废UV灯管：产生量约为0.2t/a，收集后暂存于危废间，定期委托有资质单位处理。 废活性炭：产生量约为3.4t/a，收集后暂存于危废间，定期委托有资质单位处理。 项目一般固废满足《一般工业固体废物贮存和填埋 污染控制标准》（GB18599-2020）。危险废物满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单标准要求。 （4）噪声 项目噪声主要为设备运行噪声。采取选用低噪声设备，在设备基础采取减震降噪措施，定期对设备进行维护保养，经采取治理措施后，厂界噪声可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中3类区标准。 3、排污许可情况 企业现有项目已申报排污许可，管理方式为简化管理，登记编号为916523000620875276001R。排污登记回执见附件4。 四、存在的环保问题 根据企业提供资料及现场勘查，项目环保手续完善，各项环保设施稳定运行。 公司已成立专门的环境风险排查小组，定期进行环境风险排查，定期对厂区环保设施进行维护，同时负责事故状态下应急抢修工作； 公司已成立专门的环保人员，负责环境保护档案管理工作，环保档案实行专人管理、责任到人。 企业存在环保问题主要为有机废气处理设施（UV光氧+活性炭吸附装置）处理效率较低。 五、整改措施 本项目完成后，现有项目有机废气可汇入新上RTO热力焚烧炉深度处理，减少VOCs排放量，同时可减少危废的产生，有利于环境保护。 厂区现有项目照片如下： 图2-6 北侧; 图2-7 东侧. 图2-8 南侧; 图2-9 西侧. 图2-10 现状1; 图2-11 现状2. |

# 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 一、环境功能概况 根据昌吉州环境功能划分，本区域环境空气属于《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二类区，声环境属于《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类区，地下水属于《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）III 类区。 二、环境质量现状 根据本项目的建设规模、地理位置及功能性质，对大气环境、声环境质量现状进行调查和评价。 ## 1.空气环境质量现状调查与评价 1.1常规污染物 （1）数据来源 基本污染物：收集了环境质量现状评价采用真气网站（https://www.zq12369.com/environment.php?city=%E6%98%8C%E5%90%89%E5%B7%9E&tab=city）发布的2021年1月1日至2021年12月31日昌吉市新区政务中心站点NO2、SO2、PM10、PM2.5、CO、O3六项基本污染物的2021年全年监测数据作为本次评价依据。本工程位于高新技术产业开发区，根据建设项目环境影响报告表编制指南，常规污染物引用与建设项目距离近的有效数据，故本次引用新区政务中心站点国控点的数据，该监测点位于昌吉市乌伊路与世纪大道交汇处。 项目所在区域环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。环境空气质量标准限值见表3-1。 表3-1 环境空气质量标准 ug/m3 污染物; 年评价指标; 现状浓度; 评价标准; 占标率; 达标情况. SO2; 年平均质量浓度; 10; 60; 16.67; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 34; 40; 85.00; 达标. PM10; 年平均质量浓度; 84; 70; 120.00; 超标. PM2.5; 年平均质量浓度; 49; 35; 140.00; 超标. CO; 日平均第95百分位数; 2.8mg/m3; 4mg/m3; 70.00; 达标. O3; 8h最大平均第90百分位; 138; 160; 86.25; 达标. 根据统计数据分析，本项目所在区域SO2、NO2、CO、O3的浓度均可满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级浓度限值，PM10、PM2.5浓度超过《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级浓度限值，因此项目所在区域为环境空气质量不达标区。 1.2特征污染物 本次评价环境空气特征因子为TSP、非甲烷总烃和甲醛； （1）TSP 特征因子TSP引用《新疆龙成消防器材有限公司年产300万具环保消防器材生产基地项目》现状监测数据，位于项目区西南侧1970m，监测时间为2021年8月30日-2021年9月3日，监测布点见附图5。 TSP监测数据如下： 表3-2 TSP监测及评价结果 单位：mg/m3 类型; 采样日期; 监测结果; 最大浓度占标率; 评价结果. 颗粒物; 2021.8.30; 0.143; 47.67; 达标. 2021.8.31; 0.163; 54.33; 达标. 2021.9.1; 0.153; 51; 达标. （2）非甲烷总烃、甲醛 特征因子非甲烷总烃、甲醛委托新疆锡水金山环境科技有限公司对项目区下风向进行监测，监测时间为2022.5.31.-2022.6.1，监测点位见附图5。 表3-3 非甲烷总烃、甲醛现状监测数据 单位：mg/m3 采样点位; 采样日期; 样品编号; 采样频次; 检测项目. 非甲烷总烃(mg/m3). 项目区下风向1m 1# （87°2′43.45″E 44°7′12.85″N）; 2022年5月31日; HQ-1#-1-1-m; 第1次; 0.56. HQ-1#-1-2-m; 第2次; 0.54. HQ-1#-1-3-m; 第3次; 0.54. HQ-1#-1-4-m; 第4次; 0.56. 2022年6月1日; HQ-1#-2-1-m; 第1次; 0.68. HQ-1#-2-2-m; 第2次; 0.70. HQ-1#-2-3-m; 第3次; 0.74. HQ-1#-2-4-m; 第4次; 0.75. 2022年6月2日; HQ-1#-3-1-m; 第1次; 0.58. HQ-1#-3-2-m; 第2次; 0.58. HQ-1#-3-3-m; 第3次; 0.60. HQ-1#-3-4-m; 第4次; 0.57. 《大气污染物综合排放标准详解》中的浓度限值; 2.0mg/m3. 采样点位; 采样日期; 样品编号; 采样频次; 检测项目. 甲醛(mg/m3). 项目区下风向1m 1# （87°2′43.45″E 44°7′12.85″N）; 2022年5月31日; HQ-1#-1-1-k; 第1次; 0.044. HQ-1#-1-2-k; 第2次; 0.055. HQ-1#-1-3-k; 第3次; 0.051. HQ-1#-1-4-k; 第4次; 0.045. 2022年6月1日; HQ-1#-2-1-k; 第1次; 0.049. HQ-1#-2-2-k; 第2次; 0.060. HQ-1#-2-3-k; 第3次; 0.045. HQ-1#-2-4-k; 第4次; 0.055. 2022年6月2日; HQ-1#-3-1-k; 第1次; 0.054. HQ-1#-3-2-k; 第2次; 0.049. HQ-1#-3-3-k; 第3次; 0.045. HQ-1#-3-4-k; 第4次; 0.039. 《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ 2.2-2018）附录D中的浓度限值; 50μg/m3. 综上所述，TSP 现状检测数据满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求；非甲烷总烃现状浓度满足《大气污染物综合排放标准详解》中的浓度限值2.0mg/m3；甲醛浓度超过《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D中的浓度参考限值。项目所在区域为甲醛非达标区。 2、地表水环境 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）》(试行)的要求，“地表水环境质量现状引用与建设项目距离近的有效数据，包括近3年的规划环境影响评价的监测数据，所在流域控制单元内国家、地方控制断面监测数据，生态环境主管部门发布的水环境质量数据或地表水达标情况的结论”。 本次地表水现状评价引用昌吉回族自治州人民政府官网（http://www.cj.gov.cn/gk/rdjy/904225.htm）发布的《昌吉回族自治州2020年环境质量状况公报》中的水环境质量结论：“（1）主要河流水质状况。全州监测的8条主要河流水质总体属于优级，监测的15个断面水质：水质达标率100%；Ⅰ类水质占11.8%、Ⅱ类占88.2%。（2）工业园区水源地状况。全州3个工业园区（昌吉高新技术产业开发区、阜康市自治区工业园区、玛纳斯县塔西河工业园）3个监测点水质符合Ⅲ类。 本项目位于昌吉高新技术产业开发区，地表水环境质量达《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准。 3、地下水、土壤环境 依据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》：原则上不开展环境质量现状调查。建设项目存在土壤、地下水环境污染途径的，应结合污染源、保护目标分布情况开展现状调查以留作背景值。本项目运营期不涉及地下水和土壤污染源，故不再开展地下水、土壤环境质量现状评价。 4、声环境 依据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》：厂界外周边50m范围内存在声环境保护目标的建设项目，应监测保护目标声环境质量现状并评价达标情况。本项目四周均为空地且周边50m范围内无环境敏感目标。 声环境现状委托新疆锡水金山环境科技有限公司于2022年5月31日对项目区四周进行监测，监测结果如下： 表3-4 噪声现状监测结果 测点 编号; 测点 位置; 测量时间; 主要噪声源; 等 效 声 级 dB（A）. 昼间; 夜间. 1#; 厂界东南侧外1m处; 2022年5月31日; 生产/环境; 46; 38. 2#; 厂界西南侧外1m处; 生产/环境; 50; 39. 3#; 厂界西北侧外1m处; 生产/环境; 46; 38. 4#; 厂界东北侧外1m处; 生产/环境; 48; 38. 根据监测结果可知，项目区噪声值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准。 5、生态环境 根据对项目场地现状调查结果，本项目位于昌吉高新技术产业开发区，拟建项目区域内无生态环境保护目标，因此不需要开展生态环境现状调查与评价。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 该项目主要控制目标是：不因项目的建设而使周围水环境、大气环境和声环境的质量有所下降。环境保护目标见表3-5。 表3-5 拟建项目周围主要环境保护目标 类型; 环境保护目标; 方位; 距离项目边界（m）. 环境空气; 新户村; NE; 430. 地表水; /. 地下水; 本项目厂界500米范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源. 噪声; 本项目厂界外50m范围内无声环境保护目标. 生态环境; 项目位于新疆昌吉州昌吉市高新技术产业开发区北环西路11号，拟建项目区域内无生态环境保护目标. |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 1、废气排放标准 项目有组织颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2排放浓度限值；有组织VOCs、甲醛执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中标准。 无组织颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放浓度限值；无组织VOCs执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）、《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）要求；无组织甲醛执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放浓度限值。 表3-6 大气污染物排放标准 污染物; 有组织; 无组织监控浓度限值（mg/m3）; 标准名称. 最高允许排放浓度（mg/m3）; 最高允许排放速率（kg/h）. 颗粒物; 120; 3.5; 1.0; 《大气污染物综合排放标准》（GB16397-1996）. VOCs; 120; 10.0; 厂界外 4.0; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）. 厂界内 6.0; 《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）. 甲醛; 12; 0.26; 0.2; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）. 2、噪声排放标准 运营期噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准。 表3-7 项目执行噪声值 评价期; 昼间dB（A）; 夜间dB（A）; 标准名称. 运行期; 65; 55; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类. 4、固废排放标准 一般固废执行《一般工业固体废物贮存和填埋 污染控制标准》（GB18599-2020）要求； 危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单标准要求； |
| 总量 控制 指标 | 根据环境保护“十四五”总量控制的污染物种类，结合当地的环境质量现状及建设项目污染物排放特征，按照最大限度减少污染物排放量及区域污染物排放总量原则，项目实行总量控制的污染物为COD、氨氮、SO2、NOx、颗粒物。 项目污染物产生量为颗粒物 4.1212t/a；VOCs 0.6874t/a；本项目颗粒物、VOCs需执行2倍量替代原则，替代量为颗粒物8.2424t/a；VOCs 1.3748t/a。 倍量替代来源通过所在区域内关停企业减排量中进行调剂。 |

# 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 |  | 施工期环境的影响主要表现为生态影响、废气、废水、噪声和固体废物。具体表现为施工扬尘、车辆尾气、建筑垃圾、施工机械噪声、施工人员和冲洗设备产生的废水等。 1、废气 施工期大气污染主要为设备基础建设、道路清扫、物料运输过程中等产生的扬尘、汽车尾气。 （1）扬尘 ①施工扬尘 路基开挖、填方及灰土拌和产生的扬尘量与施工现场条件、机械化程度及施工天气等诸多因素有关，根据北京市环境保护科学研究院对建筑工程施工场地的扬尘情况测定：扬尘浓度随着与施工现场之间距离的增大，扬尘浓度逐渐降低。项目建设过程中施工扬尘可能会对上述敏感目标产生一定程度的扬尘影响。 表4-1 施工现场扬尘产生情况 与工地距离（m）; 10; 20; 30; 40; 50; 100. 未洒水时（mg/m3）; 1.75; 1.30; 0.78; 0.365; 0.345; 0.330. 洒水后（mg/m3）; 0.437; 0.350; 0.310; 0.265; 0.250; 0.238. 注:测定时风速为 2.4m/s 由上表可知，施工现场洒水可以明显降低施工场地及其周围大气环境中的扬尘。 为减少扬尘对周围环境的影响，建议施工采用封闭式施工管理，工地围挡，施工场地采取洒水、起尘物料用塑料布覆盖等措施，强化管理措施，随着本项目施工期的结束，施工扬尘影响随之消失。 ②道路扬尘 施工过程中，车辆在行驶过程中会产生扬尘污染，在同样的路面条件下，车速越快，扬尘量越大；在同样的车速情况下，路面越脏，扬尘量越大。因此，限制车辆行驶速度以及保持路面的清洁是减少汽车扬尘的有效手段。 （2）尾气 施工现场运输车辆及大型机械施工均有燃烧烟气产生，主要污染物为 CO、NO2、THC 等。但由于施工具有间歇性、短期性和流动性的特点，燃烧烟气的产生量也较小。 同时，施工期间定期检修车辆及施工机械，保持良好的工作状态，减少废气排放，对环境的影响较小，随着施工期的结束而结束。 2、废水 施工期废水主要为施工营地的生活污水及施工场所产生的施工废水。 （1）生活污水 根据项目建设规模，施工期间集中施工人员按10人/d 计，不设食宿。施工期约1个月，用水量按 30L/人•d 计，则项目施工期施工人员生活用水量为0.3m3/d，合计施工期用水量为9m3。排污系数按80%计，施工期生活污水产生量为0.24m3 /d，合计施工期污水总量为7.2m3，项目生活废水经化粪池预处理后排入市政管网。 （2）生产废水 施工场地生产废水主要是施工机械、运输车辆的冲洗废水，废水主要污染物为 SS，浓度可达到 3000~5000mg/L；经沉淀池沉淀后回用于地表喷洒抑尘，不外排。 3、噪声 施工期施工噪声可分为机械噪声、施工作业噪声和施工车辆噪声。施工期的噪声影响是短期的，项目建成后，施工期噪声的影响也就此结束。 项目施工期主要噪声设备见下表： 表 4-2 施工机械设备噪声值 序号; 施工机械、运输车辆名称; 噪声级dB（A）; 5m处噪声级. 1; 拆卸机械; 90; 76.1. 2; 挖掘机; 94; 80.1. 3; 自卸汽车; 84; 70.1. 4; 载重卡车; 88; 74.1. 在施工过程中，这些施工机械又往往是同时作业，噪声源辐射量的相互叠加，声级值将更高，辐射范围也更大。施工噪声对周边声环境的影响，采用《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）进行评价。 施工噪声可视为点声源处理，根据点声源噪声衰减模式，估算出离声源不同距离处的噪声值，预测模式如下： 根据上式进行计算，各种施工机械在不同距离处的噪声预测值结果详见表4-3。 表4-3 主要施工机械不同距离处的噪声级 单位：dB（A） 机械名称; 5m; 10m; 20m; 40m. 拆卸机械; 76.1; 70; 63.9; 57.9. 挖掘机; 80.1; 74; 67.9; 61.9. 自卸汽车; 70.1; 64; 57.9; 51.9. 载重卡车; 74.1; 68; 61.9; 55.9. 对比各种施工机械在不同距离处的噪声预测值结果和《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）（昼间70dB（A），夜间55dB（A）），得到主要施工机械的噪声影响范围可知，施工期施工机械昼间在20m以外范围内可达标，夜间在100m以外范围内可达标，施工单位合理安排施工时间，禁止夜间施工。 4、固体废物 项目施工期产生的固体废弃物主要来源于施工人员日常生活产生的生活垃圾及。项目机械拆卸过程产生的废旧零部件。施工人员的生活垃圾集中收集，集中收集后委托环卫部门定期清运。废旧零部件收集后集中外售。因此，施工期固废对周围环境影响较小。 5、小结 综上所述，项目施工期，建设单位对施工过程中产生的污染物进行了有效治理，使各种污染物达标排放，对项目区的环境的影响很小；同时采取有效的生态保护措施。随着施工期的结束，其环境影响也随之消除。 |
| --- | --- | --- |
| 运营期环境影响和 保护措施 |  | 一、大气环境影响分析 本项目运营期废气主要来自刨片、筛分颗粒物；干燥工序颗粒物、VOCs；锯边、截边颗粒物；施胶、预压、热压工序产生的VOCs和甲醛。 1、源强核算 ①干燥工序废气 项目烘干采用热风干燥系统加热的热风直接接触物料，烘干过程会产生粉尘和少量的VOCs。 根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册（公告2021年 第24号）》，202人造板制造行业产污系数，烘干工序工业废气产生量为232m3/m3-产品，项目年产刨花板8万m3，则烘干工序工业废气产生量为7734m3/h。 颗粒物：参考厂区现有生产线烘干工序粉尘产生量，本项目粉尘产生量约为13.76t/a。 VOCs：由于原料含水分量极少，在烘干过程产生的水分忽略不计，根据《第二次全国污染源普查工业污染源普查》202人造板制造行业，烘干过程产生VOCs，产污系数为 0.400g/m³-产品，项目年产8万方刨花板，由此烘干过程产生的VOCs为0.032t/a。 ②刨片、筛分、锯边、截边工序颗粒物 此部分废气量依据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册（公告2021年 第24号）》，202人造板制造行业产污系数，刨片筛分工序废气产生量源强为688m3/m³-产品，锯边截边工序废气源强为1.24×103 m3/m³-产品，此部分废气产生量为64267m3/h。 刨片、筛分、锯边、截边工序颗粒物源强依据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册（公告2021年 第24号）》，202人造板制造行业产污系数，下料工序颗粒物产污系数为0.45kg/m3。项目年产刨花板8万m3，则下料工序颗粒物产生量为36t/a； 锯边、截边工序颗粒物源强依据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册（公告2021年 第24号）》，202人造板制造行业产污系数，冷却、裁边工序颗粒物产污系数为1.715kg/m3。项目年产刨花板8万m3，则锯边、裁边工序颗粒物产生量为137.2t/a。 ③施胶、铺装、预压、热压工序VOCs和甲醛 此部分废气量依据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册（公告2021年 第24号）》，202人造板制造行业产污系数，施胶工序废气产生量源强为24.5m3/m³-产品，预压热压工序废气源强为417m3/m³-产品，此部分废气产生量为14716m3/h VOCs：产生量根据《第二次全国污染源普查工业污染源普查》202人造板制造行业施胶产污系数为22.2g/m³-产品，热压、定型产污系数为 24.6g/m³-产品，项目年产8万方刨花板，由此拌胶、热压、定型产生的废气量为3.744t/a。 甲醛：本项目涂胶过程中使用脲醛树脂胶，甲醛产生量根据《年产22万立方米定向刨花板生产线项目竣工环境保护验收监测报告》（环科检测字〔2020〕第 0513 号），验收监测期间现有工程生产负荷为 85~87%，热压工序甲醛废气量87469m3/h，产生浓度0.38mg/m3，产生速率0.033kg/h，通过计算可知满负荷产生量约为0.095t/a。本项目年产8万方定向刨花板，则甲醛产生量约为0.035t/a。 2、治理措施及排放情况 ①干燥废气 干燥过程产生的废气，主要成分为颗粒物和VOCs，分别经2套脉冲袋式除尘器处理后由排气筒DA002排放；根据上述计算可得，风量为7734m3/h，袋式除尘器处理效率取99%，则排气筒DA002粉尘排放量为0.1376t/a，排放速率为0.0574kg/h，排放浓度为7.42mg/m3；VOCs排放量为0.032t/a，排放速率为0.0134kg/h，排放浓度为1.733mg/m3； ②刨片、筛分、锯边、截边废气 刨片筛分工序产生颗粒物经2套集气罩+1套“旋风除尘+脉冲袋式除尘器”处理；锯边工序颗粒物经1套集气罩+1套“旋风除尘+脉冲袋式除尘器”处理；截边工序颗粒物经1套集气罩+1套“旋风除尘+脉冲袋式除尘器”处理； 上述废气经处理后合并引至现有排气筒DA004排放； 根据上述计算可得，此部分废气风量为64267m3/h，集气罩收集效率90%，旋风除尘+脉冲袋式除尘器处理效率取98%（旋风除尘效率80%与袋式除尘效率90%并联），则排气筒DA004粉尘排放量为3.1176t/a，排放速率为1.299kg/h，排放浓度为20.21mg/m3； 未被收集部分约为10%，经车间密闭、自然沉降措施处理后，约5%以无组织形式排放，排放量为0.866t/a。 ③施胶、铺装、预压、热压工序废气 施胶、铺装、预压、热压工序产生的VOCs和甲醛，经4套集气罩+1套“RTO蓄热式焚烧炉”处理后经现有排气筒DA005排放； 根据上述计算可得，此部分废气风量为14716m3/h，集气罩收集效率90%，RTO蓄热式焚烧炉处理效率取85%，则排气筒DA004VOCs排放量为0.5054t/a，排放速率为0.211kg/h，排放浓度为14.34mg/m3；甲醛排放量为0.004725t/a，排放速率为0.00197kg/h，排放浓度为0.134mg/m3； 未被收集部分约为10%，经车间密闭措施处理后，约40%以无组织形式排放，排放量为VOCs 0.15t/a，甲醛0.0035t/a。 本项目废气收集处理示意图如下： 图4-1 废气收集处理示意图 3、废气排放情况 根据现有工程分析内容及拟建项目核算结果，项目建成后废气污染物产生及排放情况见表4-1。 （1）有组织废气 项目有组织废气产生、收集及排放情况如下： 表4-4 有组织废气排放情况一览表 产生工序; 污染物; 风量m3/h; 排放时间h/a; 收集效率%; 收集状况; 处理效率%; 排放状况; 排气筒高度m; 排气筒内经m; 排气筒编号. 浓度 mg/m3; 速率kg/h; 收集量t/a; 浓度 mg/m3; 速率kg/h; 排放量t/a. 干燥; 颗粒物; 7734; 2400; 100; 741.32; 5.734; 13.76; 99; 7.42; 0.0574; 0.1376; 15; 0.35; DA002. VOCs; 7734; 2400; 100; 1.733; 0.0134; 0.032; 0; 1.733; 0.0134; 0.032. 刨片、筛分、锯边、截边; 颗粒物; 64267; 2400; 90; 1010.63; 64.95; 155.88; 98; 20.21; 1.299; 3.1176; 15; 0.4; DA004. 施胶、铺装、预压、热压; VOCs; 14716; 2400; 90; 95.41; 1.404; 3.3696; 85; 14.34; 0.211; 0.5054; 15; 0.38; DA005. 甲醛; 14716; 2400; 90; 0.89; 0.0132; 0.0315; 85; 0.134; 0.00197; 0.004725. （2）无组织废气 表4-5 无组织排放情况一览表 污染源; 污染物; 产污工序; 无组织排放量t/a; 无组织排放速率kg/h; 排放源面积m*m; 排放源高度m. 车间; 颗粒物; 刨片、筛分、锯边、截边; 0.866; 0.361; 230*200; 8. 车间; VOCs; 施胶、铺装、预压、热压; 0.15; 0.0625; 230*200; 8. 车间; 甲醛; 0.0035; 0.00146; 230*200; 8. 4、排放口情况 本项目有组织、无组织排放口情况见下表。 表4-6 有组织废气污染源排放口参数一览表 编号; 名称; 排气筒底部中心坐标/°; 排气筒底部海拔高度 （m）; 排气筒高度（m）; 排气筒出口内径（m）; 烟气流速（m/s）; 烟气温度（K）; 年排放小时数/h; 排放工况; 污染物名称; 排放速率（kg/h）. X; Y. 1; 排气筒DA002; 87°02′38.600″; 44°07′18.641″; 534.8; 15; 0.35; 7.13; 298.15; 2400; 正常; 颗粒物; 0.0574. VOCs; 0.0134. 2; 排气筒DA004; 87°02′39.681″; 44°07′15.860″; 535.9; 15; 0.4; 7.13; 298.15; 2400; 正常; 颗粒物; 1.299. 3; 排气筒DA005; 87°02′38.677″; 44°07′20.186″; 534.2; 15; 0.38; 7.13; 298.15; 2400; 正常; VOCs; 0.211. 甲醛; 0.00197. 表4-7 无组织废气污染源排放参数一览表 编号; 名称; 面源起点坐标/°; 面源海拔高度（m）; 面源长度（m）; 面源宽度（m）; 与正北向夹角/°; 面源有效排放高度（m）; 年排放小时数/h; 排放工况; 污染物名称; 排放源强（kg/h）. X; Y. 1; 车间; 87°03′39，218″; 44°07′22.272″; 553.1; 230; 200; 0; 8; 2400; 正常; 颗粒物; 0.361. VOCs; 0.0625. 甲醛; 0.00146. 5、防治措施可行性及达标分析 1）污染物防治措施可行性 依据《第二次全国污染源普查工业污染源普查》2023 刨花板制造行业，下料颗粒物可采用单筒（多筒并联）旋风除尘和袋式除尘，项目刨片、筛分工序产生采用脉冲袋式除尘器是可行的。 类比《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中2922塑料板、管、型材制造行业，产生的有机废气（含甲醛）可采用蓄热式热力燃烧法的末端治理设施，因此，本项目产生的VOCs采用蓄热式热力燃烧法的措施是可行的。 2）排气筒设置可行性分析： 根据厂区现有平面生产线分布、各污染物产排情况及原厂区排气筒布设情况，排气筒位置、个数设置均合理；排气筒温度参考同类行业排气筒出口温度。 综上所述，排气筒的设置是可行的。 3）废气排放达标性分析 根据上述计算可知： 运营期正常工况下，项目有组织颗粒物满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2排放浓度限值；有组织VOCs、甲醛满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中标准。 无组织颗粒物满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放浓度限值；无组织VOCs厂内浓度满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）要求，厂界浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）要求；无组织甲醛满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放浓度限值。 因此，项目废气排放是达标的。 6、非正常排放量核算 1）临时开停车 在生产过程中，停水、停电或某一设备发生故障，可导致整个工序临时停工。在临时停工过程中，各设备停止运行，待故障排除后，恢复正常生产。 2）环保设施发生故障 环保措施岀现故障时，会使污染物处理效率下降或者根本得不到处理而排入环境中，増加污染物排放量及对外环境的影响。 本项目主要考虑装置配套的废气治理措施岀现故障情况，“旋风+脉冲袋式除尘器、RTO设施”去除效率为零的极端情况下，非正常工况工艺废气排放情况见下表。 表4-8 污染源非正常排放量核算 序号; 污染源; 非正常排放原因; 污染物; 非正常排放浓度（mg/m3）; 非正常排放速率（kg/h）; 单次持续时间（min）; 应对措施. 1; 排气筒DA001; 废气处理装置发生故障，达不到设计处理效率; 颗粒物; 741.32; 5.734; 10; 加强设备维护与运行监视，保证设备正常运行. VOCs; 1.733; 0.0134. 2; 排气筒DA002; 颗粒物; 1010.63; 64.95. 3; 排气筒DA003; VOCs; 95.41; 1.404. 甲醛; 0.89; 0.0132. 7、项目废气污染物排放量核算 表4-9 大气污染物有组织排放量核算表 序号; 排放口编号; 污染物; 核算排放浓度/（mg/m3）; 核算排放速率/（kg/h）; 核算年排放量/（t/a）. 1; DA002; 颗粒物; 7.42; 0.0574; 0.1376. VOCs; 1.733; 0.0134; 0.032. 2; DA004; 颗粒物; 20.21; 1.299; 3.1176. 3; DA005; VOCs; 14.34; 0.211; 0.5054. 甲醛; 0.134; 0.00197; 0.004725. 排放口合计; 颗粒物; 3.2552. VOCs; 0.5374. 甲醛; 0.004725. 表4-10 大气污染物无组织排放量核算表 序号; 排放口; 污染物; 主要污染防治措施; 国家或地方污染物排放标准; 速率/（kg/h）; 年排 放量/（t/a）. 标准名称. 1; 厂区; 颗粒物; 车间密闭、自然沉降; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）; 0.361; 0.866. 2; 厂区; VOCs; 车间密闭; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）、《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）要求; 0.0625; 0.15. 3; 厂区; 甲醛; 车间密闭; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）; 0.00146; 0.0035. 无组织排放总计. 无组织排放总计; 颗粒物; 0.866. VOCs; 0.15. 甲醛; 0.0035. 表4-11 年排放量汇总 序号; 污染物; 排放量(t/a). 1; 颗粒物; 4.1212. 2; VOCs; 0.6874. 3; 甲醛; 0.0083. 8、监测要求 项目废气监测方案具体见表 4-12。 表 4-12 有组织废气监测方案 产污环节; 监测点位; 监测指标; 监测频次; 排放执行标准. 干燥; 排气筒DA002; 颗粒物; 1次/年; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）. VOCs; 1次/年. 刨片、筛分、锯边、截边; 排气筒DA004; 颗粒物; 1次/年. 施胶、铺装、预压、热压; 排气筒DA005; VOCs; 1次/年. 甲醛; 1次/年. 表 4-13 无组织废气监测方案 监测点位; 监测点数量; 监测指标; 监测频次; 排放执行标准. 厂界上风向; 1个; 颗粒物 VOCs 甲醛; 1次/年; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） 《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）. 厂界下风向; 3个. 二、声环境影响分析 1、噪声源强 拟建项目噪声源主要为设备运行噪声，噪声源强80~90dB(A)，通过合理布局，采取室内安装、基础减振等消声措施，经常保养和维护设备，避免设备在不良状态下运行。项目对外界噪声影响较小，各厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008）3类标准要求。 项目的主要噪声源分布及治理措施情况详见下表。 表4-14 项目主要噪声源一览表 序号; 主要噪声源; 单机噪声级dB（A）; 控制措施; 隔声减震后声级dB（A）. 1; 旋切与环刨机; 86; 基础减振、车间隔声、距离衰减 20dB（A）; 66. 2; 打碎机; 85; 65. 3; 扩张下料式干燥机; 80; 60. 4; 面料干燥系统与热风除尘系统; 82; 62. 5; 辊筒筛; 79; 59. 6; 计量传动料仓; 75; 55. 7; 大辊筒高效施胶机; 85; 65. 8; 专业OSB铺装机; 85; 65. （1）根据基准预测点噪声级叠加公式，预测基准点噪声值： 式中：Lpe—叠加后总声级，dB(A)。 Lpi—i 声源至基准预测点的声级，dB(A)。 n—噪声源数目 项目基准点噪声值约为72.21 dB(A) （2）根据项目声传播衰减的计算公式计算厂界噪声值： 式中：Adiv——声波几何发散引起的 A 声级衰减量，dB，Adiv=20 lg(r/r0)；； Aatm——空气吸收引起的 A 声级衰减量 dB； Agr——地面效应引起的倍频带衰减量 dB； Abar——遮挡物引起的 A 声级衰减量 dB； Amisc——其他多方面效应引起的衰减。 表4-15 厂界噪声值一览表 预测点; 东南厂界; 西南厂界; 西北厂界; 东北厂界. 距离（m）; 100; 23; 38; 40. 噪声值dB（A）; 32.21; 44.97; 40.61; 40.16. （3）叠加现状噪声值 表4-16 项目主要噪声源至厂界、敏感点预测结果表 声源; 厂界dB（A）. 东南厂界; 西南厂界; 西北厂界; 东北厂界. 昼; 夜; 昼; 夜; 昼; 夜; 昼; 夜. 预测值; 32.21; 44.97; 40.61; 40.16. 现状; 46; 38; 50; 39; 46; 38; 48; 38. 叠加值; 46.18; 39.02; 51.19; 45.95; 47.1; 42.51; 48.66; 42.22. 从预测结果来看，运营期间厂界的噪声低于《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准，对环境噪声的本身影响很小，基本对周围的声学环境不构成危害。 项目50m范围内不存在敏感目标，不会对周围敏感点造成影响。 尽管项目区产生噪声能够达标排放，但企业运营中仍应严格管理，避免出现噪声扰民现象，具体措施为： （1）加强设备检修维护，避免出现非正常高噪声运转； （2）对高噪声设备要加装减震、降噪的防护措施； 综上所述，本项目在运营过程中产生的噪声对周边环境影响较小。 表4-16 噪声监测计划表 监测项目; 监测点位; 监测频次; 排放执行标准. 等效声级; 厂界4个点位; 1次/季; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB12348-2008 中3类标准. 四、固体废物环境影响分析 1、建设项目固体废物产生情况 拟建项目不新增劳动定员，运营过程中产生的主要固体废物主要为一般固废和危险废物。 ①一般固废 粉尘：根据计算，除尘器收集粉尘与无组织车间沉降后收集粉尘约182.8388t/a，全部回用于生产。 边角料：类比同类企业，边脚料约为150t/a，集中收集后回用于生产线。 不合格品：类比同类企业，不合格品产生量约为170t/a，集中收集后回用于生产线。 ②危险废物 废导热油：项目导热油炉需定期更换导热油，根据建设方提供资料，导热油一次充装量约为 5t，两年更换一次，则废导热油产生量为2.5t/a。根据《国家危险废物名录》（2021 版），废导热油属于危险废物，HW08（900-249-08），采用密闭桶贮存，暂存于危废暂存间，定期由有资质的危废处置单位进行清运处理。 2、固体废物属性判定 固体废物属性判定：根据《固体废物鉴别标准 通则》（GB34330-2017）的规定，判断每种副产物是否属于固体废物，本项目各固体废物属性判定结果详见表4-17。 表4-17 固废产生及处置情况 序号; 固废名称; 产生工序; 形态; 主要成分; 产生量; 种类判断. 是否固废; 判定依据. 是; 否. 1; 粉尘; 废气处理; 固态; 木屑; 182.8388; √. 2; 边角料; 生产; 固态; 木片; 150; √; 《固体废物鉴别标准 通则》（GB34330-2017）. 3; 不合格品; 生产; 固态; 木片; 170; √. 4; 废导热油; 锅炉; 液态; 导热油; 2.5; √. 危险废物属性判定：根据《国家危险废物名录》(2021 年版）以及《危险废物鉴别标准》，判定建设项目的固体废物是否属于危险废物。 表 4-18 危废判定情况项目 序号; 固废名称; 属性; 产生工序; 形态; 主要成分; 危险特性鉴别方法; 危险特性; 废物类别; 废物代码; 产生量. 1; 废导热油; 危险废物; 锅炉; 液态; 导热油; 《国家 危险废 物名 录》（2021）; T; HW08; 900-249-08; 2.5. 一般固废：本项目工业固废分类管理。收集后分类，暂存于固废物堆放场，定期委托厂家回收或定期外售处理。 项目厂区内现有一般固废堆放场所，位于原料堆场西北侧，占地面积约为30m2，用于堆放废边角料和粉尘等一般固废。一般固废堆放场所选址，运行等满足《一般工业固体废物贮存和填埋 污染控制标准》（GB18599-2020）中相关要求。 危险废物：项目产生的危险废物依托现有危废暂存间，位于厂区西侧，占地面积约为35.7m2，危废由专人负责管理，为防止危险废物储存期间对环境产生不利影响，贮存室内应有隔离设施、防风、防晒、防雨、防渗、防火设施，具体要求如下：建设单位设置的危废贮存场所严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改公告（环境保护部公告 2013 年第 36 号）要求设置，危险废物的收集、运输应按照《危险废物收集、贮存、运输技术规范》（HJ2025-2012）要求进行。 3、安全贮存技术要求 原料库： ①原辅材料分区放置于原料库内，不得混放。②不得露天堆放，防止雨水进入产生二次污染。③原料仓库内严格防渗，液体原料底部设置防渗围堰或托盘。④原料仓库内保持干燥通风，严禁明火。 一般工业固废： ①要按照《一般工业固体废物贮存和填埋 污染控制标准》（GB18599-2020）的要求设置暂存场所。②不得露天堆放，防止雨水进入产生二次污染。 一般工业固体废物临时贮存仓库按照《一般工业固体废物贮存和填埋 污染控制标准》（GB18599-2020）Ⅱ类场标准相关要求建设，地面基础及内墙采取防渗措施，使用防水混凝土。 一般固体废物按照不同的类别和性质，分区堆放。通过规范设置固体废物暂存场，同时建立完善厂内固体废物防范措施和管理制度，可使固体废物在收集、存放过程中对环境的影响至最低限度。 危险废物： ①企业应及时将生产过程产生的各种危险废物进行处理，在未处理期间，应集中收集，专人管理，集中贮存，各类危废应按性质不同分类进行贮存。 ②新建危险废物暂存间，危险废物贮存设施满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）修改单的要求。为防止危险废物的对周围环境产生不利影响，危废间地面应设置防渗层和泄露液体收集装置；危废暂存间地面做防渗处理，采用防渗钢筋混凝土，表面涂刷水泥基渗透结晶型防渗涂料，渗透系数＜1.0x10-12cm/s。对防渗层及时查修，确保防渗层达到设计要求。危废暂存间按照相关规范进行建设，达到满足《危险废物贮存污染控制标准》、《危险废物污染防治技术政策》防渗要求，同时不同危险物质分区存放且有明显间隔；设立完整的危废标识等。 ③暂存间外显著位置设置危废信息公开栏，暂存间门口警示、标示齐全，内部各种危废种类齐全，各类危废要用围堰清晰隔离分区，大小标签齐全；管理方面要台账齐全，有危废产生环节示意图，各种规章制度、岗位责任制健全； ④按要求在固废平台网上申报备案。 本项目固废经采取以上处置措施后，实现无害化，对周围环境影响较小。 4、固体废物环境影响分析 固体废物的处理处置应遵循分类收集、优先综合利用等原则，本项目固体废物产生及处理措施见下表： 表4-19 项目固废产生汇总表 名称; 固废性质; 产生量（t/a）; 污染防治措施. 粉尘; 一般固废; 182.8388; 回用. 边角料; 150; 回用. 不合格品; 170; 回用. 废导热油; 危险废物; 2.5; 暂存于危废间，定期委托有资质单位处理. 拟建项目产生的固体废物得到了有效处置，不会对环境造成污染，固体废物对环境的不利影响较小。 五、地下水、土壤环境影响分析 拟建项目为刨花板技术改造项目，项目为废水产生，对地下水、土壤环境影响较小。 （1）项目对浅层地下水、土壤环境影响的方式 项目对浅层地下水的影响主要是现有项目锅炉、污水处理管线破裂可能污染浅层地下水。 （2）地下水、土壤污染防治措施 地下水保护与污染防治按照“源头控制、分区防治、污染监控、应急响应”的原则。工程生产运行过程中要建立健全地下水保护与污染防治的措施与方法；必须采取必要的监测制度，一旦发现地下水遭受污染，就应及时采取措施，防微杜渐；尽量减少污染物进入地下含水层的机会和数量。 源头控制措施主要包括对污水管道采取相应措施，防止跑、冒、滴、漏，将污染物泄漏的环境风险事故降到最低程度，做到污染物“早发现、早处理”，减少由于埋地管道泄漏而造成的地下水污染。 采取分区防渗措施，参照《环境影响评价技术导则 地下水环境》(HJ610-2016)要求，拟建项目防渗分区的划分情况和具体要求见表4-20。 表4-20 项目污染防渗分区及要求 防渗分区; 装置设施; 防渗技术要求. 重点防渗区; 危废暂存间; 应不低于 6.0m 渗透系数为 1.0×10 -7 cm/s 的粘厚土层； 该防渗性能要求与《危险废物填埋场污染控制标准》 （GB18598-2001）第 6.5.1 条等效. 一般防渗区; 一般固废区、锅炉区、污水管道、生产车间; 等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤1*10-7cm/s；或参照GB16889执行. 简单防渗区; 厂区路面、办公室; 一般地面硬化. 拟建项目废水对地下水和土壤造成影响的环节主要是废水的产生、输送、存储等环节；固废的产生、暂存环节，地面均采取防渗措施，并制定应急措施，通过采取上述措施后，拟建项目营运后对地下水和土壤的影响较小。 七、环境风险分析 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）技术要求，环境风险评价应以突发性事故导致的危险物质环境急性损害防控为目标，对建设项目的环境风险进行分析、预测和评估，提出环境风险预防、控制、减缓措施，明确环境风险监控及应急建议要求，为建设项目环境风险防控提供科学依据。项目为刨花板生产项目，项目运营过程中涉及的主要环境风险物质为游离甲醛。 1、危险物质数量与临界量比值（Q）的确定 ①当企业只涉及一种风险物质时，该物质的数量与其临界量比值，即为Q。 ②当企业存在多种风险物质时，则按下式计算： Q=q1Q1+q2Q2+…+qnQn 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录 B，项目涉及的危险物质主要为游离甲醛，项目 Q 值的确定见下表。 根据《企业突发环境事件风险分级方法》（HJ941-2018）附录A突发环境事件风险物质及临界量清单对本企业原辅料、中间产品、产品、废物进行辨别，确定本企业环境风险物质储存情况。 表4-21 环境风险物质判定 序号; 原料名称; 是否属于环境风险物质; 判定标准. 1; 脲醛树脂胶游离甲醛; 是; 《企业突发环境事件风险分级方法》（HJ941-2018）附录A. 本项目危险物质及厂中最大存在量与临界量见下表： 表4-22 项目危险物质一览表 序号; 物质名称; 厂界内最大存在总量q（t）; 临界量Q1（t）. 1; 游离甲醛; 0.035; 0.5. 4; 合计; 0.07. 由上列数据计算可得本项目建成后Q＜1。根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018）附录C，当Q＜1时，本项目环境风险潜势为Ⅰ，可只开展简单分析。 2、环境风险识别 （1）危险物质识别 项目存在风险物质主要为游离甲醛。 表4-23 甲醛的理化性质和危险特性 甲醛；福尔马林. 标识; 英文名：formaldehyde; 分子式：CH2O; 分子量：30.03. 理化性质; 外观与性状：无色，具有刺激性和窒息性的气体，商品为其水溶液。. 熔点（℃）：-92； 沸点：-19.4. 相对密度（水=1）：0.82; 相对密度（空气=1）：1.07. 燃烧爆炸危险性; 燃烧性：; 建规火险分级：; 闪点（℃）： 83cc. 引燃温度（℃）：430; 爆炸下限（V%）：7.0; 爆炸上限（V%）：73. 危险特性; 其蒸气可与空气形成爆炸性混合物。遇明火、高热能引起燃烧爆炸；与氧化剂接触猛烈反应. 灭火剂; 雾状水、抗溶性泡沫、干粉、二氧化碳、砂土. 灭火方法; 采用水、雾状水、砂土灭火。. 毒性及健康危害; 工作场所中空气容许浓度（mg/m3）; 0.5. 侵入途径; 吸入、食入、经皮吸收。. 物质危险性类别; 急性毒性类别3. 火灾危险性分类; 丙. 健康危害; 本品对粘膜、上呼吸道、 眼睛和皮肤有强烈刺激性。接触其蒸气，引起结膜炎、角膜炎、鼻炎、支气管炎;重者发生喉痉挛、声门水肿和肺炎等。肺水肿较少见。对皮肤有原发性刺激和致敏作用，可致皮炎;浓溶液可引起皮肤凝固性坏死。口服灼伤口腔和消化道，可发生胃肠道穿孔，休克，肾和肝脏损害。慢性影响：长期接触低浓度甲醛可有轻度眼、鼻、咽喉刺激症状，皮肤干燥、皲裂、甲软化等。. 包装与储运; 包装类别： Ⅲ类包装; 危险货物包装标志：腐蚀品；有毒品. 储运注意事项; 储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。库温不宜超过30C。冻季应保持库温不低于10C。包装要求密封，不可与空气接触。应与氧化剂、酸类、碱类分开存放，切忌混储。采用防爆型照明、通风设施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。储区应备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料。. 防护措施; 呼吸系统防护：可能接触其蒸气时，应该佩戴导管式防毒面具或直接式防毒面具（半面罩）。 眼睛防护：戴化学安全防护眼镜。 身体防护：穿防酸碱工作服。 手防护：戴橡胶手套。 其他防护：工作现场禁止吸烟、进食和饮水。工作完毕，淋浴更衣。保持良好的卫生习惯。. 泄漏处置; 迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防酸碱工作服。从上风处进入现场。尽可能切断泄漏源。防止流入下水道、排洪沟等限制性空间。小量泄漏:用砂土或其它不燃材料吸附或吸收。也可以用大量水冲洗，洗水稀释后排入事故应急池，然后用泵转移至槽车作危险废物妥善处置。大量泄漏:构筑围堤或挖坑收容。用泡沫覆盖，降低蒸气灾害。喷雾状水冷却和稀释蒸汽、保护现场人员、把泄漏物稀释成不燃物。排入事故应急池，然后用泵转移至槽车作危险废物妥善处置。. 操作注意事项; 储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。库温不宜超过30C。冻季应保持库温不低于10C。包装要求密封，不可与空气接触。应与氧化剂、酸类、碱类分开存放，切忌混储。采用防爆型照明、通风设施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。储区应备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料。. 表4-24 项目生产系统危险单元一览表 序号; 危险单元; 危险物质名称; 使用工序; 危险性; 触发因素. 1; 原料区; 游离甲醛; 原料及产品存放; 火灾后污染大气环境、水环境、土壤环境; 物料容器破裂或遇火源. （3）危险物质向环境转移的途径识别 本项目存在危险物质向环境转移的途径主要为脲醛树脂胶泄漏产生的游离甲醛进入环境空气、游离甲醛遇明火发生火灾、爆炸等事故，产生的次生污染向环境中迁移。 3、环境风险类型 项目环境风险类型为： ①游离甲醛遇明火引起的火灾事故； ②废气、废水处理设施故障导致废气废水非正常排放污染周围区域水体产生环境污染事件； 4、环境风险防控措施 （1）游离甲醛火灾事故 甲醛火灾分析 游离甲醛遇明火、氧化物会发生火灾爆炸事故，对周边环境及人群造成影响；在火灾救援过程中产生的消防废水，若处理不善，也可能会通过雨水总排口等部分溢流出厂界，对周边水环境造成影响。 防控及处置措施： 加强厂区通风，储存区严禁烟火，防止火灾事故的发生；厂区设置消防栓、灭火器、消防砂等应急救援物资，一旦发生火灾事故，可及时扑灭火灾；严格防渗，周边设置导排管道，可将废水收集在厂区内。 （2）环保设施风险防控措施 厂区废气处理装置运行可靠稳定，只要加强管理和运行维护，废气去除效率完全可以得到保证。造成生产废气直排的原因是由于废气处理设施故障，影响废气去除效果。可以通过暂时停止生产，减少废气的产生量，可降低对周围环境的影响，并立即检修设备设施，迅速有效的排除故障。 5、应急预案 - ①游离甲醛泄露 - 切断泄漏源及电源。应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防静电工作服进入泄漏区，检查泄漏源，尽可能切断泄漏源，减少泄漏量。避免泄漏物与明火接触。如有可能，将漏出气用排风机送至空旷地方。 - ②火灾 - 当发生火灾时，如果火势较小，发现人员立即用附近的灭火器进行灭火处理，并大声呼喊通知邻近同伴。如火势无法控制或火灾范围扩大，场区应立即停止所有作业，有序疏散人员，切断总电源，封闭进出口，设置警戒带，迅速上报公司领导，同时向属地公安、消防及生态环境局上报。应急处理队员穿戴好防护用品利用现有消防器材进行扑救，尽力控制火势蔓延，并派专人引导消防车到现场灭火。 - ③环保设施故障 - 通过暂时停止生产，减少废气的产生量，可降低对周围环境的影响，并立即检修设备设施，迅速有效的排除故障。 - ④救援 - 救援防护：救援人员进入现场后，配带好空气呼吸器等防护用品进入事故现场，查明有无中毒人员，以最快的速度将其送离现场。设立警戒区：救援指挥小组要在事故发生时及时确定上风向并通知所有在场人员，救护人员和伤者及现场无关人员按安全路线向上风向撤离至安全距离外。在安全距离内小组要及时设立警戒标志或警戒线，防止无关人员擅自进入危险区。 - ⑤善后 - 当事故得到控制，应尽核查事故对周围环境造成的影响以及经济损失，组织抢修队伍，确定抢修方案，尽快实施。并对事故原因进行调查，若为人为纵火，追究相关人员的法律责任。 6、环境风险评价结论 通过以上环境风险分析，项目主要事故风险类型为游离甲醛泄漏、火灾及引发的伴生/次生污染物（SO2、CO等）、废气治理设施非正常工况运行。在建设单位严格落实环评提出的各项防范措施和应急预案后，其环境风险可防可控，在以此为前提的情况下，可将事故风险概率和影响程度降至可接受水平，项目建设是可行的。 八、总量控制 项目污染物产生量为颗粒物 4.1212t/a；VOCs 0.6874t/a；本项目颗粒物、VOCs需执行2倍量替代原则，替代量为颗粒物8.2424t/a；VOCs 1.3748t/a。 倍量替代来源通过所在区域内关停企业减排量中进行调剂。 九、环保投资 项目环保投资情况见表4-25。 表4-25 环保投资一览表 环保投资; 投资金额（万元）. RTO设施; 100. 旋风除尘+脉冲袋式除尘器; 20. 分区防渗; 2.5. 隔声减震; 0.5. 应急消防物资; 0.8. 合计; 123.8. 十、排污口规范化要求 （1）排污口规范化： 1）排污口管理 建设单位应在各个排污口处树立标志牌，并如实填写《中华人民共和国规范化排污口标记登记证》，由环保部门签发。环保主管部门和建设单位可分别按以下内容建立排污口管理的专门档案：排污口性质和编号；位置；排放主要污染物种类、数量、浓度；排放去向；达标情况；治理设施运行情况及整改意见。 2）环境保护图形标志 在废气排放源、噪声产生点应设置环境保护图形标志，图形符号分为提示图形和警告图形符号两种，分别按GB15562.1-1995、GB15562.2-1995执行。环境保护图形符号见表4-26。 表4-26 环境保护图形符号一览表 序号; 提示图形符号; 警告图形符号; 名称; 功能. 1; 废气排放口; 表示废气向大气环境排放. 2; 噪声源强; 表示噪声生产源强. 3; 一般固体废物; 表示固体废物贮存、处置场. （3）环境保护档案管理 公司环保科负责项目的环境保护档案管理工作，环保档案实行专人管理责任到人。企业的所有环保资料应分类别整理、分类存档、科学管理，便于统计、查阅。在环境保护档案管理中，应建立如下文件档案：与本项目有关的法规、标准、规范和区域规划等；项目建设的有关环境保护的报告、设计方案及审查、审批文件；项目环保工程设施的设计、施工、安装的基础资料及验收资料；公司内部的环境保护管理制度、人员环保培训和考核记录；生态恢复工程、污染治理设施运行管理文件；环境监测记录技术文件；建立台账，如实记录生产原料、辅料的使用量、废弃量、去向，台账保存期限不得少于三年；所有导致污染事件的分析报告和检测数据资料等。 十一、三同时一览表 表4-27 “三同时”验收一览表 内容 类型; 排放源 (编号); 污染物 名称; 防治措施; 预期治理效果. 大气污染物; 营运期; DA002; 颗粒物; 脉冲袋式除尘器; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级排放标准要求. VOCs. DA004; 颗粒物; 集气罩+旋风除尘+脉冲袋式除尘. DA005; VOCs; 集气罩+RTO蓄热式焚烧炉. 甲醛. 厂区; 颗粒物; 厂区密闭，自然沉降; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2标准. VOCs; 厂区密闭; 厂内浓度满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）要求，厂界浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）要求. 甲醛; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2标准. 固体废物; 营运期; 一般固废; 粉尘; 回用; 满足《一般工业固体废物贮存和填埋 污染控制标准》（GB18599-2020）. 废边角料; 回用. 不合格品; 回用. 危险废物; 废导热油; 收集后暂存于危废间，定期委托有资质单位处理; 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单要求. 噪声; 满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准要求. 十二、与排污许可制度的衔接 企业现有项目已申报排污许可，管理方式为简化管理，登记编号为916523000620875276001R。排污许可回执见附件。本此环评手续完成后，要求企业按规定变更排污许可。 十三、环保效益分析 项目为技术改造项目，主要环境效果体现在以下几个方面： (1)停用现有砂光工序，减少颗粒物的产生； (2)现有项目有机废气采用UV光氧+活性炭吸附+水幕除尘装置处理，处理效率较低，项目建成后现有项目有机废气可汇入新上RTO热力焚烧炉深度处理，增大有机废气处理效率，减少VOCs排放量。 (3)现有项目产生废气处理设施产生废UV灯管、废活性炭等危险废物，项目建成后采用RTO热力焚烧炉处理有机废气，无废UV灯管、废活性炭产生，减少了危废产生量，有利于环境保护。 |

# 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、 名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | DA002 | 颗粒物 | 脉冲袋式除尘器 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级排放标准要求 |
|  |  | VOCs |  |  |
|  | DA004 | 颗粒物 | 集气罩+旋风除尘+脉冲袋式除尘 |  |
|  | DA005 | VOCs | 集气罩+RTO蓄热式焚烧炉 |  |
|  |  | 甲醛 |  |  |
|  | 厂界 | 颗粒物 | 厂区密闭，自然沉降 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2标准 |
|  |  | VOCs | 厂区密闭 | 厂内浓度满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）要求，厂界浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）要求 |
|  |  | 甲醛 |  | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2标准 |
| 声环境 | 生产设备 | 等效声级 | 车间密闭、隔声减震 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准（昼间≤65dB（A），夜间≤55dB（A）） |
| 电磁辐射 | / |  |  |  |
| 固体废物 | 一般固废 | 粉尘 | 回用 | 满足《一般工业固体废物贮存和填埋 污染控制标准》（GB18599-2020） |
|  |  | 废边角料 | 回用 |  |
|  |  | 不合格品 | 回用 |  |
|  | 危险废物 | 废导热油 | 收集后暂存于危废间，定期委托有资质单位处理 | 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单要求 |
| 土壤及地下水污染防治措施 | 按照“源头控制、分区防治、污染监控、应急响应”的原则。工程生产运行过程中要建立健全地下水保护与污染防治的措施与方法；必须采取必要的监测制度，一旦发现地下水遭受污染，就应及时采取措施，防微杜渐；尽量减少污染物进入地下含水层的机会和数量。源头控制措施主要包括对污水管道采取相应措施，防止跑、冒、滴、漏，将污染物泄漏的环境风险事故降到最低程度，做到污染物“早发现、早处理”，减少由于埋地管道泄漏而造成的地下水污染。 采取分区防渗措施，危废暂存间重点防渗；一般固废区、锅炉区、污水管道、生产车间一般防渗；厂区路面、办公室简单防渗。 |  |  |  |
| 生态保护措施 | 本项目位于昌吉高新区，建设范围内无生态环境敏感目标，不需设置生态保护措施。 |  |  |  |
| 环境风险防范措施 | 项目区应尽量减少原料的储存量，原料暂存区、车间严禁烟火，采取严格的防火措施，并配备灭火器、消防砂等应急救援物资。 |  |  |  |
| 其他环境管理要求 | / |  |  |  |

# 六、结论

本项目刨花板技术改造项目，位于新疆昌吉州昌吉市高新技术产业开发区北环西路11号，本项目生产工艺简单，产生污染物量少，在严格执行环评提出的环保措施后，项目对周围环境空气、地表水、地下水、声环境影响较小。从环境保护角度分析，在落实环评提出的各项污染防治措施的前提下，该项目的建设是可行的。

# 附表

# 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 颗粒物 | 13.654 | / | / | 4.1212 | 9.5328 | 4.1212 | -9.5328 |
|  | VOCs | 0.2552 | / | / | 0.6874 | / | 0.6874 | +0.4322 |
|  | 甲醛 | 0.4216 | / | / | 0.0083 | / | 0.4299 | +0.0083 |
|  | NOx | 0.048 | / |  | / | / | 0.048 | / |
|  | SO2 | 2.244 | / |  | / | / | 2.244 | / |
| 废水 | 水量万m3/a | 0.07 | / | / | / | / | 0.07 | / |
|  | COD | 0.28 | / | / | / | / | 0.28 | / |
|  | 氨氮 | 0.0245 | / | / | / | / | 0.0245 | / |
| 一般工业 固体废物 | 粉尘 | 210.3 | / | / | 182.8388 | 27.4612 | 182.8388 | -27.4612 |
|  | 边角料 | 221.1 | / | / | 150 | 71.1 | 150 | -71.1 |
|  | 不合格品 | 300 | / | / | 170 | 130 | 170 | -130 |
|  | 生活垃圾 | 3.5 | / | / | / | / | 3.5 | / |
| 危险废物 | 废UV灯管 | 0.2 | / | / | / | / | 0.2 | / |
|  | 废活性炭 | 3.4 | / | / | / | / | 3.4 | / |
|  | 废导热油 | / | / | / | 2.5 | / | 2.5 | +2.5 |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①