# 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：   年产2000吨塑料制品生产项目

建设单位（盖章）：    新疆昌塑源塑业有限公司

编制日期：        二〇二二年五月

中华人民共和国生态环境部制

# 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 年产2000吨塑料制品生产项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2201-652312-04-01-336926 |  |  |
| 建设单位联系人 | 茹萍 | 联系方式 | 18999301668 |
| 建设地点 | 新疆昌吉回族自治州昌吉高新技术产业开发区新疆睿德建材制造有限责任公司院内 |  |  |
| 地理坐标 | （E 87 度 3 分 57.795 秒，N 44 度 6 分 10.196 秒） |  |  |
| 国民经济 行业类别 | C2921塑料薄膜制造 C2926塑料包装箱及容器制造 | 建设项目 行业类别 | 二十六、橡胶和塑料制品业29-53-塑料制品业292-其他（年用非溶剂型低VOCs含量涂料10吨以下的除外） |
| 建设性质 | 新建（迁建） □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | 首次申报项目 不予批准后再次申报项目 超五年重新审核项目 重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | 昌吉高新技术产业开发区产业发展科技局 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 昌高产发[2022]4号 |
| 总投资（万元） | 500 | 环保投资（万元） | 34 |
| 环保投资占比（%） | 6.8 | 施工工期 | 2022年5月-2022年6月 |
| 是否开工建设 | 否 □是： | 用地（用海） 面积（m2） | 3000 |
| 专项评价设置情况 | 无 |  |  |
| 规划情况 | 规划文件名称：《昌吉高新技术产业开发区总体规划（2014-2030年）》。 |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | 规划环境影响评价文件名称：《昌吉高新技术产业开发区总体规划（2014-2030）环境影响报告书》 审查机关：新疆维吾尔自治区环境保护厅 审查文件名称及文号：《新疆维吾尔自治区环境保护厅关于昌吉高新技术产业开发区总体规划（2014-2030）环境影响报告书的审查意见》（新环函[2015]306号）。 |  |  |
| 规划及规划环境 影响评价符合性分析 | 1、与园区规划和规划环评的相符性分析 根据《昌吉高新技术产业开发区总体规划（2014-2030年）》，昌吉高新技术产业开发区规划建设用地总面积20.87平方千米，东到榆树沟镇行政边界，西到呼图壁边界，南到创新大道和乌奎高速路，北到S201省道和科兴路。本项目位于昌吉高新技术产业开发区总体规划（2014-2030年）所划定的范围内，土地属于昌吉高新技术产业开发区现规划的工业用地。 园区发展定位：以装备制造业、新材料产业、生物科技和食品产业为主，配套现代服务业，将园区打造成全区重要先进制造业基地，昌吉州生产性服务业创新中心。园区划分为精细化工、工程机械装备制造业、综合产业园（管理服务、装备制造、建材加工）、新材料产业园（新型建材、节能环保材料）等分区。 本项目位于综合产业区，符合工业用地性质，符合昌吉高新技术产业开发区土地利用用地规划，符合昌吉高新技术产业开发区产业定位、产业布局和用地规划。产业布局图见附图1。 2、与规划环评的相符性分析 根据《昌吉高新技术产业开发区总体规划（2014-2030）环境影响报告书》要求，禁止不符合国家经济政策、环保政策、技术政策及工业园区的产业定位的；废水含难降解的有机物、“三致”污染物、重金属等物质含量高的项目；废水经预处理达不到园区污水处理厂接纳标准的项目；污染严重的“十五小”、及“新五小”企业项目；污染难以治理或环保设施不稳定达标的项目入园。 本项目符合相关政策，本项目造粒工艺投料工序和不合格产品、边角料破碎工序产生的粉尘经集气罩收集后通过布袋除尘器处理，然后通过1根15m高的排气筒排放（DA001）；造粒工艺、注塑、吹塑工序和地膜生产工艺产生的有机废气经集气罩收集后通过一套活性炭吸附脱附+催化燃烧废气处理设备处理，然后通过1根15m高排气筒排放（DA002）；生活污水满足园区污水处理厂接纳标准，项目投产后各污染物均能做到稳定达标排放，项目建设符合规划环评相关要求。 |  |  |
| 其他符合性分析 | 1、产业政策符合性分析 根据国家发展和改革委员会发布的《产业结构调整指导目录（2019年本）》，本项目不属于鼓励类、限制类和淘汰类项目，属于允许类，符合国家的产业政策。 2、与《新疆维吾尔自治区轻工业“十三五”发展规划》的符合性分析 根据《新疆维吾尔自治区轻工业“十三五”发展规划》中“塑料包装材料：提升编织类、膜类等传统包装材料的档次，重视包装材料的功能化、轻量化和环境友好性。加快在大型、重型包装、专用包装、蓬盖材料、非织造布、复合包装、功能包装等新型包装材料的发展，加强中空、注塑、滚塑成型及新型成型技术的推广应用，力争在流涎复合、多层共挤、双向拉伸等新工艺下包装基材生产方面实现“零”的突破。”本项目为塑料薄膜制造和塑料包装箱及容器制造项目，符合《新疆维吾尔自治区轻工业“十三五”发展规划》相关内容。 3、“三线一单”的符合性分析 根据《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（环环评 [2016]150号）和《新疆维吾尔自治区“三线一单”生态环境分区管控方案》（新政发 [2021]18号）要求，落实“生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和生态环境准入清单”（简称“三线一单”）约束，更好地发挥环评制度从源头防范环境污染和生态破坏的作用，加快推进改善环境质量。本项目建设与“三线一单”的符合性分析见表1-1。 表1-1 “三线一单”符合性分析一览表 内容; 本项目工程概况; 符合性. 生态保护红线; 项目占地不涉及自然保护区、森林公园、风景名胜区、世界文化自然遗产、地质公园等禁止开发的区域。也不在《新疆维吾尔自治区“三线一单”生态环境分区管控方案》中的优先保护单元和重点管控单元内。本项目占地面积小，项目建成后不会恶化区域生态环境现状，满足生态保护红线及《新疆维吾尔自治区“三线一单”生态环境分区管控方案》要求。; 符合. 资源利用上线; 本项目用电由园区电网供应，生产及生活用水为园区供水管网接入，项目对区域资源消耗量相对于区域资源利用总量较少，符合资源利用上线要求。; 符合. 环境质量底线; 大气环境：本项目生产过程中大气污染物达标排放，排放总量少，对周围环境影响小。水环境：项目运营期间冷却水循环使用不外排，生活污水排入园区管网。声环境：项目运营期噪声以生产设备为主，经采取降噪措施后厂界噪声能够达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类区排放限值。固废：项目固体废物均妥善处置。综上，项目对周围环境的影响有限，不会降低当地的大气环境质量，符合环境质量底线要求。; 符合. 生态环境准入清单; 本项目未列入《新疆重点生态功能区产业准入负面清单》中限制类和禁止类。; 符合. 4、与《昌吉回族自治州“三线一单”生态环境分区管控方案及生态环境准入清单》符合性分析 本项目位于昌吉市高新技术产业开发区，根据《昌吉回族自治州“三线一单”生态环境分区管控方案及生态环境准入清单》本项目所属为文件中“昌吉高新技术产业开发区环境管控单元”中的重点管控单元。本项目与其符合情况见下表。 表1-2 与《昌吉回族自治州“三线一单”生态环境分区管控方案及生态环境准入清单》符合性分析 管控名称; 管控要求; 项目概况; 符合情况. 空间布局约束; 1、执行自治区总体准入要求中关于重点管控单元空间布局约束的准入要求（表2-3 A6.1）。 2、入园企业需符合园区装备制造、新材料产业、生物科技、食品产业、现代服务业的产业定位。 3、以水定产，严格限制发展高耗水、环境影响较大的行业; 1、本项目不属于表2-3 A6.1、表3.4-2 B1中重点管控单元空间布局约束的内容之列； 2、项目区位于综合产业区，符合产业定位； 3、本项目生产过程用水量较少，不属于高耗水行业，项目污染物达标排放。; 符合. 污染物排放管控; 1、执行自治区总体准入要求中关于重点管控单元污染物排放管控的准入要求（表2-3 A6.2）。 2、禁止新(改、扩)建未落实S02、NOx、烟粉尘、挥发性有机物(VOCs)等四项大气污染物总量指标市域内倍量替代的项目。所有新（改、扩）建项目应执行最严格的大气污染物排放标准。 3、严格限制石化、化工、包装印刷、工业涂装等高VOCs排放建设项目，严格涉VOCs建设项目环境影响评价，实行区域内VOCs排放倍量削减替代，并将替代方案落实到企业排污许可证中，纳入环境执法管理。新、改、扩建涉VOCs排放项目，应从源头加强控制，使用低（无）VOCs含量的原辅材料，加强废气收集，安装高效治理设施。; 1、本项目严格执行表2-3 A6.2中重点管控单元污染物排放管控要求。 2、本项目为新建项目，执行大气污染物特别排放限值要求。 3、本项目实行区域内VOCs排放倍量削减替代，总量指标由昌吉高新区环境保护局进行调剂，并将替代方案落实到排污许可证中；有机废气经集气罩收集后经一套活性炭吸附脱附+催化燃烧废气处理设备处理+15m排气筒排放。; 符合. 环境风险防控; 1、执行自治区总体准入要求中关于重点管控单元环境风险防控的准入要求（表2-3 A6.3）。 2、严格落实错峰生产方案和重污染天气应急响应措施。 3、生产、使用、贮存、运输、回收、处置、排放有毒有害物质的单位和个人，应当采取措施，防止有毒有害物质渗漏、流失、扬散，避免土壤受到污染。; 1、本项目严格执行表2-3 A6.3重点管控单元环境风险防控的准入要求； 2、本项目投入生产后将严格落实错峰生产方案，夜间不进行生产，重污染天气采取应急响应措施； 3、本项目严格落实本环评要求的措施，对项目区土壤影响较小。; 符合. 资源利用效率; 1、执行自治区总体准入要求中关于重点管控单元资源利用要求的准入要求（表2-3 A6.4）。 2、污水处理率达到90%以上，中水回用率达到95%以上。 3、逐步停止开采地下水，优先使用地表水，地下水水源逐步转为备用水源。 4、工业固体废物综合利用率达到90%以上。; 1、本项目冷却水循环使用不外排，生活污水排入园区管网； 2、项目用水由园区管网供给； 3、项目不合格产品及边角料和除尘器收集的除尘灰集中收集后回用于生产；废包装袋集中收集后暂存在一般固废暂存处（面积为20m2），外售废品回收站；废催化剂由厂家回收；生活垃圾一同拉运至垃圾填埋场处理；危险废物暂存在危废暂存间，委托有资质的单位进行处置。; 符合. 5、与《昌吉市大气环境质量限期达标规划（2018-2030年）》符合性分析 表1-2 与昌吉市大气环境质量限期达标规划符合性分析 序号; 有关要求; 项目情况; 符合性. 1; 强化生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入负面清单的“三线一单”硬约束。; 项目选址位于昌吉高新技术产业开发区，项目资源消耗量相对区域资源总量较小，项目各污染物达标排放符合当地环境质量底线要求且本项目不在限制类和禁止类范围内。; 符合. 2; 强化建设项目“三同时”及竣工验收管理; 项目在建设和运营期严格执行“三同时”制度及竣工验收要求，污染物在采取经济可行的污染防治措施后，均可达标排放。; 符合. 3; 实施煤炭消费总量控制; 本项目主要用电作为生产能源; 符合. 4; 提高城市扬尘防治水平; 项目选址位于昌吉高新技术产业开发区，不在城市且项目采取洒水抑尘、道路进行硬化，各污染物均达标排放。; 符合. 6、与《关于加强乌鲁木齐、昌吉、石河子、五家渠区域环境同防同治的意见》（新政发[2016]140号）相符性分析 根据《关于加强乌鲁木齐、昌吉、石河子、五家渠区域环境同防同治的意见》中相关内容，重点区域不再布局建设煤化工、电解铝、燃煤存发电机组、金属硅、碳化硅、聚氯乙烯（电石法）、焦炭（含半焦）等行业的新增产能项目。 本项目不属于上述行业，符合《关于加强乌鲁木齐、昌吉、石河子、五家渠区域环境同防同治的意见》中的相关要求。 7、与《关于印发新疆维吾尔自治区“十三五”挥发性有机物污染防治实施方案的通知》（新环发[2018]74号）的符合性分析 表1-4 本项目与《关于印发新疆维吾尔自治区“十三五”挥发性有机物污染防治实施方案的通知》的符合性分析 项目; 《关于印发新疆维吾尔自治区“十三五”挥发性有机物污染防治实施方案的通知》（新环发[2018]74号）中的要求; 本项目情况; 符合性. 治理重点; （一）重点地区。“乌—昌—石”“奎—独—乌”区域，O3浓度超标地区。 （二）重点行业。重点推进石化、化工、包装印刷、工业涂装等重点行业以及机动车、油品储运销等交通源VOCs污染防治。; 本项目位于昌吉高新技术产业开发区，本项目在采取污染防治措施后，有组织及无组织排放均能达标排放，对项目区域环境影响较小。; 符合. 主要任务; （一）加大产业结构调整力度 1、加快推进“散乱污”企业综合整治。结合第二次全国污染源普查，继续推进“散乱污”企业排查、整治工作，建立涉VOCs排放的企业管理台账，实施分类处置。 2、严格建设项目环境准入。提高VOCs排放重点行业环保准入门槛，严格控制新增污染物排放量。“乌—昌—石”“奎—独—乌”区域及O3浓度超标地区严格限制石化、化工等高VOCs排放建设项目。新建涉VOCs排放的工业企业要入园区。未纳入《石化产业规划布局方案》的新建炼化项目一律不得建设。严格涉VOCs建设项目环境影响评价，实行区域内VOCs排放等量或倍量削减替代，并将替代方案落实到企业排污许可证中，纳入环境执法管理。新、改、扩建涉VOCs排放项目，应从源头加强控制，使用低（无）VOCs含量的原辅材料，加强废气收集，安装高效治理设施。; 本项目位于昌吉高新技术产业开发区，符合“严格建设项目环境准入”的要求；本项目造粒工艺投料工序和不合格产品、边角料破碎工序产生的粉尘经集气罩收集后通过布袋除尘器处理，然后通过1根15m高的排气筒排放（DA001）；造粒工艺、注塑、吹塑工序和地膜生产工艺产生的有机废气经集气罩收集后通过一套活性炭吸附脱附+催化燃烧废气处理设备处理，然后通过1根15m高排气筒排放（DA002），经处理后的废气能够达标排放。 项目所在的昌吉高新技术产业开发区已于2015年通过规划环境影响评价（新环函[2015]306号）。; 符合. （二）加快实施工业源VOCs污染防治 加快推进化工行业VOCs综合治理，推广使用低（无）VOCs含量、低反应活性的原辅材料和产品，参照石化行业VOCs治理任务要求，全面推进化工企业设备动静密封点、储存、装卸、废水系统、有组织工艺废气和非正常工况等源项整治，加强无组织废气排放控制，含VOCs物料的储存、输送、投料、卸料，涉及VOCs物料的生产及含VOCs产品分装等过程应密闭操作。反应尾气、蒸馏装置不凝尾气等工艺排气，工艺容器的置换气、吹扫气、抽真空排气等应进行收集治理。; 本项目生产过程涉及VOCs排放，产生的有机废气经集气罩收集后采用活性炭吸附脱附+催化燃烧废气处理设备处理，最后经15m排气筒达标排放。; 符合. 建立健全VOCs管理 体系; 1、建立健全监测监控体系。加强环境质量和污染源排放VOCs自动监测工作，强化VOCs执法能力建设，全面提升VOCs环保监管能力。O3超标地区建设一套VOCs组分自动监测系统。将石化、化工、包装印刷、工业涂装等VOCs排放重点源纳入重点排污单位名录，石化、煤化工（含现代煤化工、炼焦、合成氨）主要排污口要安装VOCs污染物排放自动监测设备，并与环保部门联网，开展厂界VOCs监测；其他企业配备便携式VOCs检测仪。工业集中区应结合园区排放特征，配置VOCs连续自动采样体系或符合园区排放特征的VOCs监测监控体系。; 本项目属于塑料制品业，不属于重点行业，企业应该配置便携式VOCs检测仪。; 符合. 2、实施排污许可制度。加快石化、制药行业VOCs排污许可工作，到2018年底前，完成排污许可证核发。到2020年底前，在包装印刷、汽车制造等VOCs排放重点行业全面推行排污许可制度。通过排污许可管理，落实企业VOCs源头削减、过程控制和末端治理措施要求，逐步规范涉VOCs工业企业自行监测、台账记录和定期报告的具体规定，推进企业持证、按证排污，严厉处罚无证和不按证排污行为。; 本项目属于塑料制品业，根据《固定污染源排污许可分类管理名录》（2019年版），本项目为二十四、橡胶和塑料制品业29—62、塑料制品业292中的其他，实行登记管理。; 符合. 8、与《重点行业挥发性有机物综合治理方案》符合性分析 根据《重点行业挥发性有机物综合治理方案》要求，大力推进源头替代。（1）通过使用水性、粉末、高固体分、无溶剂、辐射固化等低VOCs含量的涂料，水性、辐射固化、植物基等低VOCs含量的油墨，水基、热熔、无溶剂、辐射固化、改性、生物降解等低VOCs含量的胶粘剂，以及低VOCs含量、低反应活性的清洗剂等，替代溶剂型涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂等，从源头减少VOCs产生。（2）推进使用先进生产工艺。通过采用全密闭、连续化、自动化等生产技术，以及高效工艺与设备等，减少工艺过程无组织排放。（3）提高废气收集率。遵循“应收尽收、分质收集”的原则，科学设计废气收集系统，将无组织排放转变为有组织排放进行控制。 本项目造粒工艺投料工序和不合格产品、边角料破碎工序产生的粉尘经集气罩收集后通过布袋除尘器处理，然后通过1根15m高的排气筒排放（DA001）；造粒工艺、注塑、吹塑工序和地膜生产工艺产生的有机废气经集气罩收集后通过一套活性炭吸附脱附+催化燃烧废气处理设备处理，然后通过1根15m高排气筒排放（DA002）。因此，本项目的建设符合《重点行业挥发性有机物综合治理方案》相关要求。 9、与《关于进一步加强塑料污染治理的意见》（发改环资[2020]80号）符合性分析 根据《关于进一步加强塑料污染治理的意见》要求：二、禁止、限制部分塑料制品的生产、销售和使用：（四）禁止生产、销售的塑料制品。禁止生产和销售厚度小于0.025毫米的超薄塑料购物袋、厚度小于0.01毫米的聚乙烯农用地膜。禁止以医疗废物为原料制造塑料制品。全面禁止废塑料进口。三、推广应用替代产品和模式：（八）增加绿色产品供给。塑料制品生产企业要严格执行有关法律法规，生产符合相关标准的塑料制品，不得违规添加对人体、环境的化学添加剂。推行绿色设计，提升塑料制品的安全性和回收利用性能。积极采用新型绿色环保功能材料，增加使用符合质量控制标准和用途管制要求的再生塑料，加强可循环、易回收、可降解替代材料和产品研发，降低应用成本，有效增加绿色产品供给。 本项目采用原料均为新料，不回收废旧塑料。不含医疗废物及进口废塑料。本项目生产的产品均符合相关产品质量标准要求，生产过程中不添加对人体、环境有害的添加剂。因此本项目的建设符合《关于进一步加强塑料污染治理的意见》（发改环资[2020]80号）要求。 |

# 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1、工程内容 1.1 项目概况 项目名称：年产2000吨塑料制品生产项目； 建设单位：新疆昌塑源塑业有限公司； 建设性质：新建； 总投资：项目总投资500万元，通过企业自筹解决； 建设地点：本项目位于昌吉高新技术产业开发区新疆睿德建材制造有限责任公司院内，项目所在地中心地理坐标为：E87°3′57.795″，N44°6′10.196″。项目区东侧为生产车间，南侧为绿化带，西侧为绿化带，北侧为生产车间。项目区地理位置示意图见附图2，项目周边环境关系图见附图3。 1.2 建设内容及建设规模 建设内容：本项目租赁新疆睿德建材制造有限责任公司生产车间，占地面积3000m2，总建筑面积3000m2。建设1条造粒生产线，10条挤塑生产线，其中：注塑生产线7条，吹塑生产线2条，地膜生产线1条。 建设规模：预计建成后，年产塑料制品2000吨，其中：塑料筐1000t/a，塑料桶600t/a，塑料袋100t/a，塑料瓶200t/a，地膜100t/a。 项目组成及主要工程内容见表2-1。 表2-1 项目组成一览表 工程类别; 工程名称; 工程内容. 主体工程; 生产车间; 1座，钢结构，总建筑面积为3000m2。建设11条生产线，其中：造粒生产线1条，注塑生产线7条，吹塑生产线2条，地膜生产线1条。. 公用工程; 供水; 园区供水管网. 排水; 本项目冷却用水循环使用不外排。项目生活污水排入园区管网，最终排入园区污水处理厂集中处理。. 供电; 园区电网供电. 供热; 园区集中供热. 环保工程; 废气; 粉尘：集气罩（3个）+布袋除尘器+15m高排气筒（DA001）. 有机废气：集气罩（10个）+活性炭吸附脱附+催化燃烧废气处理设备+1根15m高排气筒（DA002）. 废水; 本项目冷却用水循环使用不外排。项目生活污水排入园区管网，最终排入园区污水处理厂集中处理。. 噪声; 选用低噪声设备、合理布局、基础减振、厂房隔音。. 固废; 不合格产品、边角料：集中收集后暂存在一般固废暂存处（面积为20m2），回用于生产。. 除尘器收集的粉尘：集中收集后回用于生产。. 废包装袋：集中收集后暂存在一般固废暂存处（面积为20m2），外售废品回收站。. 废催化剂：厂家回收。. 危险废物：建设危险废物暂存间（20m2），危险废物集中收集后交由有危险废物处理资质的单位进行处理。. 生活垃圾集中收集在园区垃圾设施中，由环卫部门统一处理。. 2、主要生产设施 本项目主要生产设备如下表。 表2-2 主要生产设备一览表 序号; 设备名称; 规格型号; 单位; 数量. 1; 注塑机; 580型; 台; 2. 2; 注塑机; 360型; 台; 4. 3; 注塑机; 300型; 台; 1. 4; 吹塑机; /; 台; 3. 5; 挤出机; /; 台; 10. 6; 冷水机; /; 台; 3. 7; 造粒机; /; 台; 1. 8; 拉丝机; /; 台; 1. 9; 切粒机; /; 台; 1. 10; 破碎机; /; 台; 1. 11; 空压机; 台; 2. 12; 水箱; 容积为5m3; 个; 2. 3、主要原辅材料 本项目原材料用量、能耗情况见表2-3。 表2-3 原材料用量、能耗一览表 序号; 名称; 单位; 数量; 来源. 1; 聚丙烯颗粒; t/a; 900; 市场采购，以袋装形式储存. 2; 高密度聚乙烯颗粒; t/a; 200; 市场采购，以袋装形式储存. 3; 碳酸钙; t/a; 883; 市场采购，以袋装形式储存. 4; 油酸酰胺; t/a; 1; 市场采购，以袋装形式储存. 5; 聚乙烯蜡; t/a; 2; 市场采购，以袋装形式储存. 6; 亚磷酸酯; t/a; 1; 市场采购，以袋装形式储存. 7; 滑石粉; t/a; 5; 市场采购，以袋装形式储存. 8; 钛白粉; t/a; 8; 市场采购，以袋装形式储存. 9; 水; m3/a; 410; 园区供水管网. 10; 电; kwh/a; 30万; 市政供电网. 项目原辅料理化性质： 聚丙烯：是由丙烯聚合而制得的一种热塑性树脂，为无毒、无臭、无味的乳白色高结晶的聚合物，具有良好的耐热性，热分解温度为350~380℃，密度只有0.90-0.91g/cm3，是目前所有塑料中最轻的品种之一。 高密度聚乙烯：是一种结晶度高、非极性的热塑性树脂。高密度聚乙烯是种白色粉末颗粒状产品，无毒、无味，密度在0.940~0.976 g/cm3范围内；结晶度为80%~90%，软化点为125~135℃，使用温度可达100℃；熔化温度120~160℃，对于分子较大的材料，建议熔化温度范围在200~250℃之间。它具有良好的耐热性和耐寒性，化学稳定性好，还具有较高的刚性和韧性，机械强度好。介电性能，耐环境应力开裂性亦较好。硬度、拉伸强度和蠕变性优于低密度聚乙烯；耐磨性、电绝缘性、韧性及耐寒性均较好，但与低密度绝缘性比较略差些；化学稳定性好，在室温条件下，不溶于任何有机溶剂，耐酸、碱和各种盐类的腐蚀；薄膜对水蒸气和空气的渗透性小、吸水性低；耐老化性能差，耐环境开裂性不如低密度聚乙烯，特别是热氧化作用会使其性能下降，所以，树脂需加入抗氧剂和紫外线吸收剂等来提高改善这方面的不足。 碳酸钙：主要成分CaCO3，俗称：灰石、石灰石、石粉、大理石等。主要成分：方解石，是一种化合物，化学式是CaCO3，呈中性，基本上不溶于水，溶于盐酸。白色固体状，无味、无臭。相对密度2.71。825~ 896.6℃分解，在约825℃时分解为氧化钙和二氧化碳。熔点1339℃。 油酸酰胺：为白色粉末或片状物，主要用于润滑剂和防黏剂。可用于改善注塑成型和检塑成型中的加工操作性能，而且还具有抗静电效果，减少灰尘在制品表面的吸附。也可用于聚氯乙烯塑料，有内部润滑作用，通常用量为0.2%～0.5%。密度（g/mL，25/4℃）：0.93，不溶于水，溶于乙醚、乙醇。 聚乙烯蜡：PE蜡，又称高分子蜡简称聚乙烯蜡。因其优良的耐寒性、耐热性、耐化学性和耐磨性而得到广泛的应用。正常生产中作为润滑剂，其化学性质稳定、电性能良好。聚乙烯蜡与聚乙烯、聚丙烯、聚醋酸乙烯、乙丙橡胶、丁基橡胶相溶性好。能改善聚乙烯、聚丙烯、ABS的流动性和聚甲基丙烯酸甲酯、聚碳酸酯的脱模性。 亚磷酸酯：是相对应的一种高效辅助热稳定剂，可在高混、挤出、压延、吹膜、流延、涂塑、浸塑等领域使用过程中改善聚合物的颜色及加工热稳定性，外观形态为白色片状或粉末，酸值(mg KOH/g) ≤ 3.0，磷含量 2.50-4.50%，熔点，≥ 50℃，加热减量，(125℃,%) ≤ 1。 滑石粉：主要成分是滑石含水的硅酸镁，为白色或类白色、微细、无砂性的粉末，手摸有油腻感。无臭，无味。本品在水、稀矿酸或稀氢氧化碱溶液中均不溶解。可作药用。通常成致密的块状、叶片状 、放射状、纤维状集合体。无色透明或白色，但因含少量的杂质而呈现浅绿、浅黄、浅棕甚至浅红色;解理面上呈珍珠光泽。硬度1，比重2.7~2.8。 钛白粉：学名为二氧化钛（Titanium Dioxide），它是一种染料及颜料，其分子式为TiO2，分子量为79.8658。白色粉末。质地柔软的无嗅无味的白色粉末，遮盖力和着色力强，溶点1560～1580℃。不溶于水、稀无机酸、有机溶剂、油，微溶于碱，溶于浓硫酸。遇热变黄色，冷却后又变白色。金红石型（R型）密度4.26g/cm3，折射率2.72。 4、公用工程 4.1 给水 项目区给水水源由市政供水管网供给，水量及水压可满足需要。本项目用水主要为生产用水和生活用水。 生产用水：项目投入生产后，冷却工序需要用水进行降温冷却，冷却用水循环使用不外排，并定期进行补水，冷却用水的使用量为10m3/d，新鲜水的补给量一周一次，每次补水量为1m3/d，则生产用水量为50m3/a。 本项目员工人数为15人，根据《新疆维吾尔自治区生活用水定额》，生活用水量以80L/人·天计，则生活用水量为1.2m3/d，即360m3/a（全年按300天工作日计算）。 因此，本项目总用水量为410m3/d。 4.2 排水 项目运营期间冷却水循环使用不外排，排放废水主要为生活污水，生活污水按用水量的80%计，则生活污水排放量为0.96m3/d，即288m3/a，生活污水排入园区污水管网，最终排入昌吉高新海天污水处理厂进行处理。 4.3 供电 项目供电由园区供电网供给，可满足项目用电负荷的需求。 4.4 供热 本项目供暖采用园区集中供暖。 5、劳动定员及工作制度 本项目劳动定员15人，项目满负荷生产期为300d，工作时间为16h/d，2班次，8h/班。 6、厂区平面布置 本项目位于昌吉高新技术产业开发区新疆睿德建材制造有限责任公司院内，租赁新疆睿德建材制造有限责任公司生产车间进行生产。生产车间位于厂区南侧，造粒工艺生产线位于生产车间东南侧，注塑工艺生产线、吹塑工艺生产线和地膜生产线依次布置在造粒工艺生产线西侧，不合格产品、边角料加工区布置在造粒工艺生产线东侧，2个循环水箱布置在注塑工艺生产线、吹塑工艺生产线和地膜生产线北侧，原料区和成品区布置在生产车间北侧，危废暂存间和一般固废暂存处布置在生产车间西北角。项目区常年主导风向为西南风，办公生活区位于生产车间侧风向位置，受生产车间的影响较小，从环保角度分析，平面布局基本合理。本项目车间总平面布置示意图见附图4。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 1、施工期工艺流程简述 本项目租赁新疆睿德建材制造有限责任公司已建成的生产厂房进行生产，本次建设内容不包括土建工程，项目施工期建设内容主要为生产设备的购置和安装，因此，本次环评仅对设备安装进行分析。 设备定制 设备运输 设备安装 设备表面擦洗 试运行 扬尘 噪声 废水、固废 图2-1 施工期工艺流程及产污环节图 2、运营期工艺流程简述 本项目建设造粒生产线1条、注塑生产线7条、吹塑生产线2条，地膜生产线1条。建成后产品为塑料筐、塑料桶、塑料袋和塑料瓶，塑料筐和塑料桶采用注塑生产工艺，塑料袋和塑料瓶采用吹塑生产工艺。本项目工艺流程及产污环节如下。 2.1 造粒生产工艺 造粒生产工艺流程及产污环节如下。 聚丙烯、碳酸钙、聚乙烯、油酸酰胺、聚乙烯蜡、亚磷酸酯、滑石粉、钛白粉 混合搅拌 热熔挤出 母料 颗粒 拉丝切粒 废气、噪声 废气 废气、噪声 图2-2 造粒工艺流程及产污环节 工艺流程简述： （1）混合搅拌 将聚丙烯、碳酸钙、聚乙烯、油酸酰胺、聚乙烯蜡、亚磷酸酯、滑石粉、钛白粉等原料按照配比进行混合搅拌，搅拌工序全封闭，投料过程会产生粉尘和设备噪声。 （2）热熔挤出 混合后的物料在挤出机中通过螺杆的外热（温度在170℃～190℃间）作用原料在高温下熔融，熔融的物料由挤出机挤出。此工序主要污染物为有机废气和设备噪声。 （3）拉丝切粒 由挤出机挤出的物料通过拉丝机进行拉丝，自然冷却后切粒。此工序主要污染物为有机废气和设备噪声。 （4）母料颗粒 经切粒后的产品为母料颗粒，作为注塑和吹塑生产工艺的原料使用。 2.2 注塑生产工艺 母料 颗粒 热熔挤出 冷却成型 废气、噪声 废气、噪声 检验 成品入库 固废 冷却水 注塑 不合格产品 进一步加工 图2-3 注塑生产工艺流程及产污环节 工艺流程简述： （1）热熔挤出：按照塑料产品的性能要求，将造粒工艺生产出的母料颗粒进行热熔挤出（温度在170℃～190℃间）。该工序产生的污染物主要为有机废气和设备噪声。 （2）注塑：热熔挤出的原料送入注塑机配套的吸料机中，采用注塑工艺制成塑料筐和塑料桶。注塑成型的原理是注塑成型模压法，然后以一定压力和速度将一定量的熔融态物料注入预制模具中。该工序产生的污染物主要为有机废气和设备噪声。 （3）冷却成型：注塑后经冷却用水降温固化成型，即为产品。该工序产生的污染物主要为冷却水(回用)和设备噪声。 （4）检验：将冷却后的产品进行质量检查，剔除其中不合格品。该工序产生的污染物主要为不合格产品。 （5）成品入库：检验后的合格成品进行包装，入库待售。 2.3 吹塑生产工艺 母料 颗粒 热熔挤出 冷却成型 废气、噪声 废气、噪声 检验 成品入库 固废 冷却水 吹塑 不合格产品 进一步加工 图2-4 吹塑生产工艺流程及产污环节 工艺流程简述： （1）热熔挤出：按照塑料产品的性能要求，将造粒工艺生产出的母料颗粒进行热熔挤出（温度在170℃～190℃间）。该工序产生的污染物主要为有机废气和设备噪声。 （2）吹塑：热熔挤出的原料送入吹塑机，由吹塑机吹出成型。该工序产生的污染物主要为有机废气和设备噪声。 （3）冷却成型：注塑后经冷却用水降温固化成型，即为产品。该工序产生的污染物主要为冷却水(回用)和设备噪声。 （4）检验：将冷却后的产品进行质量检查，剔除其中不合格品。该工序产生的污染物主要为不合格产品。 （5）成品入库：检验后的合格成品进行包装，入库待售。 2.4 地膜生产工艺 母料 颗粒 热熔挤出 冷却成型 废气、噪声 废气、噪声 检验 成品入库 噪声 冷却水 吹塑 牵引 收卷 噪声 不合格产品进一步加工 图2-5 地膜生产工艺流程及产污环节 工艺流程简述： （1）热熔挤出：按照塑料产品的性能要求，将造粒工艺生产出的母料颗粒进行热熔挤出（温度在170℃～190℃间）。该工序产生的污染物主要为有机废气和设备噪声。 （2）吹塑：热熔挤出的原料送入吹塑机，由吹塑机吹出成型。该工序产生的污染物主要为有机废气和设备噪声。 （3）冷却成型：注塑后经冷却用水降温固化成型，即为产品。该工序产生的污染物主要为冷却水(回用)和设备噪声。 （4）牵引、收卷： 物料经冷却后通过牵引机卷曲成卷。该工序产生的污染物主要为设备噪声。 （5）检验、成品入库：检验后的合格成品进行包装，入库待售。 2.5 不合格产品、边角料加工工艺 本项目生产过程中产生的不合格产品和边角料经加工后可回用于生产，加工工艺流程如下。 不合格产品、边角料 进入造粒工进行加工 废气、噪声 破碎 回用于生产 废气、噪声 图2-6 不合格产品、边角料加工工艺流程及产污环节 工艺流程简述： 项目产生的不合格产品和边角料进行破碎，破碎后进入造粒工艺进行加工，加工后作为原料回用于生产。该工序产生的污染物主要为废气和噪声。 |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 本项目位于昌吉高新技术产业开发区新疆睿德建材制造有限责任公司院内，为新建项目，不存在与本项目有关的原有环境问题。 |

# 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 1、环境空气质量现状 1.1 区域环境空气质量 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（H.J 2.2-2018）对环境质量现状数据的要求，选取距离本项目最近的昌吉州政务服务中心监测点2020年的监测数据，作为本项目环境空气现状评价基本污染物SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO和O3的数据来源。 （1）评价标准 本次评价基本污染物执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准。 （2）评价方法 按照《环境空气质量评价技术规范（试行）》（HJ663-2013）中各评价项目的年评价指标进行判定。年评价指标中的年均浓度和相应百分位数24h 平均或8h平均质量浓度满足GB3095中浓度限值要求的即为达标。对于超标的污染物，计算其超标倍数和超标率。 （3）空气质量达标区判定 本项目所在区域空气质量现状评价结果一览表，见表3–1。 表 3–1 区域空气质量现状评价结果一览表 污染物; 年评价指标; 现状浓度 （μg/m3）; 标准限值 （μg/m3）; 占标率 （%）; 达标情况. SO2; 年平均质量浓度; 8; 60; 13.3; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 33; 40; 82.5; 达标. CO; 第95百分位数日平均浓度; 2500.00; 4000; 62.5; 达标. O3; 第90百分位数8小时日平均浓度; 131; 160; 81.9; 达标. PM10; 年平均质量浓度; 88; 70; 125.7; 超标. PM2.5; 年平均质量浓度; 53; 35; 151.4; 超标. 由表3-1可知，项目所在区域SO2、NO2、O3、CO的年均浓度和日均浓度均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）的二级标准要求；PM10和PM2.5年均浓度和日均浓度均超过《环境空气质量标准》（GB3095-2012）的二级标准要求，超标原因主要是因为新疆气候干燥，浮尘天气等因素影响。因此，项目所在区域为不达标区。 1.2 特征污染物补充监测 特征污染物非甲烷总烃引用了“中石油新疆销售有限公司昌吉分公司昌吉市吉祥南路加油加气站新建项目”中的监测数据，共1个监测点，监测点位布设情况见表3-2。监测布点示意图见附图5。 表3-2 大气环境现状监测点位位置 序号; 监测点位; 方位; 距离; 监测项目. 1; 经纬度：E87°01′59.281″，N44°04′35.031″; 西南侧; 3.8km; 非甲烷总烃. （1）采样及分析方法 采样方法和分析方法均执行《空气和废气监测分析方法》和《环境监测技术规范》（大气部分）中有关规定。 （2）监测时间及频率 非甲烷总烃监测7天，2、8、14、20时的一次值，取样时间为2019年9月21日-2019年9月27日，采样同步进行风向、风速、气温、气压等气象要素的观测。 （3）评价标准 特征因子采用《大气污染物综合排放标准详解》。具体见表3-3。 表3-3 环境空气质量评价标准限值 序号; 污染物; 浓度限值; 单位; 标准来源. 小时平均; 24小时平均; 年平均. 1; 非甲烷总烃; 2.0; /; /; mg/m3; 《大气污染物综合排放标准详解》. （4）评价方法 采用标准指数法评价大气污染物在评价区域内的环境质量现状，计算公式如下： 式中：Pi——污染物i的单项污染指数，%； Ci——污染物i的监测浓度值，μg/m3； C0i——污染物i的环境空气质量浓度标准，ug/m3。 当Pi≥1时，说明环境中i污染物含量超过标准值，当Pi<1时，则说明i污染物符合标准。某污染物的Pi值越大，则污染相对越严重。 （5）监测及评价结果 表3-4 特征因子监测结果一览表 单位：mg/m3 监测项目; 监测时间; 浓度范围（mg/m3）; 标准值（mg/m3）; Pi. 非甲烷总烃; 9月21日; 1.30~1.66; 2.0; 0.65~0.83. 9月22日; 1.28~1.58; 0.64~0.79. 9月23日; 1.50~1.62; 0.75~0.81. 9月24日; 1.42~1.54; 0.71~0.77. 9月25日; 1.59~1.72; 0.80~0.86. 9月26日; 1.71~1.76; 0.86~0.88. 9月27日; 1.77~1.91; 0.89~0.95. 表3-5 非甲烷总烃评价结果 监测点; 项目; 非甲烷总烃. W1：项目区; 有效日数; 7. 浓度范围（mg/m3）; 1.28~1.91. 超标率（%）; 0. 最大超标倍数; 0. Pi; 0.64~0.95. 根据评价结果，特征污染物非甲烷总烃在监测时段内浓度值满足《大气污染物综合排放标准详解》中的非甲烷总烃限值，非甲烷总烃在监测时段内达标，区域内非甲烷总烃环境空气质量现状良好。 2、水环境质量现状 2.1 地表水环境质量现状 根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018），结合本项目工程特点，运营期无生产废水产生，生活污水为间接排放，排入园区下水管网，最终排入园区污水处理厂集中处置。且本项目区不存在地表水，因此不对本项目地表水进行现状评价。 2.2 地下水环境质量现状 根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）附录A，本项目类别属于“N轻工—116、塑料制品制造—其他”，地下水环境影响评价项目类别为Ⅳ类，且本项目本项目不存在地下水环境污染途径，可不开展地下水环境影响评价。 3、声环境质量现状 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）》（试行）中区域环境质量现状评价要求，厂界外周边50米范围内存在声环境保护目标的建设项目，应监测保护目标声环境质量现状并评价达标情况。根据现场勘查，项目厂界外周边50m范围内无声环境保护目标，因此，可不开展声环境现状调查与评价。 4、地下水、土壤环境 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，本项目不存在土壤、地下水环境污染途径，因此，地下水与土壤环境原则上不进行现状调查。 5、生态环境 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）》（试行）中规定，产业园区外建设项目新增用地且用地范围内含有生态环境保护目标的应进行生态现状调查。本项目位于昌吉高新技术产业开发区，项目区内不存在生态环境保护目标，故本项目可不开展生态环境现状调查。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 1、大气环境 本项目厂界外500米范围内无自然保护区和风景名胜区。 本项目主要环境敏感点见表3-6，大气评价范围及主要环境保护目标见附图6。 表3-6 项目周边主要敏感点一览表 环境 类别; 敏感目标名称; 目标最近距离及方位（m）; 保护对象; 执行标准. 环境 空气; 天宇佳园; W 170m; 约900人; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准. 昌吉高新区人才大厦; SW 390m; 约200人. 鸿兴苑小区; SE 470m; 约1200人. 2、声环境 本项目厂界外50米范围无声环境保护目标 3、地下水环境 本项目厂界外500米范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。 4、生态环境 本项目位于新疆昌吉回族自治州昌吉高新技术产业开发区新疆睿德建材制造有限责任公司院内，厂区内无生态环境保护目标。 |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 1、废气 （1）有组织排放颗粒物和非甲烷总烃执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5中大气污染物特别排放限值中要求。 表3-7 有组织大气污染物排放限值 单位：mg/m3 污染物; 排放限值; 标准来源. 有组织排放; 颗粒物; 20; 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5中大气污染物特别排放限值. 非甲烷总烃; 60. （2）厂界无组织排放颗粒物和非甲烷总烃执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表9企业边界大气污染物浓度限值中要求。 表3-8 无组织大气污染物排放限值 单位：mg/m3 污染物; 排放限值; 标准来源. 无组织排放; 颗粒物; 1; 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表9企业边界大气污染物浓度限值. 非甲烷总烃; 4. （3）厂区内无组织排放非甲烷总烃执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）中厂房外VOCs无组织排放限值监控点处1h平均浓度值6mg/m3或监控点处任意一次浓度值20mg/m3的要求。 2、废水 执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准和《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）中NH3-N最高允许值中B级标准45mg/L的规定，项目污水排放标准限值见表3-9。 表3-9 污水排放限值 单位：mg/L 序号; 污染物; 三级标准. 1; pH; 6~9. 2; 悬浮物（SS）; 400. 3; 五日生化需氧量（BOD5）; 300. 4; 化学需氧量（COD）; 500. 5; 氨氮; 45. 3、噪声 执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中3类标准。 表3-10 噪声排放限值 单位：dB（A） 厂界外声环境功能区类别; 时段. 昼间; 夜间. 3; 65; 55. 4、一般工业固体废物 执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2020）。 5、危险固体废物 执行《危险废物贮存污染控制标准》标准及其2013年修改单相关要求（公告2013年第363号）。 |
| 总量 控制 指标 | 根据国家对污染物排放实行总量控制的有关规定及本项目特点，本项目涉及的总量控制因子为：VOCs、颗粒物。 结合《关于加强乌鲁木齐、昌吉、石河子、五家渠区域环境同防同治的意见》，在重点地区严格污染物排放标准，实行区域内VOCs排放量两倍削减替代，本项目新增VOCs和颗粒物总量控量指标实行区域内两倍量削减。总量控量指标由昌吉高新区环境保护局进行调剂。 本次环评总量控制指标为：VOCs：0.78t/a；颗粒物：0.011t/a。 倍量替代：VOCs：1.56t/a；颗粒物：0.022t/a。 |

# 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 本项目为新建项目，项目建设用地为租赁场地，不存在土建施工内容，建设内容仅为生产线设备的购置安装，因此本次环评对施工期环境影响做以下分析。 1、大气环境影响分析 项目在设备安装时，设备运输车辆行驶会产生扬尘及汽车尾气。根据相关数据表明，1辆10t卡车通过1km路面，在同样路面清洁程度下，车速越快，扬尘量越大；在同样车速下，路面越脏，扬尘量越大，因此限速行驶及保持路面清洁可减少运输车辆道路扬尘。车辆行驶过程中产生的尾气是少量的，其性质是间歇、瞬时性的，对周围环境影响不大。 2、水环境影响分析 施工期的废水主要来自设备安装完成后对设备表面灰尘的擦洗过程，此过程废水产生量小且污染成分简单，可直接排入园区下水管网，对周围水环境影响不大。 3、声环境影响分析 本项目施工期的噪声主要来自施工设备安装、设备相互碰撞发出的噪声以及运输设备车辆行驶时的交通噪声。施工噪声源强一般不超过70dB(A)。 为了尽可能降低施工噪声的影响，建议建设单位应采取以下对策与措施： （1）对各施工环节中噪声较为突出且又难以对声源进行降噪的设备装置，应采取临时围障措施，以期达到降噪效果。 （2）运输车辆途经民宅时降低车速，尽量减少鸣笛，降低运输噪声。 经采取以上措施后，将会有效抑制施工噪声对周边的影响，基本能达到《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011），即：昼间≤70dB、夜间≤55dB。本项目施工期不会对周边环境产生较大影响。 4、固体废弃物环境影响分析 本项目施工期产生的固废为设备的包装材料，根据建设方提供，此固废一般为纸箱、塑料隔震垫等，集中收集，出售给废品回收站，对周围环境影响甚微。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 1、废气 根据《污染源源强核算技术指南 准则》（HJ884-2018），源强核算方法主要有实测法、物料衡算法、产污系数法、排污系数法、类比法、实验法等。本项目污染源强核算采用产污系数法进行核算。 1.1 污染源分析 本项目生产过程中产生的废气主要为造粒工艺投料工序产生的粉尘、不合格产品、边角料破碎工序产生的粉尘和生产过程产生的有机废气。 （1）粉尘 1）造粒工艺投料工序产生的粉尘 本项目运营期造粒工艺投料工序粉状原料会产生粉尘，产生量根据《逸散性工业粉尘控制技术》表17-1，锯末堆的进料、出料和储存产污系数为0.5kg/t（原料），投料粉尘产污系数参考执行0.5kg/t（原料），本项目原料使用量为2000t/a，则投料粉尘产生量为1t/a，产生速率为0.21kg/h。 2）不合格产品、边角料破碎工序产生的粉尘 本项目生产过程中产生的不合格产品和边角料经破碎后进入造粒工艺进行加工，加工后作为原料回用于生产，根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（2021）计算可知，不合格产品、边角料的产生量为5.05t/a，粉尘破碎过程粉尘产生量占破碎原料的0.5%，根据建设单位提供资料，破碎工序每周工作8h，年工作时间为336h/a，则破碎粉尘的产生量为0.25t/a，产生速率为0.74kg/h。 根据计算，本项目粉尘的产生量为1.25t/a。 项目拟在2台投料设备和1台破碎机上方安装集气罩（共计3个，收集效率为90%），收集后经风机引入1套布袋除尘器进行处理，经处理后的废气满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准后，由1根15m高的排气筒（DA001）排放。根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》，布袋除尘器处理效率为99%。根据建设单位提供的资料，风机风量为6000m3/h，则生产过程中粉尘的有组织排放量为0.011t，排放速率为0.023kg/h，排放浓度为0.38mg/m3，满足《合成树脂工业污染物排放标准》(GB31572-2015)中表5大气污染物特别排放限值颗粒物20mg/m3要求。 项目未捕集的粉尘约为0.125t/a，为无组织排放。本项目生产设备全部设置在封闭车间内，通过加强原料投加过程的管理，降低落料高度，以降低无组织粉尘产生量。对周边环境影响较小。 （2）有机废气 本项目造粒工艺聚丙烯颗粒和聚乙烯颗粒在熔融挤出工序会产生有机废气VOCs，根据非甲烷总烃定义，非甲烷总烃是除甲烷以为所有的碳氢化合物的总称，主要包括烷烃、烯烃、芳香烃和含氧烃等组分，因此，建设项目产生的VOCs以非甲烷总烃计。根据《空气污染物排放和控制手册》（美国国家环保局），该手册认为在无控制措施时，非甲烷总烃的排放系数为0.35kg/t。根据项目原辅材料用量消耗情况，本项目聚丙烯颗粒和聚乙烯颗粒总消耗量为1100t/a，不合格产品和边角料加工量为5.5t/a，则非甲烷总烃产生量0.387t/a，产生速率0.08kg/h。 本项目注塑和吹塑生产工序有机废气产生量根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（2021）中《292塑料制品行业系数手册》中2926 塑料包装箱及容器制造行业系数表，注（吹）塑工序工业废气量为1.2×105标立方米/吨-产品，挥发性有机物（以非甲烷总烃计）产污系数为2.7千克/吨-产品。根据建设单位提供资料，本项目采用注（吹）塑工序生产的塑料筐、塑料桶、塑料袋和塑料瓶共计1900t/a，年工作时间为4800h，则生产过程中工业废气量为22800万m3/a，非甲烷总烃的产生量为5.13t/a，产生速率1.07kg/h。 本项目地膜生产工艺热熔挤出工序有机废气产生量根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（2021）中《292塑料制品行业系数手册》中2921 塑料薄膜制造行业系数表，塑料薄膜挤出工序工业废气量为1.2×105标立方米/吨-产品，挥发性有机物（以非甲烷总烃计）产污系数为2.5千克/吨-产品。根据建设单位提供资料，本项目生产地膜共计100t/a，年工作时间为4800h，则生产过程中工业废气量为1200万m3/a，非甲烷总烃的产生量为0.25t/a，产生速率0.052kg/h。 综上，本项目有机废气的总产生量为5.767t/a，产生速率1.2kg/h。 项目拟采取在10条挤塑生产线热熔挤出设备上方分别安装集气罩（共计10个集气罩），逸散的有机废气经集气罩收集，废气通过引风管道连接到主风管，汇集后通过“活性炭吸附脱附+催化燃烧废气处理设备”处理，处理后通过1根15m高排气筒（DA002）排放，根据建设单位提供的资料，风机风量以8000m3/h计，集气罩收集效率约为90%，根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（2021）可知，“活性炭吸附脱附+催化燃烧废气处理设备”处理效率为85%，项目年运行时间为4800h，则非甲烷总烃排放量为0.78t/a，排放速率为0.16kg/h，排放浓度为20.31mg/m³，满足《合成树脂工业污染物排放标准》(GB31572-2015)中表5大气污染物特别排放限值非甲烷总烃60mg/m3要求。 车间内未被收集的非甲烷总烃为无组织排放，产生量0.58t/a，产生速率0.12kg/h。 本项目废气产生及排放汇总情况见表4-1。 表4-1 本项目废气产生及排放情况 产污工序; 污染物 名称; 排放类型; 产生量（t/a）; 采取的措施; 排放量（t/a）. 造粒工艺投料工序、不合格产品、边角料破碎工序; 粉尘; 有组织; 1.125; 集气罩（3个）+布袋除尘器+15m高排气筒（DA001）; 0.011. 无组织; 0.125; 全封闭生产车间，机械通风; 0.125. 造粒工艺、注塑、吹塑工序、地膜生产工艺; 有机废气; 有组织; 5.187; 集气罩（10个）+活性炭吸附脱附+催化燃烧废气处理设备+15m高排气筒（DA002）; 0.78. 无组织; 0.58; 全封闭生产车间，机械通风; 0.58. （3）非正常工况 根据生产运行特点和工艺技术特点，项目非正常排放主要表现为污染物排放控制措施达不到应有效率、设备运转异常等情况下的排放。项目非正常工况下排放情况见下表。 表4-2 非正常工况下排放情况一览表 非正常排放源; 非正常排放原因; 污染物; 非正常排放速率（kg/h）; 单次持续时间（h）; 年发生频次（次）; 排放量（kg/a）. 投料 工序; 布袋除尘器故障 停运; 颗粒物; 0.21; 2; 2; 0.84. 造粒工艺、注塑、吹塑工序、地膜生产工艺; 活性炭吸附脱附+催化燃烧废气处理设备故障停运; 非甲烷总烃; 1.2; 2; 2; 4.8. 非正常工况下，项目发生废气环保设施达不到应有效率，导致废气处理效率降低。污染物达不到应有效率排入大气环境，造成较为严重的大气环境污染。企业发现情况后，应立即停止生产，直到环保设施恢复正常后，方可正常运行。 具体措施如下： 1）建设单位要加强对设备的维护及检修，确保设备处于良好的运转状态，杜绝因输送设备、喷淋装置不正常运转时外排的颗粒物速率较大，造成小范围内浓度超标的现象。 2）提高操作人员的环保意识，加强环保专业性知识的学习，在生产时杜绝环保设施不正常运行或“带病”(破损、损坏等)运行。 1.2 大气污染物防治措施可行性及达标分析 （1）布袋除尘器可行性及达标分析 含尘废气收集处理，除尘器主要的种类有：带式除尘器、静电除尘器、旋风除尘器惯性除尘器、重力除尘器等，其中旋风除尘器主要进行粒径较大颗粒物的净化，袋式除尘器主要进行小粒径除尘。本项目属于小粒径，因此项目颗粒物采用袋式除尘器进行处理，结构图如下。 图4-1 布袋除尘器理工艺流程图 袋式除尘器是利用棉、毛、人造纤维等编织物作为滤袋起过滤作用，对颗粒物进行捕集而达到除尘效果的。其主要工作原理是：含尘气流从下部进入圆筒形滤袋，在通过滤料的孔隙时，粉尘被捕集于滤料上，透过滤料的清洁气体由排出口排出。沉积在滤料上的粉尘，可在机械振动的作用下从滤料表面脱落，落入灰斗中。常用滤料由棉、毛、人造纤维等加工而成，新型滤料有玻璃纤维和微滤膜等，滤料本身网孔较小，一般为20-50μm，表面起绒的滤料为5-10μm，而新型滤料的孔径在5μm以下。按不同粒径的粉尘在流体中运动的不同物理学特征，颗粒物通过惯性碰撞、截留、扩散、静电、筛滤等作用被捕集。此外，烟尘因截留、惯性碰撞、静电和扩散等作用，逐渐在滤袋表面形成粉尘层，常称为烟尘初层。初层形成后，它成为袋式除尘器的主要过滤层，提高了除尘效率。滤布只不过起着形成烟尘初层和支撑它的骨架作用，但随着烟尘在滤袋上积聚，滤袋两侧的压力差增大，会把有些已附在滤料上的细小粉尘挤压过去，使除尘效率下降。另外，若除尘器阻力过高，还会使除尘系统的处理气体量显著下降，影响生产系统的排风效果。因此，除尘器阻力达到一定的数值后，要及时清灰。 （2）活性炭吸附脱附+催化燃烧废气处理设备工作原理 1）催化燃烧装置 本项目将产生有机废气的工序采用引风机汇入一套“活性炭吸附脱附+催化燃烧机”（综合处理效率85%）处理后通过1根15m高的排气筒（DA002）排放。催化燃烧脱附工艺流程见图4-2。 图4-2 催化燃烧脱附工艺流程图 具体工艺流程如下： ①预处理过滤器 高效纤维过滤器滤料采用超细合成纤维，具有容尘量大、高效率、低压损的优点，对次微米粉尘过滤效率特别良好。废气进入高效过滤器的粉尘颗粒和水雾，一般随气流作惯性运动或无规则布朗运动或受某种场力的作用而移动，当微粒运动撞到纤维介质时，由于范德力的作用使得微粒粘到纤维表面。进入过滤介质的颗粒有较多撞击介质的机会，撞上介质就会被粘住，较小的颗粒相互碰撞会相互粘结形成较大颗粒而沉降。通过上述作用实现对粉尘、水雾的拦截过滤。 ②吸附 去除尘杂后的废气，经过合理的布风，使其均匀地通过固定吸附床内的蜂窝活性炭层的过流断面，在一定的停留时间，由于活性炭表面与有机废气分子间相互引力的作用产生。物理吸附，从而将废气中的有机成份吸附在活性炭的表面积，从而使废气得到净化，净化后的洁净气体通过风机及烟囱达标排放；系统设两台吸附床，即废气从其中一台吸附床经过，另一台处于脱附再生阶段或备用阶段，从而使吸附过程可连续进行，不影响车间生产。 ③脱附--催化燃烧 反应方程式如下： 贵金属催化剂200～300℃ CxHyOz+(x+y/4-z/2)O2xCO2+y/2H2O达到饱和状态的吸附床应停止吸附，通过阀门切换进入脱附状态，过程如下：启动脱附风机、开启相应阀门和远红外电加热器，对催化燃烧床内部的催化剂进行预热，同时产生一定量的热空气，当床层温度达到设定值时将热空气送入吸附床，活性炭受热解吸出高浓度的有机气体，经脱附风机引入催化燃烧床，在贵金属催化剂的作用下于一个较低的温度进行无焰催化燃烧，将有机成分转化为无毒、无害的CO2 和H2O，同时释放出大量的热量，可维持催化燃烧所需的起燃温度，使废气燃烧过程基本不需外加的能耗（电能），并将部分热量回用于吸附床内活性炭的解吸再生，从而大大降低了能耗。净化系统催化燃烧床内，有远红外电加热器多组，预热时远红外电加热器全部开启，可实现在较短时间内将废气从室温加热到既定温度；而在稳定燃烧阶段，由于燃烧过程发出大量能量，电加热器只需开启一小部分或无需开启，从而达到节能降耗的控制目标。当燃烧废气浓度较高、反应温度较高时，混流风机自动开启，补充新鲜的冷空气以降低温度、确保催化燃烧床安全、高效运行。 （3）环保设施可行性及达标分析 依据《排污许可证申请与核发技术规范 橡胶和塑料制品工业》（HJ1122 -2020）中污染防治可行技术，本项目采取的治理措施可行性分析见表4-3。 表4-3 排污单位生产单元或设施废气治理可行技术一览表 生产单元; 主要污染物; 可行技术; 是否为可行技术. 塑料薄膜 制造; 吹塑膜、双拉薄膜、流延膜、压延膜; 颗粒物、非甲烷总烃; 除尘、吸附、催化燃烧组合技术; 是. 塑料包装箱及容器制造; 注塑成型、滚塑 成型. 项目拟在2台投料设备和1台破碎机上方安装集气罩（共计3个，收集效率为90%），收集后经风机引入1套布袋除尘器进行处理，经处理后的废气满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准后，由1根15m高的排气筒（DA001）排放。造粒工艺、注塑、吹塑工序和地膜生产工艺产生的有机废气拟采取在10条挤塑生产线热熔挤出设备上方分别安装集气罩（共计10个集气罩），收集后的废气通过一套活性炭吸附脱附+催化燃烧废气处理设备处理，然后通过1根15m高排气筒排放（DA002），污染治理措施均为《排污许可证申请与核发技术规范 橡胶和塑料制品工业》（HJ1122 -2020）中推荐的可行技术。 本项目正常工况有组织排放颗粒物排放浓度能够达到《合成树脂工业污染物排放标准》(GB31572-2015)中表5大气污染物特别排放限值颗粒物20mg/m3要求；有组织排放非甲烷总烃能够达到《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）中表5大气污染物特别排放限值非甲烷总烃60mg/m3要求。 1.3 排污口设置情况 项目排放口设置情况见下表4-4。 表4-4 大气污染物排污口设置一览表 编号; 排放口名称; 地理坐标; 高度; 出口内径; 排气温度; 类型. DA001; 颗粒物排气筒; E87°03′58.142″ N44°06′9.269″; 15m; 0.4m; 30℃; 有组织. DA002; 有机废气排气筒; E87°03′55.979″ N44°06′9.809″; 15m; 0.4m; 30℃; 有组织. 1.4 监测要求 根据《排污许可证申请与核发技术规范 橡胶和塑料制品工业》（HJ1122-2020）和《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017），确定本项目的废气日常监测要求见表4-5。 表4-5 废气监测要求一览表 监测点位; 监测指标; 监测频次; 执行标准. 颗粒物排气筒（DA001）; 颗粒物 （有组织）; 1次/年; 《合成树脂工业污染物排放标准》(GB31572-2015)中表5大气污染物颗粒物特别排放限值. 有机废气排气筒（DA002）; 非甲烷总烃 （有组织）; 1次/年; 《合成树脂工业污染物排放标准》(GB31572-2015)中表5大气污染物非甲烷总烃特别排放限值. 厂界（M1）; 颗粒物、非甲烷总烃 （无组织）; 1次/年; 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表9企业边界大气污染物浓度限值中要求. 厂区内：厂房门窗或通风口外、其他开口（孔）等排放口外1m，距离地面1.5m以上; 非甲烷总烃（无组织）; 1次/年; 《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）中表A.1厂区内VOCs无组织特别排放限值和. 2、废水 2.1 废水产生情况 本项目运营期冷却水循环使用不外排，排放废水主要为生活污水。 （1）生活污水排放情况 本项目建成后员工人数15人，按照《新疆维吾尔自治区生活用水定额》，本项目生活用水量按80L/人·d计，则生活用水量为360m3/a，排污系数按照0.8计，故本项目生活污水排放量为288m3/a（全年工作日按照300天计）。生活污水排入园区下水管网，最终排入园区污水处理厂，主要污染物为COD、BOD5、SS、NH3-N等。项目生活污水中主要污染物浓度和排放量见表4-6。 表4-6 生活污水污染物排放一览表 污水产生量; 污染物名称; 产生浓度（mg/L）; 执行标准（mg/L）; 产生量（t/a）. 288m3/a; COD; 400; 500; 0.115. BOD5; 200; 300; 0.058. SS; 200; 400; 0.058. NH3-N; 30; 45; 0.013. （2）废水间接排放口基本情况 表4-7 废水间接排放口基本情况 序号; 排放口编号; 排放口 地理坐标; 废水排放量（t/a）; 排放 去向; 排放 规律; 间歇排放时段; 受纳污水处理厂信息. 经度; 纬度; 名称; 污染物种类; 国家或地方污染物排放标准浓度限值（mg/L）. 1; DW001; 87°3′53.623″; 44°6′7.762″; 288; 昌吉高新技术产业开发区污水处理厂; 间断排放，排放期间流量稳定; 昼间; 昌吉高新技术产业开发区污水处理厂; COD; 50. BOD5; 10. SS; 10. 氨氮; 5（8）. 注：括号外数值为水温>12℃时的控制指标，括号内数值为水温≤12℃时的控制指标。 2.2 废水治理设施依托可行性 昌吉高新技术产业开发区污水处理厂位于昌吉高新技术产业开发区西北角，该污水处理厂污水接纳范围主要包括昌吉高新技术产业开发区内各企业的工业污水、军户农场和榆树沟镇的生活污水，设计处理规模30000m3/d，实际处理规模15000m3/d，污水处理工艺采用污水→粗格栅及污水提升泵站→细格栅及曝气沉砂池→初沉池→MBBR池→二沉池→Fenton反应池→絮凝沉淀池→纤维转盘滤池→紫外消毒，处理后污水可达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A标准，处理后尾水夏季排入污水处理厂西侧约70m处7000m3的高新区生态灌溉项目蓄水池中，用于高新区工业冷却水、绿化、洗车、浇洒道路、景观用水，冬季尾水排入污水处理厂西南侧约2km处50万m3的园区水库中。 本项目生活污水中各污染物排放浓度可达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准和《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）中NH3-N最高允许值中B级标准45mg/L的规定，能够满足昌吉国家高新技术产业区污水处理厂入场要求。 本项目生活污水量为0.96m3/d，昌吉高新技术产业开发区污水处理厂设计处理规模3万m3/d，目前实际处理水量为1.5万m3/d，尚有1.5万m3/d富余量，因此项目产生的生活污水完全能够纳入昌吉高新技术产业开发区污水处理厂。 项目在采取上述废水处理措施后，满足相关环保要求，因此项目建设对水环境影响很小。 2.3 监测要求 按照《固定污染源排污许可分类管理名录》（2019年版）有关管理规定要求，本项目属于“二十四、橡胶和塑料制品业29--塑料制品业292中的其他”，管理类别为登记管理，无监测要求。若政策变化或者主管部门另行要求，项目可根据相关技术规范制定监测计划。 3、噪声 3.1 噪声源强 本项目运营期噪声以生产设备为主，主要包括注塑机、吹塑机、挤出机冷水机、造粒机、拉丝机、切粒机、破碎机、空压机等，噪声值在70~85dB（A）之间。 其噪声源强见表4-8。 表4-8 主要设备噪声源强 序号; 噪声源; 声源强度dB（A）. 1; 注塑机; 80. 2; 吹塑机; 80. 3; 挤出机; 75. 4; 冷水机; 70. 5; 造粒机; 80. 6; 拉丝机; 75. 7; 切粒机; 80. 8; 破碎机; 85. 9; 空压机; 80. 3.2 预测模式 项目各噪声源可视为点声源，根据点声源噪声衰减模式，各设备产生的影响采用以下预测模式： 项目声源在预测点产生的等效声级贡献值（Leqg）计算公式： 式中： Leqg—项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB（A）； LAi—i声源在预测点产生的A声级，dB（A）； T—预测计算的时间段，s； Ti—i声源在T时段内的运行时间，s。 #### 3.3 预测结果与评价 利用以上预测公式，应用过程中根据具体情况作必要简化，使室内噪声源通过等效变换成若干等效室外声源，计算过程噪声源取最大值，降噪效果取最小值，然后计算出与噪声源不同距离处的理论噪声值，得出本项目运行时对厂界噪声环境的影响状况。计算结果见表4-9。 表4-9 不同距离噪声预测结果 dB（A） 距声源距离（m）; 10; 20; 30; 40; 50; 100; 200. 贡献值; 65; 58.9; 55.4; 52.9; 51; 45; 38.9. 备注; 厂界预测按多声源叠加计算。. 根据以上噪声预测结果可知，距离声源20m处的噪声衰减值可达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》3类区昼间排放限值。 本项目所采用的设备均为一般性噪声设备，同类型企业的运行经验表明，上述噪声治理措施均是成熟可靠的措施，可达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类声功能区噪声环境限值的要求，满足环境保护的要求。在采取相关措施后，本项目运营期产生的噪声对周围环境影响不大。 3.4 降噪措施 为了避免噪声的对外界环境的干扰，确保厂界噪声达标，项目拟从声源控制、总平面布置、传播途径控制等环节着手： （1）声源控制：设备选型上选用先进的、噪音低、震动小的生产设备，安装时采取台基减震、橡胶减震接头以及减震垫等措施；通过加强对生产设备的保养、维护，对机械设备定期加润滑油进行维护，使设备处于良好的运转状态，减少设备运转不正常而产生的噪声。 （2）合理布置产噪设备：生产设备均布置在生产车间内，以有效利用噪声距离衰减作用。 （3）加强传播途径控制：厂房采用隔音、吸声材料，可一定程度上起到吸声、降噪的作用。 （4）加强管理：项目通过加强管理、教育，使工人文明操作，装卸货物时轻拿轻放，避免因野蛮操作产生的突发性噪声。 3.3 噪声达标分析 本项目设备均位于室内，采取车间密闭、基础减振、隔声、消声等措施处理后，降噪效果显著，厂界噪声预计能够达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类区排放限值的要求（昼间≤65dB(A)，夜间≤55dB(A)），拟建项目运营期产生的噪声对周围环境影响不大，且项目厂界50m范围内均为工业企业，也无声环境保护目标。 3.4 监测要求 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017），确定本项目噪声的日常监测要求，如表4-10所示。 表4-10 噪声监测要求一览表 监测点位; 监测指标; 监测频次; 执行标准. 厂界外1m设4个监测点位; 昼、夜间等效连续A声级; 1次/季度; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类. 4、固体废物 4.1 固体废物产生环节、产生量及处置方式 本项目固体废弃物主要为一般工业固体废物、危险废物和生活垃圾。 （1）一般工业固体废物 本项目运营期产生的一般工业固体废物主要为不合格产品、边角料、除尘器收集的粉尘、废包装袋和废催化剂。 1）不合格产品、边角料 根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（2021）中《292塑料制品行业系数手册》中2921 塑料薄膜制造行业系数表可知，地膜工艺一般固废产生量为3千克/吨产品，根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（2021）中《292塑料制品行业系数手册》中2926 塑料包装箱及容器制造行业系数表可知，注塑和吹塑工序一般固废产生量为2.5千克/吨产品，一般固废产生量约为5.05t/a，集中收集后回用于生产。 2）除尘器收集的粉尘 除尘器收集的粉尘产生量约0.891t/a，集中收集后回用于生产。 3）废包装袋 项目购买袋装原料，拆袋后产生废弃包装袋，根据建设单位提供资料，产生量为1.2t/a，集中收集到一般固废暂存处，定期外售废品回收站。 4）废催化剂 本项目产生的有机废气经过设置的一套“活性炭吸附装置+催化燃烧装置”处理，催化剂两年更换一次，每次更换约3kg，经查询《国家危险废物名录》（2021年版），本项目产生的废催化剂含有贵金属（含钯），不在《国家危险废物名录》（2021年版）中，因此产生的废催化剂不属于危险废物，属于一般固废，由设备厂家回收处理，不在厂区暂存。 （2）危险废物 1）废活性炭 项目采用活性炭吸附脱附处理有机废气，根据《吸附法工业有机废气治理技术规范》（HJ2026-2013），100kg活性炭可以吸附25kg废气，本项目VOCs经活性炭吸附脱附装置后削减量约为4.405t/a，需消耗活性炭17.62t/a，即项目运营期产生废活性炭17.62t/a，属于危险废物，类别为HW49，危废代码为900-039-49，交给有危险废物回收资质的单位处置。建设方要及时更换饱和的活性炭（6个月更换一次，每次更换量为8.81t），保证处理设施的去除效率。废活性炭暂时存放在危废暂存间（占地面积20m2，位于生产车间西南角），不得露天堆放。 2）废润滑油 项目进行设备检修维护时，会产生少量废润滑油，预计每年需更换润滑油0.2t。根据《国家危险废物名录》（2021版），废润滑油废物类别为HW08废润滑油与含矿物油废物，废物代码为900-217-08，产生的废润滑油采用桶装收集储存置于危废暂存间，定期委托有资质的单位进行处置。 （3）生活垃圾 项目职工共15人，按每人每天产生1kg生活垃圾计，则产生量约为4.5t/a，生活垃圾集中收集后由环卫部门统一处理。 表4-11 本项目固体废物产生环节、产生量核算一览表 固体废物 名称; 固体废物 代码; 固废属性; 产生情况; 处置措施; 最终 去向. 核算 方法; 产生量（t/a）; 工艺; 处置量（t/a）. 不合格产品、边角料; 900-999-99; 一般工业固体废物; 系数法; 5.05; 生产工序; 5.05; 集中收集后回用于生产. 除尘器收集的粉尘; 900-999-66; 经验法; 0.891; 造粒工艺; 0.891; 集中收集后回用于生产. 废包装袋; 900-999-99; 经验法; 1.2; 生产工序; 1.2; 集中收集后外售至废品回收站. 废催化剂; 900-999-99; 经验法; 3kg/2a; 生产工序; 3kg/2a; 厂家回收. 废活性炭; HW49 900-039-49; 危险废物; 系数法; 17.62; 生产工序; 17.62; 暂存在危废暂存间，定期由有资质的单位进行处置。. 废润滑油; HW08 900-214-08; 经验法; 0.2; /; 0.2. 生活垃圾; /; 生活垃圾; 系数法; 4.5; /; 4.5; 交由环卫部门处理. 4.2固体废物防治措施及环境管理要求 项目运营期主要产生的固体废物包括一般工业固体废物、危险废物和生活垃圾。 （1）一般工业固体废物 本项目在生产车间内设一般工业固体废物暂存处（面积为20m2），项目产生的固体废物分类收集于一般固废暂存处后再定期处置，对环境影响较小。 要求一般固废暂存处应参照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）相关要求规范化建设，应满足如下要求： ①地面应采取硬化措施并满足承载力要求，必要时采取相应措施防止地基下沉； ②要求设置必要的防风、防雨、防晒措施； ③按《环境保护图形标识 固体废物贮存（处置）场》（GB15562.2-1995）要求设置环境保护图形标志。 （2）危险废物 危险废物的管理应严格按照《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》中有关危险废物的管理条款执行。危险废物贮存应按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单的有关规定执行。 1）按照《建设项目危险废物环境影响评价指南》的要求，做好危险废物暂存间的“四防措施”（防风、防雨、防晒、防渗漏）。 2）各类危险废物即时产生及时处理，分类暂存于专门的收集桶内，放置于危废暂存间，定期交由有相应类别危废处理资质的单位统一收集处理。 3）营运期加强管理，定期对危废暂存容器进行检查，确保暂存过程中不因容器变形被腐蚀等因素造成危废泄露或异味大量冒出。 4）严格按照《危险废物标志牌式样》标准对项目区危险废物环境管理的相关设施、场所识别标志和危险废物识别标志样式（形状、颜色、图案）和内容准确标识完整。对暂存库进行分区划线，分类贮存。按照《危废台账模板》格式，如实和规范记录各类危废贮存情况。认真填写名称、种类、数量、来源、出入库时间、去向、交接人签字等内容。 5）结合《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001) (2013年修正）的要求：基础必须防渗，防渗层为至少1m厚粘土层（渗透系数≤10-7cm/s），或2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其它人工材料，渗透系数≤10-10cm/s；堆放危险废物的高度应根据地面承载能力确定；衬里放在一个基础或底座上；衬里要能够覆盖危险废物或其溶出物可能涉及到的范围；衬里材料与堆放危险废物相容：在衬里上设计、建造浸出液收集消除系统；应设计建造径流疏导系统，保证能防止25年一遇的暴雨不会流到危险废物堆里：危险废物堆内设计雨水收集池，并能收集25年一遇的暴雨24小时降水量；危险废物堆要防风、防雨、防晒、防渗；产生量大的危险废物可以散装方式堆放贮存在按上述要求设计的废物堆里；不相容的危险废物不能堆放在一起；总贮存量不超过300kg(L)的危险废物要放入符合标准的容器内，加上标签，容器放入坚固的柜或箱中，柜或箱应设多个直径不少于30毫米的排气孔。不相容危险废物要分别存放或存放在不渗透间隔分开的区域内，每个部分都应有防漏裙脚或储漏盘，防漏裙脚或储漏盘的材料要与危险废物相容。 6）运营期产生的危险废物应严格按照原环境保护总局《危险废物转移联单管理办法》国家环境保护总局令第5号进行转移、处置。 本项目在车间内西南角建设一座建筑面积为20m2的危废暂存间，项目所在区域不属于地震、泥石流等地质灾害频发带，也不存在洪水淹没的情况，离周边水体有一定的距离，危废暂存间建设在生产车间内部，因此危废暂存间的选址合理。 本项目废润滑油采用密闭胶桶贮存和运输，包装桶加盖密封贮存和运输。危废在运输过程中使用专业危废运输车辆进行运输，运输过程采取跑冒滴漏防治措施，本项目危险废物外运处置过程中，使用专业危废运输车辆进行运输，运输过程采取跑冒滴漏防治措施，发生散落概率极低。如果发生散落、泄漏，可能污染运输沿途环境，若下渗或泄漏进入土壤或地下水，将会造成局部土壤和地下水的污染，因此在运输过程中需加强管理。在加强管理的情况下，危废发生散落、泄漏事故的概率极小，对周围环境影响较小。 （3）生活垃圾 本项目生活垃圾产生量约为4.5t/a，生活垃圾收集后交由环卫部门来统一处理。生活垃圾收集后，应做到垃圾袋装化、存放封闭化，做到日产日清；垃圾收集点应做好隔离措施，及时清运、消毒。 5、地下水、土壤 5.1 地下水、土壤污染源及污染途径 本项目运营过程地下水、土壤污染源主要是危险废物暂存间破损，会导致危险废物泄露对周围地下水和土壤环境造成不利影响。 5.2 防控措施 为有效预防地下水及土壤污染，本项目采取分区防渗措施。结合本项目工艺特点，本项目危废暂存间按重点防渗区进行防渗处理。 表4-12 厂区防渗要求一览表 防渗分区; 天然包气带防污性能; 污染控制难易程度; 污染物类型; 防渗技术要求. 重点防渗 分区; 弱; 难; 重金属、持久性有机污染物; 等效黏土防渗层 Mb≥6.0m， K≤1×10-7cm/s；或参照 GB18598 执行. 中-强; 难. 弱; 易. 一般防渗 分区; 弱; 易-难; 其他类型; 等效黏土防渗层 Mb≥1.5m， K≤1×10-7cm/s；或参照 GB16889 执行. 中-强; 难. 中; 易; 重金属、持久性有机污染物. 强; 易. 简单防 渗区; 中-强; 易; 其他类型; 一般地面硬化. 重点防渗区为危险废物暂存间。 综上，项目对可能产生土壤影响和地下水影响的各项途径均进行有效预防，在确保各项防渗措施得以落实，并加强维护和厂区环境管理的前提下，可有效控制厂区内的液态污染物下渗现象，避免污染土壤、地下水。因此项目不会对区域土壤、地下水环境产生明显影响。 6、生态 本项目位于昌吉高新技术产业开发区新疆睿德建材制造有限责任公司院内，项目用地性质为工业用地，且项目区内不存在生态环境保护目标，故本项目可不开展生态环境现状调查。 7、电磁辐射 无。 8、环境风险分析 8.1风险源调查 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）要求，风险源调查主要内容为建设项目危险物质数量和分布情况、生产工艺特点，收集危险物质安全技术说明书（MSDS）等基础资料。本项目为塑料薄膜制造和塑料包装箱及容器制造，生产工艺简单，项目含风险物质的物料主要为原辅料及危险废物，其最大存储量见下表。 表4-13 危险物质存在量与临界量比值一览表 序号; 含风险物质的 物料; 风险物质; 最大存储量（t）; 临界量（t）; Q. 1; 废润滑油; 废润滑油; 0.2; 2500; 0.00008. 2; 废活性炭; /; /; /; /. 8.2 环境风险评价的等级 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），建设项目环境风险潜势划分为Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ/Ⅳ+级。根据建设项目涉及的物质和工艺系统的危险性及其所在地的环境敏感程度，结合事故情形下环境影响途径，对建设项目潜在环境危害程度进行概化分析，按照下表确定环境风险潜势。 表4-14 建设项目环境风险潜势划分 环境敏感程度（E）; 危险物质及工艺系统危险性（P）. 极高危害（P1）; 高度危害（P2）; 中度危害（P3）; 轻度危害（P4）. 环境高度敏感区（E1）; Ⅳ+; Ⅳ; Ⅲ; Ⅲ. 环境中度敏感区（E2; Ⅳ; Ⅲ; Ⅲ; Ⅱ. 环境低度敏感区（E3）; Ⅲ; Ⅲ; Ⅱ; Ⅰ. 注：Ⅳ+为极高环境风险. 根据上表可知，风险潜势由危险物质及工艺系统危险性（P）与环境敏感程度（E）共同确定，而P的分级由风险物质数量与临界量的比值（Q）和所属行业及生产工艺特点（M）共同确定。风险物质数量与临界量比值（Q）为每种风险物质在厂界内的最大存在总量与其在《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B中对应临界量的比值Q。 当企业只涉及一种环境风险物质时，该物质的数量与其临界量比值，即为Q。 当企业存在多种风险物质时，则按照下式进行计算 式中：q1、q2、q3、qn为每种风险物质的存在量，t； Q1、Q2、Q3、Qn为每种风险物质的临界量，t； 当Q＜1时，该项目的环境风险潜势为I。 本项目危险物质未构成重大危险源，其存在量和临界量比值Q=0.0008＜1，则该项目环境风险潜势为I。 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）中表1要求确定评价工作等级，评价工作等级见表4-15。 表4-15 评价工作等级划分 环境风险潜势; Ⅳ、Ⅳ+; Ⅲ; Ⅱ; Ⅰ. 评价工作等级; 一; 二; 三; 简单分析a. a是相对详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性的说明。. 通过上表可知，本项目风险潜势为I，评价工作等级为简单分析。 8.5 环境风险识别 本项目可能发生的事故包括：①废润滑油泄漏，引起火灾、爆炸风险事故；②废气处理设施故障，造成周围环境影响；③危险物质泄露造成环境污染。 8.6 风险防范措施 针对上述环境风险，本次评价建议项目采取以下风险防范措施： （1）火灾爆炸事故 火灾、爆炸事故对外环境的影响主要表现为辐射热以及燃烧废气的排放，从安全方面来看主要表现人员的伤亡。根据同类项目类比，发生火灾爆炸事故时，影响范围是在厂区内，对厂界外影响较小。从环保角度，对本项目燃烧爆炸类事故，风险防范的重点为事故状态下伴有泄漏物料的消防水可能对外部水环境造成一定的污染。 本项目一旦发生事故，消防水将经过事故应急池收集后，委托有资质有能力的单位处理处置，因此，因消防水排放而发生周围水体污染事故的可能性较小。 （2）废气处理设施故障 在本项目废气处理装置出现故障或设备检修时，此时若未经过处理的工艺废气直接排入大气，将造成周围大气环境污染。经预测，非正常排放情况下，非甲烷总烃和颗粒物排放浓度会有一定程度的增加。此类事故一旦发生，应尽快找出原因，及时维修，将非正常排放的影响降到最低，预计废气处理设施事故性排放对周边大气影响小。 （3）危险物质泄露预防事故 危险废物风险事故主要是随意排放危险废物。本项目危险废物品种较多，应引起企业重视，应有专门收集容器，各种危险废物分类收集、储存。设置专门的危险废物暂存场，危险废物经收集后委托有资质单位处置。 8.7 环境风险评价综述 综上所述，项目运行过程中只要加强管理，建立健全相应的防范应急措施，在设计、施工、管理及运行中认真落实工程拟采取的安全措施及评价所提出的安全设施和安全对策后，上述风险事故隐患可降至最低。 8.8 环境风险简单分析内容表 表4-16 建设项目环境风险简单分析内容表 建设项目名称; 年产2000吨塑料制品生产项目. 建设地点; （新疆维吾尔自治区）; （昌吉回族自治州）; （昌吉高新区）; （新疆睿德建材制造有限责任公司院内）. 地理坐标; 经度; E87°3′57.795″; 纬度; N44°6′10.196″. 主要危险物质及分布; 所涉及的风险物质主要是废润滑油，位于危废暂存间. 环境影响途径及危害后果（大气、地表水、地下水等）; 本项目可能发生的事故包括 ①废润滑油泄漏，引起火灾、爆炸风险事故； ②废气处理设施故障，造成周围环境影响； ③危险物质泄露造成环境污染。. 风险防范措施要求; ①加强生产设备管理，防止出现泄漏事故；确保车间的通风良好，防止气体积聚。 ②对于运输与储存风险的防范应在管理、运输设备、储存设备及其维护上控制。 ③按规定建设消防设施，划分禁火区域，严格按设计要求制订动火制度，消防设施配置安全报警系统、灭火器、消防栓、泡沫灭火站等消防设施。. 填表说明（列出项目相关信息及评价说明）： 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）中判定原则，本项目环境风险潜势为Ⅰ，故进行简单分析。. 9、环境管理 9.1 环境体制与机构 本项目建成后，由建设单位主管环保工作，厂长直接负责项目的环保工作。应成立专门环境管理办公室负责环境档案的建立和环境制度的落实。环境监测由当地环境监测站或具备环境监测资质的单位进行监测，监控污染物排放及环保设施的运转状况。 9.2 管理职责 （1）贯彻执行国家、省级、地方各项环保政策、法规、标准，根据本厂实际，编制环境保护规划和实施细则，并组织实施，监督执行。 （2）组织和管理本项目的污染治理工作，负责环保治理设施的运行及管理工作，建立污染物浓度和排放总量双项控制制度，并彻底做到各项污染物达标排放。 （3）定期进行本项目环境管理人员的环保知识和技术培训工作。 （4）通过技术培训，不断提高治理设施的处理水平和可操作性。 （5）做好常规环境统计工作，掌握各项治理设施的运行状况。 （6）科学组织项目运营。通过及时全面了解运营情况，均衡游客接待，使配套服务各环节协调进行，加强环境保护工作调度，做好突发事故时防止污染的应急措施，使生产过程的污染物排放达到最低限度。 （7）加强物资管理。加强物资管理实行无害保管、无害运输、限额发放、控制消耗定额、保证原材料质量也会对减少排污量起一定作用。 （8）设备管理。合理使用设备，加强对设备的维护和修理，改造设备的结构，杜绝设备和管道的跑、冒、漏现象，防止有害物质的泄漏。 （9）废弃物管理。针对项目营运期产生的固体废物和生活垃圾，应集中收集及时处理，严禁长时间在厂区堆存污染环境。 9.3 排污口规范化管理 （1）排污口标识 项目应完成废气排放源、噪声排放源、一般固体废物堆场的规范化建设，其投资纳入项目总投资中，同时各项污染源排放口应设置专项图标，执行《环境保护图形标志-排放口（源）》（GB15562-1995），详见下表。 表4-17 各排污口（源）标志牌设置示意图表 名称; 废气排放口; 废水排放口; 噪声排放源; 一般固体废物; 危险固体废物. 提示图形 符号. 功能; 表示废气向大气环境排放; 表示废水向水环境排放; 表示噪声向外环境排放; 表示一般固体废物贮存、处置场所; 表示危险固体废物贮存、处置场所. 要求各排污口（源）提示标志形状采用正方形边框，背景颜色采用绿色，图形颜色采用白色，警告标志采用三角形边框，背景颜色采用黄色，图形颜色采用黑色，标志牌应设在与功能相应的醒目处，并保持清晰、完整。 （2）排污口管理 建设单位应在排污口设置标志牌，标志牌应注明污染物名称以警示周围群众，建设单位如实填写《中华人民共和国规范化排污口登记证》的有关内容，由环保主管部门签发登记证。建设单位应把有关排污情况及污染防治措施的运行情况建档管理，并报送生态环境主管部门备案。 9.4 排污许可证 根据《固定污染源排污许可分类管理名录》（2019年版），本项目为二十四、橡胶和塑料制品业29—62、塑料制品业292中的其他，实行登记管理，应根据《排污许可证申请与核发技术规范 橡胶和塑料制品工业》（HJ1122-2020）的要求，在全国排污许可证管理信息平台申报系统中填报相应的信息表。 10、环保投资估算 本项目总投资为500万元，其中环保投资34万元，占总投资的6.8％，详见表4-18。 表4-18 环境保护投资估算一览表 项目; 污染源类型; 控制措施; 投资（万元）. 废气; 粉尘; 集气罩（3个）+布袋除尘器+15m高排气筒（DA001）; 5. 有机废气; 集气罩（10个）+活性炭吸附脱附+催化燃烧废气处理设备+1根15m高排气筒（DA002）; 15. 废水; 生活污水; 生活污水排入下水管网，最终排入高新区污水厂集中处理; 2. 噪声; 设备噪声; 选用低噪声设备、合理布局、基础减振、厂房隔音、距离衰减。; 3. 固体废物; 一般工业固体废物; 不合格产品、边角料：集中收集后暂存在一般固废暂存处（面积为20m2），回用于生产。; 1. 除尘器收集的粉尘：集中收集后回用于生产。; 0.5. 废包装袋：集中收集后暂存在一般固废暂存处（面积为20m2），外售废品回收站。; 1. 废催化剂：厂家回收。; 0.5. 危险废物; 建设危险废物暂存间（20m2），危险废物集中收集后交由有危险废物处理资质的单位进行处理。; 5. 员工生活垃圾; 生活垃圾集中收集后由环卫部门统一处理。; 1. 合计; 34. |

# 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、 名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 环 境 | DA001 | 粉尘 | 集气罩（3个）+布袋除尘器+15m高排气筒 | 执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB 31572-2015）表5中颗粒物大气污染物特别排放限值中要求 |
|  | DA002 | 有机废气 | 集气罩（10个）+活性炭吸附脱附+催化燃烧废气处理设备+15m高排气筒 | 执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5中非甲烷总烃大气污染物特别排放限值中要求和《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822- 2019）附录A中表A.1厂区内VOCs无组织特别排放限值。 |
| 水环境 | 生活污水 | COD、BOD5、SS、NH3-N | 生活污水排入下水管网，最终排入高新区污水厂集中处理 | 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准 |
| 声环境 | 设备噪声 | 连续等效A声级 | 选用低噪声设备、合理布局、基础减振、厂房隔音、距离衰减。 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008）中2类标准：昼间≤60dB(A)，昼间≤50dB(A)。 |
| 电磁 辐射 | 无 |  |  |  |
| 固体 废物 | 生产车间 | 不合格产品、边角料 | 集中收集后暂存在一般固废暂存处（面积为20m2），集中收集后回用于生产。 | 满足《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020） |
|  |  | 除尘器收集的粉尘 | 集中收集后回用于生产 |  |
|  |  | 废包装袋 | 集中收集后外售至废品回收站 |  |
|  |  | 废催化剂 | 厂家回收 |  |
|  |  | 危险废物 | 建设危险废物暂存间（20m2），危险废物集中收集后交由有危险废物处理资质的单位进行处理。 | 执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597 -2001）及2013年修改单中的标准。 |
|  | 职工生活 | 生活垃圾 | 生活垃圾集中收集后由环卫部门统一处理。 | 满足《生活垃圾填埋污染控制标准》（GB1688 9-2008）入场要求 |
| 土壤及地下水污染防治措施 | 车间已进行硬化，对危险废物暂存间做重点防渗，不会对地下水和土壤环境产生影响。 |  |  |  |
| 生态保护措施 | 无 |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | 在采取相应的防范控制及应急措施后，项目风险处于可接受水平，不会对项目周围环境产生明显影响，项目提出的风险管理措施可靠、有效，在认真落实本评价针对安全处理以及风险事故提出的具体防范对策及应急措施的情况下，从环境风险角度，项目在拟建地实施是可行的。 |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | 根据国务院令第682号《建设项目环境保护管理条例》（2017年修订），编制环境影响报告书、环境影响报告表的建设项目竣工后，建设单位应当按照国务院环境保护行政主管部门规定的标准和程序，对配套建设的环境保护设施进行验收，编制竣工验收报告，除按照国家规定需要保密的情形外，建设单位应依法向社会公开竣工验收报告和竣工验收意见；配套建设的环境保护设施经验收合格，方可投入生产或者使用。 本项目竣工环保验收内容及要求按本节环境保护措施监督检查清单验收。 根据《排污许可证申请与核发技术规范 橡胶和塑料制品工业》（HJ1122-2020）的要求，在全国排污许可证管理信息平台申报系统中填报相应的排污许可登记表。 |  |  |  |

# 六、结论

《年产2000吨塑料制品生产项目》符合国家及地方相关政策要求，工程选址合理，其建设过程和营运期产生的各类污染物在采取污染防治措施后可得到有效的控制，外排污染物对环境影响小。从环境保护角度分析，本项目环境影响可行。

# 附表

# 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量（新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 造粒工艺投料工序、不合格产品、边角料破碎工序粉尘 | 0 | 0 | 0 | 0.011t/a | 0 | 0.011t/a | +0.011t/a |
|  | 造粒工艺、注塑、吹塑工序、地膜生产工艺有机废气 | 0 | 0 | 0 | 0.78t/a | 0 | 0.78t/a | +0.78t/a |
| 废水 | COD | 0 | 0 | 0 | 0.115t/a | 0 | 0.115t/a | +0.115t/a |
|  | BOD5 | 0 | 0 | 0 | 0.058t/a | 0 | 0.058t/a | +0.058t/a |
|  | SS | 0 | 0 | 0 | 0.058t/a | 0 | 0.058t/a | +0.058t/a |
|  | NH3-N | 0 | 0 | 0 | 0.013t/a | 0 | 0.013t/a | +0.013t/a |
| 一般工业 固体废物 | 不合格产品、边角料 | 0 | 0 | 0 | 5.05t/a | 0 | 5.05t/a | +5.05t/a |
|  | 除尘器收集的粉尘 | 0 | 0 | 0 | 0.891t/a | 0 | 0.891t/a | +0.891t/a |
|  | 废包装袋 | 0 | 0 | 0 | 1.2t/a | 0 | 1.2t/a | +1.2t/a |
|  | 废催化剂 | 0 | 0 | 0 | 3kg/2a | 0 | 3kg/2a | +3kg/2a |
|  | 废活性炭 | 0 | 0 | 0 | 17.62t/a | 0 | 17.62t/a | +17.62t/a |
|  | 废润滑油 | 0 | 0 | 0 | 0.2t/a | 0 | 0.2t/a | +0.2t/a |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①