# 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：  环保型玻璃钢化粪池项目

建设单位（盖章）：新疆千益环境科技有限公司

编制日期：        二〇二二年三月

中华人民共和国生态环境部制

# 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 环保型玻璃钢化粪池项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2112-652312-16-01-367789 |  |  |
| 建设单位联系人 | 于阳 | 联系方式 | 13999355133 |
| 建设地点 | - 新疆昌吉回族自治州昌吉市昌吉国家经济开发区科荟路16号（新疆光能热力有限公司院内） |  |  |
| 地理坐标 | （ 87 度 7 分 54.858 秒， 44 度 5 分 12.235 秒） |  |  |
| 国民经济 行业类别 | C3062玻璃纤维增强塑料制品制造、C3579其他通用设备制造业 | 建设项目 行业类别 | 二十七、非金属矿物制品业30—58、玻璃纤维和玻璃纤维增强塑料制品制306—全部；三十、金属制品业 33、集装箱及金属包装容器制造33—其他。 |
| 建设性质 | 新建（迁建） □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | 首次申报项目 不予批准后再次申报项目 超五年重新审核项目 重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | 昌吉高新技术产业开发区产业发展科技局 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 昌高产发[2022]28号 |
| 总投资（万元） | 469.96 | 环保投资（万元） | 27 |
| 环保投资占比（%） | 5.7 | 施工工期 | 2022年5月-2022年7月 |
| 是否开工建设 | 否 □是： | 用地（用海） 面积（m2） | 11212 |
| 专项评价设置情况 | 无 |  |  |
| 规划情况 | 规划文件名称：《昌吉高新技术产业开发区总体规划（2014-2030年）》。 |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | 规划环境影响评价文件名称：《昌吉高新技术产业开发区总体规划（2014-2030）环境影响报告书》 审查机关：新疆维吾尔自治区环境保护厅 审查文件名称及文号：《新疆维吾尔自治区环境保护厅关于昌吉高新技术产业开发区总体规划（2014-2030）环境影响报告书的审查意见》（新环函[2015]306号）。 |  |  |
| 规划及规划环境 影响评价符合性分析 | 1、与园区规划和规划环评的相符性分析 根据《昌吉高新技术产业开发区总体规划（2014-2030年）》，昌吉高新技术产业开发区规划建设用地总面积20.87平方千米，东到榆树沟镇行政边界，西到呼图壁边界，南到创新大道和乌奎高速路，北到S201省道和科兴路。本项目位于昌吉高新技术产业开发区总体规划（2014-2030年）所划定的范围内，土地属于昌吉高新技术产业开发区现规划的工业用地。 园区发展定位：以装备制造业、新材料产业、生物科技和食品产业为主，配套现代服务业，将园区打造成全区重要先进制造业基地，昌吉州生产性服务业创新中心。园区划分为精细化工、工程机械装备制造业、综合产业园（管理服务、装备制造、建材加工）、新材料产业园（新型建材、节能环保材料）等分区。 本项目位于昌吉高新技术产业开发区新材料产业区，符合工业用地性质，符合昌吉高新技术产业开发区土地利用用地规划，符合昌吉高新技术产业开发区产业定位、产业布局和用地规划。产业布局图见附图1。 2、与规划环评的相符性分析 根据《昌吉高新技术产业开发区总体规划（2014-2030）环境影响报告书》要求，禁止不符合国家经济政策、环保政策、技术政策及工业园区的产业定位的；废水含难降解的有机物、“三致”污染物、重金属等物质含量高的项目；废水经预处理达不到园区污水处理厂接纳标准的项目；污染严重的“十五小”、及“新五小”企业项目；污染难以治理或环保设施不稳定达标的项目入园。 本项目符合相关政策，项目缠绕工艺有机废气经集气罩收集后由一套UV光氧+活性炭吸附装置处理，然后通过1根15m高排气筒排放（P1）；焊接废气通过移动式电焊烟雾净化器集中处理设施进行处理后符合《车间空气中电焊烟尘卫生标准》（GB16194-1996）中焊接烟尘最高允许浓度要求后排放；切割和打磨工序粉尘经集气罩收集后通过布袋除尘器处理，后经1根15m高的排气筒排放（P2）；生活污水满足园区污水处理厂接纳标准，项目投产后各污染物均能做到稳定达标排放，项目建设符合规划环评相关要求。 |  |  |
| 其他符合性分析 | # 1、产业政策符合性分析 本项目属于玻璃纤维增强塑料制品制造，根据国家发展和改革委员会令第29号令《产业结构调整指导目录（2019年本）》（2020年1月1日实施）条款可知，本项目不属于限制类和淘汰类，可视为允许类，因此本项目符合国家产业政策和政策法规。 2、“三线一单”的符合性分析 根据《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（环环评 [2016]150号）和《新疆维吾尔自治区“三线一单”生态环境分区管控方案》（新政发 [2021]18号）要求，落实“生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和生态环境准入清单”（简称“三线一单”）约束，更好地发挥环评制度从源头防范环境污染和生态破坏的作用，加快推进改善环境质量。本项目建设与“三线一单”的符合性分析见表1-2。 表1-2 “三线一单”符合性分析一览表 内容; 本项目工程概况; 符合性. 生态保护红线; 项目占地不涉及自然保护区、森林公园、风景名胜区、世界文化自然遗产、地质公园等禁止开发的区域。也不在《新疆维吾尔自治区“三线一单”生态环境分区管控方案》中的优先保护单元和重点管控单元内。本项目占地面积小，项目建成后绿化面积有所增加，不会恶化区域生态环境现状，满足生态保护红线及《新疆维吾尔自治区“三线一单”生态环境分区管控方案》要求。; 符合. 资源利用上线; 本项目用电由园区电网供应，生活用水为园区供水管网接入，项目对区域资源消耗量相对于区域资源利用总量较少，符合资源利用上线要求。; 符合. 环境质量底线; 大气环境：本项目生产过程中大气污染物达标排放，排放总量少，对周围环境影响小。水环境：本项目生活污水排入园区管网。声环境：本项目无较大的噪声源，噪声设备经减震、车间隔声处理后，对外环境影响较小。固废：项目固体废物均妥善处置。综上，项目对周围环境的影响有限，不会降低当地的大气环境质量，符合环境质量底线要求。; 符合. 生态环境准入清单; 本项目未列入《新疆重点生态功能区产业准入负面清单》中限制类和禁止类。; 符合. 3、与《昌吉回族自治州“三线一单”生态环境分区管控方案及生态环境准入清单》符合性分析 本项目位于昌吉市高新技术产业开发区，根据《昌吉回族自治州“三线一单”生态环境分区管控方案及生态环境准入清单》本项目所属为文件中“昌吉高新技术产业开发区环境管控单元”中的重点管控单元。项目区在环境管控单元中的位置见附图2，本项目与其符合情况见下表。 表1-2 与《昌吉回族自治州“三线一单”生态环境分区管控方案及生态环境准入清单》符合性分析 管控名称; 管控要求; 项目概况; 符合情况. 空间布局约束; 1、执行自治区总体准入要求中关于重点管控单元空间布局约束的准入要求（表2-3 A6.1）。 2、入园企业需符合园区装备制造、新材料产业、生物科技、食品产业、现代服务业的产业定位。 3、以水定产，严格限制发展高耗水、环境影响较大的行业; 1、本项目不属于表2-3 A6.1、表3.4-2 B1中重点管控单元空间布局约束的内容之列； 2、项目区位于新材料产业区，符合产业定位； 3、本项目生产过程不用水，不属于高耗水行业，项目污染物达标排放。; 符合. 污染物排放管控; 1、执行自治区总体准入要求中关于重点管控单元污染物排放管控的准入要求（表2-3 A6.2）。 2、禁止新(改、扩)建未落实S02、NOx、烟粉尘、挥发性有机物(VOCs)等四项大气污染物总量指标市域内倍量替代的项目。所有新（改、扩）建项目应执行最严格的大气污染物排放标准。 3、严格限制石化、化工、包装印刷、工业涂装等高VOCs排放建设项目，严格涉VOCs建设项目环境影响评价，实行区域内VOCs排放倍量削减替代，并将替代方案落实到企业排污许可证中，纳入环境执法管理。新、改、扩建涉VOCs排放项目，应从源头加强控制，使用低（无）VOCs含量的原辅材料，加强废气收集，安装高效治理设施。; 1、本项目严格执行表2-3 A6.2中重点管控单元污染物排放管控要求。 2、本项目为新建项目，执行大气污染物特别排放限值要求。 3、本项目实行区域内VOCs排放倍量削减替代，并将替代方案落实到排污许可证中；有机废气经集气罩收集后经UV光氧+活性炭吸附处理+15m排气筒排放。; 符合. 环境风险防控; 1、执行自治区总体准入要求中关于重点管控单元环境风险防控的准入要求（表2-3 A6.3）。 2、严格落实错峰生产方案和重污染天气应急响应措施。 3、生产、使用、贮存、运输、回收、处置、排放有毒有害物质的单位和个人，应当采取措施，防止有毒有害物质渗漏、流失、扬散，避免土壤受到污染。; 1、本项目严格执行表2-3 A6.3重点管控单元环境风险防控的准入要求； 2、本项目生产周期较短，冬季不生产； 3、本项目严格落实本环评要求的措施，对项目区土壤影响较小。; 符合. 资源利用效率; 1、执行自治区总体准入要求中关于重点管控单元资源利用要求的准入要求（表2-3 A6.4）。 2、污水处理率达到90%以上，中水回用率达到95%以上。 3、逐步停止开采地下水，优先使用地表水，地下水水源逐步转为备用水源。 4、工业固体废物综合利用率达到90%以上。; 1、本项目无生产废水产生，生活污水排入园区管网； 2、项目用水由园区管网供给； 3、项目不合格产品及边角料和除尘器收集的除尘灰集中收集后暂存在一般固废暂存间（面积为20m2），不合格产品及边角料、除尘器除尘灰外售进行综合利用；生活垃拉运至垃圾填埋场处理；危险废物暂存在危废暂存间，委托有资质的单位进行处置。; 符合. 4、与《关于加强乌鲁木齐、昌吉、石河子、五家渠区域环境同防同治的意见》（新政发[2016]140号）相符性分析 根据《关于加强乌鲁木齐、昌吉、石河子、五家渠区域环境同防同治的意见》中相关内容，重点区域不再布局建设煤化工、电解铝、燃煤纯发电机组、金属硅、碳化硅、聚氯乙烯（电石法）、焦炭（含半焦）等行业的新增产能项目。 本项目不属于上述行业，符合《关于加强乌鲁木齐、昌吉、石河子、五家渠区域环境同防同治的意见》中的相关要求。 5、与《关于印发新疆维吾尔自治区“十三五”挥发性有机物污染防治实施方案的通知》（新环发[2018]74号）的符合性分析 表1-3 本项目与《关于印发新疆维吾尔自治区“十三五”挥发性有机物污染防治实施方案的通知》的符合性分析 项目; 《关于印发新疆维吾尔自治区“十三五”挥发性有机物污染防治实施方案的通知》（新环发[2018]74号）中的要求; 本项目情况; 符合性. 治理重点; （一）重点地区。“乌—昌—石”“奎—独—乌”区域，O3浓度超标地区。 （二）重点行业。重点推进石化、化工、包装印刷、工业涂装等重点行业以及机动车、油品储运销等交通源VOCs污染防治。; 本项目位于昌吉高新技术产业开发区，本项目在采取污染防治措施后，有组织及无组织排放均能达标排放，对项目区域环境影响较小。; 符合. 主要任务; （一）加大产业结构调整力度 1、加快推进“散乱污”企业综合整治。结合第二次全国污染源普查，继续推进“散乱污”企业排查、整治工作，建立涉VOCs排放的企业管理台账，实施分类处置。 2、严格建设项目环境准入。提高VOCs排放重点行业环保准入门槛，严格控制新增污染物排放量。“乌—昌—石”“奎—独—乌”区域及O3浓度超标地区严格限制石化、化工等高VOCs排放建设项目。新建涉VOCs排放的工业企业要入园区。未纳入《石化产业规划布局方案》的新建炼化项目一律不得建设。严格涉VOCs建设项目环境影响评价，实行区域内VOCs排放等量或倍量削减替代，并将替代方案落实到企业排污许可证中，纳入环境执法管理。新、改、扩建涉VOCs排放项目，应从源头加强控制，使用低（无）VOCs含量的原辅材料，加强废气收集，安装高效治理设施。; 本项目位于昌吉高新技术产业开发区，符合“严格建设项目环境准入”的要求；本项目缠绕工艺有机废气经集气罩收集后通过一套UV光氧+活性炭吸附装置处理，然后通过1根15m高排气筒排放（P1）经处理后的废气能够达标排放。 项目所在的昌吉高新技术产业开发区已于2015年通过规划环境影响评价（新环函[2015]306号）。; 符合. （二）加快实施工业源VOCs污染防治 加快推进化工行业VOCs综合治理……推广使用低（无）VOCs含量、低反应活性的原辅材料和产品……参照石化行业VOCs治理任务要求，全面推进化工企业设备动静密封点、储存、装卸、废水系统、有组织工艺废气和非正常工况等源项整治……加强无组织废气排放控制，含VOCs物料的储存、输送、投料、卸料，涉及VOCs物料的生产及含VOCs产品分装等过程应密闭操作。反应尾气、蒸馏装置不凝尾气等工艺排气，工艺容器的置换气、吹扫气、抽真空排气等应进行收集治理。; 本项目生产过程涉及VOCs排放，产生的有机废气经集气罩收集后采用UV光氧催化+活性炭吸附处理，最后经15m排气筒达标排放。; 符合. 建立健全VOCs管理 体系; 1、建立健全监测监控体系。加强环境质量和污染源排放VOCs自动监测工作，强化VOCs执法能力建设，全面提升VOCs环保监管能力。O3超标地区建设一套VOCs组分自动监测系统。将石化、化工、包装印刷、工业涂装等VOCs排放重点源纳入重点排污单位名录，石化、煤化工（含现代煤化工、炼焦、合成氨）主要排污口要安装VOCs污染物排放自动监测设备，并与环保部门联网，开展厂界VOCs监测；其他企业配备便携式VOCs检测仪。工业集中区应结合园区排放特征，配置VOCs连续自动采样体系或符合园区排放特征的VOCs监测监控体系。; 本项目不属于重点行业，企业应该配置便携式VOCs检测仪。; 符合. 2、实施排污许可制度。加快石化、制药行业VOCs排污许可工作，到2018年底前，完成排污许可证核发。到2020年底前，在包装印刷、汽车制造等VOCs排放重点行业全面推行排污许可制度。通过排污许可管理，落实企业VOCs源头削减、过程控制和末端治理措施要求，逐步规范涉VOCs工业企业自行监测、台账记录和定期报告的具体规定，推进企业持证、按证排污，严厉处罚无证和不按证排污行为。; 本项目不属于重点行业。; 符合. 6、与《重点行业挥发性有机物综合治理方案》符合性分析 根据《重点行业挥发性有机物综合治理方案》要求，大力推进源头替代。（1）通过使用水性、粉末、高固体分、无溶剂、辐射固化等低VOCs含量的涂料，水性、辐射固化、植物基等低VOCs含量的油墨，水基、热熔、无溶剂、辐射固化、改性、生物降解等低VOCs含量的胶粘剂，以及低VOCs含量、低反应活性的清洗剂等，替代溶剂型涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂等，从源头减少VOCs产生。（2）推进使用先进生产工艺。通过采用全密闭、连续化、自动化等生产技术，以及高效工艺与设备等，减少工艺过程无组织排放。（3）提高废气收集率。遵循“应收尽收、分质收集”的原则，科学设计废气收集系统，将无组织排放转变为有组织排放进行控制。 本项目缠绕工艺有机废气经集气罩收集后通过一套UV光氧+活性炭吸附装置处理，然后通过1根15m高排气筒排放（P1）。因此，本项目的建设符合《重点行业挥发性有机物综合治理方案》相关要求。 - 7、与《昌吉市大气环境质量限期达标规划（2018-2030年）》符合性分析 表1-4 与昌吉市大气环境质量限期达标规划符合性分析 序号; 有关要求; 项目情况; 符合性. 1; 强化生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入负面清单的“三线一单”硬约束。; 项目选址位于昌吉高新技术产业开发区，项目资源消耗量相对区域资源总量较小，项目各污染物达标排放符合当地环境质量底线要求且本项目不在限制类和禁止类范围内。; 符合. 2; 强化建设项目“三同时”及竣工验收管理; 项目在建设和运营期严格执行“三同时”制度及竣工验收要求，污染物在采取经济可行的污染防治措施后，均可达标排放。; 符合. 3; 实施煤炭消费总量控制; 本项目主要以电作为生产能源; 符合. 4; 提高城市扬尘防治水平; 项目选址位于昌吉高新技术产业开发区，不在城市区。项目生产运营均在封闭厂房内，厂区外采取洒水抑尘措施，各项污染物均达标排放。; 符合. |

# 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1、工程内容 1.1 项目概况 项目名称：环保型玻璃钢化粪池项目； 建设单位： 新疆千益环境科技有限公司； 建设性质：新建； 总投资：项目总投资469.96万元，通过企业自筹解决； 建设地点：本项目位于昌吉国家经济开发区科荟路16号新疆光能热力有限公司院内，项目所在地中心地理坐标为：87°7′54.858″E，44°5′12.235″ N。项目区东侧为新疆旭昇防水建材有限责任公司，南侧为大华龙建筑工业化发展有限公司，西侧为天佳利美防水保温工程有限公司生产基地，北侧为新疆恒泰新型建材有限公司。项目区地理位置示意图见附图3，项目周边环境关系图见附图4。 1.2 建设内容及建设规模 建设内容：本项目租赁新疆光能热力有限公司生产厂房，总占地面积11212m2，总建筑面积2128m2。建设3条玻璃钢化粪池制品生产线，一条地埋式一体化污水处理装置制品生产线。 建设规模：预计建成后，可年生产整体玻璃钢化粪池600吨(合计12000m3共240套，其中30m3100套、50m3100套、100m340套）。一体化污水处理设备770吨(合计7200m3共50套，其中30m315套、50m315套、100m310套、500m310套）。 项目组成及主要工程内容见表2-1。 表2-1 项目组成一览表 工程类别; 工程名称; 工程内容. 主体工程; 生产车间; 1座，总建筑面积为2128m2。设置3条玻璃钢化粪池制品生产线，一条地埋式一体化污水处理装置制品生产线。. 公用工程; 供水; 园区供水管网. 排水; 本项目无生产废水产生。项目生活污水排入园区管网，最终排入园区污水处理厂集中处理。. 供电; 园区电网供电. 供热; 园区集中供热. 环保工程; 废气; 缠绕工艺有机废气：集气罩+UV光氧+活性炭吸附装置+15m高排气筒（P1）. 焊接废气：移动式电焊烟雾净化器. 切割、打磨粉尘：集气罩+布袋除尘器+15m高排气筒（P2）. 废水; 本项目无生产废水产生。生活污水排入园区管网，最终排入园区污水处理厂集中处理。. 噪声; 选用低噪声设备、合理布局、基础减振、厂房隔音。. 固废; 不合格产品及边角料：集中收集后暂存在一般固废暂存间（面积为20m2），定期外售进行综合利用。. 除尘器收集的除尘灰：集中收集后定期外售进行综合利用。. 危险废物：建设危险废物暂存间（20m2），危险废物集中收集后交由有危险废物处理资质的单位进行处理。. 生活垃圾集中收集在园区垃圾设施中，由环卫部门统一处理。. # 2、主要生产设施 本项目主要生产设备如下表。 表2-2 主要生产设备一览表 序号; 设备名称; 规格型号; 单位; 数量. 玻璃钢化粪池制品生产线. 1; 玻璃钢缠绕设备; 8kw; 套; 2. 2; 搅拌罐; 直径1200×1500; 台; 2. 3; 纱架; 3000×900×1600; 台; 2. 4; 钢丝管; 直径1寸; m; 50. 5; 树脂泵; /; 台; 2. 6; 计量泵; /; 台; 2. 7; 脱模设备; /; 台; 2. 8; 龙门吊; 2500×3500mm; 台; 2. 9; 罐体模具; 3000×14000mm; 台; 0. 2800×1400mm; 台; 1. 2500×1100mm; 台; 1. 2000×9000mm; 台; 1. 1600×7000mm; 台; 1. 1200×7000mm; 台; 1. 10; 封头模具; 直径3000mm; 台; 1. 直径2800mm; 台; 1. 直径2500mm; 台; 1. 直径2000mm; 台; 1. 直径1600mm; 台; 1. 直径1200mm; 台; 1. 11; 法兰模具; 直径50mm; 台; 1. 直径80mm; 台; 1. 直径100mm; 台; 1. 直径150mm; 台; 1. 直径200mm; 台; 1. 直径300mm; 台; 1. 直径500mm; 台; 1. 直径800mm; 台; 1. 12; 隔板; 5mm; 张; 2. 13; 固化站; /; 台; 1. 地埋式一体化污水处理装置制品生产线. 14; 交直流氩弧焊机; 台; 2. 15; 折弯机; 台; 1. 16; 等离子切割机; 台; 4. 17; 内衬成型板; 9100×4100; 台; 1. 3、主要原辅材料 本项目原材料用量、能耗情况见表2-3。 表2-3 原辅料用量、能耗一览表 序号; 名称; 主要成分; 单位; 数量; 备注. 玻璃钢化粪池制品生产线. 1; 191树脂; 70%不饱和聚酯树脂和30%苯乙烯; 吨; 150; 桶装，220kg/桶. 2; 促进剂; 10%异辛酸钴和90%苯乙烯; 吨; 1; 桶装，25kg/桶. 3; 固化剂; 过氧化甲乙酮; 吨; 2; 桶装，20kg/桶. 4; 草绿色糊; 树脂、色素; 吨; 0.5; 桶装，10kg/桶. 5; 滑石粉; /; 吨; 2; 袋装. 6; 石英砂; /; 吨; 10; 袋装. 7; 0.6玻纤布; 玻璃纤维; 吨; 100; 捆装. 8; 聚酯膜; PET膜; 吨; 8; 捆装. 9; 缠绕纱; /; 吨; 350; 捆装. 地埋式一体化污水处理装置制品生产线. 10; 碳钢钢板; /; 吨; 750; 八钢钢材. 11; 槽钢; 10#; 吨; 20. 12; 焊丝; 12mm; 卷; 50; 环保型无铅无锡焊丝. 13; 罗茨风机; 台; 30; 型号根据水量调整. 14; 潜污泵; 台; 100; 型号根据水量调整. 15; 自吸泵; 台; 30; 型号根据水量调整. 16; Mbr膜; 套; 30. 合计. 17; 水; /; m3/a; 3; 园区供水管网. 18; 电; /; kwh/a; 80; 园区供电网. 项目原辅料物理性质： （1）191树脂：不饱和聚酯树脂，一般是由不饱和二元酸二元醇或者饱和二元酸不饱和二元醇缩聚而成的具有酯键和不饱和双键的线型高分子化合物，分子式（C8H4O3）x，密度1.11~1.20g/cm3，热变形温度50~60℃，耐酸较好，耐碱性差，可发生交联聚合和水解反应，主要成分包括不饱和聚酯树脂（70%）、苯乙烯（30%）。 苯乙烯：无色透明油状液体，分子式 C8H8，熔点-30.6℃，沸点146℃，闪点34.4℃，易燃，具刺激性，其蒸气与空气可形成爆炸性混合物，遇明火、高热或与氧化剂接触，有引起燃烧爆炸的危险，LD50：5000mg/kg（大鼠经口），LC50：24000mg/m3（4h，大鼠吸入）。 （2）促进剂 促进剂成分主要为10%异辛酸钴和90%苯乙烯。 异辛酸钴：紫色至深棕色非结晶粉末，熔点(C)：140，相对密度(水=1) ：0.9，主要成分含钴量4%，化学式：C14H22 CoO4，闪点(℃)：48.9， 引燃温度(℃)：276，不溶于水，微溶于乙醇，溶于苯、甲苯、油类、石油溶剂、汽油。可燃，有刺激性。 （3）固化剂 主要成分过氧化甲乙酮，分子式C8H1806，分子量210.2249，密度为1. 16mg/m3，熔点110℃, 沸点304.9℃，闪点138.2℃，蒸汽压8.05×10-5mmHg (25℃)，不溶于水，溶于苯、醇、醚和酯、在130℃分解。通常商品为60%的苯二甲酸二甲酸(可燃，低毒，密度1.510，常压下约402℃升华，若在密闭容器中加热，可于425℃融化)溶液。与还原剂及硫、磷混和，能成为有爆炸性的混合物。遇高温、猛烈撞击，有引起燃烧爆炸的危险。通常过氧化甲乙酮不超过9%，以避免爆炸危险。在聚酯和丙烯酸系聚合物生产过程中总用做催化剂，是一种相对比较安全的有机过氧化物，也用于玻璃纤维增强树脂生产的硬化剂。 （4）色糊：主要成分包括不饱和聚酯树脂（80%）、色素（20%）。 （5）滑石粉：主要成分是滑石含水的硅酸镁，分子式为Mg3[Si4O10](OH)2。为白色或类白色、微细、无砂性的粉末，手摸有油腻感。无臭，无味。在水、稀矿酸或稀氢氧化碱溶液中均不溶解。可作药用。 （6）环保型无铅焊丝：由Sn锡-Ag银-Cu铜组成，熔点高温（260±3℃)。无铅焊锡产品是绿色环保的先锋，有益人类身心健康,没有腐蚀性。比重略小，近似于锡的比重，流动性差，烙铁头的使用寿命短。 4、公用工程 4.1 给水 项目区给水水源由昌吉国家高新技术产业开发区供水管网供给，水量及水压可满足需要。本项目用水主要为生活用水。 本项目员工人数为25人，员工不在厂内食宿，根据《新疆维吾尔自治区生活用水定额》，生活用水量以60L/人·天计，则生活用水量为1.5m3/d，即360m3/a（全年按240天工作日计算）。 4.2 排水 项目运营期间排放废水主要为生活污水，生活污水按用水量的80%计，则生活污水排放量为1.2m3/d，即288m3/a，生活污水排入园区污水管网，最终排入昌吉高新海天污水处理厂进行处理。 4.3 供电 项目供电由园区供电网供给，可满足项目用电负荷的需求。 4.4 供热 本项目供暖采用园区集中供暖。 5、劳动定员及工作制度 本项目劳动定员25人，项目满负荷生产期为240d，工作时间为两班制，16h/d。 6、厂区平面布置 本项目位于昌吉国家经济开发区科荟路科荟路16号（新疆光能热力有限公司院内），租赁新疆光能热力有限公司空置厂房进行生产。生产车间位于厂区西北侧，生产线按照生产工序由南向北进行摆放，依次为脱模机、修整机、制衬机、固化站、缠绕机等，装配区布置在缠绕区北侧，污水一体化设备生产线布置在车间西侧。项目区常年主导风向为西南风，办公生活区位于生产车间上风向位置，受生产车间的影响较小，从环保角度分析，平面布局基本合理。本项目车间总平面布置示意图见附图5。厂区总平面布置图见附图6。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | # 1、施工期工艺流程简述 由于本项目租赁已建成的生产厂房进行生产，本次建设内容不包括土建工程，项目施工期建设内容主要为生产设备的购置和安装，因此，本次环评仅对设备安装进行分析。 设备定制 设备运输 设备安装 设备表面擦洗 试运行 扬尘 噪声 废水、固废 图2-1 施工期工艺流程及产污环节图 - 2、运营期工艺流程简述 本项目建成后产品为玻璃钢化粪池制品和地埋式一体化污水处理装置制品。玻璃钢制品采用缠绕工艺进行生产。地埋式一体化污水处理装置制品生产线采用切割、焊接工艺进行生产。 2.1 缠绕工艺 缠绕生产工艺流程及产污环节如下。 模具定位 制作内衬 涂胶 191树脂 固化剂 促进剂 滑石粉 缠纤维布 反复缠绕至所需厚度 自然晾干 脱模 部分分段处理 打磨 组装 成品 噪声 废气、噪声 噪声 废气 废气、噪声 噪声 噪声 部分外售 图2-2 缠绕工艺流程及产污环节 工艺流程简述： 本项目生产的产品为玻璃钢制品，目前主要产品为玻璃钢管和玻璃钢化粪池，制作过程如下： （1）模具定位、制衬 将缠绕机按指定要求定位并安装模具，在模具上铺设几层玻璃纤维布，成品即为内衬。此工序主要污染物为噪声。 （2）涂胶 在铺设玻璃纤维布时需同时涂抹由不饱和聚酯树脂、促进剂、固化剂和滑石粉按100：1：1：1的比例混合成的胶水。 混合胶水配制工艺及说明：玻璃钢本身是以树脂为基体材料、用玻璃纤维增强的一种复合材料。不饱和聚酯树脂属于热固性树脂。是由不饱和二元酸，饱和多元醇、多元酸聚合物与含不和键单体混合后，制成的粘稠的液态树脂。在加入固化剂和促进剂经混合，常温下交联固化或者只加入固化剂经过加热或紫外线照射后固化成为不溶不融的塑料。树脂在固化前与玻璃纤维材料充分浸渍，有规则地层层重叠或无规则混合即成为玻璃纤维增强复合材料-FRP，俗称玻璃不饱和聚酯树脂。此工序主要污染物为有机废气和噪声。 （3）缠纤维布 胶水配制过程中，以不饱和聚酯树脂、促进剂、固化剂和滑石粉按100：1：1：1的比例混合均匀后制成的粘稠的液态树脂，在聚酯膜上铺设几层玻璃纤维布，使用缠绕机在内衬上层缠绕玻璃纤维布到指定厚度，然后继续缠绕指定厚度的玻璃纤维纱，最后再次缠绕指定厚度的玻璃纤维布，涂抹上混合胶水，常温下交联固化，形成半成品。 （4）自然晾干 缠绕好的半成品部件卸下后在厂房内自然晾干。在缠绕玻璃纤维布和缠绕纱时需同时涂抹由不饱和聚酯树脂、促进剂、固化剂和滑石粉按100：1：1：1的比例混合成的胶水。此工序主要污染物为有机废气。 （5）脱模 自然晾干后的半成品进行脱模，脱模后一部分产品直接外售，剩余部分进一步加工为玻璃钢化粪池。此工序将产生噪声。 （6）分段处理、打磨 通过切割机将主体部件和堵头切割成指定大小，通过打磨机将主体部件和堵头边缘研磨光滑。此工序主要污染物为粉尘和噪声。 （7）组装 人工将主体部件和堵头使用由不饱和聚酯树脂、促进剂、固化剂和滑石粉按100：1：1：1的比例混合成的胶水和纤维布连接为一体，晾干之后即为成品玻璃钢化粪池。此工序主要污染物为噪声。 （8）成品 对组装好的成品进行检验，将成品入库待售。 2.2 切割、焊接工艺 切割、焊接工艺生产工艺流程及产污环节如下。 图2-3 切割、焊接工艺流程及产污环节 主要工艺流程简述： ① 切割工序：利用等离子切割机将原材料分剪成需要的长度和宽度。此工序有噪声、废边角料等污染物产生。 ②焊接工序：采用直流氩弧焊机将切割成型的工件按尺寸要求焊接成地埋式一体化污水处理装置，此工序会产生焊接烟尘。 ③ 打磨、酸洗、磷化、喷塑工序：此工序不在厂内进行，由建设单位外协给专业喷塑单位，喷塑单位将采用便携手提式磨光机将少许焊接突出部分打磨平整后对设备锈迹等通过酸洗、磷化后对工件进行喷塑。 ④ 检验入库：建设单位对喷塑完的工件进行检验，检验合格后，包装入库，不合格产品重新加工。 |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 本项目位于昌吉国家经济开发区科荟路16号新疆光能热力有限公司院内。根据现场实际踏勘，现有厂房为空置厂房，不存在与本项目有关的原有环境问题。 |

# 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | ## 1、环境空气质量现状 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（H.J 2.2-2018）对环境质量现状数据的要求，选取距离本项目最近的昌吉州政务服务中心监测点2020年的监测数据，作为本项目环境空气现状评价基本污染物SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO和O3的数据来源。 （1）评价标准 本次评价基本污染物执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准。 （2）评价方法 按照《环境空气质量评价技术规范（试行）》（HJ663-2013）中各评价项目的年评价指标进行判定。年评价指标中的年均浓度和相应百分位数24h 平均或8h平均质量浓度满足GB3095中浓度限值要求的即为达标。对于超标的污染物，计算其超标倍数和超标率。 （3）空气质量达标区判定 本项目所在区域空气质量现状评价结果一览表，见表3-1。 表3-1 区域空气质量现状评价结果一览表 污染物; 年评价指标; 现状浓度 （μg/m3）; 标准限值 （μg/m3）; 占标率 （%）; 达标情况. SO2; 年平均质量浓度; 8; 60; 13.3; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 33; 40; 82.5; 达标. CO; 第95百分位数日平均浓度; 2500.00; 4000; 62.5; 达标. O3; 第90百分位数8小时日平均浓度; 131; 160; 81.9; 达标. PM10; 年平均质量浓度; 88; 70; 125.7; 超标. PM2.5; 年平均质量浓度; 53; 35; 151.4; 超标. 由表3-1可知，项目所在区域SO2、NO2、O3、CO的年均浓度和日均浓度均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）的二级标准要求；PM10和PM2.5年均浓度和日均浓度均超过《环境空气质量标准》（GB3095-2012）的二级标准要求，超标原因主要是因为新疆气候干燥，浮尘天气等因素影响。因此，项目所在区域为不达标区。 2、水环境质量现状 2.1 地表水环境质量现状 根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018），结合本项目工程特点，运营期无生产废水产生，生活污水为间接排放，排入园区下水管网，最终排入园区污水处理厂集中处置。且本项目区不存在地表水，因此不对本项目地表水进行现状评价。 2.2 地下水环境质量现状 根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）附录A，本项目类别属于“J非金属矿采选及制品制造—66、玻璃纤维及玻璃纤维增强塑料制品—其他”，地下水环境影响评价项目类别为Ⅳ类，本项目可不开展地下水环境影响评价。 3、声环境质量现状 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）》（试行）中区域环境质量现状评价要求，厂界外周边50米范围内存在声环境保护目标的建设项目，应监测保护目标声环境质量现状并评价达标情况。根据现场勘查，项目厂界外周边50m范围内无声环境保护目标，因此，可不开展声环境现状调查与评价。 4、土壤环境质量现状 根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）附录A，本项目属于“制造业”中的“金属冶炼和压延加工及非金属矿物制品”中“其他”，项目类别为Ⅲ类，本项目位于工业园区内，敏感程度为“不敏感”，项目占地面积为11212m2（1.1212hm2），≤5hm2 ，占地规模为“小型”，根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）污染影响型评价工作等级划分表，本项目可不开展土壤环境影响评价工作。 5、生态环境 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）》（试行）中规定，产业园区外建设项目新增用地且用地范围内含有生态环境保护目标的应进行生态现状调查。本项目位于昌吉高新技术产业开发区，项目区内不存在生态环境保护目标，故本项目可不开展生态环境现状调查。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 1、大气环境 本项目厂界外 500 米范围内无自然保护区、风景名胜区、居住区、文化区和农村地区中人群较集中的区域等保护目标。 2、声环境 本项目厂界外50米范围无声环境保护目标 3、地下水环境 本项目厂界外500米范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。 4、生态环境 本项目位于新疆昌吉回族自治州昌吉市昌吉国家经济开发区科荟路16号新疆光能热力有限公司院内，厂区内无生态环境保护目标。 |
| 污染 物排 放控 制标 准 | ## 1、废气 （1）缠绕工序有组织排放颗粒物、苯乙烯和非甲烷总烃执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5中大气污染物特别排放限值中要求。 表3-6 有组织大气污染物排放限值 单位：mg/m3 污染物; 排放限值; 标准来源. 有组织排放; 颗粒物; 20; 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5中大气污染物特别排放限值. 苯乙烯; 50. 非甲烷总烃; 60. （2）缠绕工序无组织排放颗粒物和非甲烷总烃执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表9企业边界大气污染物浓度限值中要求。 表3-7 无组织大气污染物排放限值 单位：mg/m3 污染物; 排放限值; 标准来源. 无组织排放; 颗粒物; 1; 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表9企业边界大气污染物浓度限值. 非甲烷总烃; 4. （3）缠绕工序无组织排放苯乙烯执行《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)表1二级标准限值要求。 表3-8 无组织大气污染物苯乙烯排放限值 单位：mg/m3 污染物; 排放限值; 标准来源. 无组织排放; 苯乙烯; 5; 《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)表1二级标准限值. - （4）厂区内无组织排放非甲烷总烃执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）中厂房外VOCs无组织排放限值监控点处1h平均浓度值6mg/m3或监控点处任意一次浓度值20mg/m3的要求。 （5）地埋式一体化污水处理设施生产过程中有组织废气执行电焊烟尘中的有害物质执行《车间空气中电焊烟尘卫生标准》(GB 16194-1996)。 表3-9 有组织大气污染物排放限值 单位：mg/m3 污染物; 最高允许排放浓度mg/m3; 排放标准. 电焊烟尘; 6mg/m3; 《车间空气中电焊烟尘卫生标准》(GB 16194-1996). （6）地埋式一体化污水处理设施生产过程中产生的粉尘排放执行《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996表2新污染源排放标准，具体见3-10。 表3-10 废气污染物排放标准 类别; 标准名称及级（类）别; 污染 因子; 标准值; 备注. 单位; 数值. 粉尘; 《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996; 颗粒物; mg/m3; 120; 有组织排放限值. 1.0; 无组织排放限制（监控点与参考点差值）. # 2、废水 执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准和《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）中NH3-N最高允许值中B级标准45mg/L的规定，项目污准限值见表13。 水排放标表3-9 污水排放限值 单位：mg/L 序号; 污染物; 三级标准. 1; pH; 6~9. 2; 悬浮物（SS）; 400. 3; 五日生化需氧量（BOD5）; 300. 4; 化学需氧量（COD）; 500. 5; 氨氮; 45. ## 3、噪声 执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中3类标准。 表3-10 噪声排放限值 单位：dB（A） 厂界外声环境功能区类别; 时段. 昼间; 夜间. 3; 65; 55. ## 4、一般工业固体废物 执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）。 ## 5、危险固体废物 执行《危险废物贮存污染控制标准》标准及其2013年修改单相关要求（公告2013年第363号）。 |
| 总量 控制 指标 | 根据国家对污染物排放实行总量控制的有关规定及本项目特点，本项目涉及的总量控制因子为：VOCs、颗粒物。 结合《关于加强乌鲁木齐、昌吉、石河子、五家渠区域环境同防同治的意见》，在重点地区严格污染物排放标准，实行区域内VOCs排放量两倍削减替代，本项目新增VOCs和颗粒物总量控量指标实行区域内两倍量削减。 本次环评建议总量控制指标为：VOCs：0.176t/a；颗粒物：0.0265t/a。 倍量替代：VOCs：0.352t/a；颗粒物：0.053t/a。 |

# 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 本项目为新建项目，项目建设用地为租赁场地，不存在土建施工内容，建设内容仅为生产线设备的购置安装，因此本次环评对施工期环境影响做以下分析。 1、大气环境影响分析 项目在设备安装时，设备运输车辆行驶会产生扬尘及汽车尾气。根据相关数据表明，1辆10t卡车通过1km路面，在同样路面清洁程度下，车速越快，扬尘量越大；在同样车速下，路面越脏，扬尘量越大，因此限速行驶及保持路面清洁可减少运输车辆道路扬尘。车辆行驶过程中产生的尾气是少量的，其性质是间歇、瞬时性的，对周围环境影响不大。 2、水环境影响分析 施工期的废水主要来自设备安装完成后对设备表面灰尘的擦洗过程，此过程废水产生量小且污染成分简单，可直接排入园区下水管网，对周围水环境影响不大。 3、声环境影响分析 本项目施工期的噪声主要来自施工设备安装、设备相互碰撞发出的噪声以及运输设备车辆行驶时的交通噪声。施工噪声源强一般不超过70dB(A)。 - 为了尽可能降低施工噪声的影响，建议建设单位应采取以下对策与措施： - （1）对各施工环节中噪声较为突出且又难以对声源进行降噪的设备装置，应采取临时围障措施，以期达到降噪效果。 - （2）运输车辆途经民宅时降低车速，尽量减少鸣笛，降低运输噪声。 - 经采取以上措施后，将会有效抑制施工噪声对周边的影响，基本能达到《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011），即：昼间≤70dB、夜间≤55dB。本项目施工期不会对周边环境产生较大影响。 4、固体废弃物环境影响分析 本项目施工期产生的固废为设备的包装材料，根据建设方提供，施工期固废一般为纸箱、塑料隔震垫等，施工期产生的固废集中收集后，全部出售给废品回收站，施工期固废对周围环境产生的影响较小。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 1、废气 根据《污染源源强核算技术指南 准则》（HJ884-2018），源强核算方法主要有实测法、物料衡算法、产污系数法、排污系数法、类比法、实验法等。本项目污染源强核算采用产污系数法和排污系数法进行核算。 1.1 污染源分析 本项目生产过程中产生的废气主要为生产过程中产生的有机废气和粉尘 1.1.1 有机废气 （1）非甲烷总烃 本项目玻璃钢化粪池制品生产线缠绕工艺中的涂胶、晾干工序将会产生挥发性有机物非甲烷总烃和苯乙烯。 玻璃钢化粪池生产过程中的需要使用由不饱和聚酯树脂、促进剂、固化剂和滑石粉按100：1：1：1的比例混合成的胶水，该胶水通过厂内自行配置所得(仅供本项且使用)。主要配置过程为用计量泵按比例称取不饱和聚酯树脂、促进剂、固化剂和滑石粉置于搅拌机中混合搅拌均匀即可，该配胶过程中无需加热。对缠绕后的半成品、组装后的成品玻璃钢化粪池进行自然晾干。涂胶工序和自然晾干工序产生的挥发性有机物主要为非甲烷总烃。 本项目玻璃钢化粪池制品生产线缠绕工艺固化剂用量2t/a、促进剂用量1t/a、不饱和聚酯树脂用量150t/a，经查询《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（2021）中《3062 玻璃纤维增强塑料制品制造业系数手册》，无非甲烷总烃产污系数，考虑本项目原辅料生产过程会产生非甲烷总烃，因此参照《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（2021）中《2646 密封用填料及类似品制造行业系数手册》，挥发性有机物产污系数 0.43 千克/吨产品，本项目地埋式一体化污水处理装置制品生产线直接购买碳钢板作为生产原料，无有机废气产生，玻璃钢化粪池制品生产线产品为600t/a，因此缠绕工艺非甲烷总烃产生量为0.258t/a，产生速率为0.0672kg/h。 本项目缠绕涂胶工序产生的非甲烷总烃通过总风机风量为5000m3/h的引风机引入集气罩收集后通过UV光氧+活性炭吸附装置进行处理，通过1根15m高排气筒（P1）排放，集气罩收集效率为90%，产生浓度为12.09mg/m3，平均去除效率按24%计算（经查询《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（2021）中《292 塑料制品行业系数手册》，光催化+活性炭吸附对有机废气的去除效率为24%），项目年运行时间为3840h，则非甲烷总烃排放量为0.176t/a，排放速率为0.046kg/h，排放浓度为9.2mg/m³，满足《合成树脂工业污染物排放标准》(GB31572-2015)中表5大气污染物特别排放限值非甲烷总烃60mg/m3要求。 车间内未被收集的非甲烷总烃为无组织排放，产生量为0.0258t/a，产生速率0.0067kg/h。 （2）苯乙烯 根据工艺流程介绍及相关原料物料性质可知，不饱和聚酯树脂中含有一定量活性溶剂——苯乙烯，苯乙烯作为交联单体，在固化过程中与不饱和聚酯形成网状聚合物，不饱和聚酯树脂搅拌、固化、定型过程中少量尚未发生聚合的苯乙烯挥发产生苯乙烯废气。根据《新型不饱和树脂苯乙烯挥发性能研究》（《玻璃钢/复合材料》，2010(6)），目前不饱和树脂原料中使用的添加剂可使树脂在室温固化过程中苯乙烯挥发质量百分比小于0.2%，参考文献的质量百分比是在加入固化剂和促进剂后的结果，故不单独考虑固化剂和促进剂的挥发情况。对于本项目，搅拌配料、固化阶段均在常温下进行，苯乙烯挥发质量百分比为0.2%。本项目缠绕工序不饱和聚酯树脂年使用量150t/a、促进剂用量1t/a，根据供货商提供的生产设计文件可知，其中苯乙烯含量为47.1t/a，则产生的苯乙烯量为0.0942t/a。 本项目涂胶工序产生的苯乙烯通过总风机风量为5000m3/h的引风机引入集气罩收集后通过UV光氧+活性炭吸附装置进行处理，通过1根15m高排气筒（P1）排放，集气罩收集效率为90%，平均去除效率按60%计算，项目年运行时间为3840h，则苯乙烯排放量为0.0339t/a，排放浓度为1.76mg/m³，满足《合成树脂工业污染物排放标准》(GB31572-2015)中表5大气污染物特别排放限值苯乙烯50mg/m3要求。 车间内未被收集的苯乙烯为无组织排放，产生量0.00942t/a，产生速率0.0025kg/h。 1.1.2 粉尘 （1）玻璃钢化粪池生产中的切割和打磨粉尘 玻璃钢化粪池组装过程需对主体部件和堵头进行切割和打磨，该过程将产生少量粉尘。玻璃钢化粪池组装过程中切割和打磨部位仅限接口于堵头部分，根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（2021）中《3062 玻璃纤维增强塑料制品制造业系数手册》里玻璃钢罐缠绕工艺切割工序产污系数可知，工业废气量为6500标立方米/吨-产品，颗粒物产污系数为3.5千克/吨-产品。本项目缠绕工艺生产玻璃钢制品600t/a，则工业废气量为390万m3/a，颗粒物产生量为2.1t/a，产生速率0.55kg/h，产生浓度为538.46mg/m³。 - （2）一体化污水处理设备生产过程中的切割粉尘 根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（2021）中《33金 属制品业、34通用设备制造业、35专用设备制造业、36汽车制造业、37铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业、431金属制品修理、432通用设备修理、433专用设备修理、434铁路、船舶、航空航天等运输设备修理（不包括电镀工艺）行业系数手册》里切割工序产污系数可知，等离子切割工业废气量为4635标立方米/吨-原料，颗粒物产污系数为1.10千克/吨-原料。本项目一体化污水处理设备切割工艺原料用量为770t/a，则工业废气量为356.89万m3/a，颗粒物产生量为0.847t/a，产生速率0.22kg/h，产生浓度为237.32mg/m³。 本项目通过在玻璃钢化粪池生产过程中的切割和打磨工序上方安装集气罩，在一体化污水处理设备生产中的切割工艺上方安装集气罩，产生的粉尘通过管道一起收集至布袋除尘器除尘后通过1根15m高的排气筒（P2）排放，粉尘产生量合计为2.947t/a，产生速率0.767kg/h，集气罩的收集效率为90%，风机的风量设计按8000m3/h计，布袋除尘器的除尘效率99%。粉尘的排放量为0.0265t/a，排放速率为0.0069kg/h，排放浓度为0.86mg/m3。 根据《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5大气污染物排放限值可知：粉尘的最高允许排放浓度为20mg/m3，经布袋除尘器处理后，本项目排放的粉尘满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5颗粒物排放限值20mg/m3，能实现达标排放。 未被收集的粉尘以无组织废气形式飘散在车间空气中，无组织粉尘产生量约为0.2947t/a，产生速率为0.0767kg/h。 - 焊接工艺粉尘 根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（2021）中《33金 属制品业、34 通用设备制造业、35 专用设备制造业、36 汽车制造业、37铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业、431金属制品修理、432通用设备修理、433专用设备修理、434铁路、船舶、航空航天 等运输设备修理（不包括电镀工艺）行业系数手册》里焊接工序产污系数可知，实芯焊丝氩弧焊工业废气量为2130193标立方米/吨-原料，颗粒物产污系数为9.19千克/吨-原料。本项目一体化污水处理设备焊接工艺原料用量为0.02t/a，则工业废气量为4.26万m3/a，颗粒物产生量为0.1838t/a，产生速率0.0478kg/h。本项目设计在焊接工序设置移动式电焊烟雾净化器集中处理设施进行处理焊接废气，移动式电焊烟雾净化器风量设计按2400m3/h计，处理效率为95%，则粉尘的排放量为0.00919t/a，排放速率为0.0023kg/h，排放浓度为0.96mg/m3。符合《车间空气中电焊烟尘卫生标准》（GB16194-1996）中焊接烟尘最高允许浓度为6mg/m3的要求，对车间人员及区域环境空气影响较小。 本项目废气产生及排放汇总情况见表4-1。 表4-1 本项目废气产生及排放情况 产污工序; 污染物 名称; 排放类型; 产生量（t/a）; 采取的措施; 排放量（t/a）. 缠绕工序; 非甲烷总烃; 有组织; 0.232; 集气罩+UV光氧+活性炭吸附装置+15m高排气筒; 0.176. 无组织; 0.0258; 全封闭生产车间，机械通风; 0.0258. 苯乙烯; 有组织; 0.0942; 集气罩+UV光氧+活性炭吸附装置+15m高排气筒; 0.0339. 无组织; 0.00942; 全封闭生产车间，机械通风; 0.00942. 切割、打磨工序; 粉尘; 有组织; 2.947; 集气罩+布袋除尘器+15m高排气筒; 0.0265. 无组织; 0.2947; 全封闭生产车间，机械通风; 0.2947. 1.2 大气污染物防治措施可行性及达标分析 （1）UV光氧+活性炭吸附装置可行性及达标分析 1）UV光氧工作原理 通过破坏、分解、催化氧化把污染气体分解为无毒无害无味气体。采用高能C波段光线强裂污染气体分子链，改变物质分子结构，将高分子污染物质裂解、氧化成为低分子无害物质，如水和二氧化碳等。O3强催化氧化剂进行废气催化氧化，可有效地杀灭细菌，将有毒有害物质破坏且改变成为低分子无害物质。在C波段激光刺激催化剂涂层产生活性，强化催化氧化作用。在分解过程中产生高能高臭氧UV紫外线光束分解空气中的氧分子产生游离氧，即活性氧，因游离氧所携正负电子不平衡所以需与氧分子结合，进而产生臭氧。UV+O2→O-+O*(活性氧)O+O2→O3(臭氧)，众所周知臭氧对有机物具有极强的氧化作用，对恶臭气体及其它刺激性异味有极强的清除效果。O3也为强催化氧化剂进行废气催化氧化，裂解恶臭气体中细菌的分子键，破坏细菌的核酸（DNA），再通过臭氧进行氧化反应，彻底达到脱臭及杀灭菌的目的。 2）活性炭吸附装置工作原理 活性炭吸附是一种常用的吸附方法，吸附法主要利用高孔隙率、高比表面积的吸附剂，藉由物理性吸附(可逆反应)或化学性键结(不可逆反应)作用，将有机气体分子自废气中分离，以达成净化废气的目的。由于一般多采用物理性吸附，随操作时间之增加，吸附剂将逐渐趋于饱和现象，此时则须进行脱附再生或吸附剂更换工作。在有机废气处理过程中，活性炭常被用来吸附烷烃、烯烃、芳香烃、酮、醛、氯代烃、酯以及挥发性有机化合物（非甲烷总烃）。 根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（2021）中《292 塑料制品行业系数手册》，光催化+活性炭吸附对有机废气的去除效率为24%。经处理后，苯乙烯、非甲烷总烃排放浓度能够满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5中大气污染物特别排放限值中要求，且根据《排污许可证申请与核发技术规范 总则》（HJ942-2018），因此项目污染防治措施可行。 （2）布袋除尘器可行性及达标分析 含尘废气收集处理，除尘器主要的种类有：带式除尘器、静电除尘器、旋风除尘器惯性除尘器、重力除尘器等，其中旋风除尘器主要进行粒径较大颗粒物的净化，袋式除尘器主要进行小粒径除尘。本项目属于小粒径，因此项目颗粒物采用袋式除尘器进行处理，结构图如下。 图4-1 布袋除尘器理工艺流程图 袋式除尘器是利用棉、毛、人造纤维等编织物作为滤袋起过滤作用，对颗粒物进行捕集而达到除尘效果的。其主要工作原理是：含尘气流从下部进入圆筒形滤袋，在通过滤料的孔隙时，粉尘被捕集于滤料上，透过滤料的清洁气体由排出口排出。沉积在滤料上的粉尘，可在机械振动的作用下从滤料表面脱落，落入灰斗中。常用滤料由棉、毛、人造纤维等加工而成，新型滤料有玻璃纤维和微滤膜等，滤料本身网孔较小，一般为20-50μm，表面起绒的滤料为5-10μm，而新型滤料的孔径在5μm以下。按不同粒径的粉尘在流体中运动的不同物理学特征，颗粒物通过惯性碰撞、截留、扩散、静电、筛滤等作用被捕集。此外，烟尘因截留、惯性碰撞、静电和扩散等作用，逐渐在滤袋表面形成粉尘层，常称为烟尘初层。初层形成后，它成为袋式除尘器的主要过滤层，提高了除尘效率。滤布只不过起着形成烟尘初层和支撑它的骨架作用，但随着烟尘在滤袋上积聚，滤袋两侧的压力差增大，会把有些已附在滤料上的细小粉尘挤压过去，使除尘效率下降。另外，若除尘器阻力过高，还会使除尘系统的处理气体量显著下降，影响生产系统的排风效果。因此，除尘器阻力达到一定的数值后，要及时清灰。本项目生产工序产生的颗粒物处理设施有效、可行。 根据《排污许可证申请与核发技术规范 总则》（HJ942-2018），颗粒物采用布袋除尘器属于可行技术。 ## 1.3 排污口设置情况 项目排放口设置情况见下表4-2。 表4-2 大气污染物排污口设置一览表 编号; 排放口名称; 地理坐标; 高度; 出口内径; 排气温度; 类型. DA001; 有机废气排气筒; E87°07′53.441″ N44°05′11.961″; 15m; 0.4m; 30℃; 有组织. DA002; 颗粒物排气筒; E87°07′53.210″ N44°05′13.432″; 15m; 0.4m; 30℃; 有组织. 1.4 监测要求 根据《排污许可证申请与核发技术规范 总则》（HJ942-2018）和《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017），确定本项目的废气日常监测要求见表4-3。 表4-3 废气监测要求一览表 监测点位; 监测指标; 监测频次; 执行标准. 缠绕工艺有机废气排气筒（DA001）; 非甲烷总烃 苯乙烯 （有组织）; 1次/年; 《合成树脂工业污染物排放标准》(GB31572-2015)中表5大气污染物特别排放限值. 粉尘排气筒（DA003）; 颗粒物; 1次/年. 厂界（M1）; 颗粒物 （无组织）; 1次/年; 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表9企业边界大气污染物浓度限值中要求. 厂界（M2）; 非甲烷总烃（无组织）; 1次/年. 厂界（M3）; 苯乙烯 （无组织）; 1次/年; 《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)表1二级标准限值. 厂区内：厂房门窗或通风口外、其他开口（孔）等排放口外1m，距离地面1.5m以上; 非甲烷总烃（无组织）; 1次/年; 《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）中表A.1厂区内VOCs无组织特别排放限值. ## 2、废水 2.1 废水产生情况 本项目无生产废水产生，运营期间排放废水主要为生活污水。 （1）生活污水排放情况 本项目建成后员工人数25人，按照《新疆维吾尔自治区生活用水定额》，本项目生活用水量按60L/人·d计，则产生的生活用水量为360m3/a，排污系数按照0.8计，故本项目生活污水排放量为288m3/a（全年工作日按照240天计）。生活污水排入园区下水管网，最终排入园区污水处理厂，主要污染物为COD、BOD5、SS、NH3-N等。项目生活污水中主要污染物浓度和排放量见表4-4。 表4-4 生活污水污染物排放一览表 污水产生量; 污染物名称; 产生浓度（mg/L）; 执行标准（mg/L）; 产生量（t/a）. 288m3/a; COD; 400; 500; 0.115. BOD5; 200; 300; 0.057. SS; 200; 400; 0.057. NH3-N; 30; 45; 0.009. （2）废水间接排放口基本情况 表4-5 废水间接排放口基本情况 序号; 排放口编号; 排放口 地理坐标; 废水排放量（t/a）; 排放 去向; 排放 规律; 间歇排放时段; 受纳污水处理厂信息. 经度; 纬度; 名称; 污染物种类; 国家或地方污染物排放标准浓度限值（mg/L）. 1; DW001; 87°1′17.760″; 44°6′44.961″; 288; 昌吉高新技术产业开发区污水处理厂; 间断排放，排放期间流量稳定; 昼间; 昌吉高新技术产业开发区污水处理厂; COD; 50. BOD5; 10. SS; 10. 氨氮; 5（8）. 注：括号外数值为水温>12℃时的控制指标，括号内数值为水温≤12℃时的控制指标。 2.2 废水治理设施依托可行性 昌吉高新技术产业开发区污水处理厂位于昌吉高新技术产业开发区西北角，该污水处理厂污水接纳范围主要包括昌吉高新技术产业开发区内各企业的工业污水、军户农场和榆树沟镇的生活污水，设计处理规模30000m3/d，实际处理规模15000m3/d，污水处理工艺采用污水→粗格栅及污水提升泵站→细格栅及曝气沉砂池→初沉池→MBBR池→二沉池→Fenton反应池→絮凝沉淀池→纤维转盘滤池→紫外消毒，处理后污水可达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A标准，处理后尾水夏季排入污水处理厂西侧约70m处7000m3的高新区生态灌溉项目蓄水池中，用于高新区工业冷却水、绿化、洗车、浇洒道路、景观用水，冬季尾水排入污水处理厂西南侧约2km处50万m3的园区水库中。 本项目生活污水中各污染物排放浓度可达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准和《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）中NH3-N最高允许值中B级标准45mg/L的规定，能够满足昌吉国家高新技术产业区污水处理厂入场要求。 本项目生活污水量为1.2m3/d，昌吉高新技术产业开发区污水处理厂设计处理规模3万m3/d，目前实际处理水量为1.5万m3/d，尚有1.5万m3/d富余量，因此项目产生的生活污水完全能够纳入昌吉高新技术产业开发区污水处理厂。 项目在采取上述废水处理措施后，满足相关环保要求，因此项目建设对水环境影响很小。 2.3 监测要求 根据《排污许可证申请与核发技术规范 总则》（HJ942-2018）和《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017），本项目监测计划详见表4-6。 表4-6 废水环境监测计划表 序号; 排放口编号/监测点位; 排放口名称/监测点位名称; 点数; 监测 因子; 监测 频率; 执行标准. 1; DW001; 污水总排口; 1; pH、BOD5、COD、SS; 1次/年; 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准. NH3-N; 《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）中NH3-N最高允许值中B级标准45mg/L的规定. # 3、噪声 3.1 噪声源强 本项目运营期噪声以生产设备为主，主要包括玻璃钢缠绕设备、搅拌罐、树脂泵、计量泵、脱模设备、切割机等，噪声值在70~90dB（A）之间。 3.2 预测模式 （1）计算某个室内靠近围护结构处的倍频带声压级： 式中：L1 ——某个室内声源在靠近围护结构处产生的倍频带声压级，dB； Lw1——某个声源的倍频带声功率级，dB； r1 ——室内某个声源与靠近围护结构处的距离，m； R——房间常数m2； Q ——方向因子，无量纲值。 （2）计算出所有室内声源在靠近围护结构处产生的总倍频带声压级： （3）计算出室外靠近围护结构处的声压级： （4）将室外声级L2(T)和透声面积换算成等效的室外声源，计算出等效声源第i个倍频带的声功率级Lw2： 式中：S为透声面积，m2。 （5）等效室外声源的位置为围护结构的位置，其倍频带声功率级为Lw ，由此按室外声源方法计算等效室外声源在预测点产生的声级。 （6）计算某个声源在预测点的倍频带声压级： 式中：L(r)——点声源在预测点产生的倍频带声压级，dB； L(r0)——参考位置r0处的倍频带声压级，dB； R——预测点距声源的距离，m； r0——参考位置距声源的距离，m； ΔL——各种因素引起的衰减量(包括声屏障、遮挡物、空气吸收、地面效应等引起的衰减量）。 如果已知声源的倍频带声功率级Lw，且声源可看作是位于地面上的，则 （7）由各倍频带声压级合成计算出该声源产生的A声级LA。 （8）计算总声压级 设第i个室外声源在预测点产生的A声级为LAin,i，在T时间内该声源工作时间为tin,i；第j个等效室外声源在预测点产生的A声级为LAout,j，在T时间内 该声源工作时间为Tout,j，则预测点的总等效声级为： 式中：T ——计算等效声级的时间； N ——室外声源个数； M ——等效室外声源个数。 （9）多声源对某个受声点的理论估算方法，是将几个声源的A声级按能量叠加，等效为合声源对某个受声点上的理论声级，其公式为： 式中：L合——受声点总等效声级，dB(A)； N ——声源总数 Li ——第i声源对某预测点的等效声级，dB(A) #### 3.3 预测结果与评价 利用以上预测公式，应用过程中根据具体情况作必要简化，使室内噪声源通过等效变换成若干等效室外声源，计算过程噪声源取最大值，降噪效果取最小值，然后计算出与噪声源不同距离处的理论噪声值，得出本项目运行时对厂界噪声环境的影响状况。计算结果见表4-7。 表4-7 不同距离噪声预测结果 dB（A） 距声源距离（m）; 10; 20; 30; 40; 50; 100; 200. 贡献值; 64.2; 58.3; 54.2; 52.9; 50.3; 44.2; 38.3. 备注; 厂界预测按多声源叠加计算。. 根据以上噪声预测结果可知，距离声源30m处的噪声衰减值可达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》3类区昼间、夜间排放限值。 本项目所采用的设备均为一般性噪声设备，同类型企业的运行经验表明，上述噪声治理措施均是成熟可靠的措施，可达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类声功能区噪声环境限值的要求，满足环境保护的要求。在采取以上措施后，本项目运营期产生的噪声对周围环境影响不大。 3.4 降噪措施 为了避免噪声的对外界环境的干扰，确保厂界噪声达标，项目拟从声源控制、总平面布置、传播途径控制等环节着手： （1）声源控制：设备选型上选用先进的、噪音低、震动小的生产设备，安装时采取台基减震、橡胶减震接头以及减震垫等措施；通过加强对生产设备的保养、维护，对机械设备定期加润滑油进行维护，使设备处于良好的运转状态，减少设备运转不正常而产生的噪声。 （2）合理布置产噪设备：生产设备均布置在生产车间内，利用墙体的隔音作用以有效降低噪声影响。 （3）加强传播途径控制：厂房采用隔音、吸声材料。 （4）加强管理：项目通过加强管理、教育，使工人文明操作，装卸货物时轻拿轻放，避免因野蛮操作产生的突发性噪声。 3.3 噪声达标分析 本项目设备均位于室内，采取车间密闭、基础减振、隔声、消声等措施处理后，降噪效果显著，厂界噪声预计能够达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类区排放限值的要求（昼间≤65dB(A)，夜间≤55dB(A)），拟建项目运营期产生的噪声对周围环境影响不大，且项目厂界50m范围内均为工业企业，无声环境保护目标。 3.4 监测要求 根据《排污许可证申请与核发技术规范 总则》（HJ942-2018）和《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017），确定本项目噪声的日常监测要求，如表4-8所示。 表4-8 噪声监测要求一览表 监测点位; 监测指标; 监测频次; 执行标准. 厂界外1m设4个监测点位; 昼、夜间等效连续A声级; 1次/季度; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类. # 4、固体废物 4.1 固体废物产生环节、产生量及处置方式 本项目固体废弃物主要为一般固体废物、危险废物和生活垃圾。 （1）一般固体废物 本项目运营期产生的一般固体废物为不合格产品及边角料和除尘器收集的除尘灰。 1）不合格产品及边角料 生产过程中产生的残次产品以及边角料，属于一般固体废物，根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（2021）中《3062 玻璃纤维增强塑料制品制造业系数手册》里产污系数可知，缠绕工艺一般固废产生量为0.006吨/吨产品，不合格产品及边角料产生量约为3.6t/a。集中收集后外售进行综合利用。 2）除尘器收集的除尘灰 项目切割、打磨工序中除尘器收集的除尘灰量为2.92t/a，集中收集后外售进行综合利用。 （2）危险废物 1）废包装材料 项目原辅材料不饱和聚酯树脂储存方式为桶装，由供货商回收利用，颜料糊、固化剂和促进剂拆包后会产生废包装材料，根据建设单位提供资料，产生量约0.008t/a。对照《国家危险废物名录（2021年版）》，废包装材料为危险废物，废物类别HW49、废物代码900-041-49，委托有资质单位进行处理。 2）废活性炭 项目采用活性炭吸附处理有机废气，根据《吸附法工业有机废气治理技术规范》（HJ2026-2013），100kg活性炭可以吸附25kg废气，本项目经活性炭吸附装置预计需处理废气为0.1478t/a，故项目活性炭用量约0.59t/a，项目废活性炭产生量约0.59t/a、属于危险废物，根据《国家危险废物名录》（2021版），危废类别为HW49，危废代码为900-039-49 ，交给有危险废物回收资质的单位处置。建设方要及时更换饱和的活性炭（6个月更换一次，每次更换量为0.295t），保证处理设施的去除效率。废活性炭暂时存放在危废暂存间（占地面积20m2，位于车间西北角），不得露天堆放。 3）废UV灯管 项目设1套UV光解装置对有机废气进行处理，处理后将产生废UV灯管。根据企业资料，项目UV光解装置灯管使用寿命为4000h，项目的年工作时间为3840h/a，为保证UV光解装置的运行效果，建设单位拟两年更换一次UV灯管，1套UV装置共计24支灯管，净重约0.012t，即更换量为0.012t/a，废UV灯管属于《国家危险废物名录》（2021版）中HW49类危险废物，危废代码为900-044-49。废UV灯管暂时存放在危废暂存间，定期由有资质的单位进行处置。 4）废矿物油 项目机械检修过程中会产生一定的废矿物油，依据建设单位给与的资料显示，平均每年检修约产生0.1t/a的废矿物油。废矿物油属于《国家危险废物名录》（2021版）中HW08“废矿物油与含矿物油废物”类危险废物，危废代码为900-214-08。废矿物油暂时存放在危废暂存间，定期由有资质的单位进行处置。 （3）生活垃圾 项目职工共25人，按每人每天产生1kg生活垃圾计，则产生量约为6t/a，生活垃圾集中收集在园区垃圾设施中，由环卫部门统一处理。 表4-9 本项目固体废物产生环节、产生量核算一览表 固体废物 名称; 固废属性（代码）; 产生情况; 处置措施; 最终 去向. 核算 方法; 产生量; 工艺; 处置量（t/a）. 不合格产品及边角料; 一般工业固体废物; 系数法; 3.6t/a; /; 3.6t/a; 集中收集后外售进行综合利用. 除尘器收集的除尘灰; 经验法; 2.92t/a; 切割、打磨工序; 2.92t/a; 集中收集后外售进行综合利用. 废包装材料; HW49，900-039-49; 经验法; 0.008t/a; 0.008t/a; 暂时存放在危废暂存间，定期由有资质的单位进行处置。. 废活性炭; HW49，900-039-49; 系数法; 0.59t/a; 烘干固化工序; 0.59t/a. 废UV灯管; HW49，900-044-49; 系数法; 0.012t/a; 0.012t/a. 废矿物油; HW08，900-214-08; 经验法; 0.1t/a; /; 0.1t/a. 生活垃圾; 生活垃圾; 系数法; 6t/a; /; 6t/a; 交由环卫部门处理. ## 4.2固体废物防治措施及环境管理要求 项目运营期主要产生的固体废物包括一般工业固体废物、危险废物和生活垃圾。 （1）一般工业固废 本项目在加工车间内设一般固体废物暂存处（面积为20m2），项目产生的固体废物分类收集于一般固废暂存间后再定期处置，对环境影响较小。 要求一般固废暂存处应参照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）相关要求规范化建设，应满足如下要求： ①地面应采取硬化措施并满足承载力要求，必要时采取相应措施防止地基下沉； ②要求设置必要的防风、防雨、防晒措施； ③按《环境保护图形标识 固体废物贮存（处置）场》（GB15562.2-1995）要求设置环境保护图形标志。 （2）危险废物 危险废物的管理应严格按照《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》中有关危险废物的管理条款执行。危险废物贮存应按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单的有关规定执行。 1）按照《建设项目危险废物环境影响评价指南》的要求，做好危险废物暂存间的“四防措施”（防风、防雨、防晒、防渗漏）。 2）各类危险废物即时产生及时处理，分类暂存于专门的收集桶内，放置于危废暂存区，定期交由有相应类别危废处理资质的单位统一收集处理。 3）营运期加强管理，定期对危废暂存容器进行检查，确保暂存过程中不因容器变形被腐蚀等因素造成危废泄露或异味大量冒出。 4）严格按照《危险废物标志牌式样》标准对项目区危险废物环境管理的相关设施、场所识别标志和危险废物识别标志样式（形状、颜色、图案）和内容准确标识完整。对暂存库进行分区划线，分类贮存。按照《危废台账模板》格式，如实和规范记录各类危废贮存情况。认真填写名称、种类、数量、来源、出入库时间、去向、交接人签字等内容。 5）结合《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001) (2013年修正）的要求：基础必须防渗，防渗层为至少1m厚粘土层（渗透系数≤10-7cm/s），或2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其它人工材料，渗透系数≤10-10cm/s；堆放危险废物的高度应根据地面承载能力确定；衬里放在一个基础或底座上；衬里要能够覆盖危险废物或其溶出物可能涉及到的范围；衬里材料与堆放危险废物相容：在衬里上设计、建造浸出液收集消除系统；应设计建造径流疏导系统，保证能防止25年一遇的暴雨不会流到危险废物堆里：危险废物堆内设计雨水收集池，并能收集25年一遇的暴雨24小时降水量；危险废物堆要防风、防雨、防晒、防渗；产生量大的危险废物可以散装方式堆放贮存在按上述要求设计的废物堆里；不相容的危险废物不能堆放在一起；总贮存量不超过300kg(L)的危险废物要放入符合标准的容器内，加上标签，容器放入坚固的柜或箱中，柜或箱应设多个直径不少于30毫米的排气孔。不相容危险废物要分别存放或存放在不渗透间隔分开的区域内，每个部分都应有防漏裙脚或储漏盘，防漏裙脚或储漏盘的材料要与危险废物相容。 6）运营期产生的危险废物应严格按照原环境保护总局《危险废物转移联单管理办法》国家环境保护总局令第5号进行转移、处置。 本项目在车间内西北角建设一座建筑面积为20m2的危废暂存间，项目所在区域不属于地震、泥石流等地质灾害频发带，也不存在洪水淹没的情况，离周边水体有一定的距离，危废暂存间建设在生产车间内部，因此危废暂存间的选址合理。 本项目危废采用密闭胶桶贮存和运输，废包装桶加盖密封贮存和运输。危废在运输过程中使用专业危废运输车辆进行运输，运输过程采取跑冒滴漏防治措施，本项目危险废物外运处置过程中，使用专业危废运输车辆进行运输，运输过程采取跑冒滴漏防治措施，发生散落概率极低。如果发生散落、泄漏，可能污染运输沿途环境，若下渗或泄漏进入土壤或地下水，将会造成局部土壤和地下水的污染，因此在运输过程中需加强管理。在加强管理的情况下，危废发生散落、泄漏事故的概率极小，对周围环境影响较小。 （3）生活垃圾 本项目生活垃圾产生量约为6t/a，生活垃圾收集后交由环卫部门来统一处理。生活垃圾收集后，应做到垃圾袋装化、存放封闭化，做到日产日清；垃圾收集点应做好隔离措施，及时清运、消毒。 # 5、地下水、土壤 本项目营运期可能对地下水和土壤造成影响的环节主要包括：原材料储存区、玻璃钢生产区、危废暂存间等对地下水和土壤的入渗途径影响。 针对可能对地下水和土壤造成影响的各环节，按照“考虑重点，辐射全面”的防腐防渗原则，一般区域采用水泥硬化地面，原材料储存区、玻璃钢生产区、危废暂存间采取重点防腐防渗。根据该建设项目污染源的特点，采取如下的土壤和地下水污染防治措施： 本项目所在车间要采取综合防渗措施，防止污染物下渗。项目原材料储存区、玻璃钢生产区、危废暂存间为重点污染防渗区；车间其他地面为一般防渗区。 重点污染防渗区防渗要求： 原材料储存区、玻璃钢生产区、危废暂存间均位于同一车间，其中原材料储存区、危废暂存间所位于车间西北角，玻璃钢生产区位于车间东侧，均铺设防渗材料，防渗层为至少1米厚粘土层（渗透系数≤10-7cm/s），或2毫米厚高密度聚乙烯，或至少2毫米厚的其它人工材料，渗透系数≤10-10cm/s。 一般污染防渗区防渗要求： 除原材料储存区、玻璃钢生产区、危废暂存间以外的车间区域需完善地面硬化后，铺设混凝土进行防渗，基础采取三合土铺底（可依托现有设施）。 厂区各区防渗要求见表4-10。 表4-10 防渗要求一览表 序号; 防治分区; 分区位置; 防渗要求. 1; 重点防渗区; 原材料储存区、玻璃钢生产区、危废暂存间; 等效粘土防渗层 Mb≥6.0m，K≤1.0×10-7cm/s，或参照GB18598 执行. 2; 一般防渗区; 车间其他区域; 等效粘土防渗层Mb≥1.5m，K≤1.0×10-7cm/s，或参照 GB16889执行. 项目对可能产生土壤影响和地下水影响的各项途径均进行有效预防，在确保各项防渗措施得以落实，并加强维护和厂区环境管理的前提下，可有效控制厂区内的液态污染物下渗现象，避免污染土壤、地下水。因此项目不会对区域土壤、地下水环境产生明显影响。 6、生态 本项目位于昌吉国家经济开发区科荟路16号新疆光能热力有限公司院内，项目用地性质为工业用地，且项目区内不存在生态环境保护目标，故本项目可不开展生态环境现状调查。 7、电磁辐射 无。 8、环境风险分析 8.1风险源调查 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）要求，风险源调查主要内容为建设项目危险物质数量和分布情况、生产工艺特点，收集危险物质安全技术说明书（MSDS）等基础资料。本项目为玻璃纤维增强塑料制品制造，生产工艺简单，项目含风险物质的物料主要为原辅料及危险废物，其最大存储量见下表。 表4-11 评价工作等级划分 序号; 含风险物质的物料; 风险物质; 最大存储量（t）; 风险物质最大存储量（t）; 临界量（t）; Q. 1; 191树脂; 苯乙烯; 5; 1.5; 10; 0.15. 2; 促进剂; 苯乙烯; 1; 0.9; 10; 0.09. 3; 废矿物油; 废矿物油; 0.1; 0.1; 2500; 0.00004. 4; 废活性炭; /; /; /; /; /. 5; 废UV灯管; /; /; /; /; /. 8.2 环境风险评价的等级 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），建设项目环境风险潜势划分为Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ/Ⅳ+级。根据建设项目涉及的物质和工艺系统的危险性及其所在地的环境敏感程度，结合事故情形下环境影响途径，对建设项目潜在环境危害程度进行概化分析，按照下表确定环境风险潜势。 表4-12 建设项目环境风险潜势划分 环境敏感程度（E）; 危险物质及工艺系统危险性（P）. 极高危害（P1）; 高度危害（P2）; 中度危害（P3）; 轻度危害（P4）. 环境高度敏感区（E1）; Ⅳ+; Ⅳ; Ⅲ; Ⅲ. 环境中度敏感区（E2; Ⅳ; Ⅲ; Ⅲ; Ⅱ. 环境低度敏感区（E3）; Ⅲ; Ⅲ; Ⅱ; Ⅰ. 注：Ⅳ+为极高环境风险. 根据上表可知，风险潜势由危险物质及工艺系统危险性（P）与环境敏感程度（E）共同确定，而P的分级由风险物质数量与临界量的比值（Q）和所属行业及生产工艺特点（M）共同确定。风险物质数量与临界量比值（Q）为每种风险物质在厂界内的最大存在总量与其在《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B中对应临界量的比值Q。 当企业只涉及一种环境风险物质时，该物质的数量与其临界量比值，即为Q。 当企业存在多种风险物质时，则按照下式进行计算 式中：q1、q2、q3、qn为每种风险物质的存在量，t； Q1、Q2、Q3、Qn为每种风险物质的临界量，t； 当Q＜1时，该项目的环境风险潜势为I。 本项目主要原辅材料为不饱和聚酯树脂、促进剂、固化剂及危险废物等，经计算，Q=0.24，根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录 C，当Q值<1 时，项目环境风险潜势为Ⅰ。 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）中表1要求确定评价工作等级，评价工作等级见表4-13。 表4-13 评价工作等级划分 环境风险潜势; Ⅳ、Ⅳ+; Ⅲ; Ⅱ; Ⅰ. 评价工作等级; 一; 二; 三; 简单分析a. a是相对详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性的说明。. 通过上表可知，本项目风险潜势为I，评价工作等级为简单分析。 8.3 环境风险识别 （1）火灾、爆炸、泄漏事故通常是对环境和安全造成严重危害的事故，应重点加强此类风险的防范措施。 （2）废气处理设施出现故障风险 在本项目废气处理装置出现故障或设备检修时，此时若未经过处理的工艺废气直接排入大气，将造成周围大气环境污染。 （3）危险废物污染事故 企业生产过程中有危废产生，若未严格按照《危险废物贮存污染控制标准》分类收集暂存，将会发生危险废物污染事故，从而污染附近河流或土壤。 8.4 环境风险影响分析 （1）火灾爆炸事故分析 火灾、爆炸事故对外环境的影响主要表现为辐射热以及燃烧废气的排放，从安全方面来看主要表现人员的伤亡。根据同类项目类比，发生火灾爆炸事故时，影响范围是在厂区内，对厂界外影响较小。从环保角度，对本项目燃烧爆炸类事故，风险防范的重点为事故状态下伴有泄漏物料的消防水可能对外部水环境造成一定的污染。 本项目一旦发生事故，消防水将经过事故应急池收集后，委托有资质有能力的单位处理处置，因此，因消防水排放而发生周围水体污染事故的可能性较小。 （2）废气处理设施事故分析 在本项目废气处理装置出现故障或设备检修时，此时若未经过处理的工艺废气直接排入大气，将造成周围大气环境污染。经预测，非正常排放情况下，苯乙烯、非甲烷总烃、颗粒物排放浓度会有一定程度的增加。此类事故一旦发生，应尽快找出原因，及时维修，将非正常排放的影响降到最低，预计废气处理设施事故性排放对周边大气影响小。 危险废物污染事故分析 危险废物风险事故主要是随意排放危险废物。本项目危险废物品种较多，应引起企业重视，应有专门收集容器，各种危险废物分类收集、储存。设置专门的危险废物暂存场，危险废物经收集后委托有资质单位处置。 8.5 环境风险防范措施 （1）原料储存区必须采用重点防渗处理，防止原料泄露对地下水造成影响。尽量减少储存量，做到多批次、少量储存，且各类物质应分区存放，原料储存区应当阴凉、干燥、通风良好，防渗层采用2mm厚高密度聚乙烯，或至少 2mm 厚的其它人工材料，渗透系数≤10-10cm/s。 （2）存放时应注意防止碰撞引起包装桶破裂泄漏，仓库门口设置围堰，并设置备用物料收集容器，及时收集泄漏物质。 （3）储存区域设置“禁止火源”等标志。设置灭火器及消防水栓。 （4）原料运输时应由具有危险品运输资质的单位承担，同时选择运输路线时应远离居民集中区。运输车辆应配备必要的事故应急设备和器材，运输过程严格按照《危险化学品安全管理条例》有关规定进行贮运。 （5）建立健全规章制度，岗位员工进行事故应急培训。原料储存区必须有专人负责，禁止在仓库内吸烟，远离一切热源和明火 8.7 分析结论 企业通过制定风险防范措施和事故应急处置方案后，可有效降低环境风险事故的发生，以及在发生事故时减少对周围环境的损害，措施可靠、可行。 本项目环境风险简单分析内容见表4-14。 表4-14 建设项目环境风险简单分析内容表 建设项目名称; 环保型玻璃钢化粪池项目. 建设地点; 昌吉国家经济开发区科荟路16号新疆光能热力有限公司院内. 地理坐标; 中心地理坐标：87°7′54.858″E，44°5′12.235″ N. 主要危险物质及分布; 不饱和聚酯树脂、固化剂、促进剂、色糊，主要分布在原料储存区；危险废物，主要分布在危废暂存间。. 环境影响途径及危害后果（大气、地表水、地下水）; 根据本项目生产工艺特征，确定项目风险源为原料储存区、危废暂存间。环境风险的类型有事故性排放、泄露、火灾。本项目各风险源的环境影响主要是对周围大气、地表水环境的影响。. 风险防范措施要求; ①加强生产设备管理，防止出现泄漏事故；确保车间的通风良好，防止气体积聚。 ②对于运输与储存风险的防范应在管理、运输设备、储存设备及其维护上控制。 ③按规定建设消防设施，划分禁火区域，严格按设计要求制订动火制度，消防设施配置安全报警系统、灭火器、消防栓、泡沫灭火站等消防设施。. 填表说明：无. 9、环境管理 9.1 环境体制与机构 本项目建成后，由建设单位主管环保工作，厂长直接负责项目的环保工作。应成立专门环境管理办公室负责环境档案的建立和环境制度的落实。环境监测由当地环境监测站或具备环境监测资质的单位进行监测，监控污染物排放及环保设施的运转状况。 9.2 管理职责 （1）贯彻执行国家、省级、地方各项环保政策、法规、标准，根据本厂实际，编制环境保护规划和实施细则，并组织实施，监督执行。 （2）组织和管理本项目的污染治理工作，负责环保治理设施的运行及管理工作，建立污染物浓度和排放总量双项控制制度，并彻底做到各项污染物达标排放。 （3）定期进行本项目环境管理人员的环保知识和技术培训工作。 （4）通过技术培训，不断提高治理设施的处理水平和可操作性。 （5）做好常规环境统计工作，掌握各项治理设施的运行状况。 （6）科学组织项目运营。通过及时全面了解运营情况，加强环境保护工作调度，做好突发事故时防止污染的应急措施，使生产过程的污染物排放达到最低限度。 （7）加强物资管理。加强物资管理实行无害保管、无害运输、限额发放、控制消耗定额、保证原材料质量也会对减少排污量起一定作用。 （8）设备管理。合理使用设备，加强对设备的维护和修理，改造设备的结构，杜绝设备和管道的跑、冒、漏现象，防止有害物质的泄漏。 （9）废弃物管理。针对项目营运期产生的固体废物和生活垃圾，应集中收集及时处理，严禁长时间在厂区堆存污染环境。 9.3 排污口规范化管理 （1）排污口标识 项目应完成废气排放源、噪声排放源、一般固体废物堆场的规范化建设，其投资纳入项目总投资中，同时各项污染源排放口应设置专项图标，执行《环境保护图形标志-排放口（源）》（GB15562-1995），详见下表。 表4-15 各排污口（源）标志牌设置示意图表 名称; 废气排放口; 废水排放口; 噪声排放源; 一般固体废物; 危险固体废物. 提示图形 符号. 功能; 表示废气向大气环境排放; 表示废水向水环境排放; 表示噪声向外环境排放; 表示一般固体废物贮存、处置场所; 表示危险固体废物贮存、处置场所. 要求各排污口（源）提示标志形状采用正方形边框，背景颜色采用绿色，图形颜色采用白色，警告标志采用三角形边框，背景颜色采用黄色，图形颜色采用黑色，标志牌应设在与功能相应的醒目处，并保持清晰、完整。 （2）排污口管理 建设单位应在排污口设置标志牌，标志牌应注明污染物名称以警示周围群众，建设单位如实填写《中华人民共和国规范化排污口登记证》的有关内容，由环保主管部门签发登记证。建设单位应把有关排污情况及污染防治措施的运行情况建档管理，并报送生态环境主管部门备案。 9.4 排污许可证 根据《固定污染源排污许可分类管理名录》（2019年版），本项目为“二十五、非金属矿物制品业30-67、玻璃纤维和玻璃纤维增强塑料制品制造306中的其他，二十八、金属制品业33-80、集装箱及金属包装容器制造333中的其他，项目不涉及通用工序，实行登记管理，应根据《排污许可证申请与核发技术规范 总则》（HJ942-2018）的要求，在全国排污许可证管理信息平台申报系统中填报相应的信息表。 10、环保投资估算 本项目总投资为469.96万元，其中环保投资27万元，占总投资的5.7％，详见表4-16。 表4-16 环境保护投资估算一览表 项目; 污染源类型; 控制措施; 投资（万元）. 废气; 缠绕工艺有机废气; 集气罩+UV光氧+活性炭吸附装置+15m高排气筒（P1）; 8. 焊接废气; 移动式电焊烟雾净化器（1套）; 2. 粉尘; 集气罩+布袋除尘器+15m高排气筒（P2）（车间布设两个集气罩收集废气后通过一套布袋除尘器处理后排放）; 5. 废水; 生活污水; 生活污水排入园区管网，最终排入园区污水处理厂集中处理。; 2. 噪声; 设备噪声; 选用低噪声设备、合理布局、基础减振、厂房隔音、距离衰减。; 2. 固体废物; 一般固体废物; 不合格产品及边角料：集中收集后暂存在一般固废暂存间（面积为20m2），定期外售进行综合利用。; 1. 除尘器收集的除尘灰：集中收集后暂存在一般固废暂存间（面积为20m2），定期外售进行综合利用。; 1. 危险废物; 危险废物暂存间（20m2），危险废物集中收集后交由有危险废物处理资质的单位进行处理。; 5. 生活垃圾; 生活垃圾集中收集在园区垃圾设施中，由环卫部门统一处理。; 1. 合计; 27. |

# 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、 名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 环 境 | 缠绕工艺（DA001） | 有机废气 | 集气罩+UV光氧+活性炭吸附装置+15m高排气筒（P1） | 执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5中非甲烷总烃、苯乙烯大气污染物特别排放限值中要求和《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822- 2019）附录A中表A.1厂区内VOCs无组织特别排放限值。 |
|  | 焊接工艺 | 焊接废气 | 移动式电焊烟雾净化器 | 《车间空气中电焊烟尘卫生标准》（GB16194-1996） |
|  | 切割、打磨工序（DA002） | 粉尘 | 集气罩+布袋除尘器+15m高排气筒（P2） | 执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5中颗粒物大气污染物特别排放限值中要求及《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996表2新污染源排放标准。 |
| 地表水环境 | 生活污水 | COD、BOD5、SS、NH3-N | 生活污水排入园区下水管网，最终排入园区污水厂集中处理 | 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准和《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）中NH3-N最高允许值中B级标准45mg/L的规定 |
| 声环境 | 设备噪声 | 连续等效A声级 | 选用低噪声设备、合理布局、基础减振、厂房隔音、距离衰减。 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008）中3类标准：昼间≤65dB(A)，昼间≤55dB(A)。 |
| 电磁 辐射 | 无 |  |  |  |
| 固体 废物 | 生产车间 | 不合格产品及边角料 | 集中收集后暂存在一般固废暂存间（面积为20m2），外售进行综合利用。 | 满足《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020） |
|  |  | 除尘器收集的除尘灰 | 集中收集后暂存在一般固废暂存间（面积为20m2），外售进行综合利用。 |  |
|  |  | 危险废物 | 建设危险废物暂存间（20m2），危险废物集中收集后交由有危险废物处理资质的单位进行处理。 | 执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597 -2001）及2013年修改单中的标准。 |
|  | 职工生活 | 生活垃圾 | 生活垃圾集中收集在园区垃圾设施中，由环卫部门统一处理。 | 满足《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020） |
| 土壤及地下水污染防治措施 | 1、做好生产区、原料储存区、危废暂存间内部防渗，原料储存区、危废暂存间场所配置堵截泄漏的裙脚等。 2、项目产生的危废及时收集，严禁出现跑冒滴漏情况。 |  |  |  |
| 生态保护措施 | 无 |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | 在采取相应的防范控制及应急措施后，项目风险处于可接受水平，不会对项目周围环境产生明显影响，项目提出的风险管理措施可靠、有效，在认真落实本评价针对安全处理以及风险事故提出的具体防范对策及应急措施的情况下，从环境风险角度，项目在拟建地实施是可行的。 |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | 根据国务院令第682号《建设项目环境保护管理条例》（2017年修订），编制环境影响报告书、环境影响报告表的建设项目竣工后，建设单位应当按照国务院环境保护行政主管部门规定的标准和程序，对配套建设的环境保护设施进行验收，编制竣工验收报告，除按照国家规定需要保密的情形外，建设单位应依法向社会公开竣工验收报告和竣工验收意见；配套建设的环境保护设施经验收合格，方可投入生产或者使用。 本项目竣工环保验收内容及要求按本节环境保护措施监督检查清单验收。 根据《排污许可证申请与核发技术规范 总则》（HJ942-2018）的要求，在全国排污许可证管理信息平台申报系统中填报相应的信息表。 根据《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》，本项目属于“二十五、非金属矿物制品业30-67、玻璃纤维和玻璃纤维增强塑料制品制造306中的其他，二十八、金属制品业33-80、集装箱及金属包装容器制造333中的其他”，项目不涉及通用工序，实行登记管理，企业需在全国排污许可证管理信息平台登记基本信息、污染物排放去向、执行的污染物排放标准以及采取的污染防治措施等信息，并按相关管理要求，做好废气运营管理要求和环境管理台账记录等。 |  |  |  |

# 六、结论

《环保型玻璃钢化粪池项目》符合国家及地方相关政策要求，工程选址合理，其建设过程和营运期产生的各类污染物在采取污染防治措施后可得到有效的控制，外排污染物对环境影响小。从环境保护角度分析，本项目环境影响可行。

# 附表

# 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 |  | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 有机废气 | 非甲烷总烃 |  |  |  | 0.2018t/a |  | 0.2018t/a | +0.2018t/a |
|  |  | 苯乙烯 |  |  |  | 0.4332t/a |  | 0.4332t/a | +0.4332t/a |
|  | 粉尘 |  |  |  |  | 0.3212t/a |  | 0.3212t/a | +0.3212t/a |
| 废水 | 生活污水 |  |  |  |  | 288t/a |  | 288t/a | +288t/a |
| 一般工业 固体废物 | 不合格产品及边角料 |  |  |  |  | 3.6t/a |  | 3.6t/a | +3.6t/a |
|  | 除尘器收集的除尘灰 |  |  |  |  | 2.92t/a |  | 2.92t/a | +2.92t/a |
|  | 废包装材料 |  |  |  |  | 0.008t/a |  | 0.008t/a | +0.008t/a |
|  | 废活性炭 |  |  |  |  | 0.59t/a |  | 0.59t/a | +0.59t/a |
|  | 废UV灯管 |  |  |  |  | 0.012t/a |  | 0.012t/a | +0.012t/a |
|  | 废矿物油 |  |  |  |  | 0.1t/a |  | 0.1t/a | +0.1t/a |
|  | 生活垃圾 |  |  |  |  | 6t/a |  | 6t/a | +6t/a |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①