建设项目环境影响报告表


（污染影响类）

项目名称：报废机动车回收拆解及再生资源回收工程建设项目
建设单位（盖章）：新疆云展再生资源利用有限公司

编制日期：2022年

3月

中华人民共和国生态环境部制

一、建设项目基本情况

	建设项目名称
	报废机动车回收拆解及再生资源回收工程建设项目

	项目代码
	无

	建设单位联系人
	王全文
	联系方式
	18690861222

	建设地点
	昌吉高新技术产业开发区

	地理坐标
	E：87度0分5.000秒，N：44度6分36.000秒

	国民经济

行业别类
	C4210金属废料

和碎屑加工处理
	建设项目

行业类别
	三十九、废弃资源综合利用业85金属废料和碎屑加工处理；

	建设性质
	(（新建（迁建）

□改建

□扩建

□技术改造
	建设项目

申报情形
	(首次申报项目

(不予批准后再次申报项目

(超五年重新审核项目

(重大变动重新报批项目

	项目审批（核准/

备案）部门（选填）
	昌吉高新区产业发展局
	项目审批（核准/

备案）文号（选填）
	昌高产发【2021】71号

	总投资（万元）
	6000
	环保投资（万元）
	55

	环保投资占比（%）
	0.92
	施工工期
	12个月

	是否开工建设
	(否

(是：
	用地（用海）面积（m2）
	99676.67

	专项评价设置情况
	不设置

	规划情况
	《昌吉高新技术开发区总体规划（2014-2030年）》昌吉州人民政府。

	规划环境影响评价情况
	2015年1月5日，昌吉高新技术产业开发区总体规划（2014-2030）环境影响报告书通过新疆维吾尔自治区环境保护厅组织的审查会，并取得《关于昌吉高新技术产业开发区总体规划（2014-2030）环境影响报告书的审查意见》（新环函〔2015〕306号）。

	规划及规划环境

影响评价符合性分析
	表1-1  本项目与规划环评的符合性分析

名称

规划要求

项目情况

符合性

与《昌吉高新技术产业开发区总体规划（2014-2030）》符合性分析

（1）园区规划范围符合性分析

根据《昌吉高新技术产业开发区总体规划（2014-2030）》，建设用地范围东到榆树沟镇行政边界，西到与呼图壁边界，南到乌奎高速路，北到S201省道和新材料产业园边界。

（2）园区规划发展定位符合性分析

根据《昌吉高新技术产业开发区总体规划（2014-2030）》，昌吉高新区的产业定位以输变电装备、农牧机械装备、工程机械装备等为主的装备制造，动植物提取、清真食品制为主的生物科技和食品产业，铝深加工产业链为主的新材料产业，聚酯纤维、瓶级聚酯、膜级聚酯等为主的精细化工产业。以教育培训、现代物流、总部经济、安防监控服务、科技金融等现代服务业为配套产业。

本项目位于昌吉国家高新技术产业开发区，符合园区规划范围。

本项目属于汽车拆解项目加工，位于综合产业区，与园区的产业发展规划相符，符合其入园行业要求。

符合

与《昌吉高新技术产业开发区总体规划（2014-2030）环境影响报告书》的符合性分析

根据《昌吉高新技术产业开发区总体规划（2014-2030）环境影响报告书》要求，禁止不符合国家经济政策、环保政策、技术政策及工业园区的产业定位的；废水含难降解的有机物、“三致”污染物、重金属等物质含量高的项目；废水经预处理达不到园区污水处理厂接纳标准的项目；污染严重的“十五小”、及“新五小”企业项目；污染难以治理或环保设施不稳定达标的项目入园。

本项目产生的各类废气经处理后稳定达标排放，无生产废水排放

，生活污水满足园区污水处理厂接纳标准入直排管网，机械噪声采用减震降噪达标排放，固体废物根据相关技术要求妥善处理。综上，项目投产后各污染物均能做到稳定达标排放，项目建设符合规划环评相关要求。

符合



	其他符合性分析
	1、产业政策相符性分析

根据《产业结构调整指导目录》（2019年本），本项目属于“区域性废旧汽车、废旧电器电子产品、废旧船舶、废钢铁、废旧木材等资源循环利用基地建设”，为“鼓励类”。因此，本项目符合国家产业政策要求。


2、与《新疆维吾尔自治区“三线一单”生态环境分区管控方案》符合性分析

表1-2  《新疆维吾尔自治区“三线一单”生态环境分区管控方案》符合性分析

内容

要求

符合性

生态保护红线

按照“生态功能不降低、面积不减少、性质不改变”的基本要求，对划定的生态保护红线实施严格管控，保障和维护国家生态安全的底线和生命线。

项目位于高新区工业园，不涉及生态红线保护区域，不会影响所在区域内生态服务功能。

环境质量底线

全区水环境质量持续改善，受污染地表水体得到有效治理，饮用水安全保障水平持续提升，地下水超采得到严格控制，地下水水质保持稳定；全区环境空气质量有所提升，重污染天数持续减少，已达标城市环境空气质量保持稳定，未达标城市环境空气质量持续改善，沙尘影响严重地区做好防风固沙、生态环境保护修复等工作；全区土壤环境质量保持稳定，污染地块安全利用水平稳中有升，土壤环境风险得到进一步管控。

本项目废水主要为生活污水，生活污水排入园区污水管网，最终排入高新区污水处理厂处置，与地表水体无水力联系，也不会对地下水造成污染；项目产生的废气主要为热压工序产生的非甲烷总烃，非甲烷总烃通过集气罩进行收集，经布袋除尘器处理后通过15m高排气筒排放，均可实现达标排放，对环境影响较小。

上述措施能确保本项目污染物对环境质量的影响降到最小，不突破所在区域环境质量底线。

资源利用上线

强化节约集约利用，持续提升资源能源利用效率，水资源、土地资源、能源消耗等达到国家、自治区下达的总量和强度控制目标。

本项目生产工艺主要消耗电能、水。项目资源、能源消耗满足国家、自治区下达的总量和强度控制目标。

3、与《昌吉回族自治州“三线一单”生态环境分区管控方案及生态环境准入清单》的符合性分析
由《昌吉回族自治州“三线一单”生态环境分区管控方案及生态环境准入清单》可知，本项目位于昌吉高新技术产业开发区，属于重点管控单元。
具体要求如下：

表1-3  项目与“昌吉回族自治州“三线一单”生态环境分区管控方案及生态环境准入清单”符合性分析一览表

管控单元名称

管控要求

项目情况

符合性

昌吉高新技术产业开发区

空间布局约束

1、执行自治区、乌昌石片区总体准入要求中关于重点管控单元空间布局约束的准入要求（表2-3A6.1、表3.4-2B1）。

2、入园企业需符合园区产业发展定位，产业发展以装备制造、新材料、节能环保产业为主导。

1、本项目不属于表2-3A6.1、表3.4-2B1中重点管控单元空间布局约束的内容之列。

2、本项目属于

废旧资源废弃资源综合利用业，项目符合园区产业发展定位，产业发展以装备制造、新材料、节能环保产业为主导。

符合

污染物排放管控

1、执行自治区、乌昌石片区总体准入要求中关于重点管控单元污染物排放管控的准入要求（表2-3A6.2、表3.4-2B2）。

2、新（改、扩）建项目应执行最严格的大气污染物排放标准。

3、PM2.5年均浓度不达标城市，禁止新（改、扩）建未落实SO2、NOx、烟粉尘、挥发性有机物（VOCs）等四项大气污染物总量指标昌吉州区域内倍量替代的项目。

4、严格涉VOCs建设项目环境影响评价，实行区域内VOCs排放倍量削减替代。新、改、扩建涉VOCs排放项目，应从源头加强控制，使用低（无）VOCs含量的原辅材料，加强废气收集，安装高效治理设施。

1、本项目所涉及污染物不属于表2-3A6.2、表3.4-2B2中重点管控单元污染物的内容之列。

2、本项目执行标准已是最严格排放标准。

3、本项目不涉及VOCS。
符合
环境风险防控

1、执行自治区、乌昌石片区总体准入要求中关于重点管控单元环境风险防控的准入要求（表2-3A6.3、表3.4-2B3）。

2、做好污水和废水等的地下管槽防渗工作，防止污染地下水。

3、严格落实错峰生产方案和重污染天气应急响应措施。

4、生产、使用、贮存、运输、回收、处置、排放有毒有害物质的单位和个人，应当采取措施，防止有毒有害物质渗漏、流失、扬散，避免土壤受到污染。

1、本项目不属于表2-3A6.3、表3.4-2B3中关于重点管控单元环境风险防控限制内容。

2、本项目已做污水和废水等的地下管槽防渗工作，防止污染地下水。3、本项目不涉及生产、使用、贮存、运输、回收、处置、排放有毒有害物质，符合环境风险防控要求。
符合
资源利用效率

1、执行自治区、乌昌石片区总体准入要求中关于重点管控单元资源利用效率的准入要求（表2-3A6.4、表3.4-2B4）。

2、提高工业固废综合利用率。

3、提高水资源重复利用率。

1、本项目符合自治区、乌昌石片区总体准入要求中关于重点管控单元资源利用效率的准入要求。

2、本项目固体废物综合利用。

3、本项目无生产废水。
符合
4、行业污染防治措施符合性分析

本项目严格按照国家法律、法规、技术规范的有关规定进行，基本符合《汽车产品回收利用技术政策》、《报废机动车回收管理办法》（中华人民共和国国务院令第715号）、《报废机动车回收拆解企业技术规范》（GB22128-2019）、《报废机动车拆解环境保护技术规范》（HJ348-2007）的相关要求。具体内容如下：

（1）《汽车产品回收利用技术政策》（公告2006年第9号）符合性

分析对照《汽车产品回收利用技术政策》（公告2006年第9号）中第三十四条鼓励相关企业通过合资、合作及技术引进等措施，消化、吸收国外先进的产品设计、新型材料及环保产品生产、报废车拆解、旧零部件再制造和材料回收再生技术，开发应用先进的检测试验装置及设备，建立新型、高效生产技术体系，提高汽车回收利用技术与设备的国际竞争力。本项目为报废车回收拆解，行业前景较广，有推动国内该行业进步的经济效益。

本项目与《汽车产品回收利用技术政策》（公告2006年第9号）相符。

（2）《报废机动车回收管理办法实施细则》（商务部2020年第2号）符合性分析

对照《报废机动车回收管理办法实施细则》（商务部2020年第2号），符合性分析详见表1-4。

表1-4  与《报废机动车回收管理办法实施细则》符合性分析
序号
管理办法要求
本项目情况
是否符合
1

国家对回收拆解企业实行资质认定制度。未经资质认定，任何单位或者个人不得从事报废机动车回收拆解活动。

环评通过审查后方能申请

符合
2

（一）具有企业法人资格

本企业具有法人资格

符合
3
（二）拆解经营场地符合所在地城市总体规划或者国土空间规划及安全要求，不得建在居民区、商业区、饮用水水源保护区及其他环境敏感区内；

本项目位于昌吉高新技术产业开发区。符合规划，不属于居民区、商业区、饮用水水源保护区及其他环境敏感区内

符合
4
（三）符合国家标准《报废机动车回收拆解企业技术规范》（GB22128）的场地、设施设备、存储、拆解技术规范，以及相应的专业技术人员要求；

本项目场地、设施设备、存储及拆解技术专业人员按照相应技术规范要求执行

符合
5
（四）符合环保标准《报废机动车拆解环境保护技术规范》（HJ348）要求

按照相应技术规范要求执行

符合
6
（五）具有符合国家规定的生态环境保护制度，具备相应的污染防治措施，对拆解产生的固体废物有妥善处置方案

按要求执行
符合
本项目建设与《报废机动车回收管理办法实施细则》（商务部2020年第2号）相符。

（3）《报废机动车回收拆解企业技术规范》（GB22128-2019）符合性分析


符合性分析详见表1-5。

表1-5  报废机动车回收拆解企业技术规范符合性分析

序号

相关要求

本项目

符合性

1

场地

HJ348-2007：

①报废机动车拆解、破碎企业应建有封闭的围墙并设有门，禁止无关人员进入。

②报废机动车拆解、破碎企业内的道路应采取硬化措施，并确保在其运营期间无破损。

③报废机动车拆解企业的厂区应划分为不同的功能区，包括管理区；未拆解的报废机动车贮存区；拆解作业区；产品（半成品）贮存区；污染控制区（各类废物的收集、贮存和处理区）

④各功能区的大小和分区应适合企业的设计拆解能力；各功能区应有明确的界线和明显的标识；未拆解的报废机动车贮存区、拆解作业区、产品（半成品）贮存区、污染控制区应具有防渗地面和油水收集设施；拆解作业区、产品（半成品）贮存区、污染控制区应设有防雨、防风设施。

①本项目四周均建设围墙围挡，禁止无关人员进入；

②全厂道路均硬化，并且要求其日常维护，确保无破损。

③企业全厂功能进行分区：包括管理区、未拆解的报废机动车贮存区、拆解作业区、产品（半成品）贮存区、污染控制区（各类废物的收集、贮存和处理区）

④企业未拆解的报废机动车贮存区、拆解作业区、产品（半成品）贮存区、污染控制区有防渗地面和油水收集设施；拆解作业区、产品（半成品）贮存区、污染控制区设有防雨、防风设施。

符合

GB22128-2019：

①经营面积不低于15000m2，其中作业场地（包括存储和拆解场地）面积不低于60%。

②企业场地应具备拆解场地、贮存场地和办公场地。其中，拆解场地和贮存场地（包括临时贮存）的地面应硬化并防渗漏，满足GB50037的防油渗地面要求。

③拆解场地应为封闭或半封闭构建物，应通风、光线良好，安全环保设施设备齐全。

④贮存场地应分为报废机动车贮存场地、回用件贮存场地及固体废物贮存场地。固体废物贮存场地应具有满足GB18599要求的一般工业固体废物贮存设施和满足GB18597要求的危险废物贮存设施。

①本项目占地面积99676.67m2，大于15000m2，其中作业场地面积为65000m2。

②拆解场地和贮存场地（包括临时贮存）的地面应硬化并防渗漏，满足GB50037的防油渗地面要求。

③本项目拆解场地位于构筑物内，通风、光线良好，安全环保设施设备齐全。

④项目贮存场地应分为报废机动车贮存场地、回用件贮存场地及固体废物贮存场地。固体废物贮存场地应具有满足GB18599要求的一般工业固体废物贮存设施和满足GB18597要求的危险废物贮存设施。

2

拆解方式

HJ348-2007：

①报废机动车拆解、破碎企业的建设与运行应以环境无害化方式进行，不能产生二次污染。

②报废机动车拆解、破碎企业应采用对环境污染程度最低的方式拆解、破碎报废机动车。鼓励采用固体废物产生量少、资源回收利用率高的拆解、破碎工艺。

本项目拆解过程基本按照无害化方式进行，可回收利用固体废物，一般固体废物、危险废物均可得到妥善利用或处置，不会产生二次污染，符合相关技术规范要求。

符合

3

设备设施

GB22128-2019：

①应具备以下一般拆解设施设备：

车辆称重设备；

b）室内或有防雨顶棚的拆解预处理平台；

c）车架（车身）剪断、切割设备或压扁设备，不得仅以氧割设备代替；
d）起重、运输或专用拖车等设备；

e）总成拆解平台；

f）气动拆解工具；
g）简易拆解工具。

②应具备以下安全设施设备：

安全气囊直接引爆装置或者拆除、贮存、引爆装置；

满足GB50016规定的消防设施设备；

c）应急救援设备。

③应具备以下环保设施设备：

满足HJ348要求的油水分离器等企业建设环境保护设备；

配有专用废液收集装置和分类存放各种废液的专用密闭容器；c）机动车空调制冷剂收集装置和分类存放各种制冷剂的密闭容器；

d）分类存放机油滤清器和铅酸蓄电池的容器。

④应具备电脑、拍照设备、电子监控等设施设备。

①本项目配备有车辆称重设备；预处理区域位于室内；本项目配备有拆车机，仅少量使用氧割设备；项目配备有行车、叉车等设备；以及配备了总成拆解平台、气动拆解工具、简易拆解工具等。

②项目配备了安全气囊拆除、存储、引爆装置以及其他设备。

③本项目配备油水分离器、配备了移动式烟尘净化器。配有专用废液收集装置和分类存放各种废液的专用密闭容器；配有机动车空调制冷剂收集装置和分类存放各种制冷剂的密闭容器；配有分类存放机油滤清器和铅酸蓄电池的容器。

④配有电脑、拍照设备、电子监控等设施设备。

符合
4

环保要求

HJ348-2007：

①报废机动车拆解企业在拆解作业过程中拆除下来的各种危险废物，应由具有《危险废物经营许可证》并可以处置该类废物的单位进行处理处置，并严格执行危险废物转移联单制度。

②报废机动车中的废制冷剂应用专用工具拆除并收集在密闭容器中，不得向大气排放。

③拆除的各种废弃电子电器部件，应交由具有资质的处置单位进行处理处置。

①本项目设置危险废物仓库，拆解过程中拆除下的危险废物分类收集暂存，定期委托有资质的单位进行处置，严格执行危险废物转移联单制度，符合相关技术规范要求。

②废制冷剂采用专用工具拆除并收集在密闭容器中，定期委托相关单位回收处置，不外排，符合相关技术规范要求。

③拆除的蓄电池、催化剂、各种废弃电子电器部件等，定期委托有资质的单位进行处置，符合相关技术规范要求。

符合

GB22128-2019

①报废机动车拆解过程应满足HJ348中所规定的清污分流、污水达标排放等环境保护和污染控制的相关要求。

②应实施满足危险废物规范化管理要求的环境管理制度，其中对列入《国家危险废物名录》的危险废物应严格按照有关规定进行管理。

③应满足GB12348中所规定的3类声环境功能区工业企业厂界环境噪声排放限值要求。


符合

5

禁止

开展

的业

务

HJ348-2007：

①禁止露天拆解、破碎报废机动车

②禁止在未获得相应资质的报废机动车拆解、破碎企业内拆解废蓄电池和含多氯联苯的废电容器，禁止将蓄电池内的液态废物倾倒出来。应将废蓄电池和含多氯联苯的废电容器贮存在耐酸容器中或者具有耐酸地面

的专用区域内

③禁止采用露天焚烧或简易焚烧的方式处理报废机动车拆解、破碎过程中产生的废电线电缆、废轮胎和其他废物。

①本项目拆解报废机动车均在厂房内的拆解车间内进行，符合相关技术规范要求。

②拆解得到的废铅蓄电池等采用密闭专用容器收集，在危险废物仓库内暂存，定期委托有资质的单位进行处置，厂区内不进行进一步拆解。

③拆解过程中产生的废电线电缆、轮胎等在厂区内暂存后定期外售，不进行焚烧处理。

符合

6

拆解

能力

GB22128-2019：

V档地区单个企业最低拆解产能不少于1万辆。

本项目设计年回收拆解能力为60000辆/年，拆解能力符合相关技术规范要求。

符合

7

人员

GB22128-2019：

企业技术人员应经过岗前培训，其专业技能应能满足规范拆解、环保作业、安全操作等相应要求，并配备专业安全生产管理人员和环保管理人员，国家有持证上岗规定的，应持证上岗。

对汽车拆解业务的相关人员进行相关行业知识培训，使其专业技能应能满足规范拆解、环保作业、安全操作等相应要求，并配备专业安全生产管理人员和环保管理人员，国家有持证上岗规定的，应持证上岗。

符合

8

日常

管理

HJ348-2007：

报废机动车拆解、破碎企业应按照环境保护措施验收的要求对污染物排放进行日常监测；应建立拆解、破碎报废机动车经营情况的记录制度。

监测报告和经营情况记录应至少保存3年。

应按规范建立日常监测制度和报废汽车登记台账制度，监测报告、经营情况记录以及报废汽车回收拆解档案、数据库至少保存3年，符合相关技术规范要求。

符合

GB22128-2019：

①建立电子信息档案，记录报废汽车回收登记、废物的来源、种类、产生量、产生时间及处理（流向）等数据。其中报废汽车回收登记信息的保存期限应不低于3年，危险废物处理（流向）信息保存期限为3年。

②生产经营场所应设置全覆盖的电子监控系统，实时记录报废汽车回收和拆解过程。相关信息的保存期限应不低于3年。生产经营场所应设置全覆盖的电子监控系统，实时记录报废机动车回收和拆解过程。相关信息保存期限不应低于1年。


按规范建立报废机动车回收登记、危险废物处理信息的电子信息档案，保存期限符合要求。生产经营场所设置全覆盖的电子监控系统，实时记录报废汽车回收和拆解过程，相关信息保存期限为3年。实时记录报废机动车回收和拆解过程。相关信息保存期限至少1年。

符合

5、选址合理合法性分析

项目位于昌吉高新技术产业开发区，项目所在用地地类（用途）为工业用地，项目建设地不属于自然保护区、风景名胜区、森林公园、饮用水水源保护区、重要湖泊周边、文物古迹所在地、地质遗迹保护区、基本农田保护区；不在铁路、国道、省道两侧的直观可视范围，项目范围内无古树名木、珍稀濒危物种和国家保护植物，不占用基本农田。项目产生的各类污染物经过有效措施治理之后均能实现达标排放，对周围环境和敏感点影响较小。选址符合相关要求。




二、建设项目工程分析

	建设内容
	1、建设项目概况
本项目位于昌吉高新技术产业开发区，中心地理坐标为E87°0′5.000″，N44°6′36.000″。项目区地理位置见附图1。

项目区东侧、北侧、西侧、南侧均为空地，详见现场勘查图和附图2项目区外环境关系分布图。

建设内容∶本项目包括设备基础的建设、设备安装调试及路面硬化和绿化。计划购置液压双刃剪断机、液压废钢剪断机、车身翻转机及升降机、液压金属打包机、安全气囊拆卸工具、油水分离装置、手持液压剪、气动扳手、气动风炮、空气压缩机及蓄气罐、总成拆解平台、轮胎脱卸机、举升翻转机、破碎线手动拆解工具、废矿物油回收设备、废金属破碎生产线、门式剪切机、磁选机、气功分选机、非金属分选机、振动运送机MH800、皮带输送机、数控自动送料机、输送机、料仓、大功率Zeraecr装置、主电机、圆锥转筛液压打包剪切机、金属屑压块机、金属打包机、破碎研磨设备、除尘设备环保设备、配电、消防、等设备，新建办公楼3000m2，拆解车间6000m2，分选车间4500m2，危废库房250m2，配比车间600m2。
生产规模为：项目建成后，可形成6万辆/年的报废机动车拆解能力，其中摩托车6000台、小型车42000台、中型车6000台、大型车6000台。报废机动车来源国内及进口。

项目组成见表2-1。

表2-1  项目工程组成一览表

工程类别

工程名称

主要工程内容

备注

主体工程

拆解车间

建筑面积6000m2。汽车安全评估区、液体回收区、安全气囊拆除引爆区、动力电池拆除区、内饰及零部件拆除区、外观精拆区、外观切割区、发动机拆除区，地面全部硬化、防渗处理，地面做绝缘处理，并设置防腐防渗的电解液、冷却液专用紧急收集池占地面积100m2。
新建

分选车间

建筑面积4500m2。检选其中的有色金属等各类杂质。杂质按类别收集，其中有色金属收集后销售，其他杂质由项目所在地固废处理中心处理。然后用光谱仪或化学分析法鉴定混杂废钢，鉴定分选后按类别存放。
新建

储运工程

大车存放区
位于厂区东侧，占地面积703m2、地面全部防渗，四周设置雨水导排沟。
新建

小型汽车存放区
位于厂区东侧，占地面积（703m2、地面全部防渗，四周设置雨水导排沟。
新建

中型汽车存放区
位于厂区东侧，占地面积503m2、地面全部防渗，四周设置雨水导排沟。
新建

摩托车存放区
位于厂区东侧，占地面积200m2、地面全部防渗，四周设置雨水导排沟。
新建

气体存储区
位于西南侧，占地面积300m2
新建

回用件区
位于西南侧，占地面积300m2
新建

废动力电池暂存间


位于厂区西南侧，占地面积300m2、设置防腐防渗的电解液专用事故收集池80m3
新建

辅助工程

新建办公楼

建筑面积3000m2。
新建

公共工程

供水系统

由昌吉高新技术产业开发区供水
新建

供电

由昌吉高新技术产业开发区供电
新建

供暖系统

供暖采用集中供暖

新建

环保工程

废气治理

汽车破碎的废气
布袋除尘器+15m排气筒
新建

废塑料及轮胎破碎的废气


布袋除尘器+15m排气筒
新建

废水治理

本项目无生产废水，生活污水排入高新区工业园区污水处理厂。
新建
噪声治理

设备加装减震垫、在厂区入口设置“减速慢行”，“禁止鸣笛”等标识牌，加强设备维护保养，安装隔声门窗。

/

固废治理

危废暂存间1座，位于厂区南侧，大小为250m2，一层。
/

固废暂存间1座，位于厂区南侧，大小为300m2，一层。
2、原辅材料用量及产品方案
本项目原辅材料情况见表2-2。

表2-2  主要原辅料的组成、数量和来源

序号

原辅料名称

单位

用量

来源

1

报废车辆

摩托车
辆/a

6000
乌昌地区
2

小型车
辆/a
42000
乌昌地区
3

中型车
辆/a
6000
乌昌地区
4

大型车
辆/a
6000
乌昌地区
5

氧气（O2）
t/a
630
乌昌地区
6

丙烷（C3H8）
t/a
180

乌昌地区
7

滤芯（油水分离装置过滤器）
t/a
15

乌昌地区
表2-3  产品一览表

序号

产品
单位

数量

备注

1

废钢
t

24500
昌吉州周边销售

2

废铝
t
2050
昌吉州周边销售

3

废铜
t
2000
昌吉州周边销售

4

废塑料
t
80
昌吉州周边销售

5

废橡胶
t
2400
昌吉州周边销售

6

废玻璃
t
4500
昌吉州周边销售

3、设备清单

本项目主要设备见表2-4。

表2-4  项目主要生产设备表

序号

设备名称

型号

数量（台）

设备来源

报废轿车拆解设备

1

液压双刃剪断机
1
外购

2

液压废钢剪断机
Q43II-2500
1
外购

3

车身翻转机
Q43-3150
1
外购

4

车身升降机
1
外购

5

液压金属打包机
1
外购

6

安全气囊拆卸工具
Y81/F-250
1
外购

7

氟利昂回收装置
BAG
1
外购

8

油水分离装置
RGF
1
外购

9

手持液压剪
1
外购

10

气动扳手
1
外购

11

气动风炮
3601-0100-003360
1
外购

12
厂区、库房监控系统
3601-0100-00762
1
外购

13
空气压缩机及蓄气罐
1
外购

14
总成拆解平台
1
外购

15
轮胎脱卸机
1
外购

16
举升翻转机
1
外购

17
破碎线
1
外购

18

手动拆解工具
PSX-900
1
外购

废矿物油回收设备
19
废矿物油原料釜
4
外购

20
燃料油成品罐

Φ3.6×5m，V=50.87m3
2
外购

21
润滑油成品罐

Φ3.6×5m，V=50.87m3
2
外购

22
沉降罐

Φ3.6×5m，V=50.87m3
8
外购

23
污水罐

Φ2.2×6.2m
1
外购

24
循环水池

Φ0.8×2m
1
外购

25
废机油原料泵

V=600m3，H=2m
2
外购

26
燃料油泵

Q=25m3/h，H=5m
1
外购

27
循环水泵

Q=25m3/h，H=32m
2
外购

28
油罐车

Q=50m3/h，H=50m
2
外购

29
应急池

21m3
2
外购

30
中间罐

V=120m3，H=2m
1
外购

31
工艺管道及阀门
1
外购

32
其它辅助设备
18
外购

33
天车
50t
4
外购

34
天车
25t
4
外购

35
叉车
25t
4
外购

36
吊车
5t
1
外购

37
车床
1
外购

38
铣床
1
外购

39
台钻
2
外购

40
摇臂钻床
1
外购
4、给排水分析


4.1给水

本项目用水由园区供水管网供给。项目用水主要为生活用水。

根据《新疆维吾尔自治区生活用水定额》，职工员工生活用水定额按80L/人·d计，职工人数为100人，年工作365d，项目生活用水量为8m3/d，2920m3/a。

4.2排水

生活污水按用水量的80%计算，则项目生活污水（含食堂废水）产生量为6.4m3/d，经下水管网排入高新区工业园区污水处理厂处理，不外排。

综上，本项目用水情况详见表2-5。

表2-5  用水情况一览表

序号

用水类别

用水定额

用水规模

新鲜用水量（m3/d）

循环水量（m3/a）

损失量（m3/d）

排水量（m3/d）

1

生活用水

80L/人·d

100人，365d

8

0

1.6

6.4

5、劳动定员及工作制度

本项目劳动定员100人，年工作365d，1班制，每班8h，均在厂区食宿。

6、厂区平面布置

本项目在总平面设计中，根据地区特点及工艺流程等要求，因地制宜的实施了生产及生活区分区布置，生活及及办公区位于厂区北侧；本项目厂区大门设在厂区北侧，车辆停放区和拆解车间位于厂区东侧，危废暂存间位于厂区西南角，固废暂存间位于危废暂存间的东侧。功能分区明确，充分考虑了功能关系，卫生、通风等因素，做到了人流、货流分区，清污分区，路网畅通，管线短捷，建筑群体关系协调，符合环保相关要求。平面布置图详见附图4。

	工艺流程和产排污环节
	1、施工期工艺流程及产污环节


项目建设期对环境的影响主要表现为：施工扬尘、施工废水、施工机械噪声、施工固废以及施工队伍的生活排污。施工流程及各阶段主要污染物产生见图2-
1。


[image: image1.emf]场地清理 平整地坪 基础建设 设备安装 工程验收

噪声 、 扬尘 噪声 、 扬尘 噪声 、 废气 固废

施工废水 、 建筑垃圾


图2-1  施工流程及产污环节图



施工期环境污染问题主要是∶施工期废气、生活污水、施工噪声、施工期生活垃圾和固体废物。

1.1废水

废水主要为施工期生活污水。

生活污水来自施工人员排放的生活污水，依托原有生活污水管网。

1.2噪声

施工阶段的主要噪声源有运输车辆、设备安装等噪声，源强为80~95dB（A），建筑施工期间合理制定施工计划、设备设施安装在密闭机房内进行。降低施工期噪声影响。

1.3固体废物

建筑施工期的固体废物为生活垃圾和废包装物等。施工期产生的生活垃圾经集中收集后，由环卫部门定期清运。产生的废包装物能回收利用的全部外售至废品回收站，不能回收利用的，与生活垃圾一同由环卫部门清运。。

2、运营期工艺流程

[image: image10.png]1.3ETH

ATEBTAENTE 1 8 1 16MW R HR R EEREEE, fIF DR
FERPEHTRERE RIRTR. MTHRETANEEER. BIHEE
5 TR . T HRER LR E R .

1.1 Bk

BAREB AR,

AR AT A RHIEAEESK, RERAEETREM.

1.2 155

FET R R E BRI, RE RS, 54 80~05dB(A).

R THEAARHER T RERBREERAISIHT. R
THRERM.

1.3 BB,

R THNE RIS REAENE. MTHFENERRE
FRERE, BIFDE EREE. FENRAEMRIARN SN EER
G, TREEAIRE, SEEEE—RMF DS 1EE.




[image: image2.png]I NI I

TEEEEARTH
SApE. wmG

VB ARARRRS HPEBE)
L

LB MR AR
R AN
T

PR AT

smTemR EEEL R

R RICOMRE RN

SR Ao

A ARE N
R K. W BHS PRE SRRONS
TR B ARG FTE
B, WAL PR R ALHE. AR

e
* SmTemm, Auans
AR

AL, RS

1
AERBIAR wlw
nans




工艺流程简述：

检查和登记

①检查报废汽车发动机/动力蓄电池、散热器、变速器、差速器、油箱等总成部件的密封、破损情况。对于出现泄漏的总成部件，应采用适当的方式收集泄漏的液体或封住泄漏处，防止废液渗入地下。

②对报废汽车进行登记注册并拍照，将其主要信息录入电脑数据库（全国汽车流通信息管理系统）并在车身醒目位置贴上显示信息的标签；主要信息包括：报废汽车车主（单位或个人）名称、证件号码、牌照号码、车型、品牌型号、车身颜色、重量、发动机号、车辆识别代号（或车架号）、出厂年份、接收或收购日期；相关信息记录至少保存3年。

③将报废汽车的机动车登记证书、号牌、行驶证交公安机关交通管理部门办理注销登记。

④向报废汽车车主发放《报废汽车回收证明》及有关注销书面材料。

2、拆解预处理
①对于事故车辆，则应首先对破损蓄电池和泄漏电解液采用专门的密闭

容器收集后暂存于废蓄电池仓库，避免铅酸电解液污染环境。

②在室内或有防雨顶棚的拆解预处理平台上使用专用工具排空存留在车内的废液，并使用专用容器分类回收，各种废液的排空率应不低于90%。

③回收汽车空调制冷剂，将制冷系统维修阀与回收装置吸气入口连接，回收罐与回收装置的液体出口连接，回收装置中的压缩机将制冷系统中的制冷剂吸入回收装置。

④拆除蓄电池，拆除后的废蓄电池运至废蓄电池暂存仓库暂存，定期由有资质单位外运处置。

⑤在室内拆解预处理平台使用废油抽液机抽取车内的废液，主要包括各类冷却液、制动液、制冷剂、发动机机油、变速器齿轮油等，各种废液通过废油抽液机抽取至不同的密闭容器，储存在废油液仓库内，定期由有资质单位外运、处置。拆除油箱和燃料罐；拆除机油滤清器；暂存仓库。

⑥拆除安全气囊组件，采用安全气囊引爆器引爆气囊。安全气囊充气剂主要为叠氮化钠（NaN3），在近乎爆炸的化学反应快速发生的同时，会产生大量无害的以氮气为主的气体，将气囊充气至饱满的状态。同时在充气剂点燃的过程之中，点火器总成中的金属网罩可冷却快速膨胀的气体，随即气囊可由设计好的小排气口排气，排出的气体主要成分为氮气。引爆后的安全气囊不再具有环境风险，可作为一般尼龙材料。

⑦拆除催化系统（催化转化器、SCR选择性催化系统、DPF柴油尾气颗粒捕捉器等）。

3、报废汽车的暂存

①所有车辆应避免侧放、倒放，电动汽车在动力蓄电池未拆卸前不允许叠放。汽车如需要叠放，应使上下车辆的重心尽量重合，以防掉落，且叠放时外侧高度不超过3m，内侧高度不超过3.5m；对大型车辆应单层平置。采用框架结构存放的，要考虑其承重安全性，做到结构合理，可靠性好，并且能够合理装卸。

②报废汽车存储与其他废弃物分开存储；

③接收或收购报废汽车后，在3个月内将其拆解完毕。

4、拆解

①拆除玻璃；拆下油箱；

②拆除包含有毒物质的部件；

③拆除消声器、转向锁总成、停车装置、倒车雷达及电子控制模块；

④拆除车轮并拆下轮胎；

⑤拆除能有效回收的含金属铜、铝、镁的部件；

⑥拆除能有效回收的大型塑料件（保险杠、仪表板、液体容器等）；

⑦拆除橡胶制品部件；

⑧拆解有关总成和其他零部件，并符合相关法规要求。拆解过程按从外到里，分成车身外观件拆除、车内装拆除和总成拆除三个部分，难拆解部分使用乙炔-氧气割，拆解后对发动机等五大总成不再进行破碎处理，直接作为成品；不对电路板进一步拆解。

报废的大型客货车及其他营运车辆应按照国家有关规定在公安机关交通管理部门的监督下解体。

5、分类存储和管理

对拆解下来的零部件进行分类，分别储存于成品库、危险废物仓库、一般工业固体废物仓库。

①使用专用密闭容器存储废液，防止废液挥发，并交给合法的废液回收处理企业。

②拆解后废弃物的储存严格按照GB18599和GB18597要求执行，对存储的各种零部件、材料、废弃物的容器进行标识，避免混合、混放。

③对拆解后的所有的材料、废弃物进行分类存储和标识，含有害物质的部件标明有害物质的种类。

④危险废物交由具有相应资质的单位进行处理处置。

⑤制定报废机动车拆解台账登记制度，建立详实完整的报废机动车回收拆解档案和数据库，对回收的报废汽车逐车登记。如实记录每批报废机动车的来源、类型、重量（数量），接受、拆解、贮存、处置的时间，运输单位的名称和联系方式，拆解得到的产品和不可回收利用的废物的数量和去向。对于事故车辆等，还应包括车辆破损情况、缺失部件等详细信息，并留存相应照片。档案和数据库的保存期不少于3年。拆解报废后的发动机号码、车架号码的拓印膜、照片等资料完整留存备查。

6、拆解深度

根据《报废机动车回收管理办法》（国务院令715号，2019年6月1日起实施）相关规定，项目报废机动车拆解深度如下：

①发动机根据行业相关规定，从汽车上拆除下来后，先进行泄油处理（废油液全部进入专用收集容器内）。根据相关标准，对具备再制造条件的发动机直接作为产品，储存在仓库，按照国家有关规定出售给具有再制造能力的企业经过再制造予以循环利用；对不具备再制造条件的发动机进行切割处理，当作废金属，交售给钢铁企业作为冶炼原料。

②根据相关标准，对具备再制造条件的方向机、变速器、前后桥、车架直接作为产品，储存在仓库，按照国家有关规定出售给具有再制造能力的企业经过再制造予以循环利用；其余不具备再制造条件方向机、变速器、前后桥、车架等拆除后，用剪切的方式将其破坏为废钢。

③蓄电池、尾气净化装置和各种电器从汽车上拆除后，不再进行拆解，将尽快委托有资质的单位统一进行收集、处置。

④拆解下的油箱、淋水箱、油管等零部件不进一步清洗。

⑤电路板拆除后不进行进一步拆解，电路板上的废电容器不单独收集和处置。

破碎打包将拆解下来的部分不可回用钢材，利用破碎机将其破碎为拳头大小的铁块，便于贮存，物流运输及下游企业使用。
[image: image11.png]4 (ERAERASHBIREINE) (GB 37822-2019)




[image: image12.png]P p PR
BEIFE —] 4k »{ w,& >{ tﬂi;e »{ a&;z »{ 1@3’5& ‘
s

ik S-EIBE N, GPET




图2-3  废旧塑料及轮胎工艺流程图

废旧塑料及轮胎工艺流程简述

（1）分拣：对废旧塑料及轮胎进行分拣；

（2）切条：用切条机把轮胎切成条状，此过程会产生噪声；

（3）切块：把条状的轮胎及废旧塑料送到切块机中进行切块，此过程会产生噪声；

（4）破碎：块状橡胶及塑料用破碎机进行破碎，此过程会产生噪声和废气；

（5）磁选：破碎后的橡胶、塑料颗粒用磁铁进行磁选吸附，去除其中含有的金属杂质，即得橡胶、塑料颗粒产品，项目产品袋装储存在仓库内。磁选过程会产生固废。

3、产排污环节
（1）废水

项目在正常拆解作业过程中不对报废机动车及部件进行冲洗，也不对作业区进行清洗，仅作打扫，生产用水主要为破碎轮胎及塑料的破碎冷却水

，循环使用。无生产废水产生。废水主要为生活污水。生活污水经厂区污水管网排入园区污水管道，进入园区污水处理厂处理。厂区各区均有防风、防雨措施。

（2）废气

项目拆解过程中产生的废气主要为废油液挥发的有机废气（以非甲烷总烃计）、切割、分选、打包、破碎过程产生颗粒物，危废暂存间产生的废油液挥发的有机废气（以非甲烷总烃计）。

（3）噪声

噪声主要来源于剪切机、切割机、安全气囊引爆装置等设备运行时产生的噪声。

（4）固体废物

项目报废机动车拆解过程中将产生大量的固体物料，其中钢铁、有色金属等可再生利用的废料以及一些旧零件作为项目的产品，在厂区内分类收集后定期外售给相应回收单位再生利用。废旧塑料、轮胎破碎造粒后在厂区分别贮存，外售给回收单位利用。其余不可利用的废料为本项目的固体废物，包括一般工业固体废物、危险废物和职工生活垃圾。一般工业固体废物指拆解过程中产生的无法分离回收利用的碎玻璃以及其他不可利用废料等，暂存于一般工业固体废物暂存间，定期清运处理。危险废物包括废油液、含汞废灯泡、废尾气净化催化剂、废电路板等、废铅蓄电池和废空调制冷剂等，暂存于危险废物仓库，分别委托有相应资质的危险废物处置单位清运处置。
表2-6  营运期主要污染工序一览表

污染类别

污染工序

污染因子

废气


拆解预处理、危废暂存间
非甲烷总烃


汽车切割、分选、打包等；废旧塑料、轮胎破碎

颗粒物
危废暂存间

非甲烷总烃
食堂

食堂油烟

废水

职工

生活污水

CODcr、BOD5、SS、NH3-N

噪声

生产过程

生产设备

设备噪声

固废

固废

除尘器
收集尘

拆解

废钢铁、有色金属等一般固废

危废
拆解
废油液、含汞废灯泡、废尾气净化催化剂、废电路板等、废铅蓄电池和废空调制冷剂等，危险废物暂存于危险废物仓库，分别委托有相应资质的危险废物处置单位

处置

生活区

日常生活

生活垃圾



	与项目有关的原有环境污染问题
	经现场勘查，项目区为空地，本项目为新建项目，没有其他与本项目有关的原有污染物与环境问题。


三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

	区域

环境

质量

现状
	一、环境空气质量现状调查与评价

根据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018），大气常规因子可直接采用国家或地方生态环保主管部门公开发布的评价基准年环境质量公告或环境质量报告中的数据或结论。本环评根据导则要求，选取昌吉州监测站（政务服务中心国控点）2020年的监测数据，作为本项目环境空气现状评价基本污染物SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO和O3的数据来源。

（1）监测项目

SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3

（2）评价标准

执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准，其浓度限值见表3-1。

表3-1  《环境空气质量标准》GB3095-2012

污染物

取值时间

标准值（ug/m3）

SO2

年平均值

60

NO2

年平均值

40

CO

日平均值

4000

O3
日平均值

160

PM10
年平均值

70

PM2.5
年平均值

35

（3）监测时间及频次

SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3监测时间为20

20年，属于环境主管部门数据。
（4）评价方法

评价方法采用最大质量浓度占相应标准质量浓度限值的百分比，及超标率对监测结果进行评价分析。计算公式如下：

Pi=Ci/Coi×100%

式中：Pi—某种污染物的最大地面质量浓度占标率，%；

Ci—某种污染物的实际监测浓度，mg/m3；

Coi—某种污染物的环境空气标准浓度，mg/m3。

（5）监测结果及评价

本次监测结果及分析评价见下表。

表3-2  环境空气常规因子现状监测及评价结果单位：µg/m3
污染物

年评价指标

现状浓度µg/m3
标准值µg/m3
占标率%

达标情况

超标率

SO2
年平均质量浓度

8

60

13.3

达标

/

NO2
年平均质量浓度

33

40

82.5

达标

/

PM10
年平均质量浓度

88

70

125.7

不达标

0.26

PM2.5
年平均质量浓度

53

35

151.4

不达标

0.51

CO
百分位上日平均质量浓度
2.5

4000

62.5

达标

/

O3
百分位上8h平均质量浓度
131

160

81.9

达标

/

由上表可知，本项目所在区域SO2、NO2、CO、O3的年评价指标为达标；颗粒物PM2.5、PM10的年评价指标均为超标，因此本项目区域为不达标区。PM10、PM2.5年平均浓度有超标现象，超标原因有3点：①生态环境不利，易受沙尘天气影响，昌吉州春、夏季风沙较大。②城市生态退化及区域外沙尘暴造访，影响了昌吉州城市环境空气质量。③昌吉州年寒冷天气平均约为150d，冬季采暖燃煤消耗量占整个工业能源消耗比例较高，故采暖季节燃煤造成的空气污染是昌吉州空气质量超标的原因之一。
1.1、补充监测

（1）采样及分析方法

采样方法和分析方法均执行《空气和废气监测分析方法》和《环境监测技术规范》（大气部分）中有关规定。

（2）监测时间及频率

本项目特征污染物非甲烷总烃对项目进行监测。取样时间为2020年9月29日-2022年10月2日
。


（3）评价标准

特征因子非甲烷总烃执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)详解取值。具体见表3-3。

表3-3  环境空气质量评价标准限值

序号

污染物

浓度限值

单位

小时平均

24小时平均

年平均

1

非甲烷总烃

2

/

/

mg/m3
（4）评价方法

空气环境质量现状采用单项污染指数法、计算公式为：


[image: image3.wmf]oi

i

i

C

C

＝

P


式中：Pi—单因子标准指数，无量纲；

Ci—

其他污染物i的实测浓度，μg/m3；

C0i—i类污染物i的浓度标准，μg/m3。

当Pi＞1时，说明环境中i污染物含量超过标准值，当Pi≤1时，则说明i污染物符合标准。某污染物的Pi值越大，则污染相对越严重。

（5）监测结果及评价

项目区域内环境空气质量现状监测统计结果见下表。

表3-4  特征污染物现状监测结果统计表

序号

监测点位

监测结果

浓度范围mg/m3
最大占标率%

超标率%

最大超标倍数

1

非甲烷总烃项目区下风向

<0.07
3.5

0

0

由上表可知：根据监测结果，非甲烷总烃符合《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)详解取值。
二、水环境质量现状

本项目最本项目所在区域距离地表水较远且无水力联系，按《环境影响评价技术导则·地表水环境》(HJ2.3-2018)对地表水环境影响评价工作进行等级的划分，本项目地表水评价等级为三级B，故本次评价不对地表水环境影响进行评价。

三、声环境质量现状调查与评价

根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》本项目50m范围内无环境敏感目标，不开展声环境质量现状调查。

四、地下水、土壤环境质量现状

根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》本项目不涉及地下水、土壤环境污染途径，不开展土壤环境质量现状调查。

五、生态环境现状与评价

根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，本项目用地属于工业用地

，因此不进行生态现状调查。

	环境

保护

目标
	一、大气环境

本项目厂界外500m范围内无自然保护区、风景名胜区、居住区、文化区和农村地区中人群较集中的区域等保护目标。

二、声环境

本项目厂界外50m范围内无声环境保护目标。

三、地下水环境

本项目厂界外500m范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。

	污染

物排

放控

制标

准
	一、污染物排放标准

1、本项目废气污染物主要为颗粒物和非甲烷总烃，有组织废气排放浓度执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2新污染源大气污染物二级标准；无组织废气执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2无组织排放限值
；《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）。
表3-5  大气污染物排放限值标准
污染物

排放形式

标准

限值

颗粒物

有组织

《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2新污染源大气污染物二级标准
120mg/m3、3.5kg/h

饮食油烟

《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）

2.0mg/m3
颗粒物
无组织厂界

《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2无组织排放限值
1.0mg/m3
非甲烷总烃
4.0mg/m3
非甲烷总烃

无组织（厂内）

《挥发性有机物无组织排放控

制标准》（GB37822-2019）

10.0mg/m3（1h平均浓度值）；30.0mg/m3（任意一次浓度值）

2、本项目无生产废水，生活污水达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准。


表3-6水污染物排放限值标准

污染物

标准

限值mg/m3
CODcr
《污水综合排放标准》(GB8978-1996)中三级标准和《污水排入城镇下水道水质标准》(GBT319622015)中NH3-N最高允许值中B级标准45mg/m3。

500

SS
400

BOD5
300

NH3-N

45

3、本项目噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类功能区标准。具体见表3-6。

表3-7  噪声排放标准

污染源（类型）

污染物

污染物排放限值

标准来源

监控位置

运营噪声

厂界

噪声

昼间

65dB（A）

《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类功能区

占地厂界外1m

夜间

55dB（A）

二、控制标准

①《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB18599-2020)；

②《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单。



	总量控制指标
	
结合项目工艺特征和排污特点，确定本项目污染物总量控制指标如下：

颗粒物：4.864t/a，VOCs：3.27t/a。


倍量替代颗粒物：9.728t/a，VOCs：6.54t/a。


四、主要环境影响和保护措施
	施工

期环

境保

护措

施
	1、大气环境影响及保护措施

本环评要求施工时应遵照建设部的有关施工规范，按照建筑施工场地控制扬尘污染的要求等明确规定严格控制建筑施工场地的扬尘污染，并应采取相应措施，措施内容具体如下：

①实行封闭施工。建筑工地必须实行围挡封闭施工，围挡高度不低于1.8m。建筑工地脚手架外侧必须用密目式安全网全封闭，封闭高度要高出作业面1.5m以上并定期清洗保洁。

②实行硬地坪施工。所有建筑工地的场内道路和建筑材料堆放地必须硬化，并加强场地地面、施工道路的保湿、保洁工作，减轻二次扬尘污染。

③露天堆放水泥、灰浆、灰膏等易扬撒的物料或48小时内不能清运的建筑垃圾，应当设置不低于堆放物高度的密闭围栏并予以覆盖。

④产生泥浆的施工，应当配备相应的泥浆池、泥浆沟，做到泥浆不外流，废浆应用密闭罐车外运。

⑤采用商品混凝土，现场不设混凝土搅拌站，可减轻粉尘、噪声污染。

⑥加强施工现场烟尘控制，严禁在施工现场排放有毒烟尘和气体，不得在施工现场洗石灰、熔融沥青，采用清洁能源，可有效控制大气污染，禁止从3m以上高处抛撒建筑垃圾或易扬撒的物料。

⑦加强施工现场运输车辆管理。驶入建筑工地的运输车辆必须车身整洁，装载车厢完好，装载货物堆码整齐，不得污染道路；驶出建筑工地的运输车辆必须冲洗干净，严禁带泥上路，严禁超载，渣土及易抛撒材料实行封闭车辆运输，并应持证。防止建筑材料、垃圾和尘土飞扬、洒落和流溢。另外，汽车尾气可以通过减少怠速时间、合理的交通控制和良好的车况来减少汽车尾气的排放，与主干道的车辆相比，运输机械产生的尾气影响很小。

只要合理规划、科学管理，施工活动不会明显影响场地周围的环境空气质量，而且随着施工活动的结束，这些污染也将消失。

2、水环境的影响分析及保护措施

施工期的废水主要来自建筑施工废水和部分工人的生活废水。建筑废水主要来自进出施工场地的车辆清洗废水、施工产生的泥浆水等工程废水，主要污染物是SS、石油类，废水量较少。通过以上措施可保证施工期废水无乱排现象。

（1）施工期主要道路应采用硬化路面，并修建临时沉淀池，废水中主要含SS、微量机油的雨水以及进出施工场地的车辆清洗废水，排入隔油沉淀池进行沉淀澄清处理后回用，不能随意排放。

（2）水泥、砂石、石灰类的建筑材料需集中堆放，并采取一定的防雨措施，及时清扫施工、运输过程中抛洒的物料。

（3）施工期生活废水总产生量为288m3，主要污染物为COD、BOD5、SS等，施工期生活污水可排至环保厕所，粪便污水定期清掏后拉运至当地污水处理厂处理。
采取以上措施，施工期废水对环境影响不大。

3、施工噪声防治措施

（1）进、离场运输车辆限速，禁止鸣笛；

（2）合理安排各类机械设备的使用时间，尽量不要同时操作，避免噪声叠加；对噪声较大的机械进行隔声及减振处理，对较小的产噪设备使用移动式隔声屏等措施；

（3）施工过程中装修器械、材料等的使用做到轻拿轻放，减少因强烈碰撞产生的噪声；

（4）严格执行《建筑工程施工现场管理规定》，文明施工，加强对施工人员的素质培养，禁止大声喧哗；使用低噪声施工机械和其它辅助施工设备，采用选进的施工工艺和先进施工设备，禁止使用国家明令淘汰的产生噪声污染的落后施工工艺和施工机械；

综上，采用以上措施后，可有效减少噪声对附近居民的影响，但不可消除，一定好做好管理和沟通，严格控制施工时间。噪声影响会随着施工期的结束而结束，对环境的影响是短暂的。
4、固体废弃物

施工建筑中的废建筑材料，工程结束后的多余建材，施工单位应规范运输，及时清运到指定垃圾填埋场。本项目施工区设立垃圾收集箱，并由专人进行垃圾的清运工作，定期清运，垃圾拉运到指定垃圾填埋场进行集中处理。施工区作业结束后，应及时、全面地进行清场作业，做到施工区内不遗留生活垃圾。

	运营

期环

境影

响和

保护

措施
	1、大气环境影响及保护措施

1.1废气污染源分析及措施可行性


1.1.1废车架、车身、车门等钢铁破碎废气

工程采用破碎机对报废车架、车身、车门等钢铁进行破碎，将其破碎为拳头大小的钢块后打包，运至汽车破碎料库房，在破碎过程中会产生废气，主要为颗粒物，产生于破碎处，工程拟使用的破碎设备负压吸气，对此处产生的颗粒物进行收集，依据业主提供信息，报废车辆中，钢铁含量约为70%~80%，本项目取80%来计算。工程年处理60000辆车辆，其中大型车辆按12t/辆计（大型车辆为6000辆），小型车辆按1.2t/量计（中小型车辆42000辆），中型车辆按6t/量计（中型车辆6000辆），摩托车车辆按0.08t/量计（摩托车车辆6000辆），则报废钢铁量约为158880*0.8=127104t/a。

根据《工业源系数手册》42废弃资源综合利用行业系数手册（2019年4月）中提出，废钢铁破碎颗粒物产污系数约为360g/t，废钢铁为127104t，则颗粒物产生量约为45.76t/a，产生速率为15.67kg/h。

该部分颗粒物约90%由设备集气系统收集，剩余10%以无组织形式排放。则破碎车间收集颗粒物产生量为41.184t/a，设计废气量为5000m3/h，年工作时间约2920h，工程拟将上述废气经设备自带集气设施收集后由管道引入自带布袋除尘器处理，处理后废气由1根15m高排气筒排放（DA001）；布袋除尘器对颗粒物处理效率按99%计，经处理后颗粒物排放浓度为28.219mg/m3，排放速率为0.141kg/h，排放量为0.412t/a，能够满足《大气污染综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准。

其余4.118t/a以无组织形式排放。
1.1.2废旧塑料及废旧轮胎破碎废气

工程拟将处理后的废旧塑料及废旧轮胎破碎成颗粒，破碎设备自带集气罩，上述工段产生的废气通过自带集气罩收集后，由一套布袋除尘器进行处理，处理效率为99%。处理后由一根15m高排气筒排放（DA002）。

工程废旧塑料及废旧轮胎破碎工序主要包括废旧塑料以及废旧轮胎破碎，根据《工业源系数手册》42废弃资源综合利用行业系数手册（2019年4月）中提出，4220非金属废料和碎屑加工处理行业中，废PET破碎时颗粒物产污系数约为375g/t，依据业主提供资料显示，废旧塑料、废旧轮胎耗用量分别为2400t/a、4500t/a，则破碎工段颗粒物产生量为2.588t/a，.产生速率为0.886kg/h

工程设计风量为5000m3/h，全年工作时间均为2920h，集气系统收集效率约为90%，则破碎工段有组织颗粒物产生量为2.33t/a。布袋除尘器对颗粒物处理效率按99%计，经处理后颗粒物排放浓度为1.58mg/m3，排放速率为0.008kg/h，排放量为0.023t/a。

其余0.26t/a以无组织形式排放。

1.1.3废油液抽取废气

拆解预处理废油液抽取过程中会产生非甲烷总烃。项目报废汽车在入厂后，首先对车辆进行检查，对出现泄漏的总成部件，收集泄漏的液体或封住泄漏处，故泄漏的废油液量很少。在拆解预处理阶段，油液抽取系统置入、拔出容器的过程中会有少量的非甲烷总烃气体泄漏；根据《报废机动车回收拆解企业技术规范》（GB22128-2019）的要求，各种废油液的排空率不得低于90%。本项目采用废油排空率能到达90%以上，报废汽车油箱中的废油余量较少。根据业主提供报废汽车相关资料，统计出本项目废油液产生量为2000t/a，其中汽油产生量为1263.2t/a，其他油类产生量为736.8t/a。

根据《散装液态石油产品损耗》（GB11085-89），卸车损耗率汽油取0.23%，其他油类取0.05%，则非甲烷总烃产生量约为3.27t/a。类比同类企业，平均每辆车的汽油抽取时间大概持续约2分钟，全年的油液抽取时间约2000h，非甲烷总烃小时产生量为1.635kg/h。

根据《排污许可证申请与核发技术规范废弃资源加工工业》（HJ1034—2019），废机动车拆解预处理过程中产生的非甲烷总烃可通过无组织方式排放。项目拆解预处理过程中产生的废油液抽取废气，主要成分为非甲烷总烃，通过无组织方式排放。车间应设置抽排风系统，保持车间通风。

1.1.4切割废气

汽车在拆解后较大部件需进行切割，项目采用液压剪切机剪切，大车采用等离子切割机进行剪切。项目切割废气污染物产生参照《第二次全国污染源普查产排污系数手册（评估版本）》计算，颗粒物（无组织）取0.05g/t原料。项目机动车拆解重量为127104t

/a，切割废气中颗粒物产生量为0.006t/a。切割过程中产生的颗粒物量很少，主要为少量金属碎屑，金属颗粒物质量较重，自然沉降较快，大部分颗粒物沉降在生产区内，定期清扫，与拆解过程中产生的其他不可利用废物一同处理，飘逸至车间外环境的金属颗粒物极少。

1.1.5回收制冷剂废气

部分车辆的制冷剂中有氟利昂（CF2Cl2），但这些车辆所占的比例较小。在正式拆解前，用氟利昂收集器收集到密封密闭的容器中进行储存，遇到含有氟利昂的制冷剂时，操作过程中会有氟利昂逸散到空气中，但数量极少，车间无组织排放。根据《蒙特利尔议定书》规定，我国于2010年1月1日起全面禁用氟利昂物质，在汽车生产、制造、维护作业中，氟利昂将随着其更新换代而淘汰，届时这种污染物将进一步减少。现阶段，与业主核实后可知，现有报废车辆产生回收制冷剂废气量极少，可忽略不计。

1.1.6安全气囊引爆工序废气

项目采用将未引爆的安全气囊组件拆除后再引爆的方式处理安全气囊。汽车充气机为叠氮化钠（NaN3），在近乎爆炸的化学反应快速发生的同时，会产生大量无害的以氮为主的气体，将气囊充气至饱满的状态。气囊可由设计好的排气筒排放，排出的气体主要成分为氮气，对环境空气影响较小。安全气囊引爆装置引爆过程中会产生少量的尼龙粉尘。由于这些粉尘产生量极少，可忽略不计。

1.1.7危废暂存间逸散的非甲烷总烃

本项目
贮存量废油液

为2000t/a，项目最大暂存量为20t，依据业主提供信息，本项目汽油产生量为1263.2t/a，其他油类产生量为736.8t/a。根据《散装液态石油产品损耗》（GB11085-89），贮存损耗率汽油取0.21%，其他油类取0.01%，本项目按20t暂存量全部以汽油类计，则本项目非甲烷总烃排产生量为0.042t/a（0.014kg/h），本环评建议在危废暂存间安装排气扇保持室内通风。

1.1.8餐饮油烟

本项目劳动定员100人，在厂内吃住，食堂提供三餐，职工食堂厨房内设有清洁能源炉灶4个，属于中型餐饮企业，厨房食用油用量按30g/人·d计，食用油用量约为3kg/d。食用油做饭挥发出油烟气，一般油烟气占总耗油量的3%，则本项目厨房油烟气产生量为0.09kg/d。按《饮食业油烟排放标准》(GB18483-2001)中规定，单个灶头基准排风量按2000m3/h计，设置4个灶头，小型，按6h/d计，油烟产生浓度7.5mg/m3，应设置净化效率不低于75%的油烟气净化设备，处理后油烟年排放量0.008t/a，排放浓度1.875mg/m3，符合《饮食业油烟排放标准》（试行）（GB18483-2001）油烟气最高允许排放浓度2mg/m3的标准。

表4-1  废气污染源源强核算结果及相关参数一览表


污染源

污染物

排放方式

污染物产生

治理措施

污染物排放

核算方法

产生速率kg/h

产生量/（t/a）

工艺

收集效率

效率/%

是否为可行技术

排放速率kg/h

排放浓度/（mg/m³）

排放量/（t/a）

废车架、车身、车门等钢铁破碎废气
颗粒物

有组织

产排污系数法
15.67

45.76

布袋除尘器

90

99

是

0.141

28.219

0.412

无组织

1.41


4.118

/

/

/

/

1.41

/

4.118

废旧塑料及废旧轮胎破碎废气
颗粒物
有组织

0.886

2.588

布袋除尘器

90

99

是

0.008

1.58

0.023

无组织

0.089
0.26
/

/

/

/

0.089

/

0.26

废油液抽取废气
非甲烷总烃

无组织

1.635

3.27

设置抽排风系统，保持车间通风
/

/

/

1.635

/

3.27

切割废气

颗粒物

无组织

0.002

0.006

/

/

/

/

0.002

/

0.006

危废暂存间逸散废气

非甲烷总烃

无组织

0.014

0.042
安装排气扇保持室内通风
/

/

/

0.014

/

0.042




	
	1.1.9非正常工况污染物排放情况

根据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018），非正常排放包括设备检修、污染物排放控制措施达不到应有效率、工艺设备运转异常等本项目非正常工况主要为袋式除尘装置失效。在此情景下，本项目废气污染物产生情况及排放情况，具体见下表。

表4-2  本项目有组织废气产生、排放情况表

污染源

污染物

排放方式

污染物产生

排放标准

达标

情况

持续

时间

发生

频次

产生速率kg/h

产生量/（t/a）

排放浓度

废车架、车身、车门等钢铁破碎废气

颗粒物

有组织

15.67
45.76
120

超标

<1h

1次/a

废旧塑料及废旧轮胎破碎废气

0.886
2.588
120

超标

<1h

1次/a

由上表可见，非正常工况下，颗粒物不能达标排放。建设单位应加强对风机的日常维护、保养，出现故障立即维修，确保废气得到有效收集，同时也减少废气聚集带来的安全隐患；运行期建立环保设施运行台账。

1.1.10监测计划、排放口基本情况
根据《排污单位自行监测技术指南总则》（HJ819-2017），本项目污染源属于非主要污染源，排放口类型为一般排放口。监测计划、排放口基本情况见表4-3。

根据《排污单位自行监测技术指南总则》（HJ819-2017）相关规定相关规定，排污单位应按照最新的监测方案开展监测活动，建设单位可委托有资质的环境监测机构进行监测。同时，企业应建立健全污染源监控和环境监测技术档案，并接受当地环境保护主管部门的业务指导、监督和检查。监测布点图详见附图6。具体监测项目及内容如下：

表4-3  排放口基本情况一览表

污染源类别

污染物名称

排污口编号及名称

排放口设置情况

排放标准

监测要求

高度

m
内径

m
温度°C

类型

浓度限值

(mg/m3)

速率限值

(kg/h)

监测点位

监测因子

监测频率

有组织

颗粒物

DA001
15

0.3

25

一般排放口

120

/
排气筒

颗粒物

1次/年

颗粒物

DA002
15

0.3

25

一般排放口

120

/

排气筒

颗粒物

1次/年

无组织

颗粒物

厂界

/

/

/

/
1.0

/

厂界上风向、下风向

颗粒物

1次/年

非甲烷总烃

厂界

/

/

/

/

1.0

/

厂界上风向、下风向、厂房外

非甲烷总烃

1次/年

厂界内

/

/

/

/

6.0

/

厂界内

非甲烷总烃

1次/年

1.2处理设施可行性和废气达标性分析

本项目对钢铁破碎及废旧塑料、轮胎破碎工序产生的颗粒物采用布袋除尘器处理，处理后尾气分别由15m高排气筒排放。袋式除尘器工作原理：当含尘气体由进风口进入除尘器，首先碰到进出风口中间的斜板及挡板，气流便转向流入灰斗，同时气流速度放慢，由于惯性作用，使气体中粗颗粒粉尘直接流入灰斗。起到预先收尘的作用，进入灰斗的气流随后折而向上通过内部装有金属骨架的布袋，粉尘被捕集在布袋的外表面，净化后的气体进入布袋室上部清洁室，汇集到出风口排出。含尘气体通过布袋净化的过程中，随着时间地增加而积附在布袋上的粉尘越来越多，从而增加布袋阻力，致使处理风量逐渐减少。为了使除尘器正常工作，必须经常对布袋进行清灰，清灰时由控制仪顺序触发各控制阀并开启阀，气箱内的压缩空气由喷吹管各孔经文氏管喷射到各相应的布袋内，布袋瞬间急剧膨胀，使积附在布袋表面的粉尘脱落，布袋得到再生。清下粉尘落入灰斗，经排灰系统排出机体，处理效率可达到99%，经处理后的粉尘有组织排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）的二级标准，处理措施可行。
2、废水

2.1环境影响分析

本项目无生产废水产生；厂区废水排放主要为员工生活污水，本项目职工员工生活用水定额按80L/人·d计，全厂职工定员100人，则厂内工人日常生活用水量为8m3/d，2920m3/a，排污量按照用水量的80%计，项目污水产生量为2336m3/a。

表4-4  全场生活污水污染物浓度

名称
类别
污染物浓度产生（mg/L）
污染产生量（t/a）
生活污水

2336m3/a

COD
400
0.934

BOD5
260
0.607

SS
280
0.654

NH3-N
30
0.07

2.2高新区工业园区污水处理厂处理依托可行性

昌吉高新区污水处理厂位于规划区西北角，312国道南侧，总占地面积约13万m2，总处理规模12万m3/d，计划分三期建设，其中，一期占地63亩，建设规模为处理污水量3.0万m3/d，2012年5月25日一期开工建设，2013年11月15日建成运行。根据污水厂进水水质及出水水质要求，一期污水处理采取“预处理段（两级格栅+曝气沉砂池+事故池）+A2/O脱氮除磷生化池+二沉池+芬顿反应池+絮凝沉淀+紫外线消毒”工艺，出水可达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A标准，配套建设污水管网约130km，于2015年11月7日取得新疆环保厅关于其竣工环境保护验收合格的函（新环函[2015]1245号）。目前该污水处理厂负荷为1万m3/d，剩余负荷量较大，能够接纳本项目污水排入污水厂。
综上所述，项目污水排入污水处理厂进行处理是可行的。项目所产生的污水经处理后可达标排放，对当地地表水环境质量影响较小。

3、噪声

3.1环境噪声影响分析

根据项目设备的噪声排放特点，按照《环境影响评价技术导则-声环境》HJ2.4-2009的要求，选择点声源预测模式预测噪声源排放噪声随距离的衰减变化规律。

①高噪声源衰减分析方法

设备声源传播到受声点的距离为r，厂房高度为a，厂房的长度为b，对于靠近墙面中心为r距离的受声点声压级的计算（仅考虑距离衰减）：

当r≤а/π，噪声传播途中的声级值与距离无关，基本上没有明显衰减；

当а/л≤r≤b/π时，声源面可近似退化为线源，声压源计算公式为：Lr=L0-101ogr/r0；

当r>b/л时，可近似认为声源退化为一个点源，计算公式为：

Lr=L0-201ogr/r0

式中：Lr——距噪声源距离为r处声级值，[dB（A）]；

L0——距噪声源距离为r0处声级值，[dB（A）]；

r——敏感点距噪声源距离，m；

r0——距噪声源距离，r0取1m。


预测时，根据判别结果，取合适公式进行预测。

②噪声源叠加影响分析方法


[image: image4.wmf]

[image: image5.wmf]÷

ø

ö

ç

è

æ

=

å

=

n

i

L

i

L

1

1

.

0

10

lg

10


式中：
[image: image6.wmf]L

—总声压级，[dB(A)]；


[image: image7.wmf]i

L

—第
[image: image8.wmf]i

个声源的声压级，[dB(A)]；


[image: image9.wmf]n

—声源数量。

③户外声传播衰减计算公式

L(r)=Lref(r0)-(Adiv+Abar+Aatm+Aexe)

式中：Adiv​—几何发散；

Abar​—遮挡物衰减；

Aatm—大气吸收；

Aexe—附加衰减；

根据《环境影响评价技术导则声环境》（HJ2.4-2009），本项目为新建，厂界噪声以贡献值为预测值。

本项目夜间进行生产，经厂房隔声等措施降噪后，生产设备同时运行时，并经距离衰减后，对厂界的影响见表4-5所示：

表4-5  项目各厂界噪声预测值

预测点

贡献值dB(A)

预测值

标准值dB(A)

昼间

夜间

东厂界

35.2
35.2
35.2
昼间≤65dB（A）

南厂界

56.0
56.0
56.0
昼间≤65dB（A）

西厂界

44.0
44.0
44.0
昼间≤60dB（A）

北厂界

46.5
46.5
46.5
昼间≤65dB（A）

由上表可知，经过采取降噪措施后，本项目运营期厂界噪声能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类区标准限值（昼间≤65dB（A））要求。

为降低正常运营期间厂界噪声对周边环境的影响，评价要求采取如下措施：

项目采取的噪声控制措施如下：

（1）声源治理：对生产设备、水泵等运转设备均已选用低噪声的产品。

（2）隔声减振：机械设备运转产生的噪声不仅以空气为媒介向外传播，还能直接激发固体构件振动以弹性波的形式在基础、地板、墙壁、管道中传播，并在传播过程中向外辐射噪声。为防止振动产生的噪声污染，本工程对高噪声设备均采取相应的减振措施进行噪声辐射控制；此外，本项目高噪声设备全部设置在封闭式厂房内部，可大幅降低设备噪声对环境的影响。

（3）生产设备等噪声设备与基础之间采用弹性连接。

3.2噪声监测计划
根据《排污单位自行监测技术指南总则》(HJ819-2017)，本项目环境噪声监测方案见表4-6。

表4-6  项目运营期噪声监测计划

类别

监测位置

监测项目

监测频率

实施单位

厂界监测

厂界四周外1m

等效A声级

次/季度

企业自行委托

4、固废产生及治理措施
4.1一般固废
（1）生活垃圾

本项目劳动定员100人，生活垃圾产生量按1kg/人·d计，则生活垃圾产生量约36.5t/a，生活垃圾依托厂区生活垃圾收集设施收集后定期由环卫部门清运处置。

（2）布袋除尘器收集灰

项目使用的布袋除尘器会产生收集灰。产生量大约为43.078t/a。主要为钢铁、塑料及橡胶微尘，可收集后委托回收至一般固废填埋场。一般固废代码900-999-66。

（3）废油液

主要为汽油、柴油、发动机机油、变速箱齿轮箱油、动力转向油、减震器油、液压油、制动液、防冻液、冷却液、玻璃清洗液、尿素溶液等危险废物，废物类别为HW08废矿物油与含矿物油废物（900-210-08，内燃机、汽车、轮船等集中拆解过程产生的废矿物油及油泥）。产生量为2000t/a，交有资质单位处置。

（4）废铅酸蓄电池

危险废物，废物类别为HW31含铅废物（900-052-31，废铅蓄电池及废铅蓄电池拆解过程中产生的废铅板、废铅膏和酸液）。依据建设单位提供的资料可知，产生量为199.56t/a，交有资质单位处置。

（5）废液化气罐

危险废物，废物类别为HW49其他废物（900-041-49，含有或沾染毒性、感染性危险废物的废弃包装物、容器、过滤吸附介质）。依据建设单位提供的资料可知，产生量为588t/a，交有资质单位处置。

（6）废机油滤清器

危险废物，废物类别为HW08废矿物油与含矿物油废物（900-249-08，其他生产、销售、使用过程中产生的废矿物油及沾染矿物油的废弃包装物）。依据建设单位提供的资料可知，产生量为11.7t/a，交有资质单位处置。

（7）废尾气后处置器

危险废物，废物类别为HW50催化剂（900-049-50，机动车和非道路移动机械尾气净化废催化剂）。依据建设单位提供的资料可知，产生量为33.12t/a，交有资质单位处置

（8）废电容器

危险废物，废物类别为HW10多氯（溴）联苯类废物（900-008-10，含有多氯联苯（PCBs）、多氯三联苯（PCTs）和多溴联苯（PBBs）的废弃电容器、变压器）。依据建设单位提供的资料可知，产生量为36.24t/a，交有资质单位处置。

（9）石棉废物

危险废物，废物类别为HW36石棉废物（900-032-36，含有隔膜、热绝缘体等。石棉材料的设施保养拆换及车辆制动器衬片的更换产生的石棉废物）。依据建设单位提供的资料可知，依据建设单位提供的资料可知，产生量为5.58t/a，交有资质单位处置。

（10）废密封胶

危险废物，废物类别为HW13有机树脂类废物（900-014-13废弃的粘合剂和密封剂（不包括水基型和热熔型粘合剂和密封剂）。产生量为9t/a，交有资质单位处置。

（11）含汞、铅部件

含汞、铅部件主要来源于开关、气体放电灯、仪表板显示器，为危险废物。含汞废物类别为HW29含汞废物（900-024-29，生产、销售及使用过程中产生的废含汞温度计、废含汞血压计、废含汞真空表、废含汞压力计、废氧化汞电池和废汞开关），含铅废物废物类别为HW49其他废物（900-044-49，废弃的镉镍电池、荧光粉和阴极射线管）。产生量为11.7t/a，交有资质单位处置。

（12）含油污泥

含油污泥主要来源于汽车拆解过程中，汽车拆解过程中会产生少量油污，危废类别为HW08废矿物油与含矿物油废物（900-210-08内燃机、汽车、轮船等集中拆解过程产生的废矿物油及油泥）产生量为0.5t/a。

（13）废润滑油

废润滑油主要来源于汽车拆解过程中，汽车拆解过程中会产生少量废润滑油，危废类别为HW08废矿物油与含矿物油废物（900-214-08车辆、轮船及其它机械维修过程中产生的废发动机油、制动器油、自动变速器油、齿轮油等废润滑油）产生量为15.44t/a。

（14）机油格

机油格主要来源于汽车拆解过程中，汽车拆解过程中会产生少量机油格，危废类别为HW08废矿物油与含矿物油废物（900-041-49含有或沾染毒性、感染性危险废物的废弃包装物、容器、过滤吸附介质），产生量为0.2t/a。

（15）废电路板

废电路板主要来源于汽车拆解过程中，汽车拆解过程中会产生一定量废电路板，危废类别为HW49其他废物（900-045-49废电路板（包括已拆除或未拆除元器件的废弃电路板），及废电路板拆解过程产生的废弃CPU、显卡、声卡、内存、含电解液的电容器、含金等贵金属的连接件），产生量为0.3t/a。
本项目固体废物产生及处置情况见下表4-7。

表4-7  本项目固体废物产生及处置情况一览表

序号

污染物名称

产生途径

固废性质

产生量t/a
处理措施

1

生活垃圾

职工生活

/

36.5

垃圾收集箱

2

收集尘

布袋除尘

一般固废

900-999-66
43.078

收集后委托回收至一般固废填埋场

3

废油

预处理

危险废物

900-210-08

400

集中收集，定期交由资质单位处理

4

废铅酸蓄电池

拆解过程

危险废物

900-052-31

199.56

集中收集，定期交由资质单位处理

5

废液化气罐

拆解过程

危险废物

900-041-49

588

集中收集，定期交由资质单位处理

6

废机油滤清器

拆解过程

危险废物

900-249-08

11.7

集中收集，定期交由资质单位处理

7

废尾气后处置器

拆解过程

危险废物

900-049-50

33.12

集中收集，定期交由资质单位处理

8

废电容器

拆解过程

危险废物

900-008-10

36.24

集中收集，定期交由资质单位处理

9

石棉废物

拆解过程

危险废物

900-032-36

5.58

集中收集，定期交由资质单位处理
10

废密封胶

拆解过程

危险废物

900-014-13

9

集中收集，定期交由资质单位处理
11

含汞、铅部件

拆解过程

危险废物

900-024-29

900-044-49

11.7

集中收集，定期交由资质单位处理
12

含油污泥

拆解过程

危险废物

900-210-08

0.5

集中收集，定期交由资质单位处理

13

废润滑油

预处理

危险废物

900-214-08

15.44

集中收集，定期交由资质单位处理

14

机油格

拆解过程
危险废物

900-041-49

0.2

集中收集，定期交由资质单位处理
15

废电路板
拆解过程
危险废物

900-045-49

0.3

集中收集，定期交由资质单位处理
4.2处置要求

危险废物收集后按类别分区存放于公司的危废暂存区，并做好防风、风雨、防晒防渗漏措施，由危废处置单位委托具有危险货物专业运输资质的运输企业进行承运，并根据规定实施危废转移联单制度。

4.2.1贮存场所污染防治措施

项目危险废物暂存场所严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013修改单的要求规范建设和维护使用，做到防扬散、防流失、防渗漏等措施，具体情况如下：

①在危险废物暂存场所显著位置张贴危险废物的标识，根据《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013修改单中的相关要求，盛装危险废物的容器上必须粘贴符合标准的标签。

②项目各类危险废物根据种类和特性分区贮存，每个贮存区域之间留出搬运通道，同类危险废物可以采取堆叠存放。

③本项目危险废物暂存场所按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013修改单的要求进行建设，设置防渗、防漏、防雨等措施。

④贮存场所地面须作硬化处理，设置废水导排管道或渠道，如产生冲洗废水需收集处理或纳入企业废水处理设施处理；贮存液态或半固态废物的，还应设置泄漏液体收集装置；场所应设置警示标志。装载危险废物的容器应确保完好无损。

⑤项目应加强危险储存场所的安全防范措施，防止破损、倾倒等情况发生，防止出现危险废物渗滤液、有机废气等二次污染情况。

⑥项目危废种类较多，建议2间危废暂存间分类别贮存，其中，固态危废建议单独在一个暂存间中贮存，同时，在危废暂存间中设置1.2m高砖混隔断，分区贮存，液态危废在一个暂存间贮存，含有液态的危废一并在其中，分区域，设置1.2m高砖混隔断，并设置收集池。贮存废铅蓄电池的隔断需单独设置收集池，收集可能泄露的废铅蓄电池渗漏液。
4.2.2管理制度建设

①建立固废防治责任制度：企业按要求建立、健全污染环境防治责任制度，明确责任人。负责人熟悉危险废物管理相关法规、制度、标准、规范。

②制定危险废物管理计划：按要求制定危险废物管理计划，计划涵盖危险废物的产生环节、种类、危害特性、产生量、利用处置方式并报环保部门备案，如发生重大改变及时申报。

③建立申报登记制度：如实地向所在地县级以上地方人民政府环境保护行政主管部门申报危险废物的种类、产生量、流向、贮存、处置等有关资料，在固废平台申报备案。

④固废的暂存制度：项目产生的危险废物贮存执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单及《危险废物收集储存运输技术规范》（HJ2025-2012）中相关规定要求，根据危险废物的包装、贮存设施的选址、设计、运行、安全防护、监测和关闭等要求进行合理的贮存。

4.2.3一般要求

（1）对所有的危险废物应建造专用的危险废物贮存设施。地面采用坚固、防渗、耐腐蚀的材料建造，且表面无裂隙，并设计有堵截泄漏的裙脚、泄漏液体收集装置、气体导出口和气体净化装置。

（2）在常温常压下易爆、易燃及排出有毒气体的危险废物必须进行预处理，使之稳定后贮存，否则，按易爆、易燃危险品贮存。

（3）在常温常压下不水解、不挥发的固体危险废物可在贮存设施内分别堆放，其余的危险废物必须装入容器内。

（4）禁止将不相容（相互反应）的危险废物在同一容器内混装，并应设有隔离间隔断。

（5）无法装入常用容器的危险废物可用防漏胶袋等盛装。

（6）应设置于易燃、易爆等危险品仓库防护区域以外。

（7）危废暂存间要有安全照明设施和观察窗口。

（8）危险固废储存于阴凉、通风、隔离的库房。库温不超过35℃，相对湿度不超过85%，保持储存容器密封。

4.2.4危险废物贮存容器

（1）应当使用符合标准的容器盛装危险废物。

（2）装载危险废物的容器及材质要满足相应的强度要求。

（3）装载危险废物的容器必须完好无损。

（4）盛装危险废物的容器材质和衬里要与危险废物相容（不相互反应）。

4.2.5危险废物贮存设施的运行与管理

（1）从事危险废物贮存的单位必须得到有资质单位出具的该危险废物样品物理和化学性质的分析报告，认定可以贮存后，方可接收。

（2）危险废物贮存前应进行检验，确保同预定接收的危险废物一致，并登记注册。

（3）不得接收未粘贴符合规定的标签或标签没按规定填写的危险废物。

（4）盛装在容器内的同类危险废物可以堆叠存放。

（5）不得将不相容的废物混合或合并存放。

（6）危险废物产生者和危险废物贮存设施经营者均须作好危险废物情况的记录，记录上须注明危险废物的名称、来源、数量、特性和包装容器的类别、入库日期、存放库位、废物出库日期及接收单位名称。

（7）必须定期对所贮存的危险废物包装容器及贮存设施进行检查，发现破损，应及时采取措施清理更换。

4.2.6危险废物贮存设施要求“四防”要求
危废暂存间基础必须防渗，防渗层为至少1m厚粘土层（渗透系数≤10-7cm/s），或2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其它人工材料，渗透系数≤10-10cm/s；堆放危险废物的高度应根据地面承载能力确定；衬里放在基础或底座上；衬里要能覆盖危险废物或其溶出物可能涉及到的范围；衬里材料与堆放危险废物相容；在衬里上设计、建造浸出液收集清除系统；设计建造径流疏导系统，保证能防止25年一遇的暴雨不会流到危险废物堆里；危险废物堆内设计雨水收集池，并能收集25年一遇的暴雨24h降水量；危险废物堆要防风、防雨、防晒、防渗漏；产生量大的危险废物可以散装方式堆放贮存在按上述要求设计的废物堆里；不相容的危险废物不能堆放在一起。

项目危废暂存间贮存区域为独立全封闭的区域，均按照《危险废物贮存污染控制标准》相关规定，做好防风、防雨、防晒防渗漏等“四防措施”。

4.2.7环境影响分析
要求建设单位与有处理资质的单位签订委托处理协议，定期委托处理。在委托处理前，需要将产生的危险废物在危废暂存间暂存。危废暂存区做好地面防渗、防漏、防腐措施（地面渗透系数不小于1.0×10-10cm/s）。项目产生的危险废物应由危废处理资质单位专用车辆运输，运输过程中正常情况下不会对沿线环境产生影响。

4.2.8运输过程污染防治措施

企业必须对在殡仪馆运行过程中产生的危险固废进行申报登记，制定定期外运制度，并对危险废物的流向和最终处置进行跟踪，确保固废得到有效处置，禁止在转移过程中将危险废物排放至环境中，防止运输过程中危险废物的污染损害是防止危险废物污染损害的主要环节之一。我国每年都发生危险废物运输事故，并造成了严重的污染危害。因此，必须对危险废物的运输加以控制和管理。运输危险废物，必须同时符合两个要求，一是必须采取防止污染环境的措施，符合环境保护的要求，做到无害化运输；二是必须将所运输的危险废物作为危险货物对待，遵守国家有关危险货物运输管理的规定，符合危险货物运输的安全防护要求，做到安全运输。

4.2.9危险废物管理技术规范

（1）危险废物贮存单位应建立危险废物贮存的台账制度，认真记录危险废物出入库的交接内容。

（2）危险废物贮存设施应根据贮存废物的种类和特性按照GB18597附录A设置标志；
综上所述，本项目产生的各类固废均得到合理处置，不会对环境产生不利影响。

5、地下水、土壤污染影响及防治措施

5.1地下水、土壤污染影响分析

本项目的地下水及土壤污染源有生活污水、含油污水等，它们均属于地面污染源，如若管理不当，污染物通过重力下渗则会引起项目区土壤及地下水污染。

5.2防治措施

针对本项目可能对地下水造成的污染情况，依据《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ610-2016）、《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2020）及《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单的要求，本报告建议建设单位拟采取防止地下水污染的保护措施如下：

根据分区防治的原则对项目区进行分区防渗，对照《环境影响技术导则—地下水环境》（HJ610-2016）地下水污染防渗分区参照表，危废暂存间为重点防渗区，拆解车间、预处理车间、隔油池、综合处理车间为一般防渗区。

（1）重点防渗区

重点防渗区主要为危废暂存间。本评价要求危废暂存间基础必须防渗，地面与裙脚要用坚固、防渗的材料建造建筑材料必须与危险废物相容；防渗层为至少1m厚粘土层（渗透系数≤10-7cm/s），或2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其它人工材料（渗透系数≤10-10cm/s）。对比防渗技术要求，本项目重点防渗区采取的防渗措施满足防渗技术要求。

（2）一般防渗区

一般防渗区为生产区，主要进行一般地面硬化措施。生产区在抗渗混凝土面层(包括钢筋混凝土、钢纤维混凝土)中掺水泥基渗透结晶型防水剂，其下铺砌砂石基层，原土夯实达到防渗的目的。对于混凝土中间的伸缩缝和实体基础的缝隙，通过填充柔性材料达到防渗目的。一般防渗区等效黏土防渗层渗透系数≤1×10-7cm/s，渗透系数≤渗透系数等效黏土防渗，与《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ610-2016）中的防渗技术要求相符。

6、环境风险分析

环境风险评价的目的是分析和预测建设项目存在的潜在危险、有害因素，建设项目建设和运行期间可能发生的突发性事件或事故（一般不包括人为破坏及自然灾害），引起有毒有害和易燃易爆等物质泄漏，所造成的人身安全与环境影响和损害程度，提出合理可行的防范、应急与减缓措施，使建设项目风险事故事故率、损失和环境影响能够达到可接受水平。

6.1风险调查、风险潜势初判及评价等级
根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）判断本项目Q＜1，因此本项目的环境风险潜势为Ⅰ，评价工作等级为简单分析。
6.2风险识别

工程风险源为危废暂存间中暂存的废油液。风险类型主要是废油液在储存及使用过程中会因包装桶破裂或操作不当引起泄漏，以及废油液泄露后遇明火燃烧对环境的污染以及遇明火引发火灾。

6.3环境风险防范措施及应急要求
为了减小火灾事故的概率以及产生的影响。提出以下一系列防范措施：

①加强职工的安全教育，提高安全防范风险的意识；

②针对运营中可能发生的异常现象和存在的安全隐患，设置合理可行的技术措施，制定严格的操作规程；

③对易发生泄漏的部位实行定期的巡检制度，及时发现问题，尽快解决；

④严格执行防火、防爆、防雷击、防毒害等各项要求；

⑤建立健全安全、环境管理体系及高效的安全生产机构，一旦发生事故，要做到快速、高效、安全处置；
⑥厂区内的电气设备严格按照防爆区划分配置；
⑦在储存区设立警告牌(严禁烟火)；
⑧在贮存区设立严禁打手机的警告牌；
⑨按照设计图的要求，注意避雷针的安全防护措施；
⑩建事故水收集池，以确保事故水不流出界区外污染水体；储存区地面采用防渗透处理，防止废水渗漏而污染地下水。

6.4事故状态下排水系统及方式的控制

①废水事故池设置

参照中石化建标[2006]43号文《关于印发“水体污染防控紧急措施设计导则”的通知》中指出，事故储存设施总有效容积的核算考虑以下几个方面：

V总=（V1+V2-V3）max+V4+V5
注：（（V1+V2-V3）max是指对收集系统范围内不同罐组或装置分别计算V1+V2-V3，取其中最大值。

其中：V1—收集系统范围内发生事故的储罐或装置的物料量，m3；

V2—发生事故的储罐或装置的消防水量，m3；

V3—发生事故时可以转输到其他储存或处理设施的物料量，m3；

V4—发生事故时仍必须进入该收集系统的生产废水量，m3；

V5—发生事故时可能进入该收集系统的降雨量，m3；

物料量（V1）：本项目废油液日常储存量约10t。

发生事故的储罐或装置的消防水量（V2）：消防用水按2L/s计，1次事故按0.5小时灭火时间计算，则1次事故的消防水量为3.6m3。

发生事故时可以转输到其他储存或处理设施的物料量（V3）：V3=0m3。

发生事故时仍必须进入该收集系统的生产废水量（V4）：V4=0m3。

发生事故时可能进入该收集系统的降雨量（V5）：项目所在地年均降雨量180.40mm，类比同类项目，发生事故时可能进入收集系统的雨水量约为3.35m3。

以上计算表明，鉴于本馆区的事故水主要考虑可能产生的消防水量，所以消防事故应急水池有效容积应大于19.95m3。结合《企业突发环境事件风险评估指南（试行）环办[2014]34号》提出的相关要求，本项目需设置储存能力为20m3事故池（消防尾水池），满足本项目事故污水的储存要求。

在发生事故时，通过污水管道将事故水引进事故池中。事故水池在厂区正常运行时应置空，一旦出现危险物质泄漏或火灾事故，泄漏的物料和消防水全部经导流槽排入事故水池，待事故排除后再将暂存的废水进行处理。由于本项目设备基本为架空结构，在发生火灾收水时，事故废水不会对项目的运营设备造成较大影响。事故后检测消防废水水质，如果消防水污染，应作为废液委托有资质的单位进行处理，经检测无污染的事故水可委托环卫部门清运。项目事故废水收集系统如下：

②泄露事故排放防范措施

A、实施堵漏人员必须经过专门训练，并配备专门的堵漏器材和工具，作业时必须严格执行防火、防静电、防中毒等安全技术要求。

B、佩戴防毒面具、空气呼吸器、穿全密封阻燃防化服。堵较大泄漏时，应穿棉衣裤，外穿防化服。

C、根据现场情况确定堵漏方案。如现场情况变化应重新制定方案，不得随意蛮干。

D、抢救人员进入事故现场时，应多人一组，以便相互照应。

E、事故救援应以人员安全为首要任务，在必要的情况下，应迅速撤离事故现场。

6.5应急预案

企业将制定一个当事故发生时必须采取哪些行动的计划，得到地方紧急事故服务部门（例如消防、救护、交通以及公安等有关负责部门）的同意，并向他们提供项目涉及的有毒有害物料的危害及其他必要资料，还需定期进行演习以检查行动计划的效果。

事故应急预案的内容及要求见表4-8。

表4-8  项目应急预案的内容

序号

项目

内容及要求

1

应急计划区

生产区、库区等

2

应急组织机构、人员

工厂、地区应急组织机构、人员

3

预案分级响应条件

规定预案的级别及分级响应程序

4

应急救援保障

应急设施、设备与器材等

5

报警、通讯联络方式

规定应急状态下的报警通讯方式、通知方式和交通保障、管制

6

应急环境监测、抢险、救援及控制措施

由专业队伍负责对事故现场进行侦察监测，对事故性质、参数与后果进行评估，为指挥部门提供决策依据

7

应急检测、防护措施、清除泄露措施和器材

事故现场、邻近区域、控制防火区域，控制和清除污染措施及相应设备

8

人员紧急撤离、疏散，应急剂量控制、撤离组织计划

事故现场、工厂邻近区、受事故影响的区域人员及公众对毒物应急剂量控制规定、撤离组织计划及救护，医疗救护与公众健康

9

事故应急救援关闭程序与恢复措施

规定应急状态终止程序事故现场善后处理，恢复措施邻近区域解除事故警戒及善后恢复措施

10

应急培训计划

应急计划制定后，平时安排人员培训与演练

11

公众教育和信息

对工厂邻近地区展开公众教育、培训和发布有关信息

项目根据有关规定制定了企业的环境突发事件应急救援预案，并定期进行演练。当出现事故时，要采取紧急的工程应急措施，如有必要，要采取社会应急措施，以控制事故和减少对环境造成的危害。

为了防范事故和减少危害，建设项目从总图布置、危化品储存管理、污染治理系统事故运行机制、工艺设备及装置、电气电讯安全措施及消防、火灾报警系统等方面应编制详细的风险防范措施。

综上所述，项目方在采取一定的防范措施后，其生产对外界的风险影响不大，可满足环境风险的要求。

7.环保投资估算

本项目总投资6000万元，环保投资55万元，占总投资的0.92%。本项目环保工程投资估算见表4-9。

表4-9  环保工程项目及投资估算

序号

内容

环保设施

投资（万元）

1
噪声治理

基础减震，厂房隔音

4

2
废气治理

钢铁破碎废气

布袋除尘器+1根15m高排气筒
10

废塑料、轮胎破碎废气
布袋除尘器+1根15m高排气筒
10

3
固废治理

一般固废

固废收集、暂存
2

危险废物

危险废物暂存间+防渗措施

20

隔油池

隔油池进行油水分离

4

4

绿化投资
种植绿化带等绿化措施

5

合计

55




五、环境保护措施监督检查清单

	内容

要素
	排放口(编号、

名称)/污染源
	污染物项目
	环境保护措施
	执行标准

	大气环境
	钢铁破碎DA001
	颗粒物
	布袋除尘器
+15m排气筒
	《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准

	
	废旧塑料及轮胎DA002
	颗粒物
	布袋除尘器+15m排气筒
	

	
	饮食油烟
	饮食油烟
	油烟净化器
	《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）中的中型标准

	
	厂界
	颗粒物
	加强通风

加强绿化
	《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准无组织限值

	
	
	非甲烷总烃
	
	

	
	厂界内
	非甲烷总烃
	加强通风

加强绿化
	《挥发性有机物无组织排放控

制标准》（GB37822-2019）

	水环境
	生活污水排放口DW001
	CODcr
	园区管网
	《污水综合排放标准》(GB8978-1996)中三级标准

	
	
	SS
	
	

	声环境
	厂界四周
	等效A声级
	用低噪声设备、基础减震、厂房隔音
	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准要求

	电磁辐射
	/
	/
	/
	/

	固体废物
	废油液、废铅酸蓄电池、废液化气罐、废机油滤清器、废尾气后处置器、废尾气后处置器、石棉废物、废密封胶、含汞、铅部件、机油格、报废车辆制动器衬片暂存于危废暂存间，定期送往有危废处置资质的单位进行处理，本环评建议项目经营单位选用新疆新能源（集团）准东环境发展有限公司处理危险废弃物，该公司除HW10多氯（溴）联苯类废物外，均可处置该运营单位产生的危险废弃物，暂存间地面基础必须按要求进行防渗处理；布袋除尘器收集的粉尘回收售卖于下游生产厂家；生活垃圾设置生活垃圾箱收集后，定期清运。

	土壤及地下水

污染防治措施
	根据分区防治的原则对项目区进行分区防渗，危废暂存间为重点防渗区，生产区一般防渗区

	生态保护措施
	

	环境风险

防范措施
	加强对废气、废水治理设施的运行管理，定期维护保养，保证治理设施正常运行，避免非正常工况的产生，设立完善的预防措施和预警系统，并配备必要的设备设施，制定严格的安全操作规程和维修维护措施，

	其他环境

管理要求
	1、排污许可

根据《关于做好环境影响评价制度与排污许可衔接相关工作的通知》（环办环评[2017]84号），项目应在获得环评审批文件后，按照国家环境保护相关法律法规以及排污许可证申请与核发技术规范要求申请排污许可证。

根据《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》，本项目属于“三十七、废弃资源综合利用业”，应实施简化管理。

企业应当在启动生产设施或者发生实际排污之前在全国排污许可证管理信息平台填报排污登记表，登记基本信息、污染物排放去向、执行的污染物排放标准以及采取的污染防治措施等信息。

2、排放口信息化、规范化

根据国家环境保护总局《关于开展排放口规范化整治工作的通知》、《排放口规范化整治技术要求（试行）》等规定，排污单位在建设污染治理设施的同时，建设规范化排放口。

（1）废气排气筒应按照规范化要求设置，达到标准要求高度，并设置便于采样、监测的采样口，在排气筒附近醒目处设置环保标志牌。

（2）主要固定噪声源附近应设置环境保护图形标志牌。

（3）固体废物在厂内暂存期间应设置专门的储存设施或堆放场所、运输通道。存放场地应采取防扬散、防流失措施，并在存放场地设置环保标志牌。项目按照《环境保护图形标志-排放口（源）》（GB15562.1-1995）和《环境保护图形标志-固体废物贮存（处置）场》（GB15562.2-1995）等有关规定，在各气、声排污口（源）挂牌标识，做到各排污口（源）的环保标志明显，便于企业管理和公众监督。

（4）项目应使用国家环保局统一印制的《中华人民共和国规范化排污口标志牌登记证》，并按要求填写有关内容。根据排污口管理档案内容要求，项目投产后，应将上述所有污染排放口名称、位置，以及排放污染物名称、数量、浓度、排放去向等内容进行统计，并登记上报所在地环境保护行政主管部门，以便进行验收和排放口的规范化管理，并接受社会监督。

3、其他要求

（1）建立环境管理台账。

（2）根据监测计划定期进行例行监测。

（3）企业运行前，须按照《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》的要求取得排污许可证。


六、结论
	本工程建设符合国家产业政策，在严格采取环评报告规定的环境保护对策后，各污染源所排放污染物可以达标排放，对环境影响较小。只要在企业的开发建设和日常运转管理中，切实落实好本评价提出的有关环境保护的对策和措施，那么从环境保护的角度而言，该项目是可行的。


附表

建设项目污染物排放量汇总表

	项目

分类
	污染物名称
	现有工程

排放量（固体废物产生量）①
	现有工程

许可排放量

②
	在建工程

排放量（固体废物产生量）③
	本项目

排放量（固体废物产生量）④
	以新带老削减量

（新建项目不填）⑤
	本项目建成后

全厂排放量（固体废物产生量）⑥
	变化量

⑦

	废气
	颗粒物
	0
	0
	0
	4.861
	0
	4.861
	+4.861

	
	非甲烷总烃
	0
	0
	0
	3.27
	0
	3.27
	+3.27

	
	饮食油烟
	0
	0
	0
	0.008
	0
	0.008
	+0.008

	废水
	生活污水
	0
	0
	0
	384
	0
	384
	+384

	一般固废
	生活垃圾
	0
	0
	0
	36.5
	0
	36.5
	+36.5

	
	收集尘
	0
	0
	0
	43.078
	0
	43.078
	+43.078

	危险废物
	废油
	0
	0
	0
	400
	0
	400
	+400

	
	废铅酸蓄电池
	0
	0
	0
	199.56
	0
	199.56
	+199.56

	
	废液化气罐
	0
	0
	0
	588
	0
	588
	+588

	
	废机油滤清器
	0
	0
	0
	11.7
	0
	11.7
	+11.7

	
	废尾气后处置器
	0
	0
	0
	33.12
	0
	33.12
	+33.12

	
	废电容器
	0
	0
	0
	36.24
	0
	36.24
	+36.24

	
	石棉废物
	0
	0
	0
	5.58
	0
	5.58
	+5.58

	
	废密封胶
	0
	0
	0
	9
	0
	9
	+9

	
	含汞、铅部件
	0
	0
	0
	11.7
	0
	11.7
	+11.7

	
	含油污泥
	0
	0
	0
	0.5
	0
	0.5
	+0.5

	
	废润滑油
	0
	0
	0
	15.44
	0
	15.44
	+15.44

	
	机油格
	0
	0
	0
	0.2
	0
	0.2
	+0.2

	
	废电路板
	0
	0
	0
	0.3
	0
	0.3
	+0.3


注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①
图2-2  运营期工艺流程图








把附图再核一下，和文本里对不上


已修改





已修改


无生产废水排放


已修改


补充新疆三线一单内容


已修改


废旧资源废弃资源综合利用业


已修改


表里的符合性分析还有和GB 22128-2019 报废机动车回收拆解企业技术规范的分析





就是《报废机动车回收拆解企业技术规范》（GB22128-2019）符合性分析


核实


已修改


这句话是重复的，到底按那个执行


已核实，按照规范填写，没有重复


是暂存间还是收集池？


暂存间，里面设置事故池


字号


已修改


补充生产用水，补充水平衡图


本项目不涉及生产用水，无需水平衡


是不是应该简述一下类似这样的�


无需


2-1


补充产排污环节


删除


已修改


拆解预处理


已修改


危废暂存间也有


已修改





已修改


按小厨娘意见修改


附件里补充监测报告  另外核实一下监测时间是3天还是7天，一般报告表都是3天，如果是引用的数据，应说明数据来源，监测报告也应附上


已修改


删除


已修改


对照指南，核实


已修改


补充相关内容�


按指南要求填写浓度


已修改


删除


提出倍量替代要求


已修改


补充达标分析内容


已修改


核实，127104应该是废钢铁的量


对废钢进行切割


删除


产生量


已修改


补充油烟


不属于主要污染物


无组织怎么算出来的浓度？


排放速率


+15m排气筒，下同





PAGE  

[image: image13.png]FEEBHL .



_1234567893.unknown

_1234567895.unknown

_1234567896.unknown

_1234567897.unknown

_1234567894.unknown

_1234567891.unknown

_1234567892.unknown

_1234567890.vsd
场地清理


平整地坪


基础建设


设备安装


工程验收


噪声、扬尘


噪声、扬尘


噪声、废气


固废


施工废水、建筑垃圾



