- 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项  目  名  称 ：年产30万吨特种和普通预混干拌砂浆生产线建设项目

建设单位（盖章）：新疆红虎防水科技有限公司

编  制  日  期： 2021年11月

中华人民共和国生态环境部制

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 年产30万吨特种和普通预混干拌砂浆生产线建设项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2110-652312-04-01-656183 |  |  |
| 建设单位联系人 | 卢坚 | 联系方式 | 13906796279 |
| 建设地点 | 新疆维吾尔 省（自治区） 昌吉州 昌吉市高新技术产业开发区 昌祥路13号 |  |  |
| 地理坐标 | 东经（ 87 度 08 分 13.411 秒，北纬 44 度 04 分 57.225 秒） |  |  |
| 国民经济 行业类别 | C3039其他建筑材料制造 | 建设项目 行业类别 | 第二十七项非金属矿物制品业30”中的“56条砖瓦、石材等建筑材料制造303--其他建筑材料制造（含干粉砂浆搅拌站）” |
| 建设性质 | £新建（迁建） □改建 R扩建 £技术改造 | 建设项目 申报情形 | R首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 £超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | 昌吉高新技术产业开发区产业发展科技局 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 昌高产发【2021】77号 |
| 总投资（万元） | 2066 | 环保投资（万元） | 113 |
| 环保投资占比（%） | 5.46 | 施工工期 | 5个月 |
| 是否开工建设 | R否 £是： | 用地（用海） 面积（m2） | 1653 |
| 专项评价设置情况 | 无 |  |  |
| 规划情况 | 规划名称：昌吉高新技术产业开发区总体规划(2014-2030)；规划组织单位：昌吉高新技术产业开发区管委会。 |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | 昌吉高新技术产业开发区总体规划(2014-2030)环境影响报告书； 审批机关：原新疆维吾尔自治区环境保护厅；审批文号：新环函[2015]306号 |  |  |
| 规划及规划环境 影响评价符合性分析 | 昌吉高新技术产业开发区规划建设用地总面积51.00平方公里，东到榆树沟镇行政边界，西到呼图壁边界，南到创新大道和乌奎高速路，北到S201省道和科兴路；生活服务配套区位于榆树沟集镇区，规划建设用地面积20.87平方公里，东到榆树沟行政边界，西到高新区昌盛路，南到乌奎高速，北到乌昌大道和创新大道。 园区功能定位：中国西部地区重要的新兴工业城市之一；新疆天山北坡经济带重要的先进制造业中心。产业方向从昌吉市已经形成具有优势产业群工业结构出发，高新区优先发展的产业是：食品和农副产品加工、机电产品、非金属制品、精细化工、机械制造，建材制造。本项目属于其他建筑材料制造，位于规划的建材制造区。因此，本项目的建设符合园区规划。 根据《昌吉高新技术产业开发区总体规划(2014-2030)环境影响报告书的审查意见》（新环审[2015]306号）中：坚持实行入园企业环保准入审核制度，与产业定位方向不符得项目一律不得入园，对于入园得建设项目必须开展建设项目环境影响评价，并严格执行建设项目“三同时”环境管理制度。加快剂出设施建设，优先建设集中供热设施；企业生活、生产废水须经处理达到相应标准后，方可排入园区污水处理厂；严格按照国家有关规定进行危险废物贮存，处理和处置，产生得固废优先综合利用，不能利用得按照规范安全从处置。 本项目属于其他建筑材料制造，位于规划的建材制造区。本项目主要依托昌吉高新技术产业开发区的公共设施有：项目给水水源为昌吉高新技术产业开发区自来水厂，能够满足生产和生活用水需要。项目电力由高新区电网10KV变电站引线接入。项目冬季供热由集中供热管网接入，项目废水主要为生活污水，通过管网排入园区污水处理厂，项目对外交通依托高新区现有交通道路网络，交通十分便利。生活垃圾在厂区内定点统一收集后由高新区环卫部门运往昌吉市生活垃圾填埋场处置。因此，本项目的建设符合园区规划环评要求，本项目在昌吉高新技术产业开发区产业分区中的位置见图1。 |  |  |
| 其他符合性分析 | 1、国家产业政策符合性 根据《限制用地项目目录》（2016年本）和《禁止用地项目目录》（2012年本），本项目的建设不属于限制用地和禁止用地范围。根据国家发展和改革委员会发布的《产业结构调整指导目录》（2019年本），本项目不属于鼓励类、限制类和淘汰类项目。根据国务院关于发布实施《促进产业结构调整暂行规定》的决定第三章产业结构调整指导目录第十三条“不属于鼓励类、限制类和淘汰类，且符合国家有关法律、法规和政策规定的，为允许类”，因此本项目符合国家的产业政策。 2、选址合理性 高新技术产业开发区在昌吉市区以西12km，距离自治区首府乌鲁木齐市不足50km。高新区规划范围为规划用地34km2，东起312国道与呼昌公路交汇处，从交汇处沿312国道向西延伸约12 km，西到昌吉与呼图壁交界处，北临呼昌公路，南至312国道以南1 km范围，高新区呈三角形带状布置。本项目位于高新区建材区内，土地属于高新技术产业开发区现规划的工业用地。从用地规划角度来看，项目选址用地符合昌吉高新区工业用地规划要求。 项目区所在地在地貌上属于山前冲洪积倾斜平原的下部，地形由东北微倾向西南，地面坡降10‰，海拔高度542~553m，场地现为荒地，地貌变化不大。场地地基土主要为粉土，场地无不良地质现象存在，也没有大的活动性构造通过，场地区域稳定性较好，属于可进行工程建设的一般型场地，工程地质条件较好。 本项目不在水源保护区、居民集中区，基本农田保护区内，项目所在区域内无重要环境敏感点，条件优越，厂址符合土地用途管理和规划功能要求，且交通十分便利。 3与“三线一单”的符合性分析 根据环境保护部文《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（环环评【2016】150号），三线一单中的三线是指“生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线”，一单是指“环境准入负面清单”。 ①生态保护红线的符合性分析 本项目位于昌吉市高新技术产业开发区建材制造区新疆红虎防水科技有限公司内。项目区东侧为建设路，南侧为万通人钢构，西侧为新疆荣高鸿骏新材料技术有限公司，北侧为昌祥大道。评价范围内无自然保护区、风景旅游区、文物保护区及珍稀动物保护区等敏感因素，不涉及生态保护红线。 ②环境质量底线的符合性分析 本项目严格落实环评中提出的各项环保设施，各项污染物做到连续稳定达标排放，建成后不会对区域环境质量造成较大影响，本项目建设不会突破区域环境质量底线。 ③资源利用上线的符合性分析 本项目生活用水由园区市政管网供给，年用水量较少，生活污水排入下水管网最终进入污水处理厂集中处理，符合资源利用上线的要求。 ④环境准入负面清单的符合性分析 根据“新疆维吾尔自治区28个国家重点生态功能区县（市）产业准入负面清单（试行）”，本项目所在地没有环境准入负面清单。 因此本项目符合《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知（环环评【2016】150号）》中“三线一单”的要求。 4《新疆维吾尔自治区“三线一单”生态环境分区管控方案》相符性 本项目选址位于昌吉市高新技术产业开发区建材制造区，对照《新疆维吾尔自治区“三线一单”生态环境分区管控方案》，本项目所在区域属于重点管控单元范围内，因此本次评价应落实生态环境保护基本要求，推动区域环境质量持续改善。 项目运营期产生的固废全部外售给建材厂综合利用，最大限度将污染物资源化，符合《新疆维吾尔自治区“三线一单”生态环境分区管控方案》的要求。 5《昌吉回族自治州“三线一单”生态环境分区管控方案》相符性 表1 环境管控单元生态环境准入清单 环境管控单元编码; 环境管控单元名称; 环境管控单元类别; 管控要求; 本项目符合性. ZH65230120002; 昌吉高新技术产业开发区; 重点管控单元; 空间布局约束; 1、执行自治区、乌昌石片区总体准入要求中关于重点管控单元空间布局约束的准入要求。 2、入园企业需符合园区产业发展定位，产业发展以装备制造、新材料产业、生物科技、食品产业、现代服务业为主导。 3、以水定产，严格限制发展高耗水、环境影响较大的行业。; 本项目为C3039其他建筑材料制造项目，位于昌吉市高新技术产业开发区建材制造区新疆红虎防水科技有限公司内，项目区东侧为建设路，南侧为万通人钢构，西侧为新疆荣高鸿骏新材料技术有限公司，北侧为昌祥大道。本项目符合园区产业发展定位，符合管控要求。. 污染物排放管控; 1、执行自治区、乌昌石片区总体准入要求中关于重点管控单元污染物排放管控的准入要求。 2、新（改、扩）建项目应执行最严格的大气污染物排放标准。 3、PM2.5年均浓度不达标城市，禁止新（改、扩）建未落实SO2、NOx、烟粉尘、挥发性有机物（VOCs）等四项大气污染物总量指标昌吉州区域内倍量替代的项目。 4、严格限制石化、化工、包装印刷、工业涂装等高VOCs排放建设项目，严格涉VOCs建设项目环境影响评价，实行区域内VOCs排放倍量削减替代，并将替代方案落实到企业排污许可证中，纳入环境执法管理。新、改、扩建涉VOCs排放项目，应从源头加强控制，使用低（无）VOCs含量的原辅材料，加强废气收集，安装高效治理设施。; 本项目大气排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中颗粒物监控浓度限值的要求。本项目运营期间产生生活污水排放浓度符合《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级排放标准后，排入下水管网。符合管控要求。. 环境风险防控; 1、执行自治区、乌昌石片区总体准入要求中关于重点管控单元环境风险防控的准入要求。 2、严格落实错峰生产方案和重污染天气应急响应措施。 3、生产、使用、贮存、运输、回收、处置、排放有毒有害物质的单位和个人，应当采取措施，防止有毒有害物质渗漏、流失、扬散，避免土壤受到污染。; 符合管控要求. 资源利用效率; 1、执行自治区、乌昌石片区总体准入要求中关于重点管控单元资源利用效率的准入要求。 2、污水处理率达到90%以上，中水回用率达到95%以上。 3、逐步停止开采地下水，优先使用地表水，地下水水源逐步转为备用水源。 4、工业固体废物综合利用率达到90%以上。 5、提高清洁能源使用占比，减少化石燃料使用量。 6、园区水资源开发总量、土地投资强度、能耗消费增量等指标应达到水利、国土、能源等部门相应要求。; 项目运营期产生的固废全部外售给建材厂综合利用，最大限度将污染物资源化，符合管控要求。. 6与自治区推进乌昌石区域环境同防同治要求符合性分析 自治区将重点解决环境突出问题，积极推进乌昌石区域环境同防同治，加快乌鲁木齐市、昌吉州、克拉玛依市、哈密市、塔城地区五个地州市超低排放改造任务。贯彻落实《关于加强乌鲁木齐、昌吉、石河子、五家渠区域同防同治的意见》，积极推进乌昌石区城环境同防同治，加快实施“电气化”改造工作，建立健全大气污染联防联控制度。 自治区还将大力发展循环经济，加快乌鲁木齐市、昌吉准东经济技术开发区园区循环化升级改造，延伸产业链，提高产业关联度。推动餐厨废弃物、建筑垃圾、园林废弃物、废旧纺织品等城市典型废弃物集中处理和资源化利用。依托克拉玛依市国家“城市矿产”示范基地，促进资源再生利用企业集聚化、园区化、区域协同化布局，提升再生资源利用行业清洁化、高值化水平。 本项目为C3039其他建筑材料制造项目，位于昌吉市高新技术产业开发区建材制造区新疆红虎防水科技有限公司内，项目区东侧为建设路，南侧为万通人钢构，西侧为新疆荣高鸿骏新材料技术有限公司，北侧为昌祥大道。项目所在地属于于昌吉市高新技术产业开发区工业用地，项目生产工艺除颗粒物外，无其他大气污染物产生，本项目符合自治区推进乌昌石区域环境同防同治要求。 |

- 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1、原有项目概况 《新疆红虎防水科技有限公司年产3×600万m2 SBS高聚合物改性沥青防水卷材生产线项目环境影响报告表》于2011年6月由新疆净源环境咨询有限公司编制完成，2011年7月4日，原昌吉市环境保护局《关于新疆红虎防水科技有限公司年产3×600万m2 SBS高聚合物改性沥青防水卷材生产线项目环境影响报告表的批复》（昌市环管字【2011】258号）批复通过，新疆红虎防水科技有限公司于2012年实际完成年产1000吨的防水卷材生产线，并于2012年通过环保验收（昌吉市环管字【2012】032号）。 项目建设600万m2/年生产线1条，年产1000吨的防水卷材。项目区占地面积20002m2，主要建设内容为厂房、库房、办公楼等；项目总投资5060万元。 本项目劳动定员150人，年工作270天，每班工作8小时，生产车间一般实行一班制，厂内全天值班。 建设项目组成情况见表2，项目主要生产设备见表3。 表2 项目组成情况一览表 工程 分类; 建设内容; 建设规模. 主体 工程; 2个生产车间（1层）; 建筑面积5680m2. 库房; 建筑面积1278m2. 辅助 工程; 值班室; 50m2. 办公楼、食堂（1层）; 795m3. 公用 工程; 供水; 由园区供水管网集中供给. 排水; 2017年之前，排水通过地埋式一体化污水处理装置处理，处理后的废水用于绿化。2017年之后接通排水管道，排入高新区城市排水管网，再进入昌吉高新区水处理厂（海天污水处理厂）。. 供电; 依托昌吉高新区供电. 供暖; 依托昌吉高新区集中供暖. 表3 设备种类数量 序号; 项 目; 数量; 序号; 项 目; 数量. 1; 展卷机; 3; 20; 水槽式和辊筒式冷动机; 3. 2; 胎基搭接机; 3; 21; 压纹装置; 3. 3; 胎基停留机; 3; 22; 成品停留机; 3. 4; 胎基烘干牵引机; 3; 23; 自动调偏机; 3. 5; 自动调偏机; 3; 24; 缓冲装置; 3. 6; 预浸装置; 3; 25; 膜边卷齐装置; 3. 7; 涂油装置; 3; 26; 全自动卷毡机; 3. 8; 撒砂机; 6; 27; 生产线平台. 9; 覆膜装置; 6; 28; 传动部分. 10; 覆边膜装置; 29; 电气及控制柜组. 11; 砂料回收装置; 6; 30; 间接冷却式气液分离、不锈刚过滤吸附、滤油除味器; 各2. 12; 100#沥青输送装置; 3; 31; 涂盖料输送泵; 3. 13; 10#沥青输送装置; 3; 32; 沥青输送泵; 6. 14; 100#密闭式沥青储存罐; 6; 33; 提升装置; 3. 15; 沥青齿轮泵; 6; 34; 电子称重系统; 3. 16; 10#沥青溶解池; 3; 35; 工艺管线及平台. 17; 保温配料搅拌罐; 21; 36; 管线、阀门、保温. 18; 计量罐; 3; 37; 电气及控制柜组. 19; 胶体磨; 3; 38; 电气及控制柜组. 2、本次项目概况 2.1项目基本情况 项目名称：新疆红虎防水科技有限公司年产30万吨特种和普通预混干拌砂浆生产线建设项目 建设单位：新疆红虎防水科技有限公司 项目类型：扩建 建设周期：5个月，预计2022年1月开始建设，2022年5月建成 建设地点：本项目位于昌吉市高新技术产业开发区建材制造区新疆红虎防水科技有限公司内，项目区东侧为建设路，南侧为万通人钢构，西侧为新疆荣高鸿骏新材料技术有限公司，北侧为昌祥大道。项目所在地中心地理坐标为：东经87°08′13.4"，北纬44°04′57.2"，距离乌鲁木齐市区约50km，距离乌鲁木齐国际机场约33km，交通、生活便利，地理位置较为理想。项目区地理位置见图2，在高新区的位置见图3。 总投资金额：项目总投资2066万元。 2.2项目建设内容及规模 新建2条预混干拌砂浆生产线，占地面积为1653m2，建筑面积为1000m2，详见表4。 表4 工程组成一览表 项目; 建设内容; 备注. 主体工程; 制粉车间; 建筑面积375m2，1层，轻钢结构，高度11m; 新建. 机制砂车间; 建筑面积625m2，1层，轻钢结构，高度11m; 新建. 辅助工程; 干粉原料库; 占地面积3×12M，4个，高度16m; 新建. 砂原料库; 占地面积3×12M，4个，高度16m; 新建. 原料库; 占地面积3×12M，4个，高度16m; 新建. 储存库; 占地面积3×12M，4个，高度16m; 新建. 公用工程; 供水工程; 接入园区市政给水管网; 依托原有. 排水工程; 排入高新区城市排水管网，再进入昌吉高新区水处理厂（海天污水处理厂）; 已依托原有. 供电工程; 接入园区市政供电电网; 依托原有. 供暖工程; 集中供热; 依托原有. 环保工程; 废气; 物料输送过程中采用脉冲袋式除尘器除尘后由15m高烟囱排放，物料搅拌过程中采用脉冲袋式除尘器除尘后由15m高烟囱排放，在包装机出料口设置集气罩，采用脉冲袋式除尘器除尘后由15m高烟囱排放，全过程共计集气罩（2组）+脉冲袋式除尘器（11组）+排气筒（3个）。; 新建. 废水; 排水管网; 依托原有. 噪声; 隔声门窗; 新建. 固体废物; 设置一般固废暂存间，废包装材料及除尘器粉尘暂存于一般固废暂存间；设置生活垃圾收集箱，生活垃圾暂存于生活垃圾收集箱。; 新建. 2.3主要生产设备 主要设备见表5。 表5 项目生产设备配置表 序号; 设备名称; 规格; 单位; 数量; 备注. 1; 提升机; NE50×24.8M; 台; 2; 介质：砂子. 2; 原料罐; Φ3×12M; 个; 8. 3; 螺旋输送机; Φ219×6; 台; 6. 4; 计量仓; 容积3m³; 个; 2; 沙子. 5; 提升机; NE50×19.7M; 台; 2. 6; 计量仓; 容积3m³; 2; 粉料. 7; 无重力搅拌机; 容积6m³; 台; 2. 8; 成品仓; 容积6m³; 个; 2. 9; 散装机; 台; 2. 10; U型螺旋输送机; Φ273×4.5M; 台; 2. 11; 气浮阀口包装机; 台; 6. 12; 脉冲袋式除尘器; MC-16; 台; 2; 滤袋P133×1200. 13; 脉冲袋式除尘器; MC-48; 台; 2; 滤袋P133×2000. 14; 三层平台; 6000×5500; 个; 2; 250×250H型钢构. 15; 电柜; 手动自动二合一操作系统; 台; 2. 16; 脉冲袋式除尘器; ZL64; 台; 2. 17; 计量称; Φ219×3M; 台; 6. 18; 空气斜槽; 13400×400×7.0M; 台; 1. 19; 微粉磨; Φ3.2×13M; 台; 1; 谷电生产. 20; 脉冲袋式除尘器; ZL-96-5; 台; 1. 21; 粉煤灰储存罐; Φ3.8×12M; 个; 9. 22; 空气斜槽; B400×400×7.0M; 台; 1. 23; 提升机; NE50×23.8M; 台; 1. 24; 空气斜槽; B400×400×10M; 台; 2. 25; 脉冲袋式除尘器; ZL64; 台; 2. 26; 螺旋输送机; Φ400×4M; 台; 4. 27; 电柜; 手动自动二合一操作系统; 台; 1. 28; 鄂式破碎机; 630型; 台; 1. 29; 制砂机; 2-132KW型; 台; 1. 30; 脉冲袋式除尘器; MC-16; 台; 2. 31; 筛分机; 45KW型; 台; 1. 32; 电柜; 手动自动二合一操作系统. 33; 10KV供电接线系统; 个; 1; 已向供电部门备案. 34; 1600KVA箱变系统; 个; 1; 已向供电部门备案. 2.4主要产品方案 项目为年产30万吨干混砂浆，产品方案见下表。 表6 项目生产设备配置表 产品方案; 类型; 包装规格; 产量. 干混砂浆; 普通砂浆; 散装; 20万吨. 特种砂浆; 袋装（50kg）; 10万吨. 2.5主要原辅材料及能源消耗 项目主要原辅材料及能源消耗见下表。 表7 项目主要原辅材料及能源消耗表 原料; 消耗量t/a; 配比; 备注. 砂石; 24万; 80％; 外购采石场，粒径0.1-3.5mm. 水泥; 3万; 10％; 粉状，外购. 粉煤灰; 3万; 10％; 粉状，外购. 外加剂; 72.4; /; 粉状，外购，不计入重量. 电; 300万度/a; /; 市政电网. 砂石24万t/a、 水泥3万t/a、粉煤灰3万t/a、外加剂72.4t/a 预混干拌砂浆30万t/a 固废：除尘器收集粉尘：72.098t/a 废气：有组织粉尘：0.252t/a 无组织粉尘：0.15t/a 图4 本项目物料平衡图 （t/a） 3、生产制度及劳动定员 劳动定员：本项目配备工作人员10人，年工作330天，采取每天1班、每班8小时生产制度。 4、公用工程 4.1 供电 本项目供电接入市政供电电网。 4.2供排水 本项目用水主要为生活用水，给水接入市政供水管网，供水水质、水量能满足项目建设需要。 职工生活污水排入高新区城市排水管网，再进入昌吉高新区水处理厂（海天污水处理厂）处理。 4.3供暖 项目生产及冬季供暖接园区供热管网。 5、平面布置合理性 根据本项目建设场地条件以及生产工艺流程要求，参照国家相关规定，项目区由生产区、原料堆场及办公生活区组成，其中：办公生活区位于项目区北侧，其中办公宿舍包括办公区、宿舍、食堂及餐厅等。项目区共设置1个出入口（大门），位于项目区北侧，与项目区周边道路以及项目区内道路相连。项目区四周采用栅栏结构的围墙围堵。 项目区平面布置功能分区明确，集中紧凑，满足生产工艺流程的要求，出入口、道路等功能规划明确，便于本项目生产管理及运输，并在总图布置中考虑环保要求，因此项目区平面布置合理。具体平面布置见图5。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 1工艺流程 工艺流程详见下图。 砂石料仓 粉煤灰料仓 水泥料仓 外加剂料仓 粉料计量 搅拌 检验 计量分装 袋装 散装 噪声、废气 螺旋输送 螺旋输送 螺旋输送 螺旋输送 废气 废气 图6 运营期存储流程及产污环节图 1.2工艺说明 干混砂浆得生产是将砂石、水泥、粉煤灰、外加剂分别进行计量后进入混合搅拌机进行搅拌，混合达到要求后得干混砂浆进行袋装或散装通过运输车拉走，整个生产过程不涉及水的使用，无生产废水产生。 料仓采用40m³仓筒，储存粉料，仓顶要采用滤芯震动除尘或者脉冲除尘器防止灰尘外泄，另加防爆阀门。利用斗式提升机通过三通进入。采用219输送螺旋，输送4种粉料按设定重量依次进入称斗（避免人工配料操作失误），配比好的4种粉料输送至体积3.5m³的待混仓内采用双轴无重力混合机混合搅拌，搅拌后最终通过检验合格为成品，不合格的返回混合机进行二次混合搅拌，成品需袋装的均匀的进入包装机，包装入库，散装的直接由买家驾驶罐车进厂直接进行罐装。 |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 1原有污染情况 《新疆红虎防水科技有限公司年产3×600万m2 SBS高聚合物改性沥青防水卷材生产线项目环境影响报告表》于2011年6月由新疆净源环境咨询有限公司编制完成，2011年7月4日，原昌吉市环境保护局《关于新疆红虎防水科技有限公司年产3×600万m2 SBS高聚合物改性沥青防水卷材生产线项目环境影响报告表的批复》（昌市环管字【2011】258号）批复通过，新疆红虎防水科技有限公司于2012年实际完成年产1000吨的防水卷材生产线，并于2012年通过环保验收（昌吉市环管字【2012】032号）。 项目建设600万m2/年生产线1条，年产1000吨的防水卷材。项目区占地面积20002m2，主要建设内容为厂房、库房、办公楼等；项目总投资5060万元。 本项目劳动定员150人，年工作270天，每班工作8小时，生产车间一般实行一班制，厂内全天值班。 （1）废气 原有工程运营期产生的主要废气为汽车拆解产生的颗粒物及氮氧化物等，主要为无组织废气。 表8 废气产生、治理及排放情况一览表 污染物名称; 主要污染物; 产生工序; 排放规律; 治理措施. 无组织废气; 颗粒物; 厂界; 间歇; 生产过程中颗粒物排放量很小，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中二级标准. （2）废水 本项目废水主要为生活污水。 ## 表9 废水产生、治理及排放情况一览表 单位m3/a 废水名称; 污染物种类; 排放规律; 产生量; 回用量; 排放量; 排放去向. 生活废水; /; 间歇; 3442.5; 0; 3442.5; 排入高新区城市排水管网，再进入昌吉高新区水处理厂（海天污水处理厂）. - 噪声 本项目噪声来源主要是起重设备、拆解设备、挤压设备所产生的各类噪声。该项目四周均为工业企业，没有住宅等噪声敏感区，不会对周边声环境产生影响。 表10 各类设备噪声强度 单位dB（A） 序号; 生源设备; 声压级; 噪声控制措施. 1; 防水卷材一体化自动生产设备; 85～105; 基础减震，低噪设备，全封闭厂房围护镉声. 2; 撒砂装置; 70～80; 基础减震，低噪设备，全封闭厂房围护镉声. 3; 搅拌机; 80～90; 基础减震，低噪设备，全封闭厂房围护镉声. 4; 罐装设备; 70～80; 基础减震，低噪设备. ## （4）固体废物 本项目砂粒投料产生的由布袋除尘器收集的粉尘量约为0.972t/a，这部分粉尘属于一般固废，由高新区环卫部门运往昌吉市生活垃圾填埋场处置。 本项目采用活性炭吸附装置吸附沥青烟气，失活的活性炭预计每年产生量约为2t，这部分废活性炭属危险固废，应交给有资质的单位处理。 本项目生产过程中产生的各类废弃包装材料产生约4t/a，全部作为废品出售，综合利用不外排。 人均生活垃圾产生量以1 kg/d计算，本项目建成后全部工作人员为150人，则本项目一年总的生活垃圾产生量约为0.15t/d×300d=45t，生活垃圾在厂区内定点统一收集后由高新区环卫部门运往昌吉市生活垃圾填埋场处置。 表11 项目固废产生及排放表 污染源名称; 产生量(t/a); 排放量(t/a); 备注. 危险废物; 废活性炭; 2; 0; 交给有资质的单位处理. 一般固废; 包装材料; 4; 0; 外售. 粉尘; 0.972; 0.972; 垃圾场填埋. 生活垃圾; 45; 45. 表12 原有工程污染物排放情况一览表 内容 类型; 排放源(编号); 污染物 名称; 排放浓度; 排放量（单位）. 大气污染物; 生产车间; 沥青烟气; 10mg/m3; 0.423t/a. 苯并[a]芘; 0.088×10-3mg/m3; 28.5g/a. 粉尘; 25mg/m3; 0.972t/a. 油烟; 1.5mg/m3; 0.05t/a. 水污染物; 生活废水 3442.5m3/d; COD; 300mg/L; 1.033t/a. BOD5; 180mg/L; 0.62t/a. SS; 200mg/L; 0.689t/a. NH3-N; 20mg/L; 0.0689t/a. 噪声; 引风机等机械噪声 人群社会噪声; 55-65dB(A). 固体 废物; 生活垃圾; 24t/a. 粉尘; 0.972t/a. 废活性炭; 2t/a. - 排污许可 - 新疆红虎防水科技有限公司于2019年11月8日在全国排污许可证管理信息平台申请了排污许可证，编号为：916523015762202848001Q。 - 2 主要环境问题 经现场勘察，结合验收结论，本项目烟尘和粉尘等主要污染物的污染防治与治理技术可靠，设备运行正常，落实了环境影响评价中各项环境保护对策和措施，现状无历史遗留等环境问题。 |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 1大气环境质量现状 本项目所在地位于昌吉市高新技术产业园区，根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）要求，选取距离昌吉高新技术产业园区最近的昌吉州政务服务中心监测点2020年基准年连续1年的监测数据。根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）6.2.1.3要求和《环境空气质量监测点位布设技术规范（试行）》（HJ664-2013），该站点是环境空气质量评价区域最近的点位，可以反应区域环境空气质量。 （2）评价因子 基本污染物：SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3六项。 1.1项目所在区达标判定 表13 昌吉州2020年大气环境质量监测结果 单位：ug/m3 日期; PM2.5; PM10; SO2; CO; NO2; O3. 2020年1月; 176; 238; 27; 2.471; 62; 35. 2020年2月; 144; 187; 25; 2.118; 62; 71. 2020年3月; 41; 69; 12; 1.139; 41; 74. 2020年4月; 30; 67; 10; 0.823; 32; 98. 2020年5月; 26; 52; 10; 0.803; 28; 100. 2020年6月; 24; 45; 12; 0.717; 29; 121. 2020年7月; 24; 46; 11; 0.619; 32; 131. 2020年8月; 23; 65; 11; 0.584; 39; 124. 2020年9月; 19; 56; 10; 0.717; 41; 88. 2020年10月; 25; 72; 12; 0.774; 42; 65. 2020年11月; 66; 165; 13; 1.307; 45; 42. 2020年12月; 118; 218; 18; 1.935; 60; 37. 标准; 75; 150; 150; 4; 80; 160. 超标率; 25; 33.3; 0; 0; 0; 0. 最大超标倍数; 2.35; 0.58; 0; 0; 0; 0. 昌吉高新技术产业开发区2020年大气环境质量SO2、NO2、CO、O3全年达标，PM10超标率为33.3%，最大超标倍数为1.58倍，PM2.5超标率为25%，最大超标倍数为2.35倍。超标时间出现在冬季，主要原因一是冬季地表植被覆盖率底，大风等天气；二是由于冬季采暖期造成的。项目所在区域为大气环境质量不达标区。 1.2特征污染物环境质量现状评价 （1）数据来源 本次大气环境质量现状评价的特征污染因子TSP的监测数据委托新疆国环鸿泰检验监测有限公司实测，监测时间为2021年11月10日-13日，连续采样3天，每天至少获取当地时间的02、08、14、20时4个小时质量浓度值，该监测数据能反映当前大气环境质量。因此引用的监测数据具有时效性和代表性。 （2）监测及评价结果 环境空气现状监测数据及评价结果见表14。 表14 特征污染物现状监测及评价结果一览表 单位：mg/m3 监测项目; 浓度范围∕（mg∕m3）; 标准值（mg∕m3）; 最大浓度占标率; 达标情况. TSP; 0.317~0.417; 3; 13.9%; 达标. TSP的小时平均浓度值均未超过《环境空气质量标准》（GB 3095-2012）的二级标准限值要求。 2水环境质量现状 ### 2.1地表水环境质量现状调查与评价 《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ 2.3-2018）中的地表水环境影响评价工作等级分级判据主要是影响类型、废水排放方式、废水排放量或影响情况、受纳水体环境质量现状、水环境保护目标等，其中：水污染影响型建设项目根据废水排放方式、废水排放量以及水污染物当量数划分评价等级，其中：直接排放建设项目评价等级根据废水排放量和水污染物当量数分为一级、二级和三级A，间接排放建设项目评价等级则直接判定为三级B；水文要素影响型建设项目评价等级划分根据水温、径流与受影响地表水域三类水文要素的影响程度进行判定。 本项目运营期间产生的废水主要为生活污水，排入排水管网最终进入污水处理站集中处理，故本次评价不对地表水环境影响进行预测评价，仅对其作出简要定性分析。 综上所述，根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ 2.3-2018）中的地表水环境影响评价工作等级的分级判据，确定本项目地表水环境影响评价工作等级为三级B，三级B建设项目不开展地表水环境影响评价。 ### 2.2地下水环境质量现状调查与评价 根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》(HJ610-2016)中的附录A表 A.1地下水环境影响评价项目类别，本项目类别属于60、砼结构构建制造、商品混凝土加工-报告表“Ⅳ类”，不开展地下水调查。 3声环境质量现状监测与评价 本项目区域为3类声环境功能区，根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2009）要求，项目委托新疆国环鸿泰检验监测有限公司对项目区进行现状监测。 监测结果见下表。 表15 声环境质量监测结果表 监测单位; 新疆国环鸿泰检验监测有限公司; 监测日期; 2021年7月21日. 监测点位; 执行标准; 标准限值dB（A）; 监测数据dB（A）. 昼; 夜; 昼; 夜. 东侧1#; 《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类声功能区; 65; 55; 43.5; 38.8. 南侧2#; 46.3; 9.3. 西侧3#; 45.5; 39.4. 北侧4#; 40.9; 39.1. 由上表可知，项目周围声环境质量较好，其周围声环境符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类声功能区的限值要求。 4土壤环境质量 根据建设项目对土壤的影响程度并结合《环境影响评价技术导则 土壤环境》（HJ964-2018）可知，本项目属于Ⅳ类建设项目，Ⅳ类建设项目不开展土壤环境影响评价。 5生态环境 由于气候条件，区域内及周边植被覆盖度较低，且人类活动频繁，项目区周边植被以人工绿化草坪和街道两旁的绿化树木为主，树种多为榆树、白杨树、白腊树。 野生动物种类分布较少，分布野生动物主要为小型的啮齿类动物和鸟类，未见大型动物分布。其中啮齿类动物主要为田鼠、小沙鼠，鸟类主要为椋鸟、麻雀等。区域无国家级和自治区重点保护动物分布。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 项目所在地已规划为建设用地，用地性质为工业用地。根据现场调查，本项目厂界外50 米范围内无声环境保护目标。本项目厂界外500 米范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。本项目厂界外500 米范围内无大气保护目标。 |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 1废气排放标准 颗粒物有组织排放浓度和速率执行《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）中表2大气污染物特别排放限值的要求：有组织排放监控浓度扣除参考值后小于10mg/m3的要求；无组织排放浓度执行《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）中表3大气污染物无组织排放限值的要求。 表16 水泥工业大气污染物排放标准 污染物; 有组织排放浓度限值（mg/m3）; 厂界控制点浓度限值（mg/m3）. 颗粒物; 10; 0.5. 2废水排放标准 生活污水排放标准执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准和《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）中NH3-N最高允许值中的B级标准，具体详见如下表。 表17 项目生活污水排放标准限值 单位：mg/L 序号; 污染物; 标准限值; 序号; 污染物; 标准限值. 1; pH; 6-9; 6; 动植物油; 100. 2; 悬浮物; 400; 7; 挥发酚; 2.0. 3; 五日生化需氧量; 300; 8; 阴离子表面活性剂; 20. 4; 化学需氧量; 500; 9; NH3-N; 45. 5; 石油类; 20. 3噪声排放标准 项目运营期间噪声排放标准执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准，施工期执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中标准要求，具体详见下表。 表18 《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011） 昼间（dB（A））; 夜间（dB（A））; 依据. 70; 50; 《建筑施工场界环境噪声排放标准（GB12523-2011）. 表19 项目厂界噪声标准限值 类别; 昼间（dB（A））; 夜间（dB（A））; 依据. 3类; 65; 55; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类. 4、固废 固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中的有关要求；生活垃圾排放执行《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008）中相关要求。 |
| 总量 控制 指标 | 根据国家规定的总量控制污染物种类，结合本项目的排污特点、所在区域的环境质量现状等因素综合考虑，本项目将颗粒物作为总量控制因子。其控制指标为颗粒物排放量0.402t/a，倍量替代量0.804t/a。 |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 1施工期废气环境影响和保护措施 项目施工过程主要大气污染物为施工机械设备及运输车辆尾气、运输道路扬尘和施工粉尘等。为了减少施工粉尘对周边环境的影响，本次环评要求施工单位应做好以下工作： ①定期在施工现场地面和道路上洒水，以减少施工扬尘的产生； ②在施工工地周围设围墙，高度不低于2.5m； ③在施工期间，应根据不同空气污染指数范围和大风、干燥、晴天、雨天等各种不同气象条件要求，建立保洁制度，包括洒水、清扫方式及频次等； ④渣料运输必须采用专用的密封运输车，施工现场应设置车辆冲洗装置，对开出的渣土车辆进行清洗，以减少渣土沿路洒落； ⑤对于粉状物料的运输和堆放，必须采取遮盖措施，防止因风吹而引起扬尘； ⑥施工单位应采用尾气排放符合国家规定标准的车辆和施工机械，确保其在运行时尾气达标排放，减少对环境空气的污染。 2施工期废水环境影响和保护措施 项目在施工期间，主要废水为施工生产废水和生活污水，其中项目施工生产废水为汽车、机械设备的清洗水，此类废水主要含有石油类、悬浮物等污染物。 项目废水治理措施： ①施工生产废水：在机械冲洗区的含油废水汇流处修建一个矩形池，在矩形池的入口处设置隔油材料，含油废水经过隔油材料自流进入水池，蓄满后回收浮油，停留12h到第二天排放进入蓄水池，并考虑循环利用在运行的过程中只要注意定时清洗、更换隔油材料及清池，采取以上措施后，出水回用于施工机械冲洗，实现综合利用，因此含油废水对周围水环境影响较小。 ②生活污水：施工期间会有施工人员生活污水产生。目前项目区已接通排水管网，因此生活污水排入下水管网，最终进入污水处理厂集中处理。 3施工期噪声环境影响和保护措施 施工期噪声主要来自施工机械噪声和运输车辆噪声。 项目施工噪声污染控制措施 ①选用低噪声施工设备，如以液压机械代替燃油机械等；固定机械设备与挖土、运土机械，如挖土机、推土机等，可以通过排气管消音器和隔离发机振动部件的方法降低噪声。对动力机械设备应进行定期的维修、养护； ②合理安排施工作业，尽量避免多台强噪声施工机械在同一地点同时施工； ③施工期噪声应按《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）进行控制，应合理安排施工时间，尽量避免高噪声设备同时施工，应限制夜间高噪声设备的施工时间，在夜间10点至次日早上8点禁止施工，如确因工程施工需要，需向生态环境主管部门申请夜间施工许可证，批准后方可实施； ④尽量采用各种隔声降噪措施，在项目施工区四周设置施工围墙以减轻施工噪声对附近周边环境的影响等。 4施工期固废环境影响和保护措施 4.1固体废物影响分析 在施工过程中场地平整产生的施工弃渣，工程建设过程中产生的建筑垃圾及施工人员生活垃圾。 4.2固体废物污染防治措施 ①场地平整产生的施工弃渣均要求集中堆置于临时弃渣场或用于地基填筑，临时弃渣场采取防尘网覆盖等临时防护措施； ②对施工期表土开挖产生的土方设置临时表土堆放场，并采取相应的措施，在本项目施工后期用于项目区及周边绿化用土； ③施工期生活垃圾主要为有机废物，包括剩饭菜、废餐盒等。在项目区设置垃圾箱进行集中收集，委托环卫部门定期清运处置； ④建筑垃圾送指定建筑垃圾场填埋处理，不会对环境产生明显影响。 工程施工期间采取以上措施妥善处理，并进行严格管理，则产生的固体废弃物对环境的影响较小。 5施工期生态环境影响和保护措施 工程施工过程中开挖土方，可能对陆地现有地表结构造成破坏，改变土壤结构。同时可能导致水土流失，破坏当地的生态环境。 项目所在地为工业用地，项目建成后，通过厂区平整及绿化，可对原生态环境进行补偿，因此项目的建设对区域生态环境影响较小。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 1运营期大气环境影响和保护措施 1.1污染工序及源强分析 项目砂石、粉煤灰、水泥熟料袋装汽运至厂区，进厂后，自动化一体上料设备将原料破袋并以压缩空气（正压）通过管道吹入散装筒仓，项目粉煤灰袋装汽运至厂区，进厂后输送车以压缩空气（正压）通过管道吹入粉煤灰筒仓，整个过程在封闭的管道中完成。在砂石、水泥熟料及粉煤灰落入圆筒仓内时，其筒仓内的空气将从仓顶呼吸孔排出并带出部分粉尘。根据建设单位提供信息，本项目拟在散装料筒仓（内主要是砂石以及水泥熟粉）及粉煤灰筒仓仓顶呼吸孔安装专用的仓顶除尘器进行除尘，且除尘效率为99.7%。 本项目属于第二十七项非金属矿物制品业30”中的“56条砖瓦、石材等建筑材料制造303--其他建筑材料制造（含干粉砂浆搅拌站）”中的干粉砂浆搅拌站项目，本项目生产工艺中无破碎、筛分环节，对照《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》-303砖瓦、石材等建筑材料制造行业系数手册中---3039其他建筑材料制造行业表中，无跟本项目工艺有关的产物系数计算数据，对照《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》-3021水泥制品制造（含3022砼结构构建、3029其他水泥类似制品制造）行业系数手册中---3021水泥制品制造（含3022砼结构构建、3029其他水泥类似制品制造）行业系数表（续1）中的工段名称为物料输送和物料搅拌，本项目工艺符合以上工段，故本次粉尘产物系数《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》-3021水泥制品制造（含3022砼结构构建、3029其他水泥类似制品制造）行业系数手册中---3021水泥制品制造（含3022砼结构构建、3029其他水泥类似制品制造）行业系数表（续1）中计算，系数如下： 表20 3021水泥制品制造（含3022砼结构构建、3029其他水泥类似制品制造）行业系数表（续1） 工段名称; 产品名称; 原料名称; 工艺名称; 规模等级; 污染物指标; 单位; 产污系数; 末端治理技术名称; 末端治理效率（％）; 参考k值计算公式. 物料输送; 混凝土制品; 水泥、砂子、石子等; 物料输送储存; 所有规模; 废气; 废气量; 标立方米/吨-产品; 22.0; /; /; /. 颗粒物; 千克/吨-产品; 0.12; 袋式除尘; 99.7; k=治理设施正常运行小时数 (小时/年)/企业正常运转小时 数（小时/年）. 直排; /; /. 物料搅拌; 物料混合搅拌; 废气; 废气量; 标立方米/吨-产品; 25; /; /; /. 颗粒物; 千克/吨-产品; 0.13; 袋式除尘; 99.7; k=治理设施正常运行小时数 (小时/年)/企业正常运转小时 数（小时/年）. 直排; /; /. 固废; 一般固废; 吨/吨产品; 4×10-5; /; /; /. （1）物料输送及储存过程中粉尘 对照《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》-3021水泥制品制造（含3022砼结构构建、3029其他水泥类似制品制造）行业系数手册中---3021水泥制品制造（含3022砼结构构建、3029其他水泥类似制品制造）行业系数表（续1）中产物系数，经计算，本项目营运期物料输送过程中，粉尘产生量为36t/a，产生速率为13.63kg/h，产生浓度为545.5mg/m3，本项目此过程采用脉冲袋式除尘器除尘后由15m高烟囱排放，此过程全密闭，风机风量为25000m3/h，除尘效率为99.7％，粉尘排放量为0.108t/a，排放速率为0.041kg/h，排放浓度为1.63mg/m3，有组织排放浓度满足《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）中表2大气污染物特别排放限值的要求：有组织排放监控浓度扣除参考值后小于10mg/m3的要求。 （2）物料混合搅拌过程中粉尘 对照《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》-3021水泥制品制造（含3022砼结构构建、3029其他水泥类似制品制造）行业系数手册中---3021水泥制品制造（含3022砼结构构建、3029其他水泥类似制品制造）行业系数表（续1）中产物系数，经计算，本项目营运期物料搅拌过程中，粉尘产生量为39t/a，产生速率为14.77kg/h，产生浓度为520mg/m3，本项目此过程采用脉冲袋式除尘器除尘后由15m高烟囱排放，此过程全密闭，风机风量为25000m3/h，除尘效率为99.7％，粉尘排放量为0.117t/a，排放速率为0.041kg/h，排放浓度为1.56mg/m3，有组织排放浓度满足《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）中表2大气污染物特别排放限值的要求：有组织排放监控浓度扣除参考值后小于10mg/m3的要求。 （3）成品出口包装粉尘 项目采用自动打包机，包装过程中会有粉尘产生。参考《逸散性工业粉尘控制技术》中，包装、码垛过程产尘系数为0.005kg/t·产品。项目干砂浆年产量为30万吨，包装粉尘产生量约为1.5t/a，产生速率为0.65 kg/h，产生浓度为480mg/m3。 拟在包装机出料口设置集气罩，粉尘收集效率约90%，除尘效率达98%，则粉尘有组织排放量为0.027 t/a，排放速率为0.011kg/h，排放浓度为9.6mg/m3。有组织排放浓度满足《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）中表2大气污染物特别排放限值的要求：有组织排放监控浓度扣除参考值后小于10mg/m3的要求。无组织排放量为0.15t/a。 1.2 大气污染防治措施及其可行性分析 （1）污染防治措施可行性 根据《排污许可证申请与核发技术规范 石墨及其他非金属矿物制品制造》（HJ1119-2020）中相关的规定可知，项目为了减少粉尘，打包作业点设置侧吸罩，粉尘通过收集后经脉冲袋式除尘器处理后通过15m高排气筒排放，设置全封闭车间，物料储存、运输、混合搅拌过程中产生的粉尘设脉冲袋式除尘器处理，能够满足污染防治要求，具体详见下表。 表21 项目处理工艺可行技术说明一览表 《排污许可证申请与核发技术规范 石墨及其他非金属矿物制品制造》（HJ1119-2020）中表A.5规定; 本项目废气防治措施; 是否 可行. 主要生产单元; 产物设施; 产污环节; 污染物; 污染防治设施名称及工艺. 预混干拌砂浆; 储料罐; 粉料仓废气; 粉尘; 布袋除尘、旋风除尘、静电除尘; 脉冲袋式除尘器; 可行. 成品出料; 成品出料废气; 粉尘; 布袋除尘、旋风除尘、静电除尘; 集气罩+脉冲袋式除尘器. （2）项目大气污染达标排放分析 本项目针对运营期间产生的废气应采取以下污染防治措施： ①采取以防为主的方针，从源头加以控制粉尘量，本项目营运期物料输送过程中采用脉冲袋式除尘器除尘后由15m高烟囱排放，此过程全密闭，风机风量为25000m3/h，除尘效率为99.7％，有组织排放浓度满足《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）中表2大气污染物特别排放限值的要求：有组织排放监控浓度扣除参考值后小于10mg/m3的要求。 ②本项目营运期物料搅拌过程中采用脉冲袋式除尘器除尘后由15m高烟囱排放，此过程全密闭，风机风量为25000m3/h，除尘效率为99.7％，粉尘排放量为0.117t/a，排放速率为0.041kg/h，排放浓度为1.56mg/m3，有组织排放浓度满足《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）中表2大气污染物特别排放限值的要求：有组织排放监控浓度扣除参考值后小于10mg/m3的要求。 ③针对包装机产生粉尘，在包装机出料口设置集气罩，粉尘收集效率约90%，除尘效率达98%，则粉尘有组织排放量为0.027t/a，排放速率为0.011kg/h，排放浓度为9.6mg/m3。有组织排放浓度满足《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）中表2大气污染物特别排放限值的要求：有组织排放监控浓度扣除参考值后小于10mg/m3的要求。 ④加强项目区绿化，在生产车间四周及运输道路两侧种植具有滞尘、抑尘功能的乔木、灌木和花草。 1.3 废气监测计划 参照《排污许可证申请与核发技术规范 石墨及其他非金属矿物制品制造》（HJ1119-2020）中表7-12规定自行监测管理要求，制定监测项目及设置情况见下表本项目环境监测计划见表22。 表22 环境监测计划一览表 监测 阶段; 监测 类别; 监测项目; 监测频率; 监测 时间; 实施机构; 监督 机构. 运 营 期; 废气; 厂界粉尘颗粒物（TSP）; 每年2次; 1天; 企业自行监测或委托当地有资质的单位进行监测; 昌吉高新技术产业开发区环境保护局. 排气筒排放颗粒物; 每年2次. 2运营期水环境影响和保护措施 本项目运营期水污染源主要为工作人员生活污水，无生产废水排放，绿化用水全部损耗不外排。 - 2.1评价标准 本项目污水执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的三级标准和《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）中NH3-N最高允许值中的B级标准45mg/m3。 - 2.2污染防治措施及环境影响分析 本项目劳动定员10人，依据《新疆维吾尔自治区生活用水定额》中的数据，按照人均消耗100L/人·d计算，生活用水量1.0m3/d（330m3/a）；根据《社会区域类环境影响评价》中给出的城市综合污水排放系数，生活废水以生活用水量的85%计算，则生活废水排放量为0.85m3/d（280.5m3/a）。 本项目运营期需首先对食堂废水进行隔油处理，然后与生活废水合并，达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的三级标准和《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）中NH3-N最高允许值中的B级标准45mg/m3后排入园区排水管网，最终进入污水处理厂集中处理。因此，本项目排放的污水对项目区水环境的影响较小。 2.3 污水处理厂依托的其可行性分析 海天污水处理厂位于昌吉高新技术产业开发区西北角312国道南侧，总占地面积193亩，总处理规模12万m³/d，其中一期建设规模3万m³/d，占地63亩。2013年底建成投产使用。其中收水水质要求应满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准。废水经污水处理厂处理后，其出水水质为《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）的一级A标准，用于周边企业、绿化使用。园区污水处理厂污水处理工艺详见下图。 图7 园区污水处理厂工艺 项目生活污水排放为280.5m3/d（园区污水处理厂处理规模为3万m3/d），排放水质满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准，因此项目生活污水排入园区污水处理厂是合理可行的。 2.4监测计划 根据《排污许可证申请与核发技术规范 石墨及其他非金属矿物制品制造》（HJ1119-2020），本项目环境监测计划见表23。 表23 环境监测计划一览表 监测 阶段; 监测 类别; 监测项目; 监测频率; 监测 时间; 实施机构; 监督 机构. 运营期; 废水; COD、BOD、SS、氨氮、动植物油; 每年2次; 1天; 有资质的监测单位; 昌吉高新技术产业开发区环境保护局. 3噪声污染防治措施 本项目营运期主要噪声源来自风机等设备的机械噪声以及车辆交通噪声。 3.1评价等级 本项目周边主要以工业聚集区等为主要功能，声环境功能区类别为3类声环境功能区，本项目运营期间噪声源主要是设备噪声，噪声级为75dB(A)，多呈间歇排放，本项目噪声源数量不多，经距离衰减后本项目建设前后声环境敏感目标处噪声级增加量<3dB（A），受本项目噪声影响人口数量变化不大，因此根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ 2.4-2009）中的声环境影响评价工作等级分级判据，确定本项目声环境影响评价工作等级为三级。 3.2噪声影响分析 本项目运营期噪声主要为排风机等设备噪声辆噪声，各噪声源强见下表。 表24 主要噪声源衰减预测表 噪声源名称; 噪声级 dB（A）; 墙体隔声量; 不同距离处的噪声衰减值(dB). 1m; 5m; 10m; 15m; 20m. 搅拌机; 80-92; 15; 78.0; 63.0; 58.0; 50.1; 47.8. 包装机; 85-90; 15; 75.0; 61.0; 55.0; 50.5; 48.5. 风机; 75-88; 15; 73.0; 59.0; 53.0; 48.5; 46.0. 本项目计划将风机等设备置于室内，由于机械噪声比较高，要求设备选型上选用优质低噪声、低振动设备，经墙面吸隔声处理后，预期可达到控制噪声污染的目的。 通过以上措施后，本项目运营期产生的噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类声环境功能区环境噪声限值排放标准，对周围环境影响很小。 3.3 噪声污染防治措施及其可行性分析 本项目针对运营期产生的噪声采取以下污染防治措施： （1）生产设备应尽量采用低噪声设备，对主要噪声源采取减震、隔声措施，以降低设备在运转过程中产生的噪声。 （2）注意设备的日常检修，使其处于良好的运转状态，避免异常噪声的产生。 （3）注重厂区绿化，多种植草及乔灌木，以达到绿化美化环境、净化空气、降噪、滞尘的目的，同时也能营造较好的工作环境。 采取上述防治措施后，厂界噪声昼、夜间均达标，对周围声环境影响较小，能满足环境保护要求。 综上所述，通过执行并落实上述噪声防治措施以及满足相关规定要求前提下，本项目运营期间产生噪声实现达标排放，对项目区及周边区域内声环境和人群产生影响较小，采取的噪声污染防治措施可行。 3.4 监测计划 根据《排污许可证申请与核发技术规范 石墨及其他非金属矿物制品制造》（HJ1119-2020），本项目环境监测计划见下表。 表25 环境监测计划一览表 监测 阶段; 监测 类别; 监测项目; 监测频率; 监测 时间; 实施机构; 监督 机构. 运营期; 噪声; 厂界噪声 （等效A声级）; 每半年1次 2次/年; 1天; 有资质的监测单位; 昌吉高新技术产业开发区环境保护局. 4固体废物环境影响和保护措施 4.1 固体废物环境影响分析 - （1）项目所有粉剂原材料采用编织袋包装，约0.2t/a，可收集后出售，根据《一般固体废弃物分类与代码》（GB/T39198-2020）中表1一般固体废物分类，此部分固废属于99其他废物；根据《一般固体废弃物分类与代码》（GB/T39198-2020）中表2一般固体废物分类代码示例，此部分代码为：900-999-66； - （2）除尘器收集的粉尘量约72.098t/a，集中收集作为回用于生产；根据《一般固体废弃物分类与代码》（GB/T39198-2020）中表1一般固体废物分类，此部分固废属于66工业粉尘；根据《一般固体废弃物分类与代码》（GB/T39198-2020）中表2一般固体废物分类代码示例，此部分代码为：900-999-66； - （3）根据《第一次全国污染源普查城镇生活源产排污系数手册》人均生活垃圾产生量1kg/人·天计算，本项目工作人员为10人，则本项目一年总的生活垃圾产生量3.3t/a。 固体废物临时储存场为Ⅰ类。针对生产性固废本环评要求在项目区内设置1个生产性固废收集点，先由本项目职工将生产过程中产生的一般固废（废包装袋、除尘器收集的粉尘等）中收集至固废收集点（3m3，HDPE材制），针对生活垃圾本环评要求在项目区内设置1个垃圾箱，先由本项目职工将生活垃圾集中收集至垃圾箱（0.5m3，HDPE材制），然后再统一交由当地环卫部门负责定期运至当地生活垃圾填埋场进行卫生填埋。 综上所述，固体废物的处置应遵循分类原则、回收利用原则、减量化原则、无害化原则及分散与集中相结合的原则，将不同类型的固体废物进行分类收集、分类处理，作好固废的日常管理工作，固体废物临时储存场应按《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中相关要求建设，经采取以上措施后，本项目产生的固体废物对环境影响不大。 4.2 固体废物处置措施及其可行性分析 本项目产生的固废主要为废包装袋和除尘器收集的粉尘及少量的生活垃圾。其中废包装袋集中收集外售，除尘器收集的粉尘作为原料返回生产工序。生活垃圾集中收集后，运往环卫部门指定的垃圾堆场进行处置。 固体废物临时储存场为Ⅰ类。针对生产性固废本环评要求在项目区内设置1个生产性固废收集点，先由本项目职工将生产过程中产生的一般固废（杂质、除尘器收集的粉尘等）中收集至固废收集点（3m3，HDPE材制），针对生活垃圾本环评要求在项目区内设置1个垃圾箱，先由本项目职工将生活垃圾集中收集至垃圾箱（0.5m3，HDPE材制），然后再统一交由当地环卫部门负责定期运至当地生活垃圾填埋场进行卫生填埋。 综上，本项目运营期间产生的固体废物均得到妥善处置，不外排，因此对周围环境卫生、景观和人群身心健康产生的不利影响很小，采取的固体废物的处置措施可行。 5 扩建前后“三本帐”分析 本项目扩建前后运营期间主要污染源及污染物产排情况对比分析结果见表26。 表26 扩建前后运营期间主要污染源及其污染物产排情况对比分析结果一览表 类别; 污 染 物; 现有工程 （已建+ 在建）; 本工程 （拟建或调整变更）; 总体工程 （已建+在建+ 拟建或调整变更）. 实际 排放 总量 （3）; 产生量（7）; 自身 削减量（8）; 预测 排放 总量（9）; “以新带老” 削减量（11）; 预测 排放 总量 （13）; 排放 增减量 （15）. 废气; 沥青烟气; 0.423t/a; 0; 0; 0; 0; 0.423t/a; 0. 苯并[a]芘; 28.5g/a; 0; 0; 0; 0; 28.5g/a; 0. 粉尘; 0.972t/a; 76.5t/a; 76.098t/a; 0.402t/a; 0; 1.374t/a; +0.402t/a. 油烟; 0.05t/a; 0; 0; 0; 0; 0; 0. 废水; 废水量; 3442.5t/a; 280.5t/a; 0; 280.5t/a; 0; 3723t/a; +280.5t/a. SS; 0.689t/a; 0.05t/a; 0; 0.05t/a; 0; 0.739t/a; +0.05t/a. COD; 1.033t/a; 0.1t/a; 0; 0.1t/a; 0; 1.133t/a; +0.1t/a. BOD5; 0.62t/a; 0.05t/a; 0; 0.05t/a; 0; 0.67t/a; +0.05t/a. NH3-N; 0.0689t/a; 0.005t/a; 0; 0.005t/a; 0; 0.0739t/a; +0.005t/a. 噪声; 机械噪声; 55-65dB(A); 75dB(A); /; 55-65dB(A); /; 55-65dB(A); /. 固废; 生活垃圾; 24t/a; 3.3t/a; 0; 3.3t/a; 0; 27.3t/a; +3.3t/a. 危险废物; 2t/a; 0; 0; 0; 0; 0; 0. 一般固废; 0; 0.2t/a; 0; 0.2t/a; 0; 0; +0.2t/a. - 6 排污许可 - 新疆红虎防水科技有限公司对原有项目于2019年11月8日在全国排污许可证管理信息平台申请了排污许可证，编号为：916523015762202848001Q。本次项目建成投产后建设单位应对排污许可证进行变更申请。 |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、 名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 车间 | 粉尘 | 脉冲袋式除尘器 | 《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013） |
| 地表水环境 | 生活污水 | CODcr、BOD5、NH3-N等 | 职工生活污水由下水管网汇集污水处理厂。 | 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准和《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）中NH3-N最高允许值中的B级标准45mg/m3 |
| 声环境 | 设备 | 噪声 | 加强厂房密闭，设施设备的维护保养等 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准 |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |
| 固废 | 车间 | 废包装袋 | 外售 | 《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020） |
|  | 车间 | 除尘器粉尘 | 回用于生产 |  |
|  | 办公区和生活区 | 生活垃圾 | 集中收集委托环卫部门定期清运处置 |  |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | 无 |  |  |  |
| 生态保护措施 | 加强厂区及周边绿化 |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | 无 |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | 1、环境监测计划 环境监测应按国家和地方的环保要求进行，应采用国家规定的标准监测方法，并应按照规定，定期向生态环境主管部门上报监测结果。 （1）监测机构 由建设方委托具有环境监测资质公司按有关规程定期监测。 （2）监测内容及计划 参照《排污许可证申请与核发技术规范 总则》（HJ942-2018）规定的监测点位、监测指标和最低监测频次，制定监测项目及设置情况见下表。 表27 运营期污染源监测计划 监测项目; 监测点位; 监测因子; 监测频次; 实施 机构. 噪声; 厂界 噪声; 厂界四周（共4个点位）; Leq（A）; 2次/年; 企业自行监测或委托有资质的监测单位进行. 废气; 无组织废气; 厂界四周（1个点位，处于监测期下风向）; 粉尘; 2次/年. 厂房外; 粉尘; 2次/年. 有组织; 除尘器进出口粉尘及除尘效率; 粉尘; 2次/年. （3）监测点位标志牌设置要求 ①标志牌应设置在距污染物监测点位较近且醒目处，并能长久保留。 ②环保图形标志必须符合原国家环境保护局和国家技术监督局发布的中华人民共和国国家标准《环境保护图形标志》（GB15562.1-1995）排放口（源）和《环境保护图形标志》（GB15562.2-1995）固体废物贮存（处置）场的要求。 ③提示标志牌：底和立柱为绿色，图案、边框、支架和文字为白色。 ④标志牌内容：排放口标志名称、单位名称、编号、污染物种类、国家环境保护总局监制。 ⑤标志字型：黑体字。 ⑥标志牌尺寸：平面固定式标志牌外形尺寸480×300mm；立式固定式标志牌外形尺寸420×420mm。 ⑦标志牌材料：标志牌采用1.5~2mm冷轧钢板，表面采用搪瓷或者反光贴膜。 图8 排污口图形标志 - 2、环保投资估算 根据“三同时”的有关规定，为了有效地控制项目实施对周围环境可能造成的影响，实现污染物总量控制的环境保护目标，本次建设项目总投资2066万元，项目的环保投资情况见下表。 表28 项目环保投资估算 类别; 治理项目; 污染因子; 主要的环保设施; 数量; 投资估算（万元）. 废水; 生活污水; CODcr、BOD5、SS和氨氮; 排水管网; 1; 已建. 废气; 车间; 粉尘; 脉冲袋式除尘器; 11; 100. 噪声; 对主要噪声源采取减震、隔声措施; 机械噪声; 选用具有减震、降噪、隔声、消声设计的设备; 若干; 10. 固废; 一般固废; 废包装袋、除尘灰; 固体废物临时储存场; 1; 3. 生活垃圾; 生活垃圾; 带盖垃圾箱; 1处. 合计; 113. 3、竣工验收内容 项目三同时竣工验收一览表见下表。 表29 项目环境保护“三同时”验收一览表 处理对象; 污染源; 污染防治措施; 主要污染物; 验收要求. 废气; 车间; 集气罩（2组）+脉冲袋式除尘器（11组）+排气筒（3个）; 粉尘; 《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）. 废水; 生活污水; 职工生活污水由下水管网汇集污水处理厂。; CODcr、BOD5、NH3-N等; 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准和《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）中NH3-N最高允许值中的B级标准45mg/m3. 固废; 生活垃圾和不可利用固体废弃物; 不可利用固体废弃物定期拉运至一般固体废物填埋场进行填埋；生活垃圾环卫部门收集处置; 《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）. 噪声; 选用具有减震、降噪、隔声、消声设计的设备; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准. 绿化工程; 种植花草、树木; /. 排污口规范化; 所有废气、废水排放口设置标准取样口及标志牌; /. |

- 六、结论

综上所述，本项目符合国家及地方产业政策，符合当地土地利用总体规划和城市发展总体规划以及本项目所在区域环境保护规划；本项目的实施可增加就业岗位，在一定程度上促进当地经济发展；本项目施工及运营期间产生的各类污染物经采取相应污染防治措施后均可做到达标排放，不会对区域环境和人群身心健康产生显著不利影响，因此，从环境保护角度考虑，本项目的实施是可行的。

- 附表

- 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程排放量（固体废物产生量）① | 现有工程许可排放量② | 在建工程排放量（固体废物产生量）③ | 本项目排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 沥青烟气 | 0.423t/a | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.423t/a | 0 |
|  | 苯并[a]芘 | 28.5g/a | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.5g/a | 0 |
|  | 粉尘 | 0.972t/a | 76.5t/a | 76.098t/a | 0.402t/a | 0 | 1.374t/a | +0.402t/a |
|  | 油烟 | 0.05t/a | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 废水 | SS | 0.689t/a | 0.05t/a | 0 | 0.05t/a | 0 | 0.739t/a | +0.05t/a |
|  | COD | 1.033t/a | 0.1t/a | 0 | 0.1t/a | 0 | 1.133t/a | +0.1t/a |
|  | BOD5 | 0.62t/a | 0.05t/a | 0 | 0.05t/a | 0 | 0.67t/a | +0.05t/a |
|  | NH3-N | 0.0689t/a | 0.005t/a | 0 | 0.005t/a | 0 | 0.0739t/a | +0.005t/a |
| 固废 | 生活垃圾 | 24t/a | 3.3t/a | 0 | 3.3t/a | 0 | 27.3t/a | +3.3t/a |
|  | 危险废物 | 2t/a | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 一般固废 | 0 | 0.2t/a | 0 | 0.2t/a | 0 | 0 | +0.2t/a |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①