《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

- 项目名称──指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

- 建设地点──指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

- 行业类别──按国标填写。

- 总投资──指项目投资总额。

- 主要环境保护目标──指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

- 结论与建议──给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

- 预审意见──由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

- 审批意见──由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

### 建设项目基本情况

| 项目名称 | 新疆昌大建筑安装工程有限责任公司钢结构生产项目 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 新疆昌大建筑安装工程有限责任公司 |  |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 李金永 |  |  | 联系人 |  |  | 杨万礼 |  |
| 通讯地址 | 新疆昌吉州昌吉高新技术产业开发区5丘11幢1#农机生产车间 |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 18009948928 |  | 传真 | / |  |  | 邮政编码 | 830000 |
| 建设地点 | 新疆昌吉州昌吉高新技术产业开发区5丘11幢1#农机生产车间 |  |  |  |  |  |  |  |
| 立项审批部门 | 昌吉高新技术产业开发区管委会 |  |  |  |  | 批准文号 | 昌高管发[2011]162号 |  |
| 建设性质 | R新建□改扩建£技改 |  |  |  | 行业类别及代码 |  | 金属结构制造业C3311 |  |
| 占地面积（m2） | 33334.88 |  |  |  | 绿化面积 （m2） |  | / |  |
| 总投资(万元) | 6000 | 环保投资(万元) |  |  | 67 |  | 环保投资占总投资比例 | 1.1% |
| 评价经费(万元) | / |  |  |  | 投产日期 |  | 2017年1月 |  |
| 1、项目背景 钢结构行业在国内属于新兴产业，在政府“限制和合理使用钢结构到发展钢结构”的政策指导和支持下，从重大工程、标志性建筑使用钢结构到钢结构普遍使用而得到迅速发展，呈现了前所未有的兴旺景象。国家已经制定了今后5-15年钢结构建筑产业的发展规划，同时将钢结构建筑产业列入《当前国家重点鼓励发展的产业、产品和技术目录》、《国家优先发展的高技术产业化重点领域指南》，成为当前我国重点支持的产业之一。 新疆昌大建筑安装工程有限责任公司钢结构生产项目是一家集钢结构加工、生产、销售的专业化企业。投资6000万元在新疆昌吉州昌吉高新技术产业开发区5丘11幢1#农机生产车间新建年产3400吨异型钢结构、彩板5000㎡项目。项目区利用已建设的一栋一层700m2办公综合用房，两栋9774m2生产车间，1栋1260m2标准件库及其他附属设施，拆除原农机加工项目生产设备，新增钢结构项目生产设备及环保设施，原项目《新疆昌大钢结构公司新型系列农机具加工厂建设项目》于2011年7月5日取得相关批复文件。按照《中华人民共和国环境影响评价法》和《建设项目环境影响评价分类管理名录》的要求，以及《建设项目环境保护管理条例》的要求，应对该项目进行补做环境影响评价。 新疆昌大建筑安装工程有限责任公司委托新疆天地源环保科技发展股份有限公司承担此项目的环境影响评价工作。在接受委托后新疆天地源环保科技发展股份有限公司即派有关人员对该项目进行实地踏勘和资料收集，在听取本项目主管环保部门的意见后，按有关环评技术规范及当地环保局的有关规定，编制完成了本项目环境影响报告表。 2、工程内容及规模： 2.1项目名称、性质、建设规模 项目名称：新疆昌大建筑安装工程有限责任公司钢结构生产项目 建设单位：新疆昌大建筑安装工程有限责任公司 建设地点：本项目位于昌吉市高新技术产业开发区机械制造区内，项目区北侧约10m为新疆斯威克电子有限公司，项目西北侧为新疆三维丝环保科技有限公司，项目东北侧为光生源智能电气产业园，项目区东侧约10m为新疆恒晟能源科技有限公司，项目区南侧5m左右为希望大道，项目区西侧新疆台亚塑胶有限公司。项目中心点地理坐标为东经87°2'10"、北纬44°6'40"。 建设规模：年产H型钢3000吨，Z、C型钢400吨，彩板50000㎡； 建设性质：新建（补做环评）； 总投资：6000万； 项目组成：厂区占地面积为33334.88m2，其中已建1栋1层办公综合用房700m2，2栋生产车间建筑面积9774m2，1栋1260m2标准件库及其他附属设施。 项目由主体工程、辅助工程、公用工程以及环保工程组成，详见表1。 表1建设项目组成一览表 工程名称; 名称; 工程内容; 工程规模. 主体工程; 生产车间; 异型钢架、彩板生产; 钢结构，2栋，1层，9774m2，已建成. 辅助工程; 办公综合用房; 员工办公、休息场所; 钢结构，1层，700m2，已建成. 配电室; 配电设备室; 彩钢板54m2，1层，已建成. 门卫; 来客登记室; 砖混1层，50m2，已建成. 公用工程; 供电; 依托园区供电电网; /. 给水; 项目用水引自园区自来水管网; /. 排水; 生活废水经化粪池集中收集后，排入园区下水管网，最终进入园区污水处理厂统一处理; 已建. 环保工程; 废水; 职工食堂建隔油池一座，生活废水排入园区下水管网; 已建. 大气; 切割、焊接工序产生的焊接烟尘由移动式焊接烟尘过滤器除尘，全厂共设置4台，分别位于1#、2#生产车间，车间设排风扇；1#车间设置环保型伸缩喷漆房，喷漆工序产生的的废气由BOX纸质过滤器及高效阻漆棉二级处理后利用活性炭的吸附作用，处理达标后排放；职工食堂采用不低于60%效率的油烟净化器处理; 移动式焊接烟尘过滤器已建，新增环保型伸缩喷漆房及油烟净化处理设施. 噪声; 设备安装在密闭厂房内，高噪声设备设减振基础; /. 固废处置; 边角料、除尘器粉尘、废铁屑由废品站回收；废焊条、焊渣、集中收集，送一般工业固体废物处置场处理；废油漆桶集中收集在危废暂存间内，由有资质的单位定期回收处理；废机油集中收集，储存在危废暂存间内，由具备相关资质的单位集中收集处理；废棉纱手套及沾油抹布可混入生活垃圾中一并处置；废过滤器及废活性炭由废气回收系统厂家定期更换并回收处理。; 已建. 生活垃圾集中收集，由环卫部门定期清运至生活垃圾填埋场处理; /. 2.2项目原辅材料消耗情况及来源 本项目主要原辅材料消耗表见表2。 表2主要原辅材料消耗表 序号; 原辅材料名称; 单位; 原辅材料用量; 来源. 1; 钢材; 吨/年; 4000; 外购. 2; 焊条; 吨/年; 3; 外购. 3; 彩板; ㎡万/年; 5; 外购. 4; 水性漆; 吨/年; 15; 外购. 水性漆主要成分见附件。 2.3主要生产设备 主要生产设备见表3。 表3主要设备表 序号; 名称; 单位; 型号; 数量; 备注. 1; 电动葫芦; 个; CD-2-5T-9M; 1; 已建. 2; 电动葫芦; 个; CD1-10T-9M; 1; 已建. 3; 电动葫芦; 个; CD1-10T-6M; 1; 已建. 4; 二保焊机; 台; FRK-500; 7; 已建. 5; 二保焊机; 台; FKR-350; 2; 已建. 6; 门型自动埋弧焊机; 台; MH5000; 1; 已建. 7; 直流焊机; 台; ZX7-400; 3; 已建. 8; 可控硅直流焊机; 台; ZX5-6ZX5-630; 1; 已建. 9; 埋弧焊机; 台; MZ-1000; 1; 已建. 10; 埋弧焊机; 台; MZ-630; 1; 已建. 11; 电动单梁桥式起重机; 台; 5T; 4; 已建. 12; 电动单梁桥式起重机; 台; 10T; 4; 已建. 13; 电动葫芦门式起重机; 台; 10T; 11; 已建. 14; 电动单梁式起重机; 台; 10T; 4; 已建. 15; 电动单梁式起重机; 台; 10T; 4; 已建. 16; 电动葫芦门式起重机; 台; 16T; 4; 已建. 17; 全自动数控加宽840彩钢压瓦机; 台; 加宽840; 2; 已建. 18; 全自动数控角驰760彩钢压瓦机; 台; 角驰760; 4; 已建. 19; 全自动数控加宽900彩钢压瓦机; 台; 加宽900; 2; 已建. 20; 全自动数控角驰820彩钢压瓦机; 台; 角驰820; 17; 已建. 21; 四副马分条机; 间; 6; 已建. 22; 900型彩板压瓦机; 台; 900型; 2; 已建. 23; 等离子切割机; 台; 100; 6; 已建. 24; 数控多头直条火焰切割机; GS/Z5000; 1; 已建. 25; 数控切割机; HCL-2509X; 1; 已建. 26; 数控火焰直条切割机; CNC/GDZ-4000; 1; 已建. 27; 液压闸式剪板机; 台; QC117-16*2500; 3; 已建. 28; 带锯床; 台; GB4053; 1; 已建. 29; 水钻; 台; 4; 已建. 30; 钻床; 台; 3; 已建. 31; 台钻; 台; 2; 已建. 32; 台式磁座钻; 台; 5; 已建. 33; 数控平板钻床; 台; CDMP2016; 2; 已建. 34; 冲床; 台; J23-25吨; 4; 已建. 35; 全自动C型钢Z型檩条机; 台; 95C前切; 1; 已建. 36; H型钢矫正机; 台; HYJ-40H; 1; 已建. 37; H型钢组立机; 台; HG-2000H; 1; 已建. 38; 液压版料折弯机; 台; WC67Y-100/3200; 1; 已建. 39; 液压调直机; 台; 5-14; 12; 已建. 40; 开式可倾压力机; J23-80T; 已建. 41; 伸缩型环保喷漆房; 台; 0.4; 4; 已建. 42; 喷涂机; 台; 9900; 8; 已建. 43; 气泵; 台; 4; 已建. 44; 空压机; 台; 1; 已建. 45; 热交换机（一套）; SD-SR/1.6-1500-Z-B-WK; 已建. 2.4员工规模及工作制度 本项目劳动定员25人（员工18人，管理人员7人），每年4月至10月为生产期，全年生产210天。 2.5公用工程 - 给水： 本项目用水接自高新区（新区）自来水供水管网，由高新区（新区）自来水厂统一供给。 本项目用水主要为生活用水，生产过程不产生生产废水。本项目劳动定员25人，按照《新疆维吾尔自治区生活用水定额》按人均消耗100L/d（年210天）计算，则生活用水量为2.5m3/d（525m3/a）。 本项目依托园区的供水设施，可以满足本项目的生活、消防用水。 - 排水： 本项目没有生产废水产生，废水主要来自生活污水。生活污水排水量按用水量的80％计，则排水为420m3/a。本项目职工食堂产生的废水经隔油池处理后，生活污水排入园区下水管网，最终进入园区污水处理厂统一处理。 - 供电： 该项目所需电力由园区供应，在厂区内建1座配电室，以电缆桥架和电缆直埋的形式敷设。 - 供暖： 本项目冬季办公生活区供暖接入园区集中供热管网，由园区集中供热。 2.6环保投资 本项目总投资6000万元，其中环保投资为67万，主要用于废气治理、噪声治理、废水收集、固废收集等，环保投资占总投资的1.1%。 2.7项目总图布置 厂区占地面积为33334.88m2，其中已建1栋1层办公综合用房700m2，2栋生产车间建筑面积9774m2，1栋1260m2标准件库及其他附属设施。大门及门卫室位于厂区南部，紧邻开希望大道，生产车间位于厂区北侧，办公综合楼位于厂区南侧，项目总体布置比较整齐，功能分区明确，生产、办公、辅助设施较为齐全。项目区各建筑物之间具有道路相通，满足消防及货物运输的交通路线，项目区内空地进行绿化。整个厂房内按照原料进厂到生产出产品为一条流水线，有序布置，总体功能布局清晰；车间内按照产品配置相应的机器设备，且设备按产品要求的工艺流程合理布置，使各阶段的半成品按顺次流转；主要产噪设备距离厂界距离超过40m，有利于减少噪声对外环境的影响。从以上几方面分析，本项目总平面布置基本合理，供水、供电等可利用园区现有设施，基本可满足生产和生活需要。总平面布置图见图3。 3、相关产业政策 （1）与《产业结构调整指导目录》相符性分析 本项目属于金属结构制造业，根据中华人民共和国发展和改革委员会颁布的《产业结构调整指导目录》（2011年本）（2013修正）。本项目不属于第一类（鼓励类）、第二类（限制类）和第三类（淘汰类）中的内容，属于允许类项目，因此符合产业政策。 - 与《昌吉高新技术产业开发区总体规划（2007-2030）》相符性分析 本项目属于金属制品制造类项目，位于昌吉市高新技术产业开发区机械制造区，用地类型为工业用地。 本项目水、电均由园区集中供应；项目生活污水排入园区管网，由园区污水处理厂统一处理。符合区域环境保护规划要求。项目在建设过程中充分考虑了环境保护工作，项目产生的废水、废气、废渣可得到有效的控制，环境影响较小。 因此，本项目符合园区总体规划。详见附图6、附图7。 - 与《自治区打赢蓝天保卫战三年行动计划（2018-2020年）》相符性分析 《自治区打赢蓝天保卫战三年行动计划（2018-2020年）》要求推进重点行业污染治理升级改造。“乌-昌-石”区域二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、挥发性有机物全面执行大气污染物特别排放标准限值。本项目新增环保型喷漆房，喷漆产生的废气经过干式漆雾环保柜以及活性炭废气净化器的处理后经过15m高的烟囱排放，有组织排放浓度及速率满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2非甲烷总烃最高允许排放浓度限值120mg/m3标准要求以及排放速率10kg/h的要求，符合该要求；要求推进各类园区循环化改在、规范发展和提高增效。大力推进企业清洁生产。对开发区、工业园区、高新区等进行集中整治，完善园区集中供热设施，积极推广集中供热，本项目采暖使用园区集中供热，符合该要求。综上，本项目与《自治区打赢蓝天保卫战三年行动计划（2018-2020年）》中的要求相符。 - 与《关于加钱乌鲁木齐、昌吉、石河子、五家渠区域环境同防同治的意见》相符性分析 - 根据《关于加钱乌鲁木齐、昌吉、石河子、五家渠区域环境同防同治的意见》中相关内容，重点区域不在布局建设煤化工、电解铝、燃煤存发电机组、金属硅、碳化硅、聚氯乙烯（电石法）、焦炭（含半焦）等行业的新增产能项目。本项目不属于上述行业。本项目符合《关于加钱乌鲁木齐、昌吉、石河子、五家渠区域环境同防同治的意见》中的相关要求。 （5）与《新疆维吾尔自治区“十三五”挥发性有机污染物防治实施方案的通知》相符性分析 根据《新疆维吾尔自治区“十三五”挥发性有机污染物防治实施方案的通知》中的相关要求，新建涉VOCs排放的工业企业要进入园区，本项目位于本项目位于昌吉市高新技术产业开发区机械制造区内；推广使用低（无）VOCs含量的产品，本项目喷涂工艺使用水性漆，VOCs含量为105mg/L，低于300mg/L的相关要求；加大工业涂装VOCs治理力度，全面推进汽车、木质家具、工程机械、钢结构、卷材等制造行业涂装VOCs排放控制。“乌-昌-石”区域力争2018年底前完成。其中，钢结构制造行业搭理推广使用高固体分涂料，到2020年底前，使用比例达到50%以上；试点推行水性漆涂料。大力推广高压无气喷涂、空气辅助无气喷涂、热喷涂等涂装技术，限值空气喷涂使用。逐步淘汰钢结构露天喷涂，推进钢结构制造企业在车间内作业，建设废气收集与治理措施。本项目于2018年2月完成环保型喷漆房建设工作，喷漆工序使用水性漆、置于全封闭喷漆房内进行，设置纸质BOX过滤器+活性炭废气净化器处理喷漆过程中产生的有机废气，可以实现达标排放。 （6）厂址布局合理性分析 整个厂房内按照原料进厂到生产出产品为一条流水线，有序布置，总体功能布局清晰；车间内按照产品配置相应的机器设备，且设备按产品要求的工艺流程合理布置，使各阶段的半成品按顺次流转；主要产噪设备距离厂界距离超过40m，有利于减少噪声对外环境的影响。从以上几方面分析，本项目总平面布置基本合理，供水、供电等可利用园区现有设施，基本可满足生产和生活需要。 通过上述分析可以看出，只要项目建设单位认真管理，就不会对环境造成大的影响，因此本评价认为选厂址从环境保护角度考虑是基本可行。 综上所述，项目建成后原有土地的利用方式和社会面貌会发生改变，但会促进就业，加快园区的发展。因此建项目选址是合理的，项目建成后将可以带来一定的社会和经济效益。 |
| 与项目有关的原有污染情况及主要环境问题 本项目厂区由新疆昌大钢结构有限公司投资建设，《新疆昌大钢结构公司新型系列农机具加工厂建设项目》于20117月5日年取得批复并建成，用于新型系列农机具加工项目，原项目已停产，厂区内原项目生产设备均均已拆除，更换为钢结构加工及彩板压型的生产设备。经现场勘查，无原有污染问题。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

### 建设项目所在地自然环境社会环境简况

自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）： 1、地理位置 昌吉市位于天山北麓、亚欧大陆腹地、准噶尔盆地南缘，地处东经86°24′～87°37′，北纬43°06′～45°20′。东邻乌鲁木齐市，西毗呼图壁县，南与新疆巴音郭楞蒙古自治州和静县相接，北与新疆塔城地区和布克赛尔县、阿勒泰地区福海县接壤。南北长260km，东西宽30km，全市总面积8215km2。 本项目位于昌吉市高新技术产业开发区机械制造区内，项目区北侧约10m为新疆斯威克电子有限公司，项目西北侧为新建三维丝环保科技有限公司，项目东北侧为光生源智能电气产业园，项目区东侧约10m为新疆恒晟能源科技有限公司，项目区南侧5m左右为希望大道，项目区西侧为新疆台亚塑胶有限公司。项目中心点地理坐标为东经87°2'10"、北纬44°6'40"。地理位置图见图1，周边环境图见图2。 2、地形、地貌 昌吉市地貌类型大体分为山地、平原、沙漠三大部分。整个地势为南高北低，呈阶梯状，南北高差4000多米。南部山地为天山山区，天格尔山等55个海拔400米以上的山峰横空矗立。中部为冲积平原，北部沙漠属古尔班通古特大沙漠一部分，沙丘为固定和半固定型，丘间地势平坦。 本工程所处区域地形总体上呈南高北低走势，地形总体比较平缓，南侧地面标高最高为572m，北侧地面标高最低为534.27m，南北高程差37.73m，坡度基本小于2%。片区自西向东有三个大的雨水冲沟（最西端冲沟为昌吉市与呼图壁县行政界线）。 3、水文及水文地质 开发区内大厚度的第四纪堆积物，为地下水的贮存、运移提供了良好的空问，其中埋藏着丰富的孔隙潜水和承压水，其地下水的形成及埋藏分布规律，受控于该区地质构造，第四纪地层、地貌、岩性及气象水文条件。开发区座落 于三屯河冲洪积扇中下部，为多层结构的混合水含水层。 三屯河冲洪积扇区自扇顶到扇缘水文地质分带规律很明显，地下水的埋藏及含水层分布有明显的纵向递变规律，山前隐伏断裂构造控制和影响着出山口后地下水的埋藏深度。 地下潜水的埋深自扇顶向扇缘方向逐渐变浅；含水层也由单一结构的大厚度结构松散的卵砾石、砂卵砾石潜水含水层过渡为多层结构中厚度结构较致密、含不连续亚砂土、亚粘土隔水地层的混合含水层；到冲洪积扇中下部，含水层厚度向扇缘方向继续变薄，隔水层增多，且结构致密、岩层连续，该处含水层以承压含水层为主。 开发区南部，地下水埋深在26.4—27.8m之间；开发区中部地下水埋深在33.2—35.5m之间。钻孔揭露地层深度150m以内含水层厚度为72m左右，含水层岩性以砂砾石为主，多层结构；开发区北部地下水埋深在26.1—31.6m之间，钻孔揭露地层深度200m以内含水层厚度为52m左右，含水层岩性以砾石、砂砾石为主，多层结构；开发区东部地下水埋深在33.8—36.3m之间，钻孔揭露地层深度200m以内含水层厚度为41—120m不等，含水层岩性以砾石、砂卵砾石为主，多层结构；开发区西部地下水埋深在23.4—28. 0m之间，地层深度100m以内钻孔揭露含水层厚度为55m左右，含水层岩性以粉细砂为主，多层结构。 总体来看，开发区地下水埋深在23—36m之间，西南部埋深较小，东北部埋深较大，中部埋深也较大，地层深度200m以内含水层厚度大于40m，小于120m，含水层岩性以砂砾石为主，多层结构，富含潜水及承压水，属混合型含水层组，据开发区东部的生活垃圾处理厂微承压水井抽水试验资料，该井抽水历时22小时40分钟，地下水位降深7.51m，单位涌水量6.3L/s.m，影响半径365m，渗透系数23.58m/d。 园区中部的开发区园林灌溉1号潜水井抽水试验结果，该井抽水历时11小时，地下水位降深3.09m，单位涌水量6.72L/s.m，影响半径305m；渗透系数33.71m/d，两眼井抽水试验的结果分别反映出开发区潜水含水层和承压水含水层的富水程度较好。 （1）地下水的补给 据开发区地下水等水位线图，开发区内地下水流向为SW至NE方向，与开发区南边界基本垂直，区外地下水顺含水层通道，沿地下水流向侧向补给区内地下水。 （2）区外地下水补给源及补给方式 三屯河、呼图壁河水流经山前第四纪松散沉积物时大量渗漏，成为扇区地下水主要补给来源，其补给有以下三种方式: A、侧向补给: 丘陵地带及三屯河、呼图壁河河床中出露中、下更新统半胶结冰水沉积砂岩、砂砾岩与砂质泥岩互层，砂岩、砂砾岩具有一定的透水性，当河水流经该区段时，大量渗漏形成孔隙裂隙水，再通过山前隐伏断裂从深部直接补给扇区地下水。 B、垂直补给: 从两河山区水库至渠首站之间，河流流经全新统松散的卵石砾石层，以垂直渗漏方式大量补给地下水。 C、渠系渗漏: 遍布山前倾斜平原的各级引水系统，几乎将两河所有的河水引入各灌区，在引水过程中，渠系的渗漏也是扇区地下水的补给来源之一。 4、气候气象 - 区域处于中纬度欧亚大陆腹地，受地形地势、太阳辐射、下垫面性质、植被、大气环流等影响，南北气候差异很大，属蒸发较大的典型温带大陆性干旱气候，光热充足，降水稀少，蒸发较大，冬季严寒漫长，夏季炎热干燥，气温年（日）温差大，春季多大风，升温快且不稳定，秋季降温迅速，冷空气活动频繁。总体来讲，冬季寒冷夏季热，昼夜温差大；冬长夏短，春秋不明显，具寒冷、干燥、多变的特点。 - （一）气温 - 冬冷夏热，年平均气温为6.17℃。 - 一月平均气温-17.5℃，七月平均气温24.6℃； - 极端最高气温42℃（1975年8月14日）； - 极端最低气温-38.2℃（1954年12月29日）； - 年（日）较差：平均年较差为42.1℃，平均日较差为13.2℃； - （二）降水 - 区域降水稀少，年际变化大，且分布不均匀，年平均降水为183.1毫米，一年中降水量以夏季最多，春季次之，秋季较少，冬季次之；月降水量中以6月份最多，占全年的13.7%。日最大降水量31.2毫米（1975年6月20日），有效雨日10.3天。 - （三）降雪 - 冬季积雪期与降雪期基本吻合，稳定积雪期比积雪期略偏晚，最大积雪厚度为39厘米（1967年3月），最大冻土层厚度为1.5米。 - （四）风向及风速 - 区域年主导风向为SSW-WSW风向角范围，其主导风向角频率之和为24.97%；全年静风出现频率较高为10.45%。 5、土壤与植被情况 - 本区域土壤类型主要为灰漠土。成土过程年轻，成土母质为黄土状物质，剖面层次分异不明显，表层浅灰色，质地重，地表干燥，没有明显的腐殖质层，表层有机质含量在0.1％左右，表层含盐量在0.14％上下，PH值9.8。 6、野生动物 - 由于昌吉高新技术产业开发区人工活动频繁，有公路穿过，人为活动的干扰导致区内野生动物稀少，仅能发现小田鼠、田鼠、沙鼠等小动物以及麻雀、布谷鸟、百灵、乌鸦等鸟类活动。区域没有国家及自治区级野生保护动物分布。 7、昌吉国家高新技术产业开发区概况 ### 7.1园区简介 ### 高新技术产业开发区（新区）在昌吉市以西12km，距离新疆维吾尔自治区首府乌鲁木齐市不足50km。高新区（新区）规划范围为规划用地34km2，东起312国道与呼昌公路交汇处，从交汇处沿312国道向西延伸约12km，西到昌吉与呼图壁交界处，北临呼昌公路，南至312国道以南1km范围，高新区（新区）呈三角形带状布置。高新技术产业开发区（新区）位置示意图见图4。 ### 7.2高新区（新区）功能定位和产业方向 （1）功能定位 高新区（新区）功能定位：中国西部地区重要的新兴工业城市之一；新疆天山北坡经济带重要的先进制造中心；新疆乌昌都市最大的工业科技示范园和工业品生产基地。 - 产业方向 - 产业方向是从昌吉市已经形成具有优势产业群工业结构出发，高新区（新区）优先发展的应该是：食品和农副产品加工、机电产品、家具制造、纺织服装、非金属制造、精细化工、机械制造。 ### 7.3高新区（新区）发展目标 ### 高新区（新区）发展目标分为：打基础的启动期目标；经济加速期目标；稳步增长期目标。启动期目标是在2003年—2010年时间内，大量采用先进实用技术，以满足全疆和西北市场需求为主，产业结构以轻重工业并举，争取实现GDP10亿元，工业总产值20亿元，开发高新区（新区）面积为10km2。中期目标是：在2010年—2020年时间内，大量使用先进实用技术生产多类别和品种的工业产品，满足全国市场和中亚市场需求，产业结构上实现轻重工业并举；争取实现GDP30亿元，工业总产值60亿元，开发土地面积为20km2。长期目标是：在2030—2040年内，使先进实用技术和高新技术相互融合生产多样化的工业品，满足全国、中亚市场和欧洲市场需求，产业结构上实现轻重工业并重，争取实现GDP90亿元，工业总产值144亿元，开发土地面积为34km2。并与昌吉现有城区和高新技术开发区连城一片和融为一体。总之，要通过30年的滚动发展，使昌吉高新技术产业开发区陈伟在新疆一流、全国知名、对全球有影响的，拥有15万人口，就业人口达到10万余人的中国西部的新兴工业城市和重要的工业生产基地。 ### 7.4公用及环保工程规划情况 ### 7.4.1道路 开发区位于312国道交通走廊上，也是新疆东部和西部联系的必经之地，因此高新区（新区）滤网规划要考虑与312国道及呼昌公路的衔接和协调。 主干道：高新区（新区）内主干道分为干线性主干道和普通主干道，干线性主干道红线宽65m，走向基本与312国道平行。普通主干道红线宽43m，机动车道宽16m，为联系各功能区之间的道路。南北向主干道近期与312国道采用平行交叉方式，通过信号灯控制车辆出入，高新奇（新区）形成一定规模时，部分交叉口可改造为立体交叉方式通行。干道路网间距约为1600—1800m。 次干道：为保证路网系统的完整，可达性、互补性强，与主干道一起提供最为便捷的交通保障，最大限度的发挥道路网的作用。高新区（新区）内次干道红线宽度24m，机动车道宽10m，路网间距为600—700m。 ### 7.4.2给水 根据高新区（新区）总体规划，远期预测高新区（新区）总用水量为19.4×104m³/d，由位于高新区（新区）南面三屯河上游50km处的努尔加水库引水解决。 本项目新鲜水用水量为2.5m³/d（525m³/a），耗水量不大，高新区自来水厂作为本项目生活供水水源，供水能力及供水水质完全可满足本项目的用水需求。 ### 7.4.3排水 根据高新区（新区）总体规划，预计高新区（新区）远期污水总量为11.8×104m³/d。排水系统采用雨水、融雪水同生活、生产废水分流制，雨水、雪水利用道路旁的明沟排放，生活及工业废水进入排水管网，排至污水处理厂。工业废水均经过单位预处理，达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）及其修改单中的三级标准后可排入高新区（新区）污水处理系统。 高新区（新区）东北部按照园区规划位置已建有一座日处理30000m³/d污水处理厂，对位于高新区（新区）内的排水单位的污水进行统一处理。该污水处理厂处理工艺为硅藻晶土工艺，进水水质要求为COD500mg/L、BOD5300mg/L、SS400mg/L，排水水质达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）及其修改单中的二级标准，处理后废水的最终去向为距污水处理厂6—7km处的洪沟，最终排入105团水库。此水库已由高新区征用作为专门的处理后废水储存库，储存水用于北部沙漠区作为生态用水。 目前高新区还建设了“昌吉市西区污水处理厂及配套管网工程”，该污水处理厂位于高新区西北角，二期规模为6.0万m³/d，远期达到12.0万m³/d，污水处理工艺曹勇“均质调节池+强化生物吸附+吸附沉淀+厌氧水解+A/O+二沉池”工艺，出水水质达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）及其修改单中的一级（B）标准。 本项目无生产废水排放，生活污水水量较小，能满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）及其修改单中的三级标准，本项目生活污水接高新区排水管网，经隔油池预处理后排入高新区（新区）集中排水管网，由污水处理厂进行集中处置。 ### 7.4.4供热规划 工业园生产用热源主要以蒸汽为主，依据工业园总台规划中国建设用地性质，规划区域内供暖负荷为1017MW，生产用热负荷蒸汽用量为23.14MW。 高新区（新区）规划设置两个集中热源：①启动区集中供热站（区域锅炉房，燃煤），近期负担启动区及中部综合组团的生活、生产热负荷，远期负担东侧工业组团及部分中部综合组团的生活、生产热负荷。②西区集中供热站（热电厂或区域锅炉房，燃煤或燃气），为远期热源，负担西侧工业组团及部分中部综合组团的生活、生产热负荷。集中供热站规模见下表5。 表5集中供热站规模 集中供热负荷; 采暖面积; 集中供热范围. 采暖及生活; 生产热; 总供热负荷. 启动区供热站; 近期; 234827; 4450; 239277; 324.0; 启动区及中部组团. 远期; 323038; 11843; 334881; 451.4; 东侧工业组团及中部. 西区供热站; 694029; 11298; 705327; 980.9; 西侧工业组团集中部. 目前园区规划位置已建有一座65t/h的集中供热站，对位于启动区内使用蒸汽和采暖单位提供蒸汽需要，可满足本项目冬季供暖需求。 ### 7.4.5用电规划 高新区（新区）内负荷主要为工业用电、仓储用电、公共设施用电及其他用电，其中工业用电占主要部分。通过测算高新区（新区）远期电力负荷预测为36.7万KW。 高新区（新区）建设初期，利用现状昌吉220kV变电站、在高新区（新区）东侧新建高新区Ⅰ站110KV变电站作为启动区电源，当高新区（新区）用电负荷超过时，规划陆续建设3座110KV变电所；高新区2站、高新区3站、高新区4站。高新区（新区）建设中后期规划建设引自玛纳斯电厂和红雁池电厂的高新区站220kV变电所。 本项目电力由高新区Ⅰ站110kV变电站电路接入，经厂区内变电设施变电后用于产区生产和生活。 ### 7.4.6绿化与环卫设施 - 高新区（新区）绿化 - 高新区（新区）总绿地率达25%以上，主干道道路绿地率40%以上，次干道绿地率25%以上。个产业区块绿地率不小于15%，并尽量提高至30%，生产装置有特殊需求的除外。 规划高新区（新区）总绿地面积9.01km2，其中公共绿地面积2.5km2，生产防护绿地面积6.51km2。高新区（新区）总绿地面积占高新区（新区）总用地面积的26.5%。 - 高新区（新区）内环卫设施 - 规划高新区（新区）内功设置环境卫生机构4处，占地面积约为4500m2，有独立用地的大型单位、市场要根据需要组建自己的环卫机构负责本区域的环境卫生工作。环卫工作人员人数按照总人口的2‰设计，人数大约为300人。 - 7.4.7建设项目周围社会环境 本项目位于昌吉市高新技术产业开发区机械制造区内，项目区北侧约10m为新疆斯威克电子有限公司，项目西北侧为新建三维丝环保科技有限公司，项目东北侧为光生源智能电气产业园，项目区东侧约10m为新疆恒晟能源科技有限公司，项目区南侧5m左右为希望大道，项目区西侧新疆台亚塑胶有限公司。项目中心点地理坐标为东经87°2'10"、北纬44°6'40"。 S201线及G312线分别位于项目区北侧和南侧，是高新区（新区）内交通主干道，路况较好，交通便利。项目区供水、供电、供气、交通等条件良好。 随着昌吉市高新技术产业开发区（新区）基础设施的不断完善，将为本项目的建设提供一个良好的社会环境。

### 环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等） - 大气环境质量现状调查与评价 为了解项目所在区域的环境空气质量的现状情况，本环评引用国控源昌吉市2018年环境空气质量数据（监测站点名称：新区政务中心，监测站点距离本项目20.86km），非甲烷总烃、苯、甲苯、二甲苯、颗粒物委托新疆天地鉴职业环境检测评价有限公司进行监测，监测时间：2019年9月23日-9月29日。 1.1监测项目及评价标准 监测项目：SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3、非甲烷总烃、苯、甲苯、二甲苯、颗粒物。 - 评价标准：环境空气质量评价标准选用《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准进行评价；非甲烷总烃执行《大气污染物综合排放标准详解》P244页中“2.0mg/m³”质量标准；苯、甲苯、二甲苯执行《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ 2.2-2018）附录D中1h平均值的标准进行评价，TSP执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准，评价标准见表6。 表6大气环境质量标准单位：mg/m3 污染物; 取值时间; 标准值（mg/m3）. SO2; 年平均值 24小时平均值 1小时平均值; 0.06 0.15 0.50. NO2; 年平均值 24小时平均值 1小时平均值; 0.04 0.08 0.20. PM10; 年平均值 24小时平均值; 0.07 0.15. PM2.5; 年平均值 24小时平均值; 0.035 0.075. CO; 24小时平均值 1小时平均值; 4 10. O3; 日最大8小时平均值 1小时平均值; 0.16 0.2. 非甲烷总烃; 小时值平均值; 2.0. 苯; 小时值平均值; 0.11. 甲苯; 小时值平均值; 0.20. 二甲苯; 小时值平均值; 0.20. 颗粒物; 24小时平均值; 70. 1.2评价方法 - 本次大气环境质量现状评价采用单因子污染指数法，计算模式为： Pi=Ci/Coi 式中：Pi——i污染物的分指数； Ci——i污染物的浓度，mg/m3； Coi——i污染物的评价标准，mg/m3。 根据评价计算，可以得出污染综合指数（Pi），依照Pi值的大小，分别确定其污染程度。当Pi<1时，表示大气中该污染物浓度不超标；当Pi>1时，表示大气中该污染物浓度超过评价标准。 1.3现状监测结果及分析 本次环评选取SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3、非甲烷总烃、苯、甲苯、二甲苯、颗粒物作为本次大气环境质量现状评价项目。本次监测浓度统计结果见表7-表10。 表7 环境空气现状监测结果 单位：mg/m3 项目; 取值时间; 标准值; 监测值; Pi; 占标率. SO2; 年平均值; 0.06; 0.015; 0.250; 25.0%. NO2; 年平均值; 0.04; 0.044; 1.100; 110.0%. PM10; 年平均值; 0.07; 0.105; 1.500; 150.0%. PM2.5; 年平均值; 0.035; 0.061; 1.743; 174.3%. CO; 24小时平均值; 4; 2.8; 0.70; -. O3; 日最大8小时平均值; 0.16; 0.134; 0.837; -. 表8 颗粒物监测结果 单位：mg/m³ 采样点位; 采样日期; 标准值; 监测值; Pi; 占标率. 项目区上风向1#; 2019.9.22; 0.07; 0.070; 0.0011; 0.11%. 2019.9.23; 0.062; 0.0008; 0.08%. 2019.9.24; 0.078; 0.0011; 0.11%. 2019.9.25; 0.078; 0.0011; 0.11%. 2019.9.26; 0.047; 0.0006; 0.06%. 2019.9.27; 0.081; 0.0011; 0.11%. 2019.9.28; 0.062; 0.0008; 0.08%. 项目区下风向2#; 2019.9.22; 0.07; 0.094; 0.0013; 0.13%. 2019.9.23; 0.116; 0.0016; 0.16%. 2019.9.24; 0.135; 0.0019; 0.19%. 2019.9.25; 0.096; 0.0013; 0.13%. 2019.9.26; 0.111; 0.0015; 0.15%. 2019.9.27; 0.095; 0.0013; 0.13%. 2019.9.28; 0.134; 0.0019; 0.19%. 项目区下风向3#; 2019.9.22; 0.07; 0.092; 0.0013; 0.13%. 2019.9.23; 0.121; 0.0017; 0.17%. 2019.9.24; 0.117; 0.0016; 0.16%. 2019.9.25; 0.110; 0.0015; 0.15%. 2019.9.26; 0.144; 0.0020; 0.20%. 2019.9.27; 0.109; 0.0015; 0.15%. 2019.9.28; 0.140; 0.0020; 0.20%. 新户村4#; 2019.9.22; 0.07; 0.077; 0.0011; 0.11%. 2019.9.23; 0.108; 0.0015; 0.15%. 2019.9.24; 0.108; 0.0015; 0.15%. 2019.9.25; 0.069; 0.0009; 0.09%. 2019.9.26; 0.085; 0.0012; 0.12%. 2019.9.27; 0.117; 0.0016; 0.16%. 2019.9.28; 0.099; 0.0014; 0.14%. 表9 苯、甲苯、二甲苯监测结果 单位：mg/m³ 采样点位; 采样日期; 标准值; 监测值; Pi; 占标率. 苯; 甲苯; 二甲苯. 项目区上风向1#; 2019.9.22; 苯：0.11 甲苯：0.20 二甲苯：0.20; ＜1.5×10-3; ＜1.5×10-3; ＜1.5×10-3; --; --. 2019.9.23; ＜1.5×10-3; ＜1.5×10-3; ＜1.5×10-3; --; --. 2019.9.24; ＜1.5×10-3; ＜1.5×10-3; ＜1.5×10-3; --; --. 2019.9.25; ＜1.5×10-3; ＜1.5×10-3; ＜1.5×10-3; --; --. 2019.9.26; ＜1.5×10-3; ＜1.5×10-3; ＜1.5×10-3; --; --. 2019.9.27; ＜1.5×10-3; ＜1.5×10-3; ＜1.5×10-3; --; --. 2019.9.28; ＜1.5×10-3; ＜1.5×10-3; ＜1.5×10-3; --; --. 项目区下风向2#; 2019.9.22; 苯：0.11 甲苯：0.20 二甲苯：0.20; ＜1.5×10-3; ＜1.5×10-3; ＜1.5×10-3; --; --. 2019.9.23; ＜1.5×10-3; ＜1.5×10-3; ＜1.5×10-3; --; --. 2019.9.24; ＜1.5×10-3; ＜1.5×10-3; ＜1.5×10-3; --; --. 2019.9.25; ＜1.5×10-3; ＜1.5×10-3; ＜1.5×10-3; --; --. 2019.9.26; ＜1.5×10-3; ＜1.5×10-3; ＜1.5×10-3; --; --. 2019.9.27; ＜1.5×10-3; ＜1.5×10-3; ＜1.5×10-3; --; --. 2019.9.28; ＜1.5×10-3; ＜1.5×10-3; ＜1.5×10-3; --; --. 项目区下风向3#; 2019.9.22; 苯：0.11 甲苯：0.20 二甲苯：0.20; ＜1.5×10-3; ＜1.5×10-3; ＜1.5×10-3; --; --. 2019.9.23; ＜1.5×10-3; ＜1.5×10-3; ＜1.5×10-3; --; --. 2019.9.24; ＜1.5×10-3; ＜1.5×10-3; ＜1.5×10-3; --; --. 2019.9.25; ＜1.5×10-3; ＜1.5×10-3; ＜1.5×10-3; --; --. 2019.9.26; ＜1.5×10-3; ＜1.5×10-3; ＜1.5×10-3; --; --. 2019.9.27; ＜1.5×10-3; ＜1.5×10-3; ＜1.5×10-3; --; --. 2019.9.28; ＜1.5×10-3; ＜1.5×10-3; ＜1.5×10-3; --; --. 新户村4#; 2019.9.22; 苯：0.11 甲苯：0.20 二甲苯：0.20; ＜1.5×10-3; ＜1.5×10-3; ＜1.5×10-3; --; --. 2019.9.23; ＜1.5×10-3; ＜1.5×10-3; ＜1.5×10-3; --; --. 2019.9.24; ＜1.5×10-3; ＜1.5×10-3; ＜1.5×10-3; --; --. 2019.9.25; ＜1.5×10-3; ＜1.5×10-3; ＜1.5×10-3; --; --. 2019.9.26; ＜1.5×10-3; ＜1.5×10-3; ＜1.5×10-3; --; --. 2019.9.27; ＜1.5×10-3; ＜1.5×10-3; ＜1.5×10-3; --; --. 2019.9.28; ＜1.5×10-3; ＜1.5×10-3; ＜1.5×10-3; --; --. 表10 非甲烷总烃监测结果 单位：mg/m³ 采样点位; 采样日期; 监测值; 标准值; Pi; 占标率. 项目区上风向1#; 2019.9.22; 0.15; 2.0; 0.075; 7.5%. 2019.9.23; 0.22; 0.11; 11%. 2019.9.24; 0.15; 0.075; 7.5%. 2019.9.25; 0.15; 0.075; 7.5%. 2019.9.26; 0.14; 0.070; 7%. 2019.9.27; 0.14; 0.070; 7%. 2019.9.28; 0.13; 0.065; 6.5%. 项目区下风向2#; 2019.9.22; 0.19; 2.0; 0.095; 9.5%. 2019.9.23; 1.32; 0.660; 66%. 2019.9.24; 1.22; 0.610; 61%. 2019.9.25; 1.17; 0.585; 58.5%. 2019.9.26; 1.11; 0.555; 55.5%. 2019.9.27; 0.96; 0.480; 48%. 2019.9.28; 1.18; 0.590; 59%. 项目区下风向3#; 2019.9.22; 1.79; 2.0; 0.895; 89.5%. 2019.9.23; 1.42; 0.710; 71%. 2019.9.24; 1.23; 0.615; 61.5%. 2019.9.25; 1.27; 0.635; 63.5%. 2019.9.26; 1.29; 0.645; 64.5%. 2019.9.27; 0.80; 0.400; 40%. 2019.9.28; 1.26; 0.630; 63%. 新户村4#; 2019.9.22; 0.23; 2.0; 0.115; 11.5%. 2019.9.23; 0.25; 0.125; 12.5%. 2019.9.24; 0.28; 0.140; 14%. 2019.9.25; 0.22; 0.110; 11%. 2019.9.26; 0.25; 0.125; 12.5%. 2019.9.27; 0.20; 0.100; 10%. 2019.9.28; 0.19; 0.085; 8.5%. 根据环境空气质量现状监测结果显示：评价区域内SO2、CO 24小时平均值、O3日最大8小时平均值可以满足《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准要求，NO2、PM10、PM2.5年均值超过《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准要求，超标率分别为12.5%、38.6%及91.4%；苯、甲苯、二甲苯满足《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ 2.2-2018）附录D中1h平均值的标准；非甲烷总烃满足《大气污染物综合排放标准详解》P244页中“2.0mg/m³”质量标准；综上所述，项目区环境空气质量现状未达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准。 2.地下水环境质量现状调查与评价 根据区域水环境实际情况，项目所在区域没有地表水系，因此仅对项目区域地下水环境进行分析、评价。 据开发区地下水等水位线图，开发区内地下水流向为SW至NE方向，与开发区南边界基本垂直，区外地下水顺含水层通道，沿地下水流向侧向补给区内地下水。本项目地下水环境质量引用2017年4月10日《昌吉市明空工贸有限公司建筑装备及特变电工变压器夹件、油箱生产线项目环境影响评价》中的地下水现状监测数据。该项目与本项目属于同一地下水单元。地下水监测点位详见附图5。 2.1监测时间与监测布点 监测时间：2017年4月13日 监测点：监测点位位于本项目北侧约3km处。 2.2监测项目 地下水评价项目为：pH、溶解性总固体、挥发酚、氯化物、六价铬、总硬度、高锰酸盐指数、氨氮等共计8项。 2.3评价标准采样分析方法 地下水质量评价依据《地下水质量标准》（GB/T14848－2017）Ⅲ类标准。 地下水监测项目的采样及分析方法均按照《水环境水质监测质量保证手册》、《水和废水监测分析方法》中的有关规定进行。 2.4评价方法 采用单因子污染指数法对监测结果进行评价，公式如下： 本次地下水质量现状采用单项污染指数评价，计算公式为： Si=Ci/Coi 式中：Si—单项污染指数： Ci—污染物平均浓度值（mg/L） Coi—污染物评价标准（mg/L） 对于以评价标准为区间值的水质参数（如pH为6.5-8.5）时，其单项指数式为： pH≤7.0时； pH>7.0时；SpH,j=pHj−7.0pHsu−7.0 式中：Si,j——某污染物的污染指数； Cij——某污染物的实际浓度，mg/l； Csi——某污染物的评价标准，mg/l； SpH,j——PH标准指数； pHj——监测点实测pH值； pHsd——标准中pH的下限值； pHsu——标准中pH的上限值。 2.4评价结果 地下水现状评价结果见下表。 表11 地下水水质评价结果单位：mg/L，pH除外 序号; 监测项目; 结果; 标准限值（mg/L）; 污染指数（Pi）. 1; pH; 8.2; 6.5～8.5; 0.80. 2; 溶解性总固体; 220; ≤1000; 0.22. 3; 挥发酚; <0.0003; ≤0.002; <0.15. 4; 氯化物; 43.9; ≤250; 0.18. 5; 六价铬; <0.004; ≤0.05; <0.08. 6; 总硬度; 121; ≤450; 0.27. 7; 高锰酸盐指数; <0.5; ≤3.0; <0.17. 8; 氨氮; <0.025; ≤0.2; <0.13. 由上表可看出：项目区地下水质量较好，满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中Ⅲ类标准。 - 声环境质量现状及评价 为了解建设项目所在区域环境噪声现状，按《环境监测技术规范》对项目区域声环境进行监测。 （1）监测布点 根据项目地理位置与环境特点，2018年5月22日新疆天地鉴职业环境检测评价有限公司对项目区进行了现场监测。对项目区厂界处4个监测点的区域背景噪声进行了监测，监测布点图见图4。 图4 噪声监测点位布置图 （2）监测方法 监测仪器采用AWA6228型声级计，AWA6221A型声级校准器。监测方法按照《声环境质量标准》（GB3096-2008）相关监测规定进行。 监测频率：4个监测点监测1天，昼夜各监测1次。 （3）评价标准 根据《声环境质量标准》适用区域划分规定及该项目所处地理位置，项目所处区域应执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类区标准，临近道路一侧执行4类标准。 （4）评价结果 监测结果见表12。 表12噪声监测结果单位：dB(A) 从表12的监测结果可以看出，项目区昼、夜间噪声监测值均符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的3类、4类区标准限值，说明本项目区环境质量较好。 监测点位及编号; 测量结果及标准值（dB(A)）. 昼间; 标准; 夜间; 标准. 1#厂界东侧外1m; 49.7; 65; 45.4; 55. 2#厂界南侧外1m; 51.8; 70; 46.4; 55. 3#厂界西侧外1m; 51.1; 65; 45.7; 55. 4#厂界北侧外1m; 51.6; 65; 45.5; 55.

主要环境保护目标（列出名单及保护级别）： 本项目位于昌吉市高新技术产业开发区机械制造区内，该园区内用地规划为工业用地。目前园区内已进驻多家企业，项目区北侧约10m为新疆斯威克电子有限公司，项目西北侧为新建三维丝环保科技有限公司，项目东北侧为光生源智能电气产业园，项目区东侧约10m为新疆恒晟能源科技有限公司，项目区南侧5m左右为希望大道，项目区西侧为新疆台亚塑胶有限公司。评价区域内没有重点文物、自然保护区等重点保护目标，故环境保护目标确定为保护项目所在区域的大气、水及声环境。 1、空气环境：保护大气环境质量，防止大气环境污染，使空气质量保持在《环境空气质量标准》(GB3095—2012)的二级标准，不因本项目的实施而降低区域环境空气质量级别； 2、水环境：保护地下水质量，防止生活污水排放污染地下水。地下水水质保持现状，满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中Ⅲ类标准限值； 3、声环境：确保项目运营期生产车间产生的设备噪声得到有效控制，使厂界噪声排放满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348－2008）中3类标准要求，保护厂界外声环境质量不受本项目设备噪声影响； 4、妥善处理本项目产生的生活垃圾、生产固废，避免对所在区域环境造成影响。

### 评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | 1、环境空气：《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。 2、地下水环境：《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准。 3、声环境：《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准。 |
| --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 | 1、食堂油烟执行《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）。 2、运营期噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类（昼间65dB（A）；夜间55dB（A））、4类（昼间75dB（A）；夜间55dB（A））。 3、生活污水执行《污水综合排放标准》GB8978-96三级标准。 - 4、NH3-H执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）的B级标准； 5、一般固废执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）中的相关标准及2013年修改单中相关要求。危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单中要求。 6、VOCs有组织排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2非甲烷总烃有组织排放限值2mg/m3要求以及最高允许排放浓度限值120mg/m3要求以及排放速率满足10kg/h的要求。 7、VOCs无组织排放执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）附录A厂区内VOCs无组织特别排放限值6mg/m³的要求。 |
| 总 量 控 制 指 标 | 根据总量控制指标和本项目的排污特点，结合本项目的特点，项目营运期产生的生活污水排入园区污水管网，总量计入园区污水处理厂总量控制指标中；工业固体废物回收利用，采暖使用园区集中供暖。经计算，本项目废气主要为有组织排放的VOCs排放量为：0.132t/a，两倍替代量为：0.264t/a。故本项目需设置VOCs排放总量为：0.264t/a。 |

### 建设项目工程分析

工艺流程简述（图示）： 项目利用原有生产厂房、办公综合用房、配电室、门卫、厂区内道路。污染影响时段主要集中在运营期，其基本工序及污染工艺流程见下图。 1、施工期： 噪声、扬尘、装修废气噪声、固体废物 基础工程→主体工程→装饰工程→设备安装→工程验收→运行使用 施工废水、建筑垃圾 图5 施工工序及污染工艺流程图 2、运营期： （1）H型钢生产工艺流程及产污环节 图6 H型钢工艺流程及产污环节图 H型钢工艺流程简述如下： A、下料：依据施工详图，画出各构件的实际尺寸、形状，部份较复杂的构件必须经过展开，然后作成样板、样带，作为落样、切割、组合之用。下料前先检查原材料材质是否与设计图纸材质一样，其原材料应有物理试验、化学分析报告，出厂合格证，与之相符方能下料。采用机械切断法和火焰切割法进行下料，切割速度快，断面平整美观，几何尺寸标准。 B、剪切、制孔：使用摇臂钻、铣床对工件进行剪切、制孔等加工，剪切的板料、型钢、孔径、孔位、孔间距须符合图纸规定并达到质量要求。 C、组立：采用自动组立机进行大型的工件的组立，组立速度快，精度高。 D、埋弧自动焊：采用双头埋弧自动焊机对组立的大型工件进行焊接，采用高锰高硅焊剂配合低锰焊丝，速度快，质量好，大大提高生产速度，焊接完成后，必须将焊渣及飞溅渣清除干净。 E、矫正：采用矫正机矫正，使用矫正机对部分型钢的边缘进行液压矫正。 F、端头板及筋板组对、焊接：使用钻床对小型的工件（如端头板、筋板等）进行加工，然后在将这些小型的工件点焊组对在大型的工件上。焊接的方式有两种：一种是以CO2为保护气体使用直流或者交流电弧焊机进行焊接，另一种是采用手工的方式使用焊条进行点焊。焊接完成后，必须将焊渣及飞溅渣清除干净。 G、喷涂防锈漆。 H、检测入库：检验合格后入库待售。 （2）C、Z型生产工艺流程及产污环节 图7 C、Z型生产工艺流程及产污环节 C、Z型钢加工工艺简单，经C型及Z型钢设备辊轧的C型，Z型钢檩条成品具有良好的拉弯压性能平直度好，全自动定长切割，自动冲孔，自动化程度高，安装快捷方便。 将带钢送入钢机进行冷轧成型，后根据客户要求尺寸进行剪板，剪板后进行喷漆成品存放在厂房内，待售。 - （3）彩钢压型板生产工艺流程及产污环节 图8 彩钢压型单板工艺流程及产污环节 彩钢压型单板生产线生产工艺流程：将购进的彩涂卷送入NXD-900型全自动电脑单板成型机进行定型，定型后，根据客户要求尺寸进行剪板，剪板后成品存放在厂房内，待售。 主要污染工序： 1、施工期污染工序 本项目无土建部分施工，且生产设备已安装完成，故不对施工期污染工序进行评价。 2、运营期污染工序 2.1废气 本项目建成运营后，废气主要为切割过程产生的切割烟尘、焊接工序产生的焊接烟尘、喷漆工序产生的喷漆废气以及职工食堂产生的油烟废气。 （1）切割烟尘、焊接烟尘 项目切割主要为火焰切割。火焰切割以混合气燃烧、氧气助燃火焰为热源进行切割，液化气燃烧产污为CO2和H2O，不会产生有毒有害气体。切割时会产生少量烟尘，根据《机加工行业环境影响评价中常见污染物源强估算及污染治理》（许海萍等）中推荐的计算公式，切割烟尘产生量以原材料用量的0.1%计，项目需进行火焰切割下料的钢材约4000t/a，则切割烟尘产生量为4t/a。 项目营运期使用焊机对构件进行焊接，焊接过程会产生焊接烟尘。项目焊接过程中焊材总用量3t/a。根据《焊接技术手册》（王文瀚编）焊接烟尘量=焊条量×0.6%，则焊接烟尘产生量为0.02t/a。 综上，项目烟尘总产生量为4.02t/a。项目切割、焊接工序在密闭车间内进行，企业拟于切割、焊接工位设移动式除尘器，切割、焊接烟尘经移动式除尘器处理（处理效率不低于99%）后于车间内无组织排放，烟尘排放量为0.0402t/a。 表13 烟尘产生及排放情况 工序; 污染物; 产生量（t/a）; 排放量（t/a）; 面源长度（m）; 面源宽度（m）; 面源高度（m）. 切割、焊接工序; 烟尘; 4.02; 0.0402; 116; 42; 8. （2）有机废气 本项目彩钢压型单板生产使用成品彩钢板，无喷漆工序，故彩钢压型单板生产过中无有机废气产生。钢结构生产过程中有喷漆的过程，产生的废气主要是VOCs。本项目采用水性醇酸钢构漆为喷涂材料，用量为15t/a，水性醇酸钢结构漆配料表见附件。 本项目设置全封闭式单独结构喷漆房，喷漆房长20m，宽10m，高4m，为封闭式单独结构，全室总排风量54000m3/h，平均每天工作8小时，年210工作天。喷漆过程中产生的漆雾经干式漆雾环保柜（过滤效率：98%）拦截后再经过活性炭废气净化器（处理效率：90%）对有机废气进行吸附处理，处理后的废气由15米高排气筒排放。 本项目有机废气处理系统分为BOX纸质过滤器+高效阻漆棉二级漆雾拦截系统以及活性炭净化系统两部分。 - BOX纸质过滤器+高效阻漆棉二级漆雾拦截系统 BOX纸质过滤器由两层有孔、可折合的纸板粘合在一起组成，形成一些V型的过滤室，每一个过滤室中，孔的排列产生文氏管气旋效应，强迫涂料微粒降落在过滤室底部，气流则从空中排出。进入高效阻漆棉吸附系统。 高效阻漆棉采用玻璃长纤维以非织物方式制成，透风量大，阻力小，可吸附并储存粒径较小的漆雾及灰尘。 - 活性炭净化系统 活性炭废气净化器采用干式吸附的方法对经过预处理的有机废气进行吸附处理，净化器内部采用迷宫式布局，活性炭在环保箱内部多层排布，该结构可有效降低废气穿透的风速，增加废气与活性炭的接触面积，实现对废气的多层吸附过滤，提高对废气的吸附效率。 本项目喷漆房已建成并投产使用，建设单位提供的喷漆房监测数据见下表，详见附件。 表14 喷漆房监测数据 监测项目; 样品编号. WGF1010-1-1-1; WGF1010-1-1-2; WGF1010-1-1-3. 苯; 排放浓度（mg/m³）; 小于检出限; 小于检出限; 小于检出限. 排放速率（kg/h）; --; --; --. 甲苯; 排放浓度（mg/m³）; 小于检出限; 小于检出限; 小于检出限. 排放速率（kg/h）; --; --; --. 二甲苯; 排放浓度（mg/m³）; 小于检出限; 小于检出限; 小于检出限. 排放速率（kg/h）; --; --; --. 非甲烷总烃; 排放浓度（mg/m³）; 1.48; 1.43; 1.45. 排放速率（kg/h）; 3.11×10-2; 2.87×10-2; 2.99×10-2. 本项目喷漆房全室总排风量54000m3/h，平均每天工作8小时，年210工作天。由上表可知，本项目排放废气仅为非甲烷总烃，非甲烷总烃排放浓度取平均值：1.45mg/m³，经计算，本项目年排放VOCs量为：0.132t/a。 根据建设单位提供的监测报告可知，本项目喷漆废气中污染因子VOCs排放浓度可满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表1非甲烷总烃最高允许排放浓度限值150mg/m3标准要求以及排放速率12kg/h 的要求。 （3）食堂油烟 本项目厂区内设有职工食堂，运营期会产生少量厨房油烟，油烟具有瞬时排放量大、排放点集中等特点。根据《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001），根据饮食业的基准灶头数量不同，把规模划为小型、中型和大型三种，详见下表。 表15 饮食业规模划分 规模; 小型; 中型; 大型. 基准灶头数; ≥1，＜3; ≥3，＜6; ≥6. 总功率（108J/h）; ≥1.67，＜5.00; ≥5.00，＜10; ≥10. 排气罩灶面总投影面积（m2）; ≥1.1，＜3.3; ≥3.3，＜6.6; ≥6.6. 标准要求各种规模的饮食行业油烟排放浓度都必须低于2mg/m3，详见下表。 表16 饮食业单位油烟最高允许排放浓度和净化设施最低允许去除率 规模; 小型; 中型; 大型. 允许排放浓度（mg/m3）; 2.0. 设施最低允许净化率（%）; 60; 75; 85. 本项目设有职工食堂，主要供应25名员工用餐，作为工程的生活配套设施，基准灶头按1个计，灶头排风量以4000m3/h计，年工作日210天，日工作时间约4h，则年油烟排放量为336万m3。根据对居民及餐饮企业的类比调查，目前居民人均日使用油用量约30g/人·d，本项目就餐人数为25人，则年消耗食用油0.157t，一般油烟挥发量占耗油量的2-4%，平均为3%。油烟产生量约0.005t/a，油烟产生浓度1.49mg/m3。根据表12饮食业单位油烟最高允许排放浓度和净化设施最低允许去除率，本项目的油烟处理设备最低允许净化率不低于60%，则年油烟排放量为0.002t，排放浓度为0.59mg/m3。油烟排放浓度满足《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）中要求。 2.2废水 本项目无运营期间生产废水产生，废水主要来自员工办公生活污水。生活污水排水量按用水量的80％计，则排水为420m3/a。按《第一次全国污染源普查城镇生活源产排污系数手册》规定的排放系数，预计本项目生活污水水质BOD5约为200mg/L，COD约为350mg/L，SS约为250mg/L，NH3-N约为35mg/L。各类污染物排放详见下表17。 表17 水污染物排放情况表 污染物名称 （生活污水420m3/a）; BOD5; COD; SS; NH3-N. 产生浓度（mg/L）; 200; 350; 250; 35. 产生量（t/a）; 0.086; 0.147; 0.01; 0.015. 本项目职工食堂产生的废水经隔油池预处理后与生活污水排入园区下水管网，最终进入园区已建成的污水处理厂统一处理。 2.3噪声 本项目噪声源主要来自机加工设备车床、剪板机、切割机、冲床、钻床等，噪声源强一般在70～85dB（A）之间。主要噪声污染源情况见表18。 表18 营运期企业的主要噪声源 2.4固体废物 编号; 主要噪声源; 位置; 源强dB（A）; 特性. 1; 剪扳机; 生产车间; 85—90; 机械噪声. 2; 折弯机; 生产车间; 70—75; 机械噪声. 3; 切割机; 生产车间; 90; 机械噪声. 4; 电焊机; 生产车间; 70; 机械噪声. 5; 钻床; 生产车间; 90; 机械噪声. 6; 车床; 生产车间; 75—80; 机械噪声. 7; 空压机; 空压机房; 86—90; 空气动力噪声. 项目建成后固体废物来源于切割产生的废铁屑、钢材加工下脚料、废焊条、焊渣、废过滤材料、失活的活性炭、除尘器收集的烟尘、废水性漆桶、机械设备更换的废机油及设备维修过程中产生的沾油棉纱手套及抹布等。 （1）废铁屑、钢材加工下脚料：切割工序、剪板工序产生的少量金属粉尘及钢材加工产生的下脚料产生量约为12t/a，集中收集至桶装容器中，全部由废品站回收处理。 （2）废焊条、焊渣：本项目焊接工序会产生废焊条及一定量的焊渣，产生量约为0.35t/a，集中收集至桶装容器中，送一般工业固废处置场处置。 （3）废过滤材料、废活性炭：根据环保设施设计单位提供的资料，本项目BOX过滤器单组吸附量可达到20kg，本项目废气处理设施设置BOX纸质过滤器30套，每年更换2次，则废过滤材料产生量约为1.2t/a，本项目废气处理设施活性炭吸附系统含有活性炭10t，每年更换1次，则废活性炭产生量约10t/a。废过滤材料及失活的活性炭由喷漆房生产厂家定期更换并处置。 （4）烟尘：切割、焊接过程中产生的烟尘由移动式除尘器收集下来的烟尘量约3.98t/a，属于一般固体废物，可混入生活垃圾，由环卫部门清运和统一处置。 （5）办公生活垃圾：生活垃圾按1千克/人·天计算，员工25人，则生活垃圾产生量5.25t/a，由环卫部门清运和统一处置。 （6）危险废物：废漆桶产生量按每个漆桶2kg计，水性漆使用量为15t/a，漆桶规格为50kg/桶，漆桶使用量为300个，则废漆桶产生量约为0.6t/a。废漆桶属于其他废物，危废代码（HW49 900-041-49）。环评要求本项目设置符合《危险废物收集 贮存 运输技术规范》（HJ 2025-2012）标准要求，面积不小于30㎡的危废暂存间，废漆桶暂存在厂区内设置的危废暂存间内，签订危险废物处理协议，定期由有资质的单位回收利用。本项目生产过程中，机械设备需要用机油，每年约产生废机油0.2t/a。根据《国家危险废物名录》（2016年）中HW08废矿物油与含矿物油废物（非特定行业）900-214-08车辆、机械维修和拆解过程中产生的废发动机油、制动器油、自动变速器油、齿轮油等废润滑油属于危废。集中收集后暂存于厂区内设置的危废暂存间内，签订危废处置协议并委托有资质单位处理。在项目建成投产后，会有少量的在设备维修、擦拭过程中产生的废棉纱手套、含油抹布等固体废弃物，其产生量约0.1t/a。根据《国家危险废物名录》（2016年）危险废物豁免清单中的相关内容，900-041-09废弃的含油抹布、劳保用品在收集、运输、处置、利用全过程中不按照危险废物管理。因此本项目生产过程中产生的废棉纱手套、含油棉球、纱布等混入生活垃圾中一同处置。

项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 (编号) |  |  | 污染物名称 | 产生量 | 排放量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 运营期 | 切割工序 |  | 切割粉尘 | 4t/a | 0.04t/a |
|  |  | 焊接工序 |  | 电焊烟尘 | 0.02t/a | 0.0002t/a |
|  |  | 喷漆工序 |  | 有机废气 | 2.457t/a； | 0.369t/a |
|  |  | 职工食堂 |  | 油烟 | 1.49mg/m3；0.005t/a | 0.59mg/m3；0.002t/a |
| 水污染物 | 运营期 | 生活废水 （420m3/a) |  | COD | 350mg/L；0.147t/a | 350mg/L；0.147t/a |
|  |  |  |  | BOD5 | 200mg/L；0.086t/a | 200mg/L；0.086t/a |
|  |  |  |  | SS | 250mg/L；0.01t/a | 250mg/L；0.01t/a |
|  |  |  |  | NH3-N | 35mg/L；0.015t/a | 35mg/L；0.015t/a |
| 固体废物 | 运营期 | 钢材加工下脚料平、废铁屑 |  |  | 12t/a | 集中收集后，由废品站回收处理 |
|  |  | 废焊条、焊渣 |  |  | 0.35t/a | 集中收集后，送一般工业固废处置场处置 |
|  |  | 办公生活垃圾 |  |  | 5.25t/a | 由环卫部门处理统一清运处理 |
|  |  | 废机油、含油棉球、纱布、含油手套 |  |  | 0.1t/a |  |
|  |  | 失活活性炭 |  |  | 10t/a | 由喷漆房生产厂家定期回收 |
|  |  | 废过滤材料 |  |  | 1.2t/a |  |
|  |  | 废水性漆桶 |  |  | 0.6t/a | 由有资质的单位定期回收，循环利用 |
|  |  | 废机油 |  |  | 0.2t/a | 交由有危险废物处置资质的单位处理 |
| 噪声 | 运营期 | 各种设备 | 噪声 |  | 70～85dB(A) | 满足《声环境质量标准》GB3086-2008中3类标准 |
| 其它 | / |  |  |  |  |  |
| 主要生态影响 本项目用地为园区规划工业用地，未利用时为荒地，项目占地不会对耕地、林地、草地造成影响。本项目实施后，土地使用功能将由自然换地变成工业用地，使自然土地量减少，但土地的利用价值升高，经过人工绿化，不会对生态环境产生较大的影响。 |  |  |  |  |  |  |

### 环境影响分析

施工期环境影响分析： 本项目已完成建设，故本环评不对施工期环境影响进行评价。 营运期环境影响分析： 1、废气环境影响分析 本项目建成运营后，废气主要为切割过程产生的切割烟尘、焊接工序产生的焊接烟尘、喷漆工序产生的喷漆废气以及职工食堂产生的油烟废气。 - 1.1切割烟尘、焊接烟尘 根据本项目运营期工程分析，本项目切割工序产生烟尘约4t/a，焊接工序产生烟尘约0.02t/a，项目产生烟尘约4.02t/a。本项目在车间内设置排风扇，并在人工焊接区设置移动式焊接烟尘过滤器，每两台电焊机可连接1台移动式焊接烟尘过滤器，由于该设备适用于所有的焊接工作站，具有较大的风量，所以较大的焊接烟尘也能被有效的分离。高效的捕捉率可以对远距离的焊接进行捕捉，空气的烟尘过滤效率可达99％，过滤后烟尘无组织排放量约0.0402t/a。过滤后的气体通过车间排风扇排出车间外。厂界颗粒物无组织排放监控点达标，排放浓度<1.0mg/m3标准限值，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297－1996）表2颗粒物无组织排放限值要求。项目区产生的切割烟尘、电焊烟尘对外环境影响较小。 1.2有机废气排放情况分析 本项目彩钢压型单板生产使用成品彩钢板，无喷漆工序，故彩钢压型单板生产过中无有机废气产生。钢结构生产过程中有喷漆的过程，产生的废气主要是VOCs。本项目采用水性醇酸钢构漆为喷涂材料。经计算，本项目产生的VOCs量为2.475t/a。本项目喷漆房属于全封闭式单独结构，喷漆过程中产生的漆雾经干式漆雾环保柜（BOX纸质过滤器+高效阻漆棉，过滤效率：98%以上）处理后再经过活性炭废气净化器（处理效率：初期可达到90%以上，本环评以50%计算）对有机废气进行处理，处理后的废气由15米高排气筒排放。经计算，本项目VOCs排放量为0.369t/a，排放速率为2.21kg/h，排放浓度为12.2mg/m³。参考《大气污染物综合排放标准》表1 现有污染源大气污染物排放限值中非甲烷总烃的排放限值（最高允许排放速率：12kg/h，最高允许排放浓度：150mg/m³），本项目VOCs排放情况可满足要求，故项目对周围大气环境质量影响不大。 有组织废气污染物排放情况详见下表19。 表19 有组织废气污染物排放状况一览表 污染源名称; 污染物 名称; 污染源强 (kg/h); 排放浓度（mg/m³）; 排气筒高度(m); 废气流量(m/s); 标准值 （mg/m³）. 喷漆工序; VOCs; 2.21; 12.2; 15; 54000; 2. 1.3餐饮油烟 本项目厂区内设有职工食堂，运营期会产生少量厨房油烟，油烟产生量约0.005t/a，油烟产生浓度1.49mg/m3。根据饮食业单位油烟最高允许排放浓度和净化设施最低允许去除率，本环评要求的油烟处理设备最低允许净化率不低于60%，油烟经油烟净化器处理后，年油烟排放量为0.002t，排放浓度为0.59mg/m3。油烟排放浓度满足《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）中要求。 - 2、水环境影响分析 本项目没有生产废水产生，废水主要来自生活污水。生活污水排水量按用水量的80％计，则排水为420m3/a。本环评要求食堂排水修建隔油池，隔油池容积不小于2m³，处理后废水中各类污染物满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的三级标准后排入园区下水管网，最终进入园区污水处理厂统一处理。废水对外环境影响较小。 - 3、噪声环境影响分析 本项目噪声源主要来自机加工设备车床、剪板机、切割机、冲床、钻床等，噪声源强一般在70～85dB（A）之间。正常工作时，车间内的噪声约在70-85dB（A）左右。各生产工序噪声源均在封闭的生产车间内，全部设备选用低噪声设备，高噪声设备基础加装减振垫，通过建筑物隔声和距离衰减且采取上述措施后，可综合降噪25dB（A），到达车间外的噪声为60dB（A）。 （1）声环境影响预测模式 本次评价采用《环境影响评价技术导则--声环境》（HJ2.4-2009）的推荐模式。 a.声级计算 建设项目声源在预测点产生的等效声级贡献值(Leqg)计算公式： Leqg=10lg(1Titi100.1LAi) 式中： Leqg—建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB(A)； LAi—i声源在预测点产生的A声级，dB(A)； T—预测计算的时间段，s； ti—i声源在T时段内的运行时间，s。 b.预测点的预测等效声级(Leq)计算公式 Leq=10lg(100.1Leqg+100.1Leqb) 式中： Leqg—建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB(A)； Leqb—预测点的背景值，dB(A) c.户外声传播衰减计算 户外声传播衰减包括几何发散（Adiv）、大气吸收（Aatm）、地面效应（Agr）、屏障屏蔽（Abar）、其他多方面效应（Amisc）引起的衰减。 距声源点r处的A声级按下式计算： 在预测中考虑反射引起的修正、屏障引起的衰减、双绕射、室内声源等效室外声源等影响和计算方法。 d.声环境影响预测步骤 A建立坐标系，确定各声源坐标和预测点坐标，并根据声源性质以及预测点与声源之间的距离等情况，把声源简化成点声源，或线声源，或面声源。 B根据已获得的声源源强的数据和各声源到预测点的声波传播条件资料，计算出噪声从各声源传播到预测点的声衰减量，由此计算出各声源单独作用在预测点时产生的A声级（LAi）或等效感觉噪声级（LEPN）。 （2）预测结果 本项目经噪声治理措施及距离衰减后预测结果详见表20。 表20 项目噪声预测表 预测点位; 贡献值; 标准值. 昼间; 昼间; 夜间. 东厂界（10m）; 40; 65; 55. 西厂界（10m）; 28; 65; 55. 北厂界（10m）; 25; 65; 55. 南厂界（10m）; 40; 65; 55. 表18预测结果表明，项目区噪声源经减振、隔声、距离衰减等措施处理后，厂界贡献值不超过《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准要求。 要从根本上解决好噪声传播问题，根据实际经验，从以下几方面针对不同性质的噪声采取不同的治理措施： ①在满足生产要求的前提下，尽量选用低噪声设备。 ②提高零部件的装配精度，加强运转部件的润滑，降低磨擦力，对各连接部位安装弹性钢垫或橡胶衬垫，以减少传动装置间的振动。 ③对产生的机械撞击性噪声采用性能好的隔声门窗将噪声封隔起来，房屋内壁采用吸音材料，以减少噪声的传播，设置隔声控制室，将操作人员与噪声源分离开等。 ④将切割机、电焊机尽量集中布置，远离厂界围墙，以免噪声影响厂界噪声不达标。 ⑤在噪声传播途径上采取措施加以控制，如强噪声源车间的建筑围护结构均以封闭为主，同时采取车间外及厂界的绿化，利用建筑物与树木阻隔声音的传播。 ⑥要加强职工个人的自我保护意识，强噪声岗位操作人员必须配戴耳罩，并应尽可能地减少接触强噪声的时间。 本项目位于昌吉市高新技术产业开发区机械制造区内，四周均为生产企业，没有居民生活区等敏感目标，因此不会产生噪声扰民现象，对周围环境影响较小。 - 4、固体废物环境影响分析 项目建成后固体废物来源于切割产生的废铁屑、钢材加工下脚料、废焊条、焊渣、废过滤材料、失活的活性炭、除尘器收集的烟尘、废水性漆桶、机械设备更换的废机油及设备维修过程中产生的沾油棉纱手套及抹布等。 （1）废铁屑、钢材加工下脚料：切割工序、剪板工序产生的少量金属粉尘及钢材加工产生的下脚料产生量约为12t/a，集中收集至桶装容器中，全部由废品站回收处理。 （2）废焊条、焊渣：本项目焊接工序会产生废焊条及一定量的焊渣，产生量约为0.35t/a，集中收集至桶装容器中，送一般工业固废处置场处置。 （3）废过滤材料、失活的活性炭：根据环保设施设计单位提供的资料，本项目BOX过滤器单组吸附量可达到20kg，本项目废气处理设施设置BOX纸质过滤器30套，每年更换2次，则废过滤材料产生量约为1.2t/a，本项目废气处理设施活性炭吸附系统含有活性炭10t，每年更换1次，则废活性炭产生量约10t/a。废过滤材料及失活的活性炭由喷漆房生产厂家定期更换并处置。 （4）烟尘：切割、焊接过程中产生的烟尘由移动式除尘器收集下来的烟尘量约3.98t/a，属于一般固体废物，可混入生活垃圾，由环卫部门清运和统一处置。 （5）办公生活垃圾：生活垃圾按1千克/人·天计算，员工25人，则生活垃圾产生量5.25t/a，由环卫部门清运和统一处置。 （6）危险废物： 废漆桶产生量按每个漆桶2kg计，水性漆使用量为15t/a，漆桶规格为50kg/桶，漆桶使用量为300个，则废漆桶产生量约为0.6t/a，废漆桶属于其他废物，危废代码（HW49 900-041-49）。废漆桶暂存在厂区内设置的危废暂存间内，定期由有资质的单位回收利用。 本项目生产过程中，机械设备需要用机油，每年约产生废机油0.2t/a。根据《国家危险废物名录》（2016年）中HW08废矿物油与含矿物油废物（非特定行业）900-214-08车辆、机械维修和拆解过程中产生的废发动机油、制动器油、自动变速器油、齿轮油等废润滑油属于危废。集中收集后暂存于厂区内设置的危废暂存间内，签订危废处置协议并委托有资质单位处理。 在项目建成投产后，会有少量的在设备维修、擦拭过程中产生的废棉纱手套、含油抹布等固体废弃物，其产生量约0.1t/a。根据《国家危险废物名录》（2016年）危险废物豁免清单中的相关内容，900-041-09废弃的含油抹布、劳保用品在收集、运输、处置、利用全过程中不按照危险废物管理。因此本项目生产过程中产生的废棉纱手套、含油棉球、纱布等混入生活垃圾中一同处置。 本项目产生危废收集后暂存于危险废物暂存间，危废暂存间设置在厂房内东北角，经集中收集后定期交由有危险废物处置资质的单位处理。本环评要求项目危险废物的运输应交由具有资质的危废处置单位统一运输、处置，危险废物厂内暂存要求：根据《中华人民共和国固体废物环境防治法》规定要求，本项目所产生的危险废物应按国家环保总局令第5号《危险废物转移联单管理办法》中五联单制度规定进行处理处置。根据国家《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修订中有关规定，危险废物在厂内存放期间，应使用完好无损容器盛装；用以存放装置液体、半固体危险废物容器的地方，必须有耐腐蚀的硬化地面，且表面无裂痕。严禁将固体废物、危险废物随意露天堆放，其收集桶或箱的放置场所要进行防渗防漏处理，并设地沟或围堰，防止污染地下水。 综上所述，固体废物的处置应遵循分类原则、回收利用原则、减量化原则、无公害化原则及分散与集中相结合的原则，将不同类型的固体废物进行分类收集、分类处理。在此基础上，采取相应的措施以后，本项目产生的固体废物对环境影响不大。 - 5、环保投资估算一览表 本项目总投资约6000万元，工程用于环保的投资估算约67万元，占项目工程总投资的1.1%，各环保设施组成及投资估算详见表21。 表21 环保投资（措施）及投资估算一览表 序号; 环保设施; 投资（万元）; 备注. 1; 喷漆废气处理设备; 50; 切割烟尘和焊接烟尘通过移动式焊接除尘器收集处（处理效率不低于99%）处理后车间内无组织排放；食堂油烟废气经烟罩收集后采用油烟净化器净化处理，通过屋顶排气筒排放；喷漆废气由喷雾废气处理设施进行收集，通过BOX纸质过滤器及高效阻漆棉二级处理后利用活性炭的吸附作用对废气进行处理（处理初效率大于90%），处理达标后通过15m排气筒排放。. 2; 噪声治理; 8; 选取低噪声设备，隔声、减震、安装消声器等措施. 3; 废水收集排放; 4; 设置隔油池，污水排水管网，连接园区排水管网. 4; 固废收集储存; 5; 废油漆桶设置危废暂存间集中收集并由油漆生产厂家定期回收；废机油暂存在危废暂存间内，签订危废处置协议由有资质单位集中收集并处理；废棉纱手套及沾油抹布可混入生活垃圾中一同处理；生活垃圾设置垃圾箱集中收集，定期清运。. 5; 总计; 67; --. 6、项目环保“三同时” 项目在建设和生产期间，必须实施“三同时”制度，即污染治理设施必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投产。项目建成投产后按照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》中的相关规定自行组织项目竣工环境保护验收，并向当地环保部门进行备案。本项目环境保护验收一览表见表22。 表22 建设项目“三同时”环境保护验收一览表 类别; 污染物; 环保设施名称及治理内容; 验收标准. 废气 治理; 食堂油烟废气; 餐饮部厨房安装排油烟设备；; 饮食业油烟满足《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）要求. 切割烟尘、焊接烟尘; 移动式烟尘过滤器、车间设排风扇; 切割烟尘、焊接烟尘浓度满足《大气污染物综合排放标准》表2中无组织排放标准的要求. VOCs; 干式漆雾环保柜+活性炭废气净化器; 厂界VOCs浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中有组织排放限值2.0要求. 废水 治理; 生活污水; 职工食堂产生的废水经隔油池预处理后与生活污水排入园区下水管网，最终进入园区已建成的污水处理厂统一处理。; 外排污水满足《污水综合排放标准》中三级排放标准要求。. 噪声 治理; 泵房、风机等; 高噪声设备安装在密闭车间内、消声减震措施。; 满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准要求。. 固废; 生活垃圾; 垃圾分类袋装收集，经垃圾转运站最终送高新区垃圾填埋场; /. 生产废渣; 废品站回收; 符合《固体废物污染环境防治规定》、满足《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001及2013年修改单）. 危险废物; 设危废暂存间一座，危险废物交有资质单位处置并签订危废处置协议; 满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001及2013年修改单）. 建设单位应严格按照国家“三同时”政策及时做好有关工作，保证环保工程与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用，切实履行本评价所提出的各项污染防治对策与建议，保证做到各污染物达标排放。

### 建设项目采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 （编号） | 污染物 名称 | 防治措施 及投资 | 预期治理效果及 污染物排放增减量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 切割、焊接 | 焊接烟尘 | 采用移动式除尘器收集烟尘，焊接车间设置排风扇通风 | 达标排放 |
|  | 喷漆 | VOCs | 采用环保型伸缩喷漆房，喷漆废气采用干式漆雾净化柜+活性炭废气净化器进行处理 | 达标排放 |
|  | 食堂 | 油烟 | 油烟净化器 | 达标排放 |
| 水 污 染 物 | 生产废水 | 本项目无生产废水产生 |  |  |
|  | 办公生活区 | 办公生活污水 | 本项目职工食堂产生的废水经隔油池预处理后与生活污水排入园区下水管网，最终进入园区已建成的污水处理厂统一处理。 | 达标排放 |
| 固 体 废 物 | 生产车间 | 边角余料、废铁屑 | 废品回收站回收 | 对周围环境影响较小 |
|  |  | 废焊条、焊渣、粉尘 | 集中收集，送一般工业固废处置场处理 |  |
|  | 办公区 | 生活垃圾 | 由环卫部门处理 | 对周围环境影响较小 |
|  | 危险废物 | 废机油、废水性漆桶 | 设危废暂存间，定期交由有危险废物处置资质的单位处理 | 对周围环境影响较小 |
|  |  | 含油棉球、纱手套 | 混入生活垃圾，由环卫部门处理 | 对周围环境影响较小 |
| 噪 声 | 生产过程 | 机械设备噪声 | 减振、隔声、消声、密闭 等措施 | 达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类的要求 |
| 生态保护措施及预期效果（不够时可附另页） 本工程在厂区内污染物采取措施达标排放，对周围的生态环境影响较小，本项目建设用地在项目建设前为荒地，项目建成后厂区内进行一定量的绿化，对项目区生态环境有一定的补偿作用。 |  |  |  |  |

### 结论与建议

一、结论 - 1、项目概况 本项目位于昌吉市高新技术产业开发区机械制造区内，项目区北侧约10m为新疆斯威克电子有限公司，项目西北侧为新建三维丝环保科技有限公司，项目东北侧为光生源智能电气产业园，项目区东侧约10m为新疆恒晟能源科技有限公司，项目区南侧5m左右为希望大道，项目区西侧新疆台亚塑胶有限公司。项目中心点地理坐标为东经87°2'10"、北纬44°6'40"。 建设规模：年产H型钢3000吨，Z、C型钢400吨，彩板50000㎡。 建设性质：新建。 总投资：6000万。 项目组成：厂区占地面积为33334.88m2，其中已建1栋1层办公综合用房700m2，2栋生产车间建筑面积9774m2，1栋1260m2标准件库及其他附属设施。 2、项目区环境质量现状 大气环境：评价区域内SO2、CO24小时平均值、O3日最大8小时平均值可以满足《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准要求，NO2、PM10、PM2.5年均值超过《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准要求，超标率分别为12.5%、38.6%及91.4%；苯、甲苯、二甲苯满足《室内空气质量标准》（GB/T 18882-2002）表1中的质量标准；非甲烷总烃满足《大气污染物综合排放标准详解》P244页中“2.0mg/m³”质量标准；综上所述，项目区环境空气质量现状未达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准。 地下水环境：项目区地下水质量较好，满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中Ⅲ类标准。 声环境：项目区昼、夜间噪声监测值均符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的3类、4类区标准限值，说明本项目区环境质量较好。 3、环境影响评价结论 （1）大气环境影响分析 本项目建成运营后，废气主要为切割过程产生的切割烟尘、焊接工序产生的焊接烟尘、喷漆工序产生的喷漆废气以及职工食堂产生的油烟废气。 本项目在车间内设置排风扇，并在人工焊接区设置移动式焊接烟尘过滤器，每两台电焊机可连接1台移动式焊接烟尘过滤器，过滤后烟尘无组织排放量约0.0402t/a。过滤后的气体通过车间排风扇排出车间外。厂界颗粒物无组织排放监控点达标，排放浓度<1.0mg/m3标准限值，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297－1996）表2颗粒物无组织排放限值要求。项目区产生的切割烟尘、电焊烟尘对外环境影响较小。 钢结构生产过程中有喷漆的过程，产生的废气主要是VOCs。本项目采用水性醇酸钢构漆为喷涂材料。经计算，本项目VOCs排放量为0.369t/a，排放速率为2.21kg/h，排放浓度为12.1mg/m³。参考《大气污染物综合排放标准》表1 现有污染源大气污染物排放限值中非甲烷总烃的排放限值（最高允许排放速率：12kg/h，最高允许排放浓度：150mg/m³），本项目VOCs排放情况可满足要求，故项目对周围大气环境质量影响不大。 本项目厂区内设有职工食堂，本环评要求的油烟处理设备最低允许净化率不低于60%，油烟经油烟净化器处理后，年油烟排放量为0.002t，排放浓度为0.59mg/m3。油烟排放浓度满足《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）中要求。 （2）水环境影响分析 本项目营运期无生产废水，主要废水为生活污水。本项目生活污水经隔油池预处理后，排入园区下水管网，最终进入园区污水处理厂统一处理，对周围地下水环境影响较小。 （3）声环境影响分析 项目区设备噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准，因此本项目生产设备产生的噪声对周边环境影响较小。 （4）固体废物影响分析 固体废物的处置应遵循分类原则、回收利用原则、减量化原则、无公害化原则及分散与集中相结合的原则，将不同类型的固体废物进行分类收集、分类处理。在此基础上，采取相应的措施以后，本项目产生的固体废物对环境影响不大。 4、环保投资 本项目总投资约6000万元，工程用于环保的投资估算约67万元，占项目工程总投资的1.1%。 5、产业政策 根据中华人民共和国发展和改革委员会颁布的《产业结构调整指导目录》（2011年本）（2013修正）。本项目不属于第一类（鼓励类）、第二类（限制类）和第三类（淘汰类）中的内容，属于允许类项目，因此符合产业政策。 6、项目可行性结论 本项目符合产业政策，符合昌吉市高新技术产业开发区总体规划。通过对该项目生产内容的污染分析、环境影响分析，本环评认为只要在生产过程中在坚持“三同时”原则基础上，充分落实本环评的各项污染防治对策，严格执行各种污染物排放标准，对当地环境造成的影响不大。因此，从环保角度看，项目的实施是可行的。 二、建议 1、加强环境意识教育，制定环保设施操作管理规程，建立健全各项环保岗位责任制，确保环保设施正常、稳定运行，防止污染事故发生，一旦发生事故排放，应立即停止生产系统的生产，并组织维修，待系统正常运转后，方能正常生产。 2、对固废进行分类收集，有回收利用价值的全部回收利用，无利用价值的集中存放，由园区统一处理，做到日产日清。 3、全厂应设置专职人员负责全厂环保工作，保证全厂的各项环保措施得到落实。企业内部应加强环境管理，制定环境保护管理制度，实施清洁生产。 4、建设单位应按环评要求安装环保设施，实施达标排放。

预审意见： 公章 经办人：年月日

下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公章 经办人：年月日 审批意见： 公章 经办人：年月日 注释 一、本报告表应附以下附件、附图： 附件1委托书 附件2大气、水、噪声监测报告 附图1项目地理位置图（应反映行政区划、水系、标明纳污口位置和地形地貌等） 附图2项目平面布置图 附图3本项目在昌吉市高新技术产业开发区位置示意图 附图4监测布点图 二、如果本报告表不能说明项目产生的污染及环境造成的影响，应进行专项评价。根据建设项目的特点和当地环境特征，应选下列1-2项进行专项评价。 1、大气环境影响专项评价 2、水环境影响专项评价（包括地表水和地下水） 3、生态影响专项评价 4、声影响专项评价 5、土壤影响专项评价 6、固体废弃物影响专项评价 以上专项评价未包括的可另列专项，专项评价按照《环境影响评价技术导则》中的要求进行。