建设项目基本情况

| 项目名称 | 新疆米歌神疆食品有限公司食品加工生产线建设项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 新疆米歌神疆食品有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 朱岗峰 |  |  | 联系人 |  |  |  | 朱岗峰 |  |
| 通讯地址 | 新疆昌吉州昌吉高新技术产业开发区科技大道9号 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 15001669819 |  | 传真 |  | / |  | 邮编 |  | 831100 |
| 建设地点 | 昌吉高新技术产业开发区食品生物科技园区（N44°04'15.93"，E87°06'45.54"） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 立项审批部门 | 昌吉高新区产业发展科技局 |  |  |  |  | 批准文号 |  | 昌高产发 [2018]71号 |  |
| 建设性质 | 新建 改扩建□ 技改□ |  |  |  |  | 行业类别 及代码 |  | 糕点、面包制造 C1411 |  |
| 占地面积(m2) | 8000 |  |  |  |  | 绿化面积 （m2） |  | 1500 |  |
| 总投资(万元) | 1500 | 其中：环保投资(万元) |  |  | 10.5 | 环保投资占 总投资比例 |  | 0.7% |  |
| 评价经费 (万元) | / | 预期投产 日期 |  |  | 2020年10月 |  |  |  |  |
| 工程内容及规模 1、项目背景 食品工业是世界制造业中的第一大产业。食品工业的现代化水平已成为反映人民生活质量高低及国家经济发展程度的重要标志。“十二五”期间，我国农产品加工业的发展方向是：支持骨干企业做强、中型企业做大、小型企业做精，规范小企业，小作坊经营，引导和推动优势企业实施强强联合、跨地区兼并重组，提高产业集中度。近年来，新疆食品工业产品结构的调整步伐明显加快，食品工业技术改造的力度明显加大，经过技术改造和技术创新，一批食品工业企业的技术装备水平显著提高，新产品研发能力显著增强，在市场竞争中涌现出一批具有一定知名度的优势产品。 再加之，昌吉州提出发展农业产业规划，鼓励和支持建设你要产业项目，发展农业经济，农业富农，农业强市。对农产品加工企业给予政策和资金等方面的支持和扶持。新疆米歌神疆食品有限公司应市场需求，在新疆昌吉州昌吉高新技术产业开发区建设面包、披萨等食品加工项目。 根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》国务院682号令以及《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2018年4月28日启用），“三食品制造业—11、方便食品制造-除手工制作和单纯分装外的”，因此应编制环境影响报告表。为此新疆米歌神疆食品有限公司特委托新疆天地源环保科技发展股份有限公司承担此项目的环境影响评价工作。在接受委托后，评价单位即派有关人员对项目区环境进行了实地踏勘和资料收集，在听取本项目主管环保部门的意见后，按有关环评技术规范编制完成本项目环境影响报告表。由建设单位报请环境管理部门审批后作为建设单位在项目建设和运行过程中做好各项环保工作及主管部门环境管理的依据。 2、项目基本情况 项目名称：新疆米歌神疆食品有限公司食品加工生产线建设项目 建设单位：新疆米歌神疆食品有限公司 建设性质：新建 总投资：1500万元 2.1 建设地点 本项目位于昌吉高新技术产业开发区食品生物科技园区，项目区东侧为绿化带；南侧为阿比德生物科技有限公司；西侧为昌吉市双睿食品有限公司；北侧为开拓大道。项目区中心地理坐标为：N44°04'15.93"，E87°06'45.54"，项目区周边交通便利，地理位置较为理想。项目区地理位置见图1，项目区与周边环境关系卫星图2。 2.2 工程内容及规模 2.2.1 生产规模 年产1500万粒面包和30万个披萨饼。 2.2.2 建设内容 本工程建设内容为建设生产厂房1栋，办公楼一栋、门卫室等配套设施。项目区平面布置按照合理利用、统筹规划的原则采取合理化布局，企业厂房建设严格按照规范要求进行布置，平面布置示意图见图3。本项目主体工程、公用工程、辅助工程及环保工程见表1。 表1 项目工程内容一览表 工程类别; 工程内容; 面积; 数量; 备注. 主体工程; 生产厂房; 3548.79m2; 1; 1F. 公用及辅助工程; 办公室; 1050m2; 1; 3F. 门卫室; 20m2; 1; /. 公用 工程; 给水; 园区供水管网集中供给. 排水; 排入园区污水管网. 供配电系统; 电源由国家电网供给。. 生产生活用蒸汽; 由高新区集中供给. 环保工程; 废气治理设施; 1套集气罩+油烟净化装置、车间内排风扇8个. 废水治理设施; 生产废水经隔油预处理后与生活污水一同排入园区污水管网. 噪声治理设施; 设备采用降噪、减振等措施。. 固体废物治理设施; 设置一般固废收集设施，用于生产固废收集； 生活垃圾设置垃圾箱，分类收集设施。. 3、项目主要设备 项目主要设备清单见表2。 表2 主要生产设备一览表 序号; 名称; 单位; 数量; 备注. 1; 搅拌机; 台; 2. 2; 成型排盘生产线; 条; 1. 3; 发酵室; 间; 1. 4; 入炉机; 台; 1. 5; 隧道炉; 台; 1. 6; 出炉机; 台; 1. 7; 包装理料线; 条; 1. 4、主要原辅材料及动力消耗 项目生产所用面粉、白糖、鸡蛋、食用油、食盐等原辅料均为外购。 本项目主要原辅材料及动力单位产品消耗见表3。 表3 原辅材料及动力消耗指标表 类别; 名称; 年耗量（t）; 备注. 主（辅）料; 面粉; 170; 外购. 酵母; 0.6; 外购. 鸡蛋; 27.6; 外购. 食用油; 3.0; 外购. 白砂糖; 0.2; 外购. 食盐; 0.4; 外购. 能源; 电; 20万kwh; 电网. 水量; 自来水; 1062m3; 自来水管网. 5、公用工程及辅助设施 5.1 给水 项目区给水水源由昌吉国家高新技术产业开发区供水管网供给，水量及水压可满足需要。 项目用水主要是生产过程用水、设备的清洗、职工生活用水及绿化用水。 （1）生产用水：和面时需要用水，用水标准为3m3/t，年用水量为510m3，全部用于生产； 清洗设备用水量0.5m3/d，年用水量为150m3，污水产生量为120m3/a。 （2）生活用水：项目劳动定员为7人，年工作300天，据《新疆维吾尔自治区生活用水定额》中给出的数据，按人均消耗40L/d计算，则用水量为84m3/a，污水产生量为67.2m3/a。 （3）绿化用水 根据《建筑给水排水设计规范》，项目区绿化用水约为2L/m2.d（绿化时间按150d计算），厂区规划绿化面积为1500m2，则用水量为450m3/a，项目总用水量为1194m3/a。 5.2 排水 项目生产用水全部用水生产，绿化用水全部损耗；本项目外排污水主要为设备清洗废水和生活污水。 本项目设备清洗废水，排放量按80%计，则生产废水产生量约为120m3/a，经隔油池预处理后排入昌吉国家高新技术产业开发区下水管网，最终进入昌吉国家高新技术产业开发区污水处理厂。 生活污水以生活用水量80%计算，排放量约为67.2m3/a，排入昌吉国家高新技术产业开发区下水管网，最终进入昌吉国家高新技术产业开发区污水处理厂。 综上统计，本项目水平衡图见图4。 损耗450m3/a 绿化用水 450m3/aa 损耗16.8m3/a 园区管网 生活用水 84m3/a 67.2m3/a 进入园区排水管网 1194m3/a 损耗30m3/a 120m3/a 150m3/a 进入园区排水管网 设备清洗 隔油池 图4 水平衡示意图（单位：m3/a） 5.3 供电 本项目电力依托昌吉高新区电网，可满足本项目用电需求。 5.4 生产和生活用蒸汽 本项目生产使用电能，生活用热有高新区集中供热供给，满足本项目供热需求。 6、劳动定员与工作制度 本项目劳动定员7人，工作天数300d/a，实行一班倒，每班工作8h。 7、总平面布置 根据项目区实际可利用场地和自然地貌的特征，本项目场地为南北向长条形地块，办公楼位于项目区北侧，生产位于项目区南侧。本项目生活区布局在常年主导风向的侧风向；项目供电由电力部门从高压电网引入，在生产区域现场设变配电房，将电力用电缆输送到各用电地点。道路按总平面规划做成硬化道路，与外部运输道路相接。 8、产业政策、规划符合性 8.1 产业政策符合性 根据中华人民共和国发展和改革委员会颁布的第40号令《产业结构调整指导目录》（2019年本）。本项目不属于第二类（限制类）和第三类（淘汰类）中的内容，项目工艺所用设备无目录中规定的淘汰类工艺设备，符合国家产业政策要求。 8.2规划符合性分析 本项目位于昌吉高新区规划的工业园区食品生物科技园区，用地性质属于规划的工业用地，因此项目选址符合昌吉高新区总体用地规划，具体昌吉高新区规划图见图5。 综上所述，本项目工程地质环境较好，根据当地风向频率、地形等因素，项目区布置合理规范，功能区划清楚且衔接适当，同时综合考虑厂址的交通区位优势、水电等基础设施供应条件，本项目选址基本合理，具备项目建设条件。 9、“三线一单”符合性分析 表4 “三线一单”符合性分析表 “三线一单”; 本项目情况. 生态保护红线; 本项目位于昌吉高新技术产业开发区食品生物科技园区，项目所在地周边无自然保护区、风景名胜区，同时不再生态保护红线管控范围内. 环境质量底线; 项目拟采取先进的工艺和有效的环保措施，废气可做到达标排放，不会改变区域大气环境质量；项目生产废水经过隔油池预处理后，排入园区管网，生活污水排入园区管网，最终进入污水处理厂。因此，不会改变区域地表水、地下水的功能，项目的建设符合昌吉高新技术产业开发区的环境质量底线要求. 资源利用上线; 本项目不触及昌吉高新技术产业开发区资源利用上线. 负面清单; 本项目属于糕点、面包制造C1411，根据《产业结构调整指导目录（2019年本）》分析中，本项目不属于规定的限制和淘汰类产业. 10、与高新技术产业开发区（新区）的依托关系 本项目主要依托昌吉高新技术产业开发区的公共设施有： 本项目给水水源为昌吉高新技术产业开发区自来水厂，能够满足生产和生活用水需要。 本项目排水依托昌吉国家高新技术产业开发区污水处理厂，主要收集高新区企业的生产、生活污水，日处理污水3.0万m3/d，采用粗格栅+细格栅+曝气沉砂池+初沉池+MBBR池+二沉池+芬顿氧化池池+絮凝沉淀+纤维转盘滤池+紫外消毒区工艺，出水水质执行《城镇污水处理厂污染排放标准》（GB18918-2002）的一级（A）标准。目前项目区周边管网已铺设完善。 本项目电力由高新区电网110KV变电站电路接入。 本项目对外交通依托高新区现有交通道路网络，交通十分便利。 与该项目有关的原有污染物情况及主要环境问题 本项目为新建项目，无与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题。 |

- 建设项目所在地自然环境简况

自然环境简况（地理位置、地形地貌、地质构造、气候气象、水文地质、生态环境等）： 1、地理位置 昌吉高新技术产业开发区（以下简称“高新区”）位于中国西北边陲新疆的天山北麓，距新疆首府乌鲁木齐市以西49km，距昌吉市12km（G312国道实际距离），距乌鲁木齐国际机场30km，距乌鲁木齐为火车北站（货运编组站）31km。高新区行政界线东起乌伊公路（G312国道乌鲁木齐至伊宁段）49km处，西至洪沟（昌吉市与呼图壁县行政界线），南距312国道以南1km处，北为S201线（省道榆树沟至克拉玛依—榆克公路）。东西长12km，南北宽4.7km。总面积34km2。 本项目位于昌吉高新技术产业开发区，项目区东侧为绿化带；南侧为阿比德生物科技有限公司；西侧为昌吉市双睿食品有限公司；北侧为开拓大道。项目区中心地理坐标为：44°04'15.93"，87°06'45.54"，，项目所在地交通便利，地理位置优越。见图6地理位置卫星影像图。 2、地形、地貌 高新区地形总体上呈南高北低走势，地形总体比较平缓，南侧地面标高最高为572m，北侧地面标高最低为534.27m，南北高程差37.73m，坡度基本小于2%。片区自西向东有三个大的雨水冲沟（最西端冲沟为昌吉市与呼图壁县行政界线）。 项目区所在地在地貌上属于山前冲洪积倾斜平原的下部，地形由东南微倾向西北，海拔高度554~560m，场地地势平坦，微地貌变化不大。 3、工程地质 高新区位于三屯河与呼图壁河之间、冲洪积扇中部，处于砾石带和细土带交接部位，故地质结构、地层岩性及水文地质条件均有较大和较快的变化。高新区工程地质条件为：高新区东部与南部覆盖着10~30m的具有大孔性的黄土状亚粘土，属I（轻微）级非自重湿陷性土，中间夹有小于1m的细砂带或细砂透镜体，该区域地面平整，由南向北倾斜，平均坡度为1%，地下水位埋深大于20m，承载力为150~180KPa。高新区西北部地形起伏较大，大孔性的黄土状非自重湿陷性亚粘土厚度在几十公分至10m之间，个别地段砾砂、圆砂及卵砾石等直接出露地表，地基的强度在180~300KPa之间。昌吉国家高新技术产业开发区地震区划为六度区，七度设防。 项目区场地地基土主要为粉土，地层在水平及垂直方向变化不大，属于均匀建筑场地，场地类别为Ⅱ类，场地土类型为中软场地土，场地无不良地质现象存在，也没有大的活动性构造通过，场地区域稳定性较好，属于可进行工程建设的一般性场地。 4、水文及水文地质 （1）水文 根据《新疆昌吉工业高新区水资源调查评价报告》及现场实地勘察调查，高新区也包含本项目区内无地表水体。高新区上游目前已建成水库二座：一是三屯河水库总库容2600×104m3；二是距高新区南约50km的努尔加水库，总库容为6885×104m3，该水库建设主要是与三屯河水库共同承担三屯河的“高水高用”，可控制三屯河3.58亿m3的径流量，将从500m高程以下置换出1.0亿m3水量用于500m高程以上区域的昌吉市城市生活、工业和农业灌区供水。 本项目所在区域无天然地表水体，与头屯河、三屯河及三屯河水库、努尔加水库均无直接水力联系。 （2）水文地质 高新区内大厚度的第四纪堆积物，为地下水的贮存、运移提供了良好的空间，其中埋藏着丰富的孔隙潜水和承压水，其地下水的形成及埋藏分布规律，受控于该区地质构造，第四纪地层、地貌、岩性及气象水文条件。高新区座落于三屯河冲洪积扇中下部，为多层结构的混合水含水层分布区。 三屯河冲洪积扇区自扇顶到扇缘水文地质分带规律很明显，地下水的埋藏及含水层分布有明显的纵向递变规律，山前隐伏断裂构造控制和影响着出山口后地下水的埋藏深度。地下潜水的埋深自扇顶向扇缘方向逐渐变浅；含水层也由单一结构的大厚度结构松散的卵砾石、砂卵砾石潜水含水层过渡为多层结构中厚度结构较致密、含不连续亚砂土、亚粘土隔水地层的混合含水层；到冲洪积扇中下部，含水层厚度向扇缘方向继续变薄，隔水层增多，且结构致密、岩层连续，该处含水层以承压含水层为主。 高新区南部，地下水埋深在26.4～27.8m之间；高新区中部地下水埋深在33.2～35.5m之间。钻孔揭露地层深度150m以内含水层厚度为72m左右，含水层岩性以砂砾石为主，多层结构；高新区北部地下水埋深在26.1～31.6m之间，钻孔揭露地层深度200m以内含水层厚度为52m左右，含水层岩性以砾石、砂砾石为主，多层结构；高新区东部地下水埋深在33.8～36.3m之间，钻孔揭露地层深度200m以内含水层厚度为41～120m不等，含水层岩性以砾石、砂卵砾石为主，多层结构；高新区西部地下水埋深在23.4～28.0m之间，地层深度100m以内钻孔揭露含水层厚度为55m左右，含水层岩性以粉细砂为主，多层结构。 根据《新疆昌吉工业高新区水资源调查评价报告》规划区地下水埋深在23～36m之间，西南部埋深较小，东北部埋深较大，中部埋深也较大，地层深度200m以内含水层厚度大于40m，少于120m，含水层岩性以砂砾石为主，多层结构，富含潜水及承压水，属混合型含水层组。根据计算，规划区地下水水源可开采量为1000×104m3/年～1200×104m3/a，即2.7×104m3/d～3.3×104m3/d。 据高新区地下水等水位线图，高新区内地下水流向为SW至NE方向，与高新区南边界基本垂直，区外地下水顺含水层通道，沿地下水流向侧向补给区内地下水。区外地下水补给源及补给方式主要表现为：三屯河、呼图壁河水流经山前第四纪松散沉积物时大量渗漏，成为扇区地下水主要补给来源，其补给有以下三种方式：一是侧向补给：丘陵地带及三屯河、呼图壁河河床中出露中、下更新统半胶结冰水沉积砂岩、砂砾岩与砂质泥岩互层，砂岩、砂砾岩具有一定的透水性，当河水流经该区段时，大量渗漏形成孔隙裂隙水，再通过山前隐伏断裂从深部直接补给扇区地下水；二是垂直补给：从两河山区水库至渠首站之间，河流流经全新统松散的卵石砾石层，以垂直渗漏方式大量补给地下水；三是渠系渗漏：遍布山前倾斜平原的各级引水系统，几乎将两河所有的河水引入各灌区，在引水过程中，渠系的渗漏也是扇区地下水的补给来源之一。 本项目所处区内地下水埋深为33.8～36.3m，含水层厚度41～120m，含水层由砾石、砂、卵石组成。 5、气候、气象 昌吉市地处天山北麓，准噶尔盆地南缘的平原区，为温带大陆性干旱气候类型。其主要特点是：冬冷夏热，气温年较差、日较差大，春、秋温度变化剧烈；降水较少，年际变化不大；春、夏多大风，冬季多阴雾，低碎云天气，冻土深厚。 主要气象参数为： 年平均气温： 8.9℃ 历年极端最低气温： -26.2℃ 历年极端最高气温： 43.5℃ 历年月平均最低气温： -27.8℃ 历年月平均最高气温： 34.1℃ 年平均气压： 952.9hpa 无霜期： 160～170d 年平均降水量： 214.6 mm 年最大蒸发量： 1672.4mm 相对湿度： 60.1% 日照参数： 63% 年平均风速： 2.1m/s 年主导风向 西南（SW）风 最大冻土深度： 150cm 6、昌吉高新技术产业开发区简介 根据《昌吉高新技术产业开发区总体规划》（2014-2030），昌吉高新技术产业开发区具体简介如下： 6.1 地理位置 昌吉高新技术产业开发区包括起步区、扩展区，规划建设用地总面积51.00平方公里。东到榆树沟镇行政边界，西到呼图壁边界， 南到创新大道和乌奎高速路，北到S201省道和科兴路。生活服务配套区（榆树沟集镇区）：规划建设用地总面积20.87平方公里。东到榆树沟镇行政边界，西到高新区昌盛路，南到乌奎高速路，北到乌昌大道和创新大道。2010年9月，昌吉高新区正式被批准为国家级高新区。 6.2 园区发展定位 园区经过多年的不断建设和发展，已经形成以输变电装备，农牧机械装备，工程机械装备为主的先进装备制造业、以农副产品深加工，清真食品为主的生物科技和食品产业、以铝深加工产业链为主的新材料产，以教育培训、现代物流、总部经济、安防监控服务、 科技金融等现代服务业为配套。是新疆自治区重要先进制造业基地，昌吉州生产性服务业创新中心。以“天山慧谷、产业新城”为目标，将高新区打造为昌吉市的副中心，环境优美的低碳新城。 6.3 园区主导产业、产业链 昌吉高新区在电力装备制造、食品及农副产品精深加工、机械装备制造、新材料、精细化工等领域，培育了一批在国内外具有较强竞争力的骨干企业，聚集相关领域的，创新性比较强的中小企业。 目前园区内的主导产业主要以装备制造业、新材料、食品与生物科技三大产业为主导，且这三大主导产业占园区增加值比重超过 90%。昌吉高新区结合当地的区位优势以及园区特征，着力打造四条特色产业链，分别为装备制造产业链、农副产品深加工产业链、铝基材新料深加工产业链。 （1）装备制造产业链 以特高压成套设备为特色的输变电装备，以收获机械和饲料加工机械为重点的农牧机械装备，以冷链物流装备为特色的现代物流装备，以小型工程机械和大型矿山机械为特色的工程机械装备，以配套本地及周边整机制造企业发展不便于长途运输的大型零部件制造，建设铸锻、热处理、电镀、检测四大公共服务平台，将昌吉高新区打造成为服务全疆大型基础零部件加工制造基地，辐射中亚市场的特色装备制造基地。 （2）农副产品深加工产业链 依托新疆农副产品资源优势和昌吉良好的区位优势，重点围绕农副产品精深加工打造动植物有效成分提取、清真食品加工、冷链物流及相关装备等在内的农副产品精深加工产业链。 （3）铝基新材料深加工产业链 依托新疆电解铝资源优势和昌吉良好的区位交通优势，重点发展铝加工，铝板带材料到下游行业应用环节；建筑、汽车、电力、 光伏、食品饮料等领域应用；发展铝型材、熔铸件、线缆、铝罐、 铝箔深加工产品所构成的铝深加工产业链。 6.4 园区规划用地布局及产业布局 昌吉高新区规划形成 “ 一心、 一轴、 三带、 多园多组团 ” 的规划结构。园区主导产业为新材料产业区、生物医药及食品加工产业区、装备制造产业区、精细化工产业区以及其它产业区。 新材料产业区：位于S201省道以北、科兴路以南、阿克旗路以东、昌祥路以西的工业组团，以现有建材园区为基础，重点发展铝型材料下游产品制造、新型环保建筑材料等。规划新材料区规模约为5.9平方公里。 生物科技及食品加工产业：位于乌昌大道两侧，经六路以东， 东四路以西，S201省道以南，创新大道以北区，重点发展生物医药、 果汁加工、乳品、肉制品加工、农副产品深加工等。规划生物科技及食品加工产业用地规模约为7.8km2。 装备制造产业区：位于乌昌大道以北、经六路以西，S201省道以南，规划用地面积10.6km2。规划在现有的产业基础上，进一步做大做强煤化工煤机电装备、交通设备制造、加快技术改造、培育核心企业、打造知名品品牌，将昌吉高新区建设成新疆天山北坡重要的现代化大型能源化工装备制造基地。 精细化工产业区：位于乌昌大道以南，经六路以西，纬一路以北城区，用地规模约为3.3km2，重点发展污染较轻的一类工业和二类工业。 6.5 市政基础设施规划 6.5.1 供水规划 昌吉高新区现有地下水水厂供水规模为5万m3/d，水厂占地面积为5公顷。为解决水资源缺口，规划昌吉高新区采用地下水源和地表水源共用的方式供水，地下水资源可开采量为1200万m3/a， 近期通过努尔加水库地表水补充水量2000万m3/a ，通过农业节水置换水量约2300万m3/a ，本可满足高新区近期用水需求。 结合区域规划，在规划区南部新建水厂一座，近期供水规模为 10万m3/d，（预留远期扩建用地规划），远期供水规模达21万m3/d，水厂占地面积为12公顷，以努尔加水库地表水作为主要水源。 6.5.2 排水规划 昌吉高新区现有污水处理厂2座，第一污水厂和第二污水处理厂。2013 年第二污水处理厂一期已投产使用，第一污水厂停止使用。第二污水处理厂总处理规模为12万m3/ 天，其中一期为3 m3/ 天，污水处理工艺为“采用粗格栅+细格栅+曝气沉砂池+初沉池+MBBR池+二沉池+芬顿氧化池池+絮凝沉淀+纤维转盘滤池+紫外消毒区”工艺，出水水质执行《城镇污水处理厂污染排放标准》（GB18918-2002）的一级（A）标准排放。园区内目前排水主管线为 18 条，共计40.6km，覆盖整个北区。昌吉高新区规划将现状第一污水处理厂改建为污水提升泵站。同时在新材料园区北部设置污水提升泵站一座。园区内第二污水处理厂规划近期内将扩建，扩建规模为9万m3/d，远期处理规模为16万m3/d，污水处理等级为二级。 规划尽量利用现有的三个 312 国道过路涵洞，同时结合道路竖向设计，总体划分五个排水分区，以312国道为界，国道以北为两个排水分区，国道以南为三个排水分区。规划污水干管沿东西和南北向主干道敷设，规划设置三条污水截流主干管，污水主干管径 d800--1500mm。道路红线宽度超过50米的干道，在道路两侧布置排水管线。建材园区北部设置一条压力管线。 6.5.3 电力规划 结合昌吉高新区规划用地布置，近期规划西部新建一座220kV变电站，容量为3×240MVA，220kV电源引自现状玛纳斯电厂和昌吉锦化变。 根据近中期用地发展需要，结合总体用地布局，近期新建一座 110kV建材变电站，远期新增两座110kV变电站。规划范围内所有中、低压线路均采用电线敷设，城市道路上的电缆一律敷设在地下电缆排管中。 6.5.4 供热规划 规划近期扩建现有明德热力有限公司（区域锅炉旁），新建二期4×35t锅炉项目，供热占地面积4公顷，担负312国道以北的东部工业组团和中部工业组团的生活、生产热负荷，并与金源热力共同担负312国道以北工业组团及部分中部综合组团的生活、生产热负荷。 近期新建东部建材工业片区集中供热站，容量为4×35t蒸汽锅炉，担负东部建材工业片区的生产热负荷。 新建榆树沟片区集中供热站，容量为4×35t热水锅炉，担负东侧榆树沟镇片区的居住生活热负荷。热源输出热媒为130/80℃高温热水及0.98MPa、268 ℃的过热蒸汽。 在规划区西北部规划建设一处热电厂，作为远期补充热源，热电厂用地面积400亩，机组规模2×300MW，富裕蒸汽可考虑外供周边的呼图壁等工业园区共享。 6.5.5 固体废物综合治理 目前，昌吉高新区固体废弃物及生活垃圾均运送至昌吉市垃圾处理厂处理。规划期内，全面实行垃圾分类收运处理制度，对园区内生活垃圾推行垃圾减量化、资源化和无害化处理。减少工业固体废物的排放。危险废物应分类收集，强制处置和集中处理，危险固体废物应通过焚烧或化学处理方法转化为无害化后再处理。 《昌吉高新技术产业开发区规划（2014-2030）环境影响报告书》于2015年3月31日取得新疆维吾尔自治区环境保护厅审查意见，文号新环函（2015）306号，具体见附件。

- 环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地下水、声环境、生态环境等） 1、大气环境质量现状调查及分析 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）的要求，对基本污染物的环境质量现状进行评价。根据本项目评价等级，本项目环境空气质量只需调查项目所在区域环境质量达标情况。 - 区域大气环境质量达标性评价 项目达标性分析数据采用《昌吉州环境质量公报》（2018年），选取 2018 年大气环境质量进行现状分析，具体见表5。 表5 昌吉州2018年大气环境质量监测结果 单位：ug/m3 日期; PM2.5; PM10; SO2; CO; NO2; O3. 2018年1月; 176; 238; 27; 2.471; 62; 35. 2018年2月; 144; 187; 25; 2.118; 62; 71. 2018年3月; 41; 69; 12; 1.139; 41; 74. 2018年4月; 30; 67; 10; 0.823; 32; 98. 2018年5月; 26; 52; 10; 0.803; 28; 100. 2018年6月; 24; 45; 12; 0.717; 29; 121. 2018年7月; 24; 46; 11; 0.619; 32; 131. 2018年8月; 23; 65; 11; 0.584; 39; 124. 2018年9月; 19; 56; 10; 0.717; 41; 88. 2018年10月; 25; 72; 12; 0.774; 42; 65. 2018年11月; 66; 165; 13; 1.307; 45; 42. 2018年12月; 118; 218; 18; 1.935; 60; 37. 标准; 75; 150; 150; 4; 80; 160. 超标率; 25; 33.3; 0; 0; 0; 0. 最大超标倍数; 2.35; 1.58; 0; 0; 0; 0. 昌吉州2018年大气环境质量SO2、NO2、CO、O3全年达标，PM10超标率为33.3%，最大超标倍数为1.58倍，PM2.5超标率为25%，最大超标倍数为2.35倍。超标时间出现在冬季，主要原因一是冬季地表植被覆盖率底，大风等天气；二是由于冬季采暖期造成的。综上，项目所在区域为非达标区。 2、地下水质量现状监测与评价 （1）数据来源 项目地下水评价引用《昌吉高新区配气站建设工程》于2019年2月28日对项目区西南侧1.1km的地下水井监测数据。 （2）监测项目 监测项目：pH 、总硬度、溶解性总固体、氨氮、硝酸盐、亚硝酸盐、高锰酸盐指数、氯化物、硫酸盐、氟化物、氰化物、挥发酚、六价铬、铁、锰、汞、砷、铅、镉、镍、石油类和总大肠菌群。 （3）评价标准 本次环评地下水现状评价执行《地下水质量标准》 （GB/T14848-2017）中Ⅲ类水质标准。具体标准限值见表9。 （4）评价方法 地下水环境现状评价采用单因子标准指数法进行评价，其具体公式如下： Si = Ci/Csi 式中：Si--i种水污染物的标准污染指数； Ci --i种水污染物的实测浓度，mg/L； Csi --i种水污染物的地面水水质标准，mg/L。 对于以评价标准为区间值的水质参数（如pH为6.5-8.5）时，其单项指数式为： PpH=（7.0－pH）/（7.0－pHsd） pH≦7时 PpH=（pH－7.0）/（pHsu－7.0） pH﹥7时 式中：PpH—pH的标准指数，量纲为1； pH—pH监测值； pHsu—标准中pH的上限值；pHsd—标准中pH的下限值。 （5）监测结果 监测数据见表6。 表6 地下水水质监测及评价结果 序号; 指 标; 单位; 标准值; 监测值; 标准 指数; 是否超标. 1; pH; /; 6.5-8.5; 7.38; 0.25; 否. 2; 总硬度; mg/L; ≤450; 239; 0.53; 否. 3; 溶解性总固体; mg/L; ≤1000; 653; 0.65; 否. 4; 氯化物; mg/L; ≤250; 124; 0.5; 否. 5; 硝酸盐氮; mg/L; ≤20; 5.45; 0.27; 否. 6; 亚硝酸盐氮; mg/L; ≤1.0; 0.055; 0.06; 否. 7; 氨氮; mg/L; ≤0.5; 0.205; 0.41; 否. 8; 挥发酚; mg/L; ≤0.002; ﹤0.0003; /; 否. 9; 氰化物; mg/L; ≤0.05; ﹤0.002; /; 否. 10; 氟化物; mg/L; ≤1.0; ﹤0.2; /; 否. 11; 硫酸盐; mg/L; ≤250; 118; 0.47; 否. 12; 砷; mg/L; ≤0.01; ﹤0.3ug/L; /; 否. 13; 汞; mg/L; ≤0.001; ﹤0.04ug/L; /; 否. 14; 铅; mg/L; ≤0.01; ﹤2.5ug/L; /; 否. 15; 镉; mg/L; ≤0.005; ﹤0.5ug/L; /; 否. 16; 铁; mg/L; ≤0.3; ﹤0.03; /; 否. 17; 锰; mg/L; ≤0.1; ﹤0.01; /; 否. 18; 镍; mg/L; ≤0.2; ﹤0.05; /; 否. 19; 耗氧量; mg/L; ≤3.0; 0.568; 0.19; 否. 20; 六价铬; mg/L; ≤0.05; ﹤0.004; /; 否. 由表可知，地下水井各监测因子均满足《地下水质量标准》 （GB/T14848-2017）Ⅲ类标准的要求，地下水水质较好。 3、噪声环境质量现状 （1）监测布点 本次评价委托新疆恒泰职业环境检测评价有限公司进行现场监测，监测时间为 2019年5月29日，其中昼间监测时间为10：00、夜间监测时间为00:00。声环境监测点分别布置在项目区边界1m处，共4个监测点。 （2）评价标准 结合本项目特点，该项目区内执行《声环境质量标准》 （GB3096-2008）中的3类声功能区环境噪声限值。 （3）监测于评价结果 监测结果见表7。 表7 噪声监测结果单位：dB（A） 监测点; 昼间; 夜间. 监测值; 标准值; 监测值; 标准值. 1#项目区东侧; 45.3; 65; 43.3; 55. 2#项目区南侧; 45.6; 65; 44.7; 55. 3#项目区西侧; 47.3; 65; 44.7; 55. 4#项目区北侧; 44.7; 65; 43.3; 55. 从以上的监测结果可以看出，项目区各监测点昼夜间噪声值均达到了《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的3类噪声标准的要求，因此评价区域的声环境质量较好。 4、土壤环境质量现状调查与评价 本项目为污染影响型建设项目，根据《环境影响评价技术导则 土壤环境》（HJ964-2018），附录A.1，本项目属于III类项目。本项目占地面积0.8m2≤5hm2，占地规模为小型。根据调查，本项目所在区域内不存在耕地、园地、牧草地、饮用水水源地或学校、医院等土壤敏感目标，根据表4判定本项目工作等级小于三级，可不开展土壤环境影响评价工作。 主要环境保护目标 本项目位于昌吉国家高新技术产业开发区，项目评价范围内无风景名胜、文物古迹、自然保护区等环境敏感目标。 根据施工期噪声、扬尘影响确定本项目的环境质量保护目标为： 1、大气环境：按《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准保护。 2、地下水：按《地下水环境质量标准》（GB/T14848-2017）中的Ⅲ类标准保护。 3、声环境：按《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的3类区标准保护。 项目运营期的污染控制目标确定为： 1、大气环境：保护项目区所在的区域环境空气质量，不因本项目实施而降低空气质量级别。 2、水环境：执行执行《污水综合排放标准》（8978-1996）中三级标准以及《污水排入城镇下水道水质标准》（GB31962-2015）中的B级中NH3-N标准值； 3、声环境：确保本项目厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类区标准。 4、固体废物：妥善处理本项目产生的工业固废和生活垃圾等固体废弃物，避免对所在区域环境造成影响。

- 评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | 1、大气环境质量标准：《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准； 2、地下水环境质量标准：《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中的Ⅲ类标准 3、声环境质量标准：《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类区标准。 |
| --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 | 1、大气污染物：项目营运期颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2颗粒物无组织排放限值1mg/m3和最高允许排放浓度限值120mg/m3要求以及排放速率满足3.5kg/h的要求； 2、《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）中要求。 3、废水：行执行《污水综合排放标准》（8978-1996）中三级标准以及《污水排入城镇下水道水质标准》（GB31962-2015）中的B级中NH3-N标准值； 4、噪声：厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类区标准。 5、固废排放执行标准：一般工业固废执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其修改单。 |
| 总 量 控 制 指 标 | 本项目产生的CODcr和NH3-N来源于厂区生产和生活污水，因本项目排水进入污水处理厂处理，为避免重复计算，建议本项目排放的水污染物不计总量，但应作为对本项目监察、考核的指标。 |

- 建设项目工程分析

主要污染工序： 本项目污染影响时段主要为施工期和运营期。 1、施工期 项目施工期工艺流程及产污环节见图7。 图7 施工期工程工艺流程及产污工序框图 建设项目施工期间，会产生生活污水、生活垃圾、扬尘、建材运输车辆的尾气和噪声以及临时占地等，均会对环境造成一定的影响。但施工期的环境影响为阶段性影响，工程建设完成后，除部分永久性占地为持续性影响外，其余环境影响会消失。 1.1大气污染源 （1）扬尘 施工扬尘产生环节为：场地平整、基础主体工程等。扬尘量的大小与施工现场条件、管理水平、机械化程度以及天气诸多因素有关，是个复杂、难以定量的过程。扬尘使大气中总悬浮颗粒物剧增，并随风迁移到其它地方，致使空气中含尘浓度超标。 建设项目施工期扬尘对区域大气环境的影响类型是短期的和局部的，到项目建设完毕，投入运营后，施工期此类环境影响将随之结束。 ### （2）汽车尾气 ### 项目建设施工中使用大量的施工机械、材料运输车辆，使区域内尾气排放有所增加，主要污染因子为CO、HC、NOx等，因排放量相对较小，对区域大气环境影响甚微。 ### （3）安装、装修阶段 按工程进度计划，项目整体建筑装修阶段集中在主体工程完成后。 进入装修施工阶段，需进行处理装饰墙面、涂刷涂料、油漆，制造与建筑外墙面装修等。 废气主要来自墙体的粉刷及建筑内装修所用的涂料和油漆中有机废气，属无组织排放。其主要成份为乙酸乙酯、乙酸丁酯、正丁酯、甲醛、二甲苯、苯等，成份复杂，因此该废气排放对周围环境的影响也较难预测。 1.2噪声 施工期噪声主要来自施工机械噪声、施工作业噪声和运输车辆噪声。施工机械噪声由施工机械产生，如挖土机等，多为点声源；施工作业噪声主要指一些零星的敲打声、装卸建材的撞击声、施工人员的吆喝声、拆装模板的撞击声等，多为瞬间噪声；运输车辆的噪声属于交通噪声。在这些施工噪声中对声环境影响最大的是施工机械噪声。 建设期主要施工机械设备的噪声源强见表7，物料运输车辆类型及其声级值见表8。 表8 施工期噪声声源强度表 施工阶段; 声 源; 声源强度[dB（A）]. 土石方段; 挖土机; 92. 推土机; 79. 卷扬机; 98. 底板与结构阶段; 振; 器. 102; 电锯; 102. 电焊机; 92. 空压机; 79. 装修、安装阶段; 电钻; 102. 电锤; 10. 手工钻; 102. 无齿锯; 103. 多功能木工刨; 95. 云石机; 103. 角向磨光机; 103. 表9 交通运输车辆噪声 施 工 阶 段; 运 输 内; 容; 车 辆 类 型. 土石方阶段声源强度 [dB（A）]; 弃土外运; 大型载重车; 84～89. 底板及结构阶段; 钢筋、商品混凝土; 混凝土罐车; 载重车. 80～85装修阶段; 各种装修材料及必备设备; 轻型载重卡. 75～01.3废水 施工期废水主要为工地建筑工人产生的生活污水和工程废水。 （1）施工期生活污水 施工期生活污水的主要污染因子为COD、BOD5、SS和氨氮，污染物浓度按照典型城市生活污水水质进行类比，施工期在夏季，施工人员生活污水（洗漱废水）直接排入园区内排水管网，不会对周围环境造成不利影响。按同类工程施工作业类比，施工期间进场施工人数约为50人左右。施工期间，工地设简易住宿、简易厕所、食堂。 （2）工程废水 工程废水主要包括在制砂浆、浸泡建材等作业中多余或泄露的废水，以及清洗模板、机具、车辆设备、场地卫生等排放的污水。本环评建议在厂区内设沉淀池，工程废水排入沉淀池经沉淀后可回用，不外排，不会对项目区地下水环境产生污染。 1.4固体废物 本项目施工期固体废物主要包括施工人员的生活垃圾、施工废渣土、废弃的各种建筑装饰材料等。施工渣土主要包括建筑垃圾和施工弃土两部分，其中施工弃土是不含建筑材料的渣土。建筑垃圾主要包括砂石、石块、碎砖瓦、废木料、废金属、废钢筋等杂物，收集后堆放于指定地点，能回收利用的回收利用，无回收价值的由建设方统一清运。上述固废（生活垃圾、建筑固废）应及时清运至昌吉高新区建筑垃圾场。 2、运营期 项目施工期工艺流程及产污环节见图8、图9。 （1）面包 烘烤废气 面粉调制 预发酵 切块、成型 醒发 烘烤 固废 噪声、固废 冷却、杀菌 入库 包装、检验 固废 图8 面包生产工艺流程及产污环节图 工艺流程简述： 1）面粉调制：调粉时先投入酵母、面粉，调粉开始后，再加入用温水、糖、盐等辅料； 烘烤废气 2）预发酵：将调好的面团，进行短期的预备性发酵，预发酵需40-50分钟； 3）切块、做型：根据需要，将面团切成块，再用面包成型机自动成型； 4） 醒发：醒发温度：32℃～35℃，湿度：70～75%。醒发时间：夏天120-150min，冬天180-210min，具体时间要根据面包醒发情况而定； 5）烘烤：上箱温度200℃，下箱温度180℃，烘烤时间15-20min； 6）冷却：从烤炉出来以后，自动翻盘脱模，脱模后的产品进入冷却间自然冷却； 7）检验、包装：冷却好的产品送入检测室内进行检验，检查产品各项指标是否达到标准，合格的产品送至包装机进行包装； 8）入库：包装好的产品，送入成品库储存。 （2）披萨 噪声 固废、噪声 烘烤废气 原辅料 配料 和面 分切 压制成型 醒发烘烤 冷却、杀菌 包装、检验 入库 固废 图9 披萨生产工艺流程及产污环节图 工艺流程简述： 按照配方使用电子秤称量配料，完成称量的原料和水一起倒入和面机进行搅拌后，用刀具手工进行分切，分切好的面团利用压面机、压花机压制成型；将压制成型后的产品放入醒发烘烤流水线进行醒发烘烤（醒发温度32℃～35℃，时间30min；烘烤温度150℃，时间7min），烘烤完成后自动输送至冷却车间冷却，冷却后的产品根据产品规格要求称重及外观挑选，然后合格品包装入库。和面机、和面器具、压面机、压花机等工具每天收工后需清洗备用。 营运期主要污染分析 2.1 废水 本项目在生产过程中，水均用于和面，大部分水分在烘焙过程中蒸发，其余水分包含于产品中，无生产废水；根据工艺分析，本项目废水主要为设备清洗废水、车间地面清洗废水以及职工生活污水。 （1）设备清洗水 类比昌吉市亿香添盛食品有限公司《糕点、面包食品加工项目》年产各类面包糕点200t，项目工艺流程与本项目工艺流程类似，项目于2018年8月取得批复（昌市环管字[2018]39号），于2019年7月已完成自主验收（昌市环验函字（2019）22号）（见附件），设备清洗废水经隔油池处理后满足《污水综合排放标准》（8978-1996）中三级标准以及《污水排入城镇下水道水质标准》（GB31962-2015）中的B级中NH3-N标准值（见附件验收监测报告）。 根据对企业的调查，和面机、打蛋机、成型机、烤炉等生产设备在当日收工前清洗一次，用水为约0.5m3/d，150m3/a，排水系数按0.8计，则污水产生量为120m3/a。 （2）职工生活用水 企业劳动定员7人，不在厂区内住宿，员工用水量为40L/d•人，则用水量为84m3/a，污水产生量为67.2m3/a。 表10 营运期生活污水水质数据表 废水名称; 废水量 （m3/a）; 污染物; 污染物产生情况. 浓度（mg/L）; 产生量（t/a）. 设备清洗废水; 120; CODcr; 500; 0.06. BOD5; 300; 0.036. SS; 400; 0.048. 动植物油; 30; 0.0036. 职工生活污水; 67.2; CODcr; 300; 0.020. BOD5; 200; 0.013. SS; 230; 0.015. NH3-N; 25; 0.002. 2.2 废 气 本项目废气包括面粉料投配料过程产生的少量粉尘、烤制过程产生的少量废气、食堂油烟。 （1）面粉粉尘 项目在投料、混料工序过程中会产生粉尘，为了减少粉尘量的产生，项目采用封闭投料装置。根据昌吉市亿香添盛食品有限公司《糕点、面包食品加工项目》（昌市环管字[2018]39号）生产经验系数，投料、混料工序粉尘产生量约为面粉使用量的0.05‰，项目面粉年用量为170t/a，则无组织粉尘产生量为8.5kg/a。 （2）烤制废气 项目烤制糕点生产过程中有烤制工艺，根据对企业的调查，在烤制过程中使用的色拉油等挥发量极小，因此产生的油烟很少；食品配料在烤制过程中将产生少量烘焙废气，主要为有机废气，以非甲烷总烃计，产生量较少，但具有特殊的香甜味。 （3）食堂废气 项目建有食堂，食堂烹饪过程中会产生食堂油烟。据类比调查，人均耗油量按30g/人.d计，本项目食堂用餐人数7人，则年耗食用油为63kg，烹饪过程中分解、挥发按6%计算，则厨房油烟产生量为3.78kg/a。食堂运行时间2.5h/d，则油烟产生量为5.04g/h。 2.3 噪 声 本项目噪声主要为设备运行产生的噪声，在项目设备正常运行的情况下测得的主要设备噪声级见表11。 表11 主要设备噪声源强统计 序号; 设备名称; 噪声时间特性; 主要声源情况. 测点位置; 声级dB(A). 1; 和面机; 间歇运行; 距设备1m处; 72. 2; 搅拌机; 间歇运行; 距设备1m处; 72. 3; 烤箱; 间歇运行; 距设备1m处; 68. 4; 包装机; 间歇运行; 距设备1m处; 70. 2.4 固体废弃物 营运期项目固体废物主要是生产固废、员工日常产生的生活垃圾。 （1）生产固废 报废产品及原料：因时间、气温等多方面原因，可能会使少量原料或产品变质，此外有部分过保质期的退还产品，预计年产生量约5t/a,该部分废物收集后送至饲料加工企业，作为原料使用。 蛋壳：年产量约为鸡蛋的10%，约为2.76t/a，收集后同生活垃圾一道处理。 为达到生产过程的卫生要求，项目职工再生产操作过程需戴手套、口罩等，此类物品使用一段时间后需更换，将产生废弃手套、口罩等，产量合计约为0.02t/a，企业收集后同生活垃圾一道处置。 原料包装废料主要为塑料袋、纸箱等，产量约为0.4t/a，企业收集后同生活垃圾一道处置。 （2）生活垃圾 本项目劳动定员7人，生活垃圾产生量按0.5kg/人·d，约产生1.05t/a，主要包括食品垃圾等，集中收集后定期由当地环卫部门统一清运处置。 表12 项目固体废弃物产生量及处置情况 序号; 固体废弃物名称; 产生工序; 废物 类别; 产生量 （t/a）; 处置情况. 1; 报废产品及原料; 生产; 一般; 5; 送饲料加工企业作为原料利用. 2; 包装废料; 生产; 一般; 0.4; 由环卫部门清运处理. 3; 蛋壳; 生产; 一般; 2.76. 4; 废手套、口罩; 生产; 一般; 0.02. 5; 生活垃圾; 员工生活; 一般; 1.2.

- 项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 （编号） | 污染物 名 称 | 处理前产生浓度及产生量 | 排放浓度及 排放量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 配料车间 | 粉尘 | 8.5kg/a | 0 |
|  | 烘箱 | 烤制废气 | 少量 | 少量 |
|  | 食堂 | 食堂废气 | 5.04g/h，2.4mg/m3 | 7.2g/h，1.8mg/m3 |
| 水 污 染 物 | 设备清洗废水 | CODcr | 500mg/L；0.06t/a | 500mg/L；0.06t/a |
|  |  | BOD5 | 300mg/L；0.036t/a | 300mg/L；0.036t/a |
|  |  | SS | 400mg/L；0.048t/a | 400mg/L；0.048t/a |
|  |  | 动植物油 | 30mg/L；0.0036t/a | 20mg/L；0.0024t/a |
|  | 生活废水 | CODcr | 300mg/L；0.020t/a | 300mg/L；0.020t/a |
|  |  | BOD5 | 200mg/L；0.013t/a | 200mg/L；0.013t/a |
|  |  | SS | 230mg/L；0.015t/a | 230mg/L；0.015t/a |
|  |  | NH3-N | 25mg/L；0.002t/a | 25mg/L；0.002t/a |
| 固体废弃物 | 生产 | 报废产品及原料 | 5t/a | 0 |
|  |  | 包装废料 | 0.4t/a | 0 |
|  |  | 蛋壳 | 2.76t/a | 0 |
|  |  | 废手套、口罩 | 0.02t/a | 0 |
|  | 生活 | 生活垃圾 | 1.05t/a | 0 |
| 噪声 | 本项目产生的噪声主要为设备运行产生的噪声，噪声级在65-72 dB（A） |  |  |  |
| 其他 | 必须设置环保机构，配备人员，监督管理污物处理，必须配置必要的办公、人力及财务资源。 |  |  |  |
| 主要生态影响(不够时可附另页) 本项目用地性质为工业用地，由于项目所占地建设前为自然荒地，因此项目的建设不会对所在地造成不利影响。项目运营后，土地使用功能已由自然荒地变为工业用地，虽然自然土地资源量有所减少，但土地的利用价值有所提高，厂区目前无任何植被，后期经人工绿化及厂区地面进一步硬化建设后将会改善项目所在区域的生态环境。 |  |  |  |  |

- 环境影响分析

施工期环境影响分析： 本项目施工期主要环境影响主要为建筑机械的施工噪声、扬尘，其次是施工人员排放的生活污水和生活垃圾。 1、大气环境影响分析 1.1 汽车尾气影响 施工期频繁使用机动车运送土方、项目区建设原材料以及在项目区停电时临时采用的柴油发电机。这些车辆及设备的运行会排放一定量的CO、NOx以及末完全燃烧的碳氢化物THC等。 1.2扬尘污染分析 扬尘污染造成大气中TSP值增高，根据类比资料，施工扬尘的起尘量与许多因素有关。影响起尘量的因素包括：基础开挖起尘量、施工渣土堆场起尘量、进出车辆夹带泥砂量、水泥搬运量、弃土外运装载起尘量以及起尘高度、采取的防护措施、空气湿度、风速等因素有关。 施工扬尘产生环节为：场地平整、建筑垃圾、装卸建筑材料等。扬尘污染造成大气中TSP值增高，根据类比资料，施工扬尘的起尘量与许多因素有关。影响起尘量的因素包括：基础开挖起尘量、施工渣土堆场起尘量、进出车辆夹带泥砂量、水泥搬运量、拆除物及弃土外运装载起尘量以及起尘高度、采取的防护措施、空气湿度、风速等因素有关。在一般气象条件下，平均风速2.5m/s时建筑工地内TSP浓度为上风向对照点的2.0-2.5倍；建筑施工扬尘的影响范围为其下风向150m，被影响的地区TSP浓度平均值为0.49mg/m3左右，相当于环境空气质量二级标准规定值的1.6倍。扬尘的产生跟风力大小及气候有一定关系，昌吉市气候干燥，降雨稀少，多风天气较多，项目扬尘的影响范围为150m，扬尘最不利影响时段主要发生在风速最大的春秋二季。 据有关调查显示，施工工地的扬尘主要是由运输车辆的行驶产生，约占扬尘总量的60%，在完全干燥情况下，可按下列经验公式计算： - 式中：Q——汽车行驶的扬尘，kg/km·辆； V——汽车速度，km/h； W——汽车载重量，t； P——道路表面粉尘量，kg/m2。 表13为一辆载重5t的卡车，通过一段长度为500m的路面时，不同路面清洁程度，不同行驶速度情况下产生的扬尘量。由此可见，在同样路面清洁情况下，车速越快，扬尘量越大；而在同样车速情况下，路面清洁度越差，则扬尘量越大。 表13 不同车速和地面清洁程度时的汽车扬尘 单位：kg/辆·km P - 车速; 0.1（kg/m2）; 0.2（kg/m2）; 0.3（kg/m2）; 0.4（kg/m2）; 0.5（kg/m2）; - 1.0（kg/m2）. 5（km/h）; 0.0283; 0.0476; 0.0646; 0.0801; 0.0947; 0.1593. 10（km/h）; 0.0566; 0.0953; 0.1291; 0.1602; 0.1894; 0.3186. 15（km/h）; 0.0850; 0.1429; 0.1937; 0.2403; 0.2841; 0.4778. 20（km/h）; 0.1133; 0.1905; 0.2583; 0.3204; - 0.3788; 0.6371. 如果在施工期间对车辆行驶的路面实施洒水抑尘，每天洒水4～5次，可使扬尘减少70%左右。表14为施工场地洒水抑尘的试验结果，结果表明实施每天洒水4～5次进行抑尘，可有效地控制施工扬尘，可将TSP污染距离缩小到20～50m范围。 表14 施工场地洒水抑尘试验结果 单位（mg/m3）; 5; 20; 50; 100. TSP小时平均浓度; 不洒水; 10.14; 2.89; 1.15; 0.86. 洒 水; 2.01; 1.40; 0.67; 0.60. 因此，限速行驶及保持路面清洁，同时适当洒水是减少汽车扬尘的有效手段。施工扬尘的另一种情况是露天堆场和裸露场地的风力扬尘，由于施工需要，一些建材需露天堆放，一些施工点表层土壤需人工开挖、堆放，在气候干燥又有风的情况下，会产生扬尘，其扬尘量可按堆场起尘的经验公式计算： Q=2.1（V50 – V0）3e-1.023W 式中：Q——起尘量，kg/t·a； V50——距地面50m处风速，m/s； V0 ——起尘风速，m/s； W——尘粒含水率，%。 由此可见，这类扬尘的主要特点是与风速和尘粒含水率有关，因此，减少建材的露天堆放和保证一定的含水率是抑制这类扬尘的有效手段。 ### 1.3大气污染防治措施 1.3.1废气防治措施 加强对施工车辆的检修和维护，严禁使用超期服役和尾气超标的车辆。对施工期进出施工现场车流量进行合理安排，防止施工现场车流量过大。尽可能使用耗油低，排气小的施工车辆，选用优质燃油，减少机械和车辆有害废气排放。施工过程中禁止将废弃的建筑材料作为燃料燃烧，工地食堂应尽量使用清洁燃料。 1.3.2扬尘防治措施 为使施工过程中产生的粉尘（扬尘）对周围环境空气的影响降低到最小程度，建议采取以下防护措施： （1）施工单位应根据《建设工程施工现场管理规定》的规定设置现场平面布置图、工程概况牌、安全生产牌、消防保卫牌、文明施工牌、环境保护牌、管理人员名单及监督电话牌等。 （2）土方工程防尘措施：在进行干燥、易起尘的土方工程作业时，应辅以洒水压尘，尽量缩短起尘操作时间。遇到四级或四级以上大风天气，应停止土方作业，同时作业处覆以防尘网。 （3）建筑材料的防尘管理措施：施工过程中使用水泥、石灰、砂石、涂料、铺装材料等易产生扬尘的建筑材料，应设置围挡或堆砌围墙并用防尘布苫盖。 （4）建筑垃圾的防尘管理措施：施工工程中产生的弃土、弃料及其他建筑垃圾，应集中堆放厂区内，并及时清运。若在工地内堆置超过一周的，则应采取覆盖防尘布、防尘网并定期喷水压尘的防尘措施。 （5）进出工地的物料、渣土、垃圾运输车辆的防尘措施、运输路线和时间：进出工地的物料、渣土、垃圾运输车辆，应尽可能采用密闭车斗，并保证物料不遗撒外漏。若无密闭车斗，物料、垃圾、渣土的装载高度不得超过车辆槽帮上沿，车斗应用苫布遮盖严实。苫布边缘至少要遮住槽帮上沿以下15cm，保证物料、渣土、垃圾等不露出。车辆应按照批准的路线和时间进行物料、渣土、垃圾的运输。 （6）施工工地道路防尘措施。施工期间，施工工地内及工地出口至铺装道路间的车行道路，应采取下列铺设用礁渣、细石或其它功能相当的材料等，并辅以洒水、喷洒抑尘剂等措施抑制扬尘。裸露的场地和堆放的土方应采取覆盖、固化或绿化等措施。 （7）建设工程总承包单位应对施工现场的环境与卫生负总责，分包单位应服从总承包单位的管理。参建单位及现场人员应有维护施工现场环境与卫生的责任和义务。 （8）施工现场严禁焚烧各类废弃物。 （9）围挡及防溢座设置范围、规格及数量。施工期间，应在工地边界设置1.85m以上的围挡(视地方要求可适当增加)，围挡间无缝隙，围挡底端须设置防溢座。 （10）工程材料、砂石、土方或废弃物等易产生扬尘物质的管理措施。工程材料、砂石、土方或废弃物等易产生扬尘物质应当密闭处理。若在工地内堆置，则应采取覆盖防尘布、覆盖防尘网、配合定期喷洒粉尘抑制剂等措施，防止风蚀起尘进出工地的物料、渣土、垃圾运输车辆的防尘措施、运输路线和时间。 （11）扬尘防治人员配置说明。应有专人负责逸散性材料、垃圾、渣土、裸地等密闭、覆盖、洒水作业，车辆清洗作业等并记录扬尘控制措施的实施情况。 （12）对于装卸作业频繁的原料堆，应在密闭车间中进行。对于少量的搅拌、粉碎、筛分等作业活动，应在密闭环境中进行。 （13）实行粉状物料及渣土车辆密闭运输，加强监管，防止遗撒。及时进行道路清扫、冲洗、洒水作业，减少道路扬尘。 （14）加强施工扬尘监管，积极推进绿色施工。各类建筑施工、道路施工、市政工程等工地和构筑物拆除场地周边应全封闭设置围挡墙、湿法作业，严禁敞开式作业。施工现场道路应进行地面硬化，禁止现场搅拌混凝土、砂浆。渣土运输车辆采取密闭措施，逐步安装卫星定位系统。煤堆、料堆、渣堆实现封闭存储。推行道路机械化清扫等低尘作业方式。 2、水环境影响分析 施工期间，施工人员生活废水排入园区下水管网。同时为了防止对环境的污染，建设单位应与施工单位密切配合，采取以下措施： （1）工程施工期间，施工单位应严格执行《建设工程施工场地文明施工及环境管理暂行规定》，严禁乱排、乱流污染道路、环境； （2）定期清洁建筑施工机械表面不必要的润滑油及其它油污，对废油应妥善处置； （3）加强施工机械设备的维修保养，避免施工过程燃料油的跑、冒、滴、漏； （4）在回填土堆放场、施工泥浆产生点和混凝土搅拌机及输送系统的冲洗废水应设置临时沉沙池，含泥沙雨水、泥浆水经沉沙池沉淀后回用到建设中去； （5）施工时产生的泥浆水未经处理不得随意排放，不得污染项目所在地及周围环境； （6）不得随意在施工区域内冲洗汽车，对施工机械进行检修和清洗时必须定点，清洗污水应根据废水性质进行隔渣、隔油和沉淀处理，用于道路洒水降尘； （7）施工人员的生活污水，不得随地倾倒，应排入项目区临时化粪池，以防污染项目所在地地下水。 通过以上措施可保证施工期废水无乱排现象。建议建设单位先接好临时污水管线后再进行工程建设，废水不乱排。 3、施工期声环境影响分析 3.1 施工期噪声影响分析 施工噪声主要可分为施工机械噪声、施工作业噪声和施工车辆噪声。施工机械噪声主要由施工机械所造成，如混凝土拌和噪声、框架浇筑时振捣器噪声、挖土机噪声、升降机噪声等，多为点声源；施工作业噪声主要指一些零星的敲打声、装卸车辆的撞击声、拆卸模板的撞击声、吆喝声等，多为瞬时噪声源；施工车辆的噪声属于交通噪声。在这些施工噪声中，对声环境影响最大的是机械噪声。 施工作业噪声比较容易产生环境纠纷，特别是在夜间施工期间。这主要是由于在夜间一般高噪声设备严禁使用，因此施工公司把一些装卸建材、拆装模板等手工操作的工作安排在夜间进行。但由于施工管理和操作人员的素质参差不齐，环境意识不强，在作业中往往忽视施工是在夜深人静时，野蛮操作。这类噪声有瞬时噪声高、在夜间传播距离远的特点，因而很容易造成纠纷，这也是建筑施工现场环境管理的难点。建议业主应与施工方签订环境管理责任书，禁止非必须的夜间施工。针对需要连续施工的底板和结构施工期间，会产生噪声级较高的混凝土搅拌噪声和振捣器噪声，必须在施工前上报当地环保部门批准同意。施工时要采取隔挡等有效的噪声防护措施。 表15、16为根据资料所得的不同施工机械的噪声源强，在多台机械设备同时作业时，各台设备产生的噪声会产生叠加，根据类比调查，叠加后的噪声增值约为3～8dB(A)。 表15 施工期噪声声源强度表 施工阶段; 声 源; 声源强度 [dB（A）]; 施工阶段; 声 源; 声源强度 [dB（A）]. 土石方阶段; 挖土机; 78~96; 装修、 安装阶段; 电钻; 100~105. 冲击机; 95; 电锤; 100~105. 空压机; 75~85; 手工钻; 100~105. 压缩机; 75~88; 多功能木工刨; 90~100. 底板与结构阶段; 混凝土输送泵; - 90~100; 云石机; - 100~110. 振捣器; - 100~105; 角向磨光机; - 100~115. 电锯; - 100~105. 电焊机; 90~95. 空压机; - 75~85. 表16 交通运输车辆噪声 - 施 工 阶 段; 运 输 内 容; 车 辆 类 型; 声源强度[dB（A）]. 土方阶段; 弃土外运; 大型载重车; 84~89. 底板及结构阶段; 钢筋、商品混凝土; 混凝土罐车、载重车; 80~85. 装修阶段; 各种装修材料及必备设备; 轻型载重卡车; 75~80. 本项目主要选土石方阶段的冲击机、底板与结构阶段的电锯和装修、安装阶段的角向磨光机三个施工机械为噪声源，根据类比监测结果，确定拟建项目施工期噪声源强及不同距离的预测值详见表17。 表17 施工设备噪声类比及预测结果表 单位：Leq[dB(A)] 施工阶段; 主要噪声源; 5m （类比值）; 预测值. 15m; 20m; 30m; 40m; 60m; 100m. 土石方阶段; 推土机、挖掘机、装载机; 73; 63; 61; 57; 55; 51; 47. 框架、结构、混凝土浇注阶段; 振捣棒; 77; 67; 65; 60; 59; 55; 51. 混凝土输送泵; 75; 65; 63; 59; 57; 53; 49. 装修阶段; 吊车、升降机; 68; 58; 56; 52; 50; 46; 42. 由以上分析可以看出：施工期的各典型施工机械噪声在60m处均可达到《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中规定的排放限值。本项目场界周围较为空旷，因此对周边环境影响较小。为降低施工噪声对周围声环境的影响，本项目采取以下措施。 噪声防治措施： （1）在施工作业中必须合理安排各类施工机械的工作时间，对不同施工阶段，按《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）对施工场界进行噪声控制。 （2）严格控制振捣器、角向磨光机等强噪声机械施工时间，高噪声机械施工时间要安排在白天，严禁在夜间00:00-次日9:00期间施工。如需要在夜间进行结构、底板工程的施工，必须上报高新区环保局批准同意。 （3）采用先进的低噪声施工设备。 （4）将有固定工作地点的施工机械尽量设在拟建项目场地的中央，并采取围墙封闭等隔声措施。 （5）做好施工机械的维护和保养，有效降低机械设备运转的噪声源强； （6）合理安排强噪声施工机械的工作频次，合理调配车辆来往行车密度； （7）做好劳动保护工作，为强噪声源施工机械操作人员配备必要的防护耳塞或耳罩。 4、施工垃圾对环境的影响分析 4.1 固体废物的来源 固体废物主要来源于施工过程中产生的建筑垃圾，以及施工人员产生的生活垃圾。建筑垃圾主要为残砖、断瓦、废弃混凝土等。 4.2 环境影响分析及处置措施 施工现场产生的固体废物以建筑垃圾为主。建筑垃圾应集中堆放于厂区，避免乱堆乱放，影响周边农田的正常生长。大量的建筑垃圾的堆放容易引起扬尘等环境问题，为避免扬尘产生，对施工中产生的固体废物必须及时处理。施工期的建筑垃圾应及时外运，运至垃圾填埋场统一处理。 施工期的生活垃圾量很少，主要是厨房产生的废弃物，另外还有少量工人用餐后的废弃饭盒、塑料袋等。如不及时清理，在气温适宜的条件下会滋生蚊虫、产生恶臭、传播疾病。采取定点放置垃圾箱、即产即清的方法外运至指定垃圾填埋场。 防治措施： （1）本工程产生的弃土除部分用于回填和筑路外，大部分弃土可运至城市建筑垃圾场堆存。在施工中要特别注意尽量避开雨天和大风天气施工，所产生的固体废弃物要妥善存放，避免对周边环境造成影响。 （2）施工单位应该集中收集施工过程中产生的生活垃圾，及时清运到固定垃圾收集点。 5、施工过程可能造成的水土流失影响 随着施工场地开挖、填方、平整，原有的表土层受到破坏，土壤松动，或者施工过程中由于挖方及填方过程中形成的土堆不能及时清理，遇到较大降雨冲刷，易发生水土流失。项目区所在地降雨较少，因此，只要加强施工管理、合理安排施工进度，就可以减少水土流失。随着施工期结束，建设场地被水泥、建筑及植被覆盖，有利于消除水土流失的不利影响。 运营期环境影响分析: 1、水环境影响分析 本项目在生产过程中，水均用于和面，大部分水分在烘焙过程中蒸发，其余水分包含于产品中，无生产废水；根据工艺分析，本项目废水主要为设备清洗废水，污水产生量为120m3/a。 类比昌吉市亿香添盛食品有限公司《糕点、面包食品加工项目》年产各类面包糕点200t，项目工艺流程与本项目工艺流程类似，项目于2018年8月取得批复（昌市环管字[2018]39号），于2019年7月已完成自主验收（昌市环验函字（2019）22号）（见附件），设备清洗废水经隔油池处理后满足《污水综合排放标准》（8978-1996）中三级标准以及《污水排入城镇下水道水质标准》（GB31962-2015）中的B级中NH3-N标准值（见附件验收监测报告）。 生产废水经隔油池预处理后与生活污水一并排入昌吉国家高新技术产业开发区下水管网，最终进入昌吉国家高新技术产业开发区污水处理厂，对周围水环境影响较小。 项目运行后应进行跟踪补充监测，如废水不能稳定达标排放，应增加废水预处理装置，确保生产废水符合《污水综合排放标准》（8978-1996）中三级标准以及《污水排入城镇下水道水质标准》（GB31962-2015）中的B级中NH3-N标准值。 表18 废水排放浓度与排放量一览表 污水名称; 废水量 （m3/a）; 污染物; 处理 效率; 产生浓度 mg/L; 产生量 t/a; 排放浓度 mg/L; 排放量 t/a; 执行标准mg/L. 设备清洗废水; 120; CODcr; /; 500; 0.06; 500; 0.06; 500. BOD5; /; 300; 0.036; 300; 0.036; 300. SS; /; 400; 0.048; 400; 0.048; 400. 动植物油; 35%; 30; 0.0036; 20; 0.0024; 20. 职工生活污水; 67.2; CODcr; /; 300; 0.020; 300; 0.020; 500. BOD5; /; 200; 0.013; 200; 0.013; 350. SS; /; 230; 0.015; 230; 0.015; 400. NH3-N; /; 25; 0.002; 25; 0.002; 45. 2、大气环境影响分析 本项目废气包括面粉料投配料过程产生的少量粉尘、烤制过程产生的少量废气、食堂油烟。 2.1 粉尘 外购的成袋面粉在人工投料、混料工序过程中会产生粉尘，为了减少粉尘量的产生，项目采用封闭投料装置。根据昌吉市亿香添盛食品有限公司《糕点、面包食品加工项目》（昌市环管字[2018]39号）生产经验系数，投料、混料工序粉尘产生量约为面粉使用量的0.05‰，项目面粉年用量为170t/a，则无组织粉尘产生量为8.5kg/a。 本环评要求对配料车间进行密闭处理，在投加面粉过程中，轻拿轻放，尽可能减少粉尘的产生，由于面粉因此粉尘主要沉降在车间内，几乎不会排放到外环境空气中。沉降至地面的面粉，通过地面清扫收集后，同生产固废一同处理，同时在，对生产车间地面进行清洗过程，沉淀在车间内的粉尘全部溶解在清洗水中，不会对周围环境造成影响。 2.2 烤制废气 在各种食品生产过程中，在烘烤工序中，会有烘烤气味产生，具有特殊的香甜味，这部分气味经通风管道排向外界大气，在生产车间内正常通风情况下，对车间内影响轻微。 2.3 食堂废气 经核算，本项目员工餐饮油烟产生量为5.04g/h，环评要求在厨房安装一台油烟净化器，处理率按60%，处理后的油烟浓度为1.8mg/m3，可满足《饮食业油烟排放标准》（GB 18483-2001）小型规模标准（2.0 mg/m3）排放限值要求。 综上所述，本项目产生的大气污染物经上述方式处理后，对周围环境影响轻微。 3、声环境影响分析 项目运营过程中的噪声主要来自和面机、搅拌机、包装机的运行噪声，其噪声源强约65~72dB（A）。 （1）预测模式 各种设备噪声，通过所在车间的屏蔽效应和声源至受声点的距离衰减，以及空气吸收、地面吸收等之后达到受声点，根据不同情况选择下列不同预测模式，预测本项目各种噪声源对环境的噪声影响。 ① 多点源声压级的计算模式： Leq=10Log(100.1Li) 式中：Leq---预测点的总等效声级，dB(A)； Li---第i个声源对预测点的声级影响，dB(A)。 ② 点源随距离的衰减计算模式 式中：——点声源在预测点产生的声级； ——点声源在参考点产生的声压级； ——预测点距声源的距离； ——参考点距声源的距离； ——各种因素引起的衰减量(包括声屏障、空气吸收等引起的衰减量)。 （2）预测参数 由于项目设备分布在车间，经过消声减振及墙体隔音降噪效果，隔音量取20 dB(A))。 （3）预测结果 本次评价预测计算中只考虑该声源至预测点的距离衰减及墙体、门窗隔音量。 本项目工作作业方式为一班8小时工作制，如防噪措施不完善，将造成对生产人员造成一定的影响。 根据上述公式，得到不同距离处噪声预测结果，见表19： 表19 各声源噪声贡献预测结果表 单位：dB(A) 噪声源; 声压级; 设定条件; 距 离. 10; 20; 30; 40; 60; 80; 100. 生产 设备; 75; 源强外1m处65 dB(A); 55; 49; 45.5; 43; 39.4; 36.9; 35. 表20 源强 30m处项目噪声现状监测及预测结果 dB（A） 预测位置; 背景值; 贡献值; 叠加值; 是否超标. 东厂界; 昼间; 45.3; 59; 59.18; 否. 南厂界; 昼间; 45.6; 43; 53.73; 否. 西厂界; 昼间; 47.3; 59; 59.28; 否. 北厂界; 昼间; 44.7; 40; 45.97; 否. 由以上结果可知，厂界噪声值均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准，夜间不生产，故不产生设备噪声。 为最大限度的降低噪声对厂界环境的影响，应采取隔声降噪措施，噪声防治贯彻“以防为主，防治结合”的原则，具体措施有： （1）噪声大的机械设备通过设置隔音、消声、吸声和减震等设施减小噪声； （2）应合理安排和控制作业时间，尽量减少高噪声设备同时运转； （3）加强对作业人员的个人防护和保护，如采用隔声耳罩等； （4）定期对设备噪声进行监测，定期维修，确保设备正常运行； 通过采取以上措施，本项目场界噪声可以达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类声功能区噪声环境限值，对外环境影响较小。 4、固废环境影响分析 本项目主要固体废弃物为报废产品及原料、蛋壳、包装废料、废口罩和手套及员工生活垃圾。 表21 项目固体废弃物产生量及处置情况 序号; 固体废弃物名称; 产生工序; 废物 类别; 产生量 （t/a）; 处置情况. 1; 报废产品及原料; 生产; 一般; 5; 送饲料加工企业作为原料利用. 2; 包装废料; 生产; 一般; 0.4; 分类收集，定期委托昌吉国家高新技术产业开发区环卫部门运往处理厂处置. 3; 蛋壳; 生产; 一般; 2.76. 4; 废手套、口罩; 生产; 一般; 0.02. 5; 生活垃圾; 员工生活; 一般; 1.65. 综上所述，本项目产生的各项固体废物均能得到妥善保存及合理处理处置，不会对周围环境产生二次污染，项目固废对周围环境影响较小。 5、生态环境影响分析 本项目占地面积约为8000m2，项目区预计绿化面积占总占地面积的18.75%，约1500m2。绿化建设将使项目区的生态环境向良性方向发展，生态环境的影响以人工绿化方式获得适当补偿，局部地区气候将有所改善，实现人与自然的和谐发展。为降低生态破坏率，防止生态进一步被破坏，提出以下保护措施： （1）运营期做好规划工作，不乱堆放垃圾； （2）加强对工作人员及外来人员的环境保护知识的宣传，提高其环境保护意识，以减少人为因素对植被的破坏； （3）严禁车辆随意行驶碾压植被，将植被损失降至最低。 6、选址合理性分析 本项目结合今后企业发展远景及周边环境现状，从环境保护角度分析厂址的合理性。 6.1 周边环境合理性分析 本项目位于昌吉高新区。项目所在区域的供水、排水、供热、电力、通信等基础设施已完善，项目区所在地交通便利，出入方便。项目区东侧为林带；南侧为阿比德生物科技有限公司；西侧为昌吉市双睿食品有限公司；北侧为开拓大道，周边企业对本项目生产运营不会造成影响，因此本项目与周边企业相辅相成，相容性较好。 6.2 政策符合性分析 根据中华人民共和国发展和改革委员会颁布的第40号令《产业结构调整指导目录》（2019年本）。本项目不属于第二类（限制类）和第三类（淘汰类）中的内容，项目工艺所用设备无目录中规定的淘汰类工艺设备，符合国家产业政策要求。 6.3 规划符合性分析 本项目位于昌吉高新区，根据昌吉国家高新技术产业开发区以及现有基础设施调查，园区已完成规划环评，项目区供水、供电、供气、交通等条件良好，可以满足本项目生产需求。本项目所在地为园区规划的食品生物科技园区，目前主要分布有各类食品加工企业，本项目属于方便食品加工，与昌吉国家高新技术产业开发区食品生物科技园的产业规划有较好的符合性，符合园区规划。 本项目位于昌吉高新区规划的工业园区食品生物科技园区，用地性质属于规划的工业用地，因此项目选址符合昌吉高新区总体用地规划，具体昌吉高新区规划图见图5。 综上所述，本项目工程地质环境较好，根据当地风向频率、地形等因素，项目区布置合理规范，功能区划清楚且衔接适当，同时综合考虑厂址的交通区位优势、水电等基础设施供应条件，本项目选址基本合理，具备项目建设条件。 7、清洁生产分析 《中华人民共和国清洁生产促进法》中的清洁生产是指：不断采取改进设计、使用清洁的能源和原料、采用先进的工艺技术与设备、改善管理、综合利用等措施，从源头削减污染，提高资源利用效率，减少或者避免生产、服务和产品使用过程中污染物的产生和排放，以减轻或者消除对人类健康和环境的危害。 根据对项目生产的分析，本项目的清洁生产主要体现在以下几个方面： （1）电为清洁能源，对环境影响较小； （2）本项目原料为面粉、鸡蛋、白砂糖等，无毒无害，产品为食品类的糕点，对环境影响很小； （3）通过引进先进的设备和工艺，提高生产效率和产品质量，同时，节约能源、资源，从源头控制污染物产生； （4）本项目生产用水用于和面，不外排，单位产品新水用水量为100%，设备清洗废水和地面清洗废水均经有效处理后排放。 （5）完善清洁成产制度，企业内部应该贯彻“预防为主、综合治理、以管促治、管治结合”的环保工作指导方针。 项目使用先进设备及工艺，利用清洁能源、原料、产品无毒无害，各类污染物均能达标排放，本项目的建设符合清洁生产要求。 8、环保投资估算 项目总投资为1500万元，环保措施投资估算10.5万元，占总投资比例的0.7%，详见表22。 表22 项目环保措施及投资一览表 项目名称; 污染工序; 环保措施; 投资估算 （万元）; 备注. 废 气; 烤制废气; 车间; 换气扇4台; 2.0. 油烟废气; 食堂; 油烟净化设备1套; 0.5. 投料粉尘; 配料车间; 投料设备封闭，单独设配料间; 0.5. 废水; 设备清洗; 车间; 隔油池; 5.0. 固废; 废 料; 生产环节; 外售; --. 生活垃圾; 日常生活; 垃圾箱2个; 0.5. 噪声; 设备; 基础减震、隔声垫、消声措施; 2.0. 合计; -; 10.5. 9、项目环保验收 项目建成后，应严格按照《建设项目环境保护管理条例》（国务院令第682号）、《建设项竣工环境保护验收暂行办法》、《环境保护部关于强化建设项目环境影响评价事中事后监管的实施意见》和国务院环境保护行政主管部门规定的标准和程序，对配套建设环境保护设施自主验收。经验收合格，建设项目方可投入生产或者使用；未经验收或者验收不合格的，不得投入生产或者使用，工程“三同时”验收计划见表23。 表23 环保措施“三同时”竣工验收一览表 类别; 污染物; 应验收的防治设施; 执行标准. 噪声; 设备噪声; 低噪声设备、隔声; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类排放标准. 大气污染物; 食堂油烟; 油烟净化设备; 《饮食业油烟排放标准》（试行）（GB18483-2001）. 投料粉尘; 投料设备密闭，单独设配料间; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值：粉尘≤1.0mg/m3。. 废水; 生活污水 生产废水; 隔油池; 《污水综合排放标准》（8978-1996）中三级标准 《污水排入城镇下水道水质标准》（GB31962-2015）中的B级NH3-N标准值. 固体 废物; 生产; 废料暂存间; 妥善处理. 生活垃圾; 分类收集，定期委托昌吉国家高新技术产业开发区环卫部门运往处理厂处置; 妥善处理. 10、环境管理 10.1 环境管理的基本任务 对于项目来说，环境管理的基本任务是：控制污染物排放量，避免污染物对环境质量的损害。 为了控制污染物的排放，就需要加强计划、生产、技术、质量、设备、劳动、财务等方面的管理，把环境管理渗透到整个企业管理中，将环境管理溶合在一起，以减少从生产过程中各环节排出的污染物。 项目应该将环境管理作为工业企业管理的重要组成部分，建立环境污染管理系统、制度、环境污染规划协调生产与保护环境的关系，使生产目标与环境目标统一起来，经济效益与环境效益统一起来。 10.2 环境管理机构 环境污染问题是由自然、社会、经济和技术等多种因素引起的，情况十分复杂。因此必须对损害和破坏环境的活动施加影响，以达到控制、保护和改善环境的目的。要达到这个目的，则需要在环境容量允许的前提下，本着“以防为主、综合治理、以管促治、管治结合”的原则，以环境科学的理论为基础、用技术的、经济的、教育的和行政的手段，对项目经营活动进行科学管理，协调社会经济发展和保护环境的关系，使人们具有一个良好的生活、工作环境，从而达到经济效益、社会效益和环境效益的三统一。项目建成后，建设单位配备专（兼）职环保人员1名，负责环境监督管理工作，管理机构附属于生产部或工程部。负责对公司的环境保护进行全面管理，特别是对各污染源的控制与环保设施进行监督检查。 10.3 监控计划 本项目运行期，根据工程排污特点及实际情况，需建立健全各项监测制度并保证其实施。监测分析方法按照现行国家、部颁布的标准和有关规定执行。定期环境监测并出具具有法效力的监测报告，定期环境监测安排见表24。 表24 营运期环境监测计划 序号; 环境要素; 监测点位; 监测项目; 监测频率. 1; 环境空气; 排气筒排放口; 油烟; 定期监测一次. 厂界; 颗粒物; 1 次/年. 2; 水环境; 污水排放口; CODcr、BOD5、SS、NH3-N; 每个季度监测一次. 3; 噪声; 厂区边界1m处; Lep; 1 次/年，1天/期每天昼夜各 1 次.

- 建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 (编号) | 污染物 名称 | 防治措施 | 预期治 理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气 污染物 | 烘烤间 | 油烟 | 集气罩+油烟净化装置 | 《饮食业油烟排放标准》（试行）（GB18483-2001） |
|  |  | 烤制废气 | 换气扇 | 达标排放 |
|  | 配料车间 | 投料粉尘 | 投料设备密闭，单独设配料间 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值：粉尘≤1.0mg/m3。 |
| 水污 染物 | 生活污水 | CODcr、BOD5、SS、NH3-N | 排入园区管网，最终进入污水处理厂处理 | 《污水综合排放标准》（8978-1996）中三级标准以及《污水排入城镇下水道水质标准》（GB31962-2015）中的B级NH3-N标准值 |
|  | 生产废水 | CODcr、BOD5 NH3-N、动植物油 | 经隔油池预处理后排入园区管网，最终进入污水处理厂处理 |  |
| 固体 废物 | 办公 生活区 | 生活垃圾 | 分类收集，定期委托昌吉国家高新技术产业开发区环卫部门运往处理厂处置 | 妥善处置 |
|  | 生产区 | 过期产品 | 送饲料加工企业作为原料利用 |  |
|  |  | 包装废料 | 分类收集，定期委托昌吉国家高新技术产业开发区环卫部门运往处理厂处置 |  |
|  |  | 蛋壳 |  |  |
|  |  | 废手套、口罩 |  |  |
| 噪声 | 生产区 | 声源强度在65～72dB（A）之间 | 安装减震垫、消声器等且噪声设备均设于室内 | 达标排放 |
| 其他 | 本项目在运营过程中应加强管理、注意环境卫生 |  |  |  |
| 生态保护措施及预期效果： 本项目位于昌吉高新区，项目建成后部分地表硬化，减少了水土流失，建设单位应加强绿化，选择适宜的树种，利用各种栽植形式，合理布置。上述措施对改善开发区局部区域小气候、吸收废气中的污染物、阻挡外界交通噪声会有明显作用，能够达到保护生态、减轻污染的目的。 |  |  |  |  |

- 结论与建议

1、结论 1.1 项目概况 本项目位于昌吉高新技术产业开发区，项目区东侧为绿化带；南侧为阿比德生物科技有限公司；西侧为昌吉市双睿食品有限公司；北侧为开拓大道。项目区中心地理坐标为：44°04'15.93"，87°06'45.54"，项目区周边交通便利，地理位置较为理想。 本工程建设内容为建设生产厂房1栋，办公楼一栋、门卫室等配套设施。年产1500万粒面包和30万个披萨饼。 1.2 环境现状评价 （1）大气环境 昌吉州2018年大气环境质量SO2、NO2、CO、O3全年达标，PM10超标率为33.3%，最大超标倍数为1.58倍，PM2.5超标率为25%，最大超标倍数为2.35倍。超标时间出现在冬季，主要原因一是冬季地表植被覆盖率底，大风等天气；二是由于冬季采暖期造成的。 （2）地下水 项目区域地下水监测的各项评价因子均能满足地下水环境质量标准》（GB/T14848-2017）中III类标准要求，说明项目区地下水环境较好。 （3）声环境 噪声监测结果可以看出项目区昼夜噪声监测值均达到了《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的3类标准限值要求，说明区域声环境质量现状整体现况较好。 1.3施工期环境影响评价结论 施工期污染源主要为施工扬尘、废水、噪声和固体废物。 1.3.1扬尘 施工期产生扬尘的工序较多，施工扬尘将对项目区周边地区产生一定的短期影响。建设单位认真执行本次环评提出的扬尘影响减缓措施后，可最大限度的减小施工扬尘对周围环境的影响。 1.3.2废水 施工期的废水主要来自建筑施工过程产生的废水和施工人员产生的生活污水。建筑废水主要来自施工过程中养护等施工工序，废水量不大，这部分废水大多就地蒸发，基本不外排，并随着施工期的结束而消失，因此施工期的废水对周围环境的影响不大；生活污水接入高新区下水管网，并对食堂废水进行隔油处理，处理后生活废水和施工废水对周围环境影响甚微。 1.3.3噪声 施工期建筑机械噪声值较大，会对施工人员及周边的环境保护目标产生影响。建设单位认真执行本次环评提出的噪声影响减缓措施后，可最大限度减小施工噪声对施工人员的影响。 1.3.4固体废物 施工期需要挖土，运输废土和各种建筑材料（如砂石、砖瓦、金属、混凝土、木块等），工程完工后残留的建筑垃圾不得随意倾倒；施工人员在整个施工期产生的生活垃圾，要收集到指定的地点由施工单位及时清理和转运，餐厨垃圾要做到日产日清。建设单位按照市政管理部门要求对生活垃圾和建筑垃圾妥善处置后对周围环境影响不大。 1.4运营期环境影响评价结论 （1）水环境 本项目在生产过程中，水均用于和面，大部分水分在烘焙过程中蒸发，其余水分包含于产品中，无生产废水。本项目生产废水经隔油池预处理，处理后的水质可达到《污水综合排放标准》（8978-1996）中三级标准以及《污水排入城镇下水道水质标准》（GB31962-2015）中的B级中NH3-N标准值。与生活污水一并排入昌吉国家高新技术产业开发区下水管网，最终进入昌吉国家高新技术产业开发区污水处理厂，对周围水环境影响较小。 项目运行后应进行跟踪补充监测，如废水不能稳定达标排放，应增加废水预处理装置，确保生产废水符合《污水综合排放标准》（8978-1996）中三级标准以及《污水排入城镇下水道水质标准》（GB31962-2015）中的B级中NH3-N标准值。 （2）大气环境 项目粉尘主要沉降在车间内，企业每天对地面进行清扫，不会对周围环境造成影响。 项目产生的烤制废气，通风管道排向外界大气，在生产车间内正常通风情况下，对车间内影响轻微。 餐饮产生的油烟废气，经油烟净化处理设施处理后达标排放。 综上所述，本项目产生的大气污染物经上述方式处理后，对周围环境影响轻微。 （3）噪声 项目高噪声设备噪声源强在65dB（A）-72dB（A）。由于设备均安置于室内且安装了减震垫、消声器等，因此本项目产生的噪声对周边声环境质量影响不大。 （4）固体废物 本项目主要固体废弃物为报废产品及原料、蛋壳、包装废料、废口罩和手套及员工生活垃圾。 报废产品及原料收集后送至饲料加工企业，作为原料使用。 蛋壳、废弃手套、口罩、包装废料、生活垃圾分类收集后，定期委托昌吉国家高新技术产业开发区环卫部门运往处理厂处置 综上所述，本项目产生的各项固体废物均能得到妥善保存及合理处理处置，不会对周围环境产生二次污染，项目固废对周围环境影响较小。 1.5选址合理性 本项目位于昌吉高新区食品生物科技园区，所在区域供水、供电、排水、通讯等配套基础设施基本完善，交通运输便利；符合昌吉高新区土地利用总体规划要求。因此，本项目结合今后企业发展远景及周边环境现状，从环境保护角度分析厂址较为合理，具备项目实施条件。 1.6 产业政策符合性 根据中华人民共和国发展和改革委员会颁布的第40号令《产业结构调整指导目录》（2018年本）。本项目不属于第二类（限制类）和第三类（淘汰类）中的内容，项目工艺所用设备无目录中规定的淘汰类工艺设备，符合国家产业政策要求。 1.7 清洁生产分析 本项目切实按照“清洁生产”原则，做到资源循环利用，整个生产过程，废弃物得到了最大的利用，从而不断降低资源消耗及污染物排放量，提高企业的环境效益，也可降低生产成本，提高企业的经济效益。 1.8 环保投资 本项目拟投资1500万元，其中环保投资10.5万元，占投资的0.07%。1.9评价结论 综合分析结果表明，项目运行后对周围环境影响较轻。建设方只要严格落实设计和环评报告提出的污染物防治措施和环境保护措施，并加强环保设施的运行维护和管理，保证各种环保设施的正常运行和污染物长期稳定达标排放。在落实并保证以上评价要求实施的前提下，从环保角度分析，该项目建设是可行的。 2、要求、建议 - 确保落实各项需建设的环保措施，加强管理，以保证污染物达标排放。 （2）严格落实环保投资，加强项目区绿化建设，达到设计规定的要求。 （3）加强厂区机械设备及环保设施的正常运行管理和日常维护管理，确保各类环保设施正常运行，减少异常排放、事故排放情况的发生。 （4）加强环保宣传教育，提高工作人员环保意识。 预审意见： 公 章 经办人： 年 月 日 下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公 章 经办人： 年 月 日 审批意见： 公 章 经办人： 年 月 日 注 释 一、本报告表应附以下附件、附图： 附件1 营业执照 附件2 立项文件 附件3 高新区总规环评批复 附件4 监测报告 附件5 大气环境影响评价自查表 附件6 昌吉市亿香添盛食品有限公司《糕点、面包食品加工项目》的环评批复、验收意见及验收监测报告 附图1 地理位置图 附图2 项目区及周边环境关系卫星图 附图3 项目平面布置图 附图5 总体规划图 附图6 地理位置卫星影像图 二、如果本报告表不能说明项目产生的污染及对环境造成的影响，应进行专项评价。根据建设项目的特点和当地环境特征，应选下列1-2项进行专项评价。 1、大气环境影响专项评价 2、水环境影响专项评价（包括地表水和地下水） 3、生态影响专项评价 4、声影响专项评价 5、土壤影响专项评价 6、固体废弃物影响专项评价 以上专项评价未包括的可另列专项，专项评价按照《环境影响评价技术导则》中的要求进行。