《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1．项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

2．建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3．行业类别——按国标填写。

4．总投资——指项目投资总额。

5．主要环境保护目标——指项目周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6．结论与建议——给出本项目

达标排放总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其它建议。

7．预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8．审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

建设项目基本情况

| 项目名称 | 新疆吉丰伟业家具有限公司年产2万套板式家具生产项目 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 新疆吉丰伟业家具有限公司 |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 黄林波 |  |  | 联系人 |  | 黄林波 |  |
| 通讯地址 | 新疆昌吉州昌吉市高新技术产业开发区科技大道9号综合办公室506 |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 18999182003 |  | 传真 | / |  | 邮政编码 | / |
| 建设地点 | 新疆昌吉州昌吉高新技术产业开发区创业大道 新疆闽亚太新型节能材料有限公司厂区内 |  |  |  |  |  |  |
| 立项审批部门 | 昌吉高新区产业发展科技局 |  |  |  | 批准文号 | 昌高产发[2018]114号 |  |
| 建设性质 | 新建□√改扩建□技改□ |  |  |  | 行业类别 及代码 | 木质家具制造C2110 |  |
| 占地面积 | 4800m2 |  |  |  | 绿化面积 | / |  |
| 总投资（万元） | 1500 | 环保投资 （万元） |  |  | 10 | 环保投资占 总投资比例 | 0.7% |
| 评价经费 | / | 预期投产日期 |  |  | 2019年9月 |  |  |
| 工程内容及规模： 一、项目由来 板式家具，是以人造板为主要基材、以板件为基本结构的拆装组合式家具。所用人造板有刨花板、中纤板、禾香板、胶合板，细木工板等。 众所周知，传统家具行业是一个污染较重企业，锯料产生的粉尘，涂料中的甲醛，苯等有害物质对人员的身体健康有着很重大的危害。板式家具产业转型已经悄然进行，向高资源利用率、环保、高品质、大产量的新型人造板转型。随着工业化时代的来临，生产关系的改进也促使社会中各行各业都不同程度上发生了一些改变。就家具行业而言，传统家具制造工艺逐渐没落，但其部分制作特点仍然应用于现代化的家具生产，人造板在家具行业中的应用使之克服了无法工业化生产的难题，并且可以运用传统家具的框架式结构进行制造，同时在硬度等性能上的提升使人造板成为现代家具生产的主要原料之一。而其对于资源解决、环境保护方面的作用也是非常大。 在此背景下，新疆吉丰伟业家具有限公司拟投资1500万元，在新疆昌吉州昌吉高新技术产业开发区创业大道新疆闽亚太新型节能材料有限公司厂区内租赁厂房，建设板式家具加工项目。 根据《中华人民共和国环境影响评价法》和《建设项目环境保护管理条例》的有关规定，本项目应进行环境影响评价；根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》中“十、家具制造业，27、家具制造”有关规定，本项目属于“其他”，环评类别为报告表。为此，新疆吉丰伟业家具有限公司委托乌鲁木齐湘永丽景环保科技有限公司承担本项目环境影响评价工作。乌鲁木齐湘永丽景环保科技有限公司接受委托后，组织开展了对该项目的现场踏勘、资料收集等工作，评价报告编制单位通过对调查资料的汇集、分析，按照环境保护等相关法律法规、技术导则要求，编制完成了该项目的环境影响评价报告表，由建设单位报请生态环境管理部门审批后，将作为建设单位在项目建设和运行过程中做好各项环保工作及主管部门环境管理的技术依据。 二、项目概况 1、项目基本情况 项目名称：新疆吉丰伟业家具有限公司年产2万套板式家具生产项目 建设单位：新疆吉丰伟业家具有限公司 建设性质：新建 建设地点：本项目租赁新疆闽亚太新型节能材料有限公司厂房一栋及办公设施，项目厂址所处中心地理坐标为东经87°03'09.80"，北纬44°05'49.55"。新疆吉丰伟业家具有限公司位于新疆昌吉州昌吉高新技术产业开发区创业大道新疆闽亚太新型节能材料有限公司厂区内，厂区北面为空地，南面为创业大道，西面为新疆共创亚通管业有限公司，东面为经四路，隔路为空地；本项目所在厂区租赁厂房的北面为厂区空地，南面为租赁厂区的办公楼，西面为厂区内空地，东面为绿欧有限公司生产厂房。项目区地理位置及周边关系，详见图1地理位置图，图2周边关系图。 项目投资：1500万元 租赁厂房占地面积：4800m2 2、建设规模及产品方案 本项目建设一条2万套/年板式家具加工生产线。项目产品方案见表1。 表1 产品方案 序号; 产品名称; 产品规格; 产量. 1; 板式家具; 定制家具; 2万套/年. 3、项目组成 本项目租赁新疆闽亚太新型节能材料有限公司一栋生产厂房及办公生活设施。项目供水、排水、供电、供暖等设施依托新疆闽亚太新型节能材料有限公司已建工程。建设内容及组成见表2。 表2 项目建设内容及组成 类别; 名称; 建设内容; 备注. 主体工程; 生产车间; 一层彩板房，占地面积4800㎡。建设一条板式家具加工生产线。包括覆贴热压机、自动裁板机、数控侧孔钻等生产设备。; 租赁厂区已建厂房及办公楼。. 辅助工程; 办公室; 一层办公室，占地面积900m2。. 公用工程; 给水; 新鲜水供水来源为园区自来水。; 依托租赁厂区已建工程. 排水; 园区排水管网。. 供电; 由园区供电，厂内设置配电室。. 供暖; 由园区供暖管网提供。. 储运工程; 原料堆放区; 生产厂房分区。; /. 成品堆放区; 生产厂房分区。. 环保工程; 废气处理; 3台自动板材机、1台数控自动板材机和3台推台锯上均安装有自带的布袋吸尘器（共7台）。; 新建. 废水处理; 生活污水直接排入园区管网。. 噪声处理; 选用低噪声设备、设备减振等措施进行降噪。. 固废处理; 生活垃圾设置垃圾箱，委托环卫部门收集处理。 危险废物建设符合规范的危废暂存间面积不小于2㎡，委托有危废处理资质的单位处理。. 4、主要原辅材料及能源消耗 本项目主要原辅材料及能源消耗详见表3。 表3 原辅材料及能源消耗一览表 生产线; 名称; 生产1套产品消耗量; 年消耗量. 板式家具加工; 中纤板/刨花板; 1套; 2万张. 三聚氰胺纸; 500g; 10t. 白乳胶; 200g; 4t. 中温胶; 50g; 1t. 生产车间; 耗电量; 30kw·h; 6万kw·h. 本项目原辅料性质见表4。 表4 原辅材料理化性质 名称; 理化性质; 危险性; 毒性. 三聚氰胺纸; 全称三聚氰胺浸渍胶膜纸，也称“蜜胺”纸，是一种素色原纸或印刷装饰纸经浸渍氨基树脂（三聚氰胺甲醛树脂和脲醛树脂）并干燥到一定程度、具有一定树脂含量和挥发物含量的胶纸，经热压可相互胶合或与人造板基材胶合。; -; -. 环保型白乳胶; 它是以水为分散剂，使用安全、无毒、不燃、清洗方便，常温固化，对木材、纸张和织物有很好的黏着力，胶接强度高，固化后的胶层无色透明，韧性好，不污染被粘接物。 还可作酚醛树脂、脲醛树脂等黏合剂的改性剂，用于制造聚醋酸乙烯乳胶漆等。乳液稳定性好，储存期可达半年以上。因此，可广泛地用于印刷装订和家具制造。; -; -. 中温胶; 全称中温热熔胶是一种工业胶水，适用性广，督广泛用于各种厚度、各种材质的棱材封边。对全自动高速封边机及半自动曲边封边机有良好的适应性，并解决封边机因长期使用高温而带来的机器维修之烦恼。操作温度160～180℃。; -; -. 5、主要设备 本项目主要生产设备详见表5。 表5 板式家具生产线生产设备一览表 序号; 名称; 数量; 单位. 1; 覆贴热压机; 1; 台. 2; 自动裁板机; 3; 台. 3; 数控自动裁板机; 1; 台. 4; 推台据; 3; 座. 5; 冷压机; 5; 台. 6; 数控侧孔钻; 3; 台. 7; 封边机; 4; 台. 8; 打包系统; 1; 套. 9; 布袋吸尘器; 7; 套. 6、劳动定员与工作制度 劳动定员：厂区生产职工共25人。 工作制度：全年工作时间为3~11月，共270天，一班制，每班工作8h。 7、公用及辅助设施 （1）给水 本项目用水主要为职工的生活用水，员工人数为25人，其食宿等均在厂区内解决，根据《新疆维吾尔自治区生活用水定额》，厂区内职工生活用水量以100L/人·天计，则生活用水量为2.5m3/d，即675m3/a（全年按270天工作日计算）。 （2）排水及去向 本项目排水主要为生活污水，污水排放量以生活用水量80%计算，则生活污水排放量约2m3/d，即540m3/a。生活污水经园区污水管网集中收集后，排入昌吉高新海天污水处理厂处理。 （3）供暖 本项目生产时间为2月~12月，生产车间内接入园区供暖管网，职工食宿均在厂区内解决。 （4）供电 本项目供电由园区的变压器接入租赁厂房新建的配电室，供电电源为昌吉高新区电网。 三、产业政策符合性分析 本项目符合中华人民共和国国家发展与改革委员会《产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）》，本项目不属于“鼓励类”、“限制类”及“淘汰类”，因此本项目属于允许类项目。因此，项目建设符合国家相关产业政策。 四、选址合理性分析 1、规划符合性分析 项目所在的昌吉高新技术产业开发区于2015年通过规划环境影响评价（新环函[2015]306号，具体见附件），昌吉高新区功能定位是新疆维吾尔自治区重要先进制造业基地，昌吉州生产性服务业创新中心，将构建以装备制造、生物制药、新材料、食品产业四大战略性新兴产业为主体，以新一代信息技术为新的经济增长点、以低碳节能产业为特色，以教育培训、现代物流、总部经济、安防监控服务、科技金融为主的现代服务业为配套的现代化高新技术产业园区，本项目属于板式家具生产，位于昌吉高新技术产业开发区综合产业园内，见图3昌吉高新区产业分区图，用地性质为一类工业用地，一类工业用地是指对居住和公共设施等方面基本无干扰和污染的工业的用地，本项目几乎无生产废水产生，生产过程中仅有少量废气产生，且安装环保措施进行处理，经预测废气达标排放，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2排放标准，符合一类工业用地性质，本项目符合一类工业用地性质，符合昌吉高新区用地规划，见图4昌吉高新区近期规划建设用地图，故本项目符合昌吉高新技术产业开发区功能定位、产业布局和用地规划。 - 选址的环境合理性分析 ①高新区地下水水源地概况 昌吉高新区位于三屯河冲洪积扇中下部，园区内大厚度的第四纪堆积物，为地下水的贮存、运移提供了良好的空间，其中埋藏着丰富的孔隙潜水和承压水。园区地下水埋深在23-36m之间，西南部埋深较小，东北部埋深较大，中部埋深也较大，地层深度200m以内含水层厚度大于40m，小于120m，含水层岩性以砂砾石为主，多层结构，富含潜水及承压水，属混合型含水层组。 根据《昌吉国家高新技术产业开发区饮用水源保护区划分技术报告》（2015.12），饮用水质量评级，见表6昌吉国家高新技术产业开发区水质状况调查表。 表6 昌吉国家高新技术产业开发区水质状况调查表 （数据来源：环保部门） 样品名称; 地下水; 报告时间; 2014年5月6日. 采样时间; 2014年5月6日. 依据标准; 《地下水质量标准》（GB/T14848-93）Ⅲ类标准; 采样地点; 昌吉高新区水源井. 序号; 监测项目; 标准限值 （mg/L）; 监测结果 （mg/L）; 评价结果. 1; pH值; 6.5-8.5; 8.08; 不超标. 2; 高锰酸盐指数; 3.0; 1.75; 不超标. 3; 氟化物; 1.0; 0.080; 不超标. 4; 氯化物; 250; 36.0; 不超标. 5; 硫酸盐; 250; 78.8; 不超标. 6; 氨氮; 0.2; 0.179; 不超标. 7; 硝酸盐氮; 20; 0.028; 不超标. 8; 亚硝酸盐氮; 0.02; 未检出; 不超标. 9; 挥发酚; 0.002; 0.0002; 不超标. 10; 氰化物; 0.05; 未检出; 不超标. 11; 铁; 0.3; 0.015; 不超标. 12; 锰; 0.1; 0.040; 不超标. 13; 六价铬; 0.05; 未检出; 不超标. 14; 砷; 0.05; 0.000247; 不超标. 15; 铅; 0.05; 未检出; 不超标. 16; 镉; 0.01; 未检出; 不超标. 17; 汞; 0.001; 未检出; 不超标. 18; 总硬度; 450; 97.3; 不超标. 19; 溶解性总固体; 1000; 310; 不超标. 20; 总大肠菌群（个/L）; 3; 未检出; 不超标. 评价结论：根据上表可以看出，昌吉国家高新技术产业开发区饮用水水源水质满足饮用水源要求。 昌吉国家高新技术产业开发区地下水源地，共包括水井14眼，均属于潜水孔隙水，水位埋深约100-280m不等，土壤介质均属于砂砾石，根据《饮用水水源地保护区划分技术规范》经验值法进行保护区范围划定，一般不设二级保护区，一级保护区范围采用半径200~500m，昌吉高新区孔隙水潜水型水源地保护区范围经验值见表7。 表7 孔隙水潜水型水源地保护区范围经验值 介质类型; 一级保护区半径R（m）; 二级保护区半径R（m）. 细砂; 30～50; 300～500. 中砂; 50～100; 500～1000. 粗砂; 100～200; 1000～2000. 砾石; 200～500; 2000～5000. 卵石; 500～1000; 5000～10000. ②保护区划分情况 昌吉国家高新技术产业开发区地下水源地，共包括水井14眼，互相之间距离较远，而周围工业企业较多，园区内排水管网设施完善，所有企业产生的生产废水及生活污水均排入市政管网，对地下水源地水质状况影响较小。根据经验值法计算一级保护区半径不得小于200m。根据昌吉国家高新技术产业开发区地下水源地水井分布情况，开发区的土地利用情况、道路分布情况等，将14眼井划分为4组，分别划定保护区。 第一组：包括2、3、9、10、14#共5眼井。一级保护区范围为井群连接线外围200m的带状区域，但根据保护区的土地利用情况、道路分布情况，对保护区范围做了适当调整，一级保护区的周长为5.35km，面积为0.94km2。 第二组：仅包括6#井。6#井东、西两侧均为空地，北侧为科技大道、南侧为新疆新铝铝业有限公司。根据划分依据，一级保护区以6#水源井为中心，分别向东、南、西、北四个方向200m为界。一级保护区的周长为1.60km，面积为0.16km2。 第三组：包括1、4、7、11#共4眼井。一级保护区范围为井群连接线外围200m的多边形区域，但根据保护区的土地利用情况、道路分布情况，对保护区范围做了适当调整。一级保护区的周长为4.52km，面积为0.70km2。 第四组：包括5、8、12、13#共4眼井。一级保护区范围为井群连接线外围200m的多边形区域，但根据保护区的土地利用情况、道路分布情况，对保护区范围做了适当调整。一级保护区的周长为4.15km，面积为0.86km2。 昌吉国家高新技术产业开发区地下水源地一级保护区的总周长为15.62km，总面积为2.66km2。 ③水源保护区的监督与管理措施 - 饮用水水源标志设置 地方各级人民政府应当在饮用水水源保护区的边界设立规范明确的地理界标和明显的警示标志，并实现地下水饮用水水源地一级保护区的封闭管理。饮用水水源保护标志应参照《饮用水水源保护区标志技术要求》（HJ/T433）规定执行，标志应清晰可见。 界标设置应根据最终确定的各级保护区的界限，充分考虑地形、地标、地物等特点，将界标设立于陆域界限的顶点处，在划定的陆域范围内，应根据环境管理需要，在人群活动及易见处设立界标。 警示牌设在保护区的道路的进入点及驶出点，在保护区范围内的主干道、高速公路等道路旁应隔一定距离设置明显标志，穿越保护区及其附近的公路、桥梁等特殊路段加密设置警示牌。警示牌位置和内容应符合《道路交通标志和标线》（GB5768）的相关规定。 宣传牌的设置应根据实际情况设置，设置应符合《公共信息导向系统-设置原则与要求》（GB/T15566）和《道路交通标志和标线》（GB5768）的相关规定。 B、加强风险管理 对存在交通穿越保护区的饮用水水源地，要建立《危险化学品运输管理制度》、保护区内及上游存在排放有毒有害污染物污染源的建立《风险源名录》。 ④本项目与水源保护区的位置关系 本项目选址与昌吉高新区第三组地下水源地距离较近。第三组：包括1、4、7、11#共4眼井。一级保护区范围为井群连接线外围200m的多边形区域，但根据保护区的土地利用情况、道路分布情况，对保护区范围做了适当调整，经调整后的一级保护区范围及具体拐点坐标，见图5昌吉国家高新技术产业开发区水源地保护区范围图。一级保护区的周长为4.52km，面积为0.70km2。 本项目生产过程中主要排水为生活污水，排入园区污水管网达到《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）中B级规定，经污水管网收集后最终排入昌吉高新海天污水处理厂处理达标后排放。本项目厂区内均已做好地面硬化及防渗，采用抗渗等级不低于P1级的抗渗混凝土（渗透系数约0.4×10-7cm/s，厚度不低于20cm）硬化地面。本项目不取用地下水，几乎无生产废水排放，仅有少量职工生活污水，本项目在加强管理，做好设备维护和厂区地面防渗工作的前提下，项目运营期对地下水的影响较小，因此评价认为本项目选址合理可行。 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 本项目属于新建项目，不存在原有污染情况和环境问题。 |

建设项目所在地自然环境

自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）： 一、地理位置 昌吉高新技术产业开发区位于中国西北边陲新疆的天山北麓，距新疆首府乌鲁木齐市以西49km，距昌吉市12km（G312国道实际距离），距乌鲁木齐国际机场30km，距乌鲁木齐为车北站（货运编组站）31km。本项目租赁新疆闽亚太新型节能材料有限公司厂房一栋及办公设施，项目厂址所处中心地理坐标为东经87°03'09.80"，北纬44°05'49.55"。 新疆吉丰伟业家具有限公司位于新疆昌吉州昌吉高新技术产业开发区创业大道新疆闽亚太新型节能材料有限公司厂区内，厂区北面为空地，南面为创业大道，西面为新疆共创亚通管业有限公司，东面为经四路，隔路为空地；本项目所在厂区租赁厂房的北面为厂区空地，南面为租赁厂区的办公楼，西面为厂区内空地，东面为绿鸥有限公司生产厂房。 二、地质地貌 昌吉市位于头屯河和三屯河冲洪积平原的中上部，地貌类型大体分为南部山地、中部平原、北部沙漠三大部分，整个地势呈南高北低阶梯之势，南北高差4000多米。南部山地为天山山区，中部为冲积平原，北部沙漠属古尔班通古特大沙漠一部分，沙丘为固定和半固定型，丘间地势平坦。地形坡降在乌伊公路以南约为1.0~1.3%，在乌伊公路以北约为6.4%。境内最高峰天格尔峰，海拔4562m。 根据地貌成因类型将该区域划分为侵蚀剥蚀构造地貌和侵蚀堆积地貌两种地貌类型。 1、侵蚀剥蚀构造地貌：分布在南部海拔950~1150m的低山丘陵区，由第三系及第四系下更新统组成，岩性为泥岩、砂岩、砂砾岩及钙质胶结的冰水沉积砂砾岩。山体呈长垣状，与地层走向一致。由于山体的隆起，不断遭受风化剥蚀和侵蚀，形成枝状分布的水沟谷，沟谷断面呈Ⅴ型和箱型，山顶呈浑圆状，相对高差几十米到几百米，岩层较破碎。 2、侵蚀堆积地貌：广布在该区域内，主要为头屯河与三屯河冲洪积扇组成，扇体由厚达几百米到千米以上的第四纪松散堆积物构成。现分三个亚区论述： （1）山前倾斜平原 由三屯河冲洪积扇与头屯河西部冲洪积扇组成，地形向北微倾，坡降7~13‰，地形总体呈波状起伏。地表被两河扇形水系、冲沟侵蚀切割，切割深度在扇顶部达百米以上，向北切割深度逐渐变小。冲洪积扇上部岩性单一，为粗颗粒的砂砾石等，中部至下部沉积物颗粒逐渐变细并出现双层或多层结构的岩层。 （2）河谷及阶地 分布在头屯河、三屯河现代河谷及其两侧的阶地范围内。组成岩性为卵石、砾石、砂砾石、砂层等，结构松散、透水性好。三屯河山口处发育有六级基座阶地，切割深度136m，中部切割深度5~7m，下部切割深度0.5~1m.上部河谷宽约100~150m，中部河床宽约350~600m，并有河漫滩发育，下部在乌伊公路附近河道呈掌状散流。在山口附近发育的六级河流阶地的高差分别为1.5m、7.5m、34.5m、36.5m、56m、阶面宽度由上部向下部逐渐加宽，平均宽约200~300m。阶地级数向下游方向逐渐减少，至乌伊公路附近仅有二级阶地发育，为内叠堆积阶地。 头屯河扇顶部西岸发育有六级河流基座阶地。各级阶地的垂直高度分别为2m、20m、32m、34m、39m，河床切割深度达127m，上部河谷宽度约200~300m。河流中部有三至四级堆积阶地，并有河漫滩发育，切割深度25~35m，河谷宽约600~1100m。至乌伊公路附近河谷宽约600~700m，仅有二级堆积阶地发育，切割深度3~5m。 （3）山扇间洼地 位于头屯河与三屯河冲洪积扇之间，洼地最低处与冲洪积扇的轴部高差20~30m，在平面上呈椭圆形沿南北方向展布，面积约41.3km2，组成岩性为亚砂土，厚约0.5~1.5m，下伏上更新统冲洪积砂砾石及砂层。 本项目所处位置地势平坦。 三、气候气象 昌吉高新技术产业开发区处于中纬度欧亚大陆腹地，受地形地势、太阳辐射、下垫面性质、植被、大气环流等影响，南北气候差异很大，属蒸发较大的典型温带大陆性干旱气候，光热充足，降水稀少，蒸发较大，冬季严寒漫长，夏季炎热干燥，气温年（日）温差大，春季多大风，升温快且不稳定，秋季降温迅速，冷空气活动频繁。总体来讲，冬季寒冷夏季热，昼夜温差大；冬长夏短，春秋不明显，具寒冷、干燥、多变的特点。 1、气温 冬冷夏热，年平均气温为6.17℃。一月平均气温-17.5℃，七月平均气温24.6℃； 极端最高气温42℃（1975年8月14日）； 极端最低气温-38.2℃（1954年12月29日）；年（日）较差：平均年较差为42.1℃，平均日较差为13.2℃。 2、降水 高新区降水稀少，年际变化大，且分布不均匀，年平均降水为183.1毫米，一年中降水量以夏季最多，春季次之，秋季较少，冬季次之；月降水量中以6月份最多，占全年的13.7%。日最大降水量31.2毫米（1975年6月20日），有效雨日10.3天。 3、降雪 冬季积雪期与降雪期基本吻合，稳定积雪期比积雪期略偏晚，最大积雪厚度为39厘米（1967年3月），最大冻土层厚度为1.5米。 四、水文特征 昌吉高新技术产业开发区内大厚度的第四纪堆积物，为地下水的贮存、运移提供了良好的空间，其中埋藏着丰富的孔隙潜水和承压水，其地下水的形成及埋藏分布规律，受控于该区地质构造，第四纪地层、地貌、岩性及气象水文条件。园区座落于三屯河冲洪积扇中下部，为多层结构的混合水含水层。 三屯河冲洪积扇区顶到扇缘水文地质分带规律很明显，地下水的埋藏及含水层分布有名下的纵向递变规律，山前隐伏断裂构造控制和影响着出山口后地下水的埋藏深度。地下潜水的埋深自扇顶向扇缘方向逐渐变浅；含水层也由单一结构的大厚度结构松散的卵砾石、砂卵砾石潜水含水层过度为多层结构中厚度结构较致密、含不连续亚砂土、亚粘土隔水地层的混合含水层；到冲洪积扇中下部，含水层厚度向扇缘方向继续变薄，隔水层增多，且结构致密、岩层连续，该处含水层以承压含水层为主。 昌吉高新区南部，地下水埋深在26.4~27.8m之间；园区中部地下水埋深在33.2~35.5m之间。钻孔揭露底层深度150m以内含水层厚度为72m左右，含水层岩性以砂砾石为主，多层结构；北部地下水埋深在26.1~31.6m之间，钻孔揭露底层深度200m以内含水层厚度为52m左右，含水层岩性以砾石、砂砾石为主，多层结构；东部地下水埋深在33.8~36.3m之间；钻孔揭露地层深度200m以内含水层厚度为41~120m不等，含水层岩性以砾石。砂卵砾石维护组，多层结构；西部地下水埋深在23.4~28.0m之间，地层深度100m以内钻孔揭露含水层厚度为55m左右，含水层岩性以粉细砂为主，多层结构。 总体来看，园区地下水埋深在23~36m之间，西南部埋深较小，东北部埋深较大，中部埋深也较大，地层深度200m以内含水层厚度大于40m，小于120m，含水层岩性以砂砾石为主，多层结构，富含潜水及承压水，属混合型含水层组。根据昌吉高新区东部的生活垃圾处理厂微承压水井抽水试验资料，该井抽水历时22h40min，地下水位降深7.51m，单位涌水量6.3L/S﹒m，影响半径305m；渗透系数33.71m/d。两眼井抽水试验的结果分别反应园区潜水含水层和承压水层含水层的富水程度较好。 五、土壤、植被 昌吉市地域广大，自然条件复杂，当地土壤受土壤因素、地形地貌因素、降水因素和高山融雪径流以及人为活动的综合影响，土壤侵蚀具有明显的区域分布规律。 1、南部中、高山冻融侵蚀区：主要是中度冻融侵蚀河轻度重力侵蚀。高山区位于寒风化带，海拔3000m以上，相对高差可达500~800m，雪线以上的高山为现代冰川作用和永久积雪所覆盖，植被为高山草甸带，覆盖度在80%以上。中低山区，海拔1500~2800m之间阴坡和半阴坡，天然林大多分布于此，其垂直宽度1300m左右，自然林以云杉为主，也有少量的桦树、山杨。森林的植被覆盖率约为17%。 2、南部前山丘陵强度水蚀中度重力侵蚀区 海拔800~1700m的低山丘陵带，为前山、低山干草原和半荒漠地带，植被稀疏，南北坡降较大，低山沟谷多为风化岩石，表层黄土覆盖，植被较差，保水能力低，在春夏季节经常发生阵发性降水，时间短，汇流快，泥沙随雨水汇流而下，是河流泥沙的主要来源地区。水蚀主要为降雨侵蚀，侵蚀模数5000~8000t/km2·a。 3、南部平原中度水蚀区 该区位于三工滩、阿魏滩以北、乌伊公路以南，包括硫磺沟镇、三工镇、军户农场、二六工乡、榆树沟乡南半部等。处于三屯河、头屯河冲积扇上中部，南北坡度较大，植被覆盖率低。水蚀主要为春季融雪和暴雨侵蚀，侵蚀模数2500~3000t/km2·a。 4、中部平原水蚀和轻度风蚀区 本区包括六工镇、滨湖乡、佃坝乡、大西渠乡、榆树沟镇、二六工乡北半部。处于冲积扇下部及冲积平原的交接地带，地形平坦，但河道下切较深，河谷台地相间分布，局部地形破碎，植被稀疏。水蚀主要为春夏季冰雪融水对河道的冲刷，侵蚀模数2500~3000t/km2·a。一〇一团、一〇三团、一〇五团、共青团和军户农场等地土壤干旱，水源较缺，土壤沙化严重，春季常伴有轻度风蚀，侵蚀模数1000~1500t/km2·a。 5、北部荒漠中度风蚀区 北部沙漠区是古尔班通古特沙漠的一部分，东西宽约30km，南北长约100km，面积为2794.7km2，系固定和半固定沙丘，由新月形沙丘、链垄状沙丘和蜂窝状沙丘组成。沙丘高度一般在20~30m左右，沙丘之间比较平坦，呈条状分布，沙漠浩瀚，人迹罕见。沙漠边缘地区尚有沙漠灌木林，主要分布在北沙窝地带，有梭梭和红柳，覆盖率仅2.5%左右。由于樵采过度，植被遭到破坏，并导致沙漠有逐渐向南推移的趋势。该区主要是中度风蚀区，侵蚀模数2500~5000t/km2·a。 六、自然资源 气候宜人、资源丰富。昌吉国家高新区气候属中温带大陆性气候，年均气温6～7℃，年均日照时数2700小时、无霜期125天。昌吉国家高新区所在的昌吉州盛产棉花、小麦、水稻、糖料、油料、酿酒葡萄、菌草等50多种高效优质农作物。矿产资源主要有煤、石油、天然气、铁、铜、金、玉石等50余种，特别是煤炭、有色金属、石油天然气等资源储量可观，开发潜力巨大。煤炭预测储量4300亿吨，天然气储量在700亿立方米以上，拥有国家第一个200万吨级整装沙漠油田。 七、野生动植物 昌吉市境内野生动植物资源种类众多。野生动植物资源中列入国家重点保护的野生动物有：雪豹、棕熊、羚羊、野马、野驴、马鹿等；野生动植物资源包括木本植物雪岭云杉、落叶松、山杨、桦树、忍冬、白腊、红柳、沙枣、青树、梭梭等多种林木，草本植物苔草、珠芽蓼、鹅冠草、野苜蓿、雀麦、羊芽、骆驼刺等，还有雪莲、贝母、甘草等药用植物。 本项目区无历史文物、古迹保护区和自然风景区。

环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等）： 一、环境空气质量现状 1、基本污染物环境质量现状评价 基本污染物环境质量现状评价采用环境专业知识服务系统（http://envi.ckcest.cn/environment/）发布的2018年3月1日至2019年2月28日昌吉州城市空气质量数据，其数据来源于生态环境部环境监测总站空气质量实时发布网站发布的昌吉州三个国控监测点监测数据（州监测站、新区政务中心、天山天池国控点监测点位）。监测结果及评价见表8。 表8 基本污染物环境质量现状 监测因子; 评价指标; 州监测站（μg/m3）; 新区政务中心（μg/m3）; 天山天池（μg/m3）; 现状浓度; 标准值（μg/m3）; 占标率（%）; 达标情况. SO2; 年平均值; 14; 14; 6; 11.3; 60; 18.9; 达标. NO2; 年平均值; 47; 38; 5; 30; 40; 75; 达标. PM10; 年平均值; 121; 106; 27; 84.7; 70; 121; 不达标. PM2.5; 年平均值; 66; 55; 14; 45; 35; 128.6; 不达标. CO; 日平均值; 3.247（mg/m3）; 2.5（mg/m3）; 1.309（mg/m3）; 2.4（mg/m3）; 4（mg/m3）; 60; 达标. O3; 日最大; 小时平均值 157; 138; 126; 140.3; 160; 87.7; 达标. 注：根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ 2.2-2018）6.4.3.1节，上表已对昌吉州三个国控监测点取平均值。 由上表可知，区域SO2、NO2、CO和O3四项污染物达标，PM10、PM2.5不达标。根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ 2.2-2018），SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO和O3等六项污染物需全部达标即为城市环境空气质量达标，由表8可知，项目所在区域为不达标区。 二、水环境质量现状 1、概述 本次评价引用《10000吨/年锂离子电池用高档电解铜箔项目》地下水的监测数据。地下水监测数据委托新疆新环监测检测研究院（有限公司）进行监测。 监测项目：监测分析项目为pH（无量纲）、溶解性总固体、总硬度、氨氮、硝酸盐、亚硝酸盐、挥发酚、氯化物、氟化物、镉、铁、锰、六价铬、汞、砷、硫酸盐、总大肠菌群，共17项。 监测点位：W1新户村、W2榆树沟村、W3地下饮用水三个地下水监测点位分别距离本项目约2.5km、2.2km、0.7km，与本项目均属于同一水文地质单元， 监测时间：2018年6月5日。 2、评价标准 该地下水执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准。 3、评价方法 本次评价采用单因子污染指数法对监测结果进行评价。评价公式如下： Pi=CiCoi式中：Pi——污染物i的单项污染指数 Ci——某污染物i的平均浓度值（mg/m3） C0i——污染物i的评价标准（mg/m3） 对于以评价标准为区间值的水质参数（如pH为6～9）时，其单项指数式为： pHj≤7.0时， SPH,j=7.0−pHj7.0−pHsdpHj＞7.0时， SPH,j=pHj−7.0pHsu−7.0式中：Si，j——某污染物的污染指数； SpH，j——PH标准指数； pHj——j点实测PH值； pHsd——标准中pH的下限值； pHsu——标准中pH的上限值。 4、评价结果 地下水监测分析结果见表9（除特殊注明外，单位均为mg/L）。 表9 地下水水质监测及评价结果 序号; 监测项目; 单位; 监测结果; 标准限值. W1新户村; W2榆树沟村; W3地下水饮用水源地. 1; pH值; 无量纲; 7.78; 7.81; 7.80; 6.5～8.5. 2; 溶解性总固体; mg/L; 279; 284; 261; 1000. 3; 总硬度; mg/L; 103; 121; 109; 450. 4; 氨氮; mg/L; ＜0.0; 5 ＜0.0; 5 ＜0.025; 0.5. 5; 硝酸盐氮; mg/L; 0.90; 1.20; 0.92; 20. 6; 亚硝酸盐氮; mg/L; ＜0.003; ＜0.003; ＜0.003; 1.0. 7; 挥发酚; mg/L; ＜0.0003; ＜0.0003; ＜0.0003; 0.002. 8; 氰化物; mg/L; ＜0.004; ＜0.004; ＜0.004; 0.05. 9; 氟化物; mg; L 0.23; 0.31; 0.29; 1.0. 10; 镉; µg/L; ＜1.0; ＜1.0; ＜1.0; 5. 11; 铁; mg/L; ＜0.03; ＜0.03; ＜0.; 3 0.3. 12; 锰; mg/L; ＜0.01; ＜0.01; ＜0.01; 0.1. 13; 六价铬; mg/L; ＜0.004; ＜0.004; ＜0.004; 0.05. 14; 汞; µg/L; ＜0.04; ＜0.04; ＜0.04; 1. 15; 砷; µg/L; ＜0.3; ＜0.3; ＜0.3; 10. 16; 硫酸盐; mg/L; 65.3; 62.6; 63.4; 250. 17; 总大肠菌群; MPN/100mL; ＜2; ＜2; ＜2; 3.0. 5、现状评价 地下水现状评价见表10。 表10 区域地下水水质评价结果 序号; 监测项目; 评价结果. W1新户村; W1榆树沟村; W3地下水饮用水源地. 1; pH值; 0.52; 0.54; 0.53. 2; 溶解性总固体; 0.28; 0.28; 0.26. 3; 总硬度; 0.23; 0.27; 0.24. 4; 氨氮; ＜0.05; ＜0.05; ＜0.05. 5; 硝酸盐氮; 0.05; 0.06; 0.05. 6; 亚硝酸盐氮; ＜0.003; ＜0.; 03 ＜0.003. 7; 挥发酚; ＜0.15; ＜0.15; ＜0.15. 8; 氰化物; ＜0.08; ＜0.08; ＜0.08. 9; 氟化物; 0.23; 0.3; 0.29. 10; 镉; ＜0.20; ＜0.20; ＜0.20. 11; 铁; ＜0.10; ＜0.10; ＜0.10. 12; 锰; ＜0.10; ＜0.10; ＜0.10. 13; 六价铬; ＜0.08; ＜0.08; ＜0.08. 14; 汞; ＜0.04; ＜0.04; ＜0.04. 15; 砷; 0.03; 0.03; 0.03. 16; 硫酸盐; 0.26; 0.25; 0.25. 17; 总大肠菌群; ＜0.67; ＜0.67; ＜0.67. 评价结果显示：所有监测因子均满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中的Ⅲ类标准要求，地下水环境质量较好。 三、噪声环境质量现状 1、布点与监测 根据本项目特点，在租赁厂区外1m的东、西、南、北面布设噪声监测点4个噪声监测布点，详见图6监测布点图。 2、监测方法和时间 监测方法按照《声环境质量标准》（GB3096-2008）进行，监测时间为2018年6月4日，分别在昼间和夜间进行监测。 3、监测结果 本次现状监测结果见表11。 表11 厂界噪声监测结果统计表 单位：dB(A) 监测点位; 厂房东侧1＃; 厂房南侧2＃; 厂房西侧3＃; 厂房北侧4＃. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间; 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. 2018年6月4日; 39.2; 38.1; 38.8; 37.4; 37.6; 37.2; 38.1; 36.7. 标准值; 65; 55; 65; 55; 65; 55; 65; 55. 4、声环境现状评价 根据噪声监测数据的统计分析结果，采用与评价标准直接比较的方法，采用监测数据与标准限值对比的方法进行声环境质量现状评价。由表11可知，所有监测点位昼、夜连续等效声级均未超过《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类区标准限值，本项目所在厂区四周的声环境质量较好。

主要环境保护目标（列出名单及保护级别）： 一、环境保护目标 本项目租赁新疆闽亚太新型节能材料有限公司生产厂房及办公生活设施，评价范围内无人口集中居住区等环境敏感目标分布。本项目的污染物排放控制目标为： 1、大气环境：保护大气环境质量，不因本项目实施而降低空气质量，使空气质量保持在《环境空气质量标准》（GB 3095-2012）二级标准。 2、水环境：保护项目区所在区域地下水质量，防止本项目实施以后对地下水的污染，生活污水排入下水道的污水水质执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）中A级规定和《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的三级标准。 3、声环境：确保项目厂界环境噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准限值，避免对所在区域声环境造成不利影响。 4、固体废物：妥善处理本项目产生的工业固废和生活垃圾等固体废弃物，避免对项目所在区域环境造成不利影响。生产过程产生的危险废物采用专用桶收集，车间内分区防渗，危险废物的贮存、处置及管理过程满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）（2013修改单）。

评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | 1、《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准； 2、《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中的Ⅲ类标准； 3、《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的3类标准。 |
| --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 | - 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2的排放标准； - 《挥发性有机物无组织排放标准限制》（GB37822-2019）附录A的特别排放限值； - 《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）中A级规定； - 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准； - 《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）； - 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准； - 《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）； - 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）（2013修改单）。 |
| 总量控制指标 | 本项目运营期生活污水经市政污水管网收集后排入昌吉高新海天污水处理厂处理达标后排放。COD及氨氮总量包含在昌吉高新海天污水处理厂总量中，因此不设置COD及氨氮总量控制指标。本项目运营期生产车间供暖由园区供热管网供应，因此本项目不设总量控制指标。 |

建设项目工程分析

工艺流程简述（图示）： 项目工艺流程及产污环节如下图所示。 图7 板式家具工艺流程及产污环节图 一、工艺流程简述： 将外购的刨花板或中纤板（中密度纤维板）进行清扫除灰，首先进入覆贴热压机，要求进入的板材平整光洁、厚度均一、板材边角完好无损，对板材表面均贴一层三聚氰胺浸渍纸，温度在180~190℃在，板材经过时间约20s，板面单位压力为2.0~3.0MPa，在热压条件下，浸渍纸上的树脂熔融固化与基材粘合，然后进入自动裁板机/推台锯（根据面板的规格进入适合的机器裁板）以一定的规格尺寸切割出符合生产要求的板材，均匀涂抹粘合剂（白乳胶）后，进入冷压机进行粘合；将粘合后的板材经过数控侧孔钻，钻出家具所需要的孔径后，直接进入封边机，在150℃下，由中温胶进行封边后出成品直接进行人工打包即可出厂。 二、主要污染工序 1、施工期 本项目生产及办公场所均向新疆闽亚太新型节能材料有限公司租赁，供电、给水等基础设施完备。本项目施工期不涉及土石方地的平整清理，土方挖掘、结构及装修施工，只涉及生产厂房内生产设备、通风设备及环保设施的安装。根据本项目施工期施工特点，主要为设备安装产生的机械噪声，其将对区域声环境产生短暂影响。施工期对环境的影响属于局部、短暂和可恢复性的。 2、运营期 （1）废水 本项目运营期废水主要来自于工作人员的生活污水。本项目员工人数为25人，其食宿等均在厂内解决，生活用水量以100L/人·天计，则生活用水量为2.5m3/d，即675m3/a（全年按270天工作日计算）。污水排放量以生活用水量80%计算，则生活污水排放量约2m3/d，即540m3/a。生活污水经园区污水管网集中收集后，最终排入昌吉高新海天污水处理厂处理。则本项目生活污水排放情况见表12。 表12 废水源强及排放情况 污染源名称; 废水量m3/a; 污染物名称; 产生情况; 排放方式及去向. mg/L; t/a. 生活污水; 540; COD; 300; 0.162; 园区污水管网收集，最终排入昌吉高新海天污水处理厂. BOD5; 180; 0.097. SS; 150; 0.081. NH3-N; 25; 0.014. - 废气 A、切割粉尘： 本项目在切割工段（3台自动裁板机、1台数控自动裁板机和3台推台锯）产生板材切割粉尘，每平方米板材约产生5g粉尘，则粉尘的产生量为0.1t/a；此工段均为自带的布袋吸尘器的收集效率约为90%，除尘效率约99%，吸尘器收集到的粉尘量约0.09t/a；另有约1%切割粉尘以无组织形式排放，约0.01t/a。 B、冷压、封边工段 冷压工段在180~190℃下使用白乳胶对板材进行粘合，封边工段在150℃下使用中温胶对家具进行封边，本项目粘合剂（白乳胶和中温胶）使用量约5t/a，参考《胶粘剂中总有机挥发物含量的测定》（王滨生，2008）中数据，粘合剂中总挥发性有机物含量最大为0.99%，则VOCs挥发量为0.05t/a；此工段产生极少量有机废气以无组织形式排放。 以上工段废气以无组织形式排放，车间内及时开窗通风。 （3）噪声 本项目的主要噪声声源为生产厂房的自动裁板机、数控侧孔钻等，噪声源强约为75~95dB（A），噪声源强强度见表13。 表13 项目主要产噪设备噪声源强一览表 设备名称; 源强dB(A); 运转特征; 治理措施; 降噪效果. 自动裁板机; 75~85; 连续; 基础减振、合理布局; ＞15dB(A). 覆贴热压机; 70~80; 连续; 基础减振、合理布局; ＞15dB(A). 冷压机; 70~80; 连续; 基础减振、合理布局; ＞15dB(A). 数控侧孔钻; 75~85; 连续; 基础减振、合理布局; ＞15dB(A). （4）固废 ①生活垃圾：根据《第一次全国污染源普查城镇生活源产排污系数手册》，项目劳动定员25人，生活垃圾以每人每天0.5kg计，则生活垃圾产生量约为3.4t/a。委托环卫部门统一清运处理。 ②废边角料：本项目产生的废边角料以产品的0.1%计，则年产生废边角料量约0.2t/a，此部分废料与生活垃圾一同委托环卫部门统一清运处理。 ③切割粉尘：自动裁板机、推台锯工段产生板材切割粉尘经吸尘器收集到的粉尘量约为0.09t/a。此部分粉尘与生活垃圾一同委托环卫部门统一清运处理。 ④废胶桶/袋（HW13(900-014-13)）：本项目原料白乳胶、中温胶等，白乳胶年消耗量约为4t，即80个原料桶，每个空包装桶约1kg，产生的包装桶约0.08t/a；中温胶年消耗量约1t，产生约0.01t/a废胶袋。共0.09t/a。建设规范的危废暂存间收集后，定期委托有危废处理资质的单位进行处理。 ⑤废润滑油（HW08(900-214-08)）：本项目生产设备检修时产生废润滑油，约0.001t/a。经收集后暂存厂区危废暂存间，定期委托有危废处理资质的单位进行处理。 本项目固废排放情况见表14。 表14 固体废物产生和排放状况 序号; 名称; 分类编号; 产生量（t/a）; 产污节点; 处理处置方式及其数量（t/a）. 1; 生活垃圾; 一般固废; 3.4; 员工生活; 委托环卫部门处置. 2; 废边角料; 一般固废; 0.2; 裁板机; 委托环卫部门处置. 3; 切割粉尘; 一般固废; 0.09; 裁板机; 委托环卫部门处置. 4; 废胶桶/袋; 危险废物 HW13（900-014-13）; 0.09; 冷压、封边工段; 委托有资质单位处置. 5; 废润滑油; 危险废物 HW08（900-214-08）; 0.001; 机器保养维修; 委托有资质单位处置.

项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 | 污染物名称 | 处理前产生浓度及产生量 | 排放浓度及排放量 | 排放去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 无组织废气 | 非甲烷总烃 | 0.05t/a | 0.05t/a | 排入大气 |
|  |  | 颗粒物 | 0.01t/a | 0.01t/a |  |
| 水污染物 | 生活污水 | 水量 | 540m3/a | 540m3/a | 园区污水管网 |
|  |  | COD | 300mg/L，0.162t/a | 300mg/L，0.162t/a |  |
|  |  | BOD5 | 180mg/L，0.097t/a | 180mg/L，0.097t/a |  |
|  |  | SS | 150mg/L，0.081t/a | 150mg/L，0.081t/a |  |
|  |  | 氨氮 | 25mg/L，0.014t/a | 25mg/L，0.014t/a |  |
| 固体废弃物 | 办公生活 | 生活垃圾 | 3.4t/a | 3.4t/a | 委托环卫部门收集处理 |
|  | 生产车间 | 废边角料 | 0.2t/a | 0.2t/a |  |
|  |  | 切割粉尘 | 0.09t/a | 0.09t/a |  |
|  |  | 废原料桶 | 0.09t/a | 0.09t/a | 委托有危险废物处置资质的单位处理。 |
|  |  | 废润滑油 | 0.001t/a | 0.001t/a |  |
| 噪声 | 本项目噪声主要为自动裁板机、数控侧孔钻等生产设备运行过程中产生的机械噪声，其噪声级为75~95dB（A）。 |  |  |  |  |
| 其他 | 无。 |  |  |  |  |
| 主要生态影响（不够时可附另页）： 本项目不涉及到施工期影响，只涉及到生产厂房内生产设备、通风设备及环保设施的安装。根据本项目施工期施工特点，本项目建设几乎不对生态环境造成影响。 |  |  |  |  |  |

环境影响分析

施工期环境影响简要分析 项目租赁新疆闽亚太新型节能材料有限公司车间投资生产，本项目施工期不涉及到土石方地的平整清理，土方挖掘、结构及装修施工，只涉及到生产厂房内生产设备、通风设备及环保设备的安装。根据本项目施工期施工特点，主要为设备安装产生的机械噪声，由于施工期较短，设备安装产生的噪声是短暂的，施工结束后随即消失，对周围环境影响较小。 运营期环境影响分析 一、水环境影响分析 昌吉国家高新技术产业开发区地下水源地，共包括水井14眼，互相之间距离较远，而周围工业企业较多，园区内排水管网设施完善，所有企业产生的生产废水及生活污水均排入市政管网，对地下水源地水质状况影响较小。根据经验值法计算一级保护区半径不得小于200m。根据昌吉国家高新技术产业开发区地下水源地水井分布情况，开发区的土地利用情况、道路分布情况等，将14眼井划分为4组，分别划定保护区。 本项目选址与昌吉高新区第三组地下水源地距离较近。第三组：包括1、4、7、11#共4眼井，其中1#井距离本项目厂区最近约600米，4#井距离本项目厂区约550米，7#井距离本项目厂区约300米，11#井距离本项目厂区约1000米；一级保护区范围为井群连接线外围200m的多边形区域，但根据保护区的土地利用情况、道路分布情况，对保护区范围做了适当调整，经调整后的一级保护区范围及具体拐点坐标，见图5昌吉国家高新技术产业开发区水源地保护区范围图。一级保护区的周长为4.52km，面积为0.70km2。 本项目生产过程中无生产废水产生，只有产生少量生活污水，达到《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）中A级规定，经市政污水管网收集后排入昌吉高新海天污水处理厂处理。本项目厂区内均已做好地面硬化及防渗，采用抗渗等级不低于P1级的抗渗混凝土（渗透系数约0.4×10-7cm/s，厚度不低于20cm）硬化地面。根据评价区水文地质概况可知，拟建厂址位于昌吉国家高新技术产业开发区地下水源地地下水流下游方向，本项目也不取用地下水，项目在加强管理，做好设备维护和厂区地面防渗工作的前提下，本项目的生产运营对地下水的影响较小。 - 大气环境影响分析 1、源强 本环评采用《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018）推荐模式-AERSCREEN估算模式进行预测。污染源参数见表15，预测结果见表16。 表15 估算模式面源参数取值及结果一览表 污染源; 污染物名称; 排放量（t/a）; 面源长度（m）; 面源宽度（m）; 废气温度（℃）; 评价标准（mg/m3）. 生产车间; 非甲烷总烃; 0.05; 120; 40; 20; 2.0. 颗粒物; 0.01; 0.9. 2、模型选择 本次评价首先根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中推荐的估算模型预测项目主要污染物的最大浓度占标率，确定项目大气环境影响的评价等级，再根据评价等级确定是否需要进一步预测。 3、计算结果 表16 车间无组织废气估算模式浓度预测结果 污染物; 距离中心下风向距离（m）; 下风向预测浓度（mg/m3）; 占标率（%）. 非甲烷总烃; 69; 8.21E-04; 0.04. 颗粒物; 69; 1.64E-04; 0.02. 根据上表结论，结合《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中评价等级的判定方法，及一般要求，项目Pmax=0.04%，评价等级为三级，不进行进一步预测预评价。项目排放的大气污染物对外环境的影响可接受。 （4）大气环境影响评价自查表 项目大气环境影响自查表见表17。 表17 大气环境影响评价自查表 工作内容; 自查项目. 评价等级与范围; 评价等级; 一级□; 二级□; 三级√. 评价范围; 边长=50km□; 边长5~50km□; 边长=5km√. 评价因子; SO2 +NOx排放量; ≥2000t/a□; 500~2000t/a□; ＜500t/a√. 评价因子; 基本污染物（颗粒物 ） 其他污染物（非甲烷总烃）; 包括二次PM2.5□ 不包括二次PM2.5√. 评价标准; 评价标准; 国家标准√; 地方标准□; 附录DR; 其他标准□. 现状评价; 环境功能区; 一类区□; 二类区R; 一类区和二类区□. 评价基准年; （2018）年. 环境空气质量现状调查数据来源; 长期例行监测数据□; 主管部门发布的数据√; 现状补充监测□. 现状评价; 达标区□; 不达标区☑. 污染源 调查; 调查内容; 本项目正常排放源√ 本项目非正常排放源□ 现有污染源□; 拟替代的污染源□; 其他在建、拟建项目污染源□; 区域污染源£. 大气环境影响预测与评价; 预测模型; AERMOD□; ADMS□; AUSTAL2000□; EDMS/AEDT□; CALPUFF□; 网格模型□; 其他□. 预测范围; 边长≥50km□; 边长5~50km□; 边长=5kmR. 预测因子; 预测因子（颗粒物、非甲烷总烃）; 包括二次PM2.5□ 不包括二次PM2.5R. 正常排放短期浓度贡献值; C本项目最大占标率≤100%□; C本项目最大占标率＞100%□. 正常排放年均浓度贡献值; 一类区; C本项目最大占标率≤10%□; C本项目最大占标率＞10%□. 二类区; C本项目最大占标率≤30%R; C本项目最大占标率＞30%□. 非正常排放1h浓度贡献值; 非正常持续时长（0）h; C非正常占标率≤100%□; C非正常占标率＞100%□. 保证率日平均浓度和年平均浓度叠加值; C叠加达标□; C叠加不达标□. 区域环境质量的整体变化情况; k≤-20%□; K＞-20%□. 环境监测计划; 污染源监测; 监测因子：（颗粒物、非甲烷总烃）; 有组织废气监测□ 无组织废气监测□; 无监测□. 环境质量监测; 监测因子：（非甲烷总烃）; 监测点位数（0）; 无监测□. 评价结论; 环境影响; 可以接受√ 不可以接受□. 大气环境防护距离; 距（ ）厂界最远（ 0 ）m. 污染源年排放量; SO2：（0）t/a; NOx：（0）t/a; 颗粒物：（0.01）t/a; VOCs：（0.05）t/a. 注：“□”为勾选项，填“√”；“（）”为内容填写项. 5、大气防护距离 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018），本项目无组织废气落地浓度均满足相应环境质量标准要求，无超标点，可不设置大气环境防护距离。 三、声环境影响分析 本项目的主要噪声声源为生产厂房的自动裁板机、数控侧孔钻等，生产设备运行噪声，噪声值在75～95dB（A）之间。按照噪声源与距离的衰减预测计算，公式如下： L2=L1−20lgr2r1 式中：L2—预测受声点声级增值，dB(A)； L1—主要噪声源的室外等效源强值，dB(A)； r—受声点距声源的距离，m。 叠加声环境质量本底值，项目建成后厂界噪声影响情况见表18。 表18 本项目声环境叠加预测结果 单位：dB（A） 位置; 时间; 现状值; 最大贡献值; 叠加值; 标准. 2018.6.4. 东厂界; 昼间; 39.2; 24.2; 39.3; 65. 南厂界; 38.8; 28.0; 39.2. 西厂界; 37.6; 45.0; 45.7. 北厂界; 38.1; 22.0; 38.2. 本项目厂区位于昌吉州昌吉高新区工业园区内，生产运行时设备的噪声将对厂区内环境有一定影响，评价建议项目在建设过程中选择低噪声设备，并采取相应的隔声减振措施。根据预测结果，本项目噪声值与本底值叠加后，能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类区标准要求，则本项目的实施对厂区周边声环境影响较小。 四、固体废物影响分析 本项目运营期固体废物主要为职工生活垃圾、废边角料、切割粉尘、废胶桶/袋及废润滑油等。 1、项目厂区内设垃圾箱收集生活垃圾，委托环卫部门统一收集处理，符合环境卫生管理要求，对环境影响较小。 2、废边角料委托环卫部门统一收集处理。 3、本项目切割工段产生的切割粉尘与生活垃圾共同委托环卫部门统一清运处理。 4、冷压和封边工段产生的废胶桶、废胶袋，在危废暂存间内暂存后，委托有资质单位处置。 5、设备保养检修时产生的废润滑油在危废暂存间内暂存后，委托有资质单位处置。 危险废物处置要求： （1）在危废的处理处置过程中，应严格执行环保相关规定及要求，危废交由有相应资质的危废处理单位统一收集处置。厂区内需设置危废暂存间一座，危险废物临时贮存应按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单严格执行，贮存场所必须做好防渗漏、防雨淋、防火等有效处理措施。 （2）根据《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》规定：对危险废物的容器和包装物以及收集、贮存、运输、处置危险废物的设施、场所、必须设置危险废物识别标志。厂内危险废物临时堆存应采取相应污染控制措施防止对环境产生影响； （3）产生危险废物的单位，必须按照国家有关规定制定危险废物管理计划，并向当地环境保护局申报危险废物的种类、产生量、流向、贮存、处置等有关资料； （4）产生危险废物的单位，必须按照国家有关规定处置危险废物，不得擅自倾倒、堆放； （5）从事收集、贮存、处置危险废物经营活动的单位，必须向县级以上人民政府生态环境保护行政主管部门申请领取经营许可证；禁止将危险废物提供或者委托给无经营许可证的单位从事收集、贮存、利用、处置的经营活动。 （6）收集，贮存危险废物，必须按照危险废物特性分类进行。禁止混合收集、贮存、运输、处置性质不相容而未经安全性处置的危险废物。 （7）转移危险废物的，须按照国家有关规定填写危险废物转移联单，并向危险废物移出地设区的市级以上地方人民政府环境保护行政主管部门提出申请。运输危险废物，必须采取防止污染环境的措施，并遵守国家有关危险货物运输管理的规定。 （8）收集、贮存、运输、处置危险废物的场所，设施、设备和容器，包装物及其他物品转作他用时，必须经过消除污染的处理，方可使用。 （9）产生、收集、贮存、运输、利用、处置危险废物的单位、应当制定意外事故的防范措施和应急预案，并向所在地县级以上地方人民政府生态环境保护行政主管部门备案，生态环境保护行政主管部门应当进行检查。 本项目产生的固体废物均得到妥善处置，对周围环境造成影响较小。 五、环保投资 本项目环保设施投资10万元，占总投资0.7%。项目环保措施及投资见下表19。 表19 环保投资分项估算表 污染源; 环保设施名称; 环保投资（万元）. 废气; 7个布袋吸尘器（3台自动裁板机、1台数控自动裁板机、3台推台锯均自带）; 7. 通风换气装置; 0.5. 固体废物; 垃圾箱; 1. 危险废物; 危废暂存间; 1. 噪声; 低噪声设备，设备减振措施; 0.5. 合计; 10. 六、项目验收 1、验收范围 （1）与本项目有关的各项环境保护设施，包括为污染防治和保护环境建成的或配套的设施、装置、监测手段等。 （2）本报告表和有关文件采取的其他各项环保措施。 2、验收清单 建设单位应按照《建设项目环境保护管理条例》中的有关要求，建设单位应当按照生态环境部规定的标准和程序验收环保设施，并向社会公开，不得弄虚作假，验收合格后方可投产使用。环保设施竣工验收一览表见表20。 表20 环保设施“三同时”验收一览表 类别; 针对 对象; 措施内容; 监测项目; 验收要求. 废气; 切割工段（自动裁板机、数控自动裁板机、推台锯）; 布袋吸尘器; 颗粒物; 满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级排放标准。. 废水; 生活污水; 经纳污管网排入昌吉高新海天污水处理厂; BOD、COD、SS、氨氮; 满足《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）中A级规定；《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的三级标准 ，项目不产生生产废水，生活污水排入园区污水管网。. 噪声; 设备噪声; 选用低噪声设备、设备减振等措施进行降噪; Leq（A）; 厂界达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。. 固体废物; 生活垃圾; 设置垃圾收集容器，环卫部门清运; /; 符合环境卫生管理要求和综合利用原则。. 切割粉尘. 废边角料. 废胶桶为HW13（900-014-13）; 车间内建设规范的危废暂存间，面积不小于2㎡。. 废润滑油HW08（900-214-08）; 满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）（2013修改单）中危险废物贮存要求。.

建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 （编号） | 污染物名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 冷压、封边工段 | 非甲烷总烃 | 开窗通风 | 空气质量保持在《环境空气质量标准》（GB 3095-2012）二级标准 |
|  | 切割工段 | 颗粒物 | 布袋吸尘器 |  |
| 水污染物 | 职工生活污水 | COD | 直接排入园区污水管网，最终排入昌吉高新海天污水处理厂 | 达标排放 |
|  |  | BOD5 |  |  |
|  |  | SS |  |  |
|  |  | 氨氮 |  |  |
| 固体废物 | 办公生活 | 生活垃圾 | 环卫部门收集处理 | 符合环境卫生管理要求和综合利用原则 |
|  | 生产车间 | 切割粉尘 |  |  |
|  |  | 废边角料 |  |  |
|  |  | 废胶桶/袋 | 厂内建设规范的危废暂存间收集后，交给有危险废物处置资质的单位 | 满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）（2013修改单）中危险废物贮存要求。 |
|  |  | 废润滑油 |  |  |
| 噪声 | 经隔声、减振措施后，符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准（65/55dB(A)）。 |  |  |  |
| 其他 | 无 |  |  |  |
| 生态保护措施及预期效果： 现有厂区内已做好地面硬化，厂区内已不存在土壤及植被裸露的情况，基于对环境影响的不可逆性，本项目实施后预计不会对生态环境造成进一步影响。 |  |  |  |  |

结论与建议

| - 项目概况 1、项目名称 新疆吉丰伟业家具有限公司年产2万套板式家具生产项目 2、项目地理位置及周边关系 本项目租赁新疆闽亚太新型节能材料有限公司厂房一栋及办公设施，项目厂址所处中心地理坐标为东经87°03'09.80"，北纬44°05'49.55"。新疆吉丰伟业家具有限公司位于新疆昌吉州昌吉高新技术产业开发区创业大道新疆闽亚太新型节能材料有限公司厂区内，厂区北面为空地，南面为创业大道，西面为新疆共创亚通管业有限公司，东面为经四路，隔路为空地；本项目所在厂区租赁厂房的北面为厂区空地，南面为租赁厂区的办公楼，西面为厂区内空地，东面为绿鸥有限公司生产厂房。 3、建设单位 新疆吉丰伟业家具有限公司 4、建设性质 新建 5、总投资及资金来源 项目总投资为1500万元，资金全部由企业自筹解决，环保投资占比0.7%。 6、建设内容及生产规模 本项目生产车间为租赁新疆闽亚太新型节能材料有限公司的一栋4800m2厂房，900m2办公室一层，建设一条2万套/年板式家具加工生产线。 二、产业政策符合性 本项目符合中华人民共和国国家发展与改革委员会《产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）》，本项目不属于“鼓励类”、“限制类”及“淘汰类”，因此本项目属于允许类项目。因此，项目建设符合国家相关产业政策。 三、选址合理性分析 项目所在的昌吉高新技术产业开发区于2015年通过规划环境影响评价（新环函[2015]306号，具体见附件），昌吉高新区功能定位是新疆维吾尔自治区重要先进制造业基地，昌吉州生产性服务业创新中心，将构建以装备制造、生物制药、新材料、食品产业四大战略性新兴产业为主体，以新一代信息技术为新的经济增长点、以低碳节能产业为特色，以教育培训、现代物流、总部经济、安防监控服务、科技金融为主的现代服务业为配套的现代化高新技术产业园区，本项目属于板式家具生产，位于昌吉高新技术产业开发区综合产业园内，见图3昌吉高新区产业分区图，用地性质为一类工业用地，一类工业用地是指对居住和公共设施等方面基本无干扰和污染的工业的用地，本项目几乎无生产废水产生，生产过程中仅有少量废气产生，且安装环保措施进行处理，本项目符合一类工业用地性质，符合昌吉高新区用地规划，见图4昌吉高新区近期规划建设用地图，故本项目符合昌吉高新技术产业开发区功能定位、产业布局和用地规划。 四、环境质量现状 1、大气环境：区域SO2、NO2、CO和O3等四项污染物达标，PM10、PM2.5不达标。根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ 2.2-2018），SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO和O3等六项污染物全部达标即为城市环境空气质量达标，由表9可知，项目所在区域为不达标区。 2、地下水：地下水水质监测因子均能满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中的Ⅲ类标准要求，项目评价区域内地下水环境质量良好。 3、声环境：根据噪声监测数据的统计分析结果，采用与评价标准直接比较的方法，采用监测数据与标准限值对比的方法进行声环境质量现状评价。所有监测点位昼、夜连续等效声级均未超过《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类区标准限值，本项目所在厂区四周的声环境质量较好。 五、污染防治措施有效性分析 1、废气 评价等级为二级，不进行进一步预测预评价。项目排放的大气污染物对外环境的影响可接受。 2、废水 根据评价区水文地质概况可知，拟建厂址位于昌吉国家高新技术产业开发区地下水源地地下水流下游方向，厂区内地面均已硬化且采取有效的防渗处理。本项目位于昌吉高新区水源地保护区划分范围之外，且本项目运营期无生产废水产生；只有少量生活污水直接排入园区下水管网，故本项目对水环境影响较小。 3、噪声 设备噪声经墙体隔声及距离衰减后，项目各厂界能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准（65/55dB(A)）要求。 4、固废 本项目生活垃圾、切割粉尘、废边角料统一委托环卫部门收集处理；废胶桶/袋、废润滑油等危险废物在项目厂房内的危废暂存间内暂存后，委托有资质的单位处理；本项目产生的固体废物进行了合理处置处理，对周围环境影响较小。 六、总量控制 本项目不设总量控制指标。 七、环境可行性结论 综上所述，项目建设符合国家政策要求，项目选址及平面布置基本合理。项目运营后，在切实落实各项环保治理措施情况下，各项污染物能够得到有效控制。本项目的建设及运营对环境影响较小，符合清洁生产、总量控制的要求，因此，本评价认为该项目在坚持“三同时”原则并采取相应的环保措施后，从环保角度该项目可行。 八、建议与要求 严格落实本环评提出的各项环保措施，加强管理，减少无组织粉尘废气的产生。现场人员应做好劳动防护工作，佩戴劳动防护用品。 做好现场环境管理，指定专人负责现场环境治理工作。 3、做好环保设备维护工作，保证环保设施的有效运行。 |  |
| --- | --- |
| 预审意见： 公 章 经办： 签发： 年 月 日 |  |
| 下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公 章 经办： 签发： 年 月 日 |  |
| 审批意见： 公 章 经办： 签发： 年 月 日 |  |
| 注 释 一、本报告表应附以下附件、附图： 附件1 项目地理位置 附件2 项目周边关系图 附图3 昌吉高新区产业分区图 附图4 昌吉高新区近期规划建设用地图 附图5 昌吉国家高新技术产业开发区水源地保护区范围图 附图6 现状监测布点图 附件1 项目委托书 附件2 建设项目环境保护审批登记表 附件3 项目立项文件 二、如果本报告表不能说明项目产生的污染及对环境造成的影响，应进行专项评价。根据建设项目的特点和当地环境特征，应选下列1-2项进行专项评价。 1、大气环境影响专项评价 2、水环境影响专项评价（包括地表水和地下水） 3、生态影响专项评价 4、声影响专项评价 5、土壤影响专项评价 6、固体废弃物影响专项评价 以上专项评价未包括的可另列专项，专项评价按照《环境影响评价技术导则》中的要求进行。 |  |