建设项目环境影响报告表

项目名称：年产1万吨高性能外加剂建设项目

建设单位：新疆恒泰晋昇新型建材有限公司

编制单位：新疆水木清华环保咨询有限公司

编制日期：2019年5月

编制单位和编制人员情况表

| 建设项目名称 |  | 年产1万吨高性能外加剂建设项目 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 环境影响评价文件类型 |  | 环境影响报告表 |  |  |  |
| 一、建设单位情况 |  |  |  |  |  |
| 建设单位（签章） |  | 新疆恒泰晋昇新型建材有限公司 |  |  |  |
| 法定代表人或主要负责人（签字） |  |  |  |  |  |
| 主管人员及联系电话 |  |  |  |  |  |
| 二、编制单位情况 |  |  |  |  |  |
| 主持编制单位名称（签章） |  | 新疆水木清华环保咨询有限公司 |  |  |  |
| 社会信用代码 |  | 91650100MA783BH87X |  |  |  |
| 法定代表人（签字） |  |  |  |  |  |
| 三、编制人员情况 |  |  |  |  |  |
| 编制主持人及联系电话 |  | 苏科 18699173838 |  |  |  |
| 1.编制主持人 |  |  |  |  |  |
| 姓名 | 职业资格证书编号 |  |  | 签字 |  |
| 苏科 | 00019286 |  |  |  |  |
| 2.主要编制人员 |  |  |  |  |  |
| 姓名 | 职业资格证书编号 |  | 主要编写内容 |  | 签字 |
| 苏科 | 00019286 |  | 报告表及图件 |  |  |
| 四、参与编制单位和人员情况 |  |  |  |  |  |

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1、项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

2、建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3、行业类别——按国标填写。

4、总投资——指项目投资总额。

5、主要环境保护目标——指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6、结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

7、预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8、审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

- 建设项目基本情况

| 项目名称 | 年产1万吨高性能外加剂建设项目 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 新疆恒泰晋昇新型建材有限公司 |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 苏剑 |  |  | 联 系 人 | 刘江华 |  |
| 通讯地址 | 昌吉高新技术产业开发区新疆恒泰晋昇新型建材有限公司 |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 18690982207 |  | 传真 | / | 邮政编码 | 831100 |
| 建设地点 | 昌吉高新技术产业开发区新疆恒泰晋昇新型建材有限公司 |  |  |  |  |  |
| 立项审批部门 | 昌吉高新技术产业开发区产业发展科技局 |  |  | 批准文号 | 昌高产发[2019]38号 |  |
| 建设性质 | 新建√ 改扩建 技改 |  |  | 行业类别 及代码 | C3039 其他建筑材料制造 |  |
| 占地面积 (平方米) | 1400 |  |  | 绿化面积 (平方米) | 675 |  |
| 总投资 (万元) | 2000 | 环保投资 (万元) |  | 7.6 | 环保投资占总投资比例 | 0.38% |
| 评价经费 (万元) | / | 预期投产日期 |  |  | 2019年8月 |  |
| 工程内容及规模： 1、项目由来 减水剂是一种重要的水泥、混凝土外加剂，是新型建材支柱型产业的重要产品之一，它不仅可大大提高了高强度混凝土的力学性能，而且可以使商品混凝土具有更简便易行的施工工艺，减水剂已经成为水泥、混凝土产品中最重要的添加剂之一。 随着经济建设的高速发展，国家对节能、节水及减排提出了新的约束性指标，节能减排成为经济生产中必须重点考虑的因素之一。聚羧酸系高性能减水剂，是目前世界上位于科技前沿的一种高效减水剂，相对于萘系减水剂和氨基磺酸盐减水剂，聚羧酸高性能减水剂具有更好的应用性能和推广价值，目前正在取代其他产品而逐渐成为国内最广泛的外加剂。聚羧酸减水剂的分子是通过“分子设计”人为形成的“梳状”或“树枝状”结构，即在分子主链上接有许多个有一定长度和刚度的支链（侧链）。在主链上也有能使水泥颗粒带电的磺酸盐或其它基团，可以起到传统减水剂的作用。更重要的是，一旦主链吸附在水泥颗粒表面后，支链与其它颗粒表面的支链形成立体交叉，阻碍了颗粒相互接近，从而达到分散（即减水）作用。这种空间位阻作用不以时间延长而弱化，因此，聚羧酸减水剂的分散作用更为持久。聚羧酸减水剂具有以下独特的优点：低掺量、高减水率、和水泥的适应性好、混凝土坍落度损失小，而且生产过程中无任何有害物质加入和排放，是一种安全的绿色环保型高性能减水剂。因此，推广应用聚羧酸系减水剂是混凝土高性能化的必然要求。聚羧酸系减水剂逐步替代萘系减水剂是一个必然的发展趋势，市场潜力巨大。 新疆恒泰晋昇新型建材有限公司（以下简称新疆恒泰晋昇）是新疆恒泰新型建材有限公司（以下简称新疆恒泰）的子公司。为此新疆恒泰晋昇将建设年产1万吨高性能外加剂建设项目，本项目实施后，每年将有1万吨聚羧酸系高性能减水剂推向水泥、混凝土市场，这些产品的应用有利于资源和能源的节约及生态环境的保护，具有显著的社会效益。为此新疆恒泰晋昇新型建材有限公司决定拟建该项目。 1.1编制环评报告表目的 根据《中华人民共和国环境影响评价法》及《建设项目环境影响评价分类管理名录》要求，本项目属于《国民经济行业分类》中C3039 其他建筑材料制造；分类管理名录中“化学原料和化学制品制造业”中单纯混合与分装；不含化学反应工艺段；应当编制环境影响评价报告表。 建设单位2019年6月委托我公司担任其环境影响评价工作，通过现场踏勘、调查收集有关资料等编制完成本项目环境影响报告表，重点对项目建设可能造成的环境影响进行分析评价，提出相应的环境保护措施，减少项目施工、运行过程中对环境污染及影响，现报环境保护主管部门审批后作为环境管理的依据。 2、项目概况 2.1项目基本情况 项目名称：年产1万吨高性能外加剂建设项目 建设单位：新疆恒泰晋昇新型建材有限公司 建设性质：新建 建设地点：项目选址位于昌吉高新技术产业开发区新疆恒泰新型建材有限公司厂区内。 本项目位于昌吉高新技术产业开发区（项目区地理位置坐标：E87°07′49″，N44°05′15″）。项目区东侧为华兴宝源线缆厂（在建），与本项目一墙之隔；南侧为翠园路，路对面为天佳丽美防水保温有限公司；西侧为空地；北侧为亚中建投搅拌站。本项目地理位置见附图1，四周位置关系见附图2。 项目占地：项目总占地面积为 1400m2。 项目总投资：2000万元，其中环保投资 7.1 万元，占总投资的0.355%。 生产规模：本项目生产聚羧酸减水剂1万t/a，其中高浓度聚羧酸减水剂6700t/a，低浓度减水剂产品3300t/a。 劳动定员：生产工人 10 人。 工作制度：全年工作240天，1天1班制，每班 8 小时。 建设工期：项目计划建设期为2个月。 3、建设内容 项目建设内容：该项目总占地1400m2，主要包括生产车间、生活区、办公区，位于新疆恒泰新型建材有限公司厂区东南角。其中生产车间租赁新疆恒泰新型建材有限公司的厂房，生活区、办公室等也租借新疆恒泰新型建材有限公司解决。生产设备拟安装在租赁车间内。项目组成及工程内容见表1。 表1 项目组成及工程内容表 工程分类; 单项工程名称; 建设内容. 主体工程; 生产车间; 内设3套反应釜，每个反应釜10t。9 个30t的成品罐，1个30t的纯水罐，3个12t的复配罐，3个3t的预混罐，6个2t的滴加罐。. 辅助工程; 库房; 租赁的厂房内，占地面积400m2。. 仓库; 租赁的厂房内，占地面积1000m2。. 应急事故池; 3m3. 宿舍、办公室; 租借新疆恒泰新型建材有限公司宿舍、办公楼解决。. 公用工程; 供水; 依托园区自来水管网. 供热; 生产期厂房内不需要供暖，租借的宿舍和办公室采用电采暖。. 供电; 依托园区电网. 环保工程; 噪声防治; 低噪设备、基础减震、隔声厂房。. 固废防治; 生活垃圾由园区环卫部门统一处置，无生产固废。. 4、原辅材料用量 （1）本项目原辅材料及能源消耗见表 2 表2 原辅材料及能源消耗明细表 类别; 名称; 消耗量 t/a; 状态; 暂存方式; 备注. 原辅 材料; 东科1088型（粉状）， 东科108型（粉状）。; 3300; 固体; 袋罐，车间; 外购. 葡萄糖酸钠; 70; 固体; 袋罐，车间; 外购. 维生素C; 40; 固体; 箱装，库房; 外购. 柠檬; 28; 固体; 袋装，库房; 外购. 麦芽糊精; 43; 固体; 袋装，库房; 外购. 能源; 水; 6519m3/a; 液体; 园区管网; 自来水. 电; 12.5万kw·h/a; 电网. （2）原辅材料理化性质 ①聚羧酸减水剂：淡黄色，密度1.1g/cm3，动力粘度大约500mPa.s (23°C)，pH6-8，氯离子≤0.02%，碱含量≤0.2%，非易燃、易爆水溶性溶液，无腐蚀、无毒害作用。 ②葡萄糖：化学式：C6H12O6，分子量：180.16，密度 1.54g/cm3，熔点：146°C，分子中的醛基，有还原性，能与银氨溶液反应，被氧化成葡萄糖酸，醛基还能被还原为己六醇，分子中有多个羟基，能与酸发生酯化反应，葡萄糖在生物体内发生氧化反应，放出热量。葡萄糖能用淀粉在酶或硫酸的催化作用下水解反应制得。 ③葡萄糖酸钠：又名五羟基已酸钠。白色或淡黄色结晶形粉末。pH 值 8~9（1%含量）。还原糖微量。易溶于水、微溶于醇，不溶于醚。用作制药工业、循环冷却水和低压锅炉水系统的水处理剂，钢铁表面处理剂，电镀络合剂及水泡强化剂等。用作水泥掺和剂，水泥中添加一定数量的葡萄糖酸钠后，可增加混凝土的可塑性和强度，且有阻滞作用，即推迟混凝土的最初与最终凝固时间。 ④维生素C：又称 L-抗坏血酸，为酸性己糖衍生物，是烯醇式己糖酸内酯，是一种含有6个碳原子的酸性多羟基化合物，分子式为 C6H8O6，分子量为 176.1。天然存在的抗坏血酸有L型和D型2种，后者无生物活性。维生素C是呈无色无臭的片状晶体，易溶于水，不溶于有机溶剂。在酸性环境中稳定，遇空气中氧、热、光、碱性物质，特别是由氧化酶及痕量铜、铁等金属离子存在时，可促进其氧化破坏。沸点：无，熔点：190～192℃，酸性：维生素C分子结构中的烯二醇基，尤其是C3位OH由于受共轭效应的影响，酸性较强（pK =4.17)；C2位OH 由于形成分子内氢键，酸性极弱（pK =11.75）。故维生素C一般表现为一元酸，可与碳酸氢钠作用生成钠盐。紫外线吸收最大值：245nm，激发波长：无荧光波长：无，英文名称：Vitamin C，CAS 号：50-81-7，EINECS 号：200-066-2，分子量：176.13，IUPAC 名：2,3,5,6-四羟基-2-己烯酸-4-内酯。本项目所用维生素C为片状晶体，包装规模为25kg/箱。 5、生产设备 本项目主要生产设备见表 3。 表3 生产设备一览表 6、公用工程 序号; 名称; 规格型号; 材质; 数量; 备注. 1; 反应釜; 30t; 钢; 3. 2; 成品罐; 30t; 塑料; 10. 3; 清水泵; 3M³/h; 钢; 3. 4; 清水泵; 8M3/h; 钢; 6. 5; 冷却塔; 10M³/h; 钢; 1. 6; 冷凝器; 50㎡; 不锈钢; 4. 7; 自动控制系统; 1. 8; 物理检验设备和仪器; 1. 9; 小型叉车; 3t; 1. 10; 空压机; 1. 11; 配电柜; 250千伏安; 钢\铜; 1. 12; 复配电子秤; 3. 13; AB滴加罐; 3. 14; AB预混罐; 6. （1）给水 本项目用水由园区自来水管网供应。项目总用水量为 21.73m3/d，其中生活用水量为0.2 m3/d，生产配料用水量为21.38 m3/d，循环冷却补水量为0.15 m3/d，循环水量为50 m3/d，本项目宿舍、办公、食堂租借新疆恒泰新型建材有限公司解决。 （2）排水 本项目生产用水全部进入产品，无废水产生；循环冷却水循环使用，不外排。 项目给排水平衡表见表4。 表4 项目给排水平衡一览表 单位：m3/d 序号; 用水单元; 总水量; 新鲜水; 循环水; 进入产品; 损失量; 产生量; 排放量. 1; 生产配料用水; 21.38; 21.38; --; 21.38; --; --; --. 2; 循环冷却用水; 50; 0.15; 50; --; 0.15; --; --. 3; 生活用水; 0.2; 0.2; --; --; 0.04; 0.16; 0. 4; 合计; 21.73; 50; 21.38; 0.19; 0.16; 0. （3）供电：本项目供电由园区电网提供。本项目年用电量 12.5万 kwh/a。 （4）供暖：项目供暖为集中供暖。 7、产业政策符合性分析 本项目不属于《产业结构调整指导目录(2011 年本)》（2013 年修正）中的限制类、淘汰类，为允许建设项目，符合国家产业政策；项目的建设符合国家的产业政策要求。 8.选址合理性 本项目位于昌吉国家高新技术产业开发区建材区北部，属于规划的二类工业用地，符合昌吉国家高新技术产业开发区土地利用总体规划。根据《国民经济分类名录》项目产品属C3039 其他建筑材料制造。所在区域供水、供电、排水、交通、通讯等基础设施条件配套完善，交通运输便利。周围500m范围内无敏感目标，从环境保护角度来看选址合理。高新区土地利用规划图建附图4。 |

与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 年产1万吨高性能外加剂建设项目是新建项目，在新疆恒泰新型建材有限公司厂内已建厂房内安装设备建设，不涉及原有的污染情况及环境问题。 租赁厂房的环保手续办理情况： 新疆恒泰晋昇是新疆恒泰新型建材有限公司的子公司。本次拟建的年产1万吨高性能外加剂建设项目生产车间、库房是新疆恒泰晋昇租赁的新疆恒泰已建厂房，新疆恒泰新型建材有限公司于2015年1月编制完成了新型环保系列建材项目环境影响报告表；于2015年4月28日取得了昌吉高新技术产业开发区管理委员会环境保护局的批复；2016年9月投入试生产，2017年8月由高新区环保局组织验收并通过了项目竣工环保验收。

- 建设项目所在地自然环境简况

自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）： 1、地理位置 昌吉市是昌吉回族自治州首府，位于天山北坡中段，准噶尔盆地南缘。地理位置介于东经86°24′33″-87°37′00″及北纬47°06′30″-45°20′00″之间。辖区东以头屯河为界，距乌鲁木齐市区30km；西界洪沟，与呼图壁县接壤，南屏天山，以天山山脉的阿斯可达板山脊与巴音郭楞蒙古自治州和静县为界；北抵沙漠，以古尔通古特沙漠与塔城地区和布克塞尔县、阿勒泰地区富海县相连。 昌吉高新技术产业开发区位于昌吉市区以西12km，北至呼克公路、南至G312国道以南1km，东距乌鲁木齐市中心49km。距离乌鲁木齐国际机场32km，距离昌吉火车站27km，距离石河子100km。本项目位于昌吉高新技术产业开发区翠园路北侧。 2、地形地貌 昌吉市位于头屯河和三屯河冲洪积平原的中上部，地貌类型大体分为南部山地、中部平原、北部沙漠三大部分，整个地势呈南高北低阶梯之势，南北高差4000m。南部山地为天山山区，中部为冲击平原，北部沙漠属古尔班通古特沙漠一部分，沙丘为固定和半固定型，丘间地势平坦。地形坡降在乌伊公路以南约1.0-1.3%，在乌伊公路以北约6.4%。境内最高峰天格尔峰，海拔4562m。 昌吉高新区地形总体上呈南高北低走势，地形总体比较平缓，南侧地面标高最高为572m，北侧地面标高最低为534.27m，南北高程差37.73m，坡度基本小于2%。片区自西向东有三个大的雨水冲沟（最西端冲沟为昌吉市与呼图壁县行政界线）。 本项目所在地位于中部冲积平原。 3、气候特征 昌吉高新区处于中纬度欧亚大陆腹地，受地形地势、太阳辐射、下垫面性质、植被、大气环流等影响，南北气候差异很大，属蒸发较大的典型温带大陆性干旱气候，光热充足，降水稀少，蒸发较大，冬季严寒漫长，夏季炎热干燥，气温年（日）温差大，春季

- 多大风，升温快且不稳定，秋季降温迅速，冷空气活动频繁。总体来讲，冬季寒冷夏季热，昼夜温差大；冬长夏短，春秋不明显，具寒冷、干燥、多变的特点。该区域全年平均气温6.17℃，一月平均气温为-17.5℃，七月平均气温为24.7℃。极端最高气温42℃，极端最低气温-38.2℃。自然降水极少，年平均降水量200mm，年平均蒸发量2300mm以上，降水对土壤水分的补充仅起辅助作用。年积雪天数为90d，积雪最大厚度为0.5m。区域内东西风居多，风力不大，冬季和早春受乌鲁木齐东南风影响，区域内多东南风和西南风，常年主导风向为西南风（SW），最大风速30m/s。 - 4、水文 昌吉高新区座落于三屯河冲洪积扇中下部，为多层结构的混合水含水层。高新区地下水西南部埋深较小，东北部埋深较大，中部埋深也较大，地层深度200m以内含水层厚度大于40m，小于120m，含水层岩性以砂砾石为主，多层结构，富含潜水及承压水，属混合型含水层组，并且高新区潜水含水层和承压水含水层的富水程度较好。 本项目区西侧约1.6km处为洪沟，其功能主要为灌溉。 5、土壤、野生动植物 项目所在区域土壤类型为土层较薄的典型荒漠土壤-灰漠土，地面植被多为短小低矮的耐旱植物，种类比较单纯，植被稀疏。主要植物有短叶假木贼、小蓬、 针茅、草原苔草等，植被盖度约为10%左右。 项目所在区域野生动物较少，以各种昆虫居多，常见野生动物有雀鹰、燕雀、獾、刺猬、狼蛇等。项目区附近无国家及自治区级野生动、植物保护物种分布。 - 6、昌吉国家高新技术产业开发区概况 - 6.1 规划位置及范围 规划范围为昌吉高新技术产业开发区包括起步区、扩展区，规划建设用地总面积51.00km2。东到榆树沟镇行政边界，西到呼图壁边界，南到创新大道和乌奎高速路，北到S201省道和科兴路，规划阶段为编制昌吉高新技术产业开发区总体发展规划。 生活服务配套区（榆树沟集镇区）：规划建设用地总面积20.87km2。东到榆树沟镇行政边界，西到高新区昌盛路，南到乌奎高速路，北到乌昌大道和创新大道，规划阶段为编制生活服务配套区（榆树沟集镇区）总体规划。 - 6.2 产业定位 高新区功能定位：中国西部地区重要的新兴工业城市之一；新疆天山北坡经济带重要的先进制造业中心；新疆乌昌都市区最大的工业科技示范园和工业品生产基地。 产业方向从昌吉市已经形成具有优势产业群工业结构出发，高新区优先发展的产业应该是：食品和农副产品加工、机电产品、非金属制品、精细化工、机械制造。 - 6.3 发展目标 根据《昌吉高新技术产业开发区分区规划（2003-2030年）》（2002年）、《昌吉高新技术产业开发区总体规划（2007-2030年）》（2007年）、《昌吉高新技术产业开发区概念规划》（2012年）以及《昌吉高新技术开发区总体规划说明》（2014年），结合目前昌吉高新区的发展现状确定园区近远期发展目标为： 近期目标：到规划近期（2020年），昌吉高新区总体经济规模实现新的提升，园区总人口达到约5万人，总产值达到300亿元，园区配套基础设施得到进一步完善，积极招商引资，挖掘特色产业，形成出具规模的创新产业基地；昌吉职教城、北疆公路港、市场集聚区等核心支撑载体基本建成，基本形成农副产品深加工、铝材料深加工、机械零部件加工服务三条特色产业链。 远期目标：到规划远期（2030年），园区总人口达到约15万人，总产值达到1200亿元，园区内基础设施建设完成，形成便捷、高效的生产和生活服务体系；进一步完善农副产品深加工、铝材料深加工、机械零部件加工服务三条特色产业链，装备制造、新材料、生物科技与食品三大产业集群；现代物流装备、农牧机械装备、清真食品、铝材料、冷链物流等特色产业确立在疆的引领地位，安防与监控、半导体照明、节水技术等从科技推广应用逐步孵化成为新的培育产业。 - 6.4 总体布局 6.4.1 整体空间结构规划 高新区整体空间结构规划将形成“一心、一轴、三带、多园多组团“的规划结构： “一心”：指中长期内在创新大道南侧打造一集公共服务、总部办公、休闲游乐、会务展示为一体的综合服务功能区，构筑高新区人文景观核心。 “一轴”：指高新区综合发展轴，统领高新区的核心功能区，串联起步区中心、科研教育中心、高新区综合服务中心、榆树沟镇生活服务中心，是高新区的发展轴。 “三带”：指围绕高新区发展轴，由里到外依次为居住生活发展带、制造业发展带、生态防护带。 “多园多组团”：指高新区的主要功能分区，包括新材料园区、装备制造园区、新兴产业综合园区、保税物流区、教育科研区、总部经济商务办公区、居住区。 6.4.2 功能分区 高新区外围的工业用地，是战略性新兴产业发展示范区。主要包含新材料产业区、生物医药及食品加工产业区、装备制造产业区、精细化工产业区、综合产业区和新兴产业区。 （1）物流仓储功能 以物联网智能系统应用为基础，打造智能化的物流平台；发展以保税、机械集散交易、食品配送、商业贸易等三大行业。 （2）综合服务功能 规划三个服务中心，分别为新镇生活服务中心、高新区产业服务中心、起步区企业服务中心，是高新区的现代生产服务中枢，是高新区产业升级的核心动力。 （3）商贸功能 沿乌昌大道规划商贸长廊，主要发展汽车交易维修服务、生活商业批发中心、大型建材市场。农产品贸易市场，酒店等业态。 （4）生活配套服务功能 规划两处综合生活配套服务区，一处位于吉祥路和纬一路交叉口附近，另一处安排在乌昌大道南侧，安排以商业服务、医疗卫生服务、文化娱乐休闲服务、康体健身服务产业，为高新区里的居民提供生活等服务。 （5）居住区功能 在产业区与核心区之间规划居住区，集中建设若干个功能齐全、环境优美的住宅小区。 （6）科教研发功能 在核心区西南侧规划科研孵化产业区。重点发展产业孵化器、中试基地。 （7）职教培训功能 核心区西侧发展教育培训中心，发展由大专院校、教育培训机构、科研机构组成的高等教育区。 6.4.3 排水及污水处理 （1）排水现状 昌吉高新区现有污水处理厂2座，第一污水厂和第二污水处理厂。2013年第二污水处理厂一期已投产使用，第一污水厂停止使用。第二污水处理厂总处理规模为12万m³/天，其中一期为3万m³/天，污水处理工艺为“预处理+A20+芬顿反映+絮凝沉淀+紫外杀菌”。设计出水达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2012）中的一级A标准排放。园区内目前排水主管线为18条，共计40.6km，覆盖整个北区。 （2）排水规划 根据《昌吉高新技术开发区规划说明》（新疆建筑设计研究院 2014年），规划近期平均日污水排放总量为9.0万m³/d，远期平均日污水排放总量约为16万m³/d；污水处理率规划近期达到80%，规划远期达到100%。 昌吉高新区规划将现状第一污水处理厂改建为污水提升泵站。同时在新材料园区北部设置污水提升泵站一座。 园区内第二污水处理厂规划近期内将扩建，扩建规模为9万m³/d，远期处理规模为16万m³/d，污水处理等级为二级。规划尽量利用现有的三个312国道过路涵洞，同时结合道路竖向设计，总体划分五个排水分区，以312国道为界，国道以北为两个排水分区，国道以南为三个排水分区。规划污水干管沿东西和南北向主干道敷设，规划设置三条污水截流主干管，污水主干管径d800—1500mm。道路红线宽度超过50m的干道，在道路两侧布置排水管线。建材园区北部设置一条压力管线。 6.5.3 供电 （1）供电现状 目前昌吉高新区有昌吉明德110kV双回路变电站一座，榆树沟35kV双回路变电站一座，有两路220kV出现穿越本区，110/35kV区内线路长度10.5km；10kV出线6路，线路长度35km。 （2）电力工程规划 结合昌吉高新区规划用地布置，近期规划西部新建一座220kV变电站，容量为3×240MVA，220kV电源引自现状玛纳斯电厂和昌吉锦化变。 根据近中期用地发展需要，结合总体用地布局，近期新建一座110kV建材变电站，远期新增两座110kV变电站。规划范围内所有中、低压线路均采用电线敷设，城市道路上的电缆一律敷设在地下电缆排管中。 昌吉高新技术产业开发区道路、供水、排水、供热、强电、弱电、蒸汽、燃气、通讯9项基础配套设施已完备，土地平整已完成，实现“九通一平”。目前项目区供水、排水及供电设施均建设完善，可满足项目建设及运营需求。

- 环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等） 本报告环境质量现状调查及评价对象包括评价区域内的大气环境、地下水环境和声环境。本次环评环境质量现状调查采用利用收集资料和现场监测两种方式。 1.环境空气质量现状 基本污染物环境质量现状评价采用环境专业知识服务系统（http://envi.ckcest.cn/environment/）发布的2018年3月1日至2019年2月28日昌吉州城市空气质量数据，其数据来源于生态环境部环境监测总站空气质量实时发布网站发布的昌吉州三个国控监测点监测数据（州监测站、新区政务中心、天山天池国控点监测点位）。监测结果及评价见表5。 表5 基本污染物环境质量现状 监测因子; 评价指标; 州监测站（μg/m3）; 新区政务中心（μg/m3）; 天山天池（μg/m3）; 现状浓度; 标准值（μg/m3）; 占标率（%）; 达标情况. SO2; 年平均值; 14; 14; 6; 11.3; 60; 18.8; 达标. NO2; 年平均值; 47; 38; 5; 30; 40; 75; 达标. PM10; 年平均值; 121; 106; 27; 84.7; 70; 121; 不达标. PM2.5; 年平均值; 66; 55; 14; 45; 35; 128.6; 不达标. CO; 日平均值; 3.247（mg/m3）; 2.5（mg/m3）; 1.309（mg/m3）; 2.4（mg/m3）; 4（mg/m3）; 60; 达标. O3; 日最大小时平均值; 157; 138; 126; 140.3; 160; 87.7; 达标. 注：根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ 2.2-2018）6.4.3.1节，上表已对昌吉州三个国控监测点取平均值。 由上表可知，区域SO2、NO2、CO和O3等五项污染物达标，PM10、PM2.5不达标。根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ 2.2-2018），SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO和O3等六项污染物全部达标即为城市环境空气质量达标，由表5可知，项目所在区域为不达标区。 2.地下水环境质量现状 2.1地下水监测 本次评价引用《10000吨/年锂离子电池用高档电解铜箔项目》地下水的监测数据。地下水监测数据由新疆新环监测检测研究院（有限公司）现场监测。 监测项目：监测分析项目为pH（无量纲）、溶解性总固体、总硬度、氨氮、硝酸盐、亚硝酸盐、挥发酚、氯化物、氟化物、镉、铁、锰、六价铬、汞、砷、硫酸盐、总大肠菌群，共17项。 监测点位：W2榆树沟村地下水监测点位距离本项目约4.8km，小于6km，与本项目均属于同一个水文地质单元，能代表本项目区地下水环境质量现状情况。 监测时间：2018年6月5日。为近三年内的环境监测数据。 2.2评价标准 该地下水执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准。 2.3评价方法 本次评价采用单因子污染指数法对监测结果进行评价。评价公式如下： Pi=CiCoi式中：Pi——污染物i的单项污染指数 Ci——某污染物i的平均浓度值（mg/m3） C0i——污染物i的评价标准（mg/m3） 对于以评价标准为区间值的水质参数（如pH为6～9）时，其单项指数式为： pHj≤7.0时， SPH,j=7.0−pHj7.0−pHsdpHj＞7.0时， SPH,j=pHj−7.0pHsu−7.0式中：Si，j——某污染物的污染指数； SpH，j——PH标准指数； pHj——j点实测PH值； pHsd——标准中pH的下限值； pHsu——标准中pH的上限值。 2.4评价结果 地下水监测分析结果见表6（除特殊注明外，单位均为mg/L）。 表6 地下水水质监测及评价结果 序号; 监测项目; 单位; 监测结果; 标准限值. W2榆树沟村. 1; pH值; 无量纲; 7.81; 6.5～8.5. 2; 溶解性总固体; mg/L; 284; 1000. 3; 总硬度; mg/L; 121; 450. 4; 氨氮; mg/L; ＜0.05; 0.5. 5; 硝酸盐氮; mg/L; 1.20; 20. 6; 亚硝酸盐氮; mg/L; ＜0.003; 1.0. 7; 挥发酚; mg/L; ＜0.0003; 0.002. 8; 氰化物; mg/L; ＜0.004; 0.05. 9; 氟化物; mg; L 0.31; 1.0. 10; 镉; µg/L; ＜1.0; 5. 11; 铁; mg/L; ＜0.03; 0.3. 12; 锰; mg/L; ＜0.01; 0.1. 13; 六价铬; mg/L; ＜0.004; 0.05. 14; 汞; µg/L; ＜0.04; 1. 15; 砷; µg/L; ＜0.3; 10. 16; 硫酸盐; mg/L; 62.6; 250. 17; 总大肠菌群; MPN/100mL; ＜2; 3.0. 2.5现状评价 地下水现状评价见表7。 表7 区域地下水水质评价结果 序号; 监测项目; 评价结果. W2榆树沟村. 1; pH值; 0.54. 2; 溶解性总固体; 0.28. 3; 总硬度; 0.27. 4; 氨氮; ＜0.05. 5; 硝酸盐氮; 0.06. 6; 亚硝酸盐氮; ＜0.03. 7; 挥发酚; ＜0.15. 8; 氰化物; ＜0.08. 9; 氟化物; 0.3. 10; 镉; ＜0.20. 11; 铁; ＜0.10. 12; 锰; ＜0.10. 13; 六价铬; ＜0.08. 14; 汞; ＜0.04. 15; 砷; 0.03. 16; 硫酸盐; 0.25. 17; 总大肠菌群; ＜0.67. 评价结果显示：所有监测因子均满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中的Ⅲ类标准要求，地下水环境质量较好。 3.声环境 3.1监测点位与监测因子 噪声现状监测分别在厂区的四界边界1m处共设置4个监测点。 监测因子为等效A声级。 3.2监测时间及频率 2019年6月16日由新疆蓝庆坤环保科技有限公司对拟建项目声环境质量现状进行了监测，监测工作分昼间和夜间两个时段，各进行一次监测。 3.3评价标准与方法 本项目声环境质量现状评价标准采用《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的3类标准，评价方法采用监测值与标准值直接比较的方法。 3.4监测及评价结果 噪声监测及评价结果见表8。 表8 声环境监测结果 单位：dB(A) 序号; 监测点; 昼间; 夜间. 监测值; 标准值; 判定; 监测值; 标准值; 判定. 1; 项目区东侧; 53; 65; 达标; 50; 55; 达标. 2; 项目区南侧; 54; 65; 达标; 48; 55; 达标. 3; 项目区西侧; 56; 65; 达标; 51; 55; 达标. 4; 项目区北侧; 52; 65; 达标; 49; 55; 达标. 可以看出，本项目厂区四周昼间、夜间噪声均达标，项目厂界噪声分别小于《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类噪声标准限值，说明项目区声环境质量良好。 主要环境保护目标（列出名单及保护级别） 据现场调查，拟建项目评价范围内，没有重要文物及珍贵动植物等重点环境保护目标。建设场地为园区内厂房，无需特殊保护的林地和珍稀濒危物种等。 经过对拟建项目排污特征和周围环境状况综合分析后，本次评价的主要环境保护目标： （1）大气环境：保证项目区域大气环境质量不因本项目建设而恶化，环境空气符合《环境空气质量标准》（GB 3095-2012）中的二类区功能。 （2）水环境：周围无地表水体。地下水符合《地下水质量标准》（GB/T 14848-2017）中III类标准。 （3）声环境：控制厂区噪声，保证周边声环境质量满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类标准 （4）固体废物：落实本项目固体废物“减量化、资源化和无害化”的途径和数量，防止发生二次污染。.

- 评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | （1）《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。 （2）《地下水质量标准》（GB/T 14848-2017）Ⅲ类标准。 （3）《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准。 |
| --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 | （1）《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1997)表2 中二级标准。 （2）《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准。 （3）《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准； （4）《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）； （5）《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其修改单中相关要求； |
| 总 量 控 制 指 标 | 根据国家“十三五”总量控制指标，项目无生产废水排放，生活污水排入园区配套下水管网，最终进入工业园区污水处理厂集中处理，不计算污染物排放总量；冬季采暖采用电采暖。故本项目不设总量控制指标。 |

- 建设项目工程分析

工程分析： 工艺流程简述（图示）： 本项目聚羧酸减水剂生产是以东科1088型（粉状）和东科108型（粉状）原料为大单体，麦芽糊精、葡萄糖酸钠、维生素C 为辅料，搅拌得到高浓度聚羧酸减水剂成品。低浓度减水剂产品由高浓度聚羧酸减水剂经加纯水稀释后制得。项目年产1万t聚羧酸减水剂成品；其中6700t/a高浓度聚羧酸减水剂产品，3300t/a低浓度聚羧酸减水剂产品。项目生产工艺流程及产污环节见图1。 具体工艺流程如下： （1）用水 用园区供水管网系统的自来水作为水源。 （2）反应釜配料 直接给反应釜加水2700kg，投4800kg的东科单体，直接搅拌。 （3）预混罐配料 A 液配制：往A预混罐配水800kg，投放适量辅料麦芽糊精和葡萄糖酸钠。 B 液配制：往B预混罐配水900kg，投放适量辅料维生素C。 （4）混合搅拌 向反应釜中滴加A 液和B液，采用滴加使其搅拌更加均匀充分，搅拌温度控制在常温，A液在1.5小时内滴加完，B液在2小时内滴加完，滴加完后搅拌1个小时得到高浓度聚羧酸减水剂成品，贮存于成品罐。本生产过程不发生任何化学反应。 （5）低浓度聚羧酸减水剂复配 将制备好的高浓度减水剂经复配加水得到低浓度聚羧酸减水剂成品，贮存于成品罐。 G、S 麦芽糊精、葡 萄糖酸钠 N N 滴加罐A 预混罐A搅拌（常温常压） G、S 维生素C N N 滴加罐B 预混罐B搅拌 （常温常压） 自来水 滴 加 G、S 东科单体 N 反应釜（常温常压搅拌） 滴加 高浓度聚羧酸 加水 高浓度聚羧酸减水剂成品 低浓度聚羧酸减水剂成品 成品罐 成品罐 图1 项目生产工艺流程及产污环节图 G：粉尘 S：固废 N：噪声

主要污染工序： 项目主要污染物的产生情况见表9。 表9 主要污染物产生情况一览表 污染物类型; 排污节点; 主要污染物; 产生特征. 废水; 生活盥洗水; BOD5、COD、SS、氨氮; 间断. 噪声; 反应釜搅拌噪声; 等效连续 A 声级; 连续. 各种泵类; 等效连续 A 声级; 连续. 冷却塔; 等效连续 A 声级; 连续. 固废; 职工生活; 生活垃圾; 连续. 1、施工期污染源分析 本项目利用现有厂房，工程施工期间，主要为安装设备产生噪声，施工人员生 活垃圾，生活污水以及施工期的废气等，工程量较小，没有土石方工程。施工期主 要产生一定的噪声和扬尘，同时会排放一定的废水、废气和垃圾等。 （1）噪声污染源：施工期作业机械较少，如电焊机、吊车、切割锯、汽车等， 这些机械运行时在距声源5m处的噪声值在 80～90dB(A)左右。 （2）大气污染源：主要为汽车运送设备引起的汽车尾气等。 （3）水环境污染源：主要为施工人员生活污水等。 （4）固体废物污染源：施工人员会产生少量的生活垃圾。 2、营运期污染源分析 2.1废气污染源强分析 所用原材料均为结晶粒状，因此，开袋和加料过程中基本无粉尘产生。 项目 A、B 液制配及滴加配置等均于密闭设备内进行，无废气产生。 2.2废水污染源强分析 本项目用水包括生产用水和生活用水。 生产用水全部进入产品，无废水产生；循环冷却水循环使用，不外排。 外排废水主要为职工生活污水，产生量为0.16m3/d，水量小且水质简单，租借新疆恒泰办公区、生活区解决，生活污水排入下水管网，最终进入园区污水处理厂，对环境影响很小。 2.3固废源强分析 本项目产生的固体废物主要为废弃包装材料和生活垃圾。 废弃包装材料包括麦芽糊精、维生素 C 片、葡糖糖酸钠等包装袋及包装瓶等，包装废料产生量约为 30kg/月，产生后部分厂家回收，部分收集外售。 生活垃圾产生量为1.2t/a，统一收集后由环卫部门清运。 2.4噪声源强分析 本项目产生噪声的设备主要为反应釜搅拌、冷却塔、各种泵类等，噪声值70~85dB(A)。反应釜搅拌、各种泵类采取基础减震，厂房隔声，冷却塔选用低噪声设备。

- 项目主要污染物产生及预计排放情况

| 类型 内容 | 排放源 （编号） | 污染物名称 | 处理前产生浓度及产生量（单位） | 处理后产生浓度及产生量（单位） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | —— | —— | —— | —— |
| 水污染物 | 生活污水 | COD | 250mg/L，0.015t | 租借新疆恒泰办公区、生活区解决，生活污水排入下水管网，最终进入园区污水处理厂。 |
|  |  | BOD5 | 150mg/L ，0.009t |  |
|  |  | NH3-N | 25mg/L，0.0015t |  |
| 固体废物 | 废弃包装材料 |  | 30kg/月 | 产生后部分厂家回收，部分收集外售。 |
|  | 生活垃圾 |  | 1.2t/a | 统一收集后由环卫部门清运 |
| 噪声 | 该项目噪声主要来自人群活动噪声、厨房设备噪声以及变压器、电泵等设备噪声。据类比调查，人群活动噪声在65～70dB，排风油烟机噪声约75～78dB，变压器噪声约68～75dB。 |  |  |  |
| 主要生态影响： 本项目对各类污染源在达标排放的前提下，采取了和要求其采取较为先进和更为有效的污染防治措施，最大程度的减少污染物的排放量，以减轻对区域环境的影响，通过绿化对区域生态环境将有所改善。 |  |  |  |  |

- 环境影响分析

施工期环境影响简要分析： 本项目利用现有厂房，工程施工期间，主要为安装设备产生噪声，施工人员生活垃圾，生活污水以及施工期的废气等。 1.施工期环境空气影响分析 施工期间对于燃柴油的大型运输车辆禁止超载，不得使用劣质燃料。对车辆的尾气排放进行监督管理，严格施工期管理可以使车辆尾气的影响较低。另外，施工机械、运输车辆排放的废气会造成局部环境空气中一氧化碳等污染物浓度增高，但不会对环境造成较大影响，并且此类废气为间断排放，随施工结束而结束。 2.施工期声环境影响分析 施工期的噪声主要为建设施工过程中机械噪声、施工作业噪声和施工车辆噪声。 主要采取以下措施： ①合理安排施工时间，避免施工噪声干扰园区宿舍员工、等办公干扰，除工程必需外，严禁在 22:00～次日6:00 期间施工；中、高考期间严禁高噪声设备施工，同时应合理安排施工进度，减缓噪声对居民的影响。 ②从声源上控制。建设单位在与施工单位签订合同时，应要求其使用的主要机械设备为低噪声机械设备。同时在施工过程中施工单位应设专人对设备进行定期保养和维护，并负责对现场工作人员进行培训，严格按操作规范使用各类机械。 ③建设管理部门应加强对施工场地的噪声管理，施工企业也应对施工噪声进行 自律，文明施工，避免因施工噪声产生纠纷。 通过加强施工现场管理，落实噪声控制措施，可使施工场界噪声满足标准要求，减轻对周围居民的影响。 3.施工期水环境影响分析 施工现场产生的废水主要为生活盥洗水，生活盥洗水直接泼洒地面抑尘，不会对环境造成明显影响。 4.施工期固体废物环境影响分析 固体废物主要来源于施工人员的进驻产生的生活垃圾。均属一般固体废物。采取措施如下： 生活垃圾应进行分类收集，交由环卫部门统一处理。 通过以上措施后，施工期固废不会对周围环境造成影响。 营运期环境影响简要分析： 1.水环境影响分析 本项目生产用水全部进入产品，无废水产生；循环冷却水循环使用，不外排。废水主要为生活污水，产生量为 0.16m3/d，水量小且水质简单，排入下水管网，最终进入园区污水处理厂。因此，本项目废水不会对地表水环境产生影响。 项目水平衡图下图： 0.15 21.73 新鲜水 园区污水处理厂 0.16 0.2 21.38 纯水制备系统统 产品生产用水 生活用水 依托化粪池 21.38 0.16 0.04 冷却用水 循环冷却水 21.38 50 0.15 0.15 图2 项目水平衡图 2.大气环境影响分析 本项目运营期废气包括异味、粉尘、油烟三部分。 （1）异味 项目异味主要来自于各类原辅材料拆包装及加料。项目 A、B 液粗配、母液滴加配置及缓凝型产品复配均于密闭设备内进行，异味产生量较小。 （2）粉尘 运营期粉尘主要来自于粉状辅料拆包配用，其中粉状辅料主要包括麦芽糊精、葡糖糖酸钠等，此类辅料拆包倾倒加料过程中将会产生少量粉尘，但此部分辅料使用量较少，粉尘产生量亦较少。 项目所用原材料主要为结晶粒状，因此，破袋和加料过程中粉尘产生量很小。生活采暖采用电采暖，无 SO2、NOx、烟尘排放。因此，本项目对周围大气环境产生影响较小。 （3）油烟 本项目不设食堂，无食堂油烟影响。 3.声环境影响分析 本项目的噪声来源主要为搅拌机、冷却塔、各种泵类等，噪声源及防治措施见表 10。为说明项目运营过程中噪声对周围环境的影响程度，采用模式计算的方法，对厂界进行噪声预测。 表 10 噪声源及防治措施一览表 序号; 噪声源; 数量（台）; 最大噪声级[dB(A)]; 防治措施. 1; 搅拌罐; 3; 85; 基础减震、厂房隔声. 2; 冷却塔; 1; 70; 选用低噪声设备. 3; 各种泵类; 4; 80; 基础减震、厂房隔声. （1）预测模式 采用点声源衰减模式： L A ( r ) =L A ( r0 )-20 lg( r / r0 ) - L 式中：LA(r) —— 距离声源 r 处的 A 声级，dB(A)； LA(r0) —— 距离声源 r0 处的 A 声级，dB(A)； r —— 距声源的距离，m； r0 —— 距声源的距离，m； L——各种因素引起的衰减量，预测过程中对于屏障衰减只考虑厂房等围护结构造成的传声损失，对空气吸收和其它附加衰减忽略不计。 （2）预测结果 设备声级值，代入模式计算，项目运行过程中，各预测点声级值预测结果见表11。 表11 噪声预测结果 单位：dB(A) 预测点; 东厂界; 南厂界; 西厂界; 北厂界. 贡献值; 46.6; 40.1; 46.7; 47.9. 由表12可知，设备噪声对厂界预测值的范围为 40.1～47.9dB(A)，由于本工程产生噪声设备采取了基础减震、厂房隔声等措施。再经建筑物隔档、距离衰减后厂界噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2 类。综上所述，本项目不会对周围声环境产生明显影响。 4、固体废物环境影响分析 本项目产生的固体废物主要为废弃包装材料和生活垃圾。 废弃包装材料包括麦芽糊精、维生素 C 片、葡糖糖酸钠等包装袋等，包装废料产生量约为 30kg/月，产生后部分厂家回收，部分收集外售。 生活垃圾产生量为1.2t/a，统一收集后由环卫部门清运。 因此，本项目的固体废物得到合理处置，不会对环境产生影响。 5.防渗 （1）事故池设置在租赁的厂房内，采取特殊防渗处理，在防渗结构上(包括池的底部及四周壁)均设置隔离层，并与地面隔离层连成整体；先用三合土处理，再用水泥硬化（池底部用 10～15cm 的防渗水泥浇底，高密度聚乙烯(HDPE)防渗衬层），然后涂沥青防渗，并对水泥池内墙贴玻璃纤维布，以达到防渗漏的目的。万一发生事故泄漏，迅速切断紧急阀，防止液体继续泄漏，外泄液体导入事故池，事后妥善处置。 （2）原料储罐区、产品储罐区围堰内底部及四周进行水泥防渗处理，用 10～15cm的水泥浇底，并贴环氧树脂防渗，每种物料储罐区单独建立围堰。以达到防渗目的。 （3）生产车间地面上层铺10～15cm的水泥进行硬化防渗。 6.事故泄漏物料及事故废水收集处置措施 根据本项目的特点，针对不同的事故泄漏应采取不同的泄漏收集措施： （1）储罐泄漏：本项目液态物料存在储罐区内，设置了围堰。每个围堰的容积均大于围堰内任何一个储罐的容积，一旦出现储罐泄漏，泄漏的物料在围堰内形成液池，不会溢流至围堰外。然后再用泵打至备用储罐内，回用于生产。 （2）车间物料泄漏：如果发生大量泄漏，通过管道将泄漏的物料收至生产车间附近的事故池内，再用泵打至备用储罐，回用于生产。 （3）物料送料管线泄漏：物料送料管线应设置在地面上，送料管线周围地面应采取防渗措施。在出现送料管线泄漏时应立即关闭送料阀门。将泄漏在地面的物料用水稀释后放入事故池收集，然后回用于生产。 （4）事故池（兼初期雨水收集池） 本项目设置事故池1座，用于收集事故物料。 （5）事故冲洗水的收集处理 将泄漏的物料回收完后，地面或事故池中残留的污染物应用大量水冲洗干净，冲洗产生的废水回用于生产。 7.环保投资 本项目总投资为2000万元，其中环保投资为7.6万元，占总投资的0.38％。详细情况见下表。 表12 “ 三废”投资估算 序 号; 项 目; 费 用(万元). 1; 废水治理; 事故池; 1.0. 2; 固废治理; 垃圾桶等; 0.1. 3; 噪声治理; 设备隔声和防震等隔声措施等; 5. 4; 绿化; 1.5. 合计; 7.6. 8. 竣工环保验收一览表 根据建设单位项目“三同时”原则，在项目建设过程中，环境污染防治设施应与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用。项目建成运营时，应对环保设施进行验收，项目竣工环保验收计划见表13。 表13 竣工环保验收内容和要求一览表 处理对象; 验收内容; 验收标准. 消声、隔音降噪措施; 搅拌罐、各种泵类采取基础减震，厂房隔声；冷却塔选用低噪声设备; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类：厂界噪声：昼间≤60dB(A)，昼间≤50dB(A). 生产固废、生活垃圾; 废弃包装材料部分厂家回收，部分收集外售。 生活垃圾统一收集后由环卫部门清运。. 其他; 事故池采取特殊防渗处理，在防渗结构上(包括池的底部及四周壁)均设置隔离层，并与地面隔离层连成整体；先用三合土处理，再用水泥硬化（池底部用 10～15cm 的防渗水泥浇底，高密度聚乙烯(HDPE)防渗衬层），然后涂沥青防渗，并对水泥 池内墙贴玻璃纤维布，以达到防渗漏的 目的。; 防渗系数10-10 cm/s. 原料储罐区、产品储罐区围堰内底部及 四周进行水泥防渗处理，用 10～15cm 的水泥浇底，并贴环氧树脂防渗，每种 物料储罐区单独建立围堰; 防渗系数10-10 cm/s. 生产车间地面在上层铺 10～15cm 的水泥进行硬化。; 防渗系数10-7 cm/s. 厂区除绿化外，全部水泥硬化.

- 建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 - 类型 | 排放源 (编号) | 污染物名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气 污染物 | - —— | - —— | - —— | - —— |
| 水 污 染 物 | - 生活污水 | CODcr、BOD5、SS、 - 氨氮 | - 租借新疆恒泰办公区、生活区解决，生活污水排入下水管网，最终进入园区污水处理厂。 | - 进入园区污水处理厂，对环境影响很小。 |
| 固 体 废 物 | - 生产固废 | - 废弃包装材料 | - 产生后部分厂家回收，部分收集外售。 | - 对环境的影响较小 |
|  | - 生活 - 垃圾 | - 生活垃圾 | - 由环卫部门统一清运 |  |
| 噪 声 | - 本项目产生噪声的设备主要为搅拌机、冷却塔、各种泵类等，噪声值70~85dB(A)。搅拌罐、各种泵类采取基础减震，厂房隔声；冷却塔选用低 - 噪声设备。 |  |  |  |
| 其他 | - 无 |  |  |  |
| - 生态保护措施及预期效果 - 本项目对各类污染源在达标排放的前提下，采取了和要求其采取较为先进和更为有效的污染防治措施，最大程度的减少污染物的排放量，以减轻对区域环境的影响，通过绿化对区域生态环境将有所改善。 |  |  |  |  |

- 结论与建议

1、结论 1.1项目概况 项目名称：年产1万吨高性能外加剂建设项目 建设单位：新疆恒泰晋昇新型建材有限公司 建设性质：新建 工程占地：租赁的厂房、库房总占地1400m2 地理位置：项目选址位于昌吉高新技术产业开发区新疆恒泰新型建材有限公司厂区内的已建厂房，中心地理位置坐标为：E87°07′49″，N44°05′15″。 生产规模：本项目聚羧酸减水剂成品1万t/a，其中高浓度聚羧酸减水剂6700t/a，低浓度减水剂产品3300t/a。 项目总投资：2000万元，其中环保投资7.6万元，占总投资的0.38%。 工作制度：全年工作240天，一班制，每天8小时。 劳动定员：项目职工定员10人 建设期： 2个月。 1.2产业政策与建设内容 ①产业政策 本项目不属于《产业结构调整指导目录(2011 年本)》（2013 年修正）中的限制类、淘汰类，为允许建设项目，符合国家产业政策；项目的建设符合国家的产业政策要求。 ②工程建设内容 该项目总用地1400m2，主要包括生产车间（租赁）、库房（租赁）、办公室（租赁）等。生产车间内设3套反应釜，每个反应釜10t。9 个30t的成品罐，1个30t的纯水罐，3个12t的复配罐，3个3t的预混罐，6个2t的滴加罐。 给水：本项目用水由集体自来水供应。项目总用水量为21.73m3/d，其中生活用水量为0.2m3/d，生产配料用水量为21.83m3/d，循环冷却补水量为0.15m3/d，循环水量为80m3/d。 本项目职工均为当地村民，厂区不设食堂、浴室。项目设防渗旱厕，旱厕定期清 淘后用作农肥。 排水：本项目生产用水全部进入产品，无废水产生；循环冷却水循环使用，不外排。废水主要为生活污水，产生量为 0.16m3/d，水量小且水质简单。租借的新疆恒泰办公区、生活区，生活污水排入下水管网，最终进入园区污水处理厂。 供电：本项目供电由当地供电所提供。本项目年用电量12.5万kwh/a。 供暖：项目车间库房不需采暖，办公、生活区采暖使用电采暖。 2、区域环境质量现状和区域主要环境问题 （1）空气环境质量现状 本项目所在地环境空气质量状况较好。根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ 2.2-2018），收集昌吉州2018年3月1日至2019年2月28日城市空气质量数据（州监测站、新区政务中心、天山天池国控点监测点位）。SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO和O3等六项污染物全部达标即为城市环境空气质量达标，项目所在区域为不达标区。 （2）水环境质量现状 本次评价引用《10000吨/年锂离子电池用高档电解铜箔项目》地下水的监测数据。地下水监测数据由新疆新环监测检测研究院（有限公司）进行监测。项目所在区域地下水符合《地下水质量标准》(GB/T14848-93) III 类标准。 （3）声环境质量现状 新疆蓝庆坤环保科技有限公司2019年6月16日对拟建项目区声环境质量现状进行了监测，根据监测结果，项目区声环境质量符合《声环境质量标准》(GB3096-2008)3 类区标准要求。 3、运营期环境影响评价结论 （1）水环境影响分析结论 本项目生产用水全部进入产品，无废水产生；循环冷却水循环使用，不外排。 项目生活、办公租借新疆恒泰办公区、生活区解决，外排废水主要为生活污水，产生量为 0.16m3/d，水量小且水质简单，生活污水排入下水管网，最终进入园区污水处理厂。 （2）空气环境影响分析结论 所用原材料均为结晶粒状，开袋和加料过程中几乎无粉尘产生，故对环境空气影响很小。 （3）声环境影响分析结论 本项目的噪声来源主要为搅拌机、冷却塔、各种泵类等，噪声值 70~85dB(A)，搅拌、各种泵类采取基础减震，厂房隔声；冷却塔选用低噪声设备。再经距离衰减后厂界噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3 类标准。因此本项目噪声对周围声环境影响很小。 （4）固体废物 本项目产生的固体废物主要为废弃包装材料和生活垃圾。 包装废料产生量约为 30kg/月，产生后部分厂家回收，部分收集外售。生活垃圾产生量为1.2t/a，统一收集后由环卫部门清运。因此，本项目的固体废物得到合理处置。 （5）防渗 1）事故池设置在租赁的厂房内，采取特殊防渗处理，在防渗结构上(包括池的底部及四周壁)均设置隔离层，并与地面隔离层连成整体；先用三合土处理，再用水泥硬化（池底部用 10～15cm 的防渗水泥浇底，高密度聚乙烯(HDPE)防渗衬层），然后涂沥青防渗，并对水泥池内墙贴玻璃纤维布，以达到防渗漏的目的。万一发生事故泄漏，迅速切断紧急阀，防止液体继续泄漏，外泄液体导入事故池，事后妥善处置。 2）原料储罐区、产品储罐区围堰内底部及四周进行水泥防渗处理，用 10～15cm的水泥浇底，并贴环氧树脂防渗，每种物料储罐区单独建立围堰。以达到防渗目的。 3）生产车间地面上层铺10～15cm的水泥进行硬化防渗。 （6）事故泄漏物料及事故废水收集处置措施 根据本项目的特点，针对不同的事故泄漏应采取不同的泄漏收集措施： 1）储罐泄漏：本项目液态物料存在储罐区内，设置了围堰。每个围堰的容积均大于围堰内任何一个储罐的容积，一旦出现储罐泄漏，泄漏的物料在围堰内形成液池，不会溢流至围堰外。然后再用泵打至备用储罐内，回用于生产。 2）车间物料泄漏：如果发生大量泄漏，通过管道将泄漏的物料收至生产车间附近的事故池内，再用泵打至备用储罐，回用于生产。 3）物料送料管线泄漏：物料送料管线应设置在地面上，送料管线周围地面应采取防渗措施。在出现送料管线泄漏时应立即关闭送料阀门。将泄漏在地面的物料用水稀释后放入事故池收集，然后回用于生产。 4）事故池（兼初期雨水收集池） 本项目设置事故池1座，用于收集事故物料。 5）事故冲洗水的收集处理 将泄漏的物料回收完后，地面或事故池中残留的污染物应用大量水冲洗干净，冲洗产生的废水回用于生产。 4、项目选址合理性 本项目位于昌吉国家高新技术产业开发区建材区北部，属于规划的二类工业用地，符合昌吉国家高新技术产业开发区土地利用总体规划。根据《国民经济分类名录》项目产品属C3039 其他建筑材料制造。所在区域供水、供电、排水、交通、通讯等基础设施条件配套完善，交通运输便利。周围500m范围内无敏感目标，从环境保护角度来看选址合理。 5、总量控制指标 根据国家“十三五”总量控制指标，项目无生产废水排放，生活污水排入园区配套下水管网，最终进入工业园区污水处理厂集中处理，不计算污染物排放总量；冬季生活、办公采暖采用电采暖。故本项目不设总量控制指标。 6、项目综合性结论 本项目符合国家产业政策及相关规划，选址整体上符合环境保护要求，环境质量现状较好，在严格执行环保“三同时”的前提下，污染物经环保措施处理后能够达标排放，对环境影响很小。从环境保护角度出发，该项目的建设是可行的。 二、建议 1、认真落实废水、噪声处理设施的建设，强化运行管理，保证环保设施的稳定运行，最大程度减轻工程对周围环境的影响。 2、严格执行环保“三同时”制度，认真落实环保资金，确保各类环保设施与主体生产设施同时设计、同时施工、同时投入运行。. 预审意见： 公 章 经办人： 年 月 日 下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公 章 经办人： 年 月 日 审批意见： 公 章 经办人： 年 月 日.