- 《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1、项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

2、建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3、行业类别——按国标填写。

4、总投资——指项目投资总额。

5、主要环境保护目标——指项目周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6、结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其它建议。

7、预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8、审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

# 建设项目基本情况

| 项目名称 | 新疆新友泰节能环保科技有限公司免装饰保温一体板生产项目 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 新疆新友泰节能环保科技有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 杨潭辉 |  |  | 联系人 |  |  | 杨潭辉 |  |
| 通讯地址 | 新疆昌吉高新技术产业开发区 |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 15389915036 |  | 传真 | / |  |  | 邮政编码 | 831100 |
| 建设地点 | 新疆昌吉高新技术产业开发区 |  |  |  |  |  |  |  |
| 立项审批部门 | / |  |  |  | 批准文号 |  | / |  |
| 建设性质 | 改扩建 |  |  |  | 行业类别 及代码 |  | 泡沫塑料制品C2924、其他建筑材料制造C3039 |  |
| 总占地面积 （平方米） | 2016 |  |  |  | 绿化面积 （平方米） |  | / |  |
| 总投资 （万元） | 1039 | 其中：环保投资 （万元） |  |  | 54.8 | 环保投资占总投资比例（%） |  | 5.27 |
| 评价经费 （万元） | 2 | 投产日期 |  |  |  |  | 2019年10月 |  |
| 工程内容及规模： 一、项目背景 我国能源现状资源短缺利用率低，尤其是建筑节能工作落后，造成了能源的极大浪费。在我国，建筑节能即指在建筑中合理使用和有效利用能源，不断提高能源利用效率。建筑节能是贯彻可持续发展战略的一个重要组成部分，是执行节约能源，保护环境的基本国策，也是当前全球性的发展大趋势。在外墙外保温普及应用发展环境下，提高建筑墙体保温系统的节能效率和延长系统的使用寿命将给外墙外保温行业带来新的契机。积极推进建筑节能，做好建筑物的墙体保温，在现实发展中具有十分重要的意义。 新疆地处亚欧大陆中心，全疆冬季均有采暖要求，在冬季的建筑物节能尤显突出，伴随着经济发展，以及可持续发展的要求，建筑节能已深入人心，建筑节能市场迫切需求有新的节能技术与节能产品的出现，以取代原有落后的技术与产品。加之，建筑节能产品要求有轻质高强、保温持久等特点，因此开发建筑节能工程技术和生产高新保温节能材料不仅提高了城市居民的生活水平，更重要的是使我国人均占有量不多的资源得到了充分的利用。我国墙体材料改革工作正在贯彻“节能、节地、利废和改善使用功能”的方针，大力发展节能、利废、适用、经济的新型墙体材料，已发展了纤维增强硅酸钙板、加气混凝土砌块、纸面（或纤维）石膏板等各种不同原料制成的非粘土制品。随着新疆高层建筑的增多，保温板的需求量越来越大。 为了满足建筑市场的需求，获得更好的经济效益， 新疆新友泰商贸有限公司委托河南源通环保工程有限公司编制了《新疆新友泰商贸有限公司节能环保装饰材料生产项目环境影响报告表》，并于2018年3月9日取得昌吉高新技术产业开发区管理委员会环境保护局出具的环评报告的批复，批复文号为“昌高环发〔2018〕16号”，取得环保手续后该项目开始施工建设，目前尚未建设完毕投入运行。 2018年9月新疆新友泰商贸有限公司正式更名为新疆新友泰节能环保科技有限公司，并办理营业执照。考虑昌吉周边地区对新型免装饰保温一体板的需求，建设单位决定追加1039万元在原有项目基础上扩建一条免装饰保温一体板生产线。项目建成后将增加产能，可以为市场提供更多优良的建筑材料，满足市场需求，同时此项目的实施对昌吉市及周边建筑材料市场的生产具有重要作用。 根据《中华人民共和国环境保护法》、《建设项目环境保护管理条例》（国务院第253号令）和《中华人民共和国环境影响评价法》中有关规定和要求，本项目需办理环评手续，根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》，本项目属于“十九、非金属矿物制品业”中的“57、防水建筑材料制造、沥青搅拌站、干粉砂浆搅拌站”中的防水建筑材料制造项目，根据要求，应编制环评报告表。新疆新友泰节能环保科技有限公司委托我单位进行该项目的环境影响评价工作。我单位在接受委托任务后，立即组织环评人员，明确了评价任务。环评人员赴现场进行踏勘，并进行资料收集和分析，在工程分析的基础上按有关技术规范及相关规定，编制完成了该项目的环境影响报告表，报环保局主管部门批准后，本报告即可作为本项目实施过程中做好环保工作的依据。 二、项目概况 1、现有工程概况 新疆新友泰商贸有限公司2018年投资3129万元在新疆昌吉高新技术产业开发区建设“节能环保装饰材料生产项目”，于2018年3月9日取得昌吉高新技术产业开发区管理委员会环境保护局出具的环评报告的批复，批复文号为“昌高环发〔2018〕16号”，取得环保手续后该项目开始施工建设，目前尚未建设完毕投入运行。 项目总用地面积为11658.52m2，建筑面积为11286m2，主要建设4座2016m2的1层生产车间，1座675 m2成品库房，1座675 m2原料库房，1座1620 m2办公用房（内设食堂和宿舍）及各类配套辅助设施（如门卫室、油烟净化装置、隔油池、除尘降噪设施等）。项目共建设4条生产线，其中1条水性涂料生产线，年产水性涂料1500t；1条聚氨酯保温板生产线，年产聚氨酯保温板500t；1条聚苯乙烯板生产线，年产聚苯乙烯板1000t；1条聚苯乙烯挤塑板生产线，年产聚乙烯挤塑板500t。 项目平面布置图详见图1。主要经济技术指标见表1。 表1 主要经济技术指标一览表 序号; 项目; 指标; 备注. 1; 总用地面积（m2）; 11658.52; --. 2; 总建筑面积（m2）; 11286; --. 其中; 综合楼（办公室、宿舍、食堂）（m2）; 1620; --. 厂房（m2）; 8064; --. 3; 绿化面积（m2）; 4000; 绿化率34.3%. 4; 总投资（万元）; 3129; 均为企业自筹解决. 5; 生产规模; 年产水性涂料1500t、聚氨酯保温板500t、聚苯乙烯板1000t、聚乙烯挤塑板500t; --. 6; 劳动定员（人）; 60; 均在项目区食宿. 7; 工作制度; 年工作150d（冬季不生产），采取一天一班，每班8h工作制. 2、本项目概况 （1）项目名称：新疆新友泰节能环保科技有限公司免装饰保温一体板生产项目 （2）建设地点：本项目位于新疆昌吉高新技术产业开发区新疆新友泰节能环保科技有限公司在建厂区内，中心地理坐标为：北纬44°06'47"，东经87°03'45"。项目区东侧为空地、南侧紧邻腾飞大道为空地，隔空地为家瑞乐饲料，西侧为经四路，隔路南侧是益久基业交通，北侧为林地。项目地理位置优越，交通运输便利，区域环境质量良好。项目周边关系图见图2，地理位置见图3。 （3）建设性质：改扩建 （4）项目投资及资金来源 项目总投资1039万元，项目所需资金全部由建设单位自筹解决。 （5）劳动定员及工作制度 劳动定员：本项目劳动定员为22人，劳动人员均在厂区食宿。 工作制度：本项目为季节性生产，生产时间为150天，冬季不生产，每天一班，每班8小时工作制。 （6）建设内容及生产规模 本项目在原有的聚氨酯保温板生产车间（在建，建筑面积2016m2）内新建一条免装饰保温一体板生产线（包含聚氨酯保温板和硅酸钙板）及原辅材料临时存放区，年产免装饰保温一体板10000m3。项目在原有设施的基础上新建1套脉冲布袋除尘器、生产工序（烘干工序及胶装工序）设置集气罩收集有机废气，并新建1套活性炭吸附+UV光氧催化处理装置处理收集的有机废气，处理后废气经新建的1根排气筒外排。具体工程组成见表2。 表2 项目组成表 项目组成; 主要建设内容及规模; 备注. 主体工程; 原有待建厂房，一层钢结构，建筑面积2016m2，层高8m，丙类厂房耐火等级二级。内设1条免装饰保温一体板生产线及原辅材料临时存放区。; 厂房依托现有待建. 辅助工程; 原有待建综合楼，一层框架结构，建筑面积1620m2，耐火等级二级。内设办公室、员工宿舍级食堂等。; 依托现有待建. 储运工程; 原辅材料存放; 原有待建原料库房，一层框架结构，建筑面积675m2; 依托现有待建. 成品存放; 原有待建成品库房，一层框架结构，建筑面积675m2. 公用工程; 供电; 二级负荷，由园区供电系统统一供给; 依托现有. 供水; 总用水量330m3/a，由开发区供水管网统一供给; 依托现有. 供热; 项目冬季不生产，值班室采用电加热供暖; 依托现有. 排水; 生活污水总排量280.5m3/a，餐饮废水经隔油池处理后和生活污水排入园区下水管网; 依托现有待建. 环保工程; 废气治理; 油烟; 1套油烟净化装置; 依托现有待建. 切割粉尘; 1套脉冲布袋除尘器; 新建. 有机废气; 烘干工序及胶装工序各设置一套集气罩收集废气，废气经管路经1套活性炭吸附+UV光氧催化处理装置处理，项目设置1根15m排气筒; 新建. 废水治理; 1个隔油池，用于处理食堂含油污水。; 依托现有待建. 噪声治理; 选用低噪声设备，并采取厂房隔声、安装消声器、减振垫、设软接头、墙体做吸声处理等措施。; 新建. 一般固废处置; 收集的粉尘与原有待建生产线收集粉尘一并运至工业固体废物填埋场处置; 依托现有待建. 生活垃圾由环卫部门统一收集处理; 依托现有待建. 边角料、废基面布等设临时堆放点，统一处置; 依托现有待建. 危险固废处置; 一间30m2危废暂存间，内设危废专用容器，危险废物委托有资质的单位处理; 依托现有待建. （7）主要生产设备 根据本项目生产工艺要求，其主要生产设备见表3。 表3 主要设备一览表 序号; 名 称; 型号及规格; 功能用途; 数量. 1; 隔热夹芯板复合机; BLF; 用于胶装; 1台. 2; 起重机; ——; ——; 9台. 3; 电焊机; ——; ——; 6台. 4; 锯床; ——; ——; 1台. 5; 开平机; 1台. 6; 剪板机; 1台. 7; 折弯机; 1台. 8; 冲压机; 1台. 9; 横向双切机; ——; 根据产品规格进行切割; 1台. 10; 静电喷涂机; ——; 喷塑; 1套. 11; 电加热设备; ——; 1套. 12; 布袋除尘器; ——; 收集切割粉尘; 1套. 13; 炭吸附+UV光氧废气处理设备; ——; 吸附处理有机废气; 1套. 14; 通风设施; ——; 1套. 15; 排气筒; 15m高; 经处理后有机废气排放口; 1根. （8）主要原辅材料 根据建设方提供资料，项目主要原辅助材料消耗见表4。 表4 主要原辅助材料消耗一览表 项目; 名称; 年用量; 来源; 备注. 主要 原辅 材料; 彩钢板; 30t; 外购; ——. 硅酸钙板; 20t; 外购; ——. 挤塑板; 300t; 自产; 夹芯粘合. 苯板; 350t; 自产. 聚氨酯板; 300t; 自产. 环氧树脂粉末; 3t; 外购; 用于喷塑防腐. 原辅材料理化性质： 环氧树脂粉末：环氧树脂是指分子中含有两个以上环氧基团的一类聚合物的总称。它是环氧氯丙烷与双酚A或多元醇的缩聚产物。由于环氧基的化学活性，可用多种含有活泼氢的化合物使其开环，固化交联生成网状结构，因此它是一种热固性树脂。环氧树脂具有仲羟基和环氧基，仲羟基可以与异氰酸酯反应。环氧树脂作为多元醇直接加入聚氨酯胶黏剂含羟基的组分中，使用此方法只有羟基参加反应，环氧基未能反应。具有仲羟基和环氧基，仲羟基可以与异氰酸酯反应。环氧树脂作为多元醇直接加入聚氨酯胶黏剂含羟基的组分中，使用此方法只有羟基参加反应，环氧基未能反应。具有较好的粘接强度和耐化学性能，制造聚氨酯胶黏剂使用的环氧树脂一般采用EP-12、EP-13、EP-16和EP-20等品种。 （9）主要产品 粉尘 0.99 彩钢板 30 免装饰一体板 1000 收集粉尘 0.898 硅酸钙板 20 废边角料 1.6 挤塑板 300 苯板 350 有机废气 0.41 排放0.0779 吸附处理 0.3321 综合利用 本项目建成后主要产品为年产免装饰保温一体板10000m3。根据业主提供资料免装饰保温材料每10 m3产品为1t。项目物料平衡图见图4。 聚氨酯板 300 环氧树脂粉末 3 排放0.092 图4 本项目物料平衡图 单位：t/a （10）总平面布置 项目厂区呈矩形，本项目位于厂区中间拟建设聚氨酯保温板生产车间内，厂房内功能分区明确，分为聚氨酯生产区域、免装饰保温板生产区域、原材料临时堆放区域等，各功能区之间衔接适当，并留有叉车通道，便于内外运输，厂房设置符合消防和安全生产要求。平面布置充分考虑了工艺流畅性与完整性，布置基本合理。项目总平面布置图见图5。 （11）公用工程 本项目公用设施全部依托现有待建工程，能够满足项目生产、生活要求。目前园区道路、供排水系统等基础设施完善。 1）供电 本项目供电由园区供电系统统一供给，可满足项目区用电负荷的需要及对供电可靠性的要求。 2）供水 项目用水来源于园区工业区供水管网，生产过程无需用水，主要为职工生活用水。 根据《新疆维吾尔自治区工业和生活用水定额》中对工作人员用水量的给定：100L/人•d，本项目劳动定员22人，项目年工作天数150d，则生活用水量为330m3/a（2.2m3/d），供水水质和水量能满足项目用水需求。 3）排水 项目生产全过程无废水排放，外排废水为职工生活污水（排污系数0.85）及食堂废水，排水量约280.5m3/a（1.87m3/d），生活污水污染物成分简单，污染物浓度能够满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准，食堂废水经原有拟建隔油池处理后和生活废水一起排入下水管网。 本项目水平衡图见图6。 生活用水 总用水 3.2 园区污水管网 污水处理厂 损耗0.33 用水2.2 食堂用水 用水1 损耗0.2 隔油池处理 排放0.8 排放1.87 图6 本项目水平衡图 单位：m3/d 4）供热 本项目冬季不生产，值班人员供热采用电加热供暖方式，严禁使用燃煤设备。 5）消防 根据《建筑设计防火规范》（GB50016—2006）规定：民用建筑、储油罐区的室外消防用水量为40L/s，室内消防用水量为10 L/s，火灾持续时间1小时计算。根据项目区占地面积，确定同一时间内火灾发生次数为一次，则一次消防用水量为120 m3。 3、产业政策相符性 本项目生产的产品为免装饰保温一体板，根据国家发展和改革委员会发布的《产业结构调整指导目录》（2011年本，2013年修正，国家发改委会令第21号，2013.2.16），保温板属于第一类“鼓励类”中第十二条“建材”中第3项“新型墙体和屋面材料、绝热隔音材料、建筑防水和密封等材料的开发与生产”项目。因此，本项目的建设符合国家产业政策的要求。 4、选址合理性分析 本项目位于新疆昌吉高新技术产业开发区新疆新友泰节能环保科技有限公司在建厂区内，项目区东侧为空地、南侧为家瑞乐饲料厂区，西侧为经四路，隔路为益久基业交通厂区，北侧为林地。选址合理性分析： （1）项目区周边无居民区、学校、医院等其他敏感保护目标； （2）项目区附近无自然保护区、风景名胜区、饮用水水源地等重点环境保护目标，且未占用基本农田、草场等经济利用价值较高的土地； （3）项目用地选址为昌吉高新技术产业园区，属于工业用地； 综上所述，本项目选址较为合理，具备项目建设条件。 5、规划符合性分析 根据《关于昌吉高新技术产业开发区总体规划（2014-2030）环境影响报告书的审查意见》（新环函﹝2015﹞306号）中规定的“园区发展定位：以装备制造业、新材料产业、生物科技和食品产业为主，配套现代服务业，将园区打造成为全区重要先进制造业基地，昌吉州生产性服务业创新中心。”内容及“意见”中优化调整内容“（一）禁止发展高耗水、环境影响较大的行业；调整园区内用地方案，在一类工业用地布设的三类企业应限期搬迁；合理规划集中供热规模和选址。（二）依据水资源论证报告的结论，结合水资源承载力、环境生态承载力，提出‘以水定产’的建议，优化园区的产业结构和规模。（三）统一规划园区的排水系统、污水处理系统，按照‘清污分流’、‘污污分治’的原则建设完整的给排水和水资源综合利用体系。（四）严格设置园区企业的环境准入条件，入园企业的清洁生产水平必须达到国内先进水平。（五）建立环境影响跟踪评价制度，定期对存在的潜在危害进行调查分析、跟踪评价，向环保部门及时反馈信息，以便调整总体发展布局和相关的环保对策措施，对园区实行动态管理，实现可持续发展。”，本项目为新型建筑材料制造业，符合园区发展定位，项目“低耗水”、“低排水”，且拟建完善的环保设施。项目建设对区域环境影响不大。总体而言，本项目建设符合昌吉高新技术产业开发区总体规划。 6、“三线一单”对照分析 生态保护红线：本项目位于新疆昌吉高新技术产业开发区内，用地性质为工业用地，所在区域不属于生态功能区。因此，本项目建设不违背生态红线区域保护规划的要求。 环境质量底线：根据《2017年度新疆环境质量报告》内容，2017年昌吉区域空气质量中PM10、PM2.5浓度不能满足《环境空气质量标准》（GB3095－2012）中的二级标准，区域地下水水质符合《地下水质量标准》（GB/T14848-93）Ⅲ类标准要求，区域声环境满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的3类标准。 资源开发利用上线：本项目不属于“两高一资”型企业，项目用水量少，能耗小，不会造成区域资源超过红线。 制定环境准入负面清单：本项目为免装饰保温一体板生产项目，生产工艺低能耗，低污染，从原材料到产品设备均满足无害化、减量化、资源化，符合昌吉高新技术产业开发区总体规划，未被列入环境准入负面清单。 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 本项目在新疆新友泰商贸有限公司节能环保装饰材料生产项目的基础上进行扩建，原有项目场地平整已结束，目前处于停工状态，现状不存在施工期环境影响问题。 与本项目有关的原有项目运营期污染物预测排放情况及污染防治措施如下。 1、现有生产线简介 新疆新友泰商贸有限公司选址位于新疆昌吉高新技术产业开发区内，项目占地11658.52m2，投资3129万元。公司于2018年委托河南源通环保工程有限公司编制了《新疆新友泰商贸有限公司节能环保装饰材料生产项目环境影响报告表》，并于3月9日取得昌吉高新技术产业开发区管理委员会环境保护局出具的环评报告的批复，批复文号为“昌高环发〔2018〕16号”。项目主要建设1条水性涂料生产线，年产水性涂料1500t；1条聚氨酯保温板生产线，年产聚氨酯保温板500t；1条聚苯乙烯板生产线，年产聚苯乙烯板1000t；1条聚苯乙烯挤塑板生产线，年产聚乙烯挤塑板500t。项目目前正处于基建阶段，尚未建设完成。 2、现有污染物预计排放情况及环保措施 （1）废气污染物 项目产生废气污染工序主要包括生产水性涂料填料工序产生的粉尘、生产保温板切割工序产生的粉尘；生产水性涂料使用成膜物质（乳液）过程中产生的有机废气、生产保温板（聚苯乙烯板、聚苯乙烯挤塑板、聚氨酯板）产生的有机废气及员工食堂烹饪过程中产生的油烟。 1）非甲烷总烃 项目生产聚苯乙烯板、聚苯乙烯挤塑板、聚氨酯板、水性涂料过程中会产生非甲烷总烃，估算非甲烷总烃年产生量为0.695t/a，环评要求三种保温板生产线安装一台活性炭吸附装置，通过管道连接，集气罩收集效率约为90%，引风机的转速为6000m3/h，1个15米高排气筒，活性炭吸附装置的吸附效率为99%，因此排放量为0.0063 t/a，非甲烷总烃的排放浓度可满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中排气筒为15m时最高允许排放速率（10kg/h）和最高允许排放浓度（120 mg/m3），对周边环境影响较小。 项目在生产水性涂料过程中采取全封闭操作，仅在投加辅料时敞开，有部分游离单体挥发，形成有机废气排放，废气通过集气罩通过管道引入保温板车间的活性炭装置，后经过15米高排气筒排放，对环境影响较小。 2）粉尘 在生产保温板过程中，切割半成品时，会产生粉尘，三种保温板生产车间各安装一台布袋除尘器，类比其他类似项目数值，本项目聚苯乙烯板车间粉尘产生量为1.45t/a，集尘罩的收集效率约为90%，除尘器的除尘效率为99%，则粉尘的排放量和排放浓度为0.013/a（0.01kg/h），1.81mg/m3；聚苯乙烯挤塑板车间和聚氨酯板粉尘产生量分别为为0.55t/a，集尘罩的收集效率约为90%，除尘器的除尘效率为99%，则粉尘的排放量和排放浓度为0.005t/a（0.004kg/h），0.69mg/m3，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中二级排放标准要求（颗粒物最高允许排放浓度≤120 mg/m3，15米高排气筒颗粒物最高允许排放速率≤3.5kg/h），对环境影响较小。 以《第一次全国污染源普查工业污染源产排污系数手册》（2010修订）“2641涂料制造业产排污系数表”为依据。经查，2641提料制造业产排污系数表（水性涂料部分）中工业粉尘产生量为0.031kg/t-产品，因此可计算出项目水性涂料生产过程中粉尘产生量为0.036t/a，产生速率为0.0258kg/h。环评要求在水性涂料加工车间粉尘进行集气罩进行收集，通过管道引入布袋除尘器处理（收集效率90%，除尘效率99%），后经15米高排气筒排入大气，经过处理后的粉尘排放量为0.00033t/a，排放浓度为0.039 mg/m3，排放速率为0.00024kg/h，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中二级排放标准要求（颗粒物最高允许排放浓度≤120 mg/m3，15米高排气筒颗粒物最高允许排放速率≤3.5kg/h），对环境影响较小。 3）油烟废气 项目食堂安装一个灶头，项目产生的油烟为0.0075t/a，安装的油烟净化器净化效率不得低于60%，风机风量不小于1000m3/h，日运转约4小时，则厨房安装油烟净化装置处理后，经计算油烟排放量是排放浓度为0.519mg/m3，排放量为0.003t/a。满足《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）中规定的2.0mg/m3排放限值，产生的油烟经排烟管道排至室外，可达标排放，对环境影响较小。 （2）废水污染物 原有项目建成后产生的设备清洗废水经拟建沉淀池沉淀处理后排入下水管网，餐饮污水经隔油池处理后和生活废水一起排入园区下水管网。项目清洗用水量为2.1m3/d，废水产生量按用水量的85%计，则清洗废水产生量为1.785m3/d，267.75m3/a，主要污染物有SS，污染物浓度为800mg/L。 本项目员工共60人，生活用水量为900m3/a，生活污水按生活用水量的85%计，则生活污水排放量为765m3，生活污水主要污染物为COD、BOD5、SS、NH3-N。 现有工程废水排放情况见表5。 表5 现有项目废水排放情况 污染因子; COD; BOD5; SS; NH3-N; 动植物油. 生产废水; 产生浓度; 1500mg/L; --; 800mg/L; --; --. 产生量; 0.4t/a; --; 0.21t/a; --; --. 排放浓度; 350mg/L; --; 240mg/L; --; --. 排放量; 0.064t/a; --; 0.094t/a; --; --. 生活污水; 产生浓度; 350mg/L; 200mg/L; 220mg/L; 30mg/L; 100mg/L. 产生量; 0.107t/a; 0.061t/a; 0.067t/a; 0.0092t/a; 0.031t/a. 排放浓度; 350mg/L; 200mg/L; 220mg/L; 30mg/L; 100mg/L. 排放量; 0.107t/a; 0.061t/a; 0.067t/a; 0.0092t/aa; 0.031t/a. 处理措施排放去向; 项目产生的生活污水直接排入污水管网；员工餐饮废水经隔油池处理排入下水管网；清洗废水经沉淀处理后排入下水管网。. （3）固体废物 原有项目运营期产生固废包括原料包装袋（桶）、滤渣、布袋除尘器收集的粉尘、生活垃圾、废活性炭（危险废物）等。 1）项目运营期生产固废有生产保温板切割时产生的边角料，边角产生量为加工物料的1%计，则保温板边角料产生量为20t/a，保温板废边角料和生活垃圾一并收集由环卫部门清运至垃圾填埋场； 2）盛装水性涂料和保温板原材料包装废料，主要包括包装成膜物质、颜填料、助剂等的废编织袋、废包装桶，约1.2t/a，根据《国家危险废物名录》包装成膜物质、消泡剂、分散剂的废包装桶属于危险废物，约0.9t/a； 3）生产水性涂料清洗废水经沉淀处理后会产生残渣，根据同类行业类比，残渣产生量为0.051t/a，残渣含有一定量的有机树脂，该残渣属于危险废物，单独暂存于危废暂存桶，封闭暂存，暂存桶置于危废暂存间，定期委托有相关危险废物处置资质的单位处理。 4）废活性炭属于危险废物，每三个月更换一次，确保吸附效率，预计产生量约为5.25t/a，危险废物需单独贮存，委托具有相关危险废物处置资质的单位处理，危废暂存处位于厂房东北角落，大小约为20m2； 5）包装、助剂等的废编织袋为一般工业固体废物，约0.3t/a，收集后由环卫部门统一处理。 6）原有项目劳动人员60人，年工作天数150天，根据《第一次全国污染源普查城镇生活源产排污系数手册》对五区三类城镇居民生活垃圾产生系数的给定，每人每天产生0.44kg生活垃圾，则本项目生活垃圾的产生量为3.96t/a，项目生活区设置垃圾桶，生活垃圾集中于垃圾桶，由环卫部门统一清运至垃圾填埋场填埋处置。 综上所述，原有工程运行后固废对周围环境基本无影响。 （4）噪声 现有工程噪声源主要为各生产线设备产生的设备噪声，噪声源强一般在75～90dB（A）之间。项目生产设备均安装在室内，同时采取一系列消声降噪措施。经过距离衰减后厂界噪声排放能够达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准限值要求。 （5）现有项目运营期污染物排放一览表 现有项目运营期污染物排放情况见下表。 表6 污染物排放一览表 类型; 名称; 产生量（t/a）; 排放量（t/a）. 废气; 聚苯乙烯板车间; 非甲烷总烃; 0.35t/a; 0.003t/a. 粉尘; 1.45t/a; 0.013t/a. 聚苯乙烯挤塑板车间; 非甲烷总烃; 0.175t/a; 0.0015t/a. 粉尘; 0.55t/a; 0.005t/a. 聚氨酯板车间; 非甲烷总烃; 0.175t/a; 0.0015t/a. 粉尘; 0.55t/a; 0.005t/a. 水性涂料车间; 非甲烷总烃; 少量; 少量. 粉尘; 0.0036t/a; 0.00036 t/a. 食堂; 油烟; 0.0075t/a; 0.003t/a. 废水; 生活污水 306m3/a; CODcr; 0.107t/a; 0.107t/a. SS; 0.076t/a; 0.076t/a. 氨氮; 0.0092t/a; 0.0092t/a. BOD5; 0.061t/a; 0.061t/a. 动植物油; 0.031t/a; 0.031t/a. 清洗废水 267.75 m3/a; SS; 0.21 t/a; 0.064 t/a. COD; 0.4 t/a; 0.094 t/a. 固废; 边角料; 20 t/a; 20 t/a. 收集粉尘; 0.39 t/a; 0.39 t/a. 废包装桶; 0.9 t/a; 交由有资质的单位处置. 废活性炭; 5.25 t/a. 沉淀池残渣; 0.051 t/a. 废编织袋; 0.3 t/a; 0.3 t/a. 生活垃圾; 3.96 t/a; 3.96 t/a. 3、现有环境问题 原有项目场地已平整，目前处于停工状态，待本期工程设备安装、试运行完成后，一同验收，目前不存在现有环境问题。 |

# 建设项目所在地自然环境社会环境简况

自然环境概况（地形、地貌、气候、气象、水文、地质、植被、生物多样性等） 1、地理位置 昌吉市是昌吉回族自治州首府，位于天山北坡中段，准噶尔盆地南缘。地理位置介于北纬43°06'30"～45°20'00"及东经86°24'33"～87°37'00"之间。东部隔头屯河与新疆维吾尔自治区首府乌鲁木齐市米东区接壤；西界红沟与呼图壁县相连；南屏天山，以天山山地的阿斯克达坂山脊与巴音郭楞蒙古自治州和静县为界，北抵沙漠，以古尔班通古特沙漠与塔城地区的和布赛尔县、阿勒泰地区的福海县相接。南北长260km，东西宽约30km，面积7963.93km2。 本项目位于新疆昌吉高新技术产业开发区新疆新友泰节能环保科技有限公司在建厂区内，中心地理坐标为：北纬44°06'47"，东经87°03'45"。项目区东侧为空地、南侧为家瑞乐饲料，西侧为经四路，隔路是益久基业交通，北侧为林地。 2、地形地貌 昌吉市位于头屯河和三屯河冲洪积平原的中上部，地貌类型大体分为南部山地、中部平原、北部沙漠三大部分，整个地势呈南高北低阶梯之势，南北高差4000多米。南部山地为天山山区，中部为冲击平原，北部沙漠属古尔班通古特沙漠一部分，沙丘为固定和半固定型，丘间地势平坦。地形坡降在乌伊公路以南约1.0-1.3%，在乌伊公路以北约6.4%。境内最高峰天格尔峰，海拔4562m。根据地貌成因类型将该区域划分为侵蚀剥蚀构造地貌和侵蚀堆积地貌两种。 侵蚀剥蚀构造地貌：分布在南部海拔950-1150m的地山丘陵区，由第三系及第四系下更新统组成，岩性为泥岩、砂岩、砂砾岩及钙质胶结的冰水沉积砂砾岩。山体呈长恒状，与地层走向一致。由于山体的隆起，不断遭受风化剥蚀和侵蚀，形成枝状分布的水沟谷，沟谷断面呈V型和箱型，山顶呈浑圆桩，相对高差几十米到几百米，岩层较破碎。 侵蚀堆积地貌：广布在该区域内，主要为头屯河与三屯河冲洪积扇组成，扇体由厚达几百米到千米以上的第四纪松散堆积物构成。现分为三个亚区： （1）山前倾斜平原 由三屯河冲洪积扇与头屯河西部冲洪积扇组成，地形向北微倾，坡降7-13%，地形总体呈波状起伏。地表被两河扇形水系、冲沟侵蚀切割，切割深度在扇顶部达百米以上，向北切割深度逐渐变小。冲洪积扇上部岩性单一，为粗颗粒的砂砾石等，中部至下部沉积物颗粒逐渐变细并出现双层或多层结构的岩层。 （2）河谷及阶地 分布在头屯河、三屯河现代河谷及其两侧的阶地范围内。组成岩性为卵石、砾石、砂砾石、砂层等，结构松散、透水性号。三屯河山口处发育有六级基座阶地，切割深度136m，中部切割深度5-7m，下部切割深度0.5-1m。上部河谷宽100-150m，中部河床宽350-600m，并有河漫滩发育，下部在乌伊公路附近河道呈掌状散流。在山口附近发育的六级河流阶地的高差分别为1.5m、7.5m、34.5m、36.5m、56m、阶面宽度由上部向下部逐渐加宽，平均宽200-300m。阶地级数向下游方向逐渐减少，至乌伊公路附近仅有二级阶地发育，为内叠堆积阶地。 头屯河扇顶部西岸发育有六级河流基座阶地。各级阶地的垂直高度分别为2m、20m、32m、34m、39m，河床切割深度达127m，上部河谷宽度200-300m。河流中部有三至四级堆积阶地，并有河漫滩发育，切割深度25-35m，河谷宽600-1100m。至乌伊公路附近河谷宽600-700m，仅有二级堆积阶地发育，切割深度3-5m。 （3）山扇间洼地 昌吉市位于头屯河与三屯河冲洪积扇之间，洼地最低处与冲洪积扇的轴部高差20-30m，在平面上呈椭圆形沿南北方向展布，面积41.3km2，组成岩性为砂砾土，厚0.5-1.5m，下伏上更新统冲洪积砂砾石及砂层。 本项目位于中部平原区，地形较平缓，活动构造不发育，无活动断裂分布或通过。场地不具备产生地震地表破裂、地震滑坡、崩塌、砂土液化和震陷等破坏性地震地质灾害的条件，属抗震有利地段，平均海拔高度500m。 3、地质条件 昌吉市境内出露地层呈多样。出露于最南端的三屯河上有至乌鲁木齐冰达坂以北为元古界。上古生界地层发育较为齐全，组成高山区的主要地层，从东到西都有分布。古生界—中生界出露于昌吉河等地。中生界二迭系仅在昌吉河左岸出露，属玛纳斯地层小区。侏罗系主要分布于昌吉河、三屯河和头屯河。白垩系分布气候于三屯河一带，新生界在昌吉范围内分布较为广泛，主要分布于山前及准噶尔盆地南缘和准噶尔盆地内。 昌吉市所处I级大地构造单元，为天山—兴安地槽系，II级构造单元为北天山地槽系，其中又可分为北天山优地槽褶皱带及准噶尔地块和中天山隆起三个亚II级构造单元。中天山隆起带未分出III级构造单元。北天山优地槽褶皱带，可分出依连哈比尔尕复背斜、博罗霍洛复背斜两个III级构造单元。准格尔地块可分为乌鲁木齐山前坳陷和准格尔盆地新生带掩盖区两个III级构造单元。 4、气候条件 昌吉市处于中纬度欧亚大陆腹地，属于温带大陆性气候。根据不同的地貌区，呈现出南部山区、中部平原、北部沙漠三中气候区，昌吉市处于中部平原，而中部平原光热充足，降水稀少，蒸发较大，冬季寒冷漫长，夏季炎热干燥，年（日）气温差较大，春季多大风，升温快且不稳定，秋季降温迅速，冷空气活动频繁，春秋不明显，寒冷干燥多变。常年主导风向为西南风（SW）。 年日照时数为2700h，太阳年辐射总量为133.6kcal/m2；执量条件也较为充足，年≥10℃积温为3450℃，其中年平均气温6.8℃，1月份平均气温为-15.6℃，7月份平均气温为24.5℃；年平均降水量为190mm，夏季降水量明显多于冬季；年无霜期为175天。 5、水文条件 昌吉市境内有头屯河和三屯河两大河系，南北纵贯全境。两河主要靠大气降水和高山冰雪融水补给，水质较好，属弱碱性，矿化度0.3克/升。市境内地下水分为潜水层和承压水层。潜水层主要贮存在全新统冲积扇及冲积洪积平原的堆积物中，其次在上更新统黄土状亚砂土层中也有一定储存。承压含水层主要 埋藏在中更新统冰水沉积物中，多埋藏较厚，压力水头较大。区域地下水为单一含水层，埋深30余米，上覆0.5-1米的亚粘土或亚沙土层，其下为松散的卵砾石及粉耗层，夹有不连续的亚粘土透镜体。地下水主要接受头屯河河水、农田灌溉水的入渗补给和山区基崖裂隙水潜流补给。 本项目属内陆干旱区，区内无地表水系分布，无常年地表径流，地表水资源相对贫乏，地下潜水埋深约50m。 6、生物资源 昌吉境内野生动植物资源种类众多，数量丰富。野生动物有雪豹、棕熊、羚羊、马鹿、黄牛等上百种珍禽异兽，其中国家一类保护动物有12种，二类保护动物有42种。木本植物有云杉、落叶松、山杨、桦树、忍冬、白腊、红柳、梭梭等多种林木；草本植物有苔草、珠芽蓼、鹅冠草、羽衣草、雀麦、羊芽、骆驼刺等；同时还生长着雪莲、贝母、阿魏、麻黄、枸杞、苍耳等一百多种名贵药材。 本项目区内现状为空置的荒地，无珍稀植物分布，仅有少量的野生杂草等地表植被；也无珍稀野生动物分布，仅有小型啮齿类动物。 昌吉国家高新区新型建材区简介： 昌吉市高新区新型建材区位于高新区整个区域的东北角，规划面积9平方公里，已建成4平方公里。近两年来，为配套完善建材区市政基础设施，提升项目承载能力，昌吉高新区将新型建材区作为基础设施重点建设区域，累计投入近2亿元用于道路、供排水、供气、污水处理等基础设施建设。共新建道路13条，总长度16.4公里；铺设供排水和天然气管网31公里；新建污水泵站及污水压力回流管4.5公里。目前，建材区基础设施正逐步完善，极大地改善了入驻企业的出行条件，提升产业收纳能力。 截至目前，建材区共入驻企业41家，其中建成企业27家，在建项目8个，拟建项目6个。先后引进了总投资3.27亿元的新疆中域建筑工程钢结构生产项目、总投资3亿元的昌吉州大华龙建筑产业化生产基地项目、总投资1.8亿元的新疆恒泰混凝土项目等。主要产品以新型建材为主，包括防水卷材、管材、水泥、混凝土等。 据统计2016年高新区建材区内企业完成工业产值11.59亿元，工业增加值2.93亿元，占高新区工业增加值的7.89%。今年1-9月，建材区实现工业产值9.41亿元，占比例达9.04%，比重进一步上升。随着越来越多新型建材类企业的入驻，高新区建材园必将成为助推高新区发展的新的经济增长点。 根据“十三五”挥发性有机物污染治理工作方案，挥发性有机物（VOCs）是指参与大气光化学反应的有机化合物， 包括非甲烷烃类（烷烃、烯烃、炔烃、芳香烃等）、含氧有机物（醛、 酮、醇、醚等）、含氯有机物、含氮有机物、含硫有机物等，是形成 臭氧（O3）和细颗粒物（PM2.5）污染的重要前体物。工作方案的主要任务是（一）加大产业结构调整力度；（二）加快实施工业源 VOCs 污染防治；（三）深入推进交通源 VOCs 污染防治。 本项目位于新疆昌吉高新技术产业园，不在重点区域内，建设地点满足新建涉 VOCs 排放的工业企业要入园区的要求，环评要求建设单位安装集气罩、活性炭吸附+UV光氧催化处理装置处理，并要求集气罩的集气效率至少90 %以上，满足“十三五”挥发性有机物污染治理工作方案中应从源头加强控制，使用低（无）VOCs 含量的原辅材料，加强废气收集，安装高效治理设施的要求。

# 环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等）： 根据本项目的建设规模、地理位置及功能性质，对大气环境、水环境、声环境质量现状进行调查和评价。监测点位图见图7。 1. 项目区环境空气质量调查及评价 1.1 项目所在区域达标判断 根据《2017年度新疆环境质量报告》，2017年昌吉区域SO2年均浓度为18μg/m3、CO年均浓度为3.0mg/m3，O3日年平均浓度为130μg/m3，均达标；NO2年均浓度为45μg/m3，PM10年均浓度为97μg/m3，PM2.5年均浓度为67μg/m3，分别超标1.1、1.4、1.9倍。NO2、PM10、PM2.5年平均浓度有超标现象，主要与风沙季有一定关系。区域环境空气质量达标区判定结果详见表7。 表7 昌吉环境空气质量达标区判定结果 污染物; 年评价指标; 现状浓度; 标准值; 占; 率 超标倍数; 达标情况. SO2; 年平均质量浓度; 18μg/m3; 60μg/m3; 0.3; 0; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 45μg/m3; 40μg/m3; 1.1; 1.1; 超标. PM10; 年平均质量浓度; 97μg/m3; 70μg/m3; 1.4; 1.4; 超标. PM2.5; 年平均质量浓度; 67μg/m3; 35μg/m3; 1.9; 1.9; 超标. CO; 年平均质量浓度; 3mg/m3; 4mg/m3; 0.75; 0; 达标. O3; 年平均质量浓度; 130μg/m3; 160mg/m3; 0.8; 0; 达标. 由表可知，项目所在区域环境空气质量属于不达标区，超标污染物为NO2、PM10、PM2.5。 1.2 大气环境质量现状调查与评价 本次大气环境常规监测因子数据引用新疆国泰民康职业环境检测评价有限责任公司2017年4月7日-4月13日对“昌吉市明空工贸有限公司建筑装备及特变电工变压器夹件、油箱生产线项目”厂区的监测数据，特征监测因子非甲烷总烃监测数据引用新疆吉方坤城环境检测技术服务有限公司2018年2月3日-2月5日对本项目区的监测数据。昌吉市明空工贸有限公司位于本项目西侧2.5km处，监测时间及距离符合监测数据引用规定。 （1）监测项目和方法 常规监测因子SO2、NO2、PM10，特征监测因子非甲烷总烃。 环境空气质量监测中SO2、NO2、PM10的采样环境、采样高度及采样频率等要求执行HJ/T193或HJ/T194中要求，非甲烷总烃的采样环境、采样高度及采样频率等要求执行《固定源废气监测技术规范》（GB14554-93）中要求，分析方法按照《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中分析方法执行，见表8。 表8 大气监测分析方法 监测项目; 分析方法; 检出限（μg/m3）. SO2; 甲醛吸收-副玫瑰苯胺分光光度法HJ482-2009; 4. NO2; 盐酸萘乙二胺分光光度法HJ479-2009; 3. PM10; 重量法HJ618-2011; 10. 非甲烷总烃; 气相色谱法HJ/T38-1999; 40. （2）评价方法 统计监测点的日均浓度范围和超标情况，用单因子指数法对环境空气质量现状进行评价。 单因子指数定义为：Ii=Ci/Coi 式中：Ci——某种污染因子的浓度监测值，mg/Nm3； Coi——环境空气质量标准，mg/Nm3； Ii——评价指数。 （3）评价标准 根据“关于实施《环境空气质量标准》（GB3095-2012）的通知”（环发[2012]11号）；本项目所在地区空气环境质量标将于2013年1月1日执行国家《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准。非甲烷总烃参照执行《大气污染物综合排放标准详解》中2mg/m3，其标准值见表9。 表9 环境空气质量标准 序号; 项目; 标准值; 标准. 年平均; 24小时平均; 1小时平均. 1; SO2; 60μg/m3; 150μg/m3; 500μg/m3; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中 二级标准. 2; NO2; 40μg/m3; 80μg/m3; 200μg/m3. 3; PM10; 70μg/m3; 150μg/m3; -. 4; 非甲烷总烃; -; -; 2mg/m3; 《大气污染物综合排放标准详解》中2mg/m3. （4）监测及评价结果 1）常规因子现状监测及评价结果见表10。 表10 项目区环境空气监测结果 采样地点; 监测日期; SO2 (mg/m3); ISO2; NO2 (mg/m3); INO2; PM10 (mg/m3); IPM10. 1#; 4.7; 0.028; 0.028; 0.187; 0.035; 0.438; 0.047. 4.8; 0.032; 0.032; 0.213; 0.036; 0.450; 0.059. 4.9; 0.033; 0.033; 0.220; 0.035; 0.438; 0.061. 4.10; 0.026; 0.026; 0.173; 0.042; 0.525; 0.045. 4.11; 0.029; 0.029; 0.193; 0.033; 0.413; 0.06. 4.12; 0.022; 0.022; 0.147; 0.031; 0.388; 0.053. 4.13; 0.034; 0.034; 0.227; 0.032; 0.400; 0.059. 超标情况; 超标情况; 未超标; 未超标; 未超标; 未超标; 未超标; 未超标. 2#; 4.7; 0.030; 0.03; 0.200; 0.038; 0.475; 0.056. 4.8; 0.033; 0.033; 0.220; 0.036; 0.450; 0.048. 4.9; 0.033; 0.033; 0.220; 0.034; 0.425; 0.067. 4.10; 0.031; 0.031; 0.207; 0.037; 0.463; 0.054. 4.11; 0.029; 0.029; 0.193; 0.033; 0.413; 0.056. 4.12; 0.023; 0.023; 0.153; 0.042; 0.525; 0.066. 4.13; 0.031; 0.031; 0.207; 0.038; 0.475; 0.059. 超标情况; 超标情况; 未超标; 未超标; 未超标; 未超标; 未超标; 未超标. 对照监测数据分析：对大气环境质量现状结果进行单项污染指数分析，当Ⅰi≤1时，表示大气中污染物浓度不超标；当Ⅰi＞1时，表示该污染物浓度超过评价标准。由表9可知：评价区域内监测点SO2、NO2、PM10污染指数均小于1，监测点SO2、NO2、PM10日均值浓度符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准限值要求，环境空气质量较好。 - 特征因子现状检测及评价结果见表11。 表11 项目区环境空气中非甲烷总烃监测结果 样品编号; 监测日期; 非甲烷总烃(mg/m3); I. 1#-1-1; 2018.2.3 12：00; 0.43; 0.215. 1#-1-2; 2018.2.3 13：01; 0.32; 0.16. 1#-1-3; 2018.2.3 14：03; 0.37; 0.185. 1#-1-4; 2018.2.3 15：02; 0.29; 0.145. 1#-2-1; 2018.2.4 12：00; 0.33; 0.165. 1#-2-2; 2018.2.4 13：00; 0.27; 0.135. 1#-2-3; 2018.2.4 14：03; 0.30; 0.15. 1#-2-4; 2018.2.4 15：07; 0.25; 0.125. 1#-3-1; 2018.2.5 12：02; 0.25; 0.125. 1#-3-2; 2018.2.5 13：04; 0.95; 0.475. 1#-3-3; 2018.2.5 14：05; 0.86; 0.43. 1#-3-4; 2018.2.5 15：05; 0.11; 0.055. 超标情况; 未超标; 未超标. 根据上表可知：对项目区域内，非甲烷总烃污染指数小于1，无超标现象。 - 水环境质量现状调查及评价 根据本项目具体位置，地下水数据引用新疆国泰民康职业环境检测评价有限责任公司对《昌吉市明空工贸有限公司建筑装备及特变电工变压器夹件、油箱生产线项目》的监测数据，监测时间：2017年4月10日-4月13日。 （1）采样分析方法 采样分析方法依照国家环保局颁布的《环境水质监测质量保证手册》与《水和废水监测分析方法》的规定进行 （2）评价标准 本次评价标准采用《地下水质量标准》（GB/T14848-93）Ⅲ类标准。 （3）评价方法 采用单因子污染指数法对地下水现状进行评价。 公式如下： Si=Ci/Csii 式中：Si－i污染物单因子污染指数 Ci－i污染物的实测浓度均值，mg/L Csi－i污染物评价标准值，mg/L pH值单值质量指数计算公式为： pH≤7时：pH=(7.0-pH实测值)/(7.0-pH6.5) pH7>时：pH=(pH实测值-7.0)/(pH8.5-7.0) （4）监测数据和分析结果 本次水质监测数据和分析结果见表12。 表12 项目地下水水质监测分析、评价标准 单位：mg/l(pH除外) 由表12可知：区域地下水监测指标均符合《地下水质量标准》（GB/T14848-93）Ⅲ类标准要求，项目区地下水质量一般。 项目; 标准; 监测值; Si; 超标情况. PH; 6.5-8.5; 8.2; 未超标. 总硬度; ≤450; 121; 未超标. 氨氮; ≤0.2; 0.025; 未超标. 氯化物; ≤250; 43.9; 未超标. 六价铬; ≤0.05; 0.004; /. 溶解性总固体; ≤1000; 220; 未超标. 高锰酸盐指数; ≤3.0; 0.5; 未超标. 挥发酚; ≤0.002; 0.0003; 未超标. 3. 声环境质量现状评价 （1）监测布点 本次声环境质量现状评价委托新疆吉方坤城环境检测技术服务有限公司对本项目的监测数据，监测时间为2019年1月12日，分别进行昼夜噪声值的监测。 - 监测方法 监测方法执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）。监测仪器使用AW6228A噪声监测分析仪，测量前后均用声级标准器进行校准，测量项目场界昼间噪声连续等效声级。监测布点图见图8。 4＃ 北 3＃ 1＃ 2＃ 图8 噪声监测布点图 （3）评价标准 本项目声环境质量执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的3类标准。噪声标准值见表13。 表13 《声环境质量标准》执行类别 单位：等效声级Leq［dB（A）］ 类别; 昼间; 夜间. 0类; 50; 40. 1类; 55; 45. 2类; 60; 50. 3类; 65; 55. 4类; 4a类; 70; 55. 4b类; 70; 60. （4）监测及评价结果 噪声现状监测评价结果见表14。 表14 声环境质量监测结果 单位：dB（A） 测点编号; 测点位置; 昼间测量值 Leq（dB(A)）; 夜间测量值 Leq（dB(A)）; 主要噪声源. 1＃; 东厂界外1m; 50.9; 38.1; 环境. 2＃; 南厂界外1m; 52.4; 41.3; 环境. 3＃; 西厂界外1m; 51.4; 41.2; 环境. 4＃; 北厂界外1m; 51.3; 40.2; 环境. 由监测结果可知项目区四周各噪声监测点监测值均可以满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类标准的要求，项目区声环境质量良好。 4. 生态环境质量现状 本项目位于昌吉高新技术产业园区，周围植被主要以人工植树草坪为主，无国家、省级保护野生动植物，无名胜古迹和人文景观。 主要环境保护目标(列出名单和保护级别) 本项目厂址位于昌吉高新技术产业园区内，厂址四周没有学校、医院、居民住宅区等需要特殊保护的环境敏感目标。根据项目所处地理位置及区域环境状况，本次评价主要环境保护目标及要求见表15。 表15 环境保护目标一览表 环境; 环境保护目标; 保护级别. 环境空气; 项目区办公人员; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准. 声环境; 四周厂界; 《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准. 地下水; 项目所在区地下水; 《地下水质量标准》（GB/T14848-93）Ⅲ类标准. 根据项目特点，确定本项目的污染控制目标为： 1、确保项目运营期排放的“非甲烷总烃”和“粉尘”符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级排放标准限值：非甲烷总烃排放速率及最高允许排放浓度分别为10 kg/h、120mg/m3；颗粒物排放速率及最高允许排放浓度分别为3.5 kg/h、120mg/m3。保障项目所在区域环境空气质量，不因本项目实施而降低空气质量级别，使该区域环境空气质量仍能达到《环境空气质量标准》（GB3095－1996）及修改单的二级标准。 2、保证项目食堂餐厨废水经隔油池处理后与生活污水能够一同排入下水管网。 3、保护建设项目所在区域水环境不受本项目的影响，地下水满足《地下水质量标准》（GB/T14848-1993）中Ⅲ类标准。 4、保证厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB 12348-2008)中3类标准，确保厂界外声环境质量不受本项目噪声影响。 5、妥善处理生活垃圾、餐厨垃圾，做到统一收集，不随意丢弃；产生的一般固体废物集中收集后，外售综合利用；危险废物不得随意排放，收集后由有资质单位统一处置。

# 评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | - 《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中二级标准 - 《工业企业设计卫生标准》（TJ36-79） 2、《地下水质量标准》(GB/T14848-1993)中Ⅲ类标准 3、《声环境质量标准》(GB3096-2008)中3类标准 |
| --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 | 1、废气：《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级排放标准新污染源大气污染物粉尘、非甲烷总烃排放浓度限值； 2、废水：《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级排放标准； 3、噪声：《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准； 4、一般固废：《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其修改单； 5、危险废物：《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）中相关标准。 |
| 总 量 控 制 指 标 | 项目涉及的总量控制指标为废水中的COD、氨氮和废气中的非甲烷总烃。本项目生活废水直接排入污水下水管网，故不申请总量控制指标，根据国家“十三五”总量控制指标，并结合本项目排污特点、所在区域环境质量现状等因素，对本项目产生的VOCS进行核算，因此计算出本项目VOCS的排放量为0.078 t/a。 |

# 建设项目工程分析

工艺流程简述（图示）： 图9 项目工艺流程及产污节点图 生产工艺流程简介： 1、彩钢板生产：将外购彩卷进行开平，经一体机对彩板进行相应尺寸切割。 2、喷粉：对成型的彩板进行喷粉防腐（采用密闭喷粉房）。 3、烘干：项目设置密闭固化烘干房，对喷粉成型彩板烘干，热源为电加热。 4、切割：根据工作图样、尺寸切割喷塑过的彩板。 5、胶装：项目采用隔热夹芯板复合机（BLF）对彩板进行胶装，内附材料为苯板、挤塑板、聚氨酯板（根据顾客要求生产）。 6、冷压成型：冷压进行固化成型。 7、检验、成品：完成后的产品经外观检验，检验合格的成品入库或直接外运至安装现场。 主要污染工序： 一、施工期主要污染工序 本项目在现有车间（尚未建成）内建设，只需安装设备，因此施工期主要环境影响来车间内设备安装的噪声和独立烘干房、喷塑房建设过程中产生的噪声。项目施工工期较短，工期7-10天基本结束工作，因项目周边无环境敏感点，施工噪声和扬尘随着施工结束而消失，且均在车间内，不会对周围环境产生明显的影响。 二、运营期主要污染工序 本项目公用工程、固废处置设施、食堂油烟净化装备及隔油池均依托原有待建工程，待建设施处理能力能够满足本项目环保要求，本次不针对依托工程进行影响分析。 项目建成投入使用后主要污染源分析如下表。 表16 运营期主要污染工序及污染因子一览表 污染类型; 污染源名称; 产生工序; 主要污染因子. 废气; 粉尘; 切割、喷塑工序; 颗粒物. 有机废气; 烘干、胶装工序; 非甲烷总烃. 油烟; 食堂; 油烟. 废水; 生活污水; 职工日常生活; CODcr、BOD、SS、NH3-N、动植物油. 含油废水; 食堂; CODcr、BOD、SS、NH3-N、油类. 噪声; 设备噪声; 生产过程; 机械噪声. 固废; 生活固废; 职工生活; 一般生活垃圾. 餐厨垃圾. 一般生产固废; 切割工序; 废边角料. 切割、喷塑工序; 收集粉尘. 危险废物; 吸附装置; 废活性炭. 生态; 基本不对当地生态环境产生影响. 三、本项目建成后厂区污染物排放情况 本项目建成后公司厂区污染物排放“三本账”见下表。 表17 本项目实施后主要污染物排放“三本账” 污染源类型; 污染物; 污染物排放量. 现有工程排放量; 本工程排放量; 以新带老消减量; 排放总量; 排放增减量. 大气 污染源; 粉尘; 0.278t/a; 0.092t/a; 0; 0.37t/a; +0.092t/a. 食堂油烟; 0.003t/a; 0.00099t/a; 0; 0.00399t/a; +0.00099t/a. 挥发废气; 0.0767t/a; 0.0779t/a; 0; 0.1546t/a; +0.0779t/a. 水污 染源; CODcr; 0.201t/a; 0.1732t/a; 0; 0.3742t/a; +0.1732t/a. SS; 0.14t/a; 0.1151t/a; 0; 0.2551t/a; +0.1151t/a. 氨氮; 0.0092t/a; 0.0151t/a; 0; 0.0243t/a; +0.0151t/a. BOD5; 0.061t/a; 0.1011t/a; 0; 0.1621t/a; +0.1011t/a. 动植物油; 0.031t/a; 0.0105t/a; 0; 0.0415t/a; +0.0105t/a. 固体 废弃物; 边角料、废产品; 20t/a; 1.6t/a; 0; 21.6t/a; +1.6t/a. 废活性炭; 5.25t/a; 1 t/a; 0; 6.25t/a; +1t/a. 废包装桶; 0.9t/a; 0; 0; 0; 0. 废编织袋; 0.3t/a; 0; 0; 0; 0. 沉淀池残渣; 0.051t/a; 0; 0; 0; 0. 收集粉尘; 0.39t/a; 0.5t/a; 0; 0.89t/a; +0.5t/a. 生活垃圾; 3.96t/a; 3.3 t/a; 0; 7.26t/a; +3.3t/a.

# 项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 （编号） | 污染物 名称 | 产生量 | 排放量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 烘干废气 | 非甲烷总烃 | 0.06t/a | 0.0114 t/a |
|  | 胶装废气 | 非甲烷总烃 | 0.35 t/a | 0.0665 t/a |
|  | 切割粉尘 | 粉尘颗粒 | 0.0188 t/a | 0.00188 t/a |
|  | 喷塑粉尘 | 粉尘颗粒 | 0.971 t/a | 0.09 t/a |
|  | 食堂油烟 | 油烟 | 0.198 t/a | 0.00099 t/a |
| 水污 染物 | 生活污水 （含餐饮废水） | SS | 0.1151 t/a | 0.1151 t/a |
|  |  | CODcr | 0.1732 t/a | 0.1732 t/a |
|  |  | BOD5 | 0.1011 t/a | 0.1011 t/a |
|  |  | NH3-N | 0.0151 t/a | 0.0151 t/a |
|  |  | 动植物油 | 0.0105 t/a | 0.0105 t/a |
| 固体 废物 | 生活垃圾 | 生活垃圾 | 3.3 t/a | 3.3 t/a |
|  |  | 餐厨垃圾 | 0.39 t/a | 0.39 t/a |
|  | 一般固废 | 边角料 | 1.6 t/a | / |
|  |  | 布袋除尘器集尘灰 | 0.898 t/a | 0.898 t/a |
|  | 危险废物 | 废活性炭 | 1 t/a | / |
| 噪声 | 噪声主要来源于机械设备机械噪声，为间歇性噪声，通过墙体隔声、设备减振措施，对四周边界影响较小。 |  |  |  |
| 主要生态影响 本项目位于新疆昌吉高新技术产业开发区内建设单位现有生产车间内，不新增用地，不存在土建施工过程；项目所在区域动植物种类较少，用地性质为工业用地，运营期不会对生态环境造成明显不良影响。 |  |  |  |  |

一、施工期环境影响分析 环境影响分析 本项目在现有车间（尚未建成）内建设，只需安装设备，因此施工期主要环境影响来车间内设备安装的噪声和独立烘干房、喷塑房建设过程中产生的噪声。项目施工工期较短，工期7-10天基本结束工作，因项目周边无环境敏感点，施工噪声和扬尘随着施工结束而消失，且均在车间内，不会对周围环境产生明显的影响。 二、运营期环境影响分析： 1、大气环境影响分析及防治措施 项目运营中产生的大气污染物主要包括切割工序产生的粉尘、喷塑过程产生的粉尘、烘干及胶装工序产生的有机废气（以非甲烷总烃计）和食堂产生的油烟等。 （1）切割粉尘 项目采用的为物理切割进行切割，切割过程中会产生一定量的粉尘。根据项目物料平衡可知，粉尘的产生量约为原料用量的0.0625%，得出粉尘量预估为0.0188 t/a，项目设置一台脉冲布袋除尘器，其除尘效率可达到90%，经处理后项目切割粉尘排放量约为0.00188 t/a。项目厂房通风扇处理风量以5000 m3/h计，切割工序每天工作4小时，年工作天数150天，排放速率为0.0313 kg/h，排放浓度为6.26mg/m3，结合以上数据，经处理后切割粉尘排放浓度为0.626mg/m3，本项目切割粉尘排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级排放标准限值：颗粒物排放速率及最高允许排放浓度分别为3.5 kg/h、120mg/m3。 （2）喷塑粉尘 本项目采用环氧树脂固体粉末进行喷塑，要求设置密闭喷塑室，并单独设置集气装置，收集粉尘与切割粉尘一并进入一套脉冲布袋除尘器处理。根据喷涂原理及物料平衡定律，大部分喷涂粉末吸附到工作中，30%粉末涂料将形成粉尘被回收再利用。项目年粉末使用率约为3t/a，除尘效率可达到90%，风机风量为5000 m3/h，则颗粒物排放量约为0.09 t/a，排放浓度为30 mg/m3，排放速率为0.15kg/h，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级排放标准限值。 （3）有机废气 本项目运营期有机废气主要产生于彩钢板烘干及保温板胶装工序，涉及原辅材料主要为苯板、挤塑板、聚氨酯板和环氧树脂固体粉末。项目分别在烘干工序及胶装工序各设置一套集气罩，有机废气收集后经连通的管道进入活性炭吸附+UV光氧催化处理装置，处理后的废气由一根15m高排气筒排放。 烘干工序：根据建设方提供资料，本项目环氧树脂固体粉末使用量为3t/a，该工段在密闭式烘干房中完成，热源由电加热提供，烘干温度为180—200℃。而环氧树脂的热分解温度在300℃以上，从固化机理、固化条件及树脂的热分解温度可知，固化过程产生的废气（以非甲烷总烃计）量很少，类比《新疆复临开泰集成房屋有限公司彩板房项目》中非甲烷总烃产生量大约为环氧树脂固体粉末使用量的2%，则本项目烘干工序非甲烷总烃产生量约为0.06 t/a，厂房通风扇处理风量约为5000 m3/h，每天工作4小时，年工作天数150天，集气罩收集效率可达到90%，活性炭吸附+UV光氧催化处理装置处理效率为90%。则烘干工序非甲烷总烃排放量为0.0114 t/a，排放速率为0.019 kg/h，排放浓度为3.8 mg/m3，非甲烷总烃排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级排放标准限值（非甲烷总烃排放速率及最高允许排放浓度分别为10 kg/h、120mg/m3），处理后的废气经15m高排气筒排放。 胶装工序：本项目生产过程所用苯板、挤塑板、聚氨酯板在胶装工序会产生有机废气，有机废气主要成分为非甲烷总烃。参考《空气污染物排放和控制手册》中非甲烷总烃排放系数为每吨原材料产生非甲烷总烃0.35 kg，本项目苯板、挤塑板、聚氨酯板所用量约为1000 t，则本项目估算胶装工序非甲烷总烃年产生量为0.35 t/a，本环评要求生产线上安装集气罩收集废气，废气经连通管道再经活性炭吸附+UV光氧催化处理装置处理，其中集气罩收集效率可达到90%，活性炭吸附+UV光氧催化处理装置处理效率为90%，车间设通风设备，风机风量为5000 m3/h，每天工作4小时，年工作天数150天，则非甲烷总烃排放量为0.0665 t/a，排放速率为0.1108 kg/h，排放浓度为22.16 mg/m3，非甲烷总烃排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级排放标准限值（非甲烷总烃排放速率及最高允许排放浓度分别为10 kg/h、120mg/m3），处理后的废气经15m高排气筒排放。 由上可知本项目非甲烷总烃排放量约为0.0779t/a（77.9kg/a）。 依据《环境影响评价技术导则-大气环境》(HJ2.2-2018)中5.3节工作等级的确定方法，结合项目工程分析结果，选择正常排放的主要污染物及排放参数，采用附录A推荐模型中的AERSCREEN模式计算项目污染源的最大环境影响，然后按评价工作分级判据进行分级。 1）Pmax及D10%的确定 依据《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)中最大地面浓度占标率Pi定义如下： ——第i个污染物的最大地面空气质量浓度 占标率，%； ——采用估算模型计算出的第i个污染物的最大1h地面空气质量浓度，μg/m3； ——第i个污染物的环境空气质量浓度标准，μg/m3。 2）评价等级判别表 评价等级按下表的分级判据进行划分 表18 评价等级判别表 评价工作等级; 评价工作分级判据. 一级评价; Pmax≥10%. 二级评价; 1%≤Pmax<10%. 三级评价; Pmax<1%. 3）评价等级判定规定 ①同一项目多个污染源（两个及以上，下同）时，则按各污染源分别确定评价等级，并取评价等级最高者作为项目的评价等级； ②对电力、钢铁、水泥、石化、化工、平板玻璃、有色等高耗能行业的多源项目或使用高污染燃料为主的多源项目，并且编制环境影响报告书的项目评价等级提高一级； 根据点源、面源预测结果，污染源下风向最大占标率皆小于1%，故而确定项目大气评价等级为三级，无需进行预测估算。 （4）油烟废气 本项目职工用餐依托原有项目拟建食堂，原有项目食堂拟安装一个灶头。本次不新增灶头，原有食堂可满足本项目就餐人数要求，故本次不再分析油烟废气。 2、水环境影响分析及防治措施 项目运营期无生产废水排放，产生的废水主要为员工日常生活中产生的生活污水（含食堂餐饮废水）。 原有项目食堂拟建1个10m3隔油池用于处理含油废水，本项目建成后，增加的食堂含油废水为1 m3/d，原有项目拟建的隔油池能够满足本项目餐饮废水预处理要求。 本项目定员22人，生活用水量按每人每天平均用水100L，年生产天数为150天，则生活用水量约为330 t/a。生活污水年排放量约为280.5 m3，食堂产生的含油废水年排放量约为150 m3。生活污水中主要污染物为CODcr、BOD5、SS、NH3-N等，参照新疆当地居民住宅生活小区污水污染物浓度调查数据并取其较高值，确定一般生活污水产生浓度分别为CODcr 350mg/L、BOD5 200mg/L、SS 250mg/L、NH3-N 35mg/L；食堂含油废水中污染物浓度分别为CODcr 500mg/L、BOD5 300mg/L、SS 300mg/L、NH3-N 35mg/L、动植物油70 mg/L。污水各项指标比较稳定，可生化性较好，属低浓度有机污水。本项目水污染物的产生情况见表19。 表19 废水污染物产生情况一览表 类别; 废水量（m3/a）; 污染物; 产生浓度（mg/L）; 产生量（t/a）; 治理措施. 生活污水; 280.5; CODcr; 350; 0.0982; 直接排入污水管网. BOD5; 200; 0.0561. SS; 250; 0.0701. NH3-N; 35; 0.00982. 食堂废水; 150; CODcr; 500; 0.075; 隔油池预处理后，排入污水管网. BOD5; 300; 0.045. SS; 300; 0.045. NH3-N; 35; 0.00525. 动植物油; 70; 0.0105. 要求建设单位做好厂区污水管网的跑冒滴漏防治工作，项目污水对环境影响很小，不会对项目区地下水环境产生影响。 ## 3、噪声环境影响分析及防治措施 本项目建成后产生的噪声主要是设备噪声。设备噪声主要来源于设备运转产生的机械噪声，声级一般在75—90dB（A）之间，为非连续噪声。 本项目主要设备噪声源情况见表20。 表20 主要设备机械噪声源强一览表 单位：dB（A） 序号; 设备名称; 声压级; 治理措施; 降噪量. 1; 切割机; 80~90; 基础减振+厂房隔声; 15~20. 2; 烘干机; 80~90; 基础减振+厂房隔声. 3; 多功能彩钢复合板机; 80~90; 基础减振+厂房隔声. 4; 空压机; 75~85; 基础减振+厂房隔声. 5; 成型机; 75~85; 基础减振+厂房隔声. 6; 风机; 80~85; 基础减振+厂房隔声; 0-5. 本项目应对噪声采取以下治理措施： （1）项目总体设计布置时，对噪声较大的设备采取隔音措施； （2）尽可能选用环保低噪型设备，选用先进的低噪声设备，以降低噪声源强，且设备作基础减震等防治措施； 根据工程分析，项目生产设备的机械噪声值约为75~90dB（A），本评价选取预测设备噪声对外界的影响。 根据点声源噪声衰减模式，可估算其离设备噪声源不同距离处的噪声值，预测模式如下： L2=L1−20lgr2/r1−ΔL 式中：L2--点声源在预测点产生的声压级； L1--点声源在参考点产生的声压级； r2--预测点距声源的距离； r1--参考点距声源的距离； △L--各种因素引起的衰减量（包括声屏障、空气吸收等引起的衰减量）。 噪声源强值取85dB（A），通过减振、隔声降噪，一般隔声量可达15dB（A），噪声随距离衰减计算结果见表21。 表21 噪声随距离衰减计算结果 距离; 5m; 20m; 50m; 168m. 噪声值（dB（A））; 56; 44; 36; 26. 采取上述措施后，项目建成运行期间，项目区厂界噪声对外环境影响不大。通过测算，本项目噪音对环境的贡献值为26～36dB(A)，满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类区标准，即昼间65dB(A)、夜间55dB(A)的要求。 4、固体废物环境影响分析及防治措施 项目运营期固体废弃物包括生产固废和生活固废。 （1）生产固废 项目生产过程产生的固体废物包括一般固废和危险废物。 一般固废包括切割工序产生的废彩钢板边角料，切割、喷塑过程中收集的粉尘。项目钢板下料产生的废边角料约1.6 t/a，项目除尘器收集的粉尘约0.898 t/a。废边角料、及时收集，不能随意丢弃，定期外售，综合利用；布袋除尘器集尘灰收集定期送至工业固废填埋场。 项目设置一套活性炭吸附＋光氧催化废气处理装置处理生产工序产生的有机废气，装置中活性炭需定期更换（活性炭吸附效率按50%核算），本项目有机废气产生量为0.41 t/a，有机废气经处理后排放量为0.078t/a，换言之，项目每年产生的有机废气中0.332t被吸附处理，按照活性炭吸附效率50%计，则活性炭使用量为0.664t/a,，废活性炭产生量为0.996t/a，外加在更换中的损耗，故本项目年产废活性炭为1 t。 废活性炭属于危险废物，本评价要求项目在建设阶段，根据《危险废物贮存污染控制标准》 (GB18957-2001)及修改单中有关规定，规范建设原有项目待建的30m2危废暂存间，暂存间必须有耐腐蚀的硬化地面，且表面无裂痕，必须按(GB15562.2)的规定设置警示标志，配备通讯设备、照明设施、安全防护服装及工具，并设有应急防护设施。本项目产生的废活性炭与原有项目产生的危险废物分类暂存，危险废物在暂存间存放期间，使用完好无损容器盛装；危险废物贮存容器应满足：①使用符合标准的容器盛装危险废物；应定期对暂时贮存危险废物包装及设施进行检查，发现破损，及时采取措施清理更换；②装载危险废物的容器及材质要满足相应的强度要求；③装载危险废物的容器必须完好无损；④盛装危险废物的容器材质和衬里要与危险废物相容，不相互反应。 对于危险废物的运输和转移，应根据《危险废物收集、贮存、运输技术规范》以及《危险废物转移联单管理办法》(国家环境保护总局令第5号)操作运行：①建设单位应按国家有关规定办理危险废物申报转移的“五联单”手续，并在贮运过程中严格执行危险化学品贮存、运输和监管的有关规定。产废单位在转移危险废物前，应当向当地环保局报送危险废物转移计划；经批准后，领取并填写危险废物转移联单。产废单位应当在危险废物转移前3日内报告移出地环保部门，并同时将预期到达时间报告接受地环保部门；②从事收集、利用处置危险废物经营活动的单位应当具备与其经营活动相应的资格，禁止产废单位将危险废物提供或者委托给无经营许可证的单位；③所有危险废物均应按类在专用密闭容器中储存，并按规定贴标签。不得混装，废物收集和封装容器应得到接收企业及当环保部门的认可。收集的危废应详细列出数量和成分，并填写有关材料；④应指定专人负责危废的收集、贮运管理工作，运输车辆的司机和押运人员应经专业培训。 （2）生活垃圾 员工生活垃圾产生量按1.0kg/人d计，本项目劳动定员22人，年工作天数150天，则生活垃圾产生量约3.3 t/a。项目区设置垃圾收集箱，生活垃圾分类收集于垃圾桶中，避雨堆放，定期委托当地环卫部门处理。 项目产生的餐厨垃圾产生量按0.3 kg/人d计，则本项目餐厨垃圾产生量为0.99 t/a。本次环评要求建设单位设置餐厨垃圾收集容器，对餐厨垃圾进行密闭暂存，及时清运处置。 5、选址合理性分析 本项目位于新疆昌吉高新技术产业开发区新型建材区，用地性质为工业用地。项目区东侧为空地、北侧为林地、西侧、南侧隔园区道路为其他企业厂房用地（目前为空地）。 昌吉市高新区新型建材区位于高新区整个区域的东北角，规划面积9平方公里，已建成4平方公里。目前园区地域开阔，交通便利，基础设施完善，服务配套，功能齐全，水电供应充足。 根据实地调查，本项目拟建地块周围无医院、文物保护、风景名胜等环境敏感目标。因此，项目外环境相对较简单，不存在明显的环境制约因素。 综合上述分析，本项目用地符合昌吉市高新区新型建材区规划要求，且同区域环境具有相容性，无重大外环境制约因素，评价认为项目选址合理。 6、环境风险及防治措施 环境风险评价的目的是根据国家环境保护部环发［2012］77号“关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知”，按照《建设项目环境风险评价技术导则》要求，对建设项目建设和运行期间发生的可预测突发性事件或事故，引起有毒有害、易燃易爆等物质泄漏或突发事件产生的新的有毒有害物质，所造成对人身安全与环境的影响和损害程度进行评估，进而提出可行的防范、应急与减缓措施。 环境风险评价应把事故引起厂界外人群的伤害，环境质量的恶化及对生态系统影响的预测和防护作为评价工作的重点。 （1）风险识别 本次评价根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2004）的要求，对项目的生产装置、储运系统、公用工程系统等生产和辅助设施进行了风险识别，对使用和存储的原辅材料及能源的特性也进行了风险识别。项目未涉及易燃易爆、有毒有害物质和原料，不存在重大危险源。项目可能存在的风险为库房的火灾风险。 （2）火灾风险防范措施 ①总图布置符合《工业企业总平面设计规范》（GB501798-93）、《建筑设计防火规范》（GB50016-2006）等有关规定，满足生产工艺要求，保证工艺流程顺畅，管线短捷，有利生产和便于管理，同时应满足安全、卫生、环保、消防等有关标准规范的要求； ②对原料按规定妥善存放、使用，库房具有良好的通风条件； ③库房中配置灭火器，其配置数量、型号满足《建筑灭火器配置设计规范》（GBJ140-90，1997）的要求； ④设计和建设过程中能够严格按照现行的消防技术规范和标准进行设计和施工； ⑤对厂区安全及环保管理人员进行安全与环保知识培训，熟悉国家安全生产方针、政策、法规、标准，增强安全意识和法制观念，掌握安全卫生基本知识，具有一定的安全管理和决策能力； ⑥库房严禁吸烟。 （3）应急预案 ①明确应急反应组织机构、参加单位、人员及作用； ②明确应急反应总负责人，以及每一具体行动负责人； ③确认可能发生的事故类型、地点； ④确定事故影响范围及可能影响的人数； ⑤确定报警方式，如电话、警报器等； ⑥明确可用于应急求援的设备、设施； ⑦明确保护措施程序； ⑧做好事故后的恢复工作程序； ⑨做好培训与演练。 综上所述，本项目采取以上措施后，风险防范措施切实可行，在采取安全防范措施和监控系统以及事故应急预案后，项目的事故风险在可接受范围内。 7、环保行动计划 本项目环保行动计划见表22。 表22 环保行动计划表 序 号; 工程 名称; 工程内容; 实施时间; 负责实施单位及人员. 1; 污水处理; 生产过程中无废水外排；生活污水直接排入下水管网；餐饮废水经隔油池预处理后同生活污水一起排入下水管网；; 运营期; 建设单位及法人代表. 2; 固废 处置; 1、项目生产过程中产生的废边角料外售综合利用，收集的粉尘运往填埋场； 2、餐厨垃圾、生活垃圾送环保部门指定垃圾处理场处理； 3、废活性炭委托有危险废物处置资质单位处理；; 运营期; 建设单位及法人代表. 3; 废气处理; 1、本项目生产过程中产生的有机废气经集气罩、活性炭吸附+UV光氧催化处理装置处理后，经15m高排气筒排放，非甲烷总烃排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级排放标准限值； 2、切割粉尘、喷塑粉尘经布袋除尘器处理后，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级排放标准限值； 3、食堂安装油烟净化器，油烟排放满足《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）中2.0mg/m3的排放限值要求； 4、冬季值班人员采用电采暖方式；; 运营期; 建设单位及法人代表. 4; 噪声 防治; 选用低噪声设备；设置单独操作间；厂房合理布局；加强员工防护措施。; 运营期; 建设单位及法人代表. 8、环保投资 本项目总投资1039万元，其中环保投资约54.8万元，占总投资的5.27 %。投资估算见表23。 表23 环保投资估算 序号; 项目; 环保设施; 投资（万元）. 1; 废气; 1套活性炭吸附+UV光氧催化处理装置; 30. 1套脉冲布袋除尘器; 10. 4个集气罩; 2. 1根15m高排气筒; 1. 1套通风扇; 0.8. 2; 噪声; 基础减震、厂房隔声、低噪声设备等; 2. 3; 固体废物; 生活垃圾、餐厨垃圾集中收集，清运至指定的垃圾收集点。; 2. 废活性炭委托有资质单位处理; 2. 4; 环境管理; 环保培训、环境监测、环境评价等; 5. 合 计; 54.8. 9、环保验收 本项目建成后与现有项目一同向当地环保部门提出环保竣工验收申请，当地环保部门应组织环保竣工验收。 验收范围 （1）与本项目有关的各项环保措施，包括污染物和保护环境所建的配套工程、各项生态保护设施等。 （2）本报告表和有关文件规定的应采取的其他各项环保措施。 本项目环境保护竣工验收“三同时”一览表见表24。 表24 环保“三同时”验收一览表 10、 验收监测 序 号; 治理内容; 环保措施; 验收内容; 验收要求. 1; 大气; 1套活性炭吸附+UV光氧催化处理装置处理烘干工序及胶装工序产生的有机废气，处理后的废气经15m高排气筒排放; 环保措施 是否到位; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级排放标准限值. 脉冲式布袋除尘器处理切割粉尘和喷塑粉尘; 环保措施 是否到位; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级排放标准限值. 2; 噪声; 采取减震措施; 环保措施 是否到位; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类. 3; 固废; 一般生产固废综合利用，生活垃圾、餐厨垃圾分类集中收集，运至垃圾填埋场填埋; 生活垃圾、餐厨垃圾集中收集、运至垃圾填埋场填埋；一般生产固废综合利用; 《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）中相关标准；. 设置危险废物暂存室，废活性炭委托有处置资质单位处理; 设危险废物暂存室废活性炭委托有资质单位处置; 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）. 本项目建成后，与原有项目一同向环境保护主管部门申请竣工验收，进行环保设施的验收，具体实施由验收单位依照有关规定执行，本项目验收监测一览表见表25。 表25 验收监测一览表 类别; 污染源; 监测项目; 执行标准. 废气; 有机废气; 非甲烷总烃; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中非甲烷总烃排放限值. 切割、喷塑工序; 粉尘; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中新污染源大气污染物粉尘二级排放标准. 废水; 生活污水; SS、BOD5、CODCr、氨氮、动植物油; 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级排放标准. 噪声; 生产设备; 等效A声级，最大声级，持续时间; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准. 固废; 生产固废; 危险废物、边角料、生活垃圾、收集的粉尘; 《危险废物贮存污染控制标准》 《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）中相关标准及其修改单. 11、环境管理与监测计划 该项目应设专职的环保管理人员对厂内的各项环保设施的运行情况进行管理检查，及时发现、解决问题，保证环保设备运转正常，对各种环保设施进行定期维护和维修，并建立相应的管理监督制度。同时要推广和应用先进的环保技术和经验，最大限度地降低污染物的排放量，达到环保要求。 表26 项目运营期监测计划 污染物; 监测点位; 监测项目; 监测频次; 执行排放标准. 大气; 有机废气排放口1个; 非甲烷总烃; 1次/半年; 120mg/m3. 布袋除尘器前后各1个; 粉尘; 120mg/m3. 4个厂界无组织排放监控点; 非甲烷总烃; 1次/年; 2.0mg/m3. 废水; 厂区总排口; COD; 1次/半年; 500mg/L. BOD5; 300mg/L. SS; 400mg/L. NH3-N; ----. 石油类; 20mg/L. 噪声; 厂界四周; 昼间Leq（A）; 1次/半年; 60dB（A）. 夜间Leq（A）; 50dB（A）.

# 建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 (编号) | 污染物名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气 污染 物 | 切割粉尘 | 粉尘颗粒 | 布袋除尘器，安装排气系统 | 满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级排放标准限值 |
|  | 喷塑粉尘 | 粉尘颗粒 |  |  |
|  | 烘干工序 | 非甲烷总烃 | 分别经集气罩收集后，由活性炭吸附+UV光氧催化处理装置处理，处理后的废气由15m高排气筒排放，设备应采取密封设备 |  |
|  | 胶装工序 | 非甲烷总烃 |  |  |
|  | 食堂油烟 | 油烟 | 依托现有油烟净化器 | 满足《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）中2.0mg/m3的排放限值要求； |
| 水污 染物 | 生活污水 | SS、CODcr、 BOD5、NH3-N | 直接排入园区下水管网 | 达标排放 |
|  | 餐饮废水 | SS、CODcr、 BOD5、NH3-N、动植物油 | 经现有隔油池预处理后，排入下水管网 |  |
| 固体 废物 | 生活垃圾 | 生活垃圾 | 交由环卫部门处理 | 对环境影响小 |
|  | 工业固废 | 边角料 | 外售综合利用 |  |
|  |  | 集尘灰 | 送至工业固废填埋场 |  |
| 危险 废物 | 废活性炭 |  | 委托相应资质的单位进行处理 |  |
| 噪声 | 设备噪声 |  | 墙体隔声、设备增加减振垫 | 符合《工业企业厂界噪声排放标准》(GB12348-2008)中3类标准 |
| 其他 | / |  |  |  |
| 生态保护措施及效果 本项目区域内无野生动植物及无珍稀保护动植物，基本没有对生态环境造成较大的影响。 |  |  |  |  |

# 结论与建议

一、结论 1、项目概况 本项目位于新疆昌吉高新技术产业开发区新疆新友泰节能环保科技有限公司在建厂区内，中心地理坐标为：北纬44°06'47"，东经87°03'45"。项目区东侧为空地、南侧紧邻腾飞大道为空地，隔空地为家瑞乐饲料，西侧为经四路，隔路南侧是益久基业交通，北侧为林地。 本次工程主要在现有的聚氨酯保温板生产车间（在建，建筑面积2016m2）内新建一条免装饰保温一体板生产线（包含金属保温板和硅酸钙板），年产免装饰保温一体板10000m3。 2、产业政策的相符性 本项目生产的产品为免装饰保温一体板，根据国家发展和改革委员会发布的《产业结构调整指导目录》（2011年本，2013年修正，国家发改委会令第21号，2013.2.16），保温板属于第一类“鼓励类”中第十二条“建材”中第3项“新型墙体和屋面材料、绝热隔音材料、建筑防水和密封等材料的开发与生产”项目。因此，本项目的建设符合国家产业政策的要求。 3、选址可行性结论 本项目位于新疆昌吉高新技术产业开发区现有在建厂区内，用地性质为工业用地，所在区域交通运输条件良好，地理位置较优越；远离居民点，项目不占用基本农田草场，附近无重点环境保护目标。故本项目选址较为合理，具备项目建设条件。 4、规划符合性结论 根据《昌吉高新技术产业开发区总体规划（2014-2030）》产业定位，本项目为新型建筑材料制造业，符合“以装备制造业、新材料产业、生物科技和食品产业为主”的园区总体规划。 5、项目建设地区环境质量现状结论 环境空气：根据《2017年度新疆环境质量报告》，2017年昌吉区域SO2、CO、O3年平均浓度均达标；NO2、PM10、PM2.5年均浓度分别超标1.1、1.4、1.9倍。故项目所在区域环境空气质量属于不达标区。从引用现状监测数据可以看出评价区非甲烷总烃可以满足《大气污染物综合排放标准详解》中的标准限值。因此，项目区大气环境质量良好。 地下水：评价区域地下水各项监测指标监测值均符合《地下水质量标准》（GB/T14848-93）Ⅲ类标准要求。 - 声环境：经实测，项目区四周环境噪声可达到《声环境质量标准》(GB3096-2008)中的3类标准，说明该项目区的环境本底值较好。 6、项目环境影响结论 项目建成后，所排各项污染物经评价确认的防治措施后，均能达标排放对环境影响小。具体如下： 大气环境影响：项目运营中产生的大气污染物主要包括切割工序产生的粉尘、喷塑过程产生的粉尘、烘干及胶装工序产生的有机废气（以非甲烷总烃计）和食堂产生的油烟等。 本环评要求设置一套活性炭吸附+UV光氧催化处理装置处理烘干及胶装生产线产生的非甲烷总烃气体，烘干及胶装生产线各设置集气罩，并由管路相通，产生的有机废气集中进入活性炭吸附+UV光氧催化处理装置处理。处理后的废气由一根15m高排气筒排放，废气经处理后，非甲烷总烃排放浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级排放标准限值。 项目在切割、喷塑工序各设置一个集气罩，集气罩上方有管路相连接，两个工序产生的粉尘颗粒一并由脉冲布袋除尘器收集处理，其效率可达到90%，经处理后的项目粉尘满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级排放标准限值：颗粒物排放速率及最高允许排放浓度分别为3.5 kg/h、120mg/m3。 项目食堂油烟依托原有拟建油烟净化装置进行处理，使餐厨油烟排放满足《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）中2.0mg/m3的排放限值要求。 水环境影响：本项目外排污水主要为生活污水（含餐饮废水）。餐饮废水经原有隔油池处理后，与生活废水一起排入园区污水管网。生活污水污染物排放浓度满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准值。因此，只要做好厂区污水管网的跑冒滴漏防治工作，本项目废水的排放不会对周围环境产生影响。 声环境影响：本项目建成后产生的噪声主要是设备噪声。设备噪声主要来源于设备运转产生的机械噪声。通过隔声降噪和距离衰减后，能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类声环境功能区标准要求。本项目对周围声环境影响较小。 固体废物影响：项目固体废弃物包括废边角料、收集的粉尘和生活垃圾（含餐厨垃圾）等一般固废及废活性炭（属危险废物）。本项目生活垃圾、餐厨垃圾分类集中收集于垃圾桶中，避雨堆放，分类收集后委托当地环卫部门处理；废边角料外售综合利用；布袋除尘器集尘灰收集送至工业固废填埋场；产生的废活性炭暂存于危险废物暂存间内，委托有危险废物处置资质单位统一收集处理，不得随意堆放处置。 7、环保投资 项目总投资1039万元，其中环保投资约54.8万元，占总投资的5.27 %。项目所需资金全部由建设单位自筹解决。 7、结论 综上所述，本项目符合国家有关产业政策，符合新疆昌吉高新技术产业开发区建材区的总体规划，项目的建成对促进本地区经济发展有一定作用，具有较明显的社会-经济效益。建设单位在严格执行我国建设项目环境保护“三同时”制度、对各项污染防治措施和上述建议切实逐项予以落实、并加强生产和污染治理设施的运行管理、保证各种污染物达标排放的前提下，本项目对周围环境质量影响较小，符合国家、地方的环保标准，因而本项目从环境保护的角度来看，该项目的建设是合理可行的。 二、要求和建议 1、要求 （1）充分落实本报告表中有关环保措施，认真执行防治污染设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的“三同时”制度，确保所排放的各项目污染物满足相应的排放标准和总量控制要求。 （2）本项目建成后应与现有项目一同及时向当地环保部门提出环保竣工验收申请。 （3）环保设施设备出现故障后，应停止生产。待故障恢复后才可生产。严禁粉尘、废气无组织排放，严禁各类废水随地泼洒。 （4）厂房设置危险废物暂存间，危险废物分别存放，委托有资质单位定期统一处理。 （5）加强厂房通风，机械设备的检查维护和管理，防止风险事故的发生。 （6）加强环境管理，进行环境保护宣传和教育，提高有关人员环保意识，节约用水，以减少生活污水及污染物的排放量，并要做好生产人员的卫生防护工作。 （7）认真落实好环境风险评价中的各项防范措施加强环境监督管理，保证各项环保措施实施；加强建设单位与环保部门的联系，及时发现问题及时采取措施；运行中严格执行环保法规，保证符合各项环境质量标准。 2、建议 （1）加强对环保设施的管理，确保处理设施的正常运行，达到最佳的处理效果。 （2）定期、专人对车间卫生进行打扫，保持车间卫生。

预审意见： 公 章 经办人： 年 月 日 下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公 章 经办人： 年 月 日 审批意见： 公 章 经办人： 年 月 日