# 建设项目基本情况

| 项目名称 | 新疆闽庆节能科技有限公司PE管材生产项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 新疆闽庆节能科技有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 王德福 |  |  | 联系人 |  | 王德福 |  |  |  |
| 通讯地址 | 新疆昌吉州昌吉高新技术产业开发区科技大道9号综合办公室709室 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 13809932283 |  | 传真 | / |  | 邮政编码 |  | 831100 |  |
| 建设地点 | 昌吉高新技术产业开发区 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 立项审批 部门 | 昌吉高新技术产业开发区产业发展科技局 |  |  |  | 批准文号 |  | 昌高产发[2018]91号 |  |  |
| 建设性质 | 新建 |  |  |  | 行业类别 |  | 塑料板、管、型材制造（C2922） |  |  |
| 占地面积（m2） | 16000 |  |  |  | 绿化面积（m2） |  | 2400 |  |  |
| 总投资 （万元） | 1600 | 其中：环保投资 （万元） |  |  | 37.5 | 环保投资占总投资比例（%） |  |  | 2.34% |
| 评价经费 （万元） | / | 投产日期 |  |  |  | 2020年6月 |  |  |  |
| 工程内容及规模： 1、项目背景 1.1 项目由来 近几年来，我国塑胶建材行业加快了研发和推广应用步伐，行业生产规模不断扩大，技术水准稳步提高，尤其是塑料管材已经进入稳定成熟的增长时期，是塑胶建材中最成熟的品种，目前产能仍在稳定增长中，并成为应用最好的塑胶建材品种。现在全国30％以上的地区应用了新型塑料管材，发展快的一些省市已经达到了90％。当前塑胶建材业及新材料相关产业在国内正处于发展阶段，此外，近年来塑料管材行业的科技进步速度明显加快，尤其是国际间交流的增加更加带动了水平的提高，许多企业重视国外先进技术，重视新产品的开发和新技术的引进，不断加强新产品的研发，目前国内塑料管材的技术水平与国外发达国家的差距正逐步缩小。塑料管材的新品种、新结构、新材料、新技术、新工艺及专利项目越来越多。除一些传统的品种有长足的进步外，耐高温聚乙烯管材、塑料复合管材、塑料金属复合管材及各种材料和复合材料的新型管材也发展很快，各种不同原料、品种、结构、类型的塑料管材在不同的用途中发挥各自的优势。 随着我国国民经济的发展和人民生活水平的提高，塑料管材行业近年来呈现出迅猛的增长态势，工矿企业、住宅建设、城市规划、电力通讯等行业对塑料管材的需求也呈与日俱增的态势。此外，国家对基础设施投入的增加，也直接带动了塑料管材产业的大发展。 为满足市场需求，新疆闽庆节能科技有限公司投资1600万元在在昌吉国家高新技术开发区建设“新疆闽庆节能科技有限公司PE管材生产项目”。 1.2 环评编制类别 按照《中华人民共和国环境保护法》、《建设项目环境保护管理条例》（国务院令2017年第682号）以及《中华人民共和国环境影响评价法》（2018年修订）中第十六条“国家根据建设项目对环境的影响程度，对建设项目的环境影响评价实行分类管理，建设单位应按照规定组织编制环境影响评价报告书、环境影响报告表或者填报环境影响登记表”。根据以上法律法规及相关规定，本项目需进行环境影响评价。 本项目主要产品为PE管材，根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（环境保护部令第44号及生态环境部令第1号），项目类别为“十八、橡胶和塑料制品业”中“47 塑料制品制造”中的“其他”类，环评类别为“报告表”。因此，本项目应编制建设项目环境影响报告表。 我单位受新疆闽庆节能科技有限公司的委托，承担了该项目的环境影响评价工作。接受委托后，公司即派环评人员赴现场进行实地踏勘，对评价区范围的自然环境、社会环境、周边环境概况进行了调查，收集了当地水文、地质、气象以及环境现状等资料。环评人员在此基础上遵循有关环评规定，编制完成《新疆闽庆节能科技有限公司PE管材生产项目环境影响报告表》，提交环境主管部门审批。 2、项目概况 项目名称：新疆闽庆节能科技有限公司PE管材生产项目。 建设单位：新疆闽庆节能科技有限公司。 建设地点：本项目位于昌吉高新技术产业开发区，项目区地理位置坐标：E87°01′50.66"，N44°06′19.38"。项目区东侧现状为空地；南侧现状为空地；西侧80m处为经六路；北侧与科技大道相邻。本项目地理位置图详见附图1。本项目周边环境关系卫星图见附图2。 建设性质：新建。 项目投资：项目总投1600万元，资金来源为企业自筹。 项目内容及规模：本项目总占地面积为16000m2，共建设3座厂房，1座综合楼，其中1#生产厂房建筑面积2974m2，生产PE给水管；2#生产厂房建筑面积2394m2，生产PE排水管；3#生产厂房建筑面积1651m2，作为库房使用；综合楼建筑面积为1185m2，主要为办公、食堂和宿舍。本项目拟建设1条PE给水管生产线和1条PE排水管生产线，生产规模为年产PE给水管2000t，PE排水管1000t。 本项目工程组成见表1。 表1 项目组成一览表 工程类别; 工程名称; 工程内容. 主体工程; 生产厂房; 建设生产厂房3座，总建筑面积为7019m2。. 辅助工程; 综合楼; 3层，总建筑面积为1185m2。. 公用工程; 供水; 连接园区供水管网. 排水; 本项目无生产废水产生；项目生活污水直接排入园区下水管网，最终排入园区污水处理厂集中处理。. 供电; 园区电网供电. 环保工程; 废气; 有组织排放非甲烷总烃：集气罩+UV光氧设备+活性炭吸附装置+15m高排气筒（2套）。. 无组织排放非甲烷总烃：安装排风扇。. 食堂油烟：油烟净化装置。. 废水; 本项目生产过程不产生生产废水. 项目生活污水排入园区管网，最终排入园区污水处理厂集中处理。. 噪声; 生产设备隔声、减振。. 固废; 边角料和不合格产品：由厂方收集后外售废品回收站。. 废灯管、废活性炭：建设危废暂存间（20m2），定期由有资质的单位进行处理。. 生活垃圾：设立垃圾收集箱，定期清运。. 3、主要生产设备 本项目主要设备见表2。 表2 主要生产设备一览表 序号; 设备名称; 型号; 单位; 数量. 1; 单螺杆挤出机; Sj90/33; 套; 1. 2; 单螺杆挤出机; Sj75/33; 套; 1. 3; 单螺杆挤出机; Sj65/33; 套; 1. 4; 单螺杆挤出机; Sj120/33; 套; 1. 5; 拌料机; 200kg; 台; 1. 6; 拌料机; 100kg; 台; 1. 7; 小型试压机; 0-5.0MPa; 台; 1. 8; 冷却水槽; /; m3; 15. 4、主要原辅材料 本项目原材料用量、能耗情况见表3。 表3 原材料用量、能耗一览表 序号; 名称; 单位; 数量. 1; PE颗粒; t/a; 2950. 2; 色母; t/a; 50. 主要理化性质如下： PE（聚乙烯）：是乙烯经聚合制得的一种热塑性树脂。聚乙烯容易光氧化、热氧化、臭氧分解，在紫外线作用下容易发生降解，碳黑对聚乙烯有优异的光屏蔽作用。受辐射后可发生交联、断链、形成不饱和基团等反映。由乙烯均聚以及与少量α-烯烃共聚制得的乳白色、半透明的热塑性塑料。密度0.86～0.96g/cm3，按密度区分有低密度聚乙烯（也包括线性低密度聚乙烯）、超低密度聚乙烯等。无味、无毒。耐化学药品，常温下不溶于溶剂。耐低温，最低使用温度-70～-100℃。电绝缘性好，吸水率低。物理机械性能因密度而异。工业上低密度聚乙烯主要采用高压（110～200MPa）、高温（150～300℃）自由基聚合。其他则用低压配位聚合，有时同一套装置可生产密度0.87～0.96g/cm3的聚乙烯产品，称全密度聚乙烯工艺技术。聚乙烯可加工制成薄膜、电线电缆护套、管材、各种中空制品、注塑制品、纤维等。广泛用于农业、包装、电子电气、机械、汽车、日用杂品等方面。 色母：全称叫色母粒，也叫色种，是一种新型高分子材料专用着色剂，亦称颜料制备物。色母主要用在塑料上。色母由颜料或染料、载体和添加剂三种基本要素所组成，是把超常量的颜料均匀载附于树脂之中而制得的聚集体，可称颜料浓缩物，所以它的着色力高于颜料本身。加工时用少量色母料和未着色树脂掺混，就可达到设计颜料浓度的着色树脂或制品。 5、产品方案 本项目产品主要为PE给水管和PE排水管，生产规模为年产PE给水管2000t，PE排水管1000t。 6、总平面布置 本项目位于昌吉国家高新技术产业开发区，厂区出入口位于南侧，1#生产厂房位于厂区西侧，2#生产厂房位于厂区东侧，3#生产厂房位于2#厂房南侧，综合楼布置在厂区西北角。项目区常年主导风向为西南风，综合楼位于侧风向，受生产区的影响较小，从环保角度分析，平面布局基本合理。 厂区总平面布置示意图详见附图3。 7、公用工程 7.1供排水 （1）供水 项目区给水水源由昌吉国家高新技术产业开发区供水管网供给，水量及水压可满足需要。本项目用水主要有生活用水及生产用水（循环冷却水）。生产过程补充循环冷却水约0.5m3/d，即105m3/a。本项目员工人数为20人，员工食宿均在厂内，根据《新疆维吾尔自治区生活用水定额》，生活用水量以80L/人·天计，则生活用水量为1.6m3/d，即336m3/a（全年按210天工作日计算）；则本项目总用水量为2.1m3/d，即441m3/a。 （2）排水 本项目生产废水主要为冷却排水，经循环水池冷却后循环利用，不排放；主要废水为生活污水，生活污水按用水量的80%计，则生活污水排放量为1.28m3/d，即268.8m3/a，生活污水排入园区污水管网，最终排入昌吉高新海天污水处理厂进行处理。 7.2供电 本项目电力由园区供电网供给，可满足项目用电负荷的需求。 7.3供热 本项目冬季不生产，不需供暖，值班采用电取暖。 8、劳动定员及工作制度 本项目劳动定员20人，工作时间为4月-10月，项目满负荷生产期为210d，实行一班制，工作时间为8h/班。 |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 本项目位于昌吉高新技术产业开发区，为新建项目，不存在与本项目有关的原有污染情况。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

# 建设项目所在地自然环境社会环境简况

自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）： 1、地理位置 昌吉市是昌吉回族自治州首府，位于天山北坡中段，准噶尔盆地南缘。地理位置介于东经86°24′33″-87°37′00″及北纬47°06′30″-45°20′00″之间。辖区东以头屯河为界，距乌鲁木齐市区30km；西界洪沟，与呼图壁县接壤，南屏天山，以天山山脉的阿斯可达板山脊与巴音郭楞蒙古自治州和静县为界；北抵沙漠，以古尔通古特沙漠与塔城地区和布克塞尔县、阿勒泰地区富海县相连。 昌吉高新技术产业开发区位于昌吉市区以西12km，北至呼克公路、南至G312国道以南1km，东距乌鲁木齐市中心49km。距离乌鲁木齐国际机场32km，距离昌吉火车站27km，距离石河子100km。 本项目位于昌吉高新技术产业开发区，项目区地理位置坐标：E87°01′50.66"，N44°06′19.38"。项目区东侧现状为空地；南侧现状为空地；西侧80m处为经六路；北侧与科技大道相邻。 2、地形地貌 昌吉市位于头屯河和三屯河冲洪积平原的中上部，地貌类型大体分为南部山地、中部平原、北部沙漠三大部分，整个地势呈南高北低阶梯之势，南北高差4000m。南部山地为天山山区，中部为冲击平原，北部沙漠属古尔班通古特沙漠一部分，沙丘为固定和半固定型，丘间地势平坦。地形坡降在乌伊公路以南约1.0-1.3%，在乌伊公路以北约6.4%。境内最高峰天格尔峰，海拔4562m。 昌吉高新区地形总体上呈南高北低走势，地形总体比较平缓，南侧地面标高最高为572m，北侧地面标高最低为534.27m，南北高程差37.73m，坡度基本小于2%。片区自西向东有三个大的雨水冲沟（最西端冲沟为昌吉市与呼图壁县行政界线）。 本项目所在地位于中部冲积平原。 3、气候特征 昌吉高新区处于中纬度欧亚大陆腹地，受地形地势、太阳辐射、下垫面性质、植被、大气环流等影响，南北气候差异很大，属蒸发较大的典型温带大陆性干旱气候，光热充足，降水稀少，蒸发较大，冬季严寒漫长，夏季炎热干燥，气温年（日）温差大，春季多大风，升温快且不稳定，秋季降温迅速，冷空气活动频繁。总体来讲，冬季寒冷夏季热，昼夜温差大；冬长夏短，春秋不明显，具寒冷、干燥、多变的特点。该区域全年平均气温6.17℃，一月平均气温为-17.5℃，七月平均气温为24.7℃。极端最高气温42℃，极端最低气温-38.2℃。自然降水极少，年平均降水量200mm，年平均蒸发量2300mm以上，降水对土壤水分的补充仅起辅助作用。年积雪天数为90d，积雪最大厚度为0.5m。区域内东西风居多，风力不大，冬季和早春受乌鲁木齐东南风影响，区域内多东南风和西南风，常年主导风向为西南风（SW），最大风速30m/s。 4、水文 昌吉高新区座落于三屯河冲洪积扇中下部，为多层结构的混合水含水层。高新区地下水西南部埋深较小，东北部埋深较大，中部埋深也较大，地层深度200m以内含水层厚度大于40m，小于120m，含水层岩性以砂砾石为主，多层结构，富含潜水及承压水，属混合型含水层组，并且高新区潜水含水层和承压水含水层的富水程度较好。 5、昌吉国家高新技术产业开发区简介 昌吉高新技术产业开发区成立于1992年（前身系昌吉经济技术高新区），2000年6月被新疆维吾尔自治区人民政府批准升级为高新区，2010年9月经国务院常务会议研究，批准为国家级高新区。 昌吉高新区位于榆树沟镇地，处天山北麓准噶尔盆地边缘，东经87°00′-87°07′，北纬44°00′-44°08′。距昌吉市西郊13km，东距乌鲁木齐49km，西与呼图壁县相连，南临农六师军户农场。高新区总体规划面积71.87km2，包括昌吉高新技术产业开发区及生活服务配套区（榆树沟集镇区）。 战略定位：丝绸之路经济带生态科技产业新城，是新疆自治区重要的以高端装备制造、生物科技、新材料、现代服务业为主的高新技术产业园区，昌吉市的“双城”之一。 功能定位：以高新科技产业带动的创新孵化中心，现代生产服务产业中心，新疆天山北坡重要的教育培训基地，昌吉重要的国际合作平台。 5.1 功能定位 昌吉国家高新技术产业开发区功能定位：中国西部地区重要的新兴工业城市之一；新疆天山北坡经济带重要的先进制造业中心。 5.2 产业方向 产业方向从昌吉市已经形成具有优势产业群工业结构出发，高新区优先发展的产业是：食品和农副产品加工、机电产品、非金属制品、精细化工、机械制造，建材制造。 5.3 公用及环保工程规划情况 （1）道路 高新区位于312国道交通走廊上，也是新疆东部和西部联系的必经之地，因此昌吉国家高新技术产业开发区路网规划要考虑与312国道及呼昌公路的衔接和协调。 主干道：昌吉国家高新技术产业开发区内主干道分为干线性主干道和普通主干道，干线性主干道红线宽65m，走向基本与312国道平行。普通主干道红线宽43m，机动车道宽16m，为联系各功能区之间的道路。南北向主干道近期与312国道采用平行交叉方式，通过信号灯控制车辆出入，昌吉国家高新技术产业开发区形成一定规模时，部分交叉口可改造为立体交叉方式通行。干道路网间距约为1600～1800m。 次干道：为保证路网系统的完整，可达性、互补性强，与主干道一起提供最为便捷的交通保障，最大限度的发挥道路网的作用。昌吉国家高新技术产业开发区内次干道红线宽度24m，机动车道宽10m，路网间距为600～700m。 （2）给水 根据昌吉国家高新技术产业开发区总体规划，目前有一个供水厂，给水水源由高新区地下水系统内部挖潜调配解决，规划最高日用水量为2×104m3/d，覆盖面积约34km2。近期供水厂二期已在建设规划中。为进一步满足园区用水需求，远期规划是五到十年由位于高新区南面三屯河上游50km处的新建努尔加水库引水解决。 高新区自来水厂作为本项目的供水水源，其供水能力及供水水质完全可满足本项目的用水需求。 （3）排水 目前，昌吉高新海天污水处理厂已投入运行三年，处理污水量为3.0万m3/d，第二污水处理厂以生活污水和食品加工、农产品加工废水为主。设计进水水质：PH=6.0-9.0、CODcr 500-600mg/l、BOD5 200-250mg/l、SS 250-300mg/l、氨氮30-40mg/l、总磷≤3mg/l；出水可达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级B标准，即PH=6.0-9.0、CODcr≤60mg/l、BOD5≤20mg/l、SS≤20mg/l、氨氮≤8（15）mg/l、总磷≤1mg/l。配套建设污水管网约130km，工程总投资21374.27万元，其中环保投资325万元。 （4）供热规划 根据昌吉国家高新技术产业开发区总体规划，目前设置两个集中热源：①金源热力（区域锅炉房，燃煤），担负启动区及中部综合组团的生活、生产热负荷，总热负荷为120t/a。②明德热力（区域锅炉房，燃气或燃煤），担负西侧工业组团及部分中部综合组团的生活、生产热负荷，总热负荷为70t/a。 （5）用电规划 昌吉国家高新技术产业开发区内负荷主要为工业用电、仓储用电、公共设施用电及其他用电，其中工业用电占主要部分。通过测算昌吉国家高新技术产业开发区远期电力负荷预测为36.7万KW。 目前昌吉国家高新技术产业开发区有2个变电站，一个为36MVA用电负荷的明德变电站，另一个是分布在建材区的榆树沟变电站。为进一步满足高新区用电负荷量，规划建设一座220KV的变电站。 本项目电力由高新区10KV变电站电路接入，经厂区内变电设施变电后用于厂区生产和生活。 （6）昌吉国家高新技术产业开发区绿化与环卫设施 1）昌吉国家高新技术产业开发区绿化 昌吉国家高新技术产业开发区总绿地率达25%以上，主干道道路绿地率40%以上，次干道绿地率25%以上。各产业区块的绿地率不小于15%，并尽量提高至30%，生产装置有特殊要求的除外。 规划昌吉国家高新技术产业开发区总绿地面积9.01km2；其中公共绿地面积2.5km2，生产防护绿地面积6.51km2。 昌吉国家高新技术产业开发区总绿地面积占高新区总用地面积的26.5%。 2）昌吉国家高新技术产业开发区内环卫设施 目前昌吉国家高新技术产业开发区内仅设置环境卫生垃圾箱。有独立用地的大型单位、市场要根据需要组建自己的环卫机构负责本区域的环境卫生工作。环卫工作人员数为50人。 （7）规划环评情况 2015年1月5日，昌吉高新技术产业开发区总体规划（2014-2030）环境影响报告书通过新疆维吾尔族自治区环境保护厅组织的审查会，并取得《关于昌吉高新技术产业开发区总体规划（2014-2030）环境影响报告书的审查意见》（新环函[2015]306号）。

# 环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等） 1、大气环境质量现状调查及分析 1.1 项目所在区达标判定 根据《2017年昌吉州环境质量状况公告》，项目所在地昌吉市环境空气质量好于或者等于二级的天数有256天，优良率70.1%，不能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，项目区属于环境空气质量不达标区域。 1.2 环境质量现状评价 （1）基本污染物 根据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）的要求，分别对基本污染物的环境质量现状进行评价。 1）数据来源 基本污染物：引用《2017年昌吉州环境质量状况公告》中SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3六项基本污染物2017年的环境质量数据，监测站点为昌吉州环境监测站自动站点。根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）6.2.1.3要求和《环境空气质量监测点位布设技术规范（试行）》（HJ664-2013），该站点是环境空气质量评价区域点，可以反应区域环境空气质量。 2）评价标准 本项目环境空气质量评价标准采用《环境空气质量标准》（GB3095-2012）的二级标准。具体见表4。 表4 环境空气质量评价标准限值 序号; 污染物; 浓度限值（μg/m3）; 标准来源. 小时平均; 24小时平均; 年平均. 1; SO2; 500; 150; 60; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）的二级标准. 2; NO2; 200; 80; /. 3; CO（mg/m3）; 10; 4; /. 4; O3; 200; 160（日最大8小时平均）; /. 5; PM10; /; 150; 70. 6; PM2.5; /; 75; 35. 3）评价方法 空气环境质量现状采用单项污染指数法、计算公式为： α 式中：Pi—单因子标准指数，无量纲； Ci—基本污染物i的年评价浓度（SO2、NO2、PM10、PM2.5年平均浓度，CO取24小时平均第95百分位数浓度，O3取日最大8小时平均第90百分位数浓度），其他污染物i的实测浓度，μg/m3； C0i—i类污染物i的浓度标准，μg/m3。 当Pi＞1时，说明环境中i污染物含量超过标准值，当Pi≤1时，则说明i污染物符合标准。某污染物的Pi值越大，则污染相对越严重。 4）监测及评价结果 监测及评价结果见表5。 表5 大气环境质量及评价结果一览表 监测因子; 评价指标; 现状浓度（μg/m3）; 标准值（μg/m3）; 最大浓度占标率（%）; 达标情况. SO2; 年平均值; 15; 60; 25; 达标. NO2; 年平均值; 23; 40; 57.5; 达标. PM10; 年平均值; 77; 70; 110; 不达标. PM2.5; 年平均值; 48; 35; 137; 不达标. CO; 24小时平均第95百分位数; 1.1mg/m3; 4mg/m3; 27.5; 达标. O3; 最大8小时平均第90百分位数; 68; 160; 42.5; 达标. 由评价结果可知，各项评价因子中除PM10、PM2.5有不同程度超标外，其他常规因子均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。 （2）其他污染物环境质量现状评价 本次大气环境质量现状评价的特征污染因子非甲烷总烃的监测数据引用《PP塑料模具、PET打包带、拉伸缠绕膜、PP注塑桶生产基地项目》监测数据。 1）监测点布设 特征监测因子监测点位于新疆金胡杨塑业有限公司项目区内，位于本项目西北侧2.6km处。监测布点图见附图4。 2）监测时间及频率 监测时间为2019年3月17日~3月23日，连续监测7天。 3）评价标准 特征因子非甲烷总烃参照执行《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中附录D中的TVOC空气质量浓度参考限值1.2mg/m3。 4）评价方法 采用占标率进行评价，其评价模式为： Pi=Ci/Coi×100% 式中：Pi—i污染物的单项污染指数； Ci—i污染物的监测浓度值，mg/m3； Coi—i污染物的评价标准，mg/m3。 5）评价结果 特征污染因子的评价结果见表6。 表6 评价区域特征因子环境空气质量现状评价结果 单位：mg/m3 采样点名称; 日期; 采样时间; 非甲烷总烃; 超标率(%); 最大浓度值占标百分比%. 项目区; 2019.3.17; 08:00; 0.53; 0; 44. 14:00; 0.55; 0; 45.8. 20:00; 0.51; 0; 42.5. 02:00; 0.48; 0; 40. 2019.3.18; 08:00; 0.52; 0; 43.3. 14:00; 0.59; 0; 49.1. 20:00; 0.54; 0; 45. 02:00; 0.49; 0; 40.8. 2019.3.19; 08:00; 0.48; 0; 40. 14:00; 0.57; 0; 47.5. 20:00; 0.51; 0; 42.5. 02:00; 0.60; 1; 50. 2019.3.20; 08:00; 0.55; 0; 45.8. 14:00; 0.58; 0; 48.3. 20:00; 0.54; 0; 45. 02:00; 0.53; 0; 44. 2019.3.21; 08:00; 0.51; 0; 42.5. 14:00; 0.48; 0; 40. 20:00; 0.67; 0; 55.8. 02:00; 0.59; 0; 49.1. 2019.3.22; 08:00; 0.73; 0; 60.8. 14:00; 0.76; 0; 63.3. 20:00; 0.70; 0; 58.3. 02:00; 0.74; 0; 61.6. 2019.3.23; 08:00; 0.61; 0; 50.8. 14:00; 0.57; 0; 47.5. 20:00; 0.65; 0; 54.1. 02:00; 0.60; 0; 50. 标准值; /; /; 1.2; /; /. 根据监测及评价结果分析可以看出：特征因子非甲烷总烃小时均浓度均未超过《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中附录D中的TVOC空气质量浓度参考限值1.2mg/m3要求，项目区环境空气质量良好。 - 2、地下水环境质量现状 2.1 监测布点及监测项目 本次评价地下水环境质量现状数据引用由新疆国泰民康职业环境检测评价有限责任公司于2017年4月20日对昌吉高新技术产业开发区自来水厂的检测数据，位于本项目东南侧2.5km处，二者属于同一个水文地质单元。 本次地下水水质监测与分析均按《环境监测技术规范》和《水和废水监测分析方法》中有关规定进行。 2.2 监测指标 pH、总硬度、氯化物、氨氮、硝酸盐氮、氟化物等11项。 2.3 监测周期及频率 监测天数为1天。 2.4 采样、质控、数据处理方法 按照《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）的要求进行采样及分析。 2.5 评价标准 《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准进行评价。 2.6评价方法 （1）采用标准指数法，按《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中Ⅲ类标准进行评价。评价模式为： Pi=Ci / C0 式中： Pi——标准指数 Ci——水质参数i的监测浓度值(mg/m3) C0——水质参数i标准浓度值(mg/m3) （2）对于评价标准为区间值的水质因子（如pH值），其标准指数计算公式为： PpH=（7.0－pH）/（7.0－pHsd） pH≦7时 PpH=（pH－7.0）/（pHsu－7.0） pH﹥7时 式中：PpH—pH的标准指数，量纲为1； pH—pH监测值； pHsu—标准中pH的上限值； pHsd—标准中pH的下限值。 2.7 监测结果及评价 地下水水质监测及评价结果见表7。 表7 地下水水质监测及评价结果 序号; 指 标; 单位; 标准值; 监测值; 标准 指数; 是否 超标. 1; pH值（无量纲）; /; 6.5～8.5; 8.20; 0.8; 否. 2; 总硬度 （以CaCO3计）; mg/L; ≦450; 121; 0.27; 否. 3; 氨氮; mg/L; ≦0.5; 0.025; 0.05; 否. 4; 六价铬; mg/L; ≦0.05; <0.004; 0.08; 否. 5; 溶解性总固体; mg/L; ≦1000; 220; 0.22; 否. 6; 挥发酚; mg/L; ≦0.002; <0.0003; 0.15; 否. 7; 氯化物; mg/L; ≦250; 43.9; 0.176; 否. 8; 高锰酸盐指数; mg/L; ≦3.0; <0.5; 0.167; 否. 由监测结果可以看出，评价区域地下水8项水质因子监测指标均满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）III类标准。 3、声环境质量现状 3.1 监测点位 项目噪声监测点位共4个点，监测点位置见表8，按国家规定的噪声测试规范要求进行昼间和夜间环境噪声监测。 表8 声环境质量现状监测布点 编号; 监测点; 备注. 1; 厂区东侧1m处; 环境噪声. 2; 厂区南侧1m处; 环境噪声. 3; 厂区西侧1m处; 环境噪声. 4; 厂区北侧1m处; 环境噪声. 3.2 监测时间及频次 2019年5月14日；昼、夜各1次。 3.3 监测及评价结果 监测结果见表9。 表9 项目声环境现状监测结果值单位：[dB(A)] 点位; 位置; 监测时间; 监测结果dB（A）; 达标情况dB（A）. 1#; 东厂界外1m; 昼间; 45.4; 达标. 夜间; 42.6; 达标. 2#; 南厂界外1m; 昼间; 44.7; 达标. 夜间; 44.6; 达标. 3#; 西厂界外1m; 昼间; 47.1; 达标. 夜间; 45.0; 达标. 4#; 北厂界外1m; 昼间; 47.6; 达标. 夜间; 45.2; 达标. 标准限值; 昼间：65dB（A）夜间：55dB（A）. 由上表可以看出，评价区昼、夜间等效声级均符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的3类标准要求。 4、生态环境现状调查 本项目位于昌吉高新技术产业开发区内，占地类型为工业用地，现状为荒地。地表生长的植被主要有琵琶柴、骆驼刺、猪毛菜等，植被覆盖度在10％左右。受人为活动影响，区内野生动物很少，只有一些常见的小型野生种类，如乌鸦、麻雀、燕子、沙鼠、野兔等活动。 该区域没有国家及自治区级野生动物保护。

主要环境保护目标（列出名单及保护级别）： 本项目评价范围内无需要特殊保护的学校、风景名胜、自然保护区，没有文物古迹，根据本项目所处地理位置及运营期污染物产排特征，确定本项目主要环境保护目标如下： （1）空气环境保护目标：环境空气质量达到《环境空气质量标准》（GB 3095-2012）中的二级标准。保证区域环境空气质量控制在目前的级别，使其环境空气质量不因本项目的建设而下降。 （2）水环境保护目标：根据项目主要的污染物特征和该区域的自然环境条件分析，保证不因项目运营而污染项目区域地下水环境。确保地下水控制在《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中的Ⅲ类标准。 （3）声环境保护目标：确保项目区噪声控制在《声环境质量标准》（GB3096-2008）的3类区标准，不降低厂界周围声环境质量。 （4）保护项目所在区域环境卫生，确保项目所产生的固体废弃物均得到妥善处置。

# 评价适用标准

| 环境质量标准 | - 《环境空气质量标准》（GB 3095-2012）的二级标准。 - 《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中的Ⅲ类标准。 - 《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的3类标准。 |
| --- | --- |
| 污染物排放标准 | 1、有组织排放非甲烷总烃执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5中非甲烷总烃的排放限值。无组织排放非甲烷总烃执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）中非甲烷总烃企业边界大气污染物浓度限值。 2、食堂油烟执行《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）（试行）中饮食业单位的油烟最高允许排放浓度2.0mg/m3和小型规模的油烟净化设备最低去除效率60%的要求。 4、生活污水执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的三级标准。 5、厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准。 6、《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2016年修订）、《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及修改单（2013）中的相关标准。 7、危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597 -2001）及修改单（2013）中的标准。 |
| 总量控制指标 | 本项目废水主要为职工生活污水，直接排入园区污水管网汇集至园区污水处理厂进行处理。因此，本项目不设置废水总量控制指标。 根据国家对污染物排放实行总量控制的有关规定及本项目特点，本项目涉及的总量控制因子为：VOCs。本次环评建议总量控制指标为： VOCs：0.288t/a |

# 建设项目工程分析

工艺流程简述（图示）： 本项目工程建设内容的环境影响时段包括工程施工期和建成运营期两部分。 1、施工期 本项目施工期主要是基础设施和辅助设施建设、设备的安装、工程验收等工序将产生噪声、扬尘及废气、固体废弃物、污水等污染物，其排放量随工序和施工强度不同而变化。 本项目施工期工艺流程与污染源如图2所示： 图1 施工期工艺流程与污染源状况图 （1）基础工程施工 包括土方（挖方、填方）、地基处理（岩土工程）与基础工程施工。基础工程挖土方量会大于回填方量，在施工阶段会有弃土产生；挖掘机、打夯机、装载机等运行时将主要产生噪声，同时产生扬尘。 （2）主体工程及附属工程施工 将产生混凝土输送泵、混凝土振捣棒、卷扬机、钢筋切割机等施工机械的运行噪声；在挖土、堆场、建材搬运和汽车运输过程中会产生扬尘等环境问题。 （3）装饰工程施工 在对构筑物的室内外进行装修时（如表面粉刷、油漆、喷涂、裱糊、镶贴装饰等），钻机、电锤、切割机等产生噪声；油漆、喷涂、建筑及装饰材料等产生废气、废弃物料及极少量的洗涤污水。 从上述污染工序说明可知，施工期环境污染问题主要是：建筑扬尘、施工弃土、施工期噪声、施工期生活污水和养护废水、施工期生活垃圾。这些污染几乎发生于整个施工过程，但不同污染因子在不同施工段污染强度不同。 2、运营期 PE管材生产工艺流程及产污环节如下。 噪声、废气 噪声 噪声 噪声、边角料 原料 原料混合 上料 冷却定型 牵引 切割 加热融合 挤出成型 检验 包装入库 冷却水 废气 合格 噪声 冷却塔、水泵 图2 PE管材生产线工艺流程及产污环节图 工艺流程说明： 项目生产将管材所需的PE原料与色母料先进行计量配料，然后均匀混合，经混合后放入上料机中通过双螺杆挤出至模具成型，然后进入管线定型生产线。物料在挤出机中通过螺杆的外热（温度在170℃～190℃间）作用，PE及母料在高温下熔融，熔融的物料由挤出机挤出，按规格要求厚度通过模具成型，初步成型后的管材通过循环冷却水直接喷淋，管材在喷淋水的作用下冷却定型（冷却水进行循环使用）。冷却后的PE管在牵引设备牵引下进入切割机进行切割，经过切割工序后的PE管即为项目产品。上述过程中产生的主要污染物为VOCs、切割产生的边角料和设备运行噪声。 # 成品的PE管材需进行检验，经检验合格的产品包装入库，待售。 主要污染工序： 1、施工期 1.1 大气污染物 本项目在施工期大气污染源主要来自于以下方面： 1）土建混凝土浇筑及运输车辆装卸材料和行驶时产生的扬尘；建筑材料（商品混凝土、砖等）的现场搬运及堆放扬尘；建筑垃圾的清理及堆放扬尘；车辆来往造成的现场道路扬尘。 2）施工机械设备排放的少量无组织废气等。 3）装饰工程施工如漆、涂、磨、刨、钻、砂等装饰作业以及使用某些装饰材料如油漆、人造板、某些有害物质（如苯系物、甲醛、酚等污染物）的涂料等形成扬尘和有机废气污染物。 （1）扬尘 在整个施工期间，产生扬尘的作业主要有土地平整、开挖、回填、建材运输、露天堆放、装卸和搅拌等过程，如遇干旱无雨季节，在大风时，施工扬尘将更严重。 （2）燃油机械废气 运输车辆、燃油动力机械产生的燃油废气也是本项目大气污染的主要污染源之一，均为间歇、流动性污染源。主要的污染物为CO、NOx、SO2及碳氢化合物等，施工期大气污染源源强小，且都是流动性和间歇性的排放污染物。 （3）装修废气 室内装修阶段对环境产生污染的材料主要是人造板、饰面人造板以及油漆等有机溶剂等。其主要污染因子为甲苯、二甲苯，此外还有极少量的汽油、丁醇和甲醇等。 由于项目油漆废气对周围环境的影响较难预测，无法量化。本环评只对该类废气作定性的分析。 1.2 废水 工程施工期废水包括生产废水和生活污水两部分。 （1）生产废水 本项目施工期生产废水主要来自建筑物现浇砼、预制板沟缝及砼养护废水等，此外雨后地表径流也会形成泥浆废水。 生产废水主要污染物为悬浮物、泥砂等，其污染物浓度较低，一般CODcr约为150mg/L，SS约为5000mg/L。生产废水经沉淀后循环利用。 （2）生活污水 施工人员的生活污水，工程施工有效工期180d，高峰期施工人员按20人计，人均用水量以40L/人·d，生活污水量以用水量的80%计，则日平均产生污水量为0.64m3，施工期总计115.2m3。 主要污染物为人体排泄物、食物残渣等其它有机物，阴离子洗涤剂以及其它溶解性物质。类比城市中等生活污水水质，其污染物浓度如表10所示。 表10 施工期废水水质数据表 项目; COD; BOD5; SS; NH3-N. 污染物 排放情况; 排放浓度（mg/L）; 400; 200; 200; 30. 排水量（t/a）; 115.2. 排放量（t/a）; 0.046; 0.023; 0.023; 0.0034. 1.3 噪声 施工噪声主要来自施工运输机械运行和土石方开挖。因此施工噪声影响突出的主要是土石方开挖、建筑材料加工、主要建筑工地等场所。其中交通噪声是间歇性的，其它施工机械的噪声是持续性的。施工期间主要噪声源及源强见表11所示。 表11 施工期主要噪声源强度表 单位dB（A） 机械名称; 距声源5m处参考声压级. 挖掘机; 90. 自卸卡车; 89. 推土机; 86. 施工期噪声对施工区环境将产生暂时的影响，施工结束后影响随即消失，因此这种影响不大。 1.4 固体废弃物 （1）施工生产废渣 在施工期间需要挖土，运输废土废料、运输各种建筑材料（沙石、水泥、砖、木材等）等，工程完成后将残留不少建筑材料。 （2）生活垃圾 本项目施工有效工期180d，高峰期施工人员20人，按施工期每人每天产生的生活垃圾以0.4kg/人·d计，施工期日产生活垃圾8kg，施工期生活垃圾总排放量为1.44t。 2、运营期污染分析 2.1 废气 本项目运营期产生的大气污染物主要为PE颗粒加热熔融及挤出成型时产生的有机废气和食堂油烟。 （1）有机废气 建设项目使用的原料PE颗粒在受热情况下，由于分子间的剪切挤压下发生锻炼断链、分解、降解过程中产生的游离单体废气，从而形成有机废气VOCs。由于加热温度一般控制在塑料原料允许的范围内，分解的单体量极少。根据非甲烷总烃定义，非甲烷总烃是除甲烷以为所有的碳氢化合物的总称，主要包括烷烃、烯烃、芳香烃和含氧烃等组分，因此，建设项目产生的VOCs以非甲烷总烃计。参考《空气污染物排放和控制手册 工业污染源调查与研究 第二辑》（美国环境保护局编）及中山市环境保护科学研究所使用的数据，塑料颗粒生产过程中的烃类气体产生量为0.35kg/t树脂原料，建设项目年使用塑料粒子合计2950t，则建设项目产生的有机废气（以非甲烷总烃计）为1.03t/a (0.61kg/h) 。 主要通过挤出机出料口上方的出气口溢出，上述有机废气由集气罩收集后经UV光氧设备+活性炭吸附装置处理后通过15m高排气简排放，风机风量以4000m3/h计，集气罩收集效率约为90%，UV光氧设备+活性炭吸附装置处理效率约为80% (两条生产线各设置一个风机及排气筒，各挤出机出料口上方设置一个集气罩，集气罩由单独阀门控制)。则最终生产车间有组织排放的有机废气(以非甲烷总烃计)为0.185t/a，排放速率0.11kg/h，排放浓度为27.5mg/m3，低于《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5中非甲烷总烃的特别排放限值60mg/m3要求，对外环境影响较小。 未被收集的有机废气(以非甲烷总烃计)为无组织排放，排放量为0.103t/a，排放速率为0.06kg/h。 经处理后本项目工艺废气产生及排放情况详见下表。 表12 项目工艺废气污染物产生、排放情况 污染物; 废气量; 产生情况; 处理方式; 排放情况. 非甲烷总烃; 有组织; 672万m3/a; 产生浓度（mg/m3）; 137.95; UV光氧设备+活性炭吸附装置，处理效率80%; 排放浓度（mg/m3）; 27.5. 产生速率（kg/h）; 0.55; 排放速率（kg/h）; 0.11. 产生量（t/a）; 0.927; 排放量（t/a）; 0.185. 无组织; —; 产生量（t/a）; 0.103; 加强通风; 排放量（t/a）; 0.103. 合计; —; 产生量（t/a）; 1.03; —; 排放量（t/a）; 0.288. （2）食堂油烟 本项目厂区内设有职工食堂，运营期会产生少量厨房油烟，油烟具有瞬时排放量大、排放点集中等特点。原国家环保总局颁布的《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001），根据饮食业的基准灶头数量不同，把规模划为小型、中型和大型三种，详见表13。 表13 饮食业规模划分 规模; 小型; 中型; 大型. 基准灶头数; ≥1，＜3; ≥3，＜6; ≥6. 总功率（108J/h）; ≥1.67，＜5.00; ≥5.00，＜10; ≥10. 排气罩灶面总投影面积（m2）; ≥1.1，＜3.3; ≥3.3，＜6.6; ≥6.6. 标准要求各种规模的饮食行业油烟排放浓度都必须低于2mg/m3，详见表14。 表14 饮食业单位油烟最高允许排放浓度和净化设施最低允许去除率 规模; 小型; 中型; 大型. 允许排放浓度（mg/m3）; 2.0. 设施最低允许净化率（%）; 60; 75; 85. 本项目设有职工食堂，主要供应20名员工用餐，作为工程的生活配套设施，基准灶头按1个计，灶头排风量以2000m3/h计，年工作日210天，日工作时间约4h，则年油烟排放量为168万m3。根据对居民及餐饮企业的类比调查，目前居民人均日使用油用量约30g/人·d，本项目就餐人数为20人，则年消耗食用油126kg，一般油烟挥发量占耗油量的2-4%，平均为3%。油烟产生量约3.78kg/a，油烟产生浓度4.5mg/m3。根据饮食业单位油烟最高允许排放浓度和净化设施最低允许去除率，本项目的油烟处理设备最低允许净化率60%，则年油烟排放量为1.512kg/a，排放浓度为1.8mg/m3。油烟排放浓度满足《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）中要求，对周围环境影响小。 2.2 废水 本项目生产过程中无工艺废水产生。产生的废水主要为职工日常生活中产生的生活污水。 冷却水：项目在生产过程中需使用冷却水对PE管进行冷却，冷却槽内冷却水循环使用，不外排。 本项目职工定员20人，年工作时间为210d，参照《新疆维吾尔自治区工业和生活用水定额》（2007.7.31），生活用水量按每人每天80L计算，则本项目用水量约为1.6m3/d（336m3/a）。生活污水产生量按用水量的80%计，则项目生活污水产生量约为1.28m3/d（268.8m3/a）。职工生活所产生的污水包括日常盥洗废水和食堂废水，其主要污染物有BOD5、COD、NH3-N、SS和动植物油等。项目生活污水中主要污染物浓度和排放量见表15。 表15 生活污水污染物排放一览表 污水产生量; 污染物名称; 产生浓度（mg/L）; 执行标准（mg/L）; 产生量（t/a）. 268.8m3/a; CODcr; 400; 500; 0.107. BOD5; 200; 300; 0.054. SS; 200; 400; 0.054. NH3-N; 30; /; 0.008. 动植物油; 50; 100; 0.013. 2.3 噪声 本项目噪声污染源主要为设备运行时产生的噪声，其源强为70-85dB（A）。其主要设备源强见表16。 表16 生产设备噪声一览表 序号; 设备名称; LAeq. 1; 单螺杆挤出机; 70~80. 2; 拌料机; 70~85. 3; 小型试压机; 70. 2.4 固体废物 本项目固体废物主要为生产固废和生活垃圾。 （1）生产固废 1）一般固体废物 一般固体废物主要来自于生产过程产生的边角料和不合格产品。类比同类企业，边角料和不合格产品约占原料用量的0.5%左右，则边角料和不合格产品量约14.7t/a。 2）危险废物 废灯管：有机废气处理采用光氧催化+活性炭吸附装置处理，会产生废灯管，废灯管的产生量约0.02t/a。 废活性炭：有机废气处理采用光氧催化+活性炭吸附装置处理，会产生废活性炭，属于HW12（900-255-12），以每吸附1kg非甲烷总烃消耗4kg废活性炭计算，本项目产生废活性炭量为3.708t/a。 （2）生活垃圾 职工生活垃圾按每人1kg/d计算，本项目劳动定员20人，年产生活垃圾约为4.2t/a。

# 项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源(编号) | 污染物名称 | 处理前产生浓度及产生量(单位) | 排放浓度及排放量(单位) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 有组织排放 | VOCs | 137.95mg/m3，0.927t/a | 274.5mg/m3，0.185t/a |
|  | 无组织排放 | VOCs | 0.103t/a | 0.103t/a |
|  | 食堂 | 油烟 | 4.5mg/m3，3.78kg/a | 1.8mg/m3，1.512kg/a |
| 水 污 染 物 | 生活污水 | 产生量 | 268.8t/a |  |
|  |  | COD | 400mg/L，0.107t/a | 400mg/L，0.107t/a |
|  |  | BOD5 | 200mg/L，0.054t/a | 200mg/L，0.054t/a |
|  |  | SS | 200mg/L，0.054t/a | 200mg/L，0.054t/a |
|  |  | NH3-N | 30mg/L，0.008t/a | 30mg/L，0.008t/a |
|  |  | 动植物油 | 50mg/L，0.013t/a | 50mg/L，0.013t/a |
| 固 体 废 物 | 生产固废 | 边角料及不合格产品 | 14.7t/a | 0t/a |
|  | 危险废物 | 废灯管 | 0.02t/a | 0t/a |
|  |  | 废活性炭 | 3.708t/a | 0t/a |
|  | 生活区 | 生活垃圾 | 4.2t/a | 0t/a |
| 噪声 | 本项目噪声污染源主要为设备运行时产生的噪声，其源强为70-85dB（A）。 |  |  |  |
| 其他 | - |  |  |  |
| 主要生态影响(不够时可附另页) 项目区所在地占地类型为工业用地，从项目总体来看，本项目对评价区域周围生态环境的影响在环境可接受范围内，不足以导致区域生态环境现状的改变。本项目运营期对生态环境会产生一定的影响。为了减少“三废”对区域生态环境的影响，除了使各项污染物达标排放，还应充分利用厂区内空地，加强绿化。 |  |  |  |  |

# 环境影响分析

施工期环境影响简要分析： 1、施工期大气污染影响分析 项目在施工期间会产生一定量的粉尘；施工机械和运输车辆作业期间产生的燃油尾气。 施工产生的扬尘呈无组织排放，产生量随施工强度及方式而定。根据同类施工现场的实测资料，当风速超过2.5m/s时，施工扬尘会使施工现场环境空气中的总悬浮颗粒物（TSP）超标，影响范围为100m之内。 项目建设时应采取以下措施： （1）加强对各类施工工地扬尘污染的管理与控制。 ①所有建设施工均由建设单位指定专人负责施工现场扬尘污染措施的实施和监督。所有建设施工工地出入口必须设立环境保护监督牌。必须注明项目名称、建设单位、施工单位、防治扬尘污染现场监督员姓名和联系电话、项目工期、环保措施、举报电话等内容。 ②施工工地周边应进行围挡。施工工地周边须设置1.8m以上的硬质围墙或围挡，严禁敞开式作业。围挡底端应设置防溢座，围挡之间以及围挡与防溢座之间无缝隙。对围挡落尘应当定期进行清洗，保证施工工地周围环境整洁。 ③物料堆放须进行覆盖。施工工地内堆放易产生扬尘污染物料的，必须密闭存放或覆盖；工程主体施工阶段必须使用密目式安全网进行封闭。 ④出入车辆要求进行冲洗。施工工地现场出入口地面必须硬化处理并设置车辆冲洗台以及配套的排水、泥浆沉淀设施，冲洗设施到位；车辆在驶出工地前，应将车轮、车身冲洗干净，不得带泥上路。 ⑤施工现场地面应采取硬化措施。施工现场的主要道路应铺设混凝土或沥青路面，场地内的其它地面应进行绿化或硬化处理。土方开挖阶段，应对施工现场的车行道路进行简易硬化，并辅以洒水等降尘措施。 ⑥施工期间，工地内从建筑上层将具有粉尘逸散形的物料、渣土或废弃物输送至地面或底下楼层时，应采用密闭方式输送，不得凌空抛撒。 ⑦工程项目竣工后，施工单位必须平整施工工地，并清除积土、堆物。 ⑧出现大风天气时，禁止进行土方和拆除施工等易产生扬尘污染的施工作业。 在采取上述粉尘防治措施后，项目施工产生的扬尘对空气环境的影响较小，可接受。 施工机械和运输车辆主要使用汽油或柴油作能源，作业期间产生的尾气主要为CO、CH等，呈无组织排放，因项目工程量小，施工机械少，燃油废气产生量较小，在空气环境中经一定的距离自然扩散、稀释后，对评价区域空气质量影响不大。 2、施工期水环境影响分析 施工期的废水主要来自建筑施工废水、生活污水。 建筑废水主要来自施工过程中的混凝土养护等施工工序，废水量不大，多为无机废水，除悬浮物含量较高外，一般不含有毒有害物质，这部分废水在施工现场因自然蒸发、渗漏等原因而消耗，基本没有废污水排放。 生活污水来自施工人员日常生活，其主要污染物为SS、CODCr、油类，成分简单。 建设单位应管理好施工队伍，保证将施工工程废水排入沉淀池后循环使用，从而确保施工期污水排放不会对区域水环境产生影响。 3、施工期噪声影响分析 施工期间由于使用推土机、卡车、挖掘机等施工机械，以及运输车辆产生一定的噪声污染，源强约为78～98dB(A)，其特点是具有突发性和间歇性。在施工场地界线处，一般情况下噪声强度将超过《建筑施工厂界环境噪声排放标准》(GB12532-2011)标准。施工期间声级较强的噪声基本产生于白天，为短期、无规律性的行为。 表17 建设期主要噪声源 建设阶段; 噪声源. 场地平整; 挖掘机、铲土机、卡车. 建筑施工; 浇捣机、起重机等. 表18 主要施工机械噪声强度 序号; 声源名称; 噪声级范围（距源10m处）[dB(A)]. 1; 推土机; 78-96. 2; 运输卡车; 85-94. 3; 挖土机; 80-93. 4; 浇捣机; 90-98. 为减少施工期噪声对周围环境的影响，在施工时应尽量选用低噪声机械，对产噪较大的机械进行隔声及减振处理，并布置于场地中间；施工作业时间尽量安排于白昼，并应合理安排运输建筑材料时段。 为确保厂界施工噪声达标，减轻对附近声环境的影响，建议建设单位采取以下措施： ①可固定的机械设备如空压机、发电机等安置在施工场地临时房间内，房屋内设吸声材料，降低噪声。 ②动力机械设备应进行定期的维修、养护，以保证其在正常工况下工作。 ③合理制定施工计划，一定要严格控制和管理产生噪声的设备的使用时间，尽可能避免在同一区段安排大量强噪声设备同时施工。 ④施工现场合理布局以避免局部声级过高，将施工阶段的噪声影响减至最小。 建设地点周围无居民居住区，随着施工的完成，施工噪声也随之消失，不会对周边环境产生较大影响。 4、施工期固体废物环境影响分析 施工期会产生大量弃土和施工装修阶段产生的装修垃圾应妥善处理。残留的废建筑材料，其中如钢筋等可回收再利用，其它混凝土块、弃渣等均为无机物，可用于回填项目区低洼地带或集中送至垃圾场。 施工期施工人员将会产生一定量的生活垃圾，应集中收集到指定垃圾箱内，由环卫部门定期统一清理。 只要项目加强管理，妥善处置各种施工期固体废物，则项目施工期固体废物不会对环境造成大的影响。 5、施工期对生态环境的影响分析 5.1 影响分析 （1）施工期的水土流失影响。施工中有大量的挖土、弃土和回填土，自然土壤的结构受到破坏，在大风、雨天施工会造成水土流失。 （2）施工期对景观的影响。施工期由于挖土、堆料等作业，将会对局部景观造成一定的不良影响。 本项目用地为规划的工业用地，现状为荒地，地表生长的天然植被为一般杂草和少量绿化树木。 5.2生态环境影响减缓措施 本评价要求建设方采取以下生态环境影响减缓措施： ①施工前划定施工界限，严禁破坏征地范围外的植被； ②施工营地不能设在周围绿地内； ③施工场地的选择与布置，应尽量少占用绿地面积，减少对工业园区绿地的破坏，另外施工开挖、填方，应严格按照批准的施工方案进行，避免任意取土和弃土，未经有关部门批准不得随意破坏或改变附近区域的植被与绿地性质； ④临时用地恢复措施：施工营地和临时工程占地在工程完工后要尽快恢复林、草等绿化植被。并充分利用清表弃土，造林种草。 运营期间环境影响分析： 1、大气环境影响分析 1.1 有机废气 （1）有组织排放废气环境影响分析 根据工程分析可知，PE颗粒在加热挤出过程会产生有机废气VOCs，以非甲烷总烃计。环评要求在挤出机上方设置集气罩收集有机废气，经UV光氧设备+活性炭吸附装置处理后，由15m高排气筒排放，集气风机风量约4000m3/h，集气罩收集效率约90%，UV光氧设备+活性炭吸附装置处理效率约80%，为0.185t/a，排放速率0.11kg/h，排放浓度为27.5mg/m3，低于《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5中非甲烷总烃的特别排放限值60mg/m3要求，对外环境影响较小。 （2）无组织排放废气环境影响分析 根据工程分析可知，本项目建成后无组织排放VOCs 排放量为0.103t/a，通过加设通风设备（排风扇）并结合自然风，使得废气快速排出车间稀释扩散，同时应加强厂房附近的原有绿化以缓解VOCs对外围空气的影响。 （3）污染物排放预测分析 1）评价基准年 根据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018），选取2017年为本项目大气环境影响评价的基准年。 2）评价因子和评价标准 根据工程分析，结合《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）的要求，将项目有组织排放的挤出工段产生的有机废气作为评价因子，评价因子的评价标准见下表19。 表19 评价因子和评价标准表 评价因子; 平均时段; 标准值（μg/m3）; 标准来源. VOCs; 1小时平均; 1200; 《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中附录D中的TVOC空气质量浓度参考限值1.2mg/m3. 3）估算模型参数表 表20 估算模型参数表 参数; 取值. 城市/农村选项; 城市/农村; 农村. 人口数（城市选项时）; /. 最高环境温度/℃; 42. 最低环境温度/℃; -38.2. 土地利用类型; 戈壁. 区域湿度条件; 干. 是否考虑地形; 考虑地形; 否. 地形数据分辨率; /. 是否考虑岸线熏烟; 考虑岸线熏烟; 否. 岸线距离/km; /. 岸线方向/ﹾ; /. 4）源强 本项目产生的废气进行预测。废气源强见表21。 表21 点源参数 编号; /. 名称; 有组织废气. 排气筒底部UTM坐标/m; X; 5846983. Y; 4867105. 排气筒底部海拔高度/m; 692. 排气筒高度/m; 15. 排气筒出口内径/m; 0.4. 烟气流量/(m3/h); 4000. 烟气温度/℃; 30. 年排放小时数/h; 1680. 排放工况; 正常. 污染物排放速率/(kg/h); VOCs; 0.11. 5）无组织排放 项目无组织废气排放参数见下表22。 表22 面源参数 6）预测模型选择 编号; /. 名称; 无组织废气. 面源海拔高度/m; 8. 面源长度/m; 96.74. 面源宽度/m; 30.74. 与正北方向夹角/°; 0. 面源有效排放高度/m; 8. 年排放小时数/h; 1680. 排放工况; 正常. 污染物排放量/(kg/h); VOCs; 0.06. 本环评采用《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018）推荐模式-AERSCREEN估算模式进行预测。预测项目主要污染物的最大浓度占标率，确定项目大气环境影响的评价等级，再根据评价等级确定是否需要进一步预测。 7）计算结果 项目废气正常排放预测结果见下表。 表23 有组织污染源估算模型计算结果表 污染物; 距离中心下风向距离（m）; 下风向非甲烷总烃预测浓度（mg/m3）; 占标率（%）; 评价等级. VOCs; 15; 0.018; 1.509; II. 表24 无组织污染源估算模型计算结果表 污染物; 距离中心下风向距离（m）; 下风向非甲烷总烃预测浓度（mg/m3）; 占标率（%）; 评价等级. VOCs; 68; 0.049; 4.098; II. 由上表可知，结合《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ 2.2-2018）中评价等级的判定方法及一般要求，项目评价等级为二级，不进行进一步预测预评价。项目排放的大气污染物对外环境的影响可接受。 （3）大气环境影响评价自查表 项目大气环境影响自查表见表25。 表25 大气环境影响评价自查表 工作内容; 自查项目. 评价等级与范围; 评价等级; 一级□; 二级R; 三级□. 评价范围; 边长=50km□; 边长5~50km□; 边长=5kmR. 评价因子; SO2 +NOx排放量; ≥2000t/a□; 500~2000t/a□; ＜500t/aR. 评价因子; 其他污染物（VOCs）; 包括二次PM2.5□ 不包括二次PM2.5R. 评价标准; 评价标准; 国家标准R; 地方标准□; 附录DR; 其他标准□. 现状评价; 环境功能区; 一类区□; 二类区R; 一类区和二类区□. 评价基准年; （2017）年. 环境空气质量现状调查数据来源; 长期例行监测数据R; 主管部门发布的数据R; 现状补充监测□. 现状评价; 达标区□; 不达标区R. 污染源 调查; 调查内容; 本项目正常排放源R 本项目非正常排放源□ 现有污染源R; 拟替代的污染源□; 其他在建、拟建项目污染源□; 区域污染源□. 大气环境影响预测与评价; 预测模型; AERMOD□; ADMS□; AUSTAL2000□; EDMS/AEDT□; CALPUFF□; 网格模型□; 其他R. 预测范围; 边长≥50km□; 边长5~50km□; 边长=5kmR. 预测因子; 预测因子（VOCs）; 包括二次PM2.5□ 不包括二次PM2.5R. 正常排放短期浓度贡献值; C本项目最大占标率≤100%R; C本项目最大占标率＞100%□. 正常排放年均浓度贡献值; 一类区; C本项目最大占标率≤10%□; C本项目最大占标率＞10%□. 二类区; C本项目最大占标率≤30%R; C本项目最大占标率＞30%□. 非正常排放1h浓度贡献值; 非正常持续时长（0.25）h; C非正常占标率≤100%□; C非正常占标率＞100%□. 保证率日平均浓度和年平均浓度叠加值; C叠加达标□; C叠加不达标□. 区域环境质量的整体变化情况; k≤-20%R; K＞-20%□. 环境监测计划; 污染源监测; 监测因子：（VOCs）; 有组织废气监测R 无组织废气监测R; 无监测□. 环境质量监测; 监测因子：（VOCs）; 监测点位数（1）; 无监测□. 评价结论; 环境影响; 可以接受R 不可以接受□. 大气环境防护距离; 距（ ）厂界最远（ 0 ）m. 污染源年排放量; SO2：（0）t/a; NOx：（0）t/a; 颗粒物：（0）t/a; VOCs：（0.288）t/a. 注：“□”为勾选项，填“√”；“（）”为内容填写项. A、大气环境防护距离 大气环境防护距离是为了保护人群健康，减少正常排放条件下大气污染物对居住区的环境影响，项目厂界以外设置的环境防护距离。参照《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018）推荐模式进行预测计算各无组织的大气环境防护距离。 大气环境防护距离计算结果见表26。 表26 大气环境防护距离计算参数及结果统计表 面源名; 污染物; 排放速率（kg/h）; 排放源面积（m2）; 评价标准（mg/m3）; 计算结果（m）. 车间; VOCs; 0.06; 2974; 1.2; 无超标点. 本次环评对项目的无组织排放量计算各污染物的大气环境防护距离，经计算各无组织排放源均无超标点。因此该项目区不设置大气环境防护距离。 B、卫生防护距离 根据《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T13201-91）规定，无组织排入有害气体的生产单元（生产区、车间、工段）与居民区之间应设置卫生防护距离，计算公式如下： QcCm=1A(B⋅Lc+0.25r2)0.50⋅LD 式中：Cm——污染物环境空气质量标准浓度值，mg/m3，采用（GB3095-2012）小时标准值，如无小时标准，则采用其8h均值的2倍值，评价采用VOCs 8h平均值的2倍1.2mg/m3； L——工业企业所需卫生防护距离，m； r——有害气体无组织排放源所在生产单元的等效半径，m； A、B、C、D—卫生防护距离计算系数，按GB/T13201-91规定选取（A=350、B=0.021、C=1.85、D=0.84）。 Qc——工业企业有害气体无组织排放量可达到的控制水平，kg/h。 当地常年风速2.37m/s。 项目各无组织排放的粉尘，经上述公式计算后，其结果见表27。 表27 项目卫生防护距离计算结果一览表 废气来源; 污染物; 参数A; 参数B; 参数C; 参数D; 计算距离（m）; 设置的距离（m）. 车间; VOCs; 350; 0.021; 1.85; 0.84; 1.682; 50. 综上，本项目以生产车间为整体生产单位，根据项目无组织污染物排放情况估算确定本项目的卫生防护距离计算结果，项目卫生防护距离确定为50m。本项目环境防护距离内无敏感目标存在，可满足本项目卫生防护距离要求。 综上，本项目排放废气对周围环境影响不大，只要确保环保设施正常运行，即可保证对大气环境影响较小。 1.2 食堂油烟 根据工程分析，本项目油烟产生量为3.78kg/a。本项目食堂设置灶头1个，每天烹制按4.0h计，环评要求安装油烟净化装置，处理效率不低于60%，灶头上方安装集气罩（风量为2000m3/h）将油烟废气引至油烟净化装置处理，处理后，油烟产生量为1.512kg/a，产生浓度约1.8mg/m3，食堂油烟浓度能够达到《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）2.0mg/m3限值，对大气环境影响较小。项目运营期间必须要保证餐厅操作期间油烟净化装置正常运行。 综上所述，建设单位在采取大气污染控制措施后，对周围环境空气质量影响较小。 2、水环境影响分析 根据工程分析可知，本项目无生产废水产生，生活污水排放量按总用水的80%计，约为268.8m3/a。污水中的主要污染物的产生浓度分别为COD 400mg/L，0.0107t/a；BOD5 200mg/L，0.054t/a；SS 200mg/L，0.054t/a；NH3-N 30mg/L，0.008t/a；动植物油50mg/L，0.013t/a，满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的三级标准要求，生活污水经园区污水管网收集后排入昌吉高新海天污水处理厂，对周围水环境造成影响较小。 3、声环境影响分析 3.1 噪声源分析 本项目建成后，调查所有声源种类（包括设备型号）与数量、各声源的空间位置、声源的作用时间等，采用类比测量法与引用现有数据相结合确定声源的声功率级。本次噪声评价厂界按整个厂房计算，将厂房内所有声源的声级叠加，以厂房的中心作为声源原点。简化为单个室外的点声源进行预测。 项目噪声主要来自车间生产设备。建设单位优先选用低噪声型号设备，所用设备均分布在厂房内部，合理布局。设备安装时设置减振基座，通过车间隔音，达到距离衰减、隔声降噪的效果。 本项目主要噪声源强及治理措施见表28。 表28 主要噪声源强及治理措施一览表 序号; 设备名称; LAeq. 1; 单螺杆挤出机; 70~80dB（A）. 2; 拌料机; 70~85dB（A）. 3; 小型试压机; 70dB（A）. 3.2 预测模式 （1）计算某个室内靠近围护结构处的倍频带声压级： L1=Lw1+10lg(Q4πr12+4R) 式中：L1 ——某个室内声源在靠近围护结构处产生的倍频带声压级，dB； Lw1——某个声源的倍频带声功率级，dB； r1 ——室内某个声源与靠近围护结构处的距离，m； R——房间常数m2； Q ——方向因子，无量纲值。 （2）计算出所有室内声源在靠近围护结构处产生的总倍频带声压级： L1(T)=10lgi=1N100.1Loct,1(i) （3）计算出室外靠近围护结构处的声压级： L2(T)=L1(T)−(TL+6) （4）将室外声级L2(T)和透声面积换算成等效的室外声源，计算出等效声源第i个倍频带的声功率级Lw2： Lw2=L2(T)+10lgS 式中：S为透声面积，m2。 （5）等效室外声源的位置为围护结构的位置，其倍频带声功率级为Lw ，由此按室外声源方法计算等效室外声源在预测点产生的声级。 （6）计算某个声源在预测点的倍频带声压级： L(r)=L(r0)−20lgrr0−ΔL 式中：L(r)——点声源在预测点产生的倍频带声压级，dB； L(r0)——参考位置r0处的倍频带声压级，dB； R——预测点距声源的距离，m； r0——参考位置距声源的距离，m； ΔL——各种因素引起的衰减量(包括声屏障、遮挡物、空气吸收、地面效应等引起的衰减量）。 如果已知声源的倍频带声功率级Lw，且声源可看作是位于地面上的，则 L(r0)=Lw−20lgr0−8 （7）由各倍频带声压级合成计算出该声源产生的A声级LA。 （8）计算总声压级 设第i个室外声源在预测点产生的A声级为LAin,i，在T时间内该声源工作时间为tin,i；第j个等效室外声源在预测点产生的A声级为LAout,j，在T时间内 该声源工作时间为Tout,j，则预测点的总等效声级为： Leq(T)=10lg1Ti=1Ntin,i100.1LAin,i+j=1Mtout,j100.1LAout,j 式中：T ——计算等效声级的时间； N ——室外声源个数； M ——等效室外声源个数。 （9）多声源对某个受声点的理论估算方法，是将几个声源的A声级按能量叠加，等效为合声源对某个受声点上的理论声级，其公式为： L合=10lg(i=1n100.1Li) 式中：L合——受声点总等效声级，dB(A)； N ——声源总数 Li ——第i声源对某预测点的等效声级，dB(A) - 3.3 预测结果与评价 利用以上预测公式，应用过程中根据具体情况作必要简化，使室内噪声源通过等效变换成若干等效室外声源，计算过程噪声源取最大值，降噪效果取最小值，然后计算出与噪声源不同距离处的理论噪声值，得出本项目运行时对厂界噪声环境的影响状况。计算结果见表29。 表29 厂界噪声预测值 dB（A） 测点 编号; 昼间各测点声压级dB(A); 夜间各测点声压级dB(A). 贡献值; 背景值; 预测值; 贡献值; 背景值; 预测值. 厂界东面; 52.4; 45.4; 53.2; 0; 42.6; 42.6. 厂界南面; 46.8; 44.7; 47.8; 0; 44.6; 44.6. 厂界西面; 50.5; 47.1; 51.6; 0; 45.0; 45.0. 厂界北面; 48.9; 47.6; 49.5; 0; 45.2; 45.2. 《工业企业厂界环境噪声排放标准》3类区; 3类：昼间≤65dB(A); 3类：夜间≤55dB(A). 由表29可知，厂界噪声预测值均能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类排放限值昼间≤65dB(A)，夜间≤55dB(A)要求。根据预测结果，本项目运营后产生的噪声对周围环境的影响不大。 综上所述，建设项目噪声排放对周围的环境影响较小，噪声防止措施可行。企业在生产过程中应注意加强设备噪声治理，在项目新建过程中应重视减振工程的设计及施工质量。确保厂界噪声达标，不影响周边环境。 4、固体废物环境影响分析 本项目固体废物主要为生产固废和生活垃圾。 4.1 生产固废 （1）一般固体废物 根据工程分析可知，一般固体废物主要来自于生产过程产生的边角料和不合格产品，产生量约为14.7t/a。边角料和不合格产品由厂方集中收集后外售废品回收站。 （2）危险废物 根据工程分析可知，本项目废灯管的产生量为0.02t/a；废活性炭的产生量为3.708t/a。根据《国家危险废物名录》（2016年），废灯管、废活性炭均属于危险废物，危险废物集中收集后暂存在危废暂存间，危废暂存间面积为10m2，定期由有危废处理资质的单位处理。 危废暂存间的设置要求： ①危废暂存间应设置防渗措施：基础必须防渗，地面与裙脚要用坚固、防渗的材料建造建筑材料必须与危险废物相容；防渗层为至少1m厚粘土层（渗透系数≤10-7cm/s），或2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其它人工材料（渗透系数≤10-10cm/s）。 ②危险废物贮存应按GB15562.2设置环境保护图形标志。 ③地面要硬化，达到不扬洒、不流失、不渗漏的要求，贮存容器、存放区均贴上醒目的废弃物分类专用标签，且危险废物不得混入生活垃圾和一般工业固体废弃物。 本项目涉及危废暂存，应落实以下管理措施： ①危险废物的收集 危险废物要根据其成分，用符合国家标准的专门容器分类收集，装运危险废物的容器应根据危险废物的不同特性而设计，不易破损、变形、老化，能有效地防止渗漏、扩散。装有危险废物的容器必须贴有标签，在标签上详细标明危险废物的名称、重量、成分、特性以及发生泄漏、扩散污染事故时的应急措施和补救方法。 ②危险废物的暂存 在将危险废物运走之前，建设单位应按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）（2013 年修订）中要求，做好危险废物在厂房内的临时贮存工作，危险固体废物原则上不能在厂房内长期贮存，对因天气及收购企业在检修期间等情况，不能及时处置，应将危险固体废物临时贮存在危废暂存间。 ③危险废物的管理 危险废物贮存前应进行检验，确保同预定接收的危险废物一致，并登记注册。须作好危险废物情况的记录，记录上须注明危险废物的名称、来源、数量、特性和包装容器的类别、入库日期、存放库位、废物出库日期及接收单位名称。危险废物的记录和货单在危险废物回取后应继续保留三年，必须定期对所贮存的危险废物包装容器进行检查，发现破损，应及时采取措施清理更换。 ④危险废物的运输 危险废物应及时转运，委托有资质的单位进行运输，最好采用专用车辆运输，严格按照危险废物运输的管理规定进行运输，减少运输过程的二次污染和可能造成的环境风险，运输车辆应有特殊标志。废物转移时应遵守《危险废物转移联单管理办法》，作好废物的记录登记交接工作。 4.2 生活垃圾 根据工程分析可知，生活垃圾按每人1kg/d计算，本项目劳动定员20人，年产生活垃圾约为4.2t/a。生活垃圾集中收集后委托环卫部门定期清运。 综上所述，本项目产生的固体废弃物均得到了妥善的处置，对周边环境的影响较小。 5、环境风险分析 5.1 环境风险潜势初判 根据建设项目涉及的物质和工艺系统危险性及其所在地的环境敏感程度，结合事故情形下环境影响途径，对建设项目潜在环境危害程度进行概化分析，按照表30确定环境风险潜势。 表30 建设项目环境风险潜势划分一览表 环境敏感度（E）; 危险物质及工艺系统危险性（P）. 极高危害（P1）; 高度危害（P2）; 中度危害（P3）; 轻度危害（P4）. 环境高度敏感区（E1）; IV＋; IV; III; III. 环境中度敏感区（E2）; IV; III; III; II. 环境低度敏感区（E3）; III; III; II; I. 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）附录C及附录D确定危险物质及工艺系统危险性（P）及环境敏感程度（E）。其中危险物质及工艺系统危险性（P）由危险物质数量与临界量比值（Q）、行业及生产工艺（M）确定。 本项目生产原料及产品未被列入附录C，根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）附录C要求，当Q＜1时，该项目环境风险潜势为Ⅰ，不再对行业及生产工艺（M）及环境敏感程度（E）进行判定。 5.2 评价工作等级判定 《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）中环境风险评价工作级别划分的判据见表31。 表31 环境风险评价工作级别划分一览表 环境风险潜势; IV＋、IV; III; II; I. 评价工作等级; 一; 二; 三; 简单分析a. a：是相对于详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性的说明，见附录A. 本项目环境风险潜势为Ⅰ级，根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018）环境风险评价工作级别划分的判据，确定本工程环境风险评价工作级别为简单分析。 5.3 环境风险识别 本项目原料及成品为储存在原料区及成品区，贮存过程在正常情况下，其环境风险很小，对堆存时遇热源，原料及成品会因受到外来的热量且相互传热，而分解出可燃性有机气体，对周围大气环境造成一定程度的污染。如果贮存过程中管理不善，有可能发生火灾事故，塑料燃烧产生的高温、烟尘和有机废气对环境造成较大危害。 5.4 源项分析 根据上述风险识别结果，本项目主要的风险事故为原材料和产品在贮运和使用过程中因操作不当，引起火灾事故。本项目运营后，厂区堆放的原料及成品存储量较大，均为余热易燃物质，离火后可燃烧。 项目生产过程中使用的PE原料，当遇见明火或高温时易发生火灾事故。火灾会带来生产设施的重大破坏和人员伤亡，起火后火势逐渐蔓延扩大，损失量迅速增长，损失大约与时间的平方成正比，同时，在火灾过程中，塑料的燃烧会产生有毒有害的气体，造成次生污染，从而对周围环境空气造成污染及对人员健康造成伤害。 （1）燃烧后释放有毒气体对环境的影响 1）燃烧后释放的有毒气体分析 在火灾条件下，任何塑料制品燃烧都会产生有毒气体，其有毒成分主要是一氧化碳。但是在化学成分不同的塑料燃烧时产生的有毒气体种类不同，以碳、氢或碳、氢、氧为主要组成元素的塑料，燃烧时产生的有毒气体是一氧化碳，在火势猛烈时，这种气体最具危险性；含氮的塑料，如三聚氰胺甲醛和聚氨酯等，燃烧时能产生一氧化碳、氧化氮和氰化氢，这种混合气体毒性极大，含氯的塑料，如聚氯乙烯，燃烧后会产生氯化氢，达到一定浓度时会致人死亡；含氟的塑料，如聚四氟乙烯，在火灾中或过分受热会产生氟化氢气体，该气体具有腐蚀性和毒性。 本项目营运过程中使用的原辅材料中，塑料种类为PE，塑料意外燃烧排放的污染物主要为CO、CO2、C3-C5的醛类、二噁英。 2）有毒气体对环境的影响分析 当火灾事故发生时，塑料燃烧产生的烟气短时间会对厂区内员工有较大的影响，应随着空间扩散，对项目厂区周边产生一定的影响。 ①塑料燃烧时产生的烟气中含有大量的一氧化碳，一氧化碳随空气进入人体后，经肺泡进入血液循环，能与血液中红细胞的血红蛋白、血液外的肌红蛋白和含二价铁的细胞呼吸酶等形成可逆性结合。高浓度一氧化碳可引起急性中毒，中毒者常出现脉弱，呼吸变慢等反应，最后衰竭致死。 ②塑料燃烧产生的烟气浓度影响范围非常广，类比其他企业燃烧事故，烟气扩散范围可达3-10km，将对项目厂区周边企业及居民产生一定影响。 ③有毒的烟气能在极短的时间快速进入封闭空间，可以使人窒息死亡，例如燃烧塑料能产生二噁英，并且在短时间内对人体危害较大。二噁英进入人体的途径主要有呼吸道、皮肤和消化道，它能够导致严重的皮肤损伤性疾病，具有强烈的致癌、致畸作用，同时还具有生殖毒性、免疫毒性和内分泌毒性。这种情况对于工厂内工人影响较大，应特别引起注意。 5.5 风险管理 （1）运行过程中的事故防范措施 1）强噪声设备应在室内使用，现场操作人员应采取职业防护措施，并注意噪声对周围环境的影响，如超标必须安装隔音和消音设备。 2）严格操作规程，确保废气处理设施正常运行和加工过程产生的废气达标排放，冷却水循环利用。 3）加强管理，定期向当地环保主管部门及安全消防部门汇报，以便得到有效监管。 （2）有毒气体的风险防范措施 1）加强安全教育培训和宣传，塑料燃烧产生的各种毒害气体，企业应加强对从业人员的专题教育，进一步提高企业管理者、操作人员的安全意识防范知识和应急救援水平。 2）加大安全生产投入，在强化安全教育、提高安全意识的同事，企业必须加大安全生产的投入，一式采取通风、检测等安全措施；二是为操作人员配备呼吸器、救护带等安全设备；三十危险作业增设监护人员并为其配备通讯、救援设备。 3）建立健全有毒气体中度事故应急救援预案：塑料燃烧可能产生各种有害气体中毒事故，企业应建立健全有毒气体中毒等事故专项应急救援预案，确认可能发生有毒气体中毒事故的场所，要落实针对性的应急救援组织、救援人员、救援器材。企业应根据实际情况，不断充实和完善应急预案的各项措施，并定期组织演练。 5.6 应急预案 本项目应急预案内容见表32。 表32 应急预案内容 序号; 项目; 内容及要求. 1; 应急计划区; 危险目标：装置区、环境保护目标. 2; 应急组织机构、人员; 建设单位设置急组织机构，设置有应急办主任、副主任，为应急计划、协调第一人，应急人员必须为培训上岗熟练工；区域应急组织结构由当地政府、相关行业专家、卫生安全相关单位组成，并由当地政府进行统一调度。. 3; 预案分级响应条件; 根据事故的严重程度制定相应级别的应急预案，以及适合相应情况的处理措施。. 4; 应急救援保障; 应急设施、设备与器材等. 5; 报警、通讯联络方式; 细化应急状态下各主要部门的报警通讯方式、地点和电话号码以及相关配套的交通保障、管制和消防联络方式。. 6; 应急环境监测、抢险、救援及控制措施; 组织专业队伍负责对事故现场进行侦查检测，对事故性质、参数与后果进行评估，为指挥部门提供决策依据。严格规定事故多发区、事故现场、邻近区域、控制防火区域设置控制和清除污染措施及相应设备的数量、使用人员和使用方法。. 7; 应急防护措 施、清除措施和器材; 控制事故、防止扩大和蔓延及连锁反应。清除现场，降低危害，相应的设施器材设备。控制防火区域，控制和消除环境污染的措施及相应的设备配备。. 8; 人员紧急撤离、疏散，应急剂量控制、撤离组织计划; 事故现场、工厂邻近区、受事故影响的区域人员及公众对毒物应急剂量控制规定，撤离组织计划及救护，医疗救护与公众健康. 9; 事故应急救援关闭程序与恢复措施; 规定应急状态终止程序；事故现场善后处理，恢复措施；邻近区域解除事故警戒及善后恢复措施. 10; 应急培训计划; 应急计划制定后，平时安排人员进行相关知识培训，并进行事故应急处理演习；对工人进行安全卫生教育。. 11; 公众教育和信息; 对邻近地区公众开展环境风险事故预防措施、应急知识培训并定期发布相关信息。. 6、项目建设合理性分析 6.1 产业政策符合性 本项目产品是PE管材，属于塑料板、管、型材制造，对照《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正），本项目不属于鼓励类、限制类和淘汰类项目。且符合国家有关法律、法规和政策规定的，为“允许类”，因此本项目符合国家的产业政策。 6.2 规划符合性分析 （1）与园区规划的相符性分析 昌吉国家高新技术产业开发区位于榆树沟镇，地处天山北麓准噶尔盆地边缘。园区功能定位：中国西部地区重要的新兴工业城市之一；新疆天山北坡经济带重要的先进制造业中心。产业方向从昌吉市已经形成具有优势产业群工业结构出发，高新区优先发展的产业是：食品和农副产品加工、机电产品、非金属制品、精细化工、机械制造，建材制造。本项目属于新型建材制造，本项目的建设符合园区规划。本项目在园区产业分区中的位置详见附图5。 （2）与规划环评的相符性分析 根据《昌吉高新技术产业开发区总体规划（2014-2030）环境影响报告书》要求，禁止不符合国家经济政策、环保政策、技术政策及工业园区的产业定位的；废水含难降解的有机物、“三致”污染物、重金属等物质含量高的项目；废水经预处理达不到园区污水处理厂接纳标准的项目；污染严重的“十五小”、及“新五小”企业项目；污染难以治理或环保设施不稳定达标的项目入园。 本项目符合相关政策，外排废水满足园区污水处理厂接纳标准，且项目投产后各污染物均能做到稳定达标排放，项目建设符合规划环评相关要求。 （3）与《关于加强乌鲁木齐、昌吉、石河子、五家渠区域环境同防同治的意见》相符性分析 乌昌石区域包括乌鲁木齐市七区一县、昌吉市、阜康市、石河子市、五家渠市、玛纳斯县、呼图壁县、沙湾县、生产建设兵团第六师、第八师、第十二师，总面积6.9万km2左右。区域内建成区及周边敏感区域为重点区域，总面积1.7万km2左右。 意见要求严格污染物排放浓度，认真落实《重点区域大气污染物排放特别限值的公告》（环保厅2016第45号），钢铁、石化、火电、水泥等行业和燃煤锅炉严格执行重点行业污染物排放特别限值要求。其他工业企业一律执行国家最新污染物排放标准，减少污染物排放总量。 本项目位于昌吉高新技术产业开发区，处于乌鲁木齐、昌吉、石河子、五家渠区域环境同防同治的重点区域。本项目为PE产品加工项目，不属于钢铁、石化、火电、水泥等重点行业，产生的有机废气经处理后满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5有组织大气污染物特别排放限值要求，项目排放的污染物均达到国家最新污染物排放标准，污染物排放量较少，符合《关于加强乌鲁木齐、昌吉、石河子、五家渠区域环境同防同治的意见》相关要求。 （4）与《打赢蓝天保卫战三年行动计划》相符性分析 《行动计划》提出六方面任务措施，其中第五是实施重大专项行动，大幅降低污染物排放。开展重点区域秋冬季攻坚行动，打好柴油货车污染治理攻坚战，开展工业炉窑治理专项行动，实施挥发性有机物专项整治。第六是强化区域联防联控，有效应对重污染天气。建立完善区域大气污染防治协作机制，加强重污染天气应急联动，夯实应急减排措施。 本项目位于乌鲁木齐、昌吉、石河子、五家渠区域环境同防同治的重点区域，采用UV光氧化装置+活性炭吸附装置治理挥发性有机物，符合行动计划要求。 （5）与《“十三五”挥发性有机物污染防治工作方案》相符性分析 根据《关于印发新疆维吾尔自治区“十三五”挥发性有机物污染防治实施方案的通知》（新环发【2018】74号）中的要求，新建涉VOCs排放的工业企业要入园区。严格涉VOCs建设项目环境影响评价，实行区域内VOCs排放等量或倍量消减替代。新、改扩建涉VOCs排放项目，应从源头加强控制，使用低（无）VOCs含量的原辅料，加强废气收集，安装高效治理设施。参照石化行业VOCs治理任务要求，全面推进化工企业设备动静密封垫、储存、装卸、废水系统、有组织工艺废气和非正常工况等源项治理。加强无组织废气排放控制，含VOCs物料的储存、输送、投料、卸料，涉及VOCs物料的生产及含VOCs产品分装等过程应密闭操作。 本项目位于昌吉高新技术产业开发区内，项目生产工艺流程简单，仅为原料按比例投料、加热、挤出、冷却、牵引、切割等即可得到产品，且在整个生产线安装有机废气净化装置，投料过程中在密闭的操作空间内。本项目的建设符合《‘十三五’挥发性有机物污染防治工作方案》相关要求。 6.3 选址合理性分析 本项目结合今后企业发展远景及周边环境现状，从环境保护角度分析厂址的合理性。 （1）厂址条件及区位优势 高新技术产业开发区在昌吉市区以西12km，距离自治区首府乌鲁木齐市不足50km。高新区规划范围为规划用地34km2，东起312国道与呼昌公路交汇处，从交汇处沿312国道向西延伸约12 km，西到昌吉与呼图壁交界处，北临呼昌公路，南至312国道以南1 km范围，高新区呈三角形带状布置。本项目位于高新区建材区内，土地属于高新技术产业开发区现规划的工业用地。从用地规划角度来看，项目选址用地符合昌吉高新区工业用地规划要求。 项目区所在地在地貌上属于山前冲洪积倾斜平原的下部，地形由东北微倾向西南，地面坡降10‰，海拔高度542~553m，场地现为荒地，地貌变化不大。场地地基土主要为粉土，场地无不良地质现象存在，也没有大的活动性构造通过，场地区域稳定性较好，属于可进行工程建设的一般型场地，工程地质条件较好。 本项目不在水源保护区、居民集中区，基本农田保护区内，项目所在区域内无重要环境敏感点，条件优越，厂址符合土地用途管理和规划功能要求，且交通十分便利。 （2）与高新技术产业开发区的依托关系 本项目主要依托昌吉高新技术产业开发区的公共设施有：项目给水水源为昌吉高新技术产业开发区自来水厂，能够满足生产和生活用水需要。项目电力由高新区电网10KV变电站引线接入。项目对外交通依托高新区现有交通道路网络，交通十分便利。生活垃圾在厂区内定点统一收集后由高新区环卫部门运往昌吉市生活垃圾填埋场处置。 综上所述，本项目符合昌吉高新技术产业开发区的规划，建厂地区工程地质环境较好，同时综合考虑厂址的交通区位优势、供水、排水、供电等条件，本项目选址是合理的。 7、总量控制 根据该项目的排污状况及环保行政主管部门对总量控制提出的要求，提出总量控制指标如下，仅供环保行政主管部门参考。 7.1 废水 本项目废水主要为职工生活污水，直接排入园区污水管网汇集至园区污水处理厂进行处理。因此，本项目不设置废水总量控制指标。 7.2 废气 根据国家规定的总量控制污染物种类，结合本项目的排污特点、所在区域的环境质量现状等因素综合考虑，设置VOCs总量控制指标：0.288t/a。 8、清洁生产 8.1 生产工艺分析 对项目生产过程而言，清洁生产包括节约原材料和能源。本项目所使用的原材料主要是PE颗粒，项目建成后具有一定的规模效益和工艺先进性，生产过程中产生的固废得到有效控制和妥善处置，产品无毒无害，因此整个工艺为国内先进清洁生产水平。 8.2 污染物产生指标 结合项目自身特点，本项目的污染类型主要是废气、噪声及固废方面，只要严格实施本评价提出的污染防治措施，则本项目的污染物能够达标排放。 8.3 产品指标 本项目产品主要是PE给排水管。本产品使用安全，不会对环境造成影响。 8.4 污染物排放指标 此外在综合利用方面，本项目生产过程中产生的边角料及不合格产品集中收集后外售，实现综合利用；废灯管、废活性炭均属于危险废物，危险废物集中收集后暂存在危废暂存间，定期由有危废处理资质的单位处理。 综合以上分析，本项目采用了较先进、较成熟的生产工艺，物耗、能耗低，各项污染物均得到了有效处理，全部实现达标排放，并对废物进行了资源化利用，处于国内先进水平。 9、环境管理及监测计划 9.1 环境管理、执行、监督机构的落实 建设单位需具体落实各项环境保护措施，运营期间的环保管理与监测必须由专门的部门实施。 9.2 环境监测计划 环境监测是环境管理必备的一种手段，项目运营期的环境监测，建设单位可委托有资质的监测机构。监测工作应按照国家和地方环保的要求，采用国家规定的标准监测分析方法，定期进行环境监测。 据项目生产特点和主要污染物的排放情况，制定监测计划，见表33。 表33 监测计划一览表 类别; 监测项目; 监测点位置; 监测频率; 控制指标. 有组织排放废气; 非甲烷总烃; 排气筒出口; 1次/年; 执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5中非甲烷总烃的排放限值。. 无组织排放废气; 非甲烷总烃; 排气筒出口; 1次/年; 执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）非甲烷总烃企业边界大气污染物浓度限值。. 厂界噪声; Leq(A); 厂界四周; 2次/年; 《工业企业厂界噪声标准》（GB12348-2008）中 3类标准. 9.3 排污口规范化管理 （1）按照国家相关的规定，应如实向环境管理部门申报排污口数量、位置及所排放的主要污染物或产生公害的种类、数量、浓度、排放去向等情况。 （2）废气排气筒设置便于采样，监测的采样口和采样平台，附近设置环境保护标志。 （3）对于固体废弃物，应当设置暂时贮存或堆放场所，堆放场地或贮存设施必须有防雨水淋洗冲刷、防流失、防渗漏等措施，贮存（堆放）处进路口应设置标志牌。 （4）本项目的工程设计在污染物排放口（源）设置监测用的采样口，采样口的设计应符合《污染源监测技术规范》要求并便于采样监测。同时必须按《环境保护图形标志—排放口（源）》（GB15562.1-1995）规定的图形，在各气、水、声排污口（源）挂牌标识，做到各排污口（源）的环保标志明显，便于企业管理和公众监督。具体设计图形见表34。 表34 排污口图形标志一览表 排放口; 废水排口; 废气排口; 固废堆场; 噪声源. 图形标志. 背景颜色; 绿色. 图形颜色; 白色. 10、环保投资 本项目总投资为1600万元，其中环保投资37.5万元，占总投资的2.34％，详见表35。 表35 项目环保投资估算表 内容; 项目名称; 治理措施; 投资估算（万元）. 1; 废气治理措施; 有组织排放废气：集气罩+UV光氧设备+活性炭吸附装置+15m高排气筒（2套）; 10.0. 2; 无组织排放废气：安装排风扇; 1.0. 3; 食堂油烟：油烟净化装置; 0.5. 5; 噪声治理措施; 减振、隔声; 1.0. 6; 固体废物治理措施; 危险废物暂存间，10m2; 5. 7; 厂区绿化; /; 20. 总计; 37.5. ## 11、项目环保竣工验收 建设单位应按照《建设项目环境保护管理条例》中的有关要求，由建设单位成立验收组进行自主验收。项目三同时竣工验收一览表见表36。 表36 环保措施“三同时”竣工验收一览表 环保工程; 设施或措施内容; 执行标准或监测验收要求. 废气治理 措施; 有组织排放非甲烷总烃：集气罩+UV光氧设备+活性炭吸附装置+15m高排气筒（2套）。; 执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5中非甲烷总烃的排放限值. 无组织排放非甲烷总烃：安装排风扇; 执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）非甲烷总烃企业边界大气污染物浓度限值. 食堂油烟：安装油烟净化装置。; 执行《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）（试行）中规定的标准值。. 废水治理 措施; 生活污水：经园区污水管网收集后排入昌吉高新海天污水处理厂。; 执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的三级标准。. 噪声治理 措施; 隔声、减振。; 执行《工业企业厂界噪声标准》（GB12348 -2008）中3类标准，昼间小于65dB（A），夜间小于55dB（A）。. 固体废物治理 措施; 边角料及不合格产品：集中收集后外售废品回收站。; 执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染物控制标准》（GB18599 -2001）及修改单中的相关要求。. 废灯管、废活性炭：暂存在危险废物暂存间（10m2），定期由有资质的单位进行处理。; 执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597 -2001）及修改单（2013）中的标准。. 生活垃圾：设立垃圾收集箱，定时清运; 保持厂区内清洁.

# 建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源(编号) | 污染物名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 有组织排放 | 非甲烷总烃 | 集气罩+UV光氧设备+活性炭吸附装+15m高排气筒（2套）。 | 达标排放 |
|  | 无组织排放 | 非甲烷总烃 | 排风扇 | 达标排放 |
|  | 食堂 | 油烟 | 油烟净化装置 | 达标排放 |
| 水污染物 | 生活污水 | 生活污水 | 生活污水经园区污水管网收集后排入昌吉高新海天污水处理厂。 | 达标排放 |
| 固体废物 | 一般固废 | 边角料及不合格产品 | 集中收集后外售废品回收站。 | 合理处置 |
|  | 危险废物 | 废灯管、废活性炭 | 暂存在危险废物暂存间（10m2），定期由有资质的单位进行处理。 | 合理处置 |
|  | 职工 | 生活垃圾 | 设立垃圾收集箱，定期清运 | 合理处置 |
| 噪 声 | 厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348－2008）3类标准。 |  |  |  |
| 其 它 | / |  |  |  |
| 生态保护措施及预期效果： 项目运营期间，应注重环保措施，以减少生产对项目区生态环境的影响。在措施合理的情况下，对区域生态环境有一定的改善作用。项目外排的污染物经相应的有效的措施处理后，对附近的空气、水体、土壤和植被等基本无大的影响。 |  |  |  |  |

# 结论与建议

1、结论 1.1 项目概况 本项目位于昌吉高新技术产业开发区，项目区地理位置坐标：E87°01′50.66"，N44°06′19.38"。项目区东侧现状为空地；南侧现状为空地；西侧80m处为经六路；北侧与科技大道相邻。本项目总占地面积为16000m2，共建设3座厂房，1座综合楼，其中1#生产厂房建筑面积2974m2，生产PE给水管；2#生产厂房建筑面积2394m2，生产PE排水管；3#生产厂房建筑面积1651m2，作为库房使用；综合楼建筑面积为1185m2，主要为办公、食堂和宿舍。本项目拟建设1条PE给水管生产线和1条PE排水管生产线，生产规模为年产PE给水管2000t，PE排水管1000t。本项目总投资为1600万元，其中环保投资37.5万元，占总投资的2.34％。 1.2 项目区环境质量现状 1.2.1 环境空气质量 评价区域各项评价因子中除 PM10、PM2.5有不同程度超标外，其他常规因子均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，总体说明项目区环境空气质量较差。 1.2.2 水环境质量 由地下水水质监测及评价结果分析可知，地下水各项监测因子均能满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中的Ⅲ类标准要求。 1.2.3 噪声环境质量 拟建项目厂界噪声满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）的3类标准。 1.3 环境影响分析 1.3.1 大气环境影响分析 本项目运营期产生的大气污染物主要为加热挤出过程产生的有机废气和食堂油烟。 有组织排放的有机废气经集气罩收集后通过UV光氧设备+活性炭吸附装置处理后通过15m高排气筒排放，排放浓度及排放速率能够满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5中非甲烷总烃的排放限值要求。 无组织排放的有机废气产生量较少，满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）非甲烷总烃企业边界大气污染物浓度限值。 食堂油烟经油烟净化装置处理后《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）（试行）中规定的2mg/m3标准值。 1.3.2 水环境影响分析 本项目产生的生活污水满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的三级标准要求，经园区污水管网收集后排入昌吉高新海天污水处理厂，对周围水环境造成影响较小。 1.3.3 噪声环境影响分析 该项目的主要噪声源为生产设备产生的噪声，通过距离衰减和隔声减振措施后，噪声源产生的噪声至厂界时已满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准，本项目运营期间对区域声环境影响较小。 1.3.4 固体废物环境影响分析 本项目生产过程中固废主要为生产固废和生活垃圾。 一般固体废物主要是边角料和不合格产品，由厂方收集后外卖废品回收站。 危险废物：废灯管和废活性炭集中收集暂存在危废暂存间（10m2），定期由有资质的单位进行处理。 生活垃圾环评要求设立垃圾收集箱，生活垃圾集中收集后由环卫部门定期清运，对环境的影响较小。 1.4 总量控制 根据该项目的排污状况及环保行政主管部门对总量控制提出的要求，提出总量控制指标如下，仅供环保行政主管部门参考。 （1）废水 本项目废水主要为职工生活污水，项目生活污水经园区污水管网收集后排入昌吉高新海天污水处理厂。因此，本项目不设置废水总量控制指标。 （2）废气 根据国家规定的总量控制污染物种类，结合本项目的排污特点、所在区域的环境质量现状等因素综合考虑，设置VOCs总量控制指标：0.288t/a。 1.6 产业政策符合性 本项目产品是PE管材，属于塑料板、管、型材制造，对照《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正），本项目不属于鼓励类、限制类和淘汰类项目。且符合国家有关法律、法规和政策规定的，为“允许类”，因此本项目符合国家的产业政策。 1.7 选址合理性分析 从本项目发展远景及周边环境现状，与高新技术产业开发区的依托关系，规划的符合性等方面分析，项目拟选厂址基本合理。 1.8 清洁生产 本项目从原材料、产品和污染物产生指标等方面综合而言，拟建项目的生产工艺较成熟，排污量较小，符合清洁生产原则的要求，体现了循环经济理念。 1.9 综合结论 综上所述，本项目具有较明显的社会经济效益，项目所在地环境质量较好，项目对周围环境的污染程度较轻，本项目所产生的废气、废水、噪声、固废在采取相应的治理措施后，可满足相应的国家排放标准。通过对本项目环境影响评价，认为只要在本项目的建设中认真执行环保“三同时”，具体落实本环评中提出的各污染防治措施，从环保角度看，本项目的建设是可行的。 2、建议 - （1）重视环境保护工作，确保环评报告中提出的各项污染防治措施落实到位，切实履行“三同时”，确保环保资金的投入，确保“三废”均能长期稳定达标排放。 - （2）选用低噪环保设备，并且加强设备的日常维护与定期检修，确保设备正常运行，保证厂界噪声达标。 - （3）制定并落实好各类生产、经营管理制度，并加强对职工的培训教育。 - （4）所有固废应及时收集，放置在指定地点，定期清运及处理，避免长时间堆存引起二次污染。 - （5）项目运营期间，建设单位应委托具有资质的单位对项目污染物排放情况进行定期监测，以保证项目污染物达标排放。

预审意见: 公 章 经办人： 年 月 日

下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公 章 经办人： 年 月 日

审批意见： 公 章 经办人： 年 月 日

注 释 一、本报告表应附以下附件、附图： 附件1 项目委托书 附件2 其他与环评有关的行政管理文件 附图1 项目地理位置图（应反映行政区划、水系、标明纳污口位置和地形地貌等） 附图2 周边环境关系卫星图 附图3 厂区平面布置示意图 附图4 监测布点图 附图5 在园区产业分区中的位置图 二、如果本报告表不能说明项目产生的污染及环境造成的影响，应进行专项评价。根据建设项目的特点和当地环境特征，应选下列1-2项进行专项评价。 1、大气环境影响专项评价 2、水环境影响专项评价（包括地表水和地下水） 3、生态影响专项评价 4、声影响专项评价 5、土壤影响专项评价 6、固体废物影响专项评价 以上专项评价未包括的可另列专项，专项评价按照《环境影响评价技术导则》中的要求进行。