《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1、项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

2、建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3、行业类别——按国标填写。

4、总投资——指项目投资总额。

5、主要环境保护目标——指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6、结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论，同时提出减少环境影响的其他建议。

7、预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8、审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

# 建设项目基本情况

| 项目名称 | 郑州速达煤炭机械服务股份有限公司新疆分公司 煤矿设备维修与维护项目 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 郑州速达煤炭机械服务股份有限公司新疆分公司 |  |  |  |  |
| 法人代表 | 栗靖 |  | 联系人 | 杨智伟 |  |
| 通讯地址 | 新疆昌吉高新技术产业开发区科技大道11号 |  |  |  |  |
| 联系电话 | 18082803103 | 传真 | / | 邮编 | 831109 |
| 建设地点 | 新疆昌吉高新技术产业开发区科技大道11号 |  |  |  |  |
| 立项审批部门 | 昌吉高新技术产业开发区产业发展科技局 |  | 批准文号 | 昌高产发[2018]83号 |  |
| 建设性质 | 新建√ 改扩建 技改 |  | 行业类别及代码 | C3511矿山机械制造 |  |
| 占地面积（m2） | 6840 |  | 绿化面积（m2） | / |  |
| 总投资（万元） | 1500 | 其中环保投资（万元） | 129 | 环保投资占总投资比例（％） | 8.6 |
| 评价经费 （万元） | 3 | 预计投产日期 | / |  |  |
| ## 工程内容及规模 ### 1.项目背景 “十三五”时期，新疆仍处于可以大有作为的重要战略机遇期，将呈现工业化和城镇化快速发展态势，科技创新孕育新突破，产业结构调整和消费结构升级蕴藏着巨大的需求潜力，新一轮西部大开发战略加快推进，东部沿海地区向中西部地区产业转移明显加快，为我区跨越式发展创造了良好的外部环境。 经过充分的市场调研，郑州速达煤炭机械服务股份有限公司新疆分公司决定抓住新疆工业、经济、社会迅猛发展的有利时机，响应国家“一带一路”战略号召，为新疆的经济发展步伐、为昌吉市的经济发展、为昌吉高新区的发展贴砖加瓦，贡献自己的一份力量。 新疆有着丰富的煤炭资源，但煤矿设备维修与维护市场基本空白，加之新疆机械行业基础薄弱，给郑州速达煤炭机械服务股份有限公司新疆分公司带来很大的发展空间，郑州速达煤炭机械服务股份有限公司是郑煤机集团的全资子公司，依托郑煤机集团品牌，公司与神华新疆、新疆焦煤、兖矿新疆等，大型煤炭企业签订了长期战略协议，市场前景特别广阔。在此背景下，郑州速达煤炭机械服务股份有限公司新疆分公司拟投资1500万元在新疆昌吉州高新技术产业开发区，建设煤矿设备维修与维护项目。 按照《中华人民共和国环境影响评价法》和第682号令《建设项目环境保护管理条例》和《建设项目环境影响评价分类管理目录》中的有关规定，本项目应进行环境影响评价，并且应编制环境影响评价报告表。为此郑州速达煤炭机械服务股份有限公司新疆分公司委托我单位承担此项目的环境影响评价工作。在接受委托后我单位即派有关人员对项目区环境进行了实地踏勘和资料收集，按有关环评技术规范编制完成环境影响报告表。由建设单位报请环境管理部门审批后，作为建设单位在项目建设和运行过程中，做好各项环保工作及主管部门环境管理的依据。 ### 2.项目基本情况 #### 2.1建设地点 本项目选址位于新疆昌吉高新技术产业开发区科技大道11号，位于开发区综合产业园（管理服务、装备制造、建材加工）。项目区北侧为希望大道；南侧为科技大道；西侧经三路；东侧为昌盛路。项目区中心地理坐标为44°05′58.70″N，87°04′00.93″E。详见项目区在高新区的位置图1，项目区卫星图见图2，厂区平面布置图见图3。 #### 2.2建设内容与规模 建设规模：项目建成后可年维修煤炭液压支架600台，立柱千斤顶12000根。 建设内容：本项目租用郑煤机集团潞安机械有限公司厂区内工业厂房及办公生活用房，目前双方已经达成租赁意向（详见租赁协议），共计租用郑煤机集团潞安机械有限公司7200m2，其中租用院内四跨厂房的北边两跨，厂房面积6840m2；办公楼区域租赁一层5间、二层14间、负一层5间（厨房、餐厅），共计24个房间约360m2。 本项目主要建筑物组成见表1。 表1 本项目主要建筑物情况 序号; 名称; 建筑面积（m2）; 建筑结构; 备注. 1; 厂房; 6480; 钢结构; 租赁. 2; 办公及职工生活区; 360; 砖混结构; 租赁. 本项目工程组成表见表2。 表2 项目组成表 项目组成; 主要建设内容及规模; 备注. 主体工程; 厂房; 建筑面积6480m2，项目建成后可年维修煤炭液压支架600台，立柱千斤顶12000根。; 租赁. 辅助工程; 办公及职工生活用房; 建筑面积360m2; 租赁. 公用工程; 供电; 园区供电电网提供; 依托园区现有. 供水; 园区自来水厂供给; 依托园区现有. 排水; 排入园区污水管网; 依托园区现有. 供暖; 园区集中供暖; 依托园区现有. 环保工程; 废气; 人工焊接机安装可移动式焊烟净化器，车间安装换气扇; 新建. 抛丸机配套一台HJCL型滤芯式除尘器. 食堂设置油烟净化设备. 废水; 食堂隔油池; 新建. 固废; 生产固废根据性质妥善处置; 新建. 生活垃圾统一收集，运往附近生活垃圾填埋场处理; 新建. #### 2.3主要原辅材料消耗 本项目主要原辅材料包括钢材、合金板、机油、氧气等，主要的原辅材料详见下表3。 表3 原材料消耗一览表 序号; 原料名称; 单位; 用量; 储存方式. 1; 低合金板; t/a; 14; 车间堆放. 2; 高强度板; t/a; 9; 车间堆放. 3; 无缝钢管; t/a; 2.5; 车间堆放. 4; 优质钢材; t/a; 15; 车间堆放. 5; 焊丝（缸体）; t/a; 0.8; 车间堆放. 6; 焊丝（结构件）; t/a; 0.3; 车间堆放. 7; 乳化油; t/a; 0.95; 桶装. 8; 润滑油、机油; t/a; 1; 桶装. 9; 防冻液; t/a; 60; 桶装. 10; 氧气; 瓶; 130; 气瓶. 11; 乙炔气; 瓶; 62; 气瓶. 12; 二氧化碳; 瓶; 26; 气瓶. #### 本项目目前已完成安全现状评价报告，车间设施按安评要求设置。 #### 2.4主要设备 本项目主要工艺设备详见表4。 表4 主要设备一览表 序号; 设备名称; 设备型号; 数量; 单位. 1; 合力叉车; CPCD100WX6K; 1; 台. 2; 光纤激光打标机; TZ-GX20W; 1; 台. 3; 单梁葫芦起重机; LD10T-22.5m; 1; 台. 4; 桥式双梁起重机; 4; 台. 5; 轨道式抛丸清理机; HJ17-16; 1; 台. 6; 乳化液泵; BRW200/31.5V; 1; 台. 7; 立式立柱装拆缸机; LCZG-500; 2; 台. 8; 卧式深孔珩磨机; DWH3000; 1; 台. 9; 车床; CW6163B/500; 1; 台. 10; 止口焊机; 1; 台. 11; 内壁修复焊机; 1; 台. 12; 外圆抛光机; WP-1-550-3500; 1; 台. 13; 高博组合自立式起重机; 3; 台. 14; 四柱三梁液压机; YJ32-500XCV-00; 1; 台. 15; 重型立式砂轮机; M3025; 1; 台. 16; 离心通风机; CG441000C; 1; 台. 17; 油缸双枪热丝TIG自动堆焊设备; WYH-3000; 4; 台. 18; 普通车床; CW61110B; 1; 台. 19; 数控车床; CAK80285; 2; 台. #### 2.5平面布置 本次租赁郑煤机集团潞安机械有限公司的厂房的为内四跨厂房的北边两跨，厂房面积6840m2。厂房西侧、北侧为待修设备停放场；东侧为园区道路；南侧为厂房。整个厂房根据生产工艺的需要。综合的考虑了各项辅助设施功能以及防火、环保、贮存等因素。经济合理安排功能用地，以合理安排生产流程和装卸运输为原则进行布置。厂房以中间通道为界分为四个区域，东北区域设置支架拆解区、结构件喷砂区；东南区域设施有立柱拆解区、千斤顶拆解区、立柱/千斤顶维修区，西北区域设置有支架装配区，西南区域设置有大修仓库、立柱装配区、千斤顶装配区。 #### 2.6公用及辅助设施 2.6.1给水 本项目给水水源由园区供水管网供给，水量可满足需要。本项目用水主要为生活用水。 （1）生活用水 本项目运营后劳动定员人数为60人，依据《新疆维吾尔自治区生活用水定额》中的数据，按照人均消耗100L/人·d计算，生活用水量6m3/d（1800m3/a）。 2.6.2排水及去向 本项目生活废水以用水量的85%计，其排放量为5.1m3/d（1530m3/a）。本项目运营期需首先对食堂废水进行隔油处理，然后与生活废水合并，直接进入园区污水管网，最终进入海天污水处理厂中处理。 2.6.3供电 本项目供电由开发区供电电网提供，可满足本项目用电负荷及对供电可靠性的要求。 2.6.4供暖 本项目供暖热源由开发区供暖管网提供，可满足供热需求。 #### 2.7劳动定员与工作制度 本项目劳动定员为60人；年工作300d，每天一班制，每班8小时。 ### 3.产业政策符合性 根据国家发展和改革委员会令第21号《产业结构调整指导目录》（2011年本，2013年修正）中相关规定，本项目不属于规定的限制类和淘汰类内容，视为允许类。因此本项目的建设符合国家产业政策的要求。 |
| ## 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 本项目为租用郑煤机集团潞安机械有限公司厂区内工业厂房及办公室，用地类型为工业用地，不存在原有环境污染情况及相应的环境问题。 |  |  |  |  |  |

# 建设项目所在地自然环境简况

## 自然环境概况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）： ### 1.地理位置 昌吉高新区行政界线东起乌伊公路（G312国道乌鲁木齐至伊宁段）49km处，西至洪沟（昌吉市与呼图壁县行政界线），南距312国道以南1km处，北为S201线（省道榆树沟至克拉玛依—榆克公路）。东西长12km，南北宽4.7km，总面积34 km2。昌吉高新区距乌鲁木齐国际机场32km，距昌吉火车站27km，西距石河子100km。 ### 本项目选址位于新疆昌吉高新技术产业开发区科技大道11号，项目区北侧为希望大道；南侧为科技大道；西侧经三路；东侧为昌盛路。项目区中心地理坐标为44°05′58.70″N，87°04′00.93″E。 ### 2.自然环境概况 #### 2.1地形、地貌 高新区地形总体上呈南高北低走势，地形总体比较平缓，南侧地面标高最高为572m，北侧地面标高最低为534.27m，南北高程差37.73m，坡度基本小于2%。片区自西向东有三个大的雨水冲沟（最西端冲沟为昌吉市与呼图壁县行政界线）。 项目区所在地在地貌上属于山前冲洪积倾斜平原的下部，地形由东南微倾向西北，海拔高度554~560m，场地地势平坦，微地貌变化不大。 本项目所在区域地势平坦，属于平原地形。 #### 2.2工程地质 高新区位于三屯河与呼图壁河之间、冲洪积扇中部，处于砾石带和细土带交接部位，故地质结构、地层岩性及水文地质条件均有较大和较快的变化。高新区工程地质条件为：高新区东部与南部覆盖着10~30m的具有大孔性的黄土状亚粘土，属I（轻微）级非自重湿陷性土，中间夹有小于1m的细砂带或细砂透镜体，该区域地面平整，由南向北倾斜，平均坡度为1%，地下水位埋深大于20m，承载力为150~180KPa。高新区西北部地形起伏较大，大孔性的黄土状非自重湿陷性亚粘土厚度在几十公分至10m之间，个别地段砾砂、圆砂及卵砾石等直接出露地表，地基的强度在180~300 KPa之间。昌吉国家高新技术产业开发区地震区划为六度区，七度设防。 #### 2.3水文及水文地质 - 2.3.1水文 根据《新疆昌吉工业高新区水资源调查评价报告》及现场实地勘察调查，高新区也包含本项目区内无地表水体。高新区上游目前已建成水库二座：一是三屯河水库总库容2600×104m3；二是距高新区南约50km的努尔加水库，总库容为6885×104m3，该水库建设主要是与三屯河水库共同承担三屯河的“高水高用”，可控制三屯河3.58亿m3的径流量，将从500m高程以下置换出1亿m3水量用于500m高程以上区域的昌吉市城市生活、工业和农业灌区供水。 本项目所在区域无天然地表水体，与头屯河、三屯河及三屯河水库、努尔加水库均无直接水力联系。 - 2.3.2水文地质 高新区内大厚度的第四纪堆积物，为地下水的贮存、运移提供了良好的空间，其中埋藏着丰富的孔隙潜水和承压水，其地下水的形成及埋藏分布规律，受控于该区地质构造，第四纪地层、地貌、岩性及气象水文条件。高新区坐落于三屯河冲洪积扇中下部，为多层结构的混合水含水层分布区。 三屯河冲洪积扇区自扇顶到扇缘水文地质分带规律很明显，地下水的埋藏及含水层分布有明显的纵向递变规律，山前隐伏断裂构造控制和影响着出山口后地下水的埋藏深度。地下潜水的埋深自扇顶向扇缘方向逐渐变浅；含水层也由单一结构的大厚度结构松散的卵砾石、砂卵砾石潜水含水层过渡为多层结构中厚度结构较致密、含不连续亚砂土、亚粘土隔水地层的混合含水层；到冲洪积扇中下部，含水层厚度向扇缘方向继续变薄，隔水层增多，且结构致密、岩层连续，该处含水层以承压含水层为主。 高新区南部，地下水埋深在26.4～27.8m之间；高新区中部地下水埋深在33.2～35.5m之间。钻孔揭露地层深度150m以内含水层厚度为72m左右，含水层岩性以砂砾石为主，多层结构；高新区北部地下水埋深在26.1～31.6m之间，钻孔揭露地层深度200m以内含水层厚度为52m左右，含水层岩性以砾石、砂砾石为主，多层结构；高新区东部地下水埋深在33.8～36.3m之间，钻孔揭露地层深度200m以内含水层厚度为41～120m不等，含水层岩性以砾石、砂卵砾石为主，多层结构；高新区西部地下水埋深在23.4～28.0m之间，地层深度100m以内钻孔揭露含水层厚度为55m左右，含水层岩性以粉细砂为主，多层结构。 根据《新疆昌吉工业高新区水资源调查评价报告》规划区地下水埋深在23～36m之间，西南部埋深较小，东北部埋深较大，中部埋深也较大，地层深度200m以内含水层厚度大于40m，少于120m，含水层岩性以砂砾石为主，多层结构，富含潜水及承压水，属混合型含水层组。根据计算，规划区地下水水源可开采量为1000×104m3/年～1200×104m3/a，即2.7×104m3/d～3.3×104m3/d。 据高新区地下水等水位线图，高新区内地下水流向为SW至NE方向，与高新区南边界基本垂直，区外地下水顺含水层通道，沿地下水流向侧向补给区内地下水。区外地下水补给源及补给方式主要表现为：三屯河、呼图壁河水流经山前第四纪松散沉积物时大量渗漏，成为扇区地下水主要补给来源，其补给有以下三种方式：一是侧向补给：丘陵地带及三屯河、呼图壁河河床中出露中、下更新统半胶结冰水沉积砂岩、砂砾岩与砂质泥岩互层，砂岩、砂砾岩具有一定的透水性，当河水流经该区段时，大量渗漏形成孔隙裂隙水，再通过山前隐伏断裂从深部直接补给扇区地下水；二是垂直补给：从两河山区水库至渠首站之间，河流流经全新统松散的卵石砾石层，以垂直渗漏方式大量补给地下水；三是渠系渗漏：遍布山前倾斜平原的各级引水系统，几乎将两河所有的河水引入各灌区，在引水过程中，渠系的渗漏也是扇区地下水的补给来源之一。 本项目所处区内地下水埋深为33.8～36.3m，含水层厚度41～120m，含水层由砾石、砂、卵石组成。 #### 2.4气候、气象 昌吉市地处天山北麓，准噶尔盆地南缘的平原区，为温带大陆性干旱气候类型。其主要特点是：冬冷夏热，气温年较差、日较差大，春、秋温度变化剧烈；降水较少，年际变化不大；春、夏多大风，冬季多阴雾，低碎云天气，冻土深厚。 主要气象参数为： 年平均气温： 8.9℃ 历年极端最低气温： -26.2℃ 历年极端最高气温： 43.5℃ 历年月平均最低气温： -27.8℃ 历年月平均最高气温： 34.1℃ 年平均气压： 952.9hpa 无霜期： 160～170d 年平均降水量： 214.6 mm 年最大蒸发量： 1672.4mm 相对湿度： 60.1% 日照参数： 63% 年平均风速： 2.1m/s 年主导风向 西南（SW）风 最大冻土深度： 150cm 地震烈度： 7度 ### 3.昌吉高新技术产业开发区概况 #### 3.1功能定位 昌吉高新技术产业开发区功能定位：中国西部地区重要的新兴工业城市之一；新疆天山北坡经济带重要的先进制造业中心。 #### 3.2产业方向 产业方向从昌吉市已经形成具有优势产业群工业结构出发，高新区优先发展的产业是：食品和农副产品加工、机电产品、非金属制品、精细化工、机械制造、建材制造。 本项目位于高新区综合产业园，综合产业园的定位是：管理服务、装备制造、建材加工。 #### 3.3公用及环保工程规划情况 3.3.1道路 高新区位于312国道交通走廊上，也是新疆东部和西部联系的必经之地，因此昌吉国家高新技术产业开发区路网规划要考虑与312国道及呼昌公路的衔接和协调。 主干道：昌吉国家高新技术产业开发区内主干道分为干线性主干道和普通主干道，干线性主干道红线宽65m，走向基本与312国道平行。普通主干道红线宽43m，机动车道宽16m，为联系各功能区之间的道路。南北向主干道近期与312国道采用平行交叉方式，通过信号灯控制车辆出入，昌吉国家高新技术产业开发区形成一定规模时，部分交叉口可改造为立体交叉方式通行。干道路网间距约为1600～1800m。 次干道：为保证路网系统的完整，可达性、互补性强，与主干道一起提供最为便捷的交通保障，最大限度的发挥道路网的作用。昌吉国家高新技术产业开发区内次干道红线宽度24m，机动车道宽10m，路网间距为600～700m。 3.3.2给水 根据昌吉国家高新技术产业开发区总体规划，目前有一个供水厂，给水水源由高新区地下水系统内部挖潜调配解决，规划最高日用水量为2×104m3/d，覆盖面积约34km2。近期供水厂二期已在建设规划中。为进一步满足园区用水需求，远期规划是五到十年由位于高新区南面三屯河上游50km处的新建努尔加水库引水解决。 高新区自来水厂作为本项目的供水水源，其供水能力及供水水质完全可满足本项目的用水需求。 3.3.3排水 目前昌吉国家高新技术产业开发区内有污水处理厂1座，本项目所在区域为海天污水处理厂纳污范围。 海天污水处理厂位于昌吉高新技术产业开发西北角312国道南侧，总占地面积193亩，总处理规模12万m³/d，其中一期建设规模3万m3/d，占地63亩。2013年底建投产使用。污水处理采用“预处理段（两级格栅+曝气沉砂池+事故池）+ A2/O脱氮除磷生化池+二沉池+芬顿反应池+絮凝沉淀池+紫外线消毒”工艺，主要建设内容为粗细格栅渠、提升泵房、曝气沉砂池、A2/O生化池、二沉池、芬顿反应池、絮凝沉淀池、紫外线消毒渠、污泥均质池、办公楼等。具体流程为污水重力流经粗格栅去除大颗粒悬浮物，初步分离后进入集水井，经潜污泵提升进入细格栅进一步去除小颗粒悬浮物，粗细格栅截留下来的垃圾外运至垃圾场。污水经细格栅进入平流曝气沉砂池进行砂水分离，同时去除悬浮物，分离出的砂水混合液经螺旋砂水分离器装置提升脱水去除污水中的砂石，砂干化后外运。沉砂池出水进入厌氧池进行厌氧分解提高可生化性，之后进入生化反应池进行有氧处理，通过好氧微生物降解污水中的有机物无机物及COD。处理过的污水进入二沉池进行沉淀，通过吸泥机把底部污泥排至污泥回流井，污泥回流井中的污泥排至集泥池进行脱水处理或对生化池进行污泥补充。上清液进入芬顿反应池，在 pH3~3.5 的水体中投加亚铁氧化处理和双氧水进行氧化处理，进一步去除污水的COD。上清液进入絮凝沉淀池，加碱进行中和处理后投加絮凝剂混凝剂去除污水中的悬浮物，通过吸泥机排至集泥池进行脱水处理外运。上清液进入在线消毒渠通过紫外光源杀灭污水中的细菌，最终达标排放。设计进水水质：pH=6~9、CODcr500mg/l、BOD5300mg/l、SS400mg/l、氨氮40mg/l、总磷≤5mg/l；出水可达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级B标准，即pH=7~8、CODcr≤60mg/l、BOD5≤20mg/l、SS≤20mg/l、氨氮≤8（15）mg/l、总磷≤1mg/l。 目前由于排水管网已接至项目区，生活污水可依托网管排入污水处理厂处理。 3.3.4供热规划 根据昌吉国家高新技术产业开发区总体规划，目前现有三个集中热源：①金源热力，总热负荷为120t/a；②明德热力，总热负荷为70t/a；③顺涛益华热源厂，总热负荷为80t/h。其中：金源热力主要担负启动区及中部综合组团的生活、生产热负荷；明德热力主要担负西侧工业组团及部分中部综合组团的生活、生产热负荷；顺涛益华热源厂主要担负南区企业和北区岐峰农机的供热。 3.3.5用电规划 昌吉国家高新技术产业开发区内负荷主要为工业用电、仓储用电、公共设施用电及其他用电，其中工业用电占主要部分。通过测算昌吉国家高新技术产业开发区远期电力负荷预测为36.7万KW。 目前昌吉国家高新技术产业开发区有2个变电站，一个为36MVA用电负荷的明德变电站，另一个是分布在建材区的榆树沟变电站。为进一步满足高新区用电负荷量，规划建设一座220KV的变电站。 3.3.6绿化与环卫设施 （1）绿化 昌吉高新技术产业开发区总绿地率达25%以上，主干道道路绿地率40%以上，次干道绿地率25%以上。各产业区块的绿地率不小于15%，并尽量提高至30%，生产装置有特殊要求的除外。 规划昌吉国新技术产业开发区总绿地面积9.01km2；其中公共绿地面积2.50km2，生产防护绿地面积6.51km2。昌吉国家高新技术产业开发区总绿地面积占高新区总用地面积的26.5%。 （2）环卫设施 目前昌吉高新技术产业开发区内设置环境卫生垃圾箱。高新区环卫机构负责区域的环境卫生工作，环卫工作人员为50人。

# 环境质量状况

## 建设项目所在地区域环境质量状况及主要环境问题（环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等）： 本次评价大气现状监测引用《新疆恒安纸业有限公司新建5万吨（一期）高档生活用纸项目》中，由新疆新环监测检测研究院（有限公司）对园区环境空气的监测数据，监测时间为2017年2月23日~3月1日。新疆恒安纸业有限公司位于本项目区西北侧1km处。其中1#监测点位于本项目西北侧约1.6km处，2#监测点位于本项目东侧约1.8km处。 ### 1.大气环境质量现状调查及分析 #### 1.1监测项目及分析方法 监测项目：SO2、NO2、TSP及PM2.5。各项目的采样及分析方法均按照国家环保局颁布的《空气和废气监测分析方法》、《环境监测技术规范》中的有关规定执行。 表5 大气监测采样及分析方法 编号; 项目名称; 分析方法; 方法来源. 1; SO2; 甲醛溶液吸收-盐酸副玫瑰苯胺分光光度法; HJ482-2009. 2; NO2; 盐酸萘乙二胺分光光度法; HJ479-2009. 3; TSP; 重量法; GB/T15432-1995. 4; PM2.5; 重量法; HJ618 -2011. #### 1.2评价标准 本次环境空气质量现状评价采用《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准，其浓度限值见表6。 表6 《环境空气质量标准》（GB3095-2012） 污染物; 取值时间; 标准值（μg/m3）. SO2; 年平均值 日平均值 小时平均值; 60 150 500. NO2; 年平均值 日平均值 小时平均值; 40 80 200. TSP; 年平均值 日平均值; 200 300. PM2.5; 年平均值 日平均值; 35 75. #### 1.3评价方法 本次环评空气质量现状采用浓度占标率评价，计算公式为： 式中：Pi——浓度占标率； Ci——污染物i的实测浓度（μg/m3）； Coi——污染物i的评价标准（μg/m3）。 根据评价计算，可以得出浓度占标率（Pi），依照Pi值的大小，分别确定其污染程度。当Pi＜100%时，表示大气中该污染物浓度不超标；当Pi≥100%时，表示大气中该污染物浓度超过评价标准。 #### 1.4监测结果及分析 本次监测SO2、NO2、TSP及PM2.5日平均浓度统计结果见表7。 表7 环境空气现状监测结果 单位：μg/m3 监测点位名称; 监测时间; 监测项目结果. SO2; Pi; NO2; Pi; TSP; Pi; PM2.5; Pi. 1#; 2017.2.23; 15; 10; 41; 51.25; 189; 63; 63; 84. 2017.2.24; 15; 10; 42; 52.5; 196; 65.33; 59; 78.67. 2017.2.25; 17; 11.33; 44; 55; 198; 66; 68; 90.67. 2017.2.26; 18; 12; 38; 47.5; 181; 60.33; 69; 92. 2017.2.27; 13; 8.67; 44; 55; 188; 62.67; 61; 81.33. 2017.2.28; 15; 10; 40; 50; 190; 63.33; 69; 92. 2017.3.1; 15; 10; 41; 51.25; 191; 63.67; 71; 94.67. 标准值; 150; /; 80; /; 300; /; 75; /. 日均值超标率（%）; 0; /; 0; /; 0; /; 0; /. 最大浓度值占标率（%）; 12; /; 55; /; 66; /; 94.67; /. 2#; 2017.2.23; 26; 17.33; 45; 56.25; 195; 65; 76; 101.33. 2017.2.24; 26; 17.33; 47; 58.75; 199; 66.33; 75; 100. 2017.2.25; 24; 16; 48; 60; 195; 65; 81; 108. 2017.2.26; 23; 15.33; 48; 60; 200; 66.67; 68; 90.67. 2017.2.27; 29; 19.33; 50; 62.5; 198; 66; 74; 98.67. 2017.2.28; 27; 18; 46; 57.5; 210; 70; 66; 88. 2017.3.1; 29; 19.33; 48; 60; 200; 66.67; 82; 109.33. 标准值; 150; /; 80; /; 300; /; 75; /. 日均值超标率（%）; 0; /; 0; /; 0; /; 0; /. 最大浓度值占标率（%）; 19.33; /; 62.5; /; 70; /; 109.33; /. 对照表5环境空气质量标准，由表6监测点日均浓度看出：评价区域内大气环境监测结果表明，监测点SO2、NO2及TSP日均浓度均达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准，PM2.5日均浓度均超过《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准，超标主要是是由于园区内过往车辆排放的汽车尾气，除尘设备排放小颗粒物造成。 ### 2.地下水环境现状调查及分析 本项目地下水监测数据引用由新疆国泰民康职业环境检测公司对园区内地下水的监测数据，监测时间为2017年4月10日，项目区与监测点位于同一水文地质单元。 #### 2.1评价标准 《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中的Ⅲ类标准。 #### 2.2评价方法 采用单项标准指数法，按《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中的Ⅲ类标准进行评价。评价模型为： 式中：Si—某污染物的标准指数（无量纲）； Ci—某污染物的实测浓度，mg/L； Co—某污染物的评价标准值，mg/L。 pH评价方法： 对于以评价标准为区间值的水质参数时，其单项标准指数式为： pH≤7.0时， pH＞7.0时， 式中：SpH—标准指数（无量纲）； pH—为监测值； pHsd—地下水标准值中值的下限值（6.5）； pHsu—地下水标准中值的上限值（8.5）。 #### 2.3评价结果及分析 地下水水质监测及评价结果见表8。 表8 地下水水质监测及评价结果 单位：mg/l，pH值除外 序号; 监测项目; 标准值 （Ⅲ类）; 监测值; 标准指数Si. 1; pH; 6.5≤pH≤8.5; 8.2; 0.8. 2; 总硬度; ≤450; 121; 0.269. 3; 氨氮; ≤0.5; ＜0.025; 0.05. 4; 六价铬; ≤0.05; ＜0.004; 0.08. 5; 溶解性总固体; ≤1000; 220; 0.22. 6; 挥发酚; ≤0.002; ＜0.0003; 0.15. 7; 氯化物; ≤250; 43.9; 0.176. 由监测及评价结果可以看出，地下水各项监测指标均符合《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中的Ⅲ类标准，说明项目区地下水水质较好。 ### 3.声环境现状调查与评价 本项目噪声监测数据由新疆蓝卓越环保科技有限公司对项目区实地监测得出，监测时间为2018年7月11日。 #### 3.1监测布点 为了解项目区声环境质量现状，声环境监测布设4个点位，主要布设在项目厂界四周，昼夜监测一天，对该区域的噪声现状值进行监测。噪声监测布点图详见图4。 图4 本项目噪声监测布点图 #### 3.2监测方法和监测时间 监测方法按照《声环境质量标准》（GB3096-2008）的规定执行。环境噪声现状监测点共布设4个监测点，测量等效连续A声级，昼间和夜间分别测量。 #### 3.3评价标准 本项目采用《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的3类声环境功能限值，标准见表9。 表9 《声环境质量标准》(GB3096-2008) 标准类别; 昼间（dB）; 夜间（dB）. 3; 65; 55. #### 3.4监测及评价结果 监测结果如表10所示。 表10 声环境质量现状监测及评价结果 监测点位; 1＃东侧; 2＃南侧; 3＃西侧; 4＃北侧. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间; 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. 监测值; 49.4; 38.7; 50.1; 39.2; 47.6; 36.9; 45.8; 35.3. 标准值; 65; 55; 65; 55; 65; 55; 65; 55. 超标; —; —; —; —; —; —; —; —. 从噪声监测结果表9中可以看出，项目区昼间和夜间噪声监测值均达到了《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的3类标准限值要求，说明区域声环境质量现状较好。

## 主要环境保护目标（列出名单及保护级别）： 本项目选址位于新疆昌吉高新技术产业开发区科技大道11号，项目区北侧为希望大道；南侧为科技大道；西侧经三路；东侧为昌盛路。项目评价范围内无风景名胜、文物古迹、自然保护区、人口集中居住区等环境敏感目标分布。 据本项目的排污特征以及项目区的环境功能区划，确定本项目的环境保护目标为： 1.大气环境：按《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准保护。 2.地下水：按《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中的Ⅲ类标准保护。 3.声环境：按《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的3类标准保护。 本项目的污染物排放控制目标为： 1.大气环境：保护项目区所在的区域环境空气质量维持在现有水平，不因本项目实施而降低空气质量级别。 2.保护区域的地下水环境，防止本项目实施以后对地下水的污染，且满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中的Ⅲ类标准。 3.声环境：确保本项目厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准，避免对所在区域声环境造成不利影响。 4.固体废物：妥善处理本项目生产固废和生活垃圾等固体废物，避免对所在区域环境造成的不利影响。

# 评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | （1）《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准； （2）《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中的Ⅲ类标准； （3）《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类标准。 |
| --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 | （1）《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）； （2）《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB 18483-2001）； （3）《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的三级标准；及《污水排污城镇下水道水质标准》中的B级标准； （4）《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类排放限值； （5）《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）（2013年修改单）； （6）《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单。 |
| 总 量 控 制 指 标 | 根据生态环境部“十三五”期间的总量控制计划，结合本项目所在区域的污染特征及本项目排污情况，拟建项目产生的废水全部来源于厂区生活污水，首先对食堂废水进行隔油处理，然后与生活废水合并，达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的三级标准后，直接进入园区污水管网，最终进入海天污水处理厂中处理。其总量在污水处理厂统一计算，为避免重复计算，建议本项目排放的水污染物总量不另行统计，只作为日常行监督控制指标。 |

# 建设项目工程分析

## 建设项目工程分析 ### 工艺流程简述（图示）： ### 1.施工期: 本项目为租用郑煤机潞安新疆机械有限公司现有厂房，厂房已建成，故不存在施工期。 ### 2.运营期: 2.1液压支架修理工艺流程 图5 本项目生产工艺及产污图 #### 生产工艺说明： （1）设备返厂后，拆解立柱，去顶丝，拆导向套，对外缸、中缸、活柱、盘套件进行分解，外缸有问题的转维修，中缸、活柱经过判定判定，如果是镀层问题转维修，如果不能维修则报废补制，盘套件进行分类维修。 （2）外缸经过珩磨后，根据情况进行内壁电焊、内壁抛光、止口修复、安装接头附件；或者局部环焊、车削加工、二次珩磨、止口修复、安装接头附件；或者内壁熔铜、精镗珩磨后成品转出。 （3）中缸经修复、螺纹孔/底阀孔修复后成品转出。 （4）活柱经外圆熔覆、螺纹孔/底阀孔修复后成品转出。 （5）盘套件经判定不能维修的报废补制，能维修的对密封沟槽修复、螺纹变形修复，然后转出喷涂，再返回修复。 （6）立柱装配：准备清洗后的外缸、中缸和密封件，装密封件、推缸，装导向套后试压，打防冻液、金属堵、顶死，刷面漆后转出，修理完毕。 2.2千斤顶/熔覆单元修理工艺流程 图6 本项目生产工艺及产污图 #### 生产工艺说明： （1）设备返厂后，拆解千斤顶，去顶丝，拆导向套对外缸、活塞杆、盘套件进行分解、清洗判定，外缸有问题的转维修，活塞杆经过清洗判定，如果镀层有问题转维修，如果不能维修则报废补制，盘套件进行分类维修。 （2）外缸经过珩磨后如果内壁合格，安装接头附件，修复止口后合格转出，如果不能修复则报废补制。 （3）活塞杆经清洗判定，不能维修的报废补制，能维修的转出电镀。 （4）盘套件经清洗判定，不能维修的报废补制，能维修的转出电镀后返回修复。 （5）千斤顶转配:备清洗后的外缸、活塞杆、密封件，推缸装导向套后试压，然后打顶丝，转出，修复完毕。 ### 主要污染工序 ### 1.运营期污染源分析 #### 1.1废气 本项目大气污染源主要为焊接烟气、喷砂除锈时产生的粉尘、以及少量食堂油烟。 1.1.1焊接烟气 项目焊接方式为手工的方式使用焊进行普通焊接，焊接材料为焊丝，在焊接过程中会产生焊接烟尘。本项目焊接工序每天工作时间按6h。根据《焊接技术手册》中有关资料，手工电弧焊机的发尘量见下表11。 表11 焊接工段发尘量 焊接方法; 施焊时每分钟的发尘量 （g/min）; 每公斤焊接材料的发尘量（g/kg）. 手工电弧焊; 0.2～0.28; 6~8. 一般焊丝MnO2含量约7.73%。根据业主提供的资料，本项目焊管生产过程焊丝使用量为1.1t/a。以此推算该项目营运后产生电焊烟等污染物的情况见表12。 表12 焊接工序产生大气污染物情况 污染源; 最大产生量（kg/h）; 年产生量（t/a）. 电焊烟; MnO2; 电焊烟; MnO2. 手工电弧焊; 0.011; 0.0005; 0.021; 0.001. # 由表14可以看出，本项目在车间内共产生焊接烟尘最大量约0.021t/a，焊接工序在生产车间厂房内进行，平均每天工作6小时，则焊烟初始排放速率约为0.011kg/h；产生MnO2约0.0005t/a，MnO2初始排放速率约为0.001kg/h。 1.1.2抛丸粉尘 本项目要对设备件要进行除锈处理，项目在封闭的喷砂室内进行抛丸除锈，类比同类规模项目，本项目抛丸除锈过程中粉尘的产生量约为4t/a，项目风机风量为720m3/min，粉尘产生浓度约为38.4mg/m3。 1.1.3食堂油烟 本项目厂区内设有职工餐厅，运营期会产生少量厨房油烟，油烟具有瞬时排放量大、排放点集中等特点。 原国家环保总局颁布的《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001），根据饮食业的基准灶头数量不同，把规模划为小型、中型和大型三种，详见表13。 表13 饮食业规模划分 规模; 小型; 中型; 大型. 基准灶头数; ≥1，＜3; ≤3，＜6; ≥6. 总功率（108J/h）; ≥1.67，＜5.00; ≥5.00，＜10; ≥10. 排气罩灶面总投影面积（m2）; ≥1.1，＜3.3; ≥3.3，＜6.6; ≥6.6. 标准要求各种规模的饮食行业油烟排放浓度都必须低于2mg/m3，详见表14。 表14 饮食业单位油烟最高允许排放浓度和净化设施最低允许去除率 规模; 小型; 中型; 大型. 允许排放浓度（mg/m3）; 2.0. 设施最低允许净化率（%）; 60; 75; 85. 根据《饮食业环境保护技术规范》（HJ554-2010）确定饮食业厨房的排风量及管道、净化设备占用面积，详见表15。 表15 饮食业单位厨房排风量及管道、净化设备占用面积 序号; 饮食业单位建筑面积（m2）; 推荐油烟排风量（m3/h）; 推荐油烟气排风管道面积（净尺寸m2）; 预留油烟净化设备专用面积（m2）. 1; ≤100; 4000~8000; 0.1~0.2; 4. 2; 101~200; 6000~14000; 0.2~0.4; 5~8. 3; 210~500; 10000~24000; 0.3~0.7; 6~10. 4; 501~1000; 20000~40000; 0.5~1.1; 9~12. 5; 1001~2000; 30000~70000; 0.7~0.2; 10~20. 6; 2001~3000; 50000~100000; 1.2~2.8; 16~30. 7; 大于3000; 每增加500m2，增加4000~6000m3/h; 每增加500m2，增加0.1~0.2m2; 每增加500m2，增加3 m2. 本项目建有职工食堂，主要供应60名员工用餐，作为项目的生活配套设施，基准灶头按1个计，项目食堂建筑面积100m2，灶头排风量以6000m3/h计，年工作日300d，工作时间约3.3h，则年油烟排放量为5940000m3。食堂食用油用量按5kg/100人·d，本项目就餐人数为60人，则年消耗食用油0.984t，在炒做时挥发损失约3％，油烟产生量约0.029t/a，油烟浓度4mg/m3。 #### 1.2水污染源 本项目运营期水污染源主要为工作人员生活污水。 本项目劳动定员60人，依据《新疆维吾尔自治区生活用水定额》中的数据，按照人均消耗100L/人·d计算，生活用水量6m3/d（1800m3/a）；根据《社会区域类环境影响评价》中给出的城市综合污水排放系数，生活废水以生活用水量的85%计算，则生活废水排放量为5.1m3/d（1530m3/a）。 参照《饮食业环境保护技术规范》（HJ554-2010）中给出的污染物排放系数，本项目食堂餐饮废水未经处理的污水水质取：BOD5约为300mg/L，CODcr约为400mg/L，SS约为300mg/L，NH3-N约为25mg/L，油脂约为120mg/L，经隔油池处理后污水中各项污染物浓度与一般生活污水持平。 参照《社会区域类环境影响评价》（主编：吴波，编制时间2007年）中给出的各项污染物产生系数，本项目生活污水排放情况见表16。 表16 营运期水污染物产生情况表 废水量; 污染物; 产生浓度（mg/L）; 年产生（t/a）; 排放浓度（mg/L; 年排放量（t/a）. 生活废水; 1530m3/a; COD; 350; 0.536; 350; 0.536. BOD5; 200; 0.306; 200; 0.306. SS; 250; 0.383; 250; 0.383. NH3-N; 50; 0.077; 50; 0.077. 本项目生活污水，运营期需首先对食堂废水进行隔油处理，然后与生活废水合并，达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的三级标准后，直接进入园区污水管网，最终进入海天污水处理厂中处理。 #### 1.3噪声污染源 本项目运营期间，噪声源主要为来维修加工设备产生的设备噪声，本项目噪声源强见表17。 表17 本项目噪声源强 噪声源; 源强; 产生位置. 轨道式抛丸清理机; 80~90dB(A); 生产车间. 卧式深孔珩磨机; 80~85dB(A); 生产车间. 外圆抛光机; 80~90dB(A); 生产车间. 四柱三梁液压机; 80~85dB(A); 生产车间. 重型立式砂轮机; 80~90dB(A); 生产车间. 离心通风机; 75~80dB(A); 生产车间. 乳化液泵; 75~80dB(A); 生产车间. #### 1.4固体废物 本项目固体废物主要来源于生产过程中产生的生产固废及职工产生的生活垃圾。 1.4.1生产固废 （1）抛丸粉尘 喷砂除尘过程中由滤芯式除尘器收集下来的粉尘量约为3.96t/a，主要成分是铁的氧化物，粉尘一周清理一次，可以全部作为废品出售，综合利用不外排。 （2）废机油、废乳化液 项目生产过程中产生的废机油、乳化剂量约为0.1t/a，在厂区用桶收集，定期送具有危废处置资质的单位处理。 （3）废手套、抹布 车间日常维修和设备维护过程中使用的废手套和抹布，废抹布、手套产生量约为0.5t/a，根据危险名录废手套、抹布属于危险废物（HW08）废矿物油与含矿物油废物，根据附录含油废抹布属于危险废物豁免管理清单中编号为900-041-49废弃的含油抹布、劳保用品，其豁免环节为全部环节，豁免内容为全过程不按危险废物管理，所以本项目废手套、抹布可集中收集定期运送至垃圾填埋场处置。 （4）焊渣 焊接车间产生的焊渣产生量约为0.05t/a，送附近垃圾填埋场处置。 （5）废边角料 本项目生产过程中产生的钢材加工边角料预计约每年5吨，全部作为废品出售，综合利用不外排。 （6）抛丸废料 本项目喷砂车间产生的废抛丸废料预计约每年1吨，主要成分是废铁砂，全部作为废品出售，综合利用不外排。 1.4.2生活垃圾 本项目职工定员60人，根据《第一次全国污染源普查城镇生活污染源排污系数手册》，每人每天产生垃圾以1kg计，工作日以300d计，则生活垃圾的产生量为60kg/d（18t/a），生活垃圾在厂区内定点统一收集后，由园区环卫部门运往附近生活垃圾填埋场处理。 本项目产生的固废情况见表18。 表18 项目固废产生情况表 项目; 名称; 产生量（t/a）; 性质; 处置方式. 1; 抛丸粉尘; 3.96; 一般工业固废; 综合利用. 2; 废机油、废乳化液; 0.1; 危险废物HW08废矿物油与含矿物油废物; 送具有危废处置资质的单位处理. 3; 废手套、抹布; 0.5; 危险废物HW08废矿物油与含矿物油废物; 集中收集定期运送至垃圾填埋场处置. 4; 焊渣; 0.05; 一般工业固废; 垃圾填埋场处置. 5; 废边角料; 5; 一般工业固废; 综合利用. 6; 抛丸废料; 1; 一般工业固废; 综合利用. 7; 生活垃圾; 18; 一般固废; 垃圾填埋场处置.

# 项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源（编号） | 污染物名称 | 处理前产生浓度及产生量（单位） | 处理后排放浓度及排放量（单位） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 焊机 | 焊接烟气 | 1.76mg/m3，0.021t/a | 0.088mg/m3，0.0007t/a |
|  | 除尘器排气筒 | 抛丸粉尘 | 38.4mg/m3，4t/a | 0.38mg/m3，0.04t/a |
|  | 职工食堂 | 油烟 | 4mg/m3，0.029t/a | 1.6mg/m3，0.012t/a |
| 水 污 染 物 | 生活废水（1530m3/a） | CODcr | 350mg/L；0.536t/a | 350mg/L；0.536t/a |
|  |  | BOD5 | 200mg/L；0.306t/a | 200mg/L；0.306t/a |
|  |  | SS | 250mg/L；0.383t/a | 250mg/L；0.383t/a |
|  |  | NH3-N | 50mg/L；0.077t/a | 50mg/L；0.077t/a |
| 固 体 废 物 | 生产固废 | 抛丸粉尘 | 3.96t/a | 3.96t/a |
|  |  | 废机油、废乳化液 | 0.1t/a | 0.1t/a |
|  |  | 废手套、抹布 | 0.5t/a | 0.5t/a |
|  |  | 焊渣 | 0.05t/a | 0.05t/a |
|  |  | 废边角料 | 5t/a | 5t/a |
|  |  | 抛丸废料 | 1t/a | 1t/a |
|  | 生活垃圾 | 劳动定员 | 18t/a | 18t/a |
| 噪声 |  | 噪声主要为来自生产车间的设备噪声，源强为75~90dB(A)。 |  |  |
| ## 主要生态影响 本项目选址位于新疆昌吉高新技术产业开发区科技大道11号，本项目为租用郑煤机集团潞安机械有限公司现有厂房，占地类型为工业用地，本项目不存在施工期，故对项目区及周边生态影响较小。 |  |  |  |  |

# 环境影响分析

## 运营期影响分析 ### 1.大气环境影响分析 #### 1.1焊接烟气 本项目在维修过程中车间内共产生焊接烟尘最大量约0.021t/a，焊烟初始排放速率约为0.011kg/h；产生MnO2约0.0005t/a，MnO2初始排放速率约0.001kg/h。 环评建议人工焊接机安装可移动式焊烟净化器，使焊烟通过焊烟净化器移动软管集气罩收集并通过设备内的滤网阻隔焊接烟尘，焊烟捕集率达70%，除尘效率95%，生产车间安装1个可移动式焊烟净化装置。焊烟净化装置风量为3500m3/h。安装焊烟净化装置后，手工焊接生产线焊接烟尘排放量为0.735kg/a，排放浓度为0.088mg/m3，经采取上述措施后，焊接烟尘可以通过可移动焊烟净化器收集处理后实现焊烟的达标排放，其排气筒的高度不低于15米。 另外，考虑到焊烟对人体的危害性和本项目外环境特点，环评要求建设单位不得进行露天工件焊接操作，严格按照环境保护要求，同时为确保车间内焊接工人健康，通过在车间内安装换气扇，加强车间的通风和换气，同时对焊接作业工人配备防尘口罩等必要的职业卫生防护措施，使其对工人工作环境和外界环境的影响进一步减小。 #### 1.2抛丸粉尘 本项目要对设备件要进行除锈处理，项目在封闭的喷砂室内进行抛丸除锈，类比同类规模项目，本项目抛丸除锈过程中粉尘的产生量约为4t/a，项目风机风量为720m3/min，粉尘产生浓度约为38.4mg/m3。本项目抛丸机配套一台HJCL型滤芯式除尘器，除尘效率为99%，经除尘后粉尘排放量为0.04t/a，排放浓度为0.38mg/m3，排放速率为0.01kg/h，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中“颗粒物最高允许排放浓度120mg/m3，最高允许排放速率3.5kg/h，且排气筒高度大于15m。 HJCL系列沉流式型除尘器主要用于悬浮的粉尘和微粒的收集，无论是用于空气污染控制，活作为生产过程中的一个部分，它能确保高效连续在线的粉尘收集。该设备具有运行稳定，处理风量大，体积小，维修方便等优点。可广泛用于冶金、机械、铸造、化工等部门。在正常操作下，含尘空气经底部入口进入HJCL型除尘器，然后向上通过滤芯，粉尘即被收集在滤芯外表面，过滤后的清洁空气经滤芯中心进入清洁空气室，通过出口管排出。滤芯可自动的和间断的进行清灰，其方式是任意给定时间内仅有一组（2只）滤芯进行离线清灰。在滤芯清灰过程中，脉冲喷吹控制仪接通一只电磁脉冲阀的电源，使相应的隔膜阀喷出脉冲高压空气，高压空气即从内到外穿过滤芯，将附着在滤芯外表面上的粉尘除去，尘粒落入尘斗，然后进入集灰桶。 #### 1.3食堂油烟 本项目建有职工食堂，主要供应60名员工用餐，作为项目的生活配套设施，基准灶头按1个计，项目食堂建筑面积100m2，灶头排风量以6000m3/h计，年工作日300d，工作时间约3.3h，则年油烟排放量为5940000m3。食堂食用油用量按5kg/100人·d，本项目就餐人数为60人，则年消耗食用油0.984t，在炒做时挥发损失约3％，油烟产生量约0.029t/a，油烟浓度4mg/m3。 根据表15饮食业单位油烟最高允许排放浓度和净化设施最低允许去除率，本项目的油烟处理设备最低允许净化率为60%，则年油烟排放量为0.012t/a，排放浓度为1.6mg/m3。能够达到《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）中最高排放浓度小于2.0mg/m3的标准，油烟经相应要求的油烟净化装置净化处理后，油烟废气经高空排放，故它们对周围环境的影响较小。 ### 2.水环境影响分析 本项目运营期水污染源主要为工作人员生活污水。 #### 2.1评价标准 本项目污水执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的三级标准。 #### 2.2污染防治措施及环境影响分析 本项目劳动定员60人，依据《新疆维吾尔自治区生活用水定额》中的数据，按照人均消耗100L/人·d计算，生活用水量6m3/d（825m3/a）；根据《社会区域类环境影响评价》中给出的城市综合污水排放系数，生活废水以生活用水量的85%计算，则生活废水排放量为5.1m3/d（1530m3/a）。 本项目生活污水，运营期需首先对食堂废水进行隔油处理，然后与生活废水合并，达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的三级标准后，直接进入园区污水管网，最终进入海天污水处理厂中处理。 海天污水处理厂位于昌吉高新技术产业开发西北角312国道南侧，总占地面积193亩，总处理规模12万m³/d，其中一期建设规模3万m3/d，占地63亩。2013年底建投产使用。污水处理采用“预处理段（两级格栅+曝气沉砂池+事故池）+ A2/O脱氮除磷生化池+二沉池+芬顿反应池+絮凝沉淀池+紫外线消毒”工艺，主要建设内容为粗细格栅渠、提升泵房、曝气沉砂池、A2/O生化池、二沉池、芬顿反应池、絮凝沉淀池、紫外线消毒渠、污泥均质池、办公楼等。具体流程为污水重力流经粗格栅去除大颗粒悬浮物，初步分离后进入集水井，经潜污泵提升进入细格栅进一步去除小颗粒悬浮物，粗细格栅截留下来的垃圾外运至垃圾场。污水经细格栅进入平流曝气沉砂池进行砂水分离，同时去除悬浮物，分离出的砂水混合液经螺旋砂水分离器装置提升脱水去除污水中的砂石，砂干化后外运。沉砂池出水进入厌氧池进行厌氧分解提高可生化性，之后进入生化反应池进行有氧处理，通过好氧微生物降解污水中的有机物无机物及COD。处理过的污水进入二沉池进行沉淀，通过吸泥机把底部污泥排至污泥回流井，污泥回流井中的污泥排至集泥池进行脱水处理或对生化池进行污泥补充。上清液进入芬顿反应池，在 pH3~3.5 的水体中投加亚铁氧化处理和双氧水进行氧化处理，进一步去除污水的COD。上清液进入絮凝沉淀池，加碱进行中和处理后投加絮凝剂混凝剂去除污水中的悬浮物，通过吸泥机排至集泥池进行脱水处理外运。上清液进入在线消毒渠通过紫外光源杀灭污水中的细菌，最终达标排放。设计进水水质：pH=6~9、CODcr 500mg/l、BOD5300mg/l、SS400mg/l、氨氮40mg/l、总磷≤5mg/l；出水可达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级B标准，即pH=7~8、CODcr≤60mg/l、BOD5≤20mg/l、SS≤20mg/l、氨氮≤8（15）mg/l、总磷≤1mg/l。 因此，本项目排放的污水对项目区水环境的影响较小。 ### 3.噪声影响分析 本项目运营期间，噪声源主要为来维修加工设备产生的设备噪声，本项目噪声源强见表19。 表19 本项目噪声源强 噪声源; 源强; 产生位置. 轨道式抛丸清理机; 80~90dB(A); 生产车间. 卧式深孔珩磨机; 80~85dB(A); 生产车间. 外圆抛光机; 80~90dB(A); 生产车间. 四柱三梁液压机; 80~85dB(A); 生产车间. 重型立式砂轮机; 80~90dB(A); 生产车间. 离心通风机; 75~80dB(A); 生产车间. 乳化液泵; 75~80dB(A); 生产车间. 预测室内声源的扩散衰减和多个噪声源对预测区域的噪声影响。 #### 3.1预测模式 （1）计算某个室内靠近围护结构处的倍频带声压级： 式中：L1 ——某个室内声源在靠近围护结构处产生的倍频带声压级，dB； Lw1——某个声源的倍频带声功率级，dB； r1 ——室内某个声源与靠近围护结构处的距离，m； R——房间常数m2； Q ——方向因子，无量纲值。 （2）计算出所有室内声源在靠近围护结构处产生的总倍频带声压级： （3）计算出室外靠近围护结构处的声压级： （4）将室外声级L2(T)和透声面积换算成等效的室外声源，计算出等效声源第i个倍频带的声功率级Lw2： 式中：S为透声面积，m2。 （5）等效室外声源的位置为围护结构的位置，其倍频带声功率级为Lw，由此按室外声源方法计算等效室外声源在预测点产生的声级。 （6）计算某个声源在预测点的倍频带声压级： 式中：L(r)——点声源在预测点产生的倍频带声压级，dB； L(r0)——参考位置r0处的倍频带声压级，dB； R——预测点距声源的距离，m； r0——参考位置距声源的距离，m； ΔL——各种因素引起的衰减量（包括声屏障、遮挡物、空气吸收、地面效应等引起的衰减量）。 如果已知声源的倍频带声功率级Lw，且声源可看作是位于地面上的，则 （7）由各倍频带声压级合成计算出该声源产生的A声级LA。 （8）计算总声压级 设第i个室外声源在预测点产生的A声级为LAin,i，在T时间内该声源工作时间为tin,i；第j个等效室外声源在预测点产生的A声级为LAout,j，在T时间内 该声源工作时间为Tout,j，则预测点的总等效声级为： 式中：T—计算等效声级的时间；N—室外声源个数； M—等效室外声源个数。 （9）多声源对某个受声点的理论估算方法，是将几个声源的A声级按能量叠加，等效为合声源对某个受声点上的理论声级，其公式为： 式中： L合—受声点总等效声级，dB(A)；N—声源总数 Li—第i声源对某预测点的等效声级，dB(A)。 #### 3.2预测结果与评价 利用以上预测公式，使室内噪声源通过等效变换成若干等效室外声源，然后计算出与噪声源不同距离处的理论噪声值，用预测值的贡献值作为项目噪声预测的评价值，得出本项目运行时对厂界噪声环境的影响状况，计算结果见表20、表21。 表20 不同距离噪声预测结果 dB(A) 距声源距离（m）; 10; 20; 30; 40; 50; 60. 贡献值; 67; 61; 57; 55; 53; 51. 备注; 东、南、西、北厂界预测按多声源叠加计算。. 表21 厂界噪声预测贡献值 dB(A) 测点 编号; 昼间各测点声压级dB(A); 夜间各测点声压级dB(A). 贡献值; 贡献值. 厂界东面; 52; 52. 厂界南面; 48.3; 48.3. 厂界西面; 46.8; 46.8. 厂界北面; 42.4; 42.4. 《工业企业厂界环境噪声排放标准》3类排放限制; 昼间≤65 dB(A); 夜间≤55 dB(A). 对照《声环境质量标准》（GB3096-2008）的3类区标准，由表19可以看出，随着距离的增加，对周围环境噪声的影响逐步减小。由表20可知，厂界噪声预测值均能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类排放限值昼间≤65dB(A)，夜间≤55dB(A)要求。根据预测结果，本项目运营后产生的噪声对周围环境的影响不大。 #### 3.3声环境污染防治措施 为减少噪声污染，保护工作人员职业健康，本项目尽量选用低噪声设备，对噪声大的排放源，通过设置隔音、消声、吸声和减震等设施，具体防治措施如下： （1）振动较大的设备均采取相应的减震措施，其与其它设备的连接采用柔性连接方式； （2）定期对设备进行维护和保养，使设备保持良好运行状态； （3）合理的安排设备布局，避免高噪声的设备安置在一起，隔声降噪效果达15～20dB，有效的吸收能量，防止噪声的扩散与传播； （4）工作人员配备耳塞等防噪用具。 对本项目所有噪声源采取上述综合降噪措施后，预计厂界噪声可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准限值[昼间65dB(A)、夜间55dB(A)]。 综上所述，拟建项目运营期产生的噪声对周围环境影响不大。 ### 4.固体废物影响分析 本项目固体废物主要来源于生产固废及职工产生的生活垃圾。 #### 4.1生产固废 本项目固体废物主要来源于生产过程中产生的生产固废及职工产生的生活垃圾。 1.4.1生产固废 （1）抛丸粉尘 喷砂除尘过程中由滤芯式除尘器收集下来的粉尘量约为3.96t/a，主要成分是铁的氧化物，粉尘一周清理一次，可以全部作为废品出售，综合利用不外排。 （2）废机油、废乳化液 项目生产过程中产生的废机油、乳化剂量约为0.1t/a，在厂区用桶收集，定期送具有危废处置资质的单位处理。 （3）废手套、抹布 车间日常维修和设备维护过程中使用的废手套和抹布，废抹布、手套产生量约为0.5t/a，根据危险名录废手套、抹布属于危险废物（HW08）废矿物油与含矿物油废物，根据附录含油废抹布属于危险废物豁免管理清单中编号为900-041-49废弃的含油抹布、劳保用品，其豁免环节为全部环节，豁免内容为全过程不按危险废物管理，所以本项目废手套、抹布可集中收集定期运送至垃圾填埋场处置。 （4）焊渣 焊接车间产生的焊渣产生量约为0.05t/a，送附近垃圾填埋场处置。 （5）废边角料 本项目生产过程中产生的钢材加工边角料预计约每年5吨，全部作为废品出售，综合利用不外排。 （6）抛丸废料 本项目喷砂车间产生的废抛丸废料预计约每年1吨，主要成分是废铁砂，全部作为废品出售，综合利用不外排。 1.4.2生活垃圾 本项目职工定员60人，根据《第一次全国污染源普查城镇生活污染源排污系数手册》，每人每天产生垃圾以1kg计，工作日以300d计，则生活垃圾的产生量为60kg/d（18t/a），生活垃圾在厂区内定点统一收集后，由园区环卫部门运往附近生活垃圾填埋场处理。 本项目产生的固废情况见表22 表22 项目固废产生情况表 项目; 名称; 产生量（t/a）; 性质; 处置方式. 1; 抛丸粉尘; 3.96; 一般工业固废; 综合利用. 2; 废机油、废乳化液; 0.1; 危险废物HW08废矿物油与含矿物油废物; 送具有危废处置资质的单位处理. 3; 废手套、抹布; 0.5; 危险废物HW08废矿物油与含矿物油废物; 集中收集定期运送至垃圾填埋场处置. 4; 焊渣; 0.05; 一般工业固废; 垃圾填埋场处置. 5; 废边角料; 5; 一般工业固废; 综合利用. 6; 抛丸废料; 1; 一般工业固废; 综合利用. 7; 生活垃圾; 18; 一般固废; 垃圾填埋场处置. 综上所述，固体废物的处置应遵循分类原则、减量化原则、无公害化原则及分散与集中相结合的原则，将不同类型的固体废物进行分类收集、分类处理，并严格执行本评价提出的危险废物贮存、转移控制及治理措施、作好固废特别是危险固废的日常管理工作。在此基础上，采取相应的措施以后，本项目产生的固体废物对环境影响不大。 ### 5.选址合理性分析 本项目结合今后企业发展远景及周边环境现状，从环境保护角度分析厂址的合理性。 #### 5.1厂址条件及区位优势 昌吉高新区行政界线东起乌伊公路（G312国道乌鲁木齐至伊宁段）49km处，西至洪沟（昌吉市与呼图壁县行政界线），南距312国道以南1km处，北为S201线（省道榆树沟至克拉玛依-榆克公路）。东西长12km，南北宽4.7km，总面积34 km2。昌吉高新区距乌鲁木齐国际机场32km，距昌吉火车站27km，西距石河子100km。 本项目位于新疆昌吉高新技术产业开发区，土地属于工业用地。从用地规划角度来看，项目选址用地符合新疆昌吉高新技术产业开发区工业用地规划要求。 高新区地形总体上呈南高北低走势，地形总体比较平缓，南侧地面标高最高为572m，北侧地面标高最低为534.27m，南北高程差37.73m，坡度基本小于2%。片区自西向东有三个大的雨水冲沟（最西端冲沟为昌吉市与呼图壁县行政界线）。 项目区所在地在地貌上属于山前冲洪积倾斜平原的下部，地形由东南微倾向西北，海拔高度554~560m，场地地势平坦，微地貌变化不大。 本项目所在区域地势平坦，属于平原地形。 本项目不在水源保护区、居民集中区，基本农田保护区内，项目所在区域内无重要环境敏感点，条件优越，厂址符合土地用途管理和规划功能要求，且交通十分便利。 #### 5.2与新疆昌吉高新技术产业开发区的依托关系 本项目主要依托新疆昌吉高新技术产业开发区的公共设施有：高新区自来水厂作为本项目的供水水源，其供水能力及供水水质完全可满足本项目的用水需求。目前昌吉国家高新技术产业开发区有2个变电站，一个为36MVA用电负荷的明德变电站，另一个是分布在建材区的榆树沟变电站。为进一步满足高新区用电负荷量，规划建设一座220KV的变电站。高新区位于312国道交通走廊上，也是新疆东部和西部联系的必经之地，因此 昌吉国家高新技术产业开发区路网规划要考虑与312国道及呼昌公路的衔接和协调。 #### 5.3本项目与周围企业相容性分析 本项目选址位于新疆昌吉高新技术产业开发区科技大道11号，位于综合产业园（管理服务、装备制造、建材加工）。项目区北侧为希望大道；南侧为科技大道；西侧经三路；东侧为昌盛路。项目主要建设内容为维修煤炭液压支架600台，立柱千斤顶12000根，与本项目所在功能区的规划一致，项目选址符合昌吉高新区的产业规划。本项目周围都是工业企业，对外环境敏感度不高。本项目在采取本次环评中提出的各项环保措施后，能确保各类污染物达标排放，对周围企业的影响不大。本项目本身对外环境的敏感程度较低，项目区附近的企业在严格落实国家和地方各类环保法规制度，加强环保管理的情况下，预计其对本项目产生的影响不大。 综上所述，本项目与周围企业相容性较好，符合新疆昌吉高新技术产业开发区的规划，建厂地区工程地质环境较好，同时综合考虑厂址的交通区位优势、供水、排水、供电等条件，本项目选址是合理的。 ### 6.总量控制 根据生态环境部“十三五”期间的总量控制计划，结合本项目所在区域的污染特征及本项目排污情况，不建议本项目设立总量控制指标。 本项目建成运营后，外排废水为生活污水，运营期需首先对食堂废水进行隔油处理，然后与生活废水合并，达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的三级标准后，直接进入园区污水管网，最终进入海天污水处理厂中处理。因本项目污水进入海天污水处理厂处理，其总量在污水处理厂统一计算，为避免重复计算，建议本项目排放的水污染物总量不另行统计，只作为日常监督控制指标。 ### 7.环保投资 本项目总投资1500万元，其中环保投资129万元，占总投资的8.6%，环保投资详见表23。 表23 本项目环境保护总投资一览表 序号; 产污环节; 污染物; 防治措施; 投资额（万元）. 1; 废气; 焊接烟气; 一台可移动式焊烟净化器; 10. 抛丸粉尘; 一套HJCL系列沉流式型除尘器; 100. 食堂油烟; 一套油烟净化装置; 2. 2; 废水; 食堂废水; 一座隔油池; 1. 3; 噪声; 设备噪声; 隔音、消声、吸声及减震等设施; 5. 4; 固废; 一般工业固废; 厂区集中收集，定期处置; 10. 危险废物; 送有资质单位处置. 生活垃圾; 生活垃圾收集设施; 1. 合计; 129. ### 8.环保“三同时”竣工验收 环保“三同时”竣工验收见表24。 表24 本项目环保“三同时”竣工验收内容一览表 环保工程; 污染物; 污染防治措施; 验收标准; 实施阶段. 废气治理; 焊接烟气; 一台可移动式焊烟净化器+15m高排气筒; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中颗粒物相关标准; 与项目同步实施. 抛丸粉尘; HJCL系列沉流式型除尘器+15m高排气筒. 食堂油烟; 一套油烟净化装置，净化效率≥60%; 《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB 18483-2001）中最高排放浓度小于2.0mg/m3的标准. 固废治理; 焊渣; 经收集后由园区环卫部门运往附近生活垃圾填埋场处理; 《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）（2013年修改单）中的有关规定执行. 抛丸粉尘; 综合利用. 抛丸废料. 废边角料. 废机油、废乳化液; 最终交由有危险废物处理资质的单位处理; 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）中的有关规定. 废水治理; 食堂废水; 一座隔油池; 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的三级标准. 噪声治理; 设备噪声; 隔音、减震、降噪措施; ### 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类排放限值. ### 9.产业政策符合性分析 根据国家发展和改革委员会令第21号《产业结构调整指导目录》（2011年本，2013年修正）中相关规定，本项目不属于规定的限制类和淘汰类内容，视为允许类。因此本项目的建设符合国家产业政策的要求。

# 建设项目拟采取的防治措施及与其治理效果

| 内容 类型 | 排放源（编号） | 污染物名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 焊机 | 焊接烟气 | 可移动式焊烟净化装置 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中颗粒物相关标准 |
|  | 除尘器排气筒 | 抛丸粉尘 | HJCL系列沉流式型除尘器 |  |
|  | 职工食堂 | 油烟废气 | 油烟净化装置 | 《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB 18483-2001）中最高排放浓度小于2.0 mg/m3的标准 |
| 水 污 染 物 | 生活废水排水口 | COD、BOD5、SS、NH3-N | 运营期需首先对食堂废水进行隔油处理，然后与生活废水合并，直接进入园区污水管网，最终进入海天污水处理厂中处理 | 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的三级标准 |
| 固 体 废 物 | 生产车间 | 抛丸粉尘 | 一般工业固体废物，综合利用 | 对环境影响较小 |
|  |  | 废边角料 |  |  |
|  |  | 抛丸废料 |  |  |
|  |  | 废机油、废乳化液 | 危险固体废物，最终交由有危险废物处理资质的单位处理 | 对环境影响较小 |
|  |  | 废手套、抹布 | 运往附近生活垃圾填埋场处理 |  |
|  |  | 焊渣 | 一般工业固体废物，运往附近生活垃圾填埋场处理 | 对环境影响较小 |
|  | 办公宿舍 | 生活垃圾 | 由园区环卫部门运往附近生活垃圾填埋场处理 | 对环境影响较小 |
| 噪 声 | 噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3级标准。 |  |  |  |
| ## 生态保护措施及预期效果 本项目为租赁厂房、办公生活用房，目前厂房地面已硬化，厂区也已绿化，对区域生态环境影响较小。 |  |  |  |  |

# 结论与建议

## 评价结论 ### 1.项目概况 本项目选址位于新疆昌吉高新技术产业开发区科技大道11号，项目总投资1500万元，项目建成后可年维修煤炭液压支架600台，立柱千斤顶12000根。 ### 本项目区北侧为希望大道；南侧为科技大道；西侧经三路；东侧为昌盛路。项目区中心地理坐标为44°05′58.70″N，87°04′00.93″E。 ### 2.工程环境质量现状 大气环境：评价区域内大气环境监测结果表明，监测点SO2、NO2及TSP日均浓度均达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准，PM2.5日均浓度均超过《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准，超标主要是是由于园区内过往车辆排放的汽车尾气，除尘设备排放小颗粒物造成。 地下水：地下水各项监测指标均符合《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中的Ⅲ类标准，说明项目区地下水水质较好。 声环境：项目区昼间和夜间噪声监测值均达到了《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的3类标准限值要求，说明区域声环境质量现状较好。 ### 3.运营期环境影响评价结论 #### 3.1大气环境 3.1.1焊接烟气 环评建议人工焊接机安装可移动式焊烟净化器，经采取述措施后，焊接烟尘可以通过可移动焊烟净化器收集处理后实现焊烟的达标排放，其排气筒的高度不低于15米。 3.1.2抛丸粉尘 本项目抛丸机配套一台HJCL型滤芯式除尘器，除尘效率为99%，经除尘后粉尘排放量为0.04t/a，排放浓度为0.38mg/m3，排放速率为0.01kg/h，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中“颗粒物最高允许排放浓度120mg/m3，最高允许排放速率3.5kg/h，且排气筒高度大于15m。 3.1.3食堂油烟 本项目的油烟处理设备最低允许净化率为60%，则年油烟排放量为0.012t/a，排放浓度为1.6mg/m3。能够达到《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）中最高排放浓度小于2.0mg/m3的标准，油烟经相应要求的油烟净化装置净化处理后，油烟废气经高空排放，故它们对周围环境的影响较小。 #### 3.2水环境 本项目生活污水，运营期需首先对食堂废水进行隔油处理，然后与生活废水合并，达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的三级标准后，直接进入园区污水管网，最终进入海天污水处理厂中处理。 #### 3.3噪声 本项目主要噪声源为自轨道式抛丸清理机、卧式深孔珩磨机、重型立式砂轮机等产生的设备噪声，其噪声源强在75~90dB(A)之间。通过对设备采取消声、减振及室内合理布置等措施，可有效降低设备噪声对环境的影响，厂界噪声强度可以达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准。因此，项目建成后对周围不会产生影响。 #### 3.4固体废物 （1）抛丸粉尘 喷砂除尘过程中由滤芯式除尘器收集下来的粉尘量约为3.96t/a，主要成分是铁的氧化物，粉尘一周清理一次，可以全部作为废品出售，综合利用不外排。 （2）废机油、废乳化液 项目生产过程中产生的废机油、乳化剂量约为0.1t/a，在厂区用桶收集，定期送具有危废处置资质的单位处理。 （3）废手套、抹布 车间日常维修和设备维护过程中使用的废手套和抹布，废抹布、手套产生量约为0.5t/a，根据危险名录废手套、抹布属于危险废物（HW08）废矿物油与含矿物油废物，根据附录含油废抹布属于危险废物豁免管理清单中编号为900-041-49废弃的含油抹布、劳保用品，其豁免环节为全部环节，豁免内容为全过程不按危险废物管理，所以本项目废手套、抹布可集中收集定期运送至垃圾填埋场处置。 （4）焊渣 焊接车间产生的焊渣产生量约为0.05t/a，送附近垃圾填埋场处置。 （5）废边角料 本项目生产过程中产生的钢材加工边角料预计约每年5吨，全部作为废品出售，综合利用不外排。 （6）抛丸废料 本项目喷砂车间产生的废抛丸废料预计约每年1吨，主要成分是废铁砂，全部作为废品出售，综合利用不外排。 （7）生活垃圾 本项目职工定员60人，生活垃圾的产生量为60kg/d（18t/a），生活垃圾在厂区内定点统一收集后，由园区环卫部门运往附近生活垃圾填埋场处理。 固体废物的处置应遵循分类原则、减量化原则、无公害化原则及分散与集中相结合的原则，将不同类型的固体废物进行分类收集、分类处理，并严格执行本评价提出的危险废物贮存、转移控制及治理措施、作好固废特别是危险固废的日常管理工作。在此基础上，采取相应的措施以后，本项目产生的固体废物对环境影响不大。 ### 4.产业符合性分析 根据国家发展和改革委员会令第21号《产业结构调整指导目录》（2011年本，2013年修正）中相关规定，本项目不属于规定的限制类和淘汰类内容，视为允许类。因此本项目的建设符合国家产业政策的要求。 ### 5.环保投资 本项目总投资1500万元，其中环保投资129万元，占总投资的8.6%。 ### 6.总量控制 根据生态环境部“十三五”期间的总量控制计划，结合本项目所在区域的污染特征及本项目排污情况，不建议本项目设立总量控制指标。 ### 7.综合结论 综合分析结果表明，项目运行后对周围环境影响较小。建设方只要严格落实设计和环评报告中提出的污染物防治措施和环境保护措施，并加强环保设施的运行维护和管理，保证各种环保设施的正常运行和污染物长期稳定达标排放。在落实本环评提出的各项环保措施的前提下，从环境保护角度分析，该项目建设是可行的。 ## 要求 （1）评价要求建设项目严格落实报告表提出的各项环境保护措施，落实环保投资，以保证相关污染源的达标排放。 （2）加强环境管理工作，建立一套完善的环保管理制度，制定专门的环境管理规章制度，加强环境保护工作的管理。 ## 建议 （1）严格遵守国家环境保护的法律、法规，建立健全管理制度，认真搞好环保宣传与教育，提高全体职工的环保意识。

预审意见： 公章 经办人： 年 月 日

下一级环境保护行政主管部门审核意见： 公章 经办人： 年 月 日

审批意见： 公章 经办人： 年 月 日

注释 一、本报告表应附以下附件、附图： 附件1 立项批准文件 附件2 其他与环评有关的行政管理文件 附图1 项目现场勘查图 附图2 项目区地理位置图 附图3 项目区区域位置图 附图4 项目区卫星图 二、如果本报告表不能说明项目产生的污染及环境造成的影响，应进行专项评价。根据建设项目的特点和当地环境特征，应选下列1-2项进行专项评价。 1、大气环境影响专项评价 2、水环境影响专项评价（包括地表水和地下水） 3、生态影响专项评价 4、声影响专项评价 5、土壤影响专项评价 6、固体废物影响专项评价 以上专项评价未包括的可另列专项，专项评价按照《环境影响评价技术导则》中的要求进行。