
目录

表一 建设项目基本情况
1
表二 建设项目所在地自然环境简况
13
表三 评价适用标准
29
表四 建设项目工程分析
30
表五 项目主要污染物产生及预计排放情况
42
表六 环境影响分析
44
表七 建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果
62
表八 结论与建议
63
表一 建设项目基本情况

	项目名称

	昌吉禹通管业有限责任公司径向挤压水泥管项目

	建设单位

	昌吉禹通管业有限责任公司


	法人代表

	胡志勇

	联系人

	李志勇


	通讯地址

	新疆昌吉高新技术产业开发区


	联系电话

	13289003222

	传真

	/

	邮政编码

	830000


	建设地点

	新疆昌吉高新技术产业开发区建材区（5-1-2）地块，原昌吉禹通管业有限责任公司水泥制品生产项目院内，地理坐标为东经87º8′32"；北纬44º4′57"


	立项审批部门

	昌吉高新技术产业开发区产业发展科技局

	批准文号

	昌高产发[2018]61号


	建设性质

	新建□  改扩建□  技改√

	行业类别

	C3021水泥制品制造


	占地面积（m2）

	4200
	绿化面积（m2）

	/


	总投资（万元）

	600

	其中：环保投资（万元）

	44

	环保投资占总投资比例（%）

	7.3


	评价经费（万元）

		投产日期

	2018年8月



立式径向挤压主机一

		新建厂房内
	拟建新增


			100t水泥罐仓

	新建厂房内
	拟建新增


			100t矿粉罐仓

	新建厂房内
	拟建新增


			100t粉煤灰罐仓

	新建厂房内
	拟建新增


	环保工程

	大气
	除尘器4套，负压式除尘器4个，密闭罐仓、绿化措施，洒水抑尘等
	搅拌机、3个罐仓
	拟建新增

		噪声
	产噪设备基座安装减震垫
	车间

	拟建

		固废

	收尘作为原料回用；生活垃圾收集后由环卫部门处理。

	依托工程

	主体
工程
	设备
	滚焊机机组
	1套，位于新建车间内部
	依托


依

	
		供电

	新疆昌吉高新技术产业开发区供电

	依托

		供热

	生产无需供暖，冬季不生产

	/


		排水

	经厂区现有小型地埋式一体污水处理设备处理后用于厂区绿化

	依托

	环保工程

	水

	经厂区现有小型地埋式一体污水处理设备处理后用于厂区绿化
	已建，依托




其中：年

	水量

	m3
	3000

	/
	
	2

	年耗电量

	万度

	216.6

	/

	五

	项目总投资

	万元

	600

	/


	3 项目产品及原辅材料

项目主要为水泥管制造，年生产水泥管45000件。本项目主要原辅材料及能源消耗详见表3所示。

表3  原辅材料用量及能（资）源消耗一览表

原料名称

用量（t/a）
备注

水

3000

项目区供水

水泥

2877

外购

粉煤灰
28

外购

矿粉

595

外购

砂

7700

外购

石子

5800

外购

外加剂

2.5

外购

钢筋

1300

外购

合计

/
外加剂：　按（GB8075-87）分类，混凝土外加剂按其主要功能可分为四类：
　　1． 改善混凝土拌合物流变性能的外加剂 ：包括各种减水刘、引气剂和泵送剂等。
　　2． 调节混凝土凝结时间，硬化性能的外加剂：包括缓凝剂、早强剂、速凝剂等。
　　3． 改善混凝土耐久性的外加剂：包括引气剂、防水剂、和阻锈剂等。
　　4． 改善混凝土其它性能外加剂：包括引气剂、膨胀剂、防冻剂、着色剂、防水剂和泵送剂等。
　　按（GB8075-87）外加剂的命名和定义，外加剂可分为16个名称，其各自定义如下：
　　1． 普通减水剂：在混凝土塌落度基本相同条件下，能减少拌合用水量的外加剂；
　　2． 早强剂：加速混凝土早期强度发展的外加剂；
　　3． 缓凝剂：延长混凝土凝结时间的外加剂；
　　4． 引气剂：在搅拌混凝土过程能引入大量均匀分布，稳定而封闭的微小气泡的外加剂；
　　5． 高效减水剂：在混凝土塌落基本相同条件下，能大幅度减少拌合物用水量的外加剂；
　　6． 早强减水剂：兼有早强和减水功能的减水剂；
　　7． 缓凝减水剂：兼有缓凝和减水功能的减水剂；
　　8． 引气减水剂：兼有引气和减水功能的外加剂；
　　9． 防水剂：能降低混凝土在静水压力下的透水性的外加剂；
　　10． 阻锈剂：能抑制或减轻混凝土中钢筋或其它预埋金属锈蚀的外加剂；
　　11． 加气剂：混凝土制备过程中因发生化学反应放出气体，能使混凝土形成大量气孔的外加剂；
　　12． 膨胀剂：能使混凝土体积产生一定膨胀的外加剂；
    13． 防冻剂：能使混凝土在负温下硬化，并在规定时间内达到足够防冻强度的外加剂；
　　14． 着色剂：能制备具有稳定色彩混凝土的外加剂；
　　15． 速凝剂：能使混凝土迅速硬化的外加剂；
　　16． 泵送剂：能改善混凝土拌合物泵送性能的外加剂。
4 主要设备

本项目水泥管制造生产线改造，年生产水泥管45000件，本项目主要设备详见表4。
表4  项目主要设备一览表

序号
设备名称
构成项目
单位
数量
型号
1
搅拌主机系统
主机
台
1
SMP1500
搅拌叶片
片
6
高铬
搅拌机衬板
片
226
高铬
电动机
台
1
YE3-225S-4-55KW
减速机
台
1
SMP1500
卸料装置
台
1
2
主楼系统
主机平台
台
1
20#[国标
立腿
件
2
Ф273
拉称
件
4
10#[
脚踏板
件
3
3mm花纹板
护栏
件
4
Ф25
拢料斗
件
1
厚度6mm
提升料斗
台
1
厚度4mm
提升电机
台
1
22KW
提升减速机
台
1
BWF39-29
料斗轨道
件
1
20#[国标
轨道支撑
件
1
12#{
3
骨料配料机系统
PLD-2400D
台
1
骨料储料斗
台
3
12³Q235厚度5mm
称料斗
台
3
Q235厚度5mm
传感器
个
9
1000KG
气缸
台
9
1000KG
电动滚筒
台
1
80*300
环形带
条
1
TDY5.5-1.6-400-650
托辊
个
45
89*305
支架
个
15
800
下托辊
个
5
89*950
配料机钢构
台
1
方管160*80.120*60
振动器
台
3
300W
4
电控系统
操作台
台
1
SX-75
强电柜
台
1
SX-75
控制电脑
台
1
=M2610n-0
显示器
台
1
LED19"
砼生产软件
套
1
SX-75
主要电器元件
套
1
打印机
台
1
380k
UPS不间断电源
台
1
ST-500
电缆、电线
套
1
国标
监控
套
1
4路
5

排水管滚焊机
/

台

1

GJGH-1200CP-K

6

立式径向挤压主机
/

台

1

Ф300-1200*3m

7

径向挤压模具（三开模）
/

个

2

Ф300*50*3m

底托支撑
/

个

1

顶板
/

个

1

底板
/

个

2

模具气缸
/

个

16

8

径向挤压模具（三开模）
/

个

2

Ф400*50*3m

底托支撑
/

个

1

顶板
/

个

1

底板
/

个

2

模具气缸
/

个

16

9

径向挤压模具（三开模）
/

个

1

Ф500*55*3m

底托支撑
/

个

1

顶板
/

个

1

底板
/

个

1

模具气缸
/

个

16

10

径向挤压模具（三开模）
/

个

2

Ф600*60*3m

底托支撑
/

个

1

顶板
/

个

1

底板
/

个

2

模具气缸

/

个

16

11

径向挤压模具（三开模）

/

个

2

Ф800*80*3m

底托支撑

/

个

1

顶板

/

个

1

底板

/

个

2

模具气缸

/

个

16

12

径向挤压模具（三开模）

/

个

2

Ф1000*100*3m

底托支撑

/

个

1

顶板

/

个

1

底板

/

个

2

模具气缸

/

个

16

13

径向挤压模具（三开模）

/

个

2

Ф800*100*2m

底托支撑

/

个

1

顶板

/

个

1

底板

/

个

2

模具气缸

/

个

16

14

径向挤压模具（三开模）

/

个

2

Ф1000*120*2m

底托支撑

/

个

1

顶板

/

个

1

底板

/

个

2

模具气缸

/

个

16

15

径向挤压模具（三开模）

/

个

1

Ф500*100*2m

底托支撑

/

个

1

顶板

/

个

1

底板

/

个

2

模具气缸

/

个

16

16

径向挤压模具（三开模）

/

个

2

Ф1000*140*2m

底托支撑

/

个

1

顶板

/

个

1

底板

/

个

2

模具气缸

/

个

16

17

挤压头

/

个

1

Ф300

挤压头

/

个

1

Ф400

挤压头

/

个

1

Ф500

挤压头

/

个

1

Ф600

挤压头

/

个

1

Ф800

挤压头

/

个

1

Ф1000

18

底托

/

个

100

Ф300

底托

/

个

100

Ф400

底托

/

个

40

Ф500

底托

/

个

100

Ф600

底托

/

个

80

Ф800

底托

/

个

80

Ф1000

19

底托

/

个

50

Ф800

底托

/

个

50

Ф1000

20

底托

/

个

50

Ф500

底托

/

个

50

Ф1000

5 总平面布置

本项目在原GRC生产线西侧建设一栋高11m，宽60m，长70m的厂房，北侧为彩砖生产线，西侧为电线杆机组，东侧为GRC生产线，南侧为厂区道路；具体厂区平面布置见图3。

6 公用工程

6.1 给排水

本项目供水由新疆昌吉高新技术产业开发区供水管网统一供给，可满足项目用水需求。

因本员工依托原车间员工，故员工生活污水及污染物产排情况不进行重复计算，本项目用水仅为生产用水。

生产用水主要是混合搅拌用水及管涵浇水，其中水量均被产品吸收，无外排。根据建设单位提供的相关技术的经验数据，本项目生产用水量为3000m3/a，约为11.54m3/d。

项目给、排水平衡表见表5。

表5    拟建项目给、排水平衡表

用水类别

用水标准

用水天数

（d）

新水补充量（m3/a）

损耗量

（m3/a）

循环

水量（m3/a）

排放量（m3/a）

生产用水

11.54L/d

260

3000

0

0

0

合  计

/

/

3000

0

0

0

4.2 供电

用电由新疆昌吉高新技术产业开发区统一供给，可满足本项目的要求。本项目高压电源引自工业园区供电所，电源线选用高压交联电缆架空敷设至厂区变电室，电源电压为10kV。厂区变电室设200KVA变压器一台。

4.3 供暖

本项目技改之后生产工艺不需要供热，冬季不生产故不需要生活供暖。

4.4 工作制度及劳动定员

原厂求劳动定员120余人，本次不新增劳动定员，年工作日为260天。

5 工程进度

昌吉禹通管业有限责任公司计划于2018年7月在厂区原水泥管生产线上进行技改，并建设一栋新的厂房，预计2018年8月可完工，投入运营。

6 项目投资

工程投资：本项目建设总投资600万元，全部由公司自筹。



	与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题

本项目计划在昌吉禹通管业有限责任公司厂区内水泥管生产线进行技改，在原GRC生产线西侧建设一栋高11m，宽60m，长70m的厂房，建设内容包括：建造生产车间4200m2，安装搅拌机组一套，立式径向挤压主机一套，罐仓3个。年生产水泥管45000件。
昌吉禹通管业有限责任公司成立于2010年8月，在新疆昌吉高新技术产业开发区建材区（5-1-2）地块投资3584万元建设水泥制品生产项目，2011年6月24日，取得昌吉市环境保护局《关于对昌吉禹通管业有限责任公司水泥制品生产项目环境影响报告表的批复》（昌市环管字［2011］审230号），2011年6月开工建设并于同年9月正式投产。目前本项目未进行竣工验收，故本环评要求建设单位应进尽快办理现有项目的竣工验收手续。

本项目对原水泥管生产线进行技改，占地面积4200m2，公用工程及辅助工程均依托厂区现有工程，本项目计划在昌吉禹通管业有限责任公司厂区内水泥管生产线进行技改，在原GRC生产线西侧空地建设一栋高11m，宽60m，长70m的厂房，替代原水泥管生产线，新生产线建成后，原生产线废止，原有设备及技术淘汰，同时淘汰原用于生产供热的2台2t/h的燃煤锅炉。
与本项目有关的主要污染主要为目前采用的水泥管生产工艺的污染物及产生的环境问题，分析如下：
1 污染物产生情况

废气

① 工艺粉尘
现有项目选用的砂石都经过水洗，水泥在密闭的仓筒中储存，在粉料的出料口设置有除尘器，厂区内定期洒水降尘，故工艺粉尘对周围环境影响较小。

② 锅炉烟气
现有项目生产工艺采用2t燃煤蒸汽锅炉及2t燃煤热水锅炉供给热量，年耗煤90t，烟气经高效陶瓷多管除尘器处理后烟尘浓度为154.34mg/Nm3，排放量为0.16t/a；SO2浓度为475.69mg/Nm3，排放量为0.98t/a；经30m高排气筒排放。

③食堂油烟

项目设有食堂，就餐人数为120人，年产油烟0.028t/a，油烟经油烟净化器净化处理后引至食堂房顶排放，可满足《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）。

④焊接烟尘

滚焊又称缝焊，是用一对滚轮电极代替点焊的圆柱形电极，焊接的工件在滚盘之间移动，产生一个个熔核相互搭叠的密封焊缝将工件焊接起来的方法。一般采用交流脉冲电流或调幅电流，也可用三（单）相整流、中频、高频的直流电流。本项目采用的滚焊机原理为采用可调行程气缸加压，避免上下电极碰撞损伤。 采用三相无极调速电极驱动，焊接速度调整方便、稳定。巧妙合理的内部结构，减少发热导致的焊接性能减弱 银轴瓦旋转导电优良接触，最大限度减少电能转换的损失，故本项目不需要使用焊条，无焊烟气产生。
废水

① 生活污水
运营期无生产废水产生，产生的污水主要为员工生活污水，排放污水为2995.2m3/a，生活污水经现有厂区小型地埋式一体污水处理设备处理后用于厂区绿化。

（3）噪声

目前项目产生噪声的主要设备为风机、空压机、搅拌站、运输车辆等，噪声源强在80dB-95dB之间。

固废

① 炉渣
本项目在生产过程中使用燃煤锅炉提供热量，燃煤锅炉会产生炉渣，产生量约为10.8t/a，作为建筑材料或铺路等综合利用。

② 生活垃圾

项目生活区设置垃圾桶，年产生生活垃圾约31.2t/a，生活垃圾在厂区内收集暂存后，由环卫部门统一清运至当地垃圾填埋场填埋处置。

2 主要环境问题

（1）废气

目前项目使用的燃煤锅炉，不符合环保要求。

3 “以新带老”措施

在昌吉禹通管业有限责任公司厂区内水泥管生产线进行技改，在原GRC生产线西侧空地建设一栋高11m，宽60m，长70m的厂房，替代原水泥管生产线，新生产线建成后，原生产线废止，原有设备及技术淘汰，同时淘汰原用于生产供热的2台2t/h的燃煤锅炉。
本次技改拟采用径向挤压技术，技改后，工艺过程中不在需要供热，故燃煤锅炉可淘汰，锅炉烟气及炉渣便不复存在；本次技改新增3个原料罐仓，并在罐仓顶部安有布袋除尘器及负压式除尘器，以防罐仓大小呼吸产生粉尘，故本次技改大大降低了项目的能耗及污染。 




表二 建设项目所在地自然环境简况


		pH

	水质ph值的测定 玻璃电极法（GB 6920-86）


	2

	总硬度

	水质 钙和镁的测定EDTA滴定法（GB 7477-87）


	3

	氨氮

	水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法（HJ535-2009）


	4

	六价铬

	水质 六价铬的测定 二笨碳酰胺二肼分光光度法（GB 7467 -87）


	5

	溶解性总固体

	水质 溶解性总固体的测定  重量法（GB /T5750.4-2006）


	6

	挥发酚

	水质 挥发酚的测定 4-氨基安替比林分光光度法（HJ 503-2009）


水质 氯化物的测定 硝酸银

	定法（GB 11896-89）


	8

	高锰酸盐指数

	水质 高锰酸盐指数的测定（GB 11892-89）




昼

		夜间

	
	0类
	50

	40


	1类
	55

	45


	2类
	60

	50


	3类
	65

	55


	4类
	4a类
	70

	55


		4b类
	70

	60



	（3）噪声监测及评价结果
结合项目平面布置及项目区声环境功能区，本次在厂界共布设4个噪声监测点，每个边界各设1个点。本次监测结果属于环境噪声，项目区噪声现状监测结果见表13。

表13  项目区昼间噪声现状值监测结果     单位：Leq［dB（A）］
序号

检测点位

噪声来源

昼间

夜间

现状值

标准值

超标值

现状值

标准值

超标值

1

1#项目区东侧

环境

噪声

43.7
65

/

35.6
55

/

2

2#项目区南侧

44.5
65

/

34.8
55

/

3

3#项目区西侧

43.4
65

/

35.2
55

/

4

4#项目区北侧

42.3
65

/

36.9
55

/

从表13可以看出，项目区东侧、西侧、南侧、北侧声环境质量均能够满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的3类（昼间65dB（A），夜间55dB（A））标准要求，项目区声环境质量较好。

5 生态环境质量现状与评价

本项目评价区位于新疆昌吉高新技术产业开发区建材区（5-1-2）地块，原昌吉禹通管业有限责任公司水泥制品生产项目院内，涉及自然保护区、风景名胜区等环境敏感保护目标。

（1）土地利用现状
项目区位于新疆昌吉高新技术产业开发区建材区（5-1-2）地块，原昌吉禹通管业有限责任公司水泥制品生产项目院内，土地性质为工业用地。
（2）植被分布情况
经现场勘查，厂区全部为人工建筑物，评价区范围内无珍稀、濒危、国家保护的动植物。受人为活动的影响，厂区基本为人工绿化物种取代。

项目区常见的野生鸟类有麻雀、喜鹊、燕子等，其他野生动物很少见。

（3）土壤类型
评价区范围内土壤类型主要以灰漠土和棕钙土为主。
主要环境保护目标（列出名单及保护级别）：

新疆昌吉高新技术产业开发区建材区（5-1-2）地块，原昌吉禹通管业有限责任公司水泥制品生产项目院内，地理坐标为东经87º8′32"；北纬44º4′57"。

本项目在原GRC生产线西侧建设一栋高11m，宽60m，长70m的厂房，北侧为彩砖生产线，西侧为电线杆机组，东侧为GRC生产线，南侧为厂区道路；厂区西侧约10m为骨粒厂，东侧10m处为可耐防水卷材厂，南侧为空地，北侧为昌祥大道，约83.8m处为昌吉城建商品砼有限责任公司，东北侧约146.1m处为昌祥水泥厂。

本项目评价范围内无重点文物、自然保护区、珍稀动植物资源等重点保护目标，项目区500m范围内无居民区，环境保护对象及其保护要求见表14。及图6评价范围及保护目标图。
表14  环境保护目标一览表

环境要素

保护对象

相对方位

与最近距离（m）

数量
（人）
保护性质

空气环境
上移户村

WN

1561

800

《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准

西湖村

EN
700.3

500

广东户村

E
1236
480

芦草沟村

ES
1268
500
榆树沟公路巡警中队

E
1779

50

水环境
区域地下水

—

—

/
《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）III类标准

生态环境
项目区原有绿化面积1434m2
根据项目特点，确定本项目的污染控制目标为：

（1）环境空气质量达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，控制废气排放对周围环境的影响。

（2）保护建设项目所在区域水环境不受本项目的影响，地下水满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中Ⅲ类标准。

（3）声环境质量符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的3类标准。控制各种噪声声源，要求项目边界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。

（4）妥善处理生活垃圾，统一收集，定期由环卫部门统一清运至当地垃圾填埋场处理。

（5）保护项目评价区内生态环境质量，本项目占地面积为4200m2，项目区所在区域属于工业用地。项目区范围500m以内无风景名胜区及文化遗产等特殊保护目标，项目建设对生态环境影响较小。



	


表三 评价适用标准

	环

境

质

量

标

准
	1、《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准；

2、《地下水质量标准》（GB/T14848-93）中的III类标准；
3、《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的3类标准；

	污

染

物

排

放

标

准
	《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表2中大气污染物特别排放限值颗粒物10mg/m3及表3大气污染物无组织排放限值0.5mg/m3。

2、运营期噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准；

3、一般固废执行《一般工业固体废弃物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及修改单中的相关要求。

4、《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）中新污染源二级标准；

5、《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中（昼间70dB，夜间55dB）标准；



	总

量

控

制

指

标
	根据国家环境保护部已颁布的“十三五”期间的总量控制计划，结合本项目所在区域的环境特征及本项目排污情况，本次项目不核算总量控制指标。




表四 建设项目工程分析


洒水抑尘、堆场搭棚遮

	
		噪声

	搅拌设备及车辆

	等效A声级

	搅拌机、输送带等设施减震、利用绿化


		固体废物

	除尘器回收原料粉尘

	原料粉尘

	回收利用



	.574


	15

	0.153

	0.257

	0.349

	0.433

	0.512

	0.861


	20

	0.255

	0.429

	0.582

	0.722

	0.853

	1.435




声级db

	A)


	土石方

阶段

	挖土机

	80~96

	装饰阶段

	电钻

	100~115


		冲击机

	95

		电锤

	100~105


		空压机

	75~85

		手工钻

	100~105


	底板与结构阶段

	混凝土输送泵

	90~100

		木工刨

	90~100


		振捣机

	100~105

		混凝土搅拌机

	100~110


		电锯

	100~110

		云石机

	100~110


		电焊机

	90~95

		角向磨光机

	100~115



	表20     施工期各交通运输车辆噪声排放统计

类别
大型载重车

混凝土罐车、载重车

轻型载重车

声级dB(A)

95

75~85

75

（4）固体废物

固体废物主要来源于施工过程中产生的弃方、建筑垃圾及施工人员产生的生活垃圾。
本项目施工人员工20人，施工期1个月，垃圾产生量按每人每天1kg计算，则产生生活垃圾0.6t。

项目施工时土方（挖方、填方）、地基处理（岩土工程）与基础工程施工。基础工程总挖方量共计约300m3，回填放量约为198.24m3，弃方101.76m3，弃方全部用于厂区内土地平整，或运往指定地点处理。项目施工过程中产生的建筑垃圾（如水泥带、铁质弃料、木材弃料等），根据相同项目类别，本项目产生建筑垃圾约为2.1t。
项目产生的建筑垃圾主要包括砂石、石块、碎砖瓦、废木料、废金属、废钢筋等杂物；基础工程需要挖土方其中大部分需要回填，剩余工程弃土在场内周转，就地平衡。若大量的建筑垃圾处置不当，由于扬尘和雨水冲淋等原因，不仅影响景观，同时还极易产生二次污染的问题，对周围环境产生相当严重的不利影响。施工期产生的建筑垃圾和弃土收集后堆放于指定地点，由施工方统一清运至当地建筑垃圾填埋场处置。

（5）水土流失

施工期场地开挖等活动将会使地表土松散，在大雨或暴雨天气下受地表径流的冲刷作用而发生水土流失，施工产生的弃土处置不当也可能发生水土流失。

2 运营期主要污染源及污染物分析

由本项目工艺流程可以看出，运营期产生的污染有筒粉仓仓顶排放的粉尘，在输送、计量、投料过程产生的粉尘、运输车辆动力起尘以及堆场风力起尘，汽车尾气，员工均依托原有劳动定员，产生的生活废水及生活垃圾不重复计算。
2.1 废气产生及排放分析
本项目营运期大气污染物主要为粉尘，主要包括：①筒粉仓仓顶排放的粉尘；②搅拌粉尘；③在输送、计量、投料过程产生的粉尘、运输车辆动力起尘。④汽车尾气。

筒粉仓仓顶排放的粉尘

项目所使用的水泥等原料由密封的散装车运至站内，用气泵打入料仓，由于受气流冲击，料仓中的粉状原辅料可从仓顶气孔排至大气中，为减少此类粉尘排放，每个罐仓上安装有一个布袋脉冲除尘器，负压式除尘器连接至布袋除尘器之后，粉尘经布袋除尘器处理后，进入这负压式除尘器，采用负压除尘及特种纤维布之后用压力压入罐内不外排，剩余无法收集的粉尘无组织排放，布袋除尘效率可以达到99%以上，负压除尘器除尘效率可达到90%。（即筒粉仓仓顶排放的粉尘采用布袋除尘+负压脉冲除尘+无组织排放至车间）
通过对同类企业类比调查表明，水泥在卸料过程中粉尘产生量约为总卸料量的0.02%；根据《空气污染排放和控制手册》（美国环境保护局编著，张良璧等译，中国环境科学出版社）中的“十 混凝土配料”推荐的混凝土配料工艺潜在的逸散排放因子的排放等级，并出于保守考虑，选取0.12kg/t物料核算粉煤灰、矿粉由罐车通过气泵进入罐仓过程中仓顶粉尘产生量，本项目设置有1个搅拌机，1个水泥罐仓，1个粉煤灰罐仓，1个矿粉仓。本项目用水泥量为2778t/a，则卸料粉尘产生量约为0.58t/a；粉煤灰用量为28t/a，则卸料粉尘产生量为0.00336t/a；矿粉用量为595t/a，则卸料粉尘产生量为0.0714t/a；罐仓共计卸料粉尘产生量约为0.65t/a。

布袋除尘效率可以达到99%以上，搅拌机盖、水泥计量仓的排尘管均与除尘器相连，骨料加注口调置阻尘板。经过高效除尘器处理后水泥罐仓粉尘排放排放量为0.0058t/a，排放速率为0.0028kg/h；粉煤灰罐仓粉尘排放排放量为0.0336kg/a，排放速率为0.000016kg/h；矿粉罐仓粉尘排放排放量为0.714kg/a，排放速率为0.00034kg/h；经过布袋除尘器后有部分粉尘无法收集，无法收集的粉尘直接联通进入负压式除尘器，负压除尘器除尘效率可达到90%，则经负压除尘器处理后的水泥罐仓粉尘排放排放量为0.58kg/a，排放速率为0.00028kg/h；粉煤灰罐仓粉尘排放排放量为0.00336kg/a，排放速率为0.0000016kg/h；矿粉罐仓粉尘排放排放量为0.0714kg/a，排放速率为0.000034kg/h；采用负压除尘及特种纤维布使得投料时产生的粉尘完全进入除尘器，之后用压力压入罐内不外排，少部分无法收集的粉尘无组织排放。每个负压式除尘器风量为1000m3/h，布袋除尘器风量为1000m3/h，产生的粉尘污染物源强排放统计表如表21所示。

表21  运营期罐仓产生粉尘排放量统计表
污染物

产生源

产生量（t/a）

治理措施

排放量（kg/a）

排放方式
粉尘

水泥罐仓

0.58

布袋脉冲除尘器+负压式除尘器（每个除尘器风量分别为1000m3/h）
0.58

无组织排放

粉煤灰罐仓

0.00336

0.00336

矿粉罐仓

0.0714

0.0714

合计

0.65

0.65

搅拌粉尘
本项目砂、石由皮带输送至中储仓，该过程产生的粉尘量较小，砂石料从中储仓进入搅拌机与水泥和粉煤灰进行混合搅拌，混合主机为连续运行，即进料和出料始终是连续性的。当水泥和粉煤灰由管道通过计量泵进入搅拌机时，混合机呼吸孔会有粉尘产生。混合机采用除尘方式如下：混合机为密闭环境，混合机粉尘产生口产生的粉尘通过管道通入布袋除尘器进行处理。本项目水泥、矿粉和粉煤灰年用量为3500t/a，类比同类报告，粉尘产生量约为粉料用量的0.01%，则粉尘产生速率和产生量，0.168kg/h，0.35t/a。搅拌站主机收尘采用负压式布袋除尘器，除尘效率达到99.5%，排气量为1000m3/h，处理后粉尘产生浓度、速率和产生量分别为0.84mg/m3，0.00084kg/h，0.00175t/a，袋式除尘器收集粉尘为0.348t/a，经布袋除尘器处理后无组织排放。

在输送、计量、投料过程产生的粉尘、运输车辆动力起尘
本项目在物料的堆放、配料、进料、搬运、提升等过程中产生无组织粉尘。无组织排放量与物料粒径、物料运转的距离和落差、操作管理有关。

输送、计量、投料粉尘
本项目砂、石提升以搅拌站配套的皮带输送方式完成，水泥等则以压缩空气吹入散装水泥筒仓，辅以螺旋输送机给水泥秤供料。本项目各生产工序均采用电脑集中控制，各工序的连锁、联动的协调性、安全性非常强。原料的输送、计量、投料等方式均为封闭式，因此在该过程产生的粉尘量不大，类比同类项目，该项目在输送、计量、投料过程产生的粉尘量约为0.2t/a。

运输车辆动力起尘量
车辆行驶产生的扬尘，在道路完全干燥的情况下，可按下列经验公式计算：

Q=0.123(V/5)(W/6.8)0.85(P/0.5)0.75
式中：Q：汽车行驶时的扬尘，kg/km.辆；

      V：汽车速度，km/h；

      W：汽车载重量，吨；

      P：道路表面粉尘量，kg/m2
本项目车辆在厂区内行驶距离按50m计，平均每天发车空、重载各20辆·次；空车重约10.0t，重车重约30.0t，以速度20km/h行驶，根据本项目的情况，要求项目建设方对厂区内地面定期派专人进行路面清扫、洒水，以减少道路扬尘。基于这种情况，本环评对道路路况以0.2kg/m2计，则经计算，项目汽车动力起尘量为0.02t/a。

（4）汽车尾气
本项目车辆用于项目原辅材料运输，机动车尾气主要污染物有CO、NOx、HC等。项目运营期车辆来往数量少，车辆行驶速度低，车辆启动时间较短，废气产生量小，而且露天空旷条件易于废气的扩散，能在较短的时间内在大气中得以稀释。此外，项目拟在停车场周边种草植树进行绿化，采用绿化可吸收汽车一部分尾气，减少汽车尾气对周围环境的影响。

2.2 废水产生及排放分析

因本员工依托原车间员工，故产污不进行重复计算，本项目用水仅为生产用水。

生产用水主要是混合搅拌用水及养护阶段的管涵浇水，其中水量均被产品吸收，无外排。根据建设单位提供的相关技术的经验数据，本项目生产用水量为3000m3/a，约为11.54m3/d，无废水排出。

2.3 噪声产生及排放分析

本项目建成后，对环境造成影响的是设备噪声。

 根据类比调查，设备噪声源强见表22。

   表22  设备噪声一览表     单位：dB（A）

序号

产噪源

位置

源强

降噪措施

1

搅拌机

生产厂房

83-88

安装在搅拌楼内，基础减振、消声、隔声绿化带、地面坡度降噪
2

铲车

装载过程

85-90

加强行车管理制度

3

运输车辆

运输过程

80-90

加强行车管理制度

4

传送皮带

生产厂房

80-85

基础减震

5

排水管滚焊机
生产厂房

80-90

基础减震、消声、隔声绿化带、地面坡度降噪

6

立式径向挤压主机
生产厂房

80-85

基础减震、消声、隔声绿化带、地面坡度降噪

2.4 固体废物

因本员工依托原车间员工，故产污不进行重复计算，本项目固体废物仅为生产固废。

因本项目工艺过程中产生的废料极少，产生的废料均回填、用于工艺过程中，故无工艺固废产生。

原料粉尘，正常生产情况下布袋脉冲除尘器收尘量约为1.0t/a，全部回用于生产。
3 技术改造以新带老“三本账”核算

（1）“以新带老”措施

在昌吉禹通管业有限责任公司厂区内水泥管生产线进行技改，在原GRC生产线西侧空地建设一栋高11m，宽60m，长70m的厂房，替代原水泥管生产线，新生产线建成后，原生产线废止，原有设备及技术淘汰，同时淘汰原用于生产供热的2台2t/h的燃煤锅炉。
本次技改拟采用径向挤压技术，技改后，工艺过程中不在需要供热，故燃煤锅炉可淘汰，锅炉烟气及炉渣便不复存在；本次技改新增3个原料罐仓，并在罐仓顶部安有布袋除尘器及负压式除尘器，以防罐仓大小呼吸产生粉尘，故本次技改大大降低了项目的能耗及污染。 

（2）“三本帐”核算

表23  技改前后“三本帐”
污染物名称

技改前工程

技改前措施

本工程

以新带老措施

排放增减量

废气

罐仓粉尘

少量

密闭储存

0.65kg/a

袋式除尘器+负压式除尘器
+0.65kg/a

搅拌粉尘

少量
/

0.00175t/a

袋式除尘器
+0.00175t/a
运输车辆起尘

少量
洒水

0.02t/a

洒水抑尘、道路硬化、加强管理等
+0.02t/a
输送计量粉尘

少量

除尘器

0.2t/a
地下式投料
+0.2t/a

食堂油烟

0.028t/a

油烟净化设施

0t/a

依托

0t/a

锅炉烟气

烟尘

0.16t/a

高效陶瓷多管除尘器

0t/a

废止

-0.16t/a

SO2
0.98t/a

0t/a

-0.98t/a

废水

生活污水

2995.2t/a

厂区小型地埋式一体污水处理设备

0t/a

依托

0t/a

固体废物

炉渣

10.8t/a
综合利用

0t/a
拆除

-10.8t/a

生活垃圾

31.2t/a

当地垃圾填埋场

0t/a
依托
0t/a



表五 项目主要污染物产生及预计排放情况 

	  内容

类型
	排放源
	污染物名称
	产生浓度及产生量
	排放浓度及排放量

	大气污

染物
	运输车辆起尘
	粉尘
	0.02t/a
	0.02t/a

	
	输送计量粉尘
	
	0.2t/a
	0.2t/a

	
	筒仓收集粉尘
	
	0.65t/a
	0.65kg/a

	
	搅拌机
	
	3551.12mg/m3，0.35t/a
	0.84mg/m3，0.00175t/a

	
	汽车尾气
	CO、NOx、HC
	少量
	少量

	固体

废物
	生产区
	除尘器回收原料粉尘
	1.0t/a
	回收利用

	噪声
	本项目噪声主要是搅拌机、运输车辆、水泵、物料传输装置、排水管滚焊机、

立式径向挤压主机在生产过程中产生的噪声、搅拌机在运行过程中产生的设备噪声，噪声源强范围在80~90dB(A)，在采取减震、隔声措施后噪声值可控制在65~75dB（A）

	其他
	/

	主要生态影响：

本项目对运营期产生的各类污染采取切实可行的治理防护措施，严格控制在国家规定的排放标准内，不会对周围的自然环境和人工环境造成破坏，本项目所在区域没有特别的生态保护目标，因此项目建设对生态的影响较小。




表六 环境影响分析

	一、施工期环境影响简要分析

1 大气环境影响分析

（1）施工扬尘

施工期对环境空气影响最主要的是扬尘。干燥地表开挖和钻孔产生的灰尘，一部分悬浮于空中，另一部分随风飘落到附近地面和建筑物表面；开挖的泥土堆积过程中，在风力较大时，会产生扬尘；而装卸和运输过程中，会造成部分灰尘扬起和洒落。雨水冲刷夹带的泥土散布路面，晒干后因车辆的移动或刮风再次扬尘；开挖的回填过程中也会引起大量粉尘飞扬；建筑材料的装卸、运输、堆砌过程中也有洒落和飞扬。

据有关调查显示，施工工地的扬尘主要是由运输车辆的行驶产生，约占扬尘总量的60%，在完全干燥情况下，可按下列经验公式计算：

[image: image6.wmf]75

.

0

85

.

0

5

.

0

8

.

6

5

123

.

0

=

P

W

v

Q


式中：Q——汽车行驶的扬尘，kg/km·辆；

      V——汽车速度，km/h；

      W——汽车载重量，t；

      P——道路表面粉尘量，kg/m2。

表24为一辆载重5吨的卡车，通过一段长度为500m的路面时，不同路面清洁程度，不同行驶速度情况下产生的扬尘量。由此可见，在同样路面清洁情况下，车速越快，扬尘量越大；而在同样车速情况下，路面清洁度越差，则扬尘量越大。

表24  不同车速和地面清洁程度时的汽车扬尘    单位：kg/辆·公里
      P

车速

0.1（kg/m2）

0.2（kg/m2）

0.3（kg/m2）

0.4（kg/m2）

0.5（kg/m2）

1.0（kg/m2）

5（km/h）

0.0283

0.0476

0.0646

0.0801

0.0947

0.1593

10（km/h）

0.0566

0.0953

0.1291

0.1602

0.1894

0.3186

15（km/h）

0.0850

0.1429

0.1937

0.2403

0.2841

0.4778

20（km/h）

0.1133

0.1905

0.2583

0.3204

0.3788

0.6371

如果在施工期间对车辆行驶的路面实施洒水抑尘，每天洒水4～5次，可使扬尘减少70%左右。表25为施工场地洒水抑尘的试验结果，结果表明实施每天洒水4～5次进行抑尘，可有效地控制施工扬尘，可将TSP污染距离缩小到20～50m范围。

表25 施工场地洒水抑尘试验结果
距离（米）

5

20

50

100

TSP小时平均浓度

（mg/m3）

不洒水

10.14

2.89

1.15

0.86

洒  水

2.01

1.40

0.67

0.60

因此，限速行驶及保持路面清洁，同时适当洒水是减少汽车扬尘的有效手段。由表22可知，施工场地经洒水降尘后距离施工场地50m处能够达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中颗粒物无组织排放的标准限值，即1.0mg/m3。

因此本次环评要求施工单位对车辆行驶产生的扬尘采取如下措施：

a.施工期间行驶车辆在项目区及靠近环境敏感目标处行驶时应低速行驶；

b.施工场地四周设置高2.5m的围挡；

c.加大施工场地及运输道路的洒水频次；

d.定期清洗车辆轮胎，减少行驶产生的扬尘；

e.运输散装物料时车辆加盖篷布；

f.施工道路进行硬化。

j.在土方挖掘、平整阶段，运土车辆必须做到净车出场，最大限度减少泥土撒落构成扬尘污染，严禁超载，渣土及易抛撒材料实行封闭车辆运输，并应持证。防止建筑材料、垃圾和尘土飞扬、洒落和流溢；

k.禁止在大风天气时进行土方等作业以及减少建筑材料的露天堆放，露天堆放易扬撒的物料或48小时内不能清运的建筑垃圾，应当设置不低于堆放物高度的密闭围栏并予以覆盖；

h．项目建设过程中严格遵守《乌鲁木齐市防治扬尘污染实施方案》中的要求，做到“五个百分百”，即施工工地周边百分之百围挡、物料堆放百分之百覆盖、出入车辆百分之百冲洗、施工现场百分之百硬化、拆迁工地百分之百湿法作业。

i.按照《关于加强散装物料运输管理的通告》（乌政通[2014]1号）中散装物料运输管理有关规定，要求从事散装物料运输的单位和个人必须使用符合密封要求的运输车辆，需要进行散装物料运输的单位，应对其散装物料运输进行规范管理。施工单位必须使用符合密封要求的车辆从事砂石等建筑材料以及建筑垃圾运输。运输车辆驶出工地前应对车轮、车身进行冲洗，凡未经冲洗、车身车轮粘带泥土、物料的不得驶出。施工企业应指定专人对进出工地的运输车辆进行检查，确保符合运输车辆密封要求。

经采取以上措施后可使项目区周围空气环境满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准。

同时，在不同气象条件下，施工场地扬尘影响分析结果表明：在一般气象条件下，平均风速2-3m/s的情况下，建筑工地下风向TSP浓度为上风向对照点的2.0～2.5倍。如果不采取防护措施，300m以内将会受到扬尘的严重影响；采用一般的防护措施，150m内会有影响；在做好施工期扬尘的防护措施下施工，下风向10m处的TSP浓度会小于0.9mg/m3，能够达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准的要求。

综上所述，建筑工地扬尘对环境空气的影响范围主要是在工地围墙外100m以内：下风向一侧0-50m为重污染带；50-150m为较重污染带；大于150m为轻污染带，可见施工产生的扬尘对施工人员会有一定影响，应采取必要的个人保护措施。

（2）机械废气影响分析

机械废气主要包括各种燃油机械的废气排放以及运输车辆产生的尾气。主要污染物为：NOX、CO和碳氢化合物（HC）等。这些污染物量很小，影响范围仅局限在施工作业区内，对施工人员会产生轻微的影响。

大气污染防治措施

①扬尘防治措施

a、首先，要加强施工管理，做好文明标化施工，积极开展创建文明工地活动；

b、采取配置工地细目滞尘防护网、施工场地周边设置围挡，并硬化道路，防止扬尘对周边居民的影响；

c、本项目在建设过程中需要使用大量的建筑材料，这些建材在装缷、堆放、拌和过程中会产生大量粉尘外逸，施工单位必须加强施工区的规划管理，将建筑材料（主要是黄砂、石子）的堆场以及混凝土拌和处定点定位，堆放易产生扬尘污染的物料的堆场和露天仓库，地面进行硬化处理；

d、要求采用商品混凝土运输车进行混凝土运输、搅拌，不采用袋装、散装水泥，防止水泥粉尘产生；

e、施工期间泥尘量大，进出施工现场车辆将使地面起尘，因此运输车辆进出的主干道应定期洒水清扫，保持车辆出入路面清洁、湿润，以减少汽车轮胎与路面接触而引起的地面扬尘污染，并尽量减缓行驶车速，建议行驶车速不大于5km/h，此时的扬尘量可减少为一般行驶速度（15km/h 计）情况下的1/3；本项目在开挖土方和土方回填过程中会产生一定的扬尘，在施工过程中应注意文明施工，做到洒水作业，减少扬尘对周围环境的污染；对施工场地实施每天洒水4-5次进行抑尘；

f、运输沙、石、水泥、剩余弃土、垃圾的车辆装载高度应低于车箱上沿，不得超高超载。实行封闭运输，以免车辆颠簸撒漏。坚持文明装缷；避免袋装水泥散包；运输车辆缷完货后应清洗车厢。施工车辆在驶出施工区之前，需要清泥除尘处理，不得将泥土尘土带出工地；

g、气象预报风速达到5级以上时，未采取防尘措施的，不得进行土方回填、转运以及其他可能产生扬尘污染的施工作业；

h、做好项目施工期的环境保护，文明施工，合理安排施工期。

②机械废气防治措施

加强对施工车辆的检修和维护，严禁使用超期服役和尾气超标的车辆。对施工期间进出施工现场车流量进行合理安排，防止施工现场车流量过大。尽可能使用耗油低，排气小的施工车辆，选用优质燃油，减少机械和车辆的有害废气排放。

2 水环境影响分析

（1）废水影响分析

施工人员约为20人，施工期1个月，生活用水按80L/d·人计算，则生活用水为48m3，生活污水按80%计，则生活污水产生量为38.4m3，直接排入厂区现有污水处理设备，对项目区水环境影响较小。

此外，施工废水应进行收集、沉淀处理后用于场内洒水压尘。由于施工期短，废水排放量较少且具有分散性，对该区域水环境不会产生严重影响。

（2）废水防治措施

施工废水可经防渗沉淀池沉淀后回用。为了防止建筑施工对周围水体产生的石油类污染，建设单位应与施工单位密切配合，采取以下措施：

① 加强施工机械设备的维修保养，避免在施工过程中燃料油的跑、冒、滴、漏；

② 施工时产生的泥浆水未经处理不得随意排放，不得污染现场及周围环境；

③ 不得随意在施工区域内冲洗汽车，对施工机械进行检修和清洗时必须定点，检修和清洗场地必须经水泥硬化。清洗污水应根据废水性质进行隔渣、隔油和沉淀处理，用于道路的洒水降尘。

3 声环境影响分析

现场施工机械设备的噪声很高，而且在实际施工过程中，这些施工机械又往往是同时作业，噪声源辐射量的相互叠加，声级值将更高，辐射范围也更大。施工噪声对周边声环境的影响，采用《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）进行评价。

根据施工现场噪声源的特点和周围环境状况，选择声源在半自由空间的距离衰减模式。

计算公式：
[image: image7.wmf]8

log

20

)

(

)

(

-

-

=

g

A

W

A

L

r

L


式中LA(r)：距声源rm处的等效声级dB(A)；

     LW(A)：噪声源的声功率级dB(A)；

　　 
[image: image8.wmf]g

：噪声源距受声点的距离m。

依据上式，计算不同噪声源在5-200m范围内距离衰减变化情况，计算结果见表26。

表26  主要施工设备噪声随距离衰减变化  单位：dB(A)

序号

设备

名称

受声点不同距离处噪声衰变值

10

20

40

60

80

100

150

200

250

1

打桩机

90

84

78

74

72

70

66

64

62

2

挖掘机

82

76

70

66

64

62

60

58

56

3

推土机

76

70

64

60

58

56

54

52

50

4

起重机

82

76

70

66

64

62

60

58

56

5

压路机

82

76

70

66

64

62

60

58

56

6

重型卡车

85

79

73

69

67

65

63

62

59

由上表可见，昼间距打桩机100m以内为施工机械超标范围，夜间打桩机禁止施工。施工期噪声在150m外可能达到《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）昼间排放限值，因此施工期产生的机械噪声会对项目区周边环境产生影响。此外，各种施工车辆的运行将引起道路沿线噪声超标。

噪声防治措施：

（1）制订施工计划时应避免同时使用大量高噪声设备施工，除此之外，高噪声机械施工时间要安排在日间，禁止夜间施工。

（2）避免在同一施工地点同时安排大量动力机械设备，以避免局部声级过高，项目区周边设置围挡，尽可能的减少噪声对周边环境的影响。

（3）设备选型上应采用低噪声设备，如液压机械代替燃油机械，振捣器采用高频振捣器等。固定机械设备与挖土、运土机械（如挖土机、推土机等）可通过排气管消声器和隔离发动机振动部件的方法降低噪声；设备常因松动部件的振动或消声器的损坏而增加其工作时的噪声级。对动力机械设备进行定期的维修、养护。运输车辆进入现场应减速，并减少鸣笛。

（4）建筑施工期间向周围排放噪声必须按照《中华人民共和国环境噪声污染防治法》规定，严格按《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）进行控制，从而减少施工期噪声对周围环境影响。

4 固废影响分析

施工期产生的固体废物主要为生活垃圾、建筑垃圾。生活垃圾应送往当地垃圾填埋场进行统一收集处理；建筑垃圾应回收利用，对不能回收利用的应及时清运至建筑垃圾指定倾倒地点，由当地垃圾填埋场集中处理。

故施工期的固体废物不会对环境造成污染，产生的影响可接受。
5 物料储运过程环境影响分析及污染防治措施

项目在场地平整、土建等建设过程中各种物料运输和施工废弃物外运会在沿途产生噪声和扬尘而影响周边人群和环境，建议运输车辆尽量从远离人群、市中心的道路进入施工场地。由于施工场地位于城区，运输道路均是既有线路，交通便利，虽然工程施工会在短时内增加部分路段的车流量，但只要车辆运输过程中，严格执行城市区域限速行驶、禁止鸣笛、夜间停运、运输车辆加盖遮棚等防护措施，由本项目引起的交通噪声和扬尘不会对沿线环境造成显著不利影响。

为了确保将影响降至最低，应采取以下措施：

（1）工程建筑施工单位应合理安排运输车辆使用时间，尽可能将运输时间安排在交通低峰时，避免由于建材的运输造成周边道路的交通阻塞。同时在交通低峰时运输车辆可以节约大量的运输时间、油耗及减少车辆慢行时排放的CO、THC对项目所在地周边环境空气质量的影响。

（2）工程建筑施工单位要保持周围道路路面的平整和整洁，保证过往车辆和行人出行的安全和通畅。

综上所述，项目建设将会对项目所在区域的大气环境、水环境、声环境产生一定程度的影响，但均属局部，短期不利影响，通过采取有效的预防和治理措施后，其影响程度将会大大降低，其影响范围也将减小，且随施工结束消失。

二、运营期环境影响分析：

 1 大气环境影响分析

本项目营运期大气污染物主要为粉尘，主要包括：①筒粉仓仓顶排放的粉尘；②搅拌粉尘；③在输送、计量、投料过程产生的粉尘、运输车辆动力起尘。④汽车尾气。

1.1筒仓顶部呼吸孔及底部的粉尘影响分析

项目建成后会产生筒仓顶部呼吸孔及底部的粉尘，产生量为0.65t/a。项目每个筒仓顶部将安装布袋脉冲除尘器除尘，除尘效率可以达到99%以上，之后连接负压式除尘器，处理效率在90%以上，搅拌机盖、水泥计量仓的排尘管均与除尘器相连，骨料加注口调置阻尘板。经布袋除尘之后采用负压除尘及特种纤维布使得投料时产生的粉尘完全进入除尘器，之后用压力压入罐内不外排，收集到的粉尘可以回收利用，无法收集无组织排放出的量很少，则经负压除尘器处理后的水泥罐仓粉尘排放排放量为0.58kg/a，排放速率为0.00028kg/h；粉煤灰罐仓粉尘排放排放量为0.00336kg/a，排放速率为0.0000016kg/h；矿粉罐仓粉尘排放排放量为0.0714kg/a，排放速率为0.000034kg/h；共计粉尘排放排放量约为0.65kg/a，排放速率为0.0003125kg/h，经过预测，可满足《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）中表3无组织排放监控浓度限值≤0.5mg/m3标准，故对周边环境空气质量影响不大。

1.2 搅拌粉尘

结合项目的工程分析结果，搅拌机搅拌过程中会产生粉尘，搅拌站主机收尘采用布袋除尘器，除尘效率按99.5%计算，排气量为1000m3/h，处理后粉尘产生速率和产生量分别为0.00084kg/h，0.00175t/a，袋式除尘器收集粉尘为0.348t/a，经袋除尘器处理后无组织排放。

采用估算模式计算污染物的最大影响程度和影响范围。评价范围以污染源为中心，半径2.5km的圆形区域；采用估算模式Screen3。

本项目正常工作状况下，利用估算模式预测时各参数取值见表27。

表27  估算模式各无组织粉尘排放参数及结果一览表

点源

源强（kg/h）
评价标准（mg/m3）
有效高度（m）
面积（m2）
各厂界外20米处浓度
东

南

西

北

粉尘

0.003
0.5

15

30

0.0001
0.0003
0.0005
0.0005
通过估算模式预测落地浓度，本项目各厂界无组织粉尘最大落地浓度为0.0005mg/m3，出现在下风向137m处，占标率为0.06%；通过对预测结果的分析表明，本项目大气污染物粉尘的占标率均小于10%，因此，项目生产废气排放不会对周围环境空气质量产生明显污染影响。

搅拌站粉尘经过除尘器处理后的排放浓度为0.84mg/m3污染物排放能满足《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表2标准限值（水泥仓及其它通风生产设备颗粒物排放浓度限值：10mg/m3）要求。

因此，项目生产废气排放不会对周围环境空气质量产生明显污染影响。同时，本次环评要求项目搅拌主机楼全部采用彩钢封闭，如此可最大程度降低无组织排放粉尘对大气环境的影响。

1.3在输送、计量、投料过程产生的粉尘、运输车辆动力起尘

a.输送、计量、投料粉尘本项目原料的输送、计量、投料等方式均为封闭式，因此在该过程产生的粉尘量不大，约为0.2t/a，主要为水泥粉尘，排放方式呈无组织形式，影响范围一般仅限于搅拌站附近。建议项目在物料投加过程中增加挡板或是遮盖物，可有效减少粉尘的排放。有效措施后粉尘厂界无组织排放浓度满足《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）无组织排放监控浓度限值要求，对周边环境空气质量影响较小。

b.运输车辆动力起尘一般情况下，道路在自然风作用下产生的扬尘所影响的范围在100m以内。如果对车辆行驶的路面实施洒水抑尘，每天洒水4~5次，可使扬尘量减少70%左右，在实施每天洒水抑尘作业4~5次后，其扬尘造成的TSP污染距离可缩小到20~50m范围。对本项目而言，主要是一些运输产品的大型车辆，若管理不善会造成一定程度的扬尘，危害环境。因此必须在大风干燥天气对经过的道路实施洒水进行抑尘，洒水次数和洒水量视具体情况而定或对汽车运输道路清洗，保持地面清洁，可有效降低地面动力起尘。如以上措施得以满足，则车辆行驶动力扬尘对周围环境影响不大。

1.4 防护距离

①大气环境防护距离

大气环境防护距离是为了保护人群健康，减少正常排放条件下大气污染物对居住区的环境影响，在项目厂界以外设置的环境防护距离。参照《环境影响评价技术导则·大气环境》（HJ2.2-2008）推荐的模式计算无组织源的大气环境防护距离。计算结果见表28。

表28  大气环境防护距离

污染物

粉尘

排放速率（kg/h）

0.096
面源尺寸（m2）

60*70
面源高度

11

计算结果

无超标点

计算标准（mg/m3）

0.3*3

注：一般选用GB3095中1小时平均取样时间的二级标准的浓度限值；对于没有小时浓度限值的污染物，可取日平均浓度限值的三倍值。

根据上述计算结果，本项目无组织排放的粉尘在距离源中心10~3000m评价范围内预测点的贡献值均达到相应的环境质量标准，同时也满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中“无组织排放监控浓度限值”要求，无超标点。因此本项目厂界外无需设置大气环境防护距离。

②卫生防护距离

根据《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T13201-91）的有关规定，要确定无组织排放源的卫生防护距离，因此本次评价针对粉尘的无组织排放卫生防护距离进行计算，可由下式计算：

[image: image9.png](BLS
+0.
2572
yos0
e





式中：Qc－污染物的无组织排放量，kg/hr；

Cm－污染物的标准浓度限值，mg/m3；

L－卫生防护距离，m；

r－生产单元的等效半径，m；

A、B、C、D－计算系数，从GB/T13201-91表5卫生防护距离计算系数中查取，A＝470、B＝0.021、C＝1.85、D＝0.84。本项目无组织粉尘排放量约为0.2t/a，评价标准为《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）中无组织排放限值颗粒物0.5mg/m3，经计算，无组织排放粉尘的卫生防护距离为3.322m，因此，确定本项目卫生防护距离为50m，周边无居民点，因此符合卫生防护距离要求，具体卫星包络线图见图10。

 粉尘防治措施：

   （1）在筒库水泥、粉煤灰进料时严格规范操作，保证进料过程的密闭性，防止罐车出料和筒库进料过程中粉尘大量无组织排放，保证筒库、搅拌机处配备的除尘设备工作状态良好。

   （2）拉运至厂区的砂石虽经过水洗，但在卸料至堆场的过程仍旧会产生少量粉尘，在卸料点应尽可能降低上下落差；同时应在砂石进料仓进口和皮带出料口喷雾降尘，把起尘量控制到最低。

   （3）厂区内车辆来往造成起尘，地表应保持一定湿度，降低来往车辆造成的粉尘；同时应注意车辆的清洁工作。

   （4）合理进行平面布置，靠近厂区办公区、生活区等敏感点一侧不设置原料堆场，堆场、道路间应有分隔。

   （5）合理进行工艺布局，尽量减少不必要的输送环节，降低物料输送环节中的落差。

   （6）对进厂原料进行质量检查，确保合格原料进厂，对组分不合格、质量差、杂质多的原料不予进厂。

   （7）当地面风速大于4m/s时应停止作业，并及时遮盖砂石料堆场或加强洒水降尘。

   （8）设备岗位人员不得脱岗，严格检查物料的跑、冒、滴、漏现象。在粉尘环境中的作业人员，配戴防尘口罩、护目镜等个体防护用品。

   （9）对厂区内道路进行经常性打扫和冲水，降低道路粉尘含量。

采取上述措施后，粉尘有组织排放源、料仓进料等工序，排放浓度符合《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）中表2颗粒物不得超过10mg/m3标准限值；粉尘无组织排放即堆场起尘、场内道路粉尘、物料装卸过程起尘等，排放浓度符合《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）的无组织排放监控浓度限值≤0.5mg/m3标准，经计算，本项目粉尘的卫生防护距离为50m，项目区厂址的选择与建设符合大气的卫生防护距离的要求。
1.4汽车尾气

本项目设置地面停车位，便于项目原辅材料运输及产品输出停放车辆，项目地面停车位设置较分散，车辆启动时间较短，废气产生量小，而且露天空旷条件易于废气的扩散，对环境影响较小。项目对车辆的停放加强管理，在地面停车位附近应多种草植树进行绿化，设置相应的绿化隔离带，以减少汽车尾气对周围环境的影响。

    2 水环境影响分析
因本员工依托原车间员工，故产污不进行重复计算，本项目用水仅为生产用水。

生产用水主要是混合搅拌用水及养护期间管涵浇水，其中水量均被产品吸收，无外排。根据建设单位提供的相关技术的经验数据，本项目生产用水量为3000m3/a，约为11.54m3/d，养护废水全部被管涵吸收，无生产废水产生。

因此，废水的排放不会对周围环境产生影响。

    3 声环境影响分析

①噪声源强及降噪措施

生产设备噪声

建设项目运营期间只在昼间生产，夜间不生产。噪声污染源主要来自各种生产设备等，项目所用设备产生的噪声源强为60～90dB（A）。生产设备均位于车间内，安装在车间内设备噪声源通过墙体、门窗隔声可以降低10～15dB（A）。对于上述生产设备已采取相应的隔振、减振和隔声处理，具体的措施为：将机器设备安装在符合隔振设计要求的混凝土基座上，使其垂直振动衰减很快，沿地面传播振动范围很小。经过基础减振、墙体和门窗隔声后，噪声值可减少25～30dB（A）。采取上述措施，项目主要噪声设备噪声源强在55～70dB（A）之间，噪声源与厂界距离及影响分析见表29。

表29 噪声源与厂界距离及影响分析一览表    单位：dB（A）

序号
设备名称

噪声值

与预测点距离（m）

北厂界

东厂界

西厂界

南厂界

1

搅拌机
73
135.5

54.4

235.1

303

2

铲车
75
120

58

230

312

3

运输车辆
75
125

60

232.2

321

4

传送皮带
70
135.5

54.4

235.1

303

5

排水管滚焊机
75
147

74

228

298

6

立式径向挤压主机
70
156

80

217

292

贡献值

38.40

43.10

35.20

31.00

②噪声衰减及叠加公式

本次声环境影响预测评价采用《环境影响评价技术导则-声环境》（HJ2.4-2009）中所推荐的预测模式进行计算。

a.声源在预测点产生的等效声级贡献值（Leqg）计算公式


[image: image10.wmf]å

=

i

L

1

.

0

i

eqg

Ai

10

t

T

1

lg

10

L

）

（


式中：Leqg——建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB（A）；

      LAi——i声源在预测点产生的A声级，dB（A）；

      T——预测计算的时间段，s；
      ti——i声源在T时间段内的运行时段，s。
b.预测点的预测等效声级（Leq）计算公式


[image: image11.wmf]）

（

eqb

eqg

L

1

.

0

L

1

.

0

eq

10

10

lg

10

L

+

=


式中：Leqg——建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB（A）；

      Leqb——预测点的背景值，dB（A）。

③噪声预测结果

在考虑距离衰减、建筑物、墙体隔声因素，各噪声源噪声叠加后，厂界噪声见表30。

表30  建设项目各厂界噪声预测结果    单位：dB（A）

预测点

距离
贡献值

现状值

预测值

评价标准

昼间
夜间
昼间
夜间
东厂界

58m
43.10
43.7
35.6
46.5

35.6
《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348–2008）3类标准

南厂界

312m

31.00
44.5
34.8
44.6

34.8
西厂界

247m

35.20
43.4
35.2
44.1

35.2
北厂界

142m

38.40
42.3
36.9
43.8

36.9
根据预测，项目各厂界噪声值均可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348–2008）3类标昼间［65dB（A）］的标准。本项目夜间不生产且周围无敏感点，因此本项目对周围声环境影响较小。

设备合理布置在车间内以及各操作工序都在室内完成，采取减振、降噪和吸声措施，厂房外1m处噪声值低于70dB(A)，经距离衰减和绿化带吸声，界外1m处噪声昼间≤65dB(A），夜间≤55dB(A），满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。由于本项目位于工业区，且夜间不生产，因此不会产生噪声扰民现象。

建议企业设备选型首先选用低噪音设备，应采用加大减震基础，安装减震设备，重大产噪设备可设置在室内，并安装隔音罩，重视厂区总平面布置设计，合理布局，加强绿化，加强对职工的环保教育，强化行车管理制度。项目拟采用下列措施消声降噪：

从总平面布置的角度出发，将搅拌站设置于远离厂界同时选择距离项目附近敏感点最远的位置，另外在设计中考虑在绿化设计等方面采取有效措施，以阻隔噪声的传播和干扰。对搅拌站做成封闭式围护结构，生产时尽量减少搅拌车间门窗的开启频次，利用墙壁的作用，使噪声受到不同程度的隔绝和吸收，做到尽可能屏蔽声源，减少对环境的影响。同时在工厂总体布置上利用建筑物、构筑物来阻隔声波的传播。

搅拌机：搅拌机为搅拌站主要生产单元，该设备被安装在搅拌站内部，采用动力传控。环评要求在基座安装减振装置，搅拌塔采用双层彩钢结构，但搅拌塔未安装双层隔声窗；本评价要求搅拌塔安装双层隔声窗，以减少噪声对周围环境的影响。

皮带输送机：皮带输送机为输送主要设备，该设备连接各个生产单元，采用动力传控，定期在滚轴处加润滑油，从而减少摩擦噪声产生。

空压机：空压机为水泥输送的配套设动力设备，该设备的噪声强度较高，现阶段企业将空压机放置于独立封闭的双层彩钢空压机房内，以减小空压机噪声。

建立设备定期维护，保养的管理制度，以防止设备故障形成的非正常生产噪声，同时确保环保措施发挥最佳有效的功能；加强职工环保意识教育，提倡文明生产，防止人为噪声。

强化行车管理制度，进入厂区低速行驶，最大限度减少流动噪声，同时减少夜间交通运输活动，夜间严禁鸣笛。在厂界四周内侧种植花草树木，可在一定程度上减轻噪声污染。

通过采取上述降噪措施后均可符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB12348-2008中3类标准要求，对周围声环境和人员影响较小。

4 固体废物

因本员工依托原车间员工，故产污不进行重复计算，本项目固体废物仅为生产固废。

原料粉尘，正常生产情况下布袋脉冲除尘器收尘量约为1.0t/a，全部回用于生产。
通过以上处理措施后，本项目产生的固体废弃物均得到妥善处理，实现了零排放，对区域环境影响较小。   

5 生态保护措施分析

绿化是改善生态环境的重要途径，该厂应加强厂区绿化工作，充分利用绿色植物在交换空气、改善环境、保持生态平衡等方面的重要作用。

（1）绿化植物种类选择为确保植物良好生长以达到改善环境的目的，选择绿化植物至关重要应选择抗性强，具有一定净化能力、萌生能力强的绿化植物，如松柏、冬青等，做到常绿和落叶相结合、乔木和灌木相结合。

（2）绿化植物的布置实施。

该厂应结合厂区平面布局，从减少工厂本身对环境的污染和对空气净化的要求等方面出发，进行布置，在厂区四周栽种吸尘能力强和抗性强的高大乔木，并配以小乔木和灌木，形成绿化带，减少粉尘污染。评价要求企事业应积极实施厂区绿化，同时应加强管理，保证植物的成活率。

6 运输过程防治措施

本项目产品在离开厂区后运输至工业场地的过程中引起的道路扬尘、抛洒、振动、运输噪声会对沿运输道路两侧的环境敏感目标产生影响，针对这些问题拟采取的措施如下：

车辆从厂区出来后至公路的运输路线，硬化并且每天用洒水车洒水至少3次，以减少道路扬尘的产生；

经过环境敏感目标时减速行驶，途径村庄的路段限速15km/小时，同时减少鸣笛，从而减少道路运输噪声对居民的影响。

评价根据目前混凝土运输普遍采取的措施，要求建设单位在罐车出料口下加装帆布袋，防止混凝土沿途洒落。

采取以上措施后，可有效降低运输过程中产生的道路扬尘对环境敏感目标的影响。

7 环境管理

本项目属于生产性项目，在生产过程中的环境管理内容包括以下几点：

认真贯彻执行《环保法》，实行清洁生产，把环保工作落到实处；

谁主管，谁负责，责任到人，分级管理；

对环保设备定期保养，发现问题立即处理，保证运行率达90%以上；

严格执行环保设施的操作规程，确保环保设施的正常运行；

建立环保设施台账，认真做运行记录；

环保设施在运行过程中，如发生重大事故，需较长时间维修时，必须向直属环保局写出书面申请，批准后方可正常生产；

如发现擅自停用或拆除环保设施，依据《环保法》予以处罚；

除尘器如有发生突发事故，要及时向环保部门汇报，及时抢修，使除尘设施及时正常运行，确保污染降到最低程度。

8 项目合理性分析及规划符合性分析

8.1项目选址合理性分析

本项目位于新疆昌吉高新技术产业开发区建材区（5-1-2）地块，原昌吉禹通管业有限责任公司水泥制品生产项目院内，地理坐标为东经87º8′32"；北纬44º4′57"。

本项目在原GRC生产线西侧建设一栋高11m，宽60m，长70m的厂房，北侧为彩砖生产线，西侧为电线杆机组，东侧为GRC生产线，南侧为厂区道路；厂区西侧约10m为骨粒厂，东侧10m处为可耐防水卷材厂，南侧为空地，北侧为昌祥大道，约83.8m处为昌吉城建商品砼有限责任公司，东北侧约146.1m处为昌祥水泥厂。项目生产运营过程中采取有效的污染防治措施后污染物达标排放，对周边环境影响较小，500m范围内无敏感点，满足项目卫生防护距离为50m要求，在该范围距离内无居民住宅、学校、医院等敏感点，满足环境管理要求。且项目供水由厂区机耕井供给、供电均有市政供给。项目区域内没有自然保护区、饮用水源保护区、风景旅游点和文物保护区等，因此本项目选址合理。

8.2产业政策合理性分析

本项目为水泥制品项目，根据《产业结构调整指导目录（2011年本）》（修正）的通知，本项目属于允许类，符合国家和地方有关产业政策的要求。

8.3“三线一单”分析
（1）生态保护红线
本项目为技改项目，项目建设不新增用地，建设内容均在原项目用地范围内，项目所在区域不属于生态保护区，区域生态环境以人为改造环境为主（工业园区），因此符合生态保护要求。

（2）环境质量底线
根据收集和现场监测的环境质量数据可知，项目所在区域大气环境满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二类标准要求；项目运营期间无废水排放；声环境质量满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类声功能区要求，同时，项目通过落实本次评价提出的环保措施和设施以及相应的管理要求，其排放的各类污染物均能实现达标排放，并且不会改变区域环境质量现状，因此项目符合区域环境质量底线的要求。

（3）资源利用上线
本项目为水泥管生产项目，通过市场购入水泥、砂石、粉煤灰、矿粉等原料，因此其开采不会超出区域资源利用上线。

（4）环境准入负面清单
本项目选址于新疆昌吉高新技术产业开发区，根据区域规划，昌吉国家高新区将肩负新使命、展现新作为，按照“一都”（丝路智造之都）、“两城”（特变电工科技城、蓝山屯河科技城）、“三园”（生物科技产业园、检验检测产业园、幸福经济产业园）、“四区”（援疆产业承载区、高新产业聚集区、开放合作引领区、创新驱动试验区）的布局，全面构建“456”产业体系，即做大装备制造、生物科技、新型材料、现代服务四个主导产业的规模扩张，电子信息、高效节水、节能环保、特色轻工、新能源五个新兴产业的应用示范，做开检验检测、职业教育、商贸物流、通用航空、金融服务、旅游康养六个服务产业的布局谋篇，把昌吉高新区建成眼前为之一亮、精神为之一振的全疆一流园区。故本项目的建设符合区域规划。

项目对原有项目生产线进行技改，不新增用地，建成后采用先进的生产工艺和设备，并配套相应的环保措施和设施确保污染物达标排放，大大降低了污染物排放量，有着明显的环境正效益。同时项目符合国家现行的产业政策，采用的设备为国内外先进成熟设备，无淘汰限制类设备设施。因此项目不属于环境准入负面清单项目。
9 环保效益

本次技改拟采用径向挤压技术，技改后，工艺过程中不在需要供热，故燃煤锅炉可淘汰，锅炉烟气及炉渣便不复存在；本次技改新增3个原料罐仓，并在罐仓顶部安有布袋除尘器及负压式除尘器，以防罐仓大小呼吸产生粉尘，故本次技改大大降低了项目的能耗及污染。 

技改后具体产污减少情况见表3。
表31  技改前后污染物减少情况一览表
污染物名称

技改前工程

技改前措施

本工程

以新带老措施

排放增减量

废气

罐仓粉尘

少量

密闭储存

0.65kg/a

袋式除尘器+负压式除尘器
+0.65kg/a

搅拌粉尘

少量
/

0.00175t/a

袋式除尘器
+0.00175t/a
运输车辆起尘

少量
洒水

0.02t/a

洒水抑尘、道路硬化、加强管理等
+0.02t/a
输送计量粉尘

少量

除尘器

0.2t/a
地下式投料
+0.2t/a

食堂油烟

0.028t/a

油烟净化设施

0t/a

依托

0t/a

锅炉烟气

烟尘

0.16t/a

高效陶瓷多管除尘器

0t/a

废止

-0.16t/a

SO2
0.98t/a

0t/a

-0.98t/a

废水

生活污水

2995.2t/a

厂区小型地埋式一体污水处理设备

0t/a

依托

0t/a

固体废物

炉渣

10.8t/a
综合利用

0t/a
拆除

-10.8t/a

生活垃圾

31.2t/a

当地垃圾填埋场

0t/a
依托
0t/a
10 环保投资估算

项目环保投资主要为废水治理、废气治理和回收固体废弃物装置，总投资为600万元，环保投资估算约为44万，占项目总投资的7.3%。本项目环保投资统计一览表见表32。

表32   项目环保投资统计一览表

序号

项目

内容

投资（万元）

1

废气治理
布袋式除尘器4个

20

负压式除尘器3个

20

2

噪声治理

基础减震、隔声设备

4

3

环保投资总计

万元

44

环保投资占总投资比例

%

7.3

   11 环保验收计划

本工程完成后，根据《建设项目环境保护管理条例》（国务院令682号，2017年10月1日实施）和《建设项目环境保护事中事后监督管理办法》的要求，由企业自行进行验收调查。

    11.1 验收范围

（1）与本项目有关的各项环保措施，包括污染物和保护环境所建的配套工程、各项生态保护设施等。

（2）本报告表和有关文件规定的应采取的其他各项环保措施。

    11.2 验收清单
本项目环保竣工验收一览表见表33。

表33   “三同时”验收一览表

类别

污染源名称

污染物

治理措施

验收标准

大气污染物

投料输送

粉尘

水泥存放使用封闭式筒仓。洒水抑尘、仓库、绿化等

《水泥工业大气污染物排放
标准》（GB4915-2013）2中大气污染物排放限值标准颗粒物排放浓度：10mg/m3颗粒物无组织监控浓度限值0.5mg/m3
搅拌机
袋式除尘器
筒仓仓顶

袋式除尘器+负压式除尘器
运输扬尘

洒水抑尘、道路硬化、加强管理等

--

固体废物

除尘器

收集粉尘

返回生产系统回用

综合利用不外排

噪声

装载机、输送机、搅拌机、 搅拌机、排水管滚焊机、

立式径向挤压主机
噪声

隔声、消声、基础减震

《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB12348-2008中3类标准要求




表七 建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

	内容

类型
	排放源
（编号）
	污染物名称
	防治措施
	预期治理效果

	大

气

污

染

物
	车辆起尘
	粉尘
	清洗汽车、道路洒水
	对大气环境影响不大

	
	搅拌过程
	
	袋式除尘器
	达标排放

	
	筒仓
	
	袋式除尘器+负压式除尘器
	达标排放

	
	机动车辆
	汽车尾气
	绿化
	对大气环境影响不大

	固

体

废

物
	生产区
	布袋除尘器中收集的粉尘
	回用
	不对环境造成二次污染

	噪

声
	选用低噪声设备，合理布局，并采取隔声、减振措施，加强绿化。达到厂界达标

	生态保护措施及预期效果：

本工程正常生产后的排污不会对生态环境产生明显的影响，但为保护环境，环评要求：充分利用植物对污染物的净化作用，通过厂区绿化来治理大气及噪声污染。如种植一些大叶乔木、槐树等滞尘效果好的树种。减少生产中排放的大气污染物对周边区域及其它植物的不利影响，关键在于推行清洁生产工艺，尽量在源头减少污染物的产生量。加强管理，根据工程的实际情况，要注意防范由于人为因素引起的设备破坏，以确保生态保护投资和保护效果的统一。




表八 结论与建议

	    1 项目概况

本项目计划在昌吉禹通管业有限责任公司厂区内水泥管生产线上进行技改，占地面积4200m2，在原GRC生产线西侧建设一栋高11m，宽60m，长70m的厂房，公用工程及辅助工程均依托厂区现有工程，不新增构筑物，安装搅拌机组一套，立式径向挤压主机一套，罐仓3个，年生产水泥管45000件。
本项目位于新疆昌吉高新技术产业开发区建材区（5-1-2）地块，原昌吉禹通管业有限责任公司水泥制品生产项目院内，地理坐标为东经87º8′32"；北纬44º4′57"。本项目在原GRC生产线西侧建设一栋高11m，宽60m，长70m的厂房，北侧为彩砖生产线，西侧为电线杆机组，东侧为GRC生产线，南侧为厂区道路；厂区西侧约10m为骨粒厂，东侧10m处为可耐防水卷材厂，南侧为空地，北侧为昌祥大道，约83.8m处为昌吉城建商品砼有限责任公司，东北侧约146.1m处为昌祥水泥厂。

2 环境质量现状评价

2.1 环境空气

根据监测结果及评价结果表明：监测因子中NO2、PM10、SO2均可以满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准限值；说明当地空气环境质量较好。

2.2 地下水

监测数据分析：评价区地下水水质单项污染指数均<1，各水质指标均能满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中Ⅲ类标准要求，说明评价区域地下水水质良好。

2.3 噪声

从监测结果可以看出，项目区东侧、西侧、南侧、北侧声环境质量均能够满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的3类（昼间65dB（A），夜间55dB（A））标准要求，项目区声环境质量较好。

3 环境影响分析与评价结论

3.1施工期环境影响评价结论

施工期产生主要环境问题是建设和装修过程产生的噪声、扬尘、建筑垃圾、生活污水等。

（1）大气环境：从项目区及其周围自然环境和人群分布情况分析，施工场地废气排放扩散条件较好，环境空气质量现状良好，废气污染物排放源强分散，施工造成项目所在区域大气环境质量改变或生物资源破坏的可能性及敏感程度较低，施工期废气排放不会对区域大气环境产生明显不利影响。

（2）施工废水：施工过程中产生的含有泥浆或砂石的工程废水经沉淀后可作为厂区洒水降尘使用；生活污水依托工业园下水管网进行排放统一进行处理，施工周期较短，施工生活污水对环境造成的影响很小。

（3）施工期噪声：在采取相应措施并严格按照本评价要求进行施工的前提下，本项目施工噪声对周围声环境影响可大大减轻，且随施工结束而消除，对周围环境影响较小。

（4）施工期固体废物：施工期产生的固体废物主要为生活垃圾、建筑垃圾。生活垃圾应送往当地垃圾填埋场进行统一收集处理；建筑垃圾应回收利用，对不能回收利用的应及时清运至建筑垃圾指定倾倒地点，由当地垃圾填埋场集中处理。故施工期的固体废物不会对环境造成污染，产生的影响可接受。
综上所述，项目建设将对所在区域的大气环境、水环境、声环境产生一定程度的影响，但均属局部，短期不利影响，通过采取有效的预防和治理措施后，影响程度将会大大降低，影响范围将减小，且随施工结束消失。

3.2 运营期大气环境影响分析

①筒仓顶部呼吸孔及底部的粉尘影响分析

项目建成后会产生筒仓顶部呼吸孔及底部的粉尘，产生浓度约8000mg/m3，产生量为0.65t/a。项目每个筒仓顶部将安装布袋脉冲除尘器除尘，除尘效率可以达到99%以上，之后连接负压式除尘器，处理效率在90%以上，经布袋除尘之后采用负压除尘处理后粉尘排放排放量约为0.65kg/a，排放速率为0.0003125kg/h，浓度约为0.3125mg/m3，满足《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）中表3无组织排放监控浓度限值≤0.5mg/m3标准，故对周边环境空气质量影响不大。

②搅拌粉尘 

搅拌站粉尘经过除尘器处理后的排放浓度为0.84mg/m3污染物排放能满足《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表2标准限值（水泥仓及其它通风生产设备颗粒物排放浓度限值：10mg/m3）要求。

因此，项目生产废气排放不会对周围环境空气质量产生明显污染影响。同时，本次环评要求项目搅拌主机楼全部采用彩钢封闭，如此可最大程度降低无组织排放粉尘对大气环境的影响。

③在输送、计量、投料过程产生的粉尘、运输车辆动力起尘
输送、计量、投料粉尘本项目原料的输送、计量、投料等方式均为封闭式，因此在该过程产生的粉尘量不大，约为0.2t/a，主要为水泥粉尘，排放方式呈无组织形式，影响范围一般仅限于搅拌站附近。建议项目在物料投加过程中增加挡板或是遮盖物，可有效减少粉尘的排放。

运输车辆动力起尘一般情况下，道路在自然风作用下产生的扬尘所影响的范围在100m以内。在大风干燥天气对经过的道路实施洒水进行抑尘，洒水次数和洒水量视具体情况而定或对汽车运输道路清洗，保持地面清洁，可有效降低地面动力起尘。如以上措施得以满足，则车辆行驶动力扬尘对周围环境影响不大。

本项目无组织粉尘排放量约为0.2t/a，评价标准为《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）中无组织排放限值颗粒物0.5mg/m3，经计算，无组织排放粉尘的卫生防护距离为3.322m，因此，确定本项目卫生防护距离为50m，周边无居民点，因此符合卫生防护距离要求，

本项目设置地面停车位，项目地面停车位设置较分散，车辆启动时间较短，废气产生量小，而且露天空旷条件易于废气的扩散，对环境影响较小。

    3.2 运营期水环境影响分析
因本员工依托原车间员工，故产污不进行重复计算，本项目用水仅为生产用水。

生产用水主要是混合搅拌用水及养护期间管涵浇水，其中水量均被产品吸收，无外排。根据建设单位提供的相关技术的经验数据，本项目生产用水量为3000m3/a，约为11.54m3/d，养护废水全部被管涵吸收，无生产废水产生。

因此，废水的排放不会对周围环境产生影响。

    3.3 运营期声环境影响分析
建设项目运营期间只在昼间生产，夜间不生产。噪声污染源主要来自各种生产设备等，项目所用设备产生的噪声源强为80～90dB（A）。生产设备均位于车间内，安装在车间内设备噪声源通过墙体、门窗隔声可以降低10～15dB（A）。对于上述生产设备已采取相应的隔振、减振和隔声处理，具体的措施为：将机器设备安装在符合隔振设计要求的混凝土基座上，使其垂直振动衰减很快，沿地面传播振动范围很小。经过基础减振、墙体和门窗隔声后，噪声值可减少25～30dB（A）。采取上述措施，项目主要噪声设备噪声源强在55～70dB（A）之间，根据预测，项目各厂界噪声值均可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348–2008）3类标昼间［65dB（A）］的标准。本项目夜间不生产且周围无敏感点，因此本项目对周围声环境影响较小。

3.4 固体废物

因本员工依托原车间员工，故产污不进行重复计算，本项目固体废物仅为生产固废。

因本项目工艺过程中产生的废料极少，产生的废料均回填、用于工艺过程中，故无工艺固废产生。

原料粉尘，正常生产情况下布袋脉冲除尘器收尘量约为1.0t/a，全部回用于生产。
通过以上处理措施后，本项目产生的固体废弃物均得到妥善处理，实现了零排放，对区域环境影响较小。   

4 环保投资

本项目总投资600万元，环保投资总计44万元，占总投资的7.3%。

    5 产业政策符合性分析
本项目为水泥制品项目，根据《产业结构调整指导目录（2011年本）》（修正）的通知，本项目属于允许类，符合国家和地方有关产业政策的要求。

6 项目建设的可行性结论

综上所述，本项目所产生的废气、废水、噪声、固废在采取相应的治理措施后，可满足相应的国家排放标准。项目技改之后大大减小了环境污染及环境风险，通过对本项目进行环境影响评价，认为只要在本项目的生产过程中认真落实本环评中提出的各污染防治措施，从环保角度看，本项目的建设是可行的。

7 建议与要求

（1）生产过程中建设单位应严格执行本环评报告提出的各项污染控制措施，危险废物严格按照要求处理，减少噪声、汽车尾气及路面扬尘对周围环境带来的污染。

（2）定期进行职业安全教育，建立健全职业安全管理制度，制订严格而可行的控制指标作为考核的依据。

（3）项目区应设专职领导负责全厂环保工作，提高全厂职工的环境意识，保证全厂的各项环保措施落实到位。

预审意见：

公  章

经办人：                                      年  月  日
下一级环境保护行政主管部门审查意见：

公  章

经办人：                                      年  月  日
审批意见：

公  章

经办人：                                      年  月  日


设备安装





噪声、扬尘废气





施工废水、建筑垃圾





基础工程





主体工程





装饰工程





工程验收





噪声、固废、废气





场地平整





粉尘、噪声





粉尘、噪声





堆场





钢筋笼定位





配料计量





运送至脱模区





模具转至运送工位





管口搓动挤压成型





管身挤压成型





振动挤压承口成型





混凝土布料





混凝土搅拌





水泥、砂石、水、外加剂、外掺料





模具进入工位





钢筋滚焊





装保护层定位卡





装模





脱模





脱底托





翻管





废气、噪声





粉尘、噪声





噪声





噪声





噪声





噪声





养护










_1234567893.unknown

_1234567895.unknown

_1234567897.unknown

_1234567898.unknown

_1234567896.unknown

_1234567894.unknown

_1234567891.unknown

_1234567892.unknown

_1234567890.unknown

