# 建设项目基本情况

| 项目名称 | 新疆新方天源印刷有限公司高档精品包装项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 新疆新方天源印刷有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 缪仁观 |  |  | 联系人 |  |  | 冯明 |  |  |
| 通讯地址 | 新疆昌吉州昌吉高新技术产业开发区 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 13199835266 |  | 传真 | / |  |  | 邮编 | 831100 |  |
| 建设地点 | 新疆昌吉州昌吉高新技术产业开发区 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 立项审批部门 | 昌吉高新技术产业开发区产业发展科技局 |  |  |  | 批准文号 | 昌高产发 [2017]147号 |  |  |  |
| 建设性质 | √新建 改扩建 技改 |  |  |  | 行业类别及代码 | C2319包装装潢及其它印刷 |  |  |  |
| 占地面积（m2） | 45322 |  |  |  | 绿化面积（m2） | 8325 |  |  |  |
| 总投资（万元） | 6000 | 其中环保投资 （万元） |  |  | 39 | 环保投资占总投资比例（％） |  |  | 0.65 |
| 评价经费 （万元） |  | 预计投产日期 |  |  | 2018年10月 |  |  |  |  |
| ## 工程内容及规模 ### 1.项目背景 随着商品经济的高速发展，商品日益丰富多彩，现代社会已经到了“凡商品均需包装，凡包装均需印刷”的程度。企业卖的不只是产品，而是根据消费者的特殊需求，不断推出按需定制的个性化商品。重视和创新品牌包装的个性化，不仅具有强大的广告宣传效果，更能展示企业的品牌形象，印刷技术的进步和印后加工的多样化，使产品包装的色彩更为丰富多彩，正好迎合了时尚；紧追时代发展的个性化包装，满足了消费者尤其是年轻人的消费心理和品位。同时印刷不仅仅是产品包装最重要的装潢加工手段之一，它还起着传递信息、宣传介绍产品，体现着使用者的个性和品位的作用。对于一些商品来说，印刷还起着重要的防伪作用。如今的包装印刷更是朝着更加精美和提高商品附加值的方向发展。 然而一些行业出现了过度包装的不良现象，甚至某些企业为了竞争降低产品价格，从原料和辅料成本中想办法，采购了低劣、有害等各种不利于环保的印刷原料。这完全有悖于低碳环保的经济发展大趋势。为了更多的承担起环保责任，必须先从包装印刷企业做起，新疆新方天源印刷有限公司为把握市场机遇，拟在昌吉高新区建设高档精品包装项目，该项目将形成年产800万套精品包装箱盒，各类手提袋、精品盒、礼品盒、高档样本等彩色印刷产品的生产能力。 ### 按照《中华人民共和国环境影响评价法》和第253号令《建设项目环境保护管理条例》和《建设项目环境影响评价分类管理目录》中的有关规定，本项目应进行环境影响评价，并且应编制环境影响评价报告表。为此新疆新方天源印刷有限公司委托我单位承担此项目的环境影响评价工作。在接受委托后我单位即派有关人员对项目区环境进行了实地踏勘和资料收集，按有关环评技术规范编制完成环境影响报告表。由建设单位报请环境管理部门审批后，作为建设单位在项目建设和运行过程中，做好各项环保工作及主管部门环境管理的依据。 ### 2.项目工程概况 #### （1）项目名称：新疆新方天源印刷有限公司高档精品包装项目 #### （2）建设单位：新疆新方天源印刷有限公司 #### （3）建设性质：新建 #### （4）建设地点：本项目位于新疆昌吉州昌吉高新技术产业开发内，项目厂区东侧为新疆众豪钒业科技有限公司，南侧为空地，西侧为新疆汇源食品饮料有限公司，北侧为科技大道。项目区具体地理坐标为E87°05′44.7″，N44°05′16.9″。项目区地理位置见图1，项目区区域位置图见图2，厂区平面布置图见图3。 #### 3.建设内容与规模 #### 3.1建设规模 本项目建设印刷生产线2条，建成后年生产800万套精品包装箱盒，各类手提袋、精品盒、礼品盒、高档样本等彩色印刷产品的生产能力。分两期建设，第一条生产线计划于2018年10月投入运营，建成后年生产400万套精品包装箱盒；第2条生产线计划于2020年10月投入运营，建成后年生产400万套精品包装箱盒。 #### 3.2建设内容 本项目占地面积45322m2，总建筑面积25886m2，建设生产车间、仓库和办公综合楼及其他基础设施。主要建筑指标见表1，项目组成见表2。 表1 本项目主要建构筑物指标一览表 序号; 项目; 数值; 单位; 备注. 1; 占地面积; 45322; m2; /. 2; 总建筑面积; 25886; m2; /. 3; 其中; 1#生产车间; 6336; m2; 一层，钢结构. 4; 2#生产车间; 6274.5; m2; 一层，钢结构. 5; 3#生产车间; 5898.5; m2; 一层，钢结构. 6; 4#生产车间; 2078.7; m2; 一层，钢结构. 7; 仓库; 516.36; m2; 一层，钢结构. 8; 办公综合楼; 4500; m2; 五层，砖混. 表2 建设项目组成一览表 工程类别; 单项工程名称; 工程内容; 工程规模. 主体工程; 1#生产厂房; 印刷车间; 厂房面积6336m2. 2#生产厂房; 印刷车间; 厂房面积6274.5m2. 3#生产厂房; 印刷车间; 厂房面积5898.5m2. 4#生产厂房; 印刷车间; 厂房面积2078.7m2. 库房; 仓库; 面积516.36m2. 配套工程; 办公综合楼; 新建员工办公、生活综合楼一栋; 建筑面积4500m2. 配电室; 新建厂区配电用房一座; /. 门卫; 新建来客登记室一座; /. 公用工程; 供水; 项目用水引自园区自来水管网; /. 供电; 依托园区供电电网; /. 供热; 供暖由园区集中供热管网提供; /. 排水; 生活废水排入园区下水管网，最终进入园区污水处理厂处理; /. 环保工程; 水污染防治措施; 全厂敷设下水管网，与园区总排水管网接入; /. 大气污染防治措施; 有机废气经15m高排气筒排放；食堂设置油烟净化设施; /. 噪声防治措施; 设备安装在密闭厂房内，高噪声设备设减振基础; /. 一般固废; 回收、外销；生活垃圾桶收集，日产日清; /. 危险废物; 委托有危废处置资质的单位进行处理; /. #### 3.3主要原辅材料消耗 本项目主要原材料白板纸、瓦楞纸、油墨、淀粉及片碱等，主要的原料详见下表3。 表3 原材料消耗一览表 序号; 原料名称; 数量; 单位; 备注. 1; 白卡纸; 300; t/a; 外购. 2; 白板纸; 600; t/a; 外购. 3; 瓦楞纸; 200; t/a; 外购. 4; 环保油墨; 3.2; t/a; 外购，主要成份为水性 丙烯酸树脂. 5; 聚乙烯表膜; 2; t/a; 外购. 6; 环保胶水; 0.5; t/a; 外购. 7; 淀 粉; 4.5t/a; t/a; 外购. 8; 烧碱（氢氧化钠NaOH）; 0.8t/a; t/a; 外购. 9; 硼砂; 0.6t/a; t/a; 外购. 10; 双氧水（30%）; 0.1t/a; t/a; 外购. #### 3.4主要设备 本项目主要工艺设备详见表4。 表4 主要设备一览表 序号; 设备名称; 型 号; 单位; 数量. 1; 全自动对开四色水胶印机; CD102; 台; 2. 2; 四色水性胶印机; RL700; 台; 2. 3; 全自动覆膜机; /; 台; 2. 4; 全自动裱纸机; /; 台; 2. 5; 全自动模切机; /; 台; 2. 6; 半自动模切机; /; 台; 10. 7; 全自动模盒机; /; 台; 2. 8; 打包机; /; 台; 4. 9; 钉箱机; /; 台; 10. 10; 搅拌机; /; 套; 2. 11; 手动覆膜机; /; 台; 2. 12; 自动数控切纸机; /; 条; 2. 13; 海德堡制版系统; /; 套; 2. 14; 数控液压机; /; 台; 2. 15; 堆码机; /; 台; 2. 16; 夹包车; /; 辆; 2. #### 4公用及辅助设施 4.1给水 本项目给水水源由昌吉高新技术产业开发区园区供水管网供给，水量及水压可满足需要。本项目用水主要为生产用水及生活用水。 （1）生产用水 根据本项目生产工艺要求，用淀粉制胶用水量约为300 m3/a。 （2）生活用水 本项目运营后劳动定员人数为30人，按照人均消耗100L/人·d计算，生活用水量3m3/d（900m3/a）。 4.2排水及去向 本项目生产过程中无生产废水产生，外排废水主要是生活污水，生活污水以用水量的80%计，其排放量为2.4m3/d（720m3/a）。生活废水水质满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准，可以排入高新区排水管网，最终进入高新区配套的污水处理厂处理。 4.3供电 本项目供电由高新区供电电网提供，可满足本项目用电负荷及对供电可靠性的要求。 4.4供暖 本项目冬季集中供暖由高新区集中供热中心提供，可满足供暖需求。 #### 5.劳动定员与工作制度 本项目劳动定员为30人，工作制度为单班制，每班8小时，年生产300天。 6.厂区总图布置 全厂功能分区由三部分组成，分别为生产区、原料及成品库及生活办公区。 生产车间布置在厂区的中部；原料及成品库在厂区南部；办公区在厂区东北部。另外在厂区的北侧设置一个出入口，原料进厂及成品出厂经此出入口，并在出入口处设置门卫值班室。为净化空气，厂区布置绿化带，种植阔叶乔木，草坪等。 厂区总平面布置见图3。 ### 7.产业政策符合性 本项目不属于《产业结构调整指导目录（2011年本）（修订）》（发改委2013令第21号，2013.2）中的鼓励类、限制类和淘汰类项目，属于允许类项目，因此本项目的建设符合国家产业政策的要求。 |
| ## 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 本项目为新建项目，无与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

# 建设项目所在地自然环境简况

## 自然环境概况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）： ### 1.地理位置 昌吉高新区行政界线东起乌伊公路（G312国道乌鲁木齐至伊宁段）49km处，西至洪沟（昌吉市与呼图壁县行政界线），南距312国道以南1km处，北为S201线（省道榆树沟至克拉玛依—榆克公路）。东西长12km，南北宽4.7km，总面积34 km2。昌吉高新区距乌鲁木齐国际机场32km，距昌吉火车站27km，西距石河子100km。 本项目位于新疆昌吉州昌吉高新技术产业开发内，项目厂区东侧为新疆众豪钒业科技有限公司，南侧为空地，西侧为新疆汇源食品饮料有限公司，北侧为科技大道。项目区具体地理坐标为E87°05′44.7″，N44°05′16.9″。 ### 2.自然环境概况 #### 2.1地形、地貌 高新区地形总体上呈南高北低走势，地形总体比较平缓，南侧地面标高最高为572m，北侧地面标高最低为534.27m，南北高程差37.73m，坡度基本小于2%。片区自西向东有三个大的雨水冲沟（最西端冲沟为昌吉市与呼图壁县行政界线）。 项目区所在地在地貌上属于山前冲洪积倾斜平原的下部，地形由南西微倾向北东，地面坡降10‰，海拔高度560m，场地现为空地，微地貌变化不大。 #### 2.2工程地质 高新区位于三屯河与呼图壁河之间、冲洪积扇中部，处于砾石带和细土带交接部位，故地质结构、地层岩性及水文地质条件均有较大和较快的变化。高新区工程地质条件为：高新区东部与南部覆盖着10-30m的具有大孔性的黄土状亚粘土，属I（轻微）级非自重湿陷性土，中间夹有小于1m的细砂带或细砂透镜体，该区域地面平整，由南向北倾斜，平均坡度为1%，地下水位埋深大于20m，承载力为150-180KPa。高新区西北部地形起伏较大，大孔性的黄土状非自重湿陷性亚粘土厚度在几十公分至10m之间，个别地段砾砂、圆砂及卵砾石等直接出露地表，地基的强度在180-300 KPa之间。昌吉国家高新技术产业开发区地震区划为六度区，七度设防。 项目区场地地基土主要为粉土，地层在水平及垂直方向变化不大，属于均匀建筑场地，场地类别为Ⅱ类，场地土类型为中软场地土，场地无不良地质现象存在，也没有大的活动性构造通过，场地区域稳定性较好，属于可进行工程建设的一般性场地。 #### 2.3水文及水文地质 - 2.3.1 水文 根据《新疆昌吉工业高新区水资源调查评价报告》及现场实地勘察调查高新区也包含本项目区内无地表水体。高新区上游目前已建成水库二座：一是三屯河水库总库容2600×104m3；二是距高新区南约50km的努尔加水库，总库容为6885×104m3，该水库建设主要是与三屯河水库共同承担三屯河的“高水高用”，可控制三屯河3.58亿m3的径流量，将从500m高程以下置换出1.0亿m3水量用于500m高程以上区域的昌吉市城市生活、工业和农业灌区供水。 本项目所在区域无天然地表水体，与头屯河、三屯河及三屯河水库、努尔加水库均无直接水力联系。 - 2.3.2 水文地质 高新区内大厚度的第四纪堆积物，为地下水的贮存、运移提供了良好的空间，其中埋藏着丰富的孔隙潜水和承压水，其地下水的形成及埋藏分布规律，受控于该区地质构造，第四纪地层、地貌、岩性及气象水文条件。高新区座落于三屯河冲洪积扇中下部，为多层结构的混合水含水层分布区。 三屯河冲洪积扇区自扇顶到扇缘水文地质分带规律很明显，地下水的埋藏及含水层分布有明显的纵向递变规律，山前隐伏断裂构造控制和影响着出山口后地下水的埋藏深度。地下潜水的埋深自扇顶向扇缘方向逐渐变浅；含水层也由单一结构的大厚度结构松散的卵砾石、砂卵砾石潜水含水层过渡为多层结构中厚度结构较致密、含不连续亚砂土、亚粘土隔水地层的混合含水层；到冲洪积扇中下部，含水层厚度向扇缘方向继续变薄，隔水层增多，且结构致密、岩层连续，该处含水层以承压含水层为主。 高新区南部，地下水埋深在26.4～27.8m之间；高新区中部地下水埋深在33.2～35.5m之间。钻孔揭露地层深度150m以内含水层厚度为72m左右，含水层岩性以砂砾石为主，多层结构；高新区北部地下水埋深在26.1～31.6m之间，钻孔揭露地层深度200m以内含水层厚度为52m左右，含水层岩性以砾石、砂砾石为主，多层结构；高新区东部地下水埋深在33.8～36.3m之间，钻孔揭露地层深度200m以内含水层厚度为41～120m不等，含水层岩性以砾石、砂卵砾石为主，多层结构；高新区西部地下水埋深在23.4～28.0m之间，地层深度100m以内钻孔揭露含水层厚度为55m左右，含水层岩性以粉细砂为主，多层结构。 根据《新疆昌吉工业高新区水资源调查评价报告》规划区地下水埋深在23～36m之间，西南部埋深较小，东北部埋深较大，中部埋深也较大，地层深度200m以内含水层厚度大于40m，少于120m，含水层岩性以砂砾石为主，多层结构，富含潜水及承压水，属混合型含水层组。根据计算，规划区地下水水源可开采量为1000×104m3/年～1200×104m3/a，即2.7×104m3/d～3.3×104m3/d。 据高新区地下水等水位线图，高新区内地下水流向为SW至NE方向，与高新区南边界基本垂直，区外地下水顺含水层通道，沿地下水流向侧向补给区内地下水。区外地下水补给源及补给方式主要表现为：三屯河、呼图壁河水流经山前第四纪松散沉积物时大量渗漏，成为扇区地下水主要补给来源，其补给有以下三种方式：一是侧向补给：丘陵地带及三屯河、呼图壁河河床中出露中、下更新统半胶结冰水沉积砂岩、砂砾岩与砂质泥岩互层，砂岩、砂砾岩具有一定的透水性，当河水流经该区段时，大量渗漏形成孔隙裂隙水，再通过山前隐伏断裂从深部直接补给扇区地下水；二是垂直补给：从两河山区水库至渠首站之间，河流流经全新统松散的卵石砾石层，以垂直渗漏方式大量补给地下水；三是渠系渗漏：遍布山前倾斜平原的各级引水系统，几乎将两河所有的河水引入各灌区，在引水过程中，渠系的渗漏也是扇区地下水的补给来源之一。 #### 本项目所处区内地下水埋深为33.8～36.3m，含水层厚度41～120m，含水层由砾石、砂、卵石组成。 #### 2.4气候、气象 昌吉市地处天山北麓，准噶尔盆地南缘的平原区，为温带大陆性干旱气候类型。其主要特点是：冬冷夏热，气温年较差、日较差大，春、秋温度变化剧烈；降水较少，年际变化不大；春、夏多大风，冬季多阴雾，低碎云天气，冻土深厚。 主要气象参数为： 年平均气温： 8.9℃ 历年极端最低气温： -26.2℃ 历年极端最高气温： 43.5℃ 历年月平均最低气温： -27.8℃ 历年月平均最高气温： 34.1℃ 年平均气压： 952.9hpa 无霜期： 160～170d 年平均降水量： 214.6 mm 年最大蒸发量： 1672.4mm 相对湿度： 60.1% 日照参数： 63% 年平均风速： 2.1m/s 年主导风向 西南（SW）风 最大冻土深度： 150cm 地震烈度： 7度 ### 3.昌吉高新技术产业开发区简介 #### 3.1功能定位 #### 昌吉高新技术产业开发区功能定位：中国西部地区重要的新兴工业城市之一；新疆天山北坡经济带重要的先进制造业中心。 #### 3.2产业方向 产业方向从昌吉市已经形成具有优势产业群工业结构出发，高新区优先发展的产业是：食品和农副产品加工、机电产品、非金属制品、精细化工、机械制造、建材制造。 #### 3.3公用及环保工程规划情况 3.3.1道路 高新区位于312国道交通走廊上，也是新疆东部和西部联系的必经之地，因此 昌吉国家高新技术产业开发区路网规划要考虑与312国道及呼昌公路的衔接和协调。 主干道：昌吉国家高新技术产业开发区内主干道分为干线性主干道和普通主干道，干线性主干道红线宽65m，走向基本与312国道平行。普通主干道红线宽43m，机动车道宽16m，为联系各功能区之间的道路。南北向主干道近期与312国道采用平行交叉方式，通过信号灯控制车辆出入，昌吉国家高新技术产业开发区形成一定规模时，部分交叉口可改造为立体交叉方式通行。干道路网间距约为1600～1800m。 #### 次干道：为保证路网系统的完整，可达性、互补性强，与主干道一起提供最为便捷的交通保障，最大限度的发挥道路网的作用。昌吉国家高新技术产业开发区内次干道红线宽度24m，机动车道宽10m，路网间距为600～700m。 3.3.2给水 根据昌吉国家高新技术产业开发区总体规划，目前有一个供水厂，给水水源由高新区地下水系统内部挖潜调配解决，规划最高日用水量为2×104m3/d，覆盖面积约34平方公里。近期供水厂二期已在建设规划中。为进一步满足园区用水需求，远期规划是五到十年由位于高新区南面三屯河上游50km处的新建努尔加水库引水解决。 高新区自来水厂作为本项目的供水水源，其供水能力及供水水质完全可满足本项目的用水需求。 3.3.3排水 目前昌吉国家高新技术产业开发区内有污水处理厂2座，本项目所在区域为第二污水处理厂纳污范围。 #### 第二污水处理厂（昌吉高新科创污水处理有限公司）位于昌吉高新技术产业开发西北角312国道南侧，总占地面积193亩，总处理规模12 万m³/d，其中一期建设规模3万m³/d，占地63亩。2013年底建投产使用。污水处理采用“预处理段（两级格栅+曝气沉砂池+事故池）+ A2/O脱氮除磷生化池+二沉池+芬顿反应池+絮凝沉淀池+紫外线消毒”工艺，主要建设内容为粗细格栅渠、提升泵房、曝气沉砂池、A2/O生化池、二沉池、芬顿反应池、絮凝沉淀池、紫外线消毒渠、污泥均质池、办公楼等。具体流程为污水重力流经粗格栅去除大颗粒悬浮物，初步分离后进入集水井，经潜污泵提升进入细格栅进一步去除小颗粒悬浮物，粗细格栅截留下来的垃圾外运至垃圾场。污水经细格栅进入平流曝气沉砂池进行砂水分离，同时去除悬浮物，分离出的砂水混合液经螺旋砂水分离器装置提升脱水去除污水中的砂石，砂干化后外运。沉砂池出水进入厌氧池进行厌氧分解提高可生化性，之后进入生化反应池进行有氧处理，通过好氧微生物降解污水中的有机物无机物及COD。处理过的污水进入二沉池进行沉淀，通过吸泥机把底部污泥排至污泥回流井，污泥回流井中的污泥排至集泥池进行脱水处理或对生化池进行污泥补充。上清液进入芬顿反应池，在 PH 3~3.5 的水体中投加亚铁氧化处理和双氧水进行氧化处理，进一步去除污水的COD。上清液进入絮凝沉淀池，加碱进行中和处理后投加絮凝剂混凝剂去除污水中的悬浮物，通过吸泥机排至集泥池进行脱水处理外运。上清液进入在线消毒渠通过紫外光源杀灭污水中的细菌，最终达标排放。设计进水水质：PH=6.0~9.0、CODcr 500mg/l、BOD5 300mg/l、SS 400mg/l、氨氮40mg/l、总磷≤5mg/l；出水可达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级B标准，即pH=7.0~8.0、CODcr≤60mg/l、BOD5≤20mg/l、SS≤20mg/l、氨氮≤8（15）mg/l、总磷≤1mg/l。 #### 本项目生活污水排入高新区排水管网，水最终排入污水处理厂处理。 3.3.4供热规划 根据昌吉国家高新技术产业开发区总体规划，目前现有四个集中热源：①金源热力，总热负荷为120t/a；②明德热力，总热负荷为70t/a；③顺涛益华热源厂，总热负荷为80t/h。其中：金源热力主要担负启动区及中部综合组团的生活、生产热负荷；明德热力主要担负西侧工业组团及部分中部综合组团的生活、生产热负荷；顺涛益华热源厂主要担负南区企业和北区岐峰农机的供热。 3.3.5用电规划 昌吉国家高新技术产业开发区内负荷主要为工业用电、仓储用电、公共设施用电及其他用电，其中工业用电占主要部分。通过测算昌吉国家高新技术产业开发区远期电力负荷预测为36.7万KW。 目前昌吉国家高新技术产业开发区有2个变电站，一个为36MVA用电负荷的明德变电站，另一个是分布在建材区的榆树沟变电站。为进一步满足高新区用电负荷量，规划建设一座220KV的变电站。 #### 本项目电力由高新区10KV变电站电路接入，经厂区内变电设施变电后用于厂区生产和生活。 3.3.6绿化与环卫设施 （1）绿化 昌吉高新技术产业开发区总绿地率达25%以上，主干道道路绿地率40%以上，次干道绿地率25%以上。各产业区块的绿地率不小于15%，并尽量提高至30%，生产装置有特殊要求的除外。 规划昌吉国新技术产业开发区总绿地面积9.01km2；其中公共绿地面积2.50km2，生产防护绿地面积6.51km2。 昌吉国家高新技术产业开发区总绿地面积占高新区总用地面积的26.5%。 （2）环卫设施 目前昌吉高新技术产业开发区内设置环境卫生垃圾箱。高新区环卫机构负责区域的环境卫生工作，环卫工作人员为50人。

# 环境质量状况

## 建设项目所在地区域环境质量状况及主要环境问题（环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等）： 本次评价大气现状监测数据引用《新疆华兴宝源新型建材有限责任公司碳纤维柔性发热电缆及电线电缆建设项目环境质量现状检测》中监测数据，由新疆新环监测检测研究院对建材区环境空气进行监测，监测时间为2017年7月24日~3月2日。监测点位于项目区东侧2.8km处。 ### 1.大气环境质量现状调查及分析 #### 1.1监测项目及分析方法 监测项目：SO2、NO2、PM10。各项目的采样及分析方法均按照国家环保局颁布的《空气和废气监测分析方法》、《环境监测技术规范》中的有关规定执行。 表5 大气监测采样及分析方法 编号; 项目名称; 分析方法; 方法来源. 1; SO2; 甲醛溶液吸收-盐酸副玫瑰苯胺分光光度法; HJ 482-2009. 2; NO2; 盐酸萘乙二胺分光光度法; HJ 479-2009. 3; PM10; 重量法; HJ618 -2011. #### 1.2评价标准 本次环境空气质量现状评价采用《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准，其浓度限值见表6。 表6 《环境空气质量标准》（GB3095-2012） 污染物; 取值时间; 标准值（μg/m3）. SO2; 年平均值 日平均值 小时平均值; 60 150 500. NO2; 年平均值 日平均值 小时平均值; 40 80 200. PM10; 年平均值 日平均值; 70 150.

#### 1.3评价方法 本次环评空气质量现状采用浓度占标率评价，计算公式为： 式中：Pi——浓度占标率； Ci——污染物i的实测浓度（μg/m3）； Coi——污染物i的评价标准（μg/m3）。 根据评价计算，可以得出浓度占标率（Pi），依照Pi值的大小，分别确定其污染程度。当Pi ＜100%时，表示大气中该污染物浓度不超标；当Pi≥100%时，表示大气中该污染物浓度超过评价标准。 #### 1.4监测结果及分析 本次监测SO2、NO2、PM10日平均浓度统计结果见表7。 表7 环境空气现状监测结果 单位：μg/m3 监测点位; 监测时间; 监测项目结果. SO2; Pi; NO2; Pi; PM10; Pi. 华兴宝源建材; 2017.2.24; 21; 14; 38; 47.5; 109; 72.67. 2017.2.25; 19; 12.67; 43; 53.75; 81; 54. 2017.2.26; 19; 12.67; 39; 48.75; 92; 61.33. 2017.2.27; 20; 13.33; 40; 50; 117; 78. 2017.2.28; 20; 13.33; 38; 47.5; 99; 66. 2017.3.1; 21; 14; 38; 47.5; 106; 70.67. 2017.3.2; 25; 16.67; 44; 55; 114; 76. 标准值; 150; /; 80; /; 150; /. 日均值超标率（%）; 0; /; 0; /; 0; /. 最大浓度值占标率（%）; 16.67; /; 55; /; 76; /. 1.4.1现状监测结果分析 对照表6环境空气质量标准，由表7监测点日均浓度看出：评价区域内大气环境监测结果表明，监测点SO2、NO2及PM10日均浓度均达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准，说明项目区环境空气质量良好。 ### 2.地下水环境现状调查及分析 本项目地下水监测数据引用昌吉高二污水处理厂项目区地下水监测数据，由新疆国泰民康职业环境检测评价有限责任公司对地下水质量进行监测，监测时间为2017年10月30日。该监测点位于昌吉高新技术产业开发区，与本项目属于同一个水文地质单元。 #### 2.1评价标准 《地下水质量标准》（GB/T14848-93）中的Ⅲ类标准。 #### 2.2评价方法 采用单项标准指数法，按《地下水质量标准》（GB/T14848-93）中的Ⅲ类标准进行评价。评价模型为： 式中：Si—某污染物的标准指数（无量纲）； Ci—某污染物的实测浓度，mg/L； Co—某污染物的评价标准值，mg/L。 #### 2.3评价结果及分析 地下水水质监测及评价结果见表8。 表8 地下水水质监测及评价结果 单位：mg/l，pH值除外 序号; 指 标; 单位; C0; Ci; Pi; 是否超标. 1; Ｋ+; mg/L; /; 1.09; /; /. 2; Na+; mg/L; /; 49.82; /; /. 3; Ca2+; mg/L; /; 21.39; /; /. 4; Mg2+; mg/L; /; 4.04; /; /. 5; CO32-; mg/L; /; 0.00; /; /. 6; HCO3-; mg/L; /; 0.00; /; /. 7; pH值; 无量纲; 6.5～8.5; 8.0; 0.67; 否. 8; 氨氮; mg/L; ≦0.2; ＜0.025; ＜0.13; 否. 9; 氯化物; mg/L; ≦250; 35.4; 0.14; 否. 10; 硝酸盐; mg/L; ≦20; 1.1; 0.06; 否. 11; 氟化物; mg/L; ≦1.0; 0.32; 0.32; 否. 12; 硫酸盐; mg/L; ≦250; 72.9; 0.29; 否. 13; 亚硝酸盐; mg/L; ≦0.02; 0.06; 3.00; 是. 14; 挥发性酚; mg/L; ≦0.002; ＜0.002; ＜1.00; 否. 15; 氰化物; mg/L; ≦0.05; ＜0.002; ＜0.04; 否. *：MPN/100ml 由监测结果可以看出，监测点的亚硝酸盐均超标，最大标准指数为3，最大超标倍数为2倍。评价区域其他地下水水质因子监测指标均满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）III类标准。亚硝酸盐超标的主要原因为地质原因。 ### 3.声环境现状调查与评价 #### 3.1监测布点 为了解项目区声环境质量现状，声环境监测布设4个点位，主要布设在项目厂界四周，昼夜监测一天，对该区域的噪声现状值进行监测。 #### 3.2监测方法和监测时间 # 监测方法按照《声环境质量标准》（GB3096-2008）的规定执行。环境噪声现状监测点共布设4个监测点，测量等效连续A声级，昼间和夜间分别测量。监测时间为2018年3月5日。 #### 3.3评价标准 本项目采用《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的3类声环境功能限值，标准见表9。 表9 《声环境质量标准》(GB3096-2008) 标准类别; 昼间（dB）; 夜间（dB）. 3; 65; 55. #### 3.4监测及评价结果 监测结果如表10所示。 表10 声环境质量现状监测及评价结果 监测点位; 1＃东侧; 2＃南侧; 3＃西侧; 4＃北侧. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间; 昼间; 夜间; 昼; 夜间. 监测值; 45.3; 42.3; 43.2; 41.2; 46.3; 43.8; 42.1; 39.6. 标准值; 65; 55; 65; 55; 65; 55; 65; 55. 超标; —; —; —; —; —; —; —; —. # 从噪声监测结果表10中可以看出，项目区昼间和夜间噪声监测值均达到了《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的3类标准限值要求，说明区域声环境质量现状较好。

## 主要环境保护目标（列出名单及保护级别）： 本项目位于昌吉高新技术产业开发区内，项目评价范围内无风景名胜、文物古迹、自然保护区、人口集中居住区等环境敏感目标分布。 根据本项目的生产工艺，排污特征以及项目区的环境功能区划，确定本项目的环境保护目标为： 1、大气环境：按《环境空气质量标准》（GB3095-1996）中的二级标准保护。 2、地下水：按《地下水质量标准》（GB/T14848-93）中的III类标准保护。 3、声环境：按《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的3类标准保护。 本项目的污染物排放控制目标为： 1、大气环境：保护项目区所在的区域环境空气质量维持在现有水平，不因本项目实施而降低空气质量级别。 2、保护区域的地下水环境，防止本项目实施以后对地下水的污染，污水排放执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准。 3、声环境：确保本项目厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准，避免对所在区域声环境造成不利影响。 4、固体废物：妥善处理本项目生产产生的固废和生活垃圾等固体废弃物，避免对所在区域环境造成的不利影响。 根据周围环境概况：主要敏感保护目标见表11。 表11 主要敏感保护目标 环境要素; 名称; 位置、距离; 保护对象; 保护级别. 大气、地下水及噪声环境; 新疆汇源食品饮料有限公司; 西侧相邻; 厂区环境; 《环境空气质量标准》（GB 3095-2012）二级标准；《地下水质量标准》（GB/T14848-93）中的III类标准； 《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准. 新疆上好佳食品工业有限公司; 西南侧相距50m; 厂区环境.

# 评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | （1）《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准； （2）《地下水质量标准》（GB/T14848-93）中的Ⅲ类标准； （3）《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类标准。 |
| --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 | （1）《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）； （3）《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的三级标准； （4）《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）； （5）《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类排放限值； （6）《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）（2013年修改单）； （7）《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2011）（2013年修订）中的有关规定执行。 |
| 总 量 控 制 指 标 | 根据国家“十三五”期间的总量控制要求和本项目排污情况，确定项目污染物排放总量控制因子为CODcr，NH3-N。因本项目工艺用水不排放，生活污水排入园区污水处理厂处理，为避免重复计算，建议不计算CODcr，NH3-N总量指标。 |

# 建设项目工程分析

## 建设项目工程分析 ### 工艺流程简述（图示）： - 施工期: 图5 施工期工程工艺流程及产污工序框图 ### 2.运营期: 固废 废气、噪声 固废 对 裱 覆 膜 印 刷 裁 切 制 版 原 纸 成 品 检 验 糊 盒 模 切 固废、噪声 固废 图5 生产工艺流程及产物节点图 生产工艺流程： - 原辅材料 本项目包装盒主要的原材料为白板纸、白卡纸和瓦楞纸，其它原料为打印用油墨及聚乙烯表膜、覆膜胶水，以及淀粉胶制备原料淀粉、烧碱、硼砂和双氧水。 （2）制版 一般的制作图案都是PS制作，由用户提供产品图片和LOGO及相关产品数据，也可以按照企业的风格及理念创新设计。设计完成后，由制版机按设计图案完成制版工作。 （3）裁切 对原纸按照设计要求进行剪切，剪切成符合要求的尺寸。 （4）印刷 操作人员将各种油墨加入机器，由机器完成彩印工序。印刷色彩有单色、双色、三色、四色。油墨利用率与印刷机先进程度有关，本项目采用先进的印刷机，油墨利用率很高，散出的气味很少。 （5）覆膜 又称过塑、裱胶、贴膜等，把聚乙烯表膜通过热压覆贴到印刷纸板表面，起保护及增加光泽的作用。 （6）对裱 将面纸和底纸通过胶水或者淀粉胶粘合粘在一起。 （7）模切 在自动模切机上通过模具一次将纸盒展开边线冲压完成，从而得到一完整的纸盒展开图。同时在模切中将要折叠的部位压痕。 （8）糊盒 本项目纸盒成型有钉合和胶合剂粘合两种。钉合采用钉箱机装订，本项目一部分产品通过钉箱机钉合。胶粘剂粘合是本项目纸盒主要的连接方式，使用质量好的胶粘剂能确保快速粘合，气味小。本项目采用淀粉胶，淀粉胶由淀粉、烧碱、硼砂和双氧水按一定比例加入水后搅拌配置而成。 ### （9）成品检验 ### 质量检测人员对产品按标准严格抽检，合格后入库。 ### 主要污染工序 1、施工期 1.1、大气污染源 主要为施工现场扬尘、道路运输扬尘、运输及动力设备运行产生的燃油废气、装修阶段产生的废气。 1.1.1 施工现场扬尘 主要有场地平整、基础开挖、道路铺设、材料和取、弃土现场运输和装卸等过程产生的扬尘。 1.1.2道路运输扬尘 为场外运输产生扬尘。扬尘量的大小与天气干燥程度、道路路况、车辆行驶速度、风速大小有关。一般情况下，在自然风作用下，道路扬尘影响范围在100m以内。在大风天气，扬尘量及影响范围将有所扩大。施工中的弃土、砂料等堆放或装卸时散落，也都能造成施工扬尘，施工扬尘影响范围也在100m左右。 1.1.3燃油废气 挖掘机、装载机、推土机等施工机械以柴油为燃料，会产生一定量废气，包括CO、NOX、HC等，产生量不大。 1.2、水污染源 施工期的水污染主要为工地施工人员产生的生活污水和工程废水。本项目施工人员平时的生活产生的生活污水主要是盥洗水、食堂下水等，主要污染物是CODCr、BOD5、SS等。本项目施工期进场工人30人，施工期间，工地设简易住宿、食堂。施工期产生的污水水质参照同类型项目指标，工作用水定额按0.1m3/人·d计算，其污水排放系数0.85，则项目施工期日排放污水量2.55m3。 为控制施工人员的生活废水，本评价要求建设方在施工营地先修建排水管网，将施工人员产生的生活废水直接排入下水管网，最终进入园区污水处理厂处理。 施工期混凝土养护、施工设备冲洗、建筑砌块润湿等都将不可避免地产生混浊的施工废水。废水量不大，多为无机废水，除悬浮物含量较高外，不含其它有害物质，一般不产生径流，形成不了有组织排水。 1.3、噪声污染源 主要为各类机械设备噪声及物料运输的交通噪声。 机械设备噪声：推土机、挖掘机、切割机等机械运行时，在距离声源10m处的噪声值高达75－110dB（A）；这些突发性非稳态噪声源对施工人员临时居住区产生较大的影响。 主要噪声源情况见表12。 表12 各施工阶段主要噪声源状况 施工机械声级. 施工阶段; 声源; 声级 dB（A）. 土石方阶段; 挖掘机 推土机 装载机 大型载重车; 78～96 80～95 85～95 90. 底板与结构阶段; 混凝土输送机 振捣机 切割机 模板拆卸 混凝土运送车; 75～90 100～105 100～110 95～105 80～85. 装修、安装阶段; 电锯 沙浆机 升降机 切割机 轻型载重卡车; 100～110 75 80～90 100～110 75. 交通运输车辆声级. 施工阶段; 车辆类型; 声级. 土方阶段; 大型载重车; 90. 底板及结构阶段; 混凝土灌车、载重车; 80～85. 装修阶段; 轻型载重卡车; 75. 1.4、固体废弃物污染源 1.4.1施工弃土及建筑垃圾 施工期的固体废物主要有三类：一是施工建设过程中产生的建筑垃圾；二是建（构）筑物基础开挖时产生的土石方。 （1）建筑垃圾：建筑垃圾产生于厂房等建（构）筑物建设，污染源就是施工现场，产生的建筑垃圾需要集中收集堆放，分选后对土石瓦块就地填方，金属、木块等可回收利用的废物回收利用； （2）开挖产生的土石方，能够回填的进行回填，不能回填的及时外运。 1.4.2施工人员生活垃圾 项目建设过程中同时施工的人员按30人计，垃圾排放系数取1kg/人·d，生活垃圾产生量为30kg/d。生活垃圾若随意堆置，将对施工人员的生活、工作环境产生不利影响，在一定条件还可诱发各种疾病，造成施工人员的健康水平下降，工作效率降低。 ### 2.运营期污染源分析 #### 2.1废气 #### 本项目运营期产生的废气污染源主要是印刷车间产生的挥发性有机废气非甲烷总烃和食堂餐饮油烟。 2.1.1挥发性有机废气 本项目印刷工序中所需材料以纸张、油墨为主要原料，印刷过程会挥发出有机气体非甲烷总烃。本项目使用环保油墨，主要成分是水性丙烯酸树脂，类比同类项目挥发性有机废气产生量小于5%，非甲烷总烃产生量为0.067kg/h（0.16t/a），要求印刷设备安装集气罩，印刷车间集气罩收集效率按95%计，风机风量为3600m3/h，排放速率为0.064kg/h，排放浓度为17.78mg/m3，废气经集中收集后通过15m高的排气筒排放可满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297－1996）非甲烷总烃限值要求限值。 无组织排放的非甲烷总烃排放量为0.003kg/h（7.2kg/a）。 2.1.2餐饮油烟 本项目食堂就餐人数约为30人/d，每人每天食用油量约为30g，则年消耗食油约0.27t，油烟废气按3%的产量计算，则油烟的产生量约0.0081t/a，油烟排放浓度约为6mg/m3（按风量20000m3/h计）。根据《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）的规定，油烟最高允许排放浓度为2.0mg/m3，净化措施最低去除效率为75％，因此，餐厅安装使用油烟去除率不低于75%的油烟净化器，厨房油烟经油烟净化器后排放量约为0.002t/a，排放浓度为1.5mg/m3，处理后的烟气经专用烟道排出。 #### 2.2水污染源 本项目运营期水污染源主要为工作人员生活污水，无生产废水排放。 本项目运营后劳动定员人数为30人，按照人均消耗100L/人·d计算，生活用水量3m3/d（900m3/a）；生活废水以生活用水量的80%计算，则生活废水排放量为 为2.4m3/d（720m3/a）。 生活污水排放执行《污水综合排放标准》（GB8978-96）中三级标准。参照《社会区域类环境影响评价》（主编：吴波，编制时间2007年），本项目生活污水中各类污染物浓度为：BOD5 约为200mg/L，CODcr约为400mg/L，SS约为250mg/L，NH3-N约为30mg/L具体见表13。本项目排放的生活污水达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准，因此本项目排放的生活污水可以排入下水管网，最终进入高新区污水处理厂。 表13 营运期生活废水污染物产生情况表 废水量; 污染物; 产生浓度（mg/L）; 年产生量 （t/a）; 年削减量（t/a）; 年排放量（t/a）. 生活污水; 720m3/a; COD; 400; 0.29; 0; 0.29. BOD5; 200; 0.14; 0; 0.14. SS; 250; 0.18; 0; 0.18. NH3-N; 30; 0.022; 0; 0.022. #### 2.3噪声污染源 本项目运营期间，噪声源主要为来自印刷机、切纸机、模切机及搅拌机等产生的设备噪声。 本项目噪声源强见表14。 表14 本项目噪声源强 噪声源; 源强; 数量. 印刷机; 75~85dB(A); 4台. 切纸机; 75~85dB(A); 5台. 模切机; 75~85dB(A); 4台. 搅拌机; 75~85dB(A); 2台. 钉箱机; 70~75dB(A); 12台. #### 2.4固体废物 本项目固体废物主要来源于生产过程中产生的生产固废及职工产生的生活垃圾。 2.4.1生产固废 （1）生产过程产生的固体废弃物为产品制作过程中的边角废料和经检验后不合格的产品。根据企业提供数据得知，残次纸箱和废弃原料产生量约为15t/a，出售后回收综合利用。 （2）淀粉胶使用过程中的废弃残余物约为0.2t/a，交由环卫部门统一清运处理。 （3）油墨及胶水包装材料产生量约为0.7 t/a，本项目油墨及胶水采用环保材料，包装材料属于一般固废，交由厂家回收利用。 （4）制版废液产生量约0.02t/a，属于危险废物，危险废物类别为HW12，定期交由具有危险废物处置资质的单位进行无害化处理。 （5）设备擦洗及油墨清洗过程中产生的清洗废物约0.03 t/a，属于危险废物，危险废物类别为HW12，定期交由具有危险废物处置资质的单位进行无害化处理。 （6）本项目职工定员30人，根据《第一次全国污染源普查城镇生活污染源排污系数手册》，每人每天产生垃圾以1kg计，工作日以300d计，则生活垃圾的产生量为30kg/d（90t/a），生活垃圾在厂区内定点统一收集后，由园区环卫部门运往昌吉市生活垃圾填埋场处理。

# 项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 （编号） | 污染物名称 | 处理前产生浓度及产生量（单位） | 处理后排放浓度及排放量（单位） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 生产车间 | 挥发性有机废气（有组织） | 17.78mg/m3，0.1528t/a | 17.78mg/m3，0.1528t/a |
|  |  | 挥发性有机废气（无组织） | 0.0072t/a | 0.0072t/a |
|  | 食堂 | 餐饮 油烟 | 6mg/m3，0.0081t/a | 1.5mg/m3，0.002t/a |
| 水 污 染 物 | 生活废水(720m3/a) | CODcr | 400mg/L；0.29t/a | 400mg/L；0.29t/a |
|  |  | BOD5 | 200mg/L；0.14t/a | 200mg/L；0.14t/a |
|  |  | SS | 250mg/L；0.18t/a | 250mg/L；0.18t/a |
|  |  | NH3-N | 30mg/L；0.022t/a | 30mg/L；0.022t/a |
| 固 体 废 物 | 生产固废 | 废边角料、残次纸箱 | 15t/a | 0 |
|  |  | 淀粉胶废弃残余物 | 0.2t/a | 0.2t/a |
|  |  | 油墨及胶水包装材料 | 0.7t/a | 0 |
|  |  | 制版废液 | 0.02 t/a | 0.02 t/a |
|  |  | 清洗废物 | 0.03 t/a | 0.03 t/a |
|  | 生活垃圾 | 劳动定员 | 90t/a | 90t/a |
| 噪声 |  | 噪声主要为来自生产车间的印刷机、切纸机及模切机等产生的设别噪声，源强为70~85dB(A)。 |  |  |
| ## 主要生态影响 本项目用地为园区工业用地，目前为已建成的成熟工业用地，项目占地不会对耕地、林地、草场造成不利影响。 |  |  |  |  |

# 环境影响分析

## 施工期环境影响分析 本项目工程量较大，若不采取有效措施，施工过程将对周围环境产生一定不利影响。 1、环境空气影响分析 1.1施工期扬尘对环境的影响 对整个施工期而言，施工产生的扬尘主要集中在土建施工阶段，按起尘的原因可分为风力起尘和动力起尘，主要是在建材的装卸、搅拌和道路建设等过程中，由于外力而产生的尘粒再悬浮而造成的，其中道路建设及建筑材料装卸造成的扬尘最为严重。 （1）露天堆场和裸露场地的风力扬尘 由于施工的需要，一些建材需露天堆放；一些施工点表层土壤需人工开挖、堆放，在气候干燥又有风的情况下，会产生扬尘，其尘量与下述堆场起尘中的参数有关： Q = 2.1 ( V50 – V0 )3 e—1.023w 其中：Q——起尘量，kg/吨.年； V50——距地面50米处风速，m/s； V0——起尘风速，m/s； W——尘粒的含水量，%。 V0与粒径和含水率有关，因此保证露天堆场堆放物一定的含水率是减少风力起尘的有效手段。 尘粒在空气中的传播扩散情况与风速等气象条件有关，也与尘粒本身的沉降速度有关。不同粒径尘粒的沉降速度见表15。 表15 不同粒径尘粒的沉降速度 粒径(微米); 10; 20; 30; 40; 50; 60; 70. 沉降速度(m/s); 0.03; 0.012; 0.027; 0.048; 0.075; 0.108; 0.147. 粒径(微米); 80; 90; 100; 150; 200; 250; 350. 沉降速度(m/s); 0.158; 0.170; 0.182; 0.239; 0.804; 1.005; 1.829. 粒径(微米); 450; 550; 650; 750; 850; 950; 1050. 沉降速度(m/s); 2.211; 2.614; 3.016; 3.418; 3.820; 4.222; 4.624. 由表15可知，尘粒的沉降速度随粒径的增大而迅速增大。当粒径为250微米时，主要影响范围在扬尘点下风向近距离范围内，而真正对外环境产生影响的是一些微小尘粒。根据现场的气候不同，其影响范围也有所不同。施工期间，若不采取措施，扬尘势必对该区域环境产生一定影响。尤其是在雨水偏少的时期，扬尘现象较为严重。因此本工程施工期应特别注意防尘的问题，制定必要的抑尘措施，以减少施工扬尘对周围企业新疆汇源食品饮料有限公司、新疆上好佳食品工业有限公司的环境影响。 （2）车辆行驶的动力起尘 据有关文献报导，车辆行驶产生的扬尘占总扬尘的60％以上，车辆行驶产生的扬尘，在完全干燥情况下，可按下列经验公式计算： Q＝0.123 (V/5) (W/6.8)0.85 (P/0.5)0.75 式中：Q——汽车行驶时的扬尘，kg/km•辆； V——汽车速度，km/h； W——汽车载重量，吨； P——道路表面粉尘量，kg/m2。 表16中为10吨卡车通过一段长度为1km的路面时，不同路面清洁程度，不同行驶情况下的扬尘量。 表16 在不同车速和地面清洁程度的汽车扬尘 单位:kg/辆,Km P 车速; 0.1; 0.2; 0.3; 0.4; 0.5; 1.0. 5 (km/h); 0051; 0.086; 0.116; 0.144; 0.171; 0.287. 10 (km/h); 0.102; 0.171; 0.232; 0.289; 0.341; 0.574. 15 (km/h); 0.153; 0.257; 0.349; 0.433; 0.512; 0.861. 20 (km/h); 0.255; 0.429; 0.582; 0.722; 0.853; 1.435. 由上表可见，在同样路面清洁程度条件下，车速越快，扬尘量越大；而在同样车速情况下，路面越脏，则扬尘量越大。因此限速行驶及保持路面的清洁是减少汽车扬尘的有效办法。一般情况下，施工工地在自然风作用下产生的扬尘所影响的范围是100m以内。如果在施工期间对车辆行驶的路面实施洒水抑尘，每天适时适量洒水，可使扬尘减少70%左右。表17为施工场地洒水抑尘试验结果。从表中可知每天适时适量洒水，可有效地控制施工扬尘，可将TSP的污染距离缩小到20m~50m。 表17 施工场地洒水抑尘试验结果 距 离（m）; 5; 20; 50; 100. TSP小时平均浓度（mg/m3）; 不洒水; 10.14; 2.89; 1.15; 0.86. 洒 水; 2.01; 1.40; 0.67; 0.60. 综上分析可知，为减少施工扬尘污染应采取的措施内容具体如下： 1、所有建设施工均有建设单位指定专人负责施工现场扬尘污染措施的实施和监督。所有建设施工工地出入口必须设立环境保护监督牌。必须注明项目名称、建设单位、施工单位、防治扬尘污染现场监督员姓名和联系电话、项目工期、环保措施、举报电话等内容。 2、施工工地周边百分百围挡。施工工地周边必须设置1.8米以上的彩钢板围挡，严禁敞开式作业。围挡之间以及围挡与防溢座之间无缝隙，对围挡落尘应当定期进行清洗，保证施工工地周围环境整洁； 3、物料堆放百分百覆盖。施工工地内堆放易产生扬尘污染物料的，必须密闭存放或覆盖；工程主体施工阶段必须使用密目式安全网进行封闭； 4、出入车辆百分之百冲洗。施工工地现场出入口地面必须硬化处理并设置车辆冲洗台以及配套的排水、泥浆沉淀设施，冲洗设施到位；车辆在驶出工地前，应将车轮、车身冲洗干净，不得带泥上路； 5、施工现场地面百分之百硬化。施工现场的主要道路应铺设混凝土或沥青路面，场地内的其它地面应进行绿化或硬化处理。土方开挖阶段，应对施工现场的车行道路进行简易硬化，并辅以洒水等降尘措施； 6、施工期间，工地内从建筑上层将具有粉尘逸散形的物料、渣土或废弃物输送至地面或底下楼层时，应采用密闭方式输送，不得凌空抛撒； 7、在城市建成区范围内的建设工程，严禁在施工现场搅拌砂浆混凝土； 8、工程项目竣工后30日内，施工单位必须平整施工工地，并清除积土、堆物； 9、出现五级以上大风天气时，禁止进行土方和拆除施工等易产生扬尘污染的施工作业； 10、各类修缮、装饰施工参照上述标准执行。 11、建设单位将施工场地挖掘产生的土方首先用于回填及绿化，若在不能确保其全部利用时，需及时清运出场并按环卫部门有关渣土管理要求进行填埋，以免产生二次污染。 对扬尘污染防治的要求纳入环境影响评价和验收；对在施工过程中未按上述要求进行扬尘污染防治的，将不予验收并依法进行行政处罚。 1.2施工期燃油机械废气及运输车辆尾气对环境的影响 施工废气的主要来源包括：各种燃油机械的废气排放以及运输车辆产生的尾气。 燃油机械和汽车尾气中的污染物主要有一氧化碳（CO）、碳氢化合物（HC）及氮氧化物（NOx）等。据有关单位在市政施工现场的测试结果表明：氮氧化物（NOx）的浓度可达到150μg/m3，其影响范围在下风向200m以内的范围内。由于排放量不大，对当地环境空气质量影响甚微。 本项目施工阶段只要合理规划、科学管理，施工活动不会明显影响场地周围的环境空气质量，而且随着施工活动的结束，这些污染也将消失。 2、水环境影响分析 本项目施工期废水主要包括生产建筑施工废水和施工人员生活污水两类。 施工期的水污染主要为工地施工人员产生的生活污水和工程废水。本项目施工人员平时的生活产生的生活污水主要是盥洗水、食堂下水等，主要污染物是CODCr、BOD5、SS等。本项目施工期进场工人30人，施工期间，工地设简易住宿、食堂。施工期产生的污水水质参照同类型项目指标，工作用水定额按0.1m3/人·d计算，其污水排放系数0.85，则项目施工期日排放污水量2.55m3，本项目施工期约8个月，按120天计，则施工期生活废水排放量为612m3。 为控制施工人员的生活废水，本评价要求建设方在施工营地先修建排水管网，将施工人员产生的生活废水直接排入下水管网，最终进入园区污水处理厂处理。 建筑施工废水主要来自于施工过程中设备清洗水及混凝土、养护等施工工序排水，多为无机废水，除悬浮物含量较高外，不含其它有害物质。本环评建议施工场地设沉砂池，将场地施工废水收集沉淀处理后用于泼洒地面降尘，对施工流动机械的冲洗设固定场所，车辆冲洗水进入隔油池、沉淀池处理后排放。 为进一步减少施工废水对周围环境的影响，本评价要求建设方加强工地用水管理，节约用水，避免施工用水过程中的“跑、冒、滴、漏”，减少施工废水产生量。 3、噪声影响分析 施工期噪声主要可分为机械噪声、施工作业噪声和施工车辆噪声。噪声主要由施工所造成，如挖土、混凝土输、运输升降等，多为点声源；施工作业噪声主要指一些零星的敲打声、装卸车辆的撞击声、吆喝声、拆装模板的撞击声，多为瞬间噪声；施工车辆的噪声属于交通噪声。在这些施工噪声中对声环境影响最大的是机械噪声。施工作业噪声比较容易造成纠纷，特别是在夜间，这主要是由于在夜间一般高噪声设备严禁使用，因此施工公司在施工安排上，往往把一些装卸建材、拆装模板等手工操作的工作安排在夜间进行，另外混凝土振捣棒等作业有时必须连续施工，加上施工管理和操作人员的素质良莠不齐，部分人员环境意识不强，在作业中往往忽视已是夜深人静时分，很容易造成纠纷，施工噪声是施工期环境管理的难点。 在多台机械设备同时作业时，各台设备的噪声会产生叠加，根据类比调查，叠加后的噪声比单台设备增加约3至8dB，一般不会超过10dB。由表18可见，在各类施工机械中，噪声最高的为混凝土振捣棒，混凝土振捣棒的声级不但声值不高，而且属于快节奏的起伏声，很令人厌恶。 表18 主要施工机械噪声级实测值 单位：dB（A） 施工阶段; 主要噪声源; 5m; 预测值. 15m; 20m; 30m; 40m; 60m; 100m; 150m; 200m. 土石方阶段; 推土机、挖掘机、装载机; 88; 78; 74; 71; 66; 59; 54; 48; 45. 框架、结构、混凝土浇筑阶段; 电锯; 102; 92; 90; 87; 84; 79; 72; 65; 59. 混凝土振捣棒; 85; 75; 72; 68; 65; 58; 51; 45; 43. 装修阶段; 木工圆锯机、电钻、切割机; 92; 83; 80; 75; 70; 62; 53; 49; 46. 从表中可看出，施工机械噪声较高，昼间噪声满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）的情况出现在距声源150m范围内，夜间施工噪声达标情况出现在200m范围外。本项目距周边敏感目标较远。 因此施工期的噪声主要应注意防止对施工人员自身的影响。具体施工噪声防治措施如下： （1）从声源上控制：建设单位在与施工单位签订合同时，应要求其使用的主要机械设备为低噪声机械设备，例如选液压机械取代气压机械。在施工过程中施工单位应设专人对设备进行定期保养和维护，并负责对现场工作人员进行培训，严格按操作规范使用各类机械。噪声源较大的机械设备应尽量设置在远离敏感点的位置，减少对敏感点的影响。 （2）使用商品混凝土，避免混凝土搅拌机等噪声的影响。 （3）施工场地的施工车辆出入现场时应低速、禁鸣。 （4）制订施工计划时应避免同时使用大量高噪声设备施工，除此之外，严禁在夜间22:00到次日8:00期间施工。若要在夜间施工，必须到环保局部门办理相关手续，并提前通知受影响群众。 （5）建设管理部门应加强对施工场地的噪声管理，施工企业也应对施工噪声进行自律，文明施工，避免因施工噪声产生纠纷。 4、固体废弃物影响分析 本项目施工期的固体废弃物分为二类，一类为建筑垃圾，另一类为生活垃圾。 4.1施工弃土及建筑垃圾 施工期应采取以下固废防治措施： （1）根据施工产生的工程垃圾和渣土的量，分类管理，可利用的渣土尽量在场内周转，就地利用，多余弃土及建筑垃圾应运往当地环卫及城建部门规定场地统一集中处置，严禁乱倒，以防污染周围水体水质和影响周围环境卫生； （2）车辆运输散体物料和废弃物时，必须密闭、包扎、覆盖，不得沿途漏撒；运载土方的车辆必须在规定时间内，按指定路段行驶； （3）在工程竣工以后，施工单位应拆除各种临时施工设施，并负责将工地的剩余建筑垃圾、工程渣土处理干净，做到“工完、料尽、场地清”，建设单位应负责督促施工单位的固体废物处置清理工作。 4.2施工人员生活垃圾 项目建设过程中同时施工的人员按30人，垃圾排放系数取0.8kg/人·d，生活垃圾产生量为24kg/d。本项目施工期约8个月，按120天计，则施工期生活垃圾产生量约为57.6t。本项目施工期生活垃圾定点堆放，委托环卫部门清运。 5、施工期生态影响分析 5.1土地利用资源影响 本次建设工程将占用土地约45322m2，土地可利用潜在资源将受到一定的破坏。因此建设单位在开发建设过程中，要根据国家有关政策、法规，边建设、边征用，减少土地撂荒和征而不建的现象，节约、珍惜和保护土地资源。 5.2水土流失 本项目的建设有可能造成的水土流失包括：建设时将破坏原有区块的水土环境；施工期间开挖地基、施工车辆往来频繁，将造成表土流失。 在工程建设过程中，将造成大面积的土地裸露，导致不同程度的土壤侵蚀，水土流失现象，从而对地表植被、土壤结构等产生潜在的危害。这种土壤侵蚀、水土流失现象尤其是在多雨及多风天气会变得更为突出。 本评价要求建设方采取以下生态环境影响减缓措施： 施工前划定施工界限，严禁破坏征地范围外的植被； 施工营地不能设在周围绿地内； 施工场地的选择与布置，应尽量少占用绿地面积，减少对城市绿地的破坏，另外施工开挖、填方，应严格按照批准的施工方案进行，避免任意取土和弃土，未经有关部门批准不得随意砍伐或改变附近区域的植被与绿地性质；临时用地恢复措施：施工营地和临时工程占地在工程完工后要尽快恢复地表植被。并充分利用清表弃土，造林种草，恢复植被。 ## 运营期影响分析 ### 1.大气环境影响分析 #### 1.1挥发性有机废气 本项目印刷工序中所需材料以纸张、油墨为主要原料，印刷过程会挥发出有机气体非甲烷总烃。本项目使用环保油墨，主要成分是水性丙烯酸树脂，类比同类项目挥发性有机废气量小于5%，非甲烷总烃排放量为0.067kg/h（0.16t/a），要求印刷设备安装集气罩，风机风量为3600m3/h，排放速率为0.064kg/h，排放浓度为17.78mg/m3，废气经集中收集后通过15m高的排气筒排放可满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297－1996）非甲烷总烃限值要求（非甲烷总烃排放浓度＜120 mg/m3，排放速率＜10kg/h）。 本项目印刷过程中产生的有机废气量较小，无组织排放的有机废气很少，绝大部分有机废气经集中收集后通过15m高的排气筒排放，对本项目区西侧的新疆汇源食品饮料有限公司及西南侧的上好佳食品工业有限公司厂区影响很小。 1.2餐饮油烟 #### 本项目食堂油烟的产生量约0.0081t/a，油烟排放浓度约为6mg/m3（按风量20000m3/h计）。根据《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）的规定，油烟最高允许排放浓度为2.0mg/m3，净化措施最低去除效率为75％，厨房油烟经油烟净化器后排放量约为0.002t/a，排放浓度为1.5mg/m3，处理后的烟气经专用烟道排出，餐饮油烟对外环境影响较小，措施可行。 #### 1.3防护距离 采用导则推荐的大气环境防护距离估算模式计算，本项目无组织排放的非甲烷总烃未出现超标点，项目不设大气环境防护距离。 根据《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T13201-91）中卫生防护距离计算公式计算本项目无组织排放的废气卫生防护距离，其余有组织排放源不考虑卫生防护距离。 卫生防护距离L按下式计算： 式中：Cm——标准浓度限值（mg/m3）； Qc——工业企业有害气体无组织排放量可以达到的控制水平（kg/h）； r——有害气体无组织排放源所在生产单元的等效半径（m）； L——工业企业所需的卫生防护距离（m）； A、B、C、D——卫生防护距离计算系数。 根据工业企业所在地区近五年平均风速及《制定地方大气污染物排放标准原则与方法》的规定，选择的参数为：A=470、B=0.021、C=1.85、D=0.84。 按照最不利情况选定参数，具体数值见表19。 表19 卫生防护距离计算结果 污染源; 污染因子; 排放量（kg/h）; 标准限值（mg/m3）; 平均风速（mg/m3）; 计算系数; L（m）. A; B; C; D; 计算值. 生产 车间; 非甲烷总烃; 0.003; 4.0; 2.6; 470; 0.021; 1.85; 0.84; 0. 根据计算结果，本项目废气卫生防护距离为0m，无须设置卫生防护距离。 本项目场址距离最近的环境敏感目标为西侧相邻的新疆汇源食品饮料有限公司及西南侧约50m的新疆上好佳食品工业有限公司，满足卫生防护距离的要求，本项目排放的有机废气对其影响很小。 ### 2.水环境影响分析 本项目运营期水污染源主要为工作人员生活污水，无生产废水排放。 #### 2.1评价标准 本项目污水执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的三级标准。 #### 2.2污染防治措施及环境影响分析 本项目运营后劳动定员人数为30人，按照人均消耗100L/人·d计算，生活用水量3m3/d（900m3/a）；生活废水以生活用水量的80%计算，则生活废水排放量为 为2.4m3/d（720m3/a）。 生活污水排放执行《污水综合排放标准》（GB8978-96）中三级标准。参照《社会区域类环境影响评价》（主编：吴波，编制时间2007年），本项目生活污水中各类污染物浓度为：BOD5 约为200mg/L，CODcr约为400mg/L，SS约为250mg/L，NH3-N约为30mg/L具体见表15。本环评要求食堂排水要修建隔油池，隔油池容量不得低于0.5m3。本项目排放的生活污水达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准，因此本项目排放的生活污水可以排入下水管网，最终进入高新区污水处理厂。 工程实施后，生活排放的废水水量较少，污染程度较轻，水质可满足排入下水管网水质要求。排水是通过管道外排，且为重力自流排放，一般发生管道破裂的几率很小，正常情况下，废水排放不会对下游污水处理厂污水处理能力造出冲击和危害，亦不会对厂区地下水水环境产生影响。 综上所述，本项目废水排放不会对周围地下水环境产生明显影响。 ### 3.噪声影响分析 本项目主要噪声源为印刷机、切纸机及模切机等产生的设备噪声，其噪声源强在70~85dB(A)之间。 预测室内声源的扩散衰减和多个噪声源对预测区域的噪声影响。 #### 3.1预测模式 （1）计算某个室内靠近围护结构处的倍频带声压级： 式中：L1 ——某个室内声源在靠近围护结构处产生的倍频带声压级，dB； Lw1——某个声源的倍频带声功率级，dB； r1 ——室内某个声源与靠近围护结构处的距离，m； R——房间常数m2； Q ——方向因子，无量纲值。 （2）计算出所有室内声源在靠近围护结构处产生的总倍频带声压级： （3）计算出室外靠近围护结构处的声压级： （4）将室外声级L2(T)和透声面积换算成等效的室外声源，计算出等效声源第i个倍频带的声功率级Lw2： 式中：S为透声面积，m2。 （5）等效室外声源的位置为围护结构的位置，其倍频带声功率级为Lw ，由此按室外声源方法计算等效室外声源在预测点产生的声级。 （6）计算某个声源在预测点的倍频带声压级： 式中：L(r)——点声源在预测点产生的倍频带声压级，dB； L(r0)——参考位置r0处的倍频带声压级，dB； R——预测点距声源的距离，m； r0——参考位置距声源的距离，m； ΔL——各种因素引起的衰减量(包括声屏障、遮挡物、空气吸收、地面效应等引起的衰减量）。 如果已知声源的倍频带声功率级Lw，且声源可看作是位于地面上的，则 （7）由各倍频带声压级合成计算出该声源产生的A声级LA。 （8）计算总声压级 设第i个室外声源在预测点产生的A声级为LAin,i，在T时间内该声源工作时间为tin,i；第j个等效室外声源在预测点产生的A声级为LAout,j，在T时间内 该声源工作时间为Tout,j，则预测点的总等效声级为： 式中：T ——计算等效声级的时间；N ——室外声源个数； M ——等效室外声源个数。 （9）多声源对某个受声点的理论估算方法，是将几个声源的A声级按能量叠加，等效为合声源对某个受声点上的理论声级，其公式为： 式中： L合——受声点总等效声级，dB(A)；N ——声源总数 Li ——第i声源对某预测点的等效声级，dB(A) #### 3.2预测结果与评价 利用以上预测公式，使室内噪声源通过等效变换成若干等效室外声源，然后计算出与噪声源不同距离处的理论噪声值，再与背景值叠加，得出本项目运行时对厂界噪声环境的影响状况，计算结果见表20。 表20 厂界噪声预测值 dB（A） 测点 编号; 昼间各测点声压级dB(A); 夜间各测点声压级dB(A). 贡献值; 背景值; 预测值; 贡献值; 背景值; 预测值. 厂界东面; 45.5; 45.3; 48.4; 45.5; 42.3; 47.2. 厂界南面; 44.1; 43.2; 46.7; 44.1; 41.2; 45.9. 厂界西面; 46.6; 46.3; 49.5; 46.6; 43.8; 48.4. 厂界北面; 43.8; 42.1; 46.0; 43.8; 39.6; 45.2. 《工业企业厂界环境噪声排放标准》3类排放限制; 昼间≤65 dB(A); 夜间≤55 dB(A). 由表21可知，厂界噪声预测值均能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类排放限值昼间≤65dB(A)，夜间≤55dB(A)要求。根据预测结果，本项目运营后产生的噪声对周围环境的影响不大。 #### 3.3声环境污染防治措施 为减少噪声污染，保护工作人员职业健康，本项目尽量选用低噪声设备，对噪声大的排放源，通过设置隔音和减震等设施，具体防治措施如下： （1）生产设备配套减震设施，并按时检查维修，防止设备在不良条件下运行而造成机械噪声值增加的情况发生； （2）在作业过程中关闭高噪声设备一侧的门窗。 （3）在噪声较大的工作岗位设置噪声值班室，在产噪岗位操作人员均配备耳塞等必要的防护装备，以保护操作工人的身体健康。 （4）加强职工的环保教育，提高职工的环保意识，应尽快建立健全环境保护管理制度，做好环境保护管理人员的培训工作，健立完善的环境管理规章制度和环保档案。 （5）加强厂区绿化。 对本项目所有噪声源采取上述综合降噪措施后，预计厂界噪声可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准限值[昼间65 dB（A）、夜间55dB（A）]。 综上所述，拟建项目运营期产生的噪声对周围环境影响不大。 ### 4.固体废物影响分析 本项目固体废物主要来源于生产固废及职工产生的生活垃圾。 #### 4.1生产固废 （1）生产过程产生的固体废弃物为产品制作过程中的边角废料和经检验后不合格的产品。根据企业提供数据得知，残次纸箱和废弃原料产生量约为15t/a，出售后回收综合利用。 （2）淀粉胶使用过程中的废弃残余物约为0.2t/a，经收集筒收集后交由环卫部门统一清运处理。 （3）油墨及胶水包装材料产生量约为0.7 t/a，本项目油墨及胶水采用环保材料，包装材料属于一般固废，统一收集后交由厂家回收利用。 （4）制版废液产生量约0.02t/a，属于危险废物，危险废物类别为HW12，经收集筒收集后，在危险固废储存间进行临时贮存，定期交由具有危险废物处置资质的单位进行无害化处理。 （5）设备擦洗及油墨清洗过程中产生的清洗废物约0.03 t/a，属于危险废物，危险废物类别为HW12，经收集筒收集后在危险固废储存间进行临时贮存，定期交由具有危险废物处置资质的单位进行无害化处理。 根据《危险废物贮存污染控制标准》（GB18579-2001）中的相应规定，本项目的危险废物制版废液和清洗废物（HW12）暂时贮存设施必须满足以下要求：远离生活区、人员活动区和生活垃圾存放场所，方便运送人员及运送工具、车辆的出入；有严格的封闭措施，设专（兼）职人员管理，防止非工作人员接触；设有良好可靠的通风排气装置；防止渗漏和雨水冲刷；避免阳光直射；在出入口以及房间内设有明显的危险废物警示标识和“禁止吸烟、饮食”的警示标识。 新疆新方天源印刷有限公司应制定并向所在地环境行政主管部门备案危险废物管理计划（包括减少危险废物产生量和危害性的措施以及危险废物贮存、利用、处置措施），向所在地环境保护行政主管部门申报危险废物产生种类、产生量、流向、贮存等有关资料。应针对危险废物的产生、收集、贮存、运输、利用、处置，制定意外事故防范措施和应急预案，向所在地环境行政主管部门备案。本项目在运营过程中产生的危险废物，必须按照国家有关规定申报登记。 #### 4.2生活垃圾 本项目职工生活垃圾的产生量为30kg/d（90t/a），生活垃圾在厂区内定点统一收集后，由园区环卫部门运往昌吉市生活垃圾填埋场处理。 综上所述，固体废物的处置应遵循分类原则、减量化原则、无公害化原则及分散与集中相结合的原则，将不同类型的固体废物进行分类收集、分类处理，并严格执行本评价提出的危险废物贮存、转移控制及治理措施、作好固废特别是危险固废的日常管理工作。在此基础上，采取相应的措施以后，本项目产生的固体废物对环境影响不大。 ### 5.选址合理性分析 本项目结合今后企业发展远景及周边环境现状，从环境保护角度分析厂址的合理性。 #### 5.1厂址条件及区位优势 高新技术产业开发区在昌吉市区以西12km，距离自治区首府乌鲁木齐市不足50km。高新区规划范围为规划用地34km2，东起312国道与呼昌公路交汇处，从交汇处沿312国道向西延伸约12 km，西到昌吉与呼图壁交界处，北临呼昌公路，南至312国道以南1 km范围，高新区呈三角形带状布置。本项目位于高新区建材区内，土地属于高新技术产业开发区现规划的工业用地。从用地规划角度来看，项目选址用地符合昌吉高新区工业用地规划要求。 项目区所在地在地貌上属于山前冲洪积倾斜平原的下部，地形由东北微倾向西南，地面坡降10‰，海拔高度542-553m，场地现为荒地，地貌变化不大。场地地基土主要为粉土，场地无不良地质现象存在，也没有大的活动性构造通过，场地区域稳定性较好，属于可进行工程建设的一般型场地，工程地质条件较好。本项目不在水源保护区、居民集中区，基本农田保护区内，项目所在区域内无重要环境敏感点，条件优越，厂址符合土地用途管理和规划功能要求，且交通十分便利。 #### 5.2与高新技术产业开发区的依托关系 本项目主要依托昌吉高新技术产业开发区的公共设施有：项目给水水源为昌吉高新技术产业开发区自来水厂，能够满足生产和生活用水需要。废水排入园区污水处理厂处理，冬季集中供暖由园区集中供热中心提供，可满足本项目需求。项目电力由高新区电网10KV变电站引线接入。项目对外交通依托高新区现有交通道路网络，交通十分便利。 5.3本项目与高新区（新区）规划的符合性分析 本项目选址位于新疆昌吉州昌吉高新技术产业开发区食品生物科技园加工区内，本项目主要生产酒类、礼品类等食品包装盒，符合园区总体规划的要求。 拟选厂址属于园区规划的工业建设用地，位于昌吉高新技术产业开发区的二类工业用地范围内，因此本项目拟选厂址符合用地规划的要求。 项目厂区东侧为新疆众豪钒业科技有限公司，南侧为空地，西侧为新疆汇源食品饮料有限公司，北侧为科技大道。本项目排放的废气污染物较少，在采取本次环评中提出的各项环保措施后，能确保污染物达标排放，对西侧相邻的新疆汇源食品饮料有限公司及西南侧的新疆上好佳食品工业有限公司影响很小。综合分析本项目对周围企业的影响不大。本项目本身对外环境的敏感程度较低，项目区附近的企业在严格落实国家和地方各类环保法规制度，加强环保管理的情况下，预计其对本项目产生的影响不大。 综上所述，本项目与周围企业相容性较好，符合昌吉高新技术产业开发区的规划，建厂地区工程地质环境较好，同时综合考虑厂址的交通区位优势、供水、排水、供电等条件，本项目选址是合理的。 ### 6.厂区平面布置合理性 生产车间布置在厂区的中部；原料及成品库在厂区南部；办公区在厂区东北部。另外在厂区的北侧设置一个出入口，原料进厂及成品出厂经此出入口，并在出入口处设置门卫值班室。厂区布置绿化带，种植阔叶乔木，草坪等。 综上所述，厂区平面布置紧凑，并且结合场地自然条件，充分考虑生产流程和物料运输需求的同时可以满足消防和安全要求。本项目厂区平面布置可以满足环境保护要求，布局较为合理。 ### 7.总量控制 根据国家“十三五”期间的总量控制要求和本项目排污情况，确定项目污染物排放总量控制因子为CODcr，NH3-N。因本项目工艺用水不排放，生活污水排入园区污水处理厂处理，为避免重复计算，建议不计算CODcr，NH3-N总量指标。 ### 8.环境风险分析 （1）风险识别 本项目贮存和运输的危险化学品主要为氢氧化钠，根据《建设项目环境风险评价技术导则》 (HJ/T169-2004)的要求，本项目主要风险是危险化学品氢氧化钠贮存、运输和使用过程中泄漏引起的环境污染风险以及由此引发的碱腐蚀。 项目氢氧化钠一次最大贮存量约为0.5t，采用袋装储存，项目所有物料均储存于生产车间内。对照《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2009）与《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ/T 169-2004)中辨识重大危险源的依据和方法，本项目不存在重大危险源。 （3）潜在危险因素 本项目生产过程中各系统潜在的危险因素及可能导致的环境风险详见表21。 表21 生产过程各系统潜在的危险因素及可能导致的环境风险 系统名称; 潜在的危险因素; 可能导致的环境风险; 风险物质; 影响接收介质. 氢氧化钠罐; 密封不严; 泄漏; 氢氧化钠; 土壤、水体. （4）风险危害 氢氧化钠侵入途径主要是口鼻吸入或食入，氢氧化钠有强烈刺激和腐蚀性，粉尘或烟雾刺激眼和呼吸道，腐蚀鼻中隔；皮肤和眼直接接触可引起灼伤；误服可造成消化道灼伤，粘膜糜烂、出血和休克。 本项目氢氧化钠一次最大储存量0.5t，采用袋装储存，储存量少，且在车间内储存，氢氧化钠发生少量泄漏时，主要是危害近距离范围内的职工；在全部泄漏时，会对生产车间附近土壤和地下水产生一定影响。 （5）防范措施 ①化学品泄漏事故防范措施 使用前，一定要进行检查，查标记、颜色、安全附件、技术资料、安全状况等，使用过程中发现泄漏，要及时处理，严禁在泄漏的情况下使用；必须遵守国家危险品贮存法规，储存间必须配备有专业知识的技术人员，设专人管理，配备可靠的个人安全防护用品，并设置“化学品危险”的标志；储存间应有良好的通风、降温等设施，不得有地沟、暗道和底部通风孔，并且严禁任何管线穿过，应避免阳光直射，避开放射性射线源，与明火或散发火花地点距离不得小于15m；储存区必须有明显标记，储存区应经常检查，瓶帽要拧紧，发现泄漏要及时消除；储存间温度不超过30℃，相对湿度低于80%；物品在使用、贮存、运输中，要做到遵守法规、严格规程、正确操作、禁止撞击、远离明火、防止受热、记录准确、一瓶一档、隔离贮存、分开堆放、维护保养、定期检验、经常检查、限期存放、附件齐全、措施得力、预防为主、杜绝事故；生产厂区均应设置事故池（容积5 m3），当发生泄漏事故产生大量消防废水和化学品液体时，将消防水和化学品液体切入事故池，防止非正常排放。 ②化学品交通运输事故防范措施 加强化学品运输的日常检查，对运输危险品的车辆进行“准运证”、“驾驶员证”、“押运员证”和危险品运输行车路单(以下简称“三证一单”)检查，在天气状况不良（台风、大雨、大雾等）情况下，应禁止上路。 ③其它防范措施 安全教育等纳入企业经营管理范畴，完善安全组织结构；加强安全卫生培训，掌握处理事故的技能，加强技术防范，杜绝安全和危害职工健康事故的发生；在所有职工中普及危险废物有害意识及对中毒者的急救措施；建、构筑物的防雷等级应符合GBJ57《建筑物防雷设计规范》的“第二类”设计规定，防雷接地装置的冲击接地电阻应小于10Ω；项目建设的同时，应对厂区周围1km的居民分发防范危险废物泄漏危害及爆炸常识的宣传手册。 （6）应急措施 1）原则和要求 ①为防止突发性重大事故发生，并在发生事故时，能迅速有序地开展救援工作，尽最大努力减少事故的危害和损失。参照原劳动部、化工部《工作场所安全使用化学品规定》和《化学事故应急救援管理办法》等规定，建设单位应成立以企业总经理为总指挥的环境风险事故应急救援队伍。 ②提高认识、完善制度、严格检查。企业领导应该提高对突发性事故的警觉和认识，做到警钟长鸣。建议企业建立安全与环保科，主要负责检查和监督全厂的安全生产和环保设施的正常运转情况。对安全和环保应建立严格的防范措施，制定严格的管理规章制度，列出潜在危险的过程、设备等清单，严格执行设备检验和报废制度。 ③加强技术培训，提高职工安全意识。职工安全生产的经验不足，一定程度上会增加事故发生的概率，因此企业对生产操作工人必须进行上岗前专业技术培训，严格管理，提高职工安全环保意识。 ④提高事故应急处理的能力。企业对具有高危害设备设置保险措施，定期进行安全环保宣传教育以及事故模拟演习，提高事故应变能力。 ⑤制定事故应急救援预案实施细则，组织专业队伍学习和演练，提高队伍实战能力，防患于未然，以便应急救援工作的顺利开展。 2）具体应急措施 氢氧化钠泄漏事故应急措施： A、泄漏应急处理 隔离泄漏污染区，周围设警告标志，建议应急处理人员戴好防毒面具，穿化学防护服。不要直接接触泄漏物，用清洁的铲子收集于干燥洁净有盖的容器中，以少量NaOH加入大量水中，调节至中性，再放入废水系统。也可以用大量水冲洗，经稀释的洗水放入废水系统。如大量泄漏，收集回收或无害处理后废弃。 B、防护措施 呼吸系统防护：必要时佩带防毒口罩。 眼睛防护：戴化学安全防护眼镜。 防护服：穿工作服(防腐材料制作)。 手防护：戴橡皮手套。 其它：工作后，淋浴更衣。注意个人清洁卫生。 C、急救措施 皮肤接触：不能立即用水冲洗,应先用抹布擦干,再用大量水冲洗。若有灼伤，就医治疗。 眼睛接触：立即提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗至少15分钟。或用3%硼酸溶液冲洗。就医。 吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。必要时进行人工呼吸。就医。 食入：患者清醒时立即漱口，口服稀释的醋或柠檬汁，就医。 灭火方法：雾状水、砂土。 （7）应急预案 环境事故应急预案的主要内容见表22。 表22 环境事故应急预案 序号; 项目; 内容及要求. 1; 应急计划区; 危险目标：生产车间。敏感点：环境保护目标。. 2; 应急组织机构、人员; 工厂、地区应急组织机构、人员. 3; 预案分级响应条件; 规定预案的级别及分级响应程序. 4; 应急救援保障; 事故池、应急设施、设备与器材等. 5; 报警、通讯联络方式; 规定应急状态下的报警通讯方式、通知方式和交通保障、管制. 6; 应急环境监测、抢险、救援及控制措施; 由专业队伍负责对事故现场进行侦察监测，对事故性质、参数与后果进行评估，为指挥部门提供决策依据. 7; 应急检测、防护措施、清除泄漏措施和器材; 事故现场、邻近区域、控制防火区域，控制和清除污染措施及相应设备. 8; 人员紧急撤离、疏散，应急剂量控制、撤离组织计划; 事故现场、邻近区、受事故影响的区域人员及公众对毒物应急剂量控制规定，撤离组织计划及救护，医疗救护与公众健康. 9; 事故应急救援关闭程序与恢复措施; 规定应急状态终止程序 事故现场善后处理，恢复措施 邻近区域解除事故警戒及善后恢复措施. 10; 应急培训计划; 应急计划制定后，平时安排人员培训与演练. 11; 公众教育和信息; 对项目邻近地区开展公众教育、培训和发布有关信息. （8）风险评价结论 根据以上分析，本项目化学危险品存放量较少，厂区内不存在重大危险源，厂区内发生风险事故时可能对厂区周边环境造成一定的影响。项目为了避免风险事故的产生，在厂区储存区内设置事故池（容积5m3），对事故池做防渗处理，发生事故时泄漏的危险品及消防水均引入事故池中处理，避免对周围水体的影响；同时项目设置有严格的风险防范措施，出现事故能做到及时处理，避免事故的进一步扩大。 ### 9.环保投资 本项目总投资6000万元，其中环保投资39万元，占总投资的0.65%，环保投资详见表23。 表23 本项目环境保护总投资一览表 分期; 项目; 内容; 投资; 备注. 一期; 噪声治理; 减振、隔声措施; 3; -. 固体废弃物处置; 生活垃圾委托环卫部门清运; 1; 分类收集，及时清运. 残次纸箱和废弃原料、淀粉胶残余物、油墨及胶水包装材料等一般固废临时储存场所; 5; 相关部门统一回收处理或运往垃圾填埋场处理. 制版废液及清洗废物危险固废临时储存场所; 2; 交由具有危险废物处理资质的单位处理. 废水治理; 食堂废水设隔油池，生活污水排入园区污水处理厂处理; 0.5; -. 大气; 印刷废气安装集气罩通过15m高排气筒排放，1套; 5; 废气达标排放. 食堂油烟净化装置1套; 0.5. 绿 化; 厂区绿化面积8325m2; 15; 改善环境、降低噪声影响. 二期; 大气; 印刷废气安装集气罩通过15m高排气筒排放，1套; 5; 废气达标排放. 噪声治理; 减振、隔声措施; 2. 合 计; 47. ### 11.环保“三同时”竣工验收 环保“三同时”竣工验收见表24。 表24 本项目环保“三同时”竣工验收内容一览表 分期; 环保工程; 设施名称; 污染物; 污染防治措施; 验收标准; 实施阶段. 一期; 废气 治理; 生产车间印刷废气; 非甲烷总烃; 集气罩+15m高排气筒，1套; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中（非甲烷总烃排放浓度＜120 mg/m3，排放速率＜10kg/h）。; 与项目同步实施. 食堂; 餐饮油烟; 安装效率为75%的油烟净化装置1套; 《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）的规定（油烟最高允许排放浓度为2.0mg/m3）. 废水; 厂区; 生活污水; 食堂设隔油池，废水排入园区污水处理厂处理; 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准. 噪声治理; 印刷机、切纸机及模切机; 隔音及减震等设施; 厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类排放限值. 固废治理; 生产固废; 废边角料和残次纸箱; 全部回收利用; 《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）（2013年修改单）中的有关规定执行. 淀粉胶废弃残余物; 定期收集清运至附近垃圾填埋场处理. 油墨及胶水包装材料; 厂家回收利用. 制版废液和清洗废物; 在厂区内暂存，交由有危险废物处理资质单位进行安全处置; 执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2011）（2013年修订）中的有关规定执行. 生活垃圾; 定期收集清运至附近生活垃圾填埋场; /. 二期; 废气治理; 生产车间印刷废气; 非甲烷总烃; 集气罩+15m高排气筒，1套; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中（非甲烷总烃排放浓度＜120 mg/m3，排放速率＜10kg/h）。. 噪声治理; 印刷机、切纸机及模切机; 隔音及减震等设施; 厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类排放限值.

# 建设项目拟采取的防治措施及与其治理效果

| 内容 类型 | 排放源 （编号） | 污染物 名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 印刷车间 | 有机废气 | 集气罩+15m高排气筒排放 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中（非甲烷总烃排放浓度＜120 mg/m3，排放速率＜10kg/h）。 |
|  | 食堂 | 餐饮油烟 | 安装效率为75%的油烟净化装置 | 达标排放，影响较小 |
| 固 体 废 物 | 生产固废 | 废边角料和残次纸箱 | 全部回收利用 | 对环境影响较小 |
|  |  | 淀粉胶废弃残余物 | 定期收集清运至附近垃圾填埋场处理 | 对环境影响较小 |
|  |  | 油墨及胶水包装材料 | 回收利用 | 对环境影响较小 |
|  |  | 制版废液和清洗废物 | 经收集后，定期委托有危险废物处理资质单位进行安全处置 | 对环境影响较小 |
|  | 员工 | 生活垃圾 | 由园区环卫部门运往附近生活垃圾填埋场处理 | 对环境影响较小 |
| 噪 声 | 噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准。 |  |  |  |
| ## 生态保护措施及预期效果 本项目建于成熟工业用地内，，项目投产后，周围种植适合当地的乔木或者灌木绿化厂区，可起到降尘、防噪的作用。项目生产车间占地面积8325m2，占地面积较小，且不造成生物量损失，对区域生态环境不会造成不良影响。 |  |  |  |  |

# 结论与建议

## 评价结论 ### 1.项目概况 ### 本项目位于昌吉市高新技术产业开发区内，项目总投资6000万元，占地面积为45322m2。建成后年生产800万套精品包装箱盒，各类手提袋、精品盒、礼品盒、高档样本等彩色印刷产品的生产能力。 ### 2.工程环境质量现状 大气环境：评价区域内大气环境监测结果表明，监测点SO2、NO2及PM10日均浓度均达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准，说明项目区环境空气质量良好。 地下水：监测点的亚硝酸盐均超标，最大标准指数为3，最大超标倍数为2倍。评价区域其他地下水水质因子监测指标均满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）III类标准。亚硝酸盐超标的主要原因为地质原因。 声环境：项目区昼间和夜间噪声监测值均达到了《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的3类标准限值要求，说明区域声环境质量现状较好。 ### 3.施工期环境影响评价结论 本项目建设期主要污染是扬尘、废水、噪声和固体废物等。 1.3.1粉尘 施工期产生粉尘的工序较多，施工扬尘将对该地块周边地区产生一定的短期影响。建设单位应该认真执行本次环评提出的扬尘影响减缓措施，以确保将施工期的影响降到最小。 1.3.2废水 施工期的废水主要是来自建筑施工费水和部分工人的生活废水。建筑废水主要来自施工过程中的混凝土搅拌、养护等施工工序，废水量不大。这部分废水大多就地蒸发，部分渗入线层地表，基本不外排，因此施工期的废水对周围环境的影响不大，并随着施工期的完成而消失。生活污水可排入高新区下水管网中，为此应在施工前接通下水管道。 1.3.3噪声 施工期间建筑机械噪声值较大，建设方需执行本次环评提出的措施，最大限度的减小施工噪声对外界声环境的影响。 噪声防治措施： （1）从声源上控制：应要求其使用的主要机械设备为低噪声机械设备。噪声源较大的机械设备应尽量设置在远离敏感点的位置，减少对敏感点的影响。 （2）使用商品混凝土，避免混凝土搅拌机等噪声的影响。 （3）施工场地的施工车辆出入现场时应低速、禁鸣。 （4）制订施工计划时应避免同时使用大量高噪声设备施工，除此之外，严禁在夜间22:00到次日8:00期间施工。若要在夜间施工，必须到环保局部门办理相关手续，并提前通知受影响群众。 （5）建设管理部门应加强对施工场地的噪声管理，施工企业也应对施工噪声进行自律，文明施工，避免因施工噪声产生纠纷。 1.3.4固体废物 施工期需要挖土，运输废土和各种建筑材料（如砂石、水泥、砖、木材等）。工程完工后，会残留不少建筑垃圾。建设单位应严格按照市政管理部门要求及时处置，不得随意倾倒建筑垃圾，制造新的“垃圾堆场”。施工人员在整个施工期间产生的生活垃圾，要收集到指定的垃圾箱内，交由环卫部门及时处理。按有关规定妥善处置后对环境影响不大。 ### 4.运营期环境影响评价结论 #### 4.1大气环境 4.1.1有机废气 项目使用环保油墨，主要成分是水性丙烯酸树脂，非甲烷总烃排放量为0.067kg/h（0.16t/a），要求印刷设备安装集气罩，风机风量为3600m3/h，排放浓度为18.61mg/m3，废气经集中收集后通过15m高的排气筒排放可满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297－1996）非甲烷总烃限值要求，对环境影响较小。 无组织排放的非甲烷总烃排放量很小，对厂区周边环境影响不大。 4.1.2餐饮油烟 #### 食堂油烟排放浓度约为6mg/m3，用效率大于75%油烟净化装置净化后，排放浓度约为1.5mg/m3，达到《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）中油烟最高允许排放浓度≤2mg/m3。 #### 4.2水环境 本项目中生产工艺用水不外排；生活污水水质满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准，生活污水最终排入园区污水处理厂处理。因此正常情况下，对项目区环境及项目所在区域地下水无影响。 #### 4.3噪声 本项目运营期间，噪声源主要为印刷机、切纸机和模切机等产生的设备噪声，其噪声源强在70~85dB(A)之间。通过通过对设备采取隔声、减振及室内合理布置等措施，可有效降低设备噪声对环境的影响，厂界噪声强度可以达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准。因此，项目建成后对周围不会产生影响。 #### 4.4固体废物 4.4.1生产固废 残次纸箱和废弃原料，出售后回收综合利用。淀粉胶使用过程中的废弃残余物，交由环卫部门统一清运处理。油墨及胶水包装材料属于一般固废，交由厂家回收利用。制版废液和设备擦洗及油墨清洗过程中产生的清洗废物危险废物类别为HW12，定期交由具有危险废物处置资质的单位进行无害化处理。按照本评价提出的各项措施对制版废液和清洗废物的处置全过程进行科学、严格的管理，防止此类危险废物对外环境造成影响。在采取并严格执行本环评所提出的各项措施的基础上，该项目固体废物对评价区环境影响较少。 4.4.2生活垃圾 本项目产生的生活垃圾，在厂区内定点统一收集后，由园区环卫部门运往附近生活垃圾填埋场处理。 ### 5.产业政策符合性分析 ### 本项目不属于《产业结构调整指导目录（2011年本）（修订）》（发改委2013令第21号，2013.2）中的鼓励类、限制类和淘汰类项目，属于允许类项目，因此本项目的建设符合国家产业政策的要求。 ### 6.环保投资 本项目总投资6000万元，其中环保投资39万元，占总投资的0.65%。 ### 7.总量控制 根据国家“十三五”期间的总量控制要求和本项目排污情况，确定项目污染物排放总量控制因子为CODcr，NH3-N。因本项目工艺用水不排放，生活污水排入园区污水处理厂处理，为避免重复计算，建议不计算CODcr，NH3-N总量指标。 ### 8.综合结论 综合分析结果表明，项目运行后对周围环境影响较小。建设方只要严格落实设计和环评报告中提出的污染物防治措施和环境保护措施，并加强环保设施的运行维护和管理，保证各种环保设施的正常运行和污染物长期稳定达标排放。在落实本环评提出的各项环保措施的前提下，从环境保护角度分析，该项目建设是可行的。 ## 要求与建议 （1）确保落实各项环保措施，加强环境管理，以保证污染防治达到预计效果； （2）量选用低噪声设备，对噪声大的排放源，通过设置隔音和减震等设施。 （3）加强设备的使用和日常维护管理，维持设备处于良好的运转状态，避免因设备运转不正常时噪声增高； （4）制版废液和清洗废物经收集后，定期委托有危险废物处理资质单位进行安全处置； （5）各种固体废弃物要分类收集储存，即时清运处理； （6）加强职工的环保教育，提高职工的环保意识。

预审意见： 公章 经办人： 年 月 日

下一级环境保护行政主管部门审核意见： 公章 经办人： 年 月 日

审批意见： 公章 经办人： 年 月 日

注释 一、本报告表应附以下附件、附图： 附件1 立项批准文件 附件2 其他与环评有关的行政管理文件 附图1 项目区地理位置图 附图2 项目区区域位置图 附图3 项目区平面布置图 二、如果本报告表不能说明项目产生的污染及环境造成的影响，应进行专项评价。根据建设项目的特点和当地环境特征，应选下列1-2项进行专项评价。 1、大气环境影响专项评价 2、水环境影响专项评价（包括地表水和地下水） 3、生态影响专项评价 4、声影响专项评价 5、土壤影响专项评价 6、固体废物影响专项评价 以上专项评价未包括的可另列专项，专项评价按照《环境影响评价技术导则》中的要求进行。