- 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：兴通智能制造产业基地项目

建设单位（盖章）：昌吉市兴通重工机械有限公司

编制日期：             二〇二四年五月

- 中华人民共和国生态环境部制

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 兴通智能制造产业基地项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2404-652312-04-01-487609 |  |  |
| 建设单位联系人 | 冯攀 | 联系方式 | 15886858787 |
| 建设地点 | 昌吉市高新技术产业开发区科技大道与经五路交汇处 |  |  |
| 地理坐标 | （ 87 度 02 分 28.40 秒， 44 度 06 分 32.08 秒） |  |  |
| 国民经济 行业类别 | C3311 金属结构制造 | 建设项目 行业类别 | 三十、金属制品业33 66.结构性金属制品制造331-其他（年用非溶剂型低 VOCs含量涂料10吨以下的除外） |
| 建设性质 | ☑新建（迁建） □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | ☑首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | 昌吉高新区产业发展科技局 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 2404191254652300000177 |
| 总投资（万元） | 30000 | 环保投资（万元） | 103 |
| 环保投资占比（%） | 0.34 | 施工工期 | 6个月 |
| 是否开工建设 | ☑否 □是： | 用地（用海） 面积（m2） | 117398.67 |
| 专项评价设置情况 | 无 |  |  |
| 规划情况 | 规划名称：《昌吉高新技术产业开发区总体规划》（2014-2030）； |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | 规划环境影响评价文件：《昌吉高新技术产业开发区总体规划（2014-2030年）环境影响报告书》； 召集审查机关：原新疆维吾尔自治区环境保护厅； 审查文件名称及文号：《关于昌吉高新技术产业开发区总体规划（ 14-2030年）环境影响报告书的审查意见》（新环函〔2015〕306号）。 |  |  |
| 规划及规划环境 影响评价符合性分析 | 1.与《昌吉高新技术产业开发区总体规划（2014-2030）》符合性分析 - 根据《昌吉高新技术产业开发区总体规划（2014-2030）》，昌吉高新技术产业开发区规划建设用地总面积51.00km2，东到榆树沟镇行政边界，西到呼图壁边界，南到创新大道和乌奎高速路，北到S201省道和科兴路。本项目位于昌吉高新技术产业开发区科技大道与经五路交汇处，项目位置在昌吉高新技术产业开发区总体规划（2014-2030 年）所划定的范围内，土地性质属于工业用地。 昌吉高新区的发展定位以装备制造业、新材料产业、生物科技和食品产业为主，配套现代服务业，将园区打造成全区重要先进制造业基地，昌吉州生产性服务业创新中心。园区划分为精细化工、工程机械装备制造业、综合产业园（管理服务、装备制造、食品生物科技）、新材料产业园（新型建材、节能环保材料）等分区。 本项目位于昌吉高新技术产业开发区综合产业区（装备制造产业为主）科技大道与经五路交汇处，根据《昌吉高新技术产业开发区总体规划（2014-2030）》中规划用地布局，项目选址位于二类工业用地，与项目的建设性质符合，产业类型符合园区的功能区定位，因此项目的建设与《昌吉高新技术产业开发区总体规划（2014-2030）》相符。 昌吉高新技术产业开发区产业分区规划图见附图4，土地使用规划图见附图5。 - 与《昌吉高新技术产业开发区总体规划（2014-2030）环境影响报告书》及审查意见的符合性分析 表1-1 项目与《昌吉高新技术产业开发区总体规划（2014-2030）环境影响报告书》及审查意见的符合性分析 要求; 项目情况; 符合性. - （1）大气环境影响 - 工业园区主要入驻企业污染物排放对评价区的SO2、NOx、TSP浓度最大贡献值较低，主要污染物对评价区各敏感点环境空气质量产生影响较少。园区规划期环境影响是可以接受的。; 本项目位于本项目位于昌吉高新技术产业开发区科技大道与经五路交汇处，符合“严格建设项目环境准入”的要求；项目产生的废气经环保设施处理后均能达标排放，对周边环境影响较小; 符合. - （2）水环境影响 - 依据《新疆维吾尔自治区地下水资源管理条例》和《昌吉市落实井电双控控制取用地下水实施方案》（昌市政办发〔2014〕66 号）“除了生活饮用水以外，禁止任何形式的新增取用地下水， 确保地下水开采量只减不增”，环评建议：高新区近期应加快落实三屯河地表水作为主要供水水源，辅助开采区域潜水和浅层承压水作为备用水源，远期应争取加大三屯河地表水供给量和采用大流域调水，保障园区用水需求。落实区域地下水总量控制和水位控制的“双控”措施，保证区域水资源采补平衡，并强化水资源管理，按照区域水资源规划在近期园区供水水源采用地表水的基础上，会对园区企业排放废水先经企业自行处理达到《污水综合排放标准》三级标准后排入园区排水管道，最后进入园区污水处理厂，出水水质达到《城 镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级B标准，符合《城市杂用水水质标准（绿 化）》（GB/T18920-2002），在园区作为本项目无生活污水排放，排放的废水主要为软水制备系统废水和锅炉排污水，排入园区污水管网，最终进入园区污水处理厂处置符合防护林绿化用水使用后，多余废水排放至50公里外的荒漠区作为生态恢复用水，在保证污水处理厂处理达标排放情况下，对荒漠区的生态恢复将产生积极影响。; 本项目用水来自供水管网，不进行地下水开采。用水主要为生活用水和生产用水，排水仅为生活污水，生活污水排入园区排水管网，最终进入昌吉高新海天污水处理厂处理；生产废水为喷枪清洗废水，集中收集后暂存于危废暂存间，定期委托有资质的单位进行处理，不会对地表水环境产生影响。; 符合. - （3）声环境影响 - 工业园区声环境现状符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的相应标准。随着工业园区的建设，一些隔音降噪措施采用后区域声环境质量状况亦能够满足GB3096-2008中的相应标准要求。同时工业园区道路两侧、边界都设置了较宽的绿化带，可有效降低噪声的影响，保障区域声环境质量满足功能区划的要求。; 本项目产噪设备经厂房隔声、距离减震等措施处理后，满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准要求。; 符合. - （4）固体废弃物环境影响 - 工业区固废收集、处置系统建成后，生活垃圾、工业固体废物可实现及时清运、填埋。; 本项目产生的固体废物均妥善处理；废机油、废油桶和废活性炭等由企业收集后暂存于现有危废暂存间暂存（15m2），定期委托有相关危废处理资质的单位进行处置; 符合. - （1）园区发展定位:以装备制造业、新材料产业、生物科技和食品产业为主，配套现代服务业，将园区打造成为全区重要先进制造业基地，昌吉州生产性服务业创新中心。; 本项目位于昌吉市高新技术产业开发区内，主要从事钢结构、彩板的生产，与园区产业规划相符合。; 符合. - （2）坚持实行入园企业环保准入审核制度，与产业定位方向不符的项目一律不得入园，对于入园的建设项目必须开展建设 项目环境影响评价，并严格执行建设项目 “三同时”环境管理制度。; 本项目正在办理环评手续，并严格执行建设项目“三同时” 环境管理制度。; 符合. - （3）园区范围内企业，应办理合法的环保手续，不符合园区规划布局、产业定位的企业应予以搬迁。园区项目须严格落实污染物总量控制要求，提出污染物减排具体方案和保障措施。; 本项目正在办理环评手续，昌吉市高新技术产业开发区内，主要从事钢结构、彩板的生产，与园区产业规划相符合；本项目将严格落实污染物总量控制要求。; 符合. - （4）加快基础设施建设，优先建设集中供热设施；企业生活、生产废水须经处理达到相应标准后，方可排入园区污水处理厂；严格按照国家有关规定进行危险废物贮存、处理和处置，产生的固废优先综合利用，不能利用的按规范安全处置。; 本项目生产废水为喷枪清洗废水，集中收集后暂存于危废暂存间，定期委托有资质的单位进行处理，生活污水排入园区下水管网，最终由园区污水处理厂处理；固体废物均按照国家相关规定进行处理。; 符合. - （5）严格设置园区企业的环境准入标准， 积极开展清洁生产审核，入园企业的清洁生产水平必须达到国内先进水平，与园区产业类型不相符和达不到环境准入条件的 建设项目禁入园区。; 项目生产不产生生产废水，生活污水排入园区下水管网，最终由园区污水处理厂处理。; 符合. - （6）大力发展园区循环经济，制定切实可行的一般固体废物、危险废物和生产废水综合利用方案，提高资源利用效率。严格落实污染物总量控制要求，提出污染物减排具体方案及保障措施。; 项目生产生产废水为喷枪清洗废水，集中收集后暂存于危废暂存间，定期委托有资质的单位进行处理；产生的固体废物均妥善处理；废机油、废油桶和废活性炭由企业收集后暂存于现有危废暂存间暂存（15m2），定期委托有相关危废处理资质的单位进行处置; 符合. - （7）建立健全环境管理机构，完善各种环境管理制度、环境风险防控体系、污染防治制度和环境监控体系，确保环境安全。在园区基础设施和企业建设项目运营管理中须制定并落实事故风险防范措施和应急预案，配套完善的运行管理设施，防止污染事故的发生。; 本环评建议企业编制突发环境事件应急预案。; 符合. |
| 其他符合性分析 | - 1.产业政策符合性分析 - 本项目为金属制品业，主要生产彩钢及钢结构，对照《产业结构调整指导目录（2024年本）》，本项目不属于“鼓励类”、“限制类”及“淘汰类”，因此项目属于“允许类”，项目已取得昌吉高新区产业发展科技局出具的投资项目备案证，项目的建设符合国家产业政策和政策法规。 2. “三线一单”符合性分析 2.1与《新疆维吾尔自治区“三线一单”生态环境分区管控方案》（新政发〔2021〕18号）的符合性分析 根据《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（环环评〔2016〕150号）和《新疆维吾尔自治区“三线一单”生态环境分区管控方案》（新政发〔2021〕18号）要求，落实“生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和生态环境准入清单”（简称“三线一单”）约束，更好地发挥环评制度从源头防范环境污染和生态破坏的作用，加快推进改善环境质量。本项目建设与新疆维吾尔自治区“三线一单”的符合性分析见表1-2。 表1-2新疆维吾尔自治区“三线一单”符合性分析一览表 内容; 本项目工程概括; 符合性. 生态保护红线; 按照“生态功能不降低、面积不减少、性质不改变”的基本要求，对划定的生态保护红线实施严格管控，保障和维护国家生态安全的底线和生命线; 项目位于昌吉市高新技术产业开发区内科技大道与经五路交汇处，占地不涉及自然保护区、森林公园、风景名胜区、世界文化自然遗产、地质公园、饮用水源保护区等禁止开发的区域，也不在《新疆维吾尔自治区“三线一单”生态环境分区管控方案》中的优先保护单元和重点管控单元内。项目建成后不会恶化区域生态环境现状，满足生态保护红线及《新疆维吾尔自治区“三线一单”生态环境分区管控方案》要求。; 符合. 资源利用上线; 强化节约集约利用，持续提升资源能源利用效率,水资源、土地资源、能源消耗等达到国家、自治区下达的总量和强度控制目标。加快区域低碳发展,积极推动乌鲁木齐市、昌吉市、伊宁市、和田市等4个国家级低碳试点城市发挥低碳试点示范和引领作用。; 本项目用电由园区电网供应，项目用水为园区供水管网接入，项目在营运过程中会消耗一定的资源，项目的资源消耗量相对于区域资源利用总量较少，符合资源利用上线要求。; 符合. 环境质量底线; 全区水环境质量持续改善，受污染地表水体得到有效治理，饮用水安全保障水平持续提升，地下水超采得到严格控制，地下水水质保持稳定；全区环境空气质量有所提升，重污染天数持续减少，已达标城市环境空气质量保持稳定，未达标城市环境空气质量持续改善，沙尘影响严重地区做好防风固沙、生态环境保护修复等工作；全区土壤环境质量保持稳定，污染地块安全利用水平稳中有升，土壤环境风险得到进一步管控。; 项目生产过程中产生的废气、废水、噪声及固废，均采取有效的环保措施处理后达标排放，对周围环境的影响有限，不会降低当地的大气环境质量，符合环境质量底线要求。; 符合. 生态环境准入清单; 本项目未列入《新疆重点生态功能区产业准入负面清单》中限制类和禁止类。; 符合. 2.2与《新疆维吾尔自治区七大片区“三线一单”生态环境分区管控要求》（新环环评发〔2021〕162号）符合性分析 根据《新疆维吾尔自治区“三线一单”生态环境分区管控方案》（新环环评发〔2021〕162号），自治区共划定1323个环境管控单元，分为优先保护单元、重点管控单元和一般管控单元三类，实施分类管控。 本项目位于昌吉市高新技术产业开发区内科技大道与经五路交汇处，属于乌昌石片区。本项目与《新疆维吾尔自治区七大片区“三线一单”生态环境分区管控要求》相符性分析详见表1-3。 表 1-3 七大片区“三线一单”生态环境分区管控要求符合性 类别; 具体要求; 项目情况; 符合性. 空间布局约束; 严格执行国家、自治区产业政策和环境准入要求，严禁“三高”项目进新疆，坚决遏制“两高”项目盲目发展。不得在水源涵养区、饮用水水源保护区内和河流、湖泊、水库周围建设重化工、涉重金属等工业污染项目。推动项目集聚发展，新建、改建、扩建工业项目原则上应布置于由县级及以上人民政府批准建立、环境保护基础设施完善的产业园区、工业聚集区或规划矿区，并且符合相关规划和规划环评要求。; 本项目属于《产业结构调整指导目录（2024年本）》中鼓励类，符合国家产业政策。项目利用钢板、型钢等作为原材料，生产过程中消耗水、电，产生的废气、废水及固废经过环保设施处理后均能达标排放，不属于“三高”项目。项目位于昌吉市高新技术产业开发区内科技大道与经五路交汇处，项目不在水源涵养区、饮用水水源保护区内和河流、湖泊、水库等周边，且项目符合昌吉高新技术产业开发区总体规划及规划环评的要求。; 符合. 污染物排放管控; 深化行业污染源头治理，深入开展火电行业减排，全力推进钢铁行业超低排放改造，有序推进石化行业“泄漏检测与修复”技术改造。强化煤化工、石化、有机化工、表面涂装、包装印刷等重点行业挥发性有机物控制。深入开展燃煤锅炉污染综合整治，深化工业炉窑综合治理。加强“散乱污”企业综合整治。优化区域交通运输结构，加快货物运输绿色转型，做好车油联合管控。以改善流域水环境质量为核心，强化源头控制，“一河（湖）一策”精准施治，减少水污染物排放，持续改善水环境质量。强化园区（工业集聚区）水污染防治，不断提高工业用水重复利用率。加快实施城镇污水处理设施提质增效，补齐生活污水收集和处理设施短板，提高再生水回用比例。持续推进农业农村污染防治。提升土壤环境监管能力，加强污染地块安全利用监管。强化工矿用地管理，严格建设用地土壤环境风险管控。加强农用地土壤污染源头控制，科学施用化肥农药，提高农膜回收率。; 大气环境：本项目生产过程中大气污染物达标排放，排放总量少，对周围环境影响小。 水环境：项目生产生产废水为喷枪清洗废水，集中收集后暂存于危废暂存间，定期委托有资质的单位进行处理；生活污水排入园区污水管网最终进入园区污水处理厂。 声环境：项目无较大的噪声源，声环境质量良好。 固废：本项目产生的固废均采取有效的环保治理措施，可妥善处理。本项目采取的环保措施能确保污染物对环境质量影响降到最小。; 符合. 环境风险防控; 禁止在化工园区外新建、扩建危险化学品生产项目。严格落实危险废物处置相关要求。加强重点流域水环境风险管控，保障水环境安全。; 本项目不涉及危险化学品生产。项目运行过程产生的废机油严格按照危险废物收集、储存及处置要求。; 符合. 资源利用效率要求; 优化能源结构，控制煤炭等化石能源使用量，鼓励使用清洁能源，协同推进减污降碳。全面实施节水工程，合理开发利用水资源，提升水资源利用效率，保障生态用水，严防地下水超采。; 本项目为彩钢、钢结构生产项目，项目生产运营过程中会消耗电、水等清洁能源。项目生产生产废水为喷枪清洗废水，集中收集后暂存于危废暂存间，定期委托有资质的单位进行处理；生活污水直排园区污水管网，最终进入昌吉市高新海天污水处理厂污水处理厂处理。; 符合. ## 2.3与《昌吉回族自治州“三线一单”生态环境分区管控方案及生态环境准入清单》（昌州政办发〔2021〕41 号）的符合性分析 ## 根据《昌吉回族自治州“三线一单”生态环境分区管控方案及生态环境准入清单》（昌州政办发〔2021〕41号），本项目位于本项目属于重点管控单元，本项目与《昌吉回族自治州“三线一单”生态环境分区管控方案及生态环境准入清单》的符合性分析见表1-4。 ## 表 1-4 本项目与昌吉州“三线一单”管控方案的符合性分析 类别; 具体要求; 项目情况; 符合性. 空间布局约束; - 执行自治区、乌昌石片区总体准入要求中关于重点管控单元空间布局约束的准入要求（表 2-3 A6.1）。 - 入园企业需符合园区产业发展定位，产业发展以装备制造、新材料产业、生物科技、食品产业、现代服务业为主导。 - 3、以水定产，严格限制发展高耗水、环境影响较大的行业。; 1、本项目执行自治区、乌昌石片区总体准入要求中关于重点管控单元空间布局约束的准入要求。 2、本项目属于金属制品业，符合园区产业发展定位。 3、本项目不属于高耗水、环境影响较大的行业; 符合. 污染物排放管控; - 1、执行自治区、乌昌石片区总体准入要求中关于重点管控单元污染物排放 管控的准入要求（表 2-3 A6.2、表 3.4-2 B2）。 - 2、新（改、扩）建项目应执行最严 格的大气污染物排放标准。 - 3、PM2.5年均浓度不达标城市，禁止新（改、扩）建未落实SO2、NOx、烟粉尘、挥发性有机物（VOCs）等四项大气污染物总量指标昌吉州区域内倍量替代的项目。 - 4、严格限制石化、化工、包装印刷、工业涂装等高 VOCs 排放建设项目， 严格涉VOCs 建设项目环境影响评价，实行区域内 VOCs排放倍量削减替代，并将替代方案落实到企业排污许可证中，纳入环境执法管理。新、改、扩建涉VOCs排放项目，应从源 头加强控制，使用低（无）VOCs含量的原辅材料，加强废气收集，安装高效治理设施。; 1、本项目执行自治区、乌昌石片区总体准入要求中关于重点管控单元污染物排放管控的准入要求。 2、本项目废气执行最严格的大气污染物排放标准。 3、本项目排放颗粒物、非甲烷总烃实行区域内现役源2倍削减量替代的要求。 4、本项目产生的非甲烷总烃经过1套“玻璃纤维吸附棉+活性炭吸附脱附+催化燃烧处理”组合设备处理后通过1根15m高的排气筒排放。; 符合. 环境风险防控; - 1、执行自治区、乌昌石片区总体准入要求中关于重点管控单元环境风 险防控的准入要求（表 2-3 A6.3、表 3.4-2 B3）。 - 2、严格落实错峰生产方案和重污染天气应急响应措施。 - 3、生产、使用、贮存、运输、回收、处置、排放有毒有害物质的单位和个人，应当采取措施，防止有毒有害物质渗漏、流失、扬散，避免土壤受到污染。; 1、本项目执行自治区、乌昌石片区总体准入要求中关于重点管控单元环境风险防控的准入要求。 - 2、本项目严格执行错峰生产方案和重污染天气应急响应措施。 3、项目产生的固废均能有效处理，危险废物暂存于危废暂存间，危废暂存间（15m2）采取防渗漏等措施。; 符合. 资源利用效率要求; - 1、执行自治区、乌昌石片区总体准入要求中关于重点管控单元资源利 用效率的准入要求（表 2-3A6.4、表 3.4-2 B4）。 2、污水处理率达到90%以上，中水回用率达到 95%以上。 - 3、逐步停止开采地下水，优先使用地表水，地下水水源逐步转为备用水 源。 - 4、工业固体废物综合利用率达到 90%以上。 - 5、提高清洁能源使用占比，减少化石燃料使用量。 - 6、园区水资源开发总量、土地投资强度、能耗消费增量等指标应达到水 利、国土、能源等部门相应要求。; 1、本项目执行自治区、乌昌石片区总体准入要求中关于重点管控单元环境风险防控的准入要求。 2、项目生产生产废水为喷枪清洗废水，集中收集后暂存于危废暂存间，定期委托有资质的单位进行处理；生活污水排入园区污水管网，最终由昌吉市高新海天污水处理厂处理。 3、本项目用水由园区供水管 网提供。 4、本项目产生工业固废均采取有效的环保治理措施。 5、本项目生产过程仅使用水、电清洁能源。 6、本项目已取得昌吉高新技术产业开发区产业发展科技局备案文件。; 符合. - 3.《新疆维吾尔自治区生态环境保护“十四五”规划》符合性分析 根据自治区党委、自治区人民政府印发《新疆生态环境保护“十四五” 规划》相关内容： 健全污染防治区域联动机制。进一步加强“乌—昌—石”“奎—独—乌”区域和伊宁市及周边区域大气污染同防同治，编制实施大气污染防治中长期规划。推进区域大气污染联防联控，落实兵地统一规划、统一政策、统一标准、统一要求、统一推进的防治管理措施，完善重大项目环境影响评价区域会商机制。建立兵地生态环境联合执法和联合监测长效机制，开展兵地联合执法监测。” “加强重点行业VOCs治理。实施VOCs排放总量控制，重点推进石油天然气开采、石化、化工、包装印刷、工业涂装、油品储运销等重点行业排放源以及机动车等移动源VOCs污染防治，加强重点行业、重点企业的精细化管控；全面推进使用低VOCs含量涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂等；加强汽修行业VOCs综合治理，加大餐饮油烟污染治理力度，持续削减VOCs 排放量。” 本项目位于新疆维吾尔自治区昌吉回族自治州昌吉市昌吉高新技术产业开发区科技大道与经五路交汇处，属于工业用地，本项目生产废水为喷枪清洗废水，集中收集后暂存于危废暂存间，定期委托有资质的单位进行处理，生活污水排入园区污水管网，最终由昌吉市高新海天污水处理厂处理；产生的废气经过有效的环保设施治理后均能达标排放，对环境造成的影响程度很小，本项目符合《新疆维吾尔自治区“十四五”生态环境保护规划》的相关要求。 - 4.与《昌吉回族自治州生态环境保护“十四五”规划》的符合性分析 - 《昌吉回族自治州生态环境保护“十四五”规划》的总体目标为：“锚定二〇三五年远景目标，“十四五”时期，昌吉州生态环境质量得到持续改善。全州PM2.5、PM10浓度持续下降，空气质量稳步提升，重污染天气持续减少；水环境质量持续改善，水生态建设得到加强；土壤安全利用水平稳中求进；固体废物与化学品环境风险防控能力明显增强，环境风险有效控制；主要污染物排放总量持续减少，有效控制温室气体排放；生态系统质量和稳定性进一步提升，社会经济发展与生态环境保护进一步融合，生态环境治理体系与治理能力现代化迈出重大步伐，治理效能得到新提升，生态文明建设实现新进步，蓝天白云、清水绿岸、良田沃土成为美丽昌吉的鲜明特征，人民群众生态环境获得感、幸福感和安全感进一步提升”。 本项目为彩板、钢结构生产项目，属于金属制品业，不属于“三高”项目；项目运营期间废水、废气、噪声、固废经环保措施处理后均能达标排放，不会对当地的生态环境质量产生影响。因此，项目建设符合《昌吉回族自治州生态环境保护“十四五”规划》的相关要求。 5.与《新疆维吾尔自治区大气污染防治条例》的符合性分析 根据《新疆维吾尔自治区大气污染防治条例》中的相关内容要求： “下列产生含挥发性有机物废气的生产和服务活动，应当按照国家规定在密闭空间或者设备中进行，并安装、使用污染防治设施；无法密闭的，应当采取措施减少废气排放： （一）石油、化工等含挥发性有机物原料的生产； （二）燃油、溶剂的储存、运输和销售； （三）涂料、油墨、胶粘剂、农药等以挥发性有机物为原料的生产； （四）涂装、印刷、粘合、工业清洗等含挥发性有机物的产品使用； （五）其他产生挥发性有机物的生产和服务活动。 石油、化工等排放挥发性有机物的企业事业单位和其他生产经营者在维修、检修时，应当按照技术规范，对生产装置系统的停运、倒空、清洗等环节实施挥发性有机物排放控制。” 本项目属于金属制品业，主要生产彩板、钢结构，项目生产位于密闭车间内，产生的颗粒物经集气罩+袋式除尘器处理后通过1根15m高的排气筒排放，非甲烷总烃经过一套“玻璃纤维吸附棉+活性炭吸附脱附+催化燃烧处理”组合设备处理后通过1根15m高的排气筒排放，食堂油烟经油烟净化器进行处理后，由油烟专用烟道排放。因此本项目符合《新疆维吾尔自治区大气污染防治条例》相关要求。 6.与《关于开展自治州2021年度夏秋季大气污染防治“冬病夏治”有关工作的通知》（昌州环委办发[2021]17号）的符合性分析 根据《关于开展自治州2021年度夏秋季大气污染防治“冬病夏治”有关工作的通知》中的相关内容：“严格施工扬尘监管；实施扬尘综合整治；全面推进挥发性有机物综合治理。” 本项目属于金属制品业，项目生产过程位于密闭车间内，产生的废气经过有效的环保设施治理后均能达标排放，对环境造成的影响程度很小。因此本项目符合《关于开展自治州2021年度夏秋季大气污染防治“冬病夏治”有关工作的通知》（昌州环委办发[2021]17号）相关要求。 7.与《加快解决当前挥发性有机物治理突出问题》（环大气〔2021〕65号）的符合性分析 以石油炼制、石油化工、合成树脂等石化行业，有机化工、煤化工、焦化（含兰炭）、制药、农药、涂料、油墨、胶粘剂等化工行业，涉及工业涂装的汽车、家具、零部件、钢结构、彩涂板等行业，包装印刷行业以及油品储运销为重点，并结合本地特色产业，组织企业针对挥发性有机液体储罐、装卸、敞开液面、泄漏检测与修复（LDAR）、废气收集、废气旁路、治理设施、加油站、非正常工况、产品VOCs含量等10个关键环节，认真对照大气污染防治法、排污许可证、相关排放标准和产品VOCs含量限值标准。 本项目位于昌吉市高新技术产业开发区科技大道与经五路交汇处。本项目产生的非甲烷总烃采用1套“玻璃纤维吸附棉+活性炭吸附脱附+催化燃烧处理”组合设备处理后通过1根15m排气筒排放，符合《加快解决当前挥发性有机物治理突出问题》相关要求。 - 8.与《关于加强乌鲁木齐、昌吉、石河子、五家渠区域环境同防同治的意见》的符合性分析 根据《关于加强乌鲁木齐、昌吉、石河子、五家渠区域环境同防同治的意见》的相关内容：“严格污染物排放标准。认真落实《重点区域大气污染物排放特别限值的公告》（环保厅2016第45号）的要求,钢铁、石化、火电、水泥等行业和燃煤锅炉严格执行重点行业污染物特别排放限值要求。其他工业企业一律执行国家最新污染物排放标准，减少污染物排放总量。严格执行无组织排放监测浓度限值和恶臭污染物厂界标准。” 本项目为金属制品业，生产过程中产生的有组织废气、无组织废气均执行国家最新污染物排放标准，废气经环保设施处理后均能达标排放，因此，项目的建设符合《关于加强乌鲁木齐、昌吉、石河子、五家渠区域环境同防同治的意见》的相关要求。 9.与《关于自治区加快解决当前挥发性有机物治理突出问题的通知》的符合性分析 根据《关于自治区加快解决当前挥发性有机物治理突出问题的通知》的相关内容：“加强监测能力建设。按照《“十四五”全国细颗粒物与臭氧协同控制监测网络能力建设方案》要求，持续加强VOCs组分监测和光化学监测能力建设。加强污染源VOCs监测监控，加快VOCs重点排污单位主要排放口非甲烷总烃自动监测设备安装联网工作；对已安装的VOCs自动监测设备建设运行情况开展排查，达不到《固定污染源废气中非甲烷总烃排放连续监测技术指南（试行）》要求的，督促企业整改。加强对企业自行监测的监督管理，提高企业自行监测数据质量；联合有关部门对第三方检测机构实施“双随机、一公开”监督抽查。鼓励企业对治理设施单独计电；安装治理设施中控系统，记录温度、压差等重要参数；配备便携式VOCs监测仪器，及时了解排污状况。鼓励重点区域推动有条件的企业建设厂区内VOCs无组织排放自动监测设备，在VOCs主要产生环节安装视频监控设施。自动监测、中控系统等历史数据至少保存1年。” “各地要加强组织实施，监测、执法、人员、资金保障等向VOCs治理倾斜；制定细化落实方案，精心组织排查、检查、抽测等工作，完善排查清单和治理台账；积极协调、配合相关部门，加强国家和地方涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂等产品VOCs含量限值标准执行情况的监督检查。检查、抽测中发现违法问题的，依法依规进行处罚；重点查处通过旁路直排偷排、治理设施擅自停运、严重超标排放，以及VOCs监测数据、LDAR、运行管理台账造假等行为；涉嫌污染环境犯罪的，及时移交司法机关依法严肃查处；典型案例向社会公开曝光。各省级生态环境部门要加强业务指导，强化统筹调度，对治理任务重、工作进度慢的城市，要加强督促检查，加大帮扶指导力度。” 本项目位于昌吉市高新技术产业开发区科技大道与经五路交汇处。项目产生的非甲烷总烃采用1套“玻璃纤维吸附棉+活性炭吸附脱附+催化燃烧处理”组合设备处理后通过1根15m排气筒排放，不会出现非甲烷总烃直排偷排、治理设施擅自停运、严重超标排放、运行管理台账造假等行为的发生。因此，项目的建设符合《关于自治区加快解决当前挥发性有机物治理突出问题的通知》的相关要求。 - 10.与《重点行业挥发性有机物综合治理方案》的符合性分析 根据《重点行业挥发性有机物综合治理方案》的相关内容：“（二）全面加强无组织排放控制。重点对含VOCs物料（包括含VOCs原辅材料、含VOCs产品、含VOCs废料以及有机聚合物材料等）储存、转移和输送、设备与管线组件泄漏、敞开液面逸散以及工艺过程等五类排放源实施管控，通过采取设备与场所密闭、工艺改进、废气有效收集等措施，削减VOCs无组织排放。” “推进建设适宜高效的治污设施。企业新建治污设施或对现有治污设施实施改造，应依据排放废气的浓度、组分、风量，温度、湿度、压力，以及生产工况等，合理选择治理技术。鼓励企业采用多种技术的组合工艺，提高VOCs治理效率。低浓度、大风量废气，宜采用沸石转轮吸附、活性炭吸附、减风增浓等浓缩技术，提高VOCs浓度后净化处理；高浓度废气，优先进行溶剂回收，难以回收的，宜采用高温焚烧、催化燃烧等技术。油气（溶剂）回收宜采用冷凝+吸附、吸附+吸收、膜分离+吸附等技术。低温等离子、光催化、光氧化技术主要适用于恶臭异味等治理；生物法主要适用于低浓度VOCs废气治理和恶臭异味治理。非水溶性的VOCs废气禁止采用水或水溶液喷淋吸收处理。采用一次性活性炭吸附技术的，应定期更换活性炭，废旧活性炭应再生或处理处置。有条件的工业园区和产业集群等，推广集中喷涂、溶剂集中回收、活性炭集中再生等，加强资源共享，提高VOCs治理效率。” 本项目无组织非甲烷总烃通过采取环保设备的有效收集、生产车间密闭措施，消减非甲烷总烃无组织排放量。有组织非甲烷总烃采用用1套“玻璃纤维吸附棉+活性炭吸附脱附+催化燃烧处理”组合工艺，来提高非甲烷总烃的治理效率，且活性炭定期更换。因此，项目的建设符合《重点行业挥发性有机物综合治理方案》的相关要求。 11.选址的符合性分析 项目位于昌吉市高新技术产业开发区科技大道与经五路交汇处，项目所在地为二类工业用地，项目所在区域供水、排水、供电、交通、通信等基础设施条件良好，交通便利，有利于原料及产品的运输，项目生产过程中产生的废气、生活污水、噪声、固废等采取有效的治理措施，对周围环境影响较小。 根据现场勘查，场址所在地不属于农田保护区，所在地及附近无矿产资源，无农业保护区、自然保护区、文物保护区、风景名胜区、饮用水水源保护区及其他等需要特别保护的区域，从环境保护角度分析，区域环境质量较好，有一定容量，没有明显不良地质现象。 项目利用钢板、型钢等原料生产彩板、钢结构，与园区的产业发展规划相符，符合其入园行业要求。 综上，本项目的选址较为合理。 |

- 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | # 1.项目基本概况 项目名称：兴通智能制造产业基地项目； 建设单位：昌吉市兴通重工机械有限公司； 建设性质：新建； 建设地点：昌吉市高新技术产业开发区科技大道与经五路交汇处，项目北侧隔道路为新疆恒晟能源科技有限公司，项目南侧隔道路为昌吉州中再生环保科技有限公司，项目东侧隔道路为新疆太行重工机械有限公司，项目西侧为空地，项目区中心地理坐标：东经87°02´28.40"，北纬44°06´32.08"，项目位置图见附图1，项目周边关系图见附图2。 总投资：30000万元，资金来源于企业自筹。 2.建设内容及规模 本项目总用地面积为117398.67m2，其中一期拟新建厂房约22000m2，一幢办公及研发中心楼约3000m2，员工餐厅约1000m2，新建钢结构装配式智能生产线2条，项目一期计划开工时间为2024年7月，竣工时间为2025年5月。二期拟新建厂房约19000m2，一幢员工宿舍楼约3000m2，新建钢结构装配式智能生产线2条，项目二期计划开工时间为2024年7月，竣工时间为2026年5月。项目建成后年产彩板30万m2、钢结构3万吨。 本项目一期工程组成一览表详见表2-1，二期工程组成一览表见2-2。 - 表2-1 项目一期工程组成一览表 工程类别; 工程名称; 工程规模与内容; 备注. 主体工程; 生产车间; 拟新建厂房16400m2，建设钢结构装配式智能生产线2条; 新建. 喷漆车间; 新建喷漆车间约5600m2，用于调漆、喷漆、晾漆; 新建. 储运工程; 不可燃物堆场; 面积22164.45m2，用于原料堆放，成品堆放; 新建. 液氧储存罐; 占地面积约4m2，用于储存液氧; 新建. 二氧化碳储存罐; 占地面积约4m2，用于储存二氧化碳; 新建. 辅助工程; 办公及研发中心楼; 面积约3000m2，用于员工日常办公及科技研发; 新建. 员工餐厅; 面积约1000m2，用于员工就餐; 新建. 公用工程; 给水工程; 本项目供水由园区供水管网供给; 依托. 排水工程; 本项目生产废水不外排，生活污水排入园区污水管网; 依托. 供电工程; 本项目用电由市政电网供给; 依托. 供热工程; 本项目冬季采暖供热采用电采暖; 依托. 环保工程; 废气; 切割工序产生的颗粒物经集气罩装置收集后，经过布袋除尘器处理，最后通过1根15m排气筒（DA001）排放；焊接工序产生的颗粒物经移动式烟气净化器处理后以无组织形式排放；抛丸工序产生的颗粒物集气罩装置收集后，经过布袋除尘器处理，最后通过1根15m排气筒（DA002）排放；喷漆工序产生的漆雾（颗粒物）、非甲烷总烃、二甲苯经过一套“玻璃纤维吸附棉+活性炭吸附脱附+催化燃烧处理”组合设备处理后通过1根15m排气筒（DA002）排放；生产过程中产生的无组织颗粒物、非甲烷总烃、二甲苯通过加强生产过程管理，降低落料高度，采用全封闭车间，经自然沉降等措施，达标后以无组织形式排放；食堂油烟经油烟净化器进行处理后，由油烟专用烟道引至屋顶达标排放。; 新建. 废水; 本项目项目生产生产废水为喷枪清洗废水，集中收集后暂存于危废暂存间，定期委托有资质的单位进行处理；生活污水排入园区污水管网，最终排入昌吉市高新海天污水处理厂。; 依托. 噪声; 选用低噪声设备，安装减震垫等降噪措施; 新建. 固体废物; 生活垃圾收集后交由环卫部门统一清理；项目产生的废边角料集中收集后统一外售综合利用，废焊渣、除尘系统收集的粉尘统一收集后交由工业固废处理厂填埋，漆渣、喷枪清洗废水、废催化剂、废过滤棉、废油性漆桶、废活性炭、废机油、废油桶集中收集危险废物暂存间，定期委托有相关资质的单位统一处置。; 新建. - 表2-2 项目二期工程组成一览表 工程类别; 工程名称; 工程规模与内容; 备注. 主体工程; 生产车间; 拟新建厂房19000m2，建设钢结构装配式智能生产线2条; 新建. 喷漆车间; 喷漆车间约5600m2，用于调漆、喷漆、晾漆; 依托一期. 储运工程; 不可燃物堆场; 面积22164.45m2，用于原料堆放，成品堆放; 依托一期. 液氧储存罐; 占地面积约4m2，用于储存液氧; 依托一期. 二氧化碳储存罐; 占地面积约4m2，用于储存二氧化碳; 依托一期. 辅助工程; 办公及研发中心楼; 面积约3000m2，用于员工日常办公及科技研发; 依托一期. 员工餐厅; 面积约1000m2，用于员工就餐; 依托一期. 员工宿舍; 面积约3000m2，用于员工住宿; 新建. 公用工程; 给水工程; 本项目供水由园区供水管网供给; 依托. 排水工程; 本项目生产废水不外排，生活污水排入园区污水管网; 依托. 供电工程; 本项目用电由市政电网供给; 依托. 供热工程; 本项目冬季采暖供热采用电采暖; 依托. 环保工程; 废气; 切割工序产生的颗粒物经集气罩装置收集后，经过布袋除尘器处理，最后通过1根15m排气筒（DA001）排放；焊接工序产生的颗粒物经移动式烟气净化器处理后以无组织形式排放；抛丸工序产生的颗粒物集气罩装置收集后，经过布袋除尘器处理，最后通过1根15m排气筒（DA002）排放；喷漆工序产生的漆雾（颗粒物）、非甲烷总烃经过一套“玻璃纤维吸附棉+活性炭吸附脱附+催化燃烧处理”组合设备处理后通过1根15m排气筒（DA002）排放；生产过程中产生的无组织颗粒物、非甲烷总烃通过加强生产过程管理，降低落料高度，采用全封闭车间，经自然沉降等措施，达标后以无组织形式排放；食堂油烟经油烟净化器进行处理后，由油烟专用烟道引至屋顶达标排放。; 新建. 废水; 本项目项目生产生产废水为喷枪清洗废水，集中收集后暂存于危废暂存间，定期委托有资质的单位进行处理；生活污水排入园区污水管网，最终排入昌吉市高新海天污水处理厂。; 依托. 噪声; 选用低噪声设备，安装减震垫等降噪措施; 新建. 固体废物; 生活垃圾收集后交由环卫部门统一清理；项目产生的废边角料、钢沙子集中收集后统一外售综合利用，废焊渣、除尘系统收集的粉尘统一收集后交由工业固废处理厂填埋，漆渣、喷枪清洗废水、废催化剂、废过滤棉、废油性漆桶、废活性炭、废机油、废油桶集中收集危险废物暂存间，定期委托有相关资质的单位统一处置。; 新建. 2.主要生产设备 本项目选择设备的原则为选用国内外先进、成熟、可靠、节能、环保、运行维护方便的工艺设备。本项目一期、二期主要生产设备情况分别见表2-3、表2-4。 表2-3 本项目一期主要生产设备一览表 序号; 设备名称; 设备型号; 数量; 单位. 1; 半门式起重机; BMH5T-12m H=7m; 6; 台. 2; 单梁起重机; LD10T; 3; 台. 3; 电动单梁起重机; LD16T; 2; 台. 4; 电动单梁起重机; LD10T; 3; 台. 5; 半龙门单梁起重机; LD5T; 5; 台. 6; 双梁起重机; KSS2-32/5T; 1; 台. 7; 半龙门单梁起重机; 10T; 2; 台. 8; 数控火焰/直条切割机; GSD-4000II; 1; 台. 9; H型钢自动点焊组立机（不含焊机）; HG-1500II; 1; 台. 10; 4000门型自动埋弧焊机; MZGB-4000; 1; 台. 11; H型钢自动点焊组立机（不含焊机）; HG-2000II; 1; 台. 12; 5000门型自动埋弧焊机; MZGB-5000; 1; 台. 13; 1500门式电渣焊机; MDZ-1500; 1; 台. 14; 4000C箱型柱门式埋弧焊机; MHJ-4000C; 2; 台. 15; 逆变焊机; NBC-500IIa; 10; 台. 16; 二保焊机; NBC-500; 15; 台. 17; H型钢翼缘矫正机; JZ-40A; 1; 台. 18; H型钢翼缘液压矫正机; YJ60-B-00; 1; 台. 19; U型箱箱型组立机; ZUZB-1200; 1; 台. 20; 4000门式双弧双丝气保焊打底机; MHQ-4000; 1; 台. 21; 摇臂钻床; Z3050*16/1; 1; 台. 22; 通过式抛丸机; Q1523; 1; 台. 23; 通过式抛丸机; Q2532; 1; 台. 24; 数控平板钻床; CDMP2016; 1; 台. 25; 喷码机; /; 2; 台. 26; 漆膜侧厚仪; /; 2; 台. 27; 喷涂机GP2546; 2546; 1; 台. 表2-3 本项目二期主要生产设备一览表 序号; 设备名称; 设备型号; 数量; 单位. 1; 半门式起重机; BMH5T-12m H=7m; 6; 台. 2; 单梁起重机; LD10T; 3; 台. 3; 电动单梁起重机; LD16T; 2; 台. 4; 电动单梁起重机; LD10T; 3; 台. 5; 半龙门单梁起重机; LD5T; 5; 台. 6; 双梁起重机; KSS2-32/5T; 1; 台. 7; 半龙门单梁起重机; 10T; 2; 台. 8; 数控火焰/直条切割机; GSD-4000II; 1; 台. 9; H型钢自动点焊组立机（不含焊机）; HG-1500II; 1; 台. 10; 4000门型自动埋弧焊机; MZGB-4000; 1; 台. 11; H型钢自动点焊组立机（不含焊机）; HG-2000II; 1; 台. 12; 5000门型自动埋弧焊机; MZGB-5000; 1; 台. 13; 1500门式电渣焊机; MDZ-1500; 1; 台. 14; 4000C箱型柱门式埋弧焊机; MHJ-4000C; 2; 台. 15; 逆变焊机; NBC-500IIa; 10; 台. 16; 二保焊机; NBC-500; 15; 台. 17; H型钢翼缘矫正机; JZ-40A; 1; 台. 18; H型钢翼缘液压矫正机; YJ60-B-00; 1; 台. 19; U型箱箱型组立机; ZUZB-1200; 1; 台. 20; 4000门式双弧双丝气保焊打底机; MHQ-4000; 1; 台. 21; 摇臂钻床; Z3050*16/1; 1; 台. 22; 通过式抛丸机; Q1523; 1; 台. 23; 通过式抛丸机; Q2532; 1; 台. 24; 数控平板钻床; CDMP2016; 1; 台. 25; 喷码机; /; 2; 台. 26; 漆膜侧厚仪; /; 2; 台. 27; 喷涂机GP2546; 2546; 1; 台. 3.原辅材料消耗情况 本项目主要原材料为钢板、型钢、彩钢卷、油漆（含稀释剂）等。环评要求本项目使用的油漆（含稀释剂）中有害物质的含量满足《工业防护涂料中有害物质限量》（GB30981-2020）的相关要求，本项目一期原辅材料消耗情况见表2-5，二期原辅材料消耗情况见表2-6。 表2-5 本项目一期主要原辅材料消耗情况及产品方案一览表 - 序号; - 名称; - 单位; - 年消耗量; - 备注. - 1; - 钢板; - t/a; - 15000; - 外购. - 2; - 型钢; - t/a; - 2500; - 外购. - 3; - 圆管、方管、槽钢、角钢; - t/a; - 2500; - 外购. - 4; - 彩钢卷; - t/a; - 5000; - 外购. - 5; - 油漆（含稀释剂）; - t/a; - 4; - 外购. - 6; - 焊丝; - t/a; - 25; - 外购. - 7; - 钢丝切丸; - t/a; - 10; - 外购. - 8; - 液氧（切割气体）; - t/a; - 140; - 外购. - 9; - 天然气（切割气体）; - m3/a; - 20000; - 市政供给. - 10; - 二氧化碳（焊接气体）; - t/a; - 160; - 外购. 表2-6 本项目二期主要原辅材料消耗情况及产品方案一览表 - 序号; - 名称; - 单位; - 年消耗量; - 备注. - 1; - 钢板; - t/a; - 15000; - 外购. - 2; - 型钢; - t/a; - 2500; - 外购. - 3; - 圆管、方管、槽钢、角钢; - t/a; - 2500; - 外购. - 4; - 彩钢卷; - t/a; - 5000; - 外购. - 5; - 油漆（含稀释剂）; - t/a; - 4; - 外购. - 6; - 焊丝; - t/a; - 25; - 外购. - 7; - 钢丝切丸; - t/a; - 10; - 外购. - 8; - 液氧（切割气体）; - t/a; - 140; - 外购. - 9; - 天然气（切割气体）; - m3/a; - 20000; - 市政供给. - 10; - 二氧化碳（焊接气体）; - t/a; - 160; - 外购. 本项目油漆的主要成分含量见下表2-7 表2-7油漆主要成分含量表 名称; 主要成品; 含量占比; 备注. 环氧树脂漆; 环氧树脂; 62%. 锌粉; 26%. 正丁醇; 1%. P-100; 1%; P-100（二甲基酸酰胺）. 二甲苯; 10%. 4.产品方案 本项目最终产品为彩板、钢结构，本项目一期产品方案见表2-8，本项目二期产品方案见表2-9。 表2-8 本项目一期产品方案一览表 产品名称; 单位; 数量; 备注. 彩板; m2/a; 150000; 每平方米彩板重约33.3kg. 钢结构; t/a; 15000. 表2-9 本项目二期产品方案一览表 产品名称; 单位; 数量; 备注. 彩板; m2/a; 150000; 每平方米彩板重约33.3kg. 钢结构; t/a; 15000. 5.公用工程 5.1给排水 5.1.1给水 - 本项目用水主要为生产用水及生活用水，生产用水为喷枪清洗用水，项目用水由园区供水管网供给。目前供水管网供水能力充裕，能满足本项目新增用水需要。 - （1）一期工程 - 1）喷枪清洗用水 喷枪采用清水进行清洗，为防止喷枪内漆料干结、堵塞喷枪头，每日生产后需要使用清水对喷枪进行清洗，每次用量约为1L，喷枪清洗用水量为0.001m3 /d（0.18m3 /a）。 - 2）生活用水 本项目一期工程劳动定员75人，年工作日180天，根据《新疆维吾尔自治区生活用水定额》，员工日常用水取60L/人·日，则本项目一期生活用水量为810m3/a。 - （2）二期工程 - 1）喷枪清洗用水 喷枪采用清水进行清洗，为防止喷枪内漆料干结、堵塞喷枪头，每日生产后需要使用清水对喷枪进行清洗，每次用量约为1L，喷枪清洗用水量为0.001m3 /d（0.18m3 /a）。 - 2）生活用水 本项目二期工程劳动定员75人，年工作日180天，根据《新疆维吾尔自治区生活用水定额》，员工日常用水取60L/人·日，则本项目二期生活用水量为810m3/a。 5.1.2排水 本项目生产废水为喷枪清洗废水，喷枪清洗废水为危险废物，集中收集后暂存于危废暂存间，交由有危废资质的单位进行处理，一期喷枪清洗用水量为0.18m3/a，喷枪清洗废水的产生量按喷枪清洗用水的95%计，则一期喷枪清洗废水的产生量为0.17m3/a，二期喷枪清洗用水量为0.18m3/a，喷枪清洗废水的产生量按喷枪清洗用水的95%计，则二期喷枪清洗废水的产生量为0.17m3/a。生活污水的排放量按生活用水量的80%计，则项目一期生活污水的排水量为648m3/a，二期生活污水的排水量为648m3/a，生活污水排入园区污水管网，最终排入昌吉市高新海天污水处理厂深度处理。 项目一期工程水平衡图见下图2-1。 图2-1 本项目一期工程水平衡图 项目二期工程水平衡图见下图2-2。 图2-2 本项目二期工程水平衡图 5.2供电 本项目用电由园区电网供给，电源可靠、稳定，完全能满足供电要求。 5.3供热 本项目冬季值班人员供热采用电采暖。 6.劳动定员及工作制度 - 职工人数：本项目拟定一期职工75人，二期职工75人。 - 工作制度：年工作180天，实行一班制每班工作10小时，年工作时间1800h。 7.项目平面布置 - 本项目平面布置的原则是：①满足工艺要求。生产线尽量短捷，尽量避免管道来往交叉迂回，将公用工程消耗量大的装置集中布置，尽量靠近供应来源。②合理布置场地用地，节约用地，尽量做到人流和车流分开，避免交叉。③符合消防要求。④采取有效的外部连接方式，功能分区合理化。 - 本项目厂区平面布置主要分为生活办公区和生产区。生活办公区位于厂区南侧，主要布置办公楼、食堂等。生产区布局呈“回”字型，不可燃物堆场位于生产区中央，生产车间分布在不可燃物堆场四周，布局模式将生产区域工艺各个环节紧密的串联起来，减少了生产过程中的物质在不同装置之间的迂回，降低了风险。 - 由全年主导风向可知，项目区主导风向为多偏西风，因此不会对生活办公区造成较大影响。从厂区内部的布局上来看，高噪声设备集中于中生产区，尽量避免了噪声的影响。总体上来看，厂区内的布设泾渭分明，层次明显，便于管理，为环保设施的布设预留了充足的空间，一定程度上降低了环境管理的难度，为各项环保设施的正常运行和风险防范措施的有效实施创造了条件。 - 综上所述，环评认为从环保角度分析项目的总图布置较为合理，项目平面布置图详见附图3。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 1 .施工期工艺流程及产污环节 根据现场调查，本项目现场现状为空地，施工内容包括主体工程及配套辅助工程的建设。项目工程施工期涉及基础工程、主体工程、装饰工程、安装工程、工程验收等工序，建设过程中将产生噪声、扬尘、废气、固体废弃物、施工废水和生活污水，其排放量随工期和施工强度不同而有所变化。 施工期工艺流程及产污节点图见图 2-3所示。 图2-3施工期工艺流程及产污节点图 （1）废气 本项目产生的废气主要为运输车辆行驶将产生的废气及扬尘，场地平整、基础工程、主体工程、装饰工程以及设备安装完成后厂区清扫产生的扬尘。 （2）废水 本项目施工期产生的废水主要为施工人员产生的施工废水及生活污水。 （3）噪声 本项目产生的噪声主要为施工机械产生的噪声，以及施工车辆运转、行驶过程中产生的噪声。 （4）固废 本项目产生的固废主要为施工过程产生的建筑垃圾和施工人员产生的生活垃圾。 - 2.运营期工艺流程及产污环节 - 2.1钢结构生产流程及产污环节 - 本项目钢结构生产工艺流程图详见图2-4。 图2-4 钢结构生产工艺流程及产污环节图 2.2钢结构生产主要工艺说明： （1）排版 根据产品设计图纸要求对钢板等进行排版，便于下一道工序的进行。 （2）拼板 根据产品需求，将多块翼腹板切割后进行拼板、焊接，拼版过程会进行切割、焊接，此工序会产生废边角料、噪声、废气。 - （3）切割下料 - 将已经拼板好的翼腹板、牛腿、连接板，根据设计图纸进行切割、制孔。 此工序会产生废边角料、噪声、废气。 （4）组立 根据图纸，利用起重机等设备将翼板、牛腿、连接板等进行组立，便于焊缝焊接。此工序会产生噪声。 （5）主焊缝焊接 将组立好的翼板、牛腿、连接板等表面清理，然后将翼板、牛腿、连接板等连接处进行焊接。此工序会产生废气及噪声。 （6）矫正 检查焊接后钢结构，将钢结构变形、不平整的部位进行机械矫正。此工序会产生噪声。 （7）机加工 将矫正后的钢结构进行端面铣，使用摇臂钻床、磁座钻等设备对钢结构进行钻孔。此工序会产生噪声、废边角料。 （8）总装配 将矫正后的钢结构进行端面铣，使用摇臂钻床、磁座钻等设备对钢结构及零部件等进行钻孔。此工序会产生噪声、废边角料。 （9）装配焊 清除焊接区域杂质，将矫正后的钢结构、零部件等进行焊接。此工序会产生废气、噪声。 （10）栓钉焊 清除焊接区域杂质，将栓钉焊接在钢结构上，栓钉焊缝角均匀，不得有未焊透的地方。此工序会产生废气、噪声。 （11）清磨 将钢结构加工过程中产生的毛刺、切割残留物、焊接飞溅及不良焊缝等进行打磨清理。此工序会产生固废及噪声。 （12）抛丸、喷漆 将钢结构整体经抛丸设备进行抛丸处理，增大油性漆的附着力，然后将抛丸后的钢结构进行喷漆，增强防锈、防腐蚀能力。此工序会产生固废、噪声、废气。 （13）晾晒 将喷完漆的钢结构进行晾晒，使钢结构表面的漆干燥、凝固。此工序会产生噪声、废气。 （14）成品入库 晾晒完成后的钢结构即为成品，运输至堆场或运输至施工现场。此工序会产生噪声。 2.3彩板生产流程及产污环节 本项目彩板生产工艺流程图详见图2-5。 图2-5 钢结构生产工艺流程及产污环节图 2.4彩板生产主要工艺说明： （1）开卷 将彩钢卷放置在开卷盘上，使用开卷机将彩钢卷开卷展开，从而进行下一道工序。此工序会产生噪声。 （2）缝合 将上一个彩钢卷的末端与下一个彩钢卷的前端使用缝合机进行缝合。此工序会产生噪声。 （3）清洁 清除彩钢卷基板表面的附着的杂质。此工序会产生噪声、固废。 （4）入口活套 将基板进行钝化处理，在基板表面形成预处理膜工艺。此工序会产生噪声。 （5）初涂 - 用涂漆机将底漆初涂在基板两面。此工序会产生噪声、废气。 （6）精涂 将初涂冷却后的基板送至涂漆机进行精涂，将面漆喷涂在基板两面。此工序会产生噪声、废气。 - （7）质检 - 将精涂完成的基板通过照明区域进行质量检查。此工序会产生噪声。 - （8）出口活套 - 。 （9）分卷 - 将彩板进行分卷，分卷后的彩板即为成品彩板。此工序会产生噪声。 （10）卷取 将分卷后的彩板使用叉车等设备运输至堆场或运输至施工现场。此工序会产生噪声。 2.5产排污环节 本项目运营期产排污情况见表2-6。 表2-6 运营期主要产排污环节一览表 排放类别; 污染物; 污染工序; 污染因子. 废气; 切割烟尘; 拼板、切割下料、组立、机加工、总装配工序; 颗粒物. 焊接烟尘; 拼板、主焊缝焊接、总装配、装配焊、栓钉焊; 颗粒物. 抛丸粉尘; 抛丸工序; 颗粒物. 喷漆废气; 调漆、喷漆、初涂、精涂、晾晒工序; 颗粒物、非甲烷总烃、二甲苯. 食堂油烟; 员工食堂; 食堂油烟. 废水; 生活污水; 办公、生活过程; CODcr、BOD5、SS、NH3-N. 清洗废水; 清洗喷枪过程; 含漆废水. 噪声; 机械噪声; 各类设备运转过程; 设备噪声. 固废; 生活垃圾; 生活、办公过程; 生活垃圾. 废边角料; 切割过程; 废边角料. 废焊渣; 焊接过程; 废焊渣. 除尘系统收集的粉尘; 除尘过程; 除尘系统收集的粉尘. 钢沙子; 抛丸过程; 钢沙子. 废油漆桶; 喷漆过程; 废油漆桶. 漆渣; 喷漆过程; 漆渣. 喷枪清洗废水; 喷漆过程; 喷枪清洗废水. 废催化剂; 废气治理设施; 废催化剂. 废活性炭; 废气治理设施; 废活性炭. 废过滤棉; 废气治理设施; 废过滤棉. 废机油、废油桶; 维修保养; 废机油、废油桶. |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 本项目为新建项目，不存在原有污染问题。 |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 1.环境空气质量现状调查与评价 1.1数据来源 本项目位于昌吉市高新技术产业开发区科技大道与经五路交汇处，根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（H.J2.2-2018）对环境质量现状数据的要求，本次大气环境质量评价选择距离最近的国控监测站（昌吉市政务中心站点）2022年的监测数据，作为本项目环境空气现状评价基本污染物SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO和O3的数据来源，数据从空间和时间上均符合《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）的要求。 1.2评价标准 根据本项目所在区域的环境功能区划，基本污染物SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准。 1.3评价方法 基本污染物按照《环境空气质量评价技术规范（试行）》（HJ 663-2013）中各评价项目的年评价指标进行判定。年评价指标中的年均浓度和相应百分位数24h平均或8h平均质量浓度满足GB3095中浓度限值要求的即为达标。对于超标的污染物，计算其超标倍数和超标率。 - 计算公式： - Pi=Ci/Coi×100% - 其中：Pi--污染物i的地面空气质量浓度占标率，%； - Ci--基本污染物i的地面空气质量浓度，μg/m3； - Coi--基本污染物i的环境空气质量浓度标准，μg/m3。 1.4空气质量达标区判定 空气质量达标区判定结果见表3-1。 表3-1 区域空气质量现状评价表 单位：μg/m3（CO：mg/m3） 污染物; 评价指标; 现状浓度; 评价标准; 占标率%; 达标情况. SO2; 年平均质量浓度; 7; 60; 11.67; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 32; 40; 80.0; 达标. PM10; 年平均质量浓度; 81; 70; 115.71; 不达标. PM2.5; 年平均质量浓度; 50; 35; 142.86; 不达标. CO; 日平均第95百分位数; 2.3; 4; 57.5; 达标. O3; 最大8小时平均第90百分位数; 133; 160; 83.13; 达标. 本项目所在区域SO2、NO2年平均质量浓度均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）的二级标准要求，年评价指标为达标；CO的百分位上日平均质量浓度为达标；O3的百分位上8h平均质量浓度为达标；颗粒物PM2.5、PM10的年评价指标均为超标，因此本项目区域为不达标区。本项目所在区域为非达标区域。 1.5特征污染物 本项目涉及的特征污染物为TSP、非甲烷总烃，根据《建设项目环境影响告表编制技术指南（污染影响类）》（试行）中“排放国家、地方环境空气质量标准中有标30准限值要求的特征污染物时，引用建设项目周边5千米范围内近3年的现有监测数据”的要求，本次环评引用新疆环疆绿源环保科技有限公司对《超低能耗一体化部件生产建设项目 》TSP、非甲烷总烃现状进行监测的数据，监测点位图见附图7。监测情况如下： 1）监测点位：引用数据监测点位于项目区东北侧1.1km处； 2）监测项目：TSP；非甲烷总烃 3）监测时间：①TSP：2021年8月13日－8月22日；②非甲烷总烃：2021年8月13日－8月20日； 4）分析方法：①TSP：《环境空气 总悬浮颗粒物的测定重量法》（HJ1263-2022）；②非甲烷总烃：《环境空气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 直接进样-气相色谱法》（HJ604-2017）。 5）评价标准：《环境空气质量标准》（GB 3095-2012）及修改单中的二级标准； 6）监测结果分析及评价：环境空气质量现状监测统计及评价结果见表3-2。 表3-2 环境现状评价一览表 由监测结果可知，项目区所在地 TSP、非甲烷总烃监测浓度符合《环境空气质量标准》（GB 3095-2012）及修改单中二级标准，项目区所在地TSP、非甲烷总烃环境空气质量达标。 监测点位; 监测因子; 监测时间; 监测结果 （mg/m3）; 占标率（%）; 超标倍数; 评价标准（mg/m3）. 距项目区东北侧1.1km处; TSP; 8月13日－8月22日; 0.127-0.164; 42.3-54.7; 0; 0.3. 非甲烷总烃; 8月13日－8月20日; 0.27-0.37; 13.5-18.5; 0; 2. 2.地表水环境质量现状评价 - 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）》(试行) 的要求，“地表水环境质量现状引用与建设项目距离近的有效数据，包括近3年的规划环境影响评价的监测数据，所在流域控制单元内国家、地方控制断面监测数据，生态环境主管部门发布的水环境质量数据或地表水达标情况的结论”。 本次地表水现状评价引用昌吉回族自治州人民政府官网发布的《昌吉回族自治州2022年环境质量状况公报》中的水环境质量结论：“（1）主要河流水质状况。全州监测的8条主要河流水质总体属于优级，监测的15个断面水质：水质达标率100%；Ⅰ类水质占11.8%、Ⅱ类占88.2%。（2）工业园区水源地状况。全州3个工业园区3个监测点水质符合Ⅲ类。 - 本项目位于昌吉高新技术产业开发区，地表水环境质量达《地表水环境 质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准。 - 3.声环境质量现状 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）》（试行），本项目厂界周边50m范围内不存在声环境保护目标，故不进行现状监测及评价。 - 4.地下水、土壤环境现状调查 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）》（试行），本项目不存在土壤、地下水环境污染途径，故无需开展地下水、土壤环境现状调查。 5.生态环境现状调查与评价 本项目评价区处于工业园区，不涉及自然保护区、风景名胜区等环境敏感保护目标，项目区周边不涉及环境生态保护目标，因此不进行生态环境调查与评价。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | - 1.大气环境：项目场地厂界外500米范围内无自然保护区、风景名胜区、居住区、文化区和农村地区中人群较集中的区域，无大气环境保护目标。 - 2.水环境：项目场地厂界外500米范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。 - 3.声环境：项目场地厂界50米范围内无声环境保护目标。 4.生态环境：项目位于昌吉高新技术产业开发区，周边不涉及环境生态保护目标。 |
| 污染 物排 放控 制标 准 | - 大气污染物排放标准 本项目运营期大气污染物排放标准见表3-2。 表3-2 大气污染物排放限值标准 排放口; 污染物; 排放 形式; 标准; 限值. /; 颗粒物; 无组织; 《大气污染物排放标准》（GB16297-1996）; 1.0mg/m3. DA001; 有组织（切割）; 《大气污染物排放标准》（GB16297-1996）表2大气污染物排放限值; 120mg/m³. DA002; 有组织（喷漆）. 有组织（抛丸）. /; 非甲烷总烃; 无组织; 《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）特别排放限值; 6（监控点处1h平均浓度值）. 20（监控点处任意一次浓度值）. 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）; 4.0mg/m3. DA002; 有组织（喷漆）; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）; 120mg/m3. /; 二甲苯; 无组织; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）; 1.2mg/m3. DA002; 有组织（喷漆）; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）; 70mg/m3. 专用烟道; 食堂油烟; 有组织; 《饮食业油烟排放标准》（GB 18483-2001）; 2.0mg/m3. 2.废水排放标准 本项目废水执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准及污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）B级标准限值，具体标准见下表3-3。 表3-3 水污染物排放标准 单位：mg/L 标准来源; pH; COD; BOD5; NH3-N; SS. 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中的三级标准; 6.5～9.5; 500; 300; 45; 400. 3.噪声排放标准 本项目噪声污染物排放标准详见表3-4。 表3-4 工业企业厂界环境噪声排放标准 时期; 标准值dB（A）; 标准来源. 昼间; 夜间. 施工期; 70; 55; 《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中排放限值标准. 运营期; 65; 55; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准. 4.固废 - 本项目危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中有关规定。 |
| 总量 控制 指标 | 根据国家规定的总量控制污染物种类，结合本项目的排污特点、所在区域的环境质量现状等因素综合考虑，本项目将颗粒物、非甲烷总烃作为总量控制因子。本项目总量控制指标为颗粒物：排放量1.76t/a，非甲烷总烃的排放量为0.66t/a，颗粒物倍量替代量：3.52t/a，非甲烷总烃倍量替代量为1.32t/a。 |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 1.废气污染物防治措施 大气污染源主要包括施工机械设备及运输车辆尾气、运输道路扬尘和施工扬尘。为了减少施工期粉尘对周边环境的影响，本次环评要求施工期对施工场地适当洒水，增强湿度，则可有效减少扬尘量；施工单位应采用尾气排放符合国家规定标准的车辆和施工机械，确保其在运行时尾气达标排放，减少对环境空气的污染。建设单位应严格采取相应的控制措施，切实做好施工期扬尘和废气的防控措施。 2.废水污染物防治措施 项目施工人员产生的生活污水排入园区现有排水管网，最终进入高新海天污水处理厂处理。因此，施工人员生活污水对周围环境造成影响小。 3.噪声防治措施 - 项目施工均在地面作业，为了尽可能降低施工噪声的影响，建议建设单位应采取以下对策与措施： - （1）尽量使用低噪声的施工设备；对各施工环节中噪声较为突出且又难以对声源进行降噪的设备装置，应采取临时围障措施，以达到降噪效果。 - （2）在夜间（22:00~08:00）时段不得进行高噪声施工作业。 - （3）运输车辆途经民宅时降低车速，尽量减少鸣笛，降低运输噪声。 - 经采取以上措施后，将会有效抑制施工噪声对周边的影响，基本能达到《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011），即：昼间≤70dB、夜间≤55dB。本项目在夜间时段没有安排施工，因此，夜间不会对周边产生影响。 4.固体废弃物防治措施 施工过程中主要产生的固体废物为安装设备产生的废包装物、建筑垃圾和施工人员产生的生活垃圾。 本项目产生的废包装物定期清理，回收利用，建筑垃圾定期由环卫部门统一清运，施工区设立垃圾收集箱，生活垃圾定期由环卫部门统一清运。施工区作业结束后，应及时、全面地进行清场作业，做到施工区内不遗留各类垃圾。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 1.大气环境影响及保护措施 1.1一期工程废气源强核算 1.1.1有组织废气 （1）切割烟尘 本项目一期工程翼腹板、牛腿、连接板等下料，组立过程切割设备均设置在同一个生产车间内，切割采用数控火焰/直条切割机进行切割，参考《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》“金属制品业-下料核算环节”系数手册，颗粒物产污系数1.1千克/吨-原料。一期工程切割钢材合计用量约为15000t/a,每天切割10小时，年切割时间为1800h,则颗粒物的产生量为16.5t/a，产生速率为9.17kg/h。 本次环评要求在每个切割工位上方均设置集气罩，每个集气罩上口设置分管道，分管道汇集到一根主管道，主管道连接袋式除尘器，除尘设备运行时，车间环境处于微负压状态，且车间密闭，颗粒物的收集效率以85%计，风机风量为20000m³/h，则颗粒物的收集量为14.03t/a，收集的颗粒物经1套布袋除尘器处理后，处理效率95%，通过1根15m高的排气筒排放（DA001）。切割工序颗粒物的排放量为0.7t/a，排放速率为0.39kg/h，排放浓度为19.5mg/m3，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中的二级（15m排气筒）颗粒物排放浓度120mg/m3、排放速率3.5kg/h的限值要求，对周围环境影响不大。 （2）焊接烟尘 本项目一期工程焊接主要采用二氧化碳保护焊或埋弧自动焊，在焊接过程中会产生一定量的烟尘，参考《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》“金属制品业-焊接核算环节”系数手册：二氧化碳保护焊（实芯焊丝）或埋弧自动焊工艺颗粒物产污系数9.19千克/吨-原料，一期工程焊条使用量共计25t/a，则项目焊接工序产生的烟尘量为0.23t/a。 本项目有6个焊接工位，本次环评要求每个焊接工位设置一个移动式烟尘净化器，移动式烟尘净化器的收集效率以80%计，除尘效率以95%计，焊接工作为间歇性工作，每天焊接10小时，年工作时间约为1800h,焊接烟尘经移动式烟尘净化器处理后以无组织的形式排放在生产车间内，则焊接烟尘无组织排放量为0.055t/a，排放速率为0.03kg/h。满足《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2无组织排放浓度限值要求，对周围环境影响不大。 （3）抛丸粉尘 本项目一期工程抛丸工序设置在生产车间内，需抛丸的工件量约1.5万t/a，工作时间约1800h，参考《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》“金属制品业-预处理核算环节”系数手册：抛丸、喷砂、打磨过程，颗粒物产污系数2.19kg/t（原料），则抛丸工序粉尘产生量为3.29t/a，产生速率为1.83kg/h。 抛丸设备运行过程中设备密闭，本次环评要求在抛丸工序上方设置集气罩，集气罩上口设置一个管道连接袋式除尘器，且除尘设备运行时集气罩周边处于负压状态，收集效率为90%，收集后的抛丸粉尘经1套袋式除尘器处理，除尘效率以95%计，风机风量为20000m3/h，则抛丸粉尘的排放量为0.15t/a。 - （4）喷漆废气 喷漆过程产生的废气主要为调漆废气、喷漆废气、晾干废气和漆雾。根据建设提供的资料，项目钢结构部分刷漆，根据订单生产的部分钢构件包裹在墙板和屋面板内或者浇灌在混凝土内与空气隔绝，不刷漆，因此，项目一期工程油漆（含稀释剂）用量约4t/a。项目一期拟设置1个喷漆房，调漆、喷漆、晾干均在喷漆房内进行，均为密闭状态，项目采用油性漆，本评价按最不利的情况下，确定油性漆各组分中各固份、挥发分的占比，并计算出各组分中污染物总量。 1）非甲烷总烃 调漆、喷漆、晾干废气：项目喷漆房采用人工对工件表面实施喷漆作业，喷漆废气主要以挥发性有机废气和漆雾为主，喷漆房年运行180d，本项目一期工程喷涂油性漆用量约4t/a，年喷漆工作时间1800h，参考《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》“金属制品业-喷漆核算环节”系数手册：喷漆（油性漆），所有规模，废气非甲烷总烃产污系数486kg/t（原料），调漆、喷漆过程非甲烷总烃产生量为1.94t/a。晾漆废气产生量参考《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》“金属制品业-喷漆后烘干核算环节”系数手册：喷漆后烘干（油性漆），所有规模，废气非甲烷总烃产污系数121kg/t（原料），晾漆工序非甲烷总烃产生量为0.48t/a。 本项目一期工程喷漆工序非甲烷总烃的产生量合计为2.42t/a。喷漆工序设一套“玻璃纤维吸附棉+活性炭吸附脱附+催化燃烧处理”组合设备处理喷漆废气，本次环评要求在喷漆、晾漆工序上方设置集气罩，且环保设备运行时集气罩周边处于负压状态，收集效率为90%，参考《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》“金属制品业-喷漆后烘干核算环节”：油性漆非甲烷总烃处理采用“催化燃烧法”处理效率为85%，分机风量为20000m3/h，则非甲烷总烃的排放量为0.33t/a，排放速率为0.18kg/h，排放浓度为9mg/m3，处理后废气经1根15m高的排气筒（DA002）排出，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）有组织非甲烷总烃120mg/m3，10kg/h的排放限值要求。 2）颗粒物 本项目一期工程使用油性漆4t/a，根据建设单位提供的资料，油性漆固份含量约占50%，喷漆过程中，固份的附着率为95%，未附着的固份形成漆雾，漆雾按颗粒物计算，漆雾颗粒物的产生量为0.1t/a，产生速率为0.06kg/h。 本项目抛丸工序、喷漆工序、晾漆工序在同一个生产车间内，抛丸工序产生的颗粒物与喷漆工序产生的颗粒物共用1个排气筒（DA002）。 喷漆、晾漆工序上方设置集气罩，且设备运行处于负压密闭环境，收集效率为90%，喷漆工序与晾漆工序共设一套“玻璃纤维吸附棉+活性炭吸附脱附+催化燃烧处理”组合设备处理喷漆、晾漆废气，处理颗粒物效率可达70%，分机风量为20000m3/h，则喷漆颗粒物排放量为0.03t/a。 抛丸颗粒物的排放量为0.15t/a，喷漆颗粒物排放量为0.03t/a，合计为0.18t/a，则抛丸、喷漆颗粒物的排放速率为0.1kg/h，排放浓度为5mg/m3，处理后的颗粒物经1根15m高的排气筒（DA002）排出，抛丸、喷漆颗粒物的排放浓度满足《大气污染源综合排放标准》（GB16297-1996）二级（15m排气筒）有组织颗粒物排放浓度120mg/m3、排放速率3.5kg/h的限值要求，对周围环境影响不大。 3）二甲苯 本项目一期工程喷漆工序会产生二甲苯，一期工程使用油漆4t/a，油漆中二甲苯含量为10%，则本项目二甲苯的产生量约为0.4t/a，喷漆工序设一套“玻璃纤维吸附棉+活性炭吸附脱附+催化燃烧处理”组合设备处理喷漆废气，本次环评要求在喷漆、晾漆工序上方设置集气罩，且设备运行时集气罩周边处于负压状态，收集效率为90%，参考《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》“金属制品业-喷漆后烘干核算环节”：二甲苯采用“催化燃烧法”处理效率为85%，分机风量为20000m3/h，因此，二甲苯得排放量约为0.05t/a，排放速率约为0.03kg/h，排放浓度为1.5mg/m3，处理后废气经1根15m高的排气筒（DA002）排出，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）有组织二甲苯70mg/m3，1.0kg/h的排放限值要求。 - （5）食堂油烟 - 本项目一期工程食堂产生的废气主要为油烟废气。根据《中国居民膳食指南（2016年）》，食堂食用油使用量按30g/人•d计，本项目一期劳动定员75人，全年生产180d，则食用油使用量为0.41t/a，一般油烟挥发量占耗油量的2-4%，本项目油烟挥发量按3%计，则食堂油烟产生量为12.3kg/a。项目油烟采用油烟净化器进行处理，处理效率应达到85%以上，油烟机风量为1000m3/h，食堂炉灶按6小时/天计算，油烟净化器年工作时间1080h，则油烟排放量为1.85kg/a，油烟排放速率为0.0017kg/h，油烟排放浓度为0.85mg/m3，处理后的油烟经专用排烟管道排放，达到《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）中的规定（2.0mg/m3）。 1.1.2无组织废气 （1）未收集的颗粒物 本项目无组织颗粒物来源于切割工序、焊接工序、抛丸工序、喷漆工序中未被收集的颗粒物，其中切割工序无组织颗粒物的产生量为2.47t/a,焊接工序无组织颗粒物的产生量为0.055t/a，抛丸工序无组织颗粒物的产生量为0.33t/a，喷漆工序无组织颗粒物的产生量为0.01t/a，则项目一期工程无组织颗粒物的总量为2.865t/a，本次环评要求通过洒水降尘、车间密闭、加强管理等措施，有效控制粉尘对周围环境的影响，上述措施可使无组织颗粒物削减80%，因此，一期工程无组织颗粒物的排放量为0.57t/a，排放速率为0.32kg/h,无组织颗粒物排放满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2中无组织排放监控浓度限值要求（1mg/m3），对周边环境影响较小。 （2）未收集的非甲烷总烃 本项目无组织非甲烷总烃来源于喷漆工序、晾漆工序中未被收集的非甲烷总烃，项目一期工程无组织非甲烷总烃的产生量为0.24t/a,喷漆工序、晾漆工序负压密闭，在密闭车间内操作，废气排至非甲烷总烃废气收集处理系统中，采取以上措施可使无组织非甲烷总烃消减80%，则一期工程产生的无组织非甲烷总烃排放量为0.05t/a，排放速率为0.028kg/h，厂区无组织非甲烷总烃排放满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）中表A.1 特别排放限值，厂界无组织非甲烷总烃排放满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2中无组织排放监控浓度限值要求。 （3）未收集的二甲苯 本项目无组织二甲苯来源于喷漆工序、晾漆工序中未被收集的二甲苯，项目一期工程无组织二甲苯的产生量为0.04t/a,喷漆工序、晾漆工序负压密闭，同时车间密闭，可使无组织二甲苯消减80%，则一期工程产生的无组织二甲苯排放量为0.008t/a，排放速率为0.004kg/h，满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2中无组织排放监控浓度限值要求。 本次环评要求对设备运行期间，生产车间处于负压密闭状态，油漆储存在设置有雨棚、遮阳和防渗设施的专用场地，盛装油漆的容器在非取用状态下应加盖、封口，保持密闭，有效抑制无组织废气向周边环境逸散，同时定时在车间内洒水降尘，加强对生产设备、环保设备的管理，控制无组织废气对周边环境的影响。 本项目一期工程废气的产排情况见表4-1。 表4-1 本项目一期工程废气的产排情况一览表 排放形式; 污染物; 产生量 （t/a）; 产生浓度 （mg/m3）; 处理措施; 排放量（t/a）; 排放浓度（mg/m3）. 有组织; 切割烟尘; 16.5; 458.5; 负压密闭+集气罩+布袋除尘+15m排气筒（DA001）; 0.7; 19.5. 抛丸粉尘; 3.39; 94.5; 负压密闭+集气罩+布袋除尘+15m排气筒（DA002）; 0.18; 5. 喷漆工序（漆雾）; 负压密闭+集气罩+玻璃纤维吸附棉+活性炭吸附脱附+催化燃烧处理+15m排气筒（DA002）. 喷漆工序（非甲烷总烃）; 2.42; 67; 0.33; 9. 喷漆工序（二甲苯）; 0.8; 22; 0.05; 1.5. 食堂油烟; 12.3kg/a; 5.5; 油烟净化器（处理效率85%）+专用烟道; 1.85kg/a; 0.85. 无组织; 焊接无组织颗粒物; 0.055; /; 生产车间处于负压密闭状态，物料储存在设置有雨棚、遮阳和防渗设施的专用场地，盛装物料的容器在非取用状态下应加盖、封口，保持密闭，有效抑制无组织废气向周边环境逸散，同时定时在车间内洒水降尘，加强对生产设备、环保设备的管理（抑制效率80%）; 0.011; /. 切割、抛丸、喷漆未收集的颗粒物; 2.415; /; 0.483; /. 无组织非甲烷总烃; 0.23; /; 0.05; /. 无组织二甲苯; 0.04; /; 0.008; /. 1.2二期工程废气源强核算 1.2.1有组织废气 （1）切割烟尘 本项目二期工程翼腹板、牛腿、连接板等下料，组立过程切割设备均设置在同一个生产车间内，切割采用数控火焰/直条切割机进行切割，参考《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》“金属制品业-下料核算环节”系数手册，颗粒物产污系数1.1千克/吨-原料。二期工程切割钢材合计用量约为15000t/a,每天切割10小时，年切割时间为1800h,则颗粒物的产生量为16.5t/a，产生速率为9.17kg/h。 本次环评要求在每个切割工位上方均设置集气罩，每个集气罩上口设置分管道，分管道汇集到一根主管道，主管道连接袋式除尘器，除尘设备运行时，车间环境处于微负压状态，且车间密闭，颗粒物的收集效率以85%计，风机风量为20000m³/h，则颗粒物的收集量为14.03t/a，收集的颗粒物经1套布袋除尘器处理后，处理效率95%，通过1根15m高的排气筒排放（DA001）。切割工序颗粒物的排放量为0.7t/a，排放速率为0.39kg/h，排放浓度为19.5mg/m3，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中的二级（15m排气筒）颗粒物排放浓度120mg/m3、排放速率3.5kg/h的限值要求，对周围环境影响不大。 （2）焊接烟尘 本项目二期工程焊接主要采用二氧化碳保护焊或埋弧自动焊，在焊接过程中会产生一定量的烟尘，参考《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》“金属制品业-焊接核算环节”系数手册：二氧化碳保护焊（实芯焊丝）或埋弧自动焊工艺颗粒物产污系数9.19千克/吨-原料，二期工程焊条使用量共计25t/a，则项目焊接工序产生的烟尘量为0.23t/a。 本项目有6个焊接工位，本次环评要求每个焊接工位设置一个移动式烟尘净化器，移动式烟尘净化器的收集效率以80%计，除尘效率以95%计，焊接工作为间歇性工作，每天焊接10小时，年工作时间约为1800h,焊接烟尘经移动式烟尘净化器处理后以无组织的形式排放在生产车间内，则焊接烟尘无组织排放量为0.055t/a，排放速率为0.03kg/h。满足《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2无组织排放浓度限值要求，对周围环境影响不大。 （3）抛丸粉尘 本项目二期工程抛丸工序设置在生产车间内，需抛丸的工件量约1.5万t/a，工作时间约1800h，参考《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》“金属制品业-预处理核算环节”系数手册：抛丸、喷砂、打磨过程，颗粒物产污系数2.19kg/t（原料），则抛丸工序粉尘产生量为3.29t/a，产生速率为1.83kg/h。 抛丸设备运行过程中设备密闭，本次环评要求在抛丸工序上方设置集气罩，集气罩上口设置一个管道连接袋式除尘器，且除尘设备运行时集气罩周边处于负压状态，收集效率为90%，收集后的抛丸粉尘经1套袋式除尘器处理，除尘效率以95%计，风机风量为20000m3/h，则抛丸粉尘的排放量为0.15t/a。 - （4）喷漆废气 喷漆过程产生的废气主要为调漆废气、喷漆废气、晾干废气和漆雾。项目二期共用1个喷漆房，调漆、喷漆、晾干均在喷漆房内进行，均为密闭状态，项目采用油性漆，本评价按最不利的情况下，确定油性漆各组分中各固份、挥发分的占比，并计算出各组分中污染物总量。 1）非甲烷总烃 调漆、喷漆、晾干废气：项目喷漆房采用人工对工件表面实施喷漆作业，喷漆废气主要以挥发性有机废气和漆雾为主，喷漆房年运行180d，本项目二期工程喷涂油性漆用量约4t/a，年喷漆工作时间1800h，参考《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》“金属制品业-喷漆核算环节”系数手册：喷漆（油性漆），所有规模，废气非甲烷总烃产污系数486kg/t（原料），调漆、喷漆过程非甲烷总烃产生量为1.94t/a。晾漆废气产生量参考《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》“金属制品业-喷漆后烘干核算环节”系数手册：喷漆后烘干（油性漆），所有规模，废气非甲烷总烃产污系数121kg/t（原料），晾漆工序非甲烷总烃产生量为0.48t/a。 本项目二期工程喷漆工序非甲烷总烃的产生量合计为2.42t/a。喷漆工序设一套“玻璃纤维吸附棉+活性炭吸附脱附+催化燃烧处理”组合设备处理喷漆废气，本次环评要求在喷漆、晾漆工序上方设置集气罩，且设备运行时集气罩周边处于负压状态，收集效率为90%，参考《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》“金属制品业-喷漆后烘干核算环节”：油性漆非甲烷总烃处理采用“催化燃烧法”处理效率为85%，分机风量为20000m3/h，则非甲烷总烃的排放量为0.33t/a，排放速率为0.18kg/h，排放浓度为9mg/m3，处理后废气经1根15m高的排气筒（DA002）排出，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）有组织非甲烷总烃120mg/m3，10kg/h的排放限值要求。 2）颗粒物 本项目二期工程使用油性漆4t/a，根据建设单位提供的资料，油性漆固份含量约占50%，喷漆过程中，固份的附着率为95%，未附着的固份形成漆雾，漆雾按颗粒物计算，漆雾颗粒物的产生量为0.1t/a，产生速率为0.06kg/h。 本项目抛丸工序、喷漆工序、晾漆工序在同一个生产车间内，抛丸工序产生的颗粒物与喷漆工序产生的颗粒物共用1个排气筒（DA002）。 喷漆工序上方设置集气罩，且设备运行处于负压密闭环境，收集效率以90%计，喷漆工序与晾漆工序共设一套“玻璃纤维吸附棉+活性炭吸附脱附+催化燃烧处理”组合设备处理喷漆、晾漆废气，处理颗粒物效率可达70%，分机风量为20000m3/h，则喷漆颗粒物排放量为0.03t/a。 抛丸颗粒物的排放量为0.15t/a，喷漆颗粒物排放量为0.03t/a，合计为0.18t/a，则抛丸、喷漆颗粒物的排放速率为0.1kg/h，排放浓度为5mg/m3，处理后的颗粒物经1根15m高的排气筒（DA002）排出，抛丸、喷漆颗粒物的排放浓度满足《大气污染源综合排放标准》（GB16297-1996）二级（15m排气筒）有组织颗粒物排放浓度120mg/m3、排放速率3.5kg/h的限值要求，对周围环境影响不大。 3）二甲苯 本项目二期工程喷漆工序会产生二甲苯，二期工程使用油漆4t/a，油漆中二甲苯含量为10%，则本项目二甲苯的产生量约为0.4t/a，喷漆工序设一套“玻璃纤维吸附棉+活性炭吸附脱附+催化燃烧处理”组合设备处理喷漆废气，本次环评要求在喷漆、晾漆工序上方设置集气罩，且设备运行时集气罩周边处于负压状态，收集效率为90%，参考《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》“金属制品业-喷漆后烘干核算环节”：二甲苯采用“催化燃烧法”处理效率为85%，分机风量为20000m3/h，因此，二甲苯得排放量约为0.05t/a，排放速率约为0.03kg/h，排放浓度为1.5mg/m3，处理后废气经1根15m高的排气筒（DA002）排出，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）有组织二甲苯70mg/m3，1.0kg/h的排放限值要求。 - （5）食堂油烟 - 本项目二期工程食堂产生的废气主要为油烟废气。根据《中国居民膳食指南（2016年）》，食堂食用油使用量按30g/人•d计，本项目二期劳动定员75人，全年生产180d，则食用油使用量为0.41t/a，一般油烟挥发量占耗油量的2-4%，本项目油烟挥发量按3%计，则食堂油烟产生量为12.3kg/a。项目油烟采用油烟净化器进行处理，处理效率应达到85%以上，油烟机风量为1000m3/h，食堂炉灶按6小时/天计算，油烟净化器年工作时间1080h，则油烟排放量为1.85kg/a，油烟排放速率为0.0017kg/h，油烟排放浓度为0.85mg/m3，处理后的油烟经专用排烟管道排放，达到《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）中的规定（2.0mg/m3）。 1.2.2无组织废气 （1）未收集的颗粒物 本项目无组织颗粒物来源于切割工序、焊接工序、抛丸工序、喷漆工序中未被收集的颗粒物，其中切割工序无组织颗粒物的产生量为2.47t/a,焊接工序无组织颗粒物的产生量为0.055t/a，抛丸工序无组织颗粒物的产生量为0.33t/a，喷漆工序无组织颗粒物的产生量为0.01t/a，则项目二期工程无组织颗粒物的总量为2.865t/a，本次环评要求通过洒水降尘、车间密闭、加强管理等措施，有效控制粉尘对周围环境的影响，上述措施可使无组织颗粒物削减80%，因此，二期工程无组织颗粒物的排放量为0.57t/a，排放速率为0.32kg/h,无组织颗粒物排放满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2中无组织排放监控浓度限值要求（1mg/m3），对周边环境影响较小。 （2）未收集的非甲烷总烃 本项目无组织非甲烷总烃来源于喷漆工序、晾漆工序中未被收集的非甲烷总烃，项目二期工程无组织非甲烷总烃的产生量为0.24t/a,喷漆工序、晾漆工序负压密闭，同时车间密闭，可使无组织非甲烷总烃消减80%，则二期工程产生的无组织非甲烷总烃排放量为0.05t/a，排放速率为0.028kg/h，厂区无组织非甲烷总烃排放满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）中表A.1 特别排放限值，厂界无组织非甲烷总烃排放满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2中无组织排放监控浓度限值要求。 （3）未收集的二甲苯 本项目无组织二甲苯来源于喷漆工序、晾漆工序中未被收集的二甲苯，项目二期工程无组织二甲苯的产生量为0.04t/a,喷漆工序、晾漆工序负压密闭，同时车间密闭，可使无组织二甲苯消减80%，则二期工程产生的无组织二甲苯排放量为0.008t/a，排放速率为0.004kg/h，满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2中无组织排放监控浓度限值要求。 本次环评要求对设备运行期间，生产车间处于负压密闭状态，物料储存在设置有雨棚、遮阳和防渗设施的专用场地，盛装油漆的容器在非取用状态下应加盖、封口，保持密闭，有效抑制无组织废气向周边环境逸散，同时定时在车间内洒水降尘，加强对生产设备、环保设备的管理，控制无组织废气对周边环境的影响。 本项目二期工程废气的产排情况见表4-2。 表4-2 本项目二期工程废气的产排情况一览表 排放形式; 污染物; 产生量 （t/a）; 产生浓度 （mg/m3）; 处理措施; 排放量（t/a）; 排放浓度（mg/m3）. 有组织; 切割烟尘; 16.5; 458.5; 负压密闭+集气罩+布袋除尘+15m排气筒（DA001）; 0.7; 19.5. 抛丸粉尘; 3.39; 94.5; 负压密闭+集气罩+布袋除尘+15m排气筒（DA002）; 0.18; 5. 喷漆工序（漆雾）; 负压密闭+集气罩+玻璃纤维吸附棉+活性炭吸附脱附+催化燃烧处理+15m排气筒（DA002）. 喷漆工序（非甲烷总烃）; 2.42; 67; 0.33; 9. 喷漆工序（二甲苯）; 0.8; 22; 0.05; 1.5. 食堂油烟; 12.3kg/a; 5.5; 油烟净化器（处理效率85%）+专用烟道; 1.85kg/a; 0.85. 无组织; 焊接无组织颗粒物; 0.055; /; 生产车间处于负压密闭状态，物料储存在设置有雨棚、遮阳和防渗设施的专用场地，盛装物料的容器在非取用状态下应加盖、封口，保持密闭，有效抑制无组织废气向周边环境逸散，同时定时在车间内洒水降尘，加强对生产设备、环保设备的管理（抑制效率80%）; 0.011; /. 切割、抛丸、喷漆未收集的颗粒物; 2.415; /; 0.483; /. 无组织非甲烷总烃; 0.23; /; 0.05; /. 无组织二甲苯; 0.04; /; 0.008; /. - 综上所述，本项目全厂工程废气的产排情况见表4-3。 表4-3 本项目全厂工程废气的产排情况一览表 排放形式; 污染物; 产生量 （t/a）; 产生浓度 （mg/m3）; 处理措施; 排放量（t/a）; 排放浓度（mg/m3）. 有组织; 切割烟尘; 33; 917; 负压密闭+集气罩+布袋除尘+15m排气筒（DA001）; 1.4; 39. 抛丸粉尘; 6.78; 189; 负压密闭+集气罩+布袋除尘+15m排气筒（DA002）; 0.36; 10. 喷漆工序（漆雾）; 负压密闭+集气罩+玻璃纤维吸附棉+活性炭吸附脱附+催化燃烧处理+15m排气筒（DA002）. 喷漆工序（非甲烷总烃）; 4.84; 134; 0.66; 18. 喷漆工序（二甲苯）; 1.6; 44; 0.1; 3. 食堂油烟; 24.6kg/a; 11; 油烟净化器（处理效率85%）+专用烟道; 2.9kg/a; 1.7. 无组织; 焊接无组织颗粒物; 0.11; /; 生产车间处于负压密闭状态，物料储存在设置有雨棚、遮阳和防渗设施的专用场地，盛装物料的容器在非取用状态下应加盖、封口，保持密闭，有效抑制无组织废气向周边环境逸散，同时定时在车间内洒水降尘，加强对生产设备、环保设备的管理（抑制效率80%）; 0.022; /. 切割、抛丸、喷漆未收集的颗粒物; 3.99; /; 0.798; /. 无组织非甲烷总烃; 0.46; /; 0.1; /. 无组织二甲苯; 0.16; /; 0.032; /. - 本项目废气排放口基本情况见表4-4。 表4-4 废气排口情况 编号; 排气筒底部中心坐标; 排气筒底部海拔高度(m); 排气筒参数; 运行参数; 污染源参数. 经度; 纬度; 排气筒高度(m); 排气筒出口内径(m); 烟气流速(m/s); 烟气温度(℃); 年排放小时数(h); 排放工况; 污染源名称; 污染物排放速率(kg/h). DA001（一般排放口）; 87°02'27.40"; 44°06'28.95; 564; 15; 0.5; 12; 正常; 1800; 正常; 颗粒物; 0.78. DA002（一般排放口）; 87°02'31.50"; 44°06'36.91; 561; 15; 0.5; 12; 正常; 1800; 正常; 颗粒物; 0.2. 非甲烷总烃; 0.36. 二甲苯; 0.06. 1.3废气治理措施及可行性分析 根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》“33金属制品业行业系数手册”，本项目废气治理措施及可行性分析见下表4-5。 表4-5 废气治理措施及可行性分析表 工段; 产污节点; 污染物; 治理措施; 收集效率及处理效率; 手册中推荐的可行技术措施; 推荐处理效率; 是否为可行性技术. 拼板、切割下料、组立、机加工、总装配工段; 切割工序; 颗粒物; 负压密闭+集气罩+布袋除尘器+15m排气筒（DA001）; 收集效率85%，处理效率95%; 板式、管式、喷淋塔、袋式除尘等; 85%-95%; 是. 拼板、主焊缝焊接、总装配、装配焊、栓钉焊; 焊接工序; 颗粒物; 移动式烟尘净化器; 收集效率80%，处理效率95%; 多管旋风、板式、管式、喷淋塔、其他（移动式烟尘净化 器） 、袋式除尘等; 85%-95%; 是. 抛丸工段; 抛丸工序; 颗粒物; 负压密闭+集气罩+布袋除尘器+15m排气筒（DA001）; 收集效率90%，处理效率95%; 板式、管式、喷淋塔、袋式除尘等; 85%-95%; 是. 调漆、喷漆、晾漆工段; 调漆、喷漆、晾漆工序; 颗粒物; 负压密闭+集气罩+玻璃纤维吸附棉+活性炭吸附脱附+催化燃烧处理+15m排气筒（DA002）; 收集效率90%，处理效率70%; 直接燃烧法、热力燃烧法、吸附/热力燃烧法、催化燃烧法等; 77%-85%; 是. 非甲烷总烃; 收集效率90%，处理效率85%. 二甲苯. 挥发性有机物的产生浓度不同，其采取的废气治理措施也不相同，不同挥发性有机物治理措施对比情况见下表4-6。 表4-6 不同挥发性有机物治理措施对比表 序号; 治理措施名称; 优点; 缺点; 使用的产生浓度. 1; 直接燃烧法; 净化效率高; 运行成本高，存在二次污染; 高浓度的有机废气治理. 2; 催化燃烧法; 起燃温度低，节约能源，净化效率高，无二次污染; 高温易导致设备损坏; 中、高浓度的有机废气治理. 3; 热力燃烧法; 净化效率高、不稳定因素少; 处理温度高、能耗大，存在二次污染; 中、低浓度的有机废气治理. 4; 吸附-催化燃烧; 净化效率高、经济、无二次污染; 活性炭易饱和，需建设单位周期性更换; 低浓度的有机废气治理. 本项目有机废气的产生浓度低，因此采用“玻璃纤维吸附棉+活性炭吸附脱附+催化燃烧处理”组合设备处理挥发性有机物，此方法综合了吸附法及催化燃烧法的优点，采用新型吸附材料（玻璃纤维吸附棉+蜂窝状活性炭）吸附，在接近饱和后引入热空气进行脱附、解析，脱附后废气引入催化燃烧装置，催化燃烧装置内设加热室，启动加热装置，进入内部循环，当热气源达到有机物的沸点时，有机物从活性炭内挥发出来，进入催化室进行催化分解成水和二氧化碳，同时释放出能量。其中一部分热量通过换热方式对进入催化燃烧脱附的废气预热，另一部分热量再进入吸附床脱附，此时加热装置基本停止工作，催化燃烧运转热能依靠有机废气燃烧释放热量维持，此状态循环进行，直到有机物完全从活性炭内部分离、分解，从而活性炭得到了再生，有机物分解成无害物排放，热气体在系统中循环使用，大大降低能耗。本法具有运行稳定可靠、投资省、运行成本低、维修方便等特点，适用于大风量、低浓度的废气治理，是目前国内治理有机废气较成熟、实用的方法。 1.3.1挥发性有机物治理的工艺原理 两级过滤装置：本项目设两级干式过滤装置进行颗粒物（主要是漆雾）的过滤，内部主要装填天然纤维、化学合成纤维、过滤棉等。工作原理是：通过材料纤维改变颗粒的惯性力方向从而将其从废气中分离出来，材料逐渐加密的多重纤维增加撞击率，提高过滤效率。本项目两级过滤装置设在活性炭吸附装置前，为了保证过滤棉的高效运行，建设单位应每年进行一次更换。 活性炭吸附：配有2个活性炭吸附箱，2台并联连接。本项目吸附有机废气的活性炭分层放置，废气自下而上通过活性炭层，活性炭层与层之间的距离为 10cm，活性炭层左右与吸附器完全贴合，可确保废气经活性炭充分吸附后排出。调漆、喷漆、晾漆工序产生的有机废气，经过合理的布风，使其均匀地通过固定吸附床内的蜂窝活性炭层的过流断面，在一定的停留时间下，由于活性炭表面与有机废气分子间的相互引力产生物理吸附，从而将废气中的有机成分吸附在活性炭的表面，使废气得到净化，净化后的洁净气体通过风机及排气筒达标排放。 脱附、催化燃烧：考虑到活性炭的易饱和性，本项目设计活性炭脱附催化燃烧装置，对饱和活性炭进行处理。本项目脱附采用在线脱附，即每工作5天脱附一次，PCL电脑自动控制进行脱附。催化燃烧装置内设加热室，启动加热装置，进入内部循环，当热气源达到有机物的沸点时，有机物从活性炭内挥发出来，进入催化室进行催化分解成水和二氧化碳，同时释放出能量。其中一部分热量通过换热方式对进入催化燃烧脱附的废气预热，另一部分能量再进入吸附床脱附，此时加热装置基本停止工作，催化燃烧运转热能依靠有机废气燃烧释放热量维持，此状态循环进行，直到有机物完全从活性炭内部分离、分解，从而活性炭得到了再生，有机物分解成无害物排放。 综上可知，本项目采取的废气治理措施均为《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》“33金属制品业行业系数手册”中的可行性技术，经环保措施处理后的废气均能达标排放，对周边环境影响较小。 1.4非正常工况下大气环境影响分析 非正常排放主要发生在环保设备不能正常运营而导致污染物事故排放，当废气处理设施出现故障时，故障抢修至恢复正常运转时间约1小时，这段时间废气就会呈现事故性排放，每年发生频率按1次计算，其排放情况如见表4-7。 表4-7 非正常工况废气排放情况 排放源; 污染物; 排放量kg/a; 排放浓度mg/m3; 持续时间; 非正常工况; 应对措施. DA001; 颗粒物; 18.33; 1833; 1h; 布袋除尘器装置失效; 日常维护、及时检修。. DA002; 非甲烷总烃; 2.69; 269; 1h; 活性炭+催化燃烧装置失效; 日常维护、及时检修、. 颗粒物; 3.77; 377; 1h; 活性炭+催化燃烧装置失效; 日常维护、及时检修。. 二甲苯; 0.88; 88; 1h; 活性炭+催化燃烧装置失效; 日常维护、及时检修。. 1.5监测计划 根据《排污许可证申请与核发技术规范 总则》（HJ942-2018）及《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）废气排放监测点位、监测项目和最低监测频次，本项目废气监测计划见表4-8。 表4-8 废气监测计划 排气筒编号; 监测 点位; 监测指标; 监测频次; 执行标准. 一般排放口. DA001; 废气排口; 颗粒物; 1次/年; 《大气污染源综合排放标准》（GB16297-1996）中表2有组织排放浓度限值. DA002; 废气排口; 非甲烷总烃; 1次/年. 颗粒物; 1次/年. 二甲苯; 1次/年. 专用烟道; 油烟排口; 食堂油烟; 1次/年; 饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）中的规定. 厂界; 非甲烷总烃、颗粒物、二甲苯; 1次/半年; 《《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2中无组织排放监控浓度限值要求. 厂区; 非甲烷总烃; 1次/季度; 《挥发性有机物无组织排放控制标准》GB37822-2019附录A中表A.1规定的特别排放限值. 综上，项目建设后经采取有效污染防治措施，对周围大气环境的影响程度较小。 2.水环境影响分析 ### 2.1 废水产生、处置及排放情况 （1）一期工程 ①生产废水 本项目生产废水为喷枪清洗废水，喷枪清洗水量为0.18m3/a，喷枪清洗废水的产生量约为喷枪清洗用水量的95%，则喷枪清洗废水产生量为0.17m3/a，喷枪清洗废水为危险废物，集中收集后暂存于危险废物暂存间，定期由有危险废物处理资质的单位进行处理。 ②生活污水 本项目一期工程劳动定员75人，年工作日180天，根据《新疆维吾尔自治区生活用水定额》，员工日常用水取60L/人·日，则本项目一期生活用水量为810m3/a。生活污水的排放量按生活用水量的80%计，项目一期生活污水的排水量为648m3/a，生活污水的污染因子主要是CODCr、BOD5、SS、NH3-N等有机污染物，水质简单，生活污水排入园区污水管网，最终排入高新海天污水处理厂深度处理。 本项目一期工程产生的生活污水水质及污染物产生量详见表4-9。 表4-9 本项目一期工程生活污水水质及污染物产生量一览表 项目; 污水量; CODCr; BOD5; NH3-N; SS. 产生浓度（mg/L）; /; 280; 150; 30; 200. 产生量（t/a）; 648; 0.18; 0.1; 0.02; 0.13. 排放浓度（mg/L）; /; 280; 150; 30; 200. 排放量（t/a）; 648; 0.18; 0.1; 0.02; 0.13. （2）二期工程 ①生产废水 本项目生产废水为喷枪清洗废水，喷枪清洗水量为0.18m3/a，喷枪清洗废水的产生量约为喷枪清洗用水量的95%，则喷枪清洗废水产生量为0.17m3/a，喷枪清洗废水为危险废物，集中收集后暂存于危险废物暂存间，定期由有危险废物处理资质的单位进行处理。 ②生活污水 本项目二期工程劳动定员75人，年工作日180天，根据《新疆维吾尔自治区生活用水定额》，员工日常用水取60L/人·日，则本项目二期生活用水量为810m3/a。生活污水的排放量按生活用水量的80%计，项目二期生活污水的排水量为648m3/a，生活污水的污染因子主要是CODCr、BOD5、SS、NH3-N等有机污染物，水质简单，生活污水排入园区污水管网，最终排入高新海天污水处理厂深度处理。 本项目二期工程产生的生活污水水质及污染物产生量详见表4-10。 表4-10 本项目二期工程生活污水水质及污染物产生量一览表 项目; 污水量; CODCr; BOD5; NH3-N; SS. 产生浓度（mg/L）; /; 280; 150; 30; 200. 产生量（t/a）; 648; 0.18; 0.1; 0.02; 0.13. 排放浓度（mg/L）; /; 280; 150; 30; 200. 排放量（t/a）; 648; 0.18; 0.1; 0.02; 0.13. 综上所述，本项目全厂产生的生活污水水质及污染物产生量详见表4-11。 表4-11 本项目全厂工程生活污水水质及污染物产生量一览表 项目; 污水量; CODCr; BOD5; NH3-N; SS. 产生浓度（mg/L）; /; 280; 150; 30; 200. 产生量（t/a）; 1296; 0.36; 0.2; 0.04; 0.26. 排放浓度（mg/L）; /; 280; 150; 30; 200. 排放量（t/a）; 1296; 0.36; 0.2; 0.04; 0.26. 2.2废水处理可行性分析 本项目产生的废水水质满足《污水综合排放标准》(GB8978-1996）表4中三级标准及《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）B级标准限值，废水总排放量为1296m3/a。本项目生活污水直排园区污水管网，高新海天污水处理厂深度处理。 昌吉高新海天污水处理厂位于昌吉高新技术产业开发区西北角，S201省道以南，2013年11月投入使用，主要收集高新区企业及榆树沟镇等生产、生活污水，处理规模3万m3 /d，园区目前北区和南区废水均接通管网，纳入昌吉高新区污水处理厂进行处理后达标排放。2018年该污水处理厂进行了提标改造，提标改造后污水处理厂工艺为污水→粗格栅及污水提升泵站→细格栅及曝气沉砂池→MBBR池→二沉池→芬顿氧化池→絮凝沉淀池→纤维转盘滤池→紫外消毒渠→出水，污水处理厂出水水质达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中的一级A标准，夏季尾水排入污水处理厂西侧的高新区生态灌溉项目蓄水池中，用于高新区工业冷却水、绿化、洗车、浇洒道路、景观用水，冬季尾水排入园区中水库。本项目与园区管网已接管，故本项目投产后可完全依托昌吉高新海天污水处理厂处理本项目污水。 昌吉高新海天污水处理厂日处理水量约3万m3/d，本项目生活污水产生量为7.2m3/d，可完全接纳本项目产生的污水。故本项目依托昌吉高新海天污水处理厂处理本项目产生的生活废水可行。 3.声环境影响及保护措施 - 3.1噪声声源分析 本项目噪声主要来源于生产设备产生的机械噪声，根据类比分析，声源强度在75~90dB（A）之间，具体见表4-12。 表4-12 主要设备噪声产污情况一览表 序号; 声源名称; 型号; 空间相对位置/m; 声源源强; 声源控制措施; 运行时段. X; Y; Z; 声功率级/dB（A）. 1; 起重机机; /; 40; 155; 1; 75-85; 基础减震+搅拌楼隔声+设备定期维护保养; 10：00-20：00. 2; 数控火焰/直条切割机; /; 33; 52; 1; 85-90. 3; 自动埋弧焊机; /; 35; 152; 1; 85-90. 4; 二保焊机; /; 40; 145; 1; 75-85. 5; 通过式抛丸机; /; 30; 200; 1; 75-80. 6; 喷涂机; /; 60; 300; 1; 75-80. 3.2噪声影响分析及防治措施 为减少噪声污染，保护工作人员职业健康，本项目尽量选用低噪声设备，对噪声大的排放源，通过设置隔音、消声、吸声和减震等设施，具体防治措施如下： （1）厂房和门窗材料选用隔声效果好的材料，在噪声传播过程中减少其强度。 （2）管道连接处填塞耐温橡胶或石棉绳、垫等密封材料，以减少机械振动的传递。 （3）选型上应选择低噪声设备。在满足工艺设计的前提下，尽量选用满足标准的低噪声、低振动型号的设备，降低噪声源强。 （4）加强设备保养、维护，对机械设备定期加润滑油进行维护，减少因设备工况而产生的噪声污染。 （5）合理厂区布局，加强绿化。 （6）对于厂区内流动的声源（汽车、装卸车），强化行车管理制度，严禁鸣号，低速行驶等。 对本项目噪声源采取上述综合降噪措施后，预计厂界噪声可满足《工业企业厂界噪声标准》（GB12348-2008）中3类标准限值，对声环境影响较小。 - 3.3预测模式 - 采用《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）中的工业噪声预测模式。根据拟建项目对声环境产生影响的主要设备噪声源噪声辐射和结构特点，安装位置的环境条件以及噪声源至预测点的距离等因素。本项目采用点声源衰减预测模式和声压级叠加模式，预测噪声源对各厂界噪声评价点的贡献值。 ①点声源距离衰减模式计算公式： 式中：Lr——预测点r处噪声；dB（A）； Lr0——参考位置r0处噪声级；dB（A）； r ——预测点至声源处距离；m； r0——参考位置距声源处距离，本项目取1m； ΔL——建筑物等因素引起的衰减量； ②声源叠加贡献值计算公式： 式中：Leq——合成等效声级贡献值，dB（A）； LAi——i声源在预测点产生的A声级，dB（A）； 利用以上预测公式，项目对厂界的具体预测结果见表4-13。 表4-13 噪声预测值计算结果 点位; 贡献值dB（A）; 预测值dB（A）; 标准值dB（A）. 昼间; 夜间. 厂界东侧; 18; 51.4; 65; 55. 厂界南侧; 17; 51.6. 厂界西侧; 16; 53.1. 厂界北侧; 16; 50.8. 3.4预测结果 预测评价结果表明：本项目建成后，若考虑墙体及其它控制措施等对声源削减作用，在正常生产的情况下，运营期间噪声能达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准。因此，本项目产生的噪声对区域声环境质量影响较小。 3.5监测计划 根据《排污许可证申请与核发技术规范 总则》（HJ942-2018）及《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017），本项目噪声监测方案如下： 本项目噪声监测计划见表4-14。 表4-14 噪声监测内容及计划 监测点位; 监测指标; 监测频次; 执行标准. 厂界东西南北侧各1个点位; 等效连续A声级; 1次/季; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准. - 4.固废 4.1固体废物产生及处置情况 本项目投入运行后，固体废弃物主要为职工生活垃圾、废边角料、废焊渣、除尘系统收集的粉尘、钢沙子、废油性漆桶、漆渣、喷枪清洗废水、废催化剂、废过滤棉、废活性炭、废机油、废油桶。 （1）一期工程 1）生活垃圾 - 本项目一期劳动定员75人，每年工作180天，职工生活垃圾按人均产生量0.5kg/d·人计，则职工生活垃圾产生量为6.75t/a，集中收集后，由环卫部门统一清理。 2）废边角料 本项目一期工程钢材及彩钢板年使用量约2万t，根据建设单位提供的资料，废边角料产生量约为20t/a，废边角料集中收集后统一外售综合利用。 3）废焊渣 - 本项目一期工程焊丝合计用量为25t/a，根据建设单位提供的资料，废焊渣的产生量约1t/a，集中收集后统一外售综合利用。 4）除尘系统收集的粉尘 本项目一期工程项目切割工序、焊接工序、抛丸工序均会产生废气颗粒物，经布袋除尘器收集的粉尘量为17.27t/a，统一收集后交由工业固废处理厂填埋。 - 5）钢沙子 - 本项目抛丸工序使用钢丝切丸进行抛丸，钢丝切丸在使用过程中逐渐变小，变成钢沙子，失去抛丸作用，从而进行更换，本项目一期钢丝切丸的使用量为10t/a，则钢沙子的产生量为10t/a，钢沙子集中收集后统一外售综合利用。 6）漆渣 本项目喷漆过程中油性漆利用率在95%以上，5%左右以漆雾的形式部分被引风机带出喷漆室，大部分沉降在喷漆室底部，一期工程油性漆的使用量为4t/a，则漆渣的年产生量为0.2t/a，根据《国家危险废物名录》（2021年版），油性漆漆渣为危险废物，由企业收集后暂存危险废物暂存间，定期委托有相关危废处理资质的单位进行处置。 - 7）喷枪清洗废水 本项目为防止喷枪内漆料干结、堵塞喷枪头，每日生产后需要使用清水对喷枪进行清洗，喷枪清洗废水的产生量为0.17m3/a，喷枪清洗废水为危险废物，由企业使用密闭加盖容器收集后暂存危险废物暂存间，定期委托有相关危废处理资质的单位进行处置。 - 8）废催化剂 本项目采用玻璃纤维吸附棉+活性炭吸附脱附+催化燃烧处理处理有机废气，装置由于长期使用净化效率大大降低，需定期更换新的催化剂,废催化剂属于危险废物。根据建设单位提供的资料，本项目一期工程废催化剂年产生量约为0.5t/a。由企业收集后暂存危废暂存间（15m2），定期委托有相关危废处理资质的单位进行处置。 9）废油性漆桶 - 项目一期工程油性漆的使用量为4t/a，25kg/桶，产生废油性漆桶160个，每个油性漆桶重约0.5kg，则非油性漆桶的产生量约为0.08t/a。根据《国家危险废物名录》（2021年版）的规定，废油性漆桶为危险废物，由企业收集后暂存危险废物暂存间，定期委托有相关危废处理资质的单位进行处置。 10）废过滤棉 本项目采用玻璃纤维吸附棉+活性炭吸附脱附+催化燃烧处理处理有机废气，装置由于长期使用净化效率大大降低，需定期更换新的过滤棉,废过滤棉属于危险废物。根据建设单位提供的资料，本项目一期工程废过滤棉年产生量约为0.5t/a。由企业收集后暂存危废暂存间（15m2），定期委托有相关危废处理资质的单位进行处置。 - 11）废活性炭 本项目采用玻璃纤维吸附棉+活性炭吸附脱附+催化燃烧处理处理有机废气，装置由于长期使用净化效率大大降低，需定期更换新的活性炭,3个月更换1次，废活性炭属于危险废物。根据《简明通风设计手册》P510页，活性炭有效吸附量：qe=0.24kg/kg活性炭，本项目约产生废活性炭 0.8t/a。由企业收集后暂存危废暂存间（15m2），定期委托有相关危废处理资质的单位进行处置。 - 12）废机油和废油桶 根据建设单位提供的资料，本项目一期工程各设备维修、维护保养更换下来的废机油约为0.5t/a，使用过程产生的废油桶约为0.2t/a。废机油、废油桶属于危险废物，由企业收集后暂存危险废物暂存间，定期委托有相关危废处理资质的单位进行处置。 - 根据《固体废物分类与代码目录》（公告2024年第4号）及《国家危险废物名录》（2021年版），将本项目产生的固体废物进行汇总及分类，本项目一期工程固废产生情况及去向表见表4-15。 - 表4-15 一期工程固废产生情况及去向表 序号; 固废 名称; 产污环节; 固废性质; 产生量t/a; 废物类别及代码; 处置措施. 1; 生活垃圾; 员工生活; 生活垃圾; 6.75; /; 统一收集后交由环卫部门处理. 2; 废边角料; 切割工序; 一般固废; 20; SW17 900-001-S17; 集中收集后统一外售综合利用. 3; 废焊渣; 焊接工序; 一般固废; 1; 900-099-S59; 统一收集后交由工业固废处理厂填埋. 4; 除尘系统收集的粉尘; 设备除尘; 一般固废; 17.27; 900-099-S59; 统一收集后交由工业固废处理厂填埋. 5; 钢沙子; 抛丸工序; 一般固废; 10; SW17 900-001-S17; 集中收集后统一外售综合利用. 6; 漆渣; 喷漆工序; 危险废物; 0.2; HW12 900-252-12; 暂存于危险废物暂存间，危险废物暂存间做重点防渗处理，定期委托有资质的单位处理。. 7; 喷枪清洗废水; 喷漆工序; 0.17; HW12 900-252-12. 8; 废催化剂; 设备除尘; 0.5; SW59 900-004-59. 9; 废油性漆桶; 喷漆工序; 0.08; HW49 900-041-049. 10; 废过滤棉; 设备除尘; 0.5; HW49 900-041-049. 11; 废活性炭; 除尘过程; 0.8; SW59 900-008-S59. 12; 废机油; 维修保养; 0.5; HW08 900-214-08. 13; 废油桶; 维修保养; 0.2; HW08 900-249-08. （1）二期工程 1）生活垃圾 - 本项目二期劳动定员75人，每年工作180天，职工生活垃圾按人均产生量0.5kg/d·人计，则职工生活垃圾产生量为6.75t/a，集中收集后，由环卫部门统一清理。 2）废边角料 本项目二期工程钢材及彩钢板年使用量约2万t，根据建设单位提供的资料，废边角料产生量约为20t/a，废边角料集中收集后统一外售综合利用。 3）废焊渣 - 本项目二期工程焊丝合计用量为25t/a，根据建设单位提供的资料，废焊渣的产生量约1t/a，集中收集后统一外售综合利用。 4）除尘系统收集的粉尘 本项目二期工程项目切割工序、焊接工序、抛丸工序均会产生废气颗粒物，经布袋除尘器收集的粉尘量为17.27t/a，统一收集后交由工业固废处理厂填埋。 - 5）钢沙子 本项目抛丸工序使用钢丝切丸进行抛丸，钢丝切丸在使用过程中逐渐变小，变成钢沙子，失去抛丸作用，从而进行更换，本项目一期钢丝切丸的使用量为10t/a，则钢沙子的产生量为10t/a，钢沙子集中收集后统一外售综合利用。 6）漆渣 本项目喷漆过程中油性漆利用率在95%以上，5%左右以漆雾的形式部分被引风机带出喷漆室，大部分沉降在喷漆室底部，二期工程油性漆的使用量为4t/a，则漆渣的年产生量为0.2t/a，根据《国家危险废物名录》（2021年版），油性漆漆渣为危险废物，由企业收集后暂存危险废物暂存间，定期委托有相关危废处理资质的单位进行处置。 - 7）喷枪清洗废水 本项目为防止喷枪内漆料干结、堵塞喷枪头，每日生产后需要使用清水对喷枪进行清洗，喷枪清洗废水的产生量为0.17m3/a，喷枪清洗废水为危险废物，由企业使用密闭加盖容器收集后暂存危险废物暂存间，定期委托有相关危废处理资质的单位进行处置。 - 8）废催化剂 本项目采用玻璃纤维吸附棉+活性炭吸附脱附+催化燃烧处理处理有机废气，装置由于长期使用净化效率大大降低，需定期更换新的催化剂,废催化剂属于危险废物。根据建设单位提供的资料，本项目二期工程废催化剂年产生量约为0.5t/a。由企业收集后暂存危废暂存间（15m2），定期委托有相关危废处理资质的单位进行处置。 9）废油性漆桶 - 项目二期工程油性漆的使用量为4t/a，25kg/桶，产生废油性漆桶160个，每个油性漆桶重约0.5kg，则非油性漆桶的产生量约为0.08t/a。根据《国家危险废物名录》（2021年版）的规定，废油性漆桶为危险废物，由企业收集后暂存危险废物暂存间，定期委托有相关危废处理资质的单位进行处置。 10）废过滤棉 本项目采用玻璃纤维吸附棉+活性炭吸附脱附+催化燃烧处理处理有机废气，装置由于长期使用净化效率大大降低，需定期更换新的过滤棉,废过滤棉属于危险废物。根据建设单位提供的资料，本项目二期工程废过滤棉年产生量约为0.5t/a。由企业收集后暂存危废暂存间（15m2），定期委托有相关危废处理资质的单位进行处置。 - 11）废活性炭 - 本项目采用玻璃纤维吸附棉+活性炭吸附脱附+催化燃烧处理处理有机废气，装置由于长期使用净化效率大大降低，需定期更换新的活性炭,3个月更换1次，废活性炭属于危险废物。根据《简明通风设计手册》P510页，活性炭有效吸附量：qe=0.24kg/kg活性炭，本项目约产生废活性炭 0.8t/a。由企业收集后暂存危废暂存间（15m2），定期委托有相关危废处理资质的单位进行处置。 - 12）废机油和废油桶 根据建设单位提供的资料，本项目二期工程各设备维修、维护保养更换下来的废机油约为0.5t/a，使用过程产生的废油桶约为0.2t/a。废机油、废油桶属于危险废物，由企业收集后暂存危险废物暂存间，定期委托有相关危废处理资质的单位进行处置。 - 根据《固体废物分类与代码目录》（公告2024年第4号）及《国家危险废物名录》（2021年版），将本项目产生的固体废物进行汇总及分类，本项目二期工程固废产生情况及去向表见表4-16。 - 表4-16 二期工程固废产生情况及去向表 序号; 固废 名称; 产污环节; 固废性质; 产生量t/a; 废物类别及代码; 处置措施. 1; 生活垃圾; 员工生活; 生活垃圾; 6.75; /; 统一收集后交由环卫部门处理. 2; 废边角料; 切割工序; 一般固废; 20; SW17 900-001-S17; 集中收集后统一外售综合利用. 3; 废焊渣; 焊接工序; 一般固废; 1; 900-099-S59; 统一收集后交由工业固废处理厂填埋. 4; 除尘系统收集的粉尘; 设备除尘; 一般固废; 17.27; 900-099-S59; 统一收集后交由工业固废处理厂填埋. 5; 钢沙子; 抛丸工序; 一般固废; 10; SW17 900-001-S17; 集中收集后统一外售综合利用. 6; 漆渣; 喷漆工序; 危险废物; 0.2; HW12 900-252-12; 暂存于危险废物暂存间，危险废物暂存间做重点防渗处理，定期委托有资质的单位处理。. 7; 喷枪清洗废水; 喷漆工序; 0.17; HW12 900-252-12. 8; 废催化剂; 设备除尘; 0.5; SW59 900-004-59. 9; 废油性漆桶; 喷漆工序; 0.08; HW49 900-041-049. 10; 废过滤棉; 设备除尘; 0.5; HW49 900-041-049. 11; 废活性炭; 除尘过程; 0.8; SW59 900-008-S59. 12; 废机油; 维修保养; 0.5; HW08 900-214-08. 13; 废油桶; 维修保养; 0.2; HW08 900-249-08. - 综上所述，本项全厂固废产生情况及去向表见表4-17。 - 表4-17 全厂固废产生情况及去向表 序号; 固废 名称; 产污环节; 固废性质; 产生量t/a; 废物类别及代码; 处置措施. 1; 生活垃圾; 员工生活; 生活垃圾; 13.5; /; 统一收集后交由环卫部门处理. 2; 废边角料; 切割工序; 一般固废; 40; SW17 900-001-S17; 集中收集后统一外售综合利用. 3; 废焊渣; 焊接工序; 一般固废; 2; 900-099-S59; 统一收集后交由工业固废处理厂填埋. 4; 除尘系统收集的粉尘; 设备除尘; 一般固废; 34.54; 900-099-S59; 统一收集后交由工业固废处理厂填埋. 5; 钢沙子; 抛丸工序; 一般固废; 20; SW17 900-001-S17; 集中收集后统一外售综合利用. 6; 漆渣; 喷漆工序; 危险废物; 0.4; HW12 900-252-12; 暂存于危险废物暂存间，危险废物暂存间做重点防渗处理，定期委托有资质的单位处理。. 7; 喷枪清洗废水; 喷漆工序; 0.34; HW49 900-041-049. 8; 废催化剂; 设备除尘; 1; SW59 900-004-59. 9; 废油性漆桶; 喷漆工序; 0.16; HW49 900-041-049. 10; 废过滤棉; 设备除尘; 1; HW49 900-041-049. 11; 废活性炭; 除尘过程; 1.6; SW59 900-008-S59. 12; 废机油; 维修保养; 1; HW08 900-214-08. 13; 废油桶; 维修保养; 0.4; HW08 900-249-08. 4.2固体废物处置及防治措施 （1）固体废物产生及处置情况 本项目固体废物主要为员工生活垃圾、废边角料、废焊渣、除尘系统收集的粉尘、钢沙子、漆渣、喷枪清洗废水、废催化剂、废过滤棉、废油性漆桶、废机油以及废油桶员工生活垃圾。员工生活垃圾收集后交由环卫部门统一清理；项目产生的废边角料、钢沙子集中收集后统一外售综合利用，废焊渣、除尘系统收集的粉尘统一收集后交由工业固废处理厂填埋，漆渣、喷枪清洗废水、废催化剂、废油性漆桶、废过滤棉、废活性炭、废机油、废油桶集中收集危险废物暂存间（15m2），定期委托有相关资质的单位统一处置。 （2）一般固废暂存要求 本项目一般固体废物采取包装工具（罐、桶、包装袋等）根据一般固废种类进行分类收集，分类贮存，贮存场所设置防渗漏、防雨淋、防扬尘措施，可有效防止扬尘、渗滤液对周围环境造成影响。同时，根据《一般工业固体废物管理台账制定指南（试行）》，建立一般工业固体废物管理台账，一般工业固体废物管理台账实施分级管理，主要用于记录固体废物的基础信息及流向信息，每一批次固体废物的出厂以及转移信息均应当如实记录。企业应设置专人负责台账的管理与归档，一般工业固体废物管理台账保存期限不少于5年，台账记录的负责人要对各表单记录信息的真实性、完整性和规范性负责。 - （3）危废管理基本要求 本项目要求危废暂存间（15m2）按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）和《危险废物收集贮存运输技术规范》(HJ2025-2012)的要求建设。现将本次危废暂存间（15m2）设计、建设和运行阶段应采取的污染防治措施说明如下： - 1）危险废物分区储存 - 不同类的危险废物，根据其理化性质须分区储存，不同分区应设置矮墙或在地面画线并预留明显间隔（如过道等），每一分区的墙体须悬挂危险废物大标签。本项目危险废物汇总表见表4-18。 - 表4-18 项目危险废物汇总表 - 序号; - 危险废物名称; - 危险废物类别; - 危险废物代码; - 产生量（t/a）; - 产生工序; - 形态; - 主要成分; - 有害成分; - 产废周期; - 危险特性; - 污染防治措施. - 1; - 漆渣; - 染料、涂料废物; HW12 - 900-252-12; - 0.4; - 喷漆工序; - 固态; - 有机溶剂、树脂、颜料等; - 二甲苯、钛白粉等; - 天; - 挥发性强、易燃; - 在密闭容器中储存，容器加盖，. - 2; - 喷枪清洗废水; - 染料、涂料废物; HW12 - 900-252-12; - 0.34; - 清洗喷枪; - 液态; - 有机溶剂、树脂、颜料等; - 二甲苯、钛白粉等; - 天; - 挥发性强、易泄露; - 在密闭容器中储存，容器加盖，. - 3; - 废油性漆桶; - 染料、涂料废物; HW49 - 900-041-049; - 0.16; - 调漆、喷漆; - 固态; - 有机溶剂、树脂、颜料等; - 二甲苯、钛白粉等; - 天; - 挥发性强; - 将油漆桶口密封. - 4; - 废过滤棉; - 其他废物; HW49 - 900-041-049; - 1; - 有机废气治理过程; - 固态; - 有机溶剂、树脂、颜料等; - 二甲苯、钛白粉等; - 季度; - 挥发性强、易燃; - 在密闭容器中储存，容器加盖，. - 5; - 废催化剂; - 其他工业固体废物; SW59 - 900-004-59; - 1; - 有机废气治理过程; - 固态; - 铜、铬等重金属; - 铜、铬等重金属; - 季度; - 含有重金属元素; - 在密闭容器中储存，容器加盖，. - 6; - 废活性炭; - 其他废物; SW59 - 900-008-S59; - 1.6; - 有机废气治理过程; - 固态; - 吸附较多有机物质; - 吸附较多有机物质; - 季度; - 有机物质对人体造成危害; - 在密闭容器中储存，容器加盖，. - 7; - 废机油; - 废矿物油与含矿物油废物; HW08 - 900-214-08; - 1; - 设备维修保养; - 液态; - 石油烃、金属污染物; - 石油烃、金属污染物; - 每次设备维修; - 易泄露，对人体、环境有害; - 在密闭容器中储存，容器加盖，. - 8; - 废油桶; - 废矿物油与含矿物油废物; HW08 - 900-249-08; - 0.4; - 设备维修保养; - 固态; - 石油烃、金属污染物; - 石油烃、金属污染物; - 每次设备维修; - 对人体及环境有害; - 将油漆桶口密封. - 根据上表中各危险废物的有害成分，本项目危险废物分区贮存，其中漆渣、喷枪清洗废水、废油性漆桶在同一分区贮存，废过滤棉、废催化剂、废活性炭在同一分区贮存，废油桶、废机油在同一分区贮存。危险废物分区贮存，便于危险废物的管理，可有效降低危险废物泄露、对周边环境造成污染等风险，使危险废物的影响降到最低。 2）危废暂存间（15m2）设计原则 ①危废暂存间（15m2）地面与裙脚用坚固、防渗的材料建造，建筑材料必须与危险废物相容。地基承载力特征值fak≥200kPa；墙裙角防渗处理高度同挡土墙高度。 ②设施内要有安全照明设施和观察窗口。 ③防渗衬里要能够覆盖危险废物或其溶出物可能涉及到的范围。衬里材料与堆放危险废物相容。 3）危废暂存间（15m2）运行与管理 ①危险废物转移过程应按《危险废物转移管理办法》执行。 ②危险废物入暂存间贮存前应进行检验，并登记注册。建立档案制度，在危险废物的收集、贮存、转运及处理过程中，实行“转移联单制度”，对暂存的废机油数量、存放库位、存入日期、运出日期等详细记录在案并长期保存。建立定期巡查、维护制度。 ③根据《危险废物管理计划和管理台账制定技术导则》（HJ1259-2022）要求，建立危险废物管理台账，对转移的危险废物进行计量称重，如实记录、妥善保管转移危险废物的种类、重量（数量）和接受人等相关信息。填写、运行危险废物转移联单，在危险废物转移联单中如实填写移出人、承运人、接受人信息，转移危险废物的种类、重量（数量）、危险特性等信息，以及突发环境事件的防范措施等。 ④必须定期对所贮存的危险废物包装容器及贮存设施进行检查，发现破损，应及时采取措施清理更换。 ⑤危险废物贮存设施必须按《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ1276-2022）及《环境保护图形标志-固体废物贮存（处置）场》（GB15562.2-1995）修改单的规定设置警示标志。 ⑥危险废物贮存期限应符合《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》的有关规定，不得超过1年。 ⑦应建立规范的管理和技术人员培训制度，定期针对管理和技术人员进行培训。培训内容至少应包括危险废物鉴别要求、危险废物转移联单管理、危险废物包装和标识、危险废物运输要求、危险废物事故应急方法。 ⑧危险废物暂存间设置安全照明设施和观察窗口。 综上所述，项目的各类固体废物均能得到合理妥善的处置，因此对环境影响较小。 4.3 固废治理措施及其可行性论证 项目产生的固体废物按要求进行分类收集、贮存、处置，固体废物按要求贮存后，贮存过程不会对环境空气、地下水、土壤产生不良影响。企业在落实各项固废处置措施后，项目产生的各类固废均能妥善处理处置，只要加强管理，则固废处置对周围环境不会造成二次污染，对周围环境影响不大。 综上所述，本项目产生的各类固废均得到合理处置，不会对环境产生不利影响。 5.地下水、土壤环境影响及保护措施 本项目不存对地下水、土壤污染源、污染途径，不需要对地下水、土壤环境进行影响分析。 6.生态环境影响分析 本项目位于昌吉市高新技术产业开发区内，项目所在地周边无珍稀动植物物种和自然保护区等环境敏感区。在各项环保设施及防治措施正常运行状态下，各种污染物能够做到达标排放，不会对周围生态产生影响。因此，本项目不会对区域的生态环境造成不利影响。 - 7.环境风险分析 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）、《关于切实加强风险防范严格环境影响评价管理的通知》（环发[2012]98号）、《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》（环发[2012]77号）等要求，对本项目进行环境风险评价，通过对建设项目的环境风险进行分析、预测和评估，提出环境风险预防、控制、减缓措施，明确环境风险监控及应急建议要求，为建设项目环境风险防控提出科学依据。 7.1环境风险潜势初判 根据建设项目涉及的物质和工艺系统危险性及其所在地的环境敏感程度，结合事故情形下环境影响途径，对建设项目潜在环境危害程度进行概化分析，按照表4-19确定环境风险潜势。 表4-19 建设项目环境风险潜势划分一览表 环境敏感度（E）; 危险物质及工艺系统危险性（P）. 极高危害（P1）; 高度危害（P2）; 中度危害（P3）; 轻度危害（P4）. 环境高度敏感区（E1）; IV＋; IV; III; III. 环境中度敏感区（E2）; IV; III; III; II. 环境低度敏感区（E3）; III; III; II; I. 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）附录C及附录D确定危险物质及工艺系统危险性（P）及环境敏感程度（E）。其中危险物质及工艺系统危险性（P）由危险物质数量与临界量比值（Q）、行业及生产工艺（M）确定。 本项目涉及环境风险的物质为漆渣、喷枪清洗废水、废催化剂、废油性漆桶、废过滤棉、废活性炭、废机油、废油桶，根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）附录C规定与其在附录B对应临界量，当存在多种危险物质时，物质总量与其临界量比值(Q)结果见下表。 表4-20 临界量比值 序号; 危险物质; 最大储量（t）; 临界量（t）; Q值. 1; 漆渣; 0.2; /; /. 2; 喷枪清洗废水; 0.2; /; /. 3; 废催化剂; 0.5; /; /. 4; 废油性漆桶; 0.1; /; /. 5; 废过滤棉; 0.5; /; /. 6; 废活性炭; 0.5; /; /. 7; 废机油; 1; 2500; 0.0004. 8; 废油桶; 0.1; /; /. 合计; 0.0004. 依据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）附录C规范Q值计算过程，当单元内存在的危险物质为多品种时，则按下式进行计算。 Q=q1Q1+q2Q2+⋯+qnQn - 式中：q1，q2，…qn—每种危险物质的最大存在量，t； - Q1，Q2，…Qn—每种危险物质的临界量，t； - 当Q<1时，该项目环境风险潜势为Ⅰ； 当Q≥1时，将Q值划分为（1）1≤Q＜10；（2）10≤Q＜100；（3）Q≥100。 本项目Q=0.0004，因此，根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）附录C要求，Q=0.8004＜1，该项目环境风险潜势为Ⅰ，不再对行业及生产工艺（M）及环境敏感程度（E）进行判定。 7.2环境风险评价工作等级 《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）中环境风险评价工作级别划分的判据见表4-21。 表4-21 评价工作等级划分表 环境风险潜势; Ⅳ、Ⅳ+; Ⅲ; Ⅱ; Ⅰ. 评价工作等级; 一; 二; 三; 简单分析a. a是相对于详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性的说明。. 本项目环境风险潜势为Ⅰ，根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）环境风险评价工作级别划分的判据，确定本工程环境风险评价工作级别为简单分析。 7.3环境风险影响分析 （1）危险废物管理、处置不善风险分析 项目区在运营期中产生的漆渣、喷枪清洗废水、废催化剂、废油性漆桶、废过滤棉、废活性炭、废机油、废油桶属于危险废物，危险废物在危废暂存间（15m2）内暂存，集中收集后交由有资质处置单位清运处置，若管理、处置不善，发生泄漏、丢失，将会对周围环境及人体健康将造成危害。 （2）废气非正常排放环境风险分析 本项目生产过程中产生的颗粒物、非甲烷总烃、二甲苯经过环保设备处理后，产生的颗粒物、非甲烷总烃、二甲苯可得到有效处置后达标排放，若除尘设备产生故障，导致产生的颗粒物、非甲烷总烃未经处理直接排放，将对周边的环境空气造成影响。 （3）火灾环境风险影响分析 本项目在生产过程中焊接工序穿插进行，焊接较为频繁，存在火灾隐患。诱发火灾的因素主要有：违章吸烟、动火；使用气焊、电焊等进行维修时，未采取有效防护措施；电气线路和电气设施在开关断开、接触不良、短路、漏电时产生火花，以及静电放电火花；未采取有效避雷措施，或者避雷措施失效而导致雷击失火等。 （4）氧气储存风险影响分析 本项目运营生产过程中会产生氧气，氧气罐储存过程中爆炸隐患。诱发氧气罐爆炸问题因素有：员工安全意识不足，氧气罐储存过程中未采取有效防范措施；员工管理不当，周边存放易燃易爆物品，未分区管理储存，未张贴相应的标识等。 7.4、环境风险防控措施及应急要求 （1）危险废物管理、处置不善环境风险措施 ①工程措施 危废暂存间严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）相关要求设置，要求做到以下几点： - 危废暂存间不同贮存分区之间应采取隔离措施。隔离措施可根据危险废物特性采用过道、隔板或隔墙等方式； - 危废暂存间应根据危险废物的形态、物理化学性质、包装形式和污染物迁移途径，采取必要的防风、防晒、防雨、防漏、防渗、防腐以及其他环境污染防治措施，不应露天堆放危险废物； - 危废暂存间应根据危险废物的类别、数量、形态、物理化学性质和污染防治等要求设置必要的贮存分区，避免不相容的危险废物接触、混合； - 危废暂存间贮存分区内地面、墙面裙脚、堵截泄漏的围堰、接触危险废物的隔板和墙体等应采用坚固的材料建造，表面无裂； - 贮存设施地面与裙脚应采取表面防渗措施；表面防渗材料应与所接触的物料或污染物相容，可采用抗渗混凝土、高密度聚乙烯膜、钠基膨润土防水毯或其他防渗性能等效的材料。贮存的危险废物直接接触地面的，还应进行基础防渗，防渗层为至少1m厚黏土层（渗透系数不大于10-7cm/s），或其他防渗性能等效的材料； - 同一贮存设施宜采用相同的防渗、防腐工艺（包括防渗、防腐结构或材料），防渗、防腐材料应覆盖所有可能与废物及其渗滤液、渗漏液等接触的构筑物表面；采用不同防渗、防腐工艺应分别建设贮存分区。 - 贮存设施必须按危险废物识别标志设置技术规范》（HJ1276-2022）的规定设置警示标志。 ②管理措施 严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求设置作好危险废物情况的记录，记录上注明危险废物的名称、来源、数量、特性和包装容器的类别、入库日期、存放库位、废物出库日期及接收单位名称，实行转移联单制度，建立危废管理台账。 （2）废气非正常排放环境风险措施 本项目可能对大气环境造成影响为废气处理设施故障导致生产过程中产生的废气未经处理直接排放，污染外环境。企业采取了以下措施： ①制定设备检修计划，定期检修除尘设备。 ②建立定时巡检制度，发现问题及时处理。 ③发生事故后应及时与有关部门联系。 （3）生产及储存风险防范措施 ①生产场地属禁火区，应远离明火，不得存放易燃易爆物品，设置明显警示牌并按消防要求配备灭火器材； ②厂区设防火通道，禁止在通道内堆放物品； ③消防器材定员管理，定期检查，过期更换； ④厂区电器采用防爆型设备，工作场所禁止吸烟； （4）火灾处理措施 一旦发生火灾，厂房应立即报警，通过消防灭火；组织救援小组，封锁现场，指挥人员疏散，并组织消防力量进行自救灭火；事故后对起火原因做调查和鉴定，提出切实可行的防范措施。 （5）氧气储存风险处理措施 氧气的储存必须由专人负责，做好台账记录，严格记录氧气的使用量，氧气的储存场所必须符合防火安全要求，应具有良好的通风条件，远离明火，并且防止阳光暴晒；氧气必须单独储存，存放场所禁止堆放其他物品，严禁与油脂等议案物品接触、混放。 一旦发生爆炸，厂房应立即报警，组织救援小组，封锁现场，指挥人员疏散；事故后对爆炸原因做调查和鉴定，提出切实可行的防范措施。 （6）其他风险防范措施 ①存储场内不得设置移动照明、配电线路与原料之间应按规范的要求保持足够的防火间距，不得在原料堆放处设临时线路，不得设置移动照明和配电板等。对生产区及其他需要配置的地方，安装事故应急照明和疏散指示标志。 ②加强消防设施的维护与保养使其保持在良好的性能状态，减少机械伤害的发生。 ③加强安全教育，强化安全意识，具备相应的安全知识，原料区域安全管理人员必须增强安全意识和法制观念，掌握安全卫生基本知识，具有一定的安全管理和决策能力。 ④要落实消防安全责任制，严格各项规章制度。生产区的各项消防安全规章制度不能光挂在墙上，关键要落到实处，加强违规违章操作人员的管理和查处，要经常进行消防安全教育，实行车辆进出的登记查问制度、火种管理制度、动用明火制度、货物进出仓库的检查制度、货物堆放制度、巡查制度。 7.5 应急预案 建设单位应按照《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）》（新环发〔2015〕4号）的要求建立环境风险事故应急预案，应急预案所要求的基本内容可参照表4-22中的相关内容。 表4-22 应急预案内容一览表 序号; 项目; 内容及要求. 1; 应急计划区; 主要危险源；相关环保设施等；环境保护目标. 2; 应急组织机构、人员; 公司设置应急组织机构，经理为应急计划、协调第一人，应急人员必须为培训上岗熟练工；区域应急组织结构由当地政府、相关行业专家、卫生安全相关单位组成，并由当地政府进行统一调度. 3; 预案分级响应条件; 根据事故的严重程度制定相应级别的应急预案，以及适合相应情况的处理措施. 4; 应急救援保障; 应急设施，设备与器材. 5; 报警、通讯联络方式; 逐一细化应急状态下各主要负责部门的报警通讯方式、地点、电话号码以及相关配套的交通保障、管制、消防联络方法，涉及跨区域的还应与相关区域环境保护部门和上级环保部门保持联系，及时通报事故处理情况，以获得区域性支援. 6; 应急环境监测、抢险、救援及控制措施; 由专业队伍负责对事故现场进行侦查监测，对事故性质、参数与后果进行评估，为指挥部门提供决策依据. 7; 应急检测、防护措施、清楚泄露措施和器材; 事故现场、临近区域、控制防火措施，控制和清楚污染措施及相应设备. 8; 人员紧急撤离、疏散，应急剂量控制、撤离组织计划; 事故现场、厂区临近区、受事故影响的区域人员及公众对毒物应急剂量控制规定，撤离组织计划及救护，医疗救护与公众健康. 9; 事故应急救援关闭程序与恢复措施; 制定相关应急状态终止程序，事故现场、受影响范围内的善后处理、恢复措施，邻近区域解除事故警戒及善后恢复措施. 10; 应急培训计划; 定期安排有关人员进行培训与演练. 11; 公众教育和信息; 对工厂邻近地区开展公众教育、培训和发布有关信息. 7.6 环境风险评价结论 建设单位应定期巡检生产车间，并完善和强化事故应急预案和对策。在事故发生时组织事故源危害及范围区域内人群的及时安全疏散及事故现场的善后工作，将事故影响范围和程度将至最低。同时建设单位需制定环境风险应急预案并到当地生态环境部门备案，并按照要求执行相关规定。在认真落实工程拟采取的安全措施及评价所提出的安全设施和安全对策后，工程的事故对周围影响是基本可以接受的。 表4-23 建设项目环境风险简单分析内容表 建设项目名称; 兴通智能制造产业基地项目. 建设地点; 昌吉市高新技术产业开发区科技大道与经五路交汇处. 地理坐标; 经度：87°02´28.40"; 纬度：44°06´32.08". 主要危险物质及分布; 所涉及的主要危险废物是漆渣、喷枪清洗废水、废催化剂、废油性漆桶、废过滤棉、废活性炭、废机油、废油桶，暂存于危废暂存间（15m2）. 环境影响途径及危害后果（大气、地表水、地下水等）; 本项目可能发生的事故包括 ①废机油泄漏，引起火灾、爆炸风险事故； ②废气处理设施故障，造成周围环境影响； ③危险废物泄露造成环境污染； ④氧气储存管理不善引发爆炸。. 风险防范措施要求; 设置消火栓、灭火器；建筑物构筑物之间的距离设计合理的防火间距；设备的安全管理；控制物料输运流程；各生产区保证一定的距离，设有隔离带，设双重管理。生产车间的布局和建筑设计符合相关要求，并在生产车间设置消防系统，达到消防部门要求；生产车间内严格管控明火的使用。. 填表说明（列出项目相关信息及评价说明）; 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）表1，可知项目环境风险评价工作等级为简单分析. |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口（编号、 名称）/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 | 排放限值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 车间排放口（DA001） | 颗粒物 | 集气罩+布袋除尘+15m排气筒 | 满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2颗粒物二级排放限值 | 120mg/m3 3.5kg/h |
|  | 车间排放口（DA002） | 颗粒物 | 抛丸颗粒物采用集气罩+布袋除尘+15m排气筒；漆雾采用玻璃纤维吸附棉+活性炭吸附脱附+催化燃烧处理+15m排气筒 | 满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2颗粒物二级排放限值 | 120mg/m3 3.5kg/h |
|  | 车间排放口（DA002） | 非甲烷总烃 | 玻璃纤维吸附棉+活性炭吸附脱附+催化燃烧处理+15m排气筒(DA002) | 满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2非甲烷总烃二级排放限值 | 120mg/m3 10kg/h |
|  | 车间排放口（DA002） | 二甲苯 | 玻璃纤维吸附棉+活性炭吸附脱附+催化燃烧处理+15m排气筒(DA002) | 满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二甲苯二级排放限值 | 70mg/m3 1.0kg/h |
|  | 无组织颗粒物 | 颗粒物 | 运行时负压密闭环境+车间密闭 | 满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织监控浓度限值 | 1.0mg/m3 |
|  | 厂界无组织非甲烷总烃 | 非甲烷总烃 | 运行时负压密闭环境+车间密闭 | 满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织监控浓度限值 | 4.0mg/m3 |
|  | 厂界无组织二甲苯 | 二甲苯 | 运行时负压密闭环境+车间密闭 | 满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织监控浓度限值 | 1.2mg/m3 |
|  | 厂区无组织非甲烷总烃 | 非甲烷总烃 | 运行时负压密闭环境+车间密闭 | 《挥发性有机物无组织控制排放标准》（GB37822-2019）表A.1中规定特别排放限值 | 6mg/m3（监控点处1h平均浓度值）；20mg/m3（监控点处任意一次浓度值）； |
|  | 食堂油烟 | 食堂油烟 | 油烟净化器+专用烟道 | 《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001） | 2.0mg/m3 |
| 地表水环境 | 生活废水 | CODcr | 直排园区污水管网，最终进入昌吉市高新海天污水处理厂深度处理 | 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准 | 500mg/L |
|  |  | BOD5 |  |  | 300mg/L |
|  |  | SS |  |  | 400mg/L |
|  |  | NH3-N |  |  | 45mg/L |
| 声环境 | 起重机 | 噪声 | 减震垫、隔声门窗、选用低噪声设备 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中3类标准 | 昼间：65dB（A） 夜间：55dB（A） |
|  | 电焊机 |  |  |  |  |
|  | 喷漆设备 |  |  |  |  |
|  | 切割机 |  |  |  |  |
| 固体废物 | 生活 | 生活垃圾 | 集中收集后交由环卫部门统一处置 | / | 集中收集后交由环卫部门统一处置 |
|  | 生产 | 废边角料 | 集中收集后统一外售综合利用 | / | 集中收集后统一外售综合利用 |
|  |  | 废焊渣 | 集中收集后交由工业固废处理厂处理 |  | 集中收集后交由工业固废处理厂处理 |
|  |  | 除尘系统收集的粉尘 | 集中收集后交由工业固废处理厂处理 |  | 集中收集后交由工业固废处理厂处理 |
|  |  | 钢沙子 | 集中收集后统一外售综合利用 |  | 集中收集后统一外售综合利用 |
|  |  | 漆渣 | 暂存于危废暂存间，委托具有处理资质的单位定期拉运处置 | 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023） | 暂存于危废暂存间（15m2），委托具有处理资质的单位 |
|  |  | 喷枪清洗废水 |  |  |  |
|  |  | 废催化剂 |  |  |  |
|  |  | 废油性漆桶 |  |  |  |
|  |  | 废活性炭 |  |  |  |
|  |  | 废过滤棉 |  |  |  |
|  | 设备维护 | 废机油 |  |  |  |
|  |  | 废油桶 |  |  |  |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | 本项目危废暂存间（15m2）、调漆、喷漆、晾漆车间为重点防渗区，生产车间按照一般防渗区要求防护，其他区域按照简单防渗区要求防护，防渗分区图见附图8。 |  |  |  |  |
| 生态保护措施 | / |  |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | 设置消火栓、灭火器；建筑物构筑物之间的距离设计合理的防火间距；设备的安全管理；控制物料输运流程；各生产区保证一定的距离，设有隔离带，设双重管理。生产车间的布局和建筑设计符合相关要求，并在生产车间设置消防系统，达到消防部门要求；生产车间内严格管控明火的使用。 |  |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | 1.排污许可衔接 按照《一般工业固体废物管理台账制定指南（试行）》（生态环境部公告2021年第82号）要求，建立并规范运行工业固废利用台账。企业申请排污许可证，然后根据排污许可要求规范执行排污许可执行报告、台账、环境信息公开、监测计划。根据《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》，本项目属于第二十八项“金属制品业33”中第80条“结构性金属制品制造331”的“其他”，因此，排污许可证管理类别为“登记管理”。 2.排污口规范化建设要求 建设单位应在各排污口处设立较明显的排污口标志牌，对排放源及固体废物贮存场也应设立明显的标志牌。标志的设置应严格执行《环境保护图形标志排放口（源）》（GB15562.1-1995）和《环境保护图形标志-固体废物贮存（处置）场》（GB15562.2-1995）修改单《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中有关规定。需按照《排污单位污染物排放口二维码标识技术规范》（HJ1297—2023）中唯一性原则、稳定性原则、便捷性原则设置排污口二维码。 危险废物标签需按照《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ1276—2022）进行管理，其中规定：危险废物标签的设置位置应明显可见且易读，不应被容器、包装物自身的任何部分或其他标签遮挡。对于盛装同一类危险废物的组合包装容器，应在组合包装容器的外表面设置危险废物标签。 表5-1 各排污口环境保护图形标志 排放口名称; 图形符号; 形状; 背景颜色; 图形颜色. 噪声源; 正方形边框; 绿色; 白色. 废水; 三角形边框; 黄色; 黑色. 一般固体废物; 正方形边框; 绿色; 白色. 危险废物; 三角形边框; 黄色; 黑色. 3.竣工验收管理及要求 鼓励建设单位委托具备相应技术条件的第三方机构开展建设期环境监理。建设项目在投入生产或者使用前，建设单位应当依据环评文件及其审批意见，委托第三方机构编制建设项目环境保护设施竣工验收报告，向社会公开并向生态环境部门备案。 申请环境保护竣工验收条件为： （1）建设项目建设前期环境保护审查、审批手续完备，技术资料与环境保护档案齐全。 （2）环境保护设施按批准的环境影响报告书和设计要求建成，环境保护设施经负荷试车检测合格，其污染防治能力适应主体工程的需要。 4.环境管理及监测 4.1 环境管理 环境管理就是指工程在施工期、营运期时全面执行和遵守国家、省、市有关环境保护法律、法规、政策和标准，接受地方环境保护主管部门的环境监督，调整和制定环境保护规划和目标，力争把不利影响减小到最低，加强项目环境管理，协调解决实现目标过程中的具体问题，及时调整工程运行方式和环境保护措施，以取得更好的综合环境效益，最终达到保护环境的目的。建设项目环境管理是工程管理的重要组成部分，是工程环境保护工作能够有效实施的关键。根据本项目的污染物排放特征，其产生的废气及固体废物存在一定的污染隐患。一旦管理不善将可能出现污染事故，从而影响周围环境。因此，运营期的环境管理十分重要，运营期应做好以下工作： （1）制定污染治理操作规程，记录污染治理设施运行及检修情况，确保治理设施常年正常运行。 （2）安全环保科除执行各项有关环境保护工作的指令外，还应接受当地环境保护局的监督检查，组织环保监测及统计工作，配合上级部门对本企业环保项目进行检查验收，定期与不定期地上报各项管理工作的执行情况以及各项有关环境参数、污染源排放指标，建立污染源及厂区周围环境质量监测数据档案，定期编写环保简报，制定全厂环保年度计划和长远规划，为区域整体环境控制服务。 （3）确保污染治理措施执行“三同时”，检查、监督全厂环保设施的正常高效运行，使各项治理设施达到设计要求。 （4）控制场内运输过程中粉尘无组织排放。运输产生粉尘的物料，其车辆应采取密闭、苫盖等措施。厂区道路应硬化，并采取洒水、喷雾等降尘措施。 （5）污染防治设施应在满足设计工况的条件下运行，并根据工艺要求，定期对设备、电气、自控仪表及构筑物进行检查维护，确保污染防治设施可靠运行。 （6）加强环保知识宣传教育，提高职工环境意识，把环境意识贯彻到企业各车间班组及每个职工的日常生产、生活中；推广治理方面的先进技术。 （7）组织制定环境保护管理的规章制度并监督执行；制定并组织实施各项环境保护的规划和计划；贯彻执行环境保护法规和标准。 （8）项目建成后及时进行环保验收并申请排污许可证。排污单位在申请排污许可证时，应按《排污许可证申请与核发技术规范 总则》（HJ 942-2018）相关标准规定，在全国排污许可证管理信息平台中明确环境管理台账记录要求。建立环境管理台账制度，落实环境管理台账记录的责任单位和责任人，明确工作职责，包括台账的记录、整理、维护和管理等，台账记录频次和内容须满足排污许可证环境管理要求，并对台账记录结果的真实性、完整性和规范性负责。 4.2 危险废物环境管理计划 （1）危险废物产生 危险废物产生情况应按《危险废物管理计划和管理台账制定技术导则》（HJ1259-2022）附录A.3填写，填写应满足以下要求。 ①危险废物名称、类别、代码和危险特性：依据《国家危险废物名录》或根据GB 5085.1~7和HJ 298判定并填写。有行业俗称或单位内部名称的，同时填写行业俗称或单位内部名称。 ②有害成分名称：危险废物中对环境有害的主要污染物名称。 ③产生危险废物设施名称和编码：依据排污许可证副本中载明的编码。若无编码，则根据HJ 608进行编码并填写生产设施名称、生产设施编码，可由国家危险废物信息管理系统自动生成。 ④本年度预计产生量：本年度预计产生的危险废物量。 ⑤计量单位：填写吨。以升、立方米等体积计量的，应折算成重量吨；以个数作为计量单位的，除填写个数外，还应折算成重量吨。 ⑥内部治理方式及去向：自行利用设施编码、自行处置设施编码和贮存设施编码依据本标准第 ⑦部分填写的污染防治设施编码填写，可由国家危险废物信息管理系统自动生成。 （2）危险废物贮存 危险废物贮存情况应按《危险废物管理计划和管理台账制定技术导则》（HJ1259-2022）附录A.4填写，填写应满足以下要求。 ①危险废物名称、类别、代码、有害成分名称、形态、危险特性的相关信息填写，可由国家危险废物信息管理系统自动生成。 ②贮存设施编码：依据排污许可证副本中载明的编码。若无编码，则根据HJ 608进行编码并填写生产设施名称、生产设施编码，可由国家危险废物信息管理系统自动生成。 ③贮存设施类型：根据GB 18597中贮存设施类型填写。 ④包装形式：包括包装容器、材质、规格等。 ⑤本年度预计剩余贮存量：预计截至本年底贮存设施内危险废物的库存量。 ⑥计量单位：填写吨。以升、立方米等体积计量的，应折算成重量吨；以个数作为计量单位的，除填写个数外，还应折算成重量吨。 ⑦危险废物贮存能力应与排污许可证副本中载明的保持一致，或根据产生危险废物的单位环境影响评价文件及审批意见确定。 （3）危险废物转移 危险废物转移情况应按《危险废物管理计划和管理台账制定技术导则》（HJ1259-2022）附录A.7填写，填写应满足以下要求。 ①转移类型：指省内转移、跨省转移和境外转移。 ②危险废物名称、类别、代码、有害成分名称、形态、危险特性填写相关信息，可由国家危险废物信息管理系统自动生成。 ②本年度预计转移量：本年度预计转移的危险废物量。 ③计量单位：填写吨。以升、立方米等体积计量的，应折算成重量吨；以个数作为计量单位的，除填写个数外，还应折算成重量吨。 ④利用/处置方式代码：根据HJ 1033附录F填写。 ⑤拟接收单位类型：危险废物经营许可证持有单位、危险废物利用处置环节豁免管理单位、中华人民共和国境外的危险废物利用处置单位等。 ⑥拟接收危险废物经营许可证持有单位名称、经营许可证编号：应当与国家危险废物信息管理系统中登记的危险废物经营许可证持有单位相关信息关联并一致，可由国家危险废物信息管理系统自动生成。 ⑦危险废物利用处置环节豁免管理单位的相关信息应在国家危险废物信息管理系统中登记。 ⑧危险废物出口至境外的，应在国家危险废物信息管理系统中填写中华人民共和国境外的危险废物利用处置单位信息。 4.3 环境监测 环境监测是保证环境管理措施落实的一个基本手段。环境监测能及时、准确地提供环境质量、污染源状况及发展趋势、环保设施运行效果的信息。及时发现环境管理措施的不足而及时修正，使环境质量和环境资源维持在期望值之内。 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ 819-2017）相关规定，排污单位应按照最新的监测方案开展监测活动，可根据自身条件和能力，利用自有人员、场所和设备进行自行监测；也可委托其他有资质的的检（监）测机构代其开展自行监测。排污单位应建立自行监测质量管理制度，按照相关技术规范要求做好监测质量保证与质量控制，记录好与监测有关的数据，按照规定进行保存并依据《企业事业单位环境信息公开办法》（环境保护部令第31号）、《国家重点监控企业自行监测及信息公开办法（试行）》（环发〔2013〕81号）要求向社会公开监测结果。非重点排污单位的信息公开要求有地方环境保护主管部门确定。 根据生产特征和污染物的排放特征，依据国家颁布的环境质量标准，污染物排放标准及地方环保部门的要求，根据《排污单位自行监测技术指南总则》（HJ 819-2017）有关规定，结合本项目主要排污特点，监测项目应包括大气污染物、厂界噪声。采样、分析方法按国家环保局颁发的GB/T16157、HJ/T397、HJ/T75、HJ/T76以及《环境监测技术规范》、《空气与废气监测分析方法》等进行。具体监测计划表见表5-2。 表5-2 项目监测计划一览表 分类; 监测对象; 污染源; 监测项目; 监测位置; 采样频次; 监测单位; 执行标准. 废气; 有组织颗粒物; 排气筒口; 颗粒物; 排气筒口（DA001、DA002）; 1次/年; 委托第三方监测单位监测; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2新污染源大气污染物二级排放标准. 有组织非甲烷总烃; 排气筒口; 非甲烷总烃; 排气筒口（DA002）; 1次/年. 有组织二甲苯; 排气筒口; 二甲苯; 排气筒口（DA002）; 1次/年. 无组织排放颗粒物; 厂界; 颗粒物; 厂界10m范围内，上风向1个点，下风向3 个点; 1次/半年; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）无组织颗粒物排放浓度限值. 无组织二甲苯; 厂界; 二甲苯; 厂界10m范围内，上风向1个点，下风向3 个点; 1次/半年; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）无组织二甲苯排放浓度限值. 无组织非甲烷总烃; 厂区; 非甲烷总烃; 生产车间门窗或通风口、其他开口（孔）外1m，取4个点; 1次/季度; 《挥发性有机物无组织控制排放标准》（GB37822-2019）表A.1中规定特别排放限值. 无组织非甲烷总烃; 厂界; 非甲烷总烃; 厂界10m范围内，上风向1个点，下风向3 个点; 1次/半年; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2新污染源大气污染物二级排放标准. 噪声; 厂界; 厂界; 噪声; 厂界; 1次/季度; 厂界噪声达《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准. 5.环保投资分析 本项目总投资30000万元，环保投资合计为103万元，环保投资占比0.34%，本项目环保投资分析估算见表5-3。 表5-3 环保投资估算 类别; 环保措施; 数量; 总投资（万元）. 运营期; 废气; 集气罩+布袋除尘器+15m排气筒; 1套; 10.0. 移动式烟尘净化器; 12套; 30.0. 集气罩+玻璃纤维吸附棉+活性炭吸附脱附+催化燃烧处理+15m排气筒; 1套; 25. 食堂油烟净化器+排烟管道; 1套; 1.0. 废水; 生活污水直排园区污水管网，最终进入昌吉市高新海天污水处理厂处理; /; 5.0. 噪声; 减震垫、隔声门窗、选用低噪声设备; /; 5.0. 固废 危废; 生活垃圾箱、集中收集后委托环卫部门清运; /; 4.0. 除尘系统收集的粉尘、钢沙子集中收集后统一外售综合利用; /; 3.0. 漆渣、喷枪清洗废水、废催化剂、废过滤棉、废活性炭、废机油、废油桶暂存于危废暂存间（15m2），定期由有资质单位处理; /; 10.0. 其他; 厂区绿化; /; 10.0. 合 计; 103.0. 6.“三同时”验收 本项目“三同时”验收内容见表5-4。 表5-4 “三同时”验收一览表 序号; 污染源分类; 验收监测因子; 环保措施; 执行标准; 排放限值. 1; 切割工序; 颗粒物; 集气罩+布袋除尘+15m排气筒(DA001); 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2颗粒物二级排放限值; 120mg/m3 3.5kg/h. 焊接工序; 颗粒物; 移动式烟气净化器; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）无组织颗粒物排放控制标准; 1.0mg/m3. 抛丸工序; 颗粒物; 集气罩+布袋除尘+15m排气筒(DA002); 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2颗粒物二级排放限值; 120mg/m3 3.5kg/h. 喷漆工序（漆雾）; 颗粒物; 玻璃纤维吸附棉+活性炭吸附脱附+催化燃烧处理+15m排气筒(DA002); 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2颗粒物二级排放限值; 120mg/m3 3.5kg/h. 喷漆工序（非甲烷总烃）; 非甲烷总烃; 大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2非甲烷总烃二级排放限值; 120mg/m3 10kg/h. 喷漆工序（二甲苯）; 二甲苯; 大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二甲苯二级排放限值; 70mg/m3 1.0kg/h. 食堂油烟; 食堂油烟; 食堂油烟净化器+专用烟道; 《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）; 2.0mg/m3. 2; 生活废水; COD; 直排园区污水管网，最终进入昌吉市高新海天污水处理厂深度处理; 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准; 500mg/L. BOD; 300mg/L. SS; 400mg/L. NH3-H; 45mg/L. 3; 噪声; 等效连续A声级(Leq(A)); 噪声源全部安装在室内，设备采取减振措施; 厂界噪声达《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准; 昼间：65dB（A） 夜间：55dB（A）. 4; 固废; 生活垃圾; 集中收集后交由环卫部门统一处置; /; 集中收集后交由环卫部门统一处置. 废边角料; 集中收集后统一外售综合利用; 集中收集后统一外售综合利用. 废焊渣; 集中收集后交由工业固废处理厂处理; 集中收集后交由工业固废处理厂处理. 除尘系统收集的粉尘; 集中收集后交由工业固废处理厂处理; 集中收集后交由工业固废处理厂处理. 钢沙子; 集中收集后统一外售综合利用; 集中收集后统一外售综合利用. 漆渣; 暂存于危废暂存间，委托具有处理资质的单位定期拉运处置; 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）相关要求; 暂存于危废暂存间（15m2），委托具有处理资质的单位定期拉运处置. 喷枪清洗废水. 废催化剂. 废油性漆桶. 废活性炭. 废过滤棉. 废机油. 废油桶. |

- 六、结论

综上所述，本项目的建设，符合国家有关产业政策，污染物经相应治理后能达标排放。建设单位必须在该项目的建设过程中切实落实本评价中提出的各项污染防治措施，使工程对环境的影响减小到最低程度，以达到经济、社会、环境效益三统一的效果。从环保角度看，本项目的选址建设是可行的。

- 附表

- 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 颗粒物 |  |  |  | 1.4t/a |  | 1.4t/a | +1.4t/a |
|  | 非甲烷总烃 |  |  |  | 0.36t/a |  | 0.36t/a | +0.36t/a |
|  | 二甲苯 |  |  |  | 0.1t/a |  | 0.1t/a | +0.1t/a |
| 废水 | COD |  |  |  | 0.36t/a |  | 0.36t/a | +0.36t/a |
|  | BOD5 |  |  |  | 0.2t/a |  | 0.2t/a | +0.2t/a |
|  | NH3-N |  |  |  | 0.04t/a |  | 0.04t/a | +0.04t/a |
|  | SS |  |  |  | 0.26t/a |  | 0.26t/a | +0.26t/a |
| 一般工业 固体废物 | 生活垃圾 |  |  |  | 13.5t/a |  | 13.5t/a | +13.5t/a |
|  | 废边角料 |  |  |  | 40t/a |  | 40t/a | +40t/a |
|  | 废焊渣 |  |  |  | 2t/a |  | 2t/a | +2t/a |
|  | 除尘系统收集的粉尘 |  |  |  | 34.54t/a |  | 34.54t/a | +34.54t/a |
|  | 钢沙子 |  |  |  | 20t/a |  | 20t/a | +20t/a |
| 危险废物 | 漆渣 |  |  |  | 0.4t/a |  | 0.4t/a | +0.4t/a |
|  | 喷枪清洗废水 |  |  |  | 0.34t/a |  | 0.34t/a | +0.34t/a |
|  | 废催化剂 |  |  |  | 1t/a |  | 1t/a | +1t/a |
|  | 废过滤棉 |  |  |  | 1t/a |  | 1t/a | +1t/a |
|  | 废油性漆桶 |  |  |  | 0.16t/a |  | 0.16t/a | +0.16t/a |
|  | 废活性炭 |  |  |  | 1.6t/a |  | 1.6t/a | +1.6t/a |
|  | 废机油 |  |  |  | 1t/a |  | 1t/a | +1t/a |
|  | 废油桶装 |  |  |  | 0.4t/a |  | 0.4t/a | +0.4t/a |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①